1.1 – Насловна страна

2/2.1 – Пројекат трасе метроа

Инвеститор:	Београдски Метро и Воз, ул. Светозара Марковића 38-40, Београд

Објекат:	Београдски метро, Линија 1, Фаза 1

Списак катастарских парцела у Главној свесци

Врста техничке документације:	ИДР Идејно решење

Назив и ознака дела пројекта: 	2.2.1 – Пројекат трасе метроа

За грађење / извођење радова:	Нова градња

Пројектант:	EGIS RAIL

168-170 avenue Thiers, 69006 Lyon, France

Лиценца: 351-02-02612/2021-09

Одговорно лице пројектанта: 	DIGONNET Francois, директор пројекта

Потпис:

Одговорни пројектант:	Бошко Чоко, дипл.инж.грађ.

Број лиценце:	315 G307 08

Потпис:

Број дела пројекта:	БГМ-Л1Ф1-ИДР-2.2.1

Место и датум:			  Београд, новембар 2021.

1.2 – Садржај

| 1.1. | Насловна страна |
| --- | --- |
| 1.2. | Садржај |
| 1.3. | Решење о одређивању одговорног пројектанта |
| 1.4. | Изјава одговорног пројектанта |
| 1.5. | Текстуална документација |
| 1.6 | Нумеричка документација |
| 1.7. | Графичка документација |

1.3. Решење о одређивању одговорног пројектанта

На основу члана 128. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката ("Службени гласник РС", бр. 73/2019) као:

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

За израду Пројекта трасе метроа, који је део Идејног решења Београдски метро, Линија 1, Фаза 1, Списак катастарских парцела у Главној свесци, одређује се:

Бошко Чоко, дипл.инж.грађ.

Број лиценце: 315 G307 08

Пројектант:	EGIS RAIL

168-170 avenue Thiers, 69006 Lyon, France

Лиценца: 351-02-02612/2021-09

Одговорно лице пројектанта: 	DIGONNET Francois, директор пројекта

Потпис:

Број техничке документације:	БГМ-Л1Ф1-ИДР-2.2.1

Место и датум:			  Београд, новембар 2021.

1.4 Изјава одговорног пројектанта

Одговорни пројектант за израду Пројекта железничке пруге, који је део Идејног решења Београдски метро, Линија 1, Фаза 1, Списак катастарских парцела у Главној свесци,

Бошко Чоко, дипл.инж.грађ.

ИЗЈАВЉУЈЕМ

- да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, стандардима и нормативима из области изградње објеката и правилима струке

- да је пројекат у свему у складу са начинима за обезбеђење испуњења основних захтева за објекат прописаних елаборатима и студијама

Одговорни пројектант:	Бошко Чоко, дипл.инж.грађ.

Број лиценце:	315 G307 08

Потпис:

Број техничке документације:	БГМ-Л1Ф1-ИДР-2.2.1

Место и датум:			  Београд, новембар 2021.

1.5 Текстуална документација

Технички опис

Увод

Идејно решење  обухвата изградњу Београдског  Метроа, Линију 1 , Фазу 1, укупне дужине од 16.64 км. Пројекат железничке пруге, Свеска 2/2.1, укључује различите елементе које су део железничке инфраструктуре, као што су:

- колосеци

- трећа шина

- дренажа

- остала линијска опрема

Прва фаза линије 1 од Железника до Карабурме има 16 станица, 11 подземних помоћних објеката (шахтова) и депо у Макишу, који је предмет посебне пројектне документације.

На траси линије 1  колосек је делом над земљом (површински), а делом под земљом, у тунелу и у ископу. Плитки тунели ће се радити  у отвореном ископу, а дубоки тунели машинским ископом (TBM).

Према типу конструкције траса је подељена на следећи начин:

- површински у дужини од 2.30 км

- плитки тунели у отвореном ископу у дужини од 3.74 км

- дубоки тунели у дужини од 10.60 км

У пројекту је усвојено неколико типова колосека који су према намени подељени на следећи начин:

- главни колосеци (колосеци између станица од Железника до Карабурме, у комерцијалној употреби)

- везни колосеци (веза са депоом и колосечне везе на линији)

- остали колосеци (два споредна колоска дуж линије и гаражни колосеци у станици Карабурма)

Слика 1. Шематски приказ линије 1, фаза 1

Траса

Слика 2. Смерови кретања возова двоколосечне линије 1, фаза 1

Уређење колосека

Параметри геометрије трасе дефинишу се према критеријумима приказаним у следећим табелама:

- Критеријуми удобности

| Критеријум | Вредност |
| --- | --- |
| Максимално надвишење спољне шине у кривини код колосека на чврстој подлози | 120 mm |
| Минимално надвишење | 0 mm |
| Бочно убрзање Максимални мањак надвишења према критеријуму бочног убрзања | Нормално: 0.68 m/s² Изузетно: 0.883 m/s² 104 mm |
| Максимална вредност некомпензованог бочног убрзања Максимална промена мањка надвишења према вредности некомпензованог бочног убрзања. | 0.4 m/s3 60 mm/s |
| Максимална вредност нагиба прелазне рампе | 2.5 mm/m |
| Максимална промена надвишења у времену | 50 mm/s |
| Максимално вертикално убрзање | 0.25 m/s² |
| Максимална пројектна брзина | 80 km/h |

- Уређење колосека у правцу и кривини

| Критеријум | Вредност |
| --- | --- |
| Минимални радијус кривине (колосек на чврстој подлози) Минимална дужина кривине (када је примењена прелазна кривина типа клотоиде) | На површини и у отвореном ископу: 100 m (на главној линији) 90 m (на осталим колосецима) - Методом TBM: Нормално: 300m Изузетно: 250m 0 m |
| Минимална дужина прелазне кривине типа клотоиде, дужина праве између кривина супротног смера и други елементи осовине | 20 m |
| Minimum length for cant gradient junction, being out of turnouts (“doucine”) | 10 m |
| Минимална дужина праве између скретница када је « S » кривина могућа | 12m |
| Дужина за смештај сигнално-сигурносне опреме испред скретнице | 20 m |

За прву фазу Линије 1 у Идејном пројекту, минимални примењени радијус хоризонталних кривина износи 300 m. Будуће подземне везе са другом линијом ће бити пројектовне са радијусима 100 m.

- Уздужни профил

Примењени тип вертикалне кривне у уздужном профилу је парабола (R у табели).

| Критеријум | Вредност |
| --- | --- |
| Нагиб између две вертикалне кривине је констатнан. Вертикална кривина се рачуна по једначини: y = x2 / 2R (y, x и R у m) |  |
| Минимални полупречник вертикалне кривине, конвексно или конкавно заобљење бетонске плоче R=v²/Γ (v: брзина возила у m/s и Γ: вертикално убрзање у m/s²) | 3200m препоручена вредност 2500 m изузетна вредност у случају значајног смањења инвестиционих трошкова |
| Минимални нагиб (ради површинског одводњавања надземних станица и трасе) | 0.3 %* |
| Максимални нагиб у подужном профилу за осовину у правцу | 4% препоручена вредност 4.5 %** изузетна вредност у случају значајног смањења инвестиционих трошкова |
| Максимални нагиб у подужном профилу у кривинама: нагиб p; радијус хоризонталне кривине R. | Pmax = p (%) - 80/R(m) |
| Колосечне везе и скретнице су у константном нагибу Максимални нагиб у скретинцама и колосечним везама Путни прелази са утопљеним колосеком | 3 % 0% |
| Минимална дужина елемената у уздужном профилу | 20m |

Пројектни елементи

Пројектни елементи су приказани у следећој табели:

| Пројектна брзина: | 80 (88) km/h* |
| --- | --- |
| Ширина колосека | 1435 mm |
| Минимални полупречник кривине: | 150 m |
| Максимални нагиб нивелете: | 40 (45)‰ |
| Максимални нагиб нивелете у скретничкој зони: | 30‰ |
| Минимални нагиб нивелете (ради површинског одводњавања: | 3‰ |
| Минимални радијус вертикалне кривине: | 3200 (2000) m |
| Минимална дужина вертикалне кривине: | 20 m |
| Максимално надвишење у кривини: | 120 mm |
| Осовинско оптерећење: | 14.5/13.5 t |
| Растојање између ослонаца причврсног прибора: | 60 cm |
| Тип напајања електричном енергијом: | трећа шина |
| Тип шине: | 54E1 |
| Квалитет шинског челика: | R260 у правцу R350HT у кривинама R<750 |
| Тип колосека: | колосек на чврстој подлози (бетонска плоча) |
| Тип причврсног прибора: | еластични |
| Тип скретнице: | 1/7 R140 |

*Пројектна брзина на главној линији износи 80 km/h (не укључујући скретнице, колосечне везе и кривине малих радијуса). На осталим колосецима пројектна брзина је 30 km/h.

Колосеци

За линију 1, фаза 1 усвојен је тип колосека на чрвстој подлози, односно на бетонској плочи.

Колосеци на чврстој подлози у тунелу

На слици 3 је приказан типски попречни пресек колосека на чврстој подлози у тунелу. Колосечна плоча је ширине 2.60 м, а површина плоче је у нагибу од 1% од осовине колосека према дренажном систему са страна колосека.

На плочи су причвршћени и носачи за „трећу шину“ која служи за напајање возила електричним напоном и смештена је у средини тунела, између левог и десног колосека, осим у зони скретница.

Причврсни прибор је анкерован у плочу.

Плоча је положена на бетонску испуну (C20/25), а подужно и попречно померање плоче је онемогућено уградњом анкера на местима где је то неопходно.

Слика 3. Типски попречни пресек у тунелу

У табели су дате каректеристике бетонске плоче и испуне:

| Плоча | Марка бетона: C30/37 дебљина: мин. 23cm |
| --- | --- |
| Бетон за испуну | Марка бетона: C20/25 |

Колосеци на чврстој подлози на конструкцији у отвореном ископу

На сликама 4 и 5 су приказане две варијанте конструкције за колосек на чврстој подлози, које се изводе у отвореном ископу („cut and cover“).

Примењена су два начина осигурања ископа, помоћу талпи и помоћу дијафрагми.

Слика 4. Типски попречни пресек конструкције у широком ископу са применом талпи

Слика 5. Типски попречни пресек конструкције у широком ископу са применом дијафрагми

Колосечна плоча је ширине 2.60 м, а површина плоче је у нагибу од 1% од осовине колосека према дренажном систему са страна колосека.

На плочи су причвршћени и носачи за „трећу шину“ која служи за напајање возила електричним напоном и смештена је у средини тунела, између левог и десног колосека, осим у зони скретница.

Причврсни прибор је анкерован у плочу.

Плоча је положена на бетонску испуну (C20/25), а подужно и попречно померање плоче је онемогућено уградњом анкера на местима где је то неопходно.

У табели су дате каректеристике бетонске плоче и подконструкције:

| Плоча | Бетон: C30/37 Дебљина: мин. 23cm |
| --- | --- |
| Темељна плоча | Бетон C20/25 Дебљина: мин. 20cm minimum |
| Подтло | Ev2 = 60 MN/m2 Ev2/Ev1<2 |

Колосеци на површини

Колосечна плоча је ширине 2.60 м, а површина плоче је у нагибу од 1% од осовине колосека према дренажном систему са страна колосека.

На плочи су причвршћени и носачи за „трећу шину“ која служи за напајање возила електричним напоном и смештена је у средини тунела, између левог и десног колосека, осим у зони скретница.

Причврсни прибор је анкерован у плочу.

Плоча је положена на бетонску испуну (C20/25), а подужно и попречно померање плоче је онемогућено уградњом анкера на местима где је то неопходно.

Слика 6. Типски попречни пресек конструкције на површини

У табели су дате каректеристике бетонске плоче и подконструкције:

| Плоча | Бетон: C30/37 Дебљина: мин. 23cm |
| --- | --- |
| Темељна плоча | Бетон: C20/25 Дебљина: мин 20cm |
| Подтло | Ev2 = 60 MN/m2 Ev2/Ev1<2 |

На слици 7 је приказан карактеристични попречни пресек колосека у кривини са надвишењем.

Слика 7. Карактеристични пресек са надвишењем у кривинама (imax=120mm)

    - Остали колосеци

Осим колосека на главној линији планирана је изградња споредних и гаражних колосека у три зоне дуж линије. Ови колосеци су без надвишења, а прате подужни профил линије.

Елементи колосека су исти као на главној линији и одговарају типу конструкције у тој зони.

Слика 8. Споредни колосеци и гаражни колосеци на линији 1, фаза 1

Горњи строј

    - Шине

Планирана је уградња шина типа 54E1. Исти тип шине је примењен за цео пројекат.

Нагиб шине је 1:20.

Квалитет шинског челика треба да је следећи:

R260 за шине на колосеку у правцу

R350HT за колосек у кривинама R≤750m.

    - Причврсни прибор

Генерално, функција причврсног прибора је следећа:

- да преузме напоне са шина и пренесе их на подлогу (плочу, праг и др.)

- да пригуши вибрације и утицаје проласка возила што је могуће више

- да одржи ширину колосека и нагиб шине са дозвољеним одступањима

- да обезбеди електричну изолацију између шине и подлоге

- да обезбеди једноставно инсталирање, подешавање, деинсталирање и одржавање шина и свих компоненти система

Причврсни прибор треба да буде еластични, а да постоји могућност мерења и подешавања током експлоатације.

Елементи причврсног прибора са подложном плочом треба да обезбеде електричну изолацију од подлоге.

Причврсни прибор се испоручује предмонтиран на подложне плоче. Може да буде у два положаја. Први, кад је омогућено постављање или демонтирање шине и други, када је шина причвршћена.

Растојање између ослонаца треба да буде 60 cm.

- Причврсни пирбор се састоји од следећих елемената:

- Подложна плоча са анкерима

- Изолациона подлошка испод шине дебљине 9 mm

- Сет изолованих бочних држача за хоризонтално подешавање шине. Треба да омогући подешавање ±7 mm у корацима по 2 mm

- Еластични носачи вертикалне статичке стишљивости од 1 kN/mm

- Анкери за фиксирање подложних плоча

- Сет граничника и изолованих подлошки за ветрикално подешавање шине од 0 до +10 mm са подлошкама дебљине 1, 2 и 5 mm

Слика 9: Причврсни прибор са двоструком подложном плочом

    - Шински спојеви

На колосецима где шине нису заварене у дуги трак користиће се шински спојеви са везицама (сл. 10).

Слика 10. Шински спој са везицама

    - Изоловани састави

Да би се обезбедило фунционисање сигнално-сигурносног система, ради електричне изолације одсека, користиће се изоловани састави.

Заштитна боја треба да се нанесе дуж селог састава и по 5 cm са сваке стране, укључујући и ножицу шине. Боја је електрично изолована и спречава задржавање нечистоћа које могу премостити изолацију.

Лепљени изоловани састави треба да поднесу подуже силе од 1000 kN без трајног зева већег од 0.1 mm.

Захтеване вредности изолације су:

- Суво: веће од 500 kΩ

- Влажно: веће од 2 kΩ

Слика 11. Детаљ изолованог састава

    - Скретнице и колосечне везе

Скретнице треба да се испоруче са свим елементима који су постребни за њихову уградњу у бетоску конструкцију.

Свака скретница је опремљена са сопственим кућиштем поставне справе.

За скретнице на површини треба обезбедити грејање како би била осигурана њихова функција у свим временским условима.

Скретнице треба да буду у складу са европским стандардом EN 13803-2. Препоручена вредност недостајућег надвишења за брзине до 70 km/h износи 100 mm, док максимална вредност не сме да премаши 120 mm.

Максимално бочно убрзање је 0.68 m/s2.

Максимална брзина у скретање износи 30 km/h.

Радијус кривине у скретници је 140 m.

Проста скретница

Слика 12. Проста скретница

Проста колосечна веза

Слика 13. Проста колосечна веза

Двострука колосечна веза

Слика 14. Двострука колосечна веза

Слика 15. Скретнице и kolosečne veze на чврстој подлози

    - Грудобрани

Грудобрани се постављају на крајевима колосека, а њихова функција је заустављање „одбеглих“ гарнитура и компензовање удара, без оштећења возила.

Грудобрани ће се поставити на крајевима гаражних колосека иза станице Карабурма (сл. 16)

Слика 16. Локација грудобрана

Еластични грудобрани

Еластични грудобрани (сл. 17) компензују енергију удара до брзине кретања гарнитуре од 15 km/h. Дужина потребна за монтажу еластичног грудобрана износи 15m.

Причврсне стопе су постављене на три места да омогуће кашњење у пријему удара према прорачуну.

Слика 17. Еластични грудобран

    - Пружне ознаке

Пружне ознаке ће се постављати ради обележавања елемената колосека и праћења понашања колосека завареног у дуги трак шина за потребе одржавања пруге.

    - Међици

Међици (сл. 18) ће се постављати у зони скретница, на местима где растојање између колосека дозвољава заустављање једне и пролазак друге гарнитуре, без ризика од колизије.

Слика 18. Међик

Сервисна стаза и стаза за евакуацију

На линији, стазе за евакуацију су постављене са обе стране конструкције (две стазе).

Њихова функција је следећа:

Евакуација путника у случају опасности

Хитне интервенције

Одржавање

Слика 19. Слободни профил стазе за евакуацију

На стази за евакуацију у зони евакуационог шахта на месту колосека постављају се гумени панели. Панели су стандардне ширие од 70 cm.

Слика 20: Решење сервисне стазе на месту укрштаја са колосеком

Инсталације

    - Траса инсталација дуж линије

Неопходна опрема дуж линије ће се причврстити на бетонску конструкцију тунела и бетонске конструције у широком ископу и на површинском делу трасе и у бетонске каналете унутар конструкције.

Слика 21. Начин полагања инсталација

Слика 22. Карактеристични попречни пресек са простором са смештај инсталација

Дренажа колосека

Принцип дренаже колосека је следећи:

Површина бетонске плоче је у нагибу од 1%, а вода се одводи са стране на темељну плочу;

Површна темељне плоче је у нагибу од 2%, и вода се прикупља каналетама и одводи до шахта подужне дренаже.;

Попречне дренажне цеви су преко штахта повезана са подужном канализационом цеви

Дренажа спољних колосека треба да се димензионише за 30-то годишње кише на територији Београда.

Хидротехничке инсталације на траси

Овим поглављем је дат опис укрштаја хидротехничких инсталација на траси метроа, на местима станица и шахтова. У Главној свесци су дати графички прикази синхрон плана са приказом планираних објеката метроа и постојећих и планираних инсталација. Податак о постојећим инсталацијама је добијен од  РГЗ-а. Сви коментари око укрштања су дати на основу те подлоге.

Станица Железник, Макиш, и Беле Воде немају укрштаје са постојећим инсталацијама водовода и канализације. Вентилациони отвори Макиш парк, Макиш брдо и Мост на Ади  немају укрштаје са постојећим инсталацијама водовода и канализације.

Остале станице и шахтови имају укрштаје са инсталацијама водовод, канализације и кишне канализације. Обзиром да се станице и вентилациони отвори изводе са површине, постоје привремни укрштаји и трајни укрштаји.

Трајни укрштаји су они који су у директној колизији са објектима након изведеног стања.

Привремни укрштаји сви они укрштаји који због технологије извођења радова морају да се изместе у фази извођења радова. Након завршених радова и враћања површинских делова у пројектовно/првобитно стање, предвиђено је да се привремено измештене инстлације врате у првобитно стање/положај уколико се локацијским или другим условима не захтева другачије.

Неки од значајних укрштаја су: вентилационо окно Сајам – укрштај са колектором ФК 2500/2500; укрштај станице Сајам са колектором ОБ 4000/2400

Укрштаји на траси се односе на оне делове трасе који су у директној колизији са планираном трасом метроа или изградња деонице може да угрози постојеће инсталације водовода и канализације. Такви укрштаји се могу приметити код станице Макиш ( укрштај са неколико већих цевовода сирове воде ст. 2+950 до 3+150) , укрштај са водоводом и канализацијом након станице Беле воде ( стац. 4+250 до 4+350).

Овде се неће посебно разматрати сваки укрштај, већ се само напомиње да постоје и да се очекује по добијању локацијских услова да се добију тачни подаци о свим инсталацијама, ради разраде у наредним фазама пројектовања. Већим делом трасе који је тунелски је довољно дубок да се не очекују додатане колизије, обзиром да је дубина горње ивице тунела углавном преко 10,0 метара.

Овим пројектом се не разматрају посебно колизије са планираним инсталацијама према актуелним плановима, али су узете у обзир попут укрштаја са планираним колектором на стационажи 2+615,16, укрштај са планираним цевоводима сирове воде испод станице Жарково, итд.

Од додатних објекта за потребе планиране метро линије, издваја се одводњавање са трасе дела метроа који се води надземно у делу стационаже од почетка до подземног дела на ст. 2+100. Одводњавање је предвиђено отвореним каналима. Иако се ова вода сматра чистом, уколико се пролази кроз зоне санитарне заштите водоизворишта предвиђени ће бити бетонски водонепропусни отворени канали са сепараторима пре испуштања у реципијенте. Реципијенти могу бити или кишна канализација у ближој околини или речни ток у завинсоти од услова.

Систем напајања помоћу треће шине (1500V)

Напајање возних гарнитура напоном планирано је са треће шине (сл. 23 и сл. 24).

Овај тип напајања је омогућен клизањем дуж треће шине контактног уређаја који је инсталиран на обртном постољу возила.

Трећа шина је израђена од нерђајућег челика/алуминијума. Стандардна дужина износи приближно 15 м и има могућност подешавања. Релативно је еластична и не захтева претходно савијање за радијусе веће од 100 m.

Слика 23. Систем напајања помоћу треће шине

Слика 24. Начин причвршћења треће шине за напајање возила напоном

1.6 НУМЕРИЧКА документација

Табела 1_Прелиминарне димензије слојева за колосек на чврстој подлози

| Тип конструкције | Карактеристике |
| --- | --- |
| Плоча | C30/37 бетон дебљина: 19cm |
| Темељна плоча | C20/25 бетон дебљина: 20cm |
| Подтло | Ev2 = 60 MN/m2 |

Табела 2_ Карактеристике предложеног типа шина

| Тип шине | 54E1 |
| --- | --- |
| Маса | 54.77 kg/m' |
| Висина | 159 mm |
| Површина поп. пресека | 69.77 cm2 |
| Момент инерције | 2,337.9 cm4 |

Табела 3_ Планиране скретнце и укрштаји

| Тип | Положај | Укупно скретница и колосечних веза | Укупно скретница |
| --- | --- | --- | --- |
| Проста скретница (1X tg 1/7 R140) | Веза са депоом Споредни колосек 1 Споредни колосек 2 | 3 2 2 | 3 3 2 |
| Проста колосечна веза (2X Tg 1/7 R140) | Обртна станица Железник Дуж главне линије | 2 12 | 4 24 |
| Двострука колосечна веза (4X Tg 1/7 R140) | Обртна станица Железник Обртна станица Карабурма | 1 1 | 4 4 |
| Укупно |  | 23 | 43 |

1.7 Графичка документација

### Садржај:

Ситуациони план од км 0-044.66 до км 3+100

Ситуациони план од км 3+100 до км 6+000

Ситуациони план од км 6+000 до км 9+500

Ситуациони план од км 9+500 до км 13+300

Ситуациони план од км 13+300 до км 16+595.26

Подужни профил од км 0-044.66 до км 2+200

Подужни профил од км 2+200 до км 5+800

Подужни профил од км 5+800 до км 9+400

Подужни профил од км 9+400 до км 13+000

Подужни профил од км 13+000 до км 16+595.26

Типски попречни пресек колосека у тунелској цеви

Типски попречни пресек колосека на површини терена

Типски попречни пресек колосека у широком ископу-1

Типски попречни пресек колосека у широком ископу-2