# Захтев

## за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину

ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ

Изградња уливно-изливних  саобраћајница на државном путу IА реда број 2 (аутопут Е-763), Београд –  Јужни Јадран, деоница: Сурчин – Обреновац у Јакову на км 11+010,00 на К.П. бр. 1880./3, 1878/3, 1854/68, 1854/10, 1854/11,  1854/69, 4854/9, 1854/8, 1854/7, 1854/70, 1854/8, 1854/68, 1876/2, 1854/77, 1854/67, 1854/76, 1876/1, 1855, 2982/2, 1696/2, 1697, 2111/2, 1856/3, 1856/1, 1856/2, 1695/2, 1694/3, 1694/2, 2982/1, 1693/2, 2111/1, 1693/3, 1692/3, 1692/2, 1691/3 1691/2, 2112/2, 2113/2, 2114/2, 1699/3, 2115/2, 2116/2, 2136/2, 2137/2, 2138/2, 2139/2, 2117/2 К.О. Јаково, општина Сурчин

САДРЖАЈ

- Подаци о носиоцу пројекта;

- Опис карактеристика пројекта;

- Опис локације;

- Приказ главних алтернатива које су разматране;

- Опис чинилаца животне средине који могу бити изложени утицају;

- Опис могућих значајних штетних утицаја пројета на животну средину;

- Опис мера предвиђених у циљу спречавања, смањења и отклањања значајних штетних утицаја;

- Други подаци и информације на захтев надлежног органа.

Прилози:

- Идејно решење - ИДР за изградњу уливно-изливних  саобраћајница на државном путу IА реда број 2 (аутопут Е-763),  Београд –  Јужни Јадран, деоница: Сурчин - Обреновац у Јакову на км 11+010,00 на К.П. бр. 1880./3, 1878/3, 1854/68, 1854/10, 1854/11, 1854/69, 4854/9, 1854/8, 1854/7, 1854/70, 1854/8, 1854/68, 1876/2, 1854/77, 1854/67, 1854/76, 1876/1, 1855, 2982/2, 1696/2, 1697, 2111/2, 1856/3, 1856/1, 1856/2, 1695/2, 1694/3, 1694/2, 2982/1, 1693/2, 2111/1, 1693/3, 1692/3, 1692/2, 1691/3 1691/2, 2112/2, 2113/2, 2114/2, 1699/3, 2115/2, 2116/2, 2136/2, 2137/2, 2138/2, 2139/2, 2117/2 К.О. Јаково, општина Сурчин,

- Графички приказ макро и микро локације

- Локацијски услови за изградњу уливно-изливних саобраћајница на државном путу IА реда број 2 (аутопут Е-763),  Београд –  Јужни Јадран, деоница: Сурчин - Обреновац у Јакову на км 11+010,00 (ROP-MSGI-23870-LOC-1/2021, бр. 350-02-01587/2021-07 од 23.09.2021.);

- Услови прибављени за потребе израде локацијских услова:

  - Завод за заштиту природе Србије, број у систему ROP-MSGI-23870-LOC-1/2021 од 09.08.2021. године;

  - Завод за заштиту споменика културе Града Београда, број у систему ROP-MSGI-23870-LOC-1/2021 од 27.07.2021. године;

### Подаци о носиоцу пројекта

| 1. | Име предузећа: Директор: Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж. |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Адреса предузећа: БЕОГРАД, Булевар Краља Александра бр. 282 |  |
|  | Сектор за стратегију, пројектовање и развој: Извршни директор сектора: Миодраг Поледица, маст.инж.саоб.. |
| 3. | Телефон: 011/3040621 | Особа за контакт: Младен Марковић, маст.инж.шум. |
| 4. | Fax: 011/3040692 | E-mail: mladen.markovic@putevi-srbije.rs |
| 5. | Обрађивач: „Шидпројект“ д.о.о, |  |
| 6. | Адреса предузећа: ул. Кнеза Милоша 2, Шид |  |
| 7. | Особа за контакт: Душанка Јошић, дипл.грађ.инж. Тел. +381 62 80 16 825 |  |

### Опис карактеристика пројекта

### (а) величина пројекта

Предмет пројектне документације је изградња обостраних уливно изливних саобраћајница на км 11+010 државног пута А2 (аутопута Е-763) Београд Јужни Јадран, деоница Сурчин – Обреновац.

Денивелисане раскрснице представљају укрштај два пута са независним вођењем главног и споредног правца у различитим грађевинским нивоима, чиме је обезбеђено просторно раздвајање конфликтних струја. На тај начин постижу се битни ефекти по безбедност вожње, проточност саобраћаја и умањење негативних ефеката на животну средину.

Пројектовано техничко решење представља резултат детаљног сагледавања свих просторних ограничења и предвиђа систем веза уливно – изливних саобраћајница са аутопута, на км 11+010,00, које ће задовољити будуће кориснике аутопута и индустријске зоне у Јакову, а истовремено центар Сурчина заштитити од транзитног и теретног саобраћаја.

Укрштање државног пута IА реда бр.2 (аутопута Е-763) и локалног пута Сурчин – Јаково, је на км 11+010 аутопута (стационажа је преузета из пројекта за грађевинску дозволу за изградњу аутопута Е-763: Београд – Пожега, на делу Сурчин – Обреновац, трасом по левој обали Саве, деоница 3 од км 9+250,00 до км 15+000,00, који је урадио Саобраћајни институт ЦИП д.о.о. из 2018. године).

Укупна дужина уливно изливних трака је 2235,0 метра. У питању су једносмерне саобраћајнице, ширине 6,0м. Дужине су одређене на основу сагледавања могућности успорења и убрзања возила у опсегу од 120км/час и 40км/час, у зони уклапања са постојећом локалном саобраћајницом.

Пројектом је предвиђена изградња изливне и уливне траке из смера Београда ка Обреновцу, као и изливне и уливне траке из смера Обреновца ка Београду. Предвиђена је ширина коловоза од 6,0 м и банкина од 1,50 м. Траке за успорење и убрзање возила предвиђене су на делу зауставне траке профила аутопута. Постојећа зауставна трака ширине 2,50 м + 0,75 (ригол) м се претвара у уливно/изливну траку ширине 3,50 м + 0,75 (ригол) м. Укупна дужина изливне/уливне траке ѕа убрзање односно успорење возила је 250м. Ширина уливне и изливне рампе је 6.00м. Важан улазни параметар је и висина насипа коју је потребно савладати након силаска са аутопута све до уклапања у постојеће стање. Због савладавања већих висинских разлика, добијене су нешто веће дужине пројектованих сервисних саобраћајница.

Одводњавање се врши отвореним системом – површински вода са асфалтираних површина се преко банкина и косина насипа одводи до новопројектованих путних канала, или се одводи до путног канала предвиђеног пројектом аутопута. У складу са пројектним решењем потребно је извршити зацевљење аутопутских канала на деловима где их уливно изливне траке пресецају. Такође је потребно извршити корекцију система одводњавања аутопута на делу уливно изливних трака и прилагодити одводњавање да буде у складу са усвојеним решењем.

Пројектом саобраћајне сигнализације биће обезбеђено безбедно изливање и уливање на аутопут, као и кретање возила дуж уливно изливних саобраћајница.

Јавно осветљење - Пројектом је предвиђена изградња јавног осветљења за нову саобраћајницу.

Напајање новог јавног осветљења предвиђено је из постојеће НН мреже. Мерење потрошене електричне енергије новог јавног осветљења предвиђено је преко новог бројила, које се уграђује у орман мерног места ОММ. Пројектом је предвиђен слободностојећи разводни орман јавног осветљења ССРО-ЈО, са опремом за напајање и управљање јавним осветљењем. Предвиђено је аутоматско и ручно управљање. Напајање светиљки се врши трофазно. У предметном простору предвиђени су стубови висине 10м, произвођача Валмонт или одговарајући. Темељи стубова јавног осветљења изводе се од бетона МБ 30. У темељ се уграђују четири темељна вијка и заштитне цеви пречника 70 мм за увођење каблова кроз темељ у стуб. На стубове се уграђују светиљке тип Thorn 92904807 IP 72L70-740 RC BPS CL2 M60 ANT [STD], произвођача Thorn, са ЛЕД извором светлости снаге 150W или одговарајуће.

### (б) могуће кумулирање са ефектима других пројеката

Одвијање саобраћаја на предметним улазно - излазним саобраћајницама подразумева одређене утицаје на животну средину, превасходно се мисли на буку и аерозагађивање која потиче од саобраћаја. Изградњом уливно – изливних саобраћајница биће омогућена боља проточност саобраћаја, те се могу очекивати и смањени утицаји на животну средину. На овом пројекту нема могућности већег кумулирања са ефектима других пројекта у домену ових утицаја.

### (в) коришћење природних ресурса и енергије

### За изградњу новог објекта употребиће се уобичајени грађевински материјали који се користе при изградњи путева (камени агрегат, природни шљунак, цемент, бетонско гвожђе и други). Користиће се камен из каменолома, шљунак и песак из позајмишта, који имају уредно издату дозволу за експлоатацију ресурса. Асфалт из асфалтне базе која има званично одобрења за рад.  Оријентационе количине потребних материјала, сагласно предмеру радова износе:

- Камени материјал	~ 9500 m3;

- Асфалт	~ 5850 t.

Изградња саобраћајнице подразумева и потрошњу енергије, укључујући електричну енергију и течна горива. Самоходне машине за постављање и сабијање асфалта, ручни пнеуматски алат, ископ материјала и израду доњег и горњег слоја пута, као и камиони и друга грађевинска механизација користиће дизел гориво за покретање погонских мотора са унутрашњим сагоревањем.

### (г) стварање отпада

Предвиђено је да се отпад од амбалажа као и разне органске и неорганске материје окарактерисане као комунални отпад, сакупљају током радова на изградњи објекта у посебне контејнере и одговарајућим возилом одвозе на најближу депонију коју одобри Надзорни орган. Изградњом уливно – изливних саобраћајница настаје грађевински отпад, који се мора у најкраћем року уклонити са места извођења радова. Такође, чврсти отпад који ће се генерисати током извођења радова мора се сакупити и одвести на депонију регистровану за ту врсту отпада, уз одобрење Надзорног органа. У случају просипања (изливања) нафте/уља из машина, на градилишту је потребно обезбедити апсорбенте.

### (д) загађивање и изазивање неугодности

Технологија извођења радова на пројекту не производи никакве загађујуће материјале који  би могли доспети у земљиште. Количине квалитетног материјала која ће се донети ради уградње у објекат, неће утицати како на деградацију, тако и на загађење земљишта. Хемијских загађења нема.

Потребно је током извођења радова посебну пажњу посветити правилном руковању и транспорту горива и мазива, јер је у супротном могуће загађивање тла и подземне воде нафтом и нафтним дериватима. Правилним руковањем се могу избећи загађења током  рада и на месту паркирања машина, исцуривањем уља, нафте и нафтних деривата.

Изазивање неугодности могуће је приликом извођења радова, стварањем прашине и емисијом буке од грађевинских машина. Током изградње могуће је повремено издвајање одређене количине прашине, која би могла привремено да загади ваздух у непосредној близини градилишта, тачније у зони самих радова. Такође, повремено може доћи до загађивања ваздуха у непосредној близини објекта, гасовима из мотора грађевинских машина. Нелагодност узрокована буком која се емитује током рада грађевинске механизације је ограниченог трајања и нестаје по искључивању машина. Емисија буке и аерозагађења тог порекла трајно ће се елиминисати по завршетку радова.

Након завршетка радова на изградњи саобраћајница привремено заузете површине у зони  истих биће враћено у првобитно стање. Изградњом објекта неће доћи до поремећаја нивоа подземних вода а ни до загађења истих уз поштовање основних превентивних мера у току извођења радова.

### (ђ) ризик настанка удеса, посебно у погледу супстанци које се користе или техника које се примењују, у складу са прописима

Као и код других саобраћајница, и на предметном пројекту постоји опасност да у току градње објекта дође до удеса који би имао неповољан ефекат на животну средину. При том се, углавном, разматра могућност удеса теретног возила које носи штетне или опасне матертије (нафтни деривати, хемикалије и сл.). С обзиром на предвиђену фазну изградњу приликом извођења радова неће доћи до прекида саобраћаја. За време извођења радова узроци удеса могу да буду:

- непоштовање режима саобраћаја,

- непредвиђене ситуације (воде након великих падавина, удар грома, животиње на путу и сл.).

Ова опасност је присутна и након изградње, односно у периоду експлоатације изграђених саобраћајница. Међутим, треба истаћи да се све наведене потенцијалне опасности у периоду експлоатације објекта могу избећи уколико се сви актери, почев од превозника, па све до меродавних републичких и локалних органа, придржавају законске регулативе предвиђене у случају транспорта опасног материјала по животну средину.

- Локација пројекта

Анализирано подручје припада КО Јаково, градској општини Сурчин. Предмет пројектне документације је изградња обостраних уливно – изливних саобраћајница државног пута А2 (аутопута Е-763) Београд Јужни Јадран, деоница Сурчин – Обреновац. Пројектом је предвиђена изградња изливне и уливне траке из смера Београда ка Обреновцу, као и изливне и уливне траке из смера Обреновца ка Београду. Укрштање државног пута IА реда бр. 2 (аутопута Е-763) и локалног пута Сурчин – Јаково, је на км 11+010 аутопута.

Осетљивост животне средине у датим географским областима које могу бити изложене штетном утицају пројекта, а нарочито у погледу:

### (а) постојећег коришћења земљишта

На локацији изградње уливно - изливних саобраћајница је државни пут А2 (аутопута Е-763) деоница Београд - Јужни Јадран, који се укршта са локалним путем деоница Сурчин – Обреновац. У непосредној близини је насеље сеоског типа Јаково. Извођење пројекта на месту постојећих саобраћајница неће           довести до локалне измене пејзажа.

Слика1: Шира зона локације објекта

Слика 2: Ужа зона локације објекта

### б) релативног обима, квалитета и регенеративног капацитета природних ресурса у  датом подручју

На анализираној локацији, земљиште је урбанизовано и карактеришу га углавном биљке континенталног подручја ниске и средње висине. На самој локацији нема евидентираних станишта, нити заштићених биљних и животињских врста. На предметној локацији и ширем подручју, неће дођи до угрожавања биоценозе на било који начин.

### (в) апсорбционог капацитета природне средине, уз обраћање посебне пажње на мочваре, приобалне зоне, планинске и шумске области, посебно заштићена подручја (природна и културна добра и густо насељене области)

На предметној локацији Пројекта нема мочварних површина, нема значајнијих водних тела (површинске и подземне воде), планинских и шумскских области, нема значајнијих густо насељених области. На предметној локацији нису регистрована природна и културна добра. Такође, нема заштићених подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите нити еколошки значајних подручја еколошке мреже Србије. У складу са условима Завода за заштиту споменика културе Града Београда предметни простор није утврђен за културно добро, не налази се у оквиру просторне културно-историјске целине, не ужива претходну заштиту, не налази се у оквиру претходно заштићене целине и не садржи појединачна културна добра.  Уколико се приликом извођења земљаних радова наиђе на археолошке остатке, извођач радова је, по чл.109. Закона о културним добрима („Службени гласник РС“ бр.71/94, 52/11-др. закон и 99/11-др. закон) дужан да одмах, без одлагања прекине радове и обавести Завод за заштиту споменика културе града Београда и да предузме мере да се налаз не уништи, не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен.

### Приказ главних алтернатива које су разматране

Приликом пројектовања предметног објекта нису разматрана алтернативна решења.

### Опис чинилаца животне средине који могу бити изложени утицају (а) становништво

Анализирано подручје припада КО Јаково, градској општини Сурчин. Предметне саобраћајнице се налазе у близини насељеног места Јаково. Према попису  из 2011. насеље је имало 6.393 становника. У насељу има 1685 домаћинстава.

### (б) фауна

### Посматрана локација објекта је антрополошки измењена. На самој локацији и у непосредном окружењу локације предметног пројекта не бораве ретке дивље животиње и птице и налазе се њихова станишта.

### (в) флора

С обзиром на карактеристике локације објекта, присутна је флора, у виду ниског растиња. На самој локацији и у непосредном окружењу локације предметног пројекта не налазе се ретке и заштићене биљне врсте.

### (г) земљиште

У смислу намене, реч је о урбанизованом простору на локацији укрштања државног пута IА реда бр.2 (аутопута Е-763) и локалног пута Сурчин – Јаково, у чијиј непосредној близини се налази, насеље сеоског типа (индивидуалне куће са окућницама).

### (д) вода

На посматраном подручју нема значајнијих површинских и подземних вода. На локацији Пројекта је мелиорациони канал 15, са којим се укрштају планиране уливно – изливне саобраћајнице. Водни режим каналске мреже, као и основна функција (дренажа и транзитна) водних објеката не сме бити угрожена изградњом нових објеката на предметној локацији.

### (ђ) ваздух

На посматраном подручју нема значајних извора загађења ваздуха. Присутно је загађење услед одвијања саобраћаја. Занемарљиво је загађење у у грејној сезони у насељу које је у непосредној близини.

### (е) климатски чиниоци

Ова врста објекта не изазива промене климатских чинилаца.

### (ж) грађевине

На локацији уливно – изливних саобраћајница налази се државни пут IА реда бр.2 (аутопута Е-763) и локални пут Сурчин – Јаково, а у непосредној близини се налази Јаково, насеље сеоског типа (индивидуалне куће са окућницама).

### (з) непокретна културна добра и археолошка налазишта

На основу увида у регистар непокретних културних добара, службене евиденције Завода и

увида на лицу места, установљено је да на предметној локацији нема непокретних културних добара, евидентираних археолошких локалитета, као ни непокретности које уживају предходну заштиту на основу Закона о културним добрима РС (Сл. гласник РС бр. 71/94, 52/11-др. Закон и 99/11-др. закон).

### (и) заштићена подручја и еколошки коридори

Према условима Завода за заштиту природе Србије, на предметном подручју на коме се планира изградња уливно-изливних саобраћајница на државном путу IA реда број 2 (аутопут Е-763), Београд-Јужни Јадран, деоница Сурчин-Обреновац у Јакову, нема заштићених подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите, утврђених еколошки значајних подручја и еколошких коридора од међународног значаја еколошке мреже РС.

### (ј) пејзаж

Постојећа локација је урбанизована са ниским растињем.

### (к) међусобни односи наведених чинилаца

Нема изражених ризика.

### Опис могућих значајних штетних утицаја пројекта на животну средину

### (а) постојања пројекта

У току изградње уливно – изливних саобраћајница јављају се утицаји који су по природи привременог карактера. Последица су присуства људи и машина, као и технологије и организације грађења. Негативне последице се јављају као резултат транспорта, депоновања и уградње одређених количина грађевинског материјала.

Утицаји у току егзистенције и експлоатације уливно – изливних саобраћајница имају углавном трајни карактер, и као такви представљају посебно интересантне утицаје са становишта односа саобраћајница - животна средина. Ови утицаји (гасови из мотора, бука), у већини случајева  имају карактер просторног и временског повећања у зависности од евентуалног повећања саобраћаја. С обзиром на постојећи режим саобраћаја и застоје који постоје у протоку саобраћаја, изградња уливно – изливних саобраћајница ће штетне утицаје услед одвијања саобраћаја смањити. Уливно – изливне саобраћајнице као објекат омогућавају комуникацију становништва и транспорт, уопште.

(б) коришћења природних ресурса:

За изградњу се користе грађевински материјали у природном стању или обрађени (бетон, челик, асфалт, агрегат). Изградња нових саобраћајница такође ће захтевати и коришћење енергије, укључујући електричну енергију и течна горива. Самоходне машине, ручни пнеуматски алат, машине за изградњу саобраћајница, као и камиони и друга грађевинска механизација, користиће дизел гориво за покретање погонских мотора са унутрашњим сагоревањем. Сви природни ресурси који се користе морају да потичу из позајмишта која уредно имају издате дозволе за рад.

### (в) емисија загађујућих материја, стварања неугодности и уклањања отпада

Технологија извођења радова на пројекту не производи загађујуће материјале који би трајно утицати на животну средину. Количине квалитетног материјала која ће се донети ради уградње у објекат, неће утицати како на деградацију, тако и на загађење земљишта. Хемијских загађења нема.

Потребно је током извођења радова посебну пажњу посветити правилном руковању и транспорту горива и мазива, јер је у супротном могуће загађивање земљишта и подземних вода, нафтом  и нафтним дериватима. Правилним руковањем се могу избећи загађења током рада и на месту паркирања машина, исцуривањем уља, нафте и нафтних деривата.

Изазивање неугодности могуће је приликом извођења радова, стварањем прашине и емисијом буке од грађевинских машина. Током изградње могуће је повремено издвајање одређене количине прашине, која би могла привремено да загади ваздух у непосредној близини градилишта, тачније у зони самих радова. Такође, повремено може доћи до загађивања ваздуха у непосредној близини објекта, гасовима из мотора грађевинских машина. Нелагодност узрокована буком која се емитује током рада грађевинске механизације је ограниченог трајања и нестаје по искључивању машина. Емисија буке и аерозагађења тог порекла трајно ће се елиминисати по завршетку радова.

Током експлоатације уливно – изливних саобраћајница долази до емисија загађујућих материја из издувних система моторних возила, услед хабања мотора и пнеуматика, процуривања горива, мазива и других течности и отпадања честица услед корозије. Ове материје се емитују директно у атмосферу и на коловозну површину, затим развејавањем и евакуацијом атмосферских вода у тло, површинске и подземне воде. Моторна возила емитују буку, а долази и до загађења чврстим отпадом од стране учесника у саобраћају. С обзиром да се ради о саобраћајници која повезује државни пут IА реда бр.2 и локални пут Сурчин - Јаково, фреквенција саобраћаја је ниска и све наведене емисије нису значајне. Како се саобраћај већ присутан, изградња уливно изливних сервисних саобраћајница ће допринети смањењу сваке од ових емисија.

### Опис мера предвиђених у циљу спречавања, смањења и отклањања значајних штетних утицаја на животну средину

При дефинисању мера у циљу спречавања, смањења и отклањања значајних штетних утицаја на животну средину узети су у обзир услови заштите животне средине Завода за заштиту природе (03 бр. 021-2571/2 од 26.08.2021. године) и Завода за заштите споменика  културе Града Београда (бр. 3323/21 од 09.08.2021.). Мере које је неопходно спровести односе се на период извођења радова:

1) Изградња уливно-изливних саобраћајница на државном путу IA реда број 2 (аутопут Е-763), Београд-Јужни Јадран, деоница Сурчин-Обреновац у Јакову на km 11+010,00 може се извести на к.п. бр. 1880/3, 1878/3, 1854/68, 1854/10, 1854/11, 1854/69, 1854/9, 1854/8, 1854/7, 1854/70, 1876/2, 1854/77, 1854/67, 1854/76, 1876/1, 1855, 2982/2, 1696/2, 1697, 2111/2, 1856/3, 1856/1, 1856/2, 1695/2, 1694/3, 1694/2, 2982/1, 1693/2, 2111/1, 1693/3, 1692/3, 1692/2, 1691/3 1691/2, 2112/2, 2113/2, 2114/2, 1699/3, 2115/2, 2116/2, 2136/2, 2137/2, 2138/2, 2139/2, 2117/2, 1698/2, 1854/6, у КО Јаково, општина Сурчин, према достављеном Идејном решењу;

2) За све радове у току изградње, као и по пуштању новоизграђеног објекта у функцију, предвидети мере и решења којима ће се спречити загађење ваздуха, земљишта, подземних и површинских вода;

3) Радове изводити у простору градилишта и у складу са грађевинском дозволом, а све етапе радова правовремено пријавити надлежним службама, органима локалне самоуправе, организацијама које врше надзор и другим корисницима простора;

4) Све предвиђене активности на изградњи уливно - изливних саобраћајница реализовати у складу са дефинисаним стандардима и нормативима за предвиђене радове;

5) Утврдити инжењерскогеолошке карактеристике носивости тла и на основу тога изводити радове. Приликом извођења радова не сме доћи до промена инжењерскогеолошких карактеристика тла (појава улегнућа, клизања и др.);

6) Градилиште организовати на минималној површини потребној за његово функционисање, а манипулативне површине просторно ограничити;

7) Дефинисати локације које ће служити за паркирање радне механизације;

8) Систематски прикупити и депоновати грађевински шут и чврст отпад који се јавља у процесу изградње и боравка радника у зони градилишта и уклонити сав преостали грађевински материјал, отпад и опрему са локације по завршетку грађења;

9) Ископани слој земљишта депоновати засебно како би био искоришћен за санацију терена након завршетка радова;

10) Уколико извођење радова изискује уклањање високе дрвенасте вегетације на државном и приватном земљишту обавезна је сагласност и дознака ЈП „Србијашуме“;

11) Није дозвољено формирање позајмишта, површинских копова или експлоатација материјала са околног простора, ради обезбеђивања геолошког грађевинског материјала (камена, песка, шљунка и сл.) за изградњу уливно-изливних саобраћајница;

12) Предузети све мере заштите земљишта како не би дошло до евентуалног изливања горива и мазива из транспортних средстава и грађевинских машина и других штетних и отровних материја;

13) У случају акцидента, одмах почистити запрљану површину и уклонити загађени слој земљишта како загађујуће материје не би доспеле до подземних вода и омогућити његово одношење на депонију;

14) Након завршетка радова, обавезна је комплетна санација локације и њенe непосредне околине која подразумева озелењавање површина деградираних током радова, одношење и правилно складиштење преосталог грађевинског материјала или евентуалних других врста комуналног отпада;

15) Уколико се током радова наиђе на геолошко-палеонтолошка документа или минералошко-петролошке објекте, за које се претпоставља да имају својство природног добра, извођач радова је дужан да у року од осам дана обавести Министарство заштите животне средине, као и да предузме све мере заштите од уништења, оштећења или крађе до доласка овлашћеног лица.

16) Уколико се приликом извођења земљаних радова наиђе на археолошке остатке, извођач радова је, по чл.109. Закона о културним добрима („Службени гласник РС“ бр.71/94, 52/11-др. закон и 99/11-др. закон) дужан да одмах, без одлагања прекине радове и обавести Завод за заштиту споменика културе града Београда и да предузме мере да се налаз не уништи, не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен. Инвеститор је дужан да по чл.110. истог Закона, обезбеди финансијска средства за истраживање, заштиту, чување, публиковање и излагање добра, до предаје добра на чување овлашћеној установи заштите.

### 8. Други подаци и информације на захтев надлежног органа

Не постоје други подаци и информације на захтев надлежног органа.

# Упитник

# уз захтев

## за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину

ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ

Изградња уливно-изливних  саобраћајница на државном путу IА реда број 2 (аутопут Е-763), Београд –  Јужни Јадран, деоница: Сурчин – Обреновац у Јакову на км 11+010,00 на К.П. бр. 1880./3, 1878/3, 1854/68, 1854/10, 1854/11,  1854/69, 4854/9, 1854/8, 1854/7, 1854/70, 1854/8, 1854/68, 1876/2, 1854/77, 1854/67, 1854/76, 1876/1, 1855, 2982/2, 1696/2, 1697, 2111/2, 1856/3, 1856/1, 1856/2, 1695/2, 1694/3, 1694/2, 2982/1, 1693/2, 2111/1, 1693/3, 1692/3, 1692/2, 1691/3 1691/2, 2112/2, 2113/2, 2114/2, 1699/3, 2115/2, 2116/2, 2136/2, 2137/2, 2138/2, 2139/2, 2117/2 К.О. Јаково, општина Сурчин

КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА

| Ред. број | Питање | ДА/НЕ Кратак опис пројекта | Да ли ће то имати значајне последице? ДА/НЕ и зашто? |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Да ли извођење, рад или престанак рада подразумевају активности које ће проузроковати физичке промене на локацији (топографија, коришћење земљишта, измену водних тела)? | ДА- трајну и привремену промену коришћења земљишта (земљани радови, грађевински радови, привремени објекти за смештај радника и материјала, привремени прилив људи на локацији, измене у кретању саобраћаја, превоз персонала и материјала за градњу). | НЕ – могући су слаби, привремени утицаји у погледу буке и загађења ваздуха прашином. Привремени утицаји се односи само за време извођења радова. Пројекат ће се реализовати у складу са важећом Планском документацијом, извођење радова у складу са условима и сагласностима надлежних органа и по одобреној пројектној документацији.. |
|  | Да ли извођење или рад пројекта подразумева коришћење природних ресурса као што су земљиште, воде, материјали или енергија, посебно ресурса који нису обновљиви или који се тешко обезбеђују? | ДА - изградња пројекта захтеваће коришћење одређених површина земљишта, воде, одрђених количина материјала и енергије, али неће узроковати коришћење необновљивих ресурса. | НЕ - користиће се агрегат из каменолома који имају уредно издате дозволе за експлоатацију ресурса; вода, енергија (течна горива и електрична енергија) се користи само приликом изградње објекта. |
| 3. | Да ли пројекат подразумева коришћење, складиштење, транспорт, руковање или производњу материја или материјала који могу бити штетни по људско здравље или животну средину или који могу изазвати забринутост због постојећих или потенцијалних ризика по људско здравље? | НЕ | НЕ |
| 4. | Да ли ће на пројекту током извођења, рада или по престанку рада настајати чврсти отпад? | ДА - грађевински отпад и комунални отпад ће се генерисати у процесу припреме за градњу, односно приликом извођења радова на градњи и боравку радника у зони градилишта. | НЕ- Сав отпад (грађевински материјал и метални отпад, пластична амаблажа, стакло, органски отпада) који настаје приликом извођења радова на изградњи и боравку радника у зони градилишта ће се прописано сакупити, разврстати и одложити на за то предвиђену и одобрену локацију. |
| 5. | Да ли ће на пројекту долазити до испуштања загађујућих материја или било каквих опасних, отровних или непријатних материја у ваздух? | ДА - прашина и гасови из мотора грађевинских машина током изградње, као и гасови из мотора возила током експлоатације саобраћајнице | ДА/ НЕ - током радова ће доћи до емисије буке и аерозагађења која може представљати привремену сметњу локалном становништву. Током експлоатације, такође, услед одвијања саобраћаја ови утицаји ће бити присутни. |

| 6. | Да ли ће пројекат проузроковати буку и вибрације, испуштање светлости, топлотне енергије или електромагнетног зрачења? | ДА/ НЕ - током радова ће доћи до емисије буке и аерозагађења која могу представљати привремену сметњу локалном становништву. Током експлоатације, такође, услед одвијања саобраћаја ови утицаји ће бити присутни. | НЕ - током радова ће доћи до емисије буке која може представљати привремену сметњу локалном становништву. |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. | Да ли пројекат доводи до ризика од контаминације земљишта или воде испуштеним загађујућим материјама на тло или у површинске или подземне воде? | ДА - због руковања, складиштења, коришћења или цурења опасних или токсичних материја; у току редовне експлоатације саобраћајница услед одвијања саобраћаја, као и услед зимског одржавања (посипање соли). | ДА/НЕ – услед акцидента, како у току изградње тако и у току експлоатације; |

| 8. | Да ли ће током извођења или рада пројекта постојати било какав ризик од удеса који може угрозити људско здравље или животну средину? | ДА - тло и воде су изложени ризику загађења услед акцидентних емисија насталих као последица непажљивог руковања грађевинском опремом. У току редовне експлоатације саобраћајница постоји вероватноћа удеса возила која транспортују опасне материје, односно може доћи до хаварије возила. | ДА - уколико се непрописно врши транспорт опасних или токсичних материја; пројектом је предвиђен одговарајући режим саобраћаја (ограничење брзине, хоризонтална сигнализација и др.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 9. | Да ли ће пројекат довести до социјалних промена, на пример у демографском смислу, традиционалном начину живота, запошљавању? | НЕ – не очекују се значајније социјалне промене | НЕ – пројекат треба првенствено да допринесе већој безбедности саобраћаја, да задовољи кориснике аутопута и индустријске зоне у Јакову а истовремено центар Сурчина зашттити од транзитног и тертетног саобраћаја |

| 10. | Да ли постоје било који други фактори које треба анализирати, као што је развој који ће уследити, који би могли довести до последица по животну средину или до кумулативних утицаја са другим, постојећим или планираним активностима на локацији? | НЕ – реализација пројекта ће се одразити на безбедност саобраћаја, а кумулативни утицаји на животну средину су релативно мали. | НЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. | Да ли има подручја на локацији или у близини локације, заштићених по међународним или домаћим прописима због својих еколошких, пејзажних, културних или других вредности, која могу бити захваћена утицајем пројекта? | НЕ - на локацији не постоје заштићена културна добра | НЕ |
| 12. | Да ли има подручја на локацији или у близини локације, важних или осетљивих због еколошких разлога, на пример мочваре, водотоци или друга водна тела, планинска или шумска подручја, која могу бити загађена извођењем пројекта? | ДА - на предметној микролокацији не налазе се водотоци, планинска и шумска подручја | НЕ – неће бити трајних последица ако буду испоштоване мере з аштите у фази изградње и експлоатацији |
| 13. | Да ли има подручја на локацији или у близини локације која користе заштићене, важне или осетљиве врсте фауне и флоре, на пример за насељавање, лежење, одрастање, одмарање, презимљавање и миграцију, а која могу бити загађене реализацијом пројекта? | НЕ | НЕ |
| 14. | Да ли на локацији или у близини локације постоје површинске или подземне воде које могу бити захваћене утицајем пројекта? | ДА - постоји мелиорациони канал 15. Других осетљивих подручја на микролокацији нема | НЕ/ДА - могући су утицаји привременог карактера. Пројектом неће бити узроковано загађење Мелиорационог канала 15. Током експлоатације је могућа појава акцидента услед удеса возила која превозе опасне материје. |

| 15. | Да ли на локацији или у близини локације постоје подручја или природни облици високе амбијенталне вредности који могу бити захваћени утицајем пројекта? | НЕ | НЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 16. | Да ли на локацији или у близини локације постоје путни правци или објекти који се користе за рекреацију или други објекти који могу бити захваћени утицајем пројекта? | НЕ | НЕ |
| 17. | Да ли на локацији или у близини локације постоје транспортни правци који могу бити загушени или који проузрокују проблеме по животну средину, а који могу бити захваћени утицајем пројекта? | НЕ | НЕ |
| 18. | Да ли се пројекат налази на локацији на којој ће вероватно бити видљив великом броју људи? | ДА-саобраћајнице се налазе у непосредној близини насељеног места и државног пута IА реда бр.2 | НЕ |
| 19. | Да ли на локацији или у близини локације има подручја или места од историјског или културног значаја која могу бити захваћена утицајем пројекта? | НЕ | НЕ |
| 20. | Да ли се пројекат налази на локацији у претходном неразвијеном подручју које ће због тога претрпети губитак зелених површина? | НЕ | НЕ |
| 21. | Да ли се на локацији или у близини локације пројекта користи земљиште, на пример за куће, вртове, друге приватне намене, индустријске или трговачке активности, рекреацију, као јавни отворени простор, за јавне објекте, пољопривредну производњу, за шуме, туризам, рударске или друге активности које могу бити захваћене утицајем пројекта? | ДА-уливно изливне саобраћајнице су у близини насељеног подручја | НЕ |

| 22. | Да ли за локацију и за околину локације постоје планови за будуће коришћење земљишта које може бити захваћено утицајем пројекта? | НЕ | НЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 23. | Да ли на локацији или у близини локације постоје подручја са великом густином насељености или изграђености која могу бити захваћена утицајем пројекта? | НЕ | НЕ |
| 24. | Да ли на локацији или у близини локације има подручја заузетих специфичним (осетљивим) коришћењима земљишта, на пример болнице, школе, верски објекти, јавни објекти који могу бити захваћени утицајем пројекта? | НЕ | НЕ |
| 25. | Да ли на локацији или у близини локације има подручја са важним, високо квалитетним или ретким ресурсима (на пример, подземне воде, површинске воде, шуме, пољопривредна, риболовна, ловна и друга подручја, заштићена природна добра, минералне сировине и др.) која могу бити захваћена утицајем пројекта? | НЕ | НЕ |
| 26. | Да ли на локацији или у близини локације има подручја која већ трпе загађење или штету на животној средини (на пример, где су постојећи правни нормативи животне средине пређени) која могу бити захваћена утицајем пројекта? | НЕ | НЕ |
| 27. | Да ли је локација пројекта угрожена земљотресима, слегањем земљишта, клизиштима, ерозијом, поплавама или повратним климатским условима (на пример температурним разликама, маглом, јаким ветровима) које могу довести до проузроковања проблема у животној средини од стране пројекта? | НЕ | НЕ |

Резиме карактеристика пројекта и његове локације са индикацијом потребе за израдом студије о процени утицаја на животну средину:

# Носилац пројекта ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“, планира реализацију Пројекта: изградња уливно-изливних  саобраћајница на државном путу IА реда број 2 (аутопут Е-763),  Београд –  Јужни Јадран, деоница: Сурчин - Обреновац у Јакову на км 11+010,00 на К.П. бр. 1880./3, 1878/3, 1854/68, 1854/10, 1854/11, 1854/69, 4854/9, 1854/8, 1854/7, 1854/70, 1854/8, 1854/68, 1876/2, 1854/77, 1854/67, 1854/76, 1876/1, 1855, 2982/2, 1696/2, 1697, 2111/2, 1856/3, 1856/1, 1856/2, 1695/2, 1694/3, 1694/2, 2982/1, 1693/2, 2111/1, 1693/3, 1692/3, 1692/2, 1691/3 1691/2, 2112/2, 2113/2, 2114/2, 1699/3, 2115/2, 2116/2, 2136/2, 2137/2, 2138/2, 2139/2, 2117/2 К.О. Јаково, општина Сурчин.

Реализација предметног пројекта је у складу са Просторним планом подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд – Јужни Јадран, деоница Београд – Пожега („Сл. гласник РС“ , бр. 37/2006 и 31/2010), Просторним планом за део Градске општине Сурчин („Сл. лист града Београда“, бр. 10/2012), Урбанистичким пројектом за урбанистичко архитектонску разраду локације за потребе изградње уливно-изливних  саобраћајница на аутопуту аутопуту Е-763,  Београд –  Јужни Јадран, деоница: Сурчин - Обреновац у Јакову на км 11+010,00 (Потврда Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектора за просторно планирање и урбанизам, број 404-002-15/5/2019-02 од 19.09.2019. године), у складу са вежећим законом, прописима и правилницима.

Предмет пројектне документације је изградња обостраних уливно изливних сервисних саобраћајница које повезују државни пут А2 (аутопута Е-763) Београд Јужни Јадран и локални пут деоница Сурчин – Обреновац, у Јакову, на км 11+010 државног пута А2.

Пројектовано техничко решење представља резултат детаљног сагледавања свих просторних ограничења и предвиђа систем веза уливно – изливних саобраћајница са аутопута, које ће задовољити будуће кориснике аутопута и индустријске зоне у Јакову, а истовремено центар Сурчина заштитити од транзитног и теретног саобраћаја.

Пројектом је предвиђена изградња изливне и уливне траке из смера Београда ка Обреновцу, као и изливне и уливне траке из смера Обреновца ка Београду. Укупна дужина уливно изливних трака је 2235,0 метра. У питању су једносмерне саобраћајнице, ширине коловоза 6,0м и са банкином од 1,5м. Дужине су одређене на основу сагледавања могућности успорења и убрзања возила у опсегу од 120км/час и 40км/час, у зони уклапања са постојећом локалном саобраћајницом.

Одводњавање се врши отвореним системом – површински вода са асфалтираних површина преко банкина и косина насипа се одводи до новопројектованих путних канала или се одводи до путног канала предвиђеног пројектом аутопута. У складу са пројектним решењем потребно је извршити зацевљење аутопутских канала на деловима где их уливно изливне траке пресецају.

Пројектом саобраћајне сигнализације биће обезбеђено безбедно изливање и уливање на аутопут, као и кретање возила дуж уливно изливних саобраћајница.

Од материјала за градњу нових саобраћајница, користиће се камени агрегат и асфалтни материјали. Пројектована технологија изградње неће произвести никакве загађујуће материјал. Процењује се да током изградње неће доћи до загађења површинских и подземних вода.

Реализацијом објекта неће доћи до поремећења нивоа, а ни до загађења подземних вода. Грађевинске машине током рада ће производити буку повишеног нивоа али се тај утицај сматра привременим и не представља трајну сметњу за локално становништво.

Потенцијално загађење ваздуха се огледа кроз појаву прашине током извођења радова и транспорта материјала, као и кроз појаву аерополутаната услед рада мотора грађевинских машина. Већим делом се ради о утицајима привременог карактера. Процена је да здравље локалног становништва неће бити угрожено услед нивоа буке и аерополутаната у зони уливно изливних саобраћајница.

Нема услова да реализација пројекта узрокује вибрације као ни промену микроклиме на предметној локацији.

На локацији предметног објекта, као и код свих других саобраћајница, постоји потенцијална опасност од удеса. Последице удеса по животну средину могу бити значајне у случају да се ради о акциденту, односно удесу возила које превози материје које су опасне по здравље људи и животну средину. Предвиђен је одговарајући режим саобраћаја током експлоатације саобраћајнице, лимитиране су брзине кретања возила и постављена је хоризонтална и вертикална сигнализација. И коначно, у случају да се акцидент упркос свим мерама превенције ипак догоди, предвиђено је поступање у случају акцидента сагласно важећем правилнику.

Пројектом је такође предвиђено да се током градње предузму све потребне мере заштите на раду. Осим општих мера заштите на раду, за потребе пројекта дефинисане су и посебне мере заштите: обезбеђење градилишта, приступне саобраћајнице, организација градилишта, транспорт материјала, рад у отежаним условима, електричне инсталације, прва помоћ и противпожарна заштита.

ЗАКЉУЧАК са индикацијом потребе за израдом Студије о процени утицаја на животну средину: Сагласно свему напред реченом, а имајући о виду карактеристике објекта и саме локације, као и да су доминантни утицаји везани за период извођења радова и да се могу  сагласно посебним условима добијеним у оквиру локацијских услова од надлежних институција, уз примену наведених мера избећи или максимално умањити, имајући у виду да се објекат гради у средини која није заштићено природно добро, нити поседује еколошке потенцијале високе вредности, обрађивач Захтева и упитника процењује да за овакву врсту пројекта НИЈЕ ПОТРЕБНА израда Студије о процени утицаја предметног пројекта на животну средину.

Обрађивач:

Душанка Јошић, дипл.грађ.инж.

Специјалиста управљања заштитом животне средине

Тел. +381 62 80 16 825

d.josic@sidprojekt.rs