РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Булевар Михајла Пупина 2

11070 Београд

ПРЕДМЕТ: Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину

У складу са чланом 8. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр. 135/04 и 36/09) и чланом 2. Правилника о садржини захтева о потреби процене утицаја и садржини захтева за одређивање обима и садржаја  студије процене утицаја на животну средину (''Службени гласник РС", број 69/05), подносим Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, ПРОЈЕКТА :

ЗАШТИТА  ШИРЕГ ПОДРУЧЈА СВИЛАЈНЦА ОД ВЕЛИКИХ ВОДА РЕСАВЕ И ЊЕНИХ ПРИТОКА- ДЕОНИЦА II: РЕКОНСТРУКЦИЈА РЕГУЛИСАНОГ КОРИТА РЕКЕ РЕСАВЕ КРОЗ СВИЛАЈНАЦ ОД КМ 1+540 ДО КМ 4+975 (ДО УШЋА ПОТОКА БУК) И РЕКОНСТРУКЦИЈА ДЕСНООБАЛНОГ НАСИПА ПОТОКА БУК

Уз овај захтев прилажемo:

Прилог 1 - Захтев за одређивање о потреби процене утицаја пројекта

Прилог 2 - локацијске услове (услови и сагласности других надлежних органа и организација прибављени у складу са посебним законом)

Прилог 3 - идејно решење

Прилог 4 - графички приказ макро и микро локације (ситуациони план, са прилозима у графичком делу идејног решења)

Прилог 5 - доказ о уплати републичке административне таксе

У Београду, Новембар 2021. године

Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“
Булевар уметности 2а
11070 Нови Београд,

Потпис подносиоца захтева

М.П.

ПРИЛОГ 1

Захтев за одређивање о потреби процене утицаја пројекта – Реконструкција регулисаног корита реке Ресаве кроз Свилајнац од км 1+540 до км 4+975 (до ушћа потока Бук) и реконструкција деснообалног насипа потока Бук

САДРЖАЈ ПРИЛОГА 1

1.	ПОДАЦИ О НОСИОЦУ ПРОЈЕКТА	3

2.	ОПИС ЛОКАЦИЈЕ НА КОЈОЈ СЕ ПЛАНИРА ИЗВОЂЕЊЕ ПРОЈЕКТА	3

3.	ОПИС КАРАКТЕРИСТИКА ПРОЈЕКТА	5

3.1.	Постојеће стање	5

3.2.	Техничко решење	7

Регулациони радови на левој и десној обали реке Ресаве	7

3.3.	Коришћење природних ресурса и енергије	10

3.4.	Стварање отпада	10

3.5.	Загађивање и изазивање неугодности	10

3.6.	Ризик настанка удеса	10

4.	ПРИКАЗ ГЛАВНИХ АЛТЕРНАТИВА КОЈЕ СУ РАЗМАТРАНЕ.	11

5.	ОПИС ЧИНИЛАЦА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ КОЈИ МОГУ БИТИ ИЗЛОЖЕНИ УТИЦАЈУ	11

6.	ОПИС МОГУЋИХ ЗНАЧАЈНИХ ШТЕТНИХ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ	12

7.	ОПИС МЕРА ПРЕДВИЂЕНИХ У ЦИЉУ СПРЕЧАВАЊА, СМАЊЕЊА И ОТКЛАЊАЊА ЗНАЧАЈНИХ ШТЕТНИХ УТИЦАЈА	13

8.	КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА - прилог 1 Правилника о садржини захтева о потреби процене утицаја и садржини захтева за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину	15

Регулациони радови на левој и десној обали реке Ресаве	24

# ПОДАЦИ О НОСИОЦУ ПРОЈЕКТА

Инвеститор:	Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“

Адреса:	Булевар уметности 2а, 11070 Београд

Телефон:	011 311-94-00

011 311-94-02

Факс:		011 311-94-03

E-mail:		office@srbijavode.rs

web:		http://www.srbijavode.rs/web/

# ОПИС ЛОКАЦИЈЕ НА КОЈОЈ СЕ ПЛАНИРА ИЗВОЂЕЊЕ ПРОЈЕКТА

У оквиру овог пројекта предвиђени су радови на формирању касета „Свилајнац лево“ и „Свилајнац десно“ и планирано је извођење радова:

- реконструкција регулисаног корира реке Ресаве кроз Свилајнац до ушћа потока Бук (км 1+540 до км 4+975, дужине L = 3.43км) – фаза I

- реконструкција успорног деснообалног насипа потока Бук у дужини од 1.022км – фаза II

Усвојен је степен заштите штићеног подручја од велике воде Q2% са резервном висином од 0,5 m.

- Ситуациони приказ реке Ресаве кроз град Свилајнац са формираним заштитним касетама за одбрану од поплава

На територији општине Свилајнац је 15.05.2014 проглашена ванредна ситуација услед изливања Велике Мораве, Ресаве и бујичних притока Ресаве.

Током поплава у мају 2014. године, на деоници код града Свијалнца, али и на узводним и низводним деловима тока дошло је до изливања плавне воде на левој и знатно више на десној обали. Поплављено је пољопривредно земљиште у близини тока, објекти и куће, као и градска инфраструктура на територији ужег градског језгра Свилајнца.

Штете на територији општине Свилајнац су биле значајне.

Након поплава из маја 2014. године закључено је да је потребно да се приобаље реке Ресаве у зони Свилајнца заштити од великих вода формирањем или надвишењем постојећих насипа који би оформили касете (заштитне системе). ЈВП „Србијаводе“ је финансирало израду „Експертизе поплавног догађаја из 2014. године са концепцијом техничког решења хитних радова на заштити ширег подручја Свилајнца“ - Институт „Јарослав Черни“, Београд 2014. година. На основу закључака и препорука ове Експертизе, ЈВП „Србијаводе“ је 2017. године финансирало израду „Пројекта хитних радова, на основу којих су обезбеђена средства за финансирање ових хитних радова, у оквиру ИПА програма за 2014. годину и Акционог документа за подршку у отклањању последица

Ово документација представља један од докумената који се израђује након завршених хитних радова на територији општине Свилајанац, у циљу добијања грађевинске дозволе према важећем Закону о планирању и изградњи и ''озакоњења'' изведених хидротехничких објеката на територији града Свилајнца.

Опис локације објекaта заштите

У оквиру овог пројекта предвиђени су радови на формирању касета „Свилајнац лево“ и „Свилајнац десно“ и планирано је извођење радова:

- реконструкција регулисаног корира реке Ресаве кроз Свилајнац до ушћа потока Бук (км 1+540 до км 4+975, дужине L = 3.43км) – фаза I

- реконструкција успорног деснообалног насипа потока Бук у дужини од 1.022км – фаза II

Катастарске парцеле одбрамбене линије: 991, 995/4, 995/5, 995/6, 1019/1, 1019/2, 1020, 1023, 1024, 1027/1, 1027/2, 1048, 1049, 1050, 1055, 1056/3, 1070/1, 1072/1, 1079/1, 1088/2, 1088/3, 1092/1, 1092/2, 1092/6,  1093/1, 1095/1, 1096, 1098/1, 1099/1, 1100/1, 1100/3,  1102/1, 1103/2, 1103/3, 1109/6, 1138/1, 1138/2, 1146/1, 1146/3, 1151/1, 1151/10, 1151/11, 1151/14, 1152/1, 1171/1, 1174/2, 1177/1, 1182/1, 1183, 1184, 1185, 1188, 1194, 1195/1, 1211/3, 1211/4, 1211/9, 1788/1, 1797/1, 1797/2, 1825/2, 1825/6, 1825/12, 1825/13, 1825/17, 1825/18, 1825/20, 1825/21, 1828/1, 1849, 1851/1, 1851/2, 1885, 4602/62, 4603/1, 4606, 4607/1, 4608, 4609, 4610, 4612/1, 4612/2, 4613, 4616/1, 4616/2, 4616/3, 6108/6,  6110/1, 6110/2, 6111, 6112, 6117, 6119, 6122, 6123, 6124, 6125, 6126/1, 6126/2, 6128, 6129, 6144/2, 6144/4, 6144/5, 6145, 6147, 6149, 6150, 6151, 6155, 6156/2, 6156/3, 6156/4, 6156/5, 6157, 6159/3, 6163, 6164/1, 6164/4, 6166/9, 6166/11, 6168/1, 6620/1, 6620/2, 6656/1, 6681/1, 6682/1, 6683 КО Свилајнац,  564/1, 565/1, 565/2, 565/3, 571, 572/3, 575/1, 576, 579, 580/3, 580/4, 585/1, 585/2, 585/3, 5931/1, 5964 КО Дубље – Фаза I

Катастарске парцеле одбрамбене линије: 5951/2, 5952, 5953/1, 5955, 5960, 5961, 5962, 6018/1, 6019/1, 6019/2, 6020/2, 6025/2, 6029/1, 6030, 6031/1, 6032/1, 6035/1, 6047/2, 6047/3, 6047/4, 6108/5, 6108/6, 6681/1  КО Свилајнац – Фаза II

# ОПИС КАРАКТЕРИСТИКА ПРОЈЕКТА

## Постојеће стање

Ресава кроз Свилајнац пролази на дужини од око 3.6 km. Корито је усечено у кохерентно земљиште, а просечан пад природног корита је око 0.86‰. Највећи део града са инфраструктурним објектима концентрисан је на десној обали Ресаве, док се знатно мањи део стамбених и других зграда налази на левој обали између Ресаве и железничке пруге.

- Ортофото снимак тока Ресаве на деоници 2, кроз Свилајнац

Регулација корита Ресаве на деоници кроз Свилајнац, изведена је у току 1971-1973. године. Попречни профил регулисаног корита је облика двогубог трапеза. Постојеће регулисано корито реке Ресаве у градској зони, има ширину дна од 9 до 11m. Косине корита водотока су у нагибу ≈1:1.5, али нису континуалне, на појединим потезима је јасно изражен форланд на обалама минор корита ширине 2 до 3m, док су на појединим деловима тока косине насипа обрушене. Укупна висина постојећег регулисаног корита је око 6 m. Према тадашњем пројекту насипи на левој и десној обали требали би да обезбеђују заштиту од великих вода вероватноће појаве Q2%. У генералном пројекту, анализом и хидрауличким прорачунима нивоа воде у постојећем-регулисаном кориту реке Ресаве кроз Свилајнац, утврђено је да је пропусна моћ корита водотока на овој деоници око 293m3/s, што представља заштиту од велике воде између Q5% и Q2%. Овај повратни период велике воде не одговара потребама за заштиту од великих вода градске зоне Свилајнца и изграђених стамбених, инфраструктурних, привредних и индустријских објекатa, што се показало и приликом мајске поплаве 2014.године.

- Двогубо корито кроз Свилајнац пре регулационих радова

Поред регулационих радова у кориту реке Ресаве, у претходном периоду у Свилајнцу је изведена и регулација потока Бук у дужини од 1000 m и деснообални насип на ушћу потока Бук, којим се штити Свилајнац од великих вода овог потока. Поток Бук, је десна притока Ресаве, а улива се у Ресаву узводно од Свилајнца на стационажи km 5+000 (слика 4).

- Поток Бук

Регулисано корито реке Ресаве кроз Свилајнац се углавном одржава, тако да нема значајнијих препрека у самом кориту. Минор корито је обрасло ситним растињем, форланди поред минор корита нису јасно изражени, делимично су обрушени, са већим нагибом према круни минор корита.

У периоду од 2017. до 2019. године на деоници 3 изведени су радови на реконструкцији регулисаног корита и надвишењу постојећих насипа.

- Изведена регулација корита

## Техничко решење

Критеријум заштите од великих вода реке Ресаве на деоници 2, дефинисан је објектима који се налазе у плавној зони. Будући да се на левој и десној обали на којој је предвиђен одбрамбени насип налази најуже градско језгро са инфраструктурним објектима, пројектује се следећи критеријум заштите:

- KKН (кота круне пројектованог насипа) = Z(Q2%) + 0,5m

Висина зазора од 0,5 m у односу на педесетогодишњу велику воду усвојена је како би се компензовали утицаји непредвиђених слегања насипа, ефеката пливајућег наноса, неизвесности прорачуна, односно промене вредности великих вода.

Техничко решење заштите од поплава

### Регулациони радови на левој и десној обали реке Ресаве

У оквиру овог пројекта предвиђени су радови на формирању касета „Свилајнац лево“ и „Свилајнац десно“ и ови радови могу да се изведу по фазама:

- реконструкција регулисаног корира реке Ресаве кроз Свилајнац до ушћа потока Бук (км 1+540 до км 4+975, дужине L = 3.43км) – фаза I

- реконструкција успорног деснообалног насипа потока Бук у дужини од 1.022км – фаза II

Меродавни рачунски протоци, за хидрауличке прорачуне и димензионисање попречног профила регулисаног корита, усвојени су на основу Водопривредних услова и Мишљења Републичког хидрометеоролошког завода Београд: Q1%=380m3/s, Q2%=310m3/s.

На деоници 2 потребно је извести ткз. “градски“ тип регулације, поштујући следеће принципе:

- задржавање коридора постојећег регулисаног корита (положаја трасе и високе обале где год је то могуће);

- усклађивање трасе регулисаног корита са изграђеним стамбеним, инфраструктурним и привредним објектима на обалама;

- надвишење постојећег насипа на десној и левој обали на секторима на којима су обале ниже у циљу задовољења степена заштите од поплава од Q2%;

- формирање пешачке стазе у ужој градској зони;

- извођење изливних грађевина за одвод атмосферилија;

У градској зони, све до ушћа потока Бук попречни профил регулисаног корита има следеће геометријске карактеристике:

- ширина дна B=12.0м,

- попречни профил регулисаног корита је двогуби трапез, а ширина обостраних форланда варира од B1=2.0 - 3.0 м, у зависности од услова на терену.

На слици испод приказан је типски попречни профил регулације.

- Типски попречни профил регулације на деоници 2

С обзиром да се ради о регулационим радовима у градској средини, пројектоване су обалоутврде од:

- ролираног камена,

- обалоутврде од камена у цементом малтеру на ножици од камена у бетону МБ20.

За стабилизацију корита у вертикалном правцу потребно је 10 стабилизационих прагова дуж тока на деоници 2.

Заштита косина конвексних обала минор корита, косина насипа и виших делова мајор корита водотока на обалама, остварено је извођењем биотехничких радова, који се огледају у затрављивању површина.

#### Пешачка стаза

У ужој градској зони, на левој од ПР75 до ПР80 и десној обали обали до ПР78 до ПР80, потребна је сервисно - пешачка стаза од готових префабрикованих бехатон плоча, димензија 20x20x6цм. Ширина пешачке стаза је 1.90м, а на крајевима пешачке стазе потребно је поставити ивичњаке 12/18 од готових бетонских елемената дужине L=0.80м.

#### Десни насип потока Бук

За формирање заштитних целина дефинисаних пројектом, потребно је надвишење и ојачање постојећег деснообалног насипа потока Бук, за меродавни рачунски проток Q1% потока Бук, који се јавља при Q1% реке Ресаве (успор од великих вода реке Ресаве). Надвишење одбрамбеног насипа на десној обали предвиђено је у дужини од L=1.022м. Типски попречни профил надвишења приказан је на слици испод.

- Типски попречни профил потока Бук са надвишењем деснообалног насипа за формирање затворене касете ''Свилајнац десно''

## Коришћење природних ресурса и енергије

Током изградње објекта се користе следећи материјали и енергенти:

- Камен, шљунак, туцаник, ломљени камен, песак;

- геотекстил,

- бетон, арматура, цементни малтер, бехатон плоче 20*20*6цм,

- кохерентни материјал, хумус, травната смеша којом се облажу косине,

- дизел гориво за потребе механизације.

## Стварање отпада

Приликом извођења радова на предметној локацији генерисаће се грађевински отпад. Са грађевинским отпадом који настане у току извођења радова управљаће се у складу са важећим прописима о управљању отпадом (сакупљање, разврставање и одлагање на за то предвиђену локацију или искоришћавање рецикалажних материјала).

## Загађивање и изазивање неугодности

У току извођења радова може доћи до повећања концентрације прашкастих материја (прашина) и издувних гасова од грађевинске механизације у ваздух, буке. Утицај је привременог карактера и након завршетка радова престаје.

## Ризик настанка удеса

Потенцијални ризик може да настане приликом појаве веће воде од рачунске, или услед продора воде кроз насип. Напред наведено, представљало би потенцијално критично место на ком може доћи до цурења воде у брањени део и као последицу имати евентуално рушење насипа. Како би се негативни ефекти овог удеса свели на најмању могућу меру, потребно је константно вршити надзор током одбране од поплава, и ако је то могуће покушати да се овакве ситуације избегну. Такође је потребно редовно одржавање и мониторинг насипа и у периоду без великих вода.

# ПРИКАЗ ГЛАВНИХ АЛТЕРНАТИВА КОЈЕ СУ РАЗМАТРАНЕ.

Имајући у виду конфигурацију терена као и количину воде која је потребно да прође кроз ову деоницу, једина алтернатива била је изградња одбрамбеног насипа, регулисање корита и заштита косина.

# ОПИС ЧИНИЛАЦА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ КОЈИ МОГУ БИТИ ИЗЛОЖЕНИ УТИЦАЈУ

а) Становништво:

Одбрамбена линија се налази у зони насеља Свилајнац, на обали реке Ресаве, као и на потоку Бук. Са обе стране реке се налазе куће за становање и у мањој мери обрадиве земљане површине. На левој обали поред кућа за становање налазе се и други објекти, као што су: аутобуска станица, дом здравља, школа, природњачки центар и други објекти. На обалама потока Бук и са једне и са друге стране налазе се обрадиве површине. На овој деоници изведена је регулација реке Ресаве, као и реконструкција деснообалног насипа на потоку Бук. Предметно подручје је густо насељено.

б) Фауна:

Нема – на локацији није регистровано присуство ретких или угрожених животињских заједница.

в) Флора:

Нема – на локацији није регистровано присуство ретких или угрожених биљних заједница.

г) Земљиште:

Предвиђена је реконструкција и изградња насипа, обалоутврде и регулације корита реке. Радови на изградњи подразумевају скидање хумусног слоја и насипање кохерентним материјалом, уградњу камена код обалоутврда.

д) Вода:

Радови ће се изводити на обали реке Ресаве и у самом кориту (када је реч о измуљењу). Током радова на изградњи могући су привремени утицаји на квалитет воде реке Ресаве. Током експлоатације објекта, неће бити никаквих утицаја на квалитет вода.

ђ) Ваздух:

Нема – само за време изградње при раду механизације.

е) Климатски чиниоци:

Нема - одбрамбена линија се и гради како би спречила изливање реке Ресаве при великим нивоима у насеље Свилајнац.

ж) Грађевине:

У близини локације налазе се куће за становање, аутобуска станица, дом здравља, школа, природњачки центар и други објекти. Такође, у близини локације постоје пољопривредне површине под ратарским засадима.

з) Непокретна културна добра и археолошка налазишта:

Предметни простор не налази се у оквиру просторно културно - историјске целине, не ужива статус појединачног добра под претходном заштитом, не налази се у оквиру целине која ужива статус претходне заштите и није евидентиран као археолошко налазиште. Радови на реконструкцији према заводу за заштиту природе Србије су могући ако се морфологија ван предвиђеног обухвата не дира што је овде то и случај.

и) Намена и коришћење површина

Намена објеката је заштита од ерозије и поплава реке Ресаве, град Свилајнац. Радови ће се изводити на грађевинском земљишту.

ј) Пејзаж

Нема – предметни објекат се у потпуности уклопити у планирани пејзаж.

к) Међусобни односи наведених чинилаца:

Нема.

# ОПИС МОГУЋИХ ЗНАЧАЈНИХ ШТЕТНИХ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Утицаји на животну средину могу да дођу за време изградње и одбране од поплава, формирање комуналног отпада, формирање депонија ископаног и донешеног материјала, радом механизације, при чему ако се придржавају услова при извођењу радова ови тренутни утицају су сведени на минимум, и престају да утичу када се радови заврше.

# ОПИС МЕРА ПРЕДВИЂЕНИХ У ЦИЉУ СПРЕЧАВАЊА, СМАЊЕЊА И ОТКЛАЊАЊА ЗНАЧАЈНИХ ШТЕТНИХ УТИЦАЈА

Током извођења радова

- Чврсти отпад који настаје током извођења радова одлагати у пригодне контејнере који се морају редовно контролисати и празнити. Ови контејнери морају бити на чврстој, водонепропусној подлози.

- У акцидентним ситуацијама, у циљу заштите природе, обавезно обавестити надлежне инспекцијске службе и установе.

- У случају изливања уља из возила на земљиште извршити санацију загађене површине.

- Користити технички исправне грађевинске машине и возила.

- Током изградње предметног комплекса предвидети посебан простор за снабдевање машина нафтом и нафтним дериватима.

- Током извођења радова одржавати механизацију: грађевинске машине и возила у исправном стању, у циљу максималног смањења буке.

- Стриктно примењивати прописе заштите на раду, у циљу заштите радника од буке и повреда на градилишту.

- У случају прекида радова из било ког разлога потребно је обезбедити објекат и околину.

- Одржавати и редовно квасити приступне и градилишне путеве, ради редуковања прашине. Радове изводити према техничкој документацији на основу које је издато одобрење за изградњу, односно вршити према техничким мерама, прописима, нормативима и стандардима који важе за изградњу оваквих објеката.

- Уколико се при извођењу земљаних радова наиђе на природно добро, потребно је одмах прекинути радове и обавестити Министарство заштите животне средине.

- Уколико се при извођењу земљаних радова наиђе на експлозивну направу, потребно је одмах прекинути радове и обавестити Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације.

- Током извођења радова неопходно је водити рачуна о саобраћајној сигнализацији и на тај начин спречити угрожавање оближњих специфичних објеката и саобраћајница.

Током експлоатације објекта

- редовно контролисати стање насипа и обалоутврда;

- користити технички исправне грађевинске машине и возила током одбране од поплава.

Мере заштите од пожара током експлоатације објекта

Нема посебних мера заштите од пожара.

# КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА - прилог 1 Правилника о садржини захтева о потреби процене утицаја и садржини захтева за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину

| 1. | Подаци о носиоцу пројекта |
| --- | --- |
|  | Назив, односно име; седиште, односно адреса; телефонски број; факс; е-маил. Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ Адреса: Булевар уметности 2а, 11070 Београд Телефон: 011 311-94-00 Факс: 011 311-94-03 web http://www.srbijavode.rs/web/ |
| 2. | Карактеристике пројекта |
|  | (а) величина пројекта; Одбрамбена линија се састоји од насипа, док су унутар корита извршени радови на регулацији водотока, изградња обалоутврда на конкавним кривинама од ролираног камена и камена у цементном малтеру на ножици од камена у бетону МБ20. Заштита косина конвексних обала минор корита, косина насипа и виших делова мајор корита водотока на обалама, остварена је извођењем биотехничких радова, који се огледају у затрављивању површина. За стабилизацију корита у вертикалном правцу потребно је 10 стабилизационих прагова дуж тока на деоници 2. |
|  | (б) могуће кумулирање са ефектима других пројеката; Не постоји могућност кумулирања са ефектима других пројеката. |
|  | (в) коришћење природних ресурса и енергије; Током изградње ће се користити гориво за потребе механизације и материјал за градњу (камен, шљунак, ломљени камен, песак, туцаник, геотекстил, бетон, арматура, цементни малтер, бехатон плоче, кохерентни материјал, хумус, травнати покривач,...). Током експлоатације објекта се не користе никакви ресурси и енергија. |
|  | (г) стварање отпада; Приликом одбране од поплава неће долазити до стварања отпада. Приликом извођења радова на предметној локацији генерисаће се грађевински отпад. С грађевинским отпадом који настане у току извођења радова управљаће се у складу са важећим прописима о управљању отпадом (сакупљање, разврставање и одлагање на за то предвиђену локацију). |
|  | (д) загађивање и изазивање неугодности; Одбрамбена линија и регулисано корито не загађују и не стварају неугодност становништву. У току извођења радова може доћи до повећања концентрације прашинастих материја и издувних гасова од грађевинске механизације као и буке. Утицај је привременог карактера и након завршетка радова престаје. |
|  | (ђ) ризик настанка удеса, посебно у погледу супстанци које се користе или техника које се примењују, у складу са прописима. Ризик настанка удеса, као што је на пример изливање горива, уља или мазива механизације, је веома мала. |
| 3. | Локација пројекта |
|  | Осетљивост животне средине у датим географским областима које могу бити изложене штетном утицају пројеката, а нарочито у погледу: |
|  | (а) постојећег коришћења земљишта; Земљиште на ком је предвиђена изградња објеката за заштиту од великих вода представља јавно земљиште које ће задржати ту намену. |
|  | (б) релативног обима, квалитета и регенеративног капацитета природних ресурса у датом подручју; Пројекат нема утицаја на квалитет и регенеративни капацитет природних ресурса. |
|  | (в) апсорпционог капацитета природне средине, уз обраћање посебне пажње на мочваре, приобалне зоне, планинске и шумске области, посебно заштићена подручја природна и културна добра и густо насељене области. Пројекат нема штетног утицаја на животну средину у приобалној зони реке Ресаве. |
| 4. | Карактеристике могућег утицаја |
|  | Могући значајни утицаји пројекта, а нарочито: |
|  | (а) обим утицаја (географско подручје и бројност становништва изложеног ризику); Одбрамбена линија са регулисаним током реке Ресаве је линијски објекат. У случају да се не изгради одбрамбена линија, град Свилајнац са својим становништвом и са околним пољопривредним површинама остаје угрожено. |
|  | (б) природа прекограничног утицаја; Нема прекограничног утицаја |
|  | (в) величина и сложеност утицаја; Нема сложеног утицаја на животну средину. |
|  | (г) вероватноћа утицаја; Постоји незнатна вероватноћа утицаја пројекта на животну средину |
|  | (д) трајање, учесталост и вероватноћа понављања утицаја. Одбрамбена линија је испројектована за случајеве наиласка великих вода реке Ресаве Q2% са резервном висином од 0.5м. Насеље ће за ниже вероватноће појава остати заштићено. Вероватноћа инцидента је веома ниска. |

| Ред. бр. | Питање | ДА/НЕ Кратак опис пројекта? | Да ли ће то имати значајне последице? ДА/НЕ и зашто? |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Да ли извођење, рад или престанак рада подразумевају активности које ће проузроковати физичке промене на локацији (топографије, коришћења земљишта, измену водних тела)? | ДА | Терен ће бити уређен и незнатно измењен изградњом насипа и обалоутврде. Корито остаје у својим оквирима. |
| 2. | Да ли извођење или рад пројекта подразумева коришћење природних ресурса као што су земљиште, воде, материјали или енергија, посебно ресурса који нису обновљиви или који се тешко обезбеђују? | ДА | Шљунак, камен, ломљени камен, туцаник, песак, геотекстил, хумус, кохерентни материјал, травнати покривач за насип, бетон и арматура за упорне греде, бехатон плоче за сервисну стазу. Ово су материјал и који су лако доступни, нема ресурса који се тешко обезбеђују и који нису доступни. |
| 3. | Да ли пројекат подразумева коришћење, складиштење, транспорт, руковање или производњу материја или материјала који могу бити штетни по људско здравље или животну средину или који могу изазвати забринутост због постојећих или потенцијалних ризика по људско здравље? | НЕ | Објекат у експлоатационом периоду не подразумева ништа од наведеног. Током изградње, за рад механизације користиће се дизел гориво. У току складиштења горива може доћи до цурења из резервоара. Неопходно је обезбедити резервоар са дуплим плаштом, као и детекцију цурења. |
| 4. | Да ли ће на пројекту током извођења, рада или по престанку рада настајати чврсти отпад? | ДА | У току извођења радова настаје грађевински, зелени и остали отпадни материјал, који се прикупља на обележену и за то намењену локацију, одакле се односи на депонију. Током експлоатације објекта не настаје отпад. |
| 5. | Да ли ће на пројекту долазити до испуштања загађујућих материја или било каквих опасних, отровних или непријатних материја у ваздух? | ДА | Само током извођења радова ће се испуштати издувни гасови механизације. Током експлоатације објекта неће бити никаквих испуштања гасова. |
| 6. | Да ли ће пројекат проузроковати буку и вибрације, испуштање светлости, топлотне енергије или електромагнетног зрачења? | ДА | У току грађења одбрамбене линије реке проузроковаће се бука и вибрације од грађевинских машина (булдожер, багер, камион). Утицај је привременог карактера и након завршетка рада тај утицај престаје. Сам објекат неће проузроковати ове утицаје. |
| 7. | Да ли пројекат доводи до ризика од контаминације земљишта или воде испуштеним загађујућим материјама на тло или у површинске или подземне воде? | НЕ | Ни у току извођења пројекта ни у току експлоатације се не користе штетне и загађујуће материје. |
| 8. | Да ли ће током извођења или рада пројекта постојати било какав ризик од удеса који може угрозити људско здравље или животну средину? | НЕ |  |
| 9. | Да ли ће пројекат довести до социјалних промена, на пример у демографском смислу, традиционалном начину живота, запошљавању? | НЕ | Радови који су ограниченог периода док се све не заврши a одвијају се у самом насељу при чему немају никакав контакт са објектима и неће довести до социјалних промена. |
| 10. | Да ли постоје било који други фактори које треба анализирати, као што је развој који ће уследити, који би могли довести до последица по животну средину или до кумулативних утицаја са другим, постојећим или планираним активностима на локацији? | НЕ |  |
| 11. | Да ли има подручја на локацији или у близини локације, заштићених по међународним или домаћим прописима због својих еколошких, пејзажних, културних или других вредности, која могу бити захваћена утицајем пројекта? | НЕ |  |
| 12. | Да ли има подручја на локацији или у близини локације, важних или осетљивих због еколошких разлога, на пример мочваре, водотоци или друга водна тела, планинска или шумска подручја, која могу бити загађена извођењем пројекта? | ДА | Радови ће се изводити у близини реке Ресаве и у делу корита реке, али до никаквих загађења неће доћи јер се користе природни материјали приликом регулације. |
| 13. | Да ли има подручја на локацији или у близини локације која користе заштићене, важне или осетљиве врсте фауне и флоре, на пример за насељавање, лежење, одрастање, одмарање, презимљавање и миграцију, а која могу бити загађене реализацијом пројекта? | НЕ |  |
| 14. | Да ли на локацији или у близини локације постоје површинске или подземне воде које могу бити захваћене утицајем пројекта? | ДА | Подизањем одбрамбеног система спречава се изливање воде реке Ресаве, тј Ресава се задржава у постојећем и новоројектованом кориту. Пројекат не утиче на квалитет вода. |
| 15. | Да ли на локацији или у близини локације постоје подручја или природни облици високе амбијенталне вредности који могу бити захваћени утицајем пројекта? | НЕ |  |
| 16. | Да ли на локацији или у близини локације постоје путни правци или објекти који се користе за рекреацију или други објекти који могу бити захваћени утицајем пројекта? | НЕ | У близини радова постоји базен али радовима неће бити угрожено његово нормално функционисање |
| 17. | Да ли на локацији или у близини локације постоје транспортни правци који могу бити загушени или који проузрокују проблеме по животну средину, а који могу бити захваћени утицајем пројекта? | НЕ |  |
| 18. | Да ли се пројекат налази на локацији на којој ће вероватно бити видљив великом броју људи? | ДА | Регулација корита се налази и пролази кроз цео град Свилајнац. |
| 19. | Да ли на локацији или у близини локације има подручја или места од историјског или културног значаја која могу бити захваћена утицајем пројекта? | НЕ | На самом водотоку нема културно-историјских објеката |
| 20. | Да ли се пројекат налази на локацији у претходном неразвијеном подручју које ће због тога претрпети губитак зелених површина? | НЕ |  |
| 21. | Да ли се на локацији или у близини локације пројекта користи земљиште, на пример за куће, вртове, друге приватне намене, индустријске или трговачке активности, рекреацију, као јавни отворени простор, за јавне објекте, пољопривредну производњу, за шуме, туризам, рударске или друге активности које могу бити захваћене утицајем пројекта? | ДА | Простор око саме одбрамбене линије се искључиво користи за становање и пољопривреду. |
| 22. | Да ли за локацију и за околину локације постоје планови за будуће коришћење земљишта које може бити захваћено утицајем пројекта? | ДА | План генералне регулације за насеље Свилајнац |
| 23. | Да ли на локацији или у близини локације постоје подручја са великом густином насељености или изграђености која могу бити захваћена утицајем пројекта? | НЕ | Регулација пролази кроз само насеље али не утиче на само насеље и његове становнике. Након изградње грађане уређено приобаље може још више да их приближи реци. |
| 24. | Да ли на локацији или у близини локације има подручја заузетих специфичним (осетљивим) коришћењима земљишта, на пример болнице, школе, верски објекти, јавни објекти који могу бити захваћени утицајем пројекта? | ДА | У околини локације одбрамбене линије налази се средња пољопривредна школа, дом здравља Свилајнац, аутобуска станица, природњачки центар Србије Свилајнац, али нису под утицајем пројекта. |
| 25. | Да ли на локацији или у близини локације има подручја са важним, високо квалитетним или ретким ресурсима (на пример, подземне воде, површинске воде, шуме, пољопривредна, риболовна, ловна и друга подручја, заштићена природна добра, минералне сировине и др.) која могу бити захваћена утицајем пројекта? | НЕ |  |
| 26. | Да ли на локацији или у близини локације има подручја која већ трпе загађење или штету на животној средини (на пример, где су постојећи правни нормативи животне средине пређени) која могу бити захваћена утицајем пројекта? | НЕ |  |
| 27. | Да ли је локација пројекта угрожена земљотресима, слегањем земљишта, клизиштима, ерозијом, поплавама или повратним климатским условима (на пример температурним разликама, маглом, јаким ветровима) које могу довести до проузроковања проблема у животној средини од стране пројекта? | ДА | Одбрамбена линија се и гради како би спречила изливање реке Ресаве при великим нивоима, као и заштита обале, која би спречила даљу ерозију. |
| Резиме карактеристика пројекта и његове локације са индикацијом потребе за израдом студије о процени утицаја на животну средину: Током поплава у мају 2014. године, на деоници кроз град Свијалнац, али и на узводним и низводним деловима тока дошло је до изливања плавне воде на левој и знатно више на десној обали. Поплављено је пољопривредно земљиште у близини тока, објекти и куће, као и градска инфраструктура на територији ужег градског језгра Свилајнца. Након поплава кренуло се у санацију и регулацију корита. Критеријум заштите од великих вода реке Ресаве на деоници 2, дефинисан је објектима који се налазе у плавној зони. Будући да се на левој и десној обали на којој је предвиђен одбрамбени насип налази најуже градско језгро са инфраструктурним објектима, пројектује се следећи критеријум заштите: - KKН (кота круне пројектованог насипа) = Z(Q2%) + 0,5m Висина зазора од 0,5 m у односу на педесетогодишњу велику воду усвојена је како би се компензовали утицаји непредвиђених слегања насипа, ефеката пливајућег наноса, неизвесности прорачуна, односно промене вредности великих вода. ### Регулациони радови на левој и десној обали реке Ресаве У оквиру овог пројекта предвиђени су радови на формирању касета „Свилајнац лево“ и „Свилајнац десно“ и ови радови могу да се изведу по фазама: - реконструкција регулисаног корира реке Ресаве кроз Свилајнац до ушћа потока Бук (км 1+540 до км 4+975, дужине L = 3.43км) – фаза I - реконструкција успорног деснообалног насипа потока Бук у дужини од 1.022км – фаза II На деоници 2 потребно је извести “градски“ тип регулације, поштујући следеће принципе: - задржавање коридора постојећег регулисаног корита (положаја трасе и високе обале где год је то могуће); - усклађивање трасе регулисаног корита са изграђеним стамбеним, инфраструктурним и привредним објектима на обалама; - надвишење постојећег насипа на десној и левој обали на секторима на којима су обале ниже у циљу задовољења степена заштите од поплава од Q2%; - формирање пешачке стазе у ужој градској зони; - извођење изливних грађевина за одвод атмосферилија; У градској зони, све до ушћа потока Бук попречни профил регулисаног корита има следеће геометријске карактеристике: - ширина дна B=12.0м, - попречни профил регулисаног корита је двогуби трапез, а ширина обостраних форланда варира од B1=2.0 - 3.0 м, у зависности од услова на терену. С обзиром да се ради о регулационим радовима у градској средини, пројектоване су обалоутврде од: - ролираног камена, - обалоутврде од камена у цементом малтеру на ножици од камена у бетону МБ20. За стабилизацију корита у вертикалном правцу потребно је 10 стабилизационих прагова дуж тока на деоници 2. Заштита косина конвексних обала минор корита, косина насипа и виших делова мајор корита водотока на обалама, остварено је извођењем биотехничких радова, који се огледају у затрављивању површина. У ужој градској зони, на левој од ПР75 до ПР80 и десној обали обали до ПР78 до ПР80, потребна је сервисно - пешачка стаза од готових префабрикованих бехатон плоча, димензија 20x20x6цм. Ширина пешачке стаза је 1.90м, а на крајевима пешачке стазе потребно је поставити ивичњаке 12/18 од готових бетонских елемената дужине L=0.80м. #### Десни насип потока Бук За формирање заштитних целина дефинисаних пројектом, потребно је надвишење и ојачање постојећег деснообалног насипа потока Бук, за меродавни рачунски проток Q1% потока Бук, који се јавља при Q1% реке Ресаве (успор од великих вода реке Ресаве). Надвишење одбрамбеног насипа на десној обали предвиђено је у дужини од L=1.022м. Пројекат заштите насеља Свилајнац од великих вода реке Ресаве ни на који начин не може негативно утицати на животну средину, већ може само да је поспеши и заштити од великих вода реке Ресаве, што није био случај у претходном периоду када је део града био поплављен. Ова деоница ће бити у склопу новопројектованог уређеног приобаља Ресаве, спречиће велике штете које су се јавила након поплава 2014 године. Стога сматрамо да није потребна израда посебне Студије о процени утицаја на животну средину за ову деоницу. |  |  |  |

ПРИЛОГ 2

Локацијски услови (услови и сагласности других надлежних органа и организација прибављени у складу са посебним законом)

ПРИЛОГ 3

Идејно решење

ПРИЛОГ 4

Графички приказ макро и микро локације

ПРИЛОГ 5

Доказ о уплати 
републичке административне таксе