УВОД

На захтев инвеститора Градске управе за развој и инвестиције града Крагујевца, а на основу Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, бр.135/04, 36/09) и Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр.114/08) подноси се Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о  процени утицаја на животну средину пројекта – Саобраћајног прикључка јужног крака саобраћајнице у Собовици, деоница I, на државни пут IБ реда број 25, деоница број 02511, (од чвора 2510 (Влакча), km 54+222, до чвора 2511 (Церовац), km 66+583), на km 64+366.07, са леве стране у смеру раста стационаже, на делу к.п.бр.769, 4758, 4660/2 и 4699/2 КО Лужнице у Крагујевцу.

Циљ израде захтева за одлучивање о потреби процене утицаја је анализа, вредновање и процена свих доступних, релевантних података и чињеница, како би се донео закључак о даљој процедури у поступку процене утицаја пројекта са еколошког аспекта.

На основу изнетих и вреднованих чињеница о простору и предметном пројекту и потенцијалних утицаја на животну средину, доноси се Одлука о потреби израде Студије о процени утицаја, или закључак да за израдом Студије не постоји потреба, у складу са Законом о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, бр. 135/94 и 36/09).

Предметни елаборат је урађен у складу са важећим Правилником о садржини захтева о потреби процене утицаја и садржини захтева за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, бр.69/05).

1	ПОДАЦИ О НОСИОЦУ ПРОЈЕКТА

Назив носоца пројекта:		Република србија

град крагујевац

Градска управа за развој и инвестиције

Секретаријат за инвестиције

АДРЕСА НОСИОЦА ПРОЈЕКТА:           Николе Пашића 6/2, Крагујевац

телефон: 034/335346

e-mail: investicije@kg.org.rs

ОСОБА ЗА КОНТАКТ:			Зорица Ђоковић

телефон: 060/2340270

2		ОПИС КАРАКТЕРИСТИКа ПРОЈЕКТА

Предметни Пројекат представља изградњу укрштања јужног крака саобраћајнице у Собовици, деоница I, са државним путем IB реда бр.25. У оквиру датог захвата нису третиране друге намене осим саобраћајних. Технолошку концепцију предметног Пројекта чини одвијање саобраћаја дуж трасе пута.

КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОЈЕКТА

Пројекат укрштања јужног крака саобраћајнице у Собовици (деоница I) са државним путем IB реда бр. 25, на стационажи km 64+366.07 урађен је на захтев Градске управе за Инвестиције града Крагујевца, а у складу са важећим планом и техничким условима за прикључак на пут IB реда.

Положај површинске раскрснице дефинисан је на ситуационом плану, на деоници Топола – Крагујевац, и усвојен је тип “Т” раскрснице у циљу очувања безбедности и проходности саобраћаја.

Прикључак се изводи на деоници државног пута са рачунском брзином од 60km/h (податак о рачунској брзини на државном путу, преузет из пројектне документације “ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ПОЈАЧАНОГ ОДРЖАВАЊА ДРЖАВНОГ ПУТА IB РЕДА 25 (стара ознака пута М-23): Деоница: Топола (Наталинци) – Крагујевац (Церовац) Стационажа: km39+641 km71+355 Дужина 31,714km”), и 30km/h на споредном правцу и на основу тога су пројектовани геометријски елементи саобраћајног прикључка.

Траке за успорење/убразање су прорачунате у односу на наведене рачунске брзине и износе:

- дужина траке за успорење 36m, са дужином промене саобраћајне траке (исклињења) укупно 76m

- дужина траке за убрзање 55m, са дужином промене саобраћајне траке (исклињење) укупно 95m

На самом прикључку нису пројектована острва за каналисање саобраћајних токова у зони раскрснице, због чињенице да постоји потреба за честим ван габаритним превозом (габарит товара /шасије вагона је 30*3m).

Пројектована је трака за лева скретања са главног и споредног правца, јер се планира запошљавање до 6000 радника, па је очекивано саобраћајно оптерећење значајно у време доласка/одласка на посао.

У току пројектовања тежило се да се пројектована нивелета приближи што више постојећем стању, у циљу избегавања интервентних радова и лакшег уклапања у околни терен и околне саобраћајнице, и изврши додатно ојачање носећег слоја трупа пута. Овако пројектованом нивелетом, такође је испоштована захтевана прегледност од 120m, како би се задовољила безбедност, проточност саобраћаја и пролазност теретног саобраћаја са специфичним оптерећењем.

Ширина коловоза приступне саобраћајнице је 10,25m, и банкином од 1,25m. Попречни пад коловоза је 2,5%. На Путу I реда на месту прикључка пројектоване су траке за лево скретање и искључење, димензионисаних за пролаз меродавног возила.

Опис радова:

Коловозна конструкција:

- замена тла: дробљени камен 60/120mm  ..... dmin=30cm

- доњи носећи слој: дробљени камен  0/63mm... dmin =40cm

- горњи носећи слој: дробљени камен 0/31mm ...... d = 20cm

- носећи слој: битуагрегат BNS ............................... d =8cm

- хабајући слој: асфалтбетон АБ11s( еруптивац) ....... d =5cm

Конструкција тротоара:

- битуминизирани дробљени агрегат  АB11  ..............   d =5cm

- дробљени камени агрегат 0-31mm   ..................  d =30 m

- тампонски слој 0-63mm .....................................  d =20cm

ПЛАНИРАНА ИНФРАСТРУКТУРА

Хидротехничка инфраструктура

Одвоњавање – кишна канализација

За прикупљање и одвођење атмосферских вода са коловоза, дела пута из Собовице, са путем Крагујевац - Топола, пројектована је кишна канализација. Пројектом је предвиђено да се канализација улива у путни канал са бетонском облогом. На уливу је предвиђена израда испусне главе са жабљим поклопцем. Канализација је предвиђена да сакупља атмосферске воде са коловоза и тротоара. Траса кишне канализације дефинисана је на основу нивелационог решења коловоза. На правим деловима трасе, канализација се налази у осовини банкине.

Предвиђена је уградња 4 ревизиона окана - шахтова и 6 сливника. На шахтовима је предвиђена уградња LG шахтних поклопаца, класе носивости D400 kN. На шахтове су прикључени сливници а уједно служе и за контролу рада целе инсталације.

Кишна канализација пројектована је од PEHD двослојних цеви пречника: DN315 и DN 250 mm. Класа темене носивости цеви СН 8 ( за тешка саобраћајна оптерећења ).

Падови, дна цеви, условљени су котом улива у путни канал. Пројектовани пад дна цеви је Ј= 0.5 % .

Електроенергетске инсталације

Јавна расвета

Стубови и светиљке

Изабрани стубови су топло поцинковани, цевасти, за монтажу на анкере, висине 10m. Стубови се монтирају према упутству производаца на бетонске темеље тако да оса стуба буде на растојању од 0.8m од ивице коловоза, односно на позицијама означеним на ситуацији.

Ископ за темеље се врши у тлу III и IV категорије - ручним путем.  Димензије бетонског темеља су 0.9x0.9x1.0m. На стуб се директно монтира светиљка еквивалентна типу "Ampera Midi 48LED / 5117 / 86W / 600mА / NW" - "Minel Schreder" под нагибом од 0°. Кућиште и поклопац светиљке морају бити израђени од алуминијумске легуре ливене под притиском и обојени електростатичким поступком бојом у праху "АKZO grey 900 sanded". Протектор светиљке мора бити израђен од екстрапровидног, равног, каљеног стакла, отпорног на УВ зраке, атмосферске утицаје и температурне дилатације. Филтер-одушак на поклопцу мора да омогући изједначавање унутрашњег притиска са спољашњим, вентилацију и спречи кондензацију влаге унутар дела са предспојним уређајем.

Место прикључења и напајање

Место прикључења напојног кабла јавног осветљења је дефинисано Пројектним задатком и извешће се у стубовима 5-11 и 5-12 који нису предмет овог, већ су предмет пројекта осветљења деонице 1 јужног крака саобраћајнице у Собовици.

Полагање каблова

Полагање кабла се врши у ров на дубини од 0,7m од коте нивелисаног терена (у постељицу од песка), а 20cm изнад кабла у слоју набијене земље полаже се и уземљивачка трака FeZn 25x4mm.

Осим на деловима где се кабловска траса укршта са коловозом, односно колским прилазом, потребно је копати кабловски ров дубине 0.8m на чије се дно поставља постељица од песка дебљине 0.1m, затим каблови, и поново 0.1m песка. Изнад постељице полажу се ГАЛ штитници изнад сваког од каблова. На вертикалном растојању од 0.1m од постељице поставља се у слоју набијене земље FeZn 25x4 mm трака, док се на 0.4m од сваког кабла поставља упозоравајућа трака са натписом за упозорење на присутност енергетског кабла у земљи.

Саобраћајна сигнализација

Саобраћајни знаци

Саобраћајни знаци су димензија, усклађених са рангом пута и условима саобраћаја на пројектованој раскрсници. Усвојене су следеће димензије саобраћајних знакова: троугаони страница 900mm округли пречника 600mm и правоугаони страница 600х900mm. Материјал за израду лица знакова је ретрорефлектујућих својстава класе 2. С обзиром да је локација ван насеља, знакови се постављају на висину од 1.20m односно 1.40m.

Стандардни знакови се у свему израђују према детаљним цртежима у Српским стандардима (СРПС З.С2. од бр.301 до 309), под називима, шифром и са изгледом према Правилнику о саобраћајној сиганлизацији, ("Сл. гласник РС”, бр.85/17). Постављени знакови морају бити обезбеђени од окретања и смицања.

Положај елемената сигнализације и опреме одређен је стационажом која је уписана поред њих и везана за стационажу осовине на коју се исти односи. За стандардне саобраћајне знакове, предвиђени су једностубни цевни носачи, чија дужина зависи од величине и броја знакова на истом стубу, као и карактеристика терена.

Ознаке на коловозу

Пројектом су обухваћене следеће групе, односно врсте ознака на коловозу:

- Уздужне ознаке: неиспрекидане и испрекидане разделне и ивичне линије, ширине 15cm.

- Попречне ознаке: неиспрекидана зауставна линија ширине 0.50m и испрекидана зауставна линија облика троугла основе 0.50m.

- Остале ознаке: шрафирана поља за усмеравање саобраћаја, клинови, стрелице (висине 7.50m и 5.0m), натписи на коловозу (''СТОП'' висине 4.0m).

а) Величина пројекта

Тип објекта:	Саобраћајна инфраструктура

Категорија објекта: «Г»

Класификациони број: 211201: Улице и путеви унутар градова и осталих насеља, сеоски и шумски путеви и путеви на којима се одвија саобраћај моторних возила, бицикала и запрежних возила, укључујући раскрснице, обилазнице и кружне токове, отворена паркиралишта, пешачке стазе и зоне, тргови, бициклистичке и јахачке стазе

| Димензије објекта: |  |
| --- | --- |
| Дужина саобраћајнице: | Л1= 560.00 m Л2=40.00 m |
| Радијус хоризонталне кривине: | Rh min 200 m Rh max 480 m |
| Радијус конвексне вертикалне кривине: | Rv min 7.000 m Rv max 20.000 m |
| Радијус конкавне вертикалне кривине: | Rv min 40.000 m Rv max 40.000 m |
| Подужни нагиб нивелете in: | in min 0.25 % in max 1.50 % |
| Попречни нагиб коловоза ip: | Ip min 2.5 % Ip max 7 % |

Очекивани оквирни проток саобраћаја планиран је за:

- 4000 путничких возила(аутомобила)/дан

- 30 теретних возила са приколицом (камиона)/дан

- 3 возила/недељно које прелази стандардне димензије (вангабаритних возила) дужине L=50 m

- 3 возила/недељно које прелази стандардне димензије (вангабаритних возила) дужине L=35 m

б) Могуће кумулирање са ефектима других пројеката

У зони изградње предметног Пројекта – саобраћајног прикључка, доминантни извор потенцијалних негативних утицаја на животну средину јесте одвијање саобраћаја на државном путу IB реда бр.25, на који се јужни крак прикључује, што условљава незнатни кумулативни утицај с обзиром да је носилац главних утицаја сам државни пут.

Кумулативни ефекат се може уочити у фази изградње, у виду појаве буке и прашине и специфичних полутаната, као последица присуства великог броја возила и машина. Радна зона Собовица –Лужнице, која је у фази изградње и развоја, налази се око 2,5km северно од предметне раскрснице, тако да истовремена изградња доводи до нагомилавања велике количине ископане земље на оближњи локалитет.

Изградњом саобраћајног прикључка, као неопходног екстерног дела инфраструктуре, за потребе радне зоне која је у развоју, као и комплетном изградњом свих објеката у радној зони, јавиће се значајне промене по питању распрострањења биљних и животињских врста којима је угрожено станиште, односно прекинуте миграторне линије како дневне тако и сезонске.

в) Коришћење природних ресурса и енергије

За реализацију планираног Пројекта, земљиште, иако неизграђено, као необновљиви природни ресурс, већ је иреверзибилно променило намену из пољопривредног у грађевинско (према вишим планским актима планира се грађевинско подручје).

Током изградње, посебно у фази припреме терена, изградње инфраструктурних објеката, извршиће се неповратна деградација земљишта, нарочито њеног површинског слоја.

За изградњу новог објекта употребиће се уобичајени грађевински материјали који се користе при изградњи путева и мостова (камени агрегат, цемент, бетонско гвожђе и други). Као везиво, за израду коловозних конструкција се користи битумен, а за бетонске радове цемент и бетонско гвожђе.

Изградња деонице ће захтевати и коришћење енергије, укључујући електричну енергију и течна горива. Самоходне машине, ручни пнеуматски алат, машине за израду

горњег слоја пута, као и камиони и друга грађевинска механизација, користиће дизел гориво за покретање погонских мотора са унутрашњим сагоревањем.

Рад Пројекта – одвијање саобраћаја, неће захтевати коришћење природних ресурса.

г) Стварање отпада

Предметни Пројекат не подразумева производни процес, па самим тим ни активности које би производиле технолошки отпад. При реализацији – изградњи Пројекта, услед скидања површинског слоја земље, настајаће земљани шут који ће се депоновати на локацијама које ће се пројектом организације градилишта утврдити као привремене или трајне депоније. Комунални отпад који настаје у фази изградње и експлоатације пута ће се привремено депоновати дуж трасе у специјалним судовима намењеним за ову сврху, а за њихову евакуацију одговорне  су надлежне комуналне службе.

д) Загађивање и изазивање неугодности

Минимални утицаји у току изградње пројекта и уређењу локације – појава буке и  прашине, су временски ограничени и везани за рад машина и возила. При престанку рада на изградњи пројекта доћи ће до престанка ове врсте утицаја. Пројектована технологија изградње објекта не производи загађујуће материјале који би могли доспети у земљиште. Количине квалитетног материјала који ће се донети ради уградње, неће утицати како на деградацију, тако и на загађење земљишта. Хемијских загађења нема.

Изазивање неугодности могуће је приликом извођења радова, стварањем прашине и емисијом буке од грађевинских машина. Током изградње могуће је повремено издвајање одређене количине прашине, која би могла привремено да загади ваздух у непосредној близини градилишта, тачније у зони самих радова. Повремено може доћи до загађивања ваздуха у непосредној близини трасе, гасовима из мотора грађевинских машина. Нелагодност узрокована буком која се емитује током рада грађевинске механизације је ограниченог трајања и нестаје по искључивању машина. Емисија буке и аерозагађења тог порекла трајно ће се елиминисати по завршетку радова.

Потребно је током изградње деонице посебну пажњу посветити правилном руковању и транспорту горива и мазива, јер је у супротном могуће загађивање тла нафтом и нафтним дериватима. Правилним руковањем се могу избећи загађења током рада и на месту паркирања машина, исцуривањем уља, нафте и нафтних деривата.

Присуство полутаната у ваздуху може бити последица повећаног саобраћаја на локацији, који ће се јављати сваког дана, али не константо, већ у периодима дана када возила стижу, односно одлазе са локације. Ово се односи и на теретни и на путнички саобраћај.

ђ) Ризик настанка удеса, посебно у погледу супстанци које се користе или техника које се примењују, у складу са прописима

Као и код других саобраћајница, и на предметном пројекту постоји опасност да у току градње објекта дође до удеса који би имао неповољан ефекат на животну средину. При том се, углавном, разматра могућност удеса теретног возила које носи штетне или опасне материје (нафтни деривати, хемикалије и сл.). Ова опасност је присутна више након изградње, односно у периоду експлоатације нове саобраћајнице.

Акциденти на подручју предметног пројекта, могу се јавити у виду саобраћајних незгода и хаварија на теретним друмским возилима која превозе опасне материје (најчешће су то мазут, лож уље, дизел гориво, нафта, бензин, сировине потребне за технолошке процесе у радној зони). Узрочници акцидента могу бити:

- људски фактор (непажљива вожња и непоштовање саобраћајних прописа),

- неисправност возила и осталих транспортних средстава,

- разни природни фактори који могу оштетити инсталације (ерозија, клизишта, корозија, влага, прашина...),

- елементарне непогоде.

У случају акцидената на путевима најчешће долази до просипања нафтних деривата из резервоара возила и до загађивања околног земљишта, а кроз земљиште и подземних и површинских вода, као и уништавања биљног света.

Положај посматране деонице у односу на постојеће водотокове (поток Кусара, северно од локације предметног пројекта, на удаљености око 2,5km) указује на изостанак вероватноће загађења водотока услед удеса у саобраћају. Могуће је локално загађење земљишта.

У случају хаварије возила са опасним теретом, саобраћај се мора зауставити и упутити позив надлежној специјализованој служби или бази за одржавање која треба да обави операцију отклањања опасног терета као и санацију коловоза. За време извођења радова узроци удеса могу да буду непредвиђене ситуације (непоштовање режима саобраћаја, бујица након великих падавина, удар грома и сл.).

Потенцијалне опасности у периоду експлоатације објекта могу се избећи уколико се сви актери, почев од превозника, па све до меродавних републичких и локалних органа, придржавају законске регулативе предвиђене у случају транспорта опасног материјала по животну средину.

Сви који се баве превозом опасних материја дужни су да израде План заштите од удеса, спроводе превентивне и друге мере управљања ризиком од удеса у зависности од количине, врсте и карактеристика опасних материја у превозу и у случају удеса да огранизују и спроведу прописане мере реаговања на удес. Превозна средства којима се превозе опасне материје морају бити технички исправна, конструисана, израђена, опремљена и обележена у складу са прописаним стандардима.

3 	ЛОКАЦИЈА ПРОЈЕКТА

Осетљивост животне средине у датим географским областима које могу бити изложене штетном утицају пројекта, а нарочито у погледу:

а) постојећег коришћења земљишта

Предметни пројекат је лоциран ван градског подручја (ван ГУПа Крагујевац), на територији КО Лужнице, на делу к.п.бр.769, 4758, 4660/2 и 4699/2 КО Лужнице општина Крагујевац. Катастарске парцеле бр. 769, 4758, 4660/2 и 4699/2 КО Лужнице обухваћене су Планом детаљне регулације ''Радна зона Собовица - Лужнице'' („Сл. лист града Крагујевца“, бр. 32/17), у површинама јавне намене - саобраћајнице.

Катастарска парцела бр.769 КО Лужнице је парцела државног пута IБ реда бр.25.

Катастарска парцела бр.4758 КО Лужнице је парцела некатегорисаног пута.

Катастарске парцеле бр. 4660/2 и 4699/2 КО Лужнице настале су препарцелацијом и такође се налазе у оквиру регулације некатегорисаног пута.

Локацију предметног пројекта, карактерише присуство саобраћајница, и обрадивих површина. Изградњом деонице неће доћи до битне локалне измене пејсажа.

Шире окружење предметне локације чини неизграђено пољопривредно земљиште. Углавном није присутно шумско растиње сем појединачних примерака високе вегетације. Пољопривредне површине су делимично под културама (углавном њиве са житарицама), а остале површине су под неуређеним зеленилом (доминира приземна и жбунаста вегетација).

Уз државни пут, присутан је мали број објеката породичног становања, при чему на самој локацији један објекат. Северно од места прикључка, развија се комплекс радне зоне. У окружењу нема евидентираних природних ни културних добара. Поток Кусара протиче северно од предметне локације.

Слика 1:Положај локације у окружењу

(б) релативног обима, квалитета и регенеративног капацитета природних ресурса у датом подручју

На посматраној локацији не препознају се значајни природни ресурси. Поток Кусара, налази се северно од предметне локације, на удаљености од око 2,5km. Неизграђено земљиште чини највећи проценат подручја. На самој локацији нема евидентираних станишта, нити заштићених врста.

(в) апсорпционог капацитета природне средине, уз обраћање посебне пажње на мочваре, приобалне зоне, планинске и шумске области, посебно заштићена подручја (природна и културна добра и густо насељене области)

На предметној локацији нису регистрована природна и културна добра. Такође нема ни заштићених природних добара у околини, као и оних која се налазе у поступку заштите. Није заступљено становање на предметном подручју.

Графички прилог 1: Извод из ПДР- а Радна зона „Собовица - Лужнице“, Планирана

намена површина, Р 1:5000

4	ПРИКАЗ ГЛАВНИХ АЛТЕРНАТИВА КОЈЕ СУ РАЗМАТРАНЕ

Како се ради о саобраћајном прикључку, алтернативна решења нису разматрана, већ су сва планска и пројектна решења условљена постојећим стањем, положајем и трасом.

5	ОПИС ЧИНИЛАЦА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ КОЈИ МОГУ БИТИ ИЗЛОЖЕНИ УТИЦАЈУ

На локацији предметног пројекта, а на основу објективне процене стања животне средине, може се установити да:

- Углавном доминира неизграђен природни простор са зеленилом природног и култивисаног типа

- Пољопривредно земљиште може бити потенцијално загађено хемијским препаратима (хербицидима и пестицидима) у зависности од начина коришћења земљишта и употребе третмана за заштиту аграрних производа (нема података о квалитету земљишта)

- У ширем окружењу налази се радна зона Собовица – Лужнице, чији је развој утоку

- Објекти становања дуж државног пута су веома слабо заступљени

- Саобраћајна бука је присутна и производе је камиони и возила дуж постојећег државног путног правца.

Како је наведено, у постојећем стању саобраћај и саобраћајна кретања могу изазвати потенцијално негативне утицаје на животну средину предметног подручја.  Теретни и путнички саобраћај дуж зоне утицаја могу узроковати појаве значајних негативних утицаја у животној средини, утицај на квалитет ваздуха, вода и земљишта (у зависности од стања саобраћајница и интензитета саобраћаја). Такође, удесне ситуације (изненадне неочекиване појаве) представљају потенцијалну опасност по стање чинилаца животне средине и здравља становништва (индиректну за становништво ширег окружења).

На основу података из Стратешке процене утицаја ПДРа „Радна зона Собовица – Лужнице“ на животну средину, у наредној табели је дат приказ главних еколошких проблема у постојећем стању на предметној локацији:

Табела бр.1: Главни еколошки проблеми у постојећем стању, узроци и  последице

| Еколошки проблем | Узроци | Последице |
| --- | --- | --- |
| - Угрожен квалитет ваздуха | - Утицај из линијских извора загађења (саобраћајнице) | - Утицај на биоценозе и биодиверзитет |
| - Угожен квалитет воде (подземних) | - Саобраћај дуж путних праваца (теретни саобраћај посебно) | - Загађење подземних вода и земљишта - Утицај на биодиверзитет |
| - Угрожен квалитет земљишта | - Природно условљена деградација земљишта - Саобраћај - Пољопривредна производња и употреба хемикалија | - Подстицање ерозионих процеса - Загађење земљишта, губитак плодности (промена физичкохемијског статуса) - Утицај на биодиверзитет |
| - Недостајућа комунална инфрастр. | - Непостојање система управљања отпада - Непостојање адекватне инфраструктурне опремљености | - Могуће загађење животне средине (земљишта и вода), - Угрожаваље екосистема и биодиверзитета |
| - Стање зеленила | - Нема ветрозаштитних појасева, ни јасних заштиних зона зеленила дуж саобраћајница - Вредни примерци зеленила пропадају без адекватне заштите | - Угрожавање биодиверзитета и предела - појава загађујућих материја у земљишту дуж фреквнтног саобраћајног правца |
| - Удесне ситуације | - Удеси на путном правцу Крагујевац – Топола - Пожари | - Загађење околног земљишта и вода просипањем нафте и нафтних деривата - Угрожавање животних заједница и утицај на стање земљишта |

Квалитет ваздуха

Контрола квалитета ваздуха на подручју Града Крагујевца врши се у складу са Правилником о граничним вредностима имисије (ГВИ).

На локацији планираног пројекта, као ни у ближем окружењу, не постоји организован систем мерења стања квалитета животне средине.

Као извор аерозагађења, у контактној предметној зони доминантан је друмски саобраћај. Моторна друмска и теретна возила, чији издувни гасови доприносе погоршању квалитета ваздуха, представљају значајне загађиваче животне средине. Њихов утицај се осећа у подручјима око саобраћајница. Из мотора са унутрашњим сагоревањем емитује се велики број гасова, од којих су најважнији (због свог доказаног негативног утицаја на хуману популацију): SО, NОx, SО2, угљоводоници, олово, као и чврсте честице у облику чађи.

У пољопривреди, животну средину највише загађују агрохемикалије: пестициди, ђубрива и соли. Само 10 - 15 % примењених пестицида доспе до штеточина, а остало заврши у води, ваздуху и земљишту. Машине са унутрашњим сагоревањем које се користе за обраду земље такође емитују загађујуће материје у ваздух.

Квалитет вода

Квалитет површинских и подземних вода је битан параметар у оцени стања животне средине. На локацији предметног Пројекта, нема водотова. Поток Кусара протиче северно од локације на удаљности од око 2,5км. Нема података о испитивању квалитета овог водотока нити о његовом хидролошком статусу.

Стање канализационе и санитарне инфраструктуре је лоше у ванградском подручју. Посебно је деликатно питање санитарних отпадних вода свих сеоских насеља, која отпадним водама могу трајно да загаде земљиште и подземне воде.

Квалитет подземних вода није познат, зато што нису вршена конкретна истраживања.

Квалитет земљишта

Са садашњом структуром и обимом пољопривредне производње ниво примене минералних ђубрива и других хемијских средстава у пољопривреди је све већи, тако да је евидентан утицај на загађивање земљишта. Са становишта заштите квалитета земљишта значајан је проблем трајног губитка услед пренамене најплоднијег земљишта у грађевинско у рубној зони Крагујевца, ширењем индустријске зоне.

Према подацима Агенције за заштиту животне средине при надлежном Министарству, у протеклом периоду вршена су узорковања и испитивања земљишта у оквиру урбаних и руралних зона РС, а подаци изнети у оквиру годишњих Извештаја о стању квалитета земљишта РС.

На основу постојећих показатеља, садржај загађујућих материја у земљишту – тешких метала (никла, олова и хрома), у испитиваним узорцима у оквиру пољопривредног земљишта на територији Крагујевца,  је врло често био изнад МДК.

На предметној локацији није било узорковања тла и мерења загађености.

Бука и вибрације

На предметном подручју нису вршена мерења буке, али је увидом на терену закључено да је у постојећем стању највећи извор буке саобраћај. Други емитери буке нису идентификовани.

Извор вибрација представља постојећи друмски саобраћај. Такви типови промена су краткотрајни и без већих последица.

Биодиверзитет

Састав врста предметне локације је прилично разноврстан јер је комплетно подручје у постојећем стању природно - агрикултурни простор. Доминирају површине под ораницама и њивама, са местимичним присуством живица, шума и шибља. Од дрвенастих примерака заступљене су врсте климатогене заједнице шума сладуна и цера,  која се појављује у виду шумарака и појединачних стабала. Што се тиче осталих површина заступљене су ливаде мезофилног типа које су углавном настале крчењем шума, а састав врста је хетероген са доминацијом трава (Poaceae) – ђиповина (Chrysopogon gryllus) као доминантном врстом.

Животињски свет је разноврстан, богат пољским врстама фауне (инсектима, сисарима и птицама).

6	ОПИС МОГУЋИХ ЗНАЧАЈНИХ ШТЕТНИХ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ  СРЕДИНУ

Карактеристике могућег утицаја

Могући утицаји на стање животне средине морају се разматрати са свих аспеката:

- у фази уређивања локације и изградње објекта,

- у фази редовног рада као и

- у случају удесне (акцидентне) ситуације.

Утицаји у фази уређивања локације и изградње Пројекта

У току изградње предметног пројекта, доћи ће до појаве буке и прашине од присутних возила и грађевинских машина, као и до генерисања грађевинског, амбалажног и комуналног отпада. Остали утицаји се могу категорисати као акцидентни (приликом квара на машинама, изграђеним инсталацијама, просипање горива и сл.). Могући утицаји су као што је већ напоменуто просторно и временски ограничени.

Током изградње, посебно у фази припреме терена, изградње инфраструктурног објекта, извршиће се неповратна деградација земљишта, нарочито њеног површинског слоја.

Један од ограничавајућих фактора при извођењу земљаних радова  је могућност да се наиђе на добро, за које се претпоставља да има својство природног споменика, или пак било какве материјалне остатке који би указивали на могућност постојања налазишта неких ранијих култура. У оба случаја радови се одмах морају прекинути, а о открићу обавестити надлежне институције (Завод за заштиту природе или Завод за заштиту споменика културе).

Може се закључити да су наведени радови временски и просторно ограниченог трајања и да нема битних утицаја на стање животне средине.

Утицаји у фази редовног рада пројекта

Како предметни Пројекат представља изградњу укрштања јужног крака саобраћајнице у Собовици, деоница I, са државним путем IB реда бр.25, односно, изградњу раскрснице, одвијање друмског саобраћаја чини технолошку концепцију Пројекта.

У фази експлоатације Пројекта, загађење тла се углавном очекује као последица: директних и индиректних појава. Директно: таложењем издувних гасова, органским и неорганским отпацима, просипањем терета, ширењем свих таложених или на други начин доспелих материја на коловоз ветром или проласком возила. Индиректно: преко загађених површинских и подземних вода. Ова загађења по динамици могу бити очекивана (стална и сезонска ) и случајна (акцидентана). Основни показатељ степена загађености земљишта је учесталост, интензитет и врста саобраћаја.

Стална загађења везана су за константно загађење ваздуха и таложење штетних материја на коловозној површини, које се код појаве падавина спирају. Ради се пре свега о таложењу штетних материја из издувних гасова, уља и мазива, хабању гума и коловоза, хабању каросерије и сл.

На локацији ће се емитовати загађујуће материје из мотора возила са унутрашњим сагоревањем. Сам интензитет одвијања саобраћаја на локацији, утицаће на квалитет ваздуха на предметном подручју.

У водама које се сливају са коловозних површина присутан је низ штетних материја. За прикупљање и одвођење атмосферских вода са коловоза, пројектована је кишна канализација. На уливу је предвиђена израда испусне главе са жабљим поклопцем.

Сезонска загађења су везана за одређени годишњи период. Типичан пример ове врсте загађења је употреба соли за одржавање пута у зимским месецима. Ова врста загађења карактеристична је по томе што се у врло кратком временском периоду, који обухвата сољење коловоза и последице отапања, јављају велике концентрације натријум хлорида.

У току експлоатације Пројекта, главни узрок повишеног нивоа буке представља одвијање теретног и путничког саобраћаја. Интензитети се разликују зависно од обима, брзине и структуре тока саобраћаја, као и броја возила у јединици времена.

Одвијање саобраћаја за последицу има и емисију топлоте и мириса који су продукт издувних гасова из аутомобила, чија концентрација је у директној вези са интензитетом саобраћаја.

Акциденти на подручју предметног пројекта, могу се јавити у виду саобраћајних незгода и хаварија на теретним друмским возилима која превозе опасне материје (најчешће су то мазут, лож уље, дизел гориво, нафта, бензин, сировине потребне за технолошке процесе у радној зони).

Могући значајни утицаји пројекта, а нарочито:

а) обим утицаја (географско подручје и бројност становништва изложеног    ризику)

На основу претходног, може се рећи да је предметни пројекат веома значајан за функционисање  нових индустријских зона у граду Крагујевцу.

Предметни Пројекат припада пројектима „малих капацитета'',  дужина саобраћајнице је Л1= 560.00 m, Л2=40.00 m.

Обим штетних утицаја се може дефинисати кроз повремену појаву аерозагађења и буке, који је локалног типа. Обим утицаја за акцидентне ситуације је различит  и  може бити  микролокацијски.

Простор је погодан за лоцирање раскрснице услед присуства саобраћајница. На самој локацији предметне раскрснице, присутан је један објекат становања.

б) природа прекограничног утицаја

Прекогранични утицаји нису предмет разматрања.

в) величина и сложеност утицаја

Приликом изградње објекта неопходно је испоштовити мере контроле и надзора приликом ископавања, уградње, монтирања и свих др. активности које се односе на фазу изградње, како би се могући негативни утицаји свели на минимум.

У току изградње јављају се утицаји који су по природи већином привременог карактера. Последица су присуства људи и машина, као и технологије и организације грађења. Негативне последице се јављају као резултат транспорта и уградње одређених количина грађевинског материјала, као и трајног или привременог одстрањивања горњег слоја земље.

Током изградње и експлоатације процењује се да неће доћи до загађивања земљишта и ваздуха у таквој мери које може довести до прекомерног загађења. Повремено може доћи до загађења ваздуха у непосредној околини градилишта услед сагоревања гасова из мотора са унутрашњим сагоревањем грађевинске механизације.

Изградњом постојећег објекта неће доћи до поремећаја нивоа подземних вода, а ни до загађења подземних вода. Постоји могућност повременог ремећења животне средине буком коју производе грађевинске машине док раде. Утицај је привременог карактера.

Нема услова за појаву вибрација (осим привремено у току изградње), а нема ни услова за промену микроклиме.

Становништво није здравствено угрожено изградњом и експлоатацијом предметног Пројекта.

Трајни утицаји који се очекују су позитивни и односе се на побољшање квалитета саобраћајних токова, услед олакшане саобраћајне комуникације.

Поступак рада и концепција Пројекта не подразумева технолошки процес. Процедура је једноставна и своди се на одвијање путничког и теретног саобраћаја. Утицаји су у директној зависности од интензитета одвијања саобраћаја. Сложених утицаја нема.

г) вероватноћа утицаја

Процена вероватноће, интензитета и потенцијалне штете по животну средину морају се извршити на основу процене могућих удеса, тока и исхода акцидента. Акциденти на предметном подручју могу се јавити у виду саобраћајних незгода и хаварија на теретним друмским возилима која превозе опасне материје, и не могу се предвидети.

.

д) трајање, учесталост и вероватноћа понављања утицаја

Утицаји који се јављају у току изградње пројекта су тренутни и иреверзибилни. Утицаји током редовног „рада“ Пројекта ће се јављати свакодневно, са различитим интензитетом у зависности од интензитета одвијања саобраћаја. Ови утицаји имају карактеристику понављања.

7	ОПИС МЕРА ПРЕДВИЂЕНИХ У ЦИЉУ СПРЕЧАВАЊА, СМАЊЕЊА И ОТКЛАЊАЊА ЗНАЧАЈНИХ ШТЕТНИХ УТИЦАЈА

Евидентирано је да могући утицаји могу настати:

- у фази уређивања локације и изградње објекта,

- у фази редовног рада као и

- у случају удесне (акцидентне) ситуације.

У фази уређења локације, као фази експлоатације предметног Пројекта,  морају се поштовати све мере заштите и очувања здравља и безбедности радника као и мере које се односе на заштиту животне средине.

Законски оквир односи се на:

- Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС”, бр. 135/04, 36/09 – др. Закон, 72/09 – др.закон, 43/11 – одлука УС и 14/16, 95/18-др.закон)

- Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС”, бр. 101/05, 91/15, 113/17 – др.закон)

- Закона о заштити ваздуха („Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 10/13 и 26/21-др.закон)

- Закон о водама („Сл. гласник РС”, бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18-др.закон)

- Закон о заштити земљишта („Сл.гласник РС”, бр. 112/15)

- Закон о заштити од буке у животној средини („Сл.гласник РС”, бр. 96/21)

- Правилник о буци коју емитује опрема која се употребљава на отвореном простору („Сл. гласник РС“, бр. 1/13),

- Закон о заштити од пожара („Сл. гласник РС”, бр. 111/09, 20/15, 87/18 и 87/18-др.закон),

- Закону о управљању оптадом („Сл. гласник РС“, бр.36/09, бр.88/10, 14/16, 95/18-др.закон)

- Закона о амбалажи и амбалажном отпаду („Сл.гласник РС“, бр.36/09, 95/18-др.закон)

- Правилник о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије („Сл. гласник РС“, бр.98/2010)

- и других аката од важности за предметни пројекат…

У току извођења радова на пројекту, поред примене позитивних законских искустава најважније је придржавати се упустава о правилном раду алата и опреме, како би се користили без негативних последица по здравље људи (удеси, несреће услед повећане буке и вибрација, физичких повреда или негативних утицаја на животну средину).

Градилиште је неопходно организовати на минималној површини потребној за његово функционисање, а манипулативне површине просторно ограничити. Ван површине ангажоване за формирање градилишта не могу се вршити стална или привремена одлагања материјала и паркирање машина.

Приликом изградње и уградње инсталација неопходно је поштовати техничке нормативе и стандарде за врсту инсталација (које су посебно дате кроз Услове Имаоца јавних овлашћења, односно кроз урбаниситичку  и техничку документацију).

Уколико дође до акцидентног просипања загађујућих материја на земљиште (нпр. уља нафте, нафтних деривата….) неопходно је предузети све мере да се ризик продирања непожељне материје не прошири ка дубљим слојевима. Предвидети начин санације просуте материје (сорбентима, скупљањем земљишта и спречавање даљег ширења ка подземним водама.). Сва амбалажа за уље и друге деривате нафте, мора се сакупљати и односити на контролисане депоније

Обезбедити начин управљања отпадом на градилишту. Разврставати и превремено складиштити отпад у одвојене контејнере (за амбалажу – папирна, пластична, дрвена…, контејнере за комунални отпад и остали грађевински отпад). Сав рециклабилни отпад мора бити одвојено прикупљен како би се предао одговарјућем оператеру за даљу употребу (прераду). Ископана земља и шут морају бити отпремљени на локацију која је унапред дефинисана од стране локалне самоуправе (депонија грађевнког или комуналног отпада).

Особе задужене за извођење радова на терену морају бити адекватно обучене и упознате са конкретним мерама заштите које треба да се примењују током радова.

Уколико се током радова наиђе на геолошко-палантолошке или минерално-петролошке објекте, за које се предпотпоставља да имају својства природног добра, извођач радова је дужан да у року од осам дана обавести надлежно Министарство, односно предузме све мере како се природно добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица.

Обезбедити услове очувања ресурса, односно рационално коришћење земљишта при ископу земље. У том смислу, хумусни слој земљишта, уклоњен у току извођења радова, треба сачувати, како би се вратио на првобитно место и искористио за санирање и озелењавање терена након изведених радова.

По завршетку извођења радова све привремено заузете површине морају се вратити у првобитно стање, а сав вишак материјала и грађевински отпад однети на регистроване депоније.

Предметну раскрсницу опремити одговарајућом хоризонталном и вертикалном сигнализацијом која обухвата све видове потребних забрана и обавештења.

Извршити озелењавање слободних површина, при чему врсте треба одабрати на основу њихове толеранције на климатске и земљишне услове предметног подручја, отпорности на аерозагађење, према техничком могућностима одржавања.

Све евентуалне пратеће садржаје уз планирану раскрсницу, пројектовати и градити у сагланости са основном функцијом овог пута.

Превенцију акцидентних ситуација сптоводити применом позитивних законских прописа:

- Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљање ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 87/18),

- Закон о заштити од пожара („Сл. гласник РС”, бр. 111/09, 20/15, 87/18 и 87/18-др.закон),

- Закон о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима („Сл. гласник СРС”, бр. 44/77, 45/85, 18/89, и „Сл. гласник РС“, бр. 53/93, 67/93, 48/94, 101/05 – др.закон, 54/15 – др.закон)

Настале удесне ситуације које могу да се десе морају бити саниране:

- Просипање  уља и нафте акцидентно из возила за допрему сировина, мора бити санирано одговарајућим сорбентом

- Након настанка било каквог удеса проценити узрок и насталу штету и извршити комплетну санацију простора.

8	ЗАКЉУЧАК – НЕТЕХНИЧКИ РЕЗИМЕ

На основу напред изнетих карактеристика пројекта и анализе ситуације на терену може се констатовати следеће:

- Предметни пројекат - Саобраћајни прикључак јужног крака саобраћајнице у Собовици деоница I, на државни пут IБ реда број 25, деоница број 02511, (од чвора 2510 (Влакча), km 54+222, до чвора 2511 (Церовац), km 66+583), на km 64+366.07, са леве стране у смеру раста стационаже на делу к.п.бр.769, 4758, 4660/2 и 4699/2 КО Лужнице општина Крагујевац, планиран је у зони која је локацијски и функционално у сагласности са Планом детаљне регулације ''Радна зона Собовица - Лужнице'' („Сл. лист града Крагујевца“, бр. 32/17), у површинама јавне намене - саобраћајнице.

- Пројекат се налази ван градског подручја, уз важан државни пут уз који је евидентиран  веома мали број објеката породичног становања.

- Шире окружење предметне локације чини неизграђено пољопривредно земљиште.

- У окружењу нема евидентираних природних ни културних добара. Поток Кусара протиче северно од предметне локације.

- Северно од места прикључка, развија се комплекс радне зоне са објектима и постројењима који својим технолошким поступком могу изазвати негативни утицај на животну средину.

- Рад Пројекта – одвијање саобраћаја, неће захтевати коришћење природних ресурса.

- Најчешћи утицаји у току изградње могу бити:

- бука, вибрације, као последица рада машина,

- појава повећане концентрације специфичних полутаната у атмосфери (прашине, чађи и осталих загађујућих материја из возила и грађевинских машина),

- појава грађевинског, амбалажног и комуналног отпада,

- појава отпадних вода.

- Утицаји у току рада пројекта могу бити:

- појава буке од одвијања саобраћаја

- могућа појава загађујућих материја у ваздуху пореклом од саобраћаја,

- акцидентна дешавања у виду саобраћајних незгода и хаварија на теретним друмским возилима која превозе опасне материје која се не могу предвидети

ЗАКЉУЧАК са индикацијом потребе за израдом Студије о процени утицаја на животну средину:

Сагласно свему напред реченом, а имајући у виду карактеристике објекта и локације као и посебне услове добијене у оквиру локацијских услова од надлежних институција, обрађивач Захтева и упитника процењује да за овакву врсту пројекта НИЈЕ ПОТРЕБНА израда Студије о процени утицаја предметног пројекта на животну средину.

Упитник

уз захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за

ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ

ЈУЖНИ КРАК САОБРАЋАЈНИЦЕ У СОБОВИЦИ

ДЕОНИЦА I ОД km 0+040,00do km 1+146,46

КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА

| Ред. број | Питање | Да/не кратак опис пројекта | Да ли ће то имати значајне последице? ДА/НЕ и зашто |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Да ли извођење, рад или престанак рада подразумевају активности које ће проузроковати физичке промене на локацији (топографија, коришћење земљишта, измену водних тела)? | ДА/НЕ - трајну и привремену промену коришћења земљишта, земљани радови, грађевински радови, привремени објекти за смештај радника и материјала. До усвајања ПДРа Радна зона „Собовица - Лужнице“ предметни порстор је према ППГ Крагујева, био део комасационог подручја – пољопривредно земљиште високе бонитетске класе, па се тако и користио. Према важећем ПДР – у, земљиште од момента усвајања, може да се користи као грађевинско земљиште, тако да се реализацијом пројекта не мења статус земљишта | НЕ – могући су слаби, привремени утицаји у погледу буке и загађења ваздуха прашином. Привремени утицаји се односи само за време извођења радова. |
| 2. | Да ли извођење или рад пројекта подразумева коришћење природних ресурса као што су земљиште, воде, материјали или енергија, посебно ресурса који нису обновљиви или који се тешко обезбеђују? | ДА - изградња пројекта захтеваће коришћење одређених површина земљишта, воде, одрђених количина материјала и енергије, али неће узроковати коришћење необновљивих ресурса. Пројекат ће заузети одређену површину у оквиру грађевинског земљишта која је према ПДРа Радна зона „Собовица - Лужнице“ јавна намена - саобраћајница. Коришћење воде при изградњи засниваће се на неопходним и оптималним капацитетима према типу изградње и предметним прорачунима. Коришћење шуме и минералних сировина се не разматра. | НЕ - вода, енергија (течна горива и електрична енергија) се користи само приликом изградње објекта. |
| 3. | Да ли пројекат подразумева коришћење, складиштење, транспорт, руковање или производњу материја или материјала који могу бити штетни по људско здравље или животну средину или који могу изазвати забринутост због постојећих или потенцијалних ризика по људско здравље? | НЕ | НЕ |
| 4. | Да ли ће на пројекту током извођења, рада или по престанку рада настајати чврсти отпад? | ДА - Врста отпада у току извођења пројекта је грађевински, шут земље, амбалажни и комунални отпад. Други чврсти отпад који може настати на локацији је комунални и амбалажни. | НЕ |
| 5. | Да ли ће на пројекту долазити до испуштања загађујућих материја или било каквих опасних, отровних или непријатних материја у ваздух?. | ДА - прашина и гасови из мотора грађевинских машина током изградње, као и гасови из мотора возила током експлоатације саобраћајнице. | НЕ - ради се о релативно ниским концентрацијама гасова. Прашина се јавља током градње али је привременог карактера. |
| 6. | Да ли ће пројекат проузроковати буку и вибрације, испуштање светлости, топлотне енергије или електромагнетног зрачења? | ДА - од транспорта везаног за изградњу или саобраћај при раду објекта. | НЕ - током радова ће доћи до емисије буке која може представљати привремену сметњу |
| 7. | Да ли пројекат доводи до ризика од контаминације земљишта или воде испуштеним загађујућим материјама на тло или у површинске или подземне воде? | ДА - због руковања, складиштења, коришћења или цурења опасних или токсичних материја; у току редовне експлоатације услед одвијања саобраћаја, као и услед зимског одржавања (посипање соли) | НЕ - последице нису у великој мери значајне. |
| 8. | Да ли ће током извођења или рада пројекта постојати било какав ризик од удеса који може угрозити људско здравље или животну средину? | ДА – постоји ризик услед акцидентних емисија насталих као последица непажљивог руковања грађевинском опремом; у току редовне експлоатације постоји вероватноћа удеса возила која транспортују опасне материје, односно може доћи до хаварије возила. | ДА - уколико се непрописно врши транспорт опасних или токсичних материја; пројектом је предвиђен одговарајући режим саобраћаја (ограничење брзине, хоризонтална сигнализација и др.) |
| 9. | Да ли ће пројекат довести до социјалних промена, на пример у демографском смислу, традиционалном начину живота, запошљавању? | ДА/НЕ -Реализацијом радне зоне и повећаним инвестирањем отворају се нова радна места, не само за незапослене са овог подручја, већ и осталих. Предметни саобраћајни прикључак представља могућност квалитетнијег повезивања са радном зоном. Изградња, уређење и опремање саобраћајне инфраструктуре, допринеће друштвеном и привредном развоју просторних целина које ће траса планирани прикључак повезивати. | ДА - позитивне |
| 10. | Да ли постоје било који други фактори које треба анализирати, као што је развој који ће уследити, који би могли довести до последица по животну средину или до кумулативних утицаја са другим, постојећим или планираним активностима на локацији? | НЕ | НЕ |
| 11. | Да ли има подручја на локацији или у близини локације, заштићених по међународним или домаћим прописима због својих еколошких, пејзажних, културних или других вредности, која могу бити захваћена утицајем пројекта? | НЕ - на локацији не постоје заштићена културна добра | НЕ |
| 12. | Да ли има подручја на локацији или у близини локације, важних или осетљивих због еколошких разлога, на пример мочваре, водотоци или друга водна тела, планинска или шумска подручја, која могу бити загађена извођењем пројекта? | НЕ – северно од локације, на удаљености од око 2.5 км, протиче поток Кусара, на који пројекат неће имати утицај. | НЕ |
| 13. | Да ли има подручја на локацији или у близини локације која користе заштићене, важне или осетљиве врсте фауне и флоре, на пример за насељавање, лежење, одрастање, одмарање, презимљавање и миграцију, а која могу бити загађене реализацијом пројекта? | НЕ | НЕ |
| 14. | Да ли на локацији или у близини локације постоје површинске или подземне воде које могу бити захваћене утицајем пројекта? | НЕ – северно од локације, на удаљености од око 2.5 км, протиче поток Кусара, на који пројекат неће имати утицај. | НЕ |
| 15. | Да ли на локацији или у близини локације постоје подручја или природни облици високе амбијенталне вредности који могу бити захваћени утицајем пројекта? | НЕ | НЕ |
| 16. | Да ли на локацији или у близини локације постоје путни правци или објекти који се користе за рекреацију или други објекти који могу бити захваћени утицајем пројекта? | НЕ | НЕ |
| 17. | Да ли на локацији или у близини локације постоје транспортни правци који могу бити загушени или који проузрокују проблеме по животну средину, а који могу бити захваћени утицајем пројекта? | НЕ | НЕ |
| 18. | Да ли се пројекат налази на локацији на којој ће вероватно бити видљив великом броју људи? | ДА – биће видљив свим путницима на државном путу | не |
| 19. | Да ли на локацији или у близини локације има подручја или места од историјског или културног значаја која могу бити захваћена утицајем пројекта? | НЕ | НЕ |
| 20. | Да ли се пројекат налази на локацији у претходном неразвијеном подручју које ће због тога претрпети губитак зелених површина? | не | не |
| 21. | Да ли се на локацији или у близини локације пројекта користи земљиште, на пример за куће, вртове, друге приватне намене, индустријске или трговачке активности, рекреацију, као јавни отворени простор, за јавне објекте, пољопривредну производњу, за шуме, туризам, рударске или друге активности које могу бити захваћене утицајем пројекта? | ДА/НЕ- у близини се налазе обрадиве површине, радна зона у изградњи | НЕ |
| 22. | Да ли за локацију и за околину локације постоје планови за будуће коришћење земљишта које може бити захваћено утицајем пројекта? | ДА - Планирана радна зона Собовица – Лужнице, у ширем окружењу | НЕ |
| 23. | Да ли на локацији или у близини локације постоје подручја са великом густином насељености или изграђености која могу бити захваћена утицајем пројекта? | НЕ | НЕ |
| 24. | Да ли на локацији или у близини локације има подручја заузетих специфичним (осетљивим) коришћењима земљишта, на пример болнице, школе, верски објекти, јавни објекти који могу бити захваћени утицајем пројекта? | НЕ | НЕ |
| 25. | Да ли на локацији или у близини локације има подручја са важним, високо квалитетним или ретким ресурсима (на пример, подземне воде, површинске воде, шуме, пољопривредна, риболовна, ловна и друга подручја, заштићена природна добра, минералне сировине и др.) која могу бити захваћена утицајем пројекта? | НЕ | НЕ |
| 26. | Да ли на локацији или у близини локације има подручја која већ трпе загађење или штету на животној средини (на пример, где су постојећи правни нормативи животне средине пређени) која могу бити захваћена утицајем пројекта? | НЕ | НЕ |
| 27. | Да ли је локација пројекта угрожена земљотресима, слегањем земљишта, клизиштима, ерозијом, поплавама или повратним климатским условима (на пример температурним разликама, маглом, јаким ветровима) које могу довести до проузроковања проблема у животној средини од стране пројекта?. | НЕ | НЕ |