Речник података – формат извоза: DXF

| Списак лејера | Опис садржаја |
| --- | --- |
| BROJ_DELA_PARCELE | Број дела парцеле |
|  | Block садржи следеће податке: PARTPARCELNUM – број дела парцеле PARCEL_NUM – број парцеле AREA – површина USAGE – начин коришћења дела парцеле (шифарник): 1 – стамбена зграда, 2 – пословна зграда, 3 – стамбено пословна зграда, 4 – јавна зграда, 5 – привредни објекат, 6 – помоћна зграда, 7 – неразврстан објекат, 8 – остали делови парцеле |
| BROJ_GRANICNE_TACKE | Број детаљне тачке |
|  | Block садржи следеће податке: POINTNUM – ознака тачке TKCODE – код из Топографског кључа SCALE – размера (шифарник) 0 – непозната размера, 500 – 1:500, 1000 – 1:1000, 2000 – 1:2000, 2500 – 1:2500, 5000 – 1:5000 |
| BROJ_PARCELE | Број парцеле Block садржи следеће податке: PARCEL_NUM – број парцеле AREA – површина |
| BROJ_POMOCNE_TACKE | Број помоћне тачке |
|  | Block садржи следеће податке: POINTNUM – ознака тачке TKCODE – код из Топографског кључа SCALE – размера (шифарник) 0 – непозната размера, 500 – 1:500, 1000 – 1:1000, 2000 – 1:2000, 2500 – 1:2500, 5000 – 1:5000 |
| DEO_PARCELE | Полигон дела парцеле |
| GRANICNA_LINIJA | Гранична линија |
| GRANICNA_LINIJA_TKCODE | Гранична линија (топографски симбол) |
| GRANICNA_TACKA | Детаљна тачка |
| KUCNI_BROJ | Кућни број |
|  | Block садржи следеће податке: kucni_broj – кућни број |
| NAZIV | Називи |
|  | Block садржи следеће податке: NAME – Назив NAME_TYPE – врста назива (шифарник) 1 – назив просторне јединице, 2 – назив потеса, 3 – назив улице/трга, 4 – назив вода, 5 – назив грађевинског објекта, 6 – ознака граничне тачке, 7 – спратност, 8 – ознака 'Н', 9 – остали називи |
| PARCELA | Полигон парцеле |
| POMOCNA_LINIJA1 | Помоћна линија – граница евидентираног објекта |
| POMOCNA_LINIJA2 | Помоћна линија – граница надземног објекта |
| POMOCNA_LINIJA3 | Помоћна линија – граница подземног објекта |
| POMOCNA_LINIJA4 | Помоћна линија – пролаз испод зграде |
| POMOCNA_LINIJA5 | Помоћна линија – пролаз испод објекта |
| POMOCNA_LINIJA6 | Помоћна линија – граница грађевинског објекта |
| POMOCNA_LINIJA7 | Помоћна линија – остале помоћне линије |
| POMOCNA_TACKA | Помоћна тачка |
| ULICA | Назив улице |
|  | Block садржи следеће податке: ulica_ime – назив |

Напомена:

- Неки од слојева нису видљиви приликом првог отварања документа, можете их укључити по потреби,

- Уколико не желите да видите круг пикира потребно је да у AutoCad-u подесите WIPEOUT/FRAME да буде OFF,

- Уколико желита да прикажете дебљину линија у AutoCad-u потребно је да подесите у LINEWEIGHT settings да буде чекирано Display Lineweight.