# Захтeв за одлучивање о потреби процене утицаја на животну  средину

РЕКОНСТРУКЦИЈА ЧВОРА БР. 17902.1 НА ДРЖАВНОМ ПУТУ IIА РЕДА БРОЈ 179 (km 21+674) У ЧАЧКУ

Садржај

1) Подаци о носиоцу пројекта;

2) Опис локације;

3) Опис карактеристика пројекта;

4) Приказ главних алтернатива које су разматране;

5) Опис чинилаца животне средине који могу бити изложени утицају;

6) Опис могућих значајних штетних утицаја пројекта на животну средину;

7) Опис мера предвиђених у циљу спречавања, смањења и отклањања сваког значајног штетног утицаја на животну средину;

8) Други подаци и информације на захтев надлежног органа

Прилози уз Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину

1. Прегледна карта региона са маркираном предметном деоницом државног пута (микро и макро локација)

2. Локацијски услови

3. Услови надлежних органа и организација

4. Идејно решење РЕКОНСТРУКЦИЈА ЧВОРА БР. 17902.1 НА ДРЖАВНОМ ПУТУ IIА РЕДА БРОЈ 179 (km 21+674) У ЧАЧКУ – ГЛАВНА СВЕСКА

## Подаци о носиоцу Пројекта

## Опис локације

Чвор бр. 17902.1 на државном путу IIА реда број 179 налази се на стационажи km 21+674 на уласку у град Чачак, у непосредној близини пијаце Љубић, споменика Танаску Рајићу, месне заједнице и бројним другим комерцијалним и услужним објектима.

Осетљивост животне средине у предметном подручју, које може бити изложено штетном утицају пројекта, а нарочито у погледу:

а)  постојећег коришћења земљишта;

б) релативног обима, квалитета и регенеративног капацитета природних ресурса у  датом подручју;

в) апсорпционог капацитета природне средине, уз обраћање посебне пажње на мочваре, приобалне зоне, планинске и шумске области, посебно заштићена подручја (природна и културна) и густо насељене области.

Макролокација

Град Чачак заузима географски простор између 20 ° 7'15“ и 20 ° 38'30“ источне географске дужине и 43 ° 44' и 44 ° 00' 30“ северне географске ширине.

Чачак се налази 145km јужно од Београда. Њена најближа граница је са Босном и Херцеговином.  Чачак се налази на контакту Шумадије и унутрашњих Динарида.

Град заузима површину од 636km² низ ток западне Мораве, окружен планинама Вујан (857m) на северу, Овчар (958m) и Каблара (885m) на западу и Јелицу (929m) на југу, док је на истоку отворен према краљевачкој котилини. У близини су планине Сувобор и Маљен, које се налазе на северозападу.

Рељеф града Чачка је претежно брдско - брежуљкасти, равничарски у центалном делу града и планински на њеном ободу. У погледу рељефа, територију града можемо поделити на три главне морфолошке целине: чачанску котлину, брдско-брежуљкасти предео и планински предео.

Чачанска котлина, надморске висине од 200 - 300 метара, је на територији града оивичена планинама Овчар и Каблар са запада, Јелица са југа и планинама Вујан и Буковик са севера. Дужина чачанске котлине од Овчарско-кабларске клисуре до краљевачког сужења износи око 40km, средња ширина око 5,5km, а укупна површина износи нешто преко 270 km². Град Чачак се налази у централном делу чачанске котлине на обалама Западне Мораве.

Брдско-брежуљкасти предео који захвата простор од 300 – 500m надморске висине је део територије који чини прелаз између равничарског и планинског предела и захвата скоро трећину површине града Чачка. Рашчлањен речним долинама даје утисак благо заталасаног земљишта које се благо спушта у чачанску котлину. На њеним падинама се налазе бројни засади воћњака и винограда који у пролеће и јесен привлаче својим цветним мирисима и плодовима.

Слика 1: Шири приказ подручја

Микролокација

Предметна раскрсница у постојећем стању је кружна раскрсница са великим бројем конфликата између моторизованих учесника у саобраћају, као и конфликата са рањивим учесницима. Ова раскрсница, након планиране изградње Улице бр.10, постаће недовољна у смислу пропусне моћи.

Слика 2: Постојећи изглед укрштаја

Осетљивост животне средине у предметном подручју, које може бити изложено штетном утицају пројекта, а нарочито у погледу:

### (а) Постојећег коришћења земљишта

Реализација предметног Пројекта подразумева коришћење земљишта на којем се већ налази раскрсница. Овим пројектом, неће се изаћи ван оквира постојећег заузећа.

Сав вишак материјала настао ископом у зони градилишта, а који се не може употребити поново, одвози се на за то предвиђену депонију.

### (б) Релативног обима, квалитета и регенеративног капацитета природних ресурса у датом подручју

Реализација предметног Пројекта подразумева коришћење земљишта на којем се већ налази раскрсница. На локацији није познато да постоје регистроване заштићене животињске и биљне врсте. Изградњом и коришћењем предметне раскрснице неће се створити услови да биљни и животињски   свет на предметној локацији и шире, буде на било који начин угрожен.

### (в) Апсорпционог капацитета природне средине, уз обраћање посебне пажње на мочваре, приобалне зоне, планинске и шумске области, посебно заштићена подручја (природна и културна добра и густо насељене области.

У ужем и ширем окружењу локације предметног Пројекта не налазе се мочваре нити пољопривредно земљиште. У ужем окружењу не налазе се значајније планинско брдске и шумске области.

Уколико би се у току извођења грађевинских и других радова наишло на археолошко налазиште, археолошке предмете као и природно добро које је геолошко- палеонтолошког или минералошко-петроградског порекла ( за које се претпоставља да има својство природног споменика), извођач је дужан да одмах, без одлагања прекине радове и о томе обавести надлежни Завод за заштиту споменика културе, као и да предузме мере да се налази не униште и не оштете и да се сачувају на месту и у положају у коме су откривени – члан 109. Закона о културним добрима („Службени гласник Републике Србије“, број 71/94).

Предметна раскрсница налази се у чвору бр. 17902.1 на државном путу IIА реда број 179 на стационажи km 21+674 на уласку у град Чачак, у непосредној близини пијаце Љубић, споменика Танаску Рајићу, месне заједнице и бројним другим комерцијалним и услужним објектима.

## Опис карактеристика  пројекта

### а) Величина  пројекта

### ЛОКАЦИЈА

Чвор бр. 17902.1 на државном путу IIА реда број 179 налази се на стационажи km 21+674 на уласку у град Чачак, у непосредној близини пијаце Љубић, споменика Танаску Рајићу, месне заједнице и бројним другим комерцијалним и услужним објектима.

Опис постојећег стања

Предметна раскрсница у постојећем стању је кружна раскрсница са великим бројем конфликата између моторизованих учесника у саобраћају, као и конфликата са рањивим учесницима. Ова раскрсница, након планиране изградње Улице бр.10, постаће недовољна у смислу пропусне моћи.

У самој зони раскрснице постоји и одређени број колских прилаза до стамбених и пословних објеката, што додатно неповољно утиче на безбедност саобраћаја, поред пијаце која је позиционирана тако да ствара сталне гужве због паркирања и заустављања корисника и тиме директно доводи до повећања конфликтних тачака у самој раскрсници. Коловоз државног пута у зони раскрснице је у коректном стању. Одводњавање у зони раскрснице је решено затвореним системом атмосферске канализације где се вода прикупља сливницима уз ивицу коловоза

Техничка решења реконструкције

Реконструкцијом чвора бр. 17902.1 на државном путу IIА реда број 179 на km 21+674 у Чачку, предвиђено је формирање нове кружне раскрснице, чија су позиција и величина пречника преузети из планског документа. За потребе идејног решења извршена су геодетска снимања раскрснице у хоризонталном и вертикалном смислу на основу којих је Пројектант урадио детаљну анализу и дошао до техничких решења реконструкције.

Кружна раскрсница је пречника 32.8m, са двотрачним коловозом у кружној раскрсници ширине 9.8m. Централно острво је пречника 21.5m, са прелазним коловозом ширине 1.5m.

Прикључење на кружну раскрсницу са Булевара Танаска Рајића, састоји се од две траке на уливу и две траке на изливу, чији су примењени радијуси лепеза 30.0m а ширине трака по 3.25m. Прикључење са Улице Славка Крупежа, формиран је од две траке на уливу ширине по 3.25m и једне траке на изливу чија је ширина траке 3.50m, радијуси лепеза на уливним и излазној траци су 14.0m.

Што се тиче прикључења са Улице Миленка Никшића, планирана је по једна трака на уливу и изливу. Ширина траке на изливу је 3.25m, а излазни радијус 16.0m, улазни радијус је 12.0m и истом ширином траке као на изливу.

Улица Гвоздена Пауновића прикључује се на кружну раскрсницу са радијусом од 10.0m и ширином траке од 2.5 m која је иста и на изливу, а лепеза излазног радијуса је 8.0m.

Улица бр.10 чија је изградња планирана, прикључиће се на ову раскрсницу са по две траке на уливу и изливу. Ширине трака су планиране по 3.50m, лепеза улазног радијуса је 32.0m а излазног 30.0m.

Разделна острва су предвиђена на краковима улица Славка Крупежа, Миленка Никшића, Улице бр.10 и Булевара Танаска Рајића. Свако од ових острва су димензионисана у складу са Правилником и проходности меродавног возила.

Реконструкција крака Булевара Танаска Рајића предвиђена је у дужини од ~100m, након чега је извршено уклапање у постојеће стање. Са обе стране овог крака Булевара ослобођења предвиђена је реконструкција тротоара и прикључака у постојећим габаритима. Пројектант је предвидео и прикључак на будућу пумпу за снабдевање горивом, која је планирана планским документом, али није предмет овог пројекта.

Планирани су  обострани тротоари ширине 1.50-2.0m на свим краковима, како би омогућили несметано и безбедно кретање пешака у зони саме раскрснице.

Све саобраћајне површине које имају различите намене физички су одвојене постављањем одговарајућих ивичњака.

Положај и габарити кружне раскрснице, у потпуности су у складу са важећим планским документом.

### (б) Могуће кумулирање са ефектима других пројеката

Реконструкција укрштаја државног пута, подразумева формирање нове кружне раскрснице са изградњом нових тротоара и паркинг места. Кракови кружне раскрснице, биће уклопљени у постојећи коловоз, па са тим у вези, не постоји опасност од интеракције и кумулирања ефеката са другим пројектима.

### (в) Коришћење природних ресурса и енергије

За реконструкцију укрштаја државног пута употребиће се уобичајени грађевински материјали за ову врсту радова (песак, шљунак, камен, асфалт). Користиће се камен из каменолома, шљунак и песак из позајмишта, који имају уредно издату дозволу  за експлоатацију ресурса. Асфалт из асфалтне базе која има званично одобрења за рад. Изградња раскрснице захтеваће коришћење енергије, укључујући електричну енергију и течна горива.

У току експлоатације предметне раскрснице нема посебног коришћења природних ресурса и енергије.

### (г) Стварање отпада и његове врсте

На градилишту се јавља загађење настало одбацивањем или испуштањем течних или чврстих материја. Отпад настао на градилишту најчешће нема токсична својства и састоји се од хартије, пластичне амбалаже, стакла, органског отпада. У случају просипања (изливања) нафте/уља из машина, на градилишту је потребно обезбедити апсорбенте.

Сав отпад се систематски прикупља и даље третира, а посебно ако се у њима јављају токсични састојци или материје које могу знатно угрозити животну средину.

Током експлоатације се могу јавити различите врсте чврстог отпада на појединим локацијама настао од делова аутомобила (гуме, пластични и метални делови, стакло итд.), као и комунални отпад настао одбацивањем из возила. Управљач пута је дужан, преко предузећа задужених за одржавање деоница државних путева, да сакупља и одлаже сав отпад настао у зони путног појаса.

### (д) Загађивање и изазивање неугодности

У току извођења радова ниво буке ће зависити од врсте механизације која се буде користила. Извор буке ће бити приликом приласка, одласка и употребе механизације. Бука у току рада неће бити интензитета који ће захтевати додатне мере заштите. Бука, вибрације, емисија топлоте и мириса биће у границама дозвољених за радни простор и животну средину.

### (ђ) Ризик настанка удеса, посебно у погледу супстанци које се користе или техника које се примењују, у складу са прописима

Ризик настанка удеса и могуће последице

Под могућношћу појаве удеса подразумева се могућност:

- настајања пожара и експлозије

- испуштање опасних материја у воде и земљишта

- неконтролисане емисије у атмосферу.

У току рада предметног пројекта процењује се да је:

Мала вероватноћа настанка пожара и експлозије. Последице по здравље и живот могу бити значајне. Обзиром да је вероватноћа настанка удеса од пожара и експлозије мала могуће последице значајне, ризик се квантификује као мали ризик (II) па се долази до закључка да је: Прихватљив ризик од пожара и експлозије.

Мала је вероватноћа испуштања опасних материја у земљиште и воде, изузев хаваријског цурења горива из транспортних возила. Могуће последице по живот и здравље људи и животну средину су занемарљиве. Обзиром да је вероватноћа настанка удеса мала могуће последице занемарљиве, ризик занемарљив (I) долази се до закључка да је: Прихватљив ризик од испуштања опасних материја у земљиште и воде.

Неконтролисане емисије гасова у ваздуху, обзиром на техничке прописе и законску регулативу по којима се морају градити предметни пројекти, не постоји, па самим тим и вероватноћа настанка удеса. Мала је вероватноћа неконтролисане емисије гасова у ваздуху. Могуће последице по живот и здравље људи и животну средину су занемарљиве. Обзиром да је вероватноћа настанка удеса мала могуће последице занемарљиве, ризик занемарљив (I) долази се до закључка да је: Прихватљив ризик од неконтролисане емисије угљоводоника у ваздуху

Ако се не поштују наведене мере заштите последице по здравље и живот људи могу бити озбиљне.

## Приказ главних алтернатива које су разматране

Предмет овог Захтева је реконструкција чвора бр. 17902.1 на државном путу IIА реда број 179 и налази се на стационажи km 21+674 на уласку у град Чачак, а све у циљу остваривања ефикаснијех, рационалнијег и безбеднијег одвијања саобраћаја на овом делу трасе. То подразумева смањење негативног утицаја пута на настанак и последице саобраћајних незгода, односно унапређење безбедности саобраћаја са смањењем негативних ефеката и побољшање функционисања саобраћаја самог укрштаја.

Због већ постојећег пута, и с обзиром да се ради о реконструкцији, других алтернатива у смислу локације није било.

## Опис чинилаца животне средине који могу бити изложени утицају

а) СТАНОВНИШТВО

Једну од битних одлика анализираног простора, у смислу одређивања могућих утицаја на животну средину, представља карактеристика насељености и становништво. Ове   чињенице свој пуни смисао имају првенствено због потребе да се детаљно истраже могући негативни утицаји на становнике који насељавају анализирано подручје.

Реализацијом овог пројекта  неће доћи до повећања и отварања нових радних места које би могле да изазову значајније миграције становника у подучја која су захваћена овом трасом, те се може проценити да нема утицаја на локално становништво.

б) ФЛОРА

Реализација предметног Пројекта подразумева коришћење земљишта на којем се већ налази раскрсница. На локацији није познато да постоје регистроване заштићене биљне врсте. Изградњом и коришћењем предметне раскрснице неће се створити услови да биљни свет на предметној локацији и шире, буде на било који начин угрожен.

в )ФАУНА

Реализација предметног Пројекта подразумева коришћење земљишта на којем се већ налази раскрсница. На локацији није познато да постоје регистроване заштићене животињске врсте. Изградњом и коришћењем предметне раскрснице неће се створити услови да животињски свет на предметној локацији и шире, буде на било који начин угрожен.

г) ЗЕМЉИШТЕ

Реализација предметног Пројекта подразумева коришћење земљишта на којем се већ налази раскрсница. Овим пројектом, неће се излазити ван граница постојећег заузећа.

Сав вишак материјала настао ископом у зони градилишта, а који се не може употребити поново, одвози се на за то предвиђену депонију.

д) ВОДА

Водоснабдевање и хидролошке карактеристике терена у непосредној близини  предметне локације нису изложене ризику реализацијом предметног пројекта.

ђ) ВАЗДУХ

Мониторинг квалитета амбијенталног ваздуха спроводи се аутоматским и мануалним мерењима од стране бројних стручних институција. Нивo зaгaђeнoсти вaздухa прaти сe обавезним мeрeњeм кoнцeнтрaциja сумпoр диoксида, aзoт диoксида, oксида aзoтa, суспeндoвaних чeстица (PM10 и PM2.5), oлoва, бeнзeна, угљeн мoнoксида, призeмног oзoна, aрсeна, кaдмиjума, никла и бeнзo(a)пирeна у вaздуху инструмeнтимa зa aутoмaтскo мeрeњe и/или узимaњeм узoрaкa и њихoвoм aнaлизoм.

Загађење ваздуха највише долази из сектора:

(а) производња електричне и топлотне енергије,

(б) индустрија- сагоревање у индустрији и индустријски процеси,

(в) стационарно сагоревање (топлане снаге мање од 50 MW и индивидуално грејање),

(г) саобраћај,

(д) пољопривреда.

Као што је поменуто, на квалитет ваздуха у урбаним срединама утиче велики брoј термoенергетских пoстрoјења и индивидуалних котларница и ложишта, интензиван саобраћај у градским срединама, застареле технологије и ниска енергетска ефикасност постројења у сектору енергетике и индустрије, дифузно загађење из пољопривреде и друго. Емисије у ваздух сумпорних и азотних оксида, тешких метала, честица, амонијака и других полутаната из разних извора основни су извор загађења.

е) КЛИМАТСКИ ЧИНИОЦИ

Клима Чачка и његове ближе околине припада умерено – континенталном типу. Средња годишња температура ваздуха је 10,47 °C, а влажност ваздуха 80,7 %. Чачак и околина нису изложени јаким ветровима и најчешће су северни и североисточни ветрови, а ређе западни. Просечна брзина ветрова је 2,3 m/s код северних, и 1,4 m/s код западних. Средња годишња висина падавина износи 692,9 mm. Најтоплији месец је август са просечном температуром од 22,7 °C, док је најхладнији месец јануар са просечном температуром од 0,04 °C.

Анализирани су климатски утицаји на коловозну конструкцију у току експлоатације. Спроведена је анализа температуре ваздуха и асфалтних слојева у коловозу. Меродавне средње месечне температуре ваздуха за прорачун карактеристика битуменом везаних слојева у коловозној конструкцији срачунате су на основу просечних температура на метеоролошкој станици.

Димензионисање нове коловозне конструкције се врши према стандарду. Прорачуном се одређују потребне дебљине слојева којe треба да пренесу  саобраћајно оптерећење под постојећим условима.

ж) ГРАЂЕВИНЕ

На предметном укрштају, не постоје друге грађевине или објекти који би били угрожени реконструкцијом предметне деонице државног пута.

з) НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА И АРХЕОЛОШКА НАЛАЗИШТА

На основу доступног централног регистра археолошких налазишта и централног регистра споменика културе (http://www.heritage.gov.rs/latinica/nepokretna_kulturna_dobra.php) утврђено је да се у близини предметне локације, не налазе археолошка налазишта.

На локацији захваћеној пројектом нема заштићених природних добара.

и) ПЕЈЗАЖ

Карактеристике слике предела представљају чинилац који доприноси квалитету пројектног решења. Немогуће је изградити саобраћајницу, а да не постоје визуелни утицаји. Два основна нивоа разматрања су геометријско обликовање и односи према простору-утицај на пејзаж. Саобраћајница може да утиче на побољшање или деградацију простора, затим да буде у складу са својом околином, може да побољша општи изглед, ако се води рачуна о пејзажу и слично. Негативни утицаји се изражавају мањком хармоније са природним рељефом и морфологијом предела уколико саобраћајница не прати рељеф и проузрокује формирање великих усека и насипа; вегетацијом при чему долази до пресецања шумских комплекса и сл. Мере заштите се првенствено односе на напоре у процесу пројектовања. Визуелна загађења могу да настану из импровизације или незнања у архитектонском обликовању, као и ако се не води рачуна о складу облика, боја и простора у коме се гради.

Реконструкцијом овог укрштаја, неће доћи до негативних утицаја  на пејзаж већ ће изградњом кружне раскрснице доћи до побољшања визуелног утиска.

ј) МЕЂУСОБНИ ОДНОС НАВЕДЕНИХ ЧИНИЛАЦА

Као што је већ раније наведено, пројектном документацијом је предвиђена реконструкција чвора бр. 17902.1 на државном путу IIА реда број 179 на km 21+674 у Чачку, предвиђено је формирање нове кружне раскрснице, чија су позиција и величина пречника преузети из планског документа., а све у циљу остваривања ефикаснијех, рационалнијег и безбеднијег одвијања саобраћаја на овом делу трасе. Реконструкциом раскрснице јавиће се корекције у висинском и ситуационом положају, са уклапањем постојећих прикључака у новопројектовану раскрсницу, тако да међусобни однос наведених чинилаца остаје исти као у постојећем стању, уз побољшање.

## Опис могућих значајних штетних утицаја пројекта на животну средину

### (а) Обим утицаја (географско подручје и бројност становништва изложеног ризику)

Предметна раскрсница, налази се  у Чачку, у ширем централном делу града, у непосредној близини пијаце Љубић, споменика Танаску Тајићу, месне заједнице и бројним другим комерцијалним и услужним објектима. Негативан утицај који се огледа у повећању буке и прашине је привременог карактера, док трају радови на реконструкцији државног пута. Након завршетка радова и касније у експлоатацији не очекује се повећање негативних утицаја на становништво у односу на постојеће стање.

### (б) Природа прекограничног утицаја

У току радова на изградњи објеката, јављају се утицаји који су већином привременог карактера. Последица су присуства грађевинских машина, као и технологије    и организације грађења.

Током реконструкције и експлоатације предметне раскрснице процењује се да нема извора загађивања земљишта у таквој мери да може доћи до прекомерног загађења.

### (в) Величина и сложеност утицаја

Уз поштовање законске регулативе, норми и стандарда, потенцијални негативни утицаји приликом извођења радова, неће имати карактер великих, сложених и значајних утицаја на животну средину и углавном су привременог карактера као последица присуства грађевинских машина и технологије и организације грађења. Негативне последице се јављају као резултат транспорта и уградње одређених количина грађевинског материјала.

За оцену процене величине и сложености утицаја у току експлоатације предметног Пројекта, обим радова и карактеристике утицаја, неопходно је нагласити следеће:

Земљиште: До загађења земљишта може доћи услед неконтролисаног депоновања чврстих и течних отпадних материја на земљиште. Утицај предметног пројекта у току експлоатације на земљиште неће бити значајан јер ће се стриктно спроводити мере заштите тј. сав отпад ће се систематски прикупљати и даље третирати, посебно ако се у њима често јављају токсични састојци или материје које могу знатно угрозити животну средину. Није предвиђено додатно заузимање земљишта.

Ваздух: Могуће је назнатно загађење ваздуха у току извођења радова изазвано гасовитим продуктима сагоревања насталих радом мотора грађевинских и транспортних средстава.

Утицај предметног пројекта у току експлоатације на ваздух неће бити повећан у односу на постојеће стање.

Површинске и подземне воде: Загађење вода може настати као последица акцидентних ситуација приликом којих може доћи до цурења или изливања опасних материја које могу продрети у земљиште (нафтни деривати, моторно уље и сл.) Овакве ситуације су веома ретке и мањег обима и уз примену одговарајућих мера и поступака који су утврђени за овакве случајеве не очекује се значајан негативан утицај на површинске и подземне воде.

Биљни и животињски свет: На самој локацији и у непосредном окружењу локације предметног пројекта нема података о ретким и заштићеним биљним и животињским врстама и њиховим стаништима.

Утицај предметног пројекта на ове категорије процењује се као незнатан.

### (г) Вероватноћа утицаја

Вероватноћа јављања значајних утицаја на животну средину своди се на минимум, односно на малу вероватноћу јављања значајних утицаја на животну средину. Потенцијална штета по животну средину може се јавити  једино у случају  саобраћајних несрећа приликом којих може доћи до цурења или изливања опасних материја које могу продрети у земљиште (нафтни деривати, моторно уље и сл.) Овакве ситуације су веома ретке и мањег обима и уз примену одговарајућих мера и поступака који су утврђени за овакве случајеве не очекује се значајан негативан утицај на животну средину.

### (д) Трајање, учесталост и вероватноћа понављања утицаја

Сви потенцијални утицаји су микролокацијског карактера, краткотрајни, краткорочни. Не очекују се појаве значајних негативних утицаја на животну средину, а самим тим трајање, учестаност и вероватноћа понављања негативних утицаја на животну средину не могу бити значајније изражени.

## 7. Опис мера предвиђених у циљу спречавања,  смањења и  отклањања значајних штетних утицаја

Мере предвиђене законом и другим прописима, нормативима и стандардима и роковима за њихово  спровођење:

Мере за заштиту земљишта, површинских и подземних вода ће бити у складу са  законским прописима и актима:

- Закон о водама (Службени гласник РС, број 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018- др.закон);

- Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање (Службени гласник РС, број 67/2011, 48/2012 и 1/2016);

- Уредба о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање (Службени гласник РС, број 24/2014);

- Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање (Службени гласник РС, број 50/2012);

- Уредба о класификацији вода (Службени гласник СРС, број 5/68);

- Правилник о начину и условима за мерење количине и испитивање квалитета отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима (Службени гласник РС, број 33/2016);

- Правилник о опасним материјама у водама (Службени гласник СРС, број 31/82);

- Правилник о одређивању случајева у којима је потребно прибавити водну дозволу

- (Службени гласник РС, број 30/2017).

Мере за заштиту ваздуха ће бити у складу са следећим законским актима:

- Закон о заштити ваздуха („Сл. гласник РС―, број 36/09 и 10/2013 и 26/2021);

- Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл. гласник РС, бр. 11/2010, 75/2010 и 63/2013);

Поступање са отпадним материјама ће бити у складу са следећим законским актима:

- Закон о управљању отпадом („Сл. гласник РС―, бр. 36/09, 88/2010,  14/2016, 95/2018 и 35/2023);

- Закон о амбалажи и амбалажном отпаду („Сл. гласник РС―, бр. 36/09 i95/2018);

- Правилник  о  начину  складиштења,  паковања  и  обележавања  опасног  отпада  („Сл. гласник РС―, број 92/2010 и 77/2021);

- Правилник  о  категоријама,  испитивању  и  класификацији  отпада  („Сл.  гласник  РС,  бр. 56/10, 93/2019 и 39/2021);

Мере за заштиту од буке ће бити у складу са следећим законским актима:

- Закон о заштити од буке у животној средини („Сл. гласник РС― бр. 96/2021)

- Правилник о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке („Сл. гласник РС―, бр. 72/2010);

- Уредба  о  индикаторима  буке,  граничним  вредностима,  методама  за  оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Сл. гласник РС, број 75/2010).

Поред ових законских аката, у току рада, придржавати се и следећих закона:

- Закон о планирању и изградњи („Сл.гласник“, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 –одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/14, 83/2018, 31/2019-др.закон, 37/2019 -др.закон,9/2020, 52/2021 и 62/2023),

- Закон о путевима („Сл. гласник РС“, бр.41/18 и 95/18-др.закон),

- Закон о безбедности саобраћаја на путевима (Сл. гласник РС“,  р.41/2009,53/10,101/11, 32/13, 55/14, 96/15, 9/16, 24/18, 41/18, 41/18-др. закон, 87/18 и 23/19),

- Правилник о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да  испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута („Сл. гласник РС“, бр. 50/2011)

- Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 - др. закон и 95/2018 - др. закон);

- Закон о електронским комуникацијама, Закон о безбедности и здрављу на раду, Закон о заштити од пожара, техничке прописе регулисане правилником за утврђивање заштитног појаса за електронске комуникационе мреже, упутства ЗЈПТТ и СРПС, важеће прописе и стандарде за ову врсту делатности.

Мере у време пројектовања и извођења радова на изградњи:

Приликом извођења радова на постављању и обележавању саобраћајне сигнализације извођачи су дужни су да се придржавају следећих мера заштите животне средине:

- Да се при складиштењу и транспорту спречи расипање/просипање материјала.

- Да се спречи приступ нестручних лица материјалима који могу произвести физичко и хемијско - токсично загађење животне средине.

- Да се прање разређивачем алата и машине за обележавање ознака на коловозу изврши на терену који ће онемогућити продор боје и разређивача у земљиште и водотокове, а искоришћен разређивач прикупи у адекватну амбалажу и поновно искористи за разређивање боје, или га достави на најближу јавну депонију која је оспособљена за уништавање ове врсте отпада.

- Да ручну припрему бетона за потребе израде бетонских стопа саобраћајних знакова изврши на терену који није водопропустан (асфалтна или бетонска подлога) и да исти након завршетка радова очисти и евентуални вишак материјала достави на најближу јавну депонију.

По завршетку радова да прикупе и доставе на најближу јавну депонију:

- амбалажу утрошеног материјала (папирну амбалажу за симболе саобраћајних знакова, папирну или пластичну амбалажу за стаклену перлу, папирну амбалажу за цемент, металне или пластичне канте за боју и разређивач),

- вишак произведеног бетона, или бетон из старих бетонских стопа саобраћајних знакова,

- вишак земљаног материјала који настаје ископом за потребе темељних стопа саобраћајних знакова;

Да материјале који могу изазвати хемијско - токсично загађење животне средине (цемент, боја, разређивач), а који се након контроле квалитета покажу неадекватним за уградњу, прикупи и достави на најближу јавну депонију која је оспособљена за уништавање ове врсте отпада.

Мере и средства противпожарне заштите на градилишту

Радници на обележавању ознака на коловозу при коришћењу боја и разређивача су дужни да при обављању посла поступају тако да је искључена могућност настанка пожара. На товарном простору возила за превоз радника и материјала (боја и разређивача за потребе ознака на коловозу) се мора поставити противпожарни апарат (C6 и C9 суви прах), сандук са песком, буре са водом, чакља, крамп и лопата. Апарати за гашење пожара морају бити видно обележени и у свако доба приступачни за случај брзе интервенције.

Приликом извођења радова забрањена је употреба термо уређаја без претходног одобрења одговорно запосленог за заштиту од пожара.

Моторна возила која превозе запаљиве течности (боју и разређиваче) морају поред апарата за гашење пожара имати и одговарајући апарат за гашење тих материјала. Погодна средства за гашење истих подразумевају: пену и суви прах (CO2 мање погодан).

Запаљиве течности – фарбе и разређивачи се морају смештати и држати само под условима одређеним техничким прописима у расхлађеним и добро проветреним просторијама заштићеним од влаге. Није дозвољено нагомилавање материјала у количинама већим од 200 литара.

Ускладиштење боја и разређивача врши се само у одговарајућим металним, херметички затвореним судовима.

ПРЕДВИЂЕНЕ МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗАШТИТЕ

За извођење објекта неопходно је урадити план организације градилишта као и елаборат о заштити на раду за предметно градилиште. Неопходно је сачинити и план паркирања за све машине и возила на градилишту. Материјал који се уграђује доносити на градилиште у количинама које су предвиђене за уградњу у току дневног радног времена. Материјал за извођење радова довозити возилима чији товарни простор омогућава одговарајући смештај истог.  Одговорна лица на градилишту (шеф градилишта и пословођа) регулисаће кретање возила и грађевинских машина (за ископ темељних стопа саобраћајних знакова) и машина за обележавање ознака на коловозу за сво време обављања припреме и извођења радова.

Све време извођења радова, шеф градилишта се мора придржавати прописа о безбедности јавног саобраћаја, тј. поставити одговарајућу радну саобраћајну сигнализацију.

Транспорт материјала се врши моторним возилима која се могу товарити у границама своје дозвољене носивости. У јавном саобраћају возила се крећу у складу са Законом о безбедности саобраћаја. Утовар и истовар терета се ради под надзором возача.

При утовару растреситих материјала возач је дужан водити рачуна о распореду терета подједнако на све осовине и точкове. Отварање и затварање страница сандука на возилу врше истовремено два радника.

Код превоза растреситих материјала (цемента и шљунка за израду бетона, или готовог бетона за потребе стопа саобраћајних знакова, боје, разређивача и перле за ознаке на коловозу) обратити пажњу на правилан распоред терета по товарном простору камиона, о чему се стара возач камиона.

Возила за превоз радника и материјала и радне машине морају бити означена (жута ротациона светла и сигналне табле). Возила се оптерећују у границама дозвољене носивости уписане у саобраћајну књижицу. Утовар и истовар изводи се под надзором возача.  Странице сандука на теретном возилу истовремено отварају два радника. У јавном саобраћају возила се крећу према важећим прописима о безбедности саобраћаја.

## 8. Други подаци и информације на захтев надлежног органа

Не постоје други подаци и информације на захтев надлежног органа.

# УПИТНИК

# уз захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину

РЕКОНСТРУКЦИЈА ЧВОРА БР. 17902.1 НА ДРЖАВНОМ ПУТУ IIА РЕДА БРОЈ 179 (km 21+674) У ЧАЧКУ

КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА

| Ред. број | Питање | ДА/НЕ Кратак опис пројекта | Да ли ће то имати значајне последице? ДА/НЕ и зашто? |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Да ли извођење, рад или престанак рада подразумевају активности које ће проузроковати физичке промене на локацији (топографија, коришћење земљишта, измену водних тела)? | ДА- трајну и привремену промену коришћења земљишта (земљани радови, грађевински радови, измене у кретању саобраћаја, превоз персонала и материјала за градњу). | НЕ – могући су у току извођења утицаји у погледу буке и загађења ваздуха прашином. Привремени утицаји се односе само за време извођења радова. Пројекат ће се реализовати у складу са важећом Планском документацијом, извођење радова у складу са условима и сагласностима надлежних органа и по одобреној пројектној документацији. |
| 2. | Да ли извођење или рад пројекта подразумева коришћење природних ресурса као што су земљиште, воде, материјали или енергија, посебно ресурса који нису обновљиви или који се тешко обезбеђују? | ДА – изградња и рад пројекта захтеваће коришћење одређених површина земљишта, воде, одређених количина материјала и енергије, али неће узроковати коришћење необновљивих ресурса. | НЕ– при изградњи објекта користиће се агрегат из каменолома који имају уредно издате дозволе за експлоатацију ресурса; вода, енергија (течна горива и електрична енерг.). При раду пројекта користиће се агрегати који имају уредне дозволе за експлоатацију ресурса; вода одговарајућег квалитета. |

| 3. | Да ли пројекат подразумева коришћење, складиштење, транспорт, руковање или производњу материја или материјала који могу бити штетни по људско здравље или животну средину или који могу изазвати забринутост због постојећих или потенцијалних ризика по људско здравље? | ДА | НЕ-Само током извођења радова користиће се материјали који могу бити штетни по људско здравље или животну средину (битумен и битуменске емулзије, нафтни деривати, моторно уље и сл.) који ће се користити и складиштити на градилишту у складу са одговарајућим стандардима и нормама тако да се смањи на минимум могући штетни утицај. |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | Да ли ће на пројекту током извођења, рада или по престанку рада настајати чврсти отпад? | ДА - грађевински отпад и комунални отпад ће се генерисати у процесу припреме за градњу, односно приликом извођења радова на градњи и боравку радника у зони градилишта као и за време рада. | НЕ- Сав отпад (грађевински материјал и метални отпад, пластична амаблажа, стакло, органски отпад) који настаје приликом извођења радова и рада пројекта ће се прописано сакупити, разврстати и одложити на за то предвиђену и одобрену локацију. |
| 5. | Да ли ће на пројекту долазити до испуштања загађујућих материја или било каквих опасних, отровних или непријатних материја у ваздух? | ДА - прашина и гасови из мотора грађевинских машина током изградње, као и гасови из мотора возила током експлоатације | НЕ - Прашина која се јавља током градње привременог је карактера. Вршиће се редовно квашење запрашених површина и спречити расипање грађевинског материјала приликом транспорта. Током радова емисија аерозагађења неће представљати сметњу локалном становништву. Током експлоатације, емисија аерозагађења, услед одвијања саобраћаја неће се повећати у односу на постојеће стање. |
| 6. | Да ли ће пројекат проузроковати буку и вибрације, испуштање светлости, топлотне енергије или електромагнетног зрачења? | ДА/ НЕ - током радова ће доћи до незнатне емисије буке. | НЕ - током извођења радова ће доћи до емисије буке која не може представљати сметњу локалном становништву. Ови утицаји ће бити незнатно присутни. |

| 7. | Да ли пројекат доводи до ризика од контаминације земљишта или воде испуштеним загађујућим материјама на тло или у површинске или подземне воде? | ДА/НЕ - због коришћења течних горива у току рада и редовне експлотације саобраћајница услед одвијања саобраћаја као и рада објекта. | НЕ – услед акцидента, како у току изградње тако и у току експлоатације, обезбедиће се апсорбенти и извршити санација земљишта у случају изливања уља и горива током рада грађевинских машина и механизације. |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. | Да ли ће током извођења или рада пројекта постојати било какав ризик од удеса који може угрозити људско здравље или животну средину? | ДА - тло и воде су изложени ризику загађења услед акцидентних емисија насталих као последица непажљивог руковања грађе - винском опремом. У току редовне експлоатације постоји вероватноћа удеса возила која транспортују опасне материје. | НЕ- услед акцидента, како у току изградње тако и у току експлоатације, обезбедиће се апсорбенти и извршити санација земљишта у случају изливања уља и горива током рада грађевинских машина и механизације или у случају удеса. |

| 9. | Да ли ће пројекат довести до социјалних промена, на пример у демографском смислу, традиционалном начину живота, запошљавању? | НЕ – не очекују се социјалне промене | НЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 10. | Да ли постоје било који други фактори које треба анализирати, као што је развој који ће уследити, који би могли довести до последица по животну средину или до кумулативних утицаја са другим, постојећим или планираним активностима на локацији? | НЕ – реализација пројекта позитивно ће се одразити на безбедност саобраћаја, кумулативних утицаја на животну средину нема. | НЕ |

| 11. | Да ли има подручја на локацији или у близини локације, заштићених по међународним или домаћим прописима због својих еколошких, пејзажних, културних или других вредности, која могу бити захваћена утицајем пројекта? | НЕ - није познато да на локацији постоје заштићена културна добра. | НЕ - Уколико се приликом извођења земљаних радова наиђе на археолошке остатке, извођач радова је, по чл. 109. Закона о културним добрима („Сл. гласник РС“ бр.71/94, 52/11- др. закон и 99/11- др. закон) дужан да одмах, без одлагања прекине радове и обавести Завод за заштиту споменика културе и да предузме мере да се налаз не уништи, не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен. |
| --- | --- | --- | --- |
| 12. | Да ли има подручја на локацији или у близини локације, важних или осетљивих због еколошких разлога, на пример мочваре, водотоци или друга водна тела, планинска или шумска подручја, која могубити загађена извођењем пројекта? | НЕ | НЕ |
| 13. | Да ли има подручја на локацији или у близини локације која користе заштићене,важне или осетљиве врсте фауне и флоре,на пример за насељавање, лежење, одрастање, одмарање, презимљавање и миграцију, а која могу бити загађене реализацијом пројекта? | НЕ | НЕ |

| 14. | Да ли на локацији или у близини локације постоје површинске или подземне воде које могу бити захваћене утицајем пројекта? | НЕ | НЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 15. | Да ли на локацији или у близини локације постоје подручја или природни облици високе амбијенталне вредности који могу бити захваћени утицајем пројекта? | НЕ | НЕ |

| 16. | Да ли на локацији или у близини локације постоје путни правци или објекти који се користе за рекреацију или други објекти који могу бити захваћени утицајем пројекта? | НЕ | НЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 17. | Да ли на локацији или у близини локације постоје транспортни правци који могу бити загушени или који проузрокују проблеме по животну средину, а који могу бити захваћени утицајем пројекта? | НЕ | НЕ |
| 18. | Да ли се пројекат налази на локацији на којој ће вероватно бити видљив великом броју људи? | ДА - предметна раскрсница се налази у ширем централном делу града, у непосредној близини у непосредној близини пијаце Љубић, споменика Танаску Рајићу, месне заједнице и бројним другим комерцијалним и услужним објектима Локално становништвo ће користити предметну раскрсницу. | НЕ - С обзиром да се ради о постојећој раскрсници, утицај на локално становништво ће остати непромењен. |
| 19. | Да ли на локацији или у близини локације има подручја или места од историјског или културног значаја која могу бити захваћена утицајем пројекта? | НЕ | НЕ – Уколико Извођач приликом извођења радова наиђе на неке дужан је да одмах, без одлагања прекине радове и обавести Завод за заштиту споменика културе и да предузме мере да се налаз не уништи, не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен. |
| 20. | Да ли се пројекат налази на локацији у претходном неразвијеном подручју које ће због тога претрпети губитак зелених површина? | НЕ | НЕ |
| 21. | Да ли се на локацији или у близини локације пројекта користи земљиште, на пример за куће, вртове, друге приватне намене, индустријске или трговачке активности, рекреацију, као јавни отворени простор, за јавне објекте, пољопривредну производњу, за шуме, туризам, рударске или друге активности које могу бити захваћене утицајем пројекта? | ДА - предметна раскрсница се налази у непосредној близини прилаза комерцијалних, пословних и угоститељских објеката. | НЕ - пројектом се врши реонструкција постојеће раскрснице са извођењем тротоара и паркинг места, али неће нарушити прилазе околних садржаја. |
| 22. | Да ли за локацију и за околину локације постоје планови за будуће коришћење земљишта које може бити захваћено утицајем пројекта? | НЕ | НЕ |
| 23. | Да ли на локацији или у близини локације постоје подручја са великом густином насељености или изграђености која могу бити захваћена утицајем пројекта? | ДА - предметна раскрсница се налази у насељеном месту Чачак. | НЕ - С обзиром да се ради о раскрсници која ће само бити реконструисана, утицај на локално становништво и околне садржаје ће остати непромењен. |

| 24. | Да ли на локацији или у близини локације има подручја заузетих специфичним (осетљивим) коришћењима земљишта, например болнице, школе, верски објекти, јавни објекти који могу бити захваћени утицајем пројекта? | ДА - предметна раскрсница се налази у насељеном месту Чачак. | НЕ - С обзиром да се ради о раскрсници која ће само бити реконструисана, утицај на локално становништво и околне садржаје ће остати непромењен |
| --- | --- | --- | --- |
| 25. | Да ли на локацији или у близини локације има подручја са важним, високо квалитетним или ретким ресурсима (на пример, подземне воде, површинске воде, шуме, пољопривредна, риболовна, ловна и друга подручја, заштићена природна добра, минералне сировине и др.) која могубити захваћена утицајем пројекта? | НЕ | НЕ |
| 26. | Да ли на локацији или у близини локације има подручја која већ трпе загађење или штету на животној средини (на пример, где су постојећи правни нормативи животне средине пређени) која могу бити захваћена утицајем пројекта? | НЕ | НЕ |
| 27. | Да ли је локација пројекта угрожена земљотресима, слегањем земљишта, клизиштима, ерозијом, поплавама или повратним климатским условима (на пример температурним разликама, маглом,јаким ветровима) које могу довести до проузроковања проблема у животној средини од стране пројекта? | НЕ | НЕ |

Резиме карактеристика Пројекта и његове локације са индикацијом потребе за израдом  Студије о процени утицаја на животну средину:

Носилац пројекта: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПУТЕВИ СРБИЈЕ, планира реализацију Пројекта: РЕКОНСТРУКЦИЈА ЧВОРА БР. 17902.1 НА ДРЖАВНОМ ПУТУ IIА РЕДА БРОЈ 179 (km 21+674) У ЧАЧКУ, на катастарским парцелама број:

5150/1, 5150/3, 5195, 5186/36, 5186/37, 5149/4, 5147/4, 2972/5, 2978/3, 5147/1, 5148/12, 5148/6, 2651/2, 2972/3, 2972/4, 2973/2, 2650/11, 2650/12, 5149/1, 5186/26, 5186/9, 5186/28, 5196/2, 5186/32, 5186/10, 5149/5 КО Чачак

За предметни пројекат, према     Уредби о утврђивању Листе I пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе II пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 114/08), на основу анализе могућих утицаја пројекта на животну средину, обиму и врсти грађевинских радова, као и релативно малој површини захваћеној утицајима  пројекта, сагласно свему напред реченом, имајући у виду да се објекат гради у средини која није заштићено природно добро, нити поседује еколошке потенцијале високе вредности, обрађивач захтева и упитника процењује да за овакву врсту пројекта НИЈЕ ПОТРЕБНА израда студије о процени утицаја предметног пројекта на животну средину.

Обрађивач:

АLIUM d.o.o.

Јована Ђорђевића 2, Нови Сад

Тел: 064/2257-442

Одговорно лице:

Јелена Недељковић,дипл.грађ.инж