|  | # Инвеститор: # ЈП “Путеви Србије” # Бул. краља Александра 282 # 11000 Београд |
| --- | --- |

# Alium д.о.о

# Јована Ђорђевића 2, 21000 Нови Сад

Тел. +381 21 30 24 065

e-mail: office@alium.rs

www.alium.rs

## ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ - ИДР

РЕКОНСТРУКЦИЈА ЧВОРА БР. 17902.1 НА ДРЖАВНОМ ПУТУ IIА РЕДА БРОЈ 179 (km 21+674) У ЧАЧКУ

КЊИГА 0 – ГЛАВНА СВЕСКА

Нови Сад, септембар 2023.год.

Број: ИДР – 10/2023 – 0

# 0.1. НАСЛОВНА СТРАНА

0 – ГЛАВНА СВЕСКА

Инвеститор:	ЈП „ Путеви Србије“

Булевар краља Александра бр.282

11 000 Београд

Објекат:		Реконструкција чвора бр. 17902.1 на државном путу IIА реда број 179 (km 21+674) у Чачку , на к.п.:

5150/1, 5150/3, 5195, 5186/36, 5186/37, 5149/4, 5147/4, 2972/5, 2978/3, 5147/1, 5148/12, 5148/6, 2651/2, 2972/3, 2972/4, 2973/2, 2650/11, 2650/12, 5149/1, 5186/26, 5186/9, 5186/28, 5196/2, 5186/32, 5186/10, 5149/5 КО Чачак

Врста техничке

документације:	ИДР Идејно решење

За грађење/

извођење радова:	Реконструкција

Пројектант:			Alium д.о.о. Нови Сад,

Јована Ђорђевића 2, Нови Сад

Одговорно лице

пројектанта: 			Јелена Недељковић, дипл.инж.грађ.

Потпис:

Главни пројектант:			Јелена Недељковић, дипл.инж.грађ.

Број лиценце:			315 Н798 09

Потпис:

Број техничке

документације:			 ИДР – 10/2023 – 0

Место и датум:	Нови Сад, септембар 2023.год.

0.2 САДРЖАЈ ГЛАВНЕ СВЕСКЕ

| 0.1 | Насловна страна |
| --- | --- |
| 0.2 | Садржај главне свеске |
| 0.3 | Садржај техничке документације |
| 0.4 | Подаци о пројектантима |
| 0.5 | Општи подаци о објекту |
| 0.6 | Сажети технички опис |
| 0.7 | Прилози - Прегледна ситуација Р 1:1000 - Пројектни задатак |

# 0.3 САДРЖАЈ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

| 0 | ГЛАВНА СВЕСКА | бр: ИДР – 10/2023 – 0 |
| --- | --- | --- |
| 2/2 | ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦА | бр: ИДР – 10/2023 – 2/2 |
| 3 | ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА - ОДВОДЊАВАЊЕ | бр: ИДР – 10/2023 – 3 |
| 4 | ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА – ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ | бр: ИДР – 10/2023 – 4 |

# 0.4 ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТАНТИМА

0. ГЛАВНА СВЕСКА:

Пројектант:	Alium д.о.о. Нови Сад,

Јована Ђорђевића 2, Нови Сад

Главни пројектант:	Јелена Недељковић, дипл.инж.грађ.

Број лиценце: 	315 Н798 09

Потпис:

2/2 ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦА

Пројектант:	Alium д.о.о. Нови Сад,

Јована Ђорђевића 2, Нови Сад

Одговорни пројектант:	Јелена Недељковић, дипл.инж.грађ.

Број лиценце: 	315 Н798 09

Потпис:

3 ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА - ОДВОДЊАВАЊЕ

Пројектант:	Alium д.о.о. Нови Сад,

Јована Ђорђевића 2, Нови Сад

Одговорни пројектант:	Мирослав Ристић, дипл.инж.грађ.

Број лиценце: 	313 7150 04

Потпис:

4 ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА – ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ

Пројектант:	Alium д.о.о. Нови Сад,

Јована Ђорђевића 2, Нови Сад

Одговорни пројектант:	Марко Шувачки, маст.инж.ел.

Број лиценце: 	350 И00054 19

Потпис:

0.5.	ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ

| тип објекта: | Саобраћајница |  |
| --- | --- | --- |
| врста радова : | Реконструкција |  |
| категорија објекта: | Г |  |
| класификација појединих делова објекта: | учешће у укупној површини објекта (%) | класификациона ознака / |
|  | 80% | 211201- Улице и путеви унутар градова и осталих насеља, сеоски и шумски путеви и путеви на којима се одвија саобраћај моторних возила, бицикала и запрежних возила, укључујући раскрснице, обилазнице и кружне токове, отворена паркиралишта, пешачке стазе и зоне, тргови, бициклистичке и јахачке стазе. |
|  | 10% | 211202 - Све потребне инсталације (расвета, сигнализација) које омогућују сигурно одвијање саобраћаја и паркирања |
|  | 10% | 222311 – Спољна канализациона мрежа |
| назив просторног односно урбанистичког плана: | План генералне регулације „Центар“ у Чачку, Сл. лист Града Чачка бр. 15/2014; Измене и допуне плана генералне регулације „Центар“ у Чачку, Сл. лист Града Чачка бр. 15/2014 и 27/2018; План генералне регулације „Љубић - Коњевићи“ у Чачку Службени лист града Чачка, број 13/2014; Измене и допуне Плана генералне регулације „Љубић - Коњевићи“ у Чачку Службени лист града Чачка, бр. 13/2014, 29/2020 и 15/2022-исправка |  |
| место: | Чачак |  |
| број катастарске парцеле/списак катастарских парцела и катастарска општина објекта: | Општина Чачак КО Чачак 5150/1, 5150/3, 5195, 5186/36, 5186/37, 5149/4, 5147/4, 2972/5, 2978/3, 5147/1, 5148/12, 5148/6, 2651/2, 2972/3, 2972/4, 2973/2, 2650/11, 2650/12, 5149/1, 5186/26, 5186/9, 5186/28, 5196/2, 5186/32, 5186/10, 5149/5 |  |
| број катастарске парцеле/ списак ка- тастарских парцела и катастарска општина преко којих прелазе прикључци за инфра- структуру: | 5150/3, 5186/36, 5186/37, 5149/4, 5147/4, 5149/1, 5186/28, 5196/2, 5186/10, 5149/5 КО Чачак |  |
| број катастарске парцеле/ списак ка- тастарских парцела и катастарска општина на којој се налази прикључак на јавну саобраћајницу: | 5147/1, 5147/4, 5149/4, 5149/1, 5149/5 КО Чачак |  |
| ПРИКЉУЧЦИ НА ИНФРАСТРУКТУРУ: |  |  |
| Електроенергетска дистрибутивна мрежа |  |  |
| Укупан капацитет | Pi = Pmj = 6 kW |  |
| Врста прикључка | трајни |  |
| Врста мерног уређаја | према захтевима надлежне ЕД |  |
| Друга инфраструктура |  |  |
| прикључак на канализациону мрежу | Прикључење се врши на постојећу канализациону мрежу |  |

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ

| Димензије објекта: | Раскрсница са кружним током саобраћаја | Пречник: 65.6 m Ширина коловоза у кружној раскрсници: 9.8 m Пречник централног острва: 43.0 m Ширина прелазног коловоза: 1.5m Ширина тротоара: 1.0-2.0m |
| --- | --- | --- |
| Материјализација објекта: | Коловозни застор: | Aсфалт |
|  | Банкине: | Земљане |
|  | Тротоари: | Бетонске плоче |
| Укрштај: | km 21+711.97 - раскрсница са кружним током саобраћаја | Улице: Гвоздена Пауновића, Славка Крупежа, Танаска Рајића, Миленка Никшића и Ул. бр. 10. |
| Одводњавање: | Атмосферска канализација | Прикупљање воде сливницима и повезивање на постојећу канализациону мрежу |
| Јавно осветљење | Раскрсница са кружним током саобраћаја | светиљке: LED стубови: челични конусни висине 8, 10 и 18m напајање: преко новопројектованог разводног ормана |

# 0.6 САЖЕТИ ТЕХНИЧКИ ОПИС

Локација

Чвор бр. 17902.1 на државном путу IIА реда број 179 налази се на стационажи km 21+674 на уласку у град Чачак, у непосредној близини пијаце Љубић, споменика Танаску Рајићу, месне заједнице и бројним другим комерцијалним и услужним објектима.

Слика 1: Шири приказ подручја

Законска регулатива

- Закон о планирању и изградњи (“Сл. Гласник РС” бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др.закон, 9/2020 i 52/2021);

- Закон о путевима (“Сл. Гласник РС” бр. 41/18 и 95/2018 – др.закон);

- Закон о безбедности саобраћаја на путевима (“Сл. Гласник РС” бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13-УС, 55/14, 96/15 – др. закон и 9/2016-УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018-др.закон, 87/2018 и 23/2019);

- Закон о државном премеру и катастру (“Сл. Гласник РС” бр. 72/2009, 18/2010, 65/2013, 15/2015-УС, 96/2015, 47/2017 – аутентично тумачење и 113/2017 – др. закон);

- Правилник о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни и други елементи јавног пута (“Сл. Гласник РС” бр. 50/11);

- Правилник о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта (“Сл. Гласник РС” бр.  23/2015, 77/2015, 58/2016, 96/2016 и 67/2017);

- Правилник о саобраћајној сигнализацији (“Сл. Гласник РС” бр. 85/17);

- Правилник о означавању и евиденцији јавних путева (“Сл. Гласник РС” бр. 65/2019);

- Правилник о посебној врсти објеката и посебној врсти радова за које није потребно прибављати акт надлежног органа, као и врсти објеката који се граде, односно врсти радова који се изводе, на основу решења о одобрењу за извођење радова, као и обиму и садржају и контроли техничке документације која се прилаже уз захтев и поступку који надлежни орган спроводи ("Сл. гласник рс", бр. 102/2020)

- Уредба о категоризацији државних путева (“Сл. Гласник РС” бр. 105/13, 119/13 и 93/2015);

- Главни пројекат саобраћајне сигнализације за означавање зоне радова на одржавању државних путева у Р Србији, бр. 41/16 и Допуна Главног пројекта саобраћајне сигнализације за означавање зоне радова на одржавању државних путева у Р Србији, бр. 74/17, који је израдио  “ВИА ИНЖЕЊЕРИНГ” д.о.о. Нови Сад;

- Техничко упуствo за означавање зоне радова на одржавању државних путева у Републици Србији (усклађено према Правилнику о саобраћајној сигнализацији “Сл. Гласник РС” број 85/2017) , ЈП “Путеви Србије” Београд, 2018.год.;

- "Техничке спецификације – ПКК, План Контроле Квалитета за испитивања материјала и конструкција", Пројекат РРСП финансиран од стране ИБРД, ЕИБ и ЕБРД-а, Издање 01, 2017. година, ЈППС, Београд;

- "СРЦС – Технички услови за грађење путева у Републици Србији", Издање 01, 2012. година, ЈППС, Београд;

- Други Закони, Правилници, Стандарди, технички прописи, техничка упуства из области путног инжењерства и додирних области, норми квалитета за ову врсту објеката и нивоа документације и остала правна регулатива која важи за ову врсту посла.

- План генералне регулације „Центар“ у Чачку, Сл. лист Града Чачка бр. 15/2014;

- Измене и допуне плана генералне регулације „Центар“ у Чачку, Сл. лист Града Чачка бр. 15/2014 и 27/2018;

- План генералне регулације „Љубић - Коњевићи“ у Чачку

Службени лист града Чачка, број 13/2014;

- Измене и допуне Плана генералне регулације „Љубић - Коњевићи“ у Чачку

Службени лист града Чачка, бр. 13/2014, 29/2020 и 15/2022-исправка

- Пројектни задатак , ЈП „Путеви Србије“ Београд.

Опис постојећег стања

Предметна раскрсница у постојећем стању је кружна раскрсница са великим бројем конфликата између моторизованих учесника у саобраћају, као и конфликата са рањивим учесницима. Ова раскрсница, након планиране изградње Улице бр.10, постаће недовољна у смислу пропусне моћи.

Слика 2: Постојећи изглед укрштаја

У самој зони раскрснице постоји и одређени број колских прилаза до стамбених и пословних објеката, што додатно неповољно утиче на безбедност саобраћаја, поред пијаце која је позиционирана тако да ствара сталне гужве због паркирања и заустављања корисника и тиме директно доводи до повећања конфликтних тачака у самој раскрсници. Коловоз државног пута у зони раскрснице је у коректном стању. Одводњавање у зони раскрснице је решено затвореним системом атмосферске канализације где се вода прикупља сливницима уз ивицу коловоза.

Слика 3: Постојећи изглед раскрснице

Слика 4: Постојећи изглед раскрснице

Техничка решења реконструкције

Реконструкцијом чвора бр. 17902.1 на државном путу IIА реда број 179 на km 21+674 у Чачку, предвиђено је формирање нове кружне раскрснице, чија су позиција и величина пречника преузети из планског документа. За потребе идејног решења извршена су геодетска снимања раскрснице у хоризонталном и вертикалном смислу на основу којих је Пројектант урадио детаљну анализу и дошао до техничких решења реконструкције.

Кружна раскрсница је пречника 32.8m, са двотрачним коловозом у кружној раскрсници ширине 9.8m. Централно острво је пречника 21.5m, са прелазним коловозом ширине 1.5m.

Прикључење на кружну раскрсницу са Булевара Танаска Рајића, састоји се од две траке на уливу и две траке на изливу, чији су примењени радијуси лепеза 30.0m а ширине трака по 3.25m. Прикључење са Улице Славка Крупежа, формиран је од две траке на уливу ширине по 3.25m и једне траке на изливу чија је ширина траке 3.50m, радијуси лепеза на уливним и излазној траци су 14.0m.

Што се тиче прикључења са Улице Миленка Никшића, планирана је по једна трака на уливу и изливу. Ширина траке на изливу је 3.25m, а излазни радијус 16.0m, улазни радијус је 12.0m и истом ширином траке као на изливу.

Улица Гвоздена Пауновића прикључује се на кружну раскрсницу са радијусом од 10.0m и ширином траке од 2.5 m која је иста и на изливу, а лепеза излазног радијуса је 8.0m.

Улица бр.10 чија је изградња планирана, прикључиће се на ову раскрсницу са по две траке на уливу и изливу. Ширине трака су планиране по 3.50m, лепеза улазног радијуса је 32.0m а излазног 30.0m.

Разделна острва су предвиђена на краковима улица Славка Крупежа, Миленка Никшића, Улице бр.10 и Булевара Танаска Рајића. Свако од ових острва су димензионисана у складу са Правилником и проходности меродавног возила.

Реконструкција крака Булевара Танаска Рајића предвиђена је у дужини од ~100m, након чега је извршено уклапање у постојеће стање. Са обе стране овог крака Булевара ослобођења предвиђена је реконструкција тротоара и прикључака у постојећим габаритима. Пројектант је предвидео и прикључак на будућу пумпу за снабдевање горивом, која је планирана планским документом, али није предмет овог пројекта.

Планирани су  обострани тротоари ширине 1.50-2.0m на свим краковима, како би омогућили несметано и безбедно кретање пешака у зони саме раскрснице.

Све саобраћајне површине које имају различите намене физички су одвојене постављањем одговарајућих ивичњака.

Положај и габарити кружне раскрснице, у потпуности су у складу са важећим планским документом.

- Одводњавање

Како су инсталације већ постојеће пројекат предвиђа да се оне искористе и на њих изврши прикључење потребних сливника који ће бити распоређени у складу са новом нивелацијом.

- Јавно осветљење

У овом делу пројектне документације дато је решење јавног осветљења предметне кружне раскрснице.

У графичком делу дат је Ситуациони план инсталација јавног осветљења.

Избори светлотехничких класа у зони предметне кружне раскрснице извршени су у складу са претходно наведеним препорукама. За осветљење самог кружног тока, с обзиром да се ради о ризичном подручју нестандардне геометрије прорачун се базира на осветљености. Према захтеву из Пројектног задатка, осветљење кружне раскрснице треба извршити помоћу централног стуба. У циљу истицања кружног тока у односу на прилазне саобраћајнице усвојена је светлотехничка класа CE1 (Esr,min.=30lx, Uomin.=0.4).

За припадајуће улице усвојена је за ред нижа светлотехничка класа ME2 (Lsr =1.5cd/m2, U0min=0.4).

У складу са стандардом SRPS EN 40, усвојени су челични конусни насадни стубови висине 8 m и 10 m и централни стуб на кружној раскрсници висине 18 m.

Централни стуб висине 18 m, са кружним носачем пречника 3 m, са 8 светиљки (стуб означен у графичкој док. ознаком S1).

Стубови ознака од S2 до S8 су висине 8 m и предвиђени су са двокраком лиром, крака дужине L=1.5 m. На Булевару Танаска Рајића предвиђене су светиљке снаге 2x90 W.

Стубови ознака од S9 до S14 су висине 10 m и предвиђени су са једнокраком лиром, крака дужине L=1.5 m. У улици Славка Крупежа и на улазно-изливним крацима предвиђене су светиљке снаге 120 W.

Заштита стубова од корозије биће металном превлаком, цинковањем топлим поступком. Припрема површине стуба и заштита, споља и изнутра мора се извести према домаћим стандардима и стандардима ISO 1461 i ISO 14713.

Темељи се израђују од бетона MB30.

Како прорачун темељења стуба директно зависи од усвојених стубова, лира и светиљки, Извођач мора за усвојено решење, да прилагоди темеље и да приложи статички доказ темељења стубова.

Напајање стубова јавног осветљења предметне кружне раскрснице предвиђено је из новопројектованог разводног ормана јавног осветљења – RO-x. У графичком делу документације дат је предлог локације овог ормана. Његову коначну локацију усагласити у свему у складу са  Условима надлежне ЕД и планираног правца напајања ормана. Разводни орман је предвиђен као слободностојећи, од полиестера појачаног стакленим влакнима, трајно отпорним на атмосферске утицаје.

Укупна инсталисана и максимална једновремена ел. снага предвиђених објеката јавног осветљења, са минималном резервом износи око: Pi = Pmj = 6 kW.

Напомена: У износ укупне инсталисане снаге уврштена је и резерва у напајању за евентуалне будуће потрошаче (за орман контроле и управљања саобраћајем, орман метеоролошке станице), усвојене у складу и са типским RO-JO на предметном потезу.

Решење мерења  утрошка електричне енергије предвидети у свему у складу са условима надлежне ЕД.

Напајање стубова јавног осветљења предметне кружне раскрснице и улица предвиђено је кабловима типа PP00-A 4x35 mm2 + 2,5 mm2. Додатна жила пресека 2,5 mm2  служи за слање импулса за редукцију нивоа осветљености (редукцију светлосног флукса).

Командовање расветом врши се преко тајмера у RO-x (могућност избора начина рада: ручно/аутоматски-тајмер). Програмабилни тајмер треба да по капацитету буде такав да се могу подесити времена укључења целоноћног и полуноћног напајања за читаву годину.

Дуж целе трасе каблова предвиђено је и полагање траке FeZn 25x4 mm, на коју се повезује сваки стуб јавног осветљења.

Каблови се у стуб уводе по систему улаз-излаз. Прикључак каблова се врши на аралдитној плочи. Саме светиљке се напајају каблом PP00 4x2,5mm2 (могућност редукције светлосног флукса). Осигурачи за светиљке се уграђују на аралдитну плочу, утичног су типа слично типу FRA 16/6A.

Главни пројектант:

______________________________________________

Јелена Недељковић, дипл.инж.грађ.

# 07. ПРИЛОЗИ

| Прилози | - Прегледна ситуација Р 1:1000 - Пројектни задатак |
| --- | --- |

- Прилог 1 : Прегледна ситуација Р 1:1000

- Прилог 2: Пројектни задатак