|  | # Инвеститор: # ЈП “Путеви Србије” # Бул. краља Александра 282 # 11000 Београд |
| --- | --- |

# Alium д.о.о

# Јована Ђорђевића 2, 21000 Нови Сад

Тел. +381 21 30 24 065

e-mail: office@alium.rs

www.alium.rs

## ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ - ИДР

РЕКОНСТРУКЦИЈА ЧВОРА БР. 17902.1 НА ДРЖАВНОМ ПУТУ IIА РЕДА БРОЈ 179 (km 21+674) У ЧАЧКУ

КЊИГА 2/2 – ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦА

Нови Сад, септембар 2023.год.

Број: ИДР – 10/2023 – 2/2

# 2.1. НАСЛОВНА СТРАНА

2/2 - ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦА

Инвеститор:	ЈП „ Путеви Србије“

Булевар краља Александра бр.282

11 000 Београд

Објекат: 		Реконструкција чвора бр. 17902.1 на државном путу IIА реда број 179 (km 21+674) у Чачку , на к.п.:

5150/1, 5150/3, 5195, 5186/36, 5186/37, 5149/4, 5147/4, 2972/5, 2978/3, 5147/1, 5148/12, 5148/6, 2651/2, 2972/3, 2972/4, 2973/2, 2650/11, 2650/12, 5149/1, 5186/26, 5186/9, 5186/28, 5196/2, 5186/32, 5186/10, 5149/5 КО Чачак

Врста техничке

документације:	ИДР Идејно решење

Назив и ознака

дела пројекта:			2/2 – Пројекат саобраћајница

За грађење/

извођење радова:	Реконструкција

Пројектант:			Alium д.о.о. Нови Сад,

Јована Ђорђевића 2, Нови Сад

Одговорно лице

пројектанта: 			Јелена Недељковић, дипл.инж.грађ.

Потпис:

Одговорни пројектант:			Јелена Недељковић, дипл.инж.грађ.

Број лиценце:			315 Н798 09

Потпис:

Број техничке

документације:			 ИДР – 10/2023 – 2/2

Место и датум:	Нови Сад, септембар 2023.год.

2.2 САДРЖАЈ

| 2.1 | Насловна страна |
| --- | --- |
| 2.2 | Садржај пројекта саобраћајница |
| 2.3 | Решење о одређивању одговорног пројектанта |
| 2.4 | Изјава одговорног пројектанта |
| 2.5 | Текстуална документација - Технички опис |
| 2.6 | Нумеричка документација - Писани ситуациони план |
| 2.7 | Графичка документација - Шири приказ подручја - Прегледна карта - Ситуациони план, Р=1:500 - Подужни профили, Р=1:1000/100 - Попречни профили, Р=1:100 |

# 2.3 РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА

На основу члана 128. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11,  121/12, 42/13–УС, 50/2013–УС, 98/2013–УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19,  9/20 и 52/21) и  одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката (“Службени гласник РС”, бр.73/2019) као:

ОДГОВОРНИ  ПРОЈЕКТАНТ

за израду ПРОЈЕКТА САОБРАЋАЈНИЦА, који је део Идејног решења реконструкције чвора бр. 17902.1 на државном путу IIА реда број 179 (km 21+674) у Чачку на к.п.:

5150/1, 5150/3, 5195, 5186/36, 5186/37, 5149/4, 5147/4, 2972/5, 2978/3, 5147/1, 5148/12, 5148/6, 2651/2, 2972/3, 2972/4, 2973/2, 2650/11, 2650/12, 5149/1, 5186/26, 5186/9, 5186/28, 5196/2, 5186/32, 5186/10, 5149/5 КО Чачак, одређује се:

Јелена Недељковић, дипл.инж.грађ			број лиценце: 315 Н798 09

Пројектант:	Alium д.о.о. Нови Сад,

Јована Ђорђевића 2, Нови Сад

Одговорно лице пројектанта: 	Јелена Недељковић, дипл.инж.грађ.

Потпис:

Број техничке документације:		ИДР – 10/2023 – 2/2

Место и датум:		Нови Сад, септембар 2023.год.

# 2.4 ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА

Одговорни пројектант за израду ПРОЈЕКТА САОБРАЋАЈНИЦА који је део Идејног решења реконструкције чвора бр. 17902.1 на државном путу IIА реда број 179 (km 21+674) у Чачку, на к.п: 5150/1, 5150/3, 5195, 5186/36, 5186/37, 5149/4, 5147/4, 2972/5, 2978/3, 5147/1, 5148/12, 5148/6, 2651/2, 2972/3, 2972/4, 2973/2, 2650/11, 2650/12, 5149/1, 5186/26, 5186/9, 5186/28, 5196/2, 5186/32, 5186/10, 5149/5 КО Чачак

Јелена Недељковић, дипл.грађ.инж.

И З Ј А В Љ У Ј Е М

- да је идејно решење у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, стандардима и нормативима из области изградње објеката и правилима струке;

- да су приликом израде идејног решења поштоване све прописане и утврђене мере и препоруке за испуњење основних захтева за објекат и да је идејно решење израђено у складу са мерама и препорукама којима се доказује испуњеност основних захтева.

Одговорни пројектант: 			Јелена Недељковић, дипл.инж.грађ.

Број лиценце: 				315 Н798 09

Потпис:

Број техничке документације:		ИДР – 10/2023 – 2/2

Место и датум:		Нови Сад, септембар 2023.год.

# 2.5 ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Технички опис

Локација

Чвор бр. 17902.1 на државном путу IIА реда број 179 налази се на стационажи km 21+674 на уласку у град Чачак, у непосредној близини пијаце Љубић, споменика Танаску Рајићу, месне заједнице и бројним другим комерцијалним и услужним објектима.

Слика 1: Шири приказ подручја

Законска регулатива

- Закон о планирању и изградњи (“Сл. Гласник РС” бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др.закон, 9/2020 i 52/2021);

- Закон о путевима (“Сл. Гласник РС” бр. 41/18 и 95/2018 – др.закон);

- Закон о безбедности саобраћаја на путевима (“Сл. Гласник РС” бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13-УС, 55/14, 96/15 – др. закон и 9/2016-УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018-др.закон, 87/2018 и 23/2019);

- Закон о државном премеру и катастру (“Сл. Гласник РС” бр. 72/2009, 18/2010, 65/2013, 15/2015-УС, 96/2015, 47/2017 – аутентично тумачење и 113/2017 – др. закон);

- Правилник о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни и други елементи јавног пута (“Сл. Гласник РС” бр. 50/11);

- Правилник о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта (“Сл. Гласник РС” бр.  23/2015, 77/2015, 58/2016, 96/2016 и 67/2017);

- Правилник о саобраћајној сигнализацији (“Сл. Гласник РС” бр. 85/17);

- Правилник о означавању и евиденцији јавних путева (“Сл. Гласник РС” бр. 65/2019);

- Правилник о посебној врсти објеката и посебној врсти радова за које није потребно прибављати акт надлежног органа, као и врсти објеката који се граде, односно врсти радова који се изводе, на основу решења о одобрењу за извођење радова, као и обиму и садржају и контроли техничке документације која се прилаже уз захтев и поступку који надлежни орган спроводи ("Сл. гласник рс", бр. 102/2020)

- Уредба о категоризацији државних путева (“Сл. Гласник РС” бр. 105/13, 119/13 и 93/2015);

- Главни пројекат саобраћајне сигнализације за означавање зоне радова на одржавању државних путева у Р Србији, бр. 41/16 и Допуна Главног пројекта саобраћајне сигнализације за означавање зоне радова на одржавању државних путева у Р Србији, бр. 74/17, који је израдио  “ВИА ИНЖЕЊЕРИНГ” д.о.о. Нови Сад;

- Техничко упуствo за означавање зоне радова на одржавању државних путева у Републици Србији (усклађено према Правилнику о саобраћајној сигнализацији “Сл. Гласник РС” број 85/2017) , ЈП “Путеви Србије” Београд, 2018.год.;

- "Техничке спецификације – ПКК, План Контроле Квалитета за испитивања материјала и конструкција", Пројекат РРСП финансиран од стране ИБРД, ЕИБ и ЕБРД-а, Издање 01, 2017. година, ЈППС, Београд;

- "СРЦС – Технички услови за грађење путева у Републици Србији", Издање 01, 2012. година, ЈППС, Београд;

- Други Закони, Правилници, Стандарди, технички прописи, техничка упуства из области путног инжењерства и додирних области, норми квалитета за ову врсту објеката и нивоа документације и остала правна регулатива која важи за ову врсту посла.

- План генералне регулације „Центар“ у Чачку, Сл. лист Града Чачка бр. 15/2014;

- Измене и допуне плана генералне регулације „Центар“ у Чачку, Сл. лист Града Чачка бр. 15/2014 и 27/2018;

- План генералне регулације „Љубић - Коњевићи“ у Чачку

Службени лист града Чачка, број 13/2014;

- Измене и допуне Плана генералне регулације „Љубић - Коњевићи“ у Чачку

- Службени лист града Чачка, бр. 13/2014, 29/2020 и 15/2022-исправка

- Пројектни задатак , ЈП „Путеви Србије“ Београд.

Опис постојећег стања

Предметна раскрсница у постојећем стању је кружна раскрсница са великим бројем конфликата између моторизованих учесника у саобраћају, као и конфликата са рањивим учесницима. Ова раскрсница, након планиране изградње Улице бр.10, постаће недовољна у смислу пропусне моћи.

Слика 2: Постојећи изглед укрштаја

У самој зони раскрснице постоји и одређени број колских прилаза до стамбених и пословних објеката, што додатно неповољно утиче на безбедност саобраћаја, поред пијаце која је позиционирана тако да ствара сталне гужве због паркирања и заустављања корисника и тиме директно доводи до повећања конфликтних тачака у самој раскрсници. Коловоз државног пута у зони раскрснице је у коректном стању. Одводњавање у зони раскрснице је решено затвореним системом атмосферске канализације где се вода прикупља сливницима уз ивицу коловоза.

Слика 3: Постојећи изглед раскрснице

Слика 4: Постојећи изглед раскрснице

Техничка решења реконструкције

Реконструкцијом чвора бр. 17902.1 на државном путу IIА реда број 179 на km 21+674 у Чачку, предвиђено је формирање нове кружне раскрснице, чија су позиција и величина пречника преузети из планског документа. За потребе идејног решења извршена су геодетска снимања раскрснице у хоризонталном и вертикалном смислу на основу којих је Пројектант урадио детаљну анализу и дошао до техничких решења реконструкције.

Кружна раскрсница је пречника 32.8m, са двотрачним коловозом у кружној раскрсници ширине 9.8m. Централно острво је пречника 21.5m, са прелазним коловозом ширине 1.5m.

Прикључење на кружну раскрсницу са Булевара Танаска Рајића, састоји се од две траке на уливу и две траке на изливу, чији су примењени радијуси лепеза 30.0m а ширине трака по 3.25m. Прикључење са Улице Славка Крупежа, формиран је од две траке на уливу ширине по 3.25m и једне траке на изливу чија је ширина траке 3.50m, радијуси лепеза на уливним и излазној траци су 14.0m.

Што се тиче прикључења са Улице Миленка Никшића, планирана је по једна трака на уливу и изливу. Ширина траке на изливу је 3.25m, а излазни радијус 16.0m, улазни радијус је 12.0m и истом ширином траке као на изливу.

Улица Гвоздена Пауновића прикључује се на кружну раскрсницу са радијусом од 10.0m и ширином траке од 2.5 m која је иста и на изливу, а лепеза излазног радијуса је 8.0m.

Улица бр.10 чија је изградња планирана, прикључиће се на ову раскрсницу са по две траке на уливу и изливу. Ширине трака су планиране по 3.50m, лепеза улазног радијуса је 32.0m а излазног 30.0m.

Разделна острва су предвиђена на краковима улица Славка Крупежа, Миленка Никшића, Улице бр.10 и Булевара Танаска Рајића. Свако од ових острва су димензионисана у складу са Правилником и проходности меродавног возила.

Реконструкција крака Булевара Танаска Рајића предвиђена је у дужини од ~100m, након чега је извршено уклапање у постојеће стање. Са обе стране овог крака Булевара ослобођења предвиђена је реконструкција тротоара и прикључака у постојећим габаритима. Пројектант је предвидео и прикључак на будућу пумпу за снабдевање горивом, која је планирана планским документом, али није предмет овог пројекта.

Планирани су  обострани тротоари ширине 1.50-2.0m на свим краковима, како би омогућили несметано и безбедно кретање пешака у зони саме раскрснице.

Све саобраћајне површине које имају различите намене физички су одвојене постављањем одговарајућих ивичњака.

Положај и габарити кружне раскрснице, у потпуности су у складу са важећим планским документом.

Одговорни пројектант:

______________________________________________

Јелена Недељковић, дипл.инж.грађ.

# 2.6 НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Писани ситуациони план

### Осовина: Државни пут IIА-179

| Tangent Data |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Description | PT Station | Northing | Easting |
| Start: | 21+630.390 | 4862219.919 | 7448612.655 |
| End: | 21+648.209 | 4862209.041 | 7448626.768 |
| Tangent Data |  |  |  |
| Parameter | Value | Parameter | Value |
| Length: | 17.819 | Course: | S 52° 22' 40.1317" E |
| Curve Point Data |  |  |  |
| Description | Station | Northing | Easting |
| PC: | 21+648.209 | 4862209.041 | 7448626.768 |
| RP: |  | 4861820.859 | 7448325.643 |
| PCC: | 21+673.997 | 4862192.708 | 7448646.720 |
| Circular Curve Data |  |  |  |
| Parameter | Value | Parameter | Value |
| Delta: | 03° 00' 27.1618" | Type: | RIGHT |
| Radius: | 491.287 |  |  |
| Length: | 25.788 | Tangent: | 12.897 |
| Mid-Ord: | 0.169 | External: | 0.169 |
| Chord: | 25.785 | Course: | S 50° 41' 39.7514" E |
| Curve Point Data |  |  |  |
| Description | Station | Northing | Easting |
| PCC: | 21+673.997 | 4862192.708 | 7448646.720 |
| RP: |  | 4862229.135 | 7448680.730 |
| PCC: | 21+733.242 | 4862183.997 | 7448701.854 |
| Circular Curve Data |  |  |  |
| Parameter | Value | Parameter | Value |
| Delta: | 68° 06' 45.9218" | Type: | LEFT |
| Radius: | 49.836 |  |  |
| Length: | 59.245 | Tangent: | 33.686 |
| Mid-Ord: | 8.548 | External: | 10.317 |
| Chord: | 55.817 | Course: | S 81° 01' 20.0622" E |
| Curve Point Data |  |  |  |
| Description | Station | Northing | Easting |
| PCC: | 21+733.242 | 4862183.997 | 7448701.854 |
| RP: |  | 4862111.506 | 7448735.692 |
| PT: | 21+768.477 | 4862191.505 | 7448735.989 |
| Circular Curve Data |  |  |  |
| Parameter | Value | Parameter | Value |
| Delta: | 25° 14' 08.1107" | Type: | RIGHT |
| Radius: | 80.000 |  |  |
| Length: | 35.236 | Tangent: | 17.908 |
| Mid-Ord: | 1.932 | External: | 1.980 |
| Chord: | 34.951 | Course: | N 77° 35' 43.5953" E |
| Tangent Data |  |  |  |
| Description | PT Station | Northing | Easting |
| Start: | 21+768.477 | 4862191.505 | 7448735.989 |
| End: | 21+863.749 | 4862191.151 | 7448831.260 |
| Tangent Data |  |  |  |
| Parameter | Value | Parameter | Value |
| Length: | 95.271 | Course: | S 89° 47' 12.3494" E |

Одговорни пројектант:

______________________________________________

Јелена Недељковић, дипл.инж.грађ.

# 2.7  ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

| Садржај графичке документације |  |
| --- | --- |
| 1 | Шири приказ подручја |
| 2 | Прегледна карта |
| 4 | Прегледна ситуација Р 1:1000 |
| 3 | Ситуациони план Р 1:500 |
| 4 | Подужни профили Р 1:1000/100 |
| 5 | Попречни профили Р 1:100 |

Одговорни пројектант:

______________________________________________

Јелена Недељковић, дипл.инж.грађ.