# 5.1-5.5.1. ТЕХНИЧКИ ОПИС

Инвеститор:	ХК ''Крушик'' а.д.

Владике Николаја 59, 14 000 Ваљево

Објекат:				 ЕНЕРГЕТСКИ БЛОК О-174, ЦЕНТРАЛНА КОТЛАРНИЦА

Врста техничке документације:	 ИДП Идејни пројекат

Назив и ознака дела пројекта:	5 - ПРОЈЕКАТ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ И СИГНАЛНИХ ИНСТАЛАЦИЈА

1. УВОД

Пројектом је планирана реконструкција и доградња дела објекта ПОМОЋНА ЗГРАДА - ДЕО - ЕНЕРГЕТСКИ БЛОК О-174, ЦЕНТРАЛНА КОТЛАРНИЦА, ПР+СП БРОЈ 1, као и изградња прикључног гасовода, како би се објекат прилагодио планираној замени котлова и конверзији горива са мазута на гас. У циљу решавања еколошког проблема услед загађења из димних гасова који настају у објекту котларнице, као и повећања енергетске ефикасности планирана је замена парних котлова.

Пројектом је планирана реконструкција објекта ЕНЕРГЕТСКИ БЛОК О-174, ЦЕНТРАЛНА КОТЛАРНИЦА и то у приземном делу ''НОВЕ КОТЛАРНИЦЕ'', затим доградња објекта са два нова челична димњака који надвисују објекат, као и изградња прикључног гасовода. Део објекта који се реконструише и дограђује се налази на КП 698/2 К.О. Ваљево.

2. ОБЈЕКАТ

Постојећи објекат који се користи за смештај котлова у потпуности одговара захтевима Правилника о техничким нормативима за пројектовање, грађење, погон и одржавање гасних котларница ("Сл. лист СФРЈ", бр.10/90 и 52/90).

Врата котларнице се отварају "у поље” и израђена су тако да се сама затварају (само механизам са челичном опругом, а не уљни) и имају могућност фиксирања у отвореном положају. Исто важи и за врата суседне просторије.

Простор котларнице се проветрава природним путем, преко доводних и одводних вентилационих отвора за ваздух који су предвиђени на зидовима котларнице.

У котларници постоје два безбедна излаза из просторије котларнице у слободан простор.

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

Опште

Према захтеву Инвеститора, пројекту против пожарне заштите, архитектонско-грађевинском пројекту, машинском пројекту, хидротехничком пројекту и пројекту јаке струје, урађен је пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација.

Пројектом је дефинисано:

1.	Прикључак на спољњу инфраструктуру.

2.	СКС инсталације

ПРИКЉУЧАК НА СПОЉЊУ ИНФРАСТРУКТУРУ

Пројектом је предвиђено повезивање објекта ка постојећу оптичку инфраструктуру комплекса. Поред објекта постоји надземни развод оптике. Овим пројектом је предвиђено полагање новог синглмодног оптичког кабла са 4 влакна од постојећег стуба надземног развода оптике до телекомуникационе концетрације RACK ормана у простору котларнице.

СКС ИНСТАЛАЦИЈЕ

Пројектом је предвиђена СКС инсталација како би се омогућило коришћење инсталација за рачунарску мрежу и интеграцију централног система надзора. СКС мрежа се састоји од главни концетрације RACK ормана, инсталација предвиђених каблом SFTP cat.6а и одговарајућих рачунарских прикључница предвиђених категорије cat.6а.

Рачунарска мрежа је конфигурисана тако да се у просторији предвиђеној за надзор и управљање радом котларнице предвиде три рачунарске прикључнице и једна прикључница на позицији ормана аутоматике.

За смештање пасивне и активне опреме за инсталацију рачунарске мреже предвиђен је 19’’ RACK орман. RACK орман мора да садржи: прикључну кутију 2x230 V, вентилатор са термостатом, i одговарајући број прикљулних RJ45 cat.6a панела и ранжирних панела. Овим пројектом третирана је пасивна и активна опрема.

Постављање кабловских инсталација се врши у ПНК регалима и зидовима по свим стандардима који важе за ову врсту инсталација.

Одговорни пројектант:	Небојша Рајић, дипл.ел.инж.

Број лиценце:	353 А604 04

Потпис: