SADRŽAJ

1. TRASA 2 2. SLUŽBENA MESTA 8 3. PUTNI PRELAZI 10 4. TEHNIČKI OPIS OBJEKATA NA TRASI 11 5. HIDROTEHNIČKA I VODOPRIVREDNA INFRASTRUKTURA 12 6. TEHNOLOGIJA SAOBRAĆAJA 14

# 1. TRASA

Projekat koloseka – donji i gornji stroj

Novoprojektovana železnička pruga odvaja se od postojeće magistralne pruge br. 109 (Uredba o kategorizaciji železničkih pruga koje pripadaju javnoj železničkoj infrastrukturi, SL.gl.RS br.92 od 29.06.2020.) Lapovo – Kraljevo – Lešak – Kosovo Polje – Đeneral Janković – državna granica (Volkovo), neposredno ispred stanice Jovanovac, u km 21+350.82 (km 0+000 projektovane pruge), na početku skretnice br. 1 novoformirane rasputnice Cvetojevac.

Pored navedenog odvajanja, projektom je predviđena i dodatna rasputnica na km 19+777.092 magistralne pruge (br. 109) kao direktna veza iz pravca Lapova, tako da se od km 19+777.09 do km 21+350.82 (stacionaža postojeće magistralne pruge) formira triangl.

Projektovana pruga se završava na km 13+882.21 novom stanicom, u neposrednoj blizini radne zone Sobovica, sa tri koloseka na koje se povezuju i dva planirana industrijska koloseka pomenute radne zone.

Dužina planirane javne železničke pruge, iznosi 13 882.21 km i projektovana je za mešoviti saobraćaj (putnički i teretni) kao jednokolosečna neelektrificirana pruga, a elementi pruge su definisani za projektnu brzinu od 80 km/h.

| Tehnički parametri za projektovanje |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Projektna brzina: Na glavnom koloseku Na ostalim kolosecima | 80km/h 40 (35) km/h |
| 2 | Slobodni profil: | UIC GC |
| 3 | Dopuštena masa po osovini: | 22.5t |
| 4 | Dopuštena masa po dužnom metru: | 8t |
| 5 | Minimalni poluprečnik horizontalne krivine sa prelaznim krivinama: Na glavnom i na ostalim kolosecima | R=300m, L=115m |
| 6 | Maksimalno nadvišenje spoljne šine u krivini: | h=150mm |
| 7 | Minimalna dužina međuprave i čiste kružne krivine (0.4V): Na glavnom koloseku | L=32m |
| 8 | Maksimalni nagib nivelete | 25‰ |
| 9 | Maksimalni nagib nivelete u stanici | 1‰ |
| 10 | Minimalna vrednost radijusa vertikalne krivine (0.35V2): | Rv=2240m |
| 11 | Primenjeno zaobljenje promene podužnog nagiba: | Δi≥2‰ |
| 12 | Razmak koloseka u stanici: | 4.75m |
| 13 | Udaljenost ose koloseka od ivice perona: | 1.70m |
| 14 | Visina perona iznad GIŠ-a | 55cm |
| 15 | Dužina perona: | 110m |
| 16 | Širina planuma otvorene pruge | 3.00+3.00=6.0m |
| 17 | Tip šine | 49E1 |
| 18 | Tip praga | Armirano-betonski L=2.40m |
| 19 | Tip skretnice: Na glavnom koloseku Na ostalim kolosecima | 49E1-300-6° 49E1-200-6° |

Situacioni plan

Veza postojeće magistralne pruge i novoprojektovane ostvaruje se trianglom, odnosno sa dve rasputnice na km 19+777.092 i na km 21+350.82 (stacionaža postojeće pruge). Odvajanje se vrši skretnicama tipa 49E1-300-6° koje su položene u zoni međupravih između krivina postojeće pruge (krivina br. 27 i br. 28 odnosno br. 30 i br. 31).

Kolosečna veza između skretnica br. 1 i br. 2 omogućava izgradnju planiranog štitnog koloseka. Novi koloseci  položeni su paralelno sa postojećim kolosekom na odstojanju od 6 m. Kako je u pitanju postojeća pruga i novoprojektovano odvajanje, razmak od 6 m usvojen je zbog lakšeg izvođenja radova na izgradnji bez ometanja (ili sa što manjim ometanjem) saobraćaja na magistralnoj pruzi.

Na km 0+802, novoprojektovane pruge nalazi se nadvožnjak preko postojeće pruge. Usled navedenog, projektom je predviđena rekonstrukcija postojećeg nadvožnjaka.

Nakon nadvožnjaka, nova pruga se odvaja od postojeće i na km 1+400 spaja se sa drugim delom triangle iz pravca Lapova.

Nadalje je pruga položena tako da što bolje prati konfiguraciju terena, zadovoljavajući sve uslove vođenja nivelete i osovine.

Na predmetnoj deonici pruge predviđena su tri stajališta i jedna stanica, Sobovica, na kraju deonice.

Predviđena su stajališta: Cvetojevac, na km 1+933 sa desne strane koloseka, Novi Milanovac na km 5+241 sa leve strane koloseka i Cerovac na km 11+550 sa leve strane koloseka. Sva stajališta su sa peronima dužine 110m i visine 55 cm iznad GIŠ-a.

Stanica Sobovica je položena u pravcu, na koti 267.78 mnm. Stanica Sobovica se sastoji od tri koloseka, gde se na kolosek br. 2 i br. 3 nadovezuju koloseci koji ostvaruju vezu sa radnom zonom Sobovica, kao i kolosekom za ispitivanje šinskih vozila. Matični kolosek za radnu zonu se direktno veže za stanični kolosek br. 2, dok se veza sa ispitnim kolosecima ostvaruje preko staničnog koloseka br. 3.

Nivelaciono rešenje

Visinska razlika između kote na kojoj se nova pruga odvaja od pruge Lapovo – Kragujevac i stanice „Sobovica“ iznosi oko 117 m. Niveleta je vođena po terenu, u zaseku ili blagom nasipu. U zonama priključka za industrijski kolosek ka fabričkom kompleksu „Siemens“ i stanici „Sobovica“ niveleta se nalazi u useku, iz razloga strožijih kriterijuma vođenja nivelete.

Maksimalni primenjeni podužni nagib na deonici iznosi 25‰ u dužini od 293m.

Zaobljenje preloma nivelete vršeno je kružnim krivinama, kako bi se obezbedila mirna i sigurna vožnja bez trzaja na prelomu nivelete i bez opasnosti od raskidanja kvačila.

Minimalni primenjen radijus vertikalne krivine iznosi 2500 m, osim na prvih 1000 m gde je osovina, pa samim tim i niveleta vođena u odnosu na postojeću prugu, te su vertikalne krivine primenjene kao i na postojećoj pruzi, odnosno postoji prelom nivelete bez vertikalne krivine (na km 0+448.57). Razlika susednih nagiba iznosi ∆i = 2 ‰ što je u skladu sa propisima za brzine manje od 120 km/h.

Poprečni profil

Projektovan je poprečni profil jednokolosečne neelektrificirane pruge, sa širinom planuma od b=3,0 m od ose koloseka do ivice planuma, odnosno ukupno b = 2 x 3,0 = 6,00 m', sa poprečnim padom od 5%, usmerenim zavisno od zahteva pravilnog i efikasnog odvodnjavanja. Na rastojanju od 1.8 m od ose pruge, na višoj strani planuma, predviđa se kontra nagib od 5%, kako bi se atmosferilije što efikasnije evakuisale van trupa pruge i smanjio prolaz padavina kroz zastornu prizmu.

Širina planuma paralenih pruga (postojeće i nove), koja obezbeđuje sigurnosni prostor, radne staze i smeštaj elektrotehničke i druge opreme iznosi 12.0m. Poprečni pad planuma  je dvostran sa nagibom od 5%.

Planum jednokolosečne pruge ima širinu od osovine krajnjeg koloseka do ivice planuma 3.30 m, ukupno 6,6 m.  Nagib planuma je jednostrani i iznosi 5%.

Širina planuma omogućava da se smesti zastorna prizma za savremeni gornji stroj i radna staza.

Donji stroj pruge

Karakteristike trupa jednokolosečne pruge definisane su u skladu sa Pravilnikom o tehničkim uslovima i održavanju donjeg stroja železničkih pruga (Službeni glasnik RS br. 39/2016 i br. 74/2016).

Ispod planuma predviđen je prelazni sloj u debljini od 40 cm i zaštitni sloj u debljini od 30 cm od krupnozrnog šljunčanog ili peskovitog materijala. Dok se, u skladu sa preporukama za projektovanje definisanim u geotehničkom elaboratu, predviđa zamena slabonosivog temeljnog tla u debljini od 35 cm uz dodatnu zamenu, u zonama lokalnih zabarenja, gde se sloj produbljuje na ukupno 50 cm.

Nagib kosina zemljanog trupa je 1:2 u skladu sa preporukama za projektovanje definisanim u geotehničkom elaboratu u sklopu ove projektne dokumentacije.

Novi nasip ugrađuje se na prethodno kvalitetno uređeno temeljno tlo. Vrednost modula deformabilnosti na vrhu zaštitnog sloja treba da iznosi Ev2=80MN/m2, odnosno Evd≥40MN/m2, a  vrednost modula deformabilnosti na vrhu nasipa treba da iznosi Ev2=45MN/m2, odnosno Evd≥25MN/m2.

Uz nožice nasipa/useka predviđeni su betonski trapezni kanali nagiba kosina 1:2 i to dva tipa u zavisnosti od veličine sliva. Tip 1 širine 40cm i visine 30cm kao i tip 2 širine 40cm i visine 50cm. Kanali su postavljeni tako da se dno kanala nalazi bar 30cm ispod kote planuma, u skladu sa pravilnikom. Svi kanali služe da prihvate vodu sa posteljice kao i pribrežne vode sa okolnog terena, sa ispustima u postojeće recipijente duž trase.

Na delu trase u trianglu, veze iz pravca Lapova, od km 0+144.277 do km 0+219.708 sa leve strane predviđen je potporni zid kako se trasa pruge nalazi u većem useku.

Gornji stroj

Geometrija i sastav gornjeg stroja dvokolosečne pruge formirana je u skladu sa Pravilnikom o tehničkim uslovima i održavanju gornjeg stroja železničkih pruga (Službeni glasnik RS br.39/2016 i br.74/2016). Za koloseke otvorene pruge i stanica primenjen je odgovarajući tip šine i skretnica u skladu sa projektnom brzinom i namenom koloseka, na betonskim pragovima sa elastičnim pričvrsnim priborom u zastoru od tucanika eruptivnog porekla.

Karakteristike gornjeg stroja:

- tip šine				49E1

- dužina betonskog praga 	2.40 m

- širina zastora na čelu praga	0.40 m

- nagib kosine zastorne prizme	 1:1.25

- debljina zastora ispod praga 	min 30 cm

- šine zavarene u dugi trak

- Skretnice na glavnoj pruzi 		49E1-300-6°

- Skretnica ne sporednim kolosecima	49E1-200-6°

- Dužine izvlačnjaka			60.0 m

Elementi gornjeg stroja u stanici su zadržani isti kao i na otvorenoj pruzi.

Ukrštanje sa postojećim instalacijama

Iz razloga izgradnje nove pruge postojeće železničke pruge Železničke pruge (Jovanovac) Rasputnica Cvetojevac – Sobovica, potrebno je proveriti ili rekonstruisati postojeće elektroenergetske vodove 1kV - 35kV na mestima ukrštaja sa prugom, u skladu sa uslovima nadležnih elektrodistriburivnih organizacija i važećim propisima.

| Stacionaža (km) | El. energetski vod | Ugao ukrštanja (°) | Način rekonstrukcije |
| --- | --- | --- | --- |
| 1+860 | niskonaponska mreža 0.4kV | 85 | kabliranje |
| 1+898 | 0.4kV | 65 | kabliranje |
| 2+575 | 0.4kV | 10 | kabliranje |
| 2+980 | 0.4kV | 11 | kabliranje |
| 4+030 | 0.4kV | 20 | kabliranje |
| 5+342 | 0.4kV | 56 | kabliranje |
| 11+276 | dalekovod 10kV | 31 | kabliranje |
| 11+593 | dalekovod 10kV | 78 | kabliranje |
| 0+243 Industrijski kolosek | dalekovod 35kV | 39 | izmeštanje |
| 0+276 Industrijski kolosek | dalekovod 10kV | 35 | izmeštanje |

U obuhvatu projekta postoji i transportni gasovod od čeličnih cevi maksimalnog radnog pritiska (MOR) 50 bara, prečnika ϕ273 mm, i gasovodna mreža od polietilenskih cevi maksimalnog pritiska od 4 bara. U dobrom delu se gasovodi od čeličnih i polietilenskih cevi nalaze u istom rovu.

U blizini se nalazi magistralni gasovod visokog pritiska i GMRS Cvetojevac. Planirano je izmeštanje gasovoda u zoni triangle. Voditi računa da odstojanje železničke pruge i objekata bude minimalno 30 metara od GMRS.

Ukrštanje sa postojećim hidrotehničkim instalacijama

Na km 0+802 se ukida postojeća cev Φ200 mm na dužini od oko 28m. Predvidjena je zaštitna cev prečnika Φ400 i šahtovi sa obe strane pruge, od kojih je jedan ispusni. Šahtovi su opremljeni odgovarajućim zatvaračkim garniturama i nalaze se obostrano na oko 3m od pružnog pojasa.

Isti princip važi za ukrštaj projektovane trase sa distributivnim cevovodom D110 mm u km 1+856, s tim što je zaštitna cev prečnika DN300 mm.

Za cevovod na km 11+442 predviđa se takođe izmeštanje i zaštita uz formiranje šahtova sa obe strane pruge oko 3m od pružnog pojasa. Šaht na nižom niveletom cevi je ispusni za havarijsko pražnjenje cevovoda.

Drumske saobraćajnice

Pregled projektovanih ukrštanja puteva i pruge:

| projektovana stacionaža | projektovano ukrštanje | opis |
| --- | --- | --- |
| 0+802 | Denivelisan ukrštaj | Postojeći ukrštaj, neophodna rekonstrukcija nadvožnjaka |
| 1+856 | u nivou | Lokalni put |
| 5+306 | u nivou | Lokalni put |
| 11+442 | u nivou | Put Kragujevac - Rača |
| 12+496 | u nivou | Put Kragujevac - Gornje Jarušice |

Priključak matičnog industrijskog koloseka za fabrički kompleks u Lužnicama

Približno na km 10+700 predviđa se odvajanje industrijskog koloseka za fabrički kompleks u Lužnicama od projektovane pruge Rasputnica Cvetojevac – stanica Sobovica.

Samo službeno mesto se nalazi u krivini radijusa 500m, sa prelaznicama na glavnom koloseku dužine 80m, dok se kolosek za priključak industrijskog koloseka ka fabričkom kompleksu „Siemens“, u većem delu vodi paralelno, na odstojanju od 5m. Službeno mesto je organizovano tako da postoji par odvojnih skretnica, na km 10+710.10 i na km 11+089.82, kako bi se obezbedilo lakše manevrisanje kompozicijama namenjenim industrijskom kompleksu. Ukupna dužina koloseka iznosi 776.11 m i projektovan je za brzinu od 35 km/h. Na glavnom koloseku predviđene su skretnice tipa 49E1-300-6°, dok su ostale tipa 49E1-200-6°.

Projektnim zadatkom je definisano da se predmetna veza završi na granici katastarske parcele 2403 K.O. Desimirovac, odnosno na granici fabričkog kompleksa u unapred definisanoj tački. Zbog položaja ukrštaja sa putem u km 11+442 i uslova da ugao ukrštaja ne može da bude manji od 60o, kao i zbog postojećih objekata koji se nalaze neposredno posle putnog prelaza, uslovljeno je da se na ulazu u Fabrički kompleks Lužnice projektuje radijus od 150m.

Prema Pravilniku o tehničkim uslovima i održavanju gornjeg stroja železničkih pruga ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016 i 74/2016) radijus od 150m ispunjava uslov da njime saobraćaju vozne lokomotive, odnosno takav radijus je moguće primeniti uz ugradnju zaštitne šine po celoj dužini unutrašnje kolosečne šine u krivini.

Priključak matičnog industrijskog koloseka za radnu zonu Sobovica i ispitnih koloseka

Priključak matičnog industrijskog koloseka za radnu zonu Sobovica projektovan je preko drugog staničnog koloseka stanice Sobovica.

Oba priključna koloseka vode se paralelno, na odstojanju od 4.75 m, do km 0+675.00, nakon čega se predmetni koloseci vode slobodno. Matični kolosek za radnu zonu vodi se sve do granice parcela definisanim projektnim zadatkom, dok se odvojni kolosek radioničkom kompleksu veže skretnicom (na km 0+700) na ispitne koloseka i radionički deo.

Koloseci imaju funkciju povezivanja industrijskog kompleksa sa javnom prugom. Neposredno po izlasku iz stanice, oba koloseka se vode paralelno sa minimalnim primenjenim radijusom od 180 m.

Koloseci prelaze preko postojećeg puta, gde je planiran ukrštaj u nivou približno u km 0+275 industrijskih koloseka. Deo koloseka se nalaze ispod dalekovoda 10kV i 35kv za koje je predviđeno izmeštanje. Takođe matični kolosek se ukršta sa planiranom saobraćajnicom u nivou na km 0+900.

Oba putna prelaza su detaljno obrađeni u projektu putnih prelaza, u sklopu ove projektne dokumentacije.

Dužina planiranog matičnog koloseka, iznosi 919 M, dok je dužina odvojnog koloseka ka radioničkom kompleksu 700 m (do kraja skretnice br. 1 u radioničkom kompleksu). Oba koloseka su projektovana kao jednokolosečna (dvokolosečna do km 0+675) neelektrificirana, a elementi pruge su definisani za projektnu brzinu od 35 km/h.

Pored dva navedena koloseka u sklopu radioničkog kompleksa za ispitivanje šinskih vozila predviđen je ispitni koloseka kao i dva dodatna koloseka u sklopu same radionice, ukupne dužine 2 542  m.

Poprečni profil

Projektovan je poprečni profil jednokolosečne neelektrificirane pruge, sa širinom planuma od b=2.90 m od ose koloseka do ivice planuma, odnosno ukupno b = 2 x 2.90 = 5.80 m', sa poprečnim padom od 5%, krovno orjentisan po osovini kao bi se omogućilo pravilno i efikasno odvodnjavanja.

Širina planuma omogućava da se smesti zastorna prizma za savremeni gornji stroj i radna staza.

Na ispitnom koloseku predviđena je, od km 0+175.00 do km 0+725.00, servisna saobraćajnica uz trup pruge, nakon čega se nastavlja servisna staza širine 1.50 m.

# 2. SLUŽBENA MESTA

Železnička stanica Sobovica

Stanica „Sobovica“ (km 13+177.68 – km 13+882.22) položena je u pravcu, na koti 267.775 mnm. Projektovana su 3 stanična koloseka na rastojanju od 4.75 m, obostrano povezana  skretnicama koje povezuju i 2 planirana industrijska koloseka radne zone.

Korisne dužine koloseka su:

- Kolosek br. 1  	KD=580m   prijemno otpremni

- Kolosek br. 2	KD=580m   manipulativni/prolazni ka radnoj zoni „Sobovica“

- Kolosek br. 3	KD=590m   manipulativni/prolazni ka radioničkom kompleksu za ispitivanje šinskih vozila.

Na km 13+177.68 skretnicom tipa 49E1-300-6° odvajaju se stanični koloseci 2 i 3. Sve ostale skretnice,  njih ukupno 8, su tipa 49E1-200-6°.

Koloseci su projektovani kao paralelni sa skretničkim vezama koje omogućavaju manevar za radnu zonu „Sobovica“ i za radionički kompleks za ispitivanje šinskih vozila, jer se na kolosek br. 2 i br. 3 nadovezuju koloseci koji ostvaruju vezu sa navedenom industrijom.

Matični kolosek za radnu zonu se direktno veže za stanični kolosek br. 2, dok se veza sa ispitnim kolosecima ostvaruje preko staničnog koloseka br. 3, što je predmet posebne faze projektne dokumentacije.

Stanična zgrada i peron su postavljeni uz kolosek br.1, sa desne strane. Dužina perona iznosi 110m.

Usled konfiguracije terena stanica se, većim delom, nalazi u zaseku, sa dva propusta postavljena upravno na koloseke.

Odvodnjavanje stanice rešeno je drenažnim sistemom postavljenim između koloseka br. 1 i br. 2, sa poprečnim odvodima u betonske kanale uz ivice nasipa/useka.

Ukupna dužina drenaža iznosi oko 500m a predviđeno je 6 revizionih okana i odvodne cevi u dužini od 64m.

Stanična zgrada se nalazi u km 13+457. Objekat će biti pravougaonog oblika sa jednom etažom. Ukupna bruto površina objekta je P=176,61m2.. U projektovanom objekatu stanice Sobovica nalaziće se prostorije za zaposlene i biće otvorena za korisnike železnice. U staničnoj zgradi projektovane su službene prostorije u kojoj se nalaze soba za otpravnike, kancelarija za šefa stanice, toalet i hodnik. U javnom delu  nalazi se čekaonica, ženski i muski toaleti  sa toatetima za osobe sa invaliditetom. U tehnickom delu objekta nalaze se napojna i akubaterije prostorija,  prostorija za SS i TK prostorija.

Zidovi će biti od opeke, krov drveni na četiri vode. Krovni pokrivač biće crep, fasada malterisana i bojena fasadnom bojom, prozori i vrata od pvc profila.

Objekat će biti lociran na staničnom platou, na rastojanju od 8,39m od ose prvog koloseka. Prilaz stanici je sa novog lokalnog puta br. 1 koji se uključuje na glavni put. Pored objekta nalazi se parking sa 12 parking mesta sa jednim parking mestom za osobe sa invaliditetom.

Na prvom koloseku nalazi se peron dužine 110,00m i širine 4,00m, i visine 55cm za opsluživanje putnika. Na peronu je predviđeno postavljanje nadstrešnice za zaštitu putnika od atmosferskih padavina i sunca. Predviđeno je da nadstešnica bude od čelika kao laka konstrukcija sa lakim krovnim pokrivačem iznad perona.

Objekat će biti priključen na vodovodnu  mrežu koja je izgrađena na teritoriji KO Cvetojevac i septičku jamu.

Železnička stajališta

Na trasi pruge Sobovica – Lužnice – Krak Batočina u Kragujevcu predviđena su tri stajališta (Cvetojevac, km 1+933 ; Novi Milanovac, km 5+241 i Cerovac, km 11+550). U pogledu vršenja transportne službe stajališta su otvorena za prijem i otpremu putnika u unutrašnjem saobraćaju.

U stajalištima je predviđen jedan peron dužine 110,00m i širine 3,00m, h=55 cm iznad GIŠ-a. Na peronu  je predviđeno postavljanje nadstrešnica za zaštitu putnika od kiše, snega i sunca.

Nadstrešnice su projektovane od čelika kao laka konstrukcija sa lakim krovnim pokrivačem. Na peronu su, u okviru natkrivenog prostora, planirani zaštitni vertikalni paneli za zaštitu putnika od bočnog nanosa padavina i vetra. Na peronu je predviđena odgovarajuća funkcionalna rasveta

U okviru natkrivenog prostora stajališta predviđeno je postavljanje odgovarajućeg mobilijara (klupe, kante za otpatke i sl.).

Na postojeću mrežu saobraćajnica stajališta su povezana dvosmernim pristupnim saobraćajnicama. Stajalište Cerovac povezuje se sa postojećim državnim putem II A reda broj 157, dok je stajalište Novi Milanovac povezano na lokalni put L301 Petrovac – Novi Milanovac – Resnik a stajalište Cvetojevac na opštinski put br.325. Spoljnim uređenjem stajališta predviđene su površine za manevrisanje putničkih vozila kao i parking za putničke automobile.

# 3. PUTNI PRELAZI

Putni prelazi u nivou

Železnička pruga Sobovica – Lužnice – Krak Batočina u Kragujevcu se sa postojećim drumskim saobraćajnicama ukršta na 4 mesta:

Ukrštaj sa lokalnim putem L325 kod km 1+856

Ukrštaj sa lokalnim putem L301 kod km 5+306

Ukrštaj sa državnim putem IIA reda 157 kod km 11+442

Ukrštaj sa lokalnim putem L302 kod km 12+496

Na mestima ukrštaja sa putnom mrežom predviđena je izgradnja putnih prelaza u nivou. Kolovoz saobraćajnice na mestu ukrštanja železničke pruge i puta u nivou koloseka izvodi u nivou sa gornjom ivicom šina. Ukršaj se izvodi pod uglom od 90° u odnosu na železničku prugu osim na mestima gde mesni uslovi ne dozvoljavaju putni prelaz je predviđen pod uglom ne manjim od 60° u odnosu na železničku prugu.

Kolovoz na putnim prelazima predviđa se u skladu sa saobraćajnim opterećenjem putne mreže i može se izvesti od gumenih panela ili betonskih ploča.

Osiguranje putnih prelaza planirano je u skladu sa odredbama Pravilnika o načinu ukrštanja železničke pruge i puta, pešačke ili biciklističke staze, mestu na kojem se može izvesti ukrštanje i merama za osiguranje bezbednog saobraćaja (Sl.Glasnik RS br. 89/2016). Način osiguranja se utvrđuje na osnovu gustine saobraćaja, preglednosti železničke pruge, brzine vožnje na pruzi i putu.

U zavisnosti od odabranog načina osiguranja putnog prelaza vođenje drumskog saobraćaja regulisano je odgovarajućom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

# 4. TEHNIČKI OPIS OBJEKATA NA TRASI

Duž trase predviđena je izgradnja objekata mostova, pločastih i cevastih propusta i to na sledećim mestima:

Mostovi

Na km 0+802 nalazi se postojeći nadvožnjak čija je funkcija premošćavanja lokalnog puta preko postojeće magistralne pruge 109. Trasa nove pruge na početku trase prolazi uz postojeću prugu. Postojeći nadvožnjak je nedovoljnog raspona da bi premostio 2 koloseka i samim tim na ovoj lokaciji neophodno je rušenje postojećeg i izgradnja novog nadvožnjaka. Novi nadvožnjak

Duž trase predviđena su tri mosta uz prelazak preko novo regulisanog korita potoka na km 0+405 (stacionaža koloseka triangle iz pravca Lapova) i km 2+214, kao i 24 propusta, 22 cevasta i 2 pločasta propusta.

Na km 0+405 na koloseku triangle predviđena je izgradnja mostovske konstrukcije. Funkcija ovog mosta je premošćavanje regulacije potoka Cvetojevac.

Na km 2+214 predviđenja je izgradnja regulacije potoka Cvetojevac i izgradnja mostovske konstrukcije čije je funkcija prevođenje železnice preko regulacije potoka.

Na putnom prelazu u km 5+306 projektovan je još jedan most, na lokalnom putu L301, preko nove regulacije potoka Krčmar.

Cevasti propusti

su predviđeni na dole nabrojanim stacionažama. Funkcija ovih objekata je omogućavanje nesmetanog toka površinskih voda duž postojećih kanala/jaruga:

km 0+150 na trijangli	km 4+470

km 1+055		km 4+563		km 5+887	    km 10+600

km 1+775		km 4+766		km 6+266	    km 12+095

km 2+915		km 5+184		km 6+400	    km 12+316

km 3+259		km 5+240 (na putu)	km 9+725	    km 13+237

km 4+015		km 5+325		km 10+300	    km 13+525

Pločasti propusti:

- na km 11+948,5 predviđa se izgradnja pločastog propusta svetle širine otvora 4m.

- U zoni priključka za radnu zonu Sobovica predviđa se pločasti propusta na km 0+535 u zoni matičnog koloseka za radnu zonu , a ide i ispod odvojnog koloseka za radionički kompleks.

# 5. HIDROTEHNIČKA I VODOPRIVREDNA INFRASTRUKTURA

POSTOJEĆE STANJE

Vodotoci u zoni projektovane pruge

Slivno područje u zoni pruge čine vodotoci II reda čiji je recipijent reka Lepenica i nisu obuhvaćeni planom odbrane od poplava.

Najveći sliv Cvetojevački potok se proteže od ukrštaja sa postojećom prugom u zoni naselja Cvetojevac do Desimirovca. Proteže se paralelno sa planiranom prugom i ima koliziju sa trasom pruge na tri poteza. U zoni pružnog koridora je i potok Ticina voda koji pripada gornjem delu sliva potoka Cvetojevac.

Potok Krčmar se proteže severno od koridora pruge i ima koliziju na jednom mestu sa planiranim radovima, na putnom prelazu u km 5+306.

Planiranoj pruzi gravitira i manji sliv koji preseca projektovanu trasu pruge na km 11+966 i desna je pritoka potaka Krčmar.

Hidrotehnička infrastruktura

Na teritoriji K.O. Cvetojevac planirana trasa pruge se ukršta sa cevovodom Φ200 mm na km 0+800 m i distributivnim cevovodom D110 mm na km 1+876 m. Oba ukrštaja su pod približno pravim uglom.

Na km 11+455 trasa pruge preseca pod uglom (približno 60o) postojeći vodovod na potezu od rezervoara do industrijskog kompleksa u Lužnicama. Vodovodna cev je smeštena uz postojeću saobraćajnicu.

PROJEKTOVANO STANJE

Regulacija vodotokova u zoni planirane pruge - regulacioni radovi

Trasa planirane pruge se na određenom broju mesta ukršta ili vodi paralelno  sa postojećom vodoprivrednom infrastrukturom (kanalima, rekama, potocima i dr.).

Svi postojeći objekti na postojećoj pruzi, koji su u funkciji, zadržavaju se, uz proveru sadašnjeg stanja, nosivosti i stabilnosti. Objekti koji ne zadovoljavaju uslove budućeg saobraćajnog opterećenja, rekonstruišu se, zadržavajući sadašnje ili će imati veće gabarite (kota dna, širina otvora, kota DIK-a).

Svi novi objekti u trupu pruge (mostovi i propusti) ispunjavaće potrebne uslove sa hidrotehničkog stanovišta, odnosno, svetli otvori će biti dimenzionisani tako da propuste merodavnu računsku veliku vodu sa potrebnim zazorom, odnosno  da propuste kontrolnu računsku veliku vodu bez zazora.

Proračuni vezani za svaki objekat pojedinačno su deo hidrotehničkih projekata.

Svi objekti na ukrštanjima sa  vodoprivrednom infrastrukturom biće zaštićeni  od erozije oblaganjem kamenom, betonom ili drugim tehničkim merama, a biće obezbeđeni uslovi za prilaz i rad mehanizacije koja održava vodoprivredne objekte.

Usled jakog meandriranja korita u nižem delu sliva potoka Cvetojevac (Gluvać) potrebno je uraditi regulaciju potoka na dužini od oko 430 m u cilju zaštite trupa pruge, orijentaciono od km 1+227 do km 1+616 m.

Projektovana trasa pruge se ukršta na km 2+149 sa lokalnim putem i potokom Cvetojevac. Postojeći propust na potoku Cvetojevac se poklapa sa projektovanom trasom pruge. Potrebno je uraditi regulaciju potoka na potezu od km 2+089 do km 2+557. Planirani objekat na ukrštaju potoka i pruge je most približnih dimenzija L/B=8.0/3.0 m. Takođe je potrebno uraditi devijaciju lokalnog puta, t.j. uskladiti položaj novog mosta (propusta) u odnosu na regulisano korito.

Odvodnjavanje pruge – hidrotehnička infrastruktura

Odvodnjavanje trupa pruge obuhvatiće prikupljanje i kontrolisano odvođenje atmosferskih voda zemljanim i obloženim kanalima. Prikupljene vode odvešće se do najbližih vodotoka, kanala ili retenzija.

Za odvodnjavanje staničnog platoa stanice Sobovica planirane su drenažne cevi između koloseka, iz kojih će se prikupljena voda, preko poprečnih kolektora odvoditi do recipijenata.

# 6. TEHNOLOGIJA SAOBRAĆAJA

Uvod

Formiranje nove industrijske zone Sobovica uslovilo je potrebu za povezivanjem ove radne zone sa postojećom železničkom infrastrukturom, odnosno sa magistralnom prugom 109: Lapovo - Kraljevo - Lešak - Kosovo Polje - Đeneral Janković - državna granica (Volkovo). Idejno rešenje ovog povezivanja nove pruge sa postojećom magistralnom prugom izvedeno je trianglom na delu između stanice Jovanovac i stajališta Milatovac, a nova pruga će biti osposobljena za mešoviti saobraćaj (putnički i teretni).

Odvajanje pruge za Sobovicu

Prema Projektnom zadatku, odvajanje nove pruge za Sobovicu od postojeće magistralne pruge 109: Lapovo – Kraljevo – Rudnica – Đeneral Janković – državna granica (Volkovo), predviđeno je da se izvrši na deonici između km 20+000 do km 22+000.

Takođe, prema Projektnom zadatku, predviđeno je da se organizacija saobraćaja teretnih vozova kojim će se vršiti opsluživanje radne zone Sobovica, kao i organizacija putničkog saobraćaja do buduće stanice Sobovica, vrši iz stanice Kragujevac. Ovakvo rešenje je izvodljivo, ali podrazumeva da se vrše povratne vožnje. Naime, vozovi koji dolaze sa severa (iz Beograda, ali i drugih centara, kao što su Novi Sad, Šid, Subotica), uključuju se na magistralnu prugu  109 preko Lapova do ŽS Kragujevac. Kod svih vozova koji na ovaj način dolaze u stanicu Kragujevac, a krajnje odredište im je nova stanica Sobovica, moraju da izvrše određene tehnološke operacije (promena mesta lokomotive i priprema voza za otpremu), pa tek onda da se otpreme  povratnom vožnjom ka novoj pruzi i stanici Sobovica.

Lokalni vozovi za prevoz putnika bi se pokretali iz Kragujevca i Lapova, tako da tehnologija koja je opisana za teretne vozove, važi i za vozove za prevoz putnika koji dolaze iz Lapova.

Tehnologija prijema i otpreme vozova koji dolaze sa juga u stanicu Kragujevac (teretni i vozovi za prevoz putnika), a otpremaju se ka novoj stanici Sobovica, vrši se na uobičajen način, bez promene mesta lokomotive (teretni vozovi), odnosno mesta upravljačnice lokalnih putničkih vozova i bez povratnih vožnji.

Podaci koji su dobijeni od budućih korisnika Radne zone Sobovica, kao i lokalne industrije, ukazuju da će velika većina robe dolaziti iz pravca severa, odnosno iz smera stanice Lapovo, a jedan manji deo iz pravca juga (Kraljevo). Imajući u vidu ove podatke, razmotreno je i rešenje koje podrazumeva izgradnju triangle u predloženoj zoni odvajanja nove pruge od magistralne pruge 109. Takvo rešenje je u skladu sa Projektnim zadatkom u kome se navodi da je potrebno razmotriti i mogućnost izgradnje triangle.

Triangla bi tehnologiju saobraćaja vozova učinila manje zahtevnim, jer bi se svi vozovi koji su namenjeni opsluživanju u stanici Sobovica na jednostavan način (bez dodatnih povratnih vožnji i svih aktivnosti koje takva tehnologija pripreme vozova podrazumeva) isključivali sa magistralne pruge 109 na novoprojektovanu prugu prema Sobovici. Vozovi koji bi dolazili iz smera ŽS Lapovo, isključivali bi se posle ŽS Badnjevac i stajališta Milatovac na novoprojektovanu prugu, dok bi iz smera Kragujevca, to odvajanje bilo iza stanice Jovanovac (Slika 1). Ovakva tehnologija utiče povoljno i na propusnu moć, jer se izbegavaju povratne vožnje vozova koji dolaze iz Lapova do ŽS Kragujevac, pa ponovo iz Kragujevca, preko odvojne skretnice na otvorenoj pruzi prema novoj stanici Sobovica.

Stanica Sobovica

Prema predloženom rešenju, nova železnička stanica Sobovica bi trebalo da se postavi u blizini Radne zone Sobovica, u km 13+500 novoprojektovane pruge (Stanična zgrada bi se našla u km 13+457). Prema projektnom zadatku, stanica Sobovica treba da bude osposobljena za javni saobraćaj (teretni i putnički), odnosno da je predviđeno da se u njoj vrši prijem i otprema i vozova za prevoz putnika i teretnih vozova. Da bi se odgovorilo na postavljene tehnološke zadatke potrebno je obezbediti potrebne kapacitete (kolosečne i druge), kao i odgovarajuće veze sa okolnom industrijom kao potencijalnim korisnicima železničkog transporta.

Stanica Sobovica je završna stanica na novoprojektovanoj pruzi, iza koje neće postojati druge stanice koje bi bile otvorene za putnički i teretni saobraćaj. U pogledu saobraćaja vozova za prevoz putnika, novoprojektovana pruga će najveći efekat imati u lokalnom putničkom saobraćaju. Međunarodnih i regionalnih (brzih i poslovnih) vozova nema i nije predviđeno da oni ovom prugom saobraćaju. Međutim, značajni efekat se očekuje kod lokalnog saobraćaja, odnosno transporta lokalnog stanovništva iz okolnih naselja (Resnik, Novi Milanovac, Cerovac, Lužnice, Vojnovac i dr.) do poslovnih centara, kao što je  Kragujevac, ali i lokalnog stanovništva koji živi u Kragujevcu, na potezu do Lapova i u pomenutim naseljima, a zaposleno je kod poslodavaca koji bi bili potencijalni korisnici ove pruge (Radna zona Sobovica).

Robni prevoz železnicom na ovoj deonici, najveći efekat bi imao od transporta repro materijala za industrijsku zonu, kao i prevoz gotovih proizvoda do distributivnih centara. Predloženim rešenjem je omogućeno da se roba dopremi do stanice Sobovica bilo u vidu pojedinih kola koja bi se nakupljala u nekoj od većih stanica (Kragujevac), pa bi se u određenom trenutku formirao sabirni voz koji bi se otpremio do Sobovice za potrebe industrije, ili celim blok vozovima koji bi, na već opisan način, saobraćali iz smera Lapova ili Kragujevca do Sobovice.

Šematski prikaz predviđene stanice Sobovica data je na slici 1.

Slika 1 – Šematski prikaz kolosečne situacije novoprojektovane stanice Sobovica

U rešenju je dat predlog da stanica ima 3 koloseka, jedan za prijem i otpremu putničkih vozova i jedan za prijem i otpremu teretnih vozova. Za opsluživanje putnika potrebno je planirati peron pored prijemno-otpremnih koloseka. Važna specifičnost ove stanice na koju treba obratiti pažnju jeste što se najveći efekat u putničkom saobraćaju očekuje u prevozu zaposlenih do svojih radnih mesta u okviru industrijskih zona. To podrazumeva da će biti velikih neravnomernosti u prevozu u toku dana, jer će najveći tokovi biti u vreme početka radnog vremena, kao i u vreme smene radnika (ako postoji rad u dve ili više smena). Van ovih vremenskih intervala, ne očekuju se značajniji tokovi putnika.

Rešenje stanice sa tri koloseka podrazumeva sledeće:

Kolosek 1 je predviđen za prijem lokalnih putničkih vozova i predstavlja nastavak otvorene pruge Kragujevac – Sobovica. Ostavljena je veza sa kolosekom 2 (preko skretnica 5, 3 i 4), da bi se, eventualno, vozna lokomotiva kojom je dovučen teretni voz koji završava vožnju na koloseku 2, preko pomenutih skretnica, kolosekom 1 vratila na otvorenu prugu, ka magistralnoj pruzi 109, i dalje gde je to potrebno. Izvlačnjak na koloseku 1 omogućava paralelnost prijema voza na taj kolosek i otpremu sa koloseka 2 i 3 prema industrijskoj zoni, odnosno prijem iz industrijske zone na kolosek 3.

Kolosek 2 je predviđen za prijem teretnih vozova koji se dalje predaju na istovar u okviru industrijske zone. Takođe, postoji veza sa priključnim kolosekom za radnički kompleks, tako da EMG koje dolaze iz Radne zone Sobovica, preko koloseka 2 i veze preko skretnica 2-1 odlaze u radničke hale.

Kolosek 3 je namenjen smeštaju EMG koje čekaju na manevarsko vozilo koje će ih dopremiti do radničkih hala u radničkom kompleksu. Ovaj kolosek se može koristiti za istu namenu kao i kolosek 2, u slučaju kada je kolosek 2 zauzet, kao kolosek za potrebe manevrisanja i kao obilazni kolosek (prolaz lokomotive ili manevarskog vozila).

Koloseci stanice Sobovica će imati korisnu dužinu ne manju od 500 m.

Isključenje za industrijski kompleks u Lužnicama

U blizini km 10+700 predviđa se odvajanje industrijskog koloseka za industrijski kompleks Lužnice od novoprojektovane pruge. Rešenje ovog odvajanja podrazumeva dve skretnice i jedan industrijski kolosek koji ulazi u industrijski kompleks. Rešenje industrijskog koloseka, kao i njegovo odvajanje od pruge industrijskom kompleksu, prikazano ja na sledećoj slici (slika 2).

Slika 2 – Položaj industrijskog koloseka i stajališta Cerovac

Odvajanje industrijskog koloseka kompleksa u Lužnici od novoprojektovane pruge Kragujevac – Sobovica vrši se preko skretnica 1 i 4. Teretni vozovi preko skretnica 4 i 3 dolaze na industrijski kolosek, a vozna lokomotiva se, preko skretničkog područja koga čine skretnice 1 i 2, izvlači sa industrijskog koloseka i novoprojektovanom prugom odlazi u stanicu Sobovica, a odatle dalje gde je potrebno. Eventualna dalja obrada manevarskog sastava koji ostaje na industrijskom koloseku može da se vrši manevarskom lokomotivom ili nekim drugim manevarskim vozilom (loko-traktor) koje bi moglo da bude smešteno na izvlačnjaku i kojim bi se, prema potrebi, naguravao manevarski sastav ka industrijskom kompleksu.

Kod vozova čije su dužine takve da mogu da se smeste između skretnica 2 i 3 (kraći od 250 m), manevarsko vozilo se može uputiti iz stanice Sobovica, te bi pristup industrijskom koloseku bio preko skretnica 4 i 3, sa zadnje strane manevarskog sastava, a manevarski sastav bi se naguravanjem dopremio do industrijskog kompleksa.

Isključenje za radnu zonu Sobovica

Iz novoprojektovane stanice Sobovica predviđena je veza sa industrijskim kompleksom Radne zone Sobovica i sa radničkim kompleksom. Odvajanje za Radnu zonu Sobovica izvršeno kolosekom koji se nastavlja na kolosek 2 stanice Sobovica. Vozovi koji su namenjeni ovoj zoni se mogu primiti na kolosek 2 i po završenoj proceduri primopredaje između prevoznika i vlasnika robe u prevozu, voz se može predati vlasniku industrijskog koloseka preko skretnica 4, 3 i 2.

Takođe, sa trećeg koloseka stanice Sobovica ostvarena je veza sa radničkim kompleksom (radničke hale). Priključni kolosek za radnički kompleks se nastavlja na kolosek 3 stanice Sobovica i jednim delom se paralelno prostire sa kolosekom za Radnu zonu Sobovice do putnopružnog prelaza koji je udaljen oko 650 m od stanične zgrade. Od putnopružnog prelaza paralelni koloseci se razdvajaju prema industrijskoj zoni i prema radničkom kompleksu. Predviđena je i veza između ova dva industrijska koloseka preko skretničkog područja koju čine skretnice 1 i 2 stanice Sobovica, tako da je omugućen prelaz EMG sa koloseka dva stanice Sobovica na kolosek za radnički kompleks.

Slika 3 – položaj i izgled isključenja za Radnu zonu Sobovica i mernu stanicu ETC

EMG koje su namenjene upućivanju u radničku halu, dolaze industrijskim kolosekom iz Radne zone Sobovica i preko skretnica 4 i 6 primaju se na 3 kolosek, a zatim se naguravanjem sa trećeg koloseka i priključnog koloseka za radnički kompleks dopremaju do radničkih hala.

Iz radničkog kompleksa postoji veza sa mernim kolosekom gde se vrši merenje elektromagnetne kompatibilnosti EMG (ETC). Nije predviđena direktna veza ovog koloseka sa stanicom Sobovica.

Stajališta

Na trasi je predviđeno da se na pruzi Kragujevac – Sobovica uvedu tri stajališta. Stajališta bi pokrivala potrebu za lokalnim prevozom putnika između lokalnih naselja, većih urbanih zona (Kragujevac) i industrijskih centara (Radna zona Sobovica). Pri izboru položaja stajališta na novoprojektovanoj pruzi, uzeti su u obzir veličina i položaj naselja koja gravitiraju pruzi, položaj industrijske zone u kojima je lokalno stanovništvo zaposleno kao i međusobna udaljenost stajališta među sobom, ali i od naselja koja treba da opslužuju.

Na trasi planirane pruge predviđena su tri stajališta: Cvetojevac (okvirna stacionaža 1km+933m), Novi Milanovac (5km+241m) i Cerovac (11km+550m), koja su u pogledu vršenja transportne službe namenjena za prijem i otpremu putnika u unutrašnjem saobraćaju.

Stajališta su opremljena peronima dužine 110,00m i širine 3,00m sa nadstrešnicama za zaštitu putnika od kiše, snega i sunca.

Na postojeću mrežu saobraćajnica stajališta su povezana dvosmernim pristupnim saobraćajnicama. Stajalište Cerovac povezuje se sa postojećim državnim putem II A reda broj 157, dok je stajalište Novi Milanovac povezano na lokalni put L301 Petrovac – Novi Milanovac – Resnik. Spoljnim uređenjem stajališta predviđene su površine za manevrisanje putničkih vozila kao i parking za putničke automobile.

Pored industrijskog kompleksa, stajalištem Cerovac bi bila pokrivena naselja Cerovac, Vojinovac, Desimirovac i Gornje Jarušice.

Slika 4. Položaj stajališta na novoprojektovanoj pruzi za Sobovicu