1.5 ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

САДРЖАЈ:

1 ПОДАЦИ О НОСИОЦУ ПРОЈЕКТА	1

1.1 Пун назив правног лица и физичког заступника	1

1.2 Седиште и адреса	1

1.3 Телефонски број (контакт телефон), e-mail адреса	1

2 ОПИС ЛОКАЦИЈЕ	2

2.1 Катастарске парцеле	2

2.2 Потребне површине за време извођења радова	5

2.3 Педолошке, геоморфолошке, геолошке, хидрогеолошке и сеизмолошке карактеристике терена	6

2.4 Извориште водоснабдевања и хидролошке карактеристике	10

2.5 Климатске карактеристике	10

2.5.1 Температура	10

2.5.2 Влажност ваздуха	11

2.5.3 Облачност	11

2.5.4 Инсолација	11

2.5.5 Падавине	11

2.5.6 Ветар	11

2.6 Флора, фауна и природна добра посебне вредности	11

2.7 Пејзаж	12

2.8 Непокретна културна добра	12

2.9 Становништво	14

2.10 Објекти и инфрастуктура	14

3 ОПИС ПРОЈЕКТА	15

3.1 Oпис претходних радова на извођењу пројекта	15

3.2 Опис објекта, њихове технолошке и друге карактеристике	15

3.3 Приказ врсте и количине потребне енергије и енергената, воде, сировина, потребног материјала за изградњу	19

3.4 Приказ врсте и количине испуштених гасова, воде, и других течних и гасовитих отпадних материја, посматрано по технолошким целинама укључујући емисије у ваздух, испуштање у површинске и подземне водне реципијенте, одлагање на земљиште, буку, вибрације, топлоту, зрачења (јонизујућа и нејонизујућа) и др.	22

3.5 Приказ технологије третирања (прерада, рециклажа, одлагање, и сл) свих врста отпадних материја	25

3.6 Приказ утицаја на животну средину изабраног и других технолошких решења	26

4 ПРИКАЗ АЛТЕРНАТИВА	27

4.1 Локација или траса	27

4.2 Производни процеси и технологија	27

4.3 Метод рада	28

4.4 Планови локација и нацрти пројекта	28

4.5 Врста и избор материјала	28

4.6 Временски распоред за извођење пројекта	28

4.7 Функционисање и престанак функционисања	28

4.8 Датум почетка и завршетка извођења	28

4.9 Обим производње	29

4.10 Контрола загађења	29

4.11 Уређење одлагања отпада	29

4.12 Уређење приступа и саобраћајних путева	29

4.13 Одговорност и процедура за управљање животном средином	29

4.14 Обука	29

4.15 Мониторинг	29

4.16 Планови за ванредне прилике	29

4.17 Начин декомисије, регенерације локације и даље употребе	29

5 ПРИКАЗ СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНИ НА ЛОКАЦИЈИ И БЛИЖОЈ ОКОЛИНИ (МИКРО И МАКРО ЛОКАЦИЈА)	30

5.1 Становништво	30

5.2 Флора и фауна	31

5.3 Земљиште, вода и ваздух	31

5.3.1 Постојеће стање загађења земљишта	31

5.3.2 Постојеће стање загађења површинских вода	32

5.3.3 Постојеће стање аерозагађења	33

5.4 Климатски чиниоци	33

5.5 Грађевине, непокретна културна добра, археолошка налазишта и амбијентале целине	33

5.6 Пејзаж	34

5.7 Међусобни однос наведених чинилаца	34

6 ОПИС ЗНАЧАЈНИХ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ	35

6.1 Ваздух, вода, земљиште, бука, вибрације, топлота и зрачења	35

6.2 Здравље становништва	49

6.3 Метеоролошки параметри и климатске каракеристике	50

6.4 Екосистеми	50

6.5 Демографски развој	51

6.6 Намена и коришћење површина	51

6.7 Комунална инфрастуктура	52

6.8 Природна и културна добра	53

6.9 Пејзаж	54

7 ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ У СЛУЧАЈУ УДЕСА	55

7.1 Опасне материје	55

7.1.1 Најчешће превожене опасне материје	56

7.2 Мере превенције	56

7.3 Мере санације	57

8 ОПИС МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ, СМАЊЕЊЕ И ОТКЛАЊАЊЕ СВАКОГ ЗНАЧАЈНИЈЕГ ШТЕТНОГ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ	59

8.1 Законске одредбе	59

8.2 Мере у случају удеса	59

8.3 Техничка решења заштите животне средине	60

8.3.1 Техничке мере у току грађења објекта	60

8.3.2 Техничке мере у току експлоатације	61

8.3.3 Мере заштите од саобраћајне буке	61

8.3.4 Мере заштите од аерозагађења	62

8.3.5 Мере заштите вода	63

8.3.6 Мере заштите еколошког коридора и мере за смањење негативних утицаја на подручја од значаја за очување биолошке разноврсности	64

8.3.7 Мере заштите археолошких локалитета	65

8.4 Остале мере	65

8.4.1 Опште мере заштите животне средине	65

8.4.2 Административне мере заштите животне средине	66

9 ПРАЋЕЊЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ	67

9.1 Приказ стања животне средине пре почетка функционисања пројекта	67

9.2 Параметри за утврђивање штетних утицаја	67

9.2.1 Бука	67

9.2.2 Аерозагађење	68

9.2.3 Вода	68

9.2.4 Тло	68

9.3 Програм мерења	68

9.3.1 Бука	68

9.3.2 Аерозагађење	69

9.3.3 Воде	70

9.3.4 Тло	70

10 НЕТЕХНИЧКИ ПРИКАЗ ПОДАТАКА	72

10.2 Опис локације	72

10.3 Опис пројекта	73

10.4 Приказ алтернатива	74

10.5 Приказ стања животне средине на локацији и ближој околини локације	74

10.6. Опис значајних утицаја пројекта на животну средину	75

10.7 Процена утицаја на животну средину у случају удеса	76

10.8 Опис мера за спречавање, смањење и отклањање сваког значајнијег штетног утицаја на животну средину	77

10.9. Праћење утицаја на животну средину	78

11 ПОДАЦИ О ТЕХНИЧКИМ НЕДОСТАЦИМА ПРИЛИКОМ ИЗВОЂЕЊА СТУДИЈЕ	80

Списак табела:

Табела 2-1 Списак парцела које се експропришу, за КО Бачка Паланка	3

Табела 2-2 Списак парцела које се експропришу, за КО Нештин	4

Табела 2-3 Структура заузетих површина КО Бачка Паланка	6

Табела 2-4 Структура заузетих поврчшина КО Нештин	6

Табела 2-5 Преглед заузетих површина према намени	6

Табела 2-6 Степени сеимичности МКС скале за повратнне периоде	9

Табела 3-1 Карактеристике ТНГ	21

Табела 3-2 Количине супстанци које емитују моторна возила у току једне године на хектар коловозне површине за референтно саобраћајно оптерећење и за прогнозирани саобраћај	23

Табела 3-3 Граничне вредности индикатора буке на отвореном простору	24

Табела 5-1 Приказ броја становника Бачке Паланке и Нештина у последња три пописа	30

Табела 5-2. Класификација вода према  Уредби о класификацији вода	32

Табела 6-1 Састав издувних гасова бензинских и дизел мотора (vol %)	35

Табела 6-2 Концентрација загађујућих материја у ваздуху	37

Табела 6-3 Извори загађења и типични полутанти који се налазе у оптицају са саобраћајнице	38

Табела 6-4 Емисије загађујућих материја у води у току године по јединици површине коловоза и дужном метру коловоза	39

Табела 6-5 Максималне концентрације полутаната у води доспелих са коловоза услед атмосферских падавина	40

Табела 6-6 Процењени нивои звучне снаге грађевинског алата, опреме или машина	43

Табела 6-7 Процењени нивои звучног притиска алата, опреме и машина на  одређеним растојањима [dB(A)]	44

Табела 6-8. ПГДС за 2047. годину	45

Табела 6-9. Максимални ниво буке на фасади објекта	45

Табела 6-10 Граничне вредности  вибрација дефинисане стандардом DIN 4150	48

Табела 6-11 Брзине вибрација и коефицијенти	48

Списак слика:

Слика 2-1 Локација будућег моста са приступним саобраћајницама	3

Слика 2-2 Локације станишта заштићених и строго заштићених врста	12

Слика 2-3  Локације археолошких локалитета на локацији будућег моста и археолошких налазишта у околини	13

# ПОДАЦИ О НОСИОЦУ ПРОЈЕКТА

## Пун назив правног лица и физичког заступника

Назив носиоца пројекта: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПУТЕВИ СРБИЈЕ
В.д. директор: Зоран Дробњак

## Седиште и адреса

Адреса носиоца посла: Београд, Булевар Краља Александра 282
Сектор за стратегију, пројектовање и развој
Извршни директор сектора: Миодраг Поледица, маст. инж. саобр.

## Телефонски број (контакт телефон), e-mail адреса

Телефон: +381113040-692
office@putevi-srbije.rs

# ОПИС ЛОКАЦИЈЕ

Предмет пројекта дефинисаног пројектним задатком је израда Идејног пројекта са студијом оправданости изградње моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима (приступним путевима). Објекат је део државног пута IБ реда бр. 19 (М-18), веза са државним путем 12 – Нештин – Ердевик - Кузмин – државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Сремска Рача).

## Катастарске парцеле

Плански основ за израду ИДР је План детаљне регулације моста преко Дунава код Бачке Паланке (Сл. лист Општине Бачка Паланка број 22/16) за који је израђена и стратешка процена утицаја планских решења на животну средину.

Основ за израду Плана детаљне регулације био је Просторни план општине Бачка Паланка ("Службени лист општине Бачка Паланка", број 20/12) (у даљем тексту: Просторни план). Према Просторном плану, израда плана детаљне регулације ван грађевинског подручја насеља обавезна је за планиране државне и општинске путеве и пратеће садржаје јавног пута.

Просторни план подручја посебне намене Фрушке горе до 2022. године ("Службени лист АПВ", број 16/04) имала је такође утицаја на концепт  саобраћајне инфраструктуре на простору општине Бачка Паланка, у делу који се односи на формирање новог саобраћајног правца највишег нивоа - државни пут I реда, са новим мостом преко Дунава.

Након усвајања Просторног плана оштине, на предметном простору у границама планског подручја, Влада Републике Србије усвојила је Просторни план подручја посебне намене међународног водног пута Е80 - Дунав (Паневропски коридор VII) ("Службени гласник РС", број 14/15).

Планом су дефинисани положај трасе и приступних путева, коридора и капацитета за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру, регулације предметне деонице државног пута IБ реда број 19 - мост преко Дунава код Бачке Паланке са приступним путевима, прикључка државног пута IБ реда број 19 на државни пут IБ реда број 12, укрштаја државног пута IБ реда број 19 са државним путем IIА реда број 119, трасе земљаних путева, и мреже јавне комуналне инфраструктуре.

Постојећи мост преко реке Дунав код Бачке Паланке је уједно и гранични прелаз између Републике Србије и Републике Хрватске. Од тренутка када је Република Хрватска постала чланица Европске уније дошло је до стварања озбиљних проблема како за локално становништво (поготову школску децу из насеља јужно од Дунава и људе којима је потребна хитна медицинска нега), тако и за транзитни саобраћај јер више не постоји могућност формирања малограничног прелаза, као и увођења локалних аутобуса за превоз путника у малограничном појасу што је до тада била пракса.

Због свега овога комплетан саобраћај из западне Војводине ка Републици Босни и Херцеговини се обавља преко државног пута I реда број 12 Келебија - Суботица - Оџаци - Бачка Паланка, државним путем II реда број 118 државна граница са Хрватском - Ердевик - Кузмин  и даље државним путем I реда број 29 Кузмин - граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Сремска Рача). Једина алтернатива за овај путни правац је преко Новог Сада, јер између Бачке Паланке и Новог Сада нема ниједног моста преко реке Дунав. Изградњом новог моста остварује се директна веза поменутог дела Војводине са Босном и Херцеговином искључиво кроз територију Републике Србије.

Слика 2-1 Локација будућег моста са приступним саобраћајницама

У следећој табели, дат је приказ катастарских парцела које се експропришу, за КО Бачка Паланка.

Табела 2-1 Списак парцела које се експропришу, за КО Бачка Паланка

| КО Бачка Паланка |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бр.парцеле | Површина |  |
| 23098/3 | 68a37m2 | 4a63m² |
| 23098/2 | 8m2 | 8m² |
| 23099/4 | 53a56m2 | 34a26m² |
| 23102/1 | 3a92m2 | 77m² |
| 23102/2 | 52a33m2 | 7a89m² |
| 23102/3 | 1a57m2 | 76m² |
| 23185 | 33a14m2 | 33a14m2 |
| 23184 | 31a95m2 | 31a95m2 |
| 23183 | 36a67m2 | 36a67m2 |
| 23182 | 53a24m2 | 53a24m2 |
| 23651/3 | 23a30m2 | 3a72m2 |
| 23221 | 45a57m2 | 45a57m2 |
| 23222 | 45a70m2 | 45a70m2 |
| 23223 | 52a55m2 | 52a55m2 |
| 23224 | 78a97m2 | 78a97m2 |
| Укупно | 5ha80a92m2 | 4ha29a90m2 |

У следећој табели, дат је приказ катастарских парцела које се експропришу, за КО Нештин.

Табела 2-2 Списак парцела које се експропришу, за КО Нештин

| КО Нештин |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бр.парцеле | Површина |  |
| 802 | 7a77m² | 7a77m² |
| 801/2 | 7a52m² | 7a52m² |
| 801/1 | 7a51m² | 7a51m² |
| 800/2 | 9a46m² | 9a46m² |
| 800/1 | 9a42m² | 9a42m² |
| 799 | 16a98m² | 16a98m² |
| 798/4 | 11a10m² | 11a10m² |
| 798/3 | 11a10m² | 11a10m² |
| 859/2 | 4ha57a96m2 | 52a14m2 |
| 859/3 | 46a76m² | 46a76m² |
| 859/19 | 23a38m2 | 23a38m2 |
| 859/20 | 23a39m2 | 23a39m2 |
| 866/42 | 2ha57a74m² | 20a17m² |
| 866/41 | 70a20m2 | 23a10m2 |
| 866/40 | 17a55m2 | 6a45m2 |
| 866/26 | 85a71m² | 44a30m² |
| 866/27 | 98a84m² | 59a46m² |
| 866/10 | 87a15m² | 56a86m² |
| 866/44 | 1ha02a13m² | 59a12m² |
| 866/45 | 15a59m² | 7a40m² |
| 866/37 | 1ha54a19m² | 65a39m² |
| 866/36 | 35a03m² | 7a79m² |
| 866/35 | 60a06m² | 10a08m² |
| 866/9 | 60a14m² | 4a03m² |
| 910/2 | 1ha23a09m² | 3a99m² |
| 910/3 | 1ha45a94m² | 6a04m² |
| 910/4 | 2ha67a40m² | 1ha68a01m² |
| 910/5 | 98a24m² | 98a24m² |
| 910/6 | 84a75m² | 43a69m² |
| 910/7 | 2ha88a97m² | 50a13m² |
| 938 | 1ha44a60m² | 4a60m² |
| 936 | 1ha44a60m² | 5a17m² |
| 935 | 1ha03a91m² | 28a65m² |
| 933/3 | 43a45m² | 9a32m² |
| 933/2 | 42a41m² | 13a47m² |
| 933/1 | 1ha00a20m² | 2a85m² |
| 932 | 97a00m2 | 2a66m2 |
| 931 | 93a69m² | 2a44m² |
| 930 | 93a12m² | 1a99m² |
| Укупно | 35ha48a05m2 | 10ha31a93m2 |

Копија плана катастарских парцела на којима се предвиђа извођење пројекта дата је у у прилозима, 1.6.

## Потребне површине за време извођења радова

Проблематика заузимања површина неопходних за изградњу пута као и свих пратећих садржаја који су значајни за остваривање комплетног програма изградње представља један од битних параметара меродаван за дефинисање односа пута и животне средине.

Површина која ће бити обухваћена грађевинским радовима, у тренутку израде Студије, није била доступна. Максимална површина која може бити обухваћена грађевинским радовима, одређена је границом плана.

Изучавање ове проблематике постало је актуелно оног тренутка када се напокон схватило да површине које путеви покривају представљају заувек изгубљени ресурс и да се скоро никада више не могу привести некој другој намени.

Наведена чињеница као и чињеница да су, нарочито обрадиве површине, лимитиране у смислу расположивих количина, довела је до потребе за разматрањем овог показатеља. У процесу дефинисања могућих утицаја, потребе за заузимањем површина се морају сагледати и са еколошког становишта и предузети одговарајуће мере у смислу могућих свођења утицаја на најмању могућу меру.

Дефинисање путног профила у простору, са становишта просторног размештаја основних функционалних елемената и потребе за одређеним површинама, представља релативно једноставан проблем у колико се познаје ранг саобраћајнице, усвоји ниво конфора пратећих садржаја, дефинишу положаји и концепције свих чворишта и познају топографске карактеристике подручја кроз које траса пролази.. На основу свега што је претходно дефинисано одређени су и основни методолошки кораци за квантификацију овог показатеља.

Заузимање површина за потребе изградње пута може се поделити у две основне категорије. Ради се о површинама које се бесповратно ангажују за потребе пута и површинама које се најчешће ангажују привремено у току саме израдње. У површине које се неповратно ангажују спадају:

Површине које обухвата планум пута:
• возне траке,
• зауставне траке,
• разделни појас
• банкине.

Површине елемената трупа пута:
• косине усека и насипа,
• површине система за одводњавање (канали),
• повшине пројектоване за обезбеђивање прегледности,
• површине које обухватају разне заштитне и потпорне конструкције.

Површине пратећих садржаја:
• денивелисани чворови и површински укрштаји са свим својим елементима,

Остале површине:
• путно земљиште у оквиру појаса експропријације

По завршеном рачунању координата преломних тачака границе експропријационог појаса, срачуната је укупна површина земљишта обухваћена експропријацијом као и површине по катастарским општинама и културама.

Табела 2-3 Структура заузетих површина КО Бачка Паланка

| КО Бачка Паланка |  |  |
| --- | --- | --- |
| Култура | Површина |  |
| Њива |  | 4ha29a90m2 |
| Воћњак |  | 0 |
| Укупно |  | 4ha29a90m2 |

Табела 2-4 Структура заузетих поврчшина КО Нештин

| КО Нештин |  |  |
| --- | --- | --- |
| Култура | Површина |  |
| Њива |  | 3ha35a41m2 |
| Воћњак |  | 6ha96a52m2 |
| Укупно |  | 10ha31a93m2 |

Дакле, за изградњу новог моста и приступних саобраћајница, структура заузетих површина према намени приказана је у табели 2-5.

Табела 2-5 Преглед заузетих површина према намени

| Њиве | Воћњаци | Укупно |
| --- | --- | --- |
| 7ha65a31m2 | 6ha96a52m2 | 14ha61a83m2 |

## Педолошке, геоморфолошке, геолошке, хидрогеолошке и сеизмолошке карактеристике терена

Истражно бушење извело је предузеће ˝Хидрозавод из Новог Сада˝, а геомеханичка испитивања узорака тла лабораторија ˝ГЕОМ˝ из Београда. Сачињен је елаборат у коме су приказана инжењерскогеолошка и хидрогеолошка својства терена са посебним освртом на геотехничке услове изградње моста преко Дунава.

Дунавски расед представља регионалну геолошку структуру којом је одвојен хорст Фрушке Горе од банатске потолине. Терен на десној обали Дунава је хипсометријски за око 50 м виши у односу на леву обалу. Профил по оси моста има изразито асиметричан облик, где леву обалу Дунава представља забарена плавна зараван, а десна страна има висок и низак део. Високи део обале представља лесну зараван која се издиже изнад алувијона Дунава, а ниски део је плављен.

Шири истражни простор изграђен је од седимената различитог састава и старости, насталих у релативно сложеним условима седиментације - квартарни седименти холоцена и плеистоцена.

Холоцен

Алувијални седименти заступљени су на левој обали и мањим делом на десној обали до коте од око 80.0 м. Дебљина ових наслага износи просечно око 15 - 20 метара. Започињу неконсолидованим поводањским прашинама и песковима, који на дубинама већим од 5 - 7 метара поступно прелазе у слабо и средње збијене прашинасте пескове и песковите шљункове фације речног корита.

У оквиру алувијалних седимената могу се издвојити фације корита (a), фације поводња (ap), барске фације (b), фације мртваја (am).

Плеистоцен

Еолски седименти изграђују побрђе на десној обали Дунава и представљени су лесом, лесоидима и елоским прашинастим песком (l-w). У погледу геотехничких својстава, наслаге леса чине структурно - квазистабилно и анизотроно агрегатно тло.

Речно барска фација (ab-m,r) - заступљена је у десној, брдовитој обали Дунава, испод еолских седимената. Представљена је алевритским глинама, алевритским песком и глинама.

Речно-језерска фација (ja-m,r) – шљунак, песак и алевритски песак. Формирани су као специфичне наслаге настале у условима доста велике енергије депозиционе средине. Отуда ови седименти имају карактеристике прелазних типова пелитско - аренитских (крупнозрних) депозита уз редовно, типично велики степен градационе анизотропије у погледу гранулометријске композиције, како латерално, тако и према промени дубине. Отуда се јављају и доста велика одступања по параметру збијености.

Познато је да Дунавски расед, са свим карактеристикама регионалне тектонске дислокације, представља активну руптурну дисјунктивну форму кроз цео неотектонски период, када је спуштањем северног блока формирана банатска потолина. Деформације наслага плио-плеистоцених  и квартарних седимената указује да се тектонска активност наставила и касније. У том смислу, може се говорити да су ендогени процеси иницирали нестабилност терена, а данашњи одраз рељефа јесте последица деловања егзогених геодинамичких процеса на терену.

Побрђе на десној обали Дунава представљено је лесом, лесоидима и елоским прашинастим песком (l-w). У погледу геотехничких својстава, наслаге леса чине структурно-квазистабилно и анизотроно агрегатно тло. На овом делу десне обале Дунава нема изражених појава нестабилности.

Лева обала Дунава представља индудациону зараван забарену већим делом године. У алувијалним песковима, формирана је издан збијеног типа са слободним нивоом воде. Издан је у хидрауличкој вези са реком Дунав. На већим дубинама издан може имати субартески карактер. Десна обала Дунава има знатно сложенији режим филтрације подземне воде, где егзистира издан разбијеног типа, а која се може апроксимирати приближном линијом процеђивања воде у терену.

Према важећој законској регулативи - Правилник о техничким нормативима за изградњу обеката високоградње у сеизмичким подручијма (Сл. лист СФРЈ 52/90), за оцену сеизмичности терена, меродавна је Сеизмолошка карта из 1987. године   Предметна локација, на олеатама макросеизмичког интензитета земљотреса, налази се у зони   8.0° MSK - 64 (Медведев-Спонхеуер-Карник) скале. За овај степен сеизмичности меродаван је коефицијент сеизмичности Ks=0,05.

Насип (n) Представља одбрану од поплава и констатован је на левој обали дунава. Висине је 3,5м уједначеног литолошког састава.

Еолски лесолики седименти (l)

Еолски прашинасто песковити седименти констатовани су на десној високој обали Дунава, светлосмеђе и жуте боје. Заступљени су  до 13,4 м дубине са једним хоризонтом погребене земље од 6,2 - 8,1 м. Компонента прашина и глина је полутврде и тврде консистенције, дроби се уз мањи и средњи напор, ниске пластичности (CL).

Меродавне вредности отпорно деформабилних карактеристика леса су: ϕ = 24, c = 16, ϒ = 18,   Ms = 6800 – 8500 kPa (за напон од 100 – 200 kPa).

Алувијални седименти - Фација корита

Фација корита представљена је сивим средњезрним до ситнозрним песковима са ретким зрнима ситнозрног шљунка.

Алувијални Песак (alp) је сиве боје. Неуједначене је дебљине од 3,0 до 10,5 м. Контакт према језерским глиновитим седиментима је поступан локално шљунковит. По  доминирајућим фракцијама и степену сортираности, пескови су ситнозрни до средњезрни, одосно једноличног гранулометријског састава. Релативно су слабо збијени и неуједначених деформабилних карактеристика. У оквиру пескова, у виду неправилних сочива и прослојака, у подини слоја  заступљен је   ситнозрн шљунак.   Према унифицираној класификацији (USCS) пескови припадају групама SU тла. На основу  изведених истраживања пенетрационе отпорности тла, из опита статичке пенетрације (CPT) вредност отпора конуса је од Ckd = 1000 – 5000 kPa, слабо збијени   пескови.

Алувијално барски седименти

Констатовани су на десној високој обали Дунава испод лесоликих наслага на дубини од 13,4 м све до 30 м. То су претежно прашинасто глиновити седимент светло браон боје.

Прашинасте глине (abgl,pr)

Неуједначено песковите полутврде и тврде, ниске пластичности (CL). Лако се мрве прстима. Дебљина слоја износи преко 25 метара.

У повлатној зони до дубине од приближно 5 метара, заступљене су агрегатне прашинасте глине које имају хабитус падинског леса, са отвореним или испуњеним макропорама, испрскале. смеде боје. Местимично садрже ситне конкреције CaCO3. Полутврде и тврде консистенције. Прстима се дробе уз мањи напор, ниске пластичности (CL).

У основи се поступно губи макропорозна структура леса, а заступљене су агрегатне микропорозне глиновите прашине и глине, са ретким макропорама, испрскале.  Светлосмеде и смеђе боје.  Местимично  садрже  ситне  конкреције  CaCO3.  Полутврде  и  тврде  консистенције.    Прстима се дробе уз средњи напор, одговарају тлу на граници ниске  и високе пластичности. (CL/CH). Повећан удео песка у глинама по правилу прати појава аморфног гвожђа и мангана.

Језерско-алувијални седименти (ја)

Песак (jap) је сивоплаве боје. Јавља се као слој у оквиру језерско - алувијалних глиновито прашинастих наслага. Неуједначене је дебљине од 4,0 до 6,5 м. По  доминирајућим фракцијама и степену сортираности, пескови су ситнозрни до средњезрни, одосно једноличног гранулометријског састава. Релативно су добро збијени и  уједначених деформабилних карактеристика. У оквиру пескова, у виду неправилних сочива и прослојака, у подини слоја  заступљен је   ситнозрн шљунак.   Према унифицираној класификацији (USCS) пескови припадају групама SU тла. На основу  изведених истраживања пенетрационе отпорности тла, из опита статичке пенетрације (CPT) вредност отпора конуса је од Ckd =8000-10 000k Pa, добро збијени   пескови.

Лапоровите глине и лапори –  jagl

Налазе се у подлози квартарним наслагама. Одликују се  масивном текстуром. Веома слабо је изражен литаж, који је најчешће манифестован бојом. Наиме повећан садржај карбоната даје стенској маси сиво беличасту боју и по чврстоћи прелазе у лапорце. Преконсолидовани су, тврди и шкољкастог прелома. Слабо су стишљиви до нестишљиви и практично водонепропусни. Услед повећаног садржаја, поједини слојеви и таблице су беличасто сиве боје и представљају прелаз према лапорцима.

Што се тиче хидогеографских карактеристика, терен припада сливу Дунава. Сливне површине су велике, вода од падавина већим делом површински отекне повременим или сталним токовима.

Карактеристични осмотрени нивои Дунава у профилу х.с. Бачка Паланка:
-минимална кота нивоа.....................................................-.......................Zmin = 73.56 mnm
-просечна кота нивоа........................................................-...........................Zs r= 76.57 mnm
-максимална кота нивоа...................................................-.......................Zmax = 81.87 mnm

На локацији предметног моста на km 1294+400 реке Дунав, меродавни су следећи пловидбени нивои:

– Ниски пловидбени ниво (ЕN)........................................-..................................... 74,32 mnm

– Високи пловидбени ниво (ВПН)...................................-..................................... 79,55 mnm

Карактеристични осмотрени нивои Дунава дати су из стручне документације Завода на
основу података за х.с. Бачка Паланка, за период осматрања од 1920. године. Максимална кота нивоа забележена је 1965. године.

Сеизмичност терена представља параметар који је такође од интереса за анализу могућих утицаја у области заштите животне средине. Под појмом сеизмичности терена подразумевамо, у нашем случају, анализу сеизмичког хазарда и сеизмичког ризика. Сеизмички хазард обухвата проучавање кинематике и динамике саме појаве земљотреса односно његовог интезитета на самој површини терена док анализе сеизмичког ризика обухватају процену степена угрожености конкретног
објекта израженог у могућим лакшим и тежим оштећењима.

Сеизмички хазард оцењен је на основу расположиве Карте сеизмичког хазарда Републике Србије из 2018. године за повратне периоде од 95, 475, 975 година. Према овим картама шири простор истраживања припада следећим зонама сеизмичког интензитета приказаних у табели 2-5.

Табела 2-6 Степени сеимичности МКС скале за повратнне периоде

| Повратни период | Степен сеизмичности МКС скале |
| --- | --- |
| 95 | VI |
| 475 | VII VIII |
| 975 | VII VIII |

Према подацима са инжењерско геолошке карте Србије, подручје локације карактеришу два типа инжењерско геолошких јединица:

Алувијални седименти – фација корита (Средина велике фацијалне разноврсности, хетерогена у погледу састава и неуједначених инжењерско геолошких својстава, што је условљено степеном динамичког развоја алувијалне средине, односом појединих чланова у комплексу, оводњеношћу средине, као и активношћу флувијалне ерозије и бујица) , карактеришу бачку страну.

Лес (гранулометријски веома хомогена средина, подложна променама и деформацијама под утицајем воде и преоптерећења; лесне заравни стабилне; нестабилни лесни одсеци), какрактеристичан  за подручје Фрушке Горе.

## Извориште водоснабдевања и хидролошке карактеристике

У циљу заштите воде за пиће од намерног или случајног загађивања, као и др. штетних дејстава која могу трајно утицати на здравствену исправност воде за пиће и издашност изворишта, правилником о начину одређивања и одржавања зона и појасева санитарне заштите објеката за снабдевање водом за пиће (Сл. Гласник СРС бр.33/78), ближе се прописује начин одређивања и одржавања зона и појасева санитарне заштите објеката за снабдевање водом за пиће. Одредбе овог правилника се односе на изворишта и главне водове који се користе за снабдевање водом за пиће, као и сеоске водове.

Овим правилником се одређују зоне и појасеви санитарне заштите, и то:
• зона непосредне заштите (зона строгог надзора),
• ужа зона заштите (зона ограничења),
• шира зона заштите (зона надзора),
• појас заштите.

Површина уже зоне заштите мора бити толика да обезбеди заштиту воде од микробиолошког, хемијског, радиолошког и др. врста загађивања.

У тренутку израде Студије, подаци о изворишту водоснабевања нису били доступни.

Хидрографску мрежу подручја чини река Дунав, те самим тим и утиче на хидрогеолошка обележја овог терена. Део мреже су и мелиорациони канали П-1 и П-1-1 који су део слива за одводњавање Бегеј, чији је крајњи реципијент Дунав.

## Климатске карактеристике

Анализа климатских елемената извршена је на основу података Републичког хидрометеоролошког завода са најближе метеоролошке станице у Новом Саду, за период од 1981 - 2010. године. Климатске карактеристике на обухваћеном подручју имају обележја умерено - континенталне климе, која се одликује хладним и оштрим зимама и топлим и жарким летима.

### Температура

Просечна вредност средњих годишњих температура ваздуха за наведени период износи 11,4C, при чему је најнижа вредност забележена у јануару 0,2C а највиша у јулу 21,9C. Апсолутни максимум температуре ваздуха забележен је у јулу са вредношћу од 41,6C, а апсолутни минимум температуре ваздуха забележен је у јануару са вредношћу од -27,6C.

### Влажност ваздуха

Годишњи ток релативне влажности ваздуха је супротан годишњем току температуре ваздуха. Средња годишња релативна влажност ваздуха износи 74%, при чему је најсувљи мај са 66%, а највлажнији децембар са 86%.

### Облачност

Средња облачност јасно показује тренд опадања од јануара до августа, да би од августа до децембра расла. Најмања средња месечна облачност забележена је у августу (34%), а највећа у jануару и децембру (68%). Просечна средња годишња облачност износи 52%.

### Инсолација

Највеће осунчавање је у току лета, а најмање у зимском периоду. Просечна годишња инсолација износи 2135,3 часова.

### Падавине

Просечна годишња количина падавина за наведени период износи 647,3 mm. Главни максимум падавина се јавља крајем пролећа и почетком лета (јун-јул) са максимумом падавина у јуну (91,4 mm). Главни минимум се јавља почетком године са најмањом висином падавина у фебруару (31,4 mm).

Сем у облику кише, падавине се излучују у облику снега, суснежице и града. Период јављања снега је од новембра до априла месеца. Ови дани се најчешће јављају у јануару, а број дана са снегом у посматраном периоду износи 24.

### Ветар

Најизразитији је југоисточни ветар – кошава, који дува у зимској половини године, други по учесталости је северозападни ветар који најчешће дува у летњем делу године. Брзине ветрова су мале, најчешће износе 2-3 m/sek. Просечан број дана са јаким ветром (више од 6 бофора) на годишњем нивоу износи 80,7 дана.

## Флора, фауна и природна добра посебне вредности

Деоница је смештена у равничарском терену око реке Дунав. Надморска висина од приближно 80 m на бачкој страни  до 130 m на сремској, заједно са поменутом локацијом значајно утиче на тип вегетације. Због повољних еколошких услова за развој пољопривреде преовлађују оранице и остало пољопривредно земљиште, воћњаци и виногради који су карактеристични за падине Фрушке Горе.

Услед многобројних врста риба које живе у Дунаву, постоји могућност за риболов на овом подручју.

На локацији будућег моста и приступних саобраћајница, регистроване су следеће просторне целине од значаја за очување билошке разноврсности:

- Станишта заштићених и строго заштићених дивљих врста од националног значаја са ознаком: BPA02 „Аде код Нештина“, тип станишта: плантаже, хигрофилне шуме и жбуње, песковите речне обале, влажне ливаде и BPA04 „Челаревски полој“, тип станишта: плантаже, хигрофилне шуме и жбуње песковите речне обале, сталне баре и језера.

- Река Дунав (водно земљиште и насип) је међународни еколошки коридор;

Слика 2-2 Локације станишта заштићених и строго заштићених врста

Условима за смањење негативних утицаја на подручја од значаја за очување биолошке разноврсности и мерама са циљем заштите функционалности еколошког коридора које је прописао Покрајински завод за заштиту природе, дефинисане су мере и поступци који ће се испоштовати приликом градње моста и приступних саобраћајница.

## Пејзаж

Преовлађује мозаичност пољопривредних парцела. Терен је раван са бачке стране, са сремске стране, у близини се налази планина Фрушка Гора. Бачку и сремску страну дели река Дунав, у чијем  приобаљу се налазе шуме.

Уочљива је периодична (сезонска) промена обојености предела, у складу са вегетационом фазом биљака.

## Непокретна културна добра

У циљу очувања културног наслеђа потребно је да се евидентирају сва непокретна културна добра која су делимично или потпуно захваћена коридором будућег моста и приступних саобраћајница или се  налазе у његовој близини. На подручју предвиђеном за изградњу будућег моста не налазе се непокретна културна добра.

На основу документације коју је доставио Покрајински завод за заштиту споменика културе, на простору предвиђеном за изградњу моста и приступних саобраћајница налазе се два археолошка локалитета приказана на слици 2-3, па с обзиром да земљани ископи за потребе изградње могу довести до оштећења ових археолошких налазишта, неопходно је обавити претходна заштитна археолошка истраживања и археолошку контролу ископа пре почетка извођења грађевинских радова.

Према Плану детаљне регулације моста преко Дунава код Бачке Паланке, археолошки локалитети обухватају следеће катастарске парцеле:

Археолошки локалитет 1, налази се на бачкој страни моста, на катастарским парцелама: 23214, 23215, 23216, 23217, 23218, 23219, 23220, 23221, 23222, 23223, 23224,23256, 23226, 23227, 23649, 23464.

Археолошки локалитет 2, налази се сремској страни моста, на катастарским парцелама: 793/2, 794, 795, 796, 797, 798/1, 798/2, 798/3, 798/4, 799, 800/1, 800/2, 801/1, 801/2, 803, 802, 805, 806, 807, 4762.

Према условима добијеним од Покрајинског завода за заштиту споменика Петроварадин  од 05.02.2020. на археолошким локалитетима не смеју се спроводити било какви машински и грађевински радови који би их угрозили или оштетили, без примене прописаних мера заштите археолошких локалитета. Предвиђене су мере заштите археолошких локалитета које подразумевају спровођење претходних заштитних археолошких ископавања и археолошке контроле радова, које спроводи Покрајински завод за заштиту споменика културе.

У околини локације будућег моста код Бачке Паланке налазе се два археолошка налазишта евидентирана на списку Непокретних културних добара од великог значаја (Турски шанац и Чибска шума).

Слика 2-3  Локације археолошких локалитета на локацији будућег моста и археолошких налазишта у околини

## Становништво

Предметна деоница се налази на територији општине Бачка Паланка, у катастарским општинама Бачка Паланка - град и Нештин. Планирани мост и приступне саобраћајнице налазе се на улазу у Бачку Паланку, из смера Новог Сада, са бачке стране. Са сремске стране мост и приступне саобраћајнице налазе се надомак села Нештин. Општина Бачка Паланка према последњем попису броји 55 528 становника. Предвиђени мост преко Дунава спајаће насељена места Бачку Паланку и Нештин. Са сремске стране моста налазе се 2 насеља која су Дунавом одвојена од остатка општине Бачка Паланка и саме Бачке Паланке као центра општине.

## Објекти и инфрастуктура

У непосредној околини предметне локације налази се индустријска зона Бачке Паланке са бројним фабрикама (Фруктус, Нектар, Таркет, Фертил, Дунавпревоз итд.), и бензинска станица Мол.

На подручју локације нема насељених  места. На сремској страни постоји неколицина објекта, у самом приобаљу Дунава.

Мрежу саобраћајно техничке инфраструктуре на разматраној деоници чини државни пут IБ реда бр. 19 (М-18), веза са државним путем 12 – Нештин – Ердевик - Кузмин – државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Сремска Рача).

Супраструктуру чине анализиране групе објеката становања, привреде и јавни објекти, који су у основи индикатор стандарда живљења. У Бачкој Паланци постоје 3 основне и 3 средње школе, док у селу Нештин постоји основна школа. Бачка Паланка, као центар и општине и насеље урбаног типа, садржи биоскоп, спортско рекративне центре, домове културе, и чини центар свих спортских, културних и привредних дешавања у општини.

# ОПИС ПРОЈЕКТА

Просторне и конструктивне карактеристике саобраћајнице, конкретно деонице моста код Бачке Паланке са приступним путевима, утичу на поједине параметре који одређују њен однос према животној средини.

## Oпис претходних радова на извођењу пројекта

За потребе израде Идејног пројекта са студијом оправданости изградње моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима (приступним путевима), потребно је извести претходне радове на утврђеноj локацији за будући мост и приступне путеве.

Претходни радови се огледају у испитивању геолошких карактеристика тла, прикупљању података за израду саобраћајне анализе, итд. Претходним радовима стиче се увид у комплетну информативну основу о постојећем стању.

Карактеристике и параметри саобраћајних токова суштински одређују проблематику великог броја показатеља, те је неопходно поседовати податке у оној форми у којој су они погодни за коришћење код свих нумеричких анализа.

За мост преко Дунава урађена су детаљна геотехничка истраживања терена за потребе грађевинског пројектовања - ниво Идејног пројекта. Дуж моста  је извршено геотехничко моделирање терена и извршени су прорачуни дозвољене носивости  за појединачни шип. Величине слегања кореспондирају са напонско деформацијским карактеристикама терена испод стубних места. Диференцијална слегања шипова за усвојене моделе терена се очекују да буду у дозвољеним границама.

Спроведено је и истраживање саобраћаја, у ком је добијен просечан годишњи дневни саобраћај за период 2027. -  2046. године, уз претпостављени период изградње деонице 2022. - 2026. године.

## Опис објекта, њихове технолошке и друге карактеристике

Постојећи мост преко реке Дунав код Бачке Паланке је уједно и гранични прелаз између Републике Србије и Републике Хрватске. Од тренутка када је Република Хрватска постала чланица Европске уније дошло је до стварања озбиљних проблема како за локално становништво (поготову школску децу из насеља јужно од Дунава и људе којима је потребна хитна медицинска нега), тако и за транзитни саобраћај јер више не постоји могућност формирања малограничног прелаза, као и увођења локалних аутобуса за превоз путника у малограничном појасу што је до тада била пракса.

Због свега овога комплетан саобраћај из западне Војводине ка Републици Босни и Херцеговини се обавља преко државног пута I реда број 12 Келебија - Суботица - Оџаци - Бачка Паланка, државним путем II реда број 118 државна граница са Хрватском - Ердевик - Кузмин  и даље државним путем I реда број 29 Кузмин - граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Сремска Рача). Једина алтернатива за овај путни правац је преко Новог Сада, јер између Бачке Паланке и Новог Сада нема ниједног моста преко реке Дунав. Изградњом новог моста остварује се директна веза поменутог дела Војводине са Босном и Херцеговином искључиво кроз територију Републике Србије.

Мост се састоји од централног дела преко пловног пута Дунава и приступних мостова са Бачке и Сремске стране.

Централни део моста

Укупна дужина централног дела моста је 107.0 m + 170.0 m + 107.0 m = 384.0 m. Главни (централни распон) је преко пловног пута Дунава од 170.0 m (осовински), док су два бочна распона по 107.0 m. Суперструктура моста је претходно напрегнути бетонски сандучасти попречни пресек промењиве висине од маx. 10.00 m изнад стубова до мин. 3.40м у средини централног распона, што резултира односом распон/висина од 17 и 50, респективно. Висина сандучастог пресека се мења по кубној параболи.

Главни распон од 170.0 m је изабран тако да се истовремено задовољава неколико критеријума, као прво и најважније пловидбени габарит од 150.0 m x 9.5 m, уз истовремено задовољење економског и естетског критеријума. Бочни распони од 107.0 m су изабрани тако да би се максимално уравнотежио централни распон и истовремено минимизирало визуелно заклањање пловног пута Дунава као и да би се избегле постојеће хидротехничке грађевине.

Предвиђена технологија градње је да се централни део моста гради балансираном конзолном градњом, бетоном ливеним на лицу места, у сегментима од 3.60 m до маx. 5.0 m.

Средњи стубови су монолитно (круто) повезани са суперструктуром моста. Сваки од два средња стуба се састоји из два витка паралелна стуба на осовинском размаку од 10.0 m. Oвај концепт удвојених флексибилних средњих стубова омогућава довољну флексибилност да се прихвате подужни утицаји од скраћења суперструктуре моста узроковани течењем и скупљањем бетона, као и температурним променама. Истовремено је омогућена велика крутост на савијање и стабилност за време градње балансираним конзолним постпуком, бетоном ливеним на лицу места.

Приступни делови моста

Са сваке стране централног дела моста су предвиђени приступни делови моста (рампе) са типским распонима од 57.0 m и 45.0 m на крајевима конструкције код дилатација.

Приступни мост ка Бачкој Паланци има распоне 45.0 m + 12 x 57.0 m + 45.0 m = 774.0 m, док приступни мост са Сремске стране има распоне од 45.0 m + 13 x 57.0 m + 45.0 m = 831.0 m. Дилатације су предвиђене само на крајевима приступних конструкција.

Суперструктура моста је претходно напрегнути бетонски сандучасти попречни пресек константне висине од 4.00 m која се преко лончастих лежишта ослања на стубове ”Х” облика. Овај облик стубова је изабран због релативно велике висине стубова (маx. 43.55 m) уз истовремено једноставно извођење (нема унутрашње оплате), као и довољно велику крутост за предвиђену технологију градње. Стубови се преко темељне плоче дебљине 2.00  m ослањају на по 4 шипа Ø1500 mm, дужине cca 25.0 m.

Технологија градње за оба приступна моста може да буде или помоћу покретне скеле - МСС или постепеним потискивањем моста ”нагуривањем”, које су за усвојени типски распон од 57.0 m и дужине приступних мостова од 774.0 m и 831.0 m подједнако ефикасне, како са аспекта економичности, тако и са аспекта времена потребног за градњу. Полумонтажни систем градње (монтажни носачи + плоча бетонирана ин ситу) иако могућ на типском распону од 57.0 m не представља економично решење, док градња приступних мостова класично - на скели уопште није разматрана због велике висине стубова.

Укупна дужина моста, заједно са приступним мостовима, износи 1,989.0 m (774.0 m +  384.0 m + 831.0 m).

Карактеристике објекта и активности

Гранични елементи плана и профила

Гранични елементи трасе пута за Vrač = 100 km/h

- минимални полупречник хоризонталних кривина Rmin = 450 m

- минимални параметар клотоиде Аmin = 195 m

- максимални подужни нагиб imax = 5 %

- максимални попречни нагиб imax = 7 %

- највећа дужина правца   Lmax = 2.000 m

- најмања дужина правца Lmin = 200/400 m

- минимални полупречник  вертикалног заобљења нивелете

- конвексни преломи Rvmin = 8.000 m

- конкавни преломи Rvmin = 4.250 m

Сви примењени елементи плана и профила су на страни сигурности у односу на граничне.

Нормални попречни профил

У склопу Пројектног задатка дефинисан је попречни профил деонице пута за рачунску брзину Вр = 100 км/х.

Елементи попречног профила на делу трасе:

- Ширина возних трака.......................................-....................................2 x 3,50 = 7,00 m

- Ширина ивичних трака ....................................-....................................2 x 0.50 = 1,00 m

- Ширина банкина ..............................................-....................................2 x 1.50 = 3,00 m

Елементи попречног профила на делу моста:

- Ширина возних трака........................................-...................................2 x 3,50 = 7,00 m

- Ширина ивичних трака .....................................-...................................2 x 0.50 = 1,00 m

- Ширина сервисне стазе са заштитним појасом и сигурносном оградом 2 x 2.00 = 4,00 m

Ситуационо решење

Мост се налази на km 1294+400 реке Дунав, а на km 1297+050 реке Дунав, налази се друмски мост „Бачка Паланка - Илок“. Мост је предвиђен низводно (у смеру ка Новом Саду) од постојећег моста на удаљености од cca 2.5 km од моста и на cca 950 m од најближег дела границе са Хрватском.

Почетак деонице се налази испред кружне раскрснице са скретањем за Бачку Паланку и Нови Сад. Траса пута најпре правцем, а затим хоризонталном кривином радијуса R = 1000 m и прелазницама А1 = А2 = 375 прелази преко постојећег одбрамбеног насипа.

На km 0+275 налази се мост дужине 63 m =3*21 m преко постојећег и планираноог мелирационог канала са остављеном довољном ширином да се обезбеди пролаз возила и механизације за одржавање канала. Преко Дунава и ада траса пута се налази у правцу. На том потезу предвиђен је и мост.

На сремској страни траса пута са S-кривом (R = 900 m, А1 = А2 = 350; R = 750m, А1 = А2 =300) и правцем се повезује на кружни ток са скретањем за Нештин, Визић и Илок.

Подужни профил

Предвиђен је максимални подужни нагиб од 2.06% са падом од Нештина ка Бачкој Паланци. Висинска разлика између бачке и сремске обале Дунава износи cca 50 m (од cca 80 mnm. до cca 130 mnm). У „Плану генералне регулације са елементима детаљне регулације Блока број 106 у Бачкој Паланци“  дата је кота насипања будуће луке и она износи 82.30 m.

На локацији предметног моста на km 1294+400 реке Дунав, меродавни су следећи пловидбени нивои: ниски пловидбени ниво (ЕN)  74,32 mnm, високи пловидбени ниво (ВПН) 79,55 mnm.

Предвиђена је висина слободног профила изнад одбрамбеног насипа на km 0+606 од 4.50 m. Због довољне висине слободног профила испод моста на делу пре одбрамбеног насипа могуће је остварити будућу везу између индустријске зоне лево и десно од моста.

Раскрснице

На месту укрштаја предметне деонице пута са државним путем IБ реда број 12, који се налази на постојећој раскрсници на улазу у Бачку Паланку, односно на почетку обилазнице око насеља (смер Нови Сад – Бачка Паланка), пројектним решењем предвиђен je кружни ток. На месту завршетка предметне деонице пута, пројектним решењем предвиђен је кружни ток. Предложено решење је у складу са решењем датим у склопу „Плана детаљне регулације Моста преко Дунава код Бачке Паланке, август 2016. године“.

Tоком пројектовања појавила се и жеља да се испред Моста преко Дунава са Бачке стране предвиди додатна раскрсница за будућу индустријску зону. Због близине моста (било би потребно проширити мост у зони додатних трака), недовољног растојања између раскрсница као и могућности прикључка на индустријску зону са пута Бачка Паланка – Нови Сад. Инвеститор је одустао од те раскрснице.

Одводњавање

Предложено решење подразумева увођење затвореног система одводњавања трасе и моста, односно деоница које гравитирају Дунаву и мелиоративном каналу.

Отицаји се на делу заштите скупљају системом шахт-сливника и мостовском канализацијом, и доводе до локација излива. На деоници је планирано постављање сепаратора са бајпасом и простором за исталожавање материјала, све у складу са EN858, који ће заузимати запремински простор у складу са доспелим протицајним капацитетима.

Излив у мелиоративни канал - потребан је капацитет сепаратора за 100l/s са  пречишћавањем 10l/s, сливна површина 2604 m2, Излив 2: Ст km cca 0+310.

Излив у мелиоративни канал - потребан је капацитет сепаратора за 600l/s са пречишћавањем 60l/s, сливна површина 17388 m2, Излив 3 Ст km cca 0+310.

Излив у путни канал - потребан је капацитет сепаратора за 200l/s са пречишћавањем 20l/s, сливна површина 7897 m2).

Наведена места пре  испуштања у водоток поседују објекте система и то: улазни шахт са поделом протицаја који се пречишћавају од бајпасираних, таложнике у којима се исталожава суспендовани материјал, сепаратор класе 1, излаз према реципијенту, где се врши заштита излива. Габаритно сепарациони систем 1 заузима cca 15m2, Сепарациони систем 2 заузимa cca 25m2, сепарациони систем 3 заузима cca 20m2. Површине су оријентационо дате, а излив у реципијент биће на коти изнад максималних очекиваних нивоа, који ће се дефинисати водним условима.

## Приказ врсте и количине потребне енергије и енергената, воде, сировина, потребног материјала за изградњу

У овом поглављу су приказане врсте и количине енергије и енергената, сировина и материјала потребних за изградњу.

Карактеристике горива

За потребе изградње моста и приступних путева, као и редовног одвијања саобраћаја на предметној деоници пут моторна возила и грађевиинске машине користе следеће врсте погонских горива:

• Оловни бензин

- нормал MB 86

- регулар MB 92

- премиум MB 95

- супер MB 98

• безоловни бензин

- еуро премиум BMB 95

- еуро регулар BMB 92

- премиум BMB 95

- регулар BMB 92

• дизел

- дизел D2

- дизел D2S

- дизел D1E

• еуро дизел

- еуро дизел

- еуро дизел F

• течни нафтни гас

Карактеристике оловног бензина MB 95

- истражени октански број (RON)                   min 95

- моторни октански број (MON)                      min 83

- садржај олова (mg/l)                                     max 400

- густина на 15oC (kg/m3)                                одређује се

- концентрација бензена (% (v/v))                  max 5

- концентрација сумпора (mg/kg)                   max 1000

- концентрација кисеоника (% (m/m))            max 2,7

- дестилација
o E100 (% (v/v))                                              46,0 - 71,0
o E150 (% (v/v))                                              min 75,0
o FBP (oC)                                                      max 210
o остатак (% (v/v))                                          max 2

- притисак паре (kPa)

o зими (01.10-31.3)                                         50,0 – 80,0

o лети (01.04-30.9.)                                        45,0 – 60,0

Карактеристике безоловног бензина

- моторни октански број (MON)                        min 83

- концентрација олова (mg/l)                            max 13

- густина на 15oC (kg/m3)                                  max 780

- концентрација бензена (% (v/v))                    max 5

- концентрација сумпора (mg/kg)                     max 650

Карактеристике дизелa D2

- густина (kg/m3)                                               max 860

- дестилација - 95% (v/v) point (oC)                 max 375

- вискозитет (mm2/s)                                         2,0 - 9,

- концентрација сумпора (mg/kg)                    max 10000

- цетански индекс                                             min 45

- концентрација воде (mg/kg)                           max 500

Карактеристике еуро дизелa

- усклађено са JUS EN 590

- концентрација сумпора (ppm)                           max 350

Течни нафтни гас (ТНГ) је запаљив, безбојан гас, није корозиван ни токсичан. Под нормалним температурним условима и при повећаном притиску лако прелази у течно стање, што омогућује његов лакши транспорт и складиштење. Основне компонентеТНГ су засићени алифатични угљоводоници са доминантном заступљеношћу пропана (C3H8) и бутана (C4H10). Ова два једињења су према хемијским реакцијама стабилна, што упућује на њихов сразмерно мали директан утицај на околину. Састав ТНГ је дефинисан стандардом JUS B. H2. 134. У табели 3-1 су дате главне карактеристике ТНГ, односно његових главних компоненти.

Табела 3-1 Карактеристике ТНГ

| карактеристике | пропан | бутан |
| --- | --- | --- |
| хемијске ознаке | C3H8 | C4H10 |
| молска маса (kg/kmol) | 44,09 | 58,12 |
| агрегатно стање на 20oC i 1,01325 bar | гас | гас |
| гасна константа (J/kgK) | 188,8 | 143,2 |
| тачка кључања на 1,01325 bar (oC) | -42,20 | -0,6 |
| парни притисци на: a) t = 15,5 oC (kg/cm2) b) t = 37,85 oC (kg/cm2) | 7,43 13,32 | 9,10 3,92 |
| критични параметри: a) критична температура (oC) b) критични притисак (kg/cm2) c) густина (kg/l) d) запреминa (l/kmol) | 95,60 43,60 0,226 1,949 | 152,80 34,70 0,226 2,578 |
| температура самопаљења (oC) | 500 | 429 |
| граница експлозивности | 2,2 - 9,5 | 1,9 - 8,5 |
| експлозивна група | A | A |
| температурна класа | T1 | T1 |
| степен експлозивне заштите | IIA T1 | IIA T1 |
| средства за гашење | суви прах, угљендиоксид, халони |  |

Потрошња природних ресурса

Показатељи могућих утицаја који су последица изградње планираног моста и приступних путева, јесу подаци о ресурсима неопходним за изградњу свих објеката. У тренутку израде Студије, подаци о ресурсима, обиму радова и количинама потребним за изградњу нису били доступни.

## Приказ врсте и количине испуштених гасова, воде, и других течних и гасовитих отпадних материја, посматрано по технолошким целинама укључујући емисије у ваздух, испуштање у површинске и подземне водне реципијенте, одлагање на земљиште, буку, вибрације, топлоту, зрачења (јонизујућа и нејонизујућа) и др.

У овом поглављу је дат приказ врста и количина гасова, течних и чврстих материја које емитују моторна возила у редовном процесу одвијања саобраћаја, укључујући испуштања у површинске и подземне воде, одлагање на земљиште и емисије буке, вибрације, топлоте и јонизујућих и нејонизујућих зрачења.

Приликом експлоатације пута, у овом случају моста и приступних саобраћајница, долази до емисија у животну средину као последица одвијања саобраћаја. Емисије могу да се јаве и приликом изградње, али су оне привременог карактера и ограничене су на период трајања током изградње преметног објекта.

Емисије које настају, могу се поделити у три групе:

- Гасовите материје - емисије у ваздух

- Чврста и течна фаза

- Бука

Загађења са аспекта временског карактера могу бити стална, сезонска и случајна.

Стална (систематска) загађења везана су првенствено за обим, структуру и карактеристике саобраћајног тока, карактеристике саобраћајнице и климатске услове. Као последица одвијања саобраћаја настају перманентне емисије штетних материја у атмосферу, на коловозну површину и околну средину – тло, површинске воде,вегетацију и друге објекте.

Сезонска загађења су везана за одређени годишњи период. Типичан пример ове врсте загађења је употреба соли за одржавање пута у зимским месецима. Ова врста загађења карактеристична је по томе што се у врло кратком временском периоду, који обухвата посипање коловоза сољу у циљу отапања поледице, јављају велике концентрације хлорида натријума и калцијума.

Случајна (ексцесна) загађења најчешће настају због транспорта хазардних материјала. Најчешће се ради о нафти и њеним дериватима, мада није редак случај да долази и до хаварија возила која транспортују врло опасне хемијске производе, течне или лако испарљиве. Оно што у овом случају представља посебан проблем је чињеница да се ради о готово тренутним врло високим концентрацијама које се ни временски ни просторно не могу предвидети. Последица тога је да се са становишта заштите морају штитити често врло широки појасеви.

Емисије у ваздух

Емисије загађивача које се у атмосфери трајније задржавају, настају као продукт сагоревања фосилних горива у агрегатима моторних возила. Иако возила у издувним гасовима избацују око 200 различитих супстанци, анализирају се само оне које су законски санкционисане и чије се концентрације прате у животној средини. Захваљујући лабораторијским истраживањима могуће је са задовољавајућом поузданошћу оценити количине полутаната емитоване у атмосферу.

На подручју коридора будућег моста преко реке Дунав са приступним саобраћајницама као основни извор аерозагађења јавља се друмски саобраћај на постојећој саобраћајној инфраструктури, сагоревање фосилних горива за потребе домаћинстава у насељима Бачка Паланка и Нештин, пољопривредна и индустријска производња (индустријска зона Бачке Паланке – Фруктус, Нектар, Таркет, Фертил итд.).

У посматраном коридору новог моста и његовој ближој околини не врши се систематско праћење квалитета ваздуха.

Чврста и течна фаза

У фази редовне експлоатације пута може се очекивати да су емисије чврстих и
течних честица последица следећих процеса: процуривање горива, уља и мазива, таложење издувних гасова, хабање гума, хабање коловозне конструкције, деструкција каросерије и процеђивање терета, просипање терета, одбацивање органских и неорганских отпадака.

Што се тиче хемијског састава ових материја, ради се пре свега о компонентама горива као што су угљоводоници, органски и неоргански угљеник, једињења азота (нитрати, нитрити, амонијак). Посебну групу елемената представљају тзв. тешки метали као што су олово (додатак гориву), кадмијум, бакар, цинк, жива, гвожђе и никл. Значајан део чине и чврсте материје различите структуре и карактеристика које се јављају у облику таложних, суспендованих или пак растворених честица. Такође је могуће регистровати и материје које су последица коришћења специфичних материјала за заштиту од корозије. Још једну групу веома канцерогених материјала представљају полиароматски угљоводоници (бензопирен), који су продукт некомплетног сагоревања горива и коришћеног моторног уља.

Количине супстанци које емитују моторна возила у току једне године на хектар коловозне површине за референтно саобраћајно оптерећење, као и за прогнозирани саобраћај, у последњој години експлоатације, као и укупне количине загађујућих материја на предметној деоници, приказане су у табели 3 - 2.

Процењене укупне количине анализираних материја доспелих у воду по јединици коловозне површине за прогнозирани саобраћај

Табела 3-2 Количине супстанци које емитују моторна возила у току једне године на хектар коловозне површине за референтно саобраћајно оптерећење и за прогнозирани саобраћај

| Праћени параметар | Референтне вредности загађења за ПГДС 8700 воз/дан (kg/ha/год) | Емитоване количине по јединици површине за прогнозирани ПГДС 2835 воз/дан (kg/ha/год) |
| --- | --- | --- |
| сусп. честице | 145 | 47.25 |
| БПК5 | 6.5 | 2.12 |
| ХПК | 49 | 15.97 |
| укупни органски угљеник | 25 | 8.15 |
| нитрати | 0.98 | 0.32 |
| укупни фосфор | 0.13 | 0.04 |
| уља и масти | 2.25 | 0.73 |
| бакар | 0.01 | 0.00 |
| гвожђе | 2.497 | 0.81 |
| цинк | 0.079 | 0.03 |

Бука

У коридору новог моста и његових приступних саобраћајница становништво је изложено буци са државног пута IБ реда број 19 и већег броја локалних и некатегоризованих саобраћајница. Са стране Бачке Паланке приступне саобраћајнице се налазе у близини индустријске зоне (Фруктус, Нектар, Таркет, Фертил итд.).

Ниво буке возила у кретању резултат је збира низа фактора, од којих се као најзначајнији издвајају: издувни систем возила, усисни систем возила, мотор - сагоревање и механичка бука агрегата, систем за хлађење, контакт пнеуматик - коловозна површина и отпор ваздуха.

Конкретна анализа у оквиру ове проблематике има за циљ дефинисање параметара саобраћајне буке на просторно и функционално дефинисаној саобраћајници.

Сам поступак прорачуна параметара саобраћајне буке за конкретне планске и просторне односе дозвољава у принципу више процедура где суштина проблема остаје увек иста: одредити меродавне параметре буке на унапред дефинисаним позицијама у функцији од свих релевантних чинилаца који карактеришу извор, простирање и пријемник.

Законски нормативи о максимално дозвољеним нивоима меродавних параметара представљају полазну обавезу у смислу испуњења услова везаних за проблематику буке у циљу заштите становништва од њеног штетног дејства. Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини (“Службени гласник РС”, бр. 75/10) дефинише граничне вредности индикатора буке на отвореном простору, приказане у табели 3-3.

Табела 3-3 Граничне вредности индикатора буке на отвореном простору

| Намена простора | Највиши дозвољени ниво спољашње буке dB(A) |  |
| --- | --- | --- |
|  | дан и вече | ноћ |
| Подручја за одмор и рекреацију, болничке зоне и опоравилишта, културно - историјски локалитети, велики паркови | 50 | 40 |
| Туристичка подручја, мала и сеоска насеља, кампови и школске зоне | 50 | 45 |
| Чисто стамбена насеља | 55 | 45 |
| Пословно - стамбена подручја, трговинско - стамбена подручја, дечија игралишта | 60 | 50 |
| Градски центар, занатска, трговачка, административно - управна зона са становима, зоне дуж аутопутева и магистралних саобраћајница | 65 | 55 |
| Индустријска, складишна и сервисна подручја и транспортни терминали без становања | На граници зоне бука не сме прелазити нивое у зони са којом се граничи |  |

Како на посматраном подручју није урађено акустичко зонирање у складу са Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини ("Сл. гласник РС", бр. 75/10) за потребе израде Студије претпостављено је да посматрани коридор припада зони 5 (Градски центар, занатска, трговачка, административно - управна зона са становима, зона дуж аутопутева, магистралних и градских саобраћајница). Граничне вредности индикатора буке за зону 5 за период дана износе Lday = 65 dB(А), период вечери Levening= 65 dB(А) и за период ноћи Lnight = 55 dB(А).

Вибрације

У фази изградње вибрације се манифестују радом механизације и постројења лоцираних дуж саобраћајнице која се гради. Организацију грађења линијског објекта као што је пут, карактерише распоред грађевинске механизације на релативно великом простору што омогућава интервенције на заштити околине од вибрација у овој фази. Изложеност овим утицајима је временски ограничена, привремена и малог интезитета.

Редовно одвијање саобраћаја узрокује осцилације возила које настају као последица кретања преко неравнина на коловозу и  проузрокују појаву вертикалних динамичких реакција на контактној површини пнеуматика и коловоза које су генератори вибрација у тлу а које се простиру највише у виду површинских таласа изазивајући негативне последице на људе и објекте.

Топлота и зрачење

Приликом рада пројекта не очекује се емитовање топлоте, јонизујућег и нејонизујућег зрачења.

## Приказ технологије третирања (прерада, рециклажа, одлагање, и сл) свих врста отпадних материја

Најзначајни извор отпада приликом одвијања саобраћаја јесу издувни гасови из аутомобила  и других моторних возила. С обзиром да се ради о покретним изворима, нема могућности за успостављање система третирања и пречишћавањa. Пречишћавање је могуће, на самом извору - моторном возилу, али то није тема ове Студије.

## Приказ утицаја на животну средину изабраног и других технолошких решења

У циљу смањења негативног утицаја на животну среду нису разматрана друга технолошка решења. Мере заштите су описане у поглављу 8.

# ПРИКАЗ АЛТЕРНАТИВА

У овом поглављу су приказане главне алтернативе које је носилац пројекта разматрао са образложењем главних разлога за избор одређеног решења и утицајима на животну средину у погледу избора трасе, производног процеса или технологије, методе рада, планова локације и нацрта пројеката, врсте и избора материјала, временског распореда за извођење пројекта, функционисања и престанка функционисања, датума почетка и завршетка изградње, обима производње, контроле загађења, уређења одлагања отпада, уређења приступа и саобраћајних путева, одговорности и процедури за управљање животном средином, обуке, мониторинга, планова за ванредне прилике и начина декомисије, регенерације локације и даље употребе.

## Локација или траса

Изградњом моста преко Дунава код Бачке Паланке са приступним путевима обезбедиће се саобраћајна услуга на вишем нивоу у смислу повезивања Бачке и Срема, западне Војводине и Босне и Херцеговине, као и смањивања трошкова транспорта људи и робе.

Избором трасе предметне деонице државног пута IБ реда број 19 - мост преко Дунава код Бачке Паланке са приступним путевима тежило се остваривању најкраће могуће комуникације између насељених места, а тако да траса не заузима велике површине пољопривредног земљишта и не нарушава значајно просторну организацију атара, као ни атарску мрежу путева.

Стога, предметна локација нема алтернативу која је разматрана приликом израде пројектно техничке документације.

## Производни процеси и технологија

Мост се састоји од централног дела преко пловног пута Дунава и приступних мостова са Бачке и Сремске стране.

Предвиђена технологија градње је да се да се централни део моста гради балансираном конзолном градњом, бетоном ливеним на лицу места, у сегментима од 3.60 m  до маx. 5.0 m .

Технологија градње за оба приступна моста може да буде или помоћу покретне скеле - МСС или постепеним потискивањем моста ”нагуривањем”, које су за усвојени типски распон од 57.0м и дужине приступних мостова од 774.0 m и 831.0 m подједнако ефикасне, како са аспекта економичности, тако и са аспекта времена потребног за градњу. Полумонтажни систем градње (монтажни носачи + плоча бетонирана ин ситу) иако могућ на типском распону од 57.0 m не представља економично решење, док градња приступних мостова класично - на скели уопште није разматрана због велике висине стубова.

Обе горе поменуте технологије градње оптимално задовољавају све пројектне и извођачке критеријуме, смањују трошкове извођења и скраћују време градње моста. Економичност градње се огледа и у смањеном броју радне снаге и извођењу радова у свим временским приликама.

## Метод рада

У тренутку израде Студије о процени утицаја на животну средину подаци о методама рада за извођење пројекта нису били доступни.

## Планови локација и нацрти пројекта

Планом детаљне регулације моста преко Дунава код Бачке Паланке (Сл. лист Општине Бачка Паланка број 22/16) дефинисана су правила уређења простора и правила грађења објеката на простору у обухвату Плана, која ће представљати плански основ за израду техничке документације за изградњу планираних објеката.

Планом се утврђују намене површина које се планирају у грађевинском подручју, границе површина за јавне и остале намене, трасе, коридори и капацитети за саобраћајну, енергетску и комуналну инфраструктуру.

На основу Одлуке о изради плана детаљне регулације моста преко Дунава код Бачке Паланке ("Службени лист општине Бачка Паланка", број 32/14) стручна служба ЈП "Дирекција за изградњу општине Бачка Паланка", приступила је изради Плана детаљне регулације моста преко Дунава код Бачке Паланке.

Основ за израду Плана је Просторни план општине Бачка Паланка ("Службени лист општине Бачка Паланка", број 20/12) (у даљем тексту: Просторни план). Према Просторном плану, израда плана детаљне регулације ван грађевинског подручја насеља обавезна је за планиране државне и општинске путеве и пратеће садржаје јавног пута.

## Врста и избор материјала

Као материјали за главну мостовску конструкцију, одабрани: су бетон (темељи и шипови МБ30, стубови и лежишне греде МБ35, распонска конструкција МБ40) и челик (В 500В – арматура, Y 160 - каблови за преднапрезање).

За прилазну мостовску конструкцију одабрани су: бетон (темељи и шипови МБ30, стубови и лежишне греде МБ35), распонска конструкција (монтажни носачи МБ45, коловозна плоча и попречни носачи МБ30, пешачке стазе МБ40) и челик (В 500В – арматура, Y 160 - каблови за преднапрезање).

## Временски распоред за извођење пројекта

У тренутку израде Студије о процени утицаја на животну средину подаци о временском распореду за извођење пројекта нису били доступни.

Процене су се да код добре организације грађења, реално може очекивати, да се мост може изградити у року од две године.

## Функционисање и престанак функционисања

С обзиром да се ради о пројекту моста и приступних путева, не очекује се престанак функционисања. Конструкција моста која је конципирана пројектним решењем гарантује рок трајања од преко 100 година при нормалном одржавању.

## Датум почетка и завршетка извођења

У тренутку израде студије, подаци о почетку и завршетку извођења нису били доступни.

## Обим производње

Број возила у одређеном времену подразумева се под појмом обима производње за мост и приступне саобраћајнице. С обзиром да је овај појам променљивог карактера, нису разматране алтернативе.

## Контрола загађења

Нису разматране алтернативе контроле загађења.

## Уређење одлагања отпада

За прикупљање и одлагање отпада у оквиру путног појаса предметног  саобраћајнице одговорни су предузеће за одржавање путева и локална комунална организација. Њихов је задатак и дефинисање главних алтернатива ове активности.

## Уређење приступа и саобраћајних путева

Уређење приступа и саобраћајних путева спада у домен организације и технологије грађења и предмет је посебног елабората који није био доступан у време израде Студије о процени утицаја на животну средину.

## Одговорност и процедура за управљање животном средином

Не постоје законске основе за дефинисање одговорности и процедура за управљање животном средином у току редовне експлоатације путне инфраструктуре, због чега нису разматране никакве алтернативе.

## Обука

За редовно функционисање саобраћаја предметног моста и приступних путева није предвиђена никаква обука.

## Мониторинг

Нису разматране никакве алтернативе мониторинга.

## Планови за ванредне прилике

Нису предвиђене никакве алтернативе планова за ванредне прилике.

## Начин декомисије, регенерације локације и даље употребе

Пренамена простора будуће саобраћајнице реализује се  само у случају значајних измена улазних података или стандарда који су битни за ширу друштвену заједницу. Из тог разлога нису разматране алтернативе декомисије, регенерације локације и његове даље употребе, већ ће се то разрадити у случају потребе.

# ПРИКАЗ СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНИ НА ЛОКАЦИЈИ И БЛИЖОЈ ОКОЛИНИ (МИКРО И МАКРО ЛОКАЦИЈА)

У овом поглављу су описани чиниоци животне средине за које постоји могућност да буду знатно изложени ризику загађења - деградације услед изградње и експлоатације моста на Дунаву Бачка Паланка Нештин са прилазима.

## Становништво

Предметна деоница се налази на територији општине Бачка Паланка, у катастарским општинама Бачка Паланка - град и Нештин. Планирани мост и приступне саобраћајнице налазе се на улазу у Бачку Паланку, из смера Новог Сада, са бачке стране. Са сремске стране моста и приступне саобраћајнице налазе се надомак села Нештин. У непосредној близини моста и саобраћајнице налази се индустријска зона у Бачкој Паланци.

Општина Бачка Паланка према последњем попису броји 55 528 становника. Предвиђени мост преко Дунава спајаће насељена места Бачку Паланку и Нештин. Са сремске стране моста налазе се два насеља која су Дунавом одвојена од остатка општине Бачка Паланка и саме Бачке Паланке као центра општине. Становници Нештина и Визића који су запослени у Бачкој Паланци, због непостојања моста, су принуђени да приликом доласка и одласка са посла, прелазе територију Хрватске и мост Бачка Паланка - Илок, што им повремено задаје проблеме, када су затворене границе итд.

Бачка Паланка, као центар општине и насеље урбаног типа броји 28 239 становника. Пољопривреда је добро развијена али Бачкопаланачка индустрија ипак је главни покретач града и околине. Три привредна гиганта Нектар сокови, Челаревска пивара и фабрика подних и зидних облога Таркет запошљавају неколико хиљада људи а поред њих као изузетно успешне компаније могу се навести Дунавпревоз, индустрија слада АД Малтинекс, месна индустрија АД Бачка – Бачка Паланка, металско предузеће Ковис БП, Мајевица, Платнер, Ениа, Фертил и многи други.

Село Нештин броји 794 становника према последњем попису. Насеље је од седишта општине удаљено приближно 8 километара, а због недостатка моста преко  Дунава, најкраћи пут прелази преко територије Републике Хрватске, чија се граница налази у непосредној близини. Становници Нештина, делом су запослени у Бачкој Паланци (изградња новог моста олакшаће им свакодневни пуит до центра општине), а добар део се бави пољопривредом, обронци Фрушке Горе погодни су за воћарство и виноградарство. У последња два пописа, приметан је пад броја становника и у Бачкој Паланци и у Нештину, последња три пописа становништва дата су у Табели 5-1.

Табела 5-1 Приказ броја становника Бачке Паланке и Нештина у последња три пописа

| Година пописа | Насеље – број становника |  |
| --- | --- | --- |
|  | Бачка Паланка | Нештин |
| 1991. | 26 780 | 1002 |
| 2002. | 29 449 | 900 |
| 2011. | 28 239 | 794 |

## Флора и фауна

Река Дунав са приобаљем представља станиште бројних биљних и животињских врста. Дунав је станиште бројних врста рибе од којих су неке: караш, јесетра, деверика, сом, шаран, гргеч, лињак, манић, мрена, чиков, деверика.

Дунав (водно земљиште и насип) је међународни еколошки коридор. Еколошки коридор од међународног значаја утврђен Уредбом о еколошкој мрежи - Дунав са обалним појасем и насипом. Чланом 4 (Уредба о еколошкој мрежи "Службени гласник РС", бр. 102/2010 од 30. 12. 2010. године), еколошки коридор је еколошка путања и/или веза која омогућава кретање јединки популација и проток гена између заштићених подручја и еколошки значајних подручја од једног локалитета до другог и који чини део еколошке мреже.

Водотоци са функцијом еколошких коридора и њихов обалски појас истовремено представљају станишта насељена заштићеним врстама које се налазе на списковима правилника и доприносе очувању динамике популација и животних заједница заштићених врста на нивоу предела, с обзиром да бројност врста и јединки природних вредности показује сезонску варијабилност са највећим вредностима у периодима миграције појединачних животињских група. Очување квалитета воде и проходности ових еколошких коридора, као и одржавање што већег дела обале у блиско-природном стању неопходно је за дугорочни опстанак заштићених врста и биодиверзитета ширег региона.

Изграђени делови обале еколошког коридора смањују проходност коридора представљајући баријеру за одређене врсте, a негативни ефекти изграђених делова обале умногоме зависе од примењених техничких решења.

У обувату предметне локације налазе се станиша заштићених и строго заштићених дивљих врста од националног значаја са ознаком:

- BPA02 „Аде код Нештина“, тип станишта: плантаже, хигрофилне шуме и жбуње, песковите речне обале, влажне ливаде.

- BPA04 „Челаревски полој“, тип станишта: плантаже, хигрофилне шуме и жбуње песковите речне обале, сталне баре и језера.

Изградњом моста и приступних путева може доћи до пресецања уобичајених коридора миграција дивљих животиња, али ће се техничким решењем тежити омогућавање несметаног пролаза дивљих животиња уз обалу Дунава.

Извори светлосног зрачења представљају проблем ноћним врстама, угрожавају популације ноћних животиња, јер функционишу као светлосне клопке, а такође стресно утичу на фауну у близини саобраћајница.

## Земљиште, вода и ваздух

### Постојеће стање загађења земљишта

За подручје предметне деонице моста код Бачке Паланке и приступних путева, нису били доступни подаци о загађењу земљишта.

Имајући у виду намену и начин коришћења земљишта у оквиру зоне испитивања и неконтролисан унос одређених минералних ђубрива, очекивана је повећана киселост земљишта. Велика и неконтролисана употреба хемијских средстава за заштиту биља и хербицида додатно загађују земљиште. Њиховом неправилном употребом мења се биљна флора што се и те како одражава на загађеност и деградацију земљишта. Лабораторијска испитивања земљишта потребно је урадити непосредно пре почетка грађевинских радова, ради утврђивања референтих вредности.

### Постојеће стање загађења површинских вода

Површинске воде могу да буду загађене бактериолошки и хемијски у зависности од квалитета и квантитета отпадних вода које стижу у њих.

Планирани мост налази се на стационажи Дунава km 1294+400, поред Дунава од површинских вода постоје и два мелиорациона канала на Бачкој страни, који су део слива за одводњавање Бегеј, чији је крајњи реципијент Дунав. Подаци о загађености Дунава на предметној локацији у тренутку израде Студије нису били доступни.

Уредбом о класификацији вода (Сл.гласник СРС бр. 5/68) су усвојене специфичне карактеристике квалитета воде ради дефинисања четири класе квалитета површинских вода и презентиране су у табели 5-2.

Табела 5-2. Класификација вода према  Уредби о класификацији вода

| Класа | Опис |
| --- | --- |
| I | Воде које се у природном стању или после дезинфекције могу употребљавати или искоришћавати за снабдевање насења водом за пиће, у прехрамбеној индустрији и и гајење племенитих врста рибе салмониде) |
| II | Воде које су подесне за купање, рекреацију и спортове на води, за гајење мање племенитих врста риба (циприниди) као и воде које се уз нормалне методе након прераде могу употребљавати за снабдевање насеља водом за пиће и у прехрамбеној индустрији |
| III | Воде које се могу употребљавати за наводњавање и у индустрији, осим прехрамбене индустрије |
| IV | Воде које се могу употребљавати или искоришћавати за остале намене само после посебне обраде |

Према овој Уредби, река Дунав задовољава другу класу квалитета површинских вода.

Србија је једна од ретких подунавских земаља која се може похвалити да се на њеној територији квалитет воде Дунава побољшава. Мерења која редовно обавља РХМЗ Србије показују да је по објективним критеријумима квалитет воде Дунава на излазу из Србије знатно бољи него на улазу. Ова чињеница је резултат тога да је загађење Дунава које се ствара на територији Србије знатно мање од способности самопречишћавања тока Дунава (донекле захваљујући и акумулацији у Ђердапу, која делује попут великих таложника). Ситуација би била још повољнија да неке од притока Дунава, а на чији квалитет воде Србија не може много утицати, нису у лошем стању квалитета (Сава, Тиса, Тамиш, Велика Морава).

Лабораторијска испитивања површинских и подземних вода потребно је урадити непосредно пре почетка грађевинских радова, ради утврђивања референтих вредности.

### Постојеће стање аерозагађења

На подручју коридора будућег моста преко реке Дунав са приступним саобраћајницама као основни извор аерозагађења јавља се друмски саобраћај на постојећој саобраћајној инфраструктури, сагоревање фосилних горива за потребе домаћинстава у насељима Бачка Паланка и Нештин, пољопривредна и индустријска производња (индустријска зона Бачке Паланке – Фруктус, Нектар, Таркет, Фертил и итд.).

У посматраном коридору новог моста и његовој ближој околини не врши се систематско праћење квалитета ваздуха.

## Климатски чиниоци

Изградња и постојање моста као инфрастуктурног објекта и приступних путева у простору за последицу има промену микроклиматских карактеристика у подручју које обухваћено овим објектима. Микроклиматске промене се могу посматрати у домену локалних обележја. Ради се дакле о микроклиматским карактеристикама које су последица егзистенције објекта у простору и настају првенствено због вештачких творевина које својим волуменом изазивају последице које уносе промене у релативно устаљене микроклиматске режиме. На основу познатих карактеристика одређених микроклиматских појава које могу бити изазване елементима планиране деонице аутопута могуће је и у реалним просторним условима извршити њихову конкретизацију. Основни микроклиматски показатељи који се могу регистровати изнад саобраћајнице и са њене једне и друге стране (температура, влажност, евапорација, зрачење), а без утицаја изражених вештачих објеката, показују устаљене законитости које важе и у  конкретним просторним односима.

Простор изнад саме коловозне површине у микроклиматском смислу карактерисаће повећане температуре на самој површини које већ на растојањима од неколико метара од ивице пута добијају устаљене вредности. Иста природа промене карактеристична је за евапорацију и светлосно зрачење док влажност ваздуха има обрнуту законитост, изнад коловоза је најмања. Све ове микроклиматске промене просторно су ограничене на мали појас са једне и друге стране пута (ред величине до 10 метара) и у принципу немају просторно раширене негативне ефекте.

Други део могућих микроклиматских промена својствен је могућим утицајима које у локални простор својим утицајем уносе вештачке конструкције - насипи и други пратећи објекти.

Измењена клима је последица промена карактеристика тла и биљног покривача. Трећу зону утицаја на микроклиму стварају високи насипи и дубоки усеци. Промена микроклиме је резултат промене устаљених ваздушних струјања и, последично, локалног температурног режима, влажности ваздуха и инсолације, до којих долази у близини високих насипа. Треба имати у виду да и врло мале варијације од устаљеног режима могу да имају значајне последице на екосистем у целини.

## Грађевине, непокретна културна добра, археолошка налазишта и амбијентале целине

На подручју предметне деонице нису регистрована непокретна културна добра, као ни амбијенталне целине.

На основу података које је доставио Покрајински завод за заштиту споменика културе Петроварадин на подручју предметне локације налазе се два археолошка локалитета, један са бачке и један са сремске стране.

На слици 2-2 у поглављу 2 приказани су археолошки локалитети (обележени жутом бојом) који се налазе у обухвату локације пројекта, црвеном бојом је обележена траса моста и приступних саобраћјница.

У околини Бачке Паланке и Челарева, налазе се 2 археолошка налазишта, која нису у обухвату пројекта (Чибска шума и Турски шанац), а такође су приказана на слици 2-2 у поглављу 2.

## Пејзаж

Пејзаж представља особеност еколошке вредности окружења и усклађености природних и створених компоненти. Нарушавање и промене природних целина изазива изградња и експлоатација моста и приступних саобраћајница.

Утицај изградње моста и приступних путева на изглед предела огледа се пре свега преко моста који ће премостити реку Дунав. Планирана траса моста пресеца реку Дунав на km 1294+400.

Природни амбијент ближе околине има карактер пејзажа типичног за овај део географског простора, са великим учешћем обрадивог земљишта. Приликом изградње моста, доћи ће до губитка обрадивих површина.

## Међусобни однос наведених чинилаца

Међусобни односи чинилаца животне средине на посматраној деоници могу се коментарисати са нивоа доступних података о овом простору. Постојећи  предметни простор није насељен, његову ближу околину чини индустријска зона у Бачкој Паланци. Ваздух је оптерећен постојећим саобраћајем који се одвија на путном правцу Бачка Паланка – Нови Сад, а земљиште је загађено хербицидима и другом средствима које потичу од пољопривреде. Река Дунав представља међународни еколошки коридор, и дом је многим врстама рибе.

Изградњом моста и приступних саобраћајница доћи ће до нарушавања неких постојећих пољопривредних површина, пезјаж овог дела такође ће бити измењен.

# ОПИС ЗНАЧАЈНИХ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

У овом поглављу су описани значајни утицаји које ће изазвати изградња, експлоатација и одржавање деонице моста код Бачке Паланке са прилазним путевима. Дати су квалитативни и квантитативни приказ могућих промена у животној средини за редовне услове експлоатације, као и за случај удеса.

## Ваздух, вода, земљиште, бука, вибрације, топлота и зрачења

Ваздух

Друмски саобраћај представља један од највећих загађивача ваздуха. Према расположивим подацима из литературе друмски саобраћај учествује са 60% у емисији угљен моноксида, са 45% у емисији угљоводоника, са 34% у емисији азотних оксида, са 5,9% у емисији сумпор диоксида и са 6,8% у емисији чврстих честица.

Зона утицаја издувних гасова возила (мотори са унутрашњим сагоревањем) зависи од обима саобраћаја, конфигурације терена и климатских услова (нпр. ружа ветрова). Највећи утицај је у подручјима непосредно око друмских саобраћајница.

Гасови који настају услед рада аутомобилских мотора са унутрашњим сагоревањем састоје се од неколико стотина штетних органских и анорганских компонената који доказано негативно утичу на становништво. Састав издувних гасова бензинских и дизел мотора приказан је у табели 6-1.

Табела 6-1 Састав издувних гасова бензинских и дизел мотора (vol %)

| Компоненте издувних гасова | Бензински мотори | Дизел мотори |
| --- | --- | --- |
| Азот | 0,3 – 8,0 | 2 - 18 |
| Водена пара | 3,0 – 5,5 | 0,5 – 4,0 |
| Угљен диоксид | 5,0 – 12,0 | 1,0 – 10,0 |
| Угљен моноксид | 5,0 – 10,0 | 0,01 – 0,5 |
| Оксиди азота | 0,0 – 0,8 | 0,0002 – 0,85 |
| Угљоводоници | 0,2 – 3,0 | 0,009 – 0,5 |
| Алдехиди | 0,0 – 0,2 | 0,01 – 0,009 |
| Чађ | 0,0 – 0,04 1 | 0,1 – 1,1 1 |
| Бензо(а)пирен | 10 - 20 2 | до 10 1 |
| Кисеоник | 74 - 77 | 76 - 78 |
| 1) концентрација у mg/m3 2) концентрација у μg/m3 |  |  |

Пракса која се дуго задржала у анализама аерозагађења, да се као једини  представник аерозагађивача узима угљенмоноксид (CО) данас је превазиђена. Сматра се наиме врло битним да се у ове анализе поред угљенмоноксида укључе и оксиди азота, оксиди сумпора, угљоводоници, олово и честице чађи. Пораст броја возила са дизел-моторима нарочито је повећао значај азотових оксида што је потенцирано и преласком на безоловни бензин. Истраживања су такође показала да су оксиди азота, с обзиром на дозвољене вредности, често ближе граници или изнад ње него што је то случај са угљенмоноксидом. У складу са тим као меродавне компоненте аерозагађења користе се угљенмоноксид (CО), олово (Pb), азотмоноксид (NО), азотдиоксид (NО2), сумпордиоксид (SО2), угљоводоници (CXHY) и честице чађи (CC).

Према важећој законској регулативи, односно Закону о заштити ваздуха ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 10/13 и 26/21), Уредби о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха ("Службени гласник РС", бр. 11/10, 75/10 и 63/13) и Уредби о изменама и допунама Уредбе о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха ("Службени гласник РС", бр. 63/13), прописане су граничне и толерантне вредности за загађујуће материје које се експлоатацијом друмских возила емитују у ваздух.

Перспективно стање аерозагађења

Утицај пројекта изградње моста на загађење ваздуха може се поделити на два сегмента. Први ће обухватити аерозагађење за време извођења радова на изградњи моста и приступних саобраћајница, а други приликом његове експлоатације. Утицаји ова два сегмента неће се међусобно преклапати.

Утицаји приликом изградње спадају у краткотрајне и присутни су само за време извођења радова. Утицаји за време експлоатације спадају у дуготрајне и биће присутни за сво време експлоатације моста.

Аерозагађење за време извођења радова

У овој фази израде пројекта није позната прецизна организација и технологија извођења радова, као ни који алати, опрема и машине ће бити ангажовани. Сви прорачуни и анализе дати су на основу претпоставки, док ће стварне вредности моћи да буду одређене тек када буде познат извођач радова и усвојена техника и технологија извођења радова.

За време изградње моста и приступних саобраћајница користиће се грађевинска механизација (камиони, булдожери и др.) са моторима са унутрашњим сагоревањем који као погонско гориво користе бензин и/или дизел. Као последица сагоревања нафтних деривата може очекивати повећана емисија већег броја полутаната у атмосферу. Са аспекта аерозагађења најзначајнији су CO (угљенмоноксид), CO2 (угљендиоксид), CXHY (угљоводоници), NOx (азотниоксиди), HCOH (формалдехид), SO2 (сумпордиоксид) и чађ (СС).

Такође, извођење грађевинских радова на изградњи моста и приступних саобраћајница утицаће на квалитет ваздуха стварањем прашине финих честица (PM2,5, PM10). Таложење прашине услед грађевинских радова или ветра може проузроковати непријатности и утицати на вегетацију.

За време извођења грађевинских радова може се очекивати привремено повећање концетрација загађујућих материја у ваздуху у непосредној околини градилишта. Тај утицај се може сматрати привременим, односно трајаће само за време извођења радова.

Аерозагађење за време експлоатације

Прорачун концентрација аерозагађивача извршен је на поставкама модела дефинисаног у смерницама за дефинисање загађење ваздуха на путевима (Merkblatt über Luftverunreinigungen an Straßen MluS-92). Резултати прорачуна су дати као средње годишње вредности и 98-и перцентил за CO, NO, NO2, CXHY, Pb, SO2 и чврсте честице (PM) као компоненте издувних гасова мотора са унутрашњим сагоревањем друмских возила.

Приликом прорачуна концентрације загађујућих материја у ваздуху коришћени су меродавни метеоролошки услови, просторни положај новог моста са приступним саобраћајницама и брзина најучесталијег ветра на посматраном подручју. На основу података о честини, брзини и правцу ветрова метеоролошке станице Бачки Петровац, најучесталији ветар у овом случају је југоисточни ветар, чија брзина износи 2,6 m/s. Прогнозирани обим саобраћаја за 2047. годину износио је 2.835 возила са учешћем од 15,2% тешких теретних возила (Q > 3,5 t). Обзиром на ограничење MluS-92 модела који је дефинисан за минимални ПГДС од 5.000 возила, прорачун је извршен за 5.000 возила у току дана при чему ће се добити веће рачунске концентрације од оних које можемо очекивати у стварности.

Трајне и тренутне концентрације израчунате су на различитим растојањима од ивице коловоза (од 1 m до 200 m) са једне и са друге стране укључујући на тај начин и утицај метеоролошких фактора. Граничне и толерантне вредности загађујућих материја у атмосфери су прописане Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха (Службени гласник РС, бр. 11/10, 75/10 и 63/13), где толерантне годишње вредности представљају максимално дозвољене концетрације (МДК). Добијени резултати прорачуна концентрације загађујућих материја у ваздуху уз нови мост преко Дунава и његове приступне саобраћајнице приказани су у табели 6-2.

Табела 6-2 Концентрација загађујућих материја у ваздуху

| Концентрација загађујућих материја [mg/m3] | Удаљеност од ивице коловоза [m] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 |
| Угљен моноксид (ср) | 0,03149 | 0,02739 | 0,02500 | 0,02142 | 0,01760 | 0,01236 | 0,00832 | 0,00425724 |
| Угљен моноксид (маx) | 0,09772 | 0,08501 | 0,07758 | 0,06647 | 0,05462 | 0,03835 | 0,02583 | 0,013212123 |
| Угљоводоници (ср) | 0,00443 | 0,00385 | 0,00351 | 0,00301 | 0,00247 | 0,00174 | 0,00117 | 0,000598478 |
| Угљоводоници (маx) | 0,01328 | 0,01155 | 0,01054 | 0,00903 | 0,00742 | 0,00521 | 0,00351 | 0,001795435 |
| Азот моноксид (ср) | 0,01783 | 0,01551 | 0,01416 | 0,01213 | 0,00997 | 0,00700 | 0,00471 | 0,002411138 |
| Азот моноксид (маx) | 0,05541 | 0,04820 | 0,04399 | 0,03769 | 0,03097 | 0,02175 | 0,01464 | 0,007491751 |
| Азот диоксид (ср) | 0,05393 | 0,05042 | 0,04837 | 0,04531 | 0,04204 | 0,03756 | 0,03410 | 0,03062687 |
| Азот диоксид (маx) | 0,16755 | 0,15667 | 0,15030 | 0,14078 | 0,13063 | 0,11670 | 0,10597 | 0,095162061 |
| Олово (ср) | 0,00004 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00001 | 0,00001 | 4,8067E-06 |
| Олово (маx) | 0,00011 | 0,00009 | 0,00009 | 0,00007 | 0,00006 | 0,00004 | 0,00003 | 1,44964E-05 |
| Сумпор диоксид (ср) | 0,00091 | 0,00079 | 0,00072 | 0,00062 | 0,00051 | 0,00036 | 0,00024 | 0,000123129 |
| Сумпор диоксид (маx) | 0,00281 | 0,00245 | 0,00223 | 0,00191 | 0,00157 | 0,00110 | 0,00074 | 0,00038058 |
| Чађ (ср) | 0,00012 | 0,00011 | 0,00010 | 0,00008 | 0,00007 | 0,00005 | 0,00003 | 1,65393E-05 |
| Чађ (маx) | 0,00038 | 0,00033 | 0,00030 | 0,00026 | 0,00021 | 0,00015 | 0,00010 | 5,07991E-05 |

Резултати прорачуна приказани у табели 6-2 показују да се неће јавити прекорачења граничних вредности чак ни на растојању од 1 метра од ивице коловоза. Осим саме зоне саобраћајнице ваздух у околини неће бити угрожен одвијањем саобраћаја преко новог моста.

Осавремењавањем возног парка, доношењем захтевнијих стандарда по питању дозвољене емисије аутомобилских гасова (тренутно EURO 6 - European emission standards) и значајне рестрикције у погледу квалитета издувних гасова, треба очекивати, додатна смањења концентрација полутаната у односу на она добијена прорачуном.

Вода

Процес загађења вода карактеришу две основне етапе: загађења у току изградње и загађења у току експлоатације.

Загађења у фази изградње су привременог карактера, по обиму и интензитету ограничена, мада у случајевима појединих хаварија могу донети озбиљне последице.

Разликујемо два вида утицаја које проузрокује изградња путног објекта:

- Загађење вода,

- Промена режима површинских и подземних вода.

Промене физичких и хемијских карактеристика вода, под условом да је организација градилишта и процедура у току извођења радова, у складу са прописаним мерама које су дефинисане у Студији, у акцидентним ситуацијама биће сведена на мимимум.

До измене протицаја, брзине и самог тока површинских вода може доћи привремено, током извођења радова  због промена морфологије терена.

Главни извори полутаната при експлоатацији посматране деонице су: возила, падавине и прашина.

У фази експлоатације моста и приступних путева загађење вода првенствено je последица следећих процеса:

- емисије издувних гасова;

- хабање гума;

- просипање терета;

- одбацивање органских и неорганских отпадака;

- таложење из атмосфере;

- доношење ветром;

- развејавање услед проласка возила.

Загађење које је последица наведених процеса по својој временскоj карактеристици могу бити стална, сезонска и случајна (акцидената). Не очекују се значајнија загађења вода током експлоатације моста и приступним путева. Извори загађења и типични полутанти који се налазе у оптицају са саобраћајнице приказани су у табели 6-3.

Табела 6-3 Извори загађења и типични полутанти који се налазе у оптицају са саобраћајнице

| Полутанти | Извори загађења |
| --- | --- |
| Чврсте честице | Хабање коловоза, возила, атмосфера и одржавање путева |
| Азот и фосфор | Атмосфера и примена вештачких ђубрива |
| Олово | Хабање гума |
| Цинк | Хабање гума, моторна уља и мазива |
| Гвожђе | Рђа са возила, металне конструкција на путу (мостови, одбојници), покретни делови мотора |
| Бакар | Металне заштитне превлаке, хабање лежајева и четкица на мотору, покретни делови мотора, хабање кочионих облога, фунгициди и инсектициди |
| Кадмијум | Хабање гума и коришћење пестицида |
| Хром | Металне заштитне превлаке, покретни моторни делови, хабање кочионих облога |
| Никл | Дизел гориво и бензин, уља за подмазивање, металне заштитне превлаке, хабање кочионих облога и асфалтних површина |
| Ванадијум | Додаци гориву |
| Титан | Боја за хоризонталну сигнализацију на коловозу |
| Манган | Покретни моторни делови |
| Натријум, калијум- хлориди | Соли за одмрзавање |
| Сулфати | Коловозна постељица, гориво и соли за одмрзавање |

Пре испуштања у реципијент, предвиђен је третман атмосферских вода помоћу сепаратора са колесцентим филтером.

У следећој табели 6-4 дат је приказ емисија загађујућих материја у води у току године по јединици површине коловоза и дужном метру коловоза, за предметну деоницу моста код Бачке Паланке са приступним путевима.

Табела 6-4 Емисије загађујућих материја у води у току године по јединици површине коловоза и дужном метру коловоза

| Праћени параметар | Мост у Бачкој Паланци, L = 3.4 km |  |  |  | Укупна годишња емисија |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Емисије по јединици површине |  | Емисије за сушни период |  |  |
|  | (kg/ha/god) | (kg/ha/dan) | (g/ha) | (g/m') | (kg/god) |
| Суспендоване честице | 47.25 | 0.13 | 1941.78 | 3.058 | 192.78 |
| БПК5 | 2.12 | 0.01 | 87.05 | 0.137 | 8.64 |
| ХПК | 15.97 | 0.04 | 656.19 | 1.033 | 65.15 |
| Укупни органски угљеник | 8.15 | 0.02 | 334.79 | 0.527 | 33.24 |
| Нитрати | 0.32 | 0.00 | 13.12 | 0.021 | 1.30 |
| Укупни фосфор | 0.04 | 0.00 | 1.74 | 0.003 | 0.17 |
| Уља и масти | 0.73 | 0.00 | 30.13 | 0.047 | 2.99 |
| Бакар | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.000 | 0.01 |
| Гожђе | 0.81 | 0.00 | 33.44 | 0.053 | 3.32 |
| Цинк | 0.03 | 0.00 | 1.06 | 0.002 | 0.11 |

Извршена је процена емисија загађујућих материја које настају током експлоатације предметне деонице, за саобраћајно оптерећење у планском периоду. У табели 6-5 су дате максималне концентрације полутаната у води доспелих са коловоза услед атмосферских падавина за саобраћајно оптерећење од 2835 возила дневно.

Да би се покренуле и евакуисале све честице са коловоза потребна је киша минималног интензитета 5.4 mm/h (15 l/s/ha) у трајању од најмање 10 минута.

Табела 6-5 Максималне концентрације полутаната у води доспелих са коловоза услед атмосферских падавина

| Праћени параметар | Мост у Бачкој Паланци, ПГДС 2835 воз./дан | МДК (mg/l) |
| --- | --- | --- |
|  | (mg/l) |  |
| Суспендоване честице | 7.4409 | 30 |
| БПК5 | 0.3336 | 4 |
| ХПК | 2.5145 | 12 |
| Укупни органски угљеник | 1.2829 | 5 |
| Нитрати | 0.0503 | 10 |
| Укупни фосфор | 0.0067 | 0.94 |
| Уља и масти | 0.1155 | 0.05 |
| Бакар | 0.0005 | 0.1 |
| Гвожђе | 0.1281 | 0.3 |
| Цинк | 0.0041 | 0.2 |

Комплетна количина воде прикупљена са моста се спроводи до сепаратора (SEP5).

Одводњавање  кружне раскрснице на Бачкој страни решено је затвореним системом одводњавања (прикупљање отицаја сливницима и даља евакуација цевима до сепаратора SEP1 (20/200), а кружне раскрснице на Сремској страни изливом отицаја кроз бетонске каналице у пешачкој стази до земљаних канала у зони раскрснице. Реципијент је мелиорациони канал П-1-1.

Од km 0+100.00 до km 0+243.728 одводњавање  се врши риголом уз леву ивицу коловоза. до сепаратора SEP2 (10/100). Реципијент је мелиорациони канал П-1. Овај канал је уједно и реципијент за воде са моста преко Дунава.

Од km 2+382.538 до km 3+300.00 одводњавање се врши риголима и испуст корубама до бетонских канала у дну насипа. Канали гравитирају ка реци Дунав и сепараторима. Улив у сепараторе је преко бетонских уливних грађевина.

Места излива у мелиорационе канале П-1 и П-1-1 неопходно је обложити бетоном 3 m узводно и низводно од места излива цеви ради спречавања локалне ерозије.

Земљиште

Загађење тла у току изградње је аспект утицаја на тло, као чиниоца животне средине, који се може свести на минимум или у потпуности елиминисати уз поштовање техничких мера заштите које су наведене у посебном поглављу описа мере за ублажавање утицаја пројекта.

Геотехничка истраживања земљишта на деоници показала су да дунавски расед представља регионалну геолошку структуру којoм је одвојен хорст Фрушке Горе од банатске потолине. Терен на десној обали Дунава је хипсометријски за око 50 m виши у односу на леву обалу. Профил по оси моста има изразито асиметричан облик, где леву обалу Дунава представља забарена плавна зараван, а десна страна има високи и ниски део. Високи део обале представља лесну зараван која се издиже изнад алувијона Дунава, а ниски део је плављен.

Шири истражни простор изграђен је од седимената различитог састава и старости, насталих у релативно сложеним условима седиментације - квартарни седименти холоцена и плеистоцена.

Под појмом деградације тла у смислу утицаја на животну средину подразумева се више различитих процеса од којих посебну тежину имају појаве клижења и одрона, ерозија, промена пермеабилитета тла, могућа погоршања карактеристика тла у широј зони, деградација тла због отварања позајмишта грађевинског материјала, деградација тла због формирања депонија као и други утицаји који у конкретним просторним условима могу имати мањи или већи значај.

Изградњом приступних саобраћајница и моста, и радовима на рашчишћавању постојећег земљишта, вегетације и грађевина, те уклањању површинског слоја земље мења се топографија терена. Управо приликом извоћења тих радова дешавају се највеће промене на топографији. Подаци о површини земљишта које се уклања као и количинама земљишног и осталог материјала који је потребан при радовима, у тренутку израде Студије, нису били доступни.

Приликом посматрања утицаја на тло, издвајају се две фаза, фаза изградње и фаза експлоатације.

Фаза изградње

У фази изградње, може доћи о загађења тла или до деградације тла.

Загађења тла  могу да потичу од комуналног отпада од запослених на градилишту, мада се ради о врло малим количинама. Такође до загађења може доћи услед неправилне манипулације нафтом и њеним дериватима која се користи за грађевинску механизацију и друга постројења у току изградње, прања возила и механизације изван за то предвићених и уређених места, неадекватно уређеног градилишта и другим активностима које се не спроводе по препорукама техничких мера заштите у току изградње. Уз поштовање техничких мера заштите животне средине загађења тла у фази изградње могу се свести на минимум.

Деградација тла приликом изградње путева, у овом случају моста и приступних саобраћајница, манифестује се потребом транспорта велике количине грађевинског материјала потребног за изградњу, као и отварањем позајмишта, или депонија. У тренутку израде Студије, подаци о позајмиштима на предметној локацији нису били доступни. Деградација тла манифестује се  радовима на скидању горњег слоја земљишта.

Фаза експлоатације

У фази експлоатације  моста и приступних путева загађење тла ће углавном бити последица следећих процеса:

• загађење од атмосферских вода са коловоза,
• таложење издувних гасова,
• одбацивање органских и неорганских отпадака,
• просипање терета,
• таложење из атмосфере честица доносених ветром,
• развејавање услед кретања возила.

Загађења тла зависе од система одводњавања, конфигурације околног терена, саобраћајног оптрећења, расипања материјала у току сушног периода услед дејства ветра.

Битан фактор у смислу загађења тла представља присуство олова. Ова чињеница се првенствено поткрепљује подацима да олово из тла директно апсорбују пољопривредне културе, а њиховим конзумирањем се акумулира у организмима животиња и човека. Карактеристика олова је и да се задржава у организму, представљајући тако реалну опасност са повећањем концентрације.

Узимајући у обзир концепт одводњавања (затворен систем) кишних вода са коловоза на анализираној саобраћајници, може се закључити да негативни утицаји који су резултат рада пројекта, неће представљати посебан проблем, уколико је систем за прикупљање атмосферских вода адекватно изведен.

Бука

Законска регулатива Републике Србије уређује субјекте заштите од буке у животној средини, мере и услове заштите животне средине од буке, мерење буке у животној средини, приступ информацијама о буци, надзор и друга питања која су од значаја за заштиту животне средине и на здравље људи.

Дефинисани су највиши дозвољени нивои буке на отвореном простору и у затвореним просторијама, а у функцији намене простора и периода дана. На овај начин законски се спречавају штетни утицаји буке на становништво. Приликом израде планске и пројектне документације обавезно је сагледавања утицаја буке и планирање мера за смањивање њеног негативног утицаја на животну средину.

Граничне вредности индикатора буке на отвореном простору дефинисане су Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Службени гласник РС“, број 75/10). У смислу ове Уредбе дан траје од 6:00 до 18:00 часова, вече од 18:00 до 22:00 часова и ноћ од 22:00 до 6:00 часова.

Индикатори буке користе се у циљу утврђивања нивоа буке у животној средини, за процену и предвиђање нивоа буке и њених ефеката, израду стратешких карата буке и планирање мера заштите од буке. Вредност индикатора буке у животној средини утврђује се применом метода мерења, прорачуна или процене.

Одређивање индикатора буке на основу мерења врши се у складу са стандардима SRPS ISO 1996-1 и SRPS ISO 1996-2. Прорачун индикатора буке врши се на основу јединствене  методе CNOSOSS-EU (Common NOise aSSessment methOdS) у складу са Директивама 2002/49/ЕЗ и 2015/996/ЕЗ. Метода прорачуна индикатора буке CNOSOSS-EU је са обавезном применом од 01.01.2019. године.

Перспективно стање саобраћајне буке

Утицај пројекта изградње моста на укупне нивое буке у окружењу може се поделити на два сегмента. Први ће обухватити буку за време извођења радова на изградњи моста и приступних саобраћајница, а други приликом његове експлоатације. Утицаји ова два сегмента неће се међусобно преклапати.

Утицаји приликом изградње спадају у краткотрајне, и присутни су само за време извођења радова. Утицаји за време експлоатације спадају у дуготрајне и биће присутни за сво време експлоатације моста и приступних путева.

Бука за време извођења радова

У овој фази израде пројекта није позната прецизна организација и технологија извођења радова, као ни који алати, опрема и машине ће бити ангажовани. Сви прорачуни и анализе дати су на основу претпоставки, док ће стварне вредности моћи да буду одређене тек када буде познат извођач радова и усвојена техника и технологија извођења радова.

Типични нивои буке који могу да потичу од алата, опреме и машина за време извођења радова дати на основу BS5228 (Контрола буке и вибрација на грађевинским локацијама и отвореним теренима, Део 1 - Бука), AS2436 (Смернице за контролу буке на подручјима извођења радова, одржавања и рушења) и US Department of TFHА - Нивои и опсези буке опреме за извођење радова приказани су у табели 6-6.

Табела 6-6 Процењени нивои звучне снаге грађевинског алата, опреме или машина

| Алат, опрема или машина | Процењени ниво звучне снаге Lw |
| --- | --- |
|  | [dB(A)] |
| Булдожер | 114 |
| Грејдер | 105 |
| Хидраулични багер 20 t | 107 |
| Багер 20 t | 108 |
| Кипер | 109 |
| Ваљак 18 t | 101 |
| Ровокопач | 96 |
| Цистерна | 109 |
| Покретна дизалица | 99 |
| Опрема за бушење рупа за шипове | 110 |
| Опрема за подбијање шипова | 133 |

Ниво буке за време извођења радова зависи од великог броја фактора, и то: обима извођења радова, локације извођења радова, врсте алата, опреме или машина који се користе за извођење радова, постојећих извора буке, топографије терена и временских услова. Претпоставља се да ниједан алат, опрема или машина неће сво време радити при пуној снази када су нивои буке које они емитују највећи. Периоди са пуним ангажовањем снаге требало би да су релативно кратки, а да ће се приликом извођења радова већим делом времена користити „средње“ вредности снаге када су нивои буке који се производе нижи од наведених у табели 6–7. Такође, неће све врсте алата, опреме и машина истовремено бити присутне и радно ангажоване на градилишту.

За потребе анализе утицаја на нивое буке у окружењу алата, опреме и машина током извођења радова, извршена је процена простирања звука при њиховом максималном ангажовању у условима равномерног простирања. При овом прорачуну у разматрање нису биле узете препреке приликом простирања звука, те се у реалним условима може очекивати да нивои буке буду нижи од процењених. Процењени нивои звучног притиска алата, опреме и машина на растојањима од 50, 100, 250, 500, 1000, 2000 и 3000 метара приказани су у табели 6-7.

Табела 6-7 Процењени нивои звучног притиска алата, опреме и машина на  одређеним растојањима [dB(A)]

| Алат, опрема или машина | Растојање [m] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 |
| Булдожер | 72 | 66 | 58 | 52 | 46 | 40 | 36 |
| Грејдер | 63 | 57 | 49 | 43 | 37 | 31 | 27 |
| Хидраулични багер 20 t | 65 | 59 | 51 | 45 | 39 | 33 | 29 |
| Багер 20 t | 66 | 60 | 52 | 46 | 40 | 34 | 30 |
| Кипер | 67 | 61 | 53 | 47 | 41 | 35 | 31 |
| Ваљак 18 t | 59 | 53 | 45 | 39 | 33 | 27 | 23 |
| Ровокопач | 54 | 48 | 40 | 34 | 28 | 22 | 18 |
| Цистерна | 67 | 61 | 53 | 47 | 41 | 35 | 31 |
| Покретна дизалица | 57 | 51 | 43 | 37 | 31 | 25 | 21 |
| Опрема за бушење рупа за шипове | 68 | 62 | 54 | 48 | 42 | 36 | 32 |
| Опрема за подбијање шипова | 91 | 85 | 77 | 71 | 65 | 59 | 55 |
| Извор: Alpha Coal Project (Rail), Noise and Vibration Assessment, 2010. |  |  |  |  |  |  |  |

У сваком случају приликом извођења радова потребно је бучне грађевинске радове изводити за време нормалног радног времена где је то могуће, потребно је користити најтише доступне машине за одређену врсту посла, где је погодно и исплативо користити привремене конструкције за заштиту од буке, подучавати ангажовано особље на градилишту по питању утицаја буке, најбучније машине удаљити што је више могуће од стамбених и других осетљивих објеката, организовати довоз и одвоз материјала у радно време градилишта, обавештавати заинтересовано становништво о предстојећим бучним радовима и сл. За време извођења радова потребно је спроводити периодична мерења буке у циљу утврђивања да генерисани нивои не прелазе законски дозвољене границе.

Бука за време експлоатације

Прорачун индикатора буке и њихово графичко представљање у облику карата буке урађено је коришћењем софтверског пакета „Predictor-LimA Software Suite - Type 7810“ произвођача Brüel & Kjær. Прорачун индикатора буке извршен је на мрежи тачака 10 x 10 метра и висини од 2,25 метара изнад тла. Мерне тачке за одређивање нивоа буке на фасадама стамбених и других објеката биле су постављене на 0,5 метара испред њих. Прорачун индикатора буке спроведен је коришћењем првог степена рефлексије, осим за мерне тачке на фасадама за које није разматрана рефлексија од посматраног објекта. Акустичке симулације и прорачун индикатора буке урађени су са максималном динамичком грешком од 0,0 dB.

На основу расположивих података (дигитална катастарска подлога, геодетски снимак терена и Идејни пројекат) формиран је 3Д модел терена са новим мостом и приступним саобраћајницама. На посматраном подручју идентификовано је 28 објеката (зграда).

За потребе прорачуна коришћен је ПГДС од 2.835 возила прогнозиран за 2047. годину са структуром датом у табели 6-8. Рачунска брзина за путничка возила износила је 100 km/h, а за теретна возила 80 km/h. Приликом прорачуна и акустичких анализа разматрана је искључиво бука од друмског саобраћаја који ће се одвијати на ново пројектованом мосту и његовим приступним саобраћајницама.

Табела 6-8. ПГДС за 2047. годину

| ПА | БУС | ЛТВ | СТВ | ТВ | АВ | Укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.364 | 33 | 39 | 54 | 25 | 320 | 2.835 |

Да би се утврдио утицај саобраћајне буке на становништво на свим фасадама 28 идентификованих објеката постављено је укупно 127 мерних тачака и извршен прорачун индикатора буке за период дана, вечери и ноћи. Објекти су обележени редним бројевима од 1 до 28, а њихов ситуациони положај приказан је на цртежима 1.6.3.1 и 1.6.3.2. у прилогу. Резултати добијени акустичким прорачунима су приказани збирно, где је за сваки објекат приказан максимални ниво саобраћајне буке по периодима дана и приказан у табели 6-9. На овај начин утврђена је најнеповољнија ситуација за сваки од објеката обухваћених анализом.

Табела 6-9. Максимални ниво буке на фасади објекта

| OБЈЕКАТ | Период |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Дан | Вече | Ноћ |
|  | [dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)] |
| 1 | 39,6 | 38,9 | 34,3 |
| 2 | 39,5 | 38,8 | 34,2 |
| 3 | 39,6 | 38,9 | 34,3 |
| 4 | 38,3 | 37,6 | 32,9 |
| 5 | 38,2 | 37,5 | 32,8 |
| 6 | 37,7 | 37,0 | 32,3 |
| 7 | 38,4 | 37,7 | 33,1 |
| 8 | 36,0 | 35,3 | 30,7 |
| 9 | 38,5 | 37,8 | 33,2 |
| 10 | 36,1 | 35,4 | 30,8 |
| 11 | 34,6 | 33,9 | 29,3 |
| 12 | 56,0 | 55,3 | 50,6 |
| 13 | 55,6 | 54,9 | 50,2 |
| 14 | 50,9 | 50,2 | 45,5 |
| 15 | 45,6 | 44,9 | 40,3 |
| 16 | 40,2 | 39,4 | 34,8 |
| 17 | 41,5 | 40,8 | 36,2 |
| 18 | 40,1 | 39,4 | 34,7 |
| 19 | 48,1 | 47,4 | 42,7 |
| 20 | 43,6 | 42,9 | 38,2 |
| 21 | 37,8 | 37,1 | 32,5 |
| 22 | 41,6 | 40,9 | 36,2 |
| 23 | 49,3 | 48,6 | 44,0 |
| 24 | 48,9 | 48,2 | 43,6 |
| 25 | 43,4 | 42,7 | 38,1 |
| 26 | 47,0 | 46,3 | 41,7 |
| 27 | 43,1 | 42,4 | 37,8 |
| 28 | 42,7 | 42,0 | 37,4 |

Како на посматраном подручју није урађено акустичко зонирање у складу са Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини ("Сл. гласник РС", бр. 75/10) за потребе израде Студије претпостављено је да посматрани коридор припада зони 5 (Градски центар, занатска, трговачка, административно-управна зона са становима, зона дуж аутопутева, магистралних и градских саобраћајница). Граничне вредности индикатора буке за зону 5 за период дана износе Lday = 65 dB(А), период вечери Levening= 65 dB(А) и за период ноћи Lnight = 55 dB(А).

У оквиру граница планског подручја (граница регулације) налази се 14 објеката који неће бити предмет даљих анализа, као ни предмет мера заштите од буке. У питању су објекти под редним бројем 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 22.

Прорачуном је добијено да ниједан од  објеката у непосредном окружењу моста неће бити угрожен друмском буком у складу са Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини ("Сл. гласник РС", бр. 75/10). Израчунати нивои буке у најнеповољнијем случају су у периоду дана мањи за 15 dB, у периоду вечери мањи за 16 dB и у периоду ноћи мањи за 11 dB од законски прописаних граничних вредности. Како акустичким прорачунима нису утврђена прекорачења законски дозвољених нивоа буке није потребно планирати посебне мере заштите од негативног утицаја буке на становништво.

Графички приказ израчунатих индикатора саобраћајне буке у облику карата буке  у прилогу 1.6, за период дана дат је на цртежима 1.6.3.1 и 1.6.3.2, за период вечери дат је на цртежима 1.6.4.3 и 1.6.4.4 и за период ноћи дат је на цртежима 1.6.3.5 и 1.6.3.6.

Вибрације

Један од критеријума који карактеришу однос пута и животне средине и настају као последица осцилаторних кретања возила код одвијања путног саобраћаја су вибрације. Узимајући у обзир ову чињеницу, проблематици вибрација посвећена је одговарајућа пажња у смислу квантификације меродавних показатеља и процене могућих негативних последица.

Фаза изградње

Карактерише је рад механизације и постројења лоцираних дуж саобраћајнице која се гради. Организацију грађења линијског објекта као што је пут,у овом случају мост, са приступним путевима карактерише распоред грађевинске механизације на релативно великом простору што омогућава интервенције на заштити околине од вибрација у овој фази. Изложеност овим утицајима је временски ограничена, привремена и малог интезитета.

Фаза експлоатације

Осцилације возила које настају као последица кретања преко неравнина на коловозу проузрокују појаву вертикалних динамичких реакција на контактној површини пнеуматика и коловоза које су генератори вибрација у тлу а које се простиру највише у виду површинских таласа изазивајући негативне последице на људе и објекте. Генерисане вибрације су у суштини последица вибрирања три главна система који се могу описати као:

- систем возила као целине чије се сопствене фреквенције, у зависности од типа возила, крећу од 1 - 10 Hz,

- систем еластично обешених маса (точкови, осовине) са сопственим фреквенцијама од 10 - 20 Hz,

- систем појединачних конструктивних склопова који осцилују на много вишим фреквенцијама.

Основну природу вибрација генерисаних од путног саобраћаја дају вибрације настале осцилаторним кретањем возила као целине. Простирање ових вибрација остварује се у суштини преко три типа таласног кретања. Површински (Рејлијеви) таласи на које отпада око 70  укупне енергије, смичући таласи на које отпада око 25  енергије и таласи компресије који се простиру кроз тло и на које отпада око 5  енергије.

Негативне последице вибрација на грађевинске објекте огледају се првенствено у замору материјала који доводи до скраћења века њиховог трајања. Ефекти вибрација на човека огледају се кроз директна механичка дејства променљивог убрзања на покретне делове човечијег тела као и кроз секундарна биолошка и психолошка дејства услед надражаја и оштећења нервних рецептора.

С обзиром на све истакнуте чињенице, а уважавајући значај путног правца и могуће негативне последице које се могу појавити у току експлоатације, проблематици емисије, трансмисије и имисије, посвећена је одговарајућа пажња сразмерна сазнањима о овом феномену и његовом значају у конкретним условима.

Будући да у овом домену не постоји верификована национална регулатива, за потребе анализе уобичајено је коришћење интернационалног стандарда ISO 2631 и DIN 4150. Стандард 2631 је данас вероватно најприхватљивији документ који покрива општу проблематику вибрација. Специфичност овог стандарда је што покрива широк спектар узрочника вибрација обухватајући тако и вибрације настале од путног саобраћаја. Као основа за валоризацију с обзиром на пророду овог истраживања и захтеве у погледу процене утицаја на људе и објекте узете су граничне вредности дефинисане стандардом DIN 4150 дефинисане у Табела 6-10.

Табела 6-10 Граничне вредности  вибрација дефинисане стандардом DIN 4150

| Намена простора | Време | КВ - вредности |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Устаљене вибрације | Ретке вибрације |
| чисто стамбено, опште стамбено, | дан | 0.2 (0.15) | 4 |
| викенд насеља, ниска градња | ноћ | 0.15 (0.1) | 0.15 |
| сеоско подручје мешовито подручје | дан | 0.30 (0.2) | 8 |
| централне зоне | ноћ | 0.20 | 0.20 |
| Трговачка зона | дан | 0.40 | 12 |
| (укључени и бирои) | ноћ | 0.3 | 0.3 |
| индустријска | дан | 0.6 | 12 |
| подручја | ноћ | 0.4 | 0.4 |
| Остала подручја | дан | 0.1 - 0.6 | 4 - 12 |
| посебне намене | ноћ | 0.1 - 0.4 | 0.15 - 0.4 |

Закључак о утицају вибрација генерисаних од путног саобраћаја на људе и објекте биће донет уважавајући претходно дефинисане граничне вредности и показатеље који ће се за пројектовано решење и карактеристичне деонице срачунати у функцији од меродавних параметара који карактеришу природу емисије и трансмисије.

Прорачун параметара вибрација је извршен за саобраћајницу Државни пут IБ реда бр. 19 моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима (приступним путевима) који је део део државног пута IБ реда бр. 19 (М-18), веза са државним путем 12 – Нештин – Ердевик - Кузмин – државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Сремска Рача), за исту карактеристику коловозне конструкције, исто меродавно тешко теретно возило.

У табели 6-11 су дате брзине вибрација и коефицијенти прорачунати за ивицу спољашње саобраћајне траке (једнако за све геолошке средине) и исте вредности на 25 m од ивице, за различите геолошке средине.

Табела 6-11 Брзине вибрација и коефицијенти

| геолошка средина | 00* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V (mm/s) | 1.82 | 0.134 | 0.152 | 0.181 | 0.195 | 0.221 | 0.232 |
| KB | 1.156 | 0.085 | 0.096 | 0.115 | 0.124 | 0.14 | 0.147 |

*не зависи од геолошке средине

Геолошка средина:

1 - некохерентно тло (песак, шљунак, прашинаста глина),

2 - некохерентно тло (песак, шљунак, лапоровита глина, дробина, пешчари),

3 - кохерентно тло (флишолики седименти, пешчари, кречњаци, лапорци, глинци, брече и конгломерати),

4 - кохерентно тло (дијабаз – рожна формација, пешчари и филити),

5 - кохерентно тло – чврста стенска маса (вулканске брече и туфови, пирокластичан материјал),

6 - кохерентно тло.

Процена негативног утицаја је извршена у односу на вредности коефицијента КВ (ДИН 4150).

На основу података добијених анализом, закључак о могућим негативним последицама услед вибрација, у оквиру простора обухваћеног коридором трасе државног пута IБ реда бр. 19, веза са државним путем 12 – Нештин – Ердевик - Кузмин – државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Сремска Рача) је такав да се у планском периоду не очекују било каква оштећења на објектима који се налазе у близини предметне саобраћајнице.

С обзиром да на подручју и у околини моста и приступних саобраћајница, нема стамбених насеља, претпоставља се да утицај вибрација неће имати ефекта на локално становништво.

Топлота и зрачење

Узимајући у обзир да се Студија процене утицаја ради за мост и приступне саобраћајнице, није потребно разматрати ефекте утицаја топлоте, електромагнетног и светлосног зрачења.

## Здравље становништва

Друмски саобраћај највише угрожава становништво како у централним зонама градова тако и у подручијима око ванградских саобраћајница (магистралних, регионалних и локалних). Моторна друмска возила, чији издувни гасови доприносе погоршању квалитета ваздуха, представљају значајне загађиваче животне средине. Из мотора са унутрашњим сагоревањем емитује се велики број гасова, од којих су најважнији (због свог доказаног негативног утицаја на људе): CО, NОx, SО2, угљоводоници, олово, као и чврсте честице у облику чађи.

Могућа су и загађења тла и воде опасним и токсичним материјама у случају акцидентних изливања.

У току изградње деонице становници насеља Бачка Паланка и Нештин у близини којих пролази новопројектовани мост и приступне саобраћајнице биће изложени различитим утицајима који су привременог карактера и просторно су ограничени. Изложени су испарењима пoлицикличних ароматичних угљоводоника (ПАУ) током уградње асфалтних слојева. Земљани радови доводе до значајне емисије прашине. Постоји могућност излагања локалног становништва непријатним мирисима који настају руковањем материјалима укључујући грађевинске материјале, канализацију и отпад.

Друмским саобраћајем се одвија транспорт робе и људи који може бити локалног, регионалног и међународног карактера. Учесници у саобраћају могу бити и преносиоци заразних болести. Ради смањења могућег ризика неопходно је обезбедити довољан број санитарних чворова дуж саобраћајнице.

У фази експлоатације деонице, прорачуни наспрам прогнозираног обима саобраћаја показали су да до прекорачења граничних вредности када је у питању концентрација загађујућих материја у ваздуху, неће доћи ни на минималном растојању од 1 метра од ивице коловоза.

Пројектантским решењем негативни утицаји саобраћајнице на здравље становништва сведени су на минимум.

С обзиром на резултате прорачуна аерозагађења и чињенице да ће се новопројектовани мост и приступне саобраћајнице налазити ван насеља, не очекују се негативни утицаји на здравље становништва.

## Метеоролошки параметри и климатске каракеристике

Подручје микрокиматских карактеристика у подручју које обухвата мост и приступне саобраћајнице настале као последица његове изградње могу се посматрати само у домену локалних облежја. Промене микроклиме су последица постојања објекта у простору и настају услед промена које тај објекат и његова величина уносе у релативно устаљене микроклиматске режиме.

Основни микроклиматски показатељи који се могу регистровати изнад саобраћајнице и са њене једне и друге стране (температура, влажност, евапорација, зрачење), а без утицаја изражених вештачих објеката, показују устаљене законитости које важе и у конкретним просторним односима. Простор изнад саме коловозне површине у микроклиматском смислу карактерисаће повећане температуре на самој површини које већ на растојањима од неколико метара од ивице пута/моста добијају устаљене вредности. Иста природа промене карактеристична је за евапорацију и светлосно зрачење док влажност ваздуха има обрнуту законитост, изнад коловоза је најмања.

Са становишта утицаја на животну средину ови утицаји се не могу сматрати значајним. С обзиром на предходно изнесене чињенице могу се очекивати локални утицаји који неће имати посебно изражено негативно деловање.

## Екосистеми

Утицај аерозагађења на флору је просторно ограничен на узак појас уз сам мост и приступне путеве будући да се ради о концентрацијама које су дозвољене граничне вредности, с обзиром на могуће негативне утицаје, за већину компонената достижу на самој ивици пута. Ово је последица саобраћајног оптерећења и услова трансмисије полутаната код ванградских путева. Утицаји загађења тла на флору подручја пута су такође крајње просторно ограничени, уз саму ивицу пута и у каналима за одводњавање, будући да се ради о малим концентрацијама полутаната. Одређени утицаји, у непосредном простору уз саобраћајницу, могу се очекивати једино кроз ефекте засољавања тла као последица зимског одржавања.

Највећи утицаји на флору у оквиру разматраног простора свакако су изражени кроз већ кроз ефекат заузимања површина. Низ других утицаја присутан је у мањој мери с тим што треба нагласити да се ни у једном случају не ради о утицајима на флористичке елементе од посебне природне вредности.

На посматраном простору нема посебних одлика у смислу бројности врста. Како новопројектовани мост пролази преко реке Дунав, претпоставка је да ће нови објекат имати највећи утицај на животиње зависне од воде као екосистема. Постоји могућност да ће се новим путним правцем у односу на већ постојећу мрежу локалних путева, пресећи устаљени путеви животиња према реци.

## Демографски развој

Истражно подручје захвата простор који се налази на улазу у Бачку Паланку, из правца Челарева, непосредно уз индустријску зону у Бачкој Паланци. У непосредној близини подручја нема насеља, а у околини истражног подручја налазе се малобројни  салаши и воћњаци, стационирани дуж пута Бачка Паланка - Челарево. Новопројектовани мост и приступна саобраћајница пролази претежно кроз неизграђено подручје.

На истражном подручју нема стамбених, објеката, тако да утицај самог пројекта, неће довести до расељавања становништва нити до угрожавања здравља становништва.

Изградњом моста преко Дунава код Бачке Паланке са приступним путевима обезбедиће се саобраћајна услуга на вишем нивоу у смислу повезивања Бачке и Срема, западне Војводине и Босне и Херцеговине, као и смањивања трошкова транспорта људи и робе. Доћи ће до олакшаног повезивања  становништва села са сремске стране општине, са Бачком Паланком као центром општине, којој гравитира већина становника околних места, у смислу дневних миграција (доласка и одласка на посао, путовања ђака у школе).

Општина Бачка Паланка спада у развијене општине, изградња новог моста непосредно уз индустријску зону, имаће позитивне ефекте на становништво и привреду општине Бачке Паланке.

Уукупно гледано, очекују се позитивни ефекти на локално становништво и ширу заједницу.

## Намена и коришћење површина

Карта под називом намена и коришћење површина урађена је на основу планске документације и геодетских ситуационих планова који израђени за потребе Идејног пројекта Моста код Бачке Паланке са прилазима.

На карти су приказани подаци који се на овом простору налазе, услед обиља података, њихове разноврсности и величине површина, неопходно је било уопштавање и систематизовање ових приказаних намена на карти. Приказане су  површине под археолошким локалитетима, водна подручја, пољопривредно, шумско  и неплодно земљиште, као и површине које обухватају станишта заштићених и строго заштићених врста.

## Комунална инфрастуктура

Комунална инфраструктура на одређеном подручју подразумева развијену водопривреду, комуналну хигијену, енергетику, саобраћај и везе, комунално снабдевање пољопривредно – прехрамбеним производима, комунално зеленило итд. Изградњом новог моста и приступних путева могућа је колизија са постојећим системима.

Утицај саобраћајног оптерећења биће сведен  на најмању могућу меру, имајући у виду да се не сме довести у питање функционисање јавног водовода и јавне гравитационе канализације отпадних вода на предметном простору.

Телекомуникациони коридори се планирају уз све саобраћајнице, без обзира на ранг пута, са обе стране пута. Такође, телекомуникациони коридори се планирају са обе стране моста. У оквиру нових саобраћајних коридора планираће се  полагање одговарајућих цеви за накнадно провлачење телекомуникационих каблова "Телеком Србија" АД у оквиру парцела у власништву имаоца саобраћајне инфраструктуре. Поред инсталација "Телеком Србија" АД, на предметној локацији своје инсталације поседују и "СББ" д.о.о. као и "Сат Тракт" д.о.о Бачка Топола.

У појасу планиране кружне раскрснице потребно је извршити реконструкцију комлетне водоводне инфрастуктуре.

У оквиру граница планског подручја налазе се 20 kV далеководи које је потребно каблирати на месту укрштања са државним путем IБ реда број 19. Инвеститор је у оба вези да за подземне кабловске водове положи по две PVC цеви Ø125 mm за 20 kV каблове. Заштитне цеви морају бити дуже за 1,0m од спољне ивице пута.

Инвеститор је у обавези да за полагање енергетских каблова преко моста обезбеди у унутрашњости моста посебан тунел са конзолама или испустима за ношење каблова. За прикључење јавног осветљења на бачкој страни моста на излазу из Бачке Паланке према Челареву обезбедити простор за изградњу трансформаторске станице ТС 20/0,4 kV типа монтажнобетонска трансформаторска станица (МБТС). За изградњу оваквог објекта потребно је обезбедити слободан простор димензија 5,8x6,3 m. За прикључење планиране МБТС на постојећи 20 kV извод "Илок" потребно је обезбедити коридор и јавну површину за изградњу 20 kV подземног вода од постојећег подземног вода за СТС "Заобилазница Челарево" (која ће се демонтирати) до планиране МБТС. У непосредној близини МБТС за слободностојећи орман мерног места (ССОММ) јавног осветљења обезбедити слободан простор ширине 710 mm и дубине 335 mm за смештај слободностојећег постоља (тип САБП-600), на које ће се уградити орман мерног места (ОММ) – ССОММ (слободностојећи орман мерног места за јавно осветљење) типа ПОММ-2/Х. За прикључење јавног осветљења на сремској страни моста обезбедити простор за изградњу трансформаторске станице ТС 20/0,4kV типа монтажнобетонска трансформаторска станица (МБТС). За изградњу оваквог објеката потребно је обезбедити слободан простор димензија 5,8x6,3 m. За прикључење планиране ТС на постојећи 20 kV извод "Нештин" потребно је обезбедити коридор и јавну површину за изградњу 20 kV подземног вода од постојећег надземног 20 kV вода до планиране ТС.

У непосредној близини МБТС за слободностојећи орман мерног места (ССОММ) јавног осветљења обезбедити слободан простор ширине 710mm и дубине 335 mm за смештај слободностојећег постоља (тип САБП-600), на које ће се уградити орман мерног места (ОММ) - ССОММ (слободностојећи орман мерног места за јавно осветљење) типа ПОММ- 2/Х.

За све, напред наведене електроенергетске објекте, планирају се инфраструктурни коридори. На местима укрштања саобраћајница са планираним електроенергетским објектима потребно је испод саобраћајнице положити потребан број PVC цеви Ø125 mm за нове подземне водове 20 kV, потребан број PVC цеви Ø110 mm за планиране 0,4 kV водове. У коридору државног пута IБ реда број 19 положити две PVC цеви Ø125 mm за подземне водове 20 kV и четири PVC цеви Ø110 mm за планиране подземне 0,4 kV водове.

Уколико је, због потреба привођења простора планираној намени, потребно изместити неки од постојећих електроенергетских објеката, морају се претходно обезбедити алтернативне трасе и инфраструктурни коридори.

У оквиру постојећих уличних коридора постоје уређене зелене површине у оквиру којих је формирано партерно зеленило и травни покривач, као и појединачна стабла, која је потребно задржати, посебно када су у питању квалитетни примерци.

У оквиру коридора предметне деонице државног пута IБ реда број 19 предвиђа се формирање појаса заштитног зеленила (ветрозаштитни и пољозаштитни појасеви) - појасеви дрвећа и шибља, чија је основна функција смањење неповољних услова микросредине - смањење неповољног дејства саобраћаја, заштита од прашине и гасова, буке и вибрација, као и заштита саобраћајница и пољопривредних површина од неповољног дејства ветра, снега и пешчаних наноса. Такође, зеленило у оквиру коридора саобраћајнице подиже ниво визуелног вођења саобраћаја. Појас заштитног зеленила чиниће високи и средњи лишћари и партерно зеленило. Озелењавање ће се извршити тако да не омета прегледност у широј зони приступа раскрсници.

## Природна и културна добра

Према Решењу са условима заштите природе Број: 03-1135/2, од 16.6.2020. које је издао Покрајински завод за заштиту природе Нови Сад, у обухвату предметне локације моста се налазе следећа подручја:

Од станишта заштићених и строго заштићених врста која су регистрована у складу са критеријумима Правилника о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива (''Сл. гласник РС'', бр. 5/10, 47/11, 30/16 и 98/16), на предметној траси моста се налазе следећа два станишта заштићених и строго заштићених врста врста од националног значаја и типови станишта: BPA02 „Аде код Нештина“, тип станишта: плантаже, хигрофилне шуме и жбуње, песковитеречне обале, влажне ливаде и BPA04 „Челаревски полој“, тип станишта: плантаже, хигрофилне шуме и жбуње песковите речне обале, сталне баре и језера.

Еколошки коридор од међународног значаја утврђен Уредбом о еколошкој мрежи - Дунав са обалним појасем и насипом.

Посебна пажња биће посвећена периоду изградње моста, извођач радова мора бити благовремено обавештен о постојању станишта заштићених и строго заштићених врста, а самим тим биће му прописан низ мера којим ће се спречити/смањити оштећење станишта услед одвијања грађевинских активности, транспорта грађевинског материјала, рада и кретања грађевинске механизације и др. Приликом радова може доћи до оштећења станишта услед оштећења кореновог система, као и штетног утицаја издувних гасова насталих радом механизације. Приликом проласка механизације могуће је и физичко оштећење крошњи стабала.

Због предвиђених услова за смањење негативних утицаја на подручја од значаја за очување биолошке разноврсности и мера са циљем заштите функционалности еколошког коридора не очекују се негативни утицаји на живи свет на подручју локације.

Током експлоатације моста и приступних путева не очекује се негативан утицај на горе наведена станишта.

Према условима добијених од Покрајинског завода за заштиту споменика Петроварадин  од 05.02.2020. на простору предвиђеном за изградњу моста и приступних саобраћајница налазе се два археолошка локалитета, па с обзиром да земљани ископи за потребе изградње могу довести до оштећења ових археолошких налазишта, неопходно је обавити претходна заштитна археолошка истраживања и археолошку контролу ископа.

На археолошким локалитетима не смеју се спроводити било какви машински и грађевински радови који би их угрозили или оштетили, без примене прописаних мера заштите археолошких локалитета.

Пре почетка радова, неопходно је прибавити од Покрајинског завода за заштиту споменика културе Програм мера заштите археолошких локалитета, на основу кога ће се спроводити заштитна археолошка ископавања, док је на  преосталом делу трасе предвиђена археолошка контрола земљаних радова.

У случају да се приликом земљаних ископа и радова ван зоне регистрованих археолошких локалитета открију до сада нерегистровани непокретни и покретни археолошки налази, радови ће бити заустављени  и предузеће се  мере заштите према посебним условима које ће издати Покрајински завод за заштиту споменика културе а  стручној служби ће бити омогућено да обави археолошка истраживања и документовање на површини са откривеним непокретним и покретним културним добрима.

Приликом извођења радова биће предузете све мере прописане од Покрајинског завода за зашититу споменика културе са циљем очувања архелошких локалитета који се на налазе на локацији предметног моста и приступних путева.

## Пејзаж

На овој деоници доминирају обрадиве површине, које ће бити измењене изградњом приступних саобраћајница и моста. На деловима где је присутан насип може доћи до ометања визура, мeђутим овај простор није насељен тако да то нема већег значаја.

Водене површине такође имају значај у вредновању пејсажа и његових карактеристика. Мост прелази преко реке Дунав, на km 1294+400. Конструкција моста моста неће имати никакве негативне утицаје са аспекта визуелног нарушавања пејсажних карактеристика. Лепота моста је добијена његовом виткошћу, једноставношћу форме и добрим пропорцијама.

# ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ У СЛУЧАЈУ УДЕСА

Приликом експлоатације моста и приступним путева, то јест у  току одвијања саобраћаја може доћи до удеса који, осим на учеснике у саобраћају могу изазвати негативне последице на животну средину. Ово се посебно односи на теретна возила која преносе опасне течне и чврсте материје које, услед неконтролисаног изливања, исцуривања или испаравања узрокованог удесом, нестручним руковањем или неисправностима на возилу, доводе до загађења тла, површинских и подземних вода у околини предметног објекта. У циљу контроле оваквих инцидентних ситуација, неопходно је познавање карактеристика опасних материја, планирање превентивних мера, као и предузимање мера за отклањање последица удеса.

## Опасне материје

У овом поглављу је дат приказ опасних материја које се транспортују предметном деоницом пута са карактеристикама и проценом опасности од удеса.

Категоризација

Правилником о методологији за процену опасности од хемијског удеса и од загађења животне средине, мерама припреме и мерама за отклањање последица (Сл. гласник РС бр. 60/94) прописана је методологија за процену опасности од хемијског удеса и опасности од загађења животне средине. С обзиром на све околности које карактеришу планирану деоницу пута, а пре свега имајући у виду могућност хемијског акцидента као последицу удеса возила која транспортују такве материје, извршена је анализа могућности овакве појаве да би се у поглављу о мерама заштите могли специфицирати и посебни поступци који се евентуално односе на ову материју. Под опасним материјама, у смислу наведеног правилника, подразумевају се материје које имају врло токсична, оксидирајућа, експлозивна, екотоксична, запаљива, самозапаљива и друга својства опасна по живот људи и животну средину. Идентификација загађивача и упознавање битнијих својстава загађивача којим они утичу на деградацију квалитета подземних вода и земљишта, представљају први услов за остваривање заштите у простору који се третира. Према својим физичким и хемијским особинама, начину и нивоу токсичности, као и начину транспорта кроз угрожену средину, оне се могу поделити у пет група:

• испарљива органска једињења (хлороформ, хексахлоретан, метилен хлорид, монохлорбензен, винил хлорид, ацетон, угљендисулфид, метанол, винилацетат и сл.);

• полуиспарљива органска једињења (хексахлорбензен, пентахлорфенол, фенил нафтален, полициклични ароматични угљоводоници, пестициди и сл.);

• горива (фенол, пропан, пиридин, изобутан, бензен, антрацен, тетраметил бензен);

• неорганске материје (никл, жива, олово, кадмијум, и др. метали, радијум, уранијум и др. радионуклиди, азбест, цијаниди, флуорини и др.);

• експлозиви (нитроглицерин, тетрил, нитроцелулоза, ТНТ и сл.).

Поред карактеристика заједничких за већину полутаната са којима се сусрећемо у разноврсним технолошким процесима, свака од ових група има особине које је издвајају од осталих и захтевају примену посебних метода ремедијације или ограничавају коришћење других.

### Најчешће превожене опасне материје

С обзиром на положај планиране деонице моста у мрежи и карактеристике транспорта планираном деоницом могу се очекивати следеће опасне материје:

• Запаљиве течности - бензин и дизел гориво, које се превозе у цистернама и разна уља (машинска, моторна, редукциона, хидрауличка, емулзиона), која се превозе у различитој амбалажи;

• Збијени гасови - пропан, бутан, који се пакују у специјалне челичне посуде;

• Оксидирајуће материје - хлориди, пероксиди, који се превозе у цистернама; Нагризајуће или корозивне материје - сумпорна, хлороводонична и азотна киселина које се превозе у цистернама или балонима;

• Отровне и заразне материје - пестициди, хербициди, које се пакују у џакове и ситну картонску амбалажу.

Материје које не спадају у наведене групе, а при превозу на овој деоници се могу јавити као загађивачи у случају удеса су прехрамбени артикли за трговачку мрежу, пољопривредни производи, индустријска финална роба, грађевински материјал, производи текстилне индустрије, техничка роба и други.

С обзиром на претпостављену структуру по средствима превоза процењује се да од укупног саобраћаја на овој деоници превоз опасних материја учествује са око 3% од дела ПГДС који се односи на средња и тешка теретна возила и возила са приколицама. Претходни податак значи да удео возила са опасним материјама износи око 1.5 % просечног годишњег дневног саобраћаја, док се удео возила са нафтним дериватима процењује на око 0.5% од ПГДС. Овај последњи податак је и од посебног значаја с обзиром на последице које могу настати евентуалним изливањем нафтних деривата и загађењем пољопривредног земљишта.

## Мере превенције

Основна усмерења у заштити површинских и подземних вода, као и тла у близини путног појаса од загађивања, требало би да имају превентивни карактер – благовремено откривање и сагледавање могућих извора загађења и предузимања одговарајућих мера за спречавање њиховог штетног утицаја. Пошто, без обзира на опрез, постоји вероватноћа појаве акцидента, потребно је планирати и мере приправности којима ће се последице ублажити у најкраћем року. За реализован акцидент је потребно испитати одговорност да би се, на основу стеченог искуства, спречили будући.

Мере превенције се могу систематизовати у неколико основних група:

• техничке мере заштите у попречном профилу пута

• мере заштите у фази грађења објекта,

• мере у фази експлоатације објекта,

Закон о водама и бројни правилници, строго лимитирају количине материја које могу угрозити квалитет тла и подземних вода. Да би се испоштовали ови критеријуми, анализама утицаја објеката и радова на животну средину, дефинишу се и прописују мере заштите од евентуалних загађења у току изградње а потом експлоатације.

Многе геолошке средине су срећом природни филтри, који задржавају велики део штетних састојака и на тај начин ублажавају, локализују или потпуно спречавају загађење подземних вода.

Проблем загађења како површинских тако и подземних вода се у потпуности решава усвајањем затвореног система одводњавања вода са свих коловозних површина, попречног одвођења загађених вода низ косине насипа бетонским каналетама, подужног вођења дуж ножице насипа до места пречишћавања (сепаратори), као и израде кишне канализације.

Предвиђено је одводњавање мостовским сливницима са вертикалним изливом. На основу хидрауличког прорачуна усвојен је међусливнички размак од 15м. Предвиђено је укупно 132 сливника са вертикалним изливом.

На овај начин се сва загађена вода контролисано одводи до ретензија као примарних таложника, где се филтрира помоћу уређаја за пречишћавање, а након тога се испушта у реципијенте. Самим тим, саобраћајница би била безбедна и у случају акцидената, под условом да возило које транспортује опасне материје приликом превртања не напусти планум пута.

Овакав концепт одводњавања омогућава и одговарајућу заштиту од загађења околног тла, али доводи до концентрације загађења на местима ретензија, због чега је неопходно планирати периодично пражњење садржаја таложника и сепаратора.

Под опасним материјама, у смислу наведеног правилника, подразумевају се материје које имају врло токсична, оксидирајућа, експлозивна, екотоксична, запаљива, самозапаљива и друга својства опасна по живот људи и животну средину.

У мере приправности спадају посебне активности које се примењују за случај удеса возила која транспортују опасне материје.

Испитивање одговорности за инцидент је неопходно због планирања будућих превентивних мера. Под условом да је објекат изведен у потпуности према ревидованој планској документацији и примљен од стране надлежне надзорне службе, за појаву акцидента су одговорни учесници у удесу, или техничке службе задужене за испавност возила. Посебно треба обратити пажњу на учесталу појаву акцидената на истој локацији (“црне тачке”). У таквим случајевима треба извршити детаљну анализу пројектног решења и услова окружења и у складу са тим предузети одговарајуће конструктивне или регулационе мере.

## Мере санације

У случају да, поред мера превенције, дође до појаве акцидента са испуштањем загађујућих материја у животну средину, предузимају се активности на отклањању последица непредвиђених емисија. Потпуна елиминација формираних зона загађености и поновно успостављање задовољавајућег квалитета вода и тла уопште, представља веома тежак, често нерешив задатак.

Из тих разлога су неопходна истраживања која имају за циљ проналажење што ефикаснијих, бржих и јефтинијих поступака за локализацију загађења у смислу спречавања његовог даљег ширења, као и одговарајућих мера санације, односно ремедијације (поправке) за дате услове средине.

У фази планирања и пројектовања објекта треба предвидети мере евакуације и неутрализације токсичних супстанци. У случају хаварије возила са опасним теретом (у прашкастом, грануларном или течном стању), саобраћај обавезно зауставити, пребацити на другу траку и послати захтев специјализованој служби у најближем месту или бази за одржавање која треба да обави операцију уклањања опасног терета као и асанацију коловоза. У питању су следеће мере заштите:

• ограничити истицање опасне материје;

• ограничити изливену течност на простор на који се излила;

• захватити течност која истиче у интервенцијске посуде или цистерне;

• поставити преграде у каналима;

• спречити истицање загађујућих материја у канализационе цеви;

• употребити специјалне сорбенсе и друга средства за деконтаминацију терена и санирање последица на месту изливања опасних материја.

Последице од хемијских акцидената на тло и подземне воде зависе од положаја коловозне конструкције. Изливање опасних материја из хаварисане цистерне у тунелу или пак усеку, је много лакше санирати уз правовремену реакцију надлежних органа, него када се тај исти случај деси на делу пута на насипу а посебно високом. У том случају врло лако се може десити да се загађење прошири и неколико десетина метара од ивице пута, поред свих предузетих мера заштите, па с тим у вези се мора разматрати нека од метода ремедијације (екс ситу или ин ситу), било земљишта било подземне воде, уколико је дошло до контакта. Препоручљиво би било да базе за одржавање, поседују механизацију са којом би специјализоване екипе за уклањање опасних терета могле да уклоне слој земљишта у случају инфилтрације загађења у тло.

Насипи висине преко 5.0 m су места где је могућност излетања возила која превозе опасне материје, приликом акцидента, ван регулационе линије пута, највећа.

Мостови представљају значајан ризик по питању загађења водотокова. Ту су, када се хаварија већ деси, могућности санације врло мале, па је неопходно анализу усмерити на предвиђање мера заштите, које би онемогућиле доспевање загађења у површински ток. Предвиђене мере превенције у овим случајевима су ограничење брзине, издигнути ивичњаци и одбојне ограде.

# ОПИС МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ, СМАЊЕЊЕ И ОТКЛАЊАЊЕ СВАКОГ ЗНАЧАЈНИЈЕГ ШТЕТНОГ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Мере заштите којима би се негативне последице свеле у прихватљиве границе, обухватају мноштво активности за сваки од уочених утицаја и то у фази изградње и фази експлоатације моста и приступних путева.

Описане су мере спречавање, смањење и отклањање сваког значајнијег штетног утицаја пута на животну средину. Обухваћене су мере за уређење простора, техничко – технолошке, санитарно – хигијенске, биолошке, организационе, правне, економске и друге мере.

## Законске одредбе

На основу Закона о заштити животне средине (("Сл. Гласник РС", бр.135/04, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 - др. закон и 95/2018 - др. закон), прописују се мере и услови заштите животне средине:

1. Превентивне мере;
2. Услови заштите животне средине;
3. Мере заштите од опасних материја;
4. Програми и планови

## Мере у случају удеса

С обзиром на чињеницу да постоји вероватноћа удеса возила која транспортују опасне материје неопходно је предвидети посебне мере заштите. Низ мера које су планиране у склопу опште заштите животне средине имају свој пуни смисао и обезбеђују значајну поузданост читавог система и у случајевима хаваријских загађења. У случају да дође до хаварије возила које носи опасни терет у прашкастом или грануларном стању, зауставља се саобраћај и пребацује на најближи мост или најближу паралелну саобраћајницу (најближи мостови преко Дунава су  мост Бачка Паланка - Илок и мост Нови Сад – Сремска Каменица) и упућује се захтев специјализованој служби која треба да обави операцију уклањања опасног терета и асанацију коловоза. Расути прашкасти или грануларни материјал се мора уклонити са коловоза искључиво механичким путем (враћањем у нову прикладну амбалажу, чишћењем, усисавањем, итд.), без испирања водом. Саобраћај се може на поменутој деоници поново успоставити тек када квалификовани стручњаци потврде да је асанација коловоза и горњег строја пута извршена у целости.

Уколико дође до хаварије возила са течним опасним материјама, одмах се зауставља саобраћај као у претходном случају и пребацује на паралелну саобраћајницу. У међувремену се алармира надлежна служба на нивоу општине и ангажују специјализоване екипе за санацију хаварије. Просута материја се уклања са коловоза посебним сорбентима. Приликом уклањања просуте материје са моста потребно је водити рачуна да течност не доспе у реку. Уколико је течност доспела ван профила и загадила тло санација се врши његовим уклањањем. Све материје прикупљене на овај начин третирају се према посебним поступцима регенерације или се депонују на за такве материје предвиђене депоније.

Мере предвиђене у оквиру претходно дефинисаних поступака представљају обавезу која мора бити испуњена како би утицаји планиране деонице били сведени у прихватљиве оквире.

## Техничка решења заштите животне средине

### Техничке мере у току грађења објекта

У току грађења моста и приступних саобраћајница потребно је предузети низ мера којима се минимизирају могући утицају на животну средину:

• Израдити посебне Анализе заштите животне средине у оквиру пројекта организације грађења, а за потребе смештаја управних објеката, складишта и механизације као и за лоцирање постројења за производњу асфалтних мешавина уколико се такво постројење буде лоцирало у зони овог пута.

• Потребно је организовати градилиште на минималној површини потребној за његово функционисање, а при избору локације водити рачуна да то не буде простор са израженим карактеристикама флоре и фауне како би се избегао непотебан губитак биотопа.

• Потребно је спровести заштиту свих делова терена ван непосредне зоне радова, што значи да се ван трасе  моста и приступних путева постојеће површине не могу користити као стална или привремена одлагалишта материјала, као позајмишта, као платои за паркирање и поправку машина.

• Организовати сакупљање хумусног материјала и његово чување на уређеним депонијама како би код завршних радова могао бити употребљен за рекултивацију и биолошку заштиту.

• Све манипулације са нафтом и њеним дериватима у току процеса грађења, снабдевање машина, неопходно је обављати на посебно дефинисаном месту и уз максималне мере заштите како не би дошло до просипања. Сва амбалажа за уље и друге деривате нафте, мора се сакупљати и односити на контролисане депоније. Такође је потребно спровести систематско прикупљање чврстог отпада који се нормално јавља у процесу градње и боравка радника у зони градилишта (амбалажа од хране, други чврсти отпаци) и његово депоновање на уређеним депонијама.

• Забранити отварање неконтролисаних приступних путева појединим деловима градилишта

• Организовати паркирање машина само на уређеним местима. На месту паркирања машина, предузети посебне мере заштите од загађења тла уљем, нафтом и нафтним дериватима. Уколико дође до загађења тла исцурелим уљем или на неки други начин, тражиће се уклањање тог слоја земље и његово одношење на депонију. Такође је потребно спровести забрану прања машина и возила у зони радова као и прање миксера за бетон и некотролисано одстрањивање преосталих делова бетонске масе на било које површине ван непосредне трасе пута.

• По завршетку радова неопходно је на основу посебних пројеката рекултивације уредити сва позајмишта и депоније како би се спречило даље деградирање тла и побољшао визуелни ефекат.

### Техничке мере у току експлоатације

Мере у фази експлоатације моста и приступних путева подразумевају следеће активности:

• Деоницу моста и приступних путева потребно је опремити одговарајућом хоризонталном и вертикалном сигнализацијом која обухвата све видове потребних забрана и обавештења.

• За поступке зимског одржавања неопходно је урадити посебне оперативне планове водећи рачуна о заштити животне средине.

• Косине насипа је неопходно хортикултурно уредити у смислу побољшања визуелних ефеката и умањења ефеката површинске ерозије, као и предвидети све мере за рекултивацију путног земљишта.

• Приликом активности које се тичу обликовања пејсажа потребно је користити врсте које су заступљене на том подручју уз напомену да избор не би требало да имају врсте високе природне вредности.

• Услед загађења тла које је последица експлоатације пута потребно је обезбедити минимални заштитни појас који се неће обрађивати. Трава која се добија одржавањем зелених површина у близини пута не сме се користити за исхрану стоке. За уништавање корова није дозвољено користити хербициде.

• У циљу минимизирања ефекта засољавања земљишта у околини моста и приступних саобраћајница као последице зимског одржавања коришћење натријум хлорида супституисати са другим материјама које имају сличан или бољи ефекат одмрзавања. У случају да се натријум хлорид користи у процесу одржавања од великог значаја је тачно планирање временске расподеле и количина.

• Све евентуалне пратеће садржаје уз планирану саобраћајницу неопходно је пројектовати и градити у сагланости са основном функцијом овог пута уз претходну израду Студије о процени утицаја на животну средину. Комплексе пратећих садржаја је потребно снабдети посебним контејнерима за прикупљање чврстог отпада како би се у току експлоатације избегло загађење тла у зони пута. Контејнери се морају празнити од стране овлашћеног предузећа и чврсти отпад складиштити на уређену депонију.

### Мере заштите од саобраћајне буке

За време градње моста и приступних саобраћајница доћи ће до повећања укупних нивоа буке. Како у овој фази израде пројекта није позната технологија радова дате су основне смернице којих извођач радова мора да се придржава. Пре почетка радова извођач је у обавези да изради План управљања буком за време извођења радова. План пре свега мора да садржи утврђивање постојећег стања нивоа буке, идентификацију осетљивих објеката у зони извођења радова, динамички план извођења радова, ангажоване алате, опрему и машине, идентификацију могућег угрожавања животне средине и планирање адекватних мера за њихово отклањање и/или ублажавање, мониторинг буке, као и поступак управљања са жалбама грађана и других заинтересованих субјеката. Пре почетка извођења радова План мора да буде усвојен од стране Инвеститора и других надлежних институција.

Одвијање друмског саобраћаја преко новог моста и његових приступних саобраћајница неће угрожавати околно становништво са аспекта буке. Није потребно планирати посебне мере за смањивање негативног утицаја буке на животну средину за време експлоатације моста.

Један од фактора који утиче на нивое саобраћајне буке је стање коловозне конструкције, па се као једна од општих мера заштите предвиђа њено редовно одржавање.

### Мере заштите од аерозагађења

За време извођења радова потребно је спречавање стварања прашине са откривених делова трасе и градилишта редовним влажењем по сувом и ветровитом времену.

Потребно је спречити неконтролисано разношење грађевинског материјала са подручја градилишта транспортним средствима њиховим чишћењем приликом напуштања градилишта и изласка на јавну саобраћајну инфраструктуру, прекривање расутог товара у транспорту на јавној саобраћајној инфраструктури и влажењем откривених делова трасе и градилишта.

Ангажована грађевинска механизација и транспортна средства морају да задовољавају законски постављене техничке норме, као и да приликом рада буду у исправном стању.

Мере за спречавање прекомерне емисије материја у ваздух за време извођења радова морају у даљим фазама израде пројектне и техничке документације бити детаљније разрађене и дефинисане у складу са технологијом радова која ће бити планирана. Извођач радова је у обавези да спроводи мере заштите у току градње како би се обезбедило да се на подручју око градилишта не прелазе граничне вредности загађења ваздуха као последица извођења грађевинских радова.

Прорачуни емисије загађујућих материја из аутомобила у експлоатацији, при планираном обиму саобраћаја показали су да се загађивање ваздуха своди на гранични појас саобраћајнице и у складу са тим није потребно планирати посебне мере заштите ваздуха.

Законом о заштити ваздуха (Сл. гласник РС, бр. 36/09, бр. 10/13 и 26/21) дати су технички и други услови које горива морају да испуњавају, методе испитивања, начин утврђивања квалитета и доказивање усклађености који се прописују посебним прописом односно стандардом у складу са законом. Горива која се стављају у промет, односно користе као енергетско гориво и гориво за покретне изворе загађивања не смеју да се увозе и пуштају у промет уколико не задовољавају прописане стандарде квалитета. Емисије из покретних извора загађивања контролишу се приликом редовног као и ванредног техничког прегледа у складу са посебним прописом. Покретни извори загађивања не  могу добити потврду о техничкој исправности уколико загађујуће материје у њиховим издувним гасовима прелазе граничне вредности емисије.

Могу се применити опште мере заштите ваздуха које могу обухватити коришћење еколошких алтернативних врста погонских горива, смањивањем потрошње фосилних горива, уређењем зелених површина и избором садног материјала за озелењавање уз путну инфраструктуру и сл.

У веома значајне мере заштите које дају резултат у циљу смањења загађивања ваздуха азотним оксидима и угљен моноксидом су биолошке мере. Формирање заштитних зелених површина, чија је улога редукција прашине и других полутаната у ваздуху, заштита земљишта од ерозије, смањење буке и сл. подразумева следеће:

- Задржавање постојећих формираних шумских површина у оквиру заштићених подручја.

- За озелењавање разделне и ивичних трака, разделних острва, раскрсница и саобраћајних петљи, поред травњака пројектом је предвиђена садња ниског жбуња које не захтева често одржавање а отпорне су на услове средине.

- У оквиру дефинисаног заштитног путног појаса пројектовање заштитног зеленила који има за циљ да умањи дисперговање честица загађења на околно пољопривредно земљиште; ширина заштитног појаса зеленила (у оквиру планом дефинисаних 20м путног појаса) у директној је пропорцији са висином и врстом дрвећа и шибља као и условима за одржавање путног насипа и распоредом постојећих и новопројектованих подземних инсталација, што ће се дефинисати у фази израде пројекта озелењавања;

- Ширина и висина заштитног појаса, избор биљних врста, треба да обави ветрозаштитну и снегозаштитну улогу и обезбеди саобраћајницу;

- Организационе мере заштите дефинишу режим и услови одвијања саобраћаја, у циљу повећања проточности или забране кретања у одређено доба дана возила са већим специфичним емисијама полутаната.

Предложене мере реализоване су кроз пројекат озелењавања.

### Мере заштите вода

Одводњавање моста предвиђено је мостовским сливницима са са вертикалним изливом. На основу хидрауличког прорачуна усвојен је међусливнички размак од 15м, укупно је предвиђено 132 сливника са вертикалним изливом. Максимални подужни нагиб који је предвиђен износи 2.06% са падом од Нештина ка Бачкој Паланци. Усвојене су полиестер цеви пречника од 300 mm до 500 mm.

Комплетна количина воде прикупљена са моста се спроводи до сепаратора (SEP5). Усвојен је сепаратор капацитета 65/650. Прикључење мостовске канализације  је вертикално низ стуб моста до новопројектованог ревизионог шахта RŠ17.

Канализацију на мостовским конструкцијама извести полиестер цевима до називног пречника DN500. Стандардне дужине полиестер цеви су 6m, а на једном крају цеви је монтирана полиестерска спојница са дихтунгом од EPDM-a. Инсталација цеви се врши вешањем о горњу плочу, анкеровањем челичних обујмица у плочу. Цеви не смеју да се чврсто вежу за конструкцију, док се на одређеним местима причвршћују у циљу спречавања померања која могу да настану због утицаја саобраћајног оптерећења.

Одводњавање кружних раскрсница и приступних путева је решено на следеће начине:

- Кружна раскрсница на Бачкој страни – затворени систем одводњавања (прикупљање отицаја сливницима и даља евакуација цевима до сепаратора SEP1 (20/200).  Реципијент је мелиорациони канал П-1-1.

- Од km 0+100.00 до km 0+243.728 ригол уз леву ивицу коловоза. Испуст кроз корубе низ косину насипа до сливничких шахтова (RŠ10, RŠ11, RŠ14, RŠ15) и даља евакуација цевима до сепаратора SEP2 (10/100)

- Реципијент је мелиорациони канал П-1. Овај канал је уједно и реципијент за воде са моста преко Дунава.

- Од km 2+382.538 до km 3+300.00 одводњавање риголима и испуст корубама до бетонских канала у дну насипа. Канали гравитирају ка реци Дунав и сепараторима. Улив у сепараторе је преко бетонских уливних грађевина. Усвојени сепаратори капацитета 20/200 (SEP3 i SEP4).

- Кружна раскрсница на Сремској страни - излив отицаја кроз бетонске каналице у пешачкој стази до земљаних канала у зони раскрснице.

- Места излива у мелиорационе канале П-1 и П-1-1 неопходно је обложити бетоном 3 m узводно и низводно од места излива цеви ради спречавања локалне ерозије. Бетонски канали су ширине дна 0.8 m, дубине 0.3 m са нагибом страница 1:2.

Прикупљена вода у зони кружне раскрснице на Сремској страни се преко каналица са поцинкованом решетком одводи до коруба и испушта се у путне јаркове. Спој каналицe са корубом се изводи помоћу водонепропусног бетона, МБ 35, који се излива на лицу места.

Предвиђен вид одводњавања коловозне површине је контролисаног типа. Вода са површине коловоза евакуисаће се два начина:

• прикупљање површинске воде сливницима и даља евакуација системом колектора

• ивичњацима у зони раскрсница и контролисаним изливањем у путне јаркове

За канализационе цеви приступних саобраћајница редвиђене су полипропиленске (ПП) глатке цеви типа SN-8 до пречника Ø400 mm са одговарајућим гуменим заптивним прстеновима. Канализациони шахтови су пројектовани као округла типска армирано-бетонска ревизиона окна светлог отвора Ø1000 mm и Ø1500 mm. Бетонске уливне грађевине су пројектоване као армирано-бетонска окна димензија 1.3х1.8 m у основи.  Ревизиони шахтови су префабрикованог типа израђени од армираног водонепропусног бетона МБ40 пречника Ø1000 mm и Ø1500 mm са додатком конусног дела и таложником.

Сливници за прикупљање отицаја се уводе у новопројектоване шахтове. Прикључење сливника на шахт је преко цевног уводника за шахт (КГФ прикључак) који обезбеђује еластичну водонепропусну везу.

Мере заштите вода као и положаји сепаратора детаљније су обрађене кроз пројекат хидротехничких инсталација.

### Мере заштите еколошког коридора и мере за смањење негативних утицаја на подручја од значаја за очување биолошке разноврсности

С обзиром да се у обухвату пројекта налазе станишта заштићених и строго заштићених врста, Покрајински завод за заштиту природе прописао је мере са циљем заштите функционалности еколошког коридора и услове за смањење негативних утицаја на подручја од значаја за очување биолошке разноврсности.

Мере са циљем заштите функционалности еколошког коридора ибухаватају захтеве да техничко решење конструкције моста, као и уређење приобалног појаса испод моста, треба да омогући несметан пролаз животиња уз обалу Дунава. Током изградње моста, а касније и током његове употребе, избегавати директно осветљење обале и применити одговарајућа техничка решења у складу са еколошком функцијом локације (тип, усмереност и таласна дужина светлосних извора) у складу са потребама јавних површина.

Код свих хидротехничких објеката који стварају баријеру за кретање животиња коритом или обалом (нпр. стрме вештачке површине) треба обезбедити техничка решења (нпр. храпаве површине) које обезбеђују безбедно кретање малим животињама унутар корита, односно омогућују излазак из корита.

Условима за смањење негативних утицаја на подручја од значаја за очување биолошке разноврсности забрањено је отварање позајмишта, одлагање отпадног материјала и постављање било каквих привремених објеката/материјала за потребе радова ван трасе пута/моста у границама станишта и еколошког коридора, као и у зони непосредног хидролошког утицаја (200 m) на њих. Приликом извођења грађевинских и земљаних радова на изградњи предметног моста са прилазима, материјал и земљу привремено депоновати на за то планирано место, при чему је неопходно спречити доспевање материјала и земље у водоток. Предвиђено је обезбеђивање, ефикасно и контролисано одвођење, како атмосферских вода, тако и загађујућих материја које на коловоз могу доспети у акцидентним ситуацијама.

### Мере заштите археолошких локалитета

Према условима добијеним од Покрајинског завода за заштиту споменика Петроварадин  од 05.02.2020. на археолошким локалитетима не смеју се спроводити било какви машински и грађевински радови који би их угрозили или оштетили, без примене прописаних мера заштите археолошких локалитета. Предвиђене су мере заштите археолошких локалитета, које подразумевају спровођење претходних заштитних археолошких ископавања и археолошке контроле радова, које спроводи Покрајински завод за заштиту споменика културе.

Пре изградње моста и приступних саобраћајница неопходно је обавити заштитна археолошка ископавања на простору два регистрована археолошка локалитета, док је на  преосталом делу трасе предвиђена археолошка контрола земљаних радова.

У случају да се приликом земљаних ископа и радова ван зоне регистрованих
археолошких локалитета открију до сада нерегистровани непокретни и покретни
археолошки налази, радови ће бити заустављени  и предузеће се  мере заштите према посебним условима које ће издати Покрајински завод за заштиту споменика културе а  стручној служби ће бити омогућено да обави археолошка истраживања и документовање на површини са откривеним непокретним и покретним културним добрима.

На простору предвиђеном за изградњу моста и приступних саобраћајница налазе се два археолошка локалитета, па с обзиром да земљани ископи за потребе изградње могу довести до оштећења ових археолошких налазишта, неопходно је прибавити Програм мера заштите археолошких локалитета на основу кога ће се обавити заштитна археолошка истраживања и археолошка контрола ископа.

Приликом извођења радова биће предузете све мере прописане од Покрајинског завода за зашититу споменика културе са циљем очувања архелошких локалитета који се на налазе на локацији предметног моста и приступних путева.

## Остале мере

### Опште мере заштите животне средине

Опште мере заштите животне средине обухватају глобална сазнања из овог домена која су примерена глобалној стратегији и локалним просторним условима и карактеристикама планиране саобраћајнице.

• Све активности које су прокламоване у склопу опште развојне политике на нивоу Републике Србије а које су конкретизоване кроз највише планске документе потребно је уважити у смислу рационалног управљања животном средином за конкретан инвестициони подухват;

• У склопу опште развојне политике обезбедити доследно поштовање регулативе од ширег значаја у погледу граничних вредности појединих утицаја као и регулативе о карактеристикама возног парка у погледу нивоа буке и квалитета издувних гасова;

• Обезбедити претпоставке за константно праћење стања животне средине у зони планираног моста и приступних саобраћајница обезбеђивањем података који су добијени мерењима;

• Обезбедити претпоставке за континуално одржавање моста и приступних саобраћајница;

• Обезбедити благовремене планове за одржавање моста и приступних саобраћајница у зимским месецима.

### Административне мере заштите животне средине

Административне мере заштите обухватају низ активности у смислу административног регулисања одређених појава које, у колико се на време не регулишу, могу изазвати одрећене негативне последице које се врло тешко доводе у прихватљиве границе. Ове мере заштите обухватају следеће активности:

• У фази израде техничке документације а пре почетка извођења радова неопходно је административним мерама санкционисати могућу индивидуалну изградњу у непосредном окружењу моста и прилазних путева. На овај начин спречавају се негативни утицаји којима би такви објекти били изложени и накнадни захтеви за мерама заштите.

• Обезбедити инструменте у оквиру сагласности које издају надлежне републичке установе (надлежна министарства) да се у току извођења радови врши перманентна контрола у смислу могућих утицаја на животну средину;

• Обезбедити инструменте, у оквиру уговорне документације коју Инвеститор буде формирао са извођачима, о неопходности поштовања свих прописаних мера заштите у фази извођења радова;

• Обезбедити инструменте да на реализацији послова из домена изградње и експлоатације буду ангажовани они субјекти који имају стручног кадра за испуњење дефинисаних задатака из домена заштите животне средине;

• Обезбедити инструменте о неопходности стручног усавршавања стручњака у домену експлоатације предметне деонице са аспекта управљања животном средином у конкретним просторним околностима.

Поред дефинисаних мера заштите животне средине неопходно је предузети и низ других поступака и акција које су најчешће организационе природе а усмерене су на редукцију могућих негативних последица. Ради се првенствено о прикупљању чврстог отпада и његовом складиштењу у предвиђене контејнере, одржавању чистоће као и контроли рада запосленог особља у области активности које могу утицати на деградацију животне средине.

# ПРАЋЕЊЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Пројекат мониторинга дефинише програм мониторинга за сваку компоненту животне средине посебно, одговарајуће законске основе које се односе на поступке узорковања и мониторинга, методе извоћења мониторинга, локације места за узорковање, време узорковања и временску дужину узорковања и трајање мониторинга.

## Приказ стања животне средине пре почетка функционисања пројекта

Подаци о параметрима квалитета животне средине на подручју предметне локације нису били доступни.

У коридору новог моста и његових приступних саобраћајница становништво је изложено буци са државног пута IБ реда број 12 и већег броја локалних и некатегоризованих саобраћајница. Са стране Бачке Паланке приступне саобраћајнице се налазе у близини индустријске зоне (Фруктус, Нектар, Таркет, Фертил итд.).

На подручју коридора будућег моста преко реке Дунав са приступним саобраћајницама као основни извор аерозагађења јавља се друмски саобраћај на постојећој саобраћајној инфраструктури, сагоревање фосилних горива за потребе домаћинстава у насељима Бачка Паланка и Нештин, пољопривредна и индустријска производња (индустријска зона Бачке Паланке – Фруктус, Нектар, Таркет, Фертил итд.).

Од водених токова, истиче се река Дунав, која представља међународни еколошки коридор. Подаци о загађености Дунава на предметној локацији у тренутку израде Студије нису били доступни. Уредбом о класификацији вода (Сл.гласник СРС бр. 5/68) Дунав задовољава другу класу квалитета површинских вода.

Загађења тла манифестују се у зимским месецима приликом засољавања постојећег путног правца. Претпоставка је да је приликом коришћења минералних ђубрива на пољопривредним површинама, повећана киселост земљишта. Додатна загађења земљишта потичу од употребе хербицида.

## Параметри за утврђивање штетних утицаја

На основу сагледавања постојећег стања могу се дефинисати параметри који се морају мерити за сваки од сегмената животне средине где се очекује њено нарушавање, како у фази изградње тако и у фази експлоатације.

### Бука

Параметар меродаван за утврђивање угрожености животне средине буком је меродавни ниво буке који се мери, рачуна и оцењује у складу са одредбама наведеним у Уредбама (Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини, “Сл. Гласник РС“, бр 75/2010) и Правилнику (Правилнику о дозвољеном нивоу буке у животној средини (Сл.гласник РС бр.54/92).

Мониторинг буке врши се систематским мерењем, оцењивањем или прорачуном одређеног индикатора буке, у складу са Законом о заштити од буке у животној средини, (“Сл. Гласник РС“, бр 36/2009 и 88/2010)

### Аерозагађење

Параметри меродавни за утврђивање угрожености ваздуха у зони новопројектованог моста и приступних саобраћајница услед одвијања друмског саобраћаја и на основу којих се одређује појава аерозагађења су: метеоролошки, топографски, саобраћајни, грађевински и др.

На бази поступака коришћених за прорачун концентрација компонената аерозагађења за карактеристичне микроклиматске услове добијају се подаци који представљају меродавне показатеље аерозагађења. Подаци су добијени уважавањем меродавних метеоролошких услова водећи рачуна о просторном положају трасе и брзини најчешће заступљених ветрова. Параметри који се мере су концентрације следећих полутаната: O2, COx, NOx, SO2 , CxHx, PMp, лебдеће честице.

Моделују се концентрације аерозагађења за предметну деоницу, под одређеним временским условима и затим пореде са граничним вредностима концентрација дефинисаним Правилником о граничним вредностима, методама мерења имисије, критеријумима за успостављање мерних места и евиденцији података (Сл. гласник РС 54/92).

### Вода

Параметри који су меродавни за утврђивање угрожености површинских вода: pH, концентрацијa раствореног кисеоника у води, отпадне материје, замућеност, концентрацијa органских једињења и минерална уља.

Параметри који су који су меродавни за утврђивање угрожености подземних вода, деле се на геолошко - хидрогеолошке и физичко - хемијске и хемијске. Првој групи параметара припадају утицаји на ниво, динамику и количину подземне воде док се код друге групе тај утицај односи на квалитет подземне воде.

### Тло

Параметри који су меродавни за утврђивање угрожености тла: pH, концентрација тешких метала, уља и органских супстанци. Тла у близини саобраћајница какав је овде случај, се испитују на садржај опасних и штетних материја, а по потреби и нарушених хемијских и биолошких својстава.

Опасне материје на основу Правилника о дозвољеним количинама опасних материја у земљишту и води за наводњавање су: кадмијум, олово, жива, арсен, хром, никл и флуор док су штетне бакар, цинк и бор.

## Програм мерења

### Бука

Пројектовање и спровођење мониторинга буке омогућава добијање информација које ће омогућити проверу спроведене процене утицаја, као предузимање додатних мера заштите како би се спречила или смањила даља деградација квалитета животне средине и успоставио систем раног упозорења.

Праћење стања животне средине са аспекта буке одређено је на основу Уредбе о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Сл. гласник РС“, број 75/10). Мониторинг буке потребно је предвидети у зонама стамбених и других осетљивих објеката који се налазе у непосредној близини новог моста. Препорука је да се у зонама насељених места изаберу барем два објекта. Мониторинг је потребно спроводити најмање једанпут у периоду од пет година.

Да би се утврдио утицај саобраћајне буке на становништво на свим фасадама 28 идентификованих објеката постављено је укупно 127 мерних тачака и извршен прорачун индикатора буке за период дана, вечери и ноћи. Објекти су обележени редним бројевима од 1 до 28, а њихов ситуациони положај приказан је на цртежима 1.6.3.5 и 1.6.3.6.

Мониторинг буке потребно је предвидети пре свега испред објеката са редним бројевима  1 и 23 као и у њиховим боравишним просторијама.

Мерења нивоа буке у циљу утврђивања нивоа буке на фасадама стамбених или других осетљивих објеката, као и у њиховим боравишним просторијама треба планирати у складу са одредбама стандарда ISO 1996. Висина мерних тачака одређује се у сваком појединачном случају посебно у зависности од спратности објекта. Свако појединачно мерење у спољној средини потребно је спровести у непрекидном трајању од најмање 24 часа, док се у боравишним просторијама мерење може извести у мерним интервалима од 15 минута и то два пута у периоду дана, једанпут у периоду вечери и два пута у периоду ноћи.

Мерна места се бирају тако да буду репрезентативна за посматрано подручје а у случају оправданих притужби локалног становништва број мерних места се може повећати. Ако се на основу мерења утврде додатна прекорачења законски дозвољених нивоа буке у односу на већ утврђена, као и нова прекорачења инвеститор, односно надлежна институција је дужна да поступи у складу са добијеним резултатима.

### Аерозагађење

Мониторинг загађења ваздуха у фази изградње саобраћајнице укључује утврђивање утицаја на квалитет ваздуха у тренутку извођења грађевинских радова који се одвијају у близини настањених подручја. С обзиром да на локацији и у ближој околини локације нема стамбених објеката, није потребно успоставити  систем мониторинга ваздуха у овој фази.

У фази експлоатације деонице, прорачуни наспрам прогнозираног обима саобраћаја показали су да до прекорачења неће доћи ни на минималном растојању од 1m од ивице коловоза.

У будућности, осавремењавање возног парка, доношење захтевнијих стандарада по питању дозвољене емисије аутомобилских гасова, и рестрикције у погледу квалитета издувних гасова, треба да доведу до мање концентрације полутаната у односу на она добијена прорачуном.

Правилником о граничним вредностима, методама мерења имисије, критеријумима за успостављање мерних места и евиденцију података (Сл.гласник РС, бр.54/92, 30/99, 19/06) између осталог се прописују и критеријуми за успостављање мерних места. Број и распоред мерних места у мрежи мерних места зависи од просторне густине и временске дистрибуције загађујућих материја. При избору локација за постављање мерних станица за мерење квалитета ваздуха неопходно је задовољити следеће услове:

• мерно место мора да је репрезентативно за област која је одабрана општим планом,

• мерна станица треба да је тако постављена да даје податке који се могу упоредити са подацима из других мерних станица унутар мреже праћења,

• треба да буду задовољени неки физички захтеви. Коначан избор локације мерних станица је компромис ових услова.

У првој фази спровођења мониторинга која треба да траје 5 година неопходно је да се врши периодично праћење квалитета ваздуха (1 месец у сезони), јер да би се утврдили трендови загађења ваздуха неопходни су подаци мерења за најмање пет узастопних година.

Само ако резултати периодичних мерења укажу на неопходност даљег праћења квалитета ваздуха треба вршити трајно праћење квалитета ваздуха тј. приступити спровођењу друге фазе мониторинга.

### Воде

У фази изградње саобраћајнице мониторинг вода укључује утврђивање утицаја на квалитет вода у тренутку непосредних грађевинских радова који се одвијају у близини водотокова односно водозахвата. Програм мониторинга укључује параметре који су меродавни за утврђивање угрожености површинских и подземних вода. За површинске воде програм укључује следеће параметре: pH, концентрацију раствореног кисеоника у води, отпадне материје, замућеност, концентрацију органских једињења и минерална уља.

Извођач радова се обавезује да непосредно пре почетка градње, као и по окончању грађевинских радова, а пре предаје објекта на употребу, на карактеристичним местима, у договору са надзором, изврши неопходна испитивања квалитета површинских вода. Узимање узорка се врши на делу површинског тока низводно од градилишта. Програм мониторинга се одвија тако да се помоћу њега може утврдити који грађевински радови утичу на квалитет површинских токова. Током изградње, узорковање се врши према плану мониторинга прописаном пројектном документацијом за грађевинску дозволу, а најмање у месечним интервалима.

У ситуацијама кад резултати мерења и анализа указују на повећање негативних утицаја, неопходно је урадити додатна мерења, утврдити узроке погоршања стања и предузети потребне мере заштите. До тренутка одређивања узрока погоршања стања, могу се одвијати само они радови који не утичу на загађење површинских вода.

Домаћа законска регулатива која се односи на начин контроле количине и
квалитета отпадних вода (ефлуента) пре испуштања/упуштања у реципијент не
може се применити на контролу квалитета пречишћених атмосферских отпадних вода. У зависности од климатских фактора, обима и структуре саобраћаја, састав ефлуента је варијабилан у току једне хидролошке године. Осим тога за разлику од већине европских земаља код нас нису прописани ни емисиони стандарди.

У фази експлоатације мониторинг ће се вршити на уливу и изливу воде из сепаратора. Положај сепаратора дат је у оквиру пројекта хидротехничких инсталација.

### Тло

У фази изградње мониторинг тла укључује параметре за загађивање тла. Загађивачи у овој фази укључују тешке метале, масти у уља. Под мастима и уљем подразумевају се мазива и моторна уља, средства против замрзавања, остаци несагорелог горива, хидрауличне течности.

Циљ успостављања мониторинга тла је утврђивање врсте грађевинских радова који утичу на квалитет тла. Извођач радова се обавезује да непосредно пред почетак извођења грађевинских радова на карактеристичним местима изврши узорковање тла са неопхподним геохемијским анализама.

Када резултати мерења и анализа показују повећање негативних утицаја, неопходно је урадити додатна мерења. Такође је потребно утврдити узроке погоршања стања и предузети потребне мере заштите.

По окончању грађевинских радова, а пре пуштања пројекта у експлоатацију, извођач радова је у обавези да изврши узорковање и испитивање тла на карактеристичним местима. Мониторинг тла током експлоатације деонице потребно је вршити у зони могућих  утицаја, до 100 m од ивице коловоза.

Први и најважнији корак у анализи квалитета земљишта је узимање узорка. Од начина узимања узорака не зависи само квалитет резултата мерења, већ и закључци који се односе на квалитет анализираног земљишта. Једном узет узорак земљишта је ретко репродуктибилан, у смислу његових физичких и хемијских карактеристика. На пример, други узорак, узет са исте тачке узорковања, не мора бити идентичан првом узорку. Дубина узорковања зависи од употребе земљишта, као и утицаја који се врше на то земљиште. Са култивисаних земљишта узорци се узимају са дубине од 0 - 30 cm, a са земљишта на којима се гаје воћне културе узимају се узорци са две дубине од 0 - 30 cm и од 30 - 60 cm. Индивидуални узорци се потом смештају у PVC контејнер, мешају и уклања се камење и биљни остаци. Овако припремљен узорак се ставља у PVC кесе, означава и транспортује у лабораторију на анализу.

Прелиминарна испитивања квалитета земљишта у зони утицаја предметне треба да трају најмање 5 година, а узорковање се треба вршити једанпут у три месеца. Након прелиминарних испитивања прави се план даљих истраживања. У том циљу најпре се дефинише место узорковања. Број узорака зависи од прелиминарних испитивања и повезан је са објектом испитивања.

Уз сваку предвиђену контролу квалитета земљишта потребно је и извршити и испитивање квалитета подземних вода (помоћу пијезометара), због утицаја загађења земљишта на загађење подземних вода, тј полутанте који из земљишта доспевају у подземне воде.

# НЕТЕХНИЧКИ ПРИКАЗ ПОДАТАКА

## 10.2 Опис локације

Предмет пројекта дефинисаног пројектним задатком је израда Идејног пројекта са студијом оправданости изградње моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима (приступним путевима). Објекат је део државног пута IБ реда бр. 19 (М-18), веза са државним путем 12 – Нештин – Ердевик - Кузмин – државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Сремска Рача).

Основ за израду Плана детаљне регулације био је Просторни план општине Бачка Паланка ("Службени лист општине Бачка Паланка", број 20/12) (у даљем тексту: Просторни план). Према Просторном плану, израда плана детаљне регулације ван грађевинског подручја насеља обавезна је за планиране државне и општинске путеве и пратеће садржаје јавног пута.

Постојећи мост преко реке Дунав код Бачке Паланке је уједно и гранични прелаз између Републике Србије и Републике Хрватске. Од тренутка када је Република Хрватска постала чланица Европске уније дошло је до стварања озбиљних проблема како за локално становништво (поготову школску децу из насеља јужно од Дунава и људе којима је потребна хитна медицинска нега), тако и за транзитни саобраћај јер више не постоји могућност формирања малограничног прелаза, као и увођења локалних аутобуса за превоз путника у малограничном појасу што је до тада била пракса.

Због свега овога комплетан саобраћај из западне Војводине ка Републици Босни и Херцеговини се обавља преко државног пута I реда број 12 Келебија - Суботица - Оџаци - Бачка Паланка, државним путем II реда број 118 државна граница са Хрватском - Ердевик - Кузмин  и даље државним путем I реда број 29 Кузмин - граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Сремска Рача). Једина алтернатива за овај путни правац је преко Новог Сада, јер између Бачке Паланке и Новог Сада нема ниједног моста преко реке Дунав. Изградњом новог моста остварује се директна веза поменутог дела Војводине са Босном и Херцеговином искључиво кроз територију Републике Србије.

Предметна деоница се налази се на територији општине Бачка Паланка, у катастарским општинама Бачка Паланка - град и Нештин. Планирани мост и приступне саобраћајнице налазе се на улазу у Бачку Паланку, из правца Новог Сада, са бачке стране. Са сремске стране мост и приступне саобраћајнице налазе се надомак села Нештин. Општина Бачка Паланка према последњем попису броји 55 528 становника.

Табеларно је дат је приказ катастарских парцела које се експропришу, за КО Нештин и КО Бачка Паланка.

Анализа климатских елемената извршена је на основу података Републичког хидрометеоролошког завода са најближе метеоролошке станице у Новом Саду, за период од 1981-2010. године. Климатске карактеристике на обухваћеном подручју имају обележја умерено-континенталне климе, која се одликује хладним и оштрим зимама и топлим и жарким летима.

Деоница је смештена у равничарском терену око реке Дунав. Надморска висина од приближно 80m на бачкој страни  до 130 m на сремској, заједно са поменутом локацијом значајно утиче на тип вегетације. Због повољних еколошких услова за развој пољопривреде преовлађују оранице и остало пољопривредно земљиште, воћњаци и виногради који су карактеристични за падине Фрушке Горе.

На локацији будућег моста и приступних саобраћајница, регистроване су следеће просторне целине од значаја за очување билошке разноврсности:

- Станиша заштићених и строго заштићених дивљих врста од националног значаја са ознаком: BPA02 „Аде код Нештина“, тип станишта: плантаже, хигрофилне шуме и жбуње, песковите речне обале, влажне ливаде и BPA04 „Челаревски полој“, тип станишта: плантаже, хигрофилне шуме и жбуње песковите речне обале, сталне баре и језера.

- Река Дунав (водно земљиште и насип) је међународни еколошки коридор;

На основу документације коју је доставио Покрајински завод за заштиту споменика културе, на простору предвиђеном за изградњу моста и приступних саобраћајница налазе се два археолошка локалитета.

У непосредној околини предметне локације налази се индустријска зона Бачке Паланке са бројним фабрикама (Фруктус, Нектар, Таркет, Фертил, Дунавпревоз итд.), и бензинска станица Мол.

## 10.3 Опис пројекта

За мост преко Дунава урађена су детаљна геотехничка истраживања терена за потребе грађевинског пројектовања - ниво Идејног пројекта, као и и истраживање саобраћаја, у ком је добијен просечан годишњи дневни саобраћај за период 2027. -  2046. године, уз претпостављени период изградње деонице 2022. - 2026. године.

Мост се састоји од централног дела преко пловног пута Дунава и приступних мостова са Бачке и Сремске стране.

Укупна дужина централног дела моста је 107.0м + 170.0м + 107.0м = 384.0м. Главни (централни распон) је преко пловног пута Дунава од 170.0 м (осовински), док су два бочна распона по 107.0м. Предвиђена технологија градње је да се да се централни део моста гради балансираном конзолном градњом, бетоном ливеним на лицу места, у сегментима од 3.60м до маx. 5.0м.

Са сваке стране централног дела моста су предвиђени приступни делови моста (рампе) са типским распонима од 57.0м и 45.0м на крајевима конструкције код дилатација. Приступни мост ка Бачкој Паланци има распоне 45.0м + 12 x 57.0м + 45.0м= 774.0м, док приступни мост са Сремске стране има распоне од 45.0м + 13 x 57.0м + 45.0м = 831.0м. Дилатације су предвиђене само на крајевима приступних конструкција.

Укупна дужина моста, заједно са приступним мостовима, износи 1,989.0м (774.0м +  384.0м + 831.0м).

На месту укрштаја предметне деонице пута са државним путем IБ реда број 12, који се налази на постојећој раскрсници на улазу у Бачку Паланку, односно на почетку обилазнице око насеља (смер Нови Сад – Бачка Паланка), пројектним решењем предвиђен je кружни ток. Приложено решење је у складу са „Планом детаљне регулације Моста преко Дунава код Бачке Паланке, август 2016. године“.

За потребе изградње моста и приступних путева, као и редовног одвијања саобраћаја на предметној деоници пут моторна возила и грађевиинске машине користе следеће врсте погонских горива: оловни бензин, безоловни бензин, дизел, еуро дизел, течни нафтни гас.

На подручју коридора будућег моста преко реке Дунав са приступним саобраћајницама као основни извор аерозагађења и буке јавља се друмски саобраћај на постојећој саобраћајној инфраструктури, сагоревање фосилних горива за потребе домаћинстава у насељима Бачка Паланка и Нештин, пољопривредна и индустријска производња (индустријска зона Бачке Паланке – Фруктус, Нектар, Таркет, Фертил итд.).

У посматраном коридору новог моста и његовој ближој околини не врши се систематско праћење квалитета ваздуха.

## 10.4 Приказ алтернатива

Избором трасе предметне деонице државног пута IБ реда број 19 - мост преко Дунава код Бачке Паланке са приступним путевима тежило се остваривању најкраће могуће комуникације између насељених места, а тако да траса не заузима велике површине пољопривредног земљишта и не нарушава значајно просторну организацију атара, као ни атарску мрежу путева.

Стога, предметна локација нема алтернативу која је разматрана приликом израде пројектно техничке документације.

Као материјали за главну и за прилазну мостовску конструкцију мостовску конструкцију, одабрани: су бетон и челик.

Процене су се да код добре организације грађења, реално може очекивати, да се мост може изградити у року од две године. Конструкција моста која је конципирана пројектним решењем гарантује рок трајања од преко 100 година при нормалном одржавању.

Број возила у одређеном времену подразумева се под појмом обима производње за мост и приступне саобраћајнице. С обзиром да је овај појам променљивог карактера, нису разматране алтернативе.

## 10.5 Приказ стања животне средине на локацији и ближој околини локације

Бачка Паланка, као центар општине и насеље урбаног типа броји 28 239 становника. Пољопривреда је добро развијена али Бачкопаланачка индустрија ипак је главни покретач града и околине. Три привредна гиганта Нектар сокови, Челаревска пивара и фабрика подних и зидних облога Таркет запошљавају неколико хиљада људи а поред њих као изузетно успешне компаније могу се навести Дунавпревоз, индустрија слада АД Малтинекс, месну индустрију АД Бачка – Бачка Паланка, металско предузеће Ковис БП, Мајевица, Платнер, Ениа, Фертил и многи други. Село Нештин броји 794 становника према последњем попису. Насеље је од седишта општине удаљено приближно 8 километара, а због недостатка моста преко  Дунава, најкраћи пут прелази преко територије Републике Хрватске, чија се граница налази у непосредној близини.

Река Дунав са приобаљем представља станиште бројних биљних и животињских врста. Дунав је станиште бројних врста рибе од којих су неке: караш, јесетра, деверика, сом, шаран, гргеч, лињак, манић, мрена, чиков, деверика. У обувату предметне локације налазе се Станиша заштићених и строго заштићених дивљих врста од националног значаја са ознаком: BPA02 „Аде код Нештина“ и  BPA04 „Челаревски полој“.

Изградњом моста и приступних путева може доћи до пресецања уобичајених коридора миграција дивљих животиња, али ће се техничким решењем тежити омогућавање несметаног пролаза дивљих животиња уз обалу Дунава.

Имајући у виду намену и начин коришћења земљишта у оквиру зоне испитивања и неконтролисан унос одређених минералних ђубрива, очекивана је повећана киселост земљишта. Велика и неконтролисана употреба хемијских средстава за заштиту биља и хербицида додатно загађују земљиште. Њиховом неправилном употребом мења се биљна флора што се и те како одражава на загађеност и деградацију земљишта.

На подручју коридора будућег моста преко реке Дунав са приступним саобраћајницама као основни извор аерозагађења јавља се друмски саобраћај на постојећој саобраћајној инфраструктури. Према Уредбом о класификацији вода (Сл.гласник СРС бр. 5/68), река Дунав задовољава другу класу квалитета површинских вода.

Микролкиматске факторе карактеристисаће повећање температуре на самој површини које већ на растојањима од неколико метара од ивице пута добијају устаљене вредности.

На основу података које је доставио Покрајински завод за заштиту споменика културе Петроварадин на подручју предметне локације налазе се два археолошка локалита, један са бачке и један са сремске стране.

Природни амбијент ближе околине има карактер пејзажа типичног за овај део географског простора, са великим учешћем обрадивог земљишта. Приликом изградње моста, доћи ће до губитка обрадивих површина.

## 10.6. Опис значајних утицаја пројекта на животну средину

За време изградње моста и приступних саобраћајница користиће се грађевинска механизација (камиони, булдожери и др.) са моторима са унутрашњим сагоревањем који као погонско гориво користе бензин и/или дизел. Као последица сагоревања нафтних деривата може очекивати повећана емисија већег броја полутаната у атмосферу. Са аспекта аерозагађења најзначајнији су CO (угљенмоноксид), CO2 (угљендиоксид), CXHY (угљоводоници), NOx (азотниоксиди), HCOH (формалдехид), SO2 (сумпордиоксид) и чађ (СС).

Резултати прорачуна загађења  за експлоатацију деонице ваздуха добијених на основу улазних параметара показују да се неће јавити прекорачења граничних вредности чак ни на растојању од 1 метра од ивице коловоза. Осим саме зоне саобраћајнице ваздух у околини неће бити угрожен одвијањем саобраћаја преко новог моста.

Загађења у фази изградње, када у у питању воде су привременог карактера, по обиму и интензитету ограничена, мада у случајевима појединих хаварија могу донети озбиљне последице.

Главни извори полутаната при експлоатацији посматране деонице су: возила, падавине и прашина. Табеларно је дат приказ извора загађења и типичних полутаната који се налазе у оптицају са саобраћајнице, као и процена емисија загађујућих материја које настају током експлоатације предметне деонице, за саобраћајно оптерећење у планском периоду. Пре испуштања у реципијент, предвиђен је третман атмосферских вода помоћу сепаратора са колесцентим филтером.

Загађење тла у току изградње је аспект утицаја на тло, као чиниоца животне средине, који се може свести на минимум или у потпуности елиминисати уз поштовање техничких мера заштите које су наведене у посебном поглављу описа мере за ублажавање утицаја пројекта.

У фази експлоатације агађења тла зависе од система одводњавања, конфигурације околног терена, саобраћајног оптрећења, расипања материјала у току сушног периода услед дејства ветра. Узимајући у обзир концепт одводњавања (затворен систем) кишних вода са коловоза на анализираној саобраћајници, може се закључити да негативни утицаји који су резултат рада пројекта, неће представљати посебан проблем, уколико је систем за прикупљање атмосферских вода адекватно изведен.

Утицаји буке приликом изградње спадају у краткотрајне, и присутни су само за време извођења радова. Утицаји за време експлоатације спадају у дуготрајне и биће присутни за сво време експлоатације моста и приступних путева.

Фазу изградње када је у питању бука карактерише рад механизације и постројења лоцираних дуж саобраћајнице која се гради.

Негативне последице вибрација на грађевинске објекте огледају се првенствено у замору материјала који доводи до скраћења века њиховог трајања. С обзиром да на подручју и у околини моста и приступних саобраћајница, нема стамбених насеља, претпоставља се да утицај вибрација неће имати ефекта на локално становништво.

Пројектантским решењем негативни утицаји саобраћајнице на здравље становништва сведени су на минимум. С обзиром на резултате прорачуна аерозагађења и чињенице да ће се новопројектовани мост и приступне саобраћајнице налазити ван насеља, не очекују се утицаји на здравље становништва.

## 10.7 Процена утицаја на животну средину у случају удеса

Према својим физичким и хемијским особинама, начину и нивоу токсичности, као и начину транспорта кроз угрожену средину, токисчне и опасне материје се могу поделити у пет група: испарљива органска једињења, полуиспарљива органска једињења, горива,неорганске материје, експлозиви. Дата је претопставка  обзиром на положај планиране деонице моста у мрежи и карактеристике транспорта планираном деоницом, које врсте опасних материја ће се превозити. Предвиђене су мере превенције које се могу поделити на техничке мере заштите у попречном профилу пута, мере заштите у фази грађења објекта, мере у фази експлоатације објекта.

Проблем загађења како површинских тако и подземних вода се у потпуности решава усвајањем затвореног система одводњавања вода са свих коловозних површина, попречног одвођења загађених вода низ косине насипа бетонским каналетама, подужног вођења дуж ножице насипа до места пречишћавања (сепаратори), као и израде кишне канализације. Предвиђено је одводњавање мостовским сливницима са вертикалним изливом. На основу хидрауличког прорачуна усвојен је међусливнички размак од 15м. Предвиђено је укупно 132 сливника са вертикалним изливом.

На овај начин се сва загађена вода контролисано одводи до ретензија као примарних таложника, где се филтрира помоћу уређаја за пречишћавање, а након тога се испушта у реципијенте. Самим тим, саобраћајница би била безбедна и у случају акцидената, под условом да возило које транспортује опасне материје приликом превртања не напусти планум пута.

Приказане су мере санације, у случају хаварије,  које обухватају ограничавање истицања опасне материје, ограничавање изливене течност на простор на који се излила, употребу специјалних сорбенсе и других средства за деконтаминацију терена и санирање последица на месту изливања опасних материја, итд.

## 10.8 Опис мера за спречавање, смањење и отклањање сваког значајнијег штетног утицаја на животну средину

Мере у случају удеса подразумевају да уколико да дође до хаварије возила које носи опасни терет у прашкастом или грануларном стању, зауставља се саобраћај и пребацује на најближи мост или најближу паралелну саобраћајницу (најближи мостови преко Дунава су  мост Бачка Паланка - Илок и мост Нови Сад – Сремска Каменица) и упућује се захтев специјализованој служби која треба да обави операцију уклањања опасног терета и асанацију коловоза. Предвиђен је низ мера у току грађења објекта као и низ техничких мера у току експлоатације.

Мере заштите од саобраћајне буке обухватају редовно одржавање коловозне конструкције као један од фактора који утиче на ниво буке. Одвијање друмског саобраћаја преко новог моста и његових приступних саобраћајница неће угрожавати околно становништво са аспекта буке. Није потребно планирати посебне мере за смањивање негативног утицаја буке на животну средину за време експлоатације моста.

Предложено је поштовање општих мера заштите ваздуха које могу обухватити коришћење еколошких алтернативних врста погонских горива, смањивањем потрошње фосилних горива, уређењем зелених површина и избором садног материјала за озелењавање уз путну инфраструктуру и сл.

Одводњавање моста предвиђено је мостовским сливницима са са вертикалним изливом. На основу хидрауличког прорачуна усвојен је међусливнички размак од 15м, укупно је предвиђено 132 сливника са вертикалним изливом. Максимални подужни нагиб који је предвиђен износи 2.06% са падом од Нештина ка Бачкој Паланци. Усвојене су полиестер цеви пречника од 300 до 500. Комплетна количина воде прикупљена са моста се спроводи до сепаратора (SEP5).

Усвојен је сепаратор капацитета 65/650. Прикључење мостовске канализације  је вертикално низ стуб моста до новопројектованог ревизионог шахта RŠ17. Мере заштите вода као и положаји сепаратора детаљније су обрађене кроз пројекат хидротехничких инсталација.

Мере са циљем заштите функционалности еколошког коридора ибухаватају захтеве да техничко решење конструкције моста, као и уређење приобалног појаса испод моста треба да омогући несметан пролаз животиња уз обалу Дунава. Током изградње моста, а касније и током његове употребе, избегавати директно осветљење обале и применити одговарајућа техничка решења у складу са еколошком функцијом локације (тип, усмереност и таласна дужина светлосних извора) у складу са потребама јавних површина.

Предвиђене су мере заштите археолошких локалитета које подразумевају спровођење претходних заштитних археолошких ископавања и археолошке контроле радова, које спроводи Покрајински завод за заштиту споменика културе.

Пре изградње моста и приступних саобраћајница неопходно је обавити заштитна археолошка ископавања на простору два регистрована археолошка локалитета, док је на  преосталом делу трасе предвиђена археолошка контрола земљаних радова.

## 10.9. Праћење утицаја на животну средину

У овом поглављу дефинисани су параметри за праћење утицаја на животну средину, и описан начин мерења за параметре аерозагађења, буке, вода и тла.

Мониторинг буке потребно је предвидети у зонама стамбених и других осетљивих објеката који се налазе у непосредној близини новог моста. Препорука је да се у зонама насељених места изаберу барем два објекта. Мониторинг је потребно спроводити најмање једанпут у периоду од пет година.

Да би се утврдио утицај саобраћајне буке на становништво на свим фасадама 28 идентификованих објеката постављено је укупно 127 мерних тачака и извршен прорачун индикатора буке за период дана, вечери и ноћи.

Мониторинг загађења ваздуха у фази изградње саобраћајнице укључује утврђивање утицаја на квалитет ваздуха у тренутку извођења грађевинских радова који се одвијају у близини настањених подручја. С обзиром да на локацији и у ближој околини локације нема стамбених објеката, није потребно успоставити  систем мониторинга ваздуха у овој фази.

У фази експлоатације деонице, прорачуни наспрам прогнозираног обима саобраћаја показали су да до прекорачења неће доћи ни на минималном растојању од 1m од ивице коловоза.

У првој фази спровођења мониторинга која треба да траје 5 година неопходно је да се врши периодично праћење квалитета ваздуха (1 месец у сезони), јер да би се утврдили трендови загађења ваздуха неопходни су подаци мерења за најмање пет узастопних година.

Само ако резултати периодичних мерења укажу на неопходност даљег праћења квалитета ваздуха треба вршити трајно праћење квалитета ваздуха тј. приступити спровођењу друге фазе мониторинга.

У фази изградње саобраћајнице мониторинг вода укључује утврђивање утицаја на квалитет вода у тренутку непосредних грађевинских радова који се одвијају у близини водотокова односно водозахвата. Програм мониторинга укључује параметре који су меродавни за утврђивање угрожености површинских и подземних вода.

У ситуацијама кад резултати мерења и анализа указују на повећање негативних утицаја, неопходно је урадити додатна мерења, утврдити узроке погоршања стања и предузети потребне мере заштите. До тренутка одређивања узрока погоршања стања, могу се одвијати само они радови који не утичу на загађење површинских вода.

У фази експлоатације мониторинг ће се вршити на на уливу и изливу воде из сепаратора. Положај сепаратора дат је у оквиру пројекта хидротехничких инсталација.

У фази изградње мониторинг тла укључује параметре за загађивање тла. Загађивачи у овој фази укључују тешке метале, масти у уља.

Циљ успостављања мониторинга тла је утврђивање врсте грађевинских радова који утичу на квалитет тла. Узорке је потребно узети пред почетак радова, у тренутку када се врши скидање хумуса и када се изводи ископ или насипање земљаног материјала

Мониторинг тла током експлоатације деонице потребно је вршити у зони зони могућих  утицаја, на 100 m од ивице асфалта. С обзиром да у тренутку израде студије нису били доступни подаци о квалитету земљишта, у фази експлоатације деонице неопходно је прво извести прелиминарна истраживања.

Прелиминарна испитивања квалитета земљишта у зони утицаја предметне треба да трају најмање 5 година, а узорковање се треба вршити једанпут у три месеца. Након прелиминарних испитивања прави се план даљих истраживања. У том циљу најпре се дефинише место узорковања. Број узорака зависи од прелиминарних испитивања и повезан је са објектом испитивања.

# ПОДАЦИ О ТЕХНИЧКИМ НЕДОСТАЦИМА ПРИЛИКОМ ИЗВОЂЕЊА СТУДИЈЕ

Приликом извођења студије нису уочени технички недостаци.

Основа за израду студије о процени утицаја

Студија о процени утицаја на животну средину се ради на основу:

• Решења о одређивању обима и садржаја Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09) пројекта изградње моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима и две кружне раскрснице, број: 353-02-2108/2020-03 од 11.05.2021. године, донетим од стране Министарства заштите животне средине (Прилог 1.6.5)

• Закона о заштити животне средине ("Сл. Гласник РС", бр.135/04, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 - др. закон и 95/2018 - др. закон)

• Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014, 83/2018, 31/2019 – др. Закон, 9/2020 и 52/2021)

• Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ("Сл.гласник РС", бр.114/08),

• Правилника о садржини студије о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 69/05)

Законска регулатива, правилници и уредбе коришћени при изради студије:

Закон о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09)

Закон о заштити од буке у животној средини, (“Сл. Гласник РС“, бр 36/2009 и 88/2010)

Закон о водама ("Сл. гласник РС", бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 - др. Закон)

Закон о заштити животне средине ("Сл. Гласник РС", бр.135/04, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 - др. закон и 95/2018 - др. закон)

Закон о заштити ваздуха ("Сл. гласник РС", бр. 36/09 и бр. 10/13 и 26/21)

Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014, 83/2018, 31/2019 – др. Закон, 9/2020 и 52/2021)

Правилник о техничким нормативима за изградњу обеката високоградње у сеизмичким подручијма ("Сл. лист СФРЈ" 52/90)

Правилник о садржини студије о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 69/05)

Правилник о начину одређивања и одржавања зона и појасева санитарне заштите објеката за снабдевање водом за пиће ("Сл. Гласник СРС" бр. 33/78)

Правилник о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива (''Сл. гласник РС'', бр. 5/10, 47/11, 32/16 и 98/16)

Правилник о методологији за процену опасности од хемијског удеса и од загађења животне средине, мерама припреме и мерама за отклањање последица ("Сл. гласник РС" бр. 60/94)

Правилник о дозвољеном нивоу буке у животној средини ("Сл.гласник РС" бр. 54/92)

Правилник о граничним вредностима, методама мерења имисије, критеријумима за успостављање мерних места и евиденцији података ("Сл. гласник РС" 54/92, 30/99 и 19/06)

Правилник о дозвољеним количинама опасних материја у земљишту и води за наводњавање ("Сл. гласник РС" 23/94)

Уредба о еколошкој мрежи ("Сл. гласник РС" 102/2010)

Уредба о класификацији вода (Сл.гласник СРС бр. 5/68)

Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха ("Службени гласник РС", бр. 11/10, 75/10 и 63/13)

Уредба о изменама и допунама Уредбе о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха ("Службени гласник РС", бр. 63/13)

Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини ("Сл. гласник РС", бр. 75/10)

Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ("Сл.гласник РС", бр.114/08)

Литература

Идејни пројекат са студијом оправданости изградње моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима

Упутство за процену утицаја пута на околину, Институт за испитивање материјала РС, Београд, 1992. год.

Вељковић, M, Заштита животне средине, Семинар: Методологија пројектовања и израде инвестиционо техничке документације ванградских путева, Грађевински факултет Београд, 1989. год.

Вељковић, М. Методолошке основе истраживања животне средине у процесу пројектовања ванградских путева, Београд, 1991. год.

F.G., Merkblatt über Luftverunreinigungen an Straßen MluS-92, Koln, 1992.  год.

F.G. Richtlinien für die Anlage von Strasse, RAS, Teil: Entwasserung, Koln,1987. год.

Transport et environnement, Paris, 1988. год.

OECD: Transport et environnement, Paris, 1988. год.

Glück. K, Krasser.G, Wichtung von Umweltkriterien, Forschung Strassenbau und Strassenverkehrstechnik, Heft 299, 1980. год.

OECD: Transport et environnement, Paris, 1988. год.

Langer.H, Verfarenskonzept zur ökologischen Risiko-Hoppenstedt.A, einschãtzung von Strassenbauprojekten der Bundesverkehrswegeplanung (BVWP), Forschung Strassenbau und Strassenverkehrstechnik, Heft 465, 1986. год.

Harumi S. Investigations on vibrations due to traffic. Japanese Society of Soil Mechanics. 1985. год.

Richtlinien für den Lärmschutz an Strassen RLS - 90.Der Bundesminister für Verkehr. Köln, 1990. год.

Kneissl, S. Eingang raumplanerischer und ökologischer Daten den Trassirungsprozess, Beitrage zur grossraumigen Neutrassirung, Hochschule der Bundeswehr. München. 1982. год.

1.6 ПРИЛОЗИ

ПРИЛОЗИ

1.6.1 Копија плана катастарских парцела

1.6.4 Постојећа намена површина са пројектованом саобраћајницом

1.6.3 Карта буке

1.6.4 Локацијски услови

1.6.5 Решење о одређивању обима и садржаја Студије