REZIME KARAKTERISTIKA PROJEKTA I NJEGOVE LOKACIJE SA INDIKACIJOM POTREBE ZA IZRADOM STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

Предметни пројекат - Реконструкција дела постојећег објекта за потребе формирања погона за производњу API (Active Pharmaceutical Ingredient), планиран је у постојећем производном објекту на територији градске општине Земун.

Постојећи производни објекат је озакоњен (Решење број XXXИ-14 број: 351.21-28270/2020 од 21.10.2021. године у Прилогу).  Производни обејкат је изграђен на катастарској парцели број 179/34 К.О. Земун Поље, у улици Батајнички батајнички друм 2. део бб, на територији градске општине Земун.

Објекат је са све четири стране окружен саобраћајницама.  Приступ је омогућен са пута Е-75 (око 450 м југозападно од пројекта), а интерном саобраћајницом објекат је повезан и са комплексом Галеника Фитофармација.

Најближи стамбени објекти налазе се југоисточно од предметне локације на удаљености од око 800 m (колективно становање 3 – 4 етаже), односно на удаљености од око 900 м колективно становање (вишеспратнице).

Планирана реконструкција је у габаритима постојећег објекта, без промене постојећих урбанистичких параметара.

Галеника – погон за производњу активне фармацеутске супстанце пептида Лираглутид биће смештен у постојећи објекат. Реконструкцијом постојећег објекта ће се извршити прилагођавање до сада изграђене инфраструктуре потребама нове технологије.

Погон ће бити прилагођен потребама процеса производње за пилот шарже величине 200 g.

У будућности је планирана производња комерцијалне шарже (2 kg пептида лираглутид), за шта је предвиђен додатни простор, неопходан за смештање опреме већег капацитета.

Контрола квалитета производа ће се радити екстерно, у акредитованој лабораторији.

У оквиру објекта ће бити смештене:

- технички простор,

- складиште чврстих материјала (чврсте сировине, паковни и потрошни материјал),

- просторија за складиштење течних сировина (складиштиће се количине потребне за производњу три пилот шарже),

- просторија за узорковање,

- производне и непроизводне просторије,

- хладна соба за складиштење чврстих сировина на температури 2 - 8°C,

- просторија са замрзивачима у којима се складиште готов производ на температури - 20°C,

- просторија у којој се складиште узорци за стабилност на температури 25°C и

- просторија са замрзивачима у којима се складишти готов производ на температури -20°C.

Све производне и непроизводне просторије, као и просторија за узорковање ће се, према EU-GMP регулативи, налазити у класи ваздуха Д, осим производне просторије П-19 (соба за лиофилизацију), која ће се налазити у класи ваздуха Ц.

У класи ваздуха CNC, према EU-GMP регулативи, ће се налазити:

- просторија за складиштење течних сировина П-24,

- складиште чврстих материјала (чврсте сировине, паковни и потрошни материјал) W-25,

- хладна соба (са фрижидерима) за складиштење чврстих сировина на температури 2 - 8°C W-17,

- просторија са замрзивачима у којима се складиште узорци за стабилност на температури - 20 °C W-19,

- просторија са замрзивачима у којој се складиште узорци за стабилност на температури 25°C W-18 и

- просторија са замрзивачима у којима се складишти готов производ на температури -20°C W-20.

Изван постојећег грађевинског објекта биће смештене спољне инсталације:

- чилери,

- дизел агрегат,

- резервоари за складиштење искоришћених растварача из процеса производње: DMF, ACN и MTBE (повезно цевоводом из производног дела објекта),

- резервоари за складиштење отпадних вода из процеса прања производне опреме,

- резервоар питке воде као подршка процесу производње у случају нестанка воде у главном систему напајања.

Технички простор обухвата делове приземног дела објекта и први спрат суседног објекта за смештај техничке опреме. У приземним деловима ће бити смештени:

- трафо станица,

- компресорска станица,

- резервоар кондензата техничке паре и

- централна опрема система за гашење пожара.

У производном делу објекта се налази техничка просторија П-21 у којој је смештена опрема за подршку рада лиофилизатора и ротационог упаривача.

На првом спрату објекта ће се налазити:

- расхладна подстаница,

- топлотна подстаница,

- производња, лагеровање и дистрибуција пречишћене воде,

- генератор чисте паре,

- клима коморе,

- опрема за подршку рада процесне опреме (чилери, топлотни измењивачи),

- итд.

Течне сировине ће се складиштити у просторији за складиштење течних сировина П-24, у количинама потребним за производњу три пилот шарже. Сировине ће се налазити у оригиналном паковању и уносиће се у складиште са спољне стране објекта. Контејнери ће се смештати на стационарним танкванама које служе за прикупљање течности у случају ексцесних ситуација. Приступ из производног дела објекта неће бити могућ. У складишту ће се складиштити и неискоришћене количине течних сировина.

Течне сировине ће се за потребе производње износити са спољне стране објекта и кроз пропуснике за материјал П-27 и П-25 уносити, у оригиналном паковању, у производне просторије.

На исти начин ће се износити неискоришћене количине течних растварача из производног дела објекта.

Плато за смештај техничких гасова се налази са спољне стране зида и димензија је 4,8 x 1,5 m. Ту је смештена инсталација инертних гасова (азот и хелијум), синтетичког ваздуха и водоника, који је једини запаљиви гас који се користи у ин-процесној лабораторији. Плато је обезбеђен оградом висине 2 m од челичних профила са испуном од жичаног плетива. Има двоја двокрилна врата, димензија 1 x 2 m, од истог материјала као и остала ограда, кроз која се врши дистрибуција боца. Врата су обезбеђена катанцем од неовлашћеног пиступа платоу за смештај техничких гасова. На платоу су смештене по једна радна и једна резервна боца за водоник, синтетички ваздух, хелијум и азот, водене запремине од 50 l, на притиску од 200 bar.

Комунални отпад настаје на локацији у току редовног рада, као последица боравка запослених и корисника услуга. Одлагање ове врсте отпада врши се у метални контејнер који редовно празни надлежна комунална служба.

Отпадом у процесу производње се сматра потрошни материјал који је био у контакту са чврстим сировинама, течним растварачима и међупроизводом, као и отпад настао током самог процеса производње.

Чврст отпад ће се одлагати у просторију за отпад (П-32) и дневно ће се односити ван објекта и даље поступати према процедури Носиоца пројекта.

Течни отпади – отпадна вода од прања опреме и искоришћени растварачи ће се из производних просторија цевоводима транспортовати до резервоара који су смештени ван објекта. Предвиђена су четири резервоара за прикупљање течних отпада у зависности од природе и места настанка течног отпада.  С обзиром да није дозвољено мешање различитих врста опасног отпада, отпадни растварачи ће се одвојено сакупљати у различите танкове.  Садржај ових танкова преузимаће овлашћени оператер, у складу са уговором, а пошто Носилац пројекта изврши утврђивање карактера отпада од стране овлашћене лабораторије.

Резервоари за прикупљање течног отпада из производних просторија:

- Резервоар за сакупљање искоришћених раствора на бази DMF-а запремине 3,5 m3 (СО-01а),

- Резервоар за сакупљање искоришћених раствора на бази MTBE-а запремине 0,75 m3 (СО-02б),

- Резервоар за сакупљање искоришћених раствора на бази ACN-а запремине 3,5 m3 (СО-01б),

- Резервоар за сакупљање отпадних вода и водених раствора коришћених у процесу производње, запремине 8,0 m3 (СО-02а).

Сав отпадни ваздух из технолошке опреме одводиће се на пречишћавање на филтерима са активним угљем.

Објекат ће имати изведен систем за аутоматско гашење пожара, као и хидрантску мрежу.

Пројекат се, према Уредби о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (“Службени гласник РС”, број 114/08), налази на Листи II, тачка 8, подтачка 2), па је за исти могуће захтевати израду Студије о процени утицаја на животну средину.