| НВЕСТИТОР: |  | ПРОЈЕКТАНТ: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ” Булевар краља Александра 282 Београд |  | "ПУТИНВЕСТ" д.о.о. предузеће за студије, пројектовање саобраћајница и инжењеринг Лазара Саватића 8, Београд |
| НАРУЧИЛАЦ: |  |  |  |
|  | ГРАД ЛЕСКОВАЦ Пана Ђукића 9-11, Лесковац |  |  |

# ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ

РЕКОНСТРУКЦИЈЕ УЛИЦЕ РАДЕ ЖУНИЋА КОЈА СЕ ПОКЛАПА СА ТРАСОМ ДРЖАВНОГ ПУТА IIА РЕДА БРОЈ 226 У ЛЕСКОВЦУ

на К.П. број: 14299/1, 14299/2, 14285/1, 3683/1 и 9306 КО Лесковац и 3830/1, 3277/3 КО Горње Стопање

0- ГЛАВНА СВЕСКА

2022-576-0-ИДР

Београд, 2023.

0.1. НАСЛОВНА СТРАНА

0 – ГЛАВНА СВЕСКА

Инвеститори:	Ј.П. „Путеви Србије“

Булевар краља Александра бр. 282, 1100 Београд

Наручилац:	Град Лесковац

Пана Ђукића 9-11, Лесковац

Објекат: 	Улица Раде Жунића која се поклапа са трасом државног пута IIA реда број 226 у Лесковцу на К.П. број: 14299/1, 14299/2, 14285/1, 3683/1 и 9306 КО Лесковац и 3830/1, 3277/3 КО Горње Стопање

Врста техничке документације:		ИДР Идејно решење

Назив и ознака дела пројекта:	0 – Главна свеска

За грађење / извођење радова:	реконструкција

Пројектант:				''ПУТИНВЕСТ'' д.о.о. Београд – Земун,

Лазара Саватића бр. 8

Одговорно лице пројектанта:		Гордана Јелкић, дипл.грађ.инж.

Потпис:

Главни пројектант:	Гордана Јелкић, дипл.грађ.инж.

Број лиценце:	315 3744 03

Потпис:

Број техничке документације:		2022-576-0-ИДР

# Место и датум:			 	Београд, 2023.

0.2.  САДРЖАЈ

| 0.1. | НАСЛОВНА СТРАНА ГЛАВНЕ СВЕСКЕ |
| --- | --- |
| 0.2. | САДРЖАЈ ГЛАВНЕ СВЕСКЕ |
| 0.3. | САДРЖАЈ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ |
| 0.4. | ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТАНТИМА |
| 0.5. | ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ |
| 0.6. | САЖЕТИ ТЕХНИЧКИ ОПИС |
| 0.7. | ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК |
| 0.8 | КАТАСТАРСКО ТОПОГРАФСКИ ПЛАН |

0.3.  САДРЖАЈ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

| 0 | ГЛАВНА СВЕСКА | бр. 2022-576-0-ИДР |
| --- | --- | --- |
| 2/2 | ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦЕ | бр.2022-576-2/2-ИДР |
| 3 | ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕЧНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА |  |
| 3/1 | Пројекат канализације | бр. 2022-576-3-ИДР |
| 8 | ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ | бр. 2022-576-8-ИДР |

0.4.  ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТАНТИМА

# 0. ГЛАВНА СВЕСКА:

Пројектант:	"ПУТИНВЕСТ" д.о.о. Београд

ул. Лазара Саватића бр. 8, Земун – Београд

Главни пројектант :	Гордана Јелкић, дипл.грађ.инж.

Број лиценце:	315 3744 03

Потпис:

# 2.2 ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦЕ:

Пројектант:	"ПУТИНВЕСТ" д.о.о. Београд

ул. Лазара Саватића бр. 8, Земун – Београд

Одговорни пројектант:	Небојша Стојановић, дипл.грађ.инж.

Број лиценце:	315 H962 09

Потпис:

3. ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА:

3/1 Пројекат канализације

Пројектант:	"ПУТИНВЕСТ" д.о.о. Београд

ул. Лазара Саватића бр. 8, Земун – Београд

Одговорни пројектант :	Снежана Којовић, дипл.грађ.инж.

Број лиценце:	314 7412 04

Потпис:

8. ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ:

Пројектант:	"ПУТИНВЕСТ" д.о.о. Београд

ул. Лазара Саватића бр. 8, Земун – Београд

Одговорни пројектант :	Ивана Кнежевић, дипл.инж.саобр.

Број лиценце:	370 Ј224 10

Потпис:

Број техничке документације:		2022-576-0-ИДР

Место и датум:			 	Београд, 2023.

0.5 ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ

ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ

| тип објекта: | саобраћајница (саобраћајни прикључци) |  |
| --- | --- | --- |
| врсте радова: | реконструкција |  |
| категорија објекта: | Г |  |
| класификација појединих делова објекта: | учешће у укупној површини објекта (%): | класификациона ознака: |
|  | 97% | 211201 – Улице и путеви унутар градова и осталих насеља, сеоски и шумски путеви и путеви на којима се одвија саобраћај моторних возила, бицикала и запрежних возила, укључујући раскрснице, обилазнице и кружне токове, отворена паркиралишта, пешачке стазе и зоне, тргови, бициклистичке и јахачке стазе. 211202 – Све потребне инсталације (кишна и фекална канализација, сигнализација) које омогућују сигурно одвијање саобраћаја и паркирања. |
|  | 3% |  |
| назив просторног односно урбанистичког плана: | - План генералне регулације 11 – „Насеље између Бојничког и Лебанског пута“ за блокове 45, 69, 70, и 71 у Лесковцу - План генералне регулације 11 – „Васково насеље“ |  |
| место: | КО Лесковац, КО Горње Стопање |  |
| број катастарске парцеле/списак катастарских парцела и катастарска општина: | К.П. број. 14299/1, 14299/2, 14285/1, 3683/1 и 9306 КО Лесковац и 3830/1, 3277/3 КО Горње Стопање |  |
| број катастарске парцеле/ списак катастарских парцела и катастарска општина преко којих прелазе прикључци за инфраструктуру: | К.П. број. 14299/1, 14299/2, 14285/1, 3683/1 и 9306 КО Лесковац и 3830/1, 3277/3 КО Горње Стопање |  |
| број катастарске парцеле/ списак катастарских парцела и катастарска општина на којој се налази прикључак на јавну саобраћајницу: | К.П. број. 14299/1, 14299/2 КО Лесковац и 3830/1 КО Горње Стопање |  |

| ПРИКЉУЧЦИ НА ИНФРАСТРУКТУРУ: |  |
| --- | --- |
| Електроенергетска дистрибутивна мрежа |  |
| Укупан капацитет |  |
| Врста прикључка |  |
| Врста мерног уређаја |  |
| Начин грејања |  |
| Потребни енергетски капацитети за различите намене (разврстано по улазима) |  |
| Потребни енергетски капацитети за заједничку потрошњу (разврстано по улазима) |  |
| Подаци о прикључцима постојећих објеката на парцели/парцелама (уколико постоје) |  |
| Нетипични потрошачи |  |
| Потреба за већом поузданошћу и сигурности у испоруци електричне енергије |  |
| Друга инфраструктура: |  |
| Атмосферска канализација | У ИДР предвиђено |
| Фекална канализација | У ИДР предвиђено |

| ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Локацијски услови: |  | број: датум: |
|  |  | број: датум: |
|  |  | број: датум: |

САГЛАСНОСТИ:

| Издате сагласности: |  | број: датум: |
| --- | --- | --- |
|  |  | број: датум: |

OСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ

| локација објекта: | Објекат се налази у Лесковцу, на катастарским парцелама к.п. бр. 14299/1, 14299/2, 14285/1, 3683/1 и 9306 КО Лесковац и 3830/1, 3277/3 КО Горње Стопање |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| карактеристике објекта: | Државни путеви - Државни пут IIA реда број 226 Прокупље-Бојник-Лесковац је улица Раде Жунића |  |  |  |
|  | коловозна конструкција | Асфалт – бетон Битуменизирани носећи слој Дробљени камени агрегат 0/31.5mm Дробљени камени агрегат 0/63 mm |  |  |
| површина објекта: | површина коловоза: |  | ~ 9200 m2 |  |
|  | површина тротоара и бициклистичких површина: |  | ~ 8900 m2 |  |
| материјализација објекта: | материјал за израду коловоза: |  | завршни слој од асфалт бетона |  |
|  | материјал за израду бициклистичких и пешачких површина: |  | завршни слој од асфалт бетона |  |
| друге карактеристике објекта: | - ширина коловоза износи 2х3,5 m - ширина бициклистичке стазе износи 2x1.5 m - ширина тротоара износи 2x1.7 m - дужина улице 1218м од км 61+312 до км 62+530 - подужни нагиби су од 0.0 до 0.3% - коловозна конструкција - атмосферска канализација Ø315 дужине Л=363м - фекална канализација Ø300 дужине Л=240м |  |  |  |
| Предрачунска вредност објекта: | САОБРАЋАЈНИЦE |  |  | 68.000.000,00 дин |
|  | КАНАЛИЗАЦИЈА |  |  | 8.500.000,00 дин |
|  | САОБРАЋАЈ И САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА |  |  | 4.500.000,00 дин |
|  | Укупна вредност радова (без ПДВ): |  |  | 81.000.000,00 дин |

.

0.6. САЖЕТИ ТЕХНИЧКИ ОПИС

РЕКОНСТРУКЦИЈЕ УЛИЦЕ РАДЕ ЖУНИЋА

КОЈА СЕ ПОКЛАПА СА ТРАСОМ ДРЖАВНОГ ПУТА IIА РЕДА БРОЈ 226 У     ЛЕСКОВЦУ на К.П. број: 14299/1, 14299/2, 14285/1, 3683/1 и 9306 КО Лесковац и   3830/1, 3277/3 КО Горње Стопање

2/2 ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦЕ

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

1/ ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

- Инвеститор                           Ј.П. „Путеви Србије“

- Булевар краља Александра бр. 282, 1100 Београд

- Наручилац			Град Лесковац

Пана Ђукића 9-11, Лесковац

-   Врста пројекта:      	Идејно решење – пројекат саобраћајнице

-   Објекат:                       	Улица Раде Жунића која се поклапа са трасом државног пута IIа реда                                                                               	                                        број 226 у Лесковцу

2/ ПРЕДМЕТ ПРОЈЕКТА

Предмет овог Идејног решења је реконструкција улице Раде Жунића у Лесковцу, која се поклапа са правцем државног пута IIА реда број 226 Прокупље - Бојник -  Лесковац. Локација предметне саобраћајнице је нa деоници 22603 - чвор бр. 22503 Драговац  – чвор 3912 Лесковац (Горње Стопање). По важећем референтном сиситему ЈП Путеви Србије, почетак предметне деонице саобраћајнице предвиђен за реконструкцију је на км 61+312 док се крај деонице налази на км 62+530.

Предмет овог пројекта је реконструкција улице Раде Жунића у Лесковцу по члану 145. Закона о панирању и изградњи. С обзиром да су планирани радови у граници регулације постојеће саобраћајнице, у оквиру поменутих катастарских парцела, Наручилац (град Лесковац) ће аплицирати и прибавити код надлежног органа Решење о одобрењу за извођење радова, а све у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи, и у складу са Правилником о посебној врсти објеката и посебној врсти радова за које није потребно прибављати акт надлежног органа, као и врсти објеката који се граде, однoсно врсти радова који се изводе, на основу решења о одобрењу за извођење радова, као и обиму, садржају и контроли техничке документације која се прилаже уз захтев и поступку који надлежни орган спроводи.

Постојеће стање саобраћајнице је незадовољавајуће, са оштећењима у виду ударних рупа и израженим пукотинама уз наглашен недостатак пешачких и бициклистичких стаза, чиме је угрожена безбедност свих учесника у саобраћају. Одводњавање коловоза државног пута на већем делу деонице практично не постоји. У претходном периоду је уз коловоз предметне саобраћајнице, тачније на различитим удаљеностима од коловоза, изведена јавна расвета на бетонским стубовима. Стубови јавне расвете се налазе на месту планиране бициклистичке стазе што значи да је неопходно да се стубови јавне расвете изместе како би се обележила бициклистичка стаза по којој би се бициклисти безбедно кретали без физичких препрека. Измештање стубова јавне расвете није предмет ове пројектне документације. За одвођење кишних вода важећом планском документацијом планирана је изградња кишног колектора ∅1200, чија траса иде Старим хисарским јарком. Обзиром да је изградња наведеног колектора тренутно немогућа потреба је била да се сада нађе алтернативни реципијент. Потреба да се изврши измештање стубова ЈО и тренутно могући систем одводњавања коловоза је условило да се реконструкција предметне саобраћајнице изводи у следећем обиму:

- реконструкција коловоза саобраћајнице од бензинске пумпе ''Кнез петрол'' до раскрснице са улицом Алексе Ненадовић, оквирне дужине око 1218 метара, од км 61+312 до км 62+530 према референтним стационажама државног пута IIА реда  број 226 Прокупље-Бојник-Лесковац).

- Измештање стубова јавне расвете и осталих стубова на потребно растојање од ивице коловоза како би се адекватно раздвојиле коловоз, пешачка и бициклистичка стаза. За нову трасу јавног осветљења предвиђен је коридор у тротоару уз коловоз ширине 0,80м. Измештање поменутих стубова као и припадајућих електро траса није предмет  ове пројектне документације. Инвеститор је у обавези да обезбеди пројектну документацију за измештање стубова. Пројектант је у оквиру ове пројектна документације дао предлог коридора, трасе и распореда светиљки за јавно осветљење, док је израда пројектне документације за јавно осветљење ради добијања посебних локацијских услова, обавеза наручиоца посла.

- Изградња обостране бициклистичке стазе, ширине 1,50м и изградња обостраног тротоара ширинe 1,70м. На деловима трасе где просторни услови не задовољавају пројектоване ширине, предвиђена је комбинована пешачко-бициклистичка стаза.

- Одговарајућим саобраћајним знаковима ће бити означена бициклистичка и заједничка пешачко-бициклистичка стаза.

- Изградња кишне канализације – предвиђена је кишна канализација на деоници од Улице 1. јула до улице Хајдук Станка, а други део од улице Хајдук Станкове до улице Мокрањчеве, реципијент је постојећа канализација ∅600 у улици Хајдук Станка.

- Изградња фекалне канализације – предвиђена је фекална канализација од улице Хајдук Станка до улице Мокрањчеве. Реципијент је постојећа канализација ∅600 у улици Хајдук Станка.

ОСНОВЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ

- Закон о планирању и изградњи („Службени лист Републике Србије” бр. 72/2009, 81/2009 - исп, 64/2010 -одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 и 52/2021);

- Закон о путевима („Службени лист Републике Србије” бр. 41/2018 и 95/2018 – др. закон);

- Правилник о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута („Сл. Гласник РС“, бр. 50/2011);

- Важећи прописи и стандарди из струке;

- План генералне регулације 11 – „Насеље између Бојничког и Лебанског пута“ за блокове 45, 69, 70, и 71 у Лесковцу

- План генералне регулације 11 – „Васково насеље“

- Раније урађени пројекти за јавну расвету и прикључне саобраћајнице (добијено од наручиоца)

- Катастарско – топографска подлога;

- Консултације са инвеститором.

Предмет овог пројекта је израда Идејног решења за реконструкцију улице Раде Жунића у Лесковцу, на к.п. 14299/1, 14299/2, 14285/1, 3683/1 и 9306 КО Лесковац и 3830/1, 3277/3 КО Горње Стопање. Саобраћајница је планирана Планом генералне регулације 11 – „Насеље између Бојничког и Лебанског пута“ за блокове 45, 69, 70, и 71 у Лесковцу. Уједно, северна регулација ове саобраћајнице представља јужну границу обухвата Плана генералне регулације 12 – „Васково насеље“. У обухвату овог пројекта је источни део улице Раде Жунића, од бензинске пумпе ''Кнез петрол'' до раскрснице са улицом Алексе Ненадовић, дужине 1218 метара (од км 61+312 до км 62+530 према референтним стационажама државног пута IIА 226 Прокупље-Бојник-Лесковац).

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

У постојећем стању ширина коловоза је ~6м, а појас дуж ње је густо насељен. Стање коловоза је незадовољавајуће, са оштећењима у виду ударних рупа и израженим пукотинама уз наглашен недостатак пешачких и бициклистичких стаза, чиме је угрожена безбедност свих учесника у саобраћају. Саобраћајница се на свом већем делу одводњава попречним нагибом у околни терен, док на самом крају (од стационаже км 62+425) постоје сливници.

ПРОЈЕКТОВАНО СТАЊЕ

Предмет овог пројекта је реконструкције улице Раде Жунића у Лесковцу која се поклапа са правцем државног пута IIА реда број 226 Прокупље - Бојник -  Лесковац. Локација саобраћајнице је нa деоници 22603 - чвор бр. 22503 Драговац – чвор 3912 Лесковац (Горње Стопање). Поменутим планом генералне регулације 11 дефинисана је траса улице Раде Жунића.

На једном делу трасе предметне саобраћајнице није било могуће у потпуности испоштовати дефинисану осовину из планског документа. До минималних одступања од трасе из плана је дошло због формирања осовине са елементима адекватним за рачунску брзину (осовина је на неким местима паралелно померена за од 0.10м до 0.20м у односу на плански документ). Битно је нагласити да су сва решења остала у планираним катастарским парцелама и да се не ремете бочни садржаји уз државни пут. Рачунска брзина на овој деоници износи 50 km/h.

Планирана ширина саобраћајнице је 15,0 м. Од тога ширина коловоза је 7,0 м (2 возне траке од по 3,5 м). Уз коловоз је предвиђен простор (коридор) за измештање јавног осветљења као и постављање саобраћајних знакова ширине 0,8 м ( заштитни појас 0,5 м). Измештање јавног осветљења није предмет ове пројектне документације. Обострано је пројектована једносмерна бициклистичка стаза ширине 1,5 м. До бициклистичке стазе су пројектовани тротоари ширине 1,7 м. Местимично се тротоари сужавају како би се сместили у оквиру грађевинске парцеле. Из истог разлога бициклистичка стаза није изведена у пуној дужини реконструисане саобраћајнице. Пројектом је предвиђена комплетна саобраћајна сигнализација. На деоницама са тротоарима ужим од пројектоване ширине, стаза ће бити комбинована бициклистичко-пешачка. Расподела простора у профилу саобраћајнице је приказана у цртежу 1.7.4 нормални профили.

Осовина предметне саобраћајница је пројектована са пет хоризонталних кривина. Хоризонталне кривине мањег радијуса пројектоване су са прелазним кривинама:

- T03 R=200m (L1=60m и L2=60m),

- Т04 R=2500m,

- Т05 R=3800m,

- T06 R=900m(L1=56,25m и L2=56,25m),

- T07 R290m (L1=50m и L2=50m).

У односу на стање предвиђено планским документом, имајући у виду да већина улица из плана није изведена, предвиђени су следећи прикључци за постојеће улице:

- км 61+400 излаз са бензинске пумпе,

- км 61+457 улаз на бензинску пумпу,

- км 61+917 9. улица,

- км 62+038 1. улица,

- км 62+411 Улица Мокрањчева,

- км 62+540 Улица Алексе Ненадовића

Приступ осталим улицама из плана биће омогућен преко бициклистичко – пешачке стазе и ивичњака 24/18 (омогућен лакши колски прилаз).

Постојеће улице / пролази који нису предвиђени планским документом биће третирани као улази на приватне парцеле са омогућеним приступом преко бициклистичко – пешачке стазе и ивичњака 24/20.

Саобраћајница се оивичава белим бетонским ивичњаком 20/24, са висинским издизањем од 12 цм у односу на ивицу асфалта. Тротоари се на крајевима оивичавају белим бетонским ивичњаком 8/20. На местима планских прикључака ( из ПГР-а), предвиђен је ивичњак 24/18 (+6 цм) како би се омогућио што лакши колски приступ у овој фази функционисања саобраћаја у улици Раде Жунића.

Уклапање у постојеће стање улице Раде Жунића извршено је на почетку трасе у ширини од 6,0 м док ширина улице на крају трасе износи 6,9 м.

На основу резултата из геомеханичког елабората и за очекивано средње саобраћајно оптерећење, на следећем нивоу израде техничке документације, биће предвиђена коловозна конструкција са адекватним асфалтним застором. Бициклистичко - пешачке стазе се предвиђају са асфалтним застором на слоју дробљеног каменог агрегата 0/31,5 мм.

Подужни нагиб саобраћајница условљен је већим бројем прикључака као и условима ефикасног одводњавања. Битан фактор код одређивања подужног нагиба коловоза су постојећи прилази објектима са стране (колски и пешачки улази у приватне парцеле). Минимални усвојен подужни нагиб износи 0,0%, док је максимални усвојен подужни нагиб прве деонице 0,30%. Минимални радијус вертикалне кривине износи 15000m док је минимални радијус вертикалне кривине друге деонице 30000m.

Попречни нагиб саобраћајнице на правцу износи 2,5%, док се у кривинама предвиђа одговарајући за ту величину радијуса.

На нивоу идејног решења предлаже се следећа коловозна конструкција:

Конструкција коловоза:

слој дробљеног каменог агрегата 0/63 mm				d = 30 cm

слој дробљеног каменог агрегата 0/31 mm				d = 20 cm

израда битуменизираног носећег слоја БНС 22сА  			d =   9 cm

израда хабајућег слоја од асфалт бетона АБ11с			d =   4 cm

Конструкција тротоара је:

слој дробљеног каменог агрегата 0/63 mm				d = 20 cm

слој дробљеног каменог агрегата 0/31 mm				d = 15 cm

израда хабајућег слоја од асфалт бетона АБ11			d =   4 cm

Одводњавање саобраћајница се предвиђа сливницима, односно затвореним системом канализације.

Објекат на предметној траси који треба посебно нагласити јесте постојећа бензинска пумпа. На пумпи је до сада био предвиђен двосмерни саобраћај са улазом - излазом на државни пут (Улица Раде Жунића). Радијуси на улазу-излазу износе 50 м. Проширење у кривини служи за подужно паркирање. Са становишта одвијања саобраћаја, досадашња организација саобраћаја је неадекватна и небезбедна. Идејним решењем постојеће острво за физичко раздвајање саобраћајних токова ја измењено (проширено) из разлога безбедног континутета пешачке стазе. Предлаже се измена геометрије улива-излива на бензинску пумпу према разматраној анализи проходности и смањење непотребно великих радијуса са 50м на 20(14)м. Тиме би се омогућио безбеднији саобраћај моторних возила као и пешака (скраћење пeшачког прелаза). Пумпа би била са једносмерним саобраћајем (смер Лесковац – Горње Стопање). Свака потенцијална измена би била у договору са надлежном институцијом (Путеви Србије) и зависила би од статуса који објекат тренутно поседујe (употребна дозвола).

ПОСТОЈЕЋЕ И ПЛАНИРАНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

На основу расположивих информација (катастар подземних инсталација, ИДП реконструкције водоводне мреже у улици Првомајска у улици Раде Жунића, ИДП изградње уличног осветљења у улици Раде Жунића) у зони предметне локације утврђено је присуство:

- водоводна мрежа Ф280mm са леве стране улице,

- водоводна мрежа Ф110mm са десне стране улице,

- подземни електроенергетски вод са леве стране улице,

- надземни електроенергетски вод на АБ стубовима улице,

- подземни мрежни и оптички кабл са леве и десне стане улице,

- фекална канализације унутар граница коловоза.

3/1 ПРОЈЕКАТ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

ПРОЈЕКТОВАНО СТАЊЕ

Предмет овог пројекта је израда Идејног решења за реконструкцију улице Раде Жунића у Лесковцу, на к.п. 14299/1, 14299/2, 14285/1, 3683/1 и 9306 КО Лесковац и 3830/1, 3277/3 КО Горње Стопање.

За одвођење кишних вода важећом планском документацијом планирана је изградња кишног колектора ∅1200, чија траса иде Старим хисарским јарком. Обзиром да је изградња наведеног колектора тренутно немогућа потреба је била да се сада нађе алтернативни реципијент.

У складу са консултацијама са Инвеститором, усвојене су као меродавне кише за ово подручје оне интезитета 126 l/sec/ha, трајања 15 минута и повратног периода Т= 2 године, као и да се у сливно подручје узме у обзир само предметна улица.

У предметној улици од постојећих колектора за одвођење кишних вода са овог подручја нема никаквих инсталација. Терен генерално има пад од почетне путне стационаже км 61+312 ка Мокрањчевој улици на крају деонице.

Даљим сагледавањем терена, уочено је да постојећи Хисарски канал, не може бити по својим котама реципијент предметне атмосферске канализације, те тако није било могуће решити проблем одвођења кишних вода, колектором чији би реципијент био поменути канал.

Решење које је усвојено састоји се из три деонице:

- I деоница  је деоница у којој постоји канализација ДН 500 и која ће се искористити и за одвођење кишних вода - то је деоница од км 61+312 до км 62+038.

- II деоница је од км 62+045 до км 62+405 - до Мокрањчеве улице у којој нема канализационе мреже, дакле пројектована је нова кишна канализација на том сегменту. Ова деоница се састоји из два крака, а оба гравитирају постојећој канализацији ДН 600 у Хајдук Вељковој улици.

- III  деоница је од км. 62+425 до км 62+525, односно од Мокрањчеве до Улице Алексе Ненадовића, у којој ће се као реципијент кишних вода користити постојећа канализација ДН 300.

Као што је напред речено у I деоници ће се као реципијент кишних вода користити постојећа канализација ДН 500, која је изграђена својим већим делом у левој коловозној траци предметне саобраћајнице. Тај постојећи колектор ће од почетне стационаже до Улице 1. јула  практично прихватати све кишне воде овог дела улице. Наиме, у наредној фази пројектовања даће се распоред сливника, као и њихова веза на ову канализацију. Оно што је битно нагласити јесте да је релевантна деоница за проверу капацитета постојеће канализације крајња деница, пре скретања у Улицу 1. јула, где постојећа канализација има пад од 0,1%, што је приложено у оквиру хидрауличке провере ове деонице. Информацију коју смо добили на терену јеста та да ова канализација није оптерећена отпадним водама, неких 5-6 л/сец у часу маx оптерећења мреже, а изграђени пречник ДН 500, даје простора за горе наведено решење ове деонице.

У склопу II деонице, предвиђена су два кишна колектора ДН 315. Први колектор је трасиран на деоници од Улице 1. јула до Хајдук Станкове, укупне дужине 142,27 м, и усвојеним падом од 0,3%,- деоница од РО1-РО7, а други од Хајдук Станкове улице до Мокрањчеве, са истим усвојеним падом од 0,3 % и укупне дужине од 220,00 м – деоница од РО7-РО16. Оба колектора су трасирана осовином десне коловозне траке, а даљом разрадом документације даће се коначан распоред сливника и сливничких веза као и њихов положај.

III деоницу карактерише присуство постојеће канализације ДН 315, која је изграђена уз саму леву ивицу коловозне траке новопројектоване саобраћајнице. На ову канализацију ће се повезати сливници, односно сливничке везе, које ће евакуисати кишну воду са овог дела саобрађајнице.

Планирана је изградња фекалне канализације - предвиђена је фекална канализација ДН 300. Канализација је трасирана на деоници од улице Хајдук Станка до улице Мокрањчеве – деоница од РО7-РО23 , укупне дужине 224,40 м. Канализација је трасирана испод коловоза, а реципијент је постојећа канализација ∅600 у ул. Хајдук Станка.

ИЗБОР ЦЕВНОГ МАТЕРИЈАЛА

Као материјал за израду предметних цевовода, усвојене су ПП цеви, класе СН8, а које су лаке за транспорт и монтажу. Цеви се полажу на подлогу од песка од 10 цм, затрпавају се 10 цм изнад темена цеви песком, а остатак рова се затрпава шљунком. Ширина рова износи 1,20 м.

8 ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

ПРЕДМЕТ ПРОЈЕКТА

Предмет овог пројекта је реконструкција улице Раде Жунића у Лесковцу која се поклапа са правцем државног пута IIА реда број 226 Прокупље - Бојник - Лесковац. Локација саобраћајнице је нa деоници 22603 - чвор бр. 22503 Драговац – чвор 3912 Лесковац (Горње Стопање). Планом генералне регулације 11 дефинисана је траса улице Раде Жунића.

Предмет пројекта саобраћајне сигнализације на деоници која је дужине 1218м од км 61+312 до км 62+530.

ОСНОВЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ

За израду ове пројектне документације коришћено је следеће:

- Пројектни задатак, издат од стране Инвеститора;

- Геодетске подлоге - Ситуациони план постојећег пута;

- План генералне регулације 11 – „Насеље између Бојничког и Лебанског пута“ за блокове 45, 69, 70, и 71 у Лесковцу

- План генералне регулације 11 – „Васково насеље“

- Ситуациони план из грађевинског дела пројекта,

- Подаци добијени обиласком терена;

- Правилник о саобраћајној сигнализацији (Сл. гласник РС бр. 85/2017, 14/2021),

- Закон о безбедности саобраћаја на путевима (Сл. гласник РС број 41/09 , 53/10, 101/11, 32/13-одлука УС, 55/14, 96/15 – др.закон, 9/16 одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18-др.закон, 87/18, 23/19 и 128/2020-др.закон),

Поред наведених законских аката, коришћени су сви важећи стандарди, прописи и остала регулатива из области пројектовања саобраћајне сигнализације.

ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

У постојећем стању ширина коловоза је око 6м, а појас дуж ње је густо насељен. Стање коловоза је незадовољавајуће, са оштећењима у виду ударних рупа, закрпа и пукотинама. Уз коловоз нема изграђених тротоара – пешачких и бициклистичких стаза. На деоници постоје два укрсна места, са 9.улицом и Мокрањчевом улицом. Поред та два укрсна места на деоници постоји преко двадесет прикључака са стамбеним улицама неуређених коловоза и малих ширина 2,5-3,5м. Улице са леве стране (гледано у смеру раста стационаже) имају везу и са ул. Дубочица која је паралелна са ул. Р. Жунића. Са десне стране прилази су слепи. Поред ових постоје и излази пословних и стамбених објеката. Од саобраћајне сигнализације је само обележена разделна линија, делом испрекидана делом пуна. Саобраћајних знакова на деоници нема. Пројектована деоница се налази у насељу иза знака ''насеље'' III-24, знак III-24.1 недостаје на терену.

ПРОЈЕКТОВАНО СТАЊЕ - геометрија

Предмет овог пројекта је саобраћајна сигнализација и опрема која ће бити изведена након реконструкције улице Раде Жунић у Лесковцу која се поклапа са правцем државног пута IIА реда број 226 Прокупље - Бојник - Лесковац. Предметна саобраћајница се налази на деоници бр. 22603 која се налази између чворова бр. 22503 Драговац и бр. 3912 Лесковац (Горње Стопање). Поменутим планом генералне регулације 11 дефинисана је траса улице Раде Жунића.

Ширина путног појаса је 15,0 м, где је ширина коловоза 7,0 м (2 возне траке од по 3,5 м). Са обе стране уз коловоз се налази разделни појас ширине 0.8 м, затим једносмерна бициклистичка стаза ширине 1,5 м и тротоар 1,7 м. Местимично се тротоари сужавају како би се сместили у оквиру грађевинске парцеле. Из истог разлога бициклистичкa стаза није пројектована на почетку и на крају деонице.

САОБРАЋАЈНО ОПТЕРЕЋЕЊЕ

У Табели бр.1 приказане су вредности ПГДС за деоницу државног пут IIА реда бр.22603 на којој се налази деоница која је предмет пројектне документације.  Подаци су преузети са сајта ЈП ″Путеви Србије″ и приказани су за период од 5 година, од 2016. године до 2021. године. Подаци су добијени прека аутоматског бројача бр. АБС 1135

Анализирањем приказаних података може се закључити да број возила из године у годину благо расте осим 2020. године где је забележен блажи пад. Највећа вредност ПГДС је забележена 2021. године и износи 5256 воз/дан. Већи проценат укупног броја возила чине путничка возила и то 96,3%, док остала возила чине 3,7% од укупног броја ( за 2021. годину).

| Табела бр.1: Просечан годишњи дневни саобраћај (ПГДС-а) од 2016. - 2021. године на државном путу IIА реда бр.226 деоница Драговац - Лесковац (Горње Стопање) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Деоница | 22603 Драговац - Лесковац (Горња Стопања) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Година | Дужина деонице (km) | ПА | БУС | ЛТ | СТ | ТТ | АВ | УКУПНО | Напомена |
| 2016 | 20,2 | 4152 | 31 | 51 | 38 | 41 | 13 | 4326 | AБC 1135 |
| 2017 | 20,2 | 4218 | 33 | 55 | 43 | 45 | 14 | 4408 | AБC 1135 |
| 2018 | 20,2 | 4374 | 31 | 57 | 43 | 44 | 18 | 4567 | AБC 1135 |
| 2019 | 20,2 | 4578 | 30 | 64 | 41 | 43 | 16 | 4772 | AБC 1135 |
| 2020 | 20,2 | 4525 | 28 | 64 | 43 | 44 | 18 | 4722 | AБC 1135 |
| 2021 | 20,2 | 5063 | 32 | 66 | 39 | 39 | 17 | 5256 | AБC 1135 |
| Легенда: ПА - путнички аутомобил, СТ - средње теретно возило, БУС - аутобус, ТТ - тешко теретно возило, ЛТ - лако теретно возило, АВ - аутовоз и теретно возило са приколицом, AБC 1135- аутоматски бројач саобраћаја ИНТ - интерполација података |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРОЈЕКТОВАНА САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМА

Ширина коловоза предметне саобраћајнице, односно државног пута је 7.0m. Уколико би се ивична линија обележила на 0,1m од ивице коловоза саобраћајне траке би имале ширину преко 3,25m што одговара брзини кретања возила од 80km/h. Предметна деоница је обухваћена саобраћајним знаковима којима се означава деоница пута у насељу где је опште ограничење брзине кретања возила 50km/h. Да би се ширина саобраћајне траке ускладила са ограниченом брзином кретања возила, односно да би ширина саобраћајне траке износила 3,0m у пројекту је предвиђено да се ивична линија пројектује на 0,4м од ивице коловоза. Деоница државног пута пролази кроз насеље па је у складу са тим пројектована испрекидана ивична линија све до постојећих табли којима се означава почетак деонице пута ван насеља.

Осим линија преко коловоза предметне саобраћајнице пројектоване су пешачки и бициклистички прелази. Планирана бициклистичка стаза се налази са обе стране коловоза и на њој се бициклисти крећу у једном смеру. Смер кретања бициклиста је усклађен са смером кретања возила. То значи да се на бициклистичкој стази која се налази са јужне стране, уз десну ивицу коловоза бициклисти крећу ка центру града, а на стази са северне стране државног пута, леве стране коловоза, од центра града. Преко државног пута су на више локација пројектовани пешачко-бициклистички прелази како би бициклисти могли лакше и брже да стигну до своје одредишне тачке. Бициклистички прелази преко државног пута су пројектовани као двосмерни, а прелази преко споредних локалних саобраћајницама као једносмерни. Ознакама као и саобраћајним знаковима је обележен дозвољен смер кретања бициклиста. Такође су предвиђене ознаке на бициклистичком стазама којима се бициклисти упозоравају на пешаке у близини места где таквих укрштања има. Да би се бициклистичке стазе издвојиле од тротоара, јер се раде од истог материјала и нису раздвојене ивичњацима, предвиђено је да се бициклистичка стаза обоји у црвену боју која је оивичена линијама беле боје.

Пошто је саобраћајница у насељу нема потребе за саобраћајним знаковима којима се ограничава брзина кретања возила, односно рачунска брзина је 50km/h. дуж предметне деонице

Саобраћајни знакови су пројектовани у складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима (Сл. гласник РС број 41/09 , 53/10, 101/11, 32/13-одлука УС, 55/14, 96/15 – др.закон, 9/16 одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18-др.закон, 87/18, 23/19 и 128/2020-др.закон), Правилником о саобраћајној сигнализацији („Сл. гласник РС“ бр. 85/2017 и 14/2021) и српским стандардима.

Пројектом су предвиђене следеће величине саобраћајних знакова:

- Знакови изричитих наредби: осмоугао Ø 60 cm;

- Знакови обавештења: правоугаоник 60x90 cm и  квадрат основе 60 cm;

Стандардни знакови који се постављају су од материјала класе 2. Знакови за пешачке и бициклистичке стазе су од материјала класе 1. У графичком делу пројекта, на ситуационим решењима саобраћајне сигнализације и опреме су приказани новопројектовани саобраћајни знакови.

За стандардне саобраћајне знакове су предвиђени једностубни цевни носачи, чија дужина зависи од величине и броја знакова на њима.  Саобраћајни знакови се постављају тако да је доња ивица знака на 2,2-2,4м од тла.

Ознаке на путу у погледу техничких услова морају да задовоље захтеве дефинисане Правилником о саобраћајној сигнализацији и СРПС стандарда који се односе на предметну област.

Примењене су ознаке на коловозу из следећих СРПС стандарда:

- СРПС У.С4. 222, 223, 225, 227 и 229;

На предметном путу предвиђене је да се ознаке на путу  изведу  бојом, при чему је ширина  разделних линија су ширине 12cm.

ГЛАВНИ ПРОЈЕКТАНТ

___________________________________

Гордана Јелкић, дипл.грађ.инж.

лиценца бр. 315 3744 03

0.7.  ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

0.8.  КАТАСТАРСКО ТОПОГРАФСКИ ПЛАН