# Analiza postojećeg stanja

U odnosu na međunarodnu železničku mrežu, Niš predstavlja tačku odvajanja odnosno spajanja dve medjunarodne magistralne pruge E-85 Budimpešta – Subotica – Beograd – Niš – Skoplje - Atina I E-70 Pariz – Torino – Sežana – Ljubljana – Zagreb – Beograd- Niš – Sofija. Pruge Trupale – Niš Ranžirna – Međurovo i Crveni krst – Niš Ranžirna su takođe magistralne pruge, dok je pruga Crveni Krst – Zaječar – Prahovo Pristanište regionalna u skladu sa UREDBOM o kategorizaciji železničkih pruga čl 6 stav 2 Zakona o železnici (SG RS br 45/13) i čl.42 stav 1 Zakon o Vladi (SG RS br.55/05 I 71/05 – ispravka 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US I 72/12).

Na osnovu prikupljenih informacija, podataka o postojećem stanju pruga koje su u koridoru i imaju direktan uticaj na koridor buduće obilazne pruge oko Niša, konsultant je izvršio obilazak i rekognisciranje terena. Aktivnosti kao što su: uvid u dostavljenu dokumentacionu osnovu, analiza važećih planskih dokumenata, odgovor na zahteve iz Projektnog zadatka rezultirali su  najpre sažetom analizom postojećeg stanja na predmetnim prugama.

Međunarodna magistralna pruga Niš – Dimitrovgrad – državna granica (Dragoman) (pruga br. 22)

Pruga je izgrađena 1887, jednokolosečna, kategorija D-3, nosivost 22,5t/os, 7,2 tona/m,  nije elektrificirana, a saobraćaj se odvija dizel vučom u staničnom razmaku. Deonica od stajališta Prosek do stanice Sićevo je projektovana sa elementima horizontalne krivine od 300 – 700m, tako da je najveća dopuštena  brzina na pomenutoj deonici 80km/h.

Pruga E70/85 Beograd-Mladenovac-Lapovo-Niš—Preševo – državna granic (Tabanovce) deonica Trupale – Niš Putnička - Međurovo – magistralna (pruga br.3)

Pruga je izgrađena 1884-86 godine, kategorija D-4, nosivost 22,5t/os, 8 tona/m, elektrificirana. Opremljena je signalno-sigurnosnim i telekomunikacionim uređajima, sa dozvoljenom brzinom po redu vožnje na deonici Trupale – Crveni Krst 100km/h (slika br. 5  - levi kolosek - gledano iz pravca st. Trupale  ka Aerodromu Konstantin Veliki). Ovaj pravac omogućava da se putnički saobraćaj odvoji ka stanici Niš Putnička. Na medjustaničnom rastojanju Trupale – Crveni Krst najmanji poluprečnik horizontalne krivine je 1000m. Najveći nagibi nivelete iznose od 6-7% i to na kratkim deonicama do 250m.

Slika 1 Pruga E70/85

Postojeće stanje donjeg stroja je stabilno. Gornji stroj – šine tip 49E1, na betonskim pragovima, K pribor, zavarene u DTŠ.

Pruga Trupale – Niš Ranžirna – Medjurovo - magistralna (pruga br. 30)

Pruga iz stanice Trupale na kratkoj dužini paralelno prati prugu Beograd – Niš – Skoplje, ispred objekta se odvaja i vodi ka stanici Niš Ranžirna (slika br. 5  - desni kolosek gledano iz pravca stanica Trupale ka stanici Niš Ranžirna i slika br. 6 ulaz u stanicu Niš Ranžirna iz pravca Trupale).

Slika 2 Pruga br.30

Pruga je jednokolosečna, elektrificirana, kategorije D-4,  nosivost 22,5t/os, 8 tona/m, sa zadatkom da se teretni saobraćaj iz pravca Beograda preko stanice Niš Ranžirna usmeri ka Međurovu, i dalje ka Skoplju. Najveća dopuštena brzina vožnje je 60 km/h.

Postojeće stanje donjeg stroja - dobro.

Gornji stroj – šine tip 49E1, mešani pragovi (drveni i betonski), K pribor, zavarene u DTŠ. Godine 1990 izvšena zamena pragova polovnim pragovima kroz redovno održavanje.

Pruga Crveni Krst – Niš Ranžirna – Medjurovo – magistralna (pruga br. 17)

Jednokolosečna, elektrificirana pruga kategorije D-4, nosivost 22,5t/os, 8 tona/m. Najveća dopuštena brzina vožnje je 60 km/h.  Prikazana na slici br. 7  (desni kolosek na slici ulaz u stanicu Niš Ranžirna pravac Aerodrom) i sl. 8. Izlaz iz stanice Niš Ranžirna u pravcu Aerodroma. Donji stroj prema dostupnim geološkim podacima je urađen na stabilnoj podlozi. Gornji stroj šina 49 E1 na drvenim pragovima, sa kolosečnim ’’K’’ priborom. Šine nisu zavarene u DTŠ. Usled slabijeg održavanja, u koloseku je primećen manjak tucanika.

Slika 3 Pruga br 17                                       Slika 4 Ulaz u stanicu Niš Ranžirna

Pruga Crveni Krst–Zaječar–Prahovo Pristanište – regionalna (pruga br 38)

Izgrađena je 1922, kao jednokolosečna u ono vreme zamišljene transbalkanske magistrale. Kategorija pruge je B2, nosivost 18,0 t/os i 6,4 t/m´, dizel vuča. Osiguranje stanice je mehaničko, a telefonske veze su na vazdušnim vodovima.

Trasa pruga od stanice Crveni Krst do stanice Matejevac je projektovana sa horizontalnim krivinama poluprečnika 300-500m, i strmim nagibom nivelete oko 10‰. Najveća dopuštena brzina vožnje je 60 km/h. Ova je pruga u nadležnosti ZOP Zaječar, a koridor pruge na delu od stanice Crveni Krst sl. 9 do ukrštaja sa autoputem E-80 nalazi se u koridoru autoputa na severnom delu grada.

Slika 5 Stanični reon – Crveni Krst

Najznačajniji objekti na pruzi su dva podvožnjaka – ukrštaj sa ulicom 12 februar i ulicom Nikola Tesla (sl. br. 10), kao i sa autoputem.

Slika 6 Stanje pruge na objektu

Stanica Niš Ranžirna

Stanica Niš Ranžirna locirana je zapadno od Niša, na prostoru između naselja Popovac i aerodroma ”Konstantin Veliki”. Orijentisana je u pravcu sever – jug, sa kolosecima koji su podeljeni u četiri grupe:

- prijemno –otpremna

- tranzitna

- ranžirno –otpremna

- stanična

Osim ovih nabrojanih grupa koloseka, stanica Niš Ranžirna u svom sastavu ima lokomotivski depo, kolsku radionicu, sa pratećim sadržajem.

Stanica je elektrificirana i osigurana elektro-relejnim i signalno-sigurnosnim uređajima Simens-El.

Skretnice su tipa 49-E1 i 45-E1 na mešanim pragovima sa kolosečnim priborom K, zavarene u DTŠ.

Slika 7 Stanica Niš Ranžirna		    Slika 8  Stanični reon – Niš Ranžirna

Kolosečne veze na ulaznom i izlaznom grlu postavljene su tako da je omogućen direktan ulaz sa svake od priključnih pruga/izvlakača na svaki stanični kolosek i obrnuto.  Slika br. 11 i br. 12 napravljene su prilikom obilaska stanice Niš Ranžirna u dva navrata.

Stanica Crveni Krst

Locirana je u industrijskoj zoni grada Niša, izvan centralne zone grada. Stanica je situaciono u pravcu, a nivelaciono u nagibu 1,0-2.2 ‰. U stanici se obavlja putnički, teretni, lokalni robni rad, a ostvaruje se veza sa depoom i industrijom. Stanica je osigurana elektrorelejnim SS uređajima i ona je u sistemu telekomande.

Na sl. br.9 prikazana je stanična zgrada, a na sl. br. 10  niski montažni peron.

Slika 9 Stanična zgrada Crveni Krst            Slika 10 Montažni peron Crveni Krst post.stanje

Gornji stroj – šina tipa 49-E1, mestimično 45-E1 betonski pragovi,  kolosečni pribor K.

Stajalište Pantelej

Pripada delu otvorene trase pruge ka Matejevcu. Stajalište je u cistoj kružnoj krivini. Niski montažni peron izveden je sa unutrašnje strane krivine. Drumska saobraćajnica  koja povezuje naselje Pantelej sa gradom Niš ukršta se sa postojećom prugom u zoni stajališta. Na mestu ukrštanja puta i pruge je  osiguran putni prelaz  u nivou sa polubranicima i svetlosnim signalom.  Na sl. br 11 i 12 je prikazano stajalište i putni prelaz.

Slika 11 stajalište Pantelej                                      Slika 12 Putni prelaz u stajalištu Pantelej

Stajalište Prosek

Stajalište je u situaciono u korpastoj krivini. Niski montažni peron izveden je sa spoljne strane krivine. Drumska saobraćajnica  koja povezuje naselje Prosek sa magistralnom saobraćajnicom  ukršta se sa postojećom prugom u nivou u zoni stajališta. Na mestu ukrštanja puta i pruge je  neosiguran putni prelaz.

Ulaz na stajalište  Prosek iz pravca Niša prikazan je na sl. 13, a izlaz iz stajališta ka Dimitrovgradu na sl. 14

Slika 13 stajalište Prosek pravac Niš                  Slika 14 stajalište Prosek – pravac Dimitrovgrad

Stanica Sićevo

Stanica Sićevo locirana u Sićevačkoj klisuri između reke Nišave i magistralnog puta Niš – Dimitrovgrad. Stanica je do 2009 imala tri koloseka od kojih su dva demontirana. U postojećem stanju je ostao samo glavni prolazni kolosek kako je i prikazano na sl. 15. Stanica je posednuta, sa staničnom zgradom sl 16, a ima i magacin sa magacinskom rampom koji nisu u funkciji.

Slika 15  Stanica Sićevo – postojeće stanje            Slika 16 Stanična zgrada Sićevo

# Elementi plana i profila

Na osnovu raspoložive dokumentacije, prikupljenih podataka sa obilaska terena, razmatrajući postojeće stanje pruga i zadatke koje treba ispuniti u svrhu modernizacije i izgradnje jednokolosečne obilazne pruge usvojeni su granični elementi za predlog tehničkih projektnih rešenja za traženu brzinu v=160km/h:

Minimalni poluprečnici Rmin = 1500 m

Minimalna prelaznica Lmin = 140 m

Maksimalni nagib nivelete na otvorenoj pruzi imax = 12,5 ‰.

Maksimalni nagib nivelete u novim stanicama imax = 1 ‰.

Promena nagiba nivelete kod razlike susednih nagiba Δi ≥ 1‰

Vrednost zaobljenja poluprečnika vertikalne krivine je Rv nor ⩾0.4v2

Rastojanje koloseka:

- otvorena pruga  min 4.20m

- stanični koloseci min. 4.75m

Projektovani elementi pruge predviđeni su za osovinsko opterećenje od 225kN i masu od 80kN/osovini.

Na trasi obilazne pruge obezbeđen je slobodni profi UIC-C, prema objavi UIC 506, slika br.17

Slika 17 Slobodni profil

Standardni poprečni profili – prema zahtevu iz Projektnog zadatka Generalnim projektom je koridorom za dvokolosečnu prugu dat prikaz za potrebe troskova eksproprijacije zemljišta i izrade planske dokumentacije. Standardni poprečni profile pruge prikazani su za standardne prirodne uslove (usek/nasip) kao I standardne saobraćajne uslove a u skladu sa predloženim rešenjem. Za modernizaciju železnice a u sklopu grafičke dokumentacije ovog projekta prikazani su standardni poprečni profil za:

- jednokolosečnu obilaznu prugu

- deonicu gde su prikazane trasa obilazne pruge i rekonstruisana trasa postojeće jednokolosečne regionalne pruge Crveni Krst–Zaječar–Prahovo Pristanište.

Širina planuma jednokolosečne pruge iznosi 7.60m. Širina planuma za dva koloseka, deonica na kojoj su obilazna pruga i pruga Crveni Krst–Zaječar–Prahovo Pristanište paralelno vođene) iznosi 12.20m (12.00m).

Karakteristični poprečni profili u stanicama – na osnovu saobraćajnih, tehnoloških i funkcionalnih zahteva, u stanicama su u skladu sa varijantnim rešenjima trase obilazne pruge (za koridor dvokolosečne pruge-svetlija boja i za izgradnju jednokolosečne obilazne pruge-naglašeno projektovani kolosečni kapaciteti. Na njima je prikazan raspored i rastojanje između staničnih koloseka, predlog perona za prijem i otpremu putnika (L=220m h=0.55cm), pešački pristup peronima i lokacija stanične zgrade.

Donji stroj i odvodnjavanje

Generalna ocena terena označena je kao stabilan tako da se ne očekuju veće poteškoće u toku izvođenja zemljanih radova. Nagib planuma je za jednokolosečnu prugu jednostran, a tamo gde su dve paralelne pruge je dvostran (krovast) i iznosi 5%.

Nagib kosina zemljanog trupa je 1:1,5. Useci, nasipi i svi veštački objekti izradili bi se prema tehničkim uslovima i standardima.

Projektom je predviđena izgradnja obodnih kanala od gotovih montažnih elemenata od betona MB20.Na delovima pruge, gde nije moguće ostvariti odvodnjavanje trupa pruge samo kanalima, predviđene su drenaže od poluperforiranih PVC cevi prečnika 150mm (200mm). Vode prikupljene na ovaj način izlivaće se u postojeće lokalne vodotoke ili depresije.

Odvodnjavanje trupa pruge u stanicama vršiće se izradom drenaža, u cilju kanalisanog vođenja atmosferske vode uz izradu poprečnih odvodnih veza, revizionih šahtova do mesta za izlivanje.

Gornji stroj

Gornji stroj koloseka, otvorene pruge i u stanicama, je sa šinama 60E1, zavarenim u DTŠ, na armirano-betonskim pragovima (2,60 m) sa elastičnim pričvrsnim priborom i zastorom od tucanika eruptivnog porekla, propisane debljine i granulacije.

Predviđene skretnice na glavnim prolaznim staničnim kolosecima su tipa 60E1-300-6°, a na ostalim stanicnim kolosecima tipa 60E1-200-6°. Zastorna prizma je od tucanika eruptivnog porekla kvaliteta prema važećim uputstvima i pravilnicima, a uređenje će se vršiti prema standardima JP "Železnice Srbije". Minimalna debljina zastora ispod donje ivice betonskog praga je 0,30m ispod niže šine. Na celoj trasi pruge obezbeđen je slobodan profil UIC-C.

Odnos niveleta pruge - GIŠ iznosi 0,72m i određen je iz uslova da minimalna debljina zastora ispod donje ivice betonskog praga bude 0,30m ispod niže šine

Putni prelazi

Svi postojeći putni prelazi moraju biti denivelisani (nadvožnjacima ili podvožnjacima).

Na putevima većeg ranga sa frekventnijim saobraćajem i gradskim ulicama planskom dokumentacijom grada Niša planirana su ukrštanja van nivoa, nadvožnjacima i podvožnjacima.

# Usvojeno rešenje obilazne pruge

Trasa jednokolosečne obilazne pruge u dužini od 22.4 km, sa početnom tačkom u stanici Niš Ranžirna, odnosno projektantska stacionaža obilazne pruge km 0+000 izjednačena sa stacionažom km 237+836 pruge br 30.

Izmena postojeće trase pruge 17, kako bi se ispunio zahtev za preglednost poletno–sletne staze Aerodroma Konstantin Veliki, za posledicu je imala rekonstrukciju ulaznog grla stanice Niš Ranžirna iz pravca Trupala i Crvenog Krsta. Rekonstrukcija ulaznog grla je obuhvatila radove na koloseku br. 8 i koloseku br.9 sa pripadajućim skretnicama.

Trasa obilazne pruge sa koloseka br 9 od PS – OP3,  levom krivinom R 300 sa prelaznicama (stanični reon) prolazi obodom naselja Popovac, da bi nakon projektovanih izlaznih skretnica OP1 I OP2, desnom krivinom R300 sa prelaznicama nastavila pravcem do projektovane stanice Niš Sever.

Navedeni radijus projektovanih krivina rezultat je postojećeg snimljenog terena, analize više varijantni kako što brže uklopiti rekonstruisane pruge i obilaznu prugu u postojeće stanje, vodeći računa o minimalnom broju rušenja postojećih stambenih objekata koji su u koliziji sa novoprojektovanim trasama prema železničkim standardima i pravilima struke.

Izlaz iz rekonstruisanog izlaznog grla stanice Niš Ranžirna je u km 0+797 obilazne pruge.

Na ovom delu trase obilazna pruga je većim delom u useku, što obezbeđuje širu preglednost u zoni poletno sletne staze aerodrome Konstantin Veliki.

STANICA NIŠ SEVER

Stanica Niš Sever u km 3+000 je locirana na severnoj strani grada Niša. Projektovana stanica je celom svojom dužinom u pravcu i horizontali u skladu sa saobraćajno-tehnološkim zahtevima, vodeći računa o prostornom ograničenju.

Ukupna dužina stanice iznosi 1542m mereno od PS ulazne i izlazne skretnice. U saobraćajnom smislu ona je prolazna stanica i mesto sticanja tri pruge, gde se vrši razdvajanje i presecanje pravaca Beograd, Skopje i Dimitrovgrad.

Za izvršenje svih tehnoloških zadataka, u konačnom rešenju za prostor dvokolosečne obilazne pruge, stanica Niš Sever je projektovana sa 7 koloseka i 2 perona kako je prikazano u tabeli ispod.

Tabela 2 Namena i korisna dužina koloseka u stanici Niš Sever

| Broj koloseka | Namena koloseka | Korisna dužina (m) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Prijemno – otpremni kolosek | 750 |
| 2 | Glavni prolazni kolosek za smer (Dimitrovgrad) – Pantelej – Trupale – (Beograd). Na ovaj kolosek se uvodi pruga broj 3 iz pravca Trupala. | 750 |
| 3 | Glavni kolosek za smer Niš Sever – Pantelej – (Dimitrovgrad). Budući drugi kolosek pruge broj 3, odnosno glavni prolazni kolosek za smer (Beograd) – Trupale – Niš Sever – Pantelej – (Dimitrovgrad) | 923 |
| 4 | Glavni kolosek za smer Crveni Krst – Niš Sever Na ovaj kolosek se uvodi pruga broj 3 iz pravca Crvenog Krsta. | 923 |
| 5 | Prijemno – otpremni kolosek iz pravca Crvenog Krsta | 750 |
| 6 | Prijemno – otpremni kolosek | 569 |
| 7 | Manipulativni kolosek | 569 |

U produžetku manipulativnog koloseka projektovan je izvlačnjak za potrebe manevrisanja u stanici.

Prva faza izgradnje stanice Niš Sever  obuhvata izgradnju 4 koloseka, stanične zgrade, platoa, prilazne saobraćajnice i parkinga, podhodnika i perona br. 2. U novoj staničnoj zgradi predvidjene su prostorije za smeštaj signalno – sigurnosnih uredjaja, telekomunikacionih uredjaja i napojnih uredjaja.

Koloseci sa pripadajućim skretničkim vezama za ovu fazu  izgradnje su:

- Kolosek br 2  za pravac (Beograd) - Trupale – Niš Sever (budući glavni prolazni za Niš Sever – Trupale – Beograd * pravilni)- Kd= 868 m;

- Kolosek br. 3 za pravac (Dimitrovgrad) – Pantelej – Niš Sever (budući glavni prolazni kolosek za smer (Beograd) - Trupale – Pantelej – (Dimitrovgrad) Kd= 923 m;

- Kolosek br 4 za smer Crveni Krst – Niš Sever Kd= 923 m;

- Kolosek br 5 -  prijemni kolosek iz pravca Crveni Krst Kd= 868 m

- kao i izvlačnjaci u dužini od 100m (dva na ulazu u stanicu Niš Sever iz pravca Trupala) i jedan na izlazu ka Panteleju

Trasa obilazne pruge izlaskom iz stanice Niš Sever projektovana je levom krivinom R 500 sa prelaznicama, a odmah nakon kratkog pravca, trasa nastavlja desnom krivinom R 300 sa prelaznicama u pravcu naselja Pantelej. Od km 5+270 do km 6+898 (ulaz u stanicu Pantelej) obilazna pruga je većim delom u nasipu sa elemetima situacionog plana projektovanih za brzinu v=120km/h, gde je normalni poluprečnik horizontalne krivine R 1000 sa prelaznicama. Otvorena trase na posmatranom delu je u nasipu. Obilazna pruga projektovana je  u koridoru sa rekonstruisanom jednokolosečnom regionalnom prugom br 38 Crveni Krst – Zaječar.

STANICA PANTELEJ

Stanica Pantelej u km 7+450 je locirana u skladu sa prostornim mogućnostima uz maksimalno poštovanje izgrađene postojeće infrastrukture i minimalne zahteve za uklanjanje istih kako bi se ispoštovali funkcionalno – tehnološki zahtevi rada stanice.

Topografija terena, zahtevi interoperabilnosti, sa tehnološkim zahtevom rada u stanici su ulazni elementi prilikom definisanja dužine stanice od 1855m. U saobraćajnom smislu ona je međustanica i reguliše saobraćaj vozova na prugama Niš – Dimitrovgrad – državna granica i (Niš) – Crveni Krst – Zaječar – Prahovo Pristanište. U stanici Pantelej se vrši razdvajanje pravaca za Dimitrovgrad i Zaječar i otvorena je za rad u putničkom prigradskom, lokalnom i gradskom saobraćaju.

Za izvršenje svih tehnoloških zadataka stanice Pantelej u konačnom rešenju stanice Pantelej projektovano je 5 koloseka i 2 perona što je prikazano u narednoj tabeli:

Tabela 3 Namena i korisna dužina koloseka u stanici Pantelej

| Broj koloseka | Namena koloseka | korisna dužina (m) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Glavni prijemno – otpremni kolosek iz pravca Crveni Krst | 1165 |
| 2 | Glavni prolazni kolosek za smer Niš Sever – Vrežina – (Dimitrovgrad) | 1192 |
| 3 | Glavni prolazni kolosek za smer (Dimitrovgrad) – Vrežina – Niš Sever | 1278 |
| 4 | Glavni prijemni kolosek iz pravca Zaječara | 1144 |
| 5 | Prijemno – otpremni kolosek | 1144 |

Stanica je projektovana u krivini R=2000m. Stanični plato je jednim delom postavljen u nasipu prosečne visine 3.5 m, a drugim u useku. Za ulazak i izlazak putnika predviđena su 2 perona koji su medjusobno povezani pothodnikom:

- Peron 1 pored prvog prijemno – otpremnog koloseka, dužine 220 m, visine 55 cm iznad GIŠ-a, širine 4 m;

- Peron 2 izmedju koloseka 4 i 5, dužine 150 m, visine 55 cm iznad GIŠ-a, širine 6,1 m.3.5m.

Prva faza izgradnje stanice Pantelej  obuhvata izgradnju 4 koloseka, stanične zgrade, platoa, prilazne saobraćajnice i parkinga,  podhodnika i oba perona.  Stanična zgrada Pantelej je zbog terenskih uslova projektovana u dva nivoa, tako da je nivo u prizemlju sa prostorijama za smeštaj signalno – sigurnosnih uredjaja, telekomunikacionih uredjaja i napojnih uredjaja kao i blagajna, a na gornjem nivou – nivo perona tehnička služba.

Koloseci sa pripadajućim skretničkim vezama za ovu fazu  izgradnje su:

- Kolosek br.1 prijemno - otpremni iz pravca Crveni Krst, Kd=1165 m;

- Kolosek br.2 – glavni iz pravca Niš Sever, Kd= 1192 m;

- Kolosek br.3 – glavni iz pravca Vrežina-(Dimitrovgrad), Kd= 1278 m;

- Kolosek br 4 prijemno-otpremni kolosek iz pravca Zaječar, Kd=1252 m.

Nivelaciono, zbog topografije terena ulazno/izlazno grlo stanice Pantelej je projektovano u nagibu 10‰, a stanica u nagibu 1‰. Na delu izlaza iz stanice, pruga je u urbanoj zoni u useku što je uzrokovalo projektovanje potpornih zidova u pomenutoj zoni.

Trasa obilazne pruge od izlaza iz stanice Pantelej km 8+753 projektovana je do km 18+331 (u blizini rasputnice Prosek) sa elementima plana za brzinu V=160km/h. Projektovane krivine su radijusa R 2000 sa prelaznicama.

STANICA VREŽINA

Stanica Vrežina je projektovana u km 14+600, tako da bude otvorena za rad u putničkom prigradskom, lokalnom i gradskom saobraćaju, ali ne i za rad u robnom saobraćaju. Dužina stanice u konačnoj fazi je 1319m.

Za izvršenje svih tehnoloških zadataka stanica Vrežina u konačnom rešenju je projektovana sa 4 koloseka i 2 perona kako je prikazano u tabeli ispod:

Tabela 4 Namena i korisna dužina koloseka u stanici Vrežina

| Broj koloseka | Namena koloseka | korisna dužina (m) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Prijemno – otpremni kolosek | 750 |
| 2 | Glavni prolazni kolosek za smer Pantelej – Vrežina (Dimitrovgrad) – Vrežina – Niš Sever | 750 |
| 3 | Glavni prolazni kolosek za smer (Dimitrovgrad) – Sićevo - Pantelej | 750 |
| 4 | Prijemno – otpremni kolosek | 750 |

Za ulazak i izlazak putnika predvidjena su 2 perona koji su medjusobno povezani pothodnikom.

- Peron 1 pored prvog prijemno – otpremnog koloseka, dužine 220 m, visine 55 cm iznad GIŠ-a, širine 3 m;

- Peron 2 pored četvrtog prijemno – otpremnog koloseka, dužine 220 m, visine 55 cm iznad GIŠ-a, širine 3 m.

Prva faza izgradnje stanice Vrežina obuhvata izgradnju dva koloseka, stanične zgrade u dva nivoa sa prostorijama koje su prilagođene tehnološkim zahtevima, platoa, prilazne saobraćajnice i parkinga,  podhodnika i perona br 1. Izgrađeni koloseci će u I fazi službenom mestu Vrežina dodeliti funkciju ukrsnice.

Koloseci sa pripadajućim skretničkim vezama za ovu fazu  izgradnje su:

- Kolosek br 1  prijemno – otpremni kolosek Kd=750m;

- Kolosek br 2  glavni prolazni kolosek Kd=750m.

Projektovana je trasa obilazne pruge od izlaska iz stanice Vrežina do rasputnice Prosek uz reku Nišavu, sa ciljem sa se izbegne vođenje trase kroz brdo. Na predmetnoj poddeonici usvojeno je tehničko rešenje sa potpornim zidovima  (u dužini od oko 200m) u cilju zaštite od reke Nišave sa jedne strane, a sa druge zbog zasecanja u brdo. Istovremeno na toj poddeonici projektovani elementi plana odgovaraju brzini v=120km/h usled blizine uklapanja u prugu br 22.

RASPUTNICA PROSEK

Rasputnica je privremeno rešenje do završetka izgradnje i modernizacije pruge broj 22, a projektovana je u km 19+304 obilazne pruge. U novom objektu sa leve strane pruge smešteni su unutrašnji signalno – sigurnosni, telekomunikacioni i napojni uredjaji a pristup objektu je obezbeđen privremeno sa državnog puta.

U km 20 +000 obilazna pruga se uklapa u trasu rekonstruisane pruge 22 (km 14+258) u skladu sa Glavnim projektom elektrifikacije pruge Niš – Dimitrovgrad. Trasa obilazne pruge je do stanice Sićevo (PS ulazne skretnice) je vođena po trasi rekonstruisane pruge 22 uz napomenu da je postojeći putni prelaz u Proseku ukinut u skladu sa Zakonom o bezbednosti i interoperabilnosti železničkog saobraćaja. Kako bi se omogućila komunikacija projektovan je pristupni put sa donje strane obilazne pruge od novoprojektovane kružne raskrsnice JUG.