## ИНВЕСТИТОР

Јован Козомора

Ул. Пећинска бр. 58

Батајница - Земун

### З А Х Т Е В ### ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ИЗРАДЕ ### СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА ПРОЈЕКАТ: ИЗГРАДЊЕ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА на кат. парцели бр. 965/27 КО Зауглине, у Националном парку Тара, општина Бајина Башта

## НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА:

....................................................

- Бајина Башта -

мај 2024. године

На основу члана 8. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник Републике Србије", бр. 135/04 и 36/09) и Правилника о садржини захтева о потреби процене утицаја и садржини захтева за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник Републике Србије", бр. 69/05), инвеститор Јован Козомора, ул. Пећинска бр. 58 из Батајнице, подноси

### ЗАХТЕВ за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат изградње стамбеног објекта на кат. парцели бр. 965/27 КО Зауглине, у Националном парку Тара, општина Бајина Башта

ОБЈЕКАТ:	Стамбени објекат

ЛОКАЦИЈА:			Општина Бајина Башта

кат. парцела бр 965/27 КО Зауглине

Национални парк Тара, општина Бајина Башта

ИНВЕСТИТОР:		Јован Козомора

Ул. Пећинска бр. 58,

Батајница - Земун

Носилац пројекта:

Јован Козомора

__________________________________

Бајина Башта, мај 2024. године

1. ПОДАЦИ О ИНВЕСТИТОРУ

Инвеститор:					Јован Козомора

Седиште, адреса:				Пећинска бр. 58

Батајница - Земун

Телефонски број:				064/8475411

Е- маил:						ekourbo@gmail.com

- ЛОКАЦИЈА ПРОЈЕКТА

Осетљивост животне средине у датим географским областима које могу бити изложене штетном утицају пројеката, а нарочито у погледу:

а) Постојећег коришћења земљишта

Локација на којој се планира изградња стамбеног објекта је катастарска парцела бр. 965/27 КО Зауглине, у месту Соколина, општина Бајина Башта.

Катастарска парцела бр. 965/27 КО Зауглине је према начину коришћења, односно по култури пашњак 5. класе, укупне површине 410 м2.

Врста земљишта: Земљиште у грађевинском подручју.

Парцела је настала парцелацијом к.п. 965/13, КО Зауглине, за коју је урађен Пројекат парцелације, маја 2023. године.

Терен на парцели је у благом паду, од севера ка југу, са денивелацијом од око 1м.

Саобраћајни прилаз парцели (колски и пешачки) обезбеђен је са северо-западне стране са приступног пута на парцели К.П. 965/32 КО Зауглине.

У складу са Планом генералне регулације подручја Соколина на Тари („Службени лист општине Бајина Башта“, број 2/23), као претежна намена на парцели, дефинисано је грађевинско земљиште остале намене - становање у функцији туризма.

Намена није делатност која коришћењем земљишта може битније да угрози елементе природне и животне средине.

Са аспекта заштите земљишта нема препрека за нову изградњу.

У том смислу, издати су Локацијски услови број ROP-MSGI-36678-LOCH-2/2023 од 28. 12. 2023. године.

б) Релативног обима, квалитета и регенеративног капацитета природних ресурса у датом подручју

Локација планираних објеката налази се у обухвату „Плана генералне регулације подручја Соколина на Тари“ у општини Бајина Башта, на подручју Националног парка Тара, у режиму III степена заштите.

Поштовањем свих прописаних услова грађења објеката, уређења земљишта, саобраћајних, зелених површина и мера заштите животне средине, имајући у виду аспект локације, као и регенеративни капацитет природне средине, негативни утицај на животну средину биће занемарљив.

в) Апсорпционог капацитета природне средине, уз обраћање посебне пажње на мочваре, приобалне зоне, планинске и шумске области, посебно заштићена подручја (природна и културна добра и густо насељене области)

С обзиром да се локација налази у зони Националног парка Тара, у непосредној близини предметне локације нема веће концентрације изграђених објеката. Углавном су то неизграђене парцеле или појединачни објекти на суседним парцелама.

За планиране објекте може се обезбедити снабдевање хигијенски исправном водом у складу са техничким капацитетима водовода „Тара“ на предметном локалитету, као и прикључци на електро-мрежу и телекомуникациону инфраструктуру. На предметном подручју не постоји изграђена канализациона мрежа. До изградње организованог канализационог система, примењиваће се индивидуални системи - водонепропусне септичке јаме. Кишна канализација изливаће се на терен око објекта, односно за њу се неће пројектовати никакви одводни системи.

- КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОЈЕКТА

а) Величина пројекта (са кратким описом пројекта)

Пројекат обухвата катастарску парцелу бр. 965/27 КО Зауглине, укупне површине од 410 м2.

Приликом изградње планираног објекта усклађени су интереси инвеститора са могућностима локације у погледу поштовања критеријума и прописа за изградњу стамбеног објекта.

Просторна организација локације и опис пројекта:

Објекат је пројектован на кат. парцели бр. 965/27 КО Зауглине, у Националном парку Тара, на Соколини, општина Бајина Башта.

Терен на парцели је у благом паду, од севера ка југу, са денивелацијом од око 1м.

Саобраћајни прилаз парцели (колски и пешачки) обезбеђен је са северо-западне стране са приступног пута на парцели 965/32 КО Зауглине.

У складу са Планом генералне регулације подручја Соколина на Тари, као претежна намена на парцели, дефинисано је грађевинско земљиште остале намене-становање у функцији туризма.

Објекат је пројектован као слободностојећи, спратности Су+П+Пк.

Намена објекта је стамбени објекат у функцији становања са смештајним капацитетима.

Састоји се од улазног ходника, кухиње, трпезарије, дневне собе, купатила, и трема, у приземљу, оставе и котларнице у сутерену и три спаваће собе, и купатила у поткровљу. Приземље и поткровље су повезани унутрашњим степеништем, док се сутерену приступа преко отвореног степеништа, из дворишта.

Ниво приземља је подигнут у односу на нулту коту за 0,68м и њему се приступа преко отвореног степеништа.

Висина објекта од нулте коте је 8,64м.

Кота терена код улаз је на -1.07м(982,23мнмв), од коте приземља (± 0.00).

Кота приземља је на (± 0.00)  +983,00мнмв.

Кота сутерена је на -2.60м (+980,70мнмв.) од коте приземља (± 0.00).

Кота улазног трема и терасе је на - 0.05. (+983,25мнмв.).

Кота поткровља је на +2.80м (+986,10мнмв.) од коте приземља (± 0.00).

Кота слемена четвороводног крова је на: +7,96м(+991,26мнмв.)

Кота венца крова је на: +2,36м(+985,66мнмв.) од коте приземља (± 0.00).

У поткровљу су, формиране 4 кровне баџе, нагиба крова 25°.

Објекат је постављен у оквиру зоне грађења, која је дефинисана грађевинским линијама.

Удаљење објекта од регулационе линије  приступног пута је 3,00м.

Удаљење објекта од границе парцеле ка приступном путу, са југо-западне стране је 9,42м.

Удаљење објекта од бочних граница парцела: са југо-источне стране ка катастарској парцели бр. 965/26–6,39м, са северо-источне стране ка катастарској парцели 965/28–1,50м, објекат је без отвора на тој страни.

АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ ОБЈЕКТА

А.  ОПШТИ ПОДАЦИ

Инвеститор:                        Козомора Јован, Пећинска 58, Батајница, Земун

Објекат:                               Стамбени објекат Су+П+Пк

Локација:                             К.П. бр. 965/27, КО Зауглине, Бајина Башта

Основ за израду Идејног пројекта (ИДП) за К.П. бр. 965/27, К.О. Зауглине, Бајина Башта су:

- Важећи прописи, стандарди и нормативи

- Закон о планирању и изградњи

- Просторни план подручја посебне намене националног парка „Тара“ („Сл. Гласник РС“, бр.  44/2020)

План генералне регулације подручја Соколина на Тари („Службени лист општине Бајина Башта“, број 2/23).

- Локацијски услови број ROP-MSGI-36678-LOCH-2/2023 од 28. 12. 2023. године.

Б. КОНСТРУКЦИЈА

Конструктивни систем објекта је комбиновани. Носећи елементи сутерена су АБ зидови д=20цм. Објекат је фундиран на темељним АБ тракама димензија 60*40цм испод плоче сутерена и темељних зидова. Плоча приземља је пуна армиранобетонска плоча д=15цм. Носећи елементи приземља је дрвени роштиљ, формиран од дрвених стубова и греда 15*6цм. Носећи елементи међуспратне конструкције изнад приземља су дрвене греде 12*16цм.  Кров је кос, четвороводни, нагиба 50°, на дрвеној потконструкцији. Носећи елементи крова су венчанице 15*18цм и рогови 10*15цм.

Конструкција преградних зидова у објекту је дрвени роштиљ, формиран од дрвених стубова и греда 12*6цм.

В. ОБРАДА И МАТЕРИЈАЛИ

Темељни зидови, на делу изнад површине земље и зидови сутерена, обложени су природним сеченим каменом.

Фасадни зидови објекта су, са спољашње старне, обрађени дрвеном фасадном даском д=40мм.

Са унутрашње стране, обрађени су дрвеном ламперијом д=21мм и гипс-картон плочама.

Фасадни зидови су ипуњени термоизолацијом од камене вуне д=15цм.

Преградни зидови су обрађени дрвеном ламперијом д=21мм, а у санитарним чворовима, и кухињи су обложени керамичким плочицама на лепку, преко влагоотпорних гипс-картон плоча.

Преградни зидови су ипуњени термоизолацијом од камене вуне д=12цм.

Подови у нивоу сутерена су обрађени керамичким плочицама на лепку. У нивоу приземља и поткровља, подови су обрађени бродским подом, лепљеним преко цементне кошуљице и гранитном керамиком у санитарним чворовима и кухињи.

Изнад плоче приземља, а испод цементне кошуљице, планирана је термоизолација од EPS плоча и подно грејање.

Трем, и спољашње степениште обрађени су природним сеченим каменом.

У крову изнад поткровлља планирана је термоизолација од камене вуне д=15+8цм.

Кровна конструкција је са доње стране обшивена ламперијом д=19мм.

Кровни покривач је опекарски производ-цреп. Стрехе су обшивене ламперијом д=19мм.4

Улазна врата у објекат, као и балконска врата су од пуног дрвета.

Унутрашња врата су дрвена дуплошперована.

Прозори на објекту су од пуног дрвета.

Г.  ИНСТАЛАЦИЈЕ

Прикључак на електроенергетску дистрибутивну мрежу:

Стамбени објекат

17,25 kW

трофазно двотарифно бројило 10-60 А, лимитатори 25А

Pi= 17,25 kW

Прикључак на инсталације канализације:

Пројектом је предвиђено да се игради водонепропусна септичка јама у оквиру парцеле.

Јама је пречника 120цм и висине 370цм.

Удаљена је  5,00м од регулационе линије, 5,02м од објекта и 2м од суседне к.п. 965/26, која је у власништву инвеститора.

Није предвиђено прикључење на кишну канализациону мрежу, већ је планирано одвођење атмосферске воде по терену.

Прикључак на  водоводну мрежу:

Пројектом је предвиђено прикључење на водоводну мрежу „Дринско-лимске хидрелектране“.

Предвиђено је снабдевање водом за пиће за санитарно-хигијенске потребе као и водом за одржавање и прање уређених повшина.

Грејање:

Грејање је предвиђено као независно, етажно, са котлом на чврсто гориво и подним грејањем на електричну енергију.

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ – Табеларни приказ

| димензије објекта: | укупна површина парцеле/парцела: | 410м2 |
| --- | --- | --- |
|  | укупна БРГП | 158,40 м2 |
|  | укупна БРУТО изграђена површина: | 205,60 м2 |
|  | укупна НЕТО површина: | 149,76 м2 |
|  | БРУТО површина приземља: | 100,40 м2 |
|  | површина земљишта под објектом/заузетост: | 100,40 м2 |
|  | спратност (надземних и подземних етажа): | Су+П+Пк |
|  | висина објекта (венац, слеме, повучени спрат и др.) према локацијским условима: | слеме – 7,96м венац – 2,36м/2,04м |
|  | апсолутна висинска кота (венац, слеме, повучени спрат и др.): | слеме – 991,26 мнв венац – 985,66/985,34 мнв |
|  | спратна висина: | Сутерен-2,6м Приземље-2,8м Поткровље-5,16м |
| посебни делови објекта: | број станова: | 1 |
|  | број пословних простора: | 0 |
|  | број гаража/гаражних места: | 0 |
|  | број паркинг места: | 1 |
| материјализација објекта: | материјализација фасаде: | Дрво-Камен |
|  | оријентација слемена: | / |
|  | нагиб крова: | 50° |
|  | материјализација крова: | Опекарски Цреп |
| проценат зелених површина: | Мин 50% | 60% |
| индекс заузетости: | Становање са смештајним капацитетима-Макс 30% | 24,487% |
| индекс изграђености: | Макс 0,5 | 0,386 |
| начин грејања: | Навести: топлана, гас, топлотне пумпе и сл. | Котао на чврсто гориво |

Врсте отпада

У фази реализације као последица извођења грађевинских радова настаће мање количине грађевинског отпада и шута, вишка земље, који ће се организовано прикупљати и евакуисати са локације преко надлежног комуналног предузећа, или у договору са њим.

- ПРИКАЗ ГЛАВНИХ АЛТЕРНАТИВА КОЈЕ ЈЕ НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА РАЗМАТРАО

Основне алтернативе које су разматране приликом реализације овог пројекта се могу везати за просторну организацију и уређење локације и могућност опремања објеката који одговарају прописаним стандардима.

Главни разлози за избор локације су:

- просторним капацитетом задовољава потребе изградње стамбеног објекта;

- локација је добро саобраћајно повезана са ширим окружењем;

- инвеститор је власник предметне парцеле.

Са еколошког аспекта, на предметној локацији је могућа реализација и редовно функционисање планираног пројекта, уз поштовање законске регулативе и пратећих подзаконских аката односно примену мера превенције у поступку реализације пројекта, мера за спречавање и отклањање потенцијалних ризика и штетних утицаја у поступку реализације и редовног коришћења, за случај удеса на локацији као и мера контроле, заштите и мониторинга животне средине.

- ОПИС ЧИНИЛАЦА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ КОЈИ МОГУ БИТИ УГРОЖЕНИ РЕДОВНИМ РАДОМ ПРОЈЕКТА

Стање животне средине и процена капацитета дата је на основу вредновања простора са аспекта природних карактеристика, створених вредности, услова насталих у простору у претходном периоду, података мониторинга, као и идентификацијом потенцијалних извора загађења на анализираном подручју.

Предметно подручје на коме се планира изградња објекта на територији општине Бајина Башта се налази у оквиру заштићеног подручја, Национални парк Тара, у режиму заштите III степена, с тога је неопходно поштовати све прописе и мере заштите у складу са Решењем о Условима заштите природе, издатим од стране Министарства заштите животне средине, бр. 000373727 2023 14850 004 005 000 001 од 26.12.2023. године.

На локацији и у окружењу нема извора загађивања ваздуха. У окружењу се налазе неизграђене парцеле обрасле шумом или појединачни објекти на суседним парцелама.

У току извођења радова на реализацији пројекта, ангажована механизација, краткорочно, може изазвати повећану емисију полутаната атмосфере, као и буке импулсног типа. Сви ти утицаји су локалног карактера, временски и просторно ограничени.

У току редовног коришћења предметних објеката неће доћи до појаве повећаног нивоа буке, односно не очекује се прекорачење дозвољеног нивоа интензитета буке.

На основу напред изнетог, може се закључити да реализација пројекта, имајући у виду карактеристике локације, стање на терену и карактеристике пројекта неће негативно утицати на стање животне средине на локацији и непосредном окружењу, уз поштовање основних мера заштите.

- ОПИС МОГУЋИХ ЗНАЧАЈНИХ ШТЕТНИХ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

а) Могуће кумулирање са ефектима других пројеката

У непосредној близини, као и ширем окружењу, нема веће концентрације изграђених објеката, с обзиром да се предметна локација налази у обухвату Националног парка Тара, у режиму заштите III степена. Кумулативни ефекат са другим пројектима у окружењу се не очекује.

б) Коришћење природних ресурса и енергије

За реализацију разматраног пројекта, користи се вода и електрична енергија, у количини која је неопходна за функционисање пројекта, као и потребе особа које користе објекте.

Не користе се у већем обиму нити природни ресурси, нити енергија, те у том смислу нема негативних утицаја на стање животне средине.

в) Стварање отпада

У току свих фаза реализације (уређење локације, изградње објеката и инфраструктуре) на локацији ће се генерисати грађевински отпад.

У току извођења радова обезбедити највиши ниво комуналне хигијене, сав отпад уклањати са локације под условима надлежне комуналне службе. Није дозвољено одлагање било каквог отпада на заштићеном простору Националног парка Тара.

Комуналне отпадне воде, до изградње организованог канализационог система, одводиће се индивидуалним системом - водонепропусне септичке јаме.

У току коришћења објекта, отпад који корисници буду стварали одлагаће се у типске посуде за отпад, а одвоз отпада биће регулисан уговором са комуналним предузећем.

г) Загађивање и изазивање неугодности

Загађење ваздуха

На предметној локацији, при редовном коришћењу планираних објеката, једини извор загађивања ваздуха је емисија гасовитих загађујућих материја из возила при кретању по саобраћајним површинама локације (директна веза са бројем возила која долазе и одлазе). Сходно планираној намени објекта и смештајном капацитету, број возила ће бити минималан, самим тим и загађење ваздуха биће занемарљиво.

Загађење воде и земљишта

Отпадне воде које настају приликом редовног коришћења објекта су комуналне отпадне воде. На предметној локацији није изграђен канализациони систем. До изградње организованог канализационог система, користиће се индивидуални систем - водонепропусне септичке јаме. Редовним одржавањем, односно чишћењем, ризик од загађења земљишта на овај начин се своди на најмању могућу меру. Чишћење септичке јаме повериће се регистрованом предузећу/предузетнику.

Бука

Буку на предметној локацији могу стварати возила, али узимајући у обзир да се не предвиђа велики број аутомобила, ниво буке не може угрозити чиниоце животне средине.

Вибрације

Појава вибрација везана за ову врсту објекта, условљена је кретањем возила по саобраћајним површинама.

Приликом редовног коришћења објекта, неће се јавити вибрације које могу имати значајан негативан утицај како на здравље посетилаца, становника у окружењу предметних објеката, ни на животну средину.

д) Ризик настанка удеса, посебно у погледу супстанци које се користе или техника које се примењују, у складу са прописима

Акциденти при уређивању локације могу бити случајно процуривање горива, или мазива из ангажоване механизације, што представља појаву мале вероватноће у случају ангажовања исправне механизације.

Могући акцидент на локацији је пожар. Све опасности, као и евентуална појава пожара, могу се отклонити, правилним планским/превентивним одржавањем објеката и опреме, као и придржавањем свих прописаних мера предострожности, везаних како за објекте, тако и за околни простор.

Растојања од суседних објеката су довољна и не представљају опасност за ширење пожара на суседне објекте и просторе и обрнуто.

ђ) Обим утицаја (географско подручје и бројност становништва изложеног ризику)

Планирани објекти су у зони Националног парка Тара, у режиму III степена заштите, у месту Соколина, у оквиру грађевинског земљишта, у површинама намењеним за становање у функцији туризма, тако да природно окружење, са својим природним, као и визуелним амбијентом, неће бити угрожено изградњом и коришћењем објекта.

е) Природа прекограничног утицаја

Предметна локација нема елементе прекограничног утицаја.

Могући негативни утицаји су локалног и незнатног карактера.

ж) Величина и сложеност утицаја

Евентуални негативни утицаји (локалног и занемарљивог карактера), описани су у делу који се односи на загђивање и изазивање неугодности.

з) Вероватноћа утицаја

Превентивним одржавањем објекта, као и уз придржавање свих прописаних мера предострожности, везаних како за саме објекте тако и за околни простор, мала је вероватноћа појављивања негативних утицаја пројекта по стање животне средине.

и) Трајање, учесталост и вероватноћа понављања утицаја

Не очекују се појаве значајнијих негативних утицаја на животну средину, а самим тим трајање, учесталост и вероватноћа понављања негативних утицаја на животну средину не могу бити значајније изражени.

Уколико се примене, односно континуирано поштују пројектном и другом техничком документацијом прописане мере заштите животне средине, мере заштите на раду и санитарне заштите, животна средина ће остати очувана.

- ОПИС МЕРА ПРЕДВИЂЕНИХ У ЦИЉУ СПРЕЧАВАЊА, СМАЊЕЊА ИЛИ ОТКЛАЊАЊА ШТЕТНИХ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

а) Мере предвиђене Законом и другим

прописаима, нормативима и стандардима

- Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09 – др. закон, 72/09 – др. закон, 43/11 – УС, 14/16, 76/18 и 95/18 – др. закон);

- Закон о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09);

- Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др. закон);

- Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 –испр., 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон, 9/20 и 52/21);

- Закон о амбалажи и амбалажном отпаду („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 95/18 – др. закон);

- Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – испр., 14/16, 95/18 – др. закон и 71/21);

- Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 10/13 и 26/21 - др. закон);

- Закон о водама („Службени гласник РС”, бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18 – др. закон);

- Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр. 111/09, 20/15, 87/18 – др. закон, 87/18 и 87/18 – др. закон);

- Закон о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 88/10);

- Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“, бр. 101/05, 91/15 и 113/17- др. закон);

- Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 11/10, 75/10 и 63/13);

- Уредба о мерењима емисије загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања („Службени гласник РС“, бр. 5/16);

- Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Службени гласник РС“, бр. 56/10, 93/19 и 39/21).

б)	Техничко-технолошке мере и решења

заштите животне средине

Техничка решења за заштиту ваздуха

При редовном коришћењу објекта не генеришу се штетне и опасне материје у ваздух околине, те није потребно прописивање посебних мера заштите ваздуха.

Техничка решења за заштиту вода

Према Условима за пројектовање и прикључење ЈП „Електропривреда Србије“, Огранак „Дринско-Лимске ХЕ“ из Бајине Баште, број у систему ROP-MSGI-36678-LOCН-2-HPAP-4/2023 од 13. 12. 2023. године.

На локалитету ''Соколина'', односно за планирани будући објекат који ће се градити на кат. парцели број 965/27 КО Зауглине, ''ЕПС'' АД може обезбедити снабдевање хигијенски исправном водом у складу са техничким капацитетима водовода „Тара“ на предметном локалитету. Најближе могуће место прикључења налази се на удаљености од око 50 m. Технички подаци на месту прикључења су:

- Место прикључења налази се у банкини макадамског пута на делу секундарног водоводног крака изведеног цевима за воду израђеним од полиетилена високе густине HDPE PE-100 Ø 110/100 mm NP10.

- Оквирне координате на месту прикључења су:

X - 7379847.07 и Y - 4865849.53.

- Кота на месту прикључења износи ~ 980,00 мнм.

- Радни притисак на месту прикључења износи ~ 7 бара.

-Имајући у виду да у непосредној близини локације будућег објекта нема изграђене водоводне мреже водовода „Тара“ (дефинисано место прикључења налази се на удаљености од око 50 метара), неопходно је извести недостајући део водоводне инфраструктуре, односно водоводне мреже за снабдевање будућег објекта, од места прикључења до кат. парцеле 965/27 КО Зауглине, а у складу са потребним капацитетима дефинисаним планским документима.

У складу са Техничким условима ЈКП „12 Септембар“ Бајина Башта, број у систему ROP-MSGI-36678-LOCН-2-HPAP-3/2023 од 01. 12. 2023. године, на предметном подручју не постоји изграђена канализациона мрежа. Примењиваће се индивидуални системи - водонепропусна септичка јама, чије ће се чишћење поверити регистрованом предузећу/предузетнику који ће вршити пражњење, односно одвожење на место које одреди надлежни орган општине. Кишна канализација изливаће се на терен око објекта, односно за њу се неће пројектовати никакви одводни системи.

Остале мере и техничка решења за заштиту вода:

- У току изградње предузети све мере предострожности како не би дошло до изливања горива и уља из возила и грађевинских машина или било каквих других штетних материја, у циљу заштите земљишта, подземних и површинских вода од загађења. Уколико дође до хаварије обавезна је санација површине.

- Инфраструктуру предвидети у складу са условима надлежних служби, предузећа/дистрибутера. Посебну пажњу обратити на евакуацију отпадних вода. Уколико не постоје услови за прикључење на канализациону мрежу обавезна је изградња водонепропусне септичке јаме.

Техничка решења за заштиту земљишта

- Приликом извођења грађевинских земљаних радова, односно укопавања и засецања не сме доћи до поремећаја стабилности тла.

- Није дозвољено планирати формирање позајмишта, површинских копова или експлоатацију материјала са околног простора, ради обезбеђивања геолошког грађевинског материјала (камена, песка, шљунка и сл.) за изградњу предметног објекта.

- Обезбедити услове очувања и рационално коришћење земљишта при извођењу земљаних радова. У том смислу, земљиште уклонити и сачувати како би се искористило за озелењавање предметног простора након изведених радова.

- Сав грађевински и други материјал потребан за изградњу викенд објеката депоновати унутар парцеле.

- У току извођења радова обезбедити највиши ниво комуналне хигијене, сав отпад уклањати са локације под условима надлежне комуналне службе. Није дозвољено одлагање било каквог отпада на заштићеном простору Националног парка Тара.

- Уколико се у току извођења земљаних радова наиђе на геолошко – палеонтолошка документа или минералошко – петролошке објекте, за које се претпоставља да имају својство природног добра, извођач радова је дужан да о томе обавести Министарство заштите животне средине у року од осам дана, као и да предузме све мере заштите од уништења, оштећења или крађе до доласка овлашћеног лица.

- Уколико је по изведеним радовима дошло до нарушавања околног простора, неопходно га је санирати.

- Остале мере и техничка решења наведена за заштиту вода, односе се такође и на заштиту земљишта на комплексу.

- У току коришћења објеката, отпад који корисници буду стварали одлагаће се у типске посуде за отпад, а одвоз отпада биће регулисан уговором са комуналним предузећем.

- У циљу контроле животне средине на локацији, прописивања, спровођења и контроле мера за заштиту животне средине, обавезно је, у складу са Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, бр. 114/08), покретање поступка процене утицаја на животну средину пред надлежним органом за заштиту животне средине и доношење одлуке о поступку процене утицаја на животну средину за планиране пројекте, потенцијалне изворе загађивања земљишта.

в)	Техничке мере превенције удеса

- У фази пројектовања и изградње предметног објекта са свим припадајућим инсталацијама, опремом и уређајима, потребно је применити мере заштите од пожара утврђене важећим законима, техничким прописима, стандардима и другим актима којима је уређена област заштите од пожара.

- Пројектовати и спровести заштиту објеката и инсталација од атмосферског пражњења.

г)	Мере поступања у случају престанка

рада Пројекта

- Инвеститор је дужан да предметну локацију доведе у задовољавајуће стање сагласно законским прописима.

- Све заостале отпадне материјале, а које имају употребну вредност, испоручити физичким и правним лицима која поседују потребне сагласности и дозволе надлежних органа за прикупљање, промет и прераду секундарних сировина.

- Све количине заосталих отпадних материја комуналног порекла, безбедно уклонити са предметне локације и депоновати на комуналну депонију, ангажовањем надлежног комуналног предузећа.

- У случају рушења објекта, обавезно урадити Пројекат за рушење.

- Обавезно извршити демонтажу и безбедно уклањање опреме и уређаја.

- По потреби извршити рекултивацију земљишта.

- При извођењу радова на уређењу комплекса ангажовати исправну механизацију.