3.5.1. ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ

ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ

Мост преко реке Моравице  (десна конструкција) на km 407+420.00  на државном путу IA реда број A1

Пројекат oдводњавања моста

УВОД

Мост (десна конструкција) преко реке Моравице налази се на km 407+420.00 на државном путу IA реда број A1, деоница петља Алексиначки Рудници-петља Алексинац.

ПОДЛОГЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ

Приликом израде пројекта коришћене су следеће подлоге:

- Пројектни задатак

- Грађевински пројекат моста

- Потребне подлоге (геодетске, геотехничке, хидролошке и др.)

- Важећи Закони, прописи, правилници, стандарди и норме квалитета за ову врсту техничке документације

ПРЕДМЕТ ПРОЈЕКТА

Предмет пројекта је одводњавање моста.

КОНЦЕПТ ОДВОДЊАВАЊА

Концепт одводњавања обухвата прикупљање и контролисано спровођење атмосферских вода са коловоза пута на мосту, до пројектованог сепаратора минералних уља, и након третмана њихово испуштање у најближи водоток – реку Тамиш. Сходно пројектном задатку и Водним условима, усвојено је такво одводњавање са контролисаним, углавном затвореним системом одвођења кишних вода са асфалтних површина и третманом пре упуштања у отворене водотоке, у складу са уредбом о дозвољеним емисијама и третману отпадних материја са аутопутева, паркинга и сервиса за одржавање моторних возила  (EU standard EN 858-1).

Систем атмосферске канализације заснива се на следећим елементима:

- атмосферска вода са моста се, преко мостовских сливника, прикупља и зацевљено води до сепаратора минералних уља у којме се врши пречишћавање

- након третмана у сепаратору вода се излива у најближи реципијент (повремени водотокток)

ХИДРОЛОШКЕ АНАЛИЗЕ

Анализа падавина за меродавну кишомерну станицу Алексинац била је полазна основа за хидраулички прорачун и димензионисање прихватних објеката у систему атмосферске канализације на мосту.

Усвојене су, као меродавне, кише повратног периода Т=5 година (према рангу пута), док је трајање кише добијено у функцији времена концентрације за рачунске сливне површине дуж саобраћајнице, почев од тк = 5 мин. Средњи коефицијент отицаја је усвојен  = 1, прорачун је рађен Рационалном методом.

Обрађени подаци за кишомерну станицу Алексинац  дати су у Хидролошкој студији, а приложени су и у овој техничкој документацији.

ТЕХНИЧКО РЕШЕЊЕ

Према усвојеним растојањима из хидрауличког прорачуна распоређени су мостовски сливници на мостовској конструкцији, који прихватају атмосферске воде са коловоза. Подужни и попречни падови саобраћајнице дефинишу један цевовод овешан на мостовску конструкцију, кроз који вода, након спуштања низ обални стуб долази до шахта кишне канализације у земљаном путу испод моста. Након тога прикупљена вода пролази кроз сепаратор лаких нафтних деривата са таложником и пречишћена се излива у реку Моравицу. Излив је обезбеђен изградњом изливне грађевине у кориту, на удаљености од 5m од краја мостовске конструкције.

Усвојен цевни материјал за одводњавање мостовских конструкција је полиестер. Избор овог материјала обезбеђује брзу и једноставну монтажу, апсолутну водонепропусност (како вода и агресивни медији са моста не би дошли у околни терен или водоток), отпорност на корозију (због агресивних средстава против замрзавања пута у зимском периоду и евентуалног изливања опасних течности), отпорност на хабање (због присутности крупних честица у атмосферским водама), мали коефицијент истезања цеви (компензатори на цевоводу су неопходни само на местима где су и дилатације самог моста), велика отпорност на УВ зрачење, ватроотпорност, врло глатка унутрашња површина цеви.

Монтажа полиестерских цеви кишне канализације на бетонску конструкцију моста предвиђена је вешањем цеви преко челичних вешаљки. Растер вешаљки је претежно 2м при чему је предвиђено прогушћење вешаљки на местима рачви за везу са мостовским сливником и на местима цевних ревизија.

Вешаљке су учвршћене у бетонску конструкцију моста преко челичних анкера уграђених у бетон. Анкери су експандирајући, што значи да им експандира челична кошуљица прилоком притезања анкера окретањем навртке анкера, при чему долази до трења између зидова бушотине бетонског птесека и кошуљице анкера и чиме се постиже потребна носивост анкера. Анкери су ради сигурности и дугог века експлоатације у потпуности нерђајући, што значи сви делови анкера, стабло, кошуљица, подлошке и навртке од нерђајућег челика.

Вешаљке се састоје из две шипке чија је веза са анкерима обезбеђена преко зглоба који формирају два U профила са вијком. На шипке је монтирана обујмица преко везе са навојем и навртком. Обујмица је предвиђена од два пљосната челика који по обиму обухватају цев. Ослањање цеви је предвиђено као "мекано" преко наребрене гуме која се налази између цеви и обујнице. На доњој скици је приказана једна вешаљка за цев DN500 са прикључком на мостовски сливник. Вешаљке су израђене од материјала челика S355 Ј2 (Č.0563) који је у потпуности поцинкован (сви елементи).

Прикључак на цев мостовског сливника је остварен преко фитинга - рачве полиестерске цеви са прелазним комадом од ребрасте EPDM гуме ради флексибилније монтаже и омогућавања температурног померања.

На местима дилатације моста предвиђена је уградња цевних компензатора од EPDM гуме таквих да омогућавају дата температурна померања одређена у пројекту конструкције моста.

У графичкој документацији је дат цевовод кишне канализације у подужном пресеку са детаљима вешаљки.

Прикључак цевовода кишне канализације на сепаратор је предвиђен тако што се цев са моста спушта низ обални стуб, и даље се кроз тло, монтажом у рову, води до сепаратора који је предвиђен у терену-земљаном путу испод моста.

Пројекат је израђен уз примену свих важећих законских аката, норми и прописа који се односе на ову врсту радова, уз усаглашавање са трасама осталих инсталација.

ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ РАДОВА

Процењена инвестициона вредност радова на одводњавању моста износи 2.100.000,00 динара.

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ ИДР

Мирјана Кристфоровић Павић, д.и.г.