Захтев

за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину

за

РЕКОНСТРУКЦИЈУ МОСТА

ПРЕКО РЕКЕ МОРАВИЦЕ

(ДЕСНА КОНСТРУКЦИЈА)

# на државном путу I А реда бр. А1, на km 407+419,

# деоница 1093: петља Алексиначки рудник – петља Алексинац

(ИД МОСТА: М00233)

на катастарским парцелама број: 4979/1, 2905/7, 2900/39 и 4980/1,

К.О. Алексинац ван варош

Општина Алексинац

Београд, Булевар краља Александра 282

Јун 2024. године

Садржај Захтева

- Подаци о носиоцу пројекта;

- Опис локације пројекта;

- Опис карактеристика пројекта;

- Приказ главних алтернатива које су разматране;

- Опис чинилаца животне средине који могу бити изложени утицају;

- Опис могућих значајних штетних утицаја пројекта на животну средину;

- Опис мера предвиђених у циљу спречавања, смањења и отклањања значајних штетних утицаја пројекта на животну средину;

- Подаци и информације на захтев надлежног органа

Прилози

- Прегледна карта са широм ситуацијом у зони моста;

- Графички приказ микро и макро локације;

- Услови и сагласности других надлежних органа и организација прибављени у складу са посебним законом:

  - Локацијски услови број ROP-MSGI-907-LOC-1/2024 од 26.02.2024. године за реконструкцију моста преко реке Моравице на државном путу првог А реда број А1 (десна конструкција), ИД моста М00233, на km 407+419.00, деоница 1093: петља Алексиначки Рудници - петља Алексинац, на к.п.бр: 4979/1, 2905/7, 2900/39 и 4980/1, К.О. Алексинац ван варош, општина Алексинац, у складу са Просторним планом општине Алексинац ("Сл. Лист општине Алексинац" бр. 4/2011 од 14.06.2011) и Просторним планом подручја инфраструктурног коридора аутопута Е-75, деоница Београд-Ниш ("Сл. гласник РС" бр. 69/2003 и 121/2014).

  - Услови прибављени за потребе израде локацијских услова:

- РГЗ СКН Алексинац - КОПИЈА КАТАСТАРСКОГ ПЛАНА К.О. Алексинац Ван Варош број 952-04-055-1023/2024 од 23.01.2024. године, број у систему ROP-MSGI-907-LOC-1-CDS-1/2024.

- РГЗ СКН – Одељење за катастар водова Ниш - КОПИЈА КАТАСТАРСКОГ ПЛАНА ВОДОВА број 956-309-1146/2024 од 23.01.2024. године, број у систему ROP-MSGI-27893-LOC-1-CDS-2/2024.

- Информација о локацији Министарства грађевинараства, саобраћаја и инфраструктуре oд 19.01.2024.

- Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде – Обавештење о ненадлежности број 133346 2024 14843 000 000 000 001 од 24.01.2024. године, број у систему ROP-MSGI-907-LOC-1-HPAP-14/2024.

- Телеком Србија а.д. Београд, Дирекција за технику, Сектор за мрежне операције, Служба за планирање и изградњу мреже Ниш, деловодни број: Д211-34123/3-2024  СЈ, од 25.01.2024. године, број у систему ROP-MSGI-907-LOC-1-HPAP-17/2024.

- МУП Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације, Управа за превентивну заштиту од пожара и експлозија, Београд, број у систему ROP-MSGI-907-LOC-1-HPAP-13/2024 од 26.01.2024. године.

- ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“, ВПЦ „Морава“ Ниш, Обавештење број 1036/1 од 29.01.2024. године, број у систему ROP-MSGI-907-LOC-1-HPAP-15/2024.

- „ЦЕТИН“ д.о.о. Београд-Нови Београд, Технички услови број 94/25/24 од 25.01.2024, број у систему ROP-MSGI-907-LOC-1-HPAP-6/2024.

- Завод за заштиту природе Србије, Решење 03 бр.021-251/2 од 31.01.2024, број у систему ROP-MSGI-907-LOC-1-HPAP-10/2024.

- Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Ниш, Услови бр.2541200-Д-10.01.-22115/2-24 од 31.01.2024, бр.у систему ROP-MSGI-907-LOC-1-HPAP-4/2024.

- СББ-Српске кабловске мреже д.о.о. Београд, Услови број ЛУ-016/2024 од 26.01.2024, број у систему ROP-MSGI-907-LOC-1-HPAP-7/2024

- АД „ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ“ Београд, Услови бр.130-00-УТД-003-99/2024 од 07.02.2024, број у систему ROP-MSGI-907-LOC-1-HPAP-8/2024.

- ЈКП “Водовод и канализација“ Алексинац, Услови број 115/1, број у систему ROP-MSGI-907-LOC-1-HPAP-3/2024 од 12.02.2024. године.

- МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ Републике Србије Услови број 1396-4, број у систему ROP-MSGI-907-LOC-1-HPAP-12/2024 од 21.02.2024. године.

- МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Републике Србије Информација број у систему ROP-MSGI-907-LOC-1-HPAP-11/2024 од 21.02.2024. године.

- ЈП “СРБИЈАГАС“ Нови Сад, Услови РН 119/24. ОП064/24, број у систему ROP-MSGI-907-LOC-1-HPAP-9/2024 од 23.02.2024. године.

- Опис локације пројекта

Aнализирани објекат (мост) се налази на км 407+419, државног пута IА реда бр. А1 са правцем пружања север - југ: дражавна граница са Мађарском (гранични прелаз Хоргош) - Нови Сад - Београд - Ниш - Врање - државна граница са Северном Македонијом (гранични прелаз Прешево), који заузима централну позицију на путној мрежи Републике Србије. Рекa Сокобањска Моравица је река на истоку Србије, десна притока Јужне Мораве дужине 60.4 km, површине слива 625 km2. Извире у селу Врело, и пролази кроз Сокобању и Алексинац. Притоке са десне стране су Сеселачка, Блендијска и Трговишка река, а са леве река Градашница. Надомак Сокобање у Бованској клисури Моравица пуни Бованско језеро. Бованско језеро преко постројења за пречишћавање воде водом снабдева Алексинац. Река Моравица као отока 12 km низводно улива се у Јужну Мораву. Испитивани терен, у зони моста је између апсолутних кота 155.33 mN.V. и 164.88 mN.V.

МОСТ

Слика 1: Прегледна карта

МОСТ

БЕОГРАД

НИШ

Слика 2: Шира ситуација у зони моста

Осетљивост животне средине у датим географским областима које могу бити изложене штетном утицају пројекта, а нарочито у погледу:

(а) постојећег коришћења земљишта;

Конфигурација терена на коме је планирана санација објекта је претежно брдског типа. Пејзаж одговара близини насељеног места. Санацијом објекта неће доћи до локалне измене пејзажа.

(б) релативног обима, квалитета и регенеративног капацитета природних ресурса у датом подручју;

На анализираној локацији, заступљена је ниска вегетација и карактеришу је углавном биљке континенталног подручја ниске и средње висине. На самој локацији нема евидентираних станишта, нити заштићених врста. На самој локацији пројекта нема регистрованих заштићених животињских врста. Ни у ком случају се неће створити услови да биљни и животињски свет на предметној локацији и шире, буде на било који начин угрожен. Планирани радови ће се изводити у периоду године када је најнижи водостај, тако да не угрожавају живи свет у реци и не ометају мрест риба, када су оне посебно осетљиве. На тај начин неће бити утицаја и угрожавања рибљег фонда у реци.

(в) апсорбционог капацитета природне средине, уз обраћање посебне пажње на мочваре, приобалне зоне, планинске и шумске области, посебно заштићена подручја (природна и културна добра и густо насељене области).

На предметној локацији нису регистрована природна и културна добра. Такође нема ни заштићених природних добара у околини, као и оних која се налазе у поступку заштите.

- Опис карактеристика пројекта

(а) величина пројекта;

- Основни подаци о постојећем мосту

Десна конструкција моста преко реке Моравице изведена је у систему низа простих греда. Конструкција има три распона од по приближно 12 m. Укупна дужина моста, заједно са крилима, износи 48.59 m.

Мост преко реке Моравице је постављен у прелазној кривини. Мост је закошен, а угао закошења износи око 15. Укупна ширина моста износи  13.75 m.

Распонска конструкција је у попречном пресеку састављена од 10 преднапрегнутих попречних носача. Монтажни носачи су постављени на међуосовинском растојању од 140 cm. Висина носача износи 80 cm, ширина горње фланше је 100 cm, а доње фланше 36 cm. Простор између монтажних носача попуњава армирано-бетонска плоча дебљине 14 cm и ширине 40 cm. Распонска конструкција је преко попречних носача ослоњена на крајње и средње стубове.

Фундирање моста је изведено на шиповима. Средњи стубови су кружног пресека пречника 110 cm,  и састоје се од три стуба у једној ослоначкој линији. Стубови се директно настављају на шипове, без прелазног елеменат у виду наглавне греде. Висина стубова изнад терена износи око 3.50 m.

Крајњи стубови се састоје од четири АБ стуба у низу ширине 110 cm, који су међусобно повезани АБ платнима. У продужетку обалних стубова су АБ паралелни крилни зидови дужине по 6.25 m.

Преко моста су преведене телекомуникационе инсталације. Одводњавање на мосту се врши отвореним системом сливника, који су постављани уз ивицу коловоза са узводне стране моста. На мосту постоје укупно 2 сливника, по један у оба крајња поља.

Пројектантима реконструкције моста доступан је био Инвентарски лист предметног моста из базе података о мостовима ЈП “Путеви Србије“ и архивски примерак Главног пројекта моста који је урађен од стране Института за путеве – Завод за пројектовање „ТРАСА“ из Београда, 1982. године (број архивске књиге 987). Премеравањем и геодетским снимањем конструкције на лицу места, утврђено је да изведено стање у великој мери одговара архивском пројекту.

- Основни подаци о новопројектованом мосту

Саобраћајни профил и опрема

- Нови коловоз на мосту, заједно са хидроизолацијом, има укупну дебљину од 9 cm;

- На оба краја моста уграђују се водонепропусне асфалтне дилатационе спојнице ширине 50 cm, на коловозу и на ревизионим стазама;

- На мосту је предвиђена израда хидроизолације од варених полимер битуменских трака за мостове. Хидроизолација се изводи на комплетној ширини додатне коловозне плоче;

- Уз ивице коловоза постављају се ивичњаци 20/13 cm издигнути 7 cm изнад коловоза;

- Ревизионе стазе су у нагибу од 4% ка ивичњацима, Ширина ходника у разделном појасу има ширину 1.15 m, док је укупна ширина ходника на спољној страни  2.00 m. Укупна ширина моста након реконструкције износи 14.65 m;

- Челичне заштитне ограда са одговарајућим степеном заштите у складу са важећим Техничким упутством BS-04 о примени система за задржавање возила постављају се на обе стране моста. Нова ограда за пешаке од поцинкованих челичних профила се поставља на спољној страни моста.

Распонска конструкција

- Преко постојеће бетонске конструкције додаје се нова АБ пуна плоча просечне дебљине 12 cm, која се анкерима спреже са постојећом плочом;

- Дилатационе спојнице изнад средњих стубова се укидају и на тим местима се врши континуирање распонске конструкције.

Стубови моста

- Сва оштећења на лежишним гредама, стубовима и крилним зидовима моста се санирају, а на видне површине бетона наноси се заштитни премаз.

Одводњавање

- Постојећи отворени систем одводњавања на мосту се замењује новим затвореним системом одводњавања у складу са Пројектним задатком и обрађен је у посебном делу техничке документације (Свеска 3).

Терен у зони моста

- Врши се поправка и уређење кегли;

- Врши се поправка обалоутврде минор корита у зони моста.

- Уклапање пута са новим профилом на мосту – ситуационо решење

Дефинисана је осовина саобраћајнице на унутрашњој ивици коловозне плоче, са идејом да се што тачније апроксимира постојеће стање. Усвојена је осовина са елементима АRA који имају вредности 309-824-309. Мост је у прелазници параметра А=309, док је прелазна плоча после моста у смеру раста стационаже у кружној кривини од 824 m.

Приказана је деоница државног пута од стационаже km 407+290 до стационаже km 407+490, при чему је пројектом уклапања пута обрада извршена на деоници 407+310,32 – 407+473,47 (односно до km 407+ 489,37 где је уствари уклапљена ивица коловоза у постојеће стање ивице коловоза).

Пројектован је коловоз ширине 11,5 m, како на мосту, тако и на прилазима. Профил од 11,5 m чине:

- ивична трака до разделног острва ширине 1,0 m

- две возне траке ширине по 3,75 m

- ивична трака између возне и зауставне траке ширине 0,50 m

- зауставна трака ширине 2,50 m.

На крају обраде пројекта пројектоване ивице коловоза су уклопљене у постојеће ивице коловоза.

Пре моста и после моста, у смеру раста стационаже, са леве стране је пројектован асфалтни ригол ширине 0,60 m, у паду 15%, са сивим бетонским ивичњаком 18/24 cm (издизање +12 cm), a са десне стране банкина ширине 1,50 m, односно и са леве стране пројектована је банкина од 1. профила до близу 3. профила.

Попречни нагиб коловоза је усвојен у складу са ограничењем брзине од 120 km/h. Наиме, након анализе попречних нагиба плоче моста, потом врсте радова које треба извршити, попречних нагиба на коловозу – асфалту које треба постићи за очекивану брзину за овај ранг пута – аутопут, а која износи 130 km/h, дошло се до закључака да би већи попречни нагиби од усвојених довели до већег статичког оптерећења плоче моста, а што потом утиче на његову носивост, тако да је одлучено да се попречни нагиби на мосту, уопштено на деоници која се обрађује усвоје у складу са брзином од 120 km/h. Додатно, и сами попречни нагиби у постојећем стању нису у складу са важећим Правилником за брзину од 130 km/h. У том смислу попречни нагиб у кривини R=824 m износи 6 %, тако да је у зони моста који је у елементу прелазнице извршена промена попречног нагиба, како је приказано у подужном профилу.

Попречни нагиб банкине износи 8% и усмерен је ка спољној ивици.

Банкина се хумузира у дебљини 0,20 m.

Ситуациони план пружа податке о елементима геометрије, са стационажама профила и битних тачака у осовини.

- Одводњавање моста

Атмосферска вода на мосту са коловоза се попречним нагибом одводи уз ивичњак ка сливницима, а потом у затворени систем канализације испод моста, док је на прилазима мосту прихватање воде омогућено асфалтним риголима који се потом уливају у постојеће каналете у разделном појасу, тако да даље иду ка крајњем реципијенту, како је то предвиђено у постојећем стању. На овај начин решен је проблем одводњавања због којег су, између осталих узрока, настала  оштећења на мосту.

(б) могуће кумулирање са ефектима других пројеката;

Обзиром да путни транспорт подразумева одређене утицаје на животну средину, јасно је да се овде превасходно мисли на буку која потиче од саобраћаја. Али, треба рећи да ће санацијом моста бити омогућена боља проточност саобраћаја, те се могу очекивати и смањени утицаји буке и аерозагађивања на предметној локацији услед изостанка формирања колона и споре вожње возила приликом прелаза преко моста који је оштећен.

(в) коришћење природних ресурса и енергије;

За санацију анализираног објекта употребиће се уобичајени грађевински материјали који се користе при санацији путева и мостова (камени агрегат, природни шљунак, цемент, бетонско гвожђе и други). Оријентационе количине потребних материјала, сагласно предмеру радова износе:

- земљани материјал (насип)	~ 600 m3

- камени материјал		~ 200 m3

- бетонски материјал		~ 130 m3

- челични материјал		~ 20 t

- асфалтни материјал		~ 250 m3

Санација моста такође ће захтевати и коришћење енергије, укључујући електричну енергију и течна горива. Самоходне машине за постављање и сабијање асфалта, ручни пнеуматски алат, ископ материјала и израду доњег и горњег слоја пута, као и камиони и друга грађевинска механизација користиће дизел гориво за покретање погонских мотора са унутрашњим сагоревањем.

Коришћена позајмишта се после експлоатације морају рекултивисати и на тај начин умањити настале негативне последице.

(г) стварање отпада;

Предвиђено је да се отпад од амбалажа као и разне органске и неорганске материје окарактерисане као комунални отпад, сакупљају током санације објекта у посебне контејнере и одговарајућим возилом се одвозе на најближу депонију комуналног отпада.

Током санације објекта, предвиђено је да ће се рушењем, рашчишћавањем терена, добити одређена количина земљаног материјала. Овај материјал ће се депоновати на привремену депонију а током реализације пројекта рекултивације вратиће се на локације и у количинама које су дефинисане пројектом рекултивације. Такође, чврсти отпад ће се генерисати у процесу припреме за градњу, односно приликом извођења радова на рушењу, током градње и за време боравка радника у зони градилишта.

(д) загађивање и изазивање неугодности;

Пројектована технологија санације анализираног објекта не производи никакве загађујуће материјале који би могли доспети у земљиште.  Пројектом је предвиђено да се одређена количина материјала треће и четврте категорије извади и замени бољим материјалом из позајмишта. Количине квалитетног материјала која ће се донети ради уградње у насип, неће утицати како на деградацију, тако и на загађење земљишта. Хемијских загађења нема.

Потребно је током санације посебну пажњу посветити правилном руковању и транспорту горива и мазива, јер је у супротном могуће загађивање тла и воде реке Моравице, нафтом и нафтним дериватима. Правилним руковањем се могу избећи загађења током рада и на месту паркирања машина, исцуривањем уља, нафте и нафтних деривата.

Такође је могуће да током санације дође до неконтролисаног одстрањивања преосталих делова бетонске и асфалтне масе и других грађевинских материјала.

Изазивање неугодности могуће је приликом извођења радова, стварањем прашине и емисијом буке од грађевинских машина. Током санације могуће је повремено издвајање одређене количине прашине, која би могла привремено да загади ваздух у непосредној близини пута, тачније у зони самих радова. Такође, повремено може доћи до загађивања ваздуха у непосредној близини трасе, гасовима из мотора грађевинских машина. Нелагодност узрокована буком која се емитује током рада грађевинске механизације је ограниченог трајања и нестаје по искључивању машина. Емисија буке и аерозагађења тог порекла трајно ће се елиминисати по завршетку радова.

Санацијом објекта неће доћи до поремећаја нивоа подземних вода, а ни до загађења истих.

(ђ) ризик настанка удеса, посебно у погледу супстанци које се користе или техника које се примењују, у складу са прописима.

Као и код других саобраћајница, и на предметном пројекту постоји опасност да у току санације објекта дође до удеса који би имао неповољан ефекат на животну средину. При том се, углавном, разматра могућност удеса теретног возила које носи штетне или опасне материје (нафтни деривати, хемикалије и сл.). Ова опасност је присутна и након санације, односно у периоду експлоатације предметне путне деонице.

За време извођења радова узроци удеса могу да буду:

- непоштовање режима саобраћаја,

- непредвиђене ситуације (бујица након великих падавина, удар грома, животиње на путу и сл.).

Евентуални удес у саобраћају могао би да створи услове за загађење воде реке Моравице, као и локално загађење земљишта.

Међутим, треба истаћи да се све наведене потенцијалне опасности могу избећи уколико се сви актери, почев од превозника, па све до меродавних републичких и локалних органа, придржавају законске регулативе предвиђене у случају транспорта опасног материјала по животну средину.

- Приказ главних алтернатива које су разматране

Обзиром да се ради о санацији постојећег објекта као и да ће планирани радови утицати на побољшање безбедности свих учесника у саобраћају, нису разматране друге алтернативе.

- Опис чинилаца животне средине који могу бити изложени утицају

(а) становништво

Једну од битних одлика анализираног простора, у смислу одређивања могућих утицаја на животну средину, представља карактеристика насељености и становништво. Мост се налази ван насељеног места. Реконструкцијом ће доћи до повећања безбедности учесника у саобраћају. Реконструисани мост ће имати саобраћајни профил од 11.50 m, што одговара профилу аутопута АП-2 (према Правилнику о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута).

Према томе, може се проценити да реконструкција објекта неће имати значајног утицаја на локално становништво.

(б) флора и фауна;

На анализираној локацији, заступљена је ниска вегетација и карактеришу га углавном биљке континенталног подручја ниске и средње висине. Ни у ком случају се неће створити услови да биљни и животињски свет на предметној локацији и шире, буде на било који   начин угрожен. Планирани радови ће се изводити у периоду године у коме не угрожавају живи свет у реци и не ометају мрест риба, када су оне посебно осетљиве. На тај начин неће бити утицаја и угрожавања рибљег фонда у реци. Према томе, флора и фауна у непосредној близини предметне локације неће бити изложене ризику реализацијом предметног пројекта.

(в) земљиште;

Реализација предметног пројекта подразумева коришћење постојећег земљишта тј. реконструкцију постојећег објекта у границама путног земљишта.

За реконструкцију објекта употребиће се уобичајени грађевински материјали који се користе при изградњи путева и мостова (камени агрегат, природни шљунак, цемент, бетонско гвожђе и други). Грађевински материјали (камени аграгат) ће се транспортовати са локалних позајмишта. Коришћена позајмишта се после експлоатације морају рекултивисати и на тај начин умањити настале негативне последице. Већих значајних утицаја на земљиште неће бити.

(г) вода;

Испод моста на предметној деоници протиче река Моравица. У зони моста је предвиђена поправка обалоутврде минор корита, као и поправка и уређење кегли.

Правилним руковањем машинама и материјалом неће доћи до загађења воде реке Моравице, као ни до поремећаја нивоа подземних вода.

Према томе хидролошке карактеристике терена на предметној локацији неће бити изложене ризику реализацијом предметног пројекта.

(д) ваздух

Изазивање неугодности могуће је приликом извођења радова, стварањем прашине и емисијом буке од грађевинских машина. Током реконструкције објекта могуће је повремено издвајање одређене количине прашине, која би могла привремено да загади ваздух у непосредној близини пута, тачније у зони самих радова. Такође, повремено може доћи до загађивања ваздуха у непосредној близини трасе, гасовима из мотора грађевинских машина. Нелагодност узрокована буком која се емитује током рада грађевинске механизације је ограниченог трајања и нестаје по искључивању машина. Емисија буке и аерозагађења тог порекла трајно ће се елиминисати по завршетку радова

(ђ) климатски чиниоци.

Реконструкцијом објекта неће доћи до утицаја на климатске чиниоце предметне локације.

(e) грађевине.

У непосредној близини објекта који се реконструише не постоје грађевине које могу бити угрожене планираном интервенцијом.

(ж) непокретна културна добра и археолошка налазишта

На предметној локацији нису регистрована природна и културна добра. Такође нема ни заштићених природних добара у околини, као и оних која се налазе у поступку заштите.

(з) пејзаж.

Реконструкцијом путног објекта, неће доћи до значајних утицаја на околни пејзаж. Мост ће у естетском погледу бити прихватљивији, имаће већу прегледност и сигурност, а такође и корито реке ће бити уређено што ће имати додатну корист на побољшање постојећег пејзажа.

- Опис могућих значајних утицаја пројекта на животну средину

Могући значајни утицаји пројекта, а нарочито:

(а) обим утицаја (географско подручје и бројност становништва изложеног ризику);

Конфигурација терена, на коме се налази анализирани објекат који ће се реконструисати, претежно је равничарског типа. Сама микролокација је на обалама реке Моравице. С обзиром да предметни мост не пролази кроз насеље, земљиште није од пољопривредног значаја и обрасло је ниским растињем и травом. Укупна површина горњег строја мостовске конструкције износи око 500 m2. Број становника на територији општине Алексинац износи 43.098 (према попису из 2022.г.).

(б) природа прекограничног утицаја;

Нема прекограничног утицаја.

(в) величина и сложеност утицаја;

У току санације јављају се утицаји који су по природи већином привременог карактера. Последица су присуства људи и машина, као и технологије и организације грађења. Негативне последице се јављају као резултат транспорта и уградње одређених количина грађевинског материјала, као и трајног или привременог одстрањивања превасходно горњег слоја земље и евентуалних рушења постојећих објеката.

Утицаји у току егзистенције саобраћајнице и њене експлоатације имају углавном трајни карактер, и као такви представљају посебно интересантне утицаје са становишта односа саобраћајница - животна средина. Ови утицаји (гасови из мотора, бука), у већини случајева имају карактер просторног и временског повећања.

(г) вероватноћа утицаја;

Постоје мање шансе да током извођења радова дође до утицаја на флору и фауну. Утицај је привременог карактера и не представља опасност по квалитет воде у реци Моравици.

Санација приступних делова пута за мост може, повремено, да изазове издвајање одређене количине прашине, која би могла да загади ваздух у непосредној околини. Такође, повремено може доћи до загађења ваздуха у непосредној околини, услед сагоревања гасова из мотора са унутрашњим сагоревањем.

Током изградње и експлоатације процењује се да нема извора загађивања ваздуха у таквој мери да може доћи до прекомерног загађивања.

Постоји могућност повременог ремећења животне средине буком коју производе грађевинске машине док раде. Утицај је привременог карактера.

Нема услова за појаву вибрација (осим привремено у току изградње), а нема ни услова за промену микроклиме.

Становништво општине Алексинац није здравствено угрожено санацијом и експлоатацијом предметног пројекта.

(д) трајање, учесталост и вероватноћа понављања утицаја.

Могући су значајни утицаји привременог карактера, за време трајања санације објекта.

Негативни утицаји за време експлоатације саобраћајнице биће мањи, а у кумулативном смислу очекују се позитивни утицаји на ширем подручју.

- Опис мера предвиђених у циљу спречавања, смањења и отклањања значајних штетних утицаја

На основу спроведене анализе може се закључити да ће постојати одређени негативни утицаји у току извођења радова на реконструкцији постојећег објекта. Ово се у првом реду односи на простор који ће бити ангажован за организацију градилишта. У току извођења радова неопходно је предузети низ мера којима се минимизирају могући утицаји на животну средину. Ове мере пре свега подразумевају:

- израду посебних анализа заштите животне средине у оквиру пројекта организације грађења;

- да се планирани радови изводе само на територији општине Алексинац, и то на наведеним катастарским парцелама у К.О. Алексинац варош;

- да се евентуално проширивање или продужавање постојеће трасе врши само уз минимално уклањање околне вегетације;

- да планираним грађевинским радовима неће доћи до измене морфологије терена ван трасе предвиђене пројектом, да они неће изазвати инжењерско геолошке или друге деградационе процесе и да ће бити предузете противерозивне мере и стабилизовање земљишта, како не би дошло до обрушавања или клизања;

- спречавање и онемогућавање загађења ваздуха, земљишта, као и подземних и површинских вода у току реконструкције и каснијег коришћења моста;

- примену одговарајућег техничког решења које обезбеђује прикупљање и контролисано спровођење атмосферских вода са коловоза пута на мосту, до пројектованог сепаратора минералних уља, и након третмана њихово испуштање у најближи водоток;

- заштиту појединачних стабала и група стабала које се налазе у близини објекта, а могу бити угрожена радом грађевинских машина или транспортним средствима;

- организовање градилишта на минималној површини потребној за његово функционисање, уз просторно ограничавање манипулативне површине и забрану отварања неконтролисаних приступних путева појединим деловима градилишта;

- стриктну заштиту свих делова терена ван непосредне зоне радова, што значи да се ван површине ангажоване за формирање градилишта не могу вршити стална или привремена одлагања материјала, паркирање, сервисирање и поправка возила и машина;

- забрану прања машина и возила у зони радова, као и прање миксера за бетон и некотролисано одстрањивање преосталих делова бетонске масе на било које површине ван непосредне трасе пута;

- све манипулације са нафтом и њеним дериватима у току процеса грађења, као и снабдевање машина горивом, машинским и другим уљима, неопходно је обављати на посебно дефинисаном месту и уз максималне мере заштите, како не би дошло до просипања у земљиште или испуштања у сталне и повремене токове. Сва амбалажа за уље и друге деривате нафте, мора се сакупљати и односити на контролисане депоније;

- предвиђање свих превентивних мера ради спречавања акцидентних ситуација, као и одговарајуће активности уколико до истих дође, уз обавезу обавештавања надлежних инспекцијских служби;

- тренутно обустављање радова уколико приликом њиховог извођења дође до хаваријског изливања горива, уља или других штетних материја уз комплетну санацију локације, под условима које одреди надлежна комунална служба;

- паркирање машина само на уређеним местима. На месту паркирања машина, предузети посебне мере заштите од загађења тла уљем, нафтом и нафтним дериватима. Уколико дође до загађења тла исцурелим уљем или на неки други начин, тражиће се уклањање тог слоја земље и његово одношење на депонију;

- систематско прикупљање чврстог комуналног отпада, који се нормално јавља у процесу градње и боравка радника у зони градилишта (амбалажа од хране, други чврсти отпаци) у судове који су намењени за ту сврху и његово редовно одлагање на уређеним депонијама, у сарадњи са надлежном комуналном службом;

- по завршетку извођења радова све привремено заузете површине морају се вратити у првобитно стање, а сав вишак материјала и грађевински отпад однет на регистроване депоније.

По окончању извођења радова и затварању градилишта потребно је вратити локацију у првобитно стање. Ово ће се реализовати:

- уклањањем свих делова опреме, и свог отпада насталог током реконструкције моста;

- уклањањем и/или депоновањем свих вишкова земље и шута под условима надлежне комуналне службе;

- чувањем хумусног слоја земљишта уклоњеног током извођења радова и његово враћање на првобитно место, односно употреба за санирање и озелењавање терена;

- враћањем у првобитни ниво растреситости делова тла збијених изградњом привремених саобраћајница и објеката;

- рекултивацијом земљишта засејавањем аутохтоне ниске вегетације (ливадски екосистеми) и супституцијом уклоњених примерака високе вегетације.

На основу извршене анализе утицаја за буку, аерозагађење, загађење вода и тла од саобраћаја, није неопходно спровести додатне мере заштите животне средине.

- Други подаци и информације на захтев надлежног органа

Не постоје други подаци и информације на захтев надлежног органа.

# УПИТНИК

# уз захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину

Кратак опис пројекта (табела)

| Ред. број | Питање | ДА/НЕ Кратак опис пројекта | Да ли ће то имати значајне последице? ДА/НЕ и зашто? |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Да ли извођење, рад или престанак рада подразумевају активности које ће проузроковати физичке промене на локацији (топографија, коришћење земљишта, измену водних тела)? | ДА - трајну и привремену промену коришћења земљишта (радови на рушењу, земљани радови, грађевински радови, привремени објекти за смештај радника и материјала, привремени прилив људи на локацији, измене у кретању саобраћаја, превоз персонала и материјала за градњу). | НЕ – могући су слаби, привремени утицаји у погледу буке и загађења ваздуха прашином. Привремени утицаји се односе само за време радова. |
| 2. | Да ли извођење или рад пројекта подразумева коришћење природних ресурса као што су земљиште, воде, материјали или енергија, посебно ресурса који нису обновљиви или који се тешко обезбеђују? | ДА - санација објекта захтеваће коришћење одређених површина земљишта, воде, одрђених количина материјала и енергије, али неће узроковати коришћење необновљивих ресурса. | НЕ - користиће се камен из каменолома који имају уредно издате дозволе за експлоатацију ресурса; вода, енергија (течна горива и електрична енергија) се користи само приликом санације објекта. |
| 3. | Да ли пројекат подразумева коришћење, складиштење, транспорт, руковање или производњу материја или материјала који могу бити штетни по људско здравље или животну средину или који могу изазвати забринутост због постојећих или потенцијалних ризика по људско здравље? | НЕ | НЕ |
| 4. | Да ли ће на пројекту током извођења, рада или по престанку рада настајати чврсти отпад? | ДА - грађевински и комунални отпад ће се генерисати у процесу припреме за градњу, односно приликом извођења радова на рушењу, градњи и боравку радника у зони градилишта. | НЕ |

| Ред. број | Питање | ДА/НЕ Кратак опис пројекта | Да ли ће то имати значајне последице? ДА/НЕ и зашто? |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5. | Да ли ће на пројекту долазити до испуштања загађујућих материја или било каквих опасних, отровних или непријатних материја у ваздух? | ДА - прашина и гасови из мотора грађевинских машина током радова, као и гасови из мотора возила током експлоатације саобраћајнице. | НЕ - ради се о релативно ниским концентрацијама гасова. Прашина се јавља током радова, али је привременог карактера. |
| 6. | Да ли ће пројекат проузроковати буку и вибрације, испуштање светлости, топлотне енергије или електромагнетног зрачења? | ДА - од транспорта везаног за изградњу или саобраћаја при раду објекта. | НЕ |
| 7. | Да ли пројекат доводи до ризика од контаминације земљишта или воде испуштеним загађујућим материјама на тло или у површинске или подземне воде? | ДА - због руковања, складиштења, коришћења или цурења опасних или токсичних материја; у току редовне експлоатације моста услед одвијања саобраћаја, као и услед зимског одржавања (посипање соли). | НЕ - последице нису значајне због малих концентрација загађујућих материја у атмосферским водама отеклим са коловоза. |
| 8. | Да ли ће током извођења или рада пројекта постојати било какав ризик од удеса који може угрозити људско здравље или животну средину? | ДА - тло и воде су изложени ризику загађења услед акцидентних емисија насталих као последица непажљивог руковања грађевинском опремом; у току редовне експлоатације моста постоји вероватноћа удеса возила која транспортују опасне материје, односно може доћи до хаварије возила. | ДА - уколико се непрописно врши транспорт опасних или токсичних материја; пројектом је предвиђен одговарајући режим саобраћаја (размак возила, ограничење брзине, хоризонтална сигнализација и др.) |

| Ред. број | Питање | ДА/НЕ Кратак опис пројекта | Да ли ће то имати значајне последице? ДА/НЕ и зашто? |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9. | Да ли ће пројекат довести до социјалних промена, на пример у демографском смислу, традиционалном начину живота, запошљавању? | НЕ – не очекују се значајније социјалне промене. | НЕ – пројекат треба првенствено да допринесе већој безбедности саобраћаја на микролокацији. |
| 10. | Да ли постоје било који други фактори које треба анализирати, као што је развој који ће уследити, који би могли довести до последица по животну средину или до кумулативних утицаја са другим, постојећим или планираним активностима на локацији? | НЕ – санација објекта ће се одразити на безбедност саобраћаја на ширем подручју општине Алексинац, а кумулативни утицаји на животну средину су релативно мали. | НЕ |
| 11. | Да ли има подручја на локацији или у близини локације, заштићених по међународним или домаћим прописима због својих еколошких, пејзажних, културних или других вредности, која могу бити захваћена утицајем пројекта? | НЕ – на локацији не постоје заштићена подручја. | НЕ |
| 12. | Да ли има подручја на локацији или у близини локације, важних или осетљивих због еколошких разлога, на пример мочваре, водотоци или друга водна тела, планинска или шумска подручја, која могу бити загађена извођењем пројекта? | ДА – на предметној микролокацији налази се водоток - река Моравица. | НЕ – неће бити трајних последица ако буду испоштоване мере заштите у фази санације. |
| 13. | Да ли има подручја на локацији или у близини локације која користе заштићене, важне или осетљиве врсте фауне и флоре, на пример за насељавање, лежење, одрастање, одмарање, презимљавање и миграцију, а која могу бити загађена реализацијом пројекта? | НЕ | НЕ – у оквиру планиарног коридора (микролокације), нема предствника угрожених биљних и животињских врста. |

| Ред. број | Питање | ДА/НЕ Кратак опис пројекта | Да ли ће то имати значајне последице? ДА/НЕ и зашто? |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 14. | Да ли на локацији или у близини локације постоје површинске или подземне воде које могу бити захваћене утицајем пројекта? | ДА – постоји река Моравица. Других осетљивих подручја на микролокацији нема. | НЕ – могући утицаји су привременог карактера. Пројектом неће бити узроковано загађење реке Моравице. Током експлоатације је могућа појава акцидента услед удеса возила која превозе опасне материје. |
| 15. | Да ли на локацији или у близини локације постоје подручја или природни облици високе амбијенталне вредности који могу бити захваћени утицајем пројекта? | НЕ | НЕ |
| 16. | Да ли на локацији или у близини локације постоје путни правци или објекти који се користе за рекреацију или други објекти који могу бити захваћени утицајем пројекта? | НЕ | НЕ |
| 17. | Да ли на локацији или у близини локације постоје транспортни правци који могу бити загушени или који проузрокују проблеме по животну средину, а који могу бити захваћени утицајем пројекта? | НЕ | НЕ |
| 18. | Да ли се пројекат налази на локацији на којој ће вероватно бити видљив великом броју људи? | НЕ - то је друмски мост ван насељеног подручја | НЕ |
| 19. | Да ли на локацији или у близини локације има подручја или места од историјског или културног значаја која могу бити захваћена утицајем пројекта? | НЕ | НЕ |
| 20. | Да ли се пројекат налази на локацији у претходном неразвијеном подручју које ће због тога претрпети губитак зелених површина? | НЕ | НЕ |

| Ред. број | Питање | ДА/НЕ Кратак опис пројекта | Да ли ће то имати значајне последице? ДА/НЕ и зашто? |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 21. | Да ли се на локацији или у близини локације пројекта користи земљиште, на пример за куће, вртове, друге приватне намене, индустријске или трговачке активности, рекреацију, као јавни отворени простор, за јавне објекте, пољопривредну производњу, за шуме, туризам, рударске или друге активности које могу бити захваћене утицајем пројекта? | ДА – земљиште у близини локације пројекта се користи за пољопривредну производњу. | НЕ – могући утицаји су привременог карактера. |
| 22. | Да ли за локацију и за околину локације постоје планови за будуће коришћење земљишта које може бити захваћено утицајем пројекта? | НЕ | НЕ |
| 23. | Да ли на локацији или у близини локације постоје подручја са великом густином насељености или изграђености која могу бити захваћена утицајем пројекта? | НЕ – објекат се налази ван насељеног места. | НЕ |
| 24. | Да ли на локацији или у близини локације има подручја заузетих специфичним (осетљивим) коришћењима земљишта, на пример болнице, школе, верски објекти, јавни објекти који могу бити захваћени утицајем пројекта? | НЕ | НЕ |
| 25. | Да ли на локацији или у близини локације има подручја са важним, високо квалитетним или ретким ресурсима (на пример, подземне воде, површинске воде, шуме, пољопривредна, риболовна, ловна и друга подручја, заштићена природна добра, минералне сировине и др.) која могу бити захваћена утицајем пројекта? | ДА - постоји река Моравица. | НЕ - могући утицаји су привременог карактера. Пројектом неће бити узроковано загађење реке Моравице. |
| 26. | Да ли на локацији или у близини локације има подручја која већ трпе загађење или штету на животној средини (на пример, где су постојећи правни нормативи животне средине пређени) која могу бити захваћена утицајем пројекта? | НЕ | НЕ |
| 27. | Да ли је локација пројекта угрожена земљотресима, слегањем земљишта, клизиштима, ерозијом, поплавама или повратним климатским условима (на пример температурним разликама, маглом, јаким ветровима) које могу довести до проузроковања проблема у животној средини од стране пројекта? | НЕ | НЕ |

Резиме карактеристика пројекта и његове локације

Анализирани објекат се налази у Општини Алексинац, која је у Нишавском округу у југоисточној Србији. Алексиначка котлина је равничарски део у долини Јужне Мораве и Моравице и простире се правцем северозапад-југоисток. Оивичена је Озренским планинама са североистока и Малим и Великим Јастрепцем са југозапада. Општином Алексинац пролази ауто-пут Београд – Ниш, који је део европског коридора Е75. Мост се налази у трупу десне траке ауто-пута, између петље Алексиначки рудници и петље Алексинац, а изграђен је осамдесетих година прошлог века. Секундарни елементи моста и поједини делови конструкције се налазе у лошем стању, те је неопходна неодложна санација.

Од материјала за градњу, користиће се земљани материјал, камен, бетон, челик и асфалтни материјали. Пројектована технологија изградње неће произвести никакве загађујуће материјале који би могли доспети у земљиште. Процењује се да током изградње неће доћи до загађења површинских и подземних вода, осим у случајевима повременог замућења реке насталог услед евентуалних упада мањих количина материјала у воду.

Санацијом објекта неће доћи до поремећења нивоа, а ни до загађења подземних вода.

Грађевинске машине ће током рада производити буку повишеног нивоа, али се тај утицај сматра привременим и не представља трајну сметњу за локално становништво.

Потенцијално загађење ваздуха се огледа кроз појаву прашине током извођења радова и транспорта материјала, као и кроз појаву аерополутаната услед рада мотора грађевинских машина. Већим делом се ради о утицајима привременог карактера, а током експлоатације моста, незнатан пораст буке и аерозагађења услед одвијања саобраћаја је неминован. Процена је да здравље локалног становништва неће бити угрожено услед пораста нивоа буке и аерополутаната у зони моста.

Нема услова да реализација пројекта узрокује вибрације, као ни промену микроклиме на предметној локацији.

На локацији предметног објекта, као и код свих других мостовских конструкција, постоји потенцијална опасност од удеса. Последице удеса по животну средину могу бити значајне у случају да се ради о акциденту, односно удесу возила које превози материје које су опасне по здравље људи и животну средину. Овај проблем се посебно анализира и обрађује у пројекту мере превенције. Решено је питање стабилности конструкције и стабилност подлоге у погледу носивости. Додатно, пројектован је одговарајући режим саобраћаја за време санације и током експлоатације саобраћајнице, лимитиране су брзине кретања возила и биће постављена хоризонтална и вертикална сигнализација. И коначно, у случају да се акцидент упркос свим мерама превенције ипак догоди, предвиђено је поступање у случају акцидента сагласно важећем Правилнику.

Пројектом је такође предвиђено да се током градње предузму све потребне мере заштите на раду. Осим општих мера заштите на раду, за потребе пројекта дефинисане су и посебне мере заштите: обезбеђење градилишта, приступне саобраћајнице, организација градилишта, транспорт материјала, рад у отежаним условима, електричне инсталације, прва помоћ и противпожарна заштита.

Закључак са индикацијом потребе за израдом Студије о процени утицаја на животну средину:

Сагласно свему напред реченом, а имајући у виду карактеристике објекта и локације, као и посебне услове добијене у оквиру локацијских услова од надлежних институција обрађивач Захтева и упитника процењује да за овакву врсту пројекта НИЈЕ ПОТРЕБНА израда Студије о процени утицаја предметног пројекта на животну средину.

# Прилози

- Прегледна карта са широм ситуацијом у зони моста и графичким приказом микро и макро локације

МОСТ

Слика 1: Прегледна карта

МОСТ

БЕОГРАД

НИШ

Слика 2: Шира ситуација у зони моста

- Графички приказ микро и макро локације

МОСТ

БЕОГРАД

НИШ

Микро локација моста

МОСТ

Макро локација моста

- Услови и сагласности других надлежних органа и организација прибављени у складу са посебним законом (Локацијски услови и услови ималаца јавних овлашћења)