3 – ПРОЈЕКАТ ОДВОДЊАВАЊА МОСТА

### ИНВЕСТИТОР:

ЈП “Путеви Србије”

Булевар краља Александра 282,

110000 Београд

### ПРОЈЕКТНА ОРГАНИЗАЦИЈА:

### Filos inženjering doo Beograd

### Смиљанићева 21/II/2, Врачар 11111 Београд

ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ

ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ МОСТА ПРЕКО РЕКЕ МОРАВИЦЕ (ДЕСНА КОНСТРУКЦИЈА)

# на државном путу I А реда бр. А1, на km 407+419,

# деоница 1093: петља Алексиначки рудник – петља Алексинац

(ИД МОСТА: М00233)

на катастарским парцелама број: 4979/1, 2905/7, 2900/39 и 4980/1,

К.О. Алексинац ван варош

Општина Алексинац

3 - ПРОЈЕКАТ ОДВОДЊАВАЊА МОСТА -

Децембар 2023.

3.1. НАСЛОВНА СТРАНА

3 - ПРОЈЕКАТ ОДВОДЊАВАЊА МОСТА

Инвеститор:

Јавно предузеће “Путеви Србије“

Булевар краља Александра 282, 11000 Београд

Објекат:	Мост преко реке Моравице (десна конструкција), ИД моста М00233

Државни пут IА реда број А1, на km 407+419,

деоница: петља 1093: Алексиначки рудници – петља Алексинац,

на к.п.бр: 4979/1, 2905/7, 2900/39 и 4980/1, К.О. Алексинац ван варош, 	општина Алексинац

Врста техничке документације:	Идејно решење (ИДР)

Ознака и назив дела пројекта:	3 - Пројекат одводњавања моста

Врста радова:	Реконструкција

Пројектант:

Filos Inženjering doo Beograd

Смиљанићева 21/I/2, Врачар, 11111 Београд

Број лиценце: П132Г1 (Решење МГСИ бр. 351-02-	04360/2022-09 од 06.02.2023.)

Одговорно лице пројектанта:	Милан Распоповић, директор

Потпис:

Одговорни пројектант ИДР:	Мирјана Кристофоровић-Павић, дипл.грађ.инж.

Број лиценце ИКС:	314 3119 03

Потпис:

Број дела пројекта:	915/2023 - 3 - ИДР

Место и датум:	Београд, 05.12.2023

# 3.2. САДРЖАЈ ПРОЈЕКТА ОДВОДЊАВАЊА МОСТА

| 3.1. | Насловна страна ИДР |  |
| --- | --- | --- |
| 3.2. | Садржај ИДР |  |
| 3.3. | Решење о именовању одговорног пројектанта ИДР |  |
| 3.4. | Изјава одговорног пројектаната ИДР |  |
| 3.5. | Текстуална документација |  |
|  | 3.5.1. Технички извештај |  |
| 3.6. | Нумеричка документација |  |
|  | 3.6.1. Хидролошки прорачун 3.6.2. Хидраулички прорачун |  |
| 3.7. | Графичка документација |  |
|  | 3.7.1. Ситуација одводњавања моста | Р = 1:100 |
|  | 3.7.2 Подужни профил одводњавања | Р = 1:100 |
|  | 3.7.3. Карактеристичан попречни профил одводњавања моста | Р = 1:25 |

3.3. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА

3.3. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА

На основу члана 128. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др.закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката ("Службени гласник РС" бр. 96/2023) као

O Д Г О В О Р Н И    П Р О Ј Е К Т А Н Т

за израду ПРОЈЕКТА ОДВОДЊАВАЊА МОСТА

кои је део Идејног решења (ИДР) за реконструкцију моста преко реке Моравице (десна конструкција), ИД моста М00233, на државном путу првог А реда број А1, на km 407+419.00, деоница 1093: петља Алексиначки Рудници - петља Алексинац, на к.п.бр: 4979/1, 2905/7, 2900/39 и 4980/1, К.О. Алексинац ван варош, општина Алексинац, одређује се:

Мирјана Кристофоровић-Павић, дипл.грађ.инж. ……………………..……….............лиценца ИКС број 314 3119 03

Пројектант:                            	 	Filos Inženjering doo Beograd

Смиљанићева 21/I/2, 11111 Београд 17									Број лиценце: П132Г1 (Решење МГСИ бр. 351-02-								04360/2022-09  од 06.02.2023. године)

Одговорно лице/заступник:      		Милан Распоповић, дипл.грађ.инж.

Потпис:

Број дела пројекта:			915/2023- 3 - ИДР

Место и датум:				Београд, 05.12.2023.

3.4. ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА

3.4.  ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА ПРОЈЕКТА ОДВОДЊАВАЊА МОСТА

Одговорни пројектант ПРОЈЕКТА ОДВОДЊАВАЊА МОСТА, који је део Идејног решења (ИДР) за реконструкцију моста преко реке Моравице (десна конструкција), ИД моста М00233, на државном путу првог А реда број А1, на km 407+419.00, деоница 1093: петља Алексиначки Рудници - петља Алексинац, на к.п.бр: 4979/1, 2905/7, 2900/39, 4980/1 и, К.О. Алексинац ван варош, општина Алексинац,

Мирјана Кристофоровић-Павић, дипл.грађ.инж.

ИЗЈАВЉУЈЕМ

- да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, стандардима и нормативима из области изградње објеката и правилима струке

- да је пројекат у свему у складу са начинима за обезбеђење испуњења основних захтева за објекат предвиђених елаборатима и студијама.

Одговорни пројектант ИДР:	Мирјана Кристофоровић-Павић, дипл.грађ.инж.

Број лиценце:	лиценца ИКС 314 3119 03

Потпис:

Број дела пројекта:	315/2023 - 3 - ИДР

Место и датум:	Београд, 05.12.2023.

3.5. ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.5.1. ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ

ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ

Мост преко реке Моравице  (десна конструкција) на km 407+420.00  на државном путу IA реда број A1

Пројекат oдводњавања моста

УВОД

Мост (десна конструкција) преко реке Моравице налази се на km 407+420.00 на државном путу IA реда број A1, деоница петља Алексиначки Рудници-петља Алексинац.

ПОДЛОГЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ

Приликом израде пројекта коришћене су следеће подлоге:

- Пројектни задатак

- Грађевински пројекат моста

- Потребне подлоге (геодетске, геотехничке, хидролошке и др.)

- Важећи Закони, прописи, правилници, стандарди и норме квалитета за ову врсту техничке документације

ПРЕДМЕТ ПРОЈЕКТА

Предмет пројекта је одводњавање моста.

КОНЦЕПТ ОДВОДЊАВАЊА

Концепт одводњавања обухвата прикупљање и контролисано спровођење атмосферских вода са коловоза пута на мосту, до пројектованог сепаратора минералних уља, и након третмана њихово испуштање у најближи водоток – реку Тамиш. Сходно пројектном задатку и Водним условима, усвојено је такво одводњавање са контролисаним, углавном затвореним системом одвођења кишних вода са асфалтних површина и третманом пре упуштања у отворене водотоке, у складу са уредбом о дозвољеним емисијама и третману отпадних материја са аутопутева, паркинга и сервиса за одржавање моторних возила  (EU standard EN 858-1).

Систем атмосферске канализације заснива се на следећим елементима:

- атмосферска вода са моста се, преко мостовских сливника, прикупља и зацевљено води до сепаратора минералних уља у којме се врши пречишћавање

- након третмана у сепаратору вода се излива у најближи реципијент (повремени водотокток)

ХИДРОЛОШКЕ АНАЛИЗЕ

Анализа падавина за меродавну кишомерну станицу Алексинац била је полазна основа за хидраулички прорачун и димензионисање прихватних објеката у систему атмосферске канализације на мосту.

Усвојене су, као меродавне, кише повратног периода Т=5 година (према рангу пута), док је трајање кише добијено у функцији времена концентрације за рачунске сливне површине дуж саобраћајнице, почев од тк = 5 мин. Средњи коефицијент отицаја је усвојен  = 1, прорачун је рађен Рационалном методом.

Обрађени подаци за кишомерну станицу Алексинац  дати су у Хидролошкој студији, а приложени су и у овој техничкој документацији.

ТЕХНИЧКО РЕШЕЊЕ

Према усвојеним растојањима из хидрауличког прорачуна распоређени су мостовски сливници на мостовској конструкцији, који прихватају атмосферске воде са коловоза. Подужни и попречни падови саобраћајнице дефинишу један цевовод овешан на мостовску конструкцију, кроз који вода, након спуштања низ обални стуб долази до шахта кишне канализације у земљаном путу испод моста. Након тога прикупљена вода пролази кроз сепаратор лаких нафтних деривата са таложником и пречишћена се излива у реку Моравицу. Излив је обезбеђен изградњом изливне грађевине у кориту, на удаљености од 5m од краја мостовске конструкције.

Усвојен цевни материјал за одводњавање мостовских конструкција је полиестер. Избор овог материјала обезбеђује брзу и једноставну монтажу, апсолутну водонепропусност (како вода и агресивни медији са моста не би дошли у околни терен или водоток), отпорност на корозију (због агресивних средстава против замрзавања пута у зимском периоду и евентуалног изливања опасних течности), отпорност на хабање (због присутности крупних честица у атмосферским водама), мали коефицијент истезања цеви (компензатори на цевоводу су неопходни само на местима где су и дилатације самог моста), велика отпорност на УВ зрачење, ватроотпорност, врло глатка унутрашња површина цеви.

Монтажа полиестерских цеви кишне канализације на бетонску конструкцију моста предвиђена је вешањем цеви преко челичних вешаљки. Растер вешаљки је претежно 2м при чему је предвиђено прогушћење вешаљки на местима рачви за везу са мостовским сливником и на местима цевних ревизија.

Вешаљке су учвршћене у бетонску конструкцију моста преко челичних анкера уграђених у бетон. Анкери су експандирајући, што значи да им експандира челична кошуљица прилоком притезања анкера окретањем навртке анкера, при чему долази до трења између зидова бушотине бетонског птесека и кошуљице анкера и чиме се постиже потребна носивост анкера. Анкери су ради сигурности и дугог века експлоатације у потпуности нерђајући, што значи сви делови анкера, стабло, кошуљица, подлошке и навртке од нерђајућег челика.

Вешаљке се састоје из две шипке чија је веза са анкерима обезбеђена преко зглоба који формирају два U профила са вијком. На шипке је монтирана обујмица преко везе са навојем и навртком. Обујмица је предвиђена од два пљосната челика који по обиму обухватају цев. Ослањање цеви је предвиђено као "мекано" преко наребрене гуме која се налази између цеви и обујнице. На доњој скици је приказана једна вешаљка за цев DN500 са прикључком на мостовски сливник. Вешаљке су израђене од материјала челика S355 Ј2 (Č.0563) који је у потпуности поцинкован (сви елементи).

Прикључак на цев мостовског сливника је остварен преко фитинга - рачве полиестерске цеви са прелазним комадом од ребрасте EPDM гуме ради флексибилније монтаже и омогућавања температурног померања.

На местима дилатације моста предвиђена је уградња цевних компензатора од EPDM гуме таквих да омогућавају дата температурна померања одређена у пројекту конструкције моста.

У графичкој документацији је дат цевовод кишне канализације у подужном пресеку са детаљима вешаљки.

Прикључак цевовода кишне канализације на сепаратор је предвиђен тако што се цев са моста спушта низ обални стуб, и даље се кроз тло, монтажом у рову, води до сепаратора који је предвиђен у терену-земљаном путу испод моста.

Пројекат је израђен уз примену свих важећих законских аката, норми и прописа који се односе на ову врсту радова, уз усаглашавање са трасама осталих инсталација.

ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ РАДОВА

Процењена инвестициона вредност радова на одводњавању моста износи 2.100.000,00 динара.

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Мирјана Кристфоровић Павић, д.и.г.

3.6. НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.6.1.  РЕЗУЛТАТИ ХИДРОЛОШКОГ ПРОРАЧУНА

Годишње максималне двадесетчетворочасовне падавине

за кишомерну станицу Алексинац

| СТАНИЦА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Алексинац |  |  |  |
| ГОДИНА | КОЛИЧИНА (мм) | ГОДИНА | КОЛИЧИНА (мм) |
| 1977 | 30.2 | 1998 | 49.5 |
| 1978 | 33.5 | 1999 | 42.7 |
| 1979 | 31.6 | 2000 | 25.6 |
| 1980 | 76.6 | 2001 | 38.2 |
| 1981 | 37.9 | 2002 | 33.8 |
| 1982 | 29.2 | 2003 | 32.9 |
| 1983 | 45.3 | 2004 | 47.2 |
| 1984 | 19.2 | 2005 | 47.3 |
| 1985 | 26.7 | 2006 | 29.7 |
| 1986 | 22.9 | 2007 | 36.4 |
| 1987 | 29.9 | 2008 | 26.1 |
| 1988 | 48.2 | 2009 | 32.4 |
| 1989 | 71.2 | 2010 | 28.8 |
| 1990 | 26.3 | 2011 | 31.7 |
| 1991 | 37.1 | 2012 | 29.6 |
| 1992 | 26.7 | 2013 | 32.0 |
| 1993 | 30.0 | 2014 | 30.3 |
| 1994 | 24.9 | 2015 | 32.5 |
| 1995 | 47.5 | 2016 | 23.5 |
| 1996 | 44.1 | 2017 | 46.7 |
| 1997 | 29.3 |  |  |

Анализа меродавних падавина на

кишомерној станици Алексинац

| Distribution Analysis: Pearson Type III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ------------------Summary of Data ----------------------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| First Moment (mean) = 35.7366 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Second Moment = 1.398e02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skew = 1.606e+00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --------------------------------------------------------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Point Weibull Actual Predicted Standard |  |  |  |  |  |  | ----------------- Predictions -------------------------- |  |  |  |
| Number Probability Value Value Deviation |  |  |  |  |  |  | Exceedence Return Calculated Standard |  |  |  |
| --------------------------------------------------------- |  |  |  |  |  |  | Probability Period Value Deviation |  |  |  |
| 1 0.0238 19.2000 24.4978 5.6681 |  |  |  |  |  |  | --------------------------------------------------------- |  |  |  |
| 2 0.0476 22.9000 24.7196 4.6623 |  |  |  |  |  |  | 0.9990 1000.0 108.9865 35.6656 |  |  |  |
| 3 0.0714 23.5000 24.9867 3.8720 |  |  |  |  |  |  | 0.9900 100.0 78.9520 16.3561 |  |  |  |
| 4 0.0952 24.9000 25.2758 3.2231 |  |  |  |  |  |  | 0.9800 50.0 70.2635 11.7159 |  |  |  |
| 5 0.1190 25.6000 25.5795 2.6754 |  |  |  |  |  |  | 0.9600 25.0 61.7454 7.8728 |  |  |  |
| 6 0.1429 26.1000 25.8948 2.2084 |  |  |  |  |  |  | 0.9000 10.0 50.7496 4.6198 |  |  |  |
| 7 0.1667 26.3000 26.2207 1.8128 |  |  |  |  |  |  | 0.8000 5.0 42.6261 3.8178 |  |  |  |
| 8 0.1905 26.7000 26.5566 1.4885 |  |  |  |  |  |  | 0.6670 3.0 36.7453 3.4486 |  |  |  |
| 9 0.2143 26.7000 26.9028 1.2442 |  |  |  |  |  |  | 0.5000 2.0 32.0979 2.6025 |  |  |  |
| 10 0.2381 28.8000 27.2593 1.0945 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 0.2619 29.2000 27.6269 1.0499 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 0.2857 29.3000 28.0059 1.1008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 0.3095 29.6000 28.3973 1.2196 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 0.3333 29.7000 28.8017 1.3776 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 0.3571 29.9000 29.2203 1.5547 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 0.3810 30.0000 29.6540 1.7388 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 0.4048 30.2000 30.1040 1.9229 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 0.4286 30.3000 30.5717 2.1032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 0.4524 31.6000 31.0588 2.2774 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 0.4762 31.7000 31.5668 2.4441 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 0.5000 32.0000 32.0979 2.6025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 0.5238 32.4000 32.6545 2.7519 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 0.5476 32.5000 33.2400 2.8923 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 0.5714 32.9000 33.8574 3.0231 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 0.5952 33.5000 34.5107 3.1443 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 0.6190 33.8000 35.2041 3.2554 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 0.6429 36.4000 35.9430 3.3565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 0.6667 37.1000 36.7338 3.4474 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 0.6905 37.9000 37.5845 3.5286 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 0.7143 38.2000 38.5047 3.6004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 0.7381 42.7000 39.5068 3.6644 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 0.7619 44.1000 40.6069 3.7229 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 0.7857 45.3000 41.8260 3.7805 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 0.8095 46.7000 43.1928 3.8455 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 0.8333 47.2000 44.7475 3.9327 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 0.8571 47.3000 46.5495 4.0690 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 0.8810 47.5000 48.6910 4.3032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 0.9048 48.2000 51.3276 4.7262 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 0.9286 49.5000 54.7526 5.5154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 0.9524 71.2000 59.6300 7.0678 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 0.9762 76.6000 68.1047 10.6641 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Прорачун интезитета падавина за одређене повратне периоде

на кишомерној станици Алексинац

| Метеоролошка станица – АЛЕКСИНАЦ висина падавина H (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вероватноћа појаве P(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| време трајања кише |  |  | 0.1 |  | 1 |  | 10 |  | 20 |  | 50 |  |
|  |  |  | повратни период Т(год) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тк (h) | тк (s) | тк (min) | 1000 |  | 100 |  | 10 |  | 5 |  | 2 |  |
| 0.167 | 600 | 10 | 38.72 |  | 28.05 |  | 18.03 |  | 15.14 |  | 11.40 |  |
| 0.333 | 1200 | 20 | 48.40 |  | 35.06 |  | 22.54 |  | 18.93 |  | 14.25 |  |
| 0.500 | 1800 | 30 | 53.80 |  | 38.97 |  | 25.05 |  | 21.04 |  | 15.84 |  |
| 1.000 | 3600 | 60 | 62.76 |  | 45.46 |  | 29.22 |  | 24.54 |  | 18.48 |  |
| 2.000 | 7200 | 120 | 71.71 |  | 51.94 |  | 33.39 |  | 28.04 |  | 21.12 |  |
| 3.000 | 10800 | 180 | 77.10 |  | 55.85 |  | 35.90 |  | 30.15 |  | 22.71 |  |
| 6.000 | 21600 | 360 | 86.80 |  | 62.88 |  | 40.42 |  | 33.95 |  | 25.56 |  |
| 24.000 | 86400 | 1440 | 108.99 |  | 78.95 |  | 50.75 |  | 42.63 |  | 32.10 |  |
| Метеоролошка станица - АЛЕКСИНАЦ интензитет падавина I (mm/min) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | вероватноћа појаве P(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| време трајања кише |  |  | 0.1 |  | 1 |  | 10 |  | 20 |  | 50 |  |
|  |  |  | повратни период Т(год) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тк (h) | тк (s) | тк (min) | 1000 |  | 100 |  | 10 |  | 5 |  | 2 |  |
| 0.167 | 600 | 10 | 3.872 |  | 2.805 |  | 1.803 |  | 1.514 |  | 1.140 |  |
| 0.333 | 1200 | 20 | 2.420 |  | 1.753 |  | 1.127 |  | 0.946 |  | 0.713 |  |
| 0.500 | 1800 | 30 | 1.793 |  | 1.299 |  | 0.835 |  | 0.701 |  | 0.528 |  |
| 1.000 | 3600 | 60 | 1.046 |  | 0.758 |  | 0.487 |  | 0.409 |  | 0.308 |  |
| 2.000 | 7200 | 120 | 0.598 |  | 0.433 |  | 0.278 |  | 0.234 |  | 0.176 |  |
| 3.000 | 10800 | 180 | 0.428 |  | 0.310 |  | 0.199 |  | 0.168 |  | 0.126 |  |
| 6.000 | 21600 | 360 | 0.241 |  | 0.175 |  | 0.112 |  | 0.094 |  | 0.071 |  |
| 24.000 | 86400 | 1440 | 0.076 |  | 0.055 |  | 0.035 |  | 0.030 |  | 0.022 |  |
| Метеоролошка станица - АЛЕКСИНАЦ интензитет падавина i ((l/s)/ha) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | вероватноћа појаве P(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| време трајања кише |  |  | 0.1 |  | 1 |  | 10 |  | 20 |  | 50 |  |
|  |  |  | повратни период Т(год) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тк (h) | тк (s) | тк (min) | 1000 |  | 100 |  | 10 |  | 5 |  | 2 |  |
| 0.167 | 600 | 10 | 645.32 |  | 467.49 |  | 300.50 |  | 252.40 |  | 190.06 |  |
| 0.333 | 1200 | 20 | 403.30 |  | 292.16 |  | 187.80 |  | 157.74 |  | 118.78 |  |
| 0.500 | 1800 | 30 | 298.89 |  | 216.52 |  | 139.18 |  | 116.90 |  | 88.03 |  |
| 1.000 | 3600 | 60 | 174.32 |  | 126.28 |  | 81.17 |  | 68.18 |  | 51.34 |  |
| 2.000 | 7200 | 120 | 99.59 |  | 72.15 |  | 46.37 |  | 38.95 |  | 29.33 |  |
| 3.000 | 10800 | 180 | 71.38 |  | 51.71 |  | 33.24 |  | 27.92 |  | 21.02 |  |
| 6.000 | 21600 | 360 | 40.19 |  | 29.11 |  | 18.71 |  | 15.72 |  | 11.84 |  |
| 24.000 | 86400 | 1440 | 12.61 |  | 9.14 |  | 5.87 |  | 4.93 |  | 3.72 |  |

3.6.1.  РЕЗУЛТАТИ ХИДРАУЛИЧКОГ ПРОРАЧУНА

3.7. ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА