Предмет:

ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ИЗРАДЕ

СТУДИЈЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА:

Марина у Великом Градишту

САДРЖАЈ ЗАХТЕВА:

1.	ПОДАЦИ О НОСИОЦУ ПРОЈЕКТА	3

2.	КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОЈЕКТА	3

3.	ЛОКАЦИЈА ПРОЈЕКТА	6

4.	КАРАКТЕРИСТИКЕ МОГУЋЕГ УТИЦАЈА	7

5.	КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОЈЕКТА	9

6.	ПРИЛОЗИ УЗ ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ИЗРАДЕ СТУДИЈЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА	19

# ПОДАЦИ О НОСИОЦУ ПРОЈЕКТА

| Носилац пројекта: | Агенција за управљање лукама, Немањина 4, Београд 11000 |
| --- | --- |
| Наручилац: | Министарство туризма и омладине, Немањина 22-26,11000 Београд |
| Објекат: | Mаринa у Великом Градишту, на катастарским парцелама 2234/33, 2237 (прикључак на јавну саобраћајницу) и 4579 (парцела реке Дунав) све у К.О. Велико Градиште; |
| Израда захтева | ЕХТИНГ, Веле Нигринове 16, 11000 Београд 011/283-68-23, 283-68-24, 283-68-25 E-mail: office@ehting.co.rs |
| Одговорно лице | Иванка Михаиловић, маст. инж технол. |

# КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОЈЕКТА

а) Величина пројекта;

Оквирно, укупна планирана површина територије и оперативне акваторије марине износи 31.000,00 m2.

У оквиру акваторије су предвиђени:

- Везови за привез пловила;

- Вез за истакање санитарних вода;

- Вез за сигурносно искрцавање (1 слободан вез);

- Везови за привез већих пловила (4 веза);

- Вез за точење горива;

- Рампа за поринуће пловила;

- Улазни и унутрашњи канали за приступ и маневрисање;

Капецитет привеза пловила у марини је планиран за:

- 96 пловила дужине до 6.5 m,

- 38 пловила дужине од 6.5 m до 8 m,

- 15 пловила дужине од 8 m до 10 m,

- 14 пловила дужине од 10 m до 12 m,

- 4 пловила дужине преко 12 m.

Предвиђена дужина косе обалоутврдe око 260 m, а рампе за поринуће пловила око 35 m.

Зграде на територији марине обухватаће 1.400 m2, где су предвиђене:

- портирница,

- управна зграда,

- санитарни блок са оставама,

- зграда са комерцијалним садржајима,

- клуб марине,

- хангар,

- сервис за пловила – радионица,

- резервоар за гориво.

б) Могуће акумулирање са ефектима других пројеката;

Како је околина предметне локације неуређена, нема конкретне кумулације ефеката са другим пројектима.

Потез између Сребрног језера и Великог Градишта је неуређен и ту је од реке до пута углавном неукроћено растиње, које није одржавано и плански посађено.

Уређење околине ове саобраћајнице која повезује место у коме се налази царинска испостава и викенд туристичко насеље „Бели Багрем“, допринело би олакшавању комуникације и превоза робе и људи, и побољшању привреде и туризма у овом крају.

Такође, водни саобраћај и уређење пристаништа са посебном наменом на Сребрном језеру, доприноси развијању туризма овог краја, а идеално ће се уклопити са планираном наменом околине која је предвиђена као туристичко место, са пуно садржаја који су прилагођени посетиоцима.

(в) Коришћење природних ресурса и енергије

Рад марине подразумева коришћење водних ресурса, најпре површинске воде, део тока реке Дунав, али на начин да то не угрожава природне потенцијале и живи свет у реци.

Услови пловидбе Дунавом дефинисани су одредбама Дунавске комисије. Овим документом, чији је потписник и наша земља, уређују се правила и обавезе у погледу безбедности пловидбе, одржавања пловности и уређења водотока за пловидбу регулационим радовима и смањује се потенцијални утицај на животну средину.

Генерално посматрано, хидролошки услови дозвољавају пловидбу реком Дунав током целе године. Са становишта пловидбе, сектор Дунава кроз Републику Србију одликују повољни услови, како за саму пловидбу, тако и за функционисање инфраструктуре на обали: лука, пристаништа и пристаништа за посебне намене - марина. Пловидбени услови на целокупном току Дунава кроз Републику Србију су прилично уједначени, тако да са овог аспекта готово сви урбани центри на Дунаву имају могућност развоја садржаја из делатности водног саобраћаја, односно наутичких капацитета, што позитивно утиче на развој саме локације и места око локације.

Коришћење енергије је сведено на електричну енергију потребну за функционисање комерцијалних садржаја у марини, без посебно повећаног оптерећења електродистрибутивне мреже на овом делу.

(г) Стварање отпада

На локацији будуће марине Велико Градиште, сав отпад, који је процењен да ће настајати у оквиру комплекса марине, карактерише се као комунални отпад и биће процесуиран у складу са тим.

Како су предвиђени комерцијални садржаји марине, отпад који ће се генерисати не би требало да има утицаја на животну средину и водоток, уколико се са њим поступа у складу са Законом о одлагању отпада.

Још један потенцијални ток отпада је са пловила која ће пристајати у марини. И овај ток се предвиђа као комунални отпад, који ће се одлагати у складу са осталим отпадом из марине.

Настајање других врста отпада, који није карактерисан као комунални, није предвиђено у оквиру функционалних капацитета марине Велико Градиште.

(д) Загађивање и изазивање неугодности;

Свако грађење на локацији која се првобитно налазила у свом природном облику, представља неки вид изазивања неугодности. Међутим, свако поступање, приликом изградње и касније, приликом функционисања изграђених објеката, на начин да се поштују прописи, правила и закони, своди сваки утицај на природну равнотежу, на минимум.

Уколико сви садржаји будуће Марине Велико Градиште буду функционисали како је предвиђено и у складу са законом, свако загађење и изазивање неугодности се своди на минимум или у потпуности изостаје.

(ђ) Ризик настанка удеса, посебно у погледу супстанци које се користе или техника које се примењују, у складу са прописима.

Сви садржаји на локацији планиране Марине, сем понтона за складиштење, претакање и издавање течних горива, карактерисана су као места без ризика настанка удеса по СЕВЕСО конвенцији.

Понтон за складиштење, претакање и издавање течних горива, се састоји из следећих система:

- Резервоарски складишни простор;

- Систем за претакање и мерење;

- Систем за развод горива, поврат гасова и арматура на поклопцу резервоара;

- Систем за издавање горива, који су, сваки, обезбеђени тако да имају минималан ризик од удеса или утицаја на животну средину.

Услед потребе за заштитом подземних вода и животне средине, одабрани резервоари за складиштење погонских горива су са дуплим плаштом и опремљени су системом за индикацију пропустљивости резервоара, како би се избегла могућност оштећења главног плашта током експлоатације и евентуалног процуривања горива у околину.

Резервоари у потпуности задовољавају одредбе Правилника о техничким нормативима за безбедност од пожара и експлозија станица за снабдевање горивом превозних средстава у друмском саобраћају, мањих пловила, мањих привредних и спортских ваздухоплова. ("Службени гласник РС", број 54/2017 и 34/2019).

"Затворен технолошки систем" при претакању и мерењу горива онемогућује простирање запаљивих гасова у околину, односно ван резервоарског простора и аутомата за истакање горива, а чиме се знатно умањују и елиминишу зоне опасности од избијања пожара.

Испод аутомата за истакање горива, система за развод горива и поврат гасова, уграђују се заштитне шахте од челичног лима, чија је функција да спречи евентуално цурење горива у околину.

Апарати за истакање горива опремљени су аутоматским системом за контролу система за поврат пара, тако да је сваки ризик сведен на минимум.

# ЛОКАЦИЈА ПРОЈЕКТА

Осетљивост животне средине посматра се у датим географским областима које могу бити изложене штетном утицају пројеката, а нарочито у погледу:

(а) постојећег коришћења земљишта;

Предметна локација се налази у насељу Велико Градиште, у улици Насип, К.П. 2234/33 и 4579 (парцела реке Дунав) обе у К.О. Велико Градиште.

Локација која је предвиђена за изградњу марине налази се у заливу који је формиран након извођења узводне и низводне преграде на рукавцу Дунава, у склопу извођења радова на формирању Сребрног језера. Овакав положај обезбеђује заклон од директног тока Дунава, што је нарочито повољно у смислу заштите садржаја од дејства таласа и ледохода.

На парцели не постоје изграђени објекти.

(б) релативног обима, квалитета и регенеративног капацитета природних ресурса у датом подручју;

На предметној парцели, поред изграђених објеката и уређене акваторије, предвиђенe су и зелене површине у виду травњака и ниског и високог зеленила.

(в) апсорпционог капацитета природне средине, уз обраћање посебне пажње на мочваре, приобалне зоне, планинске и шумске области, посебно заштићена подручја (природна и културна добра и густо насељене области).

Марина Велико Градиште је пројектована и биће изграђена у складу са важећим техничким нормативима и стандардима прописаним за ту врсту објеката, тако што ће обезбедити спречавање, односно смањење негативног утицаја на чиниоце животне средине, као и непосредну околину, што неће оптерећивати апсорпциони капацитет природне средине, ни мочваре, приобалне зоне, планинске и шумске области, а посебно заштићена подручја (природна и културна добра и густо насељене области).

# КАРАКТЕРИСТИКЕ МОГУЋЕГ УТИЦАЈА

Могући су значајни утицаји пројекта, а нарочито:

(а) обим утицаја (географско подручје и бројност становништва изложеног ризику);

Велико Градиште се налази у североисточном делу Србије, у подножју Карпата, недалеко од уласка у Ђердапску клисуру.

Лежи на 1059. километру десне обале тока Дунава (који је природна граница са Румунијом) са једне, и ушћа Пека у Дунав са друге стране. У његовој непосредној близини, на 3 km од центра града, налази се познато туристичко одредиште Сребрно језеро.

Велико Градиште је градско насеље и седиште истоимене општине у Браничевском округу. Према попису из 2011. било је 5.825 становника.

Планирани пројекат марине налази се у рукавцу Дунава низводно од преграде којом се формира Сребрно језеро. Оквирна стационажа тока Дунава мерена од ушћа у Црно море износи km 1061+800,00. Локација за изградњу марине се налази у непосредној близини туристичког насеља на Сребрном језеру, а од насеља Велико Градиште удаљена је око 2 km.

Могући утицај је урбанизација предметне локације, с обзиром да је ту тренутно неуређен терен. То подразумева већу циркулацију људи и више комерцијалних садржаја, што је за овај крај карактеристично, бар кад је туризам у питању, због близине Сребрног језера. Ова урбанизација само шири спектар садржаја и побољшава потенцијал овог места.

(б) природа прекограничног утицаја;

На планираном пројекту у току изградње објекта и у току експлоатације марине Велико Градиште, уколико се поштују закони и правила струке, нема прекограничног негативног утицаја на животну средину.

(в) величина и сложеност утицаја;

На планираном пројекту у току изградње објекта и у току експлоатације марине Велико Градиште, уколико се поштују закони и правила струке, нема негативног утицаја на животну средину, а самим тим нема ни сложености утицаја ни размера угрожавања животне средине.

(г) вероватноћа утицаја;

Негативних утицаја пројекта нема, само постоје индикације за позитиван утицај марине Велико Градиште, као што је урбанизација и боља доступност садржаја који ће бити заступљени на простору марине, а тиме и развој већ доступних туристичких делатности Сребрног језера и Великог Градишта.

(д) трајање, учесталост и вероватноћа понављања утицаја.

Негативних утицаја пројекта нема, а позитиван утицај марине Велико Градиште, је константан и дуготрајан, уколико се буду поштовали закони, правила струке и водило рачуна о очувању животне средине.

# КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОЈЕКТА

| Ред. бр. | ДА/НЕ Кратак опис пројекта? | Да ли ће то имати значајне последице? ДА/НЕ и зашто? |
| --- | --- | --- |
| 1. | Да ли извођење, рад или престанак рада подразумевају активности које ће проузроковати физичке промене на локацији (топографије, коришћења земљишта, измену водних тела)? |  |
|  | Да Пројекат предвиђа изградњу марине у Великом Градишту, са свим пратећим објектима. | Да Тренутно на овом месту не постоји никакав вид уређеног терена и изграђене површине. Такође, ни обала на овом потезу није уређена и нема омогућеног приступа са воде. Уређење ове локације ће значајно допринети урбанизацији овог краја и побољшању туризма. |
| 2. | Да ли извођење или рад пројекта подразумева коришћење природних ресурса као што су земљиште, воде, материјали или енергија, посебно ресурса који нису обновљиви или који се тешко обезбеђују? |  |
|  | Да Марина Велико Градиште је планирана на предметној локацији у рукавцу Дунава низводно од преграде којом се формира Сребрно језеро, тако да се користи акваторија реке Дунав. | Не Дунав протиче кроз Србију у дужини од 585,5 km и пловна је целим током, тако да изградња марине Велико Градиште својим капацитетима не мења природни ресурс – речни ток, који се већ користи у сврхе пловидбе и пристаништа. |
| 3. | Да ли пројекат подразумева коришћење, складиштење, транспорт, руковање или производњу материја или материјала који могу бити штетни по људско здравље или животну средину или који могу изазвати забринутост због постојећих или потенцијалних ризика по људско здравље? |  |
|  | Да За потребе новопројектоване марине у Великом Градишту предвиђене су инсталације за складиштење, претакање и издавање течних горива. Пројектом је дато технолошко решење за безбедно складиштење, лако и брзо снабдевање пловила као и технолошко решење за заштиту околине и подземних вода. | Не Пројектом је дато технолошко решење за безбедно складиштење, лако и брзо снабдевање пловила као и технолошко решење за заштиту околине и подземних вода. |
| 4. | Да ли ће на пројекту током извођења, рада или по престанку рада настајати чврсти отпад? |  |
|  | Да Приликом рада марине Велико Градиште, предвиђено је генерисање комуналног отпада из комерцијалних садржаја и са присталих пловила. | Не Преузимање и даље управљање отпадом који се уклања, обавља искључиво преко лица које има дозволу да врши његово сакупљање и/или транспорт до одређеног одредишта, односно до места одлагања ове врсте отпада. |
| 5. | Да ли ће на пројекту долазити до испуштања загађујућих материја или било каквих опасних, отровних или непријатних материја у ваздух? |  |
|  | Не Рад пристаништа за посебне намене – марина, не предвиђа испуштања загађујућих материја или било каквих опасних, отровних или непријатних материја у ваздух. | Не Рад пристаништа за посебне намене – марина, не предвиђа испуштања загађујућих материја или било каквих опасних, отровних или непријатних материја у ваздух. |
| 6. | Да ли ће пројекат проузроковати буку и вибрације, испуштање светлости, топлотне енергије или електромагнетног зрачења? |  |
|  | Не Приликом рада марине пловила имају могућност поринућа, точења горива, поправку пловила, привез пловила на одређени временски период, те су бука, вибрације и светлост у границама прихватљивим за ову врсту објеката. | Не У односу на предвиђени садржај у марини и поступање у складу са правилима, законима и струци, свако проузроковање буке, вибрација, испуштања светлости, топлотне енергије или електромагнетног зрачења неће имати значајне последице на животну средину. |
| 7. | Да ли пројекат доводи до ризика од контаминације земљишта или воде испуштеним загађујућим материјама на тло или у површинске или подземне воде? |  |
|  | Не Пројектом je предвиђен вез у акваторији за точење горива, али овај вез има своја осигурања од могућих ризика контаминације земљишта или воде испуштеним загађујућим материјама на тло или у површинске и подземне воде. | Не Услед потребе за заштитом подземних вода, површинских вода и животне средине, одабрани резервоари за складиштење погонских горива су са дуплим плаштом и опремљени су системом за индикацију пропустљивости резервоара како би се избегла могућност оштећења главног плашта током експлоатације и евентуалног процуривања горива у околину. „Затворен технолошки систем“ при претакању и мерењу горива онемогућује простирање запаљивих гасова у околину, односно ван резервоарског простора и аутомата за истакање горива, а чиме се знатно умањују и елиминишу зоне опасности од избијања пожара. Испод аутомата за истакање горива, система за развод горива и поврат гасова, уграђују се заштитне шахте од челичног лима, чија је функција да спречи евентуално цурење горива у околину. Апарати за истакање горива опремљени су аутоматским системом за контролу система за поврат пара, тако да је сваки ризик сведен на минимум. |
| 8. | Да ли ће током извођења или рада пројекта постојати било какав ризик од удеса који може угрозити људско здравље или животну средину? |  |
|  | Не Пројектом je предвиђен вез у акваторији за точење горива, али овај вез има своја осигурања од могућих ризика од удеса. | Не Услед потребе за заштитом подземних вода, површинских вода и животне средине, одабрани резервоари за складиштење погонских горива су са дуплим плаштом и опремљени су системом за индикацију пропустљивости резервоара како би се избегла могућност оштећења главног плашта током експлоатације и евентуалног процуривања горива у околину. „Затворен технолошки систем“ при претакању и мерењу горива онемогућује простирање запаљивих гасова у околину, односно ван резервоарског простора и аутомата за истакање горива, а чиме се знатно умањују и елиминишу зоне опасности од избијања пожара. Испод аутомата за истакање горива, система за развод горива и поврат гасова, уграђују се заштитне шахте од челичног лима, чија је функција да спречи евентуално цурење горива у околину. Апарати за истакање горива опремљени су аутоматским системом за контролу система за поврат пара, тако да је сваки ризик сведен на минимум. |
| 9. | Да ли ће пројекат довести до социјалних промена, на пример у демографском смислу, традиционалном начину живота, запошљавању? |  |
|  | Не Пројектом је предвиђена урбанизација и поспешивање туризма на предметној локацији. Пројекат ће унапредити речни саобраћај на локацији и олакшати приступ са реке. | Не Сребрно језеро је већ развијено туристичко место на коме је изграђено викенд насеље „Бели Багрем“, које је већ годинама познато по туризму, риболову и бројним природним, историјским и културним знаменитостима у окружењу, тако да пројекат неће значајно променити демографску слику и начин живота мештана. |
| 10. | Да ли постоје било који други фактори које треба анализирати, као што је развој који ће уследити, који би могли довести до последица по животну средину или до кумулативних утицаја са другим, постојећим или планираним активностима на локацији? |  |
|  | Не Планирани комплекс марине предвиђа развој краја у коме се налази локација, али нема индикација да би реализација пројекта утицала на развој који ће уследити, који би могли довести до последица по животну средину или до кумулативних утицаја са другим, постојећим или планираним активностима на локацији. | Не Како нема индикација да би реализација пројекта утицала на развој који ће уследити, који би могли довести до последица по животну средину или до кумулативних утицаја са другим, постојећим или планираним активностима на локацији, тако нема индикација да ће бити значајних негативних последица на локацији, деловањем пројекта. |
| 11. | Да ли има подручја на локацији или у близини локације, заштићених по међународним или домаћим прописима због својих еколошких, пејзажних, културних или других вредности, која могу бити захваћена утицајем пројекта? |  |
|  | Не У околини нема објеката заштићених по међународним или домаћим прописима због својих еколошких, пејзажних, културних или других вредности, који могу бити захваћени утицајем пројекта. | Не На локацији или у близини локације нема подручја заштићених по међународним или домаћим прописима због својих еколошких, пејзажних, културних или других вредности, која могу бити захваћена утицајем пројекта. |
| 12. | Да ли има подручја на локацији или у близини локације, важних или осетљивих због еколошких разлога, на пример мочваре, водотоци или друга водна тела, планинска или шумска подручја, која могу бити загађена извођењем пројекта? |  |
|  | Да Пројектом је предвиђена акваторија марине Велико Градиште која обухвата рукавац реке Дунав који формира Сребрно језеро. | Не Поштовањем закона, правила струке и правила функционисања комплекса марине, не би требало да буде значајних последица. |
| 13. | Да ли има подручја на локацији или у близини локације која користе заштићене, важне или осетљиве врсте фауне и флоре, на пример за насељавање, лежење, одрастање, одмарање, презимљавање и миграцију, а која могу бити загађене реализацијом пројекта? |  |
|  | Не Нема података да се локација налази на подручју које користе заштићене, важне или осетљиве врсте фауне и флоре, на пример за насељавање, лежење, одрастање, одмарање, презимљавање и миграцију, а која могу бити загађена реализацијом пројекта . | Не Нема података да се локација налази на подручју које користе заштићене, важне или осетљиве врсте фауне и флоре, на пример за насељавање, лежење, одрастање, одмарање, презимљавање и миграцију, а која могу бити загађена реализацијом пројекта . |
| 14. | Да ли на локацији или у близини локације постоје површинске или подземне воде које могу бити захваћене утицајем пројекта? |  |
|  | Да Планирани објекат је марина у Великом Градишту, која се налази у рукавцу Дунава низводно од преграде којом се формира Сребрно језеро. Оквирна стационажа тока Дунава мерено од ушћа у Црно море износи km 1061+800,00. | Не Предметна локација се налази у оквиру еколошког коридора од међународног значаја – река Дунав са обалским појасом еколошке мреже Републике Србије, и сходно томе, важе сви услови заштите природе. |
| 15. | Да ли на локацији или у близини локације постоје подручја или природни облици високе амбијенталне вредности који могу бити захваћени утицајем пројекта? |  |
|  | Не Обала на предметној локацији је неизграђена и зарасла је у растиње и високо дрвеће. У залеђу територије марине трасиран је одбрамбени насип. На површини косина насипа постоје бетонски елементи који су обрасли у траву и растиње те није могуће закључити да ли је извршено облагање косина. На круни насипа трасирана је асфалтирана саобраћајница са уличним осветљењем на једном делу трасе. Приступ саобраћајници моторним возилима је тренутно ограничен из оба правца помоћу рампи. | Не Изградња марине представља измену пејзажа и морфологије подручја изабране локације, међутим, како ту не постоје карактеристична подручја и/или природни облици високе амбијенталне вредности који могу бити захваћени утицајем пројекта, пројекат нема значајан утицај на животну средину. |
| 16. | Да ли на локацији или у близини локације постоје путни правци или објекти који се користе за рекреацију или други објекти који могу бити захваћени утицајем пројекта? |  |
|  | Да У залеђу територије марине трасиран је одбрамбени насип, на чијој круни је трасирана асфалтирана саобраћајница са уличним осветљењем на једном делу трасе. Приступ саобраћајници моторним возилима је тренутно ограничен из оба правца помоћу рампи. Ова саобраћајница повезује Велико Градиште са викенд туристичким насељем „Бели Багрем“. | Да Основне карактеристике постојеће саобраћајне мреже су неразвијеност, неуређеност и лош квалитет. Предвиђен је приступ комплексу марине преко интегрисане јавне саобраћајнице односно колско – пешачке улице чија је основна карактеристика пун степен интеграције моторног саобраћаја у кретању и мировању, уз заједничко коришћење површина под условима прихватљивим за пешаке. Побољшање квалитета приступне саобраћајнице и обезбеђење пешачких површина значајно утиче у побољшању услова и безбедности локације. |
| 17. | Да ли на локацији или у близини локације постоје транспортни правци који могу бити загушени или који проузрокују проблеме по животну средину, а који могу бити захваћени утицајем пројекта? |  |
|  | Не Постојећа мрежа путева се развијала пратећи потребе туристичких објеката и пољопривредних целина. У постојећем стању доминирају два правца: ►хоризонтални од Великог Градишта до хотела "Сребрно језеро" (улица Градиштанска) и ►вертикални (правац улице Језерска), од везе са државним путем I B реда број 34 Пожаревац – Велико Градиште, односно од улице Обала Краља Петра ка острву преко превлаке. | Не Основне карактеристике постојеће саобраћајне мреже су неразвијеност, неуређеност и лош квалитет. Може се закључити да је потребно реконструисати већину постојеће мреже, допунити и изградити мрежу саобраћајница како би се саобраћајно повезале све функционалне целине на простору око будуће марине, а превасходно задржала адекватна и безбедна веза овог простора са ширим окружењем, тако да ће реализација пројекта у сваком смислу допринети побољшању услова и безбедности локације. |
| 18. | Да ли се пројекат налази на локацији на којој ће вероватно бити видљив великом броју људи? |  |
|  | Да Локација за изградњу марине се налази у непосредној близини туристичког насеља на Сребрном језеру, а од насеља Велико Градиште удаљена је око 2 km. | Да Урбанизацијом ове локације и побољшањем постојеће мреже путева у околини, марина и пратећи објекти марине биће видљиви већем броју људи, али то и јесте циљ за место на коме су планирани комерцијални садржаји. |
| 19. | Да ли на локацији или у близини локације има подручја или места од историјског или културног значаја која могу бити захваћена утицајем пројекта? |  |
|  | Не Нема података да се локација налази на подручју или месту од историјског или културног значаја која могу бити захваћена утицајем пројекта. | Не Нема података да се локација налази на подручју или месту од историјског или културног значаја која могу бити захваћена утицајем пројекта. |
| 20. | Да ли се пројекат налази на локацији у претходном неразвијеном подручју које ће због тога претрпети губитак зелених површина? |  |
|  | Да Пројекат је планиран на локацији која се налази на обали која је неизграђена и зарасла је у растиње и високо дрвеће. | Не Пројекат валоризује зеленило на локацији како би се вредни елементи зеленила адаптирали и просторно и функционално инкорпорирали у планирану концепцију будућег уређеног простора. Композиција пејзажно архитектонског уређења предвиђена пројектом је у складу са општим условима средине са минималним узурпирањем зелених површина. |
| 21. | Да ли се на локацији или у близини локације пројекта користи земљиште, на пример за куће, вртове, друге приватне намене, индустријске или трговачке активности, рекреацију, као јавни отворени простор, за јавне објекте, пољопривредну производњу, за шуме, туризам, рударске или друге активности које могу бити захваћене утицајем пројекта? |  |
|  | Да Пројектом предвиђена локација за изградњу марине се налази у непосредној близини туристичког насеља на Сребрном језеру, а од насеља Велико Градиште удаљена је око 2 km. | Да Циљ пројекта је омогућити лакши и бржи приступ туристичкој дестинацији користећи потенцијал воденог саобраћаја. Дунав кроз Републику Србију одликују повољни услови, како за саму пловидбу тако и за функционисање инфраструктуре на обали: лука, пристаништа и пристаништа за посебне намене - марина. Пловидбени услови на целокупном току Дунава кроз Републику Србију су прилично уједначени тако да са овог аспекта готово сви урбани центри на Дунаву имају могућност развоја садржаја из делатности водног саобраћаја, односно наутичких капацитета. |
| 22. | Да ли за локацију и за околину локације постоје планови за будуће коришћење земљишта које може бити захваћено утицајем пројекта? |  |
|  | Да План детаљне регулације туристичког насеља „Бели Багрем“ за околину локације обухваћену пројектом, предвиђа: туристички смештај и пратеће садржаје, угоститељство, стамбене виле, викендице, становање мање густине, апартмане са пратећим садржајима, забавне и водене садржаје, комерцијалне зоне, зону хотела, паркове, шуме, спортско рекреативни центар, привредну подцелину, шеталиште, пецарошку стазу и уређену обалу. | Да Пројекат марине Велико Градиште је само део планиране целине која за главну карактеристику насеља Бели Багрем има да је то туристичко насеље, као јединствена и недељива географска и функционална целина природних и створених ресурса и вредности од значаја за туризам и да треба да се изгради идентитет препознатљивог туристичког простора. |
| 23. | Да ли на локацији или у близини локације постоје подручја са великом густином насељености или изграђености која могу бити захваћена утицајем пројекта? |  |
|  | Да Пројектом предвиђена локација за изградњу марине се налази у непосредној близини туристичког насеља на Сребрном језеру, а од насеља Велико Градиште удаљена је око 2 km. | Да Сребрно језеро је већ развијено туристичко место на коме је изграђено викенд насеље „Бели Багрем“, већ годинама познато по туризму, риболову и бројним природним, историјским и културним знаменитостима у ширем окружењу, тако да пројекат неће значајно променити подручје и околину, али ће омогућити сваки вид развоја локације и непосредне околине. |
| 24. | Да ли на локацији или у близини локације има подручја заузетих специфичним (осетљивим) коришћењима земљишта, на пример болнице, школе, верски објекти, јавни објекти који могу бити захваћени утицајем пројекта? |  |
|  | Не Нема података да се локација налази на подручју или месту заузетих специфичним (осетљивим) коришћењима земљишта, на пример болнице, школе, верски објекти, јавни објекти који могу бити захваћени утицајем пројекта. | Не Нема података да се локација налази на подручју или месту заузетих специфичним (осетљивим) коришћењима земљишта, на пример болнице, школе, верски објекти, јавни објекти који могу бити захваћени утицајем пројекта |
| 25. | 25. Да ли на локацији или у близини локације има подручја са важним, високо квалитетним или ретким ресурсима (на пример, подземне воде, површинске воде, шуме, пољопривредна, риболовна, ловна и друга подручја, заштићена природна добра, минералне сировине и др.) која могу бити захваћена утицајем пројекта? |  |
|  | Да Планирани објекат је марина у Великом Градишту налази се у рукавцу Дунава низводно од преграде којом се формира Сребрно језеро. Оквирна стационажа тока Дунава мерено од ушћа у Црно море износи: km 1061+800,00. | Не Предметна локација се налази у оквиру еколошког коридора од међународног значаја – река Дунав са обалским појасом еколошке мреже Републике Србије, и сходно томе важи да приликом експлоатације и рада пројекта неопходно је спречити директно и индиректно загађивање реке Дунав уношењем супстанци, који могу бити штетне по људско здравље, као и квалитет акватичних и приобалних екосистема. |
| 26. | Да ли на локацији или у близини локације има подручја која већ трпе загађење или штету на животној средини (на пример, где су постојећи правни нормативи животне средине пређени) која могу бити захваћена утицајем пројекта? |  |
|  | Да Планирани објекат је марина у Великом Градишту налази се у рукавцу Дунава низводно од преграде којом се формира Сребрно језеро. Оквирна стационажа тока Дунава мерено од ушћа у Црно море износи: km 1061+800,00. | Не Предметна локација се налази у оквиру еколошког коридора од међународног значаја – река Дунав са обалским појасом еколошке мреже Републике Србије, и сходно томе важи да приликом експлоатације и рада пројекта неопходно је спречити директно и индиректно загађивање реке Дунав уношењем супстанци, који могу бити штетне по људско здравље, као и квалитет акватичних и приобалних екосистема. |
| 27. | Да ли је локација пројекта угрожена земљотресима, слегањем земљишта, клизиштима, ерозијом, поплавама или повратним климатским условима (на пример температурним разликама, маглом, јаким ветровима) које могу довести до проузроковања проблема у животној средини од стране пројекта? |  |
|  | Да Разматрани сектор реке Дунав налази се у зони успора акумулације ХЕ Ђердап I. Будући да je деоница под утицајем успора не јављају се веће амплитуде осмотрених вредности нивоа, што позитивно утиче и на димензионисање хидрограђевинских објеката. На Дунаву лед представља редовну појаву од прве половине децембра до друге половине марта, с тим што се најчешће јавља током јануара и фебруара, тј. два најхладнија месеца у години. Дунав леди након 7 – 12 дана са температуром ваздуха нижом од 0 °С. | Не Сви објекти су димензионисани тако да на њих нема утицаја разлика у нивоу реке Дунав у зависности од дела године. Кота територије се, у општем случају, одређује тако да омогућава пристајање и функционисање при екстремном навигационом нивоу, односно високом пловном нивоу (ВПН). У условима ледохода и ледостаја пловидба се потпуно обуставља, осим за посебна пловила, тј. ледоломце. |

Опис мера предвиђених у циљу спречавања, смањења и отклањања значајних штених утицаја

Вез у акваторији за точење горива, једини, у случају акцидентне ситуације може имати значајне последице по животну средину, али овај вез има своја осигурања од могућих ризика од удеса.

Услед потребе за заштитом подземних вода, површинских вода и животне средине услед акцидентне ситуације, одабрани резервоари за складиштење погонских горива су са дуплим плаштом и опремљени су системом за индикацију пропустљивости резервоара како би се избегла могућност оштећења главног плашта током експлоатације и евентуалног процуривања горива у околину.

„Затворен технолошки систем“ при претакању и мерењу горива онемогућује простирање запаљивих гасова у околину, односно ван резервоарског простора и аутомата за истакање горива, а чиме се знатно умањују и елиминишу зоне опасности од избијања пожара.

Испод аутомата за истакање горива, система за развод горива и поврат гасова, уграђују се заштитне шахте од челичног лима, чија је функција да спречи евентуално цурење горива у околину.

Апарати за истакање горива опремљени су аутоматским системом за контролу система за поврат пара, тако да је сваки ризик сведен на минимум.

Резиме карактеристика пројекта и његове локације са индикацијом потребе за израдом студије о процени утицаја на животну средину (Нетехнички резиме):

Предметна локација марине у Великом Градишту налази се у рукавцу Дунава низводно од преграде којом се формира Сребрно језеро. Оквирна стационажа тока Дунава мерено од ушћа у Црно море износи: km 1061+800,00. Локација за изградњу марине се налази у непосредној близини туристичког насеља на Сребрном језеру, а од насеља Велико Градиште удаљена је око 2 km.

Хидролошки услови дозвољавају пловидбу реком Дунав током целе године. Са становишта пловидбе, сектор Дунава кроз Републику Србију одликују повољни услови, како за саму пловидбу тако и за функционисање инфраструктуре на обали: лука, пристаништа и пристаништа за посебне намене - марина. Пловидбени услови на целокупном току Дунава кроз Републику Србију су прилично уједначени и генерално тако да са овог аспекта готово сви урбани центри на Дунаву имају могућност развоја садржаја из делатности водног саобраћаја, односно наутичких капацитета.

Обала на предметној локацији је неизграђена и зарасла је у растиње и високо дрвеће. У залеђу територије марине трасиран је одбрамбени насип са круном. Круна насипа је ширине око 8 m, док су косине у благом нагибу 1-3 са небрањене стране, а до 1-5 са брањене стране. На површини косина насипа уочени су бетонски елементи који су обрасли у траву и растиње те није могуће закључити да ли је извршено облагање косина. На круни насипа трасирана је асфалтирана саобраћајница ширине, са уличним осветљењем на једном делу трасе. Приступ саобраћајници моторним возилима је тренутно ограничен из оба правца помоћу рампи.

У оквиру акваторије су предвиђени:

- Везови за привез пловила;

- Вез за истакање санитарних вода;

- Вез за сигурносно искрцавање (1 слободан вез);

- Везови за привез већих пловила (4 веза);

- Вез за точење горива;

- Рампа за поринуће пловила;

- Улазни и унутрашњи канали за приступ и маневрисање.

Понтон за точење горива је предвиђен у југозападном делу акваторије марине. Станица за гориво има свој посебан приступ и понтон, независно од осталих везова ради сигурности у случају акцидента. На понтону за гориво смештено је точеће место. На територији марине је предвиђен резервоар за нафтне деривате.

Зграде на територији марине обухватаће 1400 m2, где су предвиђене:

- портирница,

- управна зграда,

- санитарни блок са оставама,

- зграда са комерцијалним садржајима,

- клуб марине,

- хангар,

- сервис за пловила – радионица,

- резервоар за гориво.

План детаљне регулације туристичког насеља „Бели Багрем“ за околину локације обухваћену пројектом, предвиђа: туристички смештај и пратеће садржаје, стамбене виле, угоститељство, викендице, становање мање густине, апартмане са пратећим садржајима, забавне и водене садржаје, комерцијалне зоне, зону хотела, паркове, шуме, спортско рекреативни центар, привредну подцелину, шеталиште, пецарошку стазу и уређену обалу, тако да је реализација пројекта део предвиђене целине и има за циљ да позитивно утиче на развој туризма и угоститељства Сребрног језера.

Подаци о могућим тешкоћама на које је наишао носилац пројекта у прикупљању података и документације

Потешкоћа у прикупљању података и документације није било. Постоје јасно дефинисани плански документи Општине Велико Градиште на основу којих је на предметној локацији дефинисано будуће развијање овог поднебља и изградња. ПДР Туристичког насеља "Бели Багрем" има за циљ да се уз поштовање приступа и ставова визије и циљева планирања, коришћења, уређења и заштите планског подручја, а који су дефинисани постојећим планом, дају прецизнија, рестриктивнија и недвосмислена правила уређења и грађења у оквиру планског подручја.

# ПРИЛОЗИ УЗ ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ИЗРАДЕ СТУДИЈЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА

1.	Идејно решење за фазну изградњу марине у Великом Градишту – 0 Главна свеска;

2.	Идејно решење за фазну изградњу марине у Великом Градишту – 1/1 Хидрограђевински пројекат;

2.	Идејно решење за фазну изградњу марине у Великом Градишту – 1/2 Пројекат архитектуре;

3.	Идејно решење за фазну изградњу марине у Великом Градишту – 2 Пројекат саобраћајница;

4.	Идејно решење за фазну изградњу марине у Великом Градишту – 6 Пројекат машинских инсталација;

5.	Идејно решење за фазну изградњу марине у Великом Градишту – ПРИЛОГ 10 – Посебни садржај Идејног решења за објекте за које се пробављају водни услови;

6.	Идејно решење за фазну изградњу марине у Великом Градишту – ИЗВОД 1 – Извод за прибављање услова за безбедно постављање у складу са Прилогом 11;

7.	Локацијске услове издате за фазну изградњу Марине у Великом Градишту на катастарској парцели број 2234/33 и 4579 КО Велико Градиште,. број ROP-MSGI-6929-LOC-1/2023 од 04.05.2023., заводни број: 350-02-00579/2023-07 (Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре);

8.	Приказ макролокације пројекта;

9.	Приказ микролокације пројекта;

10.	Информацију о локацији – коју по службеној дужности издаје Општина Велико Градиште, Општинска управа – Одељење за урбанизам и имовинско – правне послове општине Велико Градиште, бр. Сл. од 30.05.2022. године.;

11.	Доказ о уплати републичке административне таксе.