ЗАХТЕВ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ОБИМА И САДРЖАЈА СТУДИЈЕ О ПРО-ЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА:

ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ТРЕТМАН ОТПАДНИХ ВОДА У ОКВИРУ ПОСТОЈЕЋЕГ КОМПЛЕКСА ППВ ''БЕЖАНИЈА'' НА КП 1568 КО НОВИ БЕОГРАД

Носилац пројекта:					Обрађивач:

Март 2024. год.

# 1. ПОДАЦИ О НОСИОЦУ ПРОЈЕКТА

Назив :	ЈКП „Београдски водовод и канализација“

Адреса :			Кнеза Милоша 27, 11000 Београд

Одговорно лице:		др Радомир Вујадин, дипл.инж., в.д. директор

Особа за контакт:		Биљана Радовановић, дипл.маш.инж.

Телефонски број:	+381 11 360 68 39

Електронска пошта:	biljana.radovanovic@bvk.rs

Обрађивач:			Енергопројект Хидроинжењеринг а.д.

Адреса:			Булевар Михаила Пупина 12, 11000 Београд

Одговорно лице:		мр Братислав Стишовић, дипл.инж.грађ., директор

Особа за контакт:		Никола Килибарда, маст.инж.технол.

Телефонски број:	+381 11 310 11 50

Електронска пошта:	nkilibarda@ephydro.com

# 2. ОПИС ПРОЈЕКТА

(а) опис физичких карактеристика пројекта и услова коришћења земљишта у фази извођења и фази редовног рада;

Предмет Пројекта је изградња постројења за пречишћавање отпадних вода које потичу из технолошког процеса ППВ Бежанија.

Предметна катастарска парцела налази се у зони јавног грађевинског земљишта – парцела 1568 КО Нови Београд и на њој су позиционирани објекти ППВ ,,Бежанија“, чија је класификациона ознака 222330 - Грађевине с одговарајућим уређајима за пречишћење отпадних вода или без њих (нпр. сабирне јаме, таложнице, сепаратори уља, септичке јаме).

Катастарска парцела бр. 1 568 КО Нови Београд је обухваћена Планом генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе - Град Београд, целине I-XI X. У складу са Планом генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе - Град Београд, целине I-XIX, предметна парцела се налази у целини Х - Новобеоградски блокови, Бежанијска коса, у површинама намењеним за инфраструктурне објекте и комплексе.

На територији целине Х, на к.п. бр. 1568 КО Нови Београд, лоцирано је Постројење за пречишћавање воде за пиће "Бежанија". Снабдевање водом целог коизума леве обале Саве се врши из предметног постројења.

(б) опис главних карактеристика производног поступка (природе и количина коришћења материјала);

На постројењу за прераду воде „Бежанија“ прерађује се подземна вода из приобаља реке Саве. Сирова вода се захвата из система Рени бунара који се налазе на левој обали реке Саве, и до ППВ се допрема цевоводима сирове воде, док се преко хидростатичког торња обезбеђује притисак да вода кроз постојеће фазе тече гравитацијом. Прерађена вода се преко црпних станица чисте воде потискује директно у градску мрежу.

Систем прераде сирове воде

Постројење за прераду воде ,,Бежанија’’ састоји се из три филтерске инсталације које су сукцесивно грађене 1967.,1972. и 1985. године, на којима се пречишћава подземна вода. Укупни пројектовани капацитет постројења износи 3000 l/s. Пречишћена вода која се добија у ППВ Бежанија служи за подмиривање потреба за пијаћом водом комплетног Новог Београда, Земуна и свих сремских насеља која су повезана на београдски водоводни систем. На слици бр.1 Локација ППВ Бежанија приказане су макро и микролокација постројења.

Слика 1 Локација ППВ ,,Бежанија”

Технолошки поступак прераде бунарске воде на ППВ ,,Бежанија“ је исти на све три етапе и састоји се из четири фазе:

- аерација,

- седиментација,

- филтрација,

- дезинфекција.

Свака филтерска инсталација се састоји из две идентичне линије за третман. На свакој страни постоји по један аератор са по три аераторска поља испод којих се налазе два ретензиона базена и пет пешчаних филтера. Укупно: два аератора - шест аераторских поља, 4 ретензиона базена и десет филтера чини једну филтерску инсталацију. На I и II филтерској инсталацији филтрација се врши по принципу константног нивоа и константне брзине филтрације, а на III филтерској инсталацији је примењен принцип са опадајућом брзином филтрације.

У саставу сваке филтерске инсталације постоје резервоари чисте воде испод филтерских поља укупне запремине 10.800 m3. У кругу производног погона постоје 2 кружна резервоара чисте воде запремине по 5.000 m3, укупно 10.000 m3. Рачунајући и резервоаре испод филтерских поља у све три инсталације, укупни резервоарски простор на ППВ Бежанија износи 20.000 m3, који представљају резерву питке воде за потрошаче у општинама Нови Београд, Земун и Сурчин, а уједно су то једини резервоари питке воде на левој обали реке Саве. Предвиђена је изградња још два резервоара чисте воде у кругу производног погона сваки запремине од по 10.000 m3. m3

Слика 2 Приказ постојећег стања

У току садашњег рада постројења на локацији ППВ „Бежанија“ сва отпадна вода и чврсти продукти (отпадни муљ) из процесно-технолошког поступка прераде подземне воде, сакупљају се и упуштају у канализациони систем и даље у реципијент.

Систем прераде воде од прања филтера

Пројектном документацијом коју је израдио Енергопројект Хидроинжењеринг 1998. године планирана је рекуперација воде од прања филтерских инсталација. На основу тог пројекта изведено је постројење које пречишћава отпадну воду поступком филтрације. Поступак пречишћавања започиње тако што се вода од прања филтера из постојећег цевовода ДН 800 преусмерава ка компензационом базену из кога се уз помоћ филтера под притиском уклањају суспендоване материје. Након обраде на филтерима вода се враћа у главну линију пречишћавања. Систем за рекуперацију воде од прања филтера састоји се од скретно-преливног шахта, шахтне црпне станице, компензационог базена и филтерске станице.

Скретно-преливни шахт пресеца постојећи цевовод ДН 800 којим се сабирају воде од прања филтера са I, II и III филтерске јединице. И након што је пројекат изведен, веза ка канализацији је задржана у сврху заштитно преливне везе за случајеве када ово постројење није у функцији. Затечено стање управљања водом од прања филтера управо је употреба овог ,,by passa”.

Са скретно-преливног шахта вода се преко везе ДН 800 уводи у шахтну црпну станицу из које се уз помоћ потопних пумпи вода од прања препумпава у компензациони базен запремине 1000 m3. Капацитет пумпи пројектован је да одговара тадашњем протоку воде којим су се прали пешчани филтери на ППВ ,,Бежанија”.

Систем за рекуперацију смештен је у грађевински објекат у коме се налазе компензациони базен запремине 1000 m3, који је укопан испод површине терена и филтери под притиском који су смештени у надземни део објекта који је лоциран изнад дела компензационог базена.

Батерија филтера састављена је од 4 предфилтера величине окаца од 15 микрона и филтера са окцима промера 10 микрона. Третманом на предфилтерима и филтерима требало је да обезбеди кавлитет воде такав да може да се врати у процес прераде.

У спуштеном делу компензационог базена налазе се пумпе за отпадну воду са потопљеним електромоторима. Једним степеном пумпања вода се потискује на почетак линије за пречишћавање воде, преко батерије филтера под притиском. У сколпу подземног дела објекта лоциран је таложник запремине око 35m3. У таложник улази вода од прања филтера под притиском из које се ту делимично таложе суспендоване материје. Након таложења површински слој воде се преливом транспортује, уз помоћ скретно преловног шахта, ка испусту у канализацију, а муљни део био је планиран да се цистерном одвози.

Наведено постројење није у функцији. Постојеће стање управљања водом од прања филтера је такво да се сва количина воде усмерава ка постојећој канализацији.

Домаћом и међународном законском регулативом (Архуска конвенција, зелени пакет закона РС, Дунавска конвенција, ЕУ директиве) није дозвољено испуштање отпадних вода из производних процеса у изворишта и водотокове. Како ЈКП БВК у садашњим условима прераде воде на локацији ППВ ,,Бежанија’’ ове отпадне воде дефинише као технолошке отпадне воде, и пошто се исте одводе постојећом технолошком канализацијом и даље испуштају у реципијент, неопходно је успоставити систем прераде, односно пречишћавања отпадних вода које настају у процесу припреме воде за пиће, а у складу са захтевима Инвеститора и важећом законском регулативом.

Пројектовано стање

Ултрафилтрација представља технологију мембранске филтрације за третман вода. Приликом пројектовања постројења за пречишћавање отпадних вода од прања филтера са ППВ Бежанија изабране су ултрафилтрационе мембране са величином пора од 30 nm. Ове мембране у току процеса филтрације задржавају све суспендоване материје, колоидне честице, бактерије и вирусе.

Уз правилно одржавање и вођење процеса, технологијом мембранске филтрације - ултрафилтрације добија се увек исти квалитет третиране воде.

На следећој слици графички је приказан преглед технологија мембранских филтрација, у зависности од величине отвора пора, на основу чега је одређено које материје пролазе, а шта се задржава на мембранама. Величина пора смањује се од микрофилтрације ка реверзној осмози.

Слика 3 Графички преглед мембранских филтрација

Улазни параметри за пројектовање постројења, што се тиче биланаса вода су:

- Проток воде за прање филтера: Q = 650 l/s (2340 m3/h),

- Време потребно да мутноћа падне испод 10 NTU: t1 = 8 min,

- Време прања филтера: t2 =15 min

У погледу квалитета вода, усвојени су следећи улазни параметри:

- Мутноћа (просечно): 260 mg/l

- Суспендоване материје: 260 mg/l

- Растворено гвожђе: <0,5 mg/l

- Растворен манган: <0,2 mg/l

Опис технолошког процеса

Постројење за пречишћавање отпадних вода од прања филтера у ППВ ,,Бежанија’’ биће смештено делом у постојећи надземни објекат који се налази изнад постојећег компензационог резервоара капацитета ~1.000 m3, на катастарској парцели бр. 1568 К.О. Нови Београд, а делом ће се налазити у новоизграђеном надземном и подземно објекту који ће се налазити у продужетку постојећих објеката.

Слика 4 Ситуациони план новопројектованог стања

Отпадне воде од прања филтера гравитационо дотичу постојећом технолошком канализацијом до скретно-преливног шахта одакле се уливају у шахтну црпну станицу.

На цевоводу испред шахтне црпне станице биће постављен уређај за in-line мерење мутноће.

У шахтној црпној станици ће бити инсталиране три уроњене пумпе.

Шахтна црпна станица је преко постојеће челичне цеви DN800 повезана са компензационим резервоаром. На постојећој челичној цеви предвиђена је уградња плочастог засуна DN800. Поред тога предвиђенa је уградња нове челичне цеви која ће спајати шахтну црпну станицу и резервоар природно избистрене воде. На овој цеви ће такође бити уграђен плочасти засун. Плочастим засунима на доводним цевима ће се регулисати смер кретања отпадних вода од прања филтера на следећи начин:

- У првих осам минута трајања циклуса прања филтера, односно док in-line мерач мутноће показује мутноћу већу од 10 NTU, вода се усмерава ка компензационом базену замућене воде запремине ~1.000 m3.

- Након приближно 8 минута од почетка прања филтера, односно када мутноћа отпадних вода падне испод вредности од 10 NTU (када in-line мерач мутноће показује мутноћу мању од 10 NTU), вода се усмерава ка новопројектованом резервоару природно избистрене воде капацитета 810 m3, одакле се воде транспортују у ток сирове воде, односно на почетак процеса припреме воде за пиће.

Слика 5 Технолошка шема постројења за третман отпадних вода

Ток воде са мутноћом већом од 10 NTU

Отпадна вода од прања филтера чија је мутноћа изнад 10 NTU се из компензационог базена транспортује до система за ултрафилтрацију, где су предвиђене 4 линије за ултрафилтрацију (3 радне + 1 резервна). Капацитет сваке појединачне јединице, тј. линије за ултрафилтрацију износи 17 l/s, тако да уз три радне линије капацитет филтрације износи 51 l/s.

У компензационом базену је предвиђено постављање мешача за хомогенизацију и спречавање седиментације суспендованих честица.

За предтретман воде за ултрафилтрацију предвиђени су следећи системи:

- Два комплета заштитних аутоматских самочистивих филтера, где сваки има капацитет филтрације протока Q = 60 l/s, и величине отвора <1 mm. Прање ових филтера се врши на основу разлике притисака између улаза и излаза из филтера.

- Реакциона посуда за коагулацију, где се дозира FeCl3. Величина реакционе посуде је димензионисана тако да се може постићи потребно време за коагулацију, при чему се стварају нерастворне честице које се задржавају на мембранама ултрафилтрације.

Филтрат, односно пермеат ултрафилтрације се сакупља у резервоару за прихват пермеата, а након што се он напуни филтрирана вода се транспортује до резервоара чисте воде унутар ППВ ,,Бежанија’’, односно у дистрибутивни систем након стандарних процедура хлорисања.

У оквиру технолошког процеса ултрафилтрације јавља се потреба за периодичним прањем мембрана. Прање ултрафилтрационих мембрана може бити хидрауличко (прање са чистом водом) или хемијско (додатак одређених хемикалија).

Отпадне воде од хидрауличких прања система ултрафилтрације сакупљају се у резервоару воде од хидрауличких прања, одакле се помоћу пумпи транспортују до таложника. Предвиђено је постојање два таложника, сваки капацитета 20 m3/h. За ефикасан процес таложења предвиђен је додатак флокуланта. Избистрена вода након таложника се испушта у канализацију, док се згуснути муљ гравитационо слива до система за угушћавање, где се обрађује помоћу вијчане пресе.

Отпадне воде од хемијских прања мембрана се сакупљају у резервоару за неутрализацију, где се врши неутрализација, при чему се прати pH вредност и Rx потенцијал. Када се установи да су pH вредност и Rx потенцијал у дозвољеним границама за испуштање, врши се испуст ове воде у канализацију.

Ток воде са мутноћом мањом од 10 NTU

Како је показано резултатима испитивања датом у Елаборату истражних радова, сва вода која показује вредност NTU мању од 10 (вода након 8 min прања), директно се усмерава ка новопројектованом резервоару избистрене воде, капацитета 810 m3. Из овог резервоара избистрене воде се враћају на ток сирове воде.

Према захтевима Инвеститора проток воде која се враћа у ток сирове воде не сме да прелази 10% садашњег протока улазне сирове воде. На основу свих података и прорачуна усвојен је проток враћања третиране воде од прања филтера из новопројектованог резервоара избистрене воде на ток сирове воде у вредности од 25-50 l/s.

Слика 6 Диспозиција опреме постројења за третман отпадне воде

На основу Елабората о теренским мерењима и испитивању отпадних вода и муља из процеса прераде воде за пиће у ППВ ,,Бежанија’’ приказани су резултати испитивања отпадних вода од прања филтера која су вршена у оквиру истражних радова. Као репрезентативни узорци за процес пројектовања узети су композитни узорци за првих 8 минута прања филтера. У наредној табели приказане су просечне вредности параметара који су одабрани као кључни за процес пројектовања, и помоћу којих се може окарактерисати типичан квалитет отпадних вода од прања филтера које настају у првих 8 минута прања филтера, односно док је мутноћа изнад 10 NTU-a, a koje ће се третирати у оквиру Постројења.

Табела 1. Типичан квалитет отпадних вода од прања филтера

| Параметар квалитета воде | Јединица мере | Концентрација |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Опсег | Средња вредност |
| pH | / | 7,7 - 8,1 | 7,9 |
| Електропроводљивост | µS/cml | 555 - 594 | 584 |
| Мутноћа | NTU | 171 - 441 | 260 |
| Укупно гвожђе | mg/l | 0,64 – 1,2 | 0,92 |
| Укупан манган | mg/l | 0,085 – 0,24 | 0,16 |
| Суспендоване материје | mg/l | 116 - 448 | 280 |
| Укупне растворене материје | mg/ | 356 - 374 | 365 |
| Нитрити | mg/l | <0,03 | <0,03 |
| Нитрати | mg/l | 0,72 - 2,69 | 1,7 |
| Сулфати | mg/l | 34 - 47 | 40,5 |
| Хлориди | mg/l | 30 – 35,5 | 33 |
| Флуориди | mg/l | <0,05 | <0,05 |
| Натријум (Na+) | mg/l | 18 - 23 | 21 |
| Калцијум (Ca2+) | mg/ | 91 - 99 | 95 |
| Калијум (К+) | mg/ | 2,2 – 2,4 | 2,3 |
| Арсен | mg/ | <0,02 | <0,02 |
| Баријум | mg/ | 0,12 – 0,16 | 0,14 |
| Кадмијум | mg/ | <0,005 | <0,005 |
| Кобалт | mg/ | <0,01 | <0,01 |
| Олово | mg/ | <0,02 | <0,02 |
| Бакар | mg/ | <0,01 | <0,01 |
| Никл | mg/ | <0,01 | <0,01 |
| Селен | mg/ | <0,02 | <0,02 |
| Силицијум | mg/ | 2,6 – 2,8 | 2,7 |

Као основни параметар квалитета отпадних вода који ће се пратити изабрана је мутноћа. Мутноћа која се изражава у NTU јединицама у директној је вези са садржајем суспендованих честицама као и обојењем (присуство колоидних честица).

За отпадне воде које настају у првих 8 min прања филтера, односно док је мутноћа већа од 10 NTU, а које ће се пречишћавати у оквиру Постројења, усвојена је средња вредност мутноће која износи: 260 NTU (TSS ~ 260 mg/l).

Табела 2. Усвојене концентрације отпадне воде

| Параметар | Концентрација (mg/l) |
| --- | --- |
| Укупно гвожђе | 0,92 |
| Укупан манган | 0,16 |
| Суспендоване материје | 260 |
| Укупне растворене материје | 365 |
| Нитрити | <0,03 |
| Нитрати | 1,7 |
| Сулфати | 40,5 |
| Хлориди | 33 |
| Флуориди | <0,05 |
| Натријум (Na+) | 21 |
| Калцијум (Ca2+) | 95 |
| Калијум (К+) | 2,3 |
| Арсен | <0,02 |
| Баријум | 0,14 |
| Кадмијум | <0,005 |
| Кобалт | <0,01 |
| Олово | <0,02 |
| Бакар | <0,01 |
| Никл | <0,01 |
| Селен | <0,02 |
| Силицијум | 2,7 |

Због све оштријих захтева за очувањем воде за пиће и животне средине неопходно је да пречишћена вода са Постројења (ефлуент) буде таквог квалитета којим се неће нарушити изворни квалитет водопријемника (сирове воде), а на референтном месту спајања, након мешања ових вода.

Из свега горе наведеног у наставку се дају пројектни критеријуми за постројење за третман отпадних вода.

Табела 3. Приказ квалитета сирове и пречишћене воде са Постројења

| Параметар | Јединица | Максималне вредности сирове воде | Максималне вредности пречишћене воде | Максималне вредности измешане воде |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мутноћа | NTU | 25,4 | 10 | 25,4 |
| Гвожђе | mg/l | 3,15 | 1,0 | 3,15 |
| Манган | mg/l | 0,35 | 0,24 | 0,35 |
| Нитрити | mg/l | 0,12 | 0,1 | 0,12 |
| Нитрати | mg/l | 8,2 | 4,0 | 8,2 |
| Амонијак | mg/l | 0,99 | 1,0 | 1,0 |
| Арсен | mg/l | 0,020 | 0,02 | 0,02 |
| Напомена: Максималне вредности параметара за сирову воду су добијене на основу резултата Извештаја о испитивању сирових вода са ППВ ,,Бежанија“, за период мај 2021 -мај 2022. године, који су добијени од Инвеститора. |  |  |  |  |

Процена количине муља

У складу са усвојеним квалитетом отпадних вода од прања филтера за првих 8 минута прања урађен је прорачун количина отпадног муља након третмана који настаје на дневном нивоу.

| Средња вредност садржаја суспендованих честица у отпадној води (TSS – Total Suspended Solids) за првих 8 min прања филтера: | TSS = 0,26 g/l |
| --- | --- |
| Проток воде од прања филтера: | Q = 650 l/s |
| Маса исталожених честица по 1 циклусу прања филтера: | m = 650 l/s × 8 min × 60 s/min × 0,26 g/l = 81.120 g ≈ 81 kg / 1 ciklus pranja |
| Маса исталожених честица за прање 10 филтера (у току 1 дана): | М = 81 × 10 = 810 kg / 10 ciklusa pranja |
| Садржај чврстих честица (суве масе) у хидромешавини након дехидратације муља | ~ 100 kg/m3 |
| Минимална запремина хидромешавине (угушћеног муља) која настаје на дневном нивоу: | V = 810 kg ÷ 100 kg/m3 |
|  | V = 8,1 m3/dan |

(в) процена врсте и количине очекиваних отпадних материја и емисија који су резултат редовног рада пројекта:

- загађивање воде

Отпадне воде од прања филтера гравитационо дотичу постојећом технолошком канализацијом Ø800 до скретно-преливног шахта а затим у шахтну црпну станицу. На доводном цевоводу испред скретно-преливног шахта биће постављен уређај за in-line мерење мутноћe. Док уређај показује вредност већу од 10 NTU, вода из шахтне црпне станице одлази ка постојећем компензационом резервоару и даље на третман ултрафилтрације, а када уређај показује вредност мању од 10 NTU, вода непречишћена, природно избистрена, одлази из шахтне црпне станице ка новопројектованом компензационом резервоару и даље на довод сирове воде из правца Прогара.

Отпадне воде од хидрауличких прања система ултрафилтрације сакупљају се у резервоару воде од хидрауличких прања, одакле се помоћу пумпи транспортују до таложника. Предвиђено је постојање два таложника, сваки капацитета 20 m3/h. Избистрена вода након таложника се спроводи до излазног резервоара, а из њега гравитационо у канализацију, док се згуснути муљ гравитационо слива до система за угушћавање, где се обрађује помоћу вијчане пресе.

Отпадне воде од хемијских прања мембрана се сакупљају у резервоару за неутрализацију, где се врши неутрализација, након чега се пумпама спроводе у канализацију.

За одвођење отпадних вода из „сопствене потрошње“ новопројектованог постројења искористиће се постојећи канализациони цевовод Ø160 надмуљне воде који се улива у скретно-преливни шахт. Отпадна вода даље одлази до ретензионе баре „Хрватица“ а затим јавном канализационом мрежом до КЦС „Галовица“.

Као што је и техничким решењем обухваћено, током експлоатације система очекују се искључиво позитивни утицаји на животну средину, а у кумулативном смислу очекују се позитивни утицаји на ширем подручју, јер је основна намена овог Пројекта очување животне средине и контрола загађења реке Саве.

- загађивање ваздуха и земљишта

У процесу пречишћавања отпадних вода од прања филтера на предметном постројењу ППВ ,,Бежанија“, у уобичајеној експлоатацији, могу се појавити непријатни мириси, који настају првенствено разградњом органских фракција. Међутим, радом постројења, као и добрим и пажљивим вођењем процеса пречишћавања отпадних вода, не може доћи до развијања уобичајених мириса. Стога се очекује да је емисија полутаната од органских материја (првенствено код третмана санитарних отпадних вода), који се појављују у процесу пречишћавања, далеко испод емисије ГВЕ, према важећој законској регулативи.

Загађивање земљишта у комплексу постројења зависи од продукције и начина евакуације чврстих отпадних материја које настају у процесу пречишћавања отпадних вода, као и од система евакуације отпадних вода из објеката, одводњавање површина око објеката, конфигурације околног терена и постојања зелених површина.

На основу анализа муља које су вршене у оквиру истражних радова, и које су приказане у Елаборату о теренским мерењима и испитивању отпадних вода и муља из процеса прераде воде за пиће у ППВ ,,Бежанија’’, муљ неће имати токсичне карактеристике. У случају да се приликом испитивања и класификације покаже да има инертне карактеристике, даљим истраживањима је потребно наћи адекватну примену, у зависности од потреба. Уколико не буде постојала могућност даље примене, отпад (муљ) се предаје овлашћеном оператеру и може се одложити на депонију неопасног отпада.

Услед присуства људи током извођења радова настаје и уобичајени комунални отпад, који се сакупља у посебним контејнерима које празни надлежно комунално предузеће.

Дакле, техничким решењем и применом адекватних мера за елиминисање загађења земљишта предвиђених пројектном документацијом, закључује се да процес одлагања отпадних материја не може утицати негативно на квалитет земљишта у комплексу постројења

- бука и вибрација

Главни извори буке на постројењима за пречишћавање вода су црпне станице и компресорска станица. У црпним станицама погонски механизми пумпи: електромотори и редуктори су извори буке, чији је ниво далеко испод дозвољених граница. У компресорској станици, појављује се бука и вибрације на компресорима за ваздух са нивоом буке преко 90 dB(A) која се задржава у затвореној конструкцији грађевинског објекта.

Примењеним мерама заштите, вредности нивоа комуналне буке у околини постројења отпадних вода одржаваће се у законски прописаним границама.

- светлост, топлота и радијација

Рад постројењa за пречишћавање  вода, не проузрокује електромагнетно и светлосно зрачење.

Дакле, у току експлоатације система за пречишћавање воде не долази до емисије загађујућих материја у животну средину на локалитету.

# 3. ПРИКАЗ ГЛАВНИХ АЛТЕРНАТИВА КОЈЕ ЈЕ НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА РАЗМОТРИО И НАЈВАЖНИЈИХ РАЗЛОГА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ, ВОДЕЋИ ПРИ ТОМ РАЧУНА О УТИЦАЈУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Разматране су две варијанте – Варијанта 1 ламеларно таложење и Варијанта 2 ултрафилтрација.

Пројектним решењем варијанте 1 разматрао се третман отпадне воде од прања филтера принципом таложења. Одабрано је ламеларно таложење у супротнострујном току, што подразумева узлазно кретање воде уз ламелу, док се муљ креће низ ламелу. Ламеларно таложење се користи у циљу побољшања карактеристика и ефикасности процеса таложења, с обзиром на то да се оно врши на ламелама са међусобним растојањем које је довољно мало да омогућава да се честице за краће време сталоже на ламеле, а тиме да се знатно побољша издвајање и ситнијих фракција.

Опис технолошког процеса

Отпадне воде од прања филтера гравитационо дотичу постојећом технолошком канализацијом до скретно-преливног шахта одакле се уливају у шахтну црпну станицу. На цевоводу испред шахтне црпне станице биће постављен уређај за in-line мерење мутноће. У шахтној црпној станици ће бити инсталиране три уроњене пумпе капацитета по 285 l/s.

Шахтна црпна станица је преко постојеће челичне цеви DN800 повезана са компензационим резервоаром. На постојећој челичној цеви предвиђена је уградња плочастог засуна DN800. Поред тога предвиђенa је уградња нове челичне цеви која ће спајати шахтну црпну станицу и резервоар пречишћене воде. На овој цеви ће такође бити уграђен плочасти засун. Плочастим засунима на доводним цевима ће се регулисати смер кретања отпадних вода од прања филтера на следећи начин:

- У првих осам минута трајања циклуса прања филтера, односно док in-line мерач мутноће показује мутноћу већу од 10 NTU, вода се усмерава ка компензационом базену замућене воде.

- Након приближно 8 минута од почетка прања филтера, односно када мутноћа отпадних вода падне испод вредности од 10 NTU (када in-line мерач мутноће показује мутноћу мању од 10 NTU), вода се усмерава ка новопројектованом резервоару пречишћене тј. избистрене воде капацитета 1.315 m3.

Ток воде са мутноћом већом од 10 NTU

Отпадна вода од прања филтера чија је мутноћа изнад 10 NTU се из компензационог базена помоћу потапајућих пумпи, од којих су три радне а једна резервна, кроз челични цевовод транспортује до ламеларних таложника који су смештени унутар објекта изнад компензационог базена. Предвиђена су 3 ламеларна таложника капацитета по 50 m3/h сваки, где ће се константним протоком на ламелама постављеним пoд углом вршити таложење. Предметна три таложника раде упоредним режимом, па укупни једновремени капацитет пречишћавања воде таложењем износи 150 m3/h. Принцип рада ламеларног таложника приказан је на следећој слици.

Слика 7 Принцип рада ламеларног таложника

Ламеларни таложници су направљени од челичног лима и кутијастих цеви. Доњи део таложника чине конуси у којима се таложи муљ који настаје таложењем суспендованих честица док се избистрена вода преко прелива усмерава у излазну комору таложника.Испуну ламелних таложника чине полипропиленске правоугаоне плоче под нагибом преко којих вода струји од конуса ка врху таложника тако да се суспендоване честице крећу низ плоче ка конусима а избистрена вода ка врху таложника.

Како би се поспешио процес таложења и отпадна вода избистрила до захтеване вредности мутноће од <10 NTU, пре уласка у таложнике у воду ће, уз помоћ дозир станице, бити аутоматски додаван флокулант – раствор полиакриламида. Добро мешање полиакриламида и отпадне воде се врши у флокулационим цевима.

Концентрације потребних хемикалија одређене су “JAR test- ом” који је приказан у оквиру Елабората о теренским мерењима и испитивању отпадних вода и муља из процеса прераде воде за пиће у ППВ ,,Бежанија’’. У оквиру нумеричке документације приказане су концентрације и количине раствора полиакриламида које би било потребно додавати.

По проласку воде кроз ламеларни таложник, избистрена вода се из таложника гравитационо одводи ка новопројектованом резервоару пречишћене воде.

Пре враћања на ток сирове воде потребно је анализама доказати да она квалитетом одговара сировој води.

Ток воде са мутноћом мањом од 10 NTU

Како је показано резултатима испитивања датом у Елаборату истражних радова, сва вода која показује вредност NTU мању од 10 (вода након 8 min прања), директно се усмерава ка новопројектованом резервоару пречишћене воде. Прорачун капацитета базена дат је у нумеричкој документацији овог документа. Пречишћене воде, чија мутноћа има вредности мање од 10 NTU, из овог резервоара се враћају на ток сирове воде.

Према захтевима Инвеститора проток воде која се враћа у ток сирове воде не сме да прелази 10% садашњег протока улазне сирове воде. На основу свих података и прорачуна усвојен је проток враћања третиране воде од прања филтера из новопројектованог резервоара пречишћене воде на ток сирове воде у вредности од 68 l/s. Као што је напоменуто, пре враћања третиране воде на ток сирове воде потребно је анализама доказати да она квалитетом одговара сировој води.

Линија за обраду муља

Након обраде отпадне воде на ламеларним таложницима издваја се одређена количина отпадног муља. Сав муљ који настаје у таложницима таложењем суспендованих честица гравитационо се усмерава у муљни базен. Из овог муљног базена се помоћу уроњених пумпи (једна радна, једна резервна) капацитете 2,2 l/s муљ усмерава ка постројењу за дехидратацију муља. Ово постројење састоји се од центрифугалног декантера, пужног транспортера и прихватних контејнера.

Декантер ће се налазити у објекту изнад компензационог резервоара, док ће се прихватни контејнери налазити изван објекта, тако да се обезводњени, тј. угушћен муљ помоћу пужног транспортера транспортује до прихватних контејнера.

Непосредно пре уласка у декантер центрифугу дозира се раствор полиелектролита у сврху побољшања таложења и раздвајања фаза. Поводом тога предвиђена је уградња станице за припрему и дозирање полиелектролита.

Након обраде на декантер центрифуги муљни слој се даље обрађује на пужном транспортеру, који виши додатно обезводњавање и транспорт истог. За водени слој добијен након обраде у декантеру планирано је да се врати на почетак тока обраде воде од прања филтера, односно у компензациони базен. Уколико се покаже да он због превисоког садржаја резидуала полиелектролита не сме бити враћен на почетак обраде воде од прања филтера, биће усмерен ка излазу у канализацију.

Муљна фаза након декантера улази на пужни транспортер постављен под углом. Док путује транспортером из улазне фазе се издваја вода која се као избистрена издваја на доњем крају уређаја одакле се враћа на почетак процеса обраде отпадне воде, односно у компензациони базен. Финално добијени муљ након пужног транспортера, привремено се складишти у контејнерима.

Дакле, на основу техничких, технолошких, економских, функционалних и еколошких услова Инвеститор је одлучио да се као оптимално решење за пречишћавање отпадних вода од прања филтера у оквиру ПП Бежанија усвоји варијантно решење 2 – ултрафилтрација, које је детаљно приказано и описано поглављу 2 овог Захтева.

# 4. ОПИС ЧИНИЛАЦА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА КОЈЕ ПОСТОЈИ МОГУЋНОСТ ДА БУДУ ЗНАТНО ИЗЛОЖЕНИ РИЗИКУ УСЛЕД РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА УКЉУЧУЈУЋИ

(а) становништво

Према попису становништва из 2022. број становника централног градског језгра износио је 1.197.714, док у широј околини живи 1.681.405 становника, што чини нешто преко 25% укупног становништва Републике Србије.

На територији општине Нови Београд живи 209.763 становника.

Просечна густина насељености града Београд износи 519,8 ст/км2, општине Нови Београд 5.148 ст/км2.

Дакле, територија општине Нови Београд спада у густо насељена подручја. Предметна парцела на којој је планирана реконструкција, односно изградња новог система представља засебну целину, издвојену од околних стамбених зграда.

(б) фауна

Постројење својим радом не ствара никакав утицај на фауну. Штавише, својим радом може само допринети побољшању крајњег реципијента, односно реке Саве, чиме може имати само позитиван утицај на акватичне организме.

(в) флора

На локацији на којој је планирана изградња постројења за третман отпадних вода у оквиру постојећег комплекса ППВ Бежаније, нема заштићених подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите, утврђених еколошки значајних подручја и еколошких коридора од међународног значаја еколошке мреже Републике Србије.

Постројење својим радом не ствара никакав утицај на флору.

(г) земљиште

Рад постројења не укључује било какву интеракцију са земљиштем.

(д) вода;

Утицај на воду може бити само позитиван, јер прерађена отпадна вода одлази у крајњи реципијент, односно реку Саву.

(ђ) ваздух;

При раду постројења за прераду воде не јављају се никакве емисије, нити постоји било какав утицај на квалитет ваздуха у ширем окружењу постројења.

(е) климатски чиниоци;

Рад ППВ нема никакав утицај на климу. Изградња постројења ни на који начин нема утицаја на климатске чиниоце.

(ж) грађевине;

У непосредној близини објекта налазе се стамбене зграде, куће и пословни објекти. Обзиром да се пројекат изводи на подручју градског језгра града Београда, око предметне парцеле налазе се градске саобраћајнице, стамбене зграде и породичне куће,као  и пословни објекти. Врста делатности и обликовање објекта је у складу са густо изграђеним окружењем, па се не очекују било какви утицаји на околне грађевине.

(з) непокретна културна добра и археолошка налазишта;

Увидом у археолошку документацију Завода за заштиту споменика културе града Београда констатовано је да се предметни простор налази у непосредној близини археолошког локалитета Стара Циглана који, по чл. 32 у складу са Законом о културном наслеђу („Службени гласник РС” бр. 129/21), ужива статус добра под претходном заштитом која је трајна.

Не очекује се било какав утицај на горенаведени локалитет.

(и) пејзаж;

Као што је већ наведено, објекат је у складу са густом изграђеним окружењем, па изградња система за прераду отпадне воде од прања филтера неће утицати на околни пејзаж.

(ј) међусобни односи наведених чинилаца.

Није уочено постојање међусобних односа чинилаца животне средине које би допунско усложило или представљало додатне елементе у склопу постојеће анализе појединачних утицаја на животну средину.

# 5.ОПИС МОГУЋИХ ЗНАЧАЈНИХ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ (НЕПОСРЕДНИХ И ПОСРЕДНИХ, СЕКУНДАРНИХ, КУМУЛАТИВНИХ, КРАТКОРОЧНИХ, СРЕДЊОРОЧНИХ И ДУГОРОЧНИХ, СТАЛНИХ, ПРИВРЕМЕНИХ, ПОЗИТИВНИХ И НЕГАТИВНИХ) ДО КОЈИХ МОЖЕ ДОЋИ УСЛЕД

(а) постојања пројекта;

Изградњом и самим радом постројења за прераду отпадне воде од прања филтера трајно ће се решити проблем пречишћавања отпадне воде. Корекцијом квалитета ефлуента унапређује се квалитет и спроводи заштита површинске воде – реке Саве, стварају услови за вишенаменско коришћење површинског водотока за водоснабдевање, наводњавање, рекреацију, што су доминантни позитивни ефекти реализације пројекта.

Негативни утицаји су минимални а нарушавање животне средине услед изградње постројења за прераду отпадних вода су такође минимални, како услед реализације тако и током експлоатације.

Могући утицаји у фази извођења радова су привременог карактера, ограничени по обиму и интензитету. Извођење радова на доводи до одређених промена у животној средини, које су углавном просторно ограничене на непосредну околину локације на којој се изводе радови, возни парк, саобраћајнице којима се врши транспорт материјала и опреме, као и локације привремених одлагалишта и депонија и најчешће су привременог трајања.

У току извођења радова, утицаји су искључиво локалног карактера ограничени на само постројење, односно као и до сада не очекују се било какви негативни утицаји.

(б) коришћења природних ресурса;

У току извођења радова користиће се песак, цемент, шљунак, вода (бетон) и сл., али на контролисан начин.

На основу дефинисања електроенергетских потрошача машинским и технолошким пројектом формирана је табела ел. енергетских потрошача:

Табела 4 Потрошачи електричне енергије

| А | Јединица за ултрафилтрацију | PJ | Pi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Јединица за ултрафилтрацију воде-у комплету је локални ел. орман за напајање опреме и комуникацију за снагу од 5 kW ком 4 ( 3 радне , 1 резервна ) ( хоризонталана једностепена центрифугална пумпа снаге 1,5 kW је највећи потрошач, ком 8, 6 радних, 2 резервне) | 12 kW | 20 kW |
| Б | Пумпне станице |  |  |
| 1. | Пропелeрна потопљена пумпа, снаге 45 kW, ком 3 (две радне, једна резервна) | 90 kW | 135 kW |
| 2. | Табласти затварач са електромотором снаге 1,5 kW ,ком 3 | 3 kW | 4,5 kW |
| 3. | Уроњена електромешалица у компензационом базену, снаге 4,5 kW, ком 2 | 9 kW | 9 kW |
| 4. | Уроњена електромешалица у новом компензационом базену, снаге 4,5 kW, ком 2 | 9 kW | 9 kW |
| 5. | Пумпа за пумпање воде на пешчане филтере, снаге 15 kW, ком 2, једна радна, једна резервна, управљање FR | 15 kW | 30 kW |
| 6. | Пумпа за пумпање воде на ултрафилтрацију, снаге 15 kW, ком 2, једна радна, једна резервна, управљање FR | 15 kW | 30 kW |
| 7. | Пумпа за пумпање воде – пермеата из ултрафилтрације у дистрибуцију, снаге 7,5 kW, ком 2, једна радна, једна резервна, управљање FR | 7,5 kW | 15 kW |
| 8. | Пумпа за прање ултрафилтрације, снаге 30 kW, ком 2, једна радна, једна резервна, управљање FR | 30 kW | 60 kW |
| 9. | Пумпа за неутрализацију, снаге 4 kW, ком 2, једна радна, једна резервна | 4 kW | 8 kW |
| 10. | Пумпа за доток на ламелни таложник, снаге 4 kW, ком 2, једна радна, једна резервна | 4 kW | 8 kW |
| 11. | Потапајућа пумпа за дренажу машинске хале, снаге 9 kW, ком 2, једна радна, једна резервна | 9 kW | 18 kW |
| 12. | Мембранска електромагнетна дозирна пумпа, снаге 0,03 kW, ком 3 | 0,09 kW | 0,09 kW |
| 13. | Моторна мембранска дозирна пумпа за дозирање натријум хидроксида, снаге 0,22 kW, ком 2 | 0,44 kW | 0,44 kW |
| 14. | Моторна мембранска дозирна пумпа за дозирање лимунске киселине, снаге 0,22 kW, ком 2 | 0,44 kW | 0,44 kW |
| Ц | Технолошка опрема система |  |  |
| 1. | Самопериви заштитни предфилтер за филтрирање сирове воде пре ултрафилтрације, снаге 0,09 kW, ком 2 | 0,18 kW | 0,18 kW |
| 2. | Клипни- безуљни компресор, снаге 8 kW, ком 2 | 16 kW | 16 kW |
| Д | Јединица за дехидратацију муља |  |  |
|  | Јединица за дехидратацију муља -у комплету је локални ел. орман за напајање опреме и комуникацију за снагу од 3 kW ( вијчана преса снаге 1,5 kW и ексцентрична вијчана хоризонтална пумпа снаге 1,1 kW су главни елементи, друга вијчана хоризонтална пумпа је резерва) | 2 kW | 3 kW |
| Г | Грејање, хлађење и климатизација | 25 kW | 40 kW |
| Х | Мосна дизалица за манипулацију опремом снаге 8 kW | 8 kW | 8 kW |
| И | Општа потрошња ( осветљење, утичнице) | 4 kW | 10 kW |
|  | УКУПНО | 263,65 kW | 424,65 kW |

Горе наведени подаци одредили су инсталисану вредност снаге свих електро потрошача

Pi = 263,65  kW, односно једновремено оптерећење Pj= 424,65 kW, које је подлога за дефинисање ангажоване снаге за Постројење за третман отпадне воде.

Грејање и хлађење објекта

Просторија са електро орманима треба имати властити клима уређај снаге оквирно око 10 kW, због велике дисипације топлоте која се процељује на око 7 kW, за хлађење лети и минимално догревање зими.

За технолошки простор са пумпама у подруму и простор у приземљу где се налази ултрафилтрација и хемијски простор, потребно је обезбедити општу вентилацију и по потреби додати развлаживање ваздуха за спречавање кондензације на хладним површинама лети. У зимском периоду потребно је догревање на минимални ниво од 5 0С, док лети хлађење није предвиђено јер је вода довољно хладна, па се простор неће прегревати. Процењује се да је за потребе хлађења, односно грејања и опште вентилације птребан уређај снге око 30 kW. Сходно измереним вредностима термотехничких параметара предвиђено је аутоматско укључење и искључење уређаја.

Осветљење и утичнице

Осветљење простора се предвиђа LED светиљкама. Остали потрошачи су монофазне и трофазне утичнице које служе за прикључење алата за случај поправки.

(в) емисија загађујућих материја, стварања неугодности и уклањања отпада, као и опис метода предвиђања коришћених приликом процене утицаја на животну средину.

У току процеса пречишћавања отпадних вода од прања филтера генеришу се отпадне материје.

Као што је већ описано у поглављу 2 овога захтева, настају отпадне воде од прања филтера, које пролазе уређај за мерење мутноће. Вода са мутноћом већом од 10 NTU одлази ка постојећем компензационом резервоару и даље на третман ултрафилтрације.

Настали муљ (односно згуснути) гравитационо се слива до система за угушћавање, где се обрађује помоћу вијчане пресе.

Отпадне воде од хемијских прања мембрана се сакупљају у резервоару за неутрализацију, где се врши неутрализација, након чега се пумпама спроводе у канализацију.

Комунални отпад се сакупља у посебним контејнерима које празни надлежно комунално предузеће.

У току планираних активности на изградњи, емисија продуката сагоревања горива у радним машинама на локацији је мала имајућу у виду обим и врсту радова. Такође, услед извођења земљаних радова могућа је повремена емисија прашине, с тим што се утицај ове емисије на квалитет ваздуха очекује само у зони самих радова.

Опис метода предвиђања коришћених приликом процене утицаја на животну средину

Јединствена методологија за процену утицаја пројекта на животну средину не постоји, већ се она слободно модификује у зависности од врсте и сложености конкретног пројекта. С обзиром на значај и величину самог пројекта, чињеницу да се исти реализује на већ постојећој и наменски формираној локацији као и природу и врсту остварених утицаја на животну средину, примењеном методологијом идентификовани су и анализирани само утицаји карактеристични за пројектовану технологију.

Критеријуми за процену утицаја постројења за пречишћавање отпадних вода на животну средину дефинисани су према захтевима квалитета појединих сегмената животне средине (пре свега воде), као и на основу ограничења емисија загађујућих материја које путем насталог отпада могу бити емитоване у околину.

# 6. ОПИС МЕРА ПРЕДВИЂЕНИХ У ЦИЉУ СПРЕЧАВАЊА, СМАЊЕЊА ИЛИ ОТКЛАЊАЊА СВАКОГ ЗНАЧАЈНОГ ШТЕТНОГ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Утврђене промене и утицаји које постројење може имати на животну средину, представљају основу за приказ мера заштите животне средине, којим се околина штити од негативног дејства постројења. Неопходно је да се поштују све опште мере заштите природе и животне средине, као и све техничко-технолошке мере и прописи утврђени другим законима, који се односе на заштиту животне средине и то приликом извођења радова, током коришћења објеката, као и у могућим акцидентним ситуацијама.

Мере заштите током извођења радова

Предузетим и предложеним мерама заштите, штетни утицаји на животну средину биће спречени, умањени или сведени на прихватљиву границу. Мере заштите животне средине током извођења радова су:

- Пре почетка изградње објеката постројења потребно је извршити припремне радове, обезбедити локацију и извести друге радове којима се обезбеђује непосредно окружење, живот и здравље људи и безбедно одвијање саобраћаја;

- градилиште је потребно оградити и прописно обележити;

- радове изводити према техничкој документацији на основу које је издато одобрење за изградњу, односно вршити према техничким мерама, прописима, нормативима и стандардима који важе за изградњу оваквих објеката;

- успостављање адекватне организације извођења радова, којом се максимално штити животна средина;

- извршити правилан избор грађевинских машина и возила у фази изградње објекта и одржавати механизацију у исправном стању, у циљу максималног смањења буке и вибрација;

- одржавати и редовно квасити приступне и градилишне путеве, ради редуковања прашине;

- забранити одржавање грађевинских машина, средстава за бетонирање и остале механизације на градилишту;

- строга контрола манипулисања нафтом и дериватима уз максималне мере заштите;

- адекватно управљање санитарним отпадним водама, којим се онемогућује њихово слободно испуштање у спољну средину;

- депоновање покварене и истрошене машинске и електро опреме (уколико постоји) на утврђену депонију, које су уређене у складу са својствима отпада, а чије локације се одређују у договору са надлежним службама;

- предвидети безбедно складиштење потенцијално загађујућих материја и строгу примену стандарда за руковање опасним материјама;

- машине и опрему паркирати искључиво на предвиђеним и уређеним локацијама;

- извођач радова ће у случају акцидентног просипања уља, горива и сл. загађујућих материја у току радова одмах обуставити радове, хитно спровести мере отклањања последица и обавестити јединицу локалне самоуправе о еколошком удесу. Јединица локалне самоуправе ће вршити надзор и контролу извршења отклањања последица од стране Извођача радова. Хитне мере подразумевају уклањање контаминираног слоја земљишта и привремено одлагање на простору за руковање отпадом у оквиру градилишта. Уколико је потребно, иће предвиђени израда бунара и црпљење загађене подземне воде. Радови ће се наставити тек након одобрења од стране јединице локалне самоуправе;

- предвиђено правилно извођење уземљења свих уређаја који се користе у технолошком процесу, као и металних делова конструкције на објекатима постројења;

- извршиће се обука извођача радова у погледу процедура руковања отпадом;

- прикупљање чврстог комуналног отпада и одлагање на комуналну депонију;

- спровођење мониторинга чинилаца животне средине;

- уколико се при извођењу земљаних и грађевинских радова открију нова археолошка налазишта са траговима ранијих култура, потребно је обележити место археолошког локалитета, обезбедити археолошке предмете на одговарајући начин од оштећења, сачувати на месту и у положају у коме су откривени и обавестити представнике надлежног Завода за заштиту споменика културе о открићу археолошког локалитета (члан 109 Закона о културним добрима);

- извршити биолошку и механичку ревитализацију земљишта, после завршених радова, тј. уклонити све привремене објекте, предмете, грађевински материјале и отпад са површина коришћених за потребе градилишта и депоновати их на депоније одређене од стране надлежне комуналне службе, спречити слободно депоновање отпада;

- радно време активности које генеришу високе нивое буке биће ограничено у циљу избегавања посебно осетљивих делова дана;

- испоруке опреме и материјала биће планиране у периодима дана када то најмање утиче на околно становништво.

Мере заштите у експлоатацији

У току експлоатације објекта неопходно је поштовање мера:

- Спроводити континуална мерења протока воде на излазу из постројења;

- вршити редовно одржавање х опреме на постројењу; све евентуалне техничко-технолошке недостатке благовремено отклањати;

- вршити анализе и спроводити потребна мерења квалитета отпадних вода на улазу и излазу из постројења, према прописаном програму мониторинга, како би се пратила ефикасност пречишћавања отпадне воде;

- континуално спровођење мониторинга квалитета воде (физичко хемијских и биоло-шких параметара) у акумулацијама на излазу из хидроелектрана једном месечно, као и на местима захватања воде за водоснабдевање једном дневно, уз формирање базе података и информационог система;

- приступне саобраћајнице биће одржаване и чишћене;

- одлагати комунални чврсти отпад у одговарајуће мобилне контејнере и одвозити на градску комуналну депонију, према условима комуналне службе;

- придржавати се прописа о дозвољеном нивоу буке у радним просторијама.

Мере заштите у случају акцидената

У циљу елиминисања загађивања животне средине током могућих акцидената неопходно је спровођење следећих заштитних мера:

- Искључити постројење и зауставити пречишћавање отпадне воде у случају акцидента;

- спроводити прописану контролу и надзор мониторинга животне средине и система безбедности;

- одржавати потребну радно-технолошку дисциплину;

- уколико дође до процуривања уља, поступити у складу са прописима о поступању са опасним отпадом;

- отклањати благовремено све уочено техничко-технолошке недостатке у експлоатацији постројења отпадних вода;

- предвидети постављање мобилне опреме противпожарне заштите, тј. противпожарних апарата у објектима постројења;

- континуално спровођење контроле исправности противпожарних мрежа и апарата за гашење пожара;

- одржавати нормалну проходност свих пролаза око свих објеката постројења;

# 7. НЕТЕХНИЧКИ РЕЗИМЕ ИНФОРМАЦИЈА ОД 2 ДО 6

На постројењу за прераду воде „Бежанија“ прерађује се подземна вода из приобаља реке Саве. Сирова вода се захвата из система Рени бунара који се налазе на левој обали реке Саве.

Технолошки поступак прераде подземне воде састоји се из четири фазе:

- аерација,

- седиментација,

- филтрација,

- дезинфекција.

Воде од прања филтера ППВ Бежанија упуштају се у јавну канализациону мрежу  и даље преко KЦС Галовица у реку Саву. Како домаћом и међународном законском регулативом (Архуска конвенција, зелени пакет закона РС, Дунавска конвенција, ЕУ директиве)  није дозвољено испуштање отпадних вода из производних процеса у изворишта и водотокове, неопходно је успоставити систем прераде, односно пречишћавања отпадних вода које настају у процесу припреме воде за пиће, до нивоа квалитета реципијента (сирова вода).

Пројектном документацијом предвиђена је ултрафилтрација, односно технологија мембранске филтрације за третман отпадних вода.

Отпадна вода од прања филтера чија је мутноћа изнад 10 NTU се из компензационог базена транспортује до система за ултрафилтрацију, где су предвиђене 4 линије за ултрафилтрацију, док се сва вода која показује вредност NTU мању од 10, директно се усмерава ка новопројектованом резервоару избистрене воде. Из овог резервоара избистрене воде се враћају на ток сирове воде.

Дакле пројектом се предвиђа реконструкција постојећих објеката и изградња нових за третман отпадних вода.

Планирани радови могу производити одређене загађујуће материје (прашкасте материје и издувни гасови из возила и механизације), односно емисије у ваздух, земљиште и воде. С обзиром на обим планираних радова, наведене емисије загађујућих материја су малог обима и просторно су ограничене само на зону извођења радова. Количине квалитетног материјала која ће се донети ради уградње, неће утицати како на деградацију, тако и на загађење земљишта и вода.

Током извођења радова очекује се генерисање само неопасног отпада (грађевински и комунални), са којим се поступа у складу са законском регулативом. У току редовног рада Пројекта настаје неопасан отпад са којим се поступа у складу са прописима (складиштење муља и даља предаја).

Као и код других пројеката, и на предметном пројекту постоји опасност да у току извођења радова и експлоатације дође до удеса који би имао неповољан ефекат на животну средину. Ипак, имајућу у виду врсту и обухват планираних радова, као технолошки поступак третмана воде, вероватноћа појаве удеса је мала.

Утицаји Пројекта на животну средину који се јављају у фази извођења, су привременог карактера, односно трају до завршетка планираних активности.

У току редовног рада Пројекта не долази до емисије загађујућих материја, односно рад Пројекта не утиче на погоршање квалитета животне средине предметног подручја.

Током експлоатације система очекују се искључиво позитивни утицаји на животну средину, а у кумулативном смислу очекују се позитивни утицаји на ширем подручју, јер је основна намена овог Пројекта спречавање емисије загађујућих материја у реку Саву.

Локације на којима се изводе радови налази се у непосредној близини археолошког локалитета Стара Циглана, па Уколико се приликом извођења земљаних радова наиђе на археолошке остатке  извођач радова је, по чл.109. Закона о културним добрима дужан да одмах, без одлагања прекине радове и обавести Завод за заштиту споменика културе града Београда и да предузме мере да се налаз не уништи, не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен.

Због свега наведеног у овом кратком опису пројекта може се закључити да је предметни Пројекат одржив на датој локацији.

Неопходно је да се поштују све опште мере заштите природе и животне средине, као и све техничко-технолошке мере и прописи утврђени другим законима, који се односе на заштиту животне средине и то приликом извођења радова, током коришћења објеката, као и у могућим акцидентним ситуацијама.

# 8.ПОДАЦИ О МОГУЋИМ ТЕШКОЋАМА (ТЕХНИЧКИ НЕДОСТАЦИ ИЛИ НЕПОСТОЈАЊЕ ОДГОВАРАЈУЋЕГ СТРУЧНОГ ЗНАЊА И ВЕШТИНА) НА КОЈЕ ЈЕ НАИШАО НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА

Нису примећени технички и технолошки недостаци, као и непостојање стручних знања значајних за несметан и сигуран рад постројења за пречишћавање отпадне воде од прања филтера на ППВ ,,Бежанија“.

ДЕО1

КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОЈЕКТА

| Ред. бр. | Питање | ДА/НЕ | Које карактеристике окружења Пројеката могу бити захваћене утицајем и како? | Да ли последице могу бити значајне? Зашто? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Да ли извођење, рад или престанак рада пројекта подразумева активности које ће проузроковати физичке промене на локацији (топографије, коришћење земљишта, између водних тела итд.)? |  |  |  |  |
| 1.1 | Трајну или привремену промену коришћења земљишта, површинског слоја или топографије укључујући повећање интензитета коришћења? | ДА | Нема трајне или привремене промене коришћења земљишта, јер се ради о простору у оквиру фабричког круга на коме већ постоје објекти сличних карактеристика. | НЕ |
| 1.2 | Рашчишћавање постојећег земљишта, вегетације или грађевина? | ДА | До рашчишћавања мале површине земљишта унутар комплекса ће доћи приликом изградње постројења за пречишћавање отпадних вода | НЕ |
| 1.3 | Настанак новог вида коришћења земљишта? | НЕ |  | НЕ |
| 1.4 | Претходни радови, на пример бушотине, испитивање земљишта? | НЕ | Радови ће се изводити стриктно локално, окружење је већ детаљно истражено. | НЕ |
| 1.5 | Грађевински радови? | ДА | Радови ће бити локалног карактера, неће бити последица по окружење. | НЕ |
| 1.6 | Довођење локације у задовољавајуће стање по престанку пројекта? | ДА | Извршиће се конзервација опреме и заштита објекта. Неће бити утицаја на окружење | НЕ |
| 1.7 | Привремене локације за грађевинске радове или становање грађевинских радника? | ДА | Током изградње биће коришћени привремени контејнери за смештај радника, алата и опреме. Ови утицаји су привременог карактера и након завршетка радова површине се враћају у првобитно стање уз евентуална побољшања. | НЕ |
| 1.8 | Надземне грађевине, конструкције или земљани радови укључујући пресецање линеарних објеката, насипање или ископе? | ДА | Постројење за пречишћавање отпадних вода од прања филтера Бежанија’’ биће смештено делом у постојећи надземни објекат који се налази изнад постојећег компензационог резервоара, а делом ће се налазити у новоизграђеном надземном и подземно објекту који ће се налазити у продужетку постојећих објеката. | НЕ |
| 1.9 | Подземни радови укључујући рудничке радове и копање тунела? | НЕ |  | НЕ |
| 1.10 | Радови на исушивању земљишта? | НЕ |  | НЕ |
| 1.11 | Измуљивање? | НЕ |  | НЕ |
| 1.12 | Индустријски и занатски производни процеси? | НЕ | Никаква производња овог типа није предвиђена. | НЕ |
| 1.13 | Објекти за складиштење робе и материјала? | ДА | Предвиђено је да се на локацију допремају и складиште материје које ће се користити током нормалног рада постројења за пречишћавање отпадних вода. | НЕ |
| 1.14 | Објекти за третман или одлагање чврстог отпада или течних ефлуената? | ДА | Угушћени муљ настао у процесу прераде отпадне воде, привремено се складишти у контејнерима, а након тога се предаје овлашћеном оператеру и може се одложити на депонију неопасног отпада. | НЕ |
| 1.15 | Објекти за дугорочни смештај погонских радника? | НЕ |  | НЕ |
| 1.16 | Нови пут, железница или речни транспорт током градње или експлоатације? | НЕ | Користиће се постојеће саобраћајнице. | НЕ |
| 1.17 | Нови пут, железница, ваздушни саобраћај, водни транспорт или друга транспортна инфраструктура, укључујући нове или измењене правце и станице, луке, аеродроме итд.? | НЕ |  | НЕ |
| 1.18 | Затварање или скретање постојећих транспортних праваца или инфраструктуре која води ка изменама кретања саобраћаја? | НЕ | Могућа су само повремена затварања околних саобраћајница и то у случају допремања и и одвожења грађевинских машина, опреме и материјала а због сигурности становништва локалних стамбених објеката. | НЕ |
| 1.19 | Нове или скренуте преносне линије или цевоводи? | НЕ | Услед изградње новог постројења за прераду воде, потребно је спојити излаз воде из постројењ са главним испустом. Неће бити промене главних цевовода. | НЕ |
| 1.20 | Запречавање, изградња брана, изградња пропуста, регулација или друге промене у хидрологији водотока или аквифера? | НЕ |  | НЕ |
| 1.21 | Прелази преко водотока? | НЕ |  | НЕ |
| 1.22 | Црпљење или трансфер воде из подземних или површинских извора? | НЕ | Постројење за прераду воде за пиће користи подземну воду из рени бунара, док постројење за прераду отпадне воде користи искључиво прљаву воду од прања филтера. | НЕ |
| 1.23 | Промене у водним телима или на површини земљишта које погађају одводњавање или отицање? | НЕ |  | НЕ |
| 1.24 | Превоз персонала или материјала за градњу, погон или потпуни престанак? | ДА | У току извођења радова превоз радника неопходних за грађевинске и монтажне послове, ће се вршити сопственим возилима, возилима фирми у којима су исти упошљени као и возилима локалних саобраћајних предузећа. Током изградње вршиће се превоз грађевинског материјала неопходног за изградњу објекта. | НЕ |
| 1.25 | Дугорочни радови на демонтажи, потпуном престанку или обнављању рада? | НЕ |  | НЕ |
| 1.26 | Текуће активности током потпуног престанка рада које могу имати утицај на животну средину? | НЕ |  | НЕ |
| 1.27 | Прилив људи у подручје, привремен или сталан? | НЕ |  | НЕ |
| 1.28 | Увођење нових животињских и биљних врста? | НЕ |  | НЕ |
| 1.29 | Губитак аутохтоних врста или генетске и биолошке разноврсности? | НЕ |  | НЕ |
| 1.30 | Друго? | НЕ |  | НЕ |
| 2. Да ли ће постављање или погон постројења у оквиру пројекта подразумевати коришћење природних ресурса као што су земљиште, вода, материјали или енергија, посебно оних ресурса који су необновљиви или који се тешко обнављају? |  |  |  |  |
| 2.1 | Земљиште, посебно неизграђено или пољопривредно? | НЕ | Изградња се врши на постојећој локацији, није потребано додатно земљиште | НЕ |
| 2.2 | Вода? | ДА | За потребе изградње, као и за санитарне потребе користиће се вода из постојеће водоводне мреже. | НЕ |
| 2.3 | Минерали? | НЕ | Пројектом није предвиђена употреба минерала. | НЕ |
| 2.4 | Камен, шљунак, песак? | ДА | Коришћене ових материјала је неопходно приликом изградње објекта (пре свега подземног). | НЕ |
| 2.5 | Шуме и коришћење дрвета? | НЕ |  | НЕ |
| 2.6 | Енергија, укључујући електричну и течна горива? | ДА | За потребе напајања планирано је прикључење на ел. мрежу. | НЕ |
| 2.7 | Други ресурси? | ДА | Течна горива за рад машина и возила. | НЕ |
| 3. Да ли пројекат подразумева коришћење, складиштење, транспорт, руковање или производњу материја или материјала који могу бити штетни по људско здравље или животну средину или изазвати забринутост због постојећег или могућег ризика по људско здравље? |  |  |  |  |
| 3.1 | Да ли пројекат подразумева коришћење материја или материјала који су токсични или опасни по људско здравље или животну средину (флора, фауна, снабдевање водом)? | ДА | За редован рад постројења морају се користити хемијска средства. | НЕ |
| 3.2 | Да ли ће пројекат изазвати промене у појави болести или утицати на преносиоце болести (на пример, болести које преносе инсекти или које се преносе водом)? | НЕ |  | НЕ |
| 3.3 | Да ли ће пројекат утицати на благостање становништва, на пример променом услова живота? | ДА | Упошљава се нова радна снага. | НЕ |
| 3.4 | Да ли постоје посебно рањиве групе становника које могу бити погођене извођењем пројекта, на пример болнички пацијенти, стари? | НЕ |  | НЕ |
| 3.5 | Други узроци? | НЕ |  | НЕ |
| 4. Да ли ће током извођења, рада или коначног престанка рада настајати чврсти отпад? |  |  |  |  |
| 4.1 | Јаловина, депонија уклоњеног површинског слоја или руднички отпад? | НЕ | Пројекат не резултира оваквим продуктима. | НЕ |
| 4.2 | Градски отпад (из станова или комерцијални отпад)? | ДА | У току грађевинских и других активности везаних за изградњу бродске преводнице као и у току редовног рада јављаће се чврст комунални, комерцијални и грађевински отпад. | НЕ |
| 4.3 | Опасан или токсични отпад (укључујући радио- активни отпад)? | НЕ | Пројекат не резултира оваквим продуктима. | НЕ |
| 4.4 | Други индустријски процесни отпад? | НЕ |  | НЕ |
| 4.5 | Вишак производа? | НЕ |  | НЕ |
| 4.6 | Отпадни муљ или други муљеви као резултат третмана ефлуента? | НЕ | Муљ настаје као нуспродукт. Привремено ће бити складиштен на локацији у одговарајућим контејнерима до предаје овлашћеном оператеру. На основу испитивања која су вршена, овај муљ не спада у опасан отпад и може се депоновати на депонију комуналног отпада.. | НЕ |
| 4.7 | Грађевински отпад или шут? | ДА | У току грађевинских и других активности везаних за изградњу бродске преводнице јављаће се чврст грађевински отпад. У току редовног рада неће се јављати грађевински отпад. | НЕ |
| 4.8 | Сувишак машина и опреме? | НЕ |  | НЕ |
| 4.9 | Контаминирано тло или други материјал? | НЕ |  | НЕ |
| 4.10 | Пољопривредни отпад? | НЕ |  | НЕ |
| 4.11 | Друга врста отпада? | НЕ |  | НЕ |
| 5.Да ли извођење пројекта подразумева испуштање загађујућих материја или било којих опасних, токсичних или непријатних материја у ваздух? |  |  |  |  |
| 5.1 | Емисије из стационарних или мобилних извора за сагоревање фосилних горива? | НЕ |  | НЕ |
| 5.2 | Емисије из производних процеса? | НЕ |  | НЕ |
| 5.3 | Емисије из материјала којима се рукује укључујући складиштење и транспорт? | НЕ |  | НЕ |
| 5.4 | Емисије из грађевинских активности укључујући постројења и опрему? | ДА | Емисије ограниченог трајања ће настајати приликом извођења грађевинских радова. | НЕ |
| 5.5 | Прашина или непријатни мириси који настају руковањем материјалима укључујући грађевинске материјале, канализацију и отпад? | ДА | Услед кретања возила и грађевинских машина може доћи до мањих емисија прапине. | НЕ |
| 5.6 | Емисије због спаљивања отпада? | НЕ |  | НЕ |
| 5.7 | Емисије због спаљивања отпада на отвореном простору (на пример, исечени материјал, грађевински остаци)? | НЕ |  | НЕ |
| 5.8 | Емисије из других извора? | НЕ |  | НЕ |
| 6.Да ли извођење пројекта подразумева проузроковање буке и вибрација или испуштање светлости, топлотне енергије или електромагнетног зрачења? |  |  |  |  |
| 6.1 | Због рада опреме, на пример машина, вентилационих постројења, дробилица? | НЕ |  | НЕ |
| 6.2 | Из индустријских или сличних процеса? | ДА | Главни извори буке на постројењима за пречишћавање отпадних вода су: црпне станице и компресорска станица Примењеним мерама заштите, вредности нивоа комуналне буке у околини постројења отпадних вода одржаваће се у законски прописаним границама. | НЕ |
| 6.3 | Због грађевинских радова и уклањања грађевинских и других објеката? | ДА | У току изградње доћи ће до повећаног нивоа буке и ради се о буци привременог карактера. Обзиром да су стамбени објекти у непосредној близини, извођење радова се неће одвијати ноћу, као ни транспорт грађевинских машина и материјала. | НЕ |
| 6.4 | Од експлозија или побијања шипова? | НЕ |  | НЕ |
| 6.5 | Од грађевинског или погонског саобраћаја? | ДА | У току извођења еадова очекује се повећан интензитет саобраћаја (возила и машине). | НЕ |
| 6.6 | Из система за осветљење или система за хлађење? | НЕ |  | НЕ |
| 6.7 | Из извора електромагнетног зрачења (подразумевају се ефекти на најближу осетљиву опрему као и на људе)? | НЕ |  | НЕ |
| 6.8 | Из других извора? | НЕ |  | НЕ |
| 7.Да ли извођење пројекта води ризику загађења земљишта или вода због испуштања загађујућих материја на тло или у канализацију, површинске и подземне воде? |  |  |  |  |
| 7.1 | Због руковања, складиштења, коришћења или цурења опасних или токсичних материја? | ДА | До загађења може доћи услед акцидентних ситуација. Пројектом су предвиђене све мере. | НЕ |
| 7.2 | Због испуштања канализације или других флуената (третираних или нетретираних) у воду или у земљиште? | НЕ | Пројектом је предвиђено пречишћавање отпадне воде. | НЕ |
| 7.3 | Таложењем загађујућих материја испуштених у ваздух, у земљиште или у воду? | НЕ |  | НЕ |
| 7.4 | Из других извора? | НЕ |  | НЕ |
| 7.5 | Постоји ли дугорочни ризик због загађујућих материја у животној средини из ових извора? | НЕ |  | НЕ |
| 8.Да ли током извођења и рада пројекта може настати ризик од удеса који могу утицати на људско здравље или животну средину? |  |  |  |  |
| 8.1 | Од експлозија, исцуривања, ватре итд. током складиштења, руковања, коришћења или производње опасних или токсичних материја? | ДА | У односу на дато техничко решење може се проценити да је вероватноћа удеса мала, да је обим последица могућих удеса занемарљив, као и да је ризик занемарљив. Као могуће акцидентне ситуације током експлоатације су избијање пожара,, испадање из погона појединих делова опреме и престанак рада постројења . | НЕ |
| 8.2 | Због разлога који су изван граница уобичајене заштите животне средине, на пример због пропуста у систему контроле загађења? | НЕ |  | НЕ |
| 8.3 | Због других разлога? | НЕ |  | НЕ |
| 8.4 | Због природних непогода (на пример, поплаве, земљотреси, клизишта, итд.)? | НЕ |  | НЕ |
| 9.Да ли ће пројекат довести до социјалних промена, на пример у демографији, традиционалном начину живота, запошљавању? |  |  |  |  |
| 9.1 | Промене у обиму популације, старосном добу, структури, социјалним групама? | НЕ |  | НЕ |
| 9.2 | Расељавање становника или рушење кућа или насеља или јавних објеката у насељима, на пример школа, болница, друштвених објеката? | НЕ |  | НЕ |
| 9.3 | Кроз досељавање нових становника или стварање нових заједница? | НЕ |  | НЕ |
| 9.4 | Испостављањем повећаних захтева локалној инфраструктури или службама, на пример становање, образовање, здравствена заштита? | НЕ |  | НЕ |
| 9.5 | Отварање нових радних места током градње или експлоатације или проузроковање губитка радних места са последицама по запосленост и економију? | ДА | Изградња ће имати позитиван утицај на социо-економске чиниоце, пре свега на повећање запослености. Током изградње а и касније током његовог рада биће запослени нови радници. | НЕ |
| 9.6 | Други узроци? | НЕ |  | НЕ |
| 10.Да ли постоје други фактори које треба размотрити, као што је даљи развој који може водити последицама по животну средину или кумулативни утицај са другим постојећим или планираним активностима на локацији? |  |  |  |  |
| 10.1 | Да ли ће пројекат довести до притиска за даљим развојем који може имати значајан утицај на животну средину, на пример повећано насељавање, нове путеве, нов развој пратећих индустријских капацитета или јавних служби итд.? | НЕ |  | НЕ |
| 10.2 | Да ли ће пројекат довести до развоја пратећих објеката, помоћног развоја или развоја подстакнутог пројектом који може имати утицај на животну средину, на пример пратеће инфраструктуре (путеви, снабдевање електричном енергијом, чврсти отпад или третман отпадних вода итд.), развоја насеља, екстрактивне индустрије, снабдевања и др.? | НЕ |  | НЕ |
| 10.3 | Да ли ће пројекат довести до накнадног коришћења локације које ће имати утицај на животну средину? | НЕ | Коришћење локације дефинисано је за дату локацију и она је услов пројектантима и при пројектовању објеката на комплексу и не може се прекорачити. | НЕ |
| 10.4 | Да ли ће пројекат омогућити у будућности развој по истом моделу? | НЕ |  | НЕ |
| 10.5 | Да ли ће пројекат имати кумулативне ефекте због близине других постојећих или планираних пројеката са сличним ефектима? | НЕ |  | НЕ |

ДЕО 2

КАРАКТЕРИСТИКЕ ШИРЕГ ПОДРУЧЈА НА КОМЕ СЕ ПЛАНИРА РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА

За сваку карактеристику пројекта наведену у наставку, треба размотрити да ли нека од набројаних компонената животне средине може бити захваћена утицајем пројекта.

| ПИТАЊЕ: Да ли постоје карактеристике животне средине на локацији или у околини локације пројекта које могу бити захваћене утицајем пројекта:? |  |
| --- | --- |
| 1. подручја заштићена међународним, националним или локалним прописима, због својих природних, пејзажних, културних или других вредности, које могу бити захваћене утицајем пројекта | НЕ |
| 2. друга подручја важна или осетљива због своје екологије, на пример мочварна подручја, водотоци или друга водна тела, планинска подручја, шуме и шумско земљиште | НЕ |
| 3. подручја која користе заштићене, важне или осетљиве врсте флоре и фауне, на пример за раст и развој, размножавање, одмор, презимљавање, миграцију, које могу бити захваћене утицајем пројекта | НЕ. Локација не представља зелену површину, већ грађевинско земљиште. |
| 4. унутрашње површинске и подземне воде | Да Рени бунари из којих се црпи вода за пиће која иде на прераду. |
| 5. заштићена природна добра | НЕ |
| 6. правци или објекти који се користе за јавни приступ рекреационим и другим објектима | Да – Обзиром да се објекат налази у густо насељеном подручју, односно у околини се налазе стамбени и пословни објекти. |
| 7. саобраћајни правци подложни загушењима или који могу проузроковати проблеме животној средини | ДА –Око самог постројења налазе се локалне саобраћајнице, али неће бити њиховог затварања, осим повремено у случају допремања машина и опреме. |
| 8. подручја на којима се налазе непокретна културна добра | ДА - Увидом у археолошку документацију Завода за заштиту споменика културе града Београда констатовано је да се предметни простор налази у непосредној близини археолошког локалитета Стара Циглана који, по чл. 32 у складу са Законом о културном наслеђу („Службени гласник РС” бр. 129/21), ужива статус добра под претходном заштитом која је трајна. Не очекује се утицај на наведени локалитет. |
| ПИТАЊЕ: Да ли се пројекат налази на локацији на којој ће вероватно бити видљив многим људима? |  |
|  | ДА – Објекат се налази у густо насељеном подручју. |
| ПИТАЊЕ: Да ли се пројекат налази на претходно неизграђеној локацији, на којој ће доћи до губитка зелених површина? |  |
|  | НЕ – Локација се већ користи за намену пречишћавања воде за пиће. Мала површина под зееленилом ће бити захваћена на истој парцели. |
| ПИТАЊЕ: Да ли се на локацији пројекта или у околини земљишта које ће бити захваћено утицајем пројекта користи за одређене приватне или јавне намене? |  |
| 1. куће, баште, друга приватна имовина | ДА |
| 2. индустрија | НЕ |
| 3. трговина | ДА |
| 4. рекреација | ДА |
| 5. јавни отворени простори | ДА |
| 6. јавни објекти | ДА |
| 7. пољопривреда | НЕ |
| 8. шумарство | НЕ |
| 9. туризам | НЕ |
| 10. рудници и каменоломи, и др. | НЕ |
| ПИТАЊЕ: Да ли постоје планови за будуће коришћење земљишта на локацији или у околини које би могло бити захваћено утицајем пројекта? |  |
|  | НЕ Изградња је у складу са Планом генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – град Београд (целине I-XIX) Околно земљиште неће бити захваћено утицајем пројекта. |
| ПИТАЊЕ: Да ли постоје подручја на локацији или у околини која су густо насељена, која би могла бити захваћена утицајем пројекта? |  |
|  | Да – Околно подручје је густо насељено (стамбене зграде, куће, као и пословни објекти). Околни објекти неће бити захваћени утицајем пројекта. |
| ПИТАЊЕ: Да ли постоје подручја осетљивог коришћења земљишта на локацији или у околини, која могу бити захваћена утицајем пројекта? |  |
| 1) болнице | НЕ |
| 2) школе | НЕ |
| 3) верски објекти | НЕ |
| 4) јавни објекти? | ДА – пословни објекти, пијаца, као и Центар за смештај и дневни боравак деце са сметњама у развоју. Не очекује се утицај на ове објекте. |
| ПИТАЊЕ: Да ли постоје подручја на локацији или у околини са важним, висококвалитетним или недовољним ресурсима, који би могли бити захваћени утицајем пројекта? |  |
| 1) подземне воде | ДА – Рени бунари из којих се црпи вода за пиће. Не очекује се утицај на ове објекте. |
| 2) површинске воде | ДА – Река Сава као крајњи реципијент. Пројектом пречишћавања отпадних вода ће се смањити негативан утицај. |
| 3) шуме | НЕ |
| 4) пољопривредно земљиште | НЕ |
| 5) риболовно подручје | НЕ |
| 6) туристичко подручје | НЕ |
| 7) минералне сировине | НЕ |
| ПИТАЊЕ: Да ли на локацији пројекта или у околини има подручја која већ трпе загађење или штету на животној средини, на пример тамо где су постојећи правни стандарди животне средине премашени, која могу бити захваћена утицајем пројекта? |  |
|  | ДА – Највеће загађење трпела је река Сава. Пројектом пречишћавања отпадних вода ће се смањити негативан утицај. |
| ПИТАЊЕ: Да ли постоји могућност да локација пројекта буде погођена земљотресом, слегањем, клизањем, ерозијом, поплавама или екстремним климатским условима, као на пример, температурним разликама, маглама, јаким ветровима, који могу довести до тога да пројект проузрокује проблеме животној средини? |  |
|  | НЕ |
| ПИТАЊЕ: Да ли је вероватно да ће Пројекат утицати на квалитет чинилаца животне средине? |  |
| 1. климатских, укључујући микроклиму и локалне и шире климатске услове | НЕ |
| 2. хидролошких - на пример, количине, протицај или ниво подземних вода и вода у рекама и језерима | НЕ |
| 3. педолошких - на пример, количина, дубина, влажност | НЕ |
| 4. геоморфолошких - на пример, стабилност или ерозивност; | НЕ |
| ПИТАЊЕ: Да ли је вероватно да ће пројекат утицати на доступност или довољност ресурса, локално или глобално? |  |
| 1) фосилних горива | НЕ |
| 2) вода | НЕ |
| 3) минералне сировине, камен, песак, шљунак | НЕ |
| 4) дрво | НЕ |
| 5) других необновљивих ресурса | НЕ |
| 6) инфраструктурних капацитета на локацији - вода, канализација, производња и пренос електричне енергије, телекомуникације, путеви одлагања отпада, железница | НЕ |
| ПИТАЊЕ: Да ли постоји вероватноћа да пројекат утиче на људско здравље и благостање заједнице? |  |
| 1) квалитет или токсичност ваздуха, воде, прехрамбених производа и других производа за људску потрошњу | ДА – Радом пројектног постројења побољшава се квалитет воде реке Саве. |
| 2) стопу болести и смртности појединаца, заједнице или популације због изложености загађењу | НЕ |
| 3) појаву или распоређеност преносиоца болести, укључујући инсекте | НЕ |
| 4) угроженост појединаца, заједница или популације болестима | НЕ |
| 5) осећање личне сигурности појединаца | НЕ |
| 6) кохезију и идентитет заједнице | НЕ |
| 7) културни идентитет и заједништво | НЕ |
| 8) права мањина | НЕ |
| 9) услове становања | НЕ |
| 10) запосленост и квалитет запослења | ДА –позитиван утицај на социо-економске чиниоце, пре свега на повећање запослености |
| 11) економске услове | ДА – Позитивно услед ангажовања нових радника, набавка добара и услуга ће имати позитиван утицај на развој локалне индустрије. |
| 12) друштвене институције и др. | НЕ |

ПРИЛОЗИ:

- Доказ о уплати административне таксе;

- Идејно решење – Техничка документација за постројење за третман отпадних вода у оквиру постојећег комплекса ППВ ''Бежанија'' на кп 1568 ко нови београд, Енергопројект–Хидроинжењеринг а.д., март 2023. године:

0 Главна свеска,

1 Пројекат архитектуре

3 Пројекат хидротехничких инсталација

4 Пројекат електроенергетских инсталација

6 Пројекат машинских инсталација

7.1 и 7.2 Пројекат технологије.

УСЛОВИ СА ЕЛЕКТРОНСКИМ ПОТПИСОМ:

- Локацијски услови

- Информација о локацији

- Мишљење ЈВП ,,Србијаводе“

- Обавештење ЈВП ,,Србијаводе“

- Мишљење Министарства заштите животне средине

- Мишљење РХМЗ-а

- Копија катастарског плана за парцелу бр. 1568

- Копија катастарског плана водова

- Услови ЕМС-а

- Услови ЕПС-а

- Услови ЈКП ,,Београдски водовод и канализација“

- Услови Министарства унутрашњих послова

- Услови Србијагас

- Услови Телеком Србија

- Решење Завода за заштиту природе Србије

- Услови завода за заштиту споменика културе града Беорада

- Водни услови