Saobraćaj, građevinarstvo i arhitektura:

o	istraživanja, studije, planiranje, projektovanje

o	bezbednost saobraćaja

o	geodezija

o	geotehnička istraživanja i laboratorijska ispitivanja

o	nadzor nad izvođenjem radova

o	sistemi za brojanje i kategorizaciju vozila

o	baze podataka

Инвеститор:

ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ Београд

Булевар Краља Александра 282

11050 Београд

Бр. пројекта:

977-C/18

ИДП – ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ПРИЛАЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ДРУМСКО – ЖЕЛЕЗНИЧКОГ МОСТА ПРЕКО РЕКЕ ДУНАВ – „ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ“, НА ДЕСНОЈ ОБАЛИ, НА ДРЖАВНОМ ПУТУ IB-47, ДЕОНИЦА БЕОГРАД (БОГОСЛОВИЈА) – ПЕТЉА КРЊАЧА

К.О. ПАЛИЛУЛА, ТЕРИТОРИЈА ГРАДА БЕОГРАДА – ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА

18	СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ – ПРИЛАЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ

ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

18.1 НАСЛОВНА СТРАНА ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ – ПРИЛАЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ

|  | 18 – СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ– ПРИЛАЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ |
| --- | --- |
| Инвеститор: | ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ Београд Булевар Краља Александра 282 11050 Београд |
| Објекат: | Прилазне конструкције друмско-железничког моста преко реке Дунав – „Панчевачки мост“, на десној обали, на државном путу IB-47, деоница Београд (Богословија) – петља Крњача К.О. Палилула, територија Града Београда – општина Палилула 123/116, 123/117, 138/2, 138/1, 125/18, 123/7, 123/155, 125/31, 127/99, 127/37, 127/36, 127/98, 127/81, 127/84, 127/83, 127/95, 127/94, 127/35, 127/93, 127/82, 127/80, 127/79, 127/18, 127/111, 112/5, 127/50, 127/49, 127/104, 127/17, 127/5, 30/12, 127/66, 9/1, 14/1, 7/32, 127/6, 127/109, 127/51, 127/105, 127/52, 127/21, 127/91, 127/34, 127/100, 127/20, 127/110, 127/108, 127/106, 127/28. 127/107, 127/54, 127/27, 127/22, 127/14, 7/19 |
| Врста техничке документације: | ИДП-Идејни пројекат |
| Назив и ознака дела пројекта: | 18 – Студија о процени утицаја на животну средину – прилазне конструкције |
| За грађење / извођење радова: | Нова градња |
| Пројектант: | "МХМ-пројект"д.о.о. Нови Сад, Јована Поповића бр.40 |
| Одговорно лице пројектанта: | Насер Мостафа дипл.инж. саоб. |
| Потпис: |  |
| Овлашћено лице: | Мирослав Стојановић, дипл. инж. грађ. |
| Број лиценце: | 314 P962 18 |
| Потпис: |  |
| Број дела пројекта: | 977-C/18 |
| Место и датум: | Нови Сад, новембар 2022.год. |

# 18.2. САДРЖАЈ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ -– ПРИЛАЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ

|  | Општа документација |
| --- | --- |
| 18.1 | Насловна страна Студије о процени утицаја на животну средину – прилазне конструкције |
| 18.2 | Садржај Студије о процени утицаја на животну средину – прилазне конструкције |
| 18.3 | Решење о одређивању овлашћеног лица Студије о процени утицаја на животну средину – прилазне конструкције |
| 18.4 | Изјава овлашћеног лица Студије о процени утицаја на животну средину – прилазне конструкције |
| 18.5 | Текстуална документација |
|  | 1. Подаци о носиоцу пројекта 2. Опис локације на којој се планира извођење пројекта 3. Опис пројекта 4. Приказ алтернатива које је носилац пројекта разматрао 5. Приказ стања животне средине на локацији и ближој околини (микро и макро локација) 6. Опис значајних утицаја пројекта на животну средину 7. Процена утицаја на животну средину у случају удеса 8. Опис мера за спречавање, смањење и отклањање сваког значајнијег штетног утицаја на животну средину 9. Програм праћења утицаја на животну средину 10. Нетехнички краћи приказ података 11. Подаци о техничким недостацима приликом извођења студије |
| 18.6 | Графичка документација |
|  | 18.6.1. Карте буке 18.6.2 Локацијски услови 18.6.3 Решење о одређивању обима и садржаја |

# 18.3. РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ – ПРИЛАЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ

На основу члана 128. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010 одлука УС, 24/2011 и 121/2012, 42/2013–одлука УС, 50/2013–одлука УС,  98/2013–одлука УС, 132/2014 и 145/2014, 83/2018, 31/2018, 37/2019-др.закон, 9/2020 и 52/2021) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката као:

О В Л А Ш Ћ Е Н О    Л И Ц Е

за израду Студије о процени утицаја на животну средину, који је део ИДП – Идејног пројекта за изградњу Прилазних конструкција друмско-железничког моста преко реке Дунав – „Панчевачки мост“, на десној обали, на државном путу IB-47, деоница Београд (Богословија) – петља Крњача на катастарским парцелама:

123/116, 123/117, 138/2, 138/1, 125/18, 123/7, 123/155, 125/31, 127/99, 127/37, 127/36, 127/98, 127/81, 127/84, 127/83, 127/95, 127/94, 127/35, 127/93, 127/82, 127/80, 127/79, 127/18, 127/111, 112/5, 127/50, 127/49, 127/104, 127/17, 127/5, 30/12, 127/66, 9/1, 14/1, 7/32, 127/6, 127/109, 127/51, 127/105, 127/52, 127/21, 127/91, 127/34, 127/100, 127/20, 127/110, 127/108, 127/106, 127/28. 127/107, 127/54, 127/27, 127/22, 127/14, 7/19

К.О. Палилула, територија Града Београда – општина Палилула, одређује се:

Мирослав Стојановић, дипл.грађ.инж.	314 P962 18

Пројектант:	"МХМ-пројект" д.о.о.

Јована Поповића бр. 40, Нови Сад

Одговорно лице / заступник:	Насер Мостафа, дипл.инж.саоб.

Потпис:

Број техничке документације: 	977-C/18

Место и датум:	Нови Сад, новембар 2022.год

# 18.4. ИЗЈАВА ОВЛАШЧЕНОГ ЛИЦА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ – ПРИЛАЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ

Овлашћено лице Студије о процени утицаја на животну средину који је део ИДП – Идејног пројекта за изградњу Прилазних конструкција друмско-железничког моста преко реке Дунав – „Панчевачки мост“, на десној обали, на државном путу IB-47, деоница Београд (Богословија) – петља Крњача на катастарским парцелама:

123/116, 123/117, 138/2, 138/1, 125/18, 123/7, 123/155, 125/31, 127/99, 127/37, 127/36, 127/98, 127/81, 127/84, 127/83, 127/95, 127/94, 127/35, 127/93, 127/82, 127/80, 127/79, 127/18, 127/111, 112/5, 127/50, 127/49, 127/104, 127/17, 127/5, 30/12, 127/66, 9/1, 14/1, 7/32, 127/6, 127/109, 127/51, 127/105, 127/52, 127/21, 127/91, 127/34, 127/100, 127/20, 127/110, 127/108, 127/106, 127/28. 127/107, 127/54, 127/27, 127/22, 127/14, 7/19

К.О. Палилула, територија Града Београда – општина Палилула.

Мирослав Стојановић, дипл. инж. грађ.

И З Ј А В Љ У Ј Е М

- да је Студија израђена у свему у складу са Законом о заштити животне средине, Законом о процени утицаја на животну средину, прописима, стандардима и нормативима из области заштите животне средине и правилима струке;

- да Студија садржи прописане и утврђене мере и препоруке у циљу спречавања,смањења и где је то могуће уклањања сваког штетног утицаја на животну средину.

Oвлашћено лице:			Мирослав Стојановић, дипл. инж. грађ.

Број лиценце:                                         314 P962 18

Потпис:

Број техничке документације:	977-C/18

Место и датум:	Нови Сад, новембар 2022.год.

# 18.5 ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

САДРЖАЈ:

18.1 НАСЛОВНА СТРАНА ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ – ПРИЛАЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ	2

18.2. САДРЖАЈ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ -– ПРИЛАЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ	3

18.3. РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ – ПРИЛАЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ	4

18.4. ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ – ПРИЛАЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ	5

18.5 ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА	6

1 ПОДАЦИ О НОСИОЦУ ПРОЈЕКТА	1

2 ОПИС ЛОКАЦИЈЕ НА КОЈОЈ СЕ ПЛАНИРА ИЗВОЂЕЊЕ ПРОЈЕКТА	3

2.1 Потребне површине земљишта за време извођења радова	4

2.2 Педолошке, геоморфолошке, геолошке, хидрогеолошке и сеизмолошке карактеристике терена	4

2.3 Извориште водоснабдевања и основне хидролошке карактеристике	6

2.4 Климатске карактеристике са одговарајућим метеоролошким показатељима	6

2.4.1 Температура	6

2.4.2 Влажност ваздуха	7

2.4.3 Облачност	7

2.4.4 Инсолација	7

2.4.5 Падавине	7

2.4.6 Ветар	7

2.5 Флора, фауна и природна добра посебне вредности (заштићених) реткe и угроженe биљнe и животињскe врста и њиховa станишта и вегетацијa	8

2.6 Карактеристике пејзажа	8

2.7 Непокретна културна добра	9

2.8 Насељеност, концентрација становништва и демографске карактеристике у односу на објекте и активности	9

2.9 Постојећи привредни и стамбени објекти, објекти инфрастуктуре и супраструктуре	10

3 ОПИС ПРОЈЕКТА	11

3.1 Oпис претходних радова на извођењу пројекта	11

3.2 Опис објекта, планираног производног процеса или активности, њихове технолошке и друге карактеристике	11

3.3 Приказ врсте и количине потребне енергије и енергената, воде, сировина, потребног материјала за изградњу и др.	16

3.4 Приказ врсте и количине испуштених гасова, воде, и других течних и гасовитих отпадних материја, посматрано по технолошким целинама укључујући емисије у ваздух, испуштање у површинске и подземне водне реципијенте, одлагање на земљиште, буку, вибрације, топлоту, зрачења (јонизујућа и нејонизујућа) и др.	19

3.5 Приказ технологије третирања (прерада, рециклажа, одлагање, и сл) свих врста отпадних материја	23

3.6 Приказ утицаја на животну средину изабраног и других технолошких решења	24

4 ПРИКАЗ АЛТЕРНАТИВА КОЈЕ ЈЕ НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА РАЗМАТРАО	25

4.1 Локација или траса	25

4.2 Производни процеси и технологија	25

4.3 Метод рада	25

4.4 Планови локација и нацрти пројекта	25

4.5 Врста и избор материјала	26

4.6 Временски распоред за извођење пројекта	26

4.7 Функционисање и престанак функционисања	26

4.8 Датум почетка и завршетка извођења	26

4.9 Обим производње	26

4.10 Контрола загађења	26

4.11 Уређење одлагања отпада	26

4.12 Уређење приступа и саобраћајних путева	26

4.13 Одговорност и процедура за управљање животном средином	26

4.14 Обука	27

4.15 Мониторинг	27

4.16 Планови за ванредне прилике	27

4.17 Начин декомисије, регенерације локације и даље употребе	27

5 ПРИКАЗ СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНИ НА ЛОКАЦИЈИ И БЛИЖОЈ ОКОЛИНИ (МИКРО И МАКРО ЛОКАЦИЈА)	28

5.1 Становништво	28

5.2 Флора и фауна	28

5.3 Земљиште, вода и ваздух и бука	29

5.3.1 Постојеће стање загађења земљишта	29

5.3.2 Постојеће стање загађења површинских вода	29

5.3.3 Постојеће стање аерозагађења	33

5.3.4 Бука	34

5.4 Климатски чиниоци	34

5.5 Грађевине, непокретна културна добра, археолошка налазишта и амбијентале целине	35

5.6 Пејзаж	35

5.7 Међусобни однос наведених чинилаца	35

6 ОПИС МОГУЋИХ ЗНАЧАЈНИХ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ	37

6.1 Квалитет ваздуха, воде, земљиште, нивоа буке, вибрације, топлоте и зрачења	37

6.2 Здравље становништва	51

6.3 Метеоролошки параметри и климатске каракеристике	52

6.4 Екосистеми	53

6.5 Насељеност, концентрације и миграције становништва	53

6.6 Намена и коришћење земљишта	53

6.7 Комунална инфрастуктура	54

6.8 Природна добра посебних вредности и непокретна културна добра и њихова околина	55

6.9 Пејзажне карактеристике подручја	55

7 ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ У СЛУЧАЈУ УДЕСА	56

7.1 Опасне материје	56

7.1.1 Најчешће превожене опасне материје	57

7.2 Мере превенције, приправности и одговорности за удес	57

7.3 Мере санације - отклањања последица удесе	58

8 ОПИС МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ, СМАЊЕЊЕ И ОТКЛАЊАЊЕ СВАКОГ ЗНАЧАЈНИЈЕГ ШТЕТНОГ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ	60

8.1 Мере предвиђене законом и другим прописима, нормативима и стандардима и роковима за њихово спровођење	60

8.2 Мере у случају удеса	60

8.3 Техничка решења заштите животне средине	61

8.3.1 Техничке мере у току грађења објекта	61

8.3.2 Техничке мере у току експлоатације	61

8.3.3 Мере заштите од саобраћајне буке	62

8.3.4 Мере заштите од аерозагађења	62

8.3.5 Мере заштите вода	63

8.3.6 Мере заштите земљишта, еколошког коридора и еколошки значајног подручја	64

8.3.7 Мере заштите археолошких локалитета	65

8.4 Друге мере које могу утицати на спречавање или смањење штетних утицаја на животну средину	65

8.4.1 Опште мере заштите животне средине	65

8.4.2 Административне мере заштите животне средине	66

9 ПРОГРАМ ПРАЋЕЊА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ	67

9.1 Приказ стања животне средине пре почетка функционисања пројекта на локацијама где се очекује утицај на животну средину	67

9.2 Параметри на основу којих се могу утврдити штетни утицаји на животну средину	67

9.2.1 Бука	67

9.2.2 Аерозагађење	67

9.2.3 Вода	68

9.2.4 Тло	68

9.3 Места начин и учесталост мерења утврђених параметара	68

9.3.1 Бука	68

9.3.2 Аерозагађење	69

9.3.3 Воде	69

9.3.4 Тло	70

10 НЕТЕХНИЧКИ КРАЋИ ПРИКАЗ ПОДАТАКА	72

10.2 Опис локације на којој се планира извођење пројекта	72

10.3 Опис пројекта	73

10.4  Приказ главних алтернатива које је носилац пројекта разматрао	74

10.5 Приказ стања животне средине на локацији и ближој околини локације (микро и макро локација)	74

10.6. Опис могућих значајних утицаја пројекта на животну средину	75

10.7 Процена утицаја на животну средину у случају удеса	76

10.8 Опис мера за спречавање, смањење и отклањање сваког значајнијег штетног утицаја на животну средину	76

10.9. Програм праћења утицаја на животну средину	77

11 ПОДАЦИ О ТЕХНИЧКИМ НЕДОСТАЦИМА ПРИЛИКОМ ИЗВОЂЕЊА СТУДИЈЕ ИЛИ НЕПОСТОЈАЊУ ОДГОВАРАЈУЋИХ СТРУЧНИХ ЗНАЊА И ВЕШТИНА ИЛИ НЕМОГУЋНОСТИ ДА СЕ ПРИБАВЕ ОДГОВАРАЈУЋИ ПОДАЦИ	79

Списак табела:

Табела 2-1 Списак парцела за изградњу	3

Табела 3-1 Карактеристике ТНГ	17

Табела 3-2 Приказ кључних позиција за изградњу деонице	18

Табела 5-1 Приказ броја становника општине Палилула у последња 3 пописа	28

Табела 5-2. Класификација вода према Уредби о класификацији вода	29

Табела 5-3 Анализа параметара воде реке Дунав, мерна станица Земун	31

Табела 5-4 Анализа параметара воде реке Дунав, мерна станица Земун	32

Табела 5-5 Анализа параметара воде реке Дунав, мерна станица Земун	33

Табела 6-1 Састав издувних гасова бензинских и дизел мотора (vol %)	37

Табела 6-2 Kоличинe загађујућих материја u ваздуху емотованих по 1km деонице, за смер ПА-БГ	39

Табела 6-3 Kоличинe загађујућих материја u ваздуху емотованих по 1km деонице, за смер БГ-ПА	40

Табела 6-4 Извори загађења и типични полутанти који се налазе у оптицају са саобраћајнице	41

Табела 6-5 Емисије загађујућих материја у води у току године по јединици површине коловоза	42

Табела 6-6 Максималне концентрације полутаната у води доспелих са коловоза услед атмосферских падавина	42

Табела 6-7 Процењени нивои звучне снаге грађевинског алата, опреме или машина	45

Табела 6-8 Процењени нивои звучног притиска алата, опреме и машина на  одређеним растојањима [dB(A)]	46

Табела 6-9 Нивои буке на одређеним растојањима у dB(A)	47

Табела 6-10 Граничне вредности  вибрација дефинисане стандардом DIN 4150	50

Табела 6-11 Брзине вибрација и коефицијенти	51

Списак слика:

Слика  2-1 Локација и изглед прилазних конструкција друмско железничког моста преко реке Дунав	3

Слика 2-2 Релевантна ружа ветрова за Београд	7

Слика 2-3 Морфологија терена на подручју где је предвиђена изградња предметне деонице	9

Слика 5-3 Поглед на Панчевачки мост, прилазне конструкције и реку Дунав	35

# ПОДАЦИ О НОСИОЦУ ПРОЈЕКТА

Учесници у изради студије:

Овлашћено лице:

Мирослав Стојановић, дипл. инж.грађ.

Учесници у изради студије:

Никола Ранисављев, дипл. инж. зашт. жив. сред.

# ОПИС ЛОКАЦИЈЕ НА КОЈОЈ СЕ ПЛАНИРА ИЗВОЂЕЊЕ ПРОЈЕКТА

Предмет пројекта дефинисаног пројектним задатком је израда Идејног пројекта, Студије оправданости прилазних конструкција друмско железничког моста преко реке Дунав – „Панчевачки мост“ на десној обали. Поред претходно наведеног а због лошег стања конструкције потребно је урадити и пројeкат рушења прилазних мостовских конструкција и извештај затеченог стања постојећих конструкција са елаборатом геодетских радова.

Студија о процени утицаја на животну средину урађена је у оквиру активности израде Идејног пројекта, али не чини саставни део документације и садржаја Идејног пројекта и предаје као Сепарат на основу договора са Инвеститором.

Потребно је испројектовати нове мостовске конструкције на прилазима „Панчевачком мосту“ у складу са затеченим стањем и важећом планском документацијом. Прилазне конструкције део су државног пута IB-47.

Слика  2-1 Локација и изглед прилазних конструкција друмско железничког моста преко реке Дунав

У следећој табели, дат је приказ катастарских парцела које ће бити искоришћене за изградњу прилазних конструкција друмско-железничког моста преко реке Дунав – „Панчевачки мост“, на десној обали, на државном путу IB-47, деоница Београд (Богословија) – петља Крњача, на КО Палилула, територији Града Београда у општини Палилула.

Табела 2-1 Списак парцела за изградњу

| КО Палилула |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 123/116 | 123/117 | 138/2 | 138/1 | 125/18 | 123/7 | 123/155 |
| 125/31 | 127/99 | 127/37 | 127/36 | 127/98 | 127/81 | 127/84 |
| 127/83 | 127/95 | 127/94 | 127/35 | 127/93 | 127/82 | 127/80 |
| 127/79 | 127/18 | 127/111 | 112/5 | 127/50 | 127/49 | 127/104 |
| 127/17 | 127/5 | 30/12 | 127/66 | 9/1 | 14/1 | 7/32 |
| 127/6 | 127/109 | 127/51 | 127/105 | 127/52 | 127/21 | 127/91 |
| 127/34 | 127/100 | 127/20 | 127/110 | 127/108 | 127/106 | 127/28 |
| 127/107 | 127/54 | 127/27 | 127/22 | 127/14 | 7/19 |  |

## Потребне површине земљишта за време извођења радова

Проблематика заузимања површина неопходних за изградњу пута као и свих пратећих садржаја који су значајни за остваривање комплетног програма изградње представља један од битних параметара меродаван за дефинисање односа пута и животне средине.

Површина која ће бити обухваћена грађевинским радовима, у тренутку израде Студије, није била доступна. Максимална површина која може бити обухваћена грађевинским радовима, одређена је границом плана.

Расположиви простор биће искоришћен у складу са одредбама следећих планова:

- Планом детаљне регулације простора између улица: Булевар  Деспота Стефана (29. Новембра), Митрополита Петра, Драгослава Срејовића (Партизански пут) и Мије Ковачевића, са денивелисаном раскрсницом „Панчевачки мост“ („Сл. лист града Београда“ бр. 34/09),

- Планом детаљне регулације саобраћајнице Нова Дунавска од Панчевачког моста до пута за Аду Хују, општина Палилула („Сл. лист града Београда“ бр. 32/14),

- Планом детаљне регулације дела подручја за Аду Хују (зона А) општина Стари град и Палилула („Сл. лист града Београда“ бр. 72/12).

## Педолошке, геоморфолошке, геолошке, хидрогеолошке и сеизмолошке карактеристике терена

Геоморфолошка и педолошка својства терена

Геоморфолошки гледано, предметно подручје захвата падину која се спушта од Рузвелтове улице - улицама Мије Ковачевића и Драгослава Срејовића (Партизанског
пута) до Булевара деспота Стефана, односно према ободном делу Дунавског алувијона
(тзв. Дунавска падина), генералним нагибом до 5-100, са котама терена од око 77-110
m.

За потребе урбанизације,  предметни простор је техногено припремљен (насипан) за реализацију планираног садржаја. Углавном, терен је насипан глиновитим материјалом, ређе грађевинским шутом, док у делу преко забарене бивше површине терена која се налазила на котама око 72.0-85.0 мнв, изведеним насипањем издигнута је алувијална раван (која је била често плављена).

Геолошке карактеристике

Истражни простор на коме се предвиђа изградња пројектованих мостова, у геоморфолошком погледу припада делом алувијалној заравни Дунава а делом десној падини са апсолутним котама од 75 - 77 мнм алувијални део и 85-100мнм падински део.

Конструкцију терена у равничарском делу до дубине 24 м изграђују насути материјал и алувијални седименти а на падинском делу су насут материјал и комплекс глиновито-лапоровитих и кречњачких седиманата миоценске старости. Почев од површине терена до испитаних дубина заступљени су следећи литолошки чланови:

Литогентски стуб истражног простора, почевши од база терена, је следећи:

- Терцијерни седименти - наталожени су преко седимената кредне старости (флишолика серија). У склопу комплекса терцијарних седимената издвојени су седименти:сармата: кречњаци (МКр) и панона: глиновито-лапоровити седименти (МЛп и МЛг).

- Квартарни седименти - представљају седименте различитих генетских типова, а изграђују приповршинске делове терена. Представљени делувијално пролувијалним ( дл-пр) наслагама.

- Техногене наслаге (н) на истражном простору јављају се као плански насуто тло (за потребе нивелације терена, као подлога саобраћајница и за затрпавање ровова инфраструктурних објеката). Изграђен од шљунка дебљине од 9-12м технички уређен.

-Техногене наслаге (Н) депонован материјал на целом истражном простору, претежно од грађевинског шута и ископа из разних делова града дебљине од 2 до 14м слабо до мало конслодидован технички неуређен.

- Алувијални седименти претежно песак и глина песковита (алп): средње консолидован локално стишљиви и водозасићени. Песак је ситнозрн до средњезрн, добро гранулисан, растресит до средње збијен, сиве боје.

Хидрогеолошка својства терена

Основно хидрогелошко обележје истражном подручју даје река Дунав и утицај
дренирања падине тзв. Дунавска падина (десне долинске стране Дунава), јер део
просторa Плана детаљне регулације представља стару алувијалну раван Дунава.

Терен је у хидрогеолошком смислу сложених карактеристика. Квартарни седименти изграђују површински део терена и представљени су лесом у оквиру кога је могуће формирање збијене издани етажног типа и алувијалним седиментима који су хидрогеолошки колектор. У терену је присутна подземна вода у алувијалним и алувијално - делувијалним седиментима, т.ј. плића издан. Подземна вода је слабе издашности.

Прихранивање издани се врши углавном дренирањем падине, тзв. Дунавска падина.
Сезонски се вода може очекивати и нешто плиће на дубини око 4m, на контакту
прашинастих глина и лапоровитих глина.

Подину квартарних седимената чине терцијерни седименти који представљају путеве
комуникације воде и ову средину, дефинишу као семи-аквифер и локално представљају слабе колекторе – резервоаре подземних вода. Дубока издан је
формирана у кречњаку спрудном који представља колектор – резервоаре подземних
вода и преко њих се остварује хидрауличка веза са Дунавом.

Сеизмичке карактеристике

Сеизмичност терена представља параметар који је такође од интереса за анализу могућих утицаја у области заштите животне средине. Под појмом сеизмичности терена подразумевамо, у нашем случају, анализу сеизмичког хазарда и сеизмичког ризика. Сеизмички хазард обухвата проучавање кинематике и динамике саме појаве земљотреса односно његовог интезитета на самој површини терена док анализе сеизмичког ризика обухватају процену степена угрожености конкретног
објекта израженог у могућим лакшим и тежим оштећењима.

Сеизмички хазард оцењен је на основу расположиве Карте сеизмичког хазарда Републике Србије из 2018. године за повратне периоде од 95, 475, 975 година. Према овим картама шири простор истраживања припада следећим зонама сеизмичког интензитета приказаних у табели 2-2.

Табела 2-2 Степени сеимичности МКС скале за повратнне периоде

| Повратни период | Степен сеизмичности МКС скале |
| --- | --- |
| 95 | VI - VII |
| 475 | VII - VIII |
| 975 | VII - VIII |

## Извориште водоснабдевања и основне хидролошке карактеристике

У циљу заштите воде за пиће од намерног или случајног загађивања, као и др. штетних дејстава која могу трајно утицати на здравствену исправност воде за пиће и издашност изворишта, правилником о начину одређивања и одржавања зона и појасева санитарне заштите објеката за снабдевање водом за пиће (Сл. Гласник СРС бр.33/78), ближе се прописује начин одређивања и одржавања зона и појасева санитарне заштите објеката за снабдевање водом за пиће. Одредбе овог правилника се односе на изворишта и главне водове који се користе за снабдевање водом за пиће, као и сеоске водове.

Овим правилником се одређују зоне и појасеви санитарне заштите, и то:

- зона непосредне заштите (зона строгог надзора),

- ужа зона заштите (зона ограничења),

- шира зона заштите (зона надзора),

- појас заштите.

Површина уже зоне заштите мора бити толика да обезбеди заштиту воде од микробиолошког, хемијског, радиолошког и др. врста загађивања.

Према подацима из документа Информације о локацији, који је издало Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, предметно подручје обухвата простор I висинске зоне водоснабдевања Београда и снабдева се водом преко ЦС „Ташмајдан”. Од резервоара „Пионир”, улицом Северни булевар ка Панчевачком мосту пролази магистрални цевовод Ø 800 мм – Ø 1.000 мм, који представља витални објекат за снабдевање широког конзума водом.

Хидрографску мрежу подручја чини река Дунав, те самим тим и утиче на хидрогеолошка обележја овог терена.

## Климатске карактеристике са одговарајућим метеоролошким показатељима

Као показатељи климатских параметара узети су подаци са РХМЗ, из климатских годишњака у периоду од 2000.-2020. године.

### Температура

Најнижу средњу месечну температуру ваздуха има јануар. Најтоплији месец у години је јул. У пролећним месецима (март - мај) температура ваздуха брже расте, а током јесењих (септембар - новембар) брже се снижава, док су промене у зимским месецима (децембар - јануар) и летњим (јун - август) мање изражене. Просечна температура износи 13.4 С.

### Влажност ваздуха

Релативна влажност ваздуха је 60 - 80 % током целе године. Веће количине падавина су распоређене у топлијим месецима (од априла до октобра). Просечна годишња количина воде од падавина је 690 mm.

### Облачност

Средња облачност јасно показује тренд опадања од јануара до августа, да би од августа до децембра расла. Просечна средња годишња облачност у десетинама износи 5.1.

### Инсолација

Просечна вредност инсолације показује да у  току године има око 2209 сунчаних сати.

### Падавине

Просечна годишња количина падавина  износи 690 mm. Главни максимум падавина се јавља крајем пролећа и почетком лета (јун-јул). Главни минимум се јавља почетком године.

Сем у облику кише, падавине се излучују у облику снега, суснежице и града. Период јављања снега је од новембра до априла месеца. Ови дани се најчешће јављају у јануару.

### Ветар

Доминантан је југоисточни ветар-кошава. По учесталости на друго место долази северозападни ветар. Он претежно дува током лета у другој половини пролећа и зиме. После ветрова из југоисточног и северозападног правца по учесталости долази западни ветар. Ветрови из осталих праваца ређе се јављају. Јачина ветра је између 1.9-2.9 m/s у наведеном периоду, са просечном вредности током анализираног периода од 2.36 m/s.

Слика 2-2 Релевантна ружа ветрова за Београд

## Флора, фауна и природна добра посебне вредности (заштићених) реткe и угроженe биљнe и животињскe врста и њиховa станишта и вегетацијa

Према решењу Завода за заштиту природе Србије, на локацији предвиђеној за изградњу прилазних конструкција друмско – железничког моста преко реке Дунав – „Панчевачки мост“, КО Палилула, територија града Београда – општина Палилула, нема заштићених подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите, као ни евидентираних природних добара. Локација се налази у непосредној близини еколошки значајног подручја „Ушће Саве у Дунав“ еколошке мреже РС. Река Дунав са приобалним појасом у природном и блископриродном стању је еколошки коридор еколошке мреже РС од међународног значаја.

Река Дунав представља станиште бројних врста рибе од којих су неке: Petromyzontidae (Eudontomyzon mariae - украјинска паклара); Cyprinidae (Alburnus alburnus – уклија, Alburnus sarmaticus – пегуница, Aspius aspius – буцов, Ballerus ballerus – кесега, Abramis brama – деверика, Ballerus sapa – црноока деверика, Barbus barbus – мрена, Blicca bjoerkna – крупатица, Cyprinus carpio – шаран, Carassius gibelio - сребрни караш, Chondrostoma nasus – скобаљ, Leuciscus idus – јаз, Pelecus cultratus – сабљарка, Rutilus rutilus – бодорка, Romanogobio vladykovi – говедарка, Scardinius erythrophthalmus – црвенперка, Squalius cephalus – клен, Tinca tinca – лињак, Hypophthalamichthys molitrix - бели толстолобик, Hypophthalmichthys nobilis - сиви толстолобик, Pseudorasbora parva - амурски чебачок); Cobitidae (Cobitis elongatoides – вијун, Cobitis elongata - велика нежница); Siluridae (Silurus glanis – сом); Esocidae (Esox lucius – štuka); Percidae (Perca fluviatilis – гргеч, Sander lucioperca – смуђ.  (Извор:Програм управљања деловима рибарских подручја “Срем”, “Банат” и “Бачка” За риболовне воде реке Дунав од 1433.ркм до 1297. ркм, Дунав од 1112.ркм до 1075. ркм, Дунав од 1233.ркм до 1187. ркм, Сава од 207. ркм до 123. ркм, Сава од 96. ркм до 49. ркм и Студва, осим риболовних вода у оквиру граница заштићених подручја за период 2016-2025. година).

## Карактеристике пејзажа

Однос између просторних структура, међусобни однос природних и антропогених
фактора, препознатљивост, очуваност, хармоничност и разноврсност простора стварају моделе који одређују пејзажнo-амбијенталне карактеристике простора.

Простор на коме је предвиђена реализација предметне деонице и његову ближу околину карактерише модел урбаног пејзажа, са изграђеним структурама, дефинисаним саобраћајном мрежом. Предео карактерише и река Дунав, преко које прелази Панчевачки мост.

Слика 2-3 Морфологија терена на подручју где је предвиђена изградња предметне деонице

## Непокретна културна добра

У циљу очувања културног наслеђа потребно је да се евидентирају сва непокретна културна добра која су делимично или потпуно захваћена коридором будућег моста и приступних саобраћајница или се  налазе у његовој близини.

Према условима које је доставио Завод за заштиту споменика културе  Града Београда,предметни простор са наведеним катастарским парцелама није утврђен за културно добро, не налази се у оквиру просторне културно-историјске целине, не ужива
претходну заштиту, не налази се у оквиру претходно заштићене целине и не садржи
појединачна културна добра.

## Насељеност, концентрација становништва и демографске карактеристике у односу на објекте и активности

Анализирано подручје обухвата територију Града Београда, општине Палилула. Према попису из 2011. године, Београдски регион бројао 1 659 440 (785 826 мушкараца и 873 614 жена), док је у општини Палилула живело 173 521 становника (82342 мушкараца и 91179 жена), (Извор - Републички завод за статистику – “Становништво према полу, старости и насељима”).

Београд има изузетан саобраћајни значај, као значајно друмско и железничко чвориште, а такође и међународно речно и ваздушно пристаниште и телекомуникацијски центар. Простире се на око 3,6 % територије Србије, а њему живи 15,8% становништва Србије и ради 31,2% свих запослених у Србији.

Београд има статус посебне територијалне јединице у Србији, која има своју аутономну градску управу. Његова територија је подељена на 17 општина, које имају своје локалне органе власти.

У Београду су развијени значајни привредни и пољопривредни капацитети, посебно металска, металопрерађивачка и електронска индустрија, затим трговина и банкарство. На ширем подручју Београда, Смедерева и Панчева, на обалама Дунава, лоцирана је на 2000 квадратних метара слободна трговинска зона. У Београду се ствара 30% друштвеног производа Србије.

## Постојећи привредни и стамбени објекти, објекти инфрастуктуре и супраструктуре

Од значајнијих привредних објеката, у близини предметне деонице налази се објекат трговинског ланца “Темпо”, присутне су и продавнице грађевинског материјала, аутомеханичарске радионице, угоститељски објекти, радионица за прераду дрвета итд. На самој локацији, испод прилазних конструкција налазе се угоститељски објекти –објекти брзе хране, пекаре.

У зони утицаја – непосредној близини предметног моста и прилазних конструкција налазе се привредни објекти. Градске четврти најближе локацији су Професорска колонија, Стара Карабурма и Хаџипоповац. У поменутим четвртима присутне су породичне куће спратности од П+0 до П+2, као и стамбене зграде спратности до П+19.

Гледано са аспекта саобраћаја овде треба истаћи да је разматрано подручје
изузетно значајно у функционисању саобраћајног система Београда. Саобраћајни чвор Панчевачки мост представља једну од значајних раскрсница у граду,
како због чињенице да се преко њега стиже на Панчевачки мост који је једина веза шумадијског дела града са Банатом, тако и због чињенице да се у њему одвија саобраћај великог обима, који се често због проблема у самом чвору отежано одвија.

Такође чвор Панчевачки мост се сматра и великим преседачким пунктом за путнике у градском и међуградском превозу. У зони Панчевачког моста налази се и железничко стајалиште, и на том месту се јављају пешачки токови који гравитирају ка железничким или аутобуским стајалиштима.

Супраструктуру чине анализиране групе објеката становања, привреде и јавни објекти, који су у основи индикатор стандарда живљења. На територији Београда постоје бројна јавна и јавна комунална предузећа од којих се нека налазе у близини предметне деонице као што су ЈКП Јавно осветљење, ЈКП Београдски водовод и канализација, ЈКП Водовод сервис, Београд пут. У близини локације налази се и полицијска станица Палилула.

Од културних установа у близини пристутан је Центар за културу Влада Дивљан, спортску инфраструктуру чине хала Пионир, као и омладински стадион ОФК Београда и  тениски клуб Црвена Звезда.

Од образовних установа у ближој околини присутни су основна школа Јован Цвијић, Средња стручна школа за угоститељство, туризам и економију, Висока школа за пословну економију и предузетништво, као и Православни богословски факултет.

# ОПИС ПРОЈЕКТА

Просторне и конструктивне карактеристике саобраћајнице на поједине параметре који одређују њен однос према животној средини.

## Oпис претходних радова на извођењу пројекта

За потребе израде Идејног пројекта прилазних конструкција друмско железничког моста преко реке Дунав – „Панчевачки мост“ на десној обали, изведени су претходни радови на локацији.

Претходни радови се огледају у испитивању геолошких карактеристика тла, прикупљању података за израду саобраћајне анализе, геодетском снимању терена итд. Претходним радовима стиче се увид у комплетну информативну основу о постојећем стању.

Карактеристике и параметри саобраћајних токова суштински одређују проблематику великог броја показатеља, те је неопходно поседовати податке у оној форми у којој су они погодни за коришћење код свих нумеричких анализа.

Ради изградње нових приступних конструкција мосту пеко Дунава (београдска страна) урађена су одговарајућа геотехничка истраживања терена. За потребе дефинисања услова фундирања мостова изведена су геотехничка истраживања и испитивања терена.

## Опис објекта, планираног производног процеса или активности, њихове технолошке и друге карактеристике

Прилазне конструкције мосту преко реке Дунав, на десној обали, изграђене су у периоду од 1960. До 1964.год. и састоје се од два низа независних, претходно напрегнутих мостова:
 Узводни, десни мост – смер од Панчева ка Београду између обалних стубова А и V
 Низводни, леви мост – смер од Београда ка Панчеву, између обалних стубова А’ и V

Ситуациони план

С обзиром на раздвојене смерове хоризонталну осовину је потребно посматрати као две засебне осовине. За узводну и низводну конструкцију.

Узводна хоризонтална осовина почињу у km 3+859 државног пута и читавом дужином посматране деонице је у правцу. Уклапање у постојећу рампу (km 4+577) која води до раскрснице са улицом Драгослава Срејовића извршено је хоризонталном кривином R=160m. Ово је привремено решење јер по планском документу након силаска са моста узводна саобраћајница наставља право до прикључка на улицу Драгослава Срејовића. Ради усклађивања са  планским документима предвиђене су две изливне рампе (слепе). Прва је на самом почетку и представља везу државног пута са планираном улицом Вилине воде а друга је на самом крају и представља планирану везу државног пута са булеваром Деспота Стефана у смеру ка Вишњичкој улици. Излив на првој је формиран као клинаст док је на другој предвиђена трака за успорење. Планиране ширине коловоза на рампама су 5.50m (Вилине воде) и 8.00m (Рампа 2). Поред ове две постоји још и рампа за везу са булеваром Деспота Стефана у правцу центра града. Ово је постојећа двосмерна рампа ширине коловоза 7.00m.

Низводна хоризонтална осовина почиње у km 3+859 државног пута и такође је читавом дужином у правцу. Уклапање у постојеће стање извршено је у km 4+446 где почиње нова конструкција моста преко булевара Деспота Стефана. Ради усклађивања са планским документима предвиђене су две уливне рампе (слепе). Обе рампе су на почетку разматране деонице и представљају везу Дунавске улице (планиране) са државним путем. Ширина коловоза на рампама је 6.00m. Рампа Дунавска 1 има траку за убрзање (престројавање) док се рампа Дунавска 2 улива директно у траку за престројавање Дунавске 1. Поред ове две постоји још и рампа за везу са булеваром Деспота Стефана из правца Вишњичке улице. Ово је постојећа двосмерна рампа ширине коловоза 7.00m.

Уклапање постојећих рампи у булевар Деспота Стефана пројектовано је као уклапање у постојеће стање. При том се водило рачуна да нови део рампи буде усклађен са решењима из планског документа. Уклапање у плански документ на ширем подручју није могуће јер захтева тоталну реконструкцију булевара Деспота Стефана. На овај начин, приликом реконструкције булевара Деспота Стефана неће бити потребе за радовима на ново изведеним рампама.

Подужни профил

Узводна нивелета почиње уклапањем у постојеће стање. Прелазак са нагиба 0.86% на нагиб 1.5% извршено је вертикалном конкавном кривином Rv=5000m. Затим следи вертикална конкавна кривина Rv=3500m којом траса прелази у нагиб 2.90%. Овај нагиб иде све до уклапања у постојеће стање на крају трасе.

Низводна нивелета почиње уклапањем у постојеће стање. Прелазак са нагиба 1.60% на нагиб 2.95% извршено је вертикалном конкавном кривином Rv=5000m. Нагиб од 2.95% иде све до уклапања у постојеће стање на крају трасе.

Попречни профили

Попречни профили су у нагибу 2.5% уз прилагођавање на постојеће нагибе у зонама уклапања.

На конструкцији (Vr=80km/h):
 Простор за ограду............................................. 1.25m
 Ивична трака ..................................................... 0.35m
 Возне траке ...................................................2x3.25m
 Ивична трака..................................................... 0.35m
 Простор за ограду............................................. 1.10m
 Ревизиона стаза ............................................... 0.75m
 Пешачка ограда ............................................... 0.25m
 УКУПНО: ......................................................... 10.55m

На рампама 3 и 4 (Vr≤70km/h):
 Простор за ограду............................................. 1.25m
 Ивична трака ..................................................... 0.25m
 Возне траке ...................................................2x3.25m
 Ивична трака..................................................... 0.25m
 Простор за ограду............................................. 1.10m
 Ревизиона стаза ............................................... 0.75m
 Пешачка ограда ............................................... 0.25m
 УКУПНО: ......................................................... 10.35m

Са траком за престројавање (Vr=80km/h):
 Простор за ограду............................................. 1.25m
 Ивична трака ..................................................... 0.35m
 Возне траке ...................................................2x3.25m
 Трака за престројавање (убрзање) ................ 3.25m
 Ивична трака..................................................... 0.35m
 Простор за ограду............................................. 1.10m
 Ревизиона стаза ............................................... 0.75m
 Пешачка ограда ............................................... 0.25m
 УКУПНО: ......................................................... 13.80m

Насип је у нагибу 1:2 (мин 1:1.5).

Мост

Ново пројектоване конструкције се састоје од 9 независних целина. Главни правац се може поделити на узводну и низводну конструкцију које се састоје од четири односно три независних дилатацијских целина. У склопу пројекта се налазе и две рампе тј, рампа 3 уз низводну конструкцију и рампа 4 уз узводну конструкцију.

Избор распона, дилатационих целина условљен је низом препрека као и положајем постојећих стубова. Новим пројектом je предвиђено рушење постојеће конструкције па се тежило да стубови новог моста уколико је то могуће не падну на место постојећих.

Са низводне стране водило се рачуна да стуб не падне у разделни појас између две траке Нове Дунавске улице јер се ту налази постојећа улица Вука Врчевића која остаје у функцији до изградње нових мостова. Низводна конструкција мора да премости и три ново планирана железничка колосека и завршава се на месту дилатацијског стуба новоизграђеног моста.

Препреке које се морају савладати са узводне стране су два планирана и један постојећи железнички колосек, конструкција железничке станице ‘’Панчевачки мост’’, две траке Ново Дунавске улице и три од улице Булевар Деспота Стефана. Изузетно ниска нивелета Узводне конструкције IV преко Булевара Деспота Стефана условила је избор мањих распона моста због ограничења у висини.

На основу горе наведеног усвојени распони и дилатацијске целине су:

| 1. | Низводна конструкција I | 30.00+37.50+37.50+34.00+27.00=166.00m |
| --- | --- | --- |
| 2. | Низводна конструкција II | 24.00+30.00+37.50+37.50+30.00=159.00m |
| 3. | Низводна конструкција III | 20.00+23.50+23.50+23.50+20.00=110.50m |
| 4. | Рампа 3 | 24.00+24.00= 48.00m |
| 5. | Узводна конструкција I | 30.00+37.50+32.00+27.00=126.50m |
| 6. | Узводна конструкција II | 33.50+37.50+37.50+37.50+30.00=176.00m |
| 7. | Узводна конструкција III | 27.00+34.00+27.00+22.00=110.00m |
| 8. | Узводна конструкција IV | 18.00+22.00+27.00+27.00+22.00+18.00=134.00m |
| 9. | Рампа 4 | 17.00+17.00=34.00m |

У статичком смислу нове мостовке конструкције су преднапрегнути континуални носачи или семи интегралне конструкције. За статички систем конструкција које имају проширења због уклапања са пројектованим рампама или рампама које су предмет будућих пројеката усвојен је преднапрегнут континуални носач. Семи интегрална конструкција (круте везе на свим средњим стубовима и лежишта на дилатационим стубовима) је пројектована за диларацијске целине које немају уклапања.

Усвојена су четири типа типичних пресека конструкција, два пи плоча или пуна плоча, условљених изабраним распонима и ширином нормалног попречног пресека пројектованих саобраћајница.

Ширине коловоза су 7.20m на конструкцијама главног правца и 7.0m на прилазним конструкцијама (рампама). Коловоз се састоји од две возне траке од по 3.25m и две ивичне траке од по 35cm, односно 25cm. Ширина стаза у разделном појасу су 1.25m и 2.10m.

Стубови се састоје од два кружна стуба Ø120cm за конструкције пресека преднапрегнуте два пи плоче, односно два кружна стуба Ø100cm за конструкције пресека преднапрегнуте плоче. Стубови су везани крутом везом са главним носачем код семи интегралних целина, односно преко лежишних греда и лежишта код конструкција типа континуалног носача. Фундирање стубова је на шиповима Ø120cm или Ø150cm.

Одводњавање моста је сливницима са затвореним подужним системом одводњавањем моста.

Простор за инсталације је смештен у разделном појасу испод конзоле моста. Инсталације се морају водити у разделном појасу јер ту нема прекида због рачвања конструкције услед уливних трака. Стаза у разделном појасу је свега 1.25m и самим тим није могућ смештај инсталација у саму стазу. На конструкцијама су предвиђене одбојне челичне ограде и пешачка ограда.

Одводњавање

У постојећем стању одводњавање мостовских конструкција решено је мостовским сливницима са вертикалним изливом. Изливне цеви су недовољне дужине што је и утицало на оштећење мостовске конструкције. Евидентирана је деградација бетона, отпадање заштитног слоја бетона као и корозија арматуре.

Велики број сливника је делимично до потпуно запушен. Идентично је стање на обе конструкције (како узводну тако и низводну осовину). Од стационаже 3+859 до 4+025 предметна деоница је у насипу. Одводњавање је сливницима који су углавном денивелисани, нижи у односу на постојећи коловоз.  Није познат коначни реципијент за воде са овог дела саобраћајница.

За атмосферске воде са саобраћајница положених по терену предлаже се прикупљање вода комбинацијом сливника и колектора и упуштање у постојећи систем атмосферске канализације.

За мостовске конструкције предлажу се мостовски сливници са вертикалним изливом и подужно вођење полиестер цевима минималног пречника Ø300.

За прихват атмосферских вода са предметних саобраћајница намећу се следећа решења:

- Постојећа канализација у насипу који води ка Дунаву

- Постојећа канализација у Дунавској улици.

- Постојећа канализација у булевару Деспота Стефана.

Oпис производног процеса

Пројекат организације и технологије извођења радова предвиђа радове прво на узводној а затим на низводној конструкцији кроз следеће основне фазе:

- Изградња нових привремених рампи

- Рушење постојећих конструкција по фазама

- Изградња нових конструкција по фазама

У оквиру прве фазе предвиђена је изградња силазне рампе на узводној конструкцији моста, како би се саобраћај из правца Панчева након силаска са моста одвијао даље без већих измена а све у складу са пројектом саобраћаја. У другој фази је предвиђено рушење постојећих узводних конструкција. У оквиру пројекта саобраћаја усвојено је решење којим се задржава постојећи начин одвијања саобраћаја на мосту изградњом двотрачних рампи преко којих би се комплетан саобраћај преусмерио са и на мост за време извођења радова. Радови на рушењу узводне прилазне конструкције могу отпочети чим се саобраћај са моста преусмери на новоизграђену силазну рампу.

Трећа фаза пројекта организације и технологије извођења радова третира изградњу прилазних конструкција на узводној конструкцији у смеру Панчево - Београд на десној обали Дунава. У оквиру фазе Н.1 предвиђена је изградња привремене узлазне рампе на низводној конструкцији моста, како би се саобраћај из правца Београда прикључио на државни пут IБ-47, прикључак на државни пут је изведен траком за убрзање дужине L=65 m и ширине 3,25 m.

У фази Н.2 је предвиђено рушење постојећих конструкција на низводној конструкцији. У оквиру пројекта саобраћаја усвојено је решење којим се задржава постојећи начин одвијања саобраћаја на мосту изградњом двотрачних рампи преко којих би се комплетан саобраћај преусмерио на мост за време извођења радова. Радови на рушењу низводне прилазне конструкције могу отпочети чим се саобраћај преусмери на мост преко новоизграђене узлазне рампе. У фази Н.3 пројекта организације и технологије извођења радова третира изградњу прилазних конструкција на низводној конструкцији у смеру Београд - Панчево на десној обали Дунава.

Завршни радови ће се изводити прво на узводној а затим на низводној конструкцији у складу са динамичким планом, радови и њихова технологија извођена је идентична на обе прилазне конструкције и они обухватају:

- Израда хидроизолације

- Израда пешачких стаза и разделних стаза са монтажом ивичњака

- Радови на изради ЕЕ и ТК инсталација

- Монтажа дилатација

- Монтажа еластичне и одбојне ограде

- Монтажа сливника и цеви за одвод атмосферске воде

- Асфалтирање коловоза

- Радови на изради јавне расвете

- Радови на монтажи саобраћајно техничке опреме

- Израда хоризонталне и вертикалне сигнализације

- Геодетско снимање и испитивање конструкције

## Приказ врсте и количине потребне енергије и енергената, воде, сировина, потребног материјала за изградњу и др.

У овом поглављу су приказане врсте и количине енергије и енергената, сировина и материјала потребних за изградњу.

Карактеристике горива

За потребе изградње прилазних конструкција друмско-железничког моста преко реке Дунав – „Панчевачки мост“, на десној обали, на државном путу  IB-47, деоница Београд (Богословија) – петља Крњача, као и редовног одвијања саобраћаја на предметној деоници пут моторна возила и грађевиинске машине користе следеће врсте погонских горива:

• Оловни бензин

- нормал MB 86

- регулар MB 92

- премиум MB 95

- супер MB 98

• безоловни бензин

- еуро премиум BMB 95

- еуро регулар BMB 92

- премиум BMB 95

- регулар BMB 92

• дизел

- дизел D2

- дизел D2S

- дизел D1E

• еуро дизел

- еуро дизел

- еуро дизел F

• течни нафтни гас

Карактеристике оловног бензина MB 95

- истражени октански број (RON)                   min 95

- моторни октански број (MON)                      min 83

- садржај олова (mg/l)                                     max 400

- густина на 15oC (kg/m3)                                одређује се

- концентрација бензена (% (v/v))                  max 5

- концентрација сумпора (mg/kg)                   max 1000

- концентрација кисеоника (% (m/m))            max 2,7

- дестилација
o E100 (% (v/v))                                              46,0 - 71,0
o E150 (% (v/v))                                              min 75,0
o FBP (oC)                                                      max 210
o остатак (% (v/v))                                          max 2

- притисак паре (kPa)

o зими (01.10-31.3)                                         50,0 – 80,0

o лети (01.04-30.9.)                                        45,0 – 60,0

Карактеристике безоловног бензина

- моторни октански број (MON)                        min 83

- концентрација олова (mg/l)                            max 13

- густина на 15oC (kg/m3)                                  max 780

- концентрација бензена (% (v/v))                    max 5

- концентрација сумпора (mg/kg)                     max 650

Карактеристике дизелa D2

- густина (kg/m3)                                               max 860

- дестилација - 95% (v/v) point (oC)                 max 375

- вискозитет (mm2/s)                                         2,0 - 9,

- концентрација сумпора (mg/kg)                    max 10000

- цетански индекс                                             min 45

- концентрација воде (mg/kg)                          max 500

Карактеристике еуро дизелa

- усклађено са JUS EN 590

- концентрација сумпора (ppm)                          max 350

Течни нафтни гас (ТНГ) је запаљив, безбојан гас, није корозиван ни токсичан. Под нормалним температурним условима и при повећаном притиску лако прелази у течно стање, што омогућује његов лакши транспорт и складиштење. Основне компонентеТНГ су засићени алифатични угљоводоници са доминантном заступљеношћу пропана (C3H8) и бутана (C4H10). Ова два једињења су према хемијским реакцијама стабилна, што упућује на њихов сразмерно мали директан утицај на околину. Састав ТНГ је дефинисан стандардом JUS B. H2. 134. У табели 3-1 су дате главне карактеристике ТНГ, односно његових главних компоненти.

Табела 3-1 Карактеристике ТНГ

| Карактеристике | Пропан | Бутан |
| --- | --- | --- |
| Хемијске ознаке | C3H8 | C4H10 |
| Молска маса (kg/kmol) | 44,09 | 58,12 |
| Агрегатно стање на 20oC i 1,01325 bar | гас | гас |
| Гасна константа (J/kgK) | 188,8 | 143,2 |
| Тачка кључања на 1,01325 bar (oC) | -42,20 | -0,6 |
| Парни притисци на: a) t = 15,5 oC (kg/cm2) b) t = 37,85 oC (kg/cm2) | 7,43 13,32 | 9,10 3,92 |
| Критични параметри: a) критична температура (oC) b) критични притисак (kg/cm2) c) густина (kg/l) d) запреминa (l/kmol) | 95,60 43,60 0,226 1,949 | 152,80 34,70 0,226 2,578 |
| Температура самопаљења (oC) | 500 | 429 |
| Граница експлозивности | 2,2 - 9,5 | 1,9 - 8,5 |
| Експлозивна група | A | A |
| Температурна класа | T1 | T1 |
| Степен експлозивне заштите | IIA T1 | IIA T1 |
| Средства за гашење | суви прах, угљендиоксид, халони |  |

Потрошња природних ресурса

Значајан показатељ могућих утицаја које су последица изградње планиране саобраћајнице је и податак o неопходним ресурсима за њену изградњу. Утицај овог параметра може се квантификовати преко обима радова као и количина уграђених материјала.

У наредној табели, дат је приказ кључних позиција у којима се налазе врсте и количине неопходних материјала за изградњу.

Табела 3-2 Приказ кључних позиција за изградњу деонице

| Позиција | Јединица | Количина |
| --- | --- | --- |
| Ископ материјала | m3 | 15 921 |
| Насипање материјала | m3 | 8 942.4 |
| Хумузирање | m3 | 9 547 |
| Песак | m3 | 1 744,44 |
| Дробљени камен | m3 | 20 232 |
| Шљунчани клин | m3 | 2 831 |
| Бетон | m3 | 21 314.72 |
| Бетонски ивичњак | m | 4 218.8 |
| Асфалт-бетон | m2 | 8 596 |
| Коловоз | m2 | 18 322 |
| Арматура, челик | kg | 2 647 101.88 |
| Pvc цеви Ø 100мм | m | 4 224.6 |
| Полиестер цеви(Ø200,315,400,500) | m | 2 365,84 |

## Приказ врсте и количине испуштених гасова, воде, и других течних и гасовитих отпадних материја, посматрано по технолошким целинама укључујући емисије у ваздух, испуштање у површинске и подземне водне реципијенте, одлагање на земљиште, буку, вибрације, топлоту, зрачења (јонизујућа и нејонизујућа) и др.

У овом поглављу је дат приказ врста и количина гасова, течних и чврстих материја које емитују моторна возила у редовном процесу одвијања саобраћаја, укључујући испуштања у површинске и подземне воде, одлагање на земљиште и емисије буке, вибрације, топлоте и јонизујућих и нејонизујућих зрачења.

Приликом експлоатације пута, у овом случају прилазних конструкција друмско-железничког моста преко реке Дунав – „Панчевачки мост“, на десној обали, на државном путу  IB-47, деоница Београд (Богословија) – петља Крњача, долази до емисија у животну средину као последица одвијања саобраћаја. Емисије могу да се јаве и приликом изградње, али су оне привременог карактера и ограничене су на период трајања током изградње предметног објекта.

Емисије које настају, могу се поделити у три групе:

- Гасовите материје - емисије у ваздух

- Чврста и течна фаза

- Бука

Загађења са аспекта временског карактера могу бити стална, сезонска и случајна.

Стална (систематска) загађења везана су првенствено за обим, структуру и карактеристике саобраћајног тока, карактеристике саобраћајнице и климатске услове. Као последица одвијања саобраћаја настају перманентне емисије штетних материја у атмосферу, на коловозну површину и околну средину – тло, површинске воде,вегетацију и друге објекте.

Сезонска загађења су везана за одређени годишњи период. Типичан пример ове врсте загађења је употреба соли за одржавање пута у зимским месецима. Ова врста загађења карактеристична је по томе што се у врло кратком временском периоду, који обухвата посипање коловоза сољу у циљу отапања поледице, јављају велике концентрације хлорида натријума и калцијума.

Случајна (ексцесна) загађења најчешће настају због транспорта хазардних материјала. Најчешће се ради о нафти и њеним дериватима, мада није редак случај да долази и до хаварија возила која транспортују врло опасне хемијске производе, течне или лако испарљиве. Оно што у овом случају представља посебан проблем је чињеница да се ради о готово тренутним врло високим концентрацијама које се ни временски ни просторно не могу предвидети. Последица тога је да се са становишта заштите морају штитити често врло широки појасеви.

Емисије у ваздух

У фази извођења грађевинских радова, може доћи до привременог умереног пада квалитета ваздуха на локалном нивоу, због емисија прашине проузроковане саобраћањем грађевинске механизације и повишеног нивоа азот оксида (NОx) и сумпор оксида (SОx), због издувних гасова грађевинске механизације.

Емисије загађивача које се у атмосфери трајније задржавају, настају као продукт сагоревања фосилних горива у агрегатима моторних возила. Иако возила у издувним гасовима избацују око 200 различитих супстанци, анализирају се само оне које су законски санкционисане и чије се концентрације прате у животној средини. Захваљујући лабораторијским истраживањима могуће је са задовољавајућом поузданошћу оценити количине полутаната емитоване у атмосферу.

На подручју коридора предметне деонице као основни извор аерозагађења јавља се друмски саобраћај на постојећој саобраћајној инфраструктури овог дела Београда.

Чврста и течна фаза

Са отпадом који настаје у процесу извођења грађевинских радова на изградњи планиране деонице поступа Извођач радова, а сходно дефинисаним поступцима у Елаборату о уређењу градилишта, који се ради на основу Закона о безбедности и здрављу на раду ("Сл.гласник РС" бр.101/2005) и у складу са Правилником о садржају елабората и уређењу градилишта (Сл. гласник РС 31/92). Елаборат о уређењу градилишта се израђује у једном делу и предаје инспекцији рада заједно са пријавом о почетку радова. Идејни пројекат се не ради са степеном детаљности који омогућује сагледавање свих релевантних параметара који су неопходни за израду Елабората о уређењу градилишта.

Елаборат о уређењу градилишта, који израђује одабрани Извођач радова, се ради као
посебна документација, на основу Главног или Извођачог пројекта. Тек када буде
одабран Извођач радова (а тиме се буде знало са којом опремом располаже) могуће је
израдити Елабората о уређењу градилишта а самим тим прецизно дефинисати начин
прикупљања и место привременог складиштења отпада насталог у фази извођења
грађевинских радова.

На овом нивоу пројекта могуће је дати само уопштена оквирна поступања са отпадом
насталим у фази извођења грађевинских радова:

• Настали отпад неопходно је разврстати према пореклу (каталогу отпада), категорији (листи отпада) и карактеру;

• Извршити испитивање карактера генерисаног отпада од стране акредитоване
лабораторије;

• Са генерисаним отпадом поступити у складу са резултатима испитивања карактера отпада извршеног од стране акредитоване лабораторије и важећим прописима: Законом о поступању са отпадним материјалима (Сл. гласник РС. број 25/96, 26/96 и 101/2005), Правилником о поступању са отпацима који имају својство опасних материја (Сл.гласник РС, 12/95) и Правилником о условима и начину разврставања, паковања и чувања секундарних сировина (Сл.гласник РС бр. 55/2001).

• Отпад који настаје као последица боравка људи на локацији током извођења
грађевинских радова, третитати као комунални отпад па у складу са тим и
поступати тј. одвести на депонију коју назначи Надзорни орган као и надлежно
лице из општине на чијој се територији радови изводе.

У фази редовне експлоатације предметне деонице може се очекивати да су емисије чврстих и течних честица последица следећих процеса: процуривање горива, уља и мазива, таложење издувних гасова, хабање гума, хабање коловозне конструкције, деструкција каросерије и процеђивање терета, просипање терета, одбацивање органских и неорганских отпадака.

Што се тиче хемијског састава ових материја, ради се пре свега о компонентама горива као што су угљоводоници, органски и неоргански угљеник, једињења азота (нитрати, нитрити, амонијак). Посебну групу елемената представљају тзв. тешки метали као што су олово (додатак гориву), кадмијум, бакар, цинк, жива, гвожђе и никл. Значајан део чине и чврсте материје различите структуре и карактеристика које се јављају у облику таложних, суспендованих или пак растворених честица. Такође је могуће регистровати и материје које су последица коришћења специфичних материјала за заштиту од корозије. Још једну групу веома канцерогених материјала представљају полиароматски угљоводоници (бензопирен), који су продукт некомплетног сагоревања горива и коришћеног моторног уља.

Количине супстанци које емитују моторна возила у току једне године на хектар коловозне површине за референтно саобраћајно оптерећење, као и за прогнозирани саобраћај, у последњој години експлоатације, као и укупне количине загађујућих материја на предметној деоници, приказане су у табели 3-3.

Табела 3-3 Количине супстанци које емитују моторна возила у току једне године на хектар коловозне површине за референтно саобраћајно оптерећење и за прогнозирани саобраћај

| Праћени параметар | Референтне вредности загађења за ПГДС 8700 воз/дан (kg/ha/год) | Емитоване количине по јединици површине за прогнозирани ПГДС 83 382 воз/дан (kg/ha/год) |
| --- | --- | --- |
| Сусп. честице | 145 | 1,389.7 |
| БПК5 | 6.5 | 62.29 |
| ХПК | 49 | 469.62 |
| Укупни органски угљеник | 25 | 239.60 |
| Нитрати | 0.98 | 9.39 |
| Укупни фосфор | 0.13 | 1.24 |
| Уља и масти | 2.25 | 21.56 |
| Бакар | 0.01 | 0.096 |
| Гвожђе | 2.497 | 23.93 |
| Цинк | 0.079 | 0.757 |

Бука

На околном подручју  друмско-железничког моста преко реке Дунав – „Панчевачки мост“, на десној обали, на државном путу  IB-47, деоница Београд (Богословија) – петља Крњача становништво је изложено буци са постојеће мреже путева овог дела Београда.

Ниво буке возила у кретању резултат је збира низа фактора, од којих се као најзначајнији издвајају: издувни систем возила, усисни систем возила, мотор - сагоревање и механичка бука агрегата, систем за хлађење, контакт пнеуматик - коловозна површина и отпор ваздуха.

Конкретна анализа у оквиру ове проблематике има за циљ дефинисање параметара саобраћајне буке на просторно и функционално дефинисаној саобраћајници.

Сам поступак прорачуна параметара саобраћајне буке за конкретне планске и просторне односе дозвољава у принципу више процедура где суштина проблема остаје увек иста: одредити меродавне параметре буке на унапред дефинисаним позицијама у функцији од свих релевантних чинилаца који карактеришу извор, простирање и пријемник.

Законски нормативи о максимално дозвољеним нивоима меродавних параметара представљају полазну обавезу у смислу испуњења услова везаних за проблематику буке у циљу заштите становништва од њеног штетног дејства. Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини (“Службени гласник РС”, бр. 75/10) дефинише граничне вредности индикатора буке на отвореном простору, приказане у табели 3-4.

Табела 3-4 Граничне вредности индикатора буке на отвореном простору

| Намена простора | Највиши дозвољени ниво спољашње буке dB(A) |  |
| --- | --- | --- |
|  | дан и вече | ноћ |
| Подручја за одмор и рекреацију, болничке зоне и опоравилишта, културно - историјски локалитети, велики паркови | 50 | 40 |
| Туристичка подручја, мала и сеоска насеља, кампови и школске зоне | 50 | 45 |
| Чисто стамбена насеља | 55 | 45 |
| Пословно - стамбена подручја, трговинско - стамбена подручја, дечија игралишта | 60 | 50 |
| Градски центар, занатска, трговачка, административно - управна зона са становима, зоне дуж аутопутева и магистралних саобраћајница | 65 | 55 |
| Индустријска, складишна и сервисна подручја и транспортни терминали без становања | На граници зоне бука не сме прелазити нивое у зони са којом се граничи |  |

Како на посматраном подручју није урађено акустичко зонирање у складу са Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини ("Сл. гласник РС", бр. 75/10) за потребе израде Студије претпостављено је да посматрани коридор припада зони 5 (Градски центар, занатска, трговачка, административно - управна зона са становима, зона дуж аутопутева, магистралних и градских саобраћајница). Граничне вредности индикатора буке за зону 5 за период дана износе Lday = 65 dB(А), период вечери Levening= 65 dB(А) и за период ноћи Lnight = 55 dB(А).

Бука и вибрације у току извођења радова и привремено загађење ваздуха (прашина) је везано за транспорт грађевинских материјала и камионски саобраћај. Ови утицаји настају у току извођења грађевинских радова и имаће краткорочни ефекат. Ефекти укључују прашину насталу услед активности извођења радова, буку у току ископа, потенцијалне вибрације услед рада тешке механизације, повећан обим саобраћаја на неким деловима путева, и др.

Вибрације

У фази изградње вибрације се манифестују радом механизације и постројења лоцираних дуж саобраћајнице која се гради. Организацију грађења линијског објекта као што је пут, карактерише распоред грађевинске механизације на релативно великом простору што омогућава интервенције на заштити околине од вибрација у овој фази. Изложеност овим утицајима је временски ограничена, привремена и малог интезитета.

Редовно одвијање саобраћаја узрокује осцилације возила које настају као последица кретања преко неравнина на коловозу и  проузрокују појаву вертикалних динамичких реакција на контактној површини пнеуматика и коловоза које су генератори вибрација у тлу а које се простиру највише у виду површинских таласа изазивајући негативне последице на људе и објекте.

Топлота и зрачење

Приликом рада пројекта не очекује се емитовање топлоте, јонизујућег и нејонизујућег зрачења.

## Приказ технологије третирања (прерада, рециклажа, одлагање, и сл) свих врста отпадних материја

На овом нивоу пројекта могуће је дати само уопштена оквирна поступања са отпадом
насталим у фази извођења грађевинских радова:

• Настали отпад неопходно је разврстати према пореклу (каталогу отпада), категорији (листи отпада) и карактеру;

• Извршити испитивање карактера генерисаног отпада од стране акредитоване лабораторије;

•  Препорука је да се изврши чишћење простора поред Дунава од свих отпадака и заштити од даљег загађења. Неконтролисано депоновање отпадака у зони моста  нарушава стабилност  и ствара загађење тла и подземних вода.

• Са генерисаним отпадом поступити у складу са резултатима испитивања карактера отпада извршеног од стране акредитоване лабораторије и важећим прописима: Законом о поступању са отпадним материјалима (Сл. гласник РС. број 25/96, 26/96 и 101/2005), Правилником о поступању са отпацима који имају својство опасних материја (Сл.гласник РС, 12/95) и Правилником о условима и начину разврставања, паковања и чувања секундарних сировина (Сл.гласник РС бр. 55/2001).

• Потребно је одржавати максимални ниво комуналне хигијене. Комунални отпад настао у току радова сакупљати у судове који су за ту сврху намењени и редовно га евакуисати у сарадњи са надлежном комуналном службом, односно спровести систематско прикупљање чврстог отпада који се јавља у процесу градње и боравка радника у зони градилишта.

• Отпад који настаје као последица боравка људи на локацији током извођења грађевинских радова, третитати као комунални отпад па у складу са тим и поступати тј. одвести на депонију коју назначи Надзорни орган као и надлежно лице из општине на чијој се територији радови изводе.

• Након окончања радова, потребно је сав комунални отпад, вишак материјала и опреме уклонити са локације привременог депоновања.

У отпадне материје које настају редовном експлоатацијом деонице спадају: отпадна уља и талог акумулиран у сепараторима у склопу ретензија за прикупљање атмосферских вода отеклих са коловозних површина, чврсти комунални отпад унутар пратећих садржаја, чврсти комунални отпад из неконтролисаних емисија учесника у саобраћају на косинама пута (дивље депоније) и отпад настао услед редовног и периодичног одржавања пута. Отпадна уља и муљ се сакупљају и транспортују посебним цистернама и депонују на за то предвиђеним местима.

ПЗП је обавезан да одржава чистоћу путног појаса и прикупља сав чврсти отпад који су одбацили учесници у саобраћају. Технолошке отпадне воде се пречишћавају, а за одношење отпадног уља и талога је одговоран објекат у чијем поседу је предметна опрема за пречишћавање.

За уклањање отпада, насталог услед редовног и периодичног одржавања путне конструкције, задужено је ПЗП.

Најзначајни извор отпада приликом одвијања саобраћаја јесу издувни гасови из аутомобила  и других моторних возила. С обзиром да се ради о покретним изворима, нема могућности за успостављање система третирања и пречишћавањa. Пречишћавање је могуће, на самом извору - моторном возилу, али то није тема ове Студије.

## Приказ утицаја на животну средину изабраног и других технолошких решења

У циљу смањења негативног утицаја на животну среду нису разматрана друга технолошка решења. Мере заштите су описане у поглављу 8.

# ПРИКАЗ АЛТЕРНАТИВА КОЈЕ ЈЕ НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА РАЗМАТРАО

У овом поглављу су приказане главне алтернативе које је носилац пројекта разматрао са образложењем главних разлога за избор одређеног решења и утицајима на животну средину у погледу избора трасе, производног процеса или технологије, методе рада, планова локације и нацрта пројеката, врсте и избора материјала, временског распореда за извођење пројекта, функционисања и престанка функционисања, датума почетка и завршетка изградње, обима производње, контроле загађења, уређења одлагања отпада, уређења приступа и саобраћајних путева, одговорности и процедури за управљање животном средином, обуке, мониторинга, планова за ванредне прилике и начина декомисије, регенерације локације и даље употребе.

## Локација или траса

Прилазне конструкције „Панчевачком мосту“ са десне обале Дунава део су државног пута IB-47 Београд (веза са државним путевима 10 и 13) – Београд (Богословија). Смештене су између чворова 4701 Петља Крњача у km 2+252 и чвора 4702 Београд (Богословија) у km 4+727. На овом потезу државни пут је раздвојен по смеровима па стационаже иду по десном смеру. Деоница која је предмет пројекта почиње у km 3+900 а завршава се у km 4+570 на десном мосту односно km 4+340 на левом мосту.

Саобраћајни чвор Панчевачки мост представља једну од значајнијих раскрсница у граду. Преко њега се стиже на Панчевачки мост једину везу шумадијског дела града са Банатом и значајно је саобраћајно оптерећен.

Прегледом 2018. године констатована је пропагација оштећења које су приказана у  пројекту санације, те из тога проистиче и потреба да се пројекат иновира. Отклањање одређених оштећења евидентираних овим прегледом сврстано је у хитне мере. Због свега наведеног предложено је рушење постојећих конструкција и изградња нових на предметној локацији, тако да није било алтернатива када је локација у питању.

## Производни процеси и технологија

У тренутку израде Студије о процени утицаја на животну средину подаци о производним процесима и технологији израде нису били доступни.

## Метод рада

У тренутку израде Студије о процени утицаја на животну средину подаци о методама рада за извођење пројекта нису били доступни.

## Планови локација и нацрти пројекта

Плански основ за израду Идејног пројекта за изградњу прилазних конструкција друмско-железничког моста преко реке Дунав – „Панчевачки мост“, на десној обали, на државном путу  IB-47, деоница Београд (Богословија) – петља Крњача чине:

- План детаљне регулације саобраћајнице Нова Дунавска од Панчевачког моста до пута за Аду Хују, општина Палилула („Сл. лист града Београда“ бр.32/14)

- План детаљне регулације -а дела подручја за Аду Хују (зона А) општина Стари град и Палилула („Сл. лист града Београда“ бр. 72/12)

## Врста и избор материјала

При избору основних материјала није разматрано више варијаната. Усвојени материјали су: AB 11s, BNS 22s, дробљени камени агрегат, NA 0/31.5 mm, NA 0/45 mm (0/63 mm).

## Временски распоред за извођење пројекта

Према приказаном динамичком плану укупно трајање радова на пројекту износи 1314 дана.

## Функционисање и престанак функционисања

С обзиром да се ради о пројекту прилазних конструкција моста, не очекује се престанак функционисања.

## Датум почетка и завршетка извођења

У тренутку израде студије, подаци о почетку и завршетку извођења нису били доступни.

## Обим производње

Број возила у одређеном времену подразумева се под појмом обима за предметну деоницу која обухвата прилазне конструкције друмско-железничког моста преко реке Дунав – „Панчевачки мост“, на десној обали, на државном путу  IB-47, деоница Београд (Богословија) – петља Крњача. С обзиром да је овај појам променљивог карактера, нису разматране алтернативе.

## Контрола загађења

Нису разматране алтернативе контроле загађења.

## Уређење одлагања отпада

За прикупљање и одлагање отпада у оквиру путног појаса предметне  саобраћајнице одговорни су предузеће за одржавање путева и локална комунална организација. Њихов је задатак и дефинисање главних алтернатива ове активности.

## Уређење приступа и саобраћајних путева

Уређење приступа и саобраћајних путева спада у домен организације и технологије грађења и предмет је посебног елабората који није био доступан у време израде Студије о процени утицаја на животну средину.

## Одговорност и процедура за управљање животном средином

Не постоје законске основе за дефинисање одговорности и процедура за управљање животном средином у току редовне експлоатације путне инфраструктуре, због чега нису разматране никакве алтернативе.

## Обука

За редовно функционисање саобраћаја на прилазним конструкцијама и друмско-железничком мосту преко реке Дунав, на државном путу IB-47, деоница Београд (Богословија) - петља Крњача није предвиђена никаква обука.

## Мониторинг

Нису разматране никакве алтернативе мониторинга.

## Планови за ванредне прилике

Нису предвиђене никакве алтернативе планова за ванредне прилике.

## Начин декомисије, регенерације локације и даље употребе

Пренамена простора будуће саобраћајнице реализује се само у случају значајних измена улазних података или стандарда који су битни за ширу друштвену заједницу. Из тог разлога нису разматране алтернативе декомисије, регенерације локације и његове даље употребе, већ ће се то разрадити у случају потребе.

# ПРИКАЗ СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНИ НА ЛОКАЦИЈИ И БЛИЖОЈ ОКОЛИНИ (МИКРО И МАКРО ЛОКАЦИЈА)

У овом поглављу су описани чиниоци животне средине за које постоји могућност да буду знатно изложени ризику загађења - деградације услед изградње и експлоатације прилазних конструкција друмско железничког моста преко реке Дунав – „Панчевачки мост“ на десној обали.

## Становништво

Предметна деоница се налази на територији Града Београда, на територији општине Палилула. На територији Града Београда, према званичним подацима са пописа становништва 2011. године, живело је 1 659 440 становника.

У наредној табели дат је упоредни приказ броја становника Града Београда и Београдске општине Палилула, према подацима са последња 3 пописа становништва.

Табела 5-1 Приказ броја становника општине Палилула у последња 3 пописа

| Година пописа | Град Београд | Општина Палилула - број становника |
| --- | --- | --- |
| 1991. | 1 552 151 | 150 208 |
| 2002. | 1 576 124 | 155 902 |
| 2011. | 1 659 440 | 173 521 |

На основу података из претходне табеле, може се закључити да је на територији Града Београда и општине Палилула, дошло до пораста броја становника када се посматрају последња 3 пописа становиштва.

## Флора и фауна

Локација предметне деонице се налази у непосредној близини еколошки значајног подручја „Ушће Саве у Дунав“ еколошке мреже РС.

Дунав са приобаљем представља станиште бројних биљних и животињских врста. Дунав је станиште бројних врста рибе од којих су неке: караш, јесетра, деверика, сом, шаран, гргеч, лињак, манић, мрена, чиков, деверика.

Дунав (водно земљиште и насип) је међународни еколошки коридор. Еколошки коридор од међународног значаја утврђен Уредбом о еколошкој мрежи - Дунав са обалним појасем и насипом. Чланом 4 (Уредба о еколошкој мрежи "Службени гласник РС", бр. 102/2010 од 30. 12. 2010. године), еколошки коридор је еколошка путања и/или веза која омогућава кретање јединки популација и проток гена између заштићених подручја и еколошки значајних подручја од једног локалитета до другог и који чини део еколошке мреже.

Водотоци са функцијом еколошких коридора и њихов обалски појас истовремено представљају станишта насељена заштићеним врстама које се налазе на списковима правилника и доприносе очувању динамике популација и животних заједница заштићених врста на нивоу предела, с обзиром да бројност врста и јединки природних вредности показује сезонску варијабилност са највећим вредностима у периодима миграције појединачних животињских група. Очување квалитета воде и проходности ових еколошких коридора, као и одржавање што већег дела обале у блиско-природном стању неопходно је за дугорочни опстанак заштићених врста и биодиверзитета ширег региона.

Ситни, слабије покретни водоземци који настањују плавно подручје Дунава или чији животни циклус укључује сезонске миграције плавног подручја реке су:  обична крастача (Bufo bufo), зелена крастача (Pseudepidalea viridis)) и ситни сисари као што су јеж (Erinaceus roumanicus), све врсте ровчица (Soricidae) посебно водена (Neomys fodiens) и мочварна ровчица (Neomys anomalus) и кртица (Talpa europea), односно врсте које избегавају људе као што су дивља мачка (Felis silvestris), видра (Lutra lutra), односно змије (смукуља (Coronella austriaca), Ескулапов смук (Zamenis longissimus)).

## Земљиште, вода и ваздух и бука

### Постојеће стање загађења земљишта

За подручје предметне деонице, нису били доступни подаци о загађењу земљишта. Претпоставка је да је земљиште у околини саобраћајнице земљиште изложено одређеној количини соли, као последица зимског одржавања саобраћајнице.

### Постојеће стање загађења површинских вода

Површинске воде могу да буду загађене бактериолошки и хемијски у зависности од квалитета и квантитета отпадних вода које стижу у њих.

Уредбом о класификацији вода (Сл.гласник СРС бр. 5/68) су усвојене специфичне карактеристике квалитета воде ради дефинисања четири класе квалитета површинских вода и презентиране су у табели 5-2.

Табела 5-2. Класификација вода према Уредби о класификацији вода

| Класа | Опис |
| --- | --- |
| I | Воде које се у природном стању или после дезинфекције могу употребљавати или искоришћавати за снабдевање насења водом за пиће, у прехрамбеној индустрији и и гајење племенитих врста рибе салмониде) |
| II | Воде које су подесне за купање, рекреацију и спортове на води, за гајење мање племенитих врста риба (циприниди) као и воде које се уз нормалне методе након прераде могу употребљавати за снабдевање насеља водом за пиће и у прехрамбеној индустрији |
| III | Воде које се могу употребљавати за наводњавање и у индустрији, осим прехрамбене индустрије |
| IV | Воде које се могу употребљавати или искоришћавати за остале намене само после посебне обраде |

Према овој Уредби, река Дунав задовољава другу класу квалитета површинских вода.

Србија је једна од ретких подунавских земаља која се може похвалити да се на њеној територији квалитет воде Дунава побољшава. Мерења која редовно обавља РХМЗ Србије показују да је по објективним критеријумима квалитет воде Дунава на излазу из Србије знатно бољи него на улазу. Ова чињеница је резултат тога да је загађење Дунава које се ствара на територији Србије знатно мање од способности самопречишћавања тока Дунава (донекле захваљујући и акумулацији у Ђердапу, која делује попут великих таложника). Ситуација би била још повољнија да неке од притока Дунава, а на чији квалитет воде Србија не може много утицати, нису у лошем стању квалитета (Сава, Тиса, Тамиш, Велика Морава).

У наредним табелaма приказани су резултати анализа физичко-хемијских, хемијских и микробиолошких параметара квалитета воде реке Дунав, са мерне станице у Земуну. (извор - Агенција за заштиту животне средине резултати испитивања квалитета површинских и подземних вода за 2020. годину).

Табела 5-3 Анализа параметара воде реке Дунав, мерна станица Земун

Табела 5-4 Анализа параметара воде реке Дунав, мерна станица Земун

Табела 5-5 Анализа параметара воде реке Дунав, мерна станица Земун

Лабораторијска испитивања површинских и подземних вода потребно је урадити непосредно пре почетка грађевинских радова, ради утврђивања референтих вредности.

### Постојеће стање аерозагађења

На подручју коридора који је предмет пројекта као основни извор аерозагађења јавља се друмски саобраћај на постојећој саобраћајној инфраструктури Града Београда.

У наредној табели приказана је оцена квалитета ваздуха резултата измерених на мерној станици Булевару Деспота, која се налази у близини предметне деонице. Као извор података коришћен је Годишњи извештај о стању квалитета ваздуха у Републици Србији 2020. године.

Табела 5-6. Оцена квалитета ваздуха за 2020. Годину, мерна станиица Булевар Деспота Стефана

| Станица | Квалитет ваздуха (категорија) | Годишње вредности концентрација загађујућих материја |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SО2 |  | NO2 |  | PM10 |  | CO |  |
|  |  | µg/m3 | Број дана са >125 µg/m3 | µg/m3 | Број дана са >85 µg/m3 | µg/m3 | Број дана са >50 µg/m3 | mg/m3 | Број дана са >50 mg/m3 |
| Булевар Деспота Стефана, Београд | III | 15 | 0 | 35 | 11 | 46 | 90 | 11 | 0 |

У закључку Годишњег извештаја о стању квалитета ваздуха у Републици Србији 2020. године, наводи се да је ваздух у англомерацији Београд био прекомерно загађен.

### Бука

Постојеће стање буке на локацији карактерише бука настала одвијањем саобраћаја на предметном простору. Подаци о нивоима буке на локацији предметне деонице у тренутку израде студије нису били доступни.

## Климатски чиниоци

На климу Београда највећи утицај има атмосферска циркулација, односно ветрови.
Ветровима долазе ваздушне масе из удаљених области које се међу собом разликују по климатским особинама. На ваздушна струјања - ветрове у Београду утиче расподела
ваздушног притиска у ширем подручју. Сем у току лета, кошава је најчешћи ветар у
Београду са највећом честином крајем јесени и почетком пролећа када достиже и
највећу брзину.

На ваздушна струјања - ветрове у Београду утиче расподела ваздушног притиска у ширем подручју. Сем у току лета, кошава је најчешћи ветар у Београду са највећом честином крајем јесени и почетком пролећа када достиже и највећу брзину. Најчешће дува по два - три дана непрекидно и то просечном брзином од 20-30 км/сат и доноси суво и ведро време. Ветрови западног квадранта су најчешћи током лета. При већој честини ових ветрова, зиме су влажне и блаже, а лета кишовита и свежа. Северни ветрови, знатне честине, доносе континенталне ваздушне масе које су врло хладне, суве и стабилне за време зиме, а током лета топле и суве.

Изградња и постојање објекта инфраструктуре у простору за последицу има промену микроклиматских карактеристика у подручју које обухваћено овим објектима. Микроклиматске промене се могу посматрати у домену локалних обележја. Ради се о микроклиматским карактеристикама које су последица егзистенције објекта у простору и настају првенствено због вештачких творевина које својим волуменом изазивају последице које уносе промене у релативно устаљене микроклиматске режиме.

## Грађевине, непокретна културна добра, археолошка налазишта и амбијентале целине

Према подацима које је доставио Завод за заштиту споменика културе Града Београда, предметни простор није утврђен за културно добро, не налази се у оквиру просторне културно-историјске целине, не ужива претходну заштиту, не налази се у оквиру претходно заштићене целине и не садржи појединачна културна добра.

## Пејзаж

Пејзаж представља особеност еколошке вредности окружења и усклађености природних и створених компоненти. Предметно подручје је изграђено, пејзаж предела измењен је постојањем стамбених објеката, као и објеката инфраструктуре, првенствено Панчевачког моста.

Слика 5-1 Поглед на Панчевачки мост, прилазне конструкције и реку Дунав

Динамику пејзажа приобаља Дунава на ближој околини локације одређује шумска вегетација кроз смену годишњих доба. Период олиставања дрвећа, опадање лишћа и снегом прекривене крошње доприносе различитим доживљајима пејзажа током године.

## Међусобни однос наведених чинилаца

Међусобни односи чинилаца животне средине на посматраној деоници могу се коментарисати са нивоа доступних података о овом простору. Постојећи  предметни простор обухвата простор Града Београда, општине Палилула.

Ваздух је оптерећен издувним гасовима потеклих из моторних возила која саобраћају путном мрежом Београда и прелазе преко Панчевачког моста.

Река Дунав представља међународни еколошки коридор, и дом је многим врстама рибе. Уредбом о класификацији вода (Сл.гласник СРС бр. 5/68) су усвојене специфичне карактеристике квалитета воде ради дефинисања четири класе квалитета површинских вода, према овој Уредби, река Дунав задовољава другу класу квалитета површинских вода.

Увидом у регистар Севесо постројења, ажуриран 26.05.2022. утврђено је да  у обухвату пројекта не постоји Севесо постројење, као ни у околини локације (на подручју од 1км у пречникуи шире).

# ОПИС МОГУЋИХ ЗНАЧАЈНИХ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

У овом поглављу су описани значајни утицаји које ће изазвати изградња, експлоатација и одржавање прилазних конструкција друмско железничког моста преко реке Дунав – „Панчевачки мост“ на десној обали. Дати су квалитативни и квантитативни приказ могућих промена у животној средини за редовне услове експлоатације, као и за случај удеса.

## Квалитет ваздуха, воде, земљиште, нивоа буке, вибрације, топлоте и зрачења

Ваздух

Друмски саобраћај представља један од највећих загађивача ваздуха. Према расположивим подацима из литературе друмски саобраћај учествује са 60% у емисији угљен моноксида, са 45% у емисији угљоводоника, са 34% у емисији азотних оксида, са 5,9% у емисији сумпор диоксида и са 6,8% у емисији чврстих честица.

Зона утицаја издувних гасова возила (мотори са унутрашњим сагоревањем) зависи од обима саобраћаја, конфигурације терена и климатских услова (нпр. ружа ветрова). Највећи утицај је у подручјима непосредно око друмских саобраћајница.

Гасови који настају услед рада аутомобилских мотора са унутрашњим сагоревањем састоје се од неколико стотина штетних органских и анорганских компонената који доказано негативно утичу на становништво. Састав издувних гасова бензинских и дизел мотора приказан је у табели 6-1.

Табела 6-1 Састав издувних гасова бензинских и дизел мотора (vol %)

| Компоненте издувних гасова | Бензински мотори | Дизел мотори |
| --- | --- | --- |
| Азот | 0,3 – 8,0 | 2 - 18 |
| Водена пара | 3,0 – 5,5 | 0,5 – 4,0 |
| Угљен диоксид | 5,0 – 12,0 | 1,0 – 10,0 |
| Угљен моноксид | 5,0 – 10,0 | 0,01 – 0,5 |
| Оксиди азота | 0,0 – 0,8 | 0,0002 – 0,85 |
| Угљоводоници | 0,2 – 3,0 | 0,009 – 0,5 |
| Алдехиди | 0,0 – 0,2 | 0,01 – 0,009 |
| Чађ | 0,0 – 0,04 1 | 0,1 – 1,1 1 |
| Бензо(а)пирен | 10 - 20 2 | до 10 1 |
| Кисеоник | 74 - 77 | 76 - 78 |
| 1) концентрација у mg/m3 2) концентрација у μg/m3 |  |  |

Пракса која се дуго задржала у анализама аерозагађења, да се као једини  представник аерозагађивача узима угљенмоноксид (CО) данас је превазиђена. Сматра се наиме врло битним да се у ове анализе поред угљенмоноксида укључе и оксиди азота, оксиди сумпора, угљоводоници, олово и честице чађи. Пораст броја возила са дизел-моторима нарочито је повећао значај азотових оксида што је потенцирано и преласком на безоловни бензин. Истраживања су такође показала да су оксиди азота, с обзиром на дозвољене вредности, често ближе граници или изнад ње него што је то случај са угљенмоноксидом. У складу са тим као меродавне компоненте аерозагађења користе се угљенмоноксид (CО), олово (Pb), азотмоноксид (NО), азотдиоксид (NО2), сумпордиоксид (SО2), угљоводоници (CXHY) и честице чађи (CC).

Према важећој законској регулативи, односно Закону о заштити ваздуха ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 10/13 и 26/21), Уредби о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха ("Службени гласник РС", бр. 11/10, 75/10 и 63/13) и Уредби о изменама и допунама Уредбе о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха ("Службени гласник РС", бр. 63/13), прописане су граничне и толерантне вредности за загађујуће материје које се експлоатацијом друмских возила емитују у ваздух.

Перспективно стање аерозагађења

Утицај пројекта изградње прилазних конструкција друмско железничког моста преко реке Дунав на загађење ваздуха може се поделити на два сегмента. Први ће обухватити аерозагађење за време извођења радова на изградњи моста и приступних саобраћајница, а други приликом његове експлоатације. Утицаји ова два сегмента неће се међусобно преклапати.

Утицаји приликом изградње спадају у краткотрајне и присутни су само за време извођења радова. Утицаји за време експлоатације спадају у дуготрајне и биће присутни за целокупно време експлоатације путног правца који је предмет овог пројекта.

Аерозагађење за време извођења радова

У овој фази израде пројекта није позната прецизна организација и технологија извођења радова, као ни који алати, опрема и машине ће бити ангажовани. Сви прорачуни и анализе дати су на основу претпоставки, док ће стварне вредности моћи да буду одређене тек када буде познат извођач радова и усвојена техника и технологија извођења радова.

За време изградње прилазних конструкција друмско железничког моста преко реке Дунав – „Панчевачки мост“ на десној обали користиће се грађевинска механизација (камиони, булдожери и др.) са моторима са унутрашњим сагоревањем који као погонско гориво користе бензин и/или дизел. Као последица сагоревања нафтних деривата може очекивати повећана емисија већег броја полутаната у атмосферу. Са аспекта аерозагађења најзначајнији су CO (угљенмоноксид), CO2 (угљендиоксид), CXHY (угљоводоници), NOx (азотниоксиди), HCOH (формалдехид), SO2 (сумпордиоксид) и чађ (СС).

Такође, извођење грађевинских радова утицаће на квалитет ваздуха стварањем прашине финих честица (PM2,5, PM10). Таложење прашине услед грађевинских радова или ветра може проузроковати непријатности и утицати на вегетацију.

За време извођења грађевинских радова може се очекивати привремено повећање концентрација загађујућих материја у ваздуху у непосредној околини градилишта. Тај утицај се може сматрати привременим, односно трајаће само за време извођења радова.

Аерозагађење за време експлоатације

За потребе утврђивања аерозагађења, узрокованих саобраћајем, коришћен је софтверски пакет Cadna A – опција АPL. Ова опција омогућава прорачуне према захтевима европских смерница 1999/30/ЕЦ и 2000/69/ЕГ. Позадина Cadna A – опција АPL је компјутерски модел AUSTAL2000 који је развила Немачка национална агенција за заштиту животне средине.

За потребе прорачуна формиран је модел који је обухватио 3Д модел терена, техничке и технолошке карактеристике пута и возних средстава, прогнозирани ПГДС за 2029. годину, распоред и намену објеката. Анализирана друмска саобраћајница је подељена на деонице са различитим карактеристикама (ПГДС, ограничења брзине, итд.).

Улазни параметри за моделирање буке су подаци из Идејног пројекта, пројекта саобраћајница и саобраћајне студије.

Меродавни показатељи загађења ваздуха за прогнозирано саобраћајно оптерећење приказани су у следећим табелама, за оба смера кретања. Приказана је количина загађујућих материја која се емитује на 1km деонице, у грамима, за период од 24h.

Табела 6-2 Kоличинe загађујућих материја u ваздуху емотованих по 1km деонице, за смер ПА-БГ

Табела 6-3 Kоличинe загађујућих материја u ваздуху емотованих по 1km деонице, за смер БГ-ПА

Вода

Процес загађења вода карактеришу две основне етапе: загађења у току изградње и загађења у току експлоатације.

Загађења у фази изградње су привременог карактера, по обиму и интензитету ограничена. У акцидентним случајевима може доћи до неконтролисаног изливања течности из хаварисаних машина. Малим брзинама манипулације и стручном обуком руковалаца машинама вероватноћа оваквих догађаја је сведена на минимум.

Разликујемо два вида утицаја које проузрокује изградња путног објекта:

- Загађење вода,

- Промена режима површинских и подземних вода.

Промене физичких и хемијских карактеристика вода, под условом да је организација градилишта и процедура у току извођења радова, у складу са прописаним мерама које су дефинисане у Студији, у акцидентним ситуацијама биће сведена на мимимум.

До измене протицаја, брзине и самог тока површинских вода може доћи привремено, током извођења радова  због промена морфологије терена.

Главни извори полутаната при експлоатацији посматране деонице су: возила, падавине и прашина.

У фази експлоатације прилазних конструкција и моста загађење вода првенствено je последица следећих процеса:

- емисије издувних гасова;

- хабање гума;

- просипање терета;

- одбацивање органских и неорганских отпадака;

- таложење из атмосфере;

- доношење ветром;

- развејавање услед проласка возила.

Загађење које је последица наведених процеса по својој временскоj карактеристици могу бити стална, сезонска и случајна (акцидената). Извори загађења и типични полутанти који се налазе у оптицају са саобраћајнице приказани су у табели 6-2.

Табела 6-4 Извори загађења и типични полутанти који се налазе у оптицају са саобраћајнице

| Полутанти | Извори загађења |
| --- | --- |
| Чврсте честице | Хабање коловоза, возила, атмосфера и одржавање путева |
| Азот и фосфор | Атмосфера и примена вештачких ђубрива |
| Олово | Хабање гума |
| Цинк | Хабање гума, моторна уља и мазива |
| Гвожђе | Рђа са возила, металне конструкција на путу (мостови, одбојници), покретни делови мотора |
| Бакар | Металне заштитне превлаке, хабање лежајева и четкица на мотору, покретни делови мотора, хабање кочионих облога, фунгициди и инсектициди |
| Кадмијум | Хабање гума и коришћење пестицида |
| Хром | Металне заштитне превлаке, покретни моторни делови, хабање кочионих облога |
| Никл | Дизел гориво и бензин, уља за подмазивање, металне заштитне превлаке, хабање кочионих облога и асфалтних површина |
| Ванадијум | Додаци гориву |
| Титан | Боја за хоризонталну сигнализацију на коловозу |
| Манган | Покретни моторни делови |
| Натријум, калијум- хлориди | Соли за одмрзавање |
| Сулфати | Коловозна постељица, гориво и соли за одмрзавање |

Да би се покренуле и евакуисале све честице са коловоза потребна је киша
минималног интензитета 5.4 mm/h (15 l/s/ha) у трајању од најмање 10 минута. За прорачун највећих могућих концентрација загађујућих материја усвојен је период акумулације (сушни период) од 20 дана након кога следи киша минималног трајања од 10 минута. Треба имати у виду да је то теоретска вредност, односно да вероватноћа појаве кише, која ће трајати и бити довољног интензитета да евакуише све загађујуће материје са коловоза, релативно мала. Према томе, спроведени прорачун односи се на теоретски најнеповољније услове.

Табела 6-5 Емисије загађујућих материја у води у току године по јединици површине коловоза

| Праћени параметар | Панчевачки мост – прилазне конструкције |  |  | Укупна годишња емисија |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Емисије по јединици површине |  | Емисије за сушни период |  |
|  | (kg/ha/god) | (kg/ha/dan) | (g/ha) | (kg/god) |
| Суспендоване честице | 1,389.7 | 3.80 | 76,147.94 | 1,934.6 |
| БПК5 | 62.29 | 0.17 | 3,413.15 | 86.72 |
| ХПК | 469.62 | 1.28 | 25,732.60 | 653.70 |
| Укупни органски угљеник | 239.60 | 0.65 | 13,128.76 | 333.54 |
| Нитрати | 9.39 | 0.025 | 514.52 | 13.07 |
| Укупни фосфор | 1.24 | 0.003 | 67.94 | 1.72 |
| Уља и масти | 21.56 | 0.059 | 1,181.37 | 30.01 |
| Бакар | 0.096 | 0.00 | 5.26 | 0.13 |
| Гвожђе | 23.93 | 0.065 | 1,311.23 | 33.31 |
| Цинк | 0.757 | 0.00 | 41.48 | 1.05 |

Извршена је процена емисија загађујућих материја које настају током експлоатације предметне деонице, за саобраћајно оптерећење у планском периоду. У табели 6-4 су дате максималне концентрације полутаната у води доспелих са коловоза услед атмосферских падавина за саобраћајно оптерећење од 83 382 возила дневно.

Табела 6-6 Максималне концентрације полутаната у води доспелих са коловоза услед атмосферских падавина

| Праћени параметар | Прилазне конструкције- Панчевачки мост- 83 382 воз./дан | МДК (mg/l) |
| --- | --- | --- |
|  | (mg/l) |  |
| Суспендоване честице | 201.40 | 30 |
| БПК5 | 9.02 | 4 |
| ХПК | 68.06 | 12 |
| Укупни органски угљеник | 34.72 | 5 |
| Нитрати | 1.36 | 10 |
| Укупни фосфор | 0.18 | 0.94 |
| Уља и масти | 3.12 | 0.05 |
| Бакар | 0.014 | 0.1 |
| Гвожђе | 3.46 | 0.3 |
| Цинк | 0.11 | 0.2 |

На деоници је предвиђен затворени систем одводњавања, где се отпадне воде отекле са коловоза пречишћавају помоћу сепаратора, а затим упуштају у систем канализације.

Земљиште

Загађење тла у току изградње је аспект утицаја на тло, као чиниоца животне средине, који се може свести на минимум или у потпуности елиминисати уз поштовање техничких мера заштите које су наведене у посебном поглављу описа мере за ублажавање утицаја пројекта.

Деградација тла у смислу утицаја на животну средину подразумева више различитих процеса од којих посебну тежину имају појаве клижења и одрона, ерозија, промена пермеабилитета тла, могућа погоршања карактеристика тла у широј зони, деградација тла због отварања позајмишта грађевинског материјала, деградација тла због формирања депонија као и други утицаји који у конкретним просторним условима могу имати мањи или већи значај.

Изградњом предметне деонице, и радовима на рашчишћавању постојећег земљишта, вегетације и грађевина, те уклањању површинског слоја земље мења се топографија терена. Управо приликом извоћења тих радова дешавају се највеће промене на топографији.

Приликом посматрања утицаја на тло, издвајају се две фаза, фаза изградње и фаза експлоатације.

Фаза изградње

Када је у питању фаза изградње, могући утицаји обухватају загађења тла или деградацију тла.

Загађења тла  могу да потичу од комуналног отпада од запослених на градилишту, мада се ради о врло малим количинама. Такође до загађења може доћи услед неправилне манипулације нафтом и њеним дериватима која се користи за грађевинску механизацију и друга постројења у току изградње, прања возила и механизације изван за то предвићених и уређених места, неадекватно уређеног градилишта и другим активностима које се не спроводе по препорукама техничких мера заштите у току изградње. Уз поштовање техничких мера заштите животне средине загађења тла у фази изградње могу се свести на минимум.

Деградација тла приликом рушења постојећих прилазних конструкција и изградње нових, манифестује се потребом транспорта велике количине грађевинског материјала потребног за изградњу,транспорта материјала насталог од рушења, као и отварањем позајмишта, или депонија. У тренутку израде Студије, подаци о позајмиштима на предметној локацији нису били доступни. Деградација тла манифестује се  радовима на скидању горњег слоја земљишта.

Фаза експлоатације

У фази експлоатације предметне деонице загађење тла ће углавном бити последица следећих процеса:

• загађење од атмосферских вода са коловоза,

• таложење издувних гасова,

• одбацивање органских и неорганских отпадака,

• просипање терета,

• таложење из атмосфере честица доносених ветром,

• развејавање услед кретања возила.

Загађења тла зависе од система одводњавања, конфигурације околног терена, саобраћајног оптрећења, расипања материјала у току сушног периода услед дејства ветра.

Битан фактор у смислу загађења тла представља присуство олова. Ова чињеница се првенствено поткрепљује подацима да олово из тла директно апсорбују пољопривредне културе, а њиховим конзумирањем се акумулира у организмима животиња и човека. Карактеристика олова је и да се задржава у организму, представљајући тако реалну опасност са повећањем концентрације.

Узимајући у обзир концепт одводњавања (затворен систем) кишних вода са коловоза на анализираној саобраћајници, може се закључити да негативни утицаји који су резултат рада пројекта, неће представљати посебан проблем, уколико је систем за прикупљање атмосферских вода адекватно изведен.

Из наведеног, закључује се да се не очекују негативне промене квалитета површинских и подземних вода, као и квалитета земљишта, уз поштовање Услова издатих од надлежних институција.

Бука

Законска регулатива Републике Србије уређује субјекте заштите од буке у животној средини, мере и услове заштите животне средине од буке, мерење буке у животној средини, приступ информацијама о буци, надзор и друга питања која су од значаја за заштиту животне средине и на здравље људи.

Дефинисани су највиши дозвољени нивои буке на отвореном простору и у затвореним просторијама, а у функцији намене простора и периода дана. На овај начин законски се спречавају штетни утицаји буке на становништво. Приликом израде планске и пројектне документације обавезно је сагледавања утицаја буке и планирање мера за смањивање њеног негативног утицаја на животну средину.

Граничне вредности индикатора буке на отвореном простору дефинисане су Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Службени гласник РС“, број 75/10). У смислу ове Уредбе дан траје од 6:00 до 18:00 часова, вече од 18:00 до 22:00 часова и ноћ од 22:00 до 6:00 часова.

Индикатори буке користе се у циљу утврђивања нивоа буке у животној средини, за процену и предвиђање нивоа буке и њених ефеката, израду стратешких карата буке и планирање мера заштите од буке. Вредност индикатора буке у животној средини утврђује се применом метода мерења, прорачуна или процене.

Перспективно стање саобраћајне буке

Утицај пројекта изградње деонице на укупне нивое буке у окружењу може се поделити на два сегмента. Први ће обухватити буку за време извођења радова на изградњи моста и приступних саобраћајница, а други приликом његове експлоатације. Утицаји ова два сегмента неће се међусобно преклапати.

Утицаји приликом изградње спадају у краткотрајне, и присутни су само за време извођења радова. Утицаји за време експлоатације спадају у дуготрајне и биће присутни за сво време експлоатације Панчевачког моста и прилазних конструкција.

Бука за време извођења радова

У овој фази израде пројекта није позната прецизна организација и технологија извођења радова, као ни који алати, опрема и машине ће бити ангажовани. Сви прорачуни и анализе дати су на основу претпоставки, док ће стварне вредности моћи да буду одређене тек када буде познат извођач радова и усвојена техника и технологија извођења радова.

Типични нивои буке који могу да потичу од алата, опреме и машина за време извођења радова дати на основу BS5228 (Контрола буке и вибрација на грађевинским локацијама и отвореним теренима, Део 1 - Бука), AS2436 (Смернице за контролу буке на подручјима извођења радова, одржавања и рушења) и US Department of TFHА - Нивои и опсези буке опреме за извођење радова приказани су у табели 6-7.

Табела 6-7 Процењени нивои звучне снаге грађевинског алата, опреме или машина

| Алат, опрема или машина | Процењени ниво звучне снаге Lw |
| --- | --- |
|  | [dB(A)] |
| Булдожер | 114 |
| Грејдер | 105 |
| Хидраулични багер 20 t | 107 |
| Багер 20 t | 108 |
| Кипер | 109 |
| Ваљак 18 t | 101 |
| Ровокопач | 96 |
| Цистерна | 109 |
| Покретна дизалица | 99 |
| Опрема за бушење рупа за шипове | 110 |
| Опрема за подбијање шипова | 133 |

Ниво буке за време извођења радова зависи од великог броја фактора, и то: обима извођења радова, локације извођења радова, врсте алата, опреме или машина који се користе за извођење радова, постојећих извора буке, топографије терена и временских услова. Претпоставља се да ниједан алат, опрема или машина неће сво време радити при пуној снази када су нивои буке које они емитују највећи. Периоди са пуним ангажовањем снаге требало би да су релативно кратки, а да ће се приликом извођења радова већим делом времена користити „средње“ вредности снаге када су нивои буке који се производе нижи од наведених у табели 6–7. Такође, неће све врсте алата, опреме и машина истовремено бити присутне и радно ангажоване на градилишту.

За потребе анализе утицаја на нивое буке у окружењу алата, опреме и машина током извођења радова, извршена је процена простирања звука при њиховом максималном ангажовању у условима равномерног простирања. При овом прорачуну у разматрање нису биле узете препреке приликом простирања звука, те се у реалним условима може очекивати да нивои буке буду нижи од процењених. Процењени нивои звучног притиска алата, опреме и машина на растојањима од 50, 100, 250, 500, 1000, 2000 и 3000 метара приказани су у табели 6-8.

Табела 6-8 Процењени нивои звучног притиска алата, опреме и машина на  одређеним растојањима [dB(A)]

| Алат, опрема или машина | Растојање [m] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 |
| Булдожер | 72 | 66 | 58 | 52 | 46 | 40 | 36 |
| Грејдер | 63 | 57 | 49 | 43 | 37 | 31 | 27 |
| Хидраулични багер 20 t | 65 | 59 | 51 | 45 | 39 | 33 | 29 |
| Багер 20 t | 66 | 60 | 52 | 46 | 40 | 34 | 30 |
| Кипер | 67 | 61 | 53 | 47 | 41 | 35 | 31 |
| Ваљак 18 t | 59 | 53 | 45 | 39 | 33 | 27 | 23 |
| Ровокопач | 54 | 48 | 40 | 34 | 28 | 22 | 18 |
| Цистерна | 67 | 61 | 53 | 47 | 41 | 35 | 31 |
| Покретна дизалица | 57 | 51 | 43 | 37 | 31 | 25 | 21 |
| Опрема за бушење рупа за шипове | 68 | 62 | 54 | 48 | 42 | 36 | 32 |
| Опрема за подбијање шипова | 91 | 85 | 77 | 71 | 65 | 59 | 55 |
| Извор: Alpha Coal Project (Rail), Noise and Vibration Assessment, 2010. |  |  |  |  |  |  |  |

У сваком случају приликом извођења радова потребно је бучне грађевинске радове изводити за време нормалног радног времена где је то могуће, потребно је користити најтише доступне машине за одређену врсту посла, где је погодно и исплативо користити привремене конструкције за заштиту од буке, подучавати ангажовано особље на градилишту по питању утицаја буке, најбучније машине удаљити што је више могуће од стамбених и других осетљивих објеката, организовати довоз и одвоз материјала у радно време градилишта, обавештавати заинтересовано становништво о предстојећим бучним радовима и сл. За време извођења радова потребно је спроводити периодична мерења буке у циљу утврђивања да генерисани нивои не прелазе законски дозвољене границе.

Бука за време експлоатације

За потребе утврђивања нивоа буке, узрокованих саобраћајем, коришћен је софтверски пакет Cadna A. За прорачун је коришћена Француска национална метода за процену индикатора буке из друмског саобраћаја NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB) који је препоручен Директивом 2002/49/ЕЦ. Употреба француске националне метода је дефинисана Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини (Сл. Гласник РС број 75/2010).

У тренутку израде Идејног пројекта за предметно подручје није било урађено акустичко зонирање, а самим тим нису дефинисани дозвољени нивои буке.

За потребе акустичког прорачуна формиран је акустички модел који је обухватио 3Д модел терена, техничке и технолошке карактеристике пута и возних средстава, прогнозирани ПГДС за 2043. годину, распоред и намену објеката.

Улазни параметри за моделирање буке су подаци из Идејног пројекта, пројекта саобраћајница и саобраћајне студије.

За прорачун је коришћен период од 24 часа, који је подељен да три референтна временска интервала: дан траје 12 часова (од 6 до 18 часова), вече траје 4 часа (од 18 до 22 часа) и ноћ траје 8 часова (од 22 до 6 часова).

Карактеристике коловозног застора узете су у обзир приликом акустичког прорачуна.

При изради техничке документације за Идејни пројекат анализиран је утицај саобраћајне буке, као утицаја који зависи од саобраћајног оптерећења и намене површине уз саобраћајницу, тј. од доступних параметара.

Одабир дозвољених нивоа буке извршен је у складу са Уредбом о индикаторима буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини (Сл. Гласник РС број 75/2010). Како предметна саобраћајница спада у ранг магистралних саобраћајница вредности највиших дозвољених нивоа буке су одабрани обзиром на категорију посматране саобраћајнице и намену простора непосредно уз саобраћајницу. Пројектант је одабрао вредности дозвољених нивоа буке за стамбена подручја која износе 65 dB(А) за период дана и 55 dB(А) за период ноћи.

Геодетско снимање терена и објеката, извршено је на почетку израде пројекта, како би се формирале подлоге неопходне за рад. Обрадом прикупљених података приступило се моделовању, прорачуну нивоа буке у програму CadnaА. У наредним табелама приказани су нивои буке на одређеним растојањима од ивице коловоза. Графички приказ у облику карата буке за период ноћи за прогнозиран саобраћај дат је у прилогу Студије.

Табела 6-9 Нивои буке на одређеним растојањима у dB(A)

| Km 3+740 | Нивои буке на одређеним растојањима у dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| десно |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Растојање(m) | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 |
| Lr (дан) | 64.2 | 63.2 | 62.6 | 62.2 | 61.5 | 60.7 | 60.1 | 59.5 |
| Lr (ноћ) | 58.0 | 56.9 | 56.7 | 56.1 | 55.4 | 54.5 | 53.8 | 53.3 |
| Km 0+500 | Нивои буке на одређеним растојањима у dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |
| Лево |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Растојање(m) | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 |
| Lr (дан) | 63.9 | 63.3 | 60.7 | 60.9 | 61.8 | 59.9 | 59.6 | 59.2 |
| Lr (ноћ) | 57.8 | 57.2 | 55.1 | 55 | 55.7 | 54.1 | 53.7 | 53.4 |

| Km 3+940 | Нивои буке на одређеним растојањима у dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| десно |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Растојање(m) | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 |
| Lr (дан) | 70.4 | 68.4 | 67.9 | 65.8 | 65.7 | 64.9 | 64 | 63.1 |
| Lr (ноћ) | 64.3 | 61.3 | 61.1 | 59.3 | 59.5 | 58.6 | 57.7 | 56.8 |
| Km 3+940 | Нивои буке на одређеним растојањима у dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |
| Лево |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Растојање(m) | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 |
| Lr (дан) | 62.1 | 65.1 | 63.6 | 62.6 | 62.3 | 62.3 | 61.9 | 61.8 |
| Lr (ноћ) | 56.2 | 58.9 | 57.1 | 56. | 56 | 56 | 55.6 | 55.7 |

| Km 4+140 | Нивои буке на одређеним растојањима у dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| десно |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Растојање(m) | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 |
| Lr (дан) | 71.3 | 68.5 | 67.2 | 66.5 | 65.4 | 64.5 | 63.2 | 62 |
| Lr (ноћ) | 64.1 | 61.3 | 60.3 | 59.9 | 58.9 | 58 | 56.9 | 55.7 |
| Km 4+140 | Нивои буке на одређеним растојањима у dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |
| Лево |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Растојање(m) | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 |
| Lr (дан) | 71.9 | 69.4 | 67.5 | 66.2 | 64.8 | 63.4 | 61.6 | 61.1 |
| Lr (ноћ) | 64.9 | 62.6 | 60.8 | 59.6 | 58.3 | 56.8 | 54.9 | 54.7 |

| Km 4+340 | Нивои буке на одређеним растојањима у dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| десно |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Растојање(m) | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 |
| Lr (дан) | 70.7 | 68.4 | 65.8 | 65.2 | 64.5 | 64 | 63.3 | 62.5 |
| Lr (ноћ) | 63.7 | 61.4 | 59 | 58.8 | 58.2 | 57.6 | 56.9 | 56.3 |
| Km 0+340 | Нивои буке на одређеним растојањима у dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |
| Лево |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Растојање(m) | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 |
| Lr (дан) | 70.7 | 67.9 | 66.7 | 65 | 64.1 | 63.4 | 60.4 | 59.6 |
| Lr (ноћ) | 63.5 | 60.9 | 59.9 | 58.3 | 57.6 | 57 | 54.1 | 53.3 |

| Km 4+540 | Нивои буке на одређеним растојањима у dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| десно |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Растојање(m) | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 |
| Lr (дан) | 66.4 | 65.2 | 63.1 | 63 | 62.2 | 61.1 | 60.5 | 60 |
| Lr (ноћ) | 59.6 | 58.6 | 56.7 | 56.8 | 55.8 | 54.7 | 54 | 54 |
| Km 0+540 | Нивои буке на одређеним растојањима у dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |
| Лево |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Растојање(m) | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 |
| Lr (дан) | 66.4 | 65.4 | 65 | 64.1 | 62.8 | 61.7 | 69.5 | 59.9 |
| Lr (ноћ) | 59.6 | 58.6 | 58 | 57.1 | 55.9 | 55 | 54.1 | 54 |

Вибрације

Један од критеријума који карактеришу однос пута и животне средине и настају као последица осцилаторних кретања возила код одвијања путног саобраћаја су вибрације. Узимајући у обзир ову чињеницу, проблематици вибрација посвећена је одговарајућа пажња у смислу квантификације меродавних показатеља и процене могућих негативних последица.

Фаза изградње

Ову фазу карактерише рад механизације и постројења лоцираних дуж саобраћајнице која се гради. Организацију грађења линијског објекта као што је пут,у овом случају обилазница са мостом карактерише распоред грађевинске механизације на релативно великом простору што омогућава интервенције на заштити околине од вибрација у овој фази. Изложеност овим утицајима је временски ограничена, привремена и малог интезитета.

Фаза експлоатације

Осцилације возила које настају као последица кретања преко неравнина на коловозу проузрокују појаву вертикалних динамичких реакција на контактној површини пнеуматика и коловоза које су генератори вибрација у тлу а које се простиру највише у виду површинских таласа изазивајући негативне последице на људе и објекте. Генерисане вибрације су у суштини последица вибрирања три главна система који се могу описати као:

- систем возила као целине чије се сопствене фреквенције, у зависности од типа возила, крећу од 1 - 10 Hz,

- систем еластично обешених маса (точкови, осовине) са сопственим фреквенцијама од 10 - 20 Hz,

- систем појединачних конструктивних склопова који осцилују на много вишим фреквенцијама.

Основну природу вибрација генерисаних од путног саобраћаја дају вибрације настале осцилаторним кретањем возила као целине. Простирање ових вибрација остварује се у суштини преко три типа таласног кретања. Површински (Рејлијеви) таласи на које отпада око 70 укупне енергије, смичући таласи на које отпада око 25  енергије и таласи компресије који се простиру кроз тло и на које отпада око 5  енергије.

Негативне последице вибрација на грађевинске објекте огледају се првенствено у замору материјала који доводи до скраћења века њиховог трајања. Ефекти вибрација на човека огледају се кроз директна механичка дејства променљивог убрзања на покретне делове човечијег тела као и кроз секундарна биолошка и психолошка дејства услед надражаја и оштећења нервних рецептора.

С обзиром на све истакнуте чињенице, а уважавајући значај путног правца и могуће негативне последице које се могу појавити у току експлоатације, проблематици емисије, трансмисије и имисије, посвећена је одговарајућа пажња сразмерна сазнањима о овом феномену и његовом значају у конкретним условима.

Будући да у овом домену не постоји верификована национална регулатива, за потребе анализе уобичајено је коришћење интернационалног стандарда ISO 2631 и DIN 4150. Стандард 2631 је данас вероватно најприхватљивији документ који покрива општу проблематику вибрација. Специфичност овог стандарда је што покрива широк спектар узрочника вибрација обухватајући тако и вибрације настале од путног саобраћаја. Као основа за валоризацију с обзиром на пророду овог истраживања и захтеве у погледу процене утицаја на људе и објекте узете су граничне вредности дефинисане стандардом DIN 4150 дефинисане у наредној табели.

Табела 6-10 Граничне вредности  вибрација дефинисане стандардом DIN 4150

| Намена простора | Време | КВ - вредности |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Устаљене вибрације | Ретке вибрације |
| Чисто стамбено, опште стамбено, | дан | 0.2 (0.15) | 4 |
| Викенд насеља, ниска градња | ноћ | 0.15 (0.1) | 0.15 |
| Сеоско подручје мешовито подручје | дан | 0.30 (0.2) | 8 |
| Централне зоне | ноћ | 0.20 | 0.20 |
| Трговачка зона (укључени и бирои) | дан | 0.40 | 12 |
|  | ноћ | 0.3 | 0.3 |
| Индустријска подручја | дан | 0.6 | 12 |
|  | ноћ | 0.4 | 0.4 |
| Остала подручја | дан | 0.1 - 0.6 | 4 - 12 |
| Посебне намене | ноћ | 0.1 - 0.4 | 0.15 - 0.4 |

Закључак о утицају вибрација генерисаних од путног саобраћаја на људе и објекте биће донет уважавајући претходно дефинисане граничне вредности и показатеље који ће се за пројектовано решење и карактеристичне деонице срачунати у функцији од меродавних параметара који карактеришу природу емисије и трансмисије.

Прорачун параметара вибрација је извршен за деоницу прилазних конструкција друмско железничког моста преко реке Дунав – „Панчевачки мост“ на десној обали, за исту карактеристику коловозне конструкције, исто меродавно тешко теретно возило.

У табели 6-11 су дате брзине вибрација и коефицијенти прорачунати за ивицу спољашње саобраћајне траке (једнако за све геолошке средине) и исте вредности на 25 m од ивице, за различите геолошке средине.

Табела 6-11 Брзине вибрација и коефицијенти

| Геолошка средина | 00* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V (mm/s) | 1.82 | 0.134 | 0.152 | 0.181 | 0.195 | 0.221 | 0.232 |
| KB | 1.156 | 0.085 | 0.096 | 0.115 | 0.124 | 0.14 | 0.147 |

*не зависи од геолошке средине

Геолошка средина:

1 - некохерентно тло (песак, шљунак, прашинаста глина),

2 - некохерентно тло (песак, шљунак, лапоровита глина, дробина, пешчари),

3 - кохерентно тло (флишолики седименти, пешчари, кречњаци, лапорци, глинци, брече и конгломерати),

4 - кохерентно тло (дијабаз – рожна формација, пешчари и филити),

5 - кохерентно тло – чврста стенска маса (вулканске брече и туфови, пирокластичан материјал),

6 - кохерентно тло.

Процена негативног утицаја је извршена у односу на вредности коефицијента КВ (ДИН 4150).

На основу података добијених анализом, закључак о могућим негативним последицама услед вибрација, у оквиру простора обухваћеног коридором трасе предметне деонице прилазних конструкција друмско железничког моста преко реке Дунав – „Панчевачки мост“ на десној обали је такав да се у планском периоду не очекују било каква оштећења на објектима који се налазе у близини предметне саобраћајнице.

Топлота и зрачење

Узимајући у обзир да се Студија процене утицаја ради за пројекат прилазних конструкција друмско железничког моста, није потребно разматрати ефекте утицаја топлоте, електромагнетног и светлосног зрачења.

## Здравље становништва

Друмски саобраћај највише угрожава становништво како у централним зонама градова тако и у подручијима око ванградских саобраћајница (магистралних, регионалних и локалних). Моторна друмска возила, чији издувни гасови доприносе погоршању квалитета ваздуха, представљају значајне загађиваче животне средине. Из мотора са унутрашњим сагоревањем емитује се велики број гасова, од којих су најважнији (због свог доказаног негативног утицаја на људе): CО, NОx, SО2, угљоводоници, олово, као и чврсте честице у облику чађи.

Могућа су и загађења тла и воде опасним и токсичним материјама у случају акцидентних изливања.

Негативни утицаји могу бити континуални (услед одвијања саобраћаја) и акцидентни (услед изливања или расипања штетних материја). У оба случаја али у различитим размерама може доћи до акумулације штетних супстанци у земљишту и подземним водама.

Међутим, техничким мерама заштите уз уважавање најстрожијих критеријума заштите подземних вода, који подразумевају контролисано прикупљање атмосферских отпадних вода које се сливају са коловозне површине затвореним системом, а затим њеним пречишћавањем до захтеваног квалитета може се обезбедити максимална заштита изворишта, односно негативни утицаји на квалитет вода значајно смањити. Спровођењем техничких мера заштите и циљу спречавање настајања акцидентног изливања штетних материја, а ако до тога ипак дође, њиховим контролисаним прикупљањем спречава се битно загађење вода у акцидентним ситуацијама.

У току изградње објекта становници у близини локације предметне деонице биће изложени различитим утицајима који су привременог карактера и просторно су ограничени. Изложени су испарењима пoлицикличних ароматичних угљоводоника (ПАУ) током уградње асфалтних слојева. Земљани радови доводе до значајне емисије прашине. Постоји могућност излагања локалног становништва непријатним мирисима који настају руковањем материјалима укључујући грађевинске материјале, канализацију и отпад.

Друмским саобраћајем се одвија транспорт робе и људи који може бити локалног, регионалног и међународног карактера. Учесници у саобраћају могу бити и преносиоци заразних болести. Ради смањења могућег ризика неопходно је обезбедити довољан број санитарних чворова дуж саобраћајнице.

Обзиром да на подручју саобраћајнице која је предмет пројекта већ постоји изграђена саобраћајница, односно мост са прилазним конструкцијaма, не очекују се негативне промене на здравље становништва, у периоду експлоатације.

## Метеоролошки параметри и климатске каракеристике

Подручје микрокиматских карактеристика у подручју које обухвата предметна деоница  настале као последица изградње могу се посматрати само у домену локалних облежја. Промене микроклиме су последица постојања објекта у простору и настају услед промена које тај објекат и његова величина уносе у релативно устаљене микроклиматске режиме.

Основни микроклиматски показатељи који се могу регистровати изнад саобраћајнице и са њене једне и друге стране (температура, влажност, евапорација, зрачење), а без утицаја изражених вештачких објеката, показују устаљене законитости које важе и у конкретним просторним односима. Простор изнад саме коловозне површине у микроклиматском смислу карактерисаће повећане температуре на самој површини које већ на растојањима од неколико метара од ивице пута добијају устаљене вредности. Иста природа промене карактеристична је за евапорацију и светлосно зрачење док влажност ваздуха има обрнуту законитост, изнад коловоза је најмања.

Са становишта утицаја на животну средину ови утицаји се не могу сматрати значајним. С обзиром на предходно изнесене чињенице као и чињеницу да на предметном простору већ постоји изграђена саобраћајница, могу се очекивати локални утицаји који неће имати посебно изражено негативно деловање. Не очекују се негативне промене када су у питању климатске карактеристике.

## Екосистеми

Утицаји загађења тла на флору подручја пута су просторно ограничени, уз саму ивицу пута. Одређени утицаји, у непосредном простору уз саобраћајницу, могу се очекивати једино кроз ефекте засољавања тла као последица зимског одржавања.

Највећи утицај на екосистеме у фази експлоатације свакако су изражени кроз већ кроз ефекат заузимања површина, a будући да се изградња прилазних конструкција планира на месту старих, може се сматрати да неће постојати утицај на заузимање површина када је у питању реализација овог пројекта.

Утицаји на флору биће присутни за време извођења радова. На локацији је присутна малобројна вегетација листопадног дрвећа, ниског жбуња и растиња. Приликом извођења радова доћи ће до утицаја у процесу рашчишћавања вегетације.

Предвиђеним концептом одводњавања који је затвореног типа и обухвата пречишћавање прикупљених отицаја, штити се и земљиште и екосистем подручја.

## Насељеност, концентрације и миграције становништва

Изградња саобраћајнице утиче на социјални развој у смислу побољшања квалитета живљења грађана, нарочито побољшања квалитета услуга и доступности јавних служби.

Планираним рушењем и изградњом нових конструкција допринеће се безбедности свих учесника у саобраћају који користе овај путни правац, јер су постојеће прилазне конструкције лошег стања и представљају опасност.

Укупно гледано, очекују се позитивни ефекти на локално становништво и ширу заједницу, не очекују се негативне промене када су у питању насељеност, концентрације и миграције становништва.

## Намена и коришћење земљишта

Заузимање површина за потребе изградње пута може се поделити у две основне категорије. Ради се о површинама које се бесповратно ангажују за потребе пута и површинама које се најчешће ангажују привремено у току саме изградње. У површине које се неповратно ангажују спадају:

Површине које обухвата планум пута:

| - возне траке |  |
| --- | --- |
| - ивичне траке |  |
| - разделни појас |  |
| - банкине |  |
| - уливно/изливне траке |  |

Површине елемената трупа пута:

- косине усека и насипа;

- површине система за одводњавање (канали);

површине које обухватају разне заштитне и потпорне конструкције.

Обзиром да ће се новоизграђене прилазне конструкције највећим делом налазити на месту постојећих, не очекују се већи негативни утицаји на намену и коришћење земљишта.

## Комунална инфрастуктура

Комунална инфраструктура на одређеном подручју подразумева развијену водопривреду, комуналну хигијену, енергетику, саобраћај и везе, комунално снабдевање пољопривредно - прехрамбеним производима, комунално зеленило итд. Изградњом предметне деонице могућа је колизија са постојећим системима.

Када је у питању водна инфраструктура и одводњавање, у постојећем стању одводњавање мостовских конструкција решено је мостовским сливницима са вертикалним изливом. Изливне цеви су недовољне дужине што је и утицало на оштећење мостовске конструкције. Евидентирана је деградација бетона, отпадање заштитног слоја бетона као и корозија арматуре. Велики број сливника је делимично до потпуно запушен. Идентично је стање на обе конструкције (како узводну тако и низводну осовину). Од стационаже 3+859 до 4+025 предметна деоница је у насипу. Одводњавање је сливницима који су углавном денивелисани, нижи у односу на постојећи коловоз.

Предложено решење за атмосферске воде са саобраћајница положених по терену обухвата прикупљање вода комбинацијом сливника и колектора и упуштање у постојећи систем атмосферске канализације. За мостовске конструкције предлажу се мостовски сливници са вертикалним изливом и подужно вођење полиестер цевима минималног пречника Ø300.

На приближној стационажи km 4+060 јавља се конфликтна тачка постојеће челичне цеви водовода, пречника Ø1000mm те је пројектом предвиђено измештање цевовода у дужини од цца 38 m, ради обилажења новопројектованог стуба. Такође, са стубом прилазне конструкције на приближној стационажи km 4+080 постоји укрштање са постојећим цевоводом водовода пречника Ø100 mm те се и он измешта (како је приказано на ситуацији) у новој дужини од цца 36m и обилази место укрштања.

За осветљење саобраћајнице користиће се приближно 55 светиљки са ЛЕД извором снаге 100 W – укупно 5.500 W. Просечан размак између новопројектованих и постојећих стубова је приближно 30m. Снага постојећих светиљки је 250W тако да ће бити смањење снаге.

Предвиђен потребан капацитет je 5.500 W и он је у оквиру унапред одобрене снаге.
Прикључак новопројектованог јавног осветљења изводи се са Y-спојница које се уграђују у постојећи кабл јавног осветљења.

Када су у питању електроенергетске инсталације, планирано је полагање подземних каблова се полажу у ПВЦ цеви пречника 75mm. Заштитно уземљење је гвоздена поцинкована трака FeZn 30x4mm која се поставља поред ПВЦ цеви. Веза између стубова и гвоздене поцинковане траке остварује се бакарним ужетом попречногпресека 25mm2 и укрсним комадом "трака-уже" који се залива врелим битуменом. Заштита кабловских водова јавног осветљења предвиђена је осигурачима у разводном орманујавног осветљења у трафо станици. Заштита кабловских веза од прикључне кутије до светиљке предвиђена је осигурачима 6А који се налазе у прикључној кутији.

Телеком Србија поседује телекомуникационе каблове на локацији пројекта. Приликом извођења радова на рушењу постојећих прилазних конструкција и изградњи нохвих
прилазних конструкција  потребно је узети у обзир позиције тк објеката (тк окана, тк цеви и тк каблова) како не би дошло до оштећења истих.

Не очекују се промене када је у питању функционисање комуналне инфраструктуре, уз поштовање услова које су издале надлежне институције.

## Природна добра посебних вредности и непокретна културна добра и њихова околина

Према условима  Завода за заштиту природе Србије 03 бр. 021-3086/2 од 19.10.2021.   на локацији предвиђеној за изградњу прилазних конструкција друмско – железничког моста преко реке Дунав – „Панчевачки мост“, КО Палилула, територија града Београда - општина Палилула, нема заштићених подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите, као ни евидентираних природних добара. Локација се налази у непосредној близини еколошки значајног подручја „Ушће Саве у Дунав“ еколошке мреже РС.

На основу услова добијених од Завода за заштиту споменика културе града Београда број 3784/21 20.09.2021., предметни простор није утврђен за културно добро, не налази се у оквиру просторне културно-историјске целине, не ужива претходну заштиту, не налази се у оквиру претходно заштићене целине и не садржи појединачна културна добра.

Прописани су услови у којима се напомиње да уколико се приликом извођења земљаних радова наиђе на археолошке остатке, извођач радова је дужан да одмах, без одлагања прекине радове и обавести Завод за заштиту споменика културе града Београда и да предузме мере да се налаз не уништи, не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен.

## Пејзажне карактеристике подручја

Пејсаж предметне деонице делом је измењен постојањем вештачких објеката у простору, природни изглед предела нарушен је постојећом изграђеношћу простора. Утицаји на пејзаж манифестују се на ометање визура на местима где ће бити присутан насип.

Водене површине такође имају значај у вредновању пејсажа и његових карактеристика. Мост са прилазним конструкцијама прелази преко реке Дунав. С обзиром да ће на месту постојећих прилазних конструкција доћи до изградње нових, неће доћи до нарушавања постојећег пејзажа, односно неће бити негативних промена у визуалном смислу у односу на постојеће стање.

# ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ У СЛУЧАЈУ УДЕСА

Приликом експлоатације прилазних конструкција друмско железничког моста преко реке Дунав на десној обали, то јест у  току одвијања саобраћаја може доћи до удеса који, осим на учеснике у саобраћају могу изазвати негативне последице на животну средину. Ово се посебно односи на теретна возила која преносе опасне течне и чврсте материје које, услед неконтролисаног изливања, исцуривања или испаравања узрокованог удесом, нестручним руковањем или неисправностима на возилу, доводе до загађења тла, површинских и подземних вода у околини предметног објекта. У циљу контроле оваквих инцидентних ситуација, неопходно је познавање карактеристика опасних материја, планирање превентивних мера, као и предузимање мера за отклањање последица удеса.

## Опасне материје

У овом поглављу је дат приказ опасних материја које се транспортују предметном деоницом пута са карактеристикама и проценом опасности од удеса.

Категоризација

Правилником о методологији за процену опасности од хемијског удеса и од загађења животне средине, мерама припреме и мерама за отклањање последица (Сл. гласник РС бр. 60/94) прописана је методологија за процену опасности од хемијског удеса и опасности од загађења животне средине. С обзиром на све околности које карактеришу планирану деоницу пута, а пре свега имајући у виду могућност хемијског акцидента као последицу удеса возила која транспортују такве материје, извршена је анализа могућности овакве појаве да би се у поглављу о мерама заштите могли специфицирати и посебни поступци који се евентуално односе на ову материју. Под опасним материјама, у смислу наведеног правилника, подразумевају се материје које имају врло токсична, оксидирајућа, експлозивна, екотоксична, запаљива, самозапаљива и друга својства опасна по живот људи и животну средину. Идентификација загађивача и упознавање битнијих својстава загађивача којим они утичу на деградацију квалитета подземних вода и земљишта, представљају први услов за остваривање заштите у простору који се третира. Према својим физичким и хемијским особинама, начину и нивоу токсичности, као и начину транспорта кроз угрожену средину, оне се могу поделити у пет група:

• испарљива органска једињења (хлороформ, хексахлоретан, метилен хлорид, монохлорбензен, винил хлорид, ацетон, угљендисулфид, метанол, винилацетат и сл.);

• полуиспарљива органска једињења (хексахлорбензен, пентахлорфенол, фенил нафтален, полициклични ароматични угљоводоници, пестициди и сл.);

• горива (фенол, пропан, пиридин, изобутан, бензен, антрацен, тетраметил бензен);

• неорганске материје (никл, жива, олово, кадмијум, и др. метали, радијум, уранијум и др. радионуклиди, азбест, цијаниди, флуорини и др.);

• експлозиви (нитроглицерин, тетрил, нитроцелулоза, ТНТ и сл).

Поред карактеристика заједничких за већину полутаната са којима се сусрећемо у разноврсним технолошким процесима, свака од ових група има особине које је издвајају од осталих и захтевају примену посебних метода ремедијације или ограничавају коришћење других.

### Најчешће превожене опасне материје

С обзиром на положај планиране деонице у мрежи и карактеристике транспорта планираном деоницом могу се очекивати следеће опасне материје:

• Запаљиве течности - бензин и дизел гориво, које се превозе у цистернама и разна уља (машинска, моторна, редукциона, хидрауличка, емулзиона), која се превозе у различитој амбалажи;

• Збијени гасови - пропан, бутан, који се пакују у специјалне челичне посуде;

• Оксидирајуће материје - хлориди, пероксиди, који се превозе у цистернама; Нагризајуће или корозивне материје - сумпорна, хлороводонична и азотна киселина које се превозе у цистернама или балонима;

• Отровне и заразне материје - пестициди, хербициди, које се пакују у џакове и ситну картонску амбалажу.

Материје које не спадају у наведене групе, а при превозу на овој деоници се могу јавити као загађивачи у случају удеса су прехрамбени артикли за трговачку мрежу, пољопривредни производи, индустријска финална роба, грађевински материјал, производи текстилне индустрије, техничка роба и други.

С обзиром на претпостављену структуру по средствима превоза процењује се да од укупног саобраћаја на овој деоници превоз опасних материја учествује са око 3% од дела ПГДС који се односи на средња и тешка теретна возила и возила са приколицама. Претходни податак значи да удео возила са опасним материјама износи око 1.5 % просечног годишњег дневног саобраћаја, док се удео возила са нафтним дериватима процењује на око 0.5% од ПГДС. Овај последњи податак је и од посебног значаја с обзиром на последице које могу настати евентуалним изливањем нафтних деривата и загађењем пољопривредног земљишта.

## Мере превенције, приправности и одговорности за удес

Основна усмерења у заштити површинских и подземних вода, као и тла у близини путног појаса од загађивања, требало би да имају превентивни карактер – благовремено откривање и сагледавање могућих извора загађења и предузимања одговарајућих мера за спречавање њиховог штетног утицаја. Пошто, без обзира на опрез, постоји вероватноћа појаве акцидента, потребно је планирати и мере приправности којима ће се последице ублажити у најкраћем року. За реализован акцидент је потребно испитати одговорност да би се, на основу стеченог искуства, спречили будући.

Мере превенције се могу систематизовати у неколико основних група:

• техничке мере заштите у попречном профилу пута

• мере заштите у фази грађења објекта,

• мере у фази експлоатације објекта

• посебне мере у случају удеса возила која транспортују опасне материје

Закон о водама и бројни правилници, строго лимитирају количине материја које могу угрозити квалитет тла и подземних вода. Да би се испоштовали ови критеријуми, анализама утицаја објеката и радова на животну средину, дефинишу се и прописују мере заштите од евентуалних загађења у току изградње а потом експлоатације.

Многе геолошке средине су срећом природни филтри, који задржавају велики део штетних састојака и на тај начин ублажавају, локализују или потпуно спречавају загађење подземних вода.

Проблем загађења како површинских тако и подземних вода се у потпуности решава усвајањем затвореног система одводњавања вода са свих коловозних површина, попречног одвођења загађених вода низ косине насипа бетонским каналетама, подужног вођења дуж ножице насипа до места пречишћавања (сепаратори), као и израде кишне канализације.

На читавој дужини предметне деонице предвиђено је одводњавање затвореним системом, где ће се искористити постојећи систем атмосферске канализације.

На овај начин се сва загађена вода контролисано одводи до сепаратора, где се филтрира помоћу уређаја за пречишћавање, а након тога се испушта у систем  канализације.

Самим тим, саобраћајница би била безбедна и у случају акцидената, под условом да возило које транспортује опасне материје приликом превртања не напусти планум пута.

Под опасним материјама, у смислу наведеног правилника, подразумевају се материје које имају врло токсична, оксидирајућа, експлозивна, екотоксична, запаљива, самозапаљива и друга својства опасна по живот људи и животну средину.

У мере приправности спадају посебне активности које се примењују за случај удеса возила која транспортују опасне материје.

Испитивање одговорности за инцидент је неопходно због планирања будућих превентивних мера. Под условом да је објекат изведен у потпуности према ревидованој планској документацији и примљен од стране надлежне надзорне службе, за појаву акцидента су одговорни учесници у удесу, или техничке службе задужене за испавност возила. Посебно треба обратити пажњу на учесталу појаву акцидената на истој локацији (“црне тачке”). У таквим случајевима треба извршити детаљну анализу пројектног решења и услова окружења и у складу са тим предузети одговарајуће конструктивне или регулационе мере.

## Мере санације - отклањања последица удесе

У случају да, поред мера превенције, дође до појаве акцидента са испуштањем загађујућих материја у животну средину, предузимају се активности на отклањању последица непредвиђених емисија. Потпуна елиминација формираних зона загађености и поновно успостављање задовољавајућег квалитета вода и тла уопште, представља веома тежак, често нерешив задатак.

Из тих разлога су неопходна истраживања која имају за циљ проналажење што ефикаснијих, бржих и јефтинијих поступака за локализацију загађења у смислу спречавања његовог даљег ширења, као и одговарајућих мера санације, односно ремедијације (поправке) за дате услове средине.

У фази планирања и пројектовања објекта треба предвидети мере евакуације и неутрализације токсичних супстанци. У случају хаварије возила са опасним теретом (у прашкастом, грануларном или течном стању), саобраћај обавезно зауставити, пребацити на другу траку и послати захтев специјализованој служби у најближем месту или бази за одржавање која треба да обави операцију уклањања опасног терета као и асанацију коловоза. У питању су следеће мере заштите:

• ограничити истицање опасне материје;

• ограничити изливену течност на простор на који се излила;

• захватити течност која истиче у интервенцијске посуде или цистерне;

• поставити преграде у каналима;

• спречити истицање загађујућих материја у канализационе цеви;

• употребити специјалне сорбенсе и друга средства за деконтаминацију терена и санирање последица на месту изливања опасних материја.

Последице од хемијских акцидената на тло и подземне воде зависе од положаја коловозне конструкције. Изливање опасних материја из хаварисане цистерне у тунелу или пак усеку, је много лакше санирати уз правовремену реакцију надлежних органа, него када се тај исти случај деси на делу пута на насипу а посебно високом. У том случају врло лако се може десити да се загађење прошири и неколико десетина метара од ивице пута, поред свих предузетих мера заштите, па с тим у вези се мора разматрати нека од метода ремедијације (екс ситу или ин ситу), било земљишта било подземне воде, уколико је дошло до контакта. Препоручљиво би било да базе за одржавање, поседују механизацију са којом би специјализоване екипе за уклањање опасних терета могле да уклоне слој земљишта у случају инфилтрације загађења у тло.

Места где је могућност излетања возила која превозе опасне материје приликом инцидента ван регулационе линије пута највећа представљају насипи висине преко 5m.

Мостови представљају значајан ризик по питању загађења водотокова. Ту су, када се хаварија већ деси, могућности санације врло мале, па је неопходно анализу усмерити на предвиђање мера заштите, које би онемогућиле доспевање загађења у површински ток. Предвиђене мере превенције у овим случајевима су ограничење брзине, издигнути ивичњаци и одбојне ограде.

# ОПИС МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ, СМАЊЕЊЕ И ОТКЛАЊАЊЕ СВАКОГ ЗНАЧАЈНИЈЕГ ШТЕТНОГ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Мере заштите којима би се негативне последице свеле у прихватљиве границе, обухватају мноштво активности за сваки од уочених утицаја и то у фази изградње и фази експлоатације прилазних конструкција Панчевачког моста.

Описане су мере спречавање, смањење и отклањање сваког значајнијег штетног утицаја пута на животну средину. Обухваћене су мере за уређење простора, техничко – технолошке, санитарно – хигијенске, биолошке, организационе, правне, економске и друге мере.

## Мере предвиђене законом и другим прописима, нормативима и стандардима и роковима за њихово спровођење

На основу Закона о заштити животне средине ("Сл. Гласник РС", бр.135/04, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 - др. закон и 95/2018 - др. закон), прописују се мере и услови заштите животне средине:

1. Превентивне мере;
2. Услови заштите животне средине;
3. Мере заштите од опасних материја;
4. Програми и планови

## Мере у случају удеса

С обзиром на чињеницу да постоји вероватноћа удеса возила која транспортују опасне материје неопходно је предвидети посебне мере заштите. Низ мера које су планиране у склопу опште заштите животне средине имају свој пуни смисао и обезбеђују значајну поузданост читавог система и у случајевима хаваријских загађења. У случају да дође до хаварије возила које носи опасни терет у прашкастом или грануларном стању, зауставља се саобраћај и пребацује на најближи мост или најближу паралелну саобраћајницу и упућује се захтев специјализованој служби која треба да обави операцију уклањања опасног терета и асанацију коловоза. Расути прашкасти или грануларни материјал се мора уклонити са коловоза искључиво механичким путем (враћањем у нову прикладну амбалажу, чишћењем, усисавањем, итд.), без испирања водом. Саобраћај се може на поменутој деоници поново успоставити тек када квалификовани стручњаци потврде да је асанација коловоза и горњег строја пута извршена у целости.

Уколико дође до хаварије возила са течним опасним материјама, одмах се зауставља саобраћај као у претходном случају и пребацује на паралелну саобраћајницу. У међувремену се алармира надлежна служба на нивоу општине и ангажују специјализоване екипе за санацију хаварије. Просута материја се уклања са коловоза посебним сорбентима. Приликом уклањања просуте материје са моста потребно је водити рачуна да течност не доспе у реку. Уколико је течност доспела ван профила и загадила тло санација се врши његовим уклањањем. Све материје прикупљене на овај начин третирају се према посебним поступцима регенерације или се депонују на за такве материје предвиђене депоније.

Мере предвиђене у оквиру претходно дефинисаних поступака представљају обавезу која мора бити испуњена како би утицаји планиране деонице били сведени у прихватљиве оквире.

## Техничка решења заштите животне средине

### Техничке мере у току грађења објекта

У току грађења потребно је предузети низ мера којима се минимизирају могући утицају на животну средину:

• Израдити посебне Анализе заштите животне средине у оквиру пројекта организације грађења, а за потребе смештаја управних објеката, складишта и механизације као и за лоцирање постројења за производњу асфалтних мешавина уколико се такво постројење буде лоцирало у зони овог пута.

• Потребно је организовати градилиште на минималној површини потребној за његово функционисање, а при избору локације водити рачуна да то не буде простор са израженим карактеристикама флоре и фауне како би се избегао непотребан губитак биотопа.

• Потребно је спровести заштиту свих делова терена ван непосредне зоне радова, што значи да се ван трасе постојеће површине не могу користити као стална или привремена одлагалишта материјала, као позајмишта, као платои за паркирање и поправку машина.

• Организовати сакупљање хумусног материјала и његово чување на уређеним депонијама како би код завршних радова могао бити употребљен за рекултивацију и биолошку заштиту.

• Све манипулације са нафтом и њеним дериватима у току процеса грађења, снабдевање машина, неопходно је обављати на посебно дефинисаном месту и уз максималне мере заштите како не би дошло до просипања. Сва амбалажа за уље и друге деривате нафте, мора се сакупљати и односити на контролисане депоније. Такође је потребно спровести систематско прикупљање чврстог отпада који се нормално јавља у процесу градње и боравка радника у зони градилишта (амбалажа од хране, други чврсти отпаци) и његово депоновање на уређеним депонијама.

• Забранити отварање неконтролисаних приступних путева појединим деловима градилишта.

• Организовати паркирање машина само на уређеним местима. На месту паркирања машина, предузети посебне мере заштите од загађења тла уљем, нафтом и нафтним дериватима. Уколико дође до загађења тла исцурелим уљем или на неки други начин, потребно је уклањање тог слоја земље и његово одношење на депонију. Такође је потребно спровести забрану прања машина и возила у зони радова као и прање миксера за бетон и некотролисано одстрањивање преосталих делова бетонске масе на било које површине ван непосредне трасе предметне деонице.

• По завршетку радова неопходно је на основу посебних пројеката рекултивације уредити сва позајмишта и депоније како би се спречило даље деградирање тла и побољшао визуелни ефекат.

### Техничке мере у току експлоатације

Мере у фази експлоатације прилазних конструкција друмско железничког моста преко реке Дунав – „Панчевачки мост“ на десној обали подразумевају следеће активности:

• Деоницу која је предмет пројекта  потребно је опремити одговарајућом хоризонталном и вертикалном сигнализацијом која обухвата све видове потребних забрана и обавештења.

• За поступке зимског одржавања неопходно је урадити посебне оперативне планове водећи рачуна о заштити животне средине.

• Косине насипа је неопходно хортикултурно уредити у смислу побољшања визуелних ефеката и умањења ефеката површинске ерозије, као и предвидети све мере за рекултивацију путног земљишта.

• Приликом активности које се тичу обликовања пејсажа потребно је користити врсте које су заступљене на том подручју уз напомену да избор не би требало да имају врсте високе природне вредности.

• У циљу минимизирања ефекта засољавања земљишта у околини деонице као последице зимског одржавања коришћење натријум хлорида супституисати са другим материјама које имају сличан или бољи ефекат одмрзавања. У случају да се натријум хлорид користи у процесу одржавања од великог значаја је тачно планирање временске расподеле и количина.

• Све евентуалне пратеће садржаје уз планирану саобраћајницу неопходно је пројектовати и градити у сагланости са основном функцијом овог пута уз претходну израду Студије о процени утицаја на животну средину. Комплексе пратећих садржаја је потребно снабдети посебним контејнерима за прикупљање чврстог отпада како би се у току експлоатације избегло загађење тла у зони пута. Контејнери се морају празнити од стране овлашћеног предузећа и чврсти отпад складиштити на уређену депонију.

### Мере заштите од саобраћајне буке

За време градње предметне деонице доћи ће до повећања укупних нивоа буке. Како у овој фази израде пројекта није позната технологија радова дате су основне смернице којих извођач радова мора да се придржава. Пре почетка радова извођач је у обавези да изради План управљања буком за време извођења радова. План пре свега мора да садржи утврђивање постојећег стања нивоа буке, идентификацију осетљивих објеката у зони извођења радова, динамички план извођења радова, ангажоване алате, опрему и машине, идентификацију могућег угрожавања животне средине и планирање адекватних мера за њихово отклањање и/или ублажавање, мониторинг буке, као и поступак управљања са жалбама грађана и других заинтересованих субјеката. Пре почетка извођења радова План мора да буде усвојен од стране Инвеститора и других надлежних институција.

Одвијање друмског саобраћаја преко Панчевачког моста са прилазним конструкцијама неће угрозити становништво у близини локације пројекта, узимајући у обзир резултате прорачуна и чињеницу да се у зони утицаја од 200m налази мали број стамбених објеката (13) који су на довољно великом растојању да нису угрожени буком. Највећи део објеката у зони од 200 m oд саобраћајнице чине објекти који нису стамбене намене (помоћни објекти, пословни објекти, објекти услужне делатности).

### Мере заштите од аерозагађења

За време извођења радова на рушењу и изградњи потребно је спречавање стварања прашине са откривених делова трасе и градилишта редовним влажењем по сувом и ветровитом времену.

Потребно је спречити неконтролисано разношење грађевинског материјала са подручја градилишта транспортним средствима њиховим чишћењем приликом напуштања градилишта и изласка на јавну саобраћајну инфраструктуру, прекривање расутог товара у транспорту на јавној саобраћајној инфраструктури и влажењем откривених делова трасе и градилишта.

Ангажована грађевинска механизација и транспортна средства морају да задовољавају законски постављене техничке норме, као и да приликом рада буду у исправном стању.

Мере за спречавање прекомерне емисије материја у ваздух за време извођења радова морају у даљим фазама израде пројектне и техничке документације бити детаљније разрађене и дефинисане у складу са технологијом радова која ће бити планирана. Извођач радова је у обавези да спроводи мере заштите у току градње како би се обезбедило да се на подручју око градилишта не прелазе граничне вредности загађења ваздуха као последица извођења грађевинских радова.

Законом о заштити ваздуха (Сл. гласник РС, бр. 36/09, бр. 10/13 и 26/21) дати су технички и други услови које горива морају да испуњавају, методе испитивања, начин утврђивања квалитета и доказивање усклађености који се прописују посебним прописом односно стандардом у складу са законом. Горива која се стављају у промет, односно користе као енергетско гориво и гориво за покретне изворе загађивања не смеју да се увозе и пуштају у промет уколико не задовољавају прописане стандарде квалитета. Емисије из покретних извора загађивања контролишу се приликом редовног као и ванредног техничког прегледа у складу са посебним прописом. Покретни извори загађивања не могу добити потврду о техничкој исправности уколико загађујуће материје у њиховим издувним гасовима прелазе граничне вредности емисије.

Од гасовитих продуката који се јављају у току експлоатације пута присутни су
гасови из издувних система моторних возила. Њихово пречишћавање зависи од
модела возила.

Могу се применити опште мере заштите ваздуха које могу обухватити коришћење еколошких алтернативних врста погонских горива, смањивање потрошње фосилних горива, уређење зелених површина и избор садног материјала за озелењавање уз путну инфраструктуру и сл.

### Мере заштите вода

За прикупљање атмосферског отицаја са мостовских конструкција предвиђени су мостовски сливници са вертикалним изливом и подужно вођење полиестер цевима, не мањим од пречника DN 315 mm.

На делу конструкције која је у насипу или на делу који силази са конструкције на постојећи терен, отицај се одводи затвореним системом колектора и сливничких шахтова. Колектори су од пластичног ПВЦ материјала називних пречника DN315 mm и DN400 mm. Канализациони шахтови  пројектовани су као округла типска армирано бетонска ревизиона окна светлог отвора Ø1000 mm.

За прихват атмосферских вода са предметних саобраћајница намећу се следећа решења:

- Постојећа канализација у Дунавској улици (постојећи канализациони колектор ОБ300/450)

- Постојећа канализација на булевару Деспота Стефана (прикупља отицај са рампе 3 и рампе 4 од којих су оба излива у постојећи шахт).

- Новопројектована атмосферска канализација привремених рампи

- Постојећа канализација у насипу који води ка Дунаву (где се постојећи сливници замењују сливничким шахтовима)

У зони укрштања прилазних конструкција са Дунавском улицом, у дужини од цца 163m предвиђа се измештање канализационог колектора ОБ300/450 како би се избегла конфликтна тачка са стубом прилазне конструкције. Пројектован је затворен систем одводњавања, где се сва сакупљена вода са саобраћајнице прикупља и доводи до сепаратора, где се пречишћава а потом упушта у постојећи канализациони систем. Положај сепаратора приказан је у пројекту 3.1 Хидротехничких инсталација.

### Мере заштите земљишта, еколошког коридора и еколошки значајног подручја

С обзиром да се локација пројекта налази у непосредној близини еколошки значајног подручја „Ушће Саве у Дунав“ еколошке мреже РС. Река Дунав са приобалним појасом у природном и блископриродном стању је еколошки коридор еколошке мреже РС од међународног значаја, Завод за заштиту природе Србије 19.10.2021. године под 03 бр. 021-3086/2, прописао је услове којих је носилац пројекта дужан да се придржава и који обухватају следеће:

- Прилазна конструкција друмско - железничког моста преко реке Дунав – „Панчевачки мост“ може се изградити на кат. парцелама бр: 123/116, 123/117, 138/2, 138/1, 125/18, 123/7, 123/155, 125/31, 127/99, 127/37, 127/36, 127/98, 127/81, 127/84, 127/83, 127/95, 127/94, 127/35, 127/93, 127/82, 127/80, 127/79, 127/18, 127/111, 112/5, 127/50, 127/49, 127/104, 127/17, 127/5, 30/12, 127/66, 9/1, 14/1, 7/32, 127/6, 127/109, 127/51, 127/105, 127/52, 127/21, 127/91, 127/34, 127/100, 127/20, 127/110, 127/108, 127/106, 127/28. 127/107, 127/54, 127/27, 127/22, 127/14, 7/19, КО Палилула, територија града Београда – општина Палилула, у складу са просторнопланском и урбанистичком документацијом за предметно подручје. Обезбедити заштиту јавног интереса и утврдити оптималне оквире за формирање и функционисање предвиђених садржаја у оквиру површина за остале намене;

- Конструкцију друмско–железничког моста пројектовати тако да у потпуности
омогућава несметано одвијање саобраћаја на функционалан и безбедан начин.

- Техничко решење паралелног вођења и начина укрштања инфраструктурних водова који прелазе преко прилазне конструкције моста, усагласити са свим важећим прописима.

- Дефинисати одговарајуће поступке и мере заштите, превенције акцидената и
умањење негативних ефеката (бука, загађење ваздуха, вибрације, светлосно загађење)

- Током извођења радова потребно је у што природнијем стању очувати физичку
структуру обале водотока, групе стабала и појединачних стабла локације на којој
се изводе радови.

- Предметни радови не смеју довести до битнијих промена морфологије терена и
настанка развоја инжењерско-геолошких процеса и појава.

- Осветљење прилазне конструкције моста треба да буде усмерено ка тлу или ка
површинама конструкције, у циљу очувања фауне птица и других животиња.

- Електричне инсталације обезбедити на начин да се онемогући насељавање птица
и слепих мишева и страдање истих у зони електричних инсталација.

- Током рушења постојеће и изградње нове прилазне конструкције моста,
неопходно је дефинисати и обезбедити локације за привремено депоновање
грађевинског материјала, опреме и другог материјала потребног за изградњу, чије
је коришћење ограничено на време трајања радова.

- У току извођења предметних радова потребно је одржавати максимални ниво комуналне хигијене. Комунални отпад настао у току радова сакупљати у судове који су за ту сврху намењени и редовно га евакуисати у сарадњи са надлежном комуналном службом, односно спровести систематско прикупљање чврстог отпада који се јавља у процесу градње и боравка радника у зони градилишта.

- Након окончања радова, сав комунални отпад, вишак материјала и опреме мора
бити уклоњен са локација привременог депоновања.

- У свим етапама грађења, обавезно је:

Градилиште организовати на минималној површини потребној за његово функционисање, а манипулативне површине просторно ограничити;

Радове изводити у простору градилишта и у складу са грађевинском дозволом, а све етапе радова правовремено пријавити надлежним службама, органима локалне самоуправе, организацијама које су условиле надзор и другим корисницима простора;

Максимално користити постојећу саобраћајну инфраструктуру за прилаз локацији;

Ископани слој земљишта депоновати засебно како би био искоришћен за санацију терена након завршетка радова;

Предузети све мере заштите земљишта како не би дошло до евентуалног изливања горива и уља из транспортних средстава и грађевинских машина;

У случају акцидента, запрљану површину санирати тако да се уклони загађени
слој земљишта како загађујуће материје не би доспеле до подземних вода и омогућити његово одношење на депонију;

Уколико се током радова наиђе на геолошко-палеонтолошке или минерaлошко -петролошке објекте, за које се претпоставља да имају својство природног добра, извођач радова је дужан да обавести Министарство заштите животне средине, као и да предузме све мере како се природно добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица.

### Мере заштите археолошких локалитета

Према Условима број 3784/21 од 20.09.2021. које је доставио Завод за заштиту споменика културе Града Београда, прописано је следеће:

• Уколико се приликом извођења земљаних радова наиђе на археолошке остатке, извођач радова је, по чл.109. Закона о културним добрима („Службени гласник РС“ бр.71/94, 52/11-др. закон и 99/11-др. закон) дужан да одмах, без одлагања прекине радове и обавести Завод за заштиту споменика културе града Београда и да предузме мере да се налаз не уништи, не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен.

•  Инвеститор је дужан да по члану 110. истог Закона, обезбеди финансијска средства за истраживање, заштиту, чување, публиковање и излагање добра, до предаје добра на чување овлашћеној установи заштите.

## Друге мере које могу утицати на спречавање или смањење штетних утицаја на животну средину

### Опште мере заштите животне средине

Опште мере заштите животне средине обухватају глобална сазнања из овог домена која су примерена глобалној стратегији и локалним просторним условима и карактеристикама планиране саобраћајнице.

• Све активности које су прокламоване у склопу опште развојне политике на нивоу Републике Србије а које су конкретизоване кроз највише планске документе потребно је уважити у смислу рационалног управљања животном средином за конкретан инвестициони подухват;

• У склопу опште развојне политике обезбедити доследно поштовање регулативе од ширег значаја у погледу граничних вредности појединих утицаја као и регулативе о карактеристикама возног парка у погледу нивоа буке и квалитета издувних гасова;

• Обезбедити претпоставке за константно праћење стања животне средине у зони предметне саобраћајнице обезбеђивањем података који су добијени мерењима;

• Обезбедити претпоставке за континуално одржавање деонице

• Обезбедити благовремене планове за одржавање деонице у зимским месецима.

### Административне мере заштите животне средине

Административне мере заштите обухватају низ активности у смислу административног регулисања одређених појава које, у колико се на време не регулишу, могу изазвати одрећене негативне последице које се врло тешко доводе у прихватљиве границе. Ове мере заштите обухватају следеће активности:

• У фази израде техничке документације а пре почетка извођења радова неопходно је административним мерама санкционисати могућу индивидуалну изградњу у непосредном окружењу предметне деонице. На овај начин спречавају се негативни утицаји којима би такви објекти били изложени и накнадни захтеви за мерама заштите.

• Обезбедити инструменте у оквиру сагласности које издају надлежне републичке установе (надлежна министарства) да се у току извођења радови врши перманентна контрола у смислу могућих утицаја на животну средину;

• Обезбедити инструменте, у оквиру уговорне документације коју Инвеститор буде формирао са извођачима, о неопходности поштовања свих прописаних мера заштите у фази извођења радова;

• Обезбедити инструменте да на реализацији послова из домена изградње и експлоатације буду ангажовани они субјекти који имају стручног кадра за испуњење дефинисаних задатака из домена заштите животне средине;

• Обезбедити инструменте о неопходности стручног усавршавања стручњака у домену експлоатације предметне деонице са аспекта управљања животном средином у конкретним просторним околностима.

Поред дефинисаних мера заштите животне средине неопходно је предузети и низ других поступака и акција које су најчешће организационе природе а усмерене су на редукцију могућих негативних последица. Ради се првенствено о прикупљању чврстог отпада и његовом складиштењу у предвиђене контејнере, одржавању чистоће као и контроли рада запосленог особља у области активности које могу утицати на деградацију животне средине.

# ПРОГРАМ ПРАЋЕЊА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Пројекат мониторинга дефинише програм мониторинга за сваку компоненту животне средине посебно, одговарајуће законске основе које се односе на поступке узорковања и мониторинга, методе извоћења мониторинга, локације места за узорковање, време узорковања и временску дужину узорковања и трајање мониторинга.

## Приказ стања животне средине пре почетка функционисања пројекта на локацијама где се очекује утицај на животну средину

На коридору предметне деонице становништво је изложено утицају буке са постојеће путне инфраструктуре овог дела Београда.

На подручју коридора постојећег моста и прилазних конструкција као основни извор аерозагађења јавља се друмски саобраћај на постојећој саобраћајној инфраструктури.

Од водених токова, истиче се река Дунав, која представља међународни еколошки коридор. Подаци о загађености Дунава на предметној локацији преко физичко-хемијских, хемијских и микробиолошких параметара квалитета овог водотока дати су у поглављу 5 Студије.

Загађења тла манифестују се у зимским месецима приликом одржавања постојећег путног правца и посипања соли.

## Параметри на основу којих се могу утврдити штетни утицаји на животну средину

На основу сагледавања постојећег стања могу се дефинисати параметри који се морају мерити за сваки од сегмената животне средине где се очекује њено нарушавање, како у фази изградње тако и у фази експлоатације.

### Бука

Параметар меродаван за утврђивање угрожености животне средине буком је меродавни ниво буке који се мери, рачуна и оцењује у складу са одредбама наведеним у Уредбама (Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини, “Сл. Гласник РС“, бр 75/2010) и Правилнику (Правилнику о дозвољеном нивоу буке у животној средини (Сл.гласник РС бр.54/92).

Мониторинг буке врши се систематским мерењем, оцењивањем или прорачуном одређеног индикатора буке, у складу са Законом о заштити од буке у животној средини, (“Сл. Гласник РС“, бр 36/2009 и 88/2010).

### Аерозагађење

Параметри меродавни за утврђивање угрожености ваздуха у зони предметне деонице услед одвијања друмског саобраћаја и на основу којих се одређује појава аерозагађења су: метеоролошки, топографски, саобраћајни, грађевински и др.

Параметри који се мере су концентрације следећих полутаната: O2, COx, NOx, SO2, CxHx, PMp, лебдеће честице. Моделују се концентрације аерозагађења за предметну деоницу, под одређеним временским условима и затим пореде са граничним вредностима концентрација дефинисаним Правилником о граничним вредностима, методама мерења имисије, критеријумима за успостављање мерних места и евиденцији података (Сл. гласник РС 54/92).

### Вода

Параметри који су меродавни за утврђивање угрожености површинских вода: pH, концентрацијa раствореног кисеоника у води, отпадне материје, замућеност, концентрацијa органских једињења и минерална уља.

Параметри који су који су меродавни за утврђивање угрожености подземних вода, деле се на геолошко - хидрогеолошке и физичко - хемијске и хемијске. Првој групи параметара припадају утицаји на ниво, динамику и количину подземне воде док се код друге групе тај утицај односи на квалитет подземне воде.

### Тло

Параметри који су меродавни за утврђивање угрожености тла: pH, концентрација тешких метала, уља и органских супстанци. Тла у близини саобраћајница какав је овде случај, се испитују на садржај опасних и штетних материја, а по потреби и нарушених хемијских и биолошких својстава.

Опасне материје на основу Правилника о дозвољеним количинама опасних материја у земљишту и води за наводњавање су: кадмијум, олово, жива, арсен, хром, никл и флуор док су штетне бакар, цинк и бор.

## Места начин и учесталост мерења утврђених параметара

### Бука

Пројектовање и спровођење мониторинга буке омогућава добијање информација које ће омогућити проверу спроведене процене утицаја, као предузимање додатних мера заштите како би се спречила или смањила даља деградација квалитета животне средине и успоставио систем раног упозорења.

Праћење стања животне средине са аспекта буке одређено је на основу Уредбе о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Сл. гласник РС“, број 75/10). Мониторинг буке потребно је предвидети у зонама осетљивих објеката који се налазе у непосредној близини предметне деонице. Предложена места за мониторинг су:

- У близини објеката, oд km 4+200 до km 4+280, са десне стране гледано у правцу раста стационаже

- У близини објеката, oд km 4+340 до km 4+420, са леве стране гледано у правцу раста стационаже

Мерна места се бирају тако да буду репрезентативна за посматрано подручје а у случају оправданих притужби локалног становништва број мерних места се може повећати. Ако се на основу мерења утврде додатна прекорачења законски дозвољених нивоа буке у односу на већ утврђена, као и нова прекорачења инвеститор, односно надлежна институција је дужна да поступи у складу са добијеним резултатима.

### Аерозагађење

Мониторинг загађења ваздуха у фази изградње саобраћајнице укључује утврђивање утицаја на квалитет ваздуха у тренутку извођења грађевинских радова који се одвијају у близини настањених подручја.

За мерење садржаја полутаната у ваздуху које емитују моторна возила у фази експлоатације деонице, неопходно је да се све мерне станице поставе на исти начин, јер је само тако могуће формирати одговарајући дисперзиони модел, на основу којег се могу добити доста сигурни подаци о просторној расподели загађења ваздуха у зони утицаја.

У првој фази спровођења мониторинга која треба да траје 5 година неопходно је да се врши периодично праћење квалитета ваздуха (1 месец у сезони), јер да би се утврдили трендови загађења ваздуха неопходни су подаци мерења за најмање пет узастопних година. Mеста за мониторинг ваздуха у фази експлоатације обухватају следеће потезе:

- Лева страна, гледано од смера раста стационаже, у зони од km 4+350 до km 4+450

- Десна страна, гледано од смера раста стационаже, у зони од km 3+780 до km 4+460

Само ако резултати периодичних мерења укажу на неопходност даљег праћења квалитета ваздуха треба вршити трајно праћење квалитета ваздуха тј. приступити спровођењу друге фазе мониторинга.

### Воде

У фази изградње саобраћајнице мониторинг вода укључује утврђивање утицаја на квалитет вода у тренутку непосредних грађевинских радова који се одвијају у близини водотокова односно водозахвата. Програм мониторинга укључује параметре који су меродавни за утврђивање угрожености површинских и подземних вода. За површинске воде програм укључује следеће параметре: pH, концентрацију раствореног кисеоника у води, отпадне материје, замућеност, концентрацију органских једињења и минерална уља.

Извођач радова се обавезује да непосредно пре почетка градње, као и по окончању грађевинских радова, а пре предаје објекта на употребу, на карактеристичним местима, у договору са надзором, изврши неопходна испитивања квалитета површинских вода. Узимање узорка се врши на делу површинског тока низводно од градилишта. Програм мониторинга се одвија тако да се помоћу њега може утврдити који грађевински радови утичу на квалитет површинских токова. Током изградње, узорковање се врши према плану мониторинга прописаном пројектном документацијом за грађевинску дозволу, а најмање у месечним интервалима.

Програм мониторинга у току грађења, обухвата време припремних радова и време градње. Са свим мерењима се почиње један месец пре почетка припремних радова. Параметри који су предмет мониторинга, деле се на геолошко - хидрогеолошке и физичко - хемијске и хемијске.

Мерења основних и индикативних параметара подземних вода би требало изводити бар четири пута годишње са размаком од најмање два месеца. Мерења хемијских и физичко хемијских параметара изводити квартално.

Дани узимања узорака ће зависити од нивоа подземних вода, од падавина као и др. геолошких и хидрогеолошких односа.

У ситуацијама кад резултати мерења и анализа указују на повећање негативних утицаја, неопходно је урадити додатна мерења, утврдити узроке погоршања стања и предузети потребне мере заштите. До тренутка одређивања узрока погоршања стања, могу се одвијати само они радови који не утичу на загађење површинских вода.

Домаћа законска регулатива која се односи на начин контроле количине и
квалитета отпадних вода (ефлуента) пре испуштања/упуштања у реципијент не
може се применити на контролу квалитета пречишћених атмосферских отпадних вода. У зависности од климатских фактора, обима и структуре саобраћаја, састав ефлуента је варијабилан у току једне хидролошке године. Осим тога за разлику од већине европских земаља код нас нису прописани ни емисиони стандарди.

У фази експлоатације мониторинг ће се вршити на уливу и изливу воде из сепаратора. Положај сепаратора дат је у оквиру пројекта хидротехничких инсталација. Мoниторинг је потребно вршити на следећим местима:

- Код сепаратора 3 (SEP3) na km 4+095, пре улива воде у сепаратор – ревизиони шахт RŠ3, као и после сепаратора, ревизиони шахт 9 - RŠ9

- Код сепаратора 4 (SEP4), нa km 4+083 пре улива воде у сепаратор – ревизиони шахт RŠ10, као и после сепаратора, ревизиони шахт 4 – RŠ11

- Код сепаратора 5 (SEP5) na km 4+468, пре улива воде у сепаратор – сливнички шахт SŠU12, као и после сепаратора, ревизиони шахт 6 – RŠ6

- Код сепаратора 6 (SEP6) na km 4+445, пре улива воде у сепаратор – ревизиони шахт RŠ5, као и после сепаратора, ревизиони шахт 7 – RŠ7

На поменутим местима узорковање извести код појаве меродавних падавина, у првих 15 min. Кроз временски период посматрано, због што ефикаснијег упознавања са чињеничним стањем, неопходно је да се мерења и обрада података врше
континуирано на свака четири месеца.

### Тло

У фази изградње мониторинг тла укључује параметре за загађивање тла. Загађивачи у овој фази укључују тешке метале, масти у уља. Под мастима и уљем подразумевају се мазива и моторна уља, средства против замрзавања, остаци несагорелог горива, хидрауличне течности.

Циљ успостављања мониторинга тла је утврђивање врсте грађевинских радова који утичу на квалитет тла. Извођач радова се обавезује да непосредно пред почетак извођења грађевинских радова на карактеристичним местима изврши узорковање тла са неопходним геохемијским анализама.

Када резултати мерења и анализа показују повећање негативних утицаја, неопходно је урадити додатна мерења. Такође је потребно утврдити узроке погоршања стања и предузети потребне мере заштите.

По окончању грађевинских радова, а пре пуштања пројекта у експлоатацију, извођач радова је у обавези да изврши узорковање и испитивање тла на карактеристичним местима.

Мониторинг тла током експлоатације деонице потребно је вршити у зони могућих  утицаја, до 100 m од ивице коловоза.

Moниторинг у фази експлоатације извршити на следећим локацијама:

- На km 4+540, са десне стране у смеру раста стационаже, у зони рампе 2

- На km 4+160, са леве стране у смеру раста стационаже, у зони Дунавска 1

- На km 3+760, са десне стране у смеру раста стационаже

Први и најважнији корак у анализи квалитета земљишта је узимање узорка. Од начина узимања узорака не зависи само квалитет резултата мерења, већ и закључци који се односе на квалитет анализираног земљишта. Једном узет узорак земљишта је ретко репродуктибилан, у смислу његових физичких и хемијских карактеристика. На пример, други узорак, узет са исте тачке узорковања, не мора бити идентичан првом узорку. Дубина узорковања зависи од употребе земљишта, као и утицаја који се врше на то земљиште. Са култивисаних земљишта узорци се узимају са дубине од 0 - 30 cm, a са земљишта на којима се гаје воћне културе узимају се узорци са две дубине од 0 - 30 cm и од 30 - 60 cm. Индивидуални узорци се потом смештају у PVC контејнер, мешају и уклања се камење и биљни остаци. Овако припремљен узорак се ставља у PVC кесе, означава и транспортује у лабораторију на анализу.

Прелиминарна испитивања квалитета земљишта у зони утицаја предметне треба да трају најмање 5 година, а узорковање се треба вршити једанпут у три месеца. Након прелиминарних испитивања прави се план даљих истраживања. У том циљу најпре се дефинише место узорковања. Број узорака зависи од прелиминарних испитивања и повезан је са објектом испитивања.

Уз сваку предвиђену контролу квалитета земљишта потребно је и извршити и испитивање квалитета подземних вода (помоћу пијезометара), због утицаја загађења земљишта на загађење подземних вода, тј полутанте који из земљишта доспевају у подземне воде.

# НЕТЕХНИЧКИ КРАЋИ ПРИКАЗ ПОДАТАКА

## 10.2 Опис локације на којој се планира извођење пројекта

Предмет пројекта дефинисаног пројектним задатком је израда Идејног пројекта, Студије оправданости прилазних конструкција друмско железничког моста преко реке Дунав – „Панчевачки мост“ на десној обали. Поред претходно наведеног а због лошег стања конструкције потребно је урадити и пројeкат рушења прилазних мостовских конструкција и извештај затеченог стања постојећих конструкција са елаборатом геодетских радова.

Студија о процени утицаја на животну средину урађена је у оквиру активности израде Идејног пројекта, али не чини саставни део документације и садржаја Идејног пројекта и предаје као Сепарат на основу договора са Инвеститором.

У овом поглављу дат је дат је табеларни приказ катастарских парцела које ће бити искоришћене за изградњу прилазних конструкција које су предмет овог пројекта.

За потребе изградње прилазних конструкција Панчевачког моста које су предмет пројекта израђен је елаборат геолошко геотехничке документације чији су изводи приказани у овом поглављу. Дат је приказ климатских карактеристика.

У условима издатим од стране надлежног ЈКП, не помиње се постојање изворишта водоснабдевања на локацији пројекта.

Када је у питању биљни, животињски свет и заштићене врсте, према Решењу завода за заштиту природе Србије на предвиђеној локацији нема заштићених подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите, као ни евидентираних природних добара. Локација се налази у непосредној близини еколошки значајног подручја „Ушће Саве у Дунав“ еколошке мреже РС. Река Дунав са приобалним појасом у природном и блископриродном стању је еколошки коридор еколошке мреже РС од међународног значаја и представља дом бројним врстама рибе.

Пејзаж околине карактеришу урбане целине, изграђена инфраструктура и објекти. Одликама пејзажа доприноси и река Дунав, преко које прелази мост.

Предметни простор није утврђен за културно добро, не налази се у оквиру просторне културно-историјске целине, не ужива претходну заштиту, не налази се у оквиру претходно заштићене целине и не садржи појединачна културна добра, према Условима које је доставио Завод за заштиту споменика културе  Града Београда

Анализирано подручје обухвата територију Града Београда, општине Палилула. Према попису из 2011. године, Београдски регион бројао 1 659 440, док је у општини Палилула живело 173 521 становника.

Саобраћајни чвор Панчевачки мост представља једну од значајних раскрсница у граду,
како због чињенице да се преко њега стиже на Панчевачки мост који је једина веза шумадијског дела града са Банатом, тако и због чињенице да се у њему одвија саобраћај великог обима, који се често због проблема у самом чвору отежано одвија.

Градске четврти најближе локацији су Професорска колонија, Стара Карабурма и Хаџипоповац. У поменутим четвртима присутне су породичне куће спратности од П+0 до П+2, као и стамбене зграде спратности до П+19.

У овом поглављу побројана су Јавна и Јавна комунална предузећа која се налазе у овом делу града, као и културне и спортске установе.

## 10.3 Опис пројекта

За потребе израде Идејног пројекта прилазних конструкција друмско железничког моста преко реке Дунав – „Панчевачки мост“ на десној обали, изведени су претходни радови на локацији. Урађена су одговарајућа геотехничка истраживања терена, као и саобраћајне анализе, геодетско снимање терена.

Прилазне конструкције мосту преко реке Дунав, на десној обали, изграђене су у периоду од 1960. До 1964.год. и састоје се од два низа независних, претходно напрегнутих мостова, од узводног, десног моста – смер од Панчева ка Београду између обалних стубова А и V и низводног, левог моста – смер од Београда ка Панчеву, између обалних стубова А’ и V. С обзиром на раздвојене смерове хоризонталну осовину је потребно посматрати као две засебне осовине. За узводну и низводну конструкцију.

Узводна хоризонтална осовина почињу у km 3+859 државног пута и читавом дужином посматране деонице је у правцу. Уклапање у постојећу рампу (km 4+577) која води до раскрснице са улицом Драгослава Срејовића извршено је хоризонталном кривином R=160m.

Низводна хоризонтална осовина почиње у km 3+859 државног пута и такође је читавом дужином у правцу. Уклапање у постојеће стање извршено је у km 4+446 где почиње нова конструкција моста преко булевара Деспота Стефана. Уклапање постојећих рампи у булевар Деспота Стефана пројектовано је као уклапање у постојеће стање.

Ново пројектоване мостовске конструкције се састоје од 9 независних целина. Главни правац се може поделити на узводну и низводну конструкцију које се састоје од четири односно три независних дилатацијских целина. У склопу пројекта се налазе и две рампе тј, рампа 3 уз низводну конструкцију и рампа 4 уз узводну конструкцију.

Када је у питању одводњавање, за прихват атмосферских вода са предметних саобраћајница намећу се следећа решења: постојећа канализација у насипу који води ка Дунаву, постојећа канализација у Дунавској улици као и постојећа канализација у булевару Деспота Стефана.

У овом поглављу дат је приказ врсте и количине материјала и ресурса који ће бити искоришћени за реализацију овог пројекта.

За потребе изградње предметне саобраћајнице, као и редовног одвијања саобраћаја на овој деоници пута моторна возила и грађевинске машине користе следеће врсте погонских горива:бензин, дизел и течни нафтни гас.

Када је у питању квалитет ваздуха, у фази извођења грађевинских радова, може доћи до привременог умереног пада квалитета ваздуха на локалном нивоу, због емисија прашине проузроковане саобраћањем грађевинске механизације и повишеног нивоа азот оксида (NОx) и сумпор оксида (SОx), због издувних гасова грађевинске механизације.

Са отпадом који настаје у процесу извођења грађевинских радова на изградњи планиране деонице поступа Извођач радова, а сходно дефинисаним поступцима у Елаборату о уређењу градилишта. У фази редовне експлоатације предметне деонице може се очекивати да су емисије чврстих и течних честица последица следећих процеса: процуривање горива, уља и мазива, таложење издувних гасова, хабање гума, хабање коловозне конструкције итд.

На околном подручју  друмско-железничког моста преко реке Дунав – „Панчевачки мост“, на десној обали, на државном путу IB-47, деоница Београд (Богословија) – петља Крњача становништво је изложено буци са постојеће мреже путева овог дела Београда.

## 10.4  Приказ главних алтернатива које је носилац пројекта разматрао

Обзиром да је прегледом 2018. године констатована пропагација оштећења које су приказана у  пројекту санације, те из тога проистиче и потреба да се пројекат иновира. Отклањање одређених оштећења евидентираних овим прегледом сврстано је у хитне мере. Због свега наведеног предложено је рушење постојећих конструкција и изградња нових на предметној локацији, тако да није било алтернатива када је локација у питању.

Објекти путне инфраструктуре и мостови се пројектују за дужи временски период, у коме се спроводе мере одржавања, рехабилитације и реконструције у зависности од потребе.

Број возила у одређеном времену подразумева се под појмом обима производње за предметну деоницу. С обзиром да је овај појам променљивог карактера, нису разматране алтернативе.

За прикупљање и одлагање отпада у оквиру путног појаса предметне  саобраћајнице одговорни су предузеће за одржавање путева и локална комунална организација. Њихов је задатак и дефинисање главних алтернатива ове активности.

Према приказаном динамичком плану укупно трајање радова на пројекту износи 1314 дана.

## 10.5 Приказ стања животне средине на локацији и ближој околини локације (микро и макро локација)

У овом поглављу када је у питању становништво, дат је приказ броја становника Града Београда и Београдске општине Палилула, према подацима са последња 3 пописа становништва. Према званичним подацима са пописа становништва 2011. године, на територији Града Београда живело је 1 659 440 становника.

Локација предметне деонице се налази у непосредној близини еколошки значајног подручја „Ушће Саве у Дунав“ еколошке мреже РС.

Када је у питању биљни и животињски свет, река Дунав са приобаљем представља станиште бројних биљних и животињских врста. Дунав је станиште бројних врста рибе од којих су неке: караш, јесетра, деверика, сом, шаран, гргеч, лињак, манић, мрена, чиков, деверика.

У овом поглављу табеларно је дат приказ квалитета Дунава, физичко-хемијских, хемијских и микробиолошких параметара,са мерне станице у Земуну, као и табеларни  приказ годишње вредности концентрација загађујућих материја, за мерну станицу Булевар Деспота Стефана, Београд.

Када су у питању климатске карактеристике, изградња и постојање пута у простору за последицу има промену микроклиматских карактеристика у подручју које обухваћено овим објектима. Микроклиматске промене се могу посматрати у домену локалних обележја.

Пејзаж предела на локацији пројекта и ближој околини измењен је постојањем стамбених објеката, као и објеката инфраструктуре, првенствено Панчевачког моста. Динамику пејсажа приобаља Дунава на ближој околини локације одређује шумска вегетација кроз смену годишњих доба.

## 10.6. Опис могућих значајних утицаја пројекта на животну средину

У овом поглављу су описани значајни утицаји које ће изазвати изградња, експлоатација и одржавање деонице која је предмет пројекта. Аерозагађење за време време извођења радова огледаће се у повећању концентрације загађујућих материја у ваздуху у непосредној околини градилишта. Тај утицај се може сматрати привременим, односно трајаће само за време извођења радова.

Аерозагађење за време експлоатације огледаће кроз емисије пореклом из возила које ће саобраћати предметном деоницом.

Загађења вода у фази изградње су привременог карактера, по обиму и интензитету ограничена. У акцидентним случајевима постоји могућност неконтролисаног изливања течности из хаварисаних машина. У фази експлоатације прилазних конструкција и моста вода првенствено je последица следећих процеса: емисије издувних гасова, хабања гума, просипања терета, одбацивања органских и неорганских отпадака... Дат је приказ емисија загађујућих материја у води у току године по јединици површине коловоза и дужном метру коловоза.

Утицаји на тло који се односе на фазу изградње могу да потичу од комуналног отпада од запослених на градилишту, мада се ради о врло малим количинама. Такође до загађења може доћи услед неправилне манипулације нафтом и њеним дериватима. Деградација тла приликом рушења постојећих прилазних конструкција и изградње нових, манифестује се потребом транспорта велике количине грађевинског материјала потребног за изградњу,транспорта материјала насталог од рушења, као и отварањем позајмишта, или депонија. Загађења тла зависе од система одводњавања, конфигурације околног терена, саобраћајног оптрећења, расипања материјала у току сушног периода услед дејства ветра. Затвореним системом одвоњавања, који је примењен у овом случају, омогућава се и заштита околног земљишта и смањују штетни утицаји.

Емисије буке на локацији пројекта и околини, када је у питању изградња, карактерисаће бука настала од алата, опреме и машина за време извођења радова. У овом поглављу табеларно су приказани процењени нивои звучне снаге грађевинског алата, опреме или машина.

За потребе утврђивања нивоа буке, узрокованих саобраћајем, коришћен је софтверски пакет Cadna A, у коме су добијени нивои буке, приказани на картама буке за период ноћи у графичком прилогу студије. Нивои буке за дан и ноћ по профилима, у карактеристичним растојањима у односу на осу пута, дати су у овом поглављу.

Eмисије вибрација у фази изградње карактерише рад механизације и постројења лоцираних дуж саобраћајнице која се гради. Дат је прорачун вибрација у фази експлоатације, из ког се закључује да се не очекују оштећења на објектима који се налазе у близини предметне саобраћајнице.

У току изградње објекта становници у близини локације предметне деонице биће изложени различитим утицајима који су привременог карактера и просторно су ограничени. Утицаји на флору биће присутни за време извођења радова. На локацији је присутна малобројна вегетација листопадног дрвећа, ниског жбуња и растиња. Приликом извођења радова доћи ће до утицаја у процесу рашчишћавања вегетације.

Изградња саобраћајнице утиче на социјални развој у смислу побољшања квалитета живљења грађана, нарочито побољшања квалитета услуга и доступности јавних служби.

Планираним рушењем и изградњом нових конструкција допринеће се безбедности свих учесника у саобраћају који користе овај путни правац, јер су постојеће прилазне конструкције лошег стања и представљају опасност.

Не очекују се промене када је у питању функционисање комуналне инфраструктуре, уз поштовање услова које су издале надлежне институције.

На основу услова добијених од Завода за заштиту споменика културе града Београда број 3784/21 20.09.2021., предметни простор није утврђен за културно добро, не налази се у оквиру просторне културно-историјске целине, не ужива претходну заштиту, не налази се у оквиру претходно заштићене целине и не садржи појединачна културна добра.

## 10.7 Процена утицаја на животну средину у случају удеса

Према својим физичким и хемијским особинама, начину и нивоу токсичности, као и начину транспорта кроз угрожену средину, токисчне и опасне материје се могу поделити у пет група: испарљива органска једињења, полуиспарљива органска једињења, горива,неорганске материје, експлозиви. Дата је претопставка  обзиром на положај планиране деонице моста у мрежи и карактеристике транспорта планираном деоницом, које врсте опасних материја ће се превозити.

Предвиђене су мере превенције које се могу поделити на техничке мере заштите у попречном профилу пута, мере заштите у фази грађења објекта, мере у фази експлоатације објекта.

На читавој дужини предметне деонице предвиђено је одводњавање затвореним системом, користи се постојећи систем атмосферске канализације.

На овај начин се сва загађена вода контролисано одводи до сепаратора, где се филтрира, а након тога се испушта у канализацију. Самим тим, саобраћајница би била безбедна и у случају акцидената, под условом да возило које транспортује опасне материје приликом превртања не напусти планум пута. Овакав концепт одводњавања омогућава и одговарајућу заштиту од загађења околног тла.

Приказане су мере санације, у случају хаварије, које обухватају ограничавање истицања опасне материје, ограничавање изливене течност на простор на који се излила, употребу специјалних сорбенсе и других средства за деконтаминацију терена и санирање последица на месту изливања опасних материја, итд.

## 10.8 Опис мера за спречавање, смањење и отклањање сваког значајнијег штетног утицаја на животну средину

У овом поглављу описане су мере спречавање, смањење и отклањање сваког значајнијег штетног утицаја пута на животну средину.

У случају да дође до хаварије возила које носи опасни терет у прашкастом или грануларном стању, зауставља се саобраћај и пребацује на најближи мост или најближу паралелну саобраћајницу и упућује се захтев специјализованој служби која треба да обави операцију уклањања опасног терета и асанацију коловоза. Уколико дође до хаварије возила са течним опасним материјама, одмах се зауставља саобраћај као у претходном случају и пребацује на паралелну саобраћајницу или мост. Приказане су техничке мере у току грађења објекта и у току експлоатације.

За време градње предметне деонице доћи ће до повећања укупних нивоа буке. Како у овој фази израде пројекта није позната технологија радова дате су основне смернице којих извођач радова мора да се придржава. Одвијање друмског саобраћаја преко Панчевачког моста са прилазним конструкцијама неће угрозити становништво у близини локације пројекта, узимајући у обзир резултате прорачуна и чињеницу да се у зони утицаја од 200m не налазе стамбени објекти. Није потребно планирати посебне мере заштите од буке.

Meре заштите ваздуха у фази изградње обуватају спречавање неконтролисаног разношења грађевинског материјала са подручја градилишта, као и спречавање стварања прашине. Од гасовитих продуката који се јављају у току експлоатације пута присутни су гасови из издувних система моторних возила. Њихово пречишћавање зависи од модела возила.

Заштита вода оствариће се затвореним системом одводњавања у ком ће се за прихват вода са коловоза користити канализациони систем. Пре упуштања у канализацију отицаји ће се пречишћавати помоћу сепаратора.

Мере заштите земљишта, еколошког коридора и еколошки значајног подручја дате су највећим делом Условима завода за заштиту природе Србије, где су дефинисани захтеви везани за период изградње.

Прописани су услови Завода за заштиту споменика културе Града Београда, у којима се наводи да је извођач радова обавезан, у случају да се наиђе на археолошке остатке, прекине радове и обавести надлежни завод.

Предвиђене су и административне мере заштите које обухватају низ активности у смислу административног регулисања одређених појава које, у колико се на време не регулишу, могу изазвати одрећене негативне последице које се врло тешко доводе у прихватљиве границе, као и опште мере заштите животне средине.

## 10.9. Програм праћења утицаја на животну средину

У овом поглављу дефинисани су параметри за праћење утицаја на животну средину, и описан начин мерења за параметре аерозагађења, буке, вода и тла. наставку текста дат је предлог места за мониторинг за параметре животне средине, у фази изградње и експлоатације.

Мониторинг буке потребно је предвидети у зонама осетљивих објеката који се налазе у непосредној близини предметне деонице наведеним у поглављу.

Мерна места се бирају тако да буду репрезентативна за посматрано подручје а у случају оправданих притужби локалног становништва број мерних места се може повећати. Ако се на основу мерења утврде додатна прекорачења законски дозвољених нивоа буке у односу на већ утврђена, као и нова прекорачења инвеститор, односно надлежна институција је дужна да поступи у складу са добијеним резултатима.

Мониторинг загађења ваздуха у фази изградње саобраћајнице укључује утврђивање утицаја на квалитет ваздуха у тренутку извођења грађевинских радова који се одвијају у близини настањених подручја. У фази експлоатације саобраћајнице, предложена су места за мониторинг ваздуха.

Мониторинг вода у фази изградње саобраћајнице укључује утврђивање утицаја на квалитет вода у тренутку непосредних грађевинских радова који се одвијају у близини водотокова односно водозахвата. Програм мониторинга укључује параметре који су меродавни за утврђивање угрожености површинских и подземних вода. У фази експлоатације мониторинг ће се вршити на уливу и изливу воде из сепаратора. Предложене су локације места за мониторинг.

У ситуацијама кад резултати мерења и анализа указују на повећање негативних утицаја, неопходно је урадити додатна мерења, утврдити узроке погоршања стања и предузети потребне мере заштите. До тренутка одређивања узрока погоршања стања, могу се одвијати само они радови који не утичу на загађење површинских вода.

У фази изградње мониторинг тла укључује параметре за загађивање тла. Загађивачи у овој фази укључују тешке метале, масти у уља.

Циљ успостављања мониторинга тла је утврђивање врсте грађевинских радова који утичу на квалитет тла. Узорке је потребно узети пред почетак радова, у тренутку када се врши скидање хумуса и када се изводи ископ или насипање земљаног материјала

Мониторинг тла током експлоатације деонице потребно је вршити у зони зони могућих  утицаја, на 100 m од ивице асфалта. У овом поглављу, дате су локације на којима је потребно извршити мониторинг тла током експлотације. С обзиром да у тренутку израде студије нису били доступни подаци о квалитету земљишта, у фази експлоатације деонице неопходно је прво извести прелиминарна истраживања.

Прелиминарна испитивања квалитета земљишта у зони утицаја предметне треба да трају најмање 5 година, а узорковање се треба вршити једанпут у три месеца. Након прелиминарних испитивања прави се план даљих истраживања. У том циљу најпре се дефинише место узорковања. Број узорака зависи од прелиминарних испитивања и повезан је са објектом испитивања.

# ПОДАЦИ О ТЕХНИЧКИМ НЕДОСТАЦИМА ПРИЛИКОМ ИЗВОЂЕЊА СТУДИЈЕ ИЛИ НЕПОСТОЈАЊУ ОДГОВАРАЈУЋИХ СТРУЧНИХ ЗНАЊА И ВЕШТИНА ИЛИ НЕМОГУЋНОСТИ ДА СЕ ПРИБАВЕ ОДГОВАРАЈУЋИ ПОДАЦИ

Приликом извођења студије нису уочени технички недостаци.

Основа за израду студије о процени утицаја

Студија о процени утицаја на животну средину се ради на основу:

• Решења о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину  за пројекат изградње прилазних конструкција друмско-железничког моста преко реке Дунав – „Панчевачки мост“, на десној обали, на државном путу IB-47, деоница Београд (Богословија) – петља Крњача, на кп бр.:123/116, 123/117, 138/2, 138/1, 125/18, 123/7, 123/155, 125/31, 127/99, 127/37, 127/36, 127/98, 127/81, 127/84, 127/83, 127/95, 127/94, 127/35, 127/93, 127/82, 127/80, 127/79, 127/18, 127/111, 112/5, 127/50, 127/49, 127/104, 127/17, 127/5, 30/12, 127/66, 9/1, 14/1, 7/32, 127/6, 127/109, 127/51, 127/105, 127/52, 127/21, 127/91, 127/34, 127/100, 127/20, 127/110, 127/108, 127/106, 127/28. 127/107, 127/54, 127/27, 127/22, 127/14, 7/19, све К.О. Палилула, Град Београд – општина Палилула

• Закона о заштити животне средине ("Сл. Гласник РС", бр.135/04, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 - др. закон и 95/2018 - др. закон)

• Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014, 83/2018, 31/2019 – др. Закон, 9/2020 и 52/2021)

• Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ("Сл.гласник РС", бр.114/08),

• Правилника о садржини студије о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 69/05)

Законска регулатива, правилници и уредбе коришћени при изради студије:

Закон о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09)

Закон о заштити од буке у животној средини, (“Сл. Гласник РС“, бр 36/2009 и 88/2010)

Закон о водама ("Сл. гласник РС", бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 - др. Закон)

Закон о заштити животне средине ("Сл. Гласник РС", бр.135/04, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 - др. закон и 95/2018 - др. закон)

Закон о заштити ваздуха ("Сл. гласник РС", бр. 36/09 и бр. 10/13 и 26/21)

Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014, 83/2018, 31/2019 – др. Закон, 9/2020 и 52/2021)

Правилник о техничким нормативима за изградњу обеката високоградње у сеизмичким подручијма ("Сл. лист СФРЈ" 52/90)

Правилник о садржини студије о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 69/05)

Правилник о начину одређивања и одржавања зона и појасева санитарне заштите објеката за снабдевање водом за пиће ("Сл. Гласник СРС" бр. 33/78)

Правилник о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива (''Сл. гласник РС'', бр. 5/10, 47/11, 32/16 и 98/16)

Правилник о методологији за процену опасности од хемијског удеса и од загађења животне средине, мерама припреме и мерама за отклањање последица ("Сл. гласник РС" бр. 60/94)

Правилник о дозвољеном нивоу буке у животној средини ("Сл.гласник РС" бр. 54/92)

Правилник о граничним вредностима, методама мерења имисије, критеријумима за успостављање мерних места и евиденцији података ("Сл. гласник РС" 54/92, 30/99 и 19/06)

Правилник о дозвољеним количинама опасних материја у земљишту и води за наводњавање ("Сл. гласник РС" 23/94)

Уредба о еколошкој мрежи ("Сл. гласник РС" 102/2010)

Уредба о класификацији вода (Сл.гласник СРС бр. 5/68)

Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха ("Службени гласник РС", бр. 11/10, 75/10 и 63/13)

Уредба о изменама и допунама Уредбе о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха ("Службени гласник РС", бр. 63/13)

Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини ("Сл. гласник РС", бр. 75/10)

Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ("Сл.гласник РС", бр.114/08)

Литература

Упутство за процену утицаја пута на околину, Институт за испитивање материјала РС, Београд, 1992. год.

Вељковић, M, Заштита животне средине, Семинар: Методологија пројектовања и израде инвестиционо техничке документације ванградских путева, Грађевински факултет Београд, 1989. год.

Вељковић, М. Методолошке основе истраживања животне средине у процесу пројектовања ванградских путева, Београд, 1991. год.

F.G., Merkblatt über Luftverunreinigungen an Straßen MluS-92, Koln, 1992.  год.

F.G. Richtlinien für die Anlage von Strasse, RAS, Teil: Entwasserung, Koln,1987. год.

Transport et environnement, Paris, 1988. год.

OECD: Transport et environnement, Paris, 1988. год.

Glück. K, Krasser.G, Wichtung von Umweltkriterien, Forschung Strassenbau und Strassenverkehrstechnik, Heft 299, 1980. год.

OECD: Transport et environnement, Paris, 1988. год.

Langer.H, Verfarenskonzept zur ökologischen Risiko-Hoppenstedt.A, einschãtzung von Strassenbauprojekten der Bundesverkehrswegeplanung (BVWP), Forschung Strassenbau und Strassenverkehrstechnik, Heft 465, 1986. год.

Harumi S. Investigations on vibrations due to traffic. Japanese Society of Soil Mechanics. 1985. год.

Richtlinien für den Lärmschutz an Strassen RLS - 90.Der Bundesminister für Verkehr. Köln, 1990. год.

Kneissl, S. Eingang raumplanerischer und ökologischer Daten den Trassirungsprozess, Beitrage zur grossraumigen Neutrassirung, Hochschule der Bundeswehr. München. 1982. год

# 18.6. ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

18.6.1 КАРТЕ БУКЕ

18.6.2. ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ

18.6.3. РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОБИМА И САДРЖАЈА СТУДИЈЕ

Na koji se poziva "Arrété du 15 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routiéres, Službeni list of 10. maja 1995., Član 6" i francuski standard "XPS 31-133".