Република Србија

Министарство заштите животне средине

Одељење за процене утицаја

Одсек за процену утицаја пројеката и активности на животну средину

Ул. Омладинских бригада 1

11 070 Нови Београд

Студија о процени утицаја на животну средину пројекта: Прикључни гасовод са главном производном станицом (ГПС)

за компримовани природни гас

на к.п.бр. 4634/10, 4635/11, 4634/9, 4635/10 и 4708/4

све КО Добановци, на територији градске општине Сурчин,

град Београд

НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА

„ТРГОМАТИК“ ДОО

________________________________________

Драган Јовић, директор

Јун, 2022. године

| ПРЕДМЕТ: | Студија о процени утицаја на животну средину пројекта: Прикључни гасовод са главном производном станицом (ГПС) за компримовани природни гас на к.п.бр. 4634/10, 4635/11, 4634/9, 4635/10 и 4708/4 све КО Добановци, на територији градске општине Сурчин, град Београд |
| --- | --- |
| НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА: | „ТРГОМАТИК“ ДОО |
| ОБРАЂИВАЧ: | „ТРГОМАТИК“ ДОО, Улица Житна 15, Добановци, Београд |
| ОДГОВОРНО ЛИЦЕ: | Јулија Алексић, дипл. инж. арх. број лиценце: 300 Е033 06 |
| РАДНИ ТИМ: | Ивана Јовановић, маст. инж. арх. Владимир Пешић, дипл. инж. грађ. Зоран Бранковић, дипл. инж. грађ. Андријана Митровић, приправник маст. инж. арх. мр Миле Ћопић дипл.маш.инг. Душан Шљиванчанин, дипл.просторни планер Марија Орлић Пољаковић, дипл.просторни планер |

ДИРЕКТОР

ДРАГАН ЈОВИЋ

ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

САДРЖАЈ

I УВОД	.1

I – 1 Циљ израде Студије о процени утицаја на животну средину	.2

I – 2 Садржај Студије о процени утицаја	.2

I – 3 Списак коришћене законске регулативе при изради Студије	.3

- ПОДАЦИ О НОСИОЦУ ПРОЈЕКТА	.5

- ОПИС ЛОКАЦИЈЕ НА КОЈОЈ СЕ ПЛАНИРА ИЗВОЂЕЊЕ ПРОЈЕКТА	.6

2.1. Усклађеност локације са просторно - планском документацијом	.8

2.2. Приказ морфолошких, педолошких, геолошких, хидрогеолошких и сеизмолошких карактеристика терена	.13

2.2.1. Морфолошке карактеристике	.13

2.2.2. Педолошке карактеристике	.14

2.2.3. Геолошке карактеристике	.19

2.2.4. Инжењерскогеолошка рејонизација терена	.19

2.2.5. Хидрогеолошке карактеристике	.20

2.2.6. Хидрографске карактеристике	.21

2.2.7. Сеизмолошке карактеристике локације и ширег окружења	.21

2.3. Близина зона санитарне заштите и извора водоснабдевања	.22

2.4. Климатске карактеристике и метеоролошки показатељи за анализирано

подручје 	.22

2.4.1. Климатске карактеристике	.22

2.4.2. Метеоролошки показатељи	.23

2.5. Опис флоре и фауне, природних добара посебне вредности

(заштићених), ретких и угрожених биљних и животињских врста и њихових станишта и вегетације	.28

2.6. Изглед предела и карактеристике пејзажа	28

2.7. Преглед непокретних културних добара	29

2.8. Подаци о насељености, концентрацији становништва и демографским  карактеристикама у непосредном и ширем окружењу	30

2.9. Врсте природних ресурса на локацији	31

2.10. Подаци о постојећим привредним и стамбеним објектима и

објектима инфраструктуре и супраструктуре	31

- ОПИС КАРАКТЕРИСТИКА ПРОЈЕКТА	31

3.1. Опис претходних радова на извођењу Пројекта	31

3.2. Припремни и помоћни радови	32

3.3. Опис објекта, планираног производног процеса или активности,

њихове технолошке и друге карактеристике	32

3.4. Технички опис снабдевања погонском енергијом, индустријском и питком водом	42

4. ПРИКАЗ ГЛАВНИХ АЛТЕРНАТИВА КОЈЕ СУ РАЗМАТРАНЕ	54

4.1.  Алтернатива локација или траса	54

4.2. Алтернативе у избору производног процеса и технологије, односно

методе рада у предметном Пројекту	54

4.2.1. Планови рада и нацрти пројеката	55

4.2.2. Врста и избор материјала	55

4.2.3. Диманика извођења пројекта	55

4.2.4. Функционисање и престанак функционисања	55

4.2.5. Обим производње	55

4.2.6. Контрола загађења	55

4.2.7. Уређење одлагања отпада	55

4.2.8. Уређење приступа и саобраћајних путева	55

4.2.9. Одговорност и процедура за управљање животном средином	55

4.2.10. Обука	57

4.2.11. Мониторинг	57

4.2.12. Планови за ванредне прилике	58

4.2.13. Начин декомисије, регенерације локације и даље употребе	58

5. ПРИКАЗ СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (микро и макро локација)	58

5.1. Становништво	59

5.2. Стање флоре и фауне	59

5.3. Стање земљишта	59

5.4. Стање вода	60

5.5. Стање ваздуха	62

5.6. Бука	63

5.7. Климатски чиниоци	64

5.8. Грађевине, непокретна културна добра, археолошка

налазишта и амбијенталне целине	64

5.9. Пејзаж	64

5.10. Међусобни односи наведених чинилаца	64

6. ОПИС МОГУЋИХ ЗНАЧАЈНИХ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ

СРЕДИНУ	65

6.1. Утицаји на квалитет ваздуха, вода, земљишта, ниво буке,

интензитет вибрација, топлоту, зрачење	67

6.2. Утицај на здравље становништва	70

6.3. Утицај на метеоролошке параметре и климатске карактеристике	71

6.4. Утицај на екосистем	72

6.5. Утицај на насељеност, концентрацију и миграције становништва	.73

6.6. Негативни утицаји на здравље и квалитет живота становништва у

окружењу предметног Пројекта	73

6.7. Утицај на намене и коришћење површина	74

6.8. Утицај на комуналну инфраструктуру	74

6.9. Утицај на природна и непокретна културна добра	74

6.10.Утицај на пејзажне карактеристике	74

6.11.Утицај на генерисање отпада	75

7. РИЗИК ОД УДЕСА И МОГУЋЕ ПОСЛЕДИЦЕ ПО ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

И ЉУДЕ НА ЛОКАЦИЈИ И У ОКРУЖЕЊУ	77

8. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	95

8.1. Мере предвиђене законском регулативом	95

8.2. Планови и техничка решења дата пројектном документацијом	96

8.3. Мере заштите ваздуха	97

8.4.Мере заштите вода	98

8.5.Мере заштите земљишта	100

8.6.Мере заштите флоре и фауне	101

8.7.Мере заштите од буке	101

8.8.Мере заштите у случају удеса	102

8.9.Мере заштите природних и непокретних културних добара	103

9. ПРОГРАМ ПРАЋЕЊА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ(МОНИТОРИНГ)	104

9.1.Праћење стања унутрашње и спољашње корозије	106

9.2.Праћење евентуалног цурења/пропуштања гаса	107

9.3.Праћење појаве метана и мерење његове концентрације	107

9.4.Праћење промена на околној вегетацији	108

9.5. Параметри на основу којих се могу утврдити утицаји пројекта, као и
места, начин и учесталост мерења утврђених параметара, у складу са важећим прописима	108

10. НЕТЕХНИЧКИ КРАЋИ ПРИКАЗ ПОДАТАКА	110

11. ПОДАЦИ О ТЕХНИЧКИМ НЕДОСТАЦИМА	112

12. ПРИЛОЗИ	113

12.1. Документациони прилози	113

12.2. Графички прилози	113

Списак табела представљених у предметној Студији:

Табела бр. 1: Процентуална заступљеност биотопа на планском подручју

Табела бр. 2: Критеријуми за процену вероватноће настанка удеса

Табела бр. 3: Листа потенцијалних удесних ситуација

Табела бр. 4: Пожарно-експолозивне карактеристике појединих компоненти гаса из смеше природног гаса

Табела бр. 5: Преглед зона опасности

Табела бр. 6: Квантификовање ризика на основу вероватноће настанка удеса и могућих последица

Списак слика представљених у предметној Студији:

Слика бр.1: Положај планираног објекта и околине – сателитски снимак

Слика бр. 2: Mикролокација

Слика бр. 3: Карта сеизмичког хазарда Србије

Слика бр. 4: Просечне температуре и падавине – Добановци

Слика бр. 5 : Облачни, сунчани и кишни дани – Добановци

Слика бр. 6: Максималне температуре – Добановци

Слика бр. 7: Количина падавина – Добановци

Слика бр. 8: Брзина ветра – Добановци

Слика бр. 9: Ружа ветрова – Добановци

Слика бр. 10: Положај предметне локације у односу на заштићена природна добра

Слика бр. 11: Положај предметне локације у односу на заштићена културна добра и означене археолошке локалитете за које је покренут поступак утвђивања за културно добро - археолошко налазиште

Слика бр. 12: Технолошке шема станице за КПГ

Слика бр. 13: Изглед дворучног точећег аутомата за КПГ

Слика бр. 14: NGV-2 вентил за пуњење