I УВОД

Предузеће „ТРГОМАТИК“, ДОО из Београда је у овом случају и носилац израде и обрађивач процене утицаја на животну средину пројекта Прикључни гасовод са главном производном станицом (ГПС) за компримовани природни гас на к.п.бр. 4634/10, 4635/11, 4634/9, 4635/10 и 4708/4 све КО Добановци, на територији градске општине Сурчин, град Београд

Поступак процене утицаја на животну средину дефинисан је Законом о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ бр. 135/04 и 36/09). У складу са Уредбом о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 114/08) и с обзиром на чињеницу да се предметни Пројекат налази на Листи II –тачка 4.Цевоводи са пратећим објектима за транспорт гаса, нафте, хемикалија, водене паре, вреле воде или без пратећих објеката, као и водови за пренос електричне енергије надземним далеководима, надлежном Министарству заштите животне средине поднет је Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину пројекта: Прикључни гасовод са главном производном станицом (ГПС) за компримовани природни гас на к.п.бр. 4634/10, 4635/11, 4634/9, 4635/10 и 4708/4 све КО Добановци, на територији градске општине Сурчин, град Београд. Дана 09.07.2021. године Министарство заштите животне средине донело је Решење број 353-02-00741/2021-03 да је потребна израда Студије о процени утицаја пројекта: Прикључни гасовод са главном производном станицом (ГПС) за компримовани природни гас на к.п.бр. 4634/10, 4635/11, 4634/9, 4635/10 и 4708/4 све КО Добановци, на територији градске општине Сурчин, град Београд. Студија о процени утицаја на животну средину ради се у складу са одредбама Закона о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09-др. закон, 72/09-др. закон, 43/2011-одлука УС, 14/16, 76/18, 95/18-др. закони 95/18-др. закон), Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09) и Правилника о садржини Студије о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 69/05). У складу са горе наведеним све фазе процене утицаја на животну средину јавно су доступне, а јавност се информише обавештавањем путем огласа у јавним гласилима, уз могућ увид у предметну документацију.

У складу са одредбама Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС‖, бр. 72/09, 81/09, 64/10-Одлука УС и 24/11 и 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14,83/18и 31/19, 37/19 (др. закон) и 9/20, 52/21), процедуру процене утицаја на животну средину спроводи надлежни орган: односно Министарство задужено за послове заштите животне средине, из тог разлога се Студија о процени утицаја на животну средину доставља надлежном Министарству заштите животне средине.

I – 1 Циљ израде Студије о процени утицаја на животну средину

Циљ Студије о процени утицаја на животну средину  пројекта: Прикључни гасовод са главном производном станицом (ГПС) за компримовани природни гас на к.п.бр. 4634/10, 4635/11, 4634/9, 4635/10 и 4708/4 све КО Добановци, на територији градске општине Сурчин, град Београд је да се у складу са одредбама Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09) процене потенцијални и значајни утицаји планираних објеката, као и њихов рад на чиниоце животне средине, дефинишу и утврде мере заштите за смањење и отклањање штетних утицаја и утврди програм праћења утицаја, то јест, мониторинг животне средине.

Очување и заштита животне средине заснива се на концепту одрживог развоја, сагледавајући еколошки, социјални и економски аспект. Разматра се прихватљивост Пројекта – који обезбеђује развој уз дугорочно коришћење и очување природних ресурса, природних вредности и животне средине. Карактеристика ове стратегије је интегрални приступ очувања животне средине, што значи да се уместо парцијалне анализе деловања објеката или делатности на један сегмент животне средине разматрају сви аспекти интеракције (директне, индиректне, краткорочне, дугорочне) објеката и делатности са животном средином, након чега се врши валоризација планираних објеката и делатности.

I – 2 Садржај Студије о процени утицаја

Студијом о процени утицаја сагледају се и процењују могући утицаји и промене у животној средини на локацији, непосредном и ширем окружењу од реализације и редовног рада планираног Пројекта. На основу целокупне анализе, процене могућих и очекиваних утицаја, услова надлежних органа и институција, предлажу се мере превенције и мере које треба спровести у циљу смањења негативних утицаја, у складу законском регулативом Републике Србије. Предметни документ, односно Студија о процени утицаја сачињена је од следећег садржаја:

- Поглавље I – представља Уводне напомене, упознавање са циљевима израде Студије и коришћеном Законском регулативом;

- Поглавље 1 – приказује податке о Носиоцу пројекта;

- Поглавље 2. – описана је локација где ће бити смештени прикључни гасовод са главном производном станицом за компримовани природни гас,

- Поглавље 3 – опис Пројекта – односи се на опис самог пројеката,

- Поглавље 4 – приказане су алтернативе које су разматране;

- Поглавље 5 – приказује стање животне средине који могу бити изложени утицају услед експлоатације кречњака;

- Поглавље 6 – описује могуће значајне утицаје Пројекта на чиниоце животне средине;

- Поглавље 7 – приказује могуће удесне ситуације током рада предметног Пројекта;

- Поглавље 8 – представља прописане мере заштите животне средине које морају бити испоштоване како би се смањили и отклонили сви штетни утицаји на животну средину;

- Поглавље 9 – представљен је мониторинг праћење стања животне средине;

- Поглавље 10 – нетехнички резиме података;

- Поглавље 11 – дати су подаци о техничким недостацима или непостојању одговарајућих стручних знања и вештина или немогућности да се прибаве одговарајући подациза израду Студије о процени утицаја на животну средину;

- Поглавље 12. – наведени су приложени документациони и графички прилози;

I – 3 Списак коришћене законске регулативе при изради Студије

- Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09-др. закон, 72/09-др. закон, 43/2011-одлука УС, 14/16, 76/18, 95/18-др. закони 95/18-др. закон),

- Закон о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09),

- Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС‖, бр. 72/09, 81/09, 64/10-Одлука УС и 24/11 и 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14,83/18и 31/19, 37/19 (др. закон), 9/20 и 52/21)

- Закон о заштити ваздуха („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 10/13),

- Закон о водама („Сл. гласник РС“, бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18-др. закон),

- Закон о заштити земљишта  („Службени гласник РС“, бр. 112/15),

- Закон о заштити од буке у животној средини („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10),

- Закон о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др. закон),

- Закон о рударству и геолошким истраживањима („Сл. гласник РС“, бр. 101/15 и 95/18-др. закон),

- Закон о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/09, 20/, 87/18 и 87/18-др. закон),

- Закон о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима („Сл. гласник СРС“, бр. 44/77, 45/85 и 18/89 и „Сл. гласник РС“, бр. 53/93, 67/93, 48/94, 101/05 -др. закон и 54/15 -др. закон),

- Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 87/18),

- Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС“, бр. 101/05, 91/15 и 113/17 -др. закон),

- Правилник о садржини Студије о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 69/05),

- Правилник о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије („Сл.гласник РС”бр.98/10),

- Правилник  о привременим  техничким  прописима  за  грађење  у  сеизмичким  подручјима („Сл. лист СФРЈ", бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90),

- Правилник о техничким захтевима за површинску експлоатацију лежишта минералних сировина (Сл. Гласник РС бр. 96/2010),

- Правилник о техничким нормативима при руковању експлозивним средствима и минирању у рударству („Службени лист СФРЈ“, број 26/88 и 63/88),

- Правилник о хигијенској исправности воде за пиће („Службени лист СРЈ”, бр. 42 од 28. августа 1998, 44 од 25. јуна 1999, 28 од 17. априла 2019),

- Правилник о опасним материјама („Сл. гласник РС“, бр. 41/2010, 51/2015 и 50/2018).

- Правилник о начину и условима за мерење количине и испитивање квалитета отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима („Сл. гласник РС“, бр. 33/16),

- Правилник о дозвољеном нивоу буке у животној средини („Сл. гласник РС”, бр. 72/10),

- Правилник о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке („Сл. гпасник PC”, бр. 75/10),

- Правилник о методологији за одређивање акустичких зона („Сл.гласник РС“ бр.72/10),

- Правилник о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података („Сл. Гласник РС“, број 91/10 и 10/13 и 98/16),

- Уредба о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 114/08),

- Уредба  о  индикаторима  буке,  граничним  вредностима методама  за  оцењивње индикатора  буке,  узнемиравање  и  штетних  ефеката  буке  у  животној  средини  („Сл. Гласник  РС“,  бр.  75/2010),

- Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл. гласник РС“, бр. 11/10, 75/10 и 63/13),

- Уредба о увозу моторних возила („Сл. гласник РС“, бр. 23/10 и 5/18),

- Уредба о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“, бр. 24/14),

- Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“, бр. 67/11, 48/12 и 1/16),

- Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“, бр. 50/12),

- Уредба о условима  и  поступку  издавања  дозволе  за  управљање  отпадом,  као и критеријумима, карактеризацији, класификацији и извештавању о рударском отпаду („Сл. гласник РС“, бр. 53/17),

- Уредба о програму системског праћења квалитета земљишта, индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта и методологији за израду ремедијационих програма („Сл. гласник РС“, бр. 88/10),

- Уредба о граничним вредностима загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту („Сл. Гласник РС“, бр. 30/18 и 64/19),

1. ПОДАЦИ О НОСИОЦУ ПРОЈЕКТА

НАЗИВ НОСИОЦА ПРОЈЕКТА: „ТРГОМАТИК“ ДОО

СЕДИШТЕ: Београд, Добановци, 11272

АДРЕСА: Улица Житна 15

ТЕЛЕФОН: 011/ 84 67 116

е-mail: trgomat@mts.rs

МАТИЧНИ БРОЈ: 07751435

ПИБ: 100013340

Тргоматик д.о.о. привредно друство основано 19.септембра 1991.г.

Делатност:

- Изградња стамбених и нестамбених зграда,

- Архитектонска делатност.

2. ОПИС ЛОКАЦИЈЕ НА КОЈОЈ СЕ ПЛАНИРА ИЗВОЂЕЊЕ ПРОЈЕКТА

Основу за истраживање утицаја на животну средину представља конкретна просторна целина са свим својим специфичностима које постоје у оквиру претходно утврђених просторних граница и које се огледају у карактеристикама природних и створених чинилаца.

Изградња Прикључног гасовода са главном производном станицом (ГПС) за компримовани природни гас планира се на катастарским парцелама ГП12 и ГП13 које чине к.п.бр.4634/10, 4635/11, 4634/9, 4635/10, 4708/4 све КО Добановци, укупне површине 1,11ha.

Макролокација

Градска општина Сурчин се налази у Панонској низији, на њеном јужном ободу уз реку Саву. Представља најзападнији део равничарског простора територије града Београда, обухвата најплоднија земљишта, а територијом општине пролазе важни саобраћајни правци. Граничи се са градским општинама Нови Београд, Земун, Обреновац и Чукарица, као и са општином Пећинци. Градска општина Сурчин конституисана је 24. новембра 2004. године као 17. општина Града Београда и као таква је најмлађа градска општина. Обухвата седам насељених места, од којих свако има своју Месну заједницу и представља катастарску општину за себе. Добановци су једно од седам насеља у градској општини Сурчин у граду Београду. Налази се у југоисточном Срему.

Планирани објекат је смештен у индустријској зони западно од самог насеља , на 24км од центра Београда и 10км од аеродрома „Никола Тесла „ у Сурчину.

Слика бр. 1: Положај планираног објекта и околине – сателитски снимак (извор Google Earth)

Mикролокација

Предметне парцеле и локација планираног објекта смештена је између хидромелиорационог Канала 2-3 део ХМС „Галовица“ која представља северну границу и постојећег јавног локалног неасфалтираног пута који представља јужну границу, а који је  Планом детаљне регулације добио нову регулацију од 16m и представља улицу Нова 5.

Предметне парцеле и локација планираног објекта удаљени су око 728m од постојеће ЛУКОИЛ бензинске пумпе, 786m од фирме MOEVA (која се бави продајом грађевинских панела) и око 918m од SPA ауто центра (који се бави увозом половних возила претежно из Италије), који су смештени уз Аутопут Е70.

Предметни простор није опремљен водоводном ни канализационом инфраструктуром.

Правцем исток-запад, пролази постојећи магистрални транспортни гасовод за радни притисак преко 16 bar-a, РГ 05-04 Батајница-Зворник, пречника Ø406 mm. Заштитна зона, у оквиру које је забрањена свака градња објеката супраструктуре, за магистрални транспортни гасовод износи по 30m лево и десно од осе гасовода.

Слика бр. 2: Mикролокација

2.1. Усклађеност локације са просторно - планском документацијом

Предметне катастарске парцеле налазе се у обухвату Плана детаљне регулације дела привредне зоне западно од насеља Добановци општина Сурчин ("Сл. лист града Београда" бр. 87/18) у блоку број 9. Према важећем Плану делови катастарских парцела бр. 4634, 4635 налазе се на површини предвиђеној за остале намене и то привредне делатности, а делови катастарских парцела бр. 4708 и 4635 налазе се на површини предвиђеној за привредне делатности (остале намене) и за саобраћајнице (јавне намене).

II ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА

Гасоводна мрежа и објекти Обухват плана, правцем исток–запад, пресеца постојећи магистрални транспортни гасовод од челичних цеви, за радни притисак преко 16 bar-a, РГ 05-04 Батајница-Зворник, пречника Ø406 mm. Заштитна зона, у оквиру које је забрањена свака градња објеката супраструктуре, за магистрални транспортни гасовод износи по 30m лево и десно од осе гасовода.

Према својим специфичним потребама за топлотном енергијом (привредне делатности), планирана је гасификација целокупног подручја и увођење природног гаса као основног енергена. У сагласности са урбанистичким параметрима датих важећим Планом, извршена је укупна анализа потрошње природног гаса за све површине, и она износи cca Bh=8.000 m³/h.

У непосредној близини постојећег гасовода РГ 05-04 Батајница-Зворник, планирана је главна мернорегулациона станица / мернорегулациона станица (ГМРС/МРС) „Ауто-пут”, где би се вршила редукција притиска са p=50 bar-а на 16 (12) bar-а и на p=4 бар-а, као и одоризација и контролно мерење потрошње гаса.

Изградњу и прикључење ГМРС/МРС извести у складу са „Правилником о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима притиска већег од 16 bar-a” („Службени гласник РС”, број 37/13) и „Интерним техничким правилима за пројектовање и изградњу гасоводних објеката на систему ЈП „Србијагас” (Нови Сад, октобар 2009. године).

Од ГМРС/МРС „Ауто-пут”, у површинама јавне намене (коловозу) изградити дистрибутивну гасоводну мрежу од челичних цеви, притиска p=6÷12 bar-a, која ће омогућити прикључење већих потрошача предметног Плана, на градски гасоводни систем. Приликом изградње дистрибутивне гасоводне мреже од челичних цеви, притиска p=6÷12 bar-a, у свему поштовати „Услове и техничке нормативе за пројектовање и изградњу градског гасовода” („Службени лист Града Београда”, бр. 14/77, 19/77, 18/82, 26/83 и 6/88) и Техничка правила за пројектовање и изградњу гасоводних објеката на систему које ће у оквиру обједињене процедуре издати ЈП „Србијагас”. Такође, од ГМРС/МРС „Ауто-пут”, у јавним површинама (тротоарима) предметног Плана, изградити нископритисну дистрибутивну гасоводну мрежу, притиска p=1÷4 bar-а. Реализација дистрибутивне гасоводна мреже омогућиће прикључење и задовољити потребе за гасом свих мањих потрошача. Планирани дистрибутивни гасовод спојити са планираном дистрибутивном гасоводном мрежом дефинисаном „ПГР-ом комплекса „БГ АГРО” – зоне „А”, „Б”, „Ц” у Добановцима”. Током реализације нископритисне дистрибутиве гасоводе мреже у потпуности се придржавати „Правилника о техничким нормативима за полагање и пројектовање дистрибутивног гасовода од полиетиленских цеви за притисак до 4 бар-а” („Службени гласник РС”, број 22/92), као и Техничких правила за пројектовање и изградњу гасоводних објеката на систему које ће у оквиру обједињене процедуре издати ЈП „Србијагас”.

Све гасоводе полагати подземно са минималним надслојем земље од 0,8 m у односу на горњу ивицу гасовода.

Заштитна зона у оквиру које је забрањена свака градња објеката супраструктуре износи:

-за дистрибутивни гасовод од челичних цеви, притиска р=6÷12 bar-а, по 3 m мерено са обе стране цеви, за ГМРС/МРС 15 m у полурадијусу око ње,

-за дистрибутивни гасовод притиска, р=1÷4 bar-а, по 1 m мерено са обе стране цеви.

Елементе гасоводне мреже и постројења предметног Плана изводити фазно.

Правила уређења и грађења за површине осталих намена Правила за формирање парцела

Грађевинска парцела је најмања јединица на којој се може градити. Дефинисана је приступом на јавну површину, границама према суседним парцелама и преломним тачкама које су одређене геодетским елементима.

Основни принцип који је потребно поштовати приликом формирања парцела осталих намена је да се сва неопходни појасеви санитарне заштите и потребе паркирања морају решавати унутар парцеле.

Планом се дефинишу следеће категорије парцела према величини:

-парцеле чија је површина до 1,0 ha;

-парцеле чија је површина од 1,0 до 5,0 ha;

-парцеле чија је површина већа од 5,0 ha.

Према овој категоризацији утврђена су и правила за изградњу објеката на парцелама. Планом се дефинишу следећи минимуми који се примењују у поступку формирања грађевинских парцела:

-Минимална површина грађевинске парцеле је 0,20 hа.

-Минимални фронт грађевинске парцеле је 20 m.

Правила грађења

Дозвољена је изградња већег броја објеката у оквиру једне парцеле у складу са потребама планираних намена. За парцеле са више објеката обавезна је изграда урбанистичког пројекта којим се утврђује организација и фазност изградње. Међусобна удаљеност објеката на истој парцели је 2/3 висине вишег објекта, а не мање од 8,0 m.

Положај објеката на парцелама дефинисан је грађевинским линијама у односу на регулационе линије саобраћајница, обавезне зоне заштитног зеленила унутар парцеле, као и елементима хоризонталне и вертикалне регулације и минималним одстојањима од суседних парцела.

Објекти администрације и објекти којима приступају посетиоци (изложбени салони, продајни простори и сл.), постављају се на грађевинску линију према улици. Производни објекти се могу постављати на грађевинску линију или се повлачити од ње према унутрашњости парцеле, у складу са захтевима технолошког поступка.

Одстојање објеката у односу на бочне границе грађевинских парцела је минимум 1/3 висине објекта, а не мање од 5 m. У обрачун остварених капацитета не улазе манипулативне ни саобраћајне површине (паркирање).

Индекс изграђености „и” исказан као количник грађевинске бруто површине објеката и површине припадајуће парцеле, одређен је према величини грађевинске парцеле и то: -парцеле чија је површина мања od 1,0 hа „и” = 0,8;

-парцеле чија је површина једнака или већа од 1,0 а мања 5,0 hа „и” = 0,7;

-парцеле чија је површина једнака или већа од 5,0 ha „и” = 0,6.

Максимална дозвољена висина објеката је 15 m. Изградња или било каква промена у простору на једној парцели, не сме да угрози функционисање и статичку стабилност објеката на суседним парцелама.

Објекте пројектовати у складу са наменом и предвиђеним технолошким поступком, уз примену одговарајућих грађевинских материјала.

Дозвољено је ограђивање парцела заштитном транспарентном оградом максималне висине до 2,0 m.

У оквиру парцеле предвидети посебне просторе за сакупљање, примарну селекцију и одношење комуналног и индустријског отпада. Урбанистички параметри за остале намене дати су у табели – оријентационо:

Мере заштите културних добара

Простор који се налази у обухвату плана није утврђен за просторну културно-историјску целину, не налази се у оквиру исте, не ужива статус целине под претходном заштитом, нити садржи појединачне објекте који уживају статус заштите. Уколико се приликом извођења земљаних радова наиђе на археолошке остатке инвеститор и извођач радова су дужни да све радове обуставе и о томе обавестити Завод за заштиту споменика културе града Београда, како би се предузеле неопходне мере за њихову заштиту.

Мере заштите вода

Заштита вода и њихово коришћење остварује се у оквиру интегралног управљања водама спровођењем мера за очување површинских и подземних вода и њихових резерви, квалитета и количина. Воде се могу користити, а отпадне воде испуштати уз примену одговарајућег третмана, на начин и до нивоа који не представља опасност од загађивања. Мере заштите вода обезбеђују спречавање или ограничавање уношења у воде опасних, отпадних и других штетних материја, праћење и испитивање квалитета површинских и подземних вода, као и квалитета отпадних вода и њихово пречишћавање.

2.2 Приказ морфолошких, педолошких, геолошких, хидрогеолошких и сеизмолошких карактеристика терена

Како би се што боље представио утицај предметног Пројекта на животну средину потребно је анализирати природне чиниоце који се налазе на датом простору у оквиру које се планира реализација Пројекта, односно изградња прикључног гасовода са главном производном станицом (ГПС) за компримовани природни гас.

Природни чиниоци простора су дефинисани морфолошким, геолошкоим, хидрогеолошким, климатским и сеизмолошким карактеристикама, карактеристикама флоре, фауне и предеоно-пејзажних вредности. Постојеће стање природних фактора у великој мери дефинише карактеристике утицаја Пројекта на чиниоце животне средине.

2.2.1. Морфолошке карактеристике

За потребе израде Плана детаљне регулације дела привредне зоне западно од насеља Добановци Општина Сурчин, у оквиру кога се налазе и предметне парцеле, извшена су геолошка испитивања терена и урађен геолошки елеборат.

Терен на коме се налази истражни простор у морфолошком погледу представља део простране заравни (Земунски лесни плато) на којој је некада егзистовала Угриновачка бара. Сам истражни простор карактерише присуство благих уздигнућа и депресија декаметарског реда величине (дужина и ширина). Оваква хипсометријска ситуација на терену даје истражном простору благо заталасан изглед. Апсолутне коте терена истражног простора крећу се у распону од 72,0-74,5 mnv (део истражног простора који морфолошки припада Угриновачкој бари)  до 74,5-77,5 mnv (део истражног простора који морфолошки припада заравни). На појединим деловима истражног простора који морфолошки припадају "остацима" Угриновачке баре вршено је насипање терена за потребе планиране урбанизације.

У садашњим условима највећи део терена је у функцији обрадивог земљишта, док су делови Угриновачке баре искоришћени за изградњу мреже регулационих канала у склопу које су Велики канал и Угриновачки канал. Мрежом регулационих канала је спречено плављење терена услед високих нивоа подземних вода.

2.2.2. Педолошке карактеристике

Предметно подручје се налази у оквиру интензивно обрађиваних пољопривредних површина лесне заравни, јужно од пута за Грмовац, између насеља Добановци и Грмовац. Околно земљиште je под ораницама, где се сезонски смењују агрокултуре,  претежно житарице и легуминозе. На овом подручју, високе вегетације и трајно присутних зелених површина нема.

Приликом израде Плана детаљне регулације дела привредне зоне западно од насеља Добановци Општина Сурчин, достављени су услови Секретаријата за заштиту животне средине (бр. 501.2-77/2014-V-04 од 07.11.2014.год.) као и карта биотопа.

Како се парцеле које су предмет израде ове студије, налазе у границама наведеног плана детаљне регулације, о карактеристикама биотопа истих наведено је у наставку.

Приказ података о разноврсности биотопа

Карта биотопа јесте просторни приказ података о разноврсности евидентираних биотопа и њиховој просторној заступљености. На предметном подручју површине око 93 ha евидентирано је 6 подтипова у оквиру 6 типова и 5 главних група. На основу анализе картираних биотопа у оквиру предметног подручја, процентуална заступљеност биотопа на нивоу главне групе дата је у Табели.

Табела бр.1: Процентуална заступљеност биотопа на планском подручју

| Шифра биотопа | Назив биотопа | Површина (ha) | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Главна група 2 – Саобраћајне структуре |  | 1,54 | 1,64 |
| 213 | Пут под порозним застором или без застора | 1,54 | 1,64 |
| Главна група 5 – Копнене воде |  | 2,45 | 2,64 |
| 514 | Мелиорациони канал | 2,45 | 2,64 |
| Главна група 6 – Влажна станишта ван зоне слободно стајаће или текуће воде |  | 3,62 | 3,89 |
| 636 | Влажни, комплексни, структурно богати угари са мозаичним распоредом вегетације различитих стадијума сукцесије | 3,62 | 3,89 |
| Главна група 7 – Пољопривредне површине |  | 82,51 | 88,70 |
| 711 | Интензивно обрађивана отворена њива | 82,51 | 88,70 |
| Главна група 8 – Живице, шибљаци, групе дрвећа и шуме углавном ван континуирано изграђеног градског ткива |  | 2,91 | 3,13 |
| 812 | Перфорирана живица са значајним чистинама | 0,06 | 0,07 |
| 832 | Појединачно дрво / дрворед / група дрвећа влажних станишта | 2,85 | 3,06 |

Према датој табели, на предметном подручју најзаступљенији су биотопи из главне групе 7 (Пољопривредне површине), биотопи наведене главне групе заузимају 88,70 % површине предметног плана.

У односу на припадност евидентираних биотопа главној групи, њихову бројност и просторну заступљеност, оцењено је да је разноврсност биотопа на предметном подручју мала. Разноврсност биотопа (станишта) посредно говори о укупном комплексу еколошких фактора на једном простору модификованом специфичним начином и интезитетом коришћења, и као таквог насељеног живим светом способним за преживљавање у формираним условима.

Вредновање биотопа

Потенцијална вредност биотопа, оцењена је на основу 7 претходно наведених критеријума, исказана је седмостепеном вредносном скалом:

Анализом добијених резултата, за предметно подручје, закључено је да највећу потенцијалну вредност, са становишта очувања биодиверзитета и заштите природе, имају биотопи главне групе 6 – Влажна станишта ван зоне слободно стајаће или текуће воде и главне групе 8 – Живице, шибљаци, групе дрвећа и шуме углавном ван континуирано изграђеног градског ткива које, у конкретном случају, чине све површине под вегетацијом у близини мелиорационих канала. То су вредни биотопи, са важном функцијом рефугијума или бафера у изграђеним подручјима, значајни за очување биодиверзитета и заштиту природе (Оцена 5), које у поступку планске разраде простора треба обавезно очувати.

Значај биотопа за услуге урбаних екосистема

Услуге екосистема се могу дефинисати као вредности добијене од екосистема које су значајне за добробит човека, односно као укупне користи које човек има од екосистема и чине их четири основне групе:

- услуге регулације који описују начине на које екосистеми усклађују есенцијалне еколошке процесе који имају директан утицај на живот човека, као што је на пример регулисање климе, ублажавање климатских екстрема или очување водних ресурса,

- услуге продукције који се односе на обезбеђивања добара и услуга (као што је вода за пиће и храна коју обезбеђују пољопривредни системи, до сировина и енергије),

- услуге културе у коју спадају утицаји екосистема које доприносе очувању здравља људи и утичу на задовољење духовних потреба човека, као што су нпр. рекреација, туризам, визуелни квалитет простора и сл.,

- услуге подршке, потребне за обезбеђивање свих осталих услуга (индиректне користи које човечанство има од формирања земљишта, фотосинтезе, кружења хранљивих материја и сл).

Критеријуме утврђивањa значаја биотопа за услуге урбаних екосистема чине 13 услуга урбаних екосистема значајних за добробит човека и то: Обезбеђивање добара, Регулисање квалитета ваздуха, Регулисање температуре ваздуха, Очување водних ресурса и/или пречишћавање вода, Ублажавање климатских екстрема, Заштита земљишта од ерозије, Регулисање буке, Станиште врста, Рекреација, Туризам, Образовање, Естетске вредности и амбијент и Економске вредности. Вредности добијене проценом услуга урбаних екосистема допуњене су вредностима корективних фактора - (Зона града, Клизиште, Коришћење земљишта, Зона утицаја саобраћајнице и Зона заштите водоизворишта и водотокова).

На основу збира вредности које је сваки тип одн. подтип биотопа добио на основу 13 критеријума вредновања услуга урбаних екосистема и корективних фактора, биотопи су коначно разврстани у седмостепену вредносну скалу:

Анализом добијених резултата, за предметно подручје, закључено је да највећу потенцијалну вредност, за услуге урбаних екосистема, имају биотопи главне групе 5 – Копнене воде, главне групе 6 – Влажна станишта ван зоне слободно стајаће или текуће воде и главне групе 8 – Живице, шибљаци, групе дрвећа и шуме углавном ван континуирано изграђеног градског ткива које, у конкретном случају, чине мелиорациони канали и све површине под вегетацијом у њиховој близини. Оне представљају биотопе од значаја за услуге урбаних екосистема (Оцена 5) и биотопе од великог значаја за услуге урбаних екосистема (Оцена 6) то су станишта која имају значајну позитивну улогу у регулисању квалитета и температуре ваздуха, oчувању и пречишћавању воде и водних ресурса, ублажавању климатских екстрема, смањењу буке, значајно су станиште бројних врста, пружају естетске и амбијенталне вредности и др. Због тога, ове зелене површине представљају суштинску вредност од општег интереса.

Значај биотопа са становишта порозности тла

Једна од доминантних последица урбанизације је увећање непорозних површина. Повољни услови за пространа топлотна острва, која диретно утичу на смањење квалитета живота грађана, настају у свим типовима урбане морфологије које карактерише велики проценат изграђених и застртих површина.

Ефекти застирања земљишта огледају се и у мањој инфилтрацији и већем отицању кишних вода, отежаном обнављању резерви подземних вода, губитку вегетационог покривача и биомасе, интензивирању ерозије и другим неповољним појавама.

Због тога се процена стања порозности земљишта сматра важном као један од аспеката који утичу на квалитет животне средине, поготово имајући у виду и актуелно питање климатских промена.

Имајући у виду да савремена урбанистичка планерска пракса, уз стандардне урбанистичке параметре, уводи нови параметар – „индекс биотопа“ или „фактор површине биотопа“ (Biotope Area Factor– BAF) или „зелени фактор“ (Green Factor – GF) који, као један од стандарда за планирање отворених простора и зелених површина, прописује обавезно учешће порозних/незастртих површина извршено је вредновање биотопа са становишта порозности тла.

Процена потенцијалне вредности биотопа по овом критеријуму извршена је на основу подтипа биотопа и дефинисаних вредносних скала и то:

Анализом добијених резултата за предметно подручје, може се констатовати да, са становишта порозности тла, највећу потенцијалну вредност имају биотопи главне групе 7 – Пољопривредне површине и главне групе 8 – Живице, шибљаци, групе дрвећа и шуме углавном ван континуирано изграђеног градског ткива, то су конкретном случају, све површине у границама плана, осим мелиорационих канала и површина под застором (путеви). Ово су површине чије је тло у највећој мери порозно (60 – 90 %) који су вредновани оценом 4.

2.2.3. Геолошке карактеристике

У геолошкој грађи терена предметнох простора и непосрдне околине учествују седименти квартарне старости представљени генетски различитим литолошким комплексима у оквиру којих су заступљени барски седименти (Q2б), алувијално-барски (Q1аб) и алувијално-језерски (Q1ај) седименти. Локално су на површини терена присутне и рецентне творевине.

Рецентне творевине резултат су антропогене делатности и представљене су насутим тлом.

Барски седименти (Q2б) заступљени су на деловима терена где је некада егзистовала Угриновачка бара. Представљени су барским глинама.

Алувијално-барски (Q1аб) седименти су плеистоценске старости. Унутар овог комплекса заступљени су заглињене прашине, глиновите прашине - прашинасте глине и глиновите прашине са сочивима пескова. Подина овог комплекса је на котном распону 53-60мнв.

Алувијајно-језерски (Q1ај) седименти познати у литератури као слојеви са Цорбицула флуминалис припадају доњем плеистоцену и појављују се на котном распону 53-60мнв. Неуједначене су дебљине 30-50м. У литолошком погледу представљени су смеђе-жутим и сивим песковима, шљунковитим песковима и песковитим шљунковима, алевритским песковима, сочивима алеврита и глина.

2.2.4. Инжењерскогеолошка рејонизација терена

На терену истражног простора од савремених геолошких процеса и појава

заступљени су:

- процес физичко-хемијског распадања

- процес суфозије

- појава плављења и забарења

На основу истраживања, а у складу са инжењерскогеолошком реонизацијом дефинисаном за ГП Београда до 2021. године, предметни простор у границама плана детаљне регулације сврстан је у један реон – реон C. Овим реоном обухваћен је простор који представља део Земунске лесне заравни. У оквиру овог реона издвојена су три микрореона – микрореони C1, C2 и C3

Микрореон C1

Део истражног простора који морфолошки припада заравни са апсолутним котама у распону 74,5-77,5mnv. До дубине 10,0m терен је изграђен од алувијално-барских седимената (Q1ab) у оквиру којих су заступљене заглињене прашине (zglpr), глиновите прашине-прашинасте глине (glpr) и глиновите прашине са сочивима песка (glpr+p). На површини терена присутан је слој хумуса неуједначене дебљине која достиже и до 0,6m. Ниво подземне воде је на дубини испод 3,5-4,5m (u zavisnosti od dela zaravni).Терен је у природним условима стабилан.

Део истражног простора обухваћен овим микрореоном представља повољан терен при урбанизацији уз уважавање одређених препорука

Микрореон C2

Део истражног простора који морфолошки припада Угриновачкој бари где је за потребе планиране урбанизације овог дела истражног простора вршено насипање терена.На површини терена присутно је насуто тло неуједначене дебљине која која достиже и до 3,0m. До дубине 10,0m изграђен од барских седимената (Q2b) у оквиру којих су заступљене барске глине и алувијално- барских седимената (Q1ab) у оквиру којих су заступљене, глиновите прашине- прашинасте глине (glpr) и глиновите праšине са сочивима песка (glpr+p). Ниво подземне воде је на дубини испод 2,5m. Терен је у природним условима стабилан.

Део истражног простора обухваћен овим микрореоном представља условно повољан терен при урбанизацији. Коришћење ових терена при урбанизацији захтева потпуније дефинисање својстава терена у зони самих објеката у зависности од типа објекта и режима градње.

Микрореон C3

Део истражног простора који морфолошки припада Угриновачкој бари. Апсолутне коте терена се крећу у распону ~72,0-74,5 mnv. До дубине 10,0 m изграђен од барских седимената (Q2b) у оквиру којих су заступљене барске глине и алувијално-барских седимената (Q1ab) у оквиру којих су заступљене глиновите прашине-прашинасте глине (glpr) и глиновите прашине са сочивима песка (glpr+p). Ниво подземне воде је од 0-1,5 m. Терен је у природним условима у појединим деловима забарен и сезонски плављен.

Део истражног простора обухваћен овим микрореоном због високог нивоа подземне воде представља неповољан терен при урбанизацији. Коришћење терена обухваћеног овим микрореоном за урбанизацију захтева примену адекватних мелиоративних мера у циљу елиминисања негативног утицаја високог нивоа подземне воде (издизање терена - насипање терена адекватним материјалом уз прописно збијање у складу са нивелационим решењем простора).

Парцеле на којима је планирана изградња Прикључног гасовода са главном производном станицом (ГПС) за компримовани гас налазе се у оквиру микрореона С3.

2.2.5. Хидрогеолошке карактеристике

Предметни простор и непосредно окружење припадају подручју које се генерално одликује високим нивоом подземне воде, међутим формираном мрежом регулационих канала, од којих је Угриновачки канал од највећег значаја за предметну локацију, ниво подземне воде је доста "спуштен".

Ниво подземне воде је констатован на дубини 0,0-4,5м од површине терена у зависности од дела истражног простора.

У делу истражног простора који морфолошки припада заравни ниво подземне воде је утврђен на дубини 3,5-4,5м од површине терена, на котном распону .

У делу истражног простора који морфолошки припада Угриновачкој бари ниво подземне воде је утврђен на дубини 0,0-1,5м од површине терена.

У делу истражног простора који морфолошки припада Угриновачкој бари а где је извођено насипање терена ниво подземне воде је утврђен на дубини испод 2,5м.

С обзиром да је истражни простор са своје две стране оконтурен каналима ниво подземне воде усмерен је ка њима. Генерално ниво подземне воде осцилује у зависности од хидролошке године и рада мреже регулационих канала.

2.2.6. Хидрографске карактеристике

Непосредно уз предметне парцеле број 4634/10 и 4634/9 КО Добановци налази се хидромелирациони канал 2-3, који припада ХМС „Галовица“, мелиорационо подручје Београд Сава 1. Канал 2-3 се улива у канал Велики Бегеј, који се улива у канал Нова Галовица, а он у реку Саву. Преко канала Галовица директно се прихрањују водоносни слојеви београдског изворишта и тако директно утичу на квалитет воде у њему.

2.2.7. Сеизмолошке карактеристике локације и ширег окружења

Према подацима преузетим из Атласа карата сеизмичког хазарда Републике Србије предметни простор спада у зону којој одговара вредност макросеизмичког интензитета 7о МЦС за повратни период од 500 година. (Слика бр. 3).

Слика бр. 3: Карта сеизмичког хазарда Србије

(Извор: Републички сеизмолошки завода Србије)

2.3. Близина зона санитарне заштите и извора водоснабдевања

Територија ширег окружења, по конфигурацији терена, припада I висинској зони водоснабдевања града Београда, са изграђеном водоводном мрежом В1ПЕ220 mm дуж пута Београд-Шид (аутопут Е-70). Предметне парцеле нису инфраструктурно опремљене неопходном водоводном мрежом.

Планом детаљне регулације дела привредне зоне западно од насеља Добановци, градска општина Сурчин предвиђено је да се снабдевање водом разматране локације планира се са постојећег цевовода В1ПЕ220 mm дуж пута Београд-Шид (аутопут Е-70).

За уредно снабдевање водом предметне локације потребно је унутар граница Плана изградити водоводну мрежу минималних димензија Ø150 mm и повезати је са једне стране на постојећи цевовод В1ПЕ220 mm дуж пута Београд-Шид а са друге на планирану мин. В1150 mm у саобраћајници на јужном делу блокова 1, 2, 3 и 4 која је дефинисана Планом генералне регулације комплекса "БД Агро"-зоне "А", "Б", "Ц" у Добановцима.

2.4. Климатске карактеристике и метеоролошки показатељи за анализирано подручје

Климатске карактеристике и метеоролошки показатељи, утицај одређених објеката и процеса на животну средину,  представљају битне чиниоце за одређивање стања животне средине и процену утицаја планираних активности на посматраном подручју. Основне климатске карактеристике неког простора одређене су географским положајем, рељефом и општом циркулацијом атмосфере, док метеоролошке показатеље представљају: температура  ваздуха,  падавине,  релативна  влажност  ваздуха,  осунчавање  и ваздушна струјања (ветрови).

2.4.1. Климатске карактеристике

Температура ваздуха је један од најважнијих климатских елемената. Посебан значај има код валоризовања хидрографских мотива у умереним географским ширинама. Средња годишња температура ваздуха у Београду износи 11,9ºC. Када су у питању апсолутне вредности, наjвиша температура ваздуха је у јулу (40,2 ºC), а најнижа у јануару (- 21,0 ºC). Најхладнији месеци у години су децембар и јануар, а најтоплији јул и август. Највећи број тропских дана је у јулу (8,8) и августу (8,6), што се може одразити на појаву летње жеге која отежава боравак у градској средини. Разлика између јесени и пролећа је свега 0,1ºC. Јесен је дужа од пролећа, са дужим сунчаним и топлим периодима (тзв. Михољско лето)

Влажност ваздуха

Најповољније време за људски организам је, када је температура ваздуха 20ºC, а вредност релативне влажности ваздуха 60 %. Средња релативна влажност у Сурчину је 69,1 %. Уколико је влажност ваздуха повећана за време летњих жега, отежани су услови за људске активности.

Падавине

Падавине су, поред температуре, најважнији климатски елемент,  а међу њима киша заузима прво место, као најчешћи и најраспрострањенији облик. У нашем случају важнији је распоред воденог талога, него његова количина. Годишња количина воденог талога je 684,3 mm.

Осунчаност и облачност

Облачност је веома важан климатски елемент. Неминовно, инсолација је директно вазана за облачност. У Сурчину је у јулу и августу највећи број потпуно ведрих дана.

Инсолација (количина сунчане топлоте коју добија Земља). Утиче на сваки живи организам. Средња годишња вредност инсолације је 2025,21h. Инсолација је најдужа у летњем периоду, а затим, нешто краћа у пролеће и у јесен.

Ветар

Ветар – област југоисточног Срема је област веома уједначених ортографских прилика, просечне надморске висине око 80 метарa, тако да је изложена струјама ваздуха – ветровима – практично из свих праваца, а нарочито из западног, северозападног и југоисточног. Прва два ветра по правилу доносе падавине са Атлантика. Ветар кошава, према подацима метеоролошке станице, на овом подручју има највећу учесталост. Кошава је ветар југоисточног правца, проузрокује суво и ведро време. По правилу он доноси пораст температуре ваздуха, изазивајући повећано испаравање и сушећи земљу. Ово је слаповит, понекад и олујни ветар, који дува брзином од 20,4 па и 100 km/h. Веома је значајан, с обзиром на то да прочисти ваздух који је све загађенији и по његовом престанку долази период киша.

2.4.2. Метеоролошки показатељи

Време је тренутно стање атмосфере изнад неког подручја. То стање се одређује према метеоролошким показатељима или метеоролошким елементима. Метеоролошки показатељи су: температура ваздуха, сунчаност, ветар, влажност ваздуха, облачност и падавине. Метеоролошки елементи су међусобно  повезани, што значи да промена једног елемента утиче на промену осталих елемената.

Слика бр. 4: Просечне температуре и падавине – Добановци

(Извор: Meteoblue климатски дијаграми-/www.meteoblue.com/)

Слика бр. 5 : Облачни, сунчани и кишни дани – Добановци

(Извор: Meteoblue климатски дијаграми-/www.meteoblue.com/

Слика бр. 6: Максималне температуре – Добановци

(Извор: Meteoblue климатски дијаграми-/www.meteoblue.com/)

Слика бр. 7: Количина падавина – Добановци

(Извор: Meteoblue климатски дијаграми-/www.meteoblue.com/)

Слика бр. 8: Брзина ветра – Добановци

(Извор: Meteoblue климатски дијаграми-/www.meteoblue.com/)

Слика бр. 9: Ружа ветрова –Добановци

(Извор: Meteoblue климатски дијаграми-/www.meteoblue.com/)

2.5. Опис флоре и фауне, природних добара посебне вредности   (заштићених), ретких и угрожених биљних и животињских врста и њихових станишта и вегетације

Биолошки  ресурси  наше  планете,  као  и  њихово  очување,  су  од  изузетног  значаја  за постојање људског друштва, као и за само одржавање живота на Земљи.

Шире гледано предметно подручје се налази у оквиру интензивно обрађиваних пољопривредних површина лесне заравни, иако су планском документацијом дефинисане као грађевнске парцеле. Земљиште je под ораницама, где се сезонски смењују агрокултуре.

За обрадиве површине, на којима се гаје претежно житарице и легуминозе, према расположивим сазнањима, нема података о присуству законом заштићених врста. Агроекосистем не поседује природне елементе и вредности које треба ставити под посебну заштиту. Од фауне, заступљене су врсте које се јављају по пољима, разне врсте глодара, текунице, пољски мишеви, степски творови, зечеви, разне врсте буба. Предео прелећу галебови, голубови, чавке, ждралови, црна и бела рода, гачац, сива врана, чворак, и многе друге врсте птица, карактеристичне за овај крај.

Важно је напоменути да у непосредном и ширем окружењу нема угрожених и ретких врста флоре и фауне. Такође, локација је ван зона утицаја на ловна, риболовна, туристичка, излетничка (регистрована или заштићена) подручја. На локацији и окружењу није констатовано постојање зона осетљивих екосистема или пак постојање путања миграционих кретања фауне.

На основу документације Завода за заштиту природе Србије, услова: 03. бр. 020-1367/2 од 08.07.2020. год. и увидом у централни регистар заштићених природних добара, констатовано је да се дато подручје не налази унутар заштићеног подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите и није у просторном обухвату еколошке мреже Републике Србије.

Слика бр. 10: Положај предметне локације у односу на заштићена природна добра (Извор: www.geosrbija.rs)

2.6. Изглед предела и карактеристике пејзажа

Пејзажне карактеристике неке просторне целине дефинишу се кроз врсту, облик и распоред елемената пејзажа у простору. Просторни чиниоци могу бити различито заступљени, а значај за карактер пејзажа имају и њихов распоред и њихови односи. Првенствено, пејзаж зависи од природних карактеристика подручја (топографских, геоморфолошких, хидролошких, геолошких, геомеханичких, хидрогеолошким, педолошких и климатских), као и антропогених карактеристика, односно последице човековог утицаја на окружење, кроз градитељске елементе у средини. Облик пејзажу, даје вегетација условљена, пре свега, поднебљем у којем се налази, али често и вегетација настала анторопогеним деловањем.

Просторна структура пејзажа представља синтезу физичких и просторних квалитета његових композиционих елемената: ливаде, увале, падине, шумске заједнице, долине река итд. Практично, различите карактеристике природних елемената композиције одређују могуће начине њиховог коришћења у пејзажној композицији, а ускладу са њиховом функцијоми наменом.

Изграђени пејзаж представља пејзаж настао интезивним људским деловањем. Односи се на насеља, индустријске, инфраструктурне и друге објекте и целине, који доминирају одређеним простором.

Предметне парцеле, обухваћене овом студијом налазе се у југозападном делу Панонске низије, на равном пределу са претежно уједначеним надморским висинама и окружене формираним пољопривредним површинама, али оне саме представљају остало вештачки створено неплодно земљиште/земљиште у грађевинском подручју. На овом подручју, високе вегетације и трајно присутних зелених површина нема.

2.7. Преглед непокретних културних добара

За потребе израде Студија о процени утицаја на животну средину  пројекта:  Прикључни гасовод са главном производном станицом (ГПС) за компримовани природни гас на к.п.бр. 4634/10, 4635/11, 4634/9, 4635/10 и 4708/4 све КО Добановци, на територији градске општине Сурчин, град Београд, добијени су услови бр. 0139/21 од 18.03.2021. године од Завода за заштиту споменика културе града Београда. Са аспекта заштите културних добара а у складу са законом о културним добрима („Службени гласник РС“, бр.71/94, 52/11-др. закон, 99/11-др.закон, 6/20-др.закон и 35/21-др закон) предметни простор није утврђен за културно добро, не налази се у оквиру просторне културно-историјске целине, не ужива претходну зашиту, не налази се у оквиру претходно заштићене целине и не садржи појединачна културна добра.

Слика бр. 11: Положај предметне локације у односу на заштићена културна добра и означене археолошке локалитете за које је покренут поступак утвђивања за културно добро - археолошко налазиште

(Извор: www.geosrbija.rs)

2.8. Подаци о насељености, концентрацији становништва и демографским  карактеристикама у непосредном и ширем окружењу

Изградња Прикључног гасовода са главном производном станицом (ГПС) за компримовани природни гас се планира на територији насеља Добановци, који припада Градској општини Сурчин и  има површину од 285 km2.

Општина Сурчин обухвата 7 насеља: Бечмен, Бољевци, Добановци, Јаково, Петровчић, Прогар и Сурчин. Према попису из 2011.г. ГО Сурчин је имала 43.819 становника, што је око 10 % више него према попису из 2002.г. Процењена густина насељености у 2017.г. износила је 160 становника/km2 . Од укупног броја становника у ГО Сурчин било је 21.872 (49,91 %) мушкараца и 21.947 (50,09 %) жена. Просечна старост становништва била је 39,7 година, мушкараца 38,7 година, а жена 40,7 година. Удео особа старијих од 18 година је 80,6 % (35.316), код мушкараца 80,3 % (17.556), а код жена 80,9 % (17.760).

Према националној припадности на територији општине Сурчин највише има Срба (88,01 %), Словака (3,66 %), Рома (2,38 %), Хрвата (1,19 %) и других националних мањина.

У самом насељу Добановци према попису из 2011 године  било је 8503 становника. У Добановцима живи 6412 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 38,6 година (37,6 код мушкараца и 39,6 код жена). У насељу има 2353 домаћинства, а просечан број чланова по домаћинству је 3,45.

Најближе куће смештене су са југозападне стране и удаљене су око 1,40 km, односно  југоисточне стране око 1,86 km од локације где ће бити смештени прикључни гасовод са главном производном станицом..

2.9. Врсте природних ресурса на локацији

Парцеле на којима је планирана изградња објеката су неизграђене и налазе се у оквиру интензивно обрађиваних пољопривредних површина лесне заравни. Околно земљиште je под ораницама, где се сезонски смењују агрокултуре.

Правцем исток-запад, пролази постојећи магистрални транспортни гасовод за радни притисак преко 16 bar-a, РГ 05-04 Батајница-Зворник, пречника Ø406 mm. Других природних ресурса на локацији нема.

2.10. Подаци о постојећим привредним и стамбеним објектима и објектима инфраструктуре и супраструктуре

Територија обухваћена границом Плана детаљне регулације дела привредне зоне западно од насеља Добановци, градска општина Сурчин налази се између насеља Добановци и насеља Грмовац, у чијем обухвату се налазе к.п.бр. 4634/10, 4635/11, 4634/9, 4635/10 и 4708/4 све КО Добановци. Овај простор је у близини аутопута Шид-Београд, тј. државног пута IА реда (магистралног пута М-1 (Е-70)) са којим се веза насеља Добановци, као и овог простора, остварује преко тзв. „мале Добановачке петље“. На простору у оквиру границе плана не постоји изграђена мрежа саобраћајница. На јужној граници плана у функцији је постојећи јавни локални пут са углавном пољопривредном наменом и он је неасфалтиран. У оквиру овог пољског пута изграђен је мост (пропуст) преко канала Велики Бегеј.

Предметне парцеле нису инфраструктурно опремљене, нема изграђене водоводне као ни канализационе мреже, као ни електроенергетских објеката и мреже, осим постојећег магистралног транспортног гасовода.

3. ОПИС КАРАКТЕРИСТИКА ПРОЈЕКТА

У сагласности са стратешким опредељењем, да се у наредним годинама повећа удео коришћења „еколошки чистијег горива природног гаса“, а у циљу заштите животне средине, планира се изградања Прикључног гасовода са главном производном станицом (ГПС) за компримовани природни гас. На суседним парцелама број 4634/8, 4635/9 и 4708/3 КО Добановци планирана је изградња главне мернорегулациона станица „Аутопут-Тргоматик“ одакле се допрема неопходни гас, а која нису предмет ове студије.

3.1. Опис претходних радова на извођењу Пројекта

Не постоје радови који су претходили изради пројектне документације.

3.2. Припремни и помоћни радови

Пре почетка извођење било каквих радова на предметној локацији неопходно је извршити ограђивање видно обележавање градилишта. Градилиште мора бити ограђено пуном оградом висине најмање 2,0 m која је обезбеђена од померања и претурања ради спречавања неконтролисаног приступа људи на градилиште. Градилиште мора бити означено таблом која обавезно садржи: име инвеститора, пројектанта и извођача, назив и врсту радова који се изводе, назив државног органа који је издао дозволу на основу које се радови изводе. Запослени смеју да излазе са градилишта само на за то одређена места. На отворима у огради који су намењени за пролазак радника или градилишних возила постављају се знаци забране улаза за незапослена лица и возила.

На уласку на градилиште постављене су табле са следећим натписима:

- ПАЖЊА, ГРАДИЛИШТЕ! Пешаци пређите на другу страну!

- Забрањен приступ незапосленим лицима!

- Забрањен прилаз свим возилима која не врше превоз за потребе градилишта!

- Обавезна употреба заштитне опреме.

За прилаз градилишту, уз задржавање само за време утовара и истовара, користе се постојеће саобраћајнице које се морају редовно одржавати, непотребани грађевински и други материјал се мора редовно уклањати. Такође се сва возила морају редовно чистити да се блато не би разносило ван градилишта.

3.3 Опис објекта, планираног производног процеса или активности, њихове технолошке и друге карактеристике

Инвеститор је за потребе снабдевања природним гасом главне производне станице за компримовани природни гас, капацитета 4000 Sm3/h добио услове за израду пројектно техничке документације, у којима су предвиђене потребне количине природног гаса од ГМРС Аутопут- Тргоматик, из предвиђене мерне станице 4000 Sm3/h, притиска 30-50 бар у кругу ГМРС власника ЈП Србијагас (број 07-07/18013 од 26.07.2019. године).

ОПИС ТЕХНОЛОШКОГ ПРОЦЕСА

Снабдевање станице КПГ-а природним гасом омогућује се прикључним гасоводом DN50 од ГМРС Аутопут-Тргоматик притиска 30-50 bar. cca 200 m.

Одоризација гаса се врши преко одоризатора који је предвиђен да се угради на гасоводу  испред компресора.

Компресорска станица је контејнерска предвиђена са два компресора (радни и резервни) на скиду који се постављају на бетонско постоље.

На улазу у компресорску станицу гас се додатно пречишћава пролазећи кроз филтер, а затим гас пролази кроз неповратне вентиле и кроз флексибилну спојницу долази у компресор. У компресору се врши компримовање природног гаса на притисак максимално до 250 bar за пуњење резервоара моторних возила. Пуњење резервоара моторних возила планира се на два места, на два различита начина. Први, једноставнији начин, је директно преко стуба за пуњење теретних возила.

Други начин допреме гаса до возила је преко приоритетног панела до точећег аутомата. Од панела се ка точећем аутомату воде два гасовода Ø20x2,0mm од који један за средњи приоритет, а један за високи. Одређеном аутоматиком у самом панелу, а све са актуаторским славинама као извршним органима, врши се пуњење возила. Точећи аутомат у себи има кориолис мерила масеног протока гаса, за свако црево посебно. На точећем аутомату се планира пуњење путничких возила, као и теретних возила.

Слика бр. 12: Технолошке шема станице за КПГ

ПРИКЉУЧНИ ГАСОВОД

Прикључни гасовод је капацитета 4000 Sm3/h , притиска од 35-50 bara, пречника DN50 (Ø60,3x3,6 mm) који се води  кат.парцелама бр.4634/9; 4634/10; 4635/10; 4635/11; 4635/12 и дужинe до објекта компресорске станице  око 200 метара. Предвиђено место спајања је код ограде ГМРС Аутопут-Тргоматик, на 1 метар од спољне стране ограде (чији је инвеститор ЈП Србијагас) и води се подземно на мин дубини 0,8 m,  а на растојању 3,0 m постојећег гасовода РГ-05-04 Батајница-Зворник пречника DN400. На растојању 10 m од компресорске станице предвиђена је надземна противпожарна славина DN50 АNSI 300 RF, на бетонској плочи димензија  , 1,4x1,4x0,20 m, ограђена.

Изолациони комад DN50 АNSI 300 је предвиђен пре уласка и изласка цевовода из земље.

Код компресора на подземном делу гасовода  поставља  се изолациони комад DN50 АNSI 300, ндземни део цеви и Т-комад  DN50 са  две прирубничке кугласте славине DN50 АNSI 300 RF.

Подземни део цевовода је предвиђен да се хидро изолује, прајмером, поликен траком мин.15% преклопа,  заштићује механичком траком.

Гасоводна цев се полаже у  ископани ров  на претходно испланирано дно рова, слоја песка дебљине мин.10 см. По обављеном испитивању гасовода, ров се затрпава. Простор око цеви се прво затрпава песком, затим земљом из ископа, а површински слој хумусном земљом.На цца 0,5 m од горње ивице цеви , поставља се упозоравајућа  трака са текстом “ОПАСНОСТ-ГАС”.

Гасовод се геодетски снима и ти подаци се уносе у пројекат изведеног објекта и катастар подземних инсталација.

Надземни делови прикључног гасовода се антикорозионо штите са два премаза основне и два премаза завршне боје.

Гасовод се испитује на чврстоћу и непропусност према важећим техничким прописима за притиске преко 16 бар.

Сав материјал и димензије цеви и фитинга, као и сва опрема на прикључном гасоводу су предвиђени у  складу са важећим СРПС ЕН стандардима и у складу са Правилником о техничким условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима притиска већег од 16бар (Службени гласник РС 37/2013 и 87/2015).

Заваривање челичних цеви и челичних цевних елемената се врши у складу са Правилником о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима притиска већег од 16 бар, према СРПС ЕН 12732, док се квалификација технологије заваривања спроводи се у складу са СРПС ЕН ИСО 15614-1.

Радиографско снимање заварених спојева предвиђено је 100% од акредитоване установе.

Одоризација гаса је предвиђена на гасоводу иза противпожарне славине и компресора на воду прикључног гасовода за станицу (ЦПГ). Предвиђен апсорпциони одоризатор тип  OPA -05  п=63 бар, производ “ОД ЈУ”-Ириг или сличан, намењен за континуирано  додавање природном гасу средства за одоризацију, сразмерно потрошњи природног гаса. Исти је предвиђен да се постави на бетонско постоље,димензија 1,4x1,4x0,2m у ограђеном простору. На подземном делу гасовода пре изласка из земље предвиђени су изолациони комади DN50 ANSI300.

ГЛАВНА ПРОИЗВОДНА СТАНИЦА (ГПС) ЗА КОМПРИМОВАНИ ПРИРОДНИ ГАС

На предметној локацији, се планира Пословни објекат спратности П, Постројење станице за снабдевање природним гасом превозних средстава у друмском саобраћају у Добановцима, улица Нова 5 на грађевинским парцелама ГП12 и ГП13 коју чине к.п.бр. 4634/10, 4635/11, 4634/9, 4635/10 и 4708/4 све у КО Добановци.

Пројектовано постројење главне производне станице (ГПС) је предвиђено да се састоји од:

- подземног прикључног гасовода од бешавних челичних цеви од ГМРС до

компресорске станице ;

- компресорске станице (са два компресора);

- стуб за пуњење КПГ-а-трејлер;

- два точећа аутомата за пуњење КПГ-а (ауто резервоари);

- разводног гасовода високог притиска, од компресорске станице до точећег аутомата  и стуба за пуњење, од нерђајућег челика;

- објекта послужиоца (висина објекта послужиоца од коте терена до атике (највиша тачка објекта) је 3,00 m, а висина венца је 3,58 m)

- унутрашње саобраћајнице, повезане на уличну саобраћајницу

- надстрешнице изнад аутомата за пуњење компримованог гаса, као и објекта

послужиоца

- ограде око компресорске јединице

- одоризатора гаса

- паркинг простора за камионе и аутомобиле.

Основне техничке карактеристике (ГПС) су следеће:

-Капацитет, 2 компресора x мах. капацитета 1500 Sm³/h (радни и резервни)

-Вредност улазног притиска п1=35-50 bar

Вредност излазног надпритиска према стубовима за пуњење до маx притиска 250 bar

(а) Конструкција и величина објекта

На комплексу (предвиђеном за грађење постројења ЦНГ-а прдвиђен је грађевински објекат за смештај послужиоца. Објекат послужиоца је монтажни, димензија 6 x 2,5 висине 2,4 m. Служиће као продајни,односно за боравак послужиоца. Налазиће се поред платоа, удаљен 6,9 m од точећег аутомата и 18 m од стуба за пуњење.

За објекат је усвојена таква концепција објекта која на основу дефинисаних параметара расположиве локације и функционалних захтева омогућава остварење једне пословне јединице - затворени продајни простор са санитарним чвором, просторијом у којој је смештен разводни ормар, техничке просторије, приручног магацина, канцеларије, гардеробе за запослене и мокри чвор са туш кабином и отвореним делом –надстрешницом за точеће аутомате и стуба за пуњење КГА-а.

Везу са јавном саобраћајном површином, саобраћајницом Нова 5, која је дефинисана планом детаљне регулације, остварује преко две једносмерне сервисне саобраћајнице.

Предвиђен је једносмеран ток саобраћаја кроз станицу. Лева скретања на станицу и са ње ће бити забрањена саобраћајном сигнализацијом и отежана геометријом коловоза.

За стационирани саобраћај за потребе гасне станице предвиђења су 5 паркинг места од којих је једно, најближе, намењено инвалидима. На парцели се планира површина за паркирање 15 камиона и 27 путничких возила.

На точионим местима као и на прилазној саобраћајници предвиђена је површина са асфалтним застором. На паркинзима и преосталој саобраћајници је предвиђена израда коловоза од бехатона.

Предвиђени су одвојени системи за прикупљање атмосферских вода са зауљених, односно релативно чистих са саобраћајних површина.

Конструктивни систем затвореног дела објекта (продајни простор са пратећим садржајима) чине стубови и решетке од челичних кутијастих профила. Челични стубови се постављају на тракасте темеље и темеље самце, дубина фундирања је 80 cm од коте тла. Спољашњи зидови су од сендвич панела д=10cm, преградни зидови су гипс – картонски панели са челичном подконструкцијом д= 7cm. Плоча на тлу је АБ дебљине д=15cm. Спољна столарија је од петокоморних ПВЦ профила, док је унутрашња од медијапана и у мокром чвору од ПВЦ-а. Кров је једноводан са лежећим олуцима. Кровни покривач је кровни панел са испуном од минералне вуне.

Предвиђена је надстрешнице изнад острва и објекта послужиоца од челичне конструкције и лименог крова, димензија 16x20. Конструктивни систем отвореног дела објекта – надстрешнице чине стубови и решетке од челичних кутијастих профила. Челични стубови се постављају на темеље самце, дубина фундирања је мин 80 cm од коте тла. На месту точења предвиђена је подна АБ плоча дебљине д=25cm. Кров је једноводан са лежећим олуцима. Кровни покривач је кровни панел д=5cm.

КОМПРЕСОРСКА СТАНИЦА

Пројектом су предвиђене два компресора са свом пратећом опремом и инсталацијом постављене у сваки засебни метални изоловани контејнер, постављени на бетонско постоље.

Гас се након филтирања, мерења и одоризације гаса прикључним гасоводом DN50 подземно доводи до компресорске јединице. У компресорској јединици врши се сушење гаса и компримовање природног гаса.

Компресор се пројектује за сигуран рад и пуно радно оптерећење у континуитету.

Компресорска јединица за компримовање природног гаса, састојаће се од два компресора капацитета до 2 x 1500 Sm3/h, модел HRC115-35-2-160-28 , снаге 160 кW или сличан, са предвиђеним воденим хлађењем, укључујући све цевоводе и припадајућу опрему која је смештена у контејнерски објекат, као пакетска јединица.

Компресорска станица је пројектована као монтажни приземни објекат, габаритних мера 7500 x 2400 Х=2400 mm, контејнерски, предвиђени да се постави на бетонско постоље,који се уземљује у складу са прописима.

Компресор је снабдевен са две високо притисне сушне посуде по 160 литара у којима се издваја влага тј.суши гас такозваним силикагелом.

Задатак компресора је компримовање природног гаса на притисак до 250 bar.

Компресор је снабдевен батеријом боца (складиште високог притиска 4 боце по 80 лит.и складиште средњег притиска 10 боца x 80 лит. маx.притиска 250 bar бар) што чини укупну запремину 1.120 литара, са приоритетним панелом.

Приоритетни панел је јединица за управљање пуњења КПГ-а, а састоји се од логичких и извршних пнеуматских и електричних компонентни међусобно повезане са цевима и ермето спојевима за високи притисак. Манипулација протока гаса преко приоритетног панела је даљински, преко ПЛЦ-а. Приоритетни панел и батерије боца са пратећим цевоводима се налазе на заједничком носачу и смештене у метални контејнер заједно са компресором.

Приоритетни панел у склопу са батеријама боца усмерава проток компримованог гаса ка аутомату за пуњење возилаи Батеријама боца.Опремљен је са сензорима за притисак гаса и славинама на пнеуматски погон. Улога приоритетног панела је преусмеравању протока гаса по приоритетима у зависности од тренутног притиска у резервоару моторних возила, а самим тим и брже пуњење возила гасом.

Хлађење компресора је међустепено водено хлађење, помоћу спољне јединице измењивача гас-вода (гликол) који се поставља на скид, а исти на бетонску плочу димензија 500 cm x 100cm x 20 cm, на растојању 2,0 m од компресора. Вода циркулише у отвореном систему преко циркулационе пумпе ( два вода – цевовода DN50 ), повезани са мотором компресора.

Предвиђен је систем за меки старт електро мотора, командни панел RO, сигурносна

опрема, ESD тастер за брзо искључење.

Простор компресорске станице природно је вентилисан уградњом жалузина у улазним

вратима и наспрамном зиду контејнера.

Компресори морају бити опремљени одговарајућим ослонцима или држачима како би

се минимализовао пренос механичких вибрација на конструкцију. Улазни и излазни компресорски прикључци пројектују се тако да спрече пренос вибрација.

Компресорска јединица удаљена је од најблиţих објеката према следећем:

-од објекта послужиоца..................................................... 24,94 m

-од приступне саобраћајнице............................................ 5,70 m

-од стуба за пуњење мобилне палтформе……………….20,90 m

-од аутомата за пуњење КПГ-а……………………………..30,6 m

Иста је предвиђена са металном оградом, обухвата простор два компресора и два хладњака.

Напајање електричном енергијом целог постројења (ЦПГ) ће бити из посебне трафо станице предвиђене за ту намену се не  налази  на овим парцелама.

Електрокомандни орман комплетног постројења станице поставиће се у објекат техничке просторије.

АУТОМАТ ЗА ПУЊЕЊЕ КПГ-А

Предвиђен је диспензер са два прикључка NGV1 (аутомат за КПГ.

Диспензер са две утакачке руке и два прикључка за пуњење возила. Кућиште диспензера је самостојећи орман са запорном опремом, филтером и масеним мерачем (две мерне линије за свако утакачко место по један). У орману је смештена и опрема за темепратурну компензацију на 150 и актуакторски вентили и остала опрема неопходна за сигуран рад.

Карактеристике диспензера:

Дворучни диспенсер DNG22 са ISFLON протоколом

- маx притисак пуњења 250 bar

- масени мерач тип MM CNG 50

- прецизност очитавања±0,5%

- прикључак за пуњење NVG1)03/40 kg/min

- прикључак за пуњење NG2 )0,3/100 kg/min

- сигурносно прекидног вентила

- улазног филтера

- трансмитера притиска

- пресостата

- сигурносно испусног вентила

- два независна дисплеја са тастатуром за очитавање са сетовањем протока и сетовањем јединичне и укупне цене као и сетовањем притиска испоруке.

Пројектом је предвиђено да се поставе два диспензера на  бетонско острво.

Дужина острва 20,50 m, ширине 1.0 m уздигнуто 15 cm. Од објекта послужиоца 7,5 m , од компресорске станице први диспенсер 22,70 m, диспенсери осно су удаљени 14,65m.

Диспензери поседују електронску контролу притиска пуњења гаса и тастер за ручно заустављање пуњења.

Цевоводи високог притиска

(од потиса компресора до диспензера), предвиђена су четри цевовода:

- два цевовода са потиса компимованог гаса димензије Ø20x2,5 mm

- један цевовод инструментални ваздуха димензије Ø12 x1,5 mm

- један одушни цевовод димензије Ø12x1,5 mm.

Предвиђено је да се ови цевоводи од компресорске јединице до диспензера воде у бетонском каналу са бетонским поклопцима, а канали ће на одређеним местима имати дренажна места.

Цеви се израђују од нерђајућег челика, ознака материјала E235+E.Спајање цеви се

врши са специјалним фитингом JIC 37.

Ширина приступног пута  станице је 9m и омогућава безбедан приступ за уатомобиле.

СТУБ ЗА ПУЊЕЊЕ КПГ-а

Служи за пуњење резервоара моторних возила (камиона и трајлера) преко флексибилних црева са прикључцима NVG-2. Стуб за пуњење са компресорском станицом је повезан цевоводом пречника 25x2,5 mm ,опремљен са два савитљива црева високог притиска која се системом „брзих спојки“ повезују са батеријом боца на превозном средству.

Стуб за пуњенеј поставља се уз приступни пут. Ширина приступног пута 7,7m омогућава безбедан приступ трајлера и  камиона.

Стуб за пуњење удаљен је од најближих објеката према следећем:

- од компресорске станице…………………………….31 m

- од приступног пута……………………………….......0.8m

- од острва диспенсера…………………………………8,5 m

- од објекта послужиоца…………………………………23 m

Стуб за пуњење КПГ-а опремљен је:

- запорним гасним славинама називног притиска PN500,

- неповратним вентилима како би се спречио повратак гаса из возила у систем,

- break-away вентил за спречавање кидања црева на претакалишту и заштиту оператера од повреде

- сигурносним и растеретним вентилима за манипулацију од прикључења и искључења мобилних складишта,

- кориолисов мерач

- манометар за очитавање вредности притиска пуњења

- сви одушци вентила сигурности ће бити изведени вертикално навише

Стуб за пуњење КПГ-а је постављен на челичном постољу које се прописно анкерише и уземљује за бетонску темељну плочу, а исто је лоцирано на пешачком острву уздигнутом 15 cm у односу на приступну саобраћајницу за возило. Поред претакачког моста предвиђен је стуб за уземљење возила које се пуни. Приступна саобраћајница за трејлер који се довози ће бити израђена од асфалта.

Слика 13: Изглед дворучног точећег аутомата за КПГ

Слика 2: NGV-2 вентил за пуњење

СПОЉНИ ГАСОВОДИ ВИСОКОГ ПРИТИСКА

ОД КОМПРЕСОРСКЕ СТАНИЦЕ ДО СТУБА ЗА ПУЊЕЊЕ КПГ-А

Предвиђен је гасовод од фино вучених ћелићних поцинкованих бешавних цеви, материјала Е235+Е за високе притиске и повезане ермето спојевима тип JIC 37 и положен у бетонске канале на одговарајуће носаче и причврћени за исте специјалним обујмицама.

Користе се мали пречници цевовода Ø25 x 3,0mm и Ø20 x 2,5 mm., стандардне бешавне цеви према ЕН 10217-7 од нерђајућег челика X5CrNi18-10.

Заптивање растављивих спојева врши се метал на метал, а испитивање чврстоће и непропусности врши се хидро притиском 375 bar.

| Остварене површне |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БРГП[m2] |  |  |  | НАДЗЕМНО |
| ПРИЗЕМЉЕ |  |  |  | 128,42 |
| БРГП[m2] |  |  |  | 128,42 |
| ∑ БРГП |  |  |  | 128,42 |

ОБРАЧУН ПОВРШИНА

| Објекат послужиоца | НЕТО (m2) | БРУТО (m2) |
| --- | --- | --- |
| Продајни простор | 39,66 |  |
| Ходник ВЦ-a | 0,76 |  |
| ВЦ предпростор 1 | 2,20 |  |
| ВЦ кабина 1 | 1,53 | 80,69 |
| ВЦ предпростор 2 | 1,13 |  |
| ВЦ кабина 2 | 1,34 |  |
| Просторија са разводним ормаром | 4,68 |  |
| Техничка просторија | 4,70 |  |
| Приручни магацин | 4,54 |  |
| Ходник | 3,40 |  |
| Гардероба | 4,49 |  |
| Просторија за алат | 1,61 |  |
| ВЦ кабина | 1,46 |  |
| Предпростор са умиваоником | 1,44 |  |
| Туш кабина | 2,12 |  |
| УКУПНО: | 75,06 | 80,69 |

|  | neto (m2) | bruto (m2) |
| --- | --- | --- |
| Компресорска станица 1 | 15,49 |  |
| Компресорска станица 2 | 15,49 | 47,74 |
| Хладњак 1 | 5,17 |  |
| Хладњак 2 | 5,17 |  |
| УКУПНО: | 41,32 | 47,74 |

| УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА | 128,42 m2 |
| --- | --- |
| УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА | 116,38 m2 |

3.4.	Технички опис снабдевања погонском енергијом, индустријском и питком водом

ПОТРЕБНИ КОМУНАЛНИ КАПАЦИТЕТИ

Прикључак на саобраћајну инфраструктуру

Везу са јавном саобраћајницом Нова 5 станица остварује преко две једносмерне сервисне саобраћајнице ширине 9,00 m и 12,80 m.

Предвиђен је једносмеран ток кроз станицу и двосмеран кроз паркинг. Лева скретања на станицу и са ње ће бити забрањена саобраћајном сигнализациом. На месту укључења сервисне саобраћајнице на јавни пут остварена је захтевана прегледност на задату брзину.

Сама Локација је поделјена на две зоне : улазно-излазна зона са местом за пуњење коју чине саобраћајнице и платои са паркингом, окретницом за возила. Паркинзи за камионе су димензија 15,5 са 4м а за путничка димензија 5x2,5м

Саобраћајнице су планиране у попречним и подужним падовима у нагибу од 0,5% којим се усмеравају атмомсферске воде ка сливним решеткама.

Прикључак на комуналну инфраструктуру

Водовод:

Планира се прикључење комплекса на јавну водоводну мрежу. За потребе снабдевања објекта водом, пројектована је водоводна мрежа, полипропиленски (ПП) цевовод за напајање питком водом унутар објекта, полиетиленски (ПЕХД) цевовод за спољни развод воде, и полиетиленски цевовод за хидрантску мрежу унутар објекта. Објекат се снабдева водом са планираног градског водовода ø160. Спој са градском водоводном мрежом предвиђен је на партеру између грађевинске и регулационе линије преко водомерног шахта у коме се налазе: пропусни вентил, водомер и пропусно-испусни вентил за санитарну воду за тоалете, вентили. Прикључак на градски водовод за санитарну воду је предвиђен помоћу цеви Ø80мм који се прикључује на улични вод Ø160мм, са минималним потребним притиском на месту прикључка од П= 3 бара за санитарну воду, који је добијен на основу хидрауличког прорачуна пада притисака у цеви (метода Бриџ-а), што је изнад минималног притиска у градској мрежи према условима надлежног јавног предузећа бр. В-1298/2020 од 14.12.2020. год. ЈКП „Београдски водовод и канализација“ Београд. Ван објекта цеви полагати у ровове дубине 0,8-1,00м на слоју песка д=20-30цм, а око цеви и изнад цеви поставити слој песка д=20-30цм и добро сабити. При евентуалном укрштању водоводних са канализационим цевима, обавезно водити водоводне цеви изнад канализационих. Све хоризонталне огранке поставити у благом нагибу према вертикалама ради евентуалног пражњења мреже.

Поред санитарне воде у објекту предвиђена је и спољашна мрежа са противпожарним хидрантима. Унутрашња инсталација водоводне мреже ради се за снабдевање потрошача санитарном водом у санитарним чворовима.

Канализација:

Обзиром да на предметној локацији не постоје услови за прикључење на јавну канализациону мрежу, до стицања истих, одвођење отпадних вода решава се локално.

За објекат (приземље) пројектом је предвиђено одвођење фекалних вода ван објекта до септичке јаме у двористу објекта.

Новоформирана део канализационе мреже ø110 се уводи у постојећи канализациону септичку јаму која се налази у дворишту објекта, капацитета V=9,0 m3. Септичка јама биће укопана испод нивелете будућег терена 200cm.

Ван објекта цеви се полажу у ископане ровове дубине мин. 0,80м и ширине 0,70-0,80м са вертикално ископаним бочним странама. Цеви поставити на слоју песка дебљине 20-30цм, а након њиховог спајања загрнути их песком, такође у слоју од 20-30цм. Комплетно затрпавање цевовода вршити након испитивња вододрживости спојева и то у слојевима од 20цм уз ручно набијање, водећи при том рачуна да не дође до оштећења цеви. Приликом проласка цеви кроз темеље објекта потребно их је провући кроз ливене цеви већег пречника ради заштите, а међупростор испунити трајно еластичним материјалом. У дну сваке вертикале обавезно уградити ревизиони комад за одржавање канализационе мреже. Распоред, пречници, падови и одговарајући фазонски комади хоризонталних одводника приказани су у основи приземља. Хоризонталне канализационе водити испод подне плоче, са падом од 1% према вертикалама, односно од 1% према ревизионој шахти.

Испод лавабоа предвиђена уградња хоризонталних подних сливника одговарајућег пречника. Обавезно је постављање сифона и решетке на сливнику. Пројектом је предвиђена уградња високомонтажних пластичних водокотлића изнад ЊЦ шоља. Потребно је предвидети ревизионе отворе на вертикалама у сваком мокром чвору, како би се током експлоатације објекта омогућило прочишћавање канализационих вертикала.

Све спојеве на хоризонталним одводима потребно је прописно извести, а пре пуштања у употребу испитати њихову вододрживост. Уколико се покажу недостаци, потребно их је отклонити, а испитивање поновити, све док спојеви не буду непропусни.

Атмосфрска канализација

Одвођење атмосферских вода са површине бетонског платоа, вршиће се преко бетонских каналета које се налазе целом дужином на саобраћајним површинама и платоима.

Одпадне воде из бетонских каналета одлазе до сепаратора, где се пречишћавају. Пречишћена вода путем ПВЦ цеви излива у канал, тако третирана вода има квалитет атмосферске, односно састав који је у складу са прописима. Таложник сепаратора ће бити пражњен од чврстих материја (муљ, блато...) у складу са прописима, на основу уговора са надлежним предузећем.

Прикључак на инфраструктуру електроинсталација:

Врста прикључка: Трофазни

Захтевана снага: 370 кW

Начин грејања: На струју

Напајање потрошача предвиђено је из МБТС 630 kVA, 10/0,4 kV– монтажно бетонска трафостаница.

Мерно место се налази унутар саме МБТС .

Од предвиђене МБТС до главне производне станице (ГПС) за компримовани природни гас предвиђена је изградња три кабловска извода; један кабловски извод за компресор‐1, један кабловски

извод за компресор‐2 и један кабловски извод за сопствену потрошњу производне станице.

Укупна инсталисана снага свих потрошача на постројењу ГПС износи:Pi=402,8 𝑘𝑊

Максимална једновремена снага на постројењу ГПС износи: Pukj=213,9 𝑘𝑊

Од МБТС до ГПС, предвиђени су следећи каблови:

За напајање компресора‐1 –  3 x PP00‐Y 4x185 mm2 , дужине око 290 m;

За напајање компресора‐2 – 3 x PP00‐Y 4x185 mm2 , дужине око 290 m;

За напајање сопствене потрошње GPS – PP00‐Y 4x25 mm2 , дужине око 310m;

Подаци о компресорима – предвиђена су два иста компресора, који ће радити у режиму радни +резервни. Није предвиђен истовремени рад оба компресора. Компресор се пројектује за сигуран рад и пуно радно оптерећење у континуитету. Оба компресора су у склопу Вендорске испоруке у потпуности ожичени и функционално испитани. Компресорска станица је пројектована као монтажни приземни објекат контејнерског типа, изведена од  челичних профила обложених фасадним панелима од минералне вуне габаритних мера 7500 mm x 2450 mm, висине 2400 mm, предвиђена да се постави на бетонско постоље димензија 2650x7700 mm. Ватроотпорност панела минимално 60 мин.

Задатак компресора је компримовање природног гаса на притисак до 250 bar.

Основне карактеристике предвиђених компресора су:

- Модел: : HRC115‐35‐2‐160‐28;

- Капацитет: 1500 Sm3 /h;

- Номиналне струје; 330 А;

- Номиналног напона: 400 V AC

- Фактор снаге: 0,95;

- Систем напајања: TN‐ C/S;

- Снага мотора компресора: 160 kW;

Предвиђено је међустепено водено хлађење компресора, помоћу спољне јединице (измењивачагас‐вода (гликол) који се поставља на скид, а исти на бетонску плочу, на растојању 2,0 м од компресора.

Сваки компресор има своју јединицу за хлађење. За напајање електричном енергијом сопствене потрошње за ГПС, предвиђена је уградња ГРО (Главног Разводног Ормара). ГРО је намењена за напајање свих делова објеката који су у функцији

ГПС (осим компресорских станица и хладњака): унутрашњих инсталација објекта послужиоца (осветљење, прикључнице, грејање и климатизација), спољног осветљења надстрешнице, спољног осветљења саобраћајница и паркинга, пумпних аутомата и остале технолошке опреме, итд. ГРО се смешта у посебну просторију унутар објекта послужиоца. На вратима ормара је предвиђена уградња главне склопке за искључење са мрежног напајања, изборни прекидачи за избор режима укључења/искључена спољне расвете и сигнализација присутности све три фазе.

На станици, није предвиђена уградња резервног извора напајања.

За сваку функционалну целину – таблу предвиђена је диференцијална струјна заштита (ЗУДС) као допунска заштита од превисоког напона додира. За заштиту од кратког споја и преоптерећења струјних кругова предвиђени су аутоматски заштитни прекидачи за струјна кола. За заштиту од кратког споја главних напојних каблова, из МБТС, предвиђена је уградња топљивих осигурача, карактеристике окидања gG.

Сваки од компресора, се испоручује са разводним ормаром (Electrical panel), потпуно ожиченим ифункционално испитаним. Разводни ормар се налази у посебној просторији унутар контејнера. Предмет овог пројекта је да се обезбеди напајање компресора електричном енергијом – граница су прикључне клеме на улазу у разводни ормар.

За полагање спољашњих електричних инсталација на ГПС испод бетонских и асфалтних површина предвиђена је изградња кабловске канализације од тврдих ПВЦ енергетских цеви (црвене боје за 1кВ енергетски кабл) ø110 мм и савитљивих цеви ø110 мм и ø75 мм. Канализација се поставља у земљаном рову на дубини 0.8‐1 м у слоју песка односно у слоју бетона на местима пролаза канализације испод саобраћајница. Рачвање канализације изводи се у кабловским зиданим шахтама. На шахтама се уграђују поклопци за лаки или тешки саобраћај у зависности од положаја шахте. По завршеним радовима на полагању каблова шахте се запуњавају ситним песком.

Спољашње осветљење чини, осветљење саобраћајница и паркинг површина, осветљење простора компресорских станица и осветљење под надстрешницом.

Спољашње осветљење саобраћајница и паркинг површина предвиђено је светиљкама са ЛЕД извором, које се монтирају на стубове висине 10 м. Осветљење радног платоа испод надстрешнице предвиђено је уградним светиљкама са ЛЕД извором, које се монтирају у ламеларном плафону надстрешнице изнад аутомата.

Карактеристике природног гаса

Природни гас је без боје и мириса, температура паљења му је 650°C, границе експлозивности су између 4,4-15% запр. а октански број између 120 и 130. Са саставом му се мења и топлотна моћ: већи удео угљоводоника са већим бројем атома угљеника у природном гасу узрок је његове веће топлотне моћи. Топлотна моћ сувих земних гасова је оријентационо 36 МЈ/m3 а влажних 38 МЈ/m3 а иде и до 41 МЈ/m3 . При његовом сагоревању настају мале количине продуката штетних по животну околину. Захваљујући чињеници да му је главни састојак метан, он у поређењу са осталим фосилним горивима има најмањи коефицијент емисије СО2 по јединици ослобођене енергије. Зато се земни гас сматра као природно, еколошко гориво.

Детаљнија анализа особина природног гаса извршена је и приказана у поглављу о процени ризка од удеса, поглавље 7.

ПРОЦЕНА ОПАСНОСТИ ОД ПОЖАРА

Да би се извршила процена опасности од пожара за један објекат потребно је анализирати следеће могуће носиоце и узрочнике, односно извршити класификацију објекта према:

Локација објекта,

Конструктивно решење објекта - врсте материјала од којих се гради објекат,

Просторно решење објекта са аспекта ширења пожара,

Извори снабдевања водом,

Брзина ватрогасне службе,

Технолоског процеса рада у објекту.

Сваки објекат је изложен могућности настанка пожара. Да би настао пожар мора да се створе услови и то пре свега хемизам настанка позара ( материја која гори, кисеоник који потпомаже горење и извор топлоте који ће активирати горење ),  поред неопходних услова за настанк пожара до истог може доћи услед дотрајалости инсталција (електричних, гасних и сл.), технолошког процеса који се обавља у објекту, а развој пожара зависи од врста материјала од којих је објекат изграђен, спољњег и унутрашњег ентеријера и локације објекта.

Класификација пожара према СРПС ЕН 2

У складу са СРПС ЕН 2:2011 – Класификација пожара, пожари се разликују према месту настанка, врсти материјала који гори, обиму, фази развоја, итд. Према месту настајања деле се на унутрашње и спољашње пожаре. Према врсти гориве материје по европској класификацији пожари се сврставају у пет класа: А, Б, Ц, Д и Ф.

Класа А

У класу А се сврставају пожари чврстих материјала који сагоревају пламеном и жаром, нпр. дрво, папир, тканине и слични материјали. Пожари класе А се најбоље гасе водом.

Класа Б

У класу Б се сврставају пожари запаљивих течности које се не мешају са водом, нпр. деривати нафта и нафтни деривати, разређивачи, боје, лакови, уља, масти, итд. За гашење се користи прах, угљен диоксид или пена.

Класа Ц

У класу Ц спадају пожари гасова, нпр. метан, пропан, бутан, ацетилен, итд. За гашење се најчешће користи прах и угљен диоксид.

Класа Д

У класу Д спадају пожари лаких метала, нпр. алуминијум, магнезијум и њихове легуре. За гашење се користе само сува средства (посебне врсте праха, суви кварцни песак, струготина сивог лива).

Класа Ф

У класу Ф спадају пожари биљних и животињских уља и масноћа као што су уља и масти из фритеза, кухињских система за пржење и печење и сл.

По европској норми ЕН2, раније је била предвиђена и класа пожара Е. Описивала је пожаре у електричним инсталацијама слабе струје (до 1.000 В). Међутим, та норма је одбачена, тако да се сви ватрогасни апарати могу користити код инсталација слабе струје, све док се поштује најмања прописана сигурносна удаљеност наведена на ватрогасном апарату.

Могући пожар који се може јавити на објектима спада у класу Ц.

Идентификација потенцијалних опасности од пожара и експлозије

Код гасовода можемо разликовати изворе и узроке опасности од пожара и експлозија. Настанак пожара или експлозије је нежељен и непланиран догађај, који узрокује повреде, болест и/или смрт запослених као и материјалну штету. Као последицу има престанак свих активности на месту дешавања.

У извору сваког пожара је опасност, која је дефинисана као постојеће или потенцијално стање на месту рада, које само по себи или интеракцијом с другим чиниоцима може резултовати

нежељеним последицама.

Опасност од пожара не произлази само из независних грешака радних компоненти, већ је најчешће узрок и последица. Грешка једне радне компоненте утиче на другу, тако да је врло

важно препознати и лоцирати извор опасности од пожара.

Пожари на цевоводима и опреми могу настати услед:

- механичког оштећења,

- корозије челичних гасовода или пластике,

- оперативних погрешака,

- активности трећих особа и

- елементарне непогода.

Због наведених грешака, може доћи до неконтролисаног излажења природног гаса из цевовода или опреме, која се налази на цевоводу, што доводи до стварања запаљивих и експлозивних концентрација природног гаса, које се могу запалити од неког извора запаљења (електрична варница, механичка варница, статички електрицитет ...).

Механичко оштећење чине пукотине на цевоводу или опреми, које настају када напрезања у саставу пређу пројектом допуштене вредности. Она могу бити узрокована скривеном погрешком у материјалу или погрешком током изградње.

Корозија је губитак челика услед његове електрохемијске реакције с околином. До корозије долази због несавршености материјала, неквалитетно изведене катодне заштите и изолације цевовода, недовољног заштитног потенцијала за нова погоршана деловања околине на цевовод те неквалитетног премазивања цевовода. Међутим, последице деловања корозије су мале перфорације и пукотине те су и количине природног гаса, који излази у јединици времена, релативно мале.

Оперативна грешка настаје услед непридржавања упутстава за рад или испадања из функције опреме, која је уграђена са сигурносном сврхом. Добра оспособљеност радника, редовно одржавање и велико искуство у вођењу рада гасовода битно смањује могућност настанка оперативне погрешке, која би могла довести до настанка пожара.

Активност трећих особа подразумева неовлаштено деловање тешке грађевинске механизације у непосредној близини укопаног цевовода. Код деловања трећих особа најчешће долази до пропуштања великих количина природног гаса.

Елементарне непогоде, као што су потреси, клизања земљишта и поплаве, могу оштетити гасовод.  Међутим,  већ  код  пројектовања  и  избора  трасе  гасовода  се  предвиђају  такве могућности, па се избором локације, врсте материјала и дебљине зида цеви битно смањује могућности настанка оштећења.

У извору сваког пожара је опасност, која се дефинише као постојеће или потенцијално стање на месту рада, које само по себи или интеракцијом с другим чиниоцима може резултовати нежељеним последицама.

Могући опсег деловања пожара зависи од великог броја чинилаца:

- узроку пожара,

- локацији пожара,

- количини природног гаса, који сагорева,

- пројектованим мерама за гашење пожара,

- условима у цевоводу или опреми у тренутку настанка пожара,

- метеоролошким условима,

- брзини и квалитету ватрогасне интервенције.

Превенција заштите од пожара се постиже препознавањем и контролом опасности или потенцијалних опасности, који могу изазвати пожар. Контрола опасности је препознавање, оцена и елиминација опасности с места рада, без обзира да ли је узрок људска или техничка грешка. Контрола опасности садржи широк спектар активности, као што су програми оспособљавања запослених, радне процедуре, тестирања и оцењивања запослених и средстава рада, вежбе, инспекције као и  ширење основних информација о опасностима од настанка и ширења пожара и његовој контроли. Чиниоци преко којих се директно утиче на опсег могућег пожара су пројектоване мере за спречавање настанка и ширења пожара те брзина и квалитет ватрогасне интервенције. За уређаје, саставе и осталу опрему за мерење, управљање и надзирање технолошког процеса, спречавање настанка и ширења пожара, експлозије или других догађаја те за дојаву и гашење пожара, треба постојати документација о њиховој поузданости, која садржи доказе о квалитети уградње те о изведеним испитивањима.

ЕВАКУАЦИЈА

Евакуациони путеви се дефинишу распоредом просторија и вратима за излаз из објекта. Потребно време евакуације људи из објекта зависи од више фактора, а нарочито од брзине, кретања људи, карактера и пропусне моћи путева за евакуацију и броја људи које треба евакуисати. Најдужи пут из неке просторије у једном пожарном сектору за објекте висине до 75 метара не сме да буде дужи од 30 метара, односно 20 метара за објекте више од 75 метара. Путеви евакуације морају бити равни и непрекидни од ма које тачке у згради и пројектовани тако да се могу прећи у времену од 3-5 минута. Притом се код пројектовања дужина евакуационог пута одређује за објекте према технолошком садржају. Сваки излаз из објекта у случају пожара мора бити означен уочљивим знацима.

У објекту послужиоца је предвиђена антипаник расвета на свим излазним правцима.

СРЕДСТВА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА

На предметном објекту за гашење пожара су предвиђени  ручни  апарати са сувим прахом тип –Ц, као и хидрантска мрежа (сопољна и унутрашња).

Апарати за гашење пожара распоређују се и постављају увек у близини места могућег избијања пожара, увек на уочљивом и приступачном месту. На блок станицама у прописно ограђеном простору, апарати за гашење пожара се правилно распоређују на једнаком удаљењу и у металним ормарићима који представљају заштиту од променљивих атмосферских услова (киша, снег,...).

Сви ручни апарати постављају на челичну конструкцију у висини од 1 до 1,5 м од врха апарата изузев апарата типа ЦО2 или на површини основне коте терена.

Апарат за гашење пожара сувим прахом - Ц

Апарати С-6, С-9 и С-12 се употребљавају за гашење пожара течних материја (бензина, алкохола, етера, лакова, масти и др.), гасовитих материја (метана, пропана, ацетилена, градског плина и др.) као и пожара чврстих материја.

Ручни апарати за гашење пожара прахом типа С-9 намењени су за суво гашење пожара класе А, Б и Ц, као и пожаре на електричним инсталацијама под напоном до 1000 В (генератора, трансформатора, електромотора)  са растојања минимално 1м. Ако су пуњени специјалним прашком ови апарати могу се употребити за гашење пожара лаких метала (електрона, магнезијума, калијума, натријума). Главни суд апарата је од челичног лима, цилиндричног облика, заварене конструкције и напуњен прашком за гашење. Као погонско средство за избацивање прашка из апарата у облику млаза употребљава се компримирани гас СО2 који се налази у боци високог притиска. Боца високог притиска СО2 монтира се за капу апарата и налази се унутар апарата. Затврач боце СО2  је мембрана од бакарног лима дебљине 0.4 мм. Активирање апарата С-6, С-9 и С-12 постиже се пробијањем мембране боце СО2 помоћу покретне ручице, која се налази на капи апарата, и игле. Употребљавају се и за гашење пожара на тешким транспортним возилима, индустријским објектима, магацинским и другим радним просторијама, као и стамбеним зградама. Руковање је лако и једноставно, а упутство за употребу је назначено на апарату.

Ови апарати су у складу са СРПС ЕН 3-7-Преносни апарати за гашење пожара - Део 7: Карактеристике,  захтеви  за  перформансе  и  методе  испитивања  и  СРПС  ЕН  3-8-Преносни апарати за гашење пожара - Део 8: Додатни захтеви за стандард ЕН 3-7 који се односе на израду, отпорност према притиску и механичка испитивања за апарате са максималним дозвољеним притиском мањим или једнаким 30 бар.

| Маса праха (кг) | 9 |
| --- | --- |
| Радни притисак (бар) | 12 |
| Време дејства (с) | 20 |
| Маса пуног апарата ( кг ) | 15,4 |
| Домет млаза (м) | 6 |
| Маса гаса ЦО2 у бочици (г) | 160 |
| Температурно подручје коришћења | -20º до +45ºЦ |

ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ

Апарат за гашење пожара угљендиоксидом - ЦО2

Ови апарати се израђују у разним величинама. Ако прелазе тежину од 25 кг, онда се постављају на точкове. Употреба и руковање је једноставно јер у унутрашњости имају успонску цев те није потребно никакво окретање. Треба само да се одвије вентил високог притиска и тада гас излази на експанзионој млазници. Ови апарати се пуне под притиском од 80 до 90 бар. Гас у боци је у течном (агрегатном) стању. Овај апарат представља посебну опасност ако се неактивиран нађе у пожару. Тада може да дође до експлозије саме боце, односно самог апарата. Изласком гаса из боце врши се сублимација; он из течног стања у количини 25-30% прелази у прах (суви лед) који снижава температуру на -78°Ц до -77°Ц. Апарати за гашење угљендиоксидом служе за гашење почетних пожара на возилима и објектима. Имају доста широку примену у противпожарној превентиви и најчешће се користе за гашење:

- лакозапаљивих гасовитих и течних материја,

- пожара на моторима са унутрашњим сагоревањем,

- пожара   на   машинам   и   уређајима   под   напоном   струје   (трансформатори,   уљне склопке, ротационе машине и слично до 12 000 В)

- пожара   тврдих   материја   које   при   горењу   развијају   високе   температуре,   као   и других чврстих материја као што су дрво, папир, текстил и слично

Принцип рада ручних и превозних апарата за гашење угљендиоксидом је исти. Челична боца апарата је напуњена угљендиоксидом (ЦО2) под високим притиском у течном стању. При активирању апарата из челичне боце излази угљендиоксид који експандира у гасовито стање, тако да, по изласку из апарата ствара млаз који служи за гашење пожара.

Ручни апарати за гашење угљендиоксидом ЦО2-5 употребљавају се за гашење почетних пожара Б, Ц као и пожаре на електричним инсталационијама под напоном до 10000 В са растојања минимално 3м.

Највише се примењују за гашење пожара на електричним уређајима и инсталацијама, превозним средствима, мањим складиштима и другим објектима. Активирање - једноставно.

Апарати су у складу са СРПС ЕН 3-7-Преносни апарати за гашење пожара - Део 7: Карактеристике, захтеви за перформансе и методе испитивања, СРПС ЕН 3-8-Преносни апарати за гашење пожара - Део 8: Додатни захтеви за стандард ЕН 3-7 који се односе на израду, отпорност према притиску и механичка испитивања за апарате са максималним дозвољеним притиском мањим или једнаким 30 бар и СРПС ЕН 3-9-Преносни апарати за гашење пожара - Део 9: Додатни захтеви за стандард ЕН 3-7 који се односе на отпорност према притиску апарата за гашење са угљен-диоксидом.

ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ

| време дејства | 12 с |
| --- | --- |
| домет млаза | 3-4 м |
| маса гаса ЦО2 у боци | 5 кг |
| маса гаса ЦО2 (тропско пуњење) | 4,32 кг |
| температурно подручје коришћења | -20°Ц до + 43°Ц |
| радни притисак 20°Ц | 56 бар |
| вентил сигурности реагује | 170±5 бар |
| маса пуног апарата | 19,3 кг |

Распоред и број комада противпожарних апарата  је дат у елаборату заштите од пожара, а предвиђени су по 2 С-9 апарата као и један ЦО2 у контејнеру компресорске станице,по један апарат С-9 код диспенсера, један апарат С-9 код стуба за пуњење.

Унутар објекта послужиоца су предвиђена 2 апарата С-9 као и 1 апарт ЦО2.

Хидрантска мрежа се састоји од спољне  са 7 спољниххидранта као и два унутрашња хидранта унутар послужиоца објекта.

Поред хидранта се поставља метални ормарић са комплетном опремом на 1,5м изнад коте терена слободностојећи. Хидрант је пречника 80мм,  минимални притисак од 2,5 бара и протицај 5,0л /с на сваком хидранту.

На одговарајућим местима су предвиђене да се  поставе одговарајуће табле упозорења.

Зоне опасности

Дозвољени уређаји у зонама опасности;

Зона 0

У Зони 0 потребно је избегавати коришћење електричних уређаја. Ако је то неизбежно, могу се користити следеће врсте заштите:

- Еx иа – самосигурни уређаји категорије ''иа''

- уређаји у посебној врсти заштите са двоструком заштитом у серији, и то:

И. Еxд и Еxд

Еxе и Еxд – од којих спољашњи непродорни спој не сме имати равне распоре (зазоре)

ИИ. Еxп и Еxп

Еxе и Еxп

Еxд и Еxп – Од којих Еxп мора бити са аутоматским искључењем у случају грешке,

- Неискрећи уређаји у кућишту ''непропаљиво кућиште'' са вијачним распором.

Зона 1

У овој зони дозвољена је употреба следећих врста заштите:

- уређаји за зону 0,

- уређаји у заштити Непродорни оклоп ''Непропаљиво кућиште'' Еxд,

- уређаји у заштити ''Самосигурност'' Еxиа и Еxиб,

- пуњење чврстим материјалима Еxм,

- уређаји у заштити урањања у течност Еxо,

- уређаји у заштити надпритиска Еxп,

- уређаји у заштити ''пуњења песком'' Еxq,

- уређаји у специјалној врсти заштите Еxс.

Зона 2

За ову зону користе се:

- уређаји намењени за зону 1,

- уређаји у заштити Еxп ''Надпритисак'' са сигналом упозорења у случају пада притиска испод минималне прописане вредности,

- уређаји у заштити Еxн намењени за зону 2 опасности,

- уређаји у нормалној индустријској изради који у нормалном раду не искре, не варниче и не загревају се да би могли постати узрочник паљења.

У складу са елаборатом о зонама опасности дат је преглед зона опасности, према следећој табели:

Границе зоне опасности од експлозије

На основу ''Правилника о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса

гасоводима  притиска  већег  од  16  бар''  (''Сл.гл.РС'',  бр.37/2013.),  СРПС  ИЕЦ  60079‐10, карактеристика природног гаса, као и конкретних услова на терену, дефинише се распростирање зона опасности.

Око завршетака одушних цеви (одушак је трајан извор опасности), изведених тако да им је отвор најмање 1 м изнад крова мерне станице, је зона опасности од експлозије 1, полупречника 1 м. Око одушних цеви, на растојању од 3 м, распростире се и зона 2.

Унутар мерне станице и на растојању 3 м од ње, распростире се зона опасности од експлозије 2 (унутар се налазе секундарни извори опасности).

Око ПП славина се распростире зона опасности од експлозије 2, у радијусу од 1 м око славине. У зони опасности 1 могу се појавити запаљиве или експлозивне смеше ваздуха и гаса при нормалном раду.

У зони опасности 2 могу се појавити запаљиве или експлозивне смеше ваздуха и гаса, али само  у   ненормалним  условима  рада,  где  се  под  ненормалним  условима  рада подразумевају: пропуштање гаса на прирубничким спојевима, прскање гасовода и остали непредвиђени догађаји током рада гасовода.

У зонама опасности не смеју се налазити материје и уређаји који могу проузроковати пожар или омогућити његово ширење.

Сви електрични уређаји и опрема за рад унутар зона опасности морају бити изведени у

одговарајућем  степену  противексплозивне  заштите,  о чијем  квалитету  мора  постојати верификовани

домаћи атест.

Отпад

У току експлоатације пумпе за компримовани природни гас настају одређене врсте отпада кoје се контролисано сакупља и уклањања. Комунални отпад се сакупља у контејнерима које одвози надлежно ЈКП. Неопасан отпад се класификује и предаје уговором ангажованом предузећу. Наведени поступак се односи и на поступак извођења изградње објекта. Посебан акценат се ставља на опасан отпад који сакупља и одвози уговором ангажована фирма која поседује решење (дозволу) надлежног министарства за сакупљање, транспорт, складиштење (привремено збрињавање) и третман истог, а који ће настајати приликом самог функционисања комплекса (на манипулативним површинама могуће је цурење уља, нафтних деривата из возила, и др..).

4. ПРИКАЗ ГЛАВНИХ АЛТЕРНАТИВА КОЈЕ СУ РАЗМАТРАНЕ

4.1. Алтернатива локација или траса

У овом случају алтернативне локације није било обзиром на већ постојећу трасу магистралног гасовода RG-05-04 Батајница-Зворник и непосредну близину планираног ГМРС-а (главне мерно-регулационе станице) на к.п.бр. 4634/10, 4635/11, 4634/9, 4635/10 и 4708/4 све КО Добановци. Захваљујући повољној локацји возила ће се на лак начин снабдевати компримованим природним гасом, а уједно могуће је и лако одржавање објекта и отклањање евентуалних сметњи у каснијој експлоатацији у складу са безбедоносним условима заштите животне средине.

Извођење пројекта ће се вршити према утврђеној динамици, а у складу са важећим Законом о планирању и изградњи и осталим важећим законским прописима, што подразумева припрему инвестиционо техничке документације, припрему градилишта, изградњу нових објеката и пуштање објеката у рад. Приликом извођења радова на изградњи прикључног гасовода са главном производном станицом за компримовани природни гас као и објектом послужиоца посебна пажња биће посвећена заштити животне средине. Биће предузета адекватна техничка решења у циљу спречавања загађења површинских и подземних вода, као и загађења ваздуха.

4.2. Алтернативе у избору производног процеса и технологије, односно  методе рада у предметном Пројекту

Алтернатива природном гасу као енергенту у овом случају нема, јер сви други извори енергије или нису доступни у овом подручју, или не задовољавају капацитете, а свакако су штетнији од природног гаса, због састава и количине продуката сагоревања, као и због евентуалног цурења у земљиште, воде....

4.2.1. Планови рада и нацрти пројеката

Како већ постоји магистрални транспортни гасовод у току израде пројектне документације морало је да се води рачуна о уклапању и повезивању у постојећи систем и инсталације тако да се испуне сви захтеви процеса, а да се са друге стране испуне сви захтеви стандарда и важеће регулативе за ову област. Документација је израђена од стране за то овлашћених пројектаната.

Локација са распоредом опреме приказана је на ситуационом плану.

4.2.2. Врста и избор материјала

Материјали који се користе у овом случају су дефинисани флуидом који се транспортује и процесним условима.

4.2.3. Диманика извођењ а пројекта

Планирано је да радови почну 01.09.2022. године, а да се заврше 01.11.2023.године.

4.2.4. Функционисање и престанак функционисања

Природни гас се доводи до компресорске станице у циљу дугорочног функционисања и његово обустављање није планирано у блиској будућности.

Уколико у будућности ипак дође до престанка функционисања инсталација и опреме који су предмет ове студије , биће спроведене све потребне мере, по посебном пројекту који ће бити урађен и чији ће предмет бити демонтажа опреме и инсталација по престанку функционисања пројекта.

4.2.5. Обим производње

Капацитет прикључног гасовода  је 4000 Sm³/h.

Капацитет одоризатора гаса 1500 См3/х

Капацитет компресора   1500 См3/х, природног гаса.

Капацитет диспенсера  НВГ1  03/40 кг/мин

НВГ2  03/100 кг/мин

4.2.6. Контрола загађења

Контрола загађења током рада овог пројекта вршиће се предузимањем мера систематског праћења загађујућих материја угрожених медијума животне средине.

При уобичајеној експлоатацији гасовода, транспорт гаса се одвија у затвореном цевоводном систему, те нема негативног утицаја на квалитет ваздуха, воде, земљишта.

Али како ће се на предметном  комплексу (предвиђеном за грађење постројења ЦНГ-а ) налазити и грађевински објекат предвиђен за смештај послужиоца, настрешнице, изнад аутомата за пуњење компримованог гаса  и објекта послужиоца, и унутрашне саобраћајнице повезаном на уличну саобраћајницу   долазиће до стварања потенцијално зауљених атмосферских вода, до генерисања различитих врста отпада, те је неопходно вршити контролу загађења у складу са прописаном законском регулативом.

4.2.7. Уређење одлагања отпада

Генерисање отпада детаљно је описано у поглављу 3.6.3. Уређење одлагања отпада је строго прописано те нема алтернативу.

4.2.8. Уређење приступа и саобраћајних путева

Локација пумпне станице за компримовани природни гас са паркинзима налази на парцелама 4634/10, 4635/11, 4634/9, 4635/10 и 4708/4 у општини Сурчин у близини аутопута са којим постоји веза преко локалне саобраћајнице.

Локација је подељена на две зоне : улазно-излазна зона са местом за пуњење коју чине саобраћајнице и платои са паркингом, окретницом за возила. Паркинзи за камионе су димензија 15,5 са 4 m а за путничка димензија 5x2,5 m.

Саобраћајнице су планиране у попречним и подужним падовима у нагибу од 0,5% којим се усмеравају атмомсферске воде ка сливним решеткама.

Коловозна конструкција је димензионисана за саобраћајно оптерећење ЕCO= 0,5x1010 стандардних осовина од 80kN за пројектни период од 20 година. Димензионисанје извршено на бази носивости постелјице CBR=7,0%

Усвојена конструкција коловоза је бетонска, са слојевима:

Бетонски коловоз C25/30 		16cm

Шљунак 0/63mm			20cm

Песак 0 				30cm

Саобраћајнице су оивичене бетонским ивичњацима према зеленим површинама димензија 18x24 cm.

4.2.9. Одговорност и процедура за управљање животном средином

Према Закону о заштити животне средине („Службени гласник РС“, број 135/04, 36/09, 36/09 – др. закон, 72/09 – др. закон, 43/11 – одлука УС, 14/16, 76/18 и 95/18-др. закон), Носилац пројекта је дужан да у обављању своје активности обезбеди заштиту животне средине и то: применом и спровођењем прописа о заштити животне средине; одрживим коришћењем природних ресурса, добара и енергије; увођењем енергетски ефикаснијих технологија и коришћењем обновљивих природних ресурса; употребом производа, процеса, технологија и праксе који мање угрожавају животну средину; предузимањем мера превенције или отклањања последица угрожавања и штете по животну средину; вођењем евиденције на прописани начин о потрошњи сировина и енергије, испуштању загађујућих материја и енергије, класификацији, карактеристикама и количинама отпада, као и о другим подацима и њихово достављање надлежним органима; контролом активности и рада постројења који могу представљати ризик или проузроковати опасност по животну средину и здравље људи; другим мерама у складу са законом.

Мере заштите животне средине, Носилац пројекта обавља самостално или преко овлашћене организације.

Носилац пројекта у случају загађења животне средине одговара за насталу штету по начелу објективне одговорности, било да је незаконитим или неправилним деловањем омогућио или допустио загађивање животне средине.

Носилац пројекта уколико својим чињењем или нечињењем проузрокује загађивање животне средине дужан је да, без одлагања, предузме све неопходне мере ради смањења штета у животној средини или уклањања даљих ризика, опасности или мера санације штете у животној средини. Уколико штета нанета животној средини не може да се санира одговарајућим мерама, Носилац пројекта одговоран је за накнаду у висини вредности уништеног добра.

Носилац пројекта одговоран је за штету нанету животној средини и простору и сноси трошкове процене штете и њеног уклањања.

4.2.10. Обука

Обука лица на извођењу радова на експлоатацији Пројекта је строго прописана и не дозвољава алтернативна решења.

Неопходно је спроводити сталне обуке и образовања, као и подстицање запослених на развој свести и одговорности о заштити животне средине.

Запослени морају бити детаљно упознати са технолошким процесом и мерама које морају предузети ради личне заштите, као и да брзо и ефикасно интервенишу у случају да дође до удеса, односно одступања од предвиђеног процеса рада.

4.2.11. Мониторинг

Да би се вршило праћење промена на подручју пројекта непоходно је вршити систематско мерење, испитивање и оцењивање стања животне средине како би се омогућила заштитта здравља људи, природних и створених вредности самим тим успостављање система мониторинга је један од приоритетних задатака.

У складу са тим, контрола загађујућих материја мора се вршити ангажовањем овлашћеног оператера за мерење и испитивање услова радне и животне средине.

Детаљан програм праћења утицаја утврђених параметара који имају штетан утицај на животну средину (места, начин и учесталост мерења) обрађен је у поглављу 9. Програм праћења утицаја на животну средину.

4.2.12. Планови за ванредне прилике

План реаговања у случају акцидента (удеса) обухвата узбуњивање лица која учествују у одговору на удес, ангажовање екипе која учествује у одговору на удес, опреме мобилне противпожарне заштите и средстава за заустављање даљег ширења негативних утицаја, као и у случају потребе средстава прве помоћи и медицинске заштите.

Након одговора на удес приступа се извештавању надлежних органа о насталом удесу, анализи узрока удеса и одговорног лица за настанак удеса, утврђивању новонасталог стања животне средине, санацији насталих последица удеса и постудесном мониторингу стања животне средине.

Планови за ванредне прилике морају бити јасни, строго прописни и без алтернативе.

Планови у случају удес биће израђени сходно Закону о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/2004, 36/09 и 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011. – одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018-др.закон и 98/2018-др.закон), односно Носилац пројекта је у обавези да изради одговарајући документ.

4.2.13. Начин декомисије, регенерације локације и даље употребе

На линији гаса не постоје извори јонизујућег зрачења, па овим пројектом нису разматране алтернативе за случај декомисије, регенерације и даље употребе.

У случају престанка рада и уклањања опреме и инсталација који су предмет Пројекта, израђује се документ - Студија о процени утицаја на животну средину у складу са чланом 3. Закона о процени утицаја на животну средину (”Службени гласник РС“ број 135/04 и 36/09), која ће приказати могућности декомисије, регенерације локације, односно њене даље употребе.

5. ПРИКАЗ СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (микро и макро локација)

Процена стања животне средине може се дати на основу постојећих података о стању медијума животне средине на предметној локацији, просторној целини и зони којој припада. У случају непостојања базе података о стању животне средине, процена стања обухвата анализу свих релевантних фактора на основу којих се и процена може дати: природних карактеристика локације и просторне целине којој припада и створених услова на локацији и окружењу. Такође, као важан елемент у процени стања, посебно у условима непостојања базе података, представља детаљна опсервација на терену и идентификација извора загађивања животне средине.

5.1.  Становништво

Једну од битних одлика простора на локацији пројекта, у смислу одређивања могућих утицаја на животну средину, представља карактеристика насељености и људске популације. Ове чињенице свој пуни смисао имају првенствено због потребе да се детаљно истраже могући негативни утицаји на становнике који насељавају предметно подручје.

Према попису из 2011 године у насељу Добановци било је 8503 становника. У Добановцима живи 6412 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 38,6 година (37,6 код мушкараца и 39,6 код жена). У насељу има 2353 домаћинства, а просечан број чланова по домаћинству је 3,45.

Најближе куће смештене су са југозападне стране и удаљене су око 1,40 km, односно  југоисточне стране око 1,86 km.

5.2. Стање флоре и фауне

Шире гледано предметно подручје се налази у оквиру интензивно обрађиваних пољопривредних површина лесне заравни, иако су планском документацијом дефинисане као грађевнске парцеле. Земљиште je под ораницама, где се сезонски смењују агрокултуре.

За обрадиве површине, на којима се гаје претежно житарице и легуминозе, према расположивим сазнањима, нема података о присуству законом заштићених врста. Агроекосистем не поседује природне елементе и вредности које треба ставити под посебну заштиту. На овом подручју, високе вегетације и трајно присутних зелених површина нема. Од фауне, заступљене су врсте које се јављају по пољима.

Важно је напоменути да у непосредном и ширем окружењу нема угрожених и ретких врста флоре и фауне. Такође, локација је ван зона утицаја на ловна, риболовна, туристичка, излетничка (регистрована или заштићена) подручја. На локацији и окружењу није констатовано постојање зона осетљивих екосистема или пак постојање путања миграционих кретања фауне.

5.3. Стање земљишта

На основу Информације о локацији и Извода из листа непокретности катастарскe парцеле к.п.бр.4634/10, 4635/11, 4634/9, 4635/10, 4708/4 све КО Добановци представљају остало вештачки створено неплодно земљиште/земљиште у грађевинском подручју. Увидом на терену утврђено је да су оне неизграђене и да су окружене пољопривредним културама.

Није вршено испитивање квалитета земљишта на предметној локацији, али како се у непосредном окружењу становништво активно бави пољопривредном производњом

основни узрок загађивања земљишта јесте неодговарајућа примена агротехничких мера у пољопривреди (вештачка ђубрива и пестициди).

У циљу реализације Програма испитивања загађености земљишта на територији града Београда, Градски завод за јавно здравље Београд извршио је периодично испитивање загађења земљишта у 2018. и 2019. години и то у три циклуса у тромесечном периоду:

I циклус - март, април и мај,

II циклус - јун, јул и август и  III циклус -септембар, октобар и новембар.

У сваком циклусу рађено је узорковање на 16 локација, укупно 32 узорака, на дубинама 10 cm и 50 cm, укључујући и ГО Сурчин. Резултати испитивања показали су да на већем броју локација постоје одступања у погледу садржаја штетних и опасних материја у површинском слоју земљишта, у односу на граничне вредности прописане Уредбом о граничним вредностима загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту („Сл. гласник РС“,бр. 30/2018).

У 2018. години:

- III циклус - узорковање је рађено у ГО Сурчин и ГО Сопот. Нису вршења мерења у близини великих саобраћајница.

У 2019. години:

- II циклус - узорковање је рађено у ГО Сопот, ГО Сурчин и ГО Вождовац. На локацији која се налази у зони непосредне близине великих саобраћајница, локација број 6 – Аутокоманда, долази до прекорачења граничних вредности за Никл (Ni) и C10 - C40.

5.4. Стање вода

За квалитет површинских вода које се налазе у непосредном окружењу планираних објеката, релевантним се могу сматрати вредности добијене мерењем на каналу „Галовица“ јер непосредно уз предметне парцеле број 4634/10 и 4634/9 КО Добановци налази се хидромелирациони канал 2-3, који припада ХМС „Галовица“, мелиорационо подручје Београд Сава 1. Сливно подручје канала Галовица обухвата највећи део југоисточног Срема, од падина Фрушке Горе до Саве. За Београд овај каналима посебан значај јер својим доњим током пролази кроз ужу зону санитарне заштите изворишта београдског водовода.

Контрола квалитета воде канала „Галовица“ прати се на основу Програма контроле површинских вода на територији Београда, коју врши Градски завод за јавно здравље. Испитивања обухватају контролу опште физичко – хемијске и микробиолошке параметре за одређивање класе квалитета површинских вода према Уредби о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземних водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 50/2012), а на основу којих може да се изврши и процена еколошког статуса или потенцијала водотока обухваћених мониторингом према Правилнику о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода („Сл. гласник РС“, бр. 74/2011).

Квалитет воде канала „Галовица“ је у предходних десет година углавном одступао од друге класе бонитета и то чешће према физичко-хемијским, а ређе и према бактериолошким параметрима квалитета вода.

| Год. | Број узорака | Друга класа речних вода | Изван друге класе | Неисправно микробиолошки и физичко - хемијски | Неисправно само физичко - хемијски | Неисправно само микробиолошки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004 | 10 | Ø | 10 | 6 | 4 | Ø |
| 2005 | 10 | Ø | 10 | 4 | 6 | Ø |
| 2006 | 10 | Ø | 10 | 7 | 3 | Ø |
| 2007 | 10 | Ø | 10 | 5 | 4 | 1 |
| 2008 | 10 | Ø | 10 | 4 | 6 | Ø |
| 2009 | 10 | Ø | 10 | 3 | 7 | Ø |
| 2010 | 20 | Ø | 20 | 1 | 19 | Ø |
| 2011 | 20 | 2 | 18 | 3 | 15 | Ø |
| 2012 | 20 | Ø | 20 | 16 | 4 | Ø |
| 2013 | 20 | Ø | 20 | 17 | 3 | Ø |

У току 2018.године од 24 анализираних узорака воде канала Галовица, према свим испитаним параметрима, нормама за II класу вода није одговарао ни један узорак. Прекорачења норми за прописану класу су код 17 узорака последица повећаних вредности појединих микробиолошких и физичко – хемијских параметара, док је код 7 узорка одступање забележено само због повећаних вредности појединих физичко – хемијских параметара.

У току 2019. године вршен је мониторинг квалитета воде канала Галовица који обухвата 2 узорка: мост у Дечу (МД) и црпна станица (ЦС).

Резултати испитивања . показују да квалитет воде канала Галовица према Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 50/2012) на:

МД - углавном одговара V класи квалитета површинских вода, осим у марту и јуну када је био IV класa.

ЦС - углавном одговара V класи квалитета површинских вода, осим у марту и децембру када је био IV класa.

Еколошки статус према Правилнику („Сл. гласник РС“, бр. 74/2011) на:

МД - углавном лош, осим у марту и јуну када је био слаб.

ЦС - углавном лош осим у марту када је био слаб.

Према Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 24/2014) у мају и септембру на локацији МД утврђена је концентрација никла која је била нижа од просечне годишње концентрације и од максимално дозвољене концентрације.

Приказани подаци су очекивани имајући у виду да сливу канала Галовица гравитирају бројна насеља, фарме, индустријски, занатски и складишни објекти, као и интензивно обрађиване пољопривредне површине, те да у исти повремено доспева велика количина санитарних и технолошких отпадних вода, што значајно погоршава квалитет воде.

5.5. Стање ваздуха

Агенција за заштиту животне средине врши континуирано спровођење оперативног мониторинга квалитета ваздуха у државној мрежи за праћење квалитета ваздуха на нивоу Републике Србије. С обзиром да на предметном простору, односно у његовој непосредној околини не постоји мерно место за праћење квалитета ваздуха, извршена је анализа доступних података о квалитету ваздуха дуж ауто-пута и то на мерном месту Београд -Мостар (транзитна зона). Током 2019. године на мерном месту Београд -Мостар годишња гранична вредност за NO2 од 40μg/m3 прекорачена је током два дана. Концентарција SO2 (μg/m3) током 2019. године била је у граничним вредностима. Граничне вредности концентрације NO2 (μg/m3) прекорачене су у току два дана. Док су граничне вредности РМ10 (μg/m3)биле премашене чак 40дана током 2019 године. На станици Београд-Мостар није прекорачена годишња гранична вредност приликом мерења РМ2.5. Исто се односи и на угљенмоноксид.

У сарадњи са колегама из Секретаријата за заштиту животне средине - Одељења за мониторинг и Градског завода за јавно здравље Београда, организовано је циљано мерење аерозагађењана територији општине Сурчин. Мерна опрема је била постављена на паркингу у наутичком селу у Бољевцима. Циљ мерења је био да се утврди првенствено утицај рада термоелектране „Никола Тесла” на квалитет ваздуха на територији ГО Сурчин. Мерење је вршено у периоду од 14.-23. октобра 2017. године. Према „Извештају о циљаним мерењима квалитета ваздуха на мерном месту „Наутичко насеље” Бољевци, општина Сурчин” који је израдио Градски завод за јавно здравље Београда, концентрације сумпор-диоксида и азот-доксида, као и концентрација чађи, у оквиру су дозвољених граница прописаних Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Службени гласник РС”, број 11/2010; 75/2010 и 63/2013), док су средње 24-часовне концентације РМ10 прекорачиле граничну вредност утврђену овом Уредбом у седам мерења.

Међутим, имајући у виду значајну разлику у фреквенцији путничког, јавног градског и теретног саобраћаја на делу ауто-пута на ком се врше мерења и дела ауто-пута који се налази у непосредној близини разматраног простора, као и чињеницу да је најмања удаљеност предметних парцела од наведене саобраћајнице 300 m, закључено је да је загађеност ваздуха на предметном простору значајно мања.

Приликом извођења грађевинских радова може доћи до локалног загађења ваздуха честицама прашине као последица рада грађевинске и транспортне механизације.Као могући загађивачи ваздуха услед рада грађевинске механизације јављају се издувни гасови: оксиди азота, сумпордиоксид, угљенмоноксид и угљоводоници. Значајан утицај на квалитет ваздуха могу имати и заваривачки радови. Утицај на постојећи квалитет ваздуха биће локалног и привременог карактера. При редовној експлоатацији планираног објекта и прикључног гасовода неопходно је предвидети мониторинг ваздуха на објекту.

5.6. Бука

Ниво емисије и степен изложености овом специфичном виду загађења, може постати сметња настојањима да се побољша квалитет живљења становника овог подручја. Ово загађење, поред утицаја на здравље људи, утиче на квалитет становања и услове рада.

Ниво буке у животној средини у Београду прати се континуирано у току 24 сата, два пута годишње у сезонским циклусима (пролеће и јесен) на 35 мерних места у различитим зонама намене (зоне становања, градског центра, школске, болничке, индустријске и рекреативне зоне и зоне дуж прометнијих саобраћајница). Од 35 мерних места једно се налази на територији општине Сурчин, ММ35 у урбаном подручју, улица Војвођанска 79, ГО Сурчин, зона поред саобраћајнице (зона 5)

Мере се следећи индикатори нивоа буке: Lmax, L1, L5, L10, L50, L90, L99, Lmin, као и еквивалентни ниво (Leq), што омогућава детаљну анализу буке у току дана, вечери и ноћи. На основу добијених еквивалентних нивоа израчунава се меродавни ниво буке за дан, вече и ноћ и изражен у децибелима - dB(A). Оцењивања индикатора буке, процена узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини на здравље људи врши се у на основу Уредбе о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Сл. гласник РС“, бр. 75/2010).

Мерење нивоа буке у животној средини 2017. године вршио је Градски завод за јавно здравље Београд, а у 2018. и 2019. години Институт ИМС АД Београд; према Програму мерења нивоа буке у животној средини на територији Београда у 2016. и 2017. години / 2018. и 2019. години.

Мерења су дата табеларно и  приказују преглед процената угроженог и веома угроженог становништва буком по мерним местима у оба циклуса мерења (пролеће и јесен) у 2019. години према Годишњем извештају Секретаријата за заштиту животне средине о квалитету животне средине у Београду 2019. години. Процена штетних ефеката буке у животној средини на здравље људи извршена је на основу Уредбе о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Сл. гласник РС“, бр. 75/2010).

Издвојен део део табеларног приказа који се односи на мерно место ММ35

Након анализе резултата може се закључити да на овом мерном месту  ниво буке прелази допуштене граничне вредности у односу на претпостављену акустичку зону којој мерно место припада како за ноћ тако и за дан и вече

Приказано мерно место се налази на великој удаљенсоти од локације која је предмет ове студије, ипак како се иста налази на око 300 m од трасе аутопута може се закључити да и у нашем случају долази до прекорачења граничних вредности.

5.7. Климатски чиниоци

Климатске карактеристике представљају значајан еколошки фактор. Због своје комплексности, непредвидљивости и потенцијала кумулативног утицаја на секторе друштвеног и економског живота изузетно су важан фактор у доношењу одлука о развоју. Најважнији климатски елементи су сунчева радијација, температура ваздуха и површине Земље, ваздушни притисак, влажност ваздуха, правац и брзина ветра, испаравање, облачност, падавине и др.

Климатске карактеристике анализираног подручја припадају умерено – континенталном типу, са благим планинским утицајем и благим прелазима из једног годишњег доба у друго.

Детаљан приказ климатских карактеристика дат је у оквиру поглавља 2.4.

5.8. Грађевине, непокретна културна добра, археолошка налазишта и амбијенталне целине

Грађевине обухватају све постојеће изграђене објекте на предметној локацији. На предметној локацији  нема изграђених грађевинских објеката.

Носилац пројекта је у претходном периоду прибавио Решење Завода за заштиту споменика културе града Београда, бр. 0139/21 од 18.03.2021. године у којима је наведено да предметни простор није утврђен за културно добро, не налази се у оквиру просторне културно-историјске целине, не ужива претходну зашиту, не налази се у оквиру претходно заштићене целине и не садржи појединачна културна добра.

5.9. Пејзаж

Предметне парцеле, обухваћене овом студијом налазе се у југозападном делу Панонске низије, на равном пределу са претежно уједначеним надморским висинама и окружене формираним пољопривредним површинама, али оне саме представљају остало вештачки створено неплодно земљиште/земљиште у грађевинском подручју. На овом подручју, високе вегетације и трајно присутних зелених површина нема.

5.10. Међусобни односи наведених чинилаца

Природни гас, а нарочито компримовани природни гас  као енергент омогућава, не само повећану економичност у индустрији и као погонско гориво у возилима  него доприноси општем очувању квалитета животне средине.

Научна сазнања показују да коришћење природног гаса као енергента
успорава:

- повећање глобалне температуре и ефекат стаклене баште, услед чега долази до мање продуктивности биљака, повећаног броја рака коже и очне катаракте, смањења имунитета организма и појава лакших обољења;

- појаву киселих киша, које оштећују усеве, шуме и животињску популацију, а изазивају респираторне и друге болести;

- стварање фотохемијског смога који доприноси болести дисајних органа и може довести до трајног оштећења плућа;

- поремећаје размене влаге и енергије између површине Земље и атмосфере;

- промене изгледа Земљине површине;

- повећање киселости земљишта и вода;

- повећања сушних и поплавних подручја;

- смањење количине воде за пиће;

- општу миграцију становништва;

- негативан утицај на опште здравље људи.

ЦНГ је тренутно најекономичније конвенционално гориво у поређењу са бензином, дизелом и течним нафтним гасом. Коришћењем овог горива остварује се значајна финансијска уштеда која, у зависности од типа возила, може износити и до 50%.

ЦНГ доприноси смањењу емисије штетних гасова, пре свега СО2, не садржи сумпор, као ни токсичне адитиве органског олова или бензена. Осим тога, компримовани природни гас омогућава лакши старт и боље перформансе мотора.

Применом овог горива ниво буке се смањује и до 50%.

ЦНГ је са еколошке стране неупоредиво најчистије гориво.

6. ОПИС МОГУЋИХ ЗНАЧАЈНИХ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Анализа и вредновање постојећег стања животне средине, као и процена могућих утицаја, који су последица експлоатације капацитета који су предмет анализе, показују да се до квантификованих података може доћи на основу свеобухватне анализе. Да би значај сваког од утицаја могао на одговарајући начин да буде квантификован, неопходно је за конкретне услове, сваком утицају придружити низ показатеља, који по природи ствари треба да представљају егзактне величине, које се затим једноставно користе у процесу дефинисања потребних мера заштите.

Део проблематике односа објеката гасовода за природни гас и животне средине лежи у чињеници, да се за поједине утицаје, за које знамо да постоје, не могу одредити егзактни показатељи и да се део, или пак комплетан утицај одвија у сфери субјективног односа. Оно што је на први поглед јасно, јесте чињеница, да сви утицају немају исту тежину, уважавајући конкретне просторне односе анализираног садржаја објекта.

Проблематика аерозагађења представља чињеницу која се може разматрати и то искључиво са аспекта:

- акцидентне ситуације (цурења гаса),

- акцидента (пожара и експлозије),

- емисије лакоиспарљивих флуида кроз одушне вентиле и вентиле сигурности гасне инсталације.

Проблематика буке на анализираном простору није релевантан фактор који треба разматрати, јер протицање природног гаса кроз цевовод и станицу за компримовани природни гас не ствара буку. Проблематика загађења вода је критеријум који нема значаја.

Увидом у Регистар заштићених природних добара , констатује се да се у зони изградње планираног гасовода и станице за компримовани природни гас не налазе заштићена природна добра.

Загађивање тла и заузимање површина су критеријуми који у датим околностима немају значај, будући да се гасовод укопава, земљиште враћа у првобитно стање, а објекти станице за компримовани гас и паркинг површине не заузимају значајне површине.

Специфичности просторних односа у зони анализираних активности не условљавају посебан значај утицаја у домену флоре и фауне, будући да у оквиру анализе постојећег стања није присутно постојање заштићених биљних и животињских врста, односно постојање њихових резервата.

Наведене чињенице показују да се разјашњење односа у домену проблематике животне средине може очекивати уколико се сваки од наведених критеријума анализира у конкретним просторним односима и поступцима квантификације доведе до репрезентативног показатеља.

Уважавајући конкретне локацијске услове, намену површина, као и основне законитости меродавних односа у оквиру већине критеријума којима се дефинише однос природни гас – животна средина, а на основу квантификованих показатеља, специфицирани су и захтеви у погледу потребних мера заштите.

Могући утицаји на животну средину у току извођења радова

У току извођење радова на изградњи гасовода са производном станицом за компримовани природни гас предвиђене су мере које ће се спроводити у циљу спречавања, смањења и где је то могуће уклањања сваког значајнијег утицаја на животну средину са акцентом на мере уклањања свих отпадних и опасних материја.

У току извођења радова на локацији утицаји на животну средину могу бити без
значаја и у ограниченом периода трајања. Заштита животне средине у овој фази
рада спроводи се одговарајућом организацијом рада на градилишту као и
пажљивим прописаним руковањем грађевинским машинама и возилима. У овом периоду као главни утицаји на животну средину могу се појавити: загађење
ваздуха прашином, земљишта – неконтролисаним испуштањем уља и горива из
грађевинских машина и возила, настајање отпада и производња буке.

Један од главних полутаната који се јавља током извођења грађевинских радова
је прашина. Прашина је већином неорганског порекла (песак, цемент, креч итд.),
али је присутна и прашина органског порекла (дрво, земља и асфалт). С обзиром
на обим радова, и веома мали захват земљаних ископавања, не очекује се
значајна количина прашине и неприхватљив утицај на животну и радну средину.

Сва грађевинска механизација која се буде користила приликом изградње мора
бити у исправном стању и да поседује одговарајући атест о испитивању. У случају
квара забрањено је вршити поправку механизације на самом градилишту због
могућности загађења земљишта и подземних вода.

У случају уоченог цурења горива или других флуида на механизацији потребно је одмах прекинути са радом и преузети мере за отклањање квара и прикупљање исцуреле течности одговарајућим сорбентом. Приликом коришћења органских разређивача и сличних материја поштовати упутство о коришћењу истог, строго је забрањено његово просипање по градилишту.

Свака врста насталог отпада након рушења објекта уклониће уговором ангажовано
правно лице које поседује Дозволу за сакупљање и транспорт и/или Дозволу за
складиштење и третман издато од стране надлежног министарства, што ће бити
пропраћено и Документом о кретању отпада уз претходну карактеризацију и
класификацију отпада од стране акредитованог овлашћеног правног лица.

Грађевински и занатски радови имају пропратни отпад, као што је вишак ископаног
материјала (земље), мање количине отпадних материја. Извођач радова је у
обавези да сав отпадни материјал који се класификује као комунални отпад одвози
на одговарајућу депонију комуналног отпада. Сваки настали опасни отпад ће се
карактерисати уклонити и збринути уз ангажовање овлашћено правно лице за рад
са опасним отпадом, о чему ће издати и одговарајући документ о преузетом
отпаду.

Грађевински материјал и шут, се не сматрају опасним отпадом, транспортују се
на депонију чију су локацију заједнички одредили носилац пројекта и надзорни
орган.

6.1.	УТИЦАЈИ НА КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА, ВОДА, ЗЕМЉИШТА, НИВО БУКЕ, ИНТЕНЗИТЕТ ВИБРАЦИЈА, ТОПЛОТУ, ЗРАЧЕЊЕ

Утицаји на квалитет ваздуха

У припремној фази, тј. у току изградње прилазних путева, рашчишћавања територије
и припреме територије градилишта, углавном се спроводе земљани радови. При томе раде булдожери, транспортни камиони, остале машине и опрема. Већина ових машина и опреме ради на дизел горивo.

У припремном периоду изградње гасовода изводе се заваривачко-монтажни и
изолатерско-полагачки радови са коришћењем апарата за заваривање, ауто-кранови,
машине за полагање цевовода и сл. У периоду грађевинских радова аутотранспорт се користи за транспорт техничкотехнолошке опреме, цеви, земље, грађевинског терета, радника, одношење шута на одлагалиште и др., изван територије градилишта.

За изградњу пројектованих привремених објеката у конкретним геолошким и
геоморфолошким условима потребна је резервна количина земље за радове, као што
је уређење привремених површина за монтажу и остале грађевинске потребе. Приликом рада грађевинске механизације и транспортних средстава у атмосферу се избацују следећи контаминанти: азотдиоксид, азотоксид, сумпордиоксид, угљеноксид, чађ и угљоводоници (бензин и керозин).

У периоду извођења грађевинских радова извор загађења атмосфере је и емисија
загађивача као последица радова заваривања секција у линији гасовода, заваривања
спојних елемената, запорне и регулационе арматуре. Заваривање се обавља непосредно на територијама градилишта. У процесу заваривања у атмосферу се емитују: оксид гвожђа, манган и његова једињења, неорганска прашина (20-70% SiO2), гасовити флуориди, тешко растворљиви флуориди, азот диоксид, угљен оксид и др.
У периоду припремних и пратећих радова за изградњу, песак, шљунак, смеша песка и
шљунка користе се за уређење привремених површина и путева, потребних за
изградњу гасовода. Ови материјали се довозе са ископа и претоварају се на територији
градилишта, што изазива емисију загађујућих материја у атмосферу.
У процесу претовара материјала који праше, у атмосферу се избацују: неорганска
прашина (70-20% SiO2) и неорганска прашина (SiO2 - <20%). Приликом претовара песка влажности 3-7% емисија се може сматрати једнаком нули.

Након завршетка свих грађевинских радова на линијском делу гасовода и спровођења
свих фаза испитивања обавља се примарно пуњење гасовода гасом под притиском у
сврху потискивања ваздуха из цевовода. Приликом првог пуњења гасног постројења и
активирања сигурносних одушних (испусних) вентила као и функционалног
проверавања аутоматских сигурносних елемената, врши се контролисано истицање
гаса у атмосферу.

Код претходно наведених поступака треба обратити пажњу на следеће:

- да брзина истицања, односно проток гаса, буде у прописаним границама,

- да гас истиче на безопасном месту,

- да време истицања буде што краће, а место истицања гаса буде под надзором стручно оспособљених особа.

Загађење ваздуха у случају коришћења компримованог природног гаса у редовном
систему рада је искључено, јер је систем под притиском и затвореног је типа.
У случају квара, отказа или удеса могуће је неконтролисано истицање гаса и
загађење околног ваздуха, које је у погледу трајања и опасности по људе
ограничено.

Природни гас брзо одлази у високе делове атмосфере, локално нема значајан
утицај на загађење јер се брзо разређује - опада му концентрација у ваздуху.
Најефикасније мере спречавања загађења ваздуха природним гасом су исправни
и контолисани системи за праћење притиска у систему КПГ, као и брза реакција
самозатварајућих вентила на цевоводу и компресору, односно, редовно и
правилно одржавање система КПГ.

Важан податак за животну средину је тај да продукти сагоревања природног гаса,
у односу на сва друга моторна горива, најмање загађују ваздух. Отуда се природни
гас сматра еколошки најприхватљивијим нафтним дериватом као горивом.

Утицај на квалитет земљишта и вода

Утицај на квалитет земљишта и вода је ограниченог и привременог карактера. У погледу загађења тла карактеришемо две битне фазе, период изградње и период експлоатације. У периоду изградње ова проблематика првенствено ће се огледати у потребама за транспортом грађевинског материјала, присуства грађевинских машина и непланираног изливања уља или горива и сл. Вероватноћа да се то деси је мала а наведени утицаји су краткотрајног карактера. У фази експлоатације објекта,тј. прикључног гасовода са главном производном станицом при редовном раду нема загађења тла, а у случају акцидента (пожара и експлозије), последице су краткотрајног карактера.

Назначајнији негативни утицаји на земљиште при реализацији пројекта, везани су за фазу припреме терена за градњу и фазу изградње гасовода и станице за производњу КПГ-а при чему долази до привремене и трајне промене намене земљишта. Припремна етапа обухвата следеће активности:

- заузимање земљишта за грађевинске базе, привремене објекте: административни, санитарни за запослене на градилишту и формирање привремених путева до њих;

- заузимање земљишта због изградње привремених пролаза, водопропуста, дренажни системи, прелази преко канала;

- заузимање земљишта за депоновање грађевинског материјала и привремених магацина, привременог депоновања отпада;

- формирање базе грађевинских машина и механизације;

- рашчишћавање вегетације: шипражја и слично на траси гасовода.

У фази изградње, утицаји на земљиште се манифестују кроз:

- нарушавање геомеханичких својстава, промена структуре земљишта услед радова на прокопу рова за полагање гасовода и услед ископа јама и темеља за објекте и бетонске платое;

- нарушавање квалитета земљишта скидањем плодног хумусног слоја,

- нарушавање физичко-хемиjских особина.

По завршеним грађевинским радовима гасовод се затрпава слојем ископане земље на који се враћа слој претходно депонованог хумуса. На овим местима нарушава се првобитна компактност земљишта и долази до инверзије земљишних слојева. Привремена девастација земљишта је у ширини радног појаса полагања гасовода на пољопривредном земљишту. По завршетку радова земљиште се рекултивише и потом га је могуће користити на уобичајен начин.

Још један од негативних утицаја у фази градње може настати уколико дође до хаварије на грађевинским машинама, тј. до испуштања уља и горива на земљиште. Оваква загађења су посебно опасна где је висок ниво подземних вода пошто изливање опасних материја (горива, уља, мазива и другог) на земљиште може довести до загађења водотока и изворишта водоснабдевања.

Оваква загађења се могу спречити стручним руковањем и избором горива са мањим садржајем сумпора, утакањем горива у машине ван градилишта и њиховим редовним одржавањем, за шта је одговоран извођач радова

У процесу извођења грађевинских радова као резултат атмосферских падавина настаје дифузно разливање (отицање) загађујућих материја са територије градилишта, путем природних нагиба површине земљишта у прокопе поред путева, јаруге и непосредно у водне објекте. Површинске отпадне воде са градилишта садрже углавном суспендоване материје и нафтне деривате. Нафтни деривати доспевају у атмосферске воде након могућих излива горива и мазива на градилиштима.

Предвиђено је да се зауљене атмосферске воде са главне интерне саобраћајнице, манипулативног платоа, паркинга, прикупљају и спроводе интерном канализацијом преко сепаратора масти и уља у најближи реципијент (канал) како се не би загадиле подземне воде и земљиште.

Утицај буке и вибрација

Бука се дефинише и као нежељени ометајући звук. Индустријски развој је допринео повећању буке у свим урбаним срединама и то како дању тако и ноћу. Она је значајан фактор ометања и представља елемнт штетан по здравље човека који има физиолошке и психолошке ефекте. До нивоа буке од 65 dB(A)само код веома осетљивих особа може доћи до извесне узнемирености, раздражљивости и главобоље.

Бука може да утиче на слух и изазове неуровегетативне сметње, али та бука не доводи до трајних промена и све се манифестације се брзо губе током одмора. Када бука достигне ниво преко 90 dB(A) наступају промене трајног карактера који воде у глувоћу и изазивају трајне неровегетативне сметње нарочито при дужој временској експозицији.

Бука се на градилишту јавља као неминовна последица рада механизације и транспортних средстава који представљају нестационаране изворе буке. Јачина извора буке, узимајући у обзир удаљеност најближих стамбених објеката, таква је да неће прекорачити дозвољени ниво буке (Закон о заштити од буке у животној средини („Сл. гласник РС“, бр. 96/2021), Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, метода за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Сл. гласник РС“, бр. 75/2010)).

Бука највише утиче на животињски свет и птице. По завршетку изградње ови негативни утицаји престају. Ако би у случају градње ниво буке прешао дозвољени ниво, примењивале би се адекватне мере заштите у складу са поменутим законом.

Утицаји топлоте и зрачења

У редовном раду предметног пројекта нема извора исијавања нити значајних извора сагоревања тако да не постоји емисија светлости као ни значајна емисија топлоте која би могла угрозити животну средину.

Што се тиче светлосног зрачења, електромагнетног зрачења и радијације, може се рећи да предметна локација није угрожена истим. Иако нису вршена никаква мерења по овом питању, непостојање потенцијалних извора наведених штетности упућује на такав закључак.

6.2. УТИЦАЈ НА ЗДРАВЉЕ СТАНОВНИШТВА

При уобичајеном режиму функционисања транспорта гаса и уз поштовање
технолошких процедура не долази до негативних утицаја на животну средину, здравље
и безбедност људи.

У случају удесних ситуација, пожара и/или експлозије угрожени су присутни запослени
и сви који се нађу у зони до 100 m. Приликом експлозије може доћи до повреда и чак
до смртног исхода за лица која се нађу непосредно на месту удесне ситуације. У
случају пожара утицаји могу бити вишеструки - задобијање лакших или тежих
опекотине са фаталним исходом. У зони 100 – 200 m присутни могу задобити теже или
лакше повреде, зависно од удаљености, заклона и сл.

Друга врста утицаја се односи на настанак гасова при потпуном или непотпуном
сагоревању природног гаса. При потпуном сагоревању природног гаса јавља се угљендиоксид (CO2), а ако је сагоревање непотпуно долази и до појаве угљен-моноксида (CO).

Угљен-диоксид (CO2) може, у одређеним условима, представљати опасност за
здравље људи на следећи начин:

- при концентрацији од 1-2% долази до учесталог и отежаног дисања;

- при концентрацији од 10% долази до стања обамрлости;

- при концентрацији од 15% наступа смрт.

Опасност од угљен-моноксида (CO) настаје већ при врло малим концентрацијама:

- при концентарацији од 0,04% настаје главобоља и губљење даха;

- при концентарацији од 0,04 – 0,064 % настаје умор и несвестица,

- при концентарацији од 0,64 -0,40% настаје несвестица и престанак дисања,

- кад концентарација пређе од 0,40% долази до смрти у току 5-10 минута.

Ипак, реална опасност по ширу људску популацију од ефеката ових гасова је веома мала, имајући у виду чињеницу да су траса гасовода и производна станица за природни гас се налазе на безбедној удаљености, па и неколико километара од већих насеља, као и да се удесне ситуације на гасоводним системима овог капацитета веома ретко дешавају.

6.3. УТИЦАЈ НА МЕТЕОРОЛОШКЕ ПАРАМЕТРЕ И КЛИМАТСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

У фази градње, извори топлотног зрачења (мотори са унутрашњим сагоревањем
возила и механизација, мобилне дизел електроцентрале, уређаји и опрема за
заваривање) су од мањег утицаја, децентрализовани /разбацани/ у простору. Због
свега тога утицај на микро и мезоклиму одсуствује или се налази изван граница могуће
контроле уз помоћ инструмената, тј. контролно-мерних уређаја.

Гас који доспева у цевовод након компримовања претходно се расхлађује, али у
зимском периоду његова температура на појединим деоницама гасовода може бити
виша од температуре околине, што доводи до повећања температуре земљишта у
пречнику од 1.5-2.0 m од гасовода (пошто је гасовод закопан на одређену дубину по
читавој својој дужини), која може да премаши просечне вредности за 1-1.5С˚. Слично
топлотно зрачење има слабији и локални утицај на микроклиму (углавном у зимском
периоду), али не доводи до значајнијих и приметнијих промена мезоклиме.

Основни фактор утицаја пројекта на глобалну климу јесте емисија гасова који изазивају
ефекат стаклене баште. Гасови који изазивају ефекат стаклене баште чине гасовите
компоненте у атмосфери, природног или антропогеног порекла, који задржавају и акумулирају инфрацрвено зрачење, изазивајући самим тим повећање температуре на
Земљи.

Кјото протокол је усвојен на трећој Конференцији чланица Оквирне конвенције УН о
промени климе, која је одржана у децембру 1997.год.у Кјоту, у Јапану. Најважнији успех
овог протокола је било утврђивање обавезе ограничења и смањивање емисије шест
гасова који изазивају ефекат стаклене баште:

- угљен-диоксид (CO2)

- метан (CH4)

- азот-оксид (N2O)

- перфлуороугљеници (PFC)

- хлорофлуороугљоводоници (HFC) и

- сумпорхексафлуорида (SF6).

Протокол има за циљ да квантификује обавезе и утврди динамику смањења
националних емисија гасова са ефектом стаклене баште за сваку државу чланицу
Конвенције која се налази на листи у Анексу I Конвенције. За реализацију пројекта гасовода везане су емисије два гаса из наведеног списка –
угљен диоксид и метан.

У периоду експлоатације гасовода и станице за компримовани природни гас долази до
технолошке емисије природног гаса у атмосферу. Емисије гасова од наведених
објеката спадају у такозване „технолошке емисије“, јер се у већим количинама емитују
истовремено.

Учесталост оваквих истовремено концентрисаних емисија гаса одређује се техничким
захтевима у погледу опреме и цевовода, као и условима њихове експлоатације.

6.4. УТИЦАЈ НА ЕКОСИСТЕМ

Најзначајнији и најизраженији негативни ефекти на биљне заједнице испољавају се у фази припреме терена за градњу и током изградње. Припремни радови укључују
рашчишћавање терена, потпуно уништавање биљног покривача на коридору изградње,
односно радном појасу чија ширина зависи од начина коришћења механизације и површине станице за производњу компримованог природног гаса.

Имајући у виду да гасовод и површина за станицу за КПГ прелази преко пољопривредног земљишта утицаји су привременог карактера. Уклониће се део пољопривредних култура које се по завршеним радовима, следеће сезоне могу обновити на истим парцелама. У фази експлоатације гасовода у редовном режиму рада, гасовод нема утицаја ни на флору ни на фауну. У удесним ситуацијама истицање гаса може имати за последицу експлозију и пожаре чији утицаји на флору и фауну могу бити значајни. При експлозији при притиску од 74 бара и пожару може бити уништена целокупна флора и фауна.

Радови и коришћење на највећем делу трасе који пролази кроз њиве имаће ефекта пре свега на карактеристичне врсте агрикултурних предела. Будући да су оне у региону бројне и широко распрострањене, овај утицај ће бити занемарљив, што ће додатно бити ублажено обнављањем површинског слоја по завршетку радова. Врсте карактеристичне за природна станишта, а које повремено користе ратарске културе, нису посебно везане за конкретне парцеле. Услед расположивости њива у ширем окружењу и уског обухвата радова, наведени радови им неће представљати узурпацију животног простора.

Привремено уклањање биљног покривача и нарушавање типа станишта везани су за појас грађевинских радова (100 m). После завршетка радова, на земљишту које је
претходно обрасло ливадама и шикарама долази до обнављања вегетације.

6.5. УТИЦАЈ НА НАСЕЉЕНОСТ, КОНЦЕНТРАЦИЈУ И МИГРАЦИЈЕ СТАНОВНИШТВА

Према попису из 2011. године у насељу Добановци било је 8503 становника. У Добановцима живи 6412 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 38,6 година (37,6 код мушкараца и 39,6 код жена). У насељу има 2353 домаћинства, а просечан број чланова по домаћинству је 3,45.

Најближе куће смештене су са југозападне стране и удаљене су око 1,40 km, односно  југоисточне стране око 1,86 km.

Имајући у виду наведене утицаје и конкретне локацијске услове предметне локације, могуће је извести следеће закључке:

- развој насеља Добановци и њених становника није просторно ограничен реализацијом предметног подручја;

- потребе за расељавањем у смислу потребних површина за изградњу, као и расељавањем због могућих негативних утицаја нису присутне;

Уважавајући све претходне чињенице, негативни утицаји реализације предметног пројекта, на насељеност, концентрацију и миграције становништва се налазе у прихватљивим границама.

6.6. УТИЦАЈ НА НАМЕНЕ И КОРИШЋЕЊЕ ПОВРШИНА

Предметне катастарске парцеле налазе се у обухвату Плана детаљне регулације дела привредне зоне западно од насеља Добановци општина Сурчин ("Сл. лист града Београда" бр. 87/18) у блоку број 9.

Према важећем Плану делови катастарских парцела бр. 4634, 4635 налазе се на површини предвиђеној за остале намене и то привредне делатности, а делови катастарских парцела бр. 4708 и 4635 налазе се на површини предвиђеној за привредне делатности (остале намене) и за саобраћајнице (јавне намене).

Обухват плана, правцем исток–запад, пресеца постојећи магистрални транспортни гасовод од челичних цеви, за радни притисак преко 16 bar-a, РГ 05-04 Батајница Зворник, пречника Ø406 mm. Заштитна зона, у оквиру које је забрањена свака градња објеката супраструктуре, за магистрални транспортни гасовод износи по 30m лево и десно од осе гасовода. Према својим специфичним потребама за топлотном енергијом (привредне делатности), планирана је гасификација целокупног подручја и увођење природног гаса као основног енергена. У сагласности са урбанистичким параметрима датих важећим Планом, извршена је укупна анализа потрошње природног гаса за све површине, и она износи cca Bh=8.000 m³/h.

Како су парцеле предвиђене за реализацију пројекта Планом дефинисане за привредну активност, недвосмислено се долази до закључка да је изградња и експлоатација гасовода са станицом за КПГ у складу са наменом површина одређеном планским документом.

6.7. УТИЦАЈ НА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ

Везу са јавном саобраћајницом Нова 5 станица остварује преко две једносмерне сервисне саобраћајнице ширине 9,00 m и 12,80 m.  Предвиђен је једносмеран ток кроз станицу и двосмеран кроз паркинг. Лева скретања на станицу и са ње ће бити забрањена саобраћајном сигнализацијом. На месту укључења сервисне саобраћајнице на јавни пут остварена је захтевана прегледност на задату брзину.

Планира се прикључење комплекса на јавну водоводну мрежу. Поред санитарне воде у објекту предвиђена је и спољашна мрежа са противпожарним хидрантима. Унутрашња инсталација водоводне мреже ради се за снабдевање потрошача санитарном водом у санитарним чворовима.

Обзиром да на предметној локацији не постоје услови за прикључење на јавну канализациону мрежу, до стицања истих, одвођење отпадних вода решава се локално. Одвођење санитарно-фекалних вода предвиђено је у сопствену једнокоморну непреливну водонепропусну септичку јаму капацитета V=9,0 m3. Септичка јама биће укопана испод нивелете будућег терена 200cm.

Зауљене атмосферске воде са главне интерне саобраћајнице, манипулативног платоа, паркинга, прикупљају се и спроводе интерном канализацијом преко сепаратора масти и уља у најближи реципијент (канал). Атмосферске воде са кровних површина, прикупљају се и интерном канализацијом спроводе до околних зелених површина.

Реализација предметног комплекса није могућа без реализације наведене комуналне инфраструктуре, те у том погледу треба рећи да је изградња предвиђених комуналних садржаја компатибилна систему гасовода и станице за КПГ.

6.8. УТИЦАЈ НА ПРИРОДНА И НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА

Увидом на терену, констатовано је да на локацији не постоје објекти који су предмет заштите са аспекта природних вредности. Такође, нема евидентираних и заштићених споменика културе и археолошких налазишта, што је и наведено у условима Завода за заштиту споменика културе. За предметну локацију издати су услови Завода за заштиту природе Србије у којима се потврђује да се предметно подручје не налази у просторном обухвату еколошке мреже Републике Србије, нити у простору евидентираних природних добара.

Ако се у току извођења радова наиђе на археолошка налазишта или археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах, без одлагања, прекине радове и обавести надлежни Завод за заштиту споменика културе и да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту и у положају у којем је откривен.

6.9.	УТИЦАЈ НА ПЕЈЗАЖНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

На основу Информације о локацији и Извода из листа непокретности катастарскe парцеле к.п.бр.4634/10, 4635/11, 4634/9, 4635/10, 4708/4 све КО Добановци представљају остало вештачки створено неплодно земљиште/земљиште у грађевинском подручју. Увидом на терену утврђено је да су оне неизграђене и да су окружене пољопривредним културама.

Имајући у виду предвиђену меру да структура изграђених елемената мора да буде усклађена са околином долази се до закључка да планирани објекат нема значајнији негативни утицај у домену промене морфолошких карактеристика и субјективног доживљаја простора.

6.10.	УТИЦАЈ НА ГЕНЕРИСАЊЕ ОТПАДА

Приликом извођења грађевинских радова потрошња материјала и формирање отпада врши се у свим фазама извођења грађевинских радова: у припремном периоду, приликом уређења терена, у основној и у завршној фази зградње. Пре почетка извођења грађевинских радова, извођачи склапају уговоре са лиценцираним предузећима за сакупљање и збрињавање отпада.

Отпад који се формира током припремних радова на терену

Приликом припремног периода изводе се радови рашчишћавања грађевинског терена.

Извођење грађевинских радова у специфичним геолошким и геоморфолошким условима захтева залихе земљишта за уређење привремених објеката, привремених приступних путева и друге грађевинске потребе.

Приликом припреме терена за изградњу система гасоводне инфраструктуре често се појављује вишак неконтаминираног земљишта које је потребно збринути на одговарајући начин.

Отпад који се формира при извођењу грађевинских радова

Приликом вршења ископа рова, а након полагања и затрпавања цеви и хоризонталног постављања каблова долази до стварања вишка земље која може да служи за насипање терена и/или одвожење на за то предвиђено место.

Приликом извођења грађевинских радова потрошња и формирање отпада врши се у свим фазама извођења грађевинских радова: у припремном периоду, у основној и у завршној фази извођења грађевинских радова, приликом уређења терена.

Пре извођења грађевинских радова, извођачи склапају уговоре са лиценцираним предузећима за преузимање, транспорт и прераду отпада.

Машине које су ангажоване приликом извођења грађевинских радова на изградњи гасовода стварају различите врсте отпада. Бројна опрема која се користи приликом изградње на терен се допрема у оригиналним дрвеним кутијама. Након распакивања опреме долази до формирања отпада - неповратне дрвене амбалже. Такође, као отпад се јавља и картонска амбалажа након распакивања неких врста алата и средстава за рад, као што су нпр. електроде за заваривање.

Монтажа техничкотехнолошке опреме и уређаjа, заштита инсталација подземне комуникације бетонским плочама, израда електричних панела, прикључивање алата и апарата, као и заваривање гасом, доводи до формирања лома и комада отпадног армираног бетона, отпада од неразврстаних комада црних метала и друго. Приликом заваривања се ствара отпад у облику угарака, шљаке од заваривања и остатака искоришћених електрода.

На местима где се врши наношење премаза на цеви и спровођења хидроизолације формирају се различите врсте амбалажног отпада који садржи остатке коришћених премазних материја, које могу бити опасног карактера.

У случају успостављања привремених објеката за смештај људи који раде на терену, доћи ће до стварања комуналног отпада и санитарних отпадних вода. Поред тога, истрошена заштитна одећа и обућа који су радници похабали при раду, такође ће се јављати као отпад.

Приликом демонтаже објеката - складишта и резервоара за грађевински материјал и чување машина и алата, а након завршетка извођења грађевинских радова, остаје отпад од полиетиленских фолија.

Отпад који се формира приликом коришћења моторних возила и грађевинских машина у различитим фазама извођења грађевинских радова односи се на: истрошене акумулаторе са електролитима, искоришћено моторно и трансмисионо уље, истрошене гуме и замашћена истрошена радна одећа, дрвенa амбалажа (неповратна), пластичне (синтетичке) простирке неконтаминиране, неконтаминирани отпад амбалажног папира, филтери за уље из моторних возила.

Привремено складиштење отпада

Прe почeтка радова на изградњи гасовода неопходно је испланирати начин генерисања и збрињавања отпада. У ту сврху склапаjу се уговори са лицeнцираним прeдузeћима за прихватање (преузимање) и збрињавање отпада.

Процедура збрињавања отпада започиње његовим настанком. Створени отпад се сакупља и разврстава према врсти, класама опасности и карактeристикама значајним за начин складиштења, транспорт и збрињавање.

Сакупљање отпада у периоду извођења грађевинских радова при изградњи гасовода врши сe на мeстима опрeмљeним у складу са законским одредбама из области управљања отпадом, заштитe животнe срeдинe, санитарне и eпидeмиолошке бриге о становништву.

Мeста за сакупљање отпада морају бити опремљена тако да искључују могућност загађења тла, површинских и подзeмних вода и ваздуха, угрожавања биљних и животињских врста и негативног утицаја на становништво.

Учeсталост одношења отпада на мeста намeњeна за трајно складиштење и/или збрињавање, у овом случаjу, се одрeђуje на основу слeдeћих фактора:

• учeсталости акумулациje отпада;

• доступности и капацитeта запрeминe контejнeра и/или простора за сакупљање отпада;

• врстe, класe и карактеристике опасности генерисаног отпада.

Вишак ископаног зeмљишта сe чува на траcи извођења грађевинских радова. Након завршетка грађевинских радова, вишак земљишта се одвози на за то предвиђено место, а у договору са локалним органима власти. Организациjа локалних тeрeна за њeгово приврeмeно складиштeњe ниje потрeбна.

Сaв мeтални отпад (укључуjући угарке електрода за заваривањe и шљаку од заваривања) сакупља сe у контejнeре који су нeпосрeдно на терену. Када се контејнери напуне, отпад преузима и одвози компанија која је сертификована за преузимање и управљање овом врстом отпада, а са којом је претходно склопљен уговор.

За сакупљање саниратног и грађeвинског отпада на терену сe одрeђуjу посeбни контejнeри. Није дозвољено чврсти комунални отпад користити за насипањe путeва, грађeвинских тeрeна и слично, као ни њихово спаљивањe на грађевинском терену. Сакупљање искоришћених расветних тела и сијалица сe врши одвоjeно од других врста отпада. Ова врста елетронског отпада се сакупљања у непропусне прописно означене посуде или контејнере коjи гарантуjу адекватно чувањe истог приликом складиштeња, утовара, и транспорта.

Простор у коме се налазе посуде или контејнери треба да буде издвојен, специјално намењен за генерисање опасног отпада, заштићeн од хeмиjски агрeсивних супстанци, падавина, површинских и подзeмних вода и искључуjе оштeћeњe амбалаже, чиме се онемогућава загађење околне животне средине. Након запуњавања посуде, а према законској обавези највише тежински до 200 kg, отпад се, према прописаној процедури, предаје компанији сертификованој за преузимање ове врсте отпада која даље преузима бригу за његово збрињавање.

Прeмазне матeриjе заостале у пластичној и/или металној амбалажни, а које представљају отпад, сe чува у посeбном контејнеру који има налепницу са натписом „Опасан отпад”. Контejнeр сe налазe на за то припремљеном и означеномм месту, коме је омогућен приступ возила за преузимање отпада.

Отпад нафтних деривата се, прe слања на збрињавање, сакупља у бурад која се налазе у непосредној близини извођења грађeвинских радова. Буради морају бити прописно обележена. На овим базама, се приврeмeно складишти и други отпад са нафтним примесама, при чему мораjу бити испоштованe мeрe противпожарне заштите и искључена могућност њиховог утицаја на животну срeдину.

Складиште опасног отпада треба да буде ограђено и закључано како би се спречио приступ неовлашћеним лицима. Приступ складишту треба да буде такав да осигурава лак и безбедан утовар, предају и преузимање отпада од стране овлашћене организације. Такође, треба да има систем који омогућава заштиту од пожара.

Прeдаjа свих врста отпада се врши само организациjама овлашћеним за њихово збрињавање. Власништво над отпадом престаје када се изврши примопредаја отпада сертификованој организацији или следећем власнику отпада и када власник отпада преузме Документ о кретању отпада у складу са законском процедуром.

7. РИЗИК ОД УДЕСА И МОГУЋЕ ПОСЛЕДИЦЕ ПО ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И ЉУДЕ НА ЛОКАЦИЈИ И У ОКРУЖЕЊУ

Процена ризика од хемијског удеса на станицама са  компримованим природним гасом, врши се на исти начин као и на свим другим објектима за снабдевање горивом или на објектима који раде са опасним хемијским материјама, посебно запаљивим и експлозивним.

Процена ризика се обавља кроз три фазе и то:

- Идентификација опасности;

- Анализа последица; и

- Процена ризика.

Поред наведене Методологије, за процену утицаја на животну средину прописане у Републици Србији у овој Студији коришћене су и методе дате у препорукама
Светске здравствене организације (WHО), Агенције за заштиту животне средине
САД (ЕPA) и Међународне организације за рад (ILО).

Идентификација опасности вршена је коришћењем следећих метода:

- метода могућих кварова (отказа) делова система (опреме и уређаја) или
система у целини (систем претакања, систем контроле процеса рада, системи за транспорт материја, контроле надпритиска и сл ) и предвиђања последица;

- метод анализе стабла догађаја - грешака од иницијалног догађаја до главног
коначног догађаја – удеса. Овај метод се односи на анализу догађаја који је пре свега узрокован људским фактором;

- метод израде шеме развоја догађаја који комбинује оба претходно наведена метода.

Особине природног гаса

Природни гас је по свом хемијском саставу метан. Осим метана у природном гасу
се налазе у мањим количинама примесе азота, угљендиоксида, пропана, бутана и
других природних гасова. Без боје и мириса је.

Са променом састава природног гаса, се мења и топлотна моћ: већи удео
угљоводоника са већим бројем атома угљеника у природном гасу узрок је његове
веће топлотне моћи. Топлотна моћ сувих земних гасова је оријентационо 36 МЈ/m³
а влажних 38 МЈ/m³ а иде и до 41 МЈ/m³. При његовом сагоревању настају мале
количине продуката штетних по животну околину.

Захваљујући чињеници да му је главни састојак метан, он у поређењу са осталим
фосилним горивима има најмањи коефицијент емисије СО2 по јединици
ослобођене енергије. Зато се земни гас сматра као природно, еколошко гориво.

Деловање природног гаса на људе се може изразити на основу токсичног или
асфиксионог ефекта, тј истискивањем ваздуха – кисеоника из простора где се
налазе људи или путем последичног ефекта паљења, горења или експлозије гаса. Високе концентрације могу довести до гушења. Симптоми могу укључивати губитак
покретљивости/свести. Жртва можда неће бити свесна гушења. Симптоми могу укључити вртоглавицу, главобољу, мучнину и губитак координације.

Компримовани природни гас као ни чист природни гас не садржи супстанце које су
класификоване као перзистентне, веома перзистентне, биоакумулативне веома
биоакумулативне или токсичне. Када се испуштају у околину у веома великим
количинама доприносе давању ефектима стаклене баште.

Процена ризика

Ризик (R) је функција вероватноће настанка удеса (V) и могућих последица (P) и математички се може израчунати.

Циљ процене ризика од удесних ситуација на гасоводима је обезбеђивање услова за управљање ризиком уколико је ризик прихватљив, на основу нивоа могућности настанка удеса, као и потенцијалне опасности, односно последица експлоатације предметног система.

Квантитативна мера нивоа опасности од удесних ситуација на гасоводу су страдање људи, оштећење околних објеката и угрожавање животне средине.

Статистички подаци о вероватноћи различитих сценарија развоја удеса праћених испустом запаљивих гасова нису кохерентни, а у одређеној мери и противречни. Из тог разлога узете су усредњене вредности из доступне литературе, тако да су одвојено приказани развоји догађаја за тренутни и континуални испусти природног гаса.

Вероватноћа настанка удеса

Процена вероватноће настанка удеса врши се на један од следећих начина:

- на основу статистичких података – историјски приступ (неопходно навести извор података);

- комбиновањем историјског и аналитичког приступа.

Вероватноћа се изражава нумерички или описно као мала, средња и велика.

За процену вероватноће настанка удеса може се користити и следећа табела:

Табела.2 Критеријуми за процену вероватноће настанка удеса

| Велика вероватноћа (100 – 10-1учесталост догађаја/год.) | Велика вероватноћа (10-1 – 10-3учесталост догађаја/год.) | Велика вероватноћа (<10-3учесталост догађаја/год.) |
| --- | --- | --- |
| - цурења опасних материја на спојевима цевовода, вентилима и сл. - просипања при претакању течности и просипање чврстих материја при манипулацији - оштећења јединичних паковања амбалаже и просипање садржаја - цурења течности и просипање чврстих материја у интерном транспорту - цурење гасова под притиском из цевовода и других система под притиском - створени услови за изазивање пожара или експлозије у ЗОНИ опасности 2 - почетни пожари на инсталацијама | - пуцање цевовода течних материја - пуцање цевовода гасова под притиском - просипање целокупног садржаја из резервоара течности - просипање ауто и железничких цистерни на комплексу након хаварија - створени услови за пожар иексплозију у ЗОНИ опасности 1 - пожар и експлозија дела постројења - два и више удеса велике вероватноће на једној локацији у истом времену | - пуцање судова за транспорт - пуцање суда за складиштење - пожар целог постројења - пожар целог складишта - експлозија целог постројења - експлозија целог складишта - створени услови за пожар и експлозију у ЗОНИ опасности 0 - два и више удеса средње вероватноће на једној локацији у исто време |

Удесне ситуације

У случају удеса неопходно је брзо стручно реаговати да се спречи неконтролисано истицање гаса, да се спречи пожар и евентуална експлозија, а након заустављања ширења удеса да се обавести надлежни орган за ванредне ситуације и орган заштите животне средине. Поступање у случају удеса се обавља према Плану
заштите од пожара или Плану заштите од удеса.

Табела 3: Листа потенцијалних удесних ситуација

| Могући удес | Место могућег настанка | Могућа последица |
| --- | --- | --- |
| Истицање природног гаса из гасовода услед перфорације (корозија, механичка нечистоћа) | Било која гасоводна деоница за транспорт или дистрибуцију | Емисија гаса у земљиште или ваздух, пожар и експолозије |
| Појава течне фазе или муља у филтерима | На свим регулационим станицама | Емисије природног гаса у ваздух или земљиште Пожар или експлозија код потрошача |
| Отказ регулационе опреме услед неадекватног руковања или неисправности | Све гасне инсталације на којима је уграђена регулациона и сигурносна опрема | Пуцање гасовода Пожар или експлозија |
| Неисправна гасна инсталација | Унутрашња гасна инсталација | Експлозија Пожар |
| Перфорације услед корозије и/или механичког оштећења | Било која деоница за транспорт или дистрибуцију | Емисије природног гаса у ваздух или земљиште |
| Заглављивање чистача у гасоводу приликом унутрашњег чишћења цевовода | Било која деоница гасовода | Лом чистача и услед тога, оштећење унутрашње цеви гасовода |
| Раздвајање прирубничког слоја услед земљотреса или клизишта | Било која надземна инсталација за транспорт и дистрибуцију | Емисија природног гаса у ваздух Експлозија великог разорног дејства. Погибија људи |
| Отказ рада запорних уређаја (неисправност и/или неисправно руковање) приликом крацовања | Било која чистачка кутија, издувна свећа или дренажна славина | Повреда или погибија радника Пожар Експлозија |
| Истицање гаса у затвореном простору | Свака шахта Затворени објекат | Гушење радника (услед непроветравања) |
| Употреба неадекватног алата или неисправне опреме | Свака зона опасности на гасоводним објектима | Пожар Експлозија Повреда или погибија радника |

Услови рада који могу проузроковати удесну ситуацију могу бити пропуштање на заптивачима цевовода, пуцање цеви, квар електромотора и пумпи и пожар који може угрозити постројење.

С обзиром на врсту радног процеса, кључни утицај на животну средину се одвија током самог удеса (пожар, експлозија). Након престанка удесне ситуације не очекује се даље загађење животне средине.

Могући утицаји се у првом реду односе на тренутно угрожавање живота и здравља људи, као и уништавање материјалних добара.

Као узрочници изазивања удеса на систему за транспорт гаса могу бити:

- људски фактор (непажљиво руковање опремом и инсталацијама, уношење отвореног пламена, употреба алата који варничи),

- неодговарајући квалитет материјала од кога су изграђени опрема и инсталације,

- лоше изведени монтажни радови,

- механичка оштећења опреме и инсталација,

- утицај влаге и прашине на инсталације,

- штетно дејство корозије,

- прекорачење максимално дозвољеног притиска,

- непостојање или неисправност сигурносне арматуре,

- настанак и паљење експлозивне смеше,

- елементарне непогоде (поплаве, земљотрес, олујни ветрови, снежни наноси, атмосферска пражњења, суша).

Граница експлозивности природног гаса у ваздуху је између 5 и 15%, а почетна температура паљења је 537C. Уколико нема иницијалне температуре паљења, облак гаса одлази у атмосферу и разређује се, без последица по животну средину. У случају паљења гасног облака, настаје експлозија уз потпуно сагоревање гаса и врло висок ниво топлотног зрачења које се шири у околни простор. Последице су локалног карактера: сагоревање вегетације, нагло подизање температуре тла и околног ваздуха. Највећа опасност код оваквог сценарија је присутност особа које се могу затећи у близини и страдати приликом експлозије.

У случају хаварије на инсталацијама и објектима, што се сматра удесом, као и у случају појаве пожара и/или експлозије, као загађивачи животне средине се могу јавити:

- неконтролисане количине природног гаса,

- кондензат гаса,

- продукти сагоревања.

Свака деоница гасовода између два запорна органа мора бити опремљена уређајима за испуштање гаса и то таквог капацитета да се деоница може испразнити у атмосферу у року од највише два сата. Контролисане и неконтролисане количине природног гаса испуштеног из гасовода емитују се у атмосферу, а брзина распростирања загађења у ваздуху зависила би од тренутних метеоролошких услова.

Зоне контаминације гасом (садржи претежно метан) које се формирају приликом хавариjа на гасоводу, по правилу су просторно веома ограничене пошто се распростирање и ширење метана у атмосферу одвија веома брзо чак и при малој брзини ветра. Због тога је мала опасност од формирања одложене експлозивне смеше природног гаса и ваздуха, са могућношћу формирања значајног ударног таласа на отвореном простору. Настало загађење било би локалног и привременог карактера. Природни гас је лакши од ваздуха и одлази у атмосферу.

Класификација настанка опасности по људе, животну средину и имовину, с обзиром на место и начин настанка, опасности се деле на:

- контролисано истицање гаса,

- неконтролисано истицање гаса,

- опасност од уласка ваздуха у гасно постројење и инсталацију,

- опасност од заосталог гаса у искљученом или напуштеном постројењу,

- опасност од високог притиска и његовог уласка у инсталацију ниског притиска,

- опасност од самозапаљења смеше наталожене прашине и ваздуха,

- опасност од загревања гасовода и делова инсталација,

- опасност од удисања продуката сагоревања.

У случају обимнијег истицања природног гаса мора се обезбедити да не дође до паљења и експлозије.

На линијском делу предметног гасовода могући су следећи основни сценарији удеса са формирањем штетних фактора:

- формирање корозионе фистуле у зиду гасовода → цурење гаса из гасовода → губитак гаса (приликом формирања фистуле запаљење гаса мало вероватно);

- пуцање гасовода у целом пресеку → формирање јаме у земљишту → цурење гаса из јаме у земљишту у виду перјанице → паљење цурећег гаса са формирањем вертикалног пламеног стуба или стуба у правцу ветра – бакље → опекотине различитог степена људи у зони оштећења.

Приликом оштећења гасовода у тренутку настанка удеса може бити формирана зона
контаминације гасом са одсуством непосредног паљења или може доћи до запаљења гаса.

Димензије зоне контаминиране гасом (узимајући у обзир да метан нема значајан токсични ефекат) одређује се на основу две границе концентрације метана:

- 30% - дефинише границу зоне опасности гушења на местима која, као резултати
смањене концентрације кисеоника у ваздуху, премашује метаболичке процесе у организму човека и животиња, те долази до гушења,

- 5% - (доња концентрациона граница експлозивности) - дефинише границу зоне
евентуалног термалног утицаја на примаоце у случају такозваног облака „каснијег паљења” који се састоји од мешавине ваздуха и гаса.

Формирање масивних облака природног гаса изнад површине земље на отвореном простору је мало вероватно због мале специфичне тежине природног гаса и под утицајем хидрометеоролошких услова.

У подручју које је најближе извору истицања гаса, исти се шири по законима струјног мешања са ваздухом. На одређеном растојању од извора, средишња брзина ширења млаза постаје сразмерна брзини односеће ваздушне струје и долази до разблажења контаминације ваздуха, пошто долази до дизања природног гаса у атмосферу. Из тог разлога природни гас не ствара услове за пожарну концентрацију.

Брзина ветра условљава мешање гаса са ваздухом. Чак и мала брзина ветра на отвореном простору (брзина ветра око 0,5 m/s) доприноси ''бржем'' ширењу природног гаса у атмосферу.

У случају појаве пожара на надземним инсталацијама долази до емисије продуката непотпуног и потпуног сагоревања природног гаса. Узимајући у обзир претпостављено време трајања пожара, карактеристике простора и најчешће временске прилике на локацији гасовода, очекује се локално и привремено загађење ваздуха у околини места удеса, без трајних последица по здравље околног становништва.

Преглед могућих сценарија приликом несреће на гасоводу је следећи:

- истицање без запаљења и експлозије, при чему природни гас одлази релативно брзо у више слојеве атмосфере,

- истицање уз настанак пожара,

- истицање уз појаву експлозије,

- истицање и запаљење природног гаса при самом истицању, при чему настаје ватрени млаз.

Неконтролирано истицање гаса може проузроковати удесну ситуацију у случају паљења облака гаса, при чему настаје експлозија и уз потпуно сагоревање гаса и врло висок ниво топлотне радијације која се шири у околину. Последице су локалне: сагоревање вегетације, нагло подизање температуре тла и околног ваздуха. Највећа опасност оваквог сценарија је присутност особа које се могу затећи у близини и страдати приликом експлозије.

Кључни неповољни утицаји на животну средину се одвијају током самог удеса (пожар,експлозија, тровање). Након престанка удесне ситуације не очекује се даље загађење животне средине. Стога се могући утицаји у првом реду односе на тренутно угрожавање живота и здравља људи, као и уништавање материјалних добара.

Запослени на локацији настанка удеса трeбa дa буду у стaњу дa брзo и eфикaснo интeрвeнишу у случajу дa дoђe дo нeкoг квaрa или oдступaњa oд уобичајеног прoцeсa рада.

Последице удесне ситуације се процењују на основу:

- степена угрожености сигурности људи и квалитета животне средине,

- количине ''изгубљеног'' природног гаса,

- времена и цене санације последица.

Санације на гасоводним објектима, замена делова и уређаја након детектовања истицања гаса или удесне ситуације, обављају се пошто се предметни део инсталације блокира са обе стране, растерети притиска и констатује непостојање запаљивих и експлозивних смеша у зони рада. Непостојање запаљивих и експлозивних смеша се утврђује преносним детекторима. Све се то изводи у складу са Правилником о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима притиска већег од 16 bar („Сл. гласник РС“, бр. 37/2013 и 87/2015) и Интерним техничким правилима за пројектовање и изградњу гасовода и гасоводних објеката на систему ЈП “Србијагас” (Нови Сад, октобар, 2009). Санација гасовода обухвата све радње и
захвате на спречавању, заустављању и отклањању последица свих оштећења на гасоводу.

Приказ стабла развоја догађаја на инсталацијама са природним гасом

Удесне ситуације при дехерметизацији гасовода обично су праћене следећим процесима и догађајима:

- истицање гаса до искључивања арматуре (импулс за затварање арматуре је пад притиска гаса у делу гасовода) затварање искључне арматуре

- истицање гаса из дела гасовода између два дела искључне арматуре.

У случају дехерметизације гасовода могући су различити сценарији и различити ефекти удеса:

а) паљење гаса по формирању излазне струје – настајање вертикалног
пламеног млаза;

б) почетна дисперзија гаса, у складу с тренутним метео-условима, уз накнадну експлозију гасног облака;

в) почетна дисперзија гаса, у складу с тренутним метео условима, уз накнадно паљење гасног облака;

г) испуст гаса са дисперзијом кроз околни ваздух без пратећих ефеката.

Слика: Приказ стабла вероватног развоја догађај након неконтролисаног
испуста природног гаса кроз отвор на инсталацији постројења КПГ

Ефекат пламеног млаза

Пламени млаз представља типичан резултат сагоревања запаљиве материје при
њеном испуштању из процесне опреме, која се налази под притиском.
Пламени млаз (вертикални или хоризонтални) на околне објекте својим топлотним ефектима делује двојако:

- непосредно енвелопом пламена (на објекте који се непосредно нађу на путу
простирања пламена),

- топлотним зрачењем (на објекте који су ван домашаја пламеног млаза).

Ефекат експлозије гасног облака

Експлозивно горење при хаваријама на гасоводу може да се одиграва по једном
од два режима: дефлаграционом или детонационом. За оба режима је
карактеристично да се дешавају када је концентрација гаса у облаку у интервалу
између нивоа доње границе експловности и горње границе LEL i UEL (Lower &
Upper Explosive Limits). При оперативном прогнозирању узима се да се наведени процес развија у детонационом режиму. Овај ефекат разматран је тако, да након оштећења гасовода са природним гасом долази до дисперзије природног гаса у околну
средину, у складу с емисионим потенцијалом и тренутним метеоролошким
условима и да по формирању смеше природног гаса с ваздухом у граничним
опсезима, након иницијације (извор из спољне средине) долази до експлозије
насталог гасног облака.

Слика: Стабло отказа на постројењу КПГ при неконтролисаном
испуштању природног гаса – Jet Fire и/ или настајању гасног облака који се
пали или експлодира (Фласх Фире или Vapor Explosion)

Ефекат накнадног паљења гасног облака (ефекат Flash Fire)

Овај ефекат је конкурентан процес експлозији гасног облака, што значи да ће у
случају настанка иницијације гасног облака доћи до једног од ова два ефекта.
Начелно, на отвореном чешће је паљење гасног облака, док се ефекат експлозије
гасног облака чешће одиграва у условима наиласка гасног облака на околне
препреке.

Истицање природног гаса без пожара и експлозије

Анализирани су и узроци и могуће последице и за удесе у којима нема значајних
последица, као код удеса по сценарију Истицање гаса без паљења и експлозије.
То су такозвани удеси са малим или последицама без значаја. Следеће стабло
догађаја приказује такав развој догађаја.

Слика: Стабло отказа са природним гасом без пожара и експлозије („срећом
избегнути удес“)

Идентификација потенцијалних опасности од пожара и експлозије

Код гасовода можемо разликовати изворе и узроке опасности од пожара и експлозија. Настанак пожара или експлозије је нежељен и непланиран догађај, који узрокује повреде, болест и/или смрт запослених као и материјалну штету. Као последицу има престанак свих активности на месту дешавања.

У извору сваког пожара је опасност, која је дефинисана као постојеће или потенцијално стање на месту рада, које само по себи или интеракцијом с другим чиниоцима може резултовати нежељеним последицама.

Опасност од пожара не произлази само из независних грешака радних компоненти, већ је најчешће узрок и последица. Грешка једне радне компоненте утиче на другу, тако да је врло важно препознати и лоцирати извор опасности од пожара.

Пожари на цевоводима и опреми могу настати услед:

- механичког оштећења,

- корозије челичних гасовода или пластике,

- оперативних погрешака,

- активности трећих особа и

- елементарне непогода.

Због наведених грешака, може доћи до неконтролисаног излажења природног гаса из цевовода или опреме, која се налази на цевоводу, што доводи до стварања запаљивих и експлозивних концентрација природног гаса, које се могу запалити од неког извора запаљења (електрична варница, механичка варница, статички електрицитет ...).

Сценарио пожара

У извору сваког пожара је опасност, која се дефинише као постојеће или потенцијално стање на месту рада, које само по себи или интеракцијом с другим чиниоцима може довести до нежељених последица. У случају појаве неконтролираног истицања природног гаса највероватнији сценарио је истицање без запаљења и експлозије уз брзу дисперзију гаса у више слојеве атмосфере. Природни гас је запаљив и експлозиван, без боје и мириса. Из наведених карактеристика  види се да је потребна веома мала концентрација гаса (5-15%) у ваздуху, па да дође до
удеса.

Табела 4: Пожарно-експолозивне карактеристике појединих компоненти гаса из смеше
природног гаса

| Врста флуида | Јединица | Метан | Етан | Пропан | Бутан |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Молекулска маса | kg/Kmol | 16,04 | 30,07 | 44,096 | 58,123 |
| Густина течне фазе | kg/m3 | - | 548,2 (-90oC) | 515 | 600 |
| Густина гасне фазе | kg/m3 | 0,7168 | - | 2,0036 | 2,703 |
| Релативна густина гаса у односу на ваздух | - | 0,55 | 1,04 | 1,56 | 2,0665 |
| Темп. кључања | oC | -161,58 | -86,63 | -42,06 | -0,5 |
| Коефицијент дифузије гаса у ваздух | cm/s | 0,196 | 0,121 | 0,0977 | - |
| Темп. самопаљења | oC | 537 | 515 | 470 | 405 |
| Коцентрација гаса у ваздуху (В) | % | 4,3-22,9 | 3-66 | 2,3-55 | 1,8-9,1 |
| Максимални притисак експлозије | kPa | 706 | 675 | 843 | 843 |
| Максимална брзина нарастања притиска експлозије | MPa/s | 18 | 17,2 | 24,8 | - |
| Нормална брзина распростирања пламена | m/s | 0,338 | 0,476 | 0,39 | 0,45 |
| Минимална енергија паљења у ваздуху | mJ | 0,28 | 0,24 | 0,25 | 0,2 |

У случају појаве пожара на надземним инсталацијама преко сигурносних противпожарних вентила зауставља се довод гаса, а заостали гас сагорева док потпуно не изгори. Полутанти настали непотпуним сагоревањем гаса емитују се у атмосферу, мешају са ваздухом, а њихова дистрибуција у околни простор зависи од тренутних климатских услова.

До појаве експлозије долази приликом формирања струје гаса високог притиска која може брзо запалити и створити топлотно зрачење. Место настанка пожара не ограничава се само на подручје иницијације, с обзиром да се секундарни пожар може проширити и на шире подручје зависно од метеоролошких околности у тренутку настанка удеса.

Према Правилнику о техничким нормативима за пројектовање, грађење, погон и одржавање гасних котларница („Сл. лист СФРЈ”, бр. 10/90, 52/90), Правилнику о техничким нормативима за гасне инсталације („Сл. лист СРЈ”, бр. 20/92, 33/92) и стандарду SRPS EN 60079-10-1:2011 - Electrical apparatus for explosive gas atmospheres - Part 10-1: Classification of hazardous areas with explosive atmospheres (Експлозивне атмосфере – Део 10-1: Класификација угрожених простора – Експлозивне гасовите атмосфере) утврђује се начин одређивања извора опасности угрожених простора и класификује простор на зоне опасности узимајући у обзир степене опасности:

- зона опасности 0 - простор у коме је трајно присутна експлозивна смеша запаљивог гаса и ваздуха,

- зона опасности 1 - простор у коме се могу, при нормалном раду, појавити запаљиве или експлозивне смеше ваздуха и гаса. Систем заштите од пожара се уређује Законом о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, 111/2009 и 20/2015) с циљем заштите живота, здравља и сигурности људи и животиња, као и сигурности материјалних добара, животне средине и природних вредности од пожара, уз друштвено и економски прихватљив ризик,

- зона опасности 2 - простор у коме се могу појавити запаљиве или експлозивне смеше ваздуха и гаса, али само у ненормалним условима рада.

Посебно зона 0 и зона 1 треба да се минимизирају по броју као и домету пројектовањем одговарајућих радних процедура. Другим речима, постројења и инсталације треба да су углавном зона 2 или неопасни простори. Ако је испуштање запаљивог материјала неизбежно, елементи процесне опреме треба да се ограниче на оне који представљају секундарне изворе испуштања, или ако ово није могуће (где је примарни или трајни степен испуштања неизбежан), испуштање треба да буде веома ограничене количине и стопе. Код спровођења класификације подручја, ови принципи треба да буду примарни. Ако је неопходно, конструкција, функција и локација процесне опреме треба да осигура да, чак и у ненормалном раду, количина запаљивог материјала испуштеног у атмосферу буде минимизирана, да би се смањио домет опасних простора.

Табела 5: Преглед зона опасности

| Локација | Зона | Ширење зона |
| --- | --- | --- |
| Противпожарна славина (шахт) | Зона 0 | - |
|  | Зона 1 | Унутрашњост шахта |
|  | Зона 2 | 1 m од ивице шахта у свим правцима |
| Одоризатор гаса | Зона 0 | - |
|  | Зона 1 | - |
|  | Зона 2 | 1 m око прирубница и вентила на посуди |
| Контејнерска станица за компримовање природног гаса - компреесор | Зона 0 | - |
|  | Зона 1 | Унутрашњи простор контејнера – део са компресорима 5 m око вента у свим правцима |
|  | Зона 2 | Простор 1 m од вентилационих отвора на контејнеру у свим правцима |
| Аутомат за пуњење компримованим гасом (диспензер) | Зона 0 | - |
|  | Зона 1 | Унутрашњи простор аутомата са гасном опремом |
|  | Зона 2 | Сфера полупречника 1 m око аутомата |
| Стуб за пуњење КПГ-а трејлера | Зона 0 | - |
|  | Зона 1 | 3 m у радијусу од крајева одушних цевовода |
|  | Зона 2 | 5 m у радијусу од прикључка споја цевовода са боцама, 15 m вертикално, облик купе са углом од 60° |

На основу ''Правилника о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима притиска већег од 16 bar'' (''Сл.гл.РС'', бр.37/2013.), SRPS IEC 60079‐10, карактеристика природног гаса, као и конкретних услова на терену, дефинише се распростирање зона опасности.

Око завршетака одушних цеви (одушак је трајан извор опасности), изведених тако да им је отвор најмање 1 m изнад крова мерне станице је зона опасности од експлозије 1, полупречника 1 m. Око одушних цеви, на растојању од 3 m, распростире се и зона 2.

Унутар мерне станице и на растојању 3 m од ње, распростире се зона опасности од експлозије 2 (унутар се налазе секундарни извори опасности).

Око ПП славина се распростире зона опасности од експлозије 2, у радијусу од 1 m око славине. У зони опасности 1 могу се појавити запаљиве или експлозивне смеше ваздуха и гаса при нормалном раду.

У зони опасности 2 могу се појавити запаљиве или експлозивне смеше ваздуха и гаса, али само у ненормалним условима рада, где се под ненормалним условима рада подразумевају: пропуштање гаса на прирубничким спојевима, прскање гасовода и остали непредвиђени догађаји током рада гасовода.

У зонама опасности не смеју се налазити материје и уређаји који могу проузроковати пожар или омогућити његово ширење.

У зонама опасности забрањено је:

- радити са отвореним пламеном;

- уносити прибор за пушење;

- радити са алатом и уређајима који могу, при употреби, изазвати варницу, ако је у простору зоне;

- опасности утврђено присуство експлозивних смеша;

- присуство возила која, при раду погонског уређаја, могу изазвати верницу;

- коришћење електричних уређаја који нису у складу са нормативима прописаним у одговарајућим стандардима за противексплозивну заштиту;

- одлагање запаљивих материја; и

- држање материја које су подложне самозапаљивању.

Најгори сценарио био би пуцање гасовода, уз присутна велика испуштања природног гаса у животну средину и експлозија. Шире подручје око оштећења може се сматрати подручјем смртног исхода за оне који се затекну у тој зони у време експлозије.

Ток најгорег сценарија подразумева следеће догађаје:

- оштећење цеви на предметном гасоводу, затвара се проток гаса на оштећеној деоници, спроводи се поступак акцидентног испуштања гаса,

- појављује се нагло сагоревање гаса и топлотно зрачење високог нивоа.

Основна опасност по људе и/или опрему, односно објекте је од ефекта топлотног зрачења. Ударни талас, који се јавља током експлозије облака гаса, такође представља опасност по људски живот.

Степен повреде коже приликом топлотног утицаја зависи од величине и трајности утицаја радијације. Приликом слабе термалне радијације може доћи до повреде само горњег слоја (епидерма) на дубини 0,12 mm. Интензивнији топлотни талас може довести до повреде не само епидерма, већ и дубљих слојева коже, а радијација већег интензитета ће утицати и на поткожни слој (дубина више од 2 mm). Ова три нивоа одговарају категоријама опекотина I, II и III степена.

У анализи вишеструких ризика, када један штетни догађај узрокује један или више накнадних штетних догађаја, узимају се у обзир накнадни учинци штетних догађаја (домино ефект). С обзиром да на локацији предметног гасовода нема друге критичне инфраструктуре, не очекује се појава домино ефекта.

За случај појаве удесне ситуације на објектима гасовода, запослено особље мора хитно реаговати у складу са обученошћу за хитну и ефикасну интервенцију. Сви поступци треба да су у складу са израђеним пројектима заштите од пожара и заштите на раду.

Процена пожарног оптерећења

Пожарно оптерећење се дефинише стандардом СРПС У.Ј1.030 и представља рачунску вредност топлотне енергије која се може ослободити при сагоревању укупног сагоривог материјала по јединици површине у једној просторији, производној хали, складишту, у посматраном пожарном сектору или у целом објекту. При одређивању пожарног оптерећења треба узети у обзир, поред топлоте која настаје сагоревањем ускладиштеног запаљивог матријала и топлоту која може да настане сагоревањем сагориве опреме, инсталација, делова објеката и др.

Укупно пожарно оптерећење даје рачунску вредност топлотне енергије једног објекта која се може ослободити у пожару, и добија се према изразу:

Zi=Pi * Si

где је:

Zi-укупно пожарно оптерећење у (J)

Pi-специфично пожарно оптерећење у (J/m2),

Si-површина основе на коју се односи вредност Pi у (m2) .

Према наведеном СРПС У.Ј1.030 стандарду дефинисане су три групе пожарног оптерећења:

- мало пожарно оптерећење је, до 1 GJ/m²;

- средње пожарно оптерећење је, од 1-2 GJ/m²;

- високо пожарно оптерећење је преко 2 GJ/m²;

Специфично пожарно оптерећење је изражено топлотом која може да се развије у просторији или заданом делу објекта, а која је сведена на 1m² тог простора:

Pi= £ ρi * Hi * Vi / Si

Pi – специфично пожарно оптерећење у (J/m2)

i – привидна густина материјала у (kg/m3)

Vi – запремина материје у (m3)

Hi – топлотна моћ (J/kg)

Si – површина основе (m2)

i – индекс елементарне јединице

Анализирајући пожарна оптерећења у просторијама можемо предвидети температурни режим у пожару где сагориви материјал чине углавном: електро инсталације, машинске

инсталације, папир, пластика итд.

Може се очекивати да у случају пожара у објекту имамо максималну температуру од 1029°С, када време трајања пожара износи 2 часа. Међутим, начини заштите од пожара који су предвиђени у објекту искључују ову теоретску могућност трајања пожара, а са тиме и појаву овакве температуре која се достиже тек после 120 минута горења. Реално је очекивати максималну температуру до 821°С која се постиже у времену до 30 минута (види дијаграм, стандардна крива СРПС ИСО 834). Зато је врло важно открити пожар на почетку и не дозволти његово временско трајање. Сви системи заштите од пожара засновани су на његовом раном откривању и правовременој интервенцији мобилном и стабилном опремом за гашење пожара. Свака ранија интервенција и приступање гашењу пожара је на страни сигурности и спречава подизање температуре, а тиме и њен утицај на конструкцију, опрему и сировине у објекту.

Процена прихватљивости ризика

Матрица оцене ризика на основу параметара вероватноће настанка удеса и процењених могућих последица приказана је у наредној табели.  За напред наведене удесне ситуације за случајеве удеса на гасоводним инсталацијама социјални ризик је узет у обзир за варијанте најгорег могућег сценарија удеса:

Табела 6: Квантификовање ризика на основу вероватноће настанка удеса и могућих последица

| Вероватноћа настанка удеса | Могуће последице |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Малог значаја | Значајне | Озбиљне | Велике | Катастрофалне |
| Мала | (I) занемарљив ризик | (II) мали ризик | (III) средњи ризик | (IV) велики ризик | (V) веома*велики ризик |
| Средња | (II) мали ризик | (III) средњи ризик | (IV) велики ризик | (V) веома* велики ризик | (V) веома* велики ризик |
| Велика | (III) средњи ризик | (IV) велики ризик | (V) веома* велики ризик | (V) веома* велики ризик | (V) веома* велики |

Критеријуми за процену вероватноће настанка удеса у случајевима најгорег могућег случаја нису посебно узети у обзир у важећој методологији. Због тога су у овој студији истовремено анализирани догађаји и са малом и са веома малом вероватноћом (10-5 –10-6/год).

Анализа вулнерабилности је истовремено показала да су пројектанти гасовода третирали исти на начин да се на минимум сведе контакт између вулнерабилних објеката (становања, природних и других добара) и гасовода. При томе су имали у виду потребна минимална одстојања од 250 m. На тај начин једине ,,слабе тачке" су остала места где гасовод тангира појединачне објекте. У случају најгорег могућег сценарија последице не би биле веће од оних означених као озбиљне. Сви остали догађаји са малом и средњом вероватноћом не би за последицу имали смртно страдање људи, већ би у најгорем случају дошло до повређивања (тешко и лакше). Материјална штета би код средње вероватноће била значајна.

Имајући наведено у виду може се проценити да је ризик од удеса на средњи (III) и да га чине следеће комбинације:

- мала вероватноћа – могуће озбиљне последице

- средња вероватноћа – могуће значајне последицеи

- велика вероватноћа – последице малог значаја.

Из наведених констатација произилази да се ризиком од удеса на гасоводу и станици за производњу КПГ-а може управљати те се може закључити да је анализирани ризик прихватљив. Управљати ризиком значи спроводити неопходне мере у домену планирања, изградње и одржавања система, а са аспекта заштите животне средине, заштите живота и здравља људи. Услови и мере управљања ризиком су саставни део Студије и садржани су у тачки која описује мере предвиђене у циљу спречавања, смањења и отклањања сваког значајног штетног утицаја на животну средину.

МЕРЕ ПРЕВЕНТИВНЕ ЗАШТИТЕ

Опште мере

Јавне саобраћајнице омогућавају прилаз објекту и омогућује ефикасну интервенцију ватрогасним јединицама;

Објекат поседује светиљке нужне расвете са аутономним извором напајања.

Објекат поседује громобранску инсталацију;

Гашење почетних пожара је предвиђено противпожарним апаратима типа С и водом из хидрантске мреже;

Апарате за почетно гашење пожара поставити на места према графичком прилогу дато у елаборату заштите од пожара;

Сви радници морају бити детаљно упознати са опасностима од пожара, начину спровођења превентивних мера заштите од пожара и употребом уређаја, опреме и средстава за гашење пожара;

Превентивне и друге мере обавезне за редовну примену у циљу спровођења противпожарне заштите, потребно је у току експлоатације стално спроводити низ мера, од којих издвајамо следеће одржавање:

Електроинсталације и уређаје на електрични погон редовно прегледати, недостатке одмах отклањати, а о томе водити редовну књигу евиденције;

Опремљености, исправности и правилног распореда апарата за гашење почетних пожара;

Периодична теоријска и практична обука радника из области заштите од пожара.

Одржавати објекат у чистом и уредном стању

Контролу исправности уређаја и инсталација могу вршити искључиво лица која су квалификована за одређену област рада;

Забранити пушење;

Обучити све запослене раднике за руковање и употребу апарата за гашење пожара.

Зелене површине око објекта уредно одржавати. Трава се редовно мора косити и редовним заливањем одржавати у зеленом стању;

Вршити редовно одржавање објеката и инсталација.

Одржавање електро инсталација О извршеним прегледима у било ком обиму или времену на електро инсталацијама (мерења уземљења, извршени радови и сл.), обавезно отворити евиденциону књигу коју је потребно чувати на погодном месту и на захтев надлежног органа инспекције ставити на увид;

Електроинсталације свих врста заштита морају се одржавати у исправном стању, морају се испитивати повремено у складу са одредбама одговарајућих Правилника.

Овлашћено предузеће мора минимално једном у три године извршити следећа мерења: - Отпор петље; - Мерење отпора уземљења; - Еквипотенцијализација; једном годишње редовне провере рада: свака 2 месеца Општи поступци у случају пожара Радници који су се затекли у непосредној близини места пожара дужни су да приступе гашењу пожара према поступку који је увежбан за време редовне периодичне обуке. Приликом гашења пожара, без обзира на место његовог настанка, радници су дужни да се придржавају следећих општих принципа и поступака: - -Гашењу пожара први приступају радници који су се затекли у непосредној близини места настанка пожара, без обзира да ли је у питању њихово радно место или не;

- Приступити гашењу пожара одмах, без одлагања; - У случају да је немогуће савладати пожар постојећим средствима у почетној фази, алармирати ватрогасну јединицу;

- Пожар гасити апаратима за гашен је почетних пожара, или адекватним средством које се може наћи при руци. Користити само подесна средства за гашење

Приликом гашења пожара по могућству настојати да се приликом интервенције прави што мање додатне штете;

- Искључити напајање електричном енергијом моментално, на главној склопки, тамо где је то могуће

Приликом гашења пожара по могућству настојати да се приликом интервенције прави што мање додатне штете;

- Искључити напајање електричном енергијом моментално, на главној склопки, тамо где је то могуће

- У случају да је немогуће искључити довод струје, електричне инсталације под напоном гасити искључиво подесним средствима за гашење пожара ;

- Сваки пожар представља стресну ситуацију у којој се појединци тешко сналазе. Гашењу пожара се мора прићи енергично, али без стварања нервозе или непотребне панике. Појединце који евенуално подлегну паници одстранити што даље од места пожара;

- Евакуисати сва угрожена лица на безбедно место; - На месту пожара не стварати непотребну гужву него обезбедити присуство само оптималног броја радника;

- Пожар по могућству угасити у његовој најранијој фази. Уколико то није могуће, локализовати га до доласка појачања и то уклањањем запаљивих и горивих предмета из непосредне околине пожара. Превентивне мере зоп у непосредној околини објекта Простор око спољних хидраната мора бити увек слободан и незакрчен; Забранити паркирање возила ван изграђеног и обележеног паркинга; Омогућити несметан прилаз ватрогасним возилима у случају потребе.

Превентивне мере ЗОП-а при извођењу радова у објекту

-Посебну пажњу је потребно посветити заваривачким радовима код поправки и ремонта.

- Заваривање на сталним и привременим местима се мора у потпуности спроводити у складу са одредбама Уредбе о мерама заштите од пожара при извођењу радова заваривања, резања и лемљења (Сл. гласник СРС бр. 50/79).

- Проверити присутност и исправност уређаја, опреме и средстава за рад, личних заштитних средстава, средстава за гашење пожара и друге потребне опреме;

-Околину пр Превентивне мере ЗОП-а при извођењу радова у објекту

- Посебну пажњу је потребно посветити заваривачким радовима код поправки и ремонта.

- Заваривање на сталним и привременим местима се мора у потпуности спроводити у складу са одредбама Уредбе о мерама заштите од пожара при извођењу радова заваривања, резања и лемљења (Сл. гласник СРС бр. 50/79).

- Проверити присутност и исправност уређаја, опреме и средстава за рад, личних заштитних средстава, средстава за гашење пожара и друге потребне опреме.

-Околину простора у којем се врши заваривање обезбедити постављањем одговарајућих знакова упозорења:

- ОПАСНОСТ ОД ПОЖАРА;

- ЗАБРАЊЕН ПРИСТУП НЕЗАПОСЛЕНИМА.

- Обратити пажњу да се не изазове пожар у суседним просторијама приликом заваривања на цевима или каналима који продиру кроз зидове и међуспратне конструкције.

- Све запаљиве материје које се користе држати на месту употребе у што мањим количинама;

- Масне крпе као и други запаљиви отпад одлагати у за то посебно намењене посуде; о Алат и прибор за рад морају увек бити чисти и уредно сложени;

- Сва помоћна средства која се употребљавају у току ремонта морају се држати само у количинама за једнодневну употребу у оригиналним амбалажама;

- Веће поправке и реконструкције на машинама и уређајима вршити ван радног времена или када су уређаји потпуно искључени из процеса рада,

-Приликом извођења радова, радници који изводе радове морају бити обавезно упознати и упозорени на могуће опасности за настајање и ширење пожара као и на последице непридржавања датих упутстава за рад;

- Радници који изводе комплетне радове морају бити обучени руковањем апаратима за гашење почетних пожара, да знају коме и како треба јавити у случају да нису у могућности да угасе почетне пожаре.

8. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Уважавајући податке који су добијени у оквиру анализе утицаја, као и локалне просторне услове, који битно одређују могуће акције, мере заштите животне средине могу да се систематизују у оквиру следећих група:

8.1. Мере предвиђене законском регулативом

У мере предвиђене законима и другим прописима и стандардима подразумева се примена истих при пројектовању, примена норматива и стандарда код избора и набавке уређаја и опреме за предложени производни процес, као и примена свих мера у току изградње и експлоатације, које су дефинисане у општим техничким условима градње.

Мере из ове тачке обухватају и услове, које утврђују надлежни државни органи и организације код издавања одобрења и сагласности за изградњу објеката, извођење радова и употребу објекта, односно отпочињање процеса експлоатације објекта.

Важећи технички закони, нормативи и стандарди:

- Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр. 87/18; 111/09 и 20/15);

- Закон о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима („Службени гласник СРС“,бр. 44/77; 45/85 и 18/89 и „Службени гласник РС“, бр. 53/93; 67/93; 48/94; 101/05 и 54/15);

- Закон о промету експлозивних материја („Службени лист СФРЈ“, бр.  30/85; 06/89 и 52/91; „ Службени лист СРЈ“, бр. 24/94; 28/96 и 68/02 и „Службени гласник РС“, бр. 101/05);

- Уредба о мерама заштите од пожара при извођењу радова заваривања, резања и лемљења („Службени гласник СРС“, бр. 50/79);

- Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 87/18);

- Правилник о садржини политике превенције удеса и садржини и методологији израде извештаја о безбедности и плана заштите од удеса („Службени гласник РС“, бр. 41/10);

- Правилник о мерама заштите од елементарних непогода и других већих непогода и опасности по пројектовање објекта („Службени гласник РС“, бр. 34/78);

- Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр.135/04; 36/09; 72/09; 43/11; 14/16 и 95/18);

- Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС“,бр. 36/09 и 10/13);

- Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у ваздух („Службени гласник РС“, бр.71/10);

- Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања, осим постројења за сагоревање („Службени гласник РС“, бр. 111/15);

- Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10; 93/12; 101/16 и 95/18);

- Закон о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06 и 65/08);

- Закон о заштити земљишта („Службени гласник РС“, бр. 112/15);

- Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/09; 88/10; 91/10; 14/16 и 05/18);

- Закон о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10);

- Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикаторима буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Службени гласник РС“, бр. 75/10);

8.2. Планови и техничка решења дата пројектном документацијом

- Природни гас у цевоводу (гасоводу) мора да буде у затвореном технолошком процесу. Из постројења не сме да буде емисије угљоводоника, нити могућности њиховог испуштања, осим на местима која су предвиђена техничком документацијом (испусне луле).

- Обезбедити адекватно обележавање трасе и знаке упозорења

- Пре лоцирања објекта извршити одређивање инжињерскогеолошких карактеристика носивости тлаи на основу тога обезбедити услове за изградњу

- Посебан прилог код пројеката треба да представљају мере противпожарне заштите и то код пројектовања, извођења и експлоатације. Посебни технички услови за изградњу

- електроинсталација (Еx заштита) објеката којима се врши транспорт и дистрибуција природног гаса, захтевају да се инсталације могу изводити само према пројекту одобреном од стране надлежне установе противпожарне заштите;

- Заштита од пожара мора да буде дефинисана посебним Елаборатом заштите од пожара као саставним делом Главног пројекта. Елаборатом треба да се предвиде све потребне грађевинске и техничке мере заштите од пожара у току експлоатације објекта.

- Заштита објеката од атмосферског пражњења предвиђа се главним електро пројектом;

- Спајање инсталације се врши одговарајућим наставцима, прикључцима и заваривањем, које врши атестирани варилац. Избор цеви мерне, регулационе и сигурносне арматуре је правилно извршен за ову врсту инсталације. Пројектом је предвиђено и извршено прописно испитивање

- инсталације на чврстоћу и непропусност.

- Предвидети премошћење прирубничких спојева, у циљу спречавања појаве статичког

- електрицитета.

- Предвидети постављање одговарајућег броја противпожарних апарата за ручно гашење пожара, као и потребних натписа упозорења.

- Најважнија мера која се предузима, за смањење вероватноће настанка пожара, или

- експлозије, је инсталисање подземне заварне славине »ЛБ«, која аутоматски затвара

- проток гаса уколико пад притиска у гасоводу пређе 3,5 бара у минути

У току експлоатације гасне инсталације, Носилац пројекта мора се придржавати следећег:

- Инсталацијом могу руковати само обучена и за то овлашћена лица.

- Инсталација се једино може користити у сврху за коју је намењена, односно за природни гас, и на њу се могу прикључити једино уређаји који су рађени за природни гас.

- Руковаоц гасног постројења, мора да води књигу рада, у коју треба да уноси следеће податке: потрошњу гаса, радни притисак и температуру, концентрацију гаса мерену гасним детектором.

- Потребно је обезбедити сталну контролу, над функционисањем инсталације и уређаја, као и потребне мере за заштиту од свих врста оштећења.

- У случају и најмање неисправности гасне инсталације, корисник је дужан да моментално обустави експлоатацију те гасне инсталације, све док се узрок неисправности не отклони.

Напомена: Од посебног је значаја придржавати се чл.6 Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима (Сл.гласник РС, бр.54/15), стандарда SRPS EN ISO 16923:2018 станице за снабдевање природним гасом-станице за снабдевање возила КПГ-ом, Правилника о техничким условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима притиска већег од 16 bar (Службени гласник РС 37/2013 и 87/2015).

8.3. Мере заштите ваздуха

Током изградње објекта

- Изабрати аутомобилску транспортну и грађевинску технику која ће задовољавати услове препоручених емисија у ваздух као основни тип утицаја на атмосферски ваздух приликом изградње

- Власници транспортних средстава морају да спроводе редовне контроле и провере издувних гасова у складу са техничким нормама емисије и постојећим техничким прописима и законима којима се регулише вршење техничких прегледа возила, одн. транспортних средстава.

- Избегавати проласке грађевинске технике кроз густо насељене области или кроз природно културне центре

- Камиони за транспорт прашкастих материја морају бити покривени церадом у циљу спречавања ширења прашине.

- По могућности користити гориво са ниским процентом сумпора.

| За време експлоатације објекта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- У току експлоатације неопходна је редовна провера могућих повреда херметичности гасовода и славинске арматуре.

- Поштовати технолошки режим транспорта и редовно праћење гасовода.

- У случају потребе према усвојеним коначним пројектним решењима, предвидети мерење контролисаних параметара, усклађен са са важећим националним захтевима и стандардима.

- Повремена испуштање гаса вршити према предвиђеној динамици.

8.4. Мере заштите вода

Током изградње објекта

- Очувати зелене коридоре уз водене токове, чиме се обезбеђује одржавање корита водотокова, заштита вода и спречава ерозија земљишта.

- Забрањен је неорганизовани износ (испуштања) загађивача с територије привремених површина и територије изградње.

- Није дозвољено одлагање вишка материјала у постојеће канале или на обалу, насип или корито.

- На месту укрштања гасовода са регулисаним или природним водотоцима предвидети одговарајуће сигурносно растојање које обезбеђује потребну функционалност и сигурност ових објеката и услове за евентуалне неопходне интервенције.

- Инвеститор је дужан да све евентуалне штете настале као последица извођења радова или некомплетних решења надокнади , а њихове узроке отклони о свом трошку.

- Уколико дође до непланираног изливања загађујућих материја у водене токове неопходно је одмах обуставити рад и хитно покренути поступак санације у сарадњи са надлежним институцијама. Поступак санације зависиће од нивоа апсорпције загађујуће материје у води.

- У случају да дође до негативних последица по водне објекте и режим вода због нестручног руковања објектом или услед хаварије инвеститор је у обавези да предузме хитне мере и санира све настале штете о свом трошку.

- При овој појави сви запослени у окружењу места акцидента су дужни да се ставе на располагање техничком особљу организационог дела где је дошло до акцидента како би се опремили одговарајућом заштитном опремом и поступили према Оперативном плану у ванредним ситуацијама.

За време експлоатације објекта

- Водоснабдевање објекта обезбедити прикључењем на градску водоводну мрежу према условима надлежног јавно комуналног предузећа.

- Санитарно-фекалне отпадне вода евакуисати посебним системом канализације и испуштати у прописно димензионисану водонепропусну септичку јаму, коју ће током експлоатације празнити јавно комунално предузеће или друго правно лице овлашћено за обављање те делатности. Капацитет септичке јаме одредити на основу потребног прорачуна.

- Атмосферске воде са условно чистих површина (кровови и друге некомуникационе површине) прикупити системом ригола и спровести без претходног третмана у околне зелене површине;

- Оперативни платои на комплексу који нису планирани за озелењавање, треба да буду избетонирани с тим да се предвиде ободне бетонске риголе усмерене ка најнижој тачки свих изнивелисаних површина (саобраћајних и манипулативних);

- Потенцијално загађене зауљене атмосферске воде са манипулативних површина (оперативних платоа) као и воде од прања и одржавања тих површина, пре испуштања у реципијент, морају се прикупити посебним системом канализације и спровести преко таложника за уклањање механичких нечистоћа, а по потреби и сепаратора за уклањање нафте и нафтних деривата, до зелених површина унутар предметног комплекса, путног јарка или најближег реципијента, таквим да ефлуент буде у складу са Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Сл.гласник РС“, бр,67/2011, 48/2012 и 1/2016).

- Поставити одговарајући број пијезометара у циљу контроле квалитета подземних вода и уочавања евентуалног загађења.

- Обезбедити испитивања квалитета отпадних вода пре и након пречишћавања кроз сепаратор, као и испитивање квалитета подземних вода у пијезометрима.

- Вршити редовно контролисање, одржавање и чишћење таложника и сепаратора масти и уља.

- Вршити редовна испитивања физичко-хемијских параметара квалитета загађених, зауљених атмосферских отпадних вода пре и после пречишћавања од стране овлашћеног правног лица, као и да се извештај о извршеним мерењима квартално доставља јавном водопривредном предузећу

- Чишћење таложника и сепаратора поверити овлашћеном предузећу.

- Отпад који настаје приликом чишћења сепаратора и резервоара се односи са комплекса, од стране овлашћеног Оператера.

- Уколико се планира додатно предвиђа додатно насипање урадити анализу утицаја насипања на режим подземних вода и дати решења заштите околних, нижих терена, водити рачуна о очувању функције одводњавања околног терена;

- Ако се планира превођење инсталација преко корита канала извршити избор адекватних решења превођења инсталација преко корита канала, при чему евентуално превођење укопавањем у дно канала, подразумева укопавање на безбедну дубину уз потребну заштиту, минимум 1 метар испод коте дна регулисаног профила у зони укрштања. Најповољније је да се укрштање изврши под правим углом уколико је то могуће.

- Уколико се у оквиру објекта предвиђају дизел агрегати и резервоари за складиштење течног горива ради обезбеђења алтернативног решења у напајању електричном енергијом, или за грејање, потребно је предвидети техничко решење са потребном заштитом како би се у случају акцидената спречило загађење површинских и подземних вода у складу са Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама у седименту и роковима за њихово достизање („Сл. Гласник РС“, бр. 50/2012) и Уредбом о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Сл. Гласник РС“, бр. 24/2014).

- Саобраћајне и манипулативне површине, платои, простори између објеката и паркинзи треба да буду нивелисани са одговарајућим подужним и попречним падом, са адекватним нагибом према ободним риголама/каналетама за прихватање свих загађених вода које се затим спроводе до таложника-сепаратора. Ове површине треба да буду адекватно изведене од водонепропусног армираног бетона и асфалтиране или покривене неким другим материјалом непропусним за нафту и нафтне деривате.

- Технологија извођења радова мора бити тако одабрана да се елиминише могућност оштећења водних објеката у току извођења радова. Трошкове евентуалних оштећења која настану приликом изградње морају се отклонити о трошку инвеститора.

8.5. Мере заштите земљишта

- Радове вршити строго у зони предвиђеној за грађевинске радове а према уговорима са власницима земљишта.

- Забрањено је било какво моделирање рељефа.

- Забрањено је отварање позајмишта песка без претходно издатих услова заштите природе и животне средине.

- За извођење радова максимално користити постојеће путеве, стазе и већ коришћена подручја  како се не би нарушавале природне површине. Самим тим умањује се негативан утицај на предео, који подразумева уклањање вегетације и оштећење зоне кореновог система околне вегетације.

- Изградњу привремених путева и пролаза свести на минимум, а све привремене путеве који нису потребни за дугорочно одржавање затворити и вратити у стање које је одговарајуће околном коришћењу земљишта или у договору са органима локалне самоуправе.

- Обезбедити приступ за ватрогасна возила у складу са важећим законским прописима.

- Пуњење горивом приликом изградње објекта  вршити на за то предвиђеним и посебно опремљеним теренима. Уколико то није могуће на местима претакања горива обезбедити покретне танкаване изнад којих ће се вршити претакање горива.

- Неопходно је поштовање процедура руковања опасним материјама као и спровођење мониторинга производне контроле руковања  опасним материјама и опасним отпадом у циљу спречавања разношења истог и могућности непланираног загађења земљишта отпадом.

- Локације за чувања опасних материја и опасног отпада дефинисати  према условима прописаним важећом законском регулативом.

- Отпад који настане у току редовног рада објекта (картон, папир, дрво, пластична амбалажа …) прописно сакупити, разврстати и одложити на за то предвиђену локацију до организованог уклањања из комплекса према условима надлежног комуналног предузећа

- За формирање одлагалишта материјала и приступних и манипулативних саобраћајница одабраће се површине на земљишту ниже категорије. Није дозвољено користити високопривредне оранице за ову сврху.

- Предвидети коришћење грађевинских машина са минималним површинским притиском на земљу како би се смањио антропогени утицај.

- Пројектом предвидети рационално коришћење земљаних ресурса као и  минималну производњу отпада

- Ради обезбеђења квалитета земљаних радова од стране извршилаца (вође екипа, мајстори, руководилац радова и стручни контролери) спроводи се контрола операција и контрола приликом примопредаје, која се састоји у систематском праћењу и провери усклађености радова са захтевима пројектне и нормативне документације. То пре свега подразумева стриктно поштовање пројектних решења у вези са дубином и начином полагања цеви и предвиђене мере заштите животне средине као што су: мере контроле ерозије, мере рекултивације земљишта итд.

- Све завршне земљане радове треба ускладити са постојећим контурама (геопластиком) терена.

- Боје, материјали и структура изграђених елемената треба да буде усклађена са околином.

- Уколико се током радова наиђе на геолошко-палеонтолошке или минералошко- петролошке објекте, за које се претпоставља да имају својство природног добра, извођач радова је дужан да у року од осам дана обавести Министарство заштите животне средине, односно предузме све мере како се природно добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица.

8.6. Мере заштите флоре и фауне

- Обезбедити очување природних и полуприродних станишта у околини трасе гасовода и главне производне станице;

- Oбезбедити одговарајуће мере даље неге рекултивисаних површина након иницијалне фазе успостављања зелених површина.

- Пожељно је паркинг простор равномерно покрити високим лишћарима широких крошњи и по могућству распоредити једно стабло на два паркинг места бирајући врсте које својим плодовима и кореновим системом неће угрозити паркирана возила и кориснике;

- Формирати заштитни појас зеленила према суседним парцелама. При озељењавању дати предност аутохтоним врстама које су највише прилагођене локалним педолошким и климатским условима и имају густу крошњу;

- Алергенте и инванзивне врсте контролисати редовним одржавањем партерног зеленила;

- Максимално сачувати мрежу канала и атарских путева, уз мање или веће присуство појаса травне вегетације, грмља и дрвећа уз њих, који су значајан чинилац богатства фауне на траси гасовода и у непосредном окружењу. Приликом изградње и коришћењапланираног објекта треба очувати наведене линеарне структуре са микростаништима која су од посебног значаја за животиње, како за репродукцију, тако и за миграцију и зимовање.

- Обезбедити све надземне и подземне инсталације од евентуалних хаварија већег обима како би се и на тај начин спречио негативни утицај на живи свет.

8.7. Мере заштите од буке

- Инвеститор је у обавези да се придржава упутстава произвођача опреме која је димензионисана тако  да не прелази законске оквире буке  у складу са Законом о заштити од буке у животној средини. У пројекту је неопходно предвидети  активности за смањење буке и вибрације које стварају  енергетска и технолошка опрема.

- Уколико ниво буке у животној средини пређе дозвољену границу потребно је применити неку од додатних мера заштите која ће бити технички најподобнија за конкретну ситуацију у циљу смањења буке у животној средини. Према важећој законској регулативи и СРПС дозвољени ниво буке  Lеqd dB(А) не сме да пређе 55 dB дању, а 45 dB ноћу  у близини насељеног пункта.

8.8. Мере заштите у случају удеса

Mере превенције

У циљу превенције удесних ситуација и удеса у фази изградње и експлоатације неопходно је спровести следеће превентивне мере заштите:

- Предвидети редовну контролу (периодично) исправности свих електро и машинских уређаја, дојавне  инсталације и против пожарне опреме  о чему ће се  води посебна  евиденција у контролној књизи  сервиса,  према „Правилнику за стабилне инсталације за дојаву пожара чл. 71-73 и детекцију експлозивних гасова и пара чл. 68“.

- Израдити сва нормативна акта у вези заштите од пожара која су предвиђена Законом о заштити од  пожара;

- Прописати одговарајуће  мере заштите на раду и обавезу  употребе заштитних средстава која се тичу противпожарне заштите;

- Као саставни део техничке документације  израдити  “ План заштите од пожара” са    упутством о поступку приликом избијања пожара;

- Обучити све запослене раднике и административно и техничко особље у пословном делу да рукују противпожарним апаратима и средствима, упознати их са правилима и планом заштите од  пожара и упутством о поступку у случају избијања пожара. Обука запослених се врши сваке три године.

- Сву опрему тако одабрати да буде механички и термички правилно димензионисана, што је чини отпорном на услове који се могу јавити у току експлоатације и тиме  смањити  могућност оштећења и настанка пожара.

- Руковање инсталацијама вршиће људи који су за ту сврху обучени и квалификовани, који су детаљно упознати са технолошким процесом и са радом свих уређаја и инструмената, као и опасностима које могу да настану у току експлоатације.

- Спровести мере заштите од атмосферског пражњења.

- На гасним постројењима где се може очекивати појава експлозивне смеше неопходно је пројектовати ефикасну вентилацију.

- На гасним постројењима где се може очекивати појава експлозивне смеше сва електрична опрема мора бити у „Еx“ изведби.

- На гасним постројењима где се може очекивати појава експлозивне смеше радници морају имати све делове одеће и обуће такве да на њима не може доћи до појаве варнице због електростатичког пражњења, односно ХТЗ опрему (антистатик одела). Такође, сви подови у таквим објектима морају да буду антистатички.

- На местима која су по пожарном оптерећењу и степену ризика угрожена предвидети сандуке са песком и то одговарајуће металне сандуке са довољним бројем лопата или посуда.

- У циљу упозорења потребно је на одговарајућим местима поставити табле упозорења.

Мере приправности и одговорности на удес

- На систему пројектовати даљински систем управљања који се брзо прилагођава процесу а у хитним  случајевима и искључује део опреме (Аутоматско управљање славинама доводних/одводних цевовода у условима хаварије).

- У току експлоатације могуће су повреде херметичности гасовода и славинске арматуре, притом настаје потреба да се ослободи предметна деоница од гаса. У случају потребе да се ослободи од гаса поједина деоница гасовода, ова деоница се преграђује од остале цеви линијским славинама, након чега се испушта гас у атмосферу преко испусница које се налазе на линијским славинама и ограничавају деоницу из које се врши испуст гаса.

- У свим објектима где је предвиђен боравак радника пројектовати  путеве за хитну евакуацију у  случају опасности који морају бити видно обележени. Правце и смерове евакуационих путева дефинисати у Пројекту заштите од пожара.

- Пројектом заштите од пожара, за објекте где је предвиђен боравак људи, разрадити основне мере које се морају спровести у случају потребне евакуације: ширина и број излаза, начин објављивања евакуације, тактичке предпоставке евакуације и сл.

- Забрањено је тражење места на којем истиче гас недозвољеним поступцима, као што је нпр. отворени пламен,који може довести до пожара услед паљења гаса.

- У случају пожара на отвореном водити рачуна о  смеру ветра (ружа ветрова).

- У случају пожара на отвореном треба допустити да гас из перфорираног дела гасовода потпуно изгори. Чињеница је да је сигурнији контролисани гасни пожар него неконтролисано цурење гаса.

- Запослено особље мора бити обучено за хитну и ефикасну интервенцију уколико дође до неког квара или удесне ситуације.

- У случају удеса на објектима или траси магистралног гасовода неопходно је одмах поступити према израђеним условима заштите од пожара и технолошких експлозија.

- Неопходно је придржавати се мера заштите од пожара и експлозије.

8.9. Мере заштите природних и непокретних културних добара

- Током извођења земљаних радова потребно је обезбедити све потребне услове за њихов континуирани археолошки надзор.

- Уколико се приликом извођења земљаних радова наиђе на археолошке остатке, извођач радова је, по чл.109 Закона о културним добрима („Службени гласник РС“ бр. 71/94, 52/11-др.закон и 99/11-др. закон) дужан да одмах, без одлагања прекине радове и обавести Завод за заштиту споменика културе Београда и да предузме мере да се налаз не уништи, не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен.

- Такође уколико се током радова наиђе на природно добро које је геолошко-палеонтолошког или минералошко-петрографског порекла Извођач радова је дужан да обустави радове и да о томе обавести Завод за заштиту природе Србије.

- На подручју пројекта није дозвољено угрожавање животне средине опасним и штетним материјама и средствима, отпадом и грађевинским материјалом, а њихово коришћење, уклањање и депоновање мора бити у складу са важећом законском регулативом и нормативним актима локалне самоуправе.

- Уколико материјал који се користи при извођењу радова може послужити као добро склониште за гмизавце и друге врсте животиња, максимално скратити време одлагања, поштујући услов да је забрањено убијање и сакупљање свих врста гмизаваца, али и других животиња.

- Садржаје унутар станице организовати тако да се сва неопходна заштита (заштитна удаљеност од суседа, појасеви санитарне заштите и сл.) обави унутар самих грађевинских парцела.

- Паркинг простор равномерно покрити високим лишћарима широких крошњи и по могућству распоредити једно стабло на два паркинг места бирајући врсте које својим плодовима и кореновим системом неће угрозити паркирана возила и кориснике.

- Формирати заштитни појас зеленила према суседним парцелама. При озелењавању дати предност аутохтоним врстама које су највише прилагођене локалним педолошким и климатским условима и имају густу крошњу.

- Алергене и инвазивне врсте контролисати редовним одржавањем партерног зеленила.

- Радове изводити на начин да се не оштети постојећа вегетација (надземни и подземни део).

- Током извођења припремних радова и радова на прикључењу гасовода треба користити већ постојеће путеве чиме се смањује потреба за сечом вегетације.

- Уколико из ангажоване механизације дође до хаваријског изливања горива и уља или било којих других опасних и штетних материја, обавезна је санација површине, у циљу заштите земљишта и подземних вода.

- Ниво буке током извођења радова не сме прећи прописане дозвољене граничне вредности за радну средину.

- Осветљавање станице прилагодити функцији локације и потребама јавних површина. Изворе светлости јавне расвете на зеленим површинама усмерити ка тлу.

- Ради заштите од пожара, објектима мора бити обезбеђен приступни пут за ватрогасна возила и морају имати одговарајућу хидрантску мрежу.

- Обезбедити потребне услове и опрему за сакупљање, разврставање и привремено чување различитих отпадних материја (комунални и амбалажни отпад, рециклабилни материјал, отпад од чишћења сепаратора масти и уља и др.) у засебним судовима на одговарајућим бетонским површинама, посебно изграђеним нишама или бетонским боксовима.

- Обезбедити манипулативни простор и лак прилаз целом систему, како би се избегле акцидентне ситуације.

9. ПРОГРАМ ПРАЋЕЊА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ (МОНИТОРИНГ)

При уобичајеној експлоатацији гасовода, транспорт гаса се одвија у затвореном цевоводном систему. Процес мерења и регулације притиска гаса се, такође, одвија у затвореном систему. Процес транспорта природног гаса резултира истицањем малих количина истог кроз одушне вентиле и вентиле сигурности на гасним инсталацијама.

При уобичајеној експлоатацији гасовода нема испуштања гаса или кондензата гаса у земљиште,пошто се процес одвија у затвореном цевоводном систему.

При редовном раду овај пројекат нема негативних утицаја на животну средину.

Техничко-технолошки мониторинг

- Спроводе се редовне контроле, подешавање инструмената и опреме, сервисирање и одржавање инсталација, инструмената и електроопреме;

- Редовну контролу сигурносне опреме и свих инсталација спроводе лица оспособљена за ове послове;

- Врши се стални надзор процеса транспорта природног гаса кроз предметни гасовод;

- Подаци о параметрима протока гаса стижу у Диспечерски центар, где
запослени прате и контролишу рад система. Праћењем свих добијених параметара спречава се непланско истицање, односно губитак гаса и могућност појаве удесне ситуације;

- Антикорозивном заштитом (катодном заштитом) подземних делова гасовода спречава се појава корозије и неконтролисано истицање гаса;

- Обилазак трасе и детекцију истицања гаса обавља лице обучено за овај посао једном годишње;

- Чишћење гасовода, као и снимање оштећења гасовода се спроводи према потреби интелигентним крацером.

Мониторинг површинских вода

Пре почетка радова утврђује се нулто стање воде на локалитету преласка гасовода преко водене препреке. Мониторинг ће се спроводити док трају радови.

Уколико се укаже потреба узимања узорака површинских вода и седимената обавља се једнократно, након завршетка грађевинских радова на воденом објекту и након испуштања пречишћених отпадних вода у реципијент. Периодичност узорковања може се кориговати у зависности од интензитета спровођења наведених радова, хидролошких и метеоролошких услова, као и на захтев органа Републике Србије у области заштите животне средине.

Могућа је корекција периодичности контроле у зависности од динамике извођења грађевинско-монтажних радова на водном објекту. Размештај пунктова за узимање проба површинских вода одређује се у зависности од врсте и карактера изложености водене средине.

За процену негативног утицаја на приобалну територију потребно је обављати „маршрутна“ посматрања ерозионих процеса, испитивања деоница зараслих травом, утврдити постојање евентуалних загађења земљишта нафтним дериватима и дивљих депонија отпада. Величина појаса мониторинга приобалне зоне износи од 10 до 50 метара, у зависности од хидролошких и морфометријских показатеља сваког воденог објекта. Површине комплексног мониторинга приобалног подручја лоциране су у граничним зонама извођења грађевинских радова. Мониторинг приобалне зоне неопходно је спроводити у летњем периоду после завршетка грађевинских радова и демонтаже опреме.

Мониторинг земљишта и подземних вода

Надзор се врши са циљем да се избегне потенцијално загађење земљишта и подземних вода уљем и горивом из грађевинских машина. Спроводи се мерама превенције.

Биомониторинг

Повремене визуелне контроле стања биљног покривача на траси гасовода (сушење или промена боје у одређеној зони), спроводе се у циљу регистровања евентуалног хаваријског истицања гаса.

Мониторинг отпада

Основни облик еколошког мониторинга у области манипулације отпадима приликом градње пројектованих објеката састоји се у обављању повремених или сталних провера квалитативних и квантитативних карактеристика отпада, као и процењивање стања објеката за сакупљање отпада и њихова усклаженост са захтеваним еколошким, хигијенским и нормативно-техничким условима, као и добијеним дозволама (дозволе за манипулацију отпадом, лиценце, планови управљања отпадом и др.).

Мониторинг управљања отпадом састоји се од:

- одређивања назива, типа, количине, категорије отпада и његових физичко-хемијских својстава;

- контроле номенклатуре и количине насталог отпада у складу са добијеним дозволама (дозволе за манипулисање отпадима, лиценце, планови за управљање отпадима и др.);

- утврђивања техничке адекватности места привременог депоновања отпада (херметичност и исправност контејнера, постојање маркирања, периодичност њиховог чишћења, постојање противпожарних средстава и др.);

- поштовања услова сакупљања и депоновања отпада, његова категоризација, одређивање физичко-хемијских својстава, реакциона способност генерисаног отпада, санитарно-здравстени захтеви за депоновање и чување (укуључујући привремено чување).

Мониторинг у области манипулисања производним отпадом обавља се на градилиштима на којима се отпад образује, укључујући и секундарни на местима за привремено депоновање (чување) отпада. Број пунктова мониторинга утврђује се након доношења коначних пројектних одлука у погледу размештања депонија за чување отпада. Мониторинг производног отпада и руковање на градилиштима организује се у складу са његовим сакупљањем или у складу са захтевима локалних органа за заштиту животне средине.

У периоду градње пројектованих објеката резултати мониторинга користе се за потребе сачињавања неопходне извештајне документације. Сагласно захтевима законодавства Републике Србије у области манипулације производним отпадом, извештајна документација сачињава се на дневном и годишњем нивоу.

9.1. Праћење стања унутрашње и спољашње корозије

Гасовод се од спољне корозије штити катодно спољном изолацијом цеви. За контролу рада система катодне заштите цевовода постављају се мерна места за контролу потенцијала, струје и отпора на заштитним цевима на местима укрштања са саобраћајницама и са другим подземним инсталацијама, на изолационим спојницама у тлу, поред анодног лежишта. Највеће растојање између два суседна мерна места не сме бити веће од 3 km.

Наиме, уколико се примети велики пад потенцијала на контролно мерним стубићима, то значи да је потребан већи напон да се инсталација штити, што указује на чињеницу да је изолација нa том делу гасовод оштећена.

Стање унутрашње корозије се утврђује коришћењем уређаја, тзв. интелигентног крацера. Међутим, унутрашња корозија је ретка појава јер да би дошло до процеса корозије мора постојати присуство кисеоника, а њега у цевима нема.

9.2. Праћење евентуалног цурења/пропуштања гаса

Праћење протока гаса се прати телеметријски, константно, односно 24h, а врши се у Диспечерском центру, где се такође прати проток и потрошња гаса. Сваки пад
притиска у гасоводу се региструје, и јасно се може уочити која деоница гасовода или на којој станици долази до цурења гаса.

У случају обимнијег истицања природног гаса, мора се спречити да не дође до паљења и експлозије на месту истицања све до доласка интервентне екипе. Све поправке и ремонти на гасоводним објектима и замене делова и уређаја по правилу се обављају пошто се предметни део инсталације блокира са обе стране, растерети притиска и констатује непостојање запаљивих и експлозивних смеша у зони рада. Непостојање запаљивих и експлозивних смеша се констатује употребом детектора.

Контрола вегетације подразумева запажање промене боје и величине вегетације дуж трасе гасовода које могу бити показатељ неконтролисаног испуштања гаса из гасовода. На местима пропуштања, вегетација нема природну зелену боју већ жућкасту, а висина је мања од околне која расте у нормалним земљишним условима.

Визуелна контрола водене површине на пролазима гасовода испод водотока на траси гасовода у циљу утврђивања неконтролисаног испуштања природног гаса врши се уочавањем мехурића или клобучења које указује на присуство гаса. Конструктивним решењем цевовода (постављањем у заштитне цеви при укрштању са каналима),  спречено је испуштање природног гаса у водене системе.

Испитивање на чврстоћу и непропусност прописано је Правилником о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима притиска већег од 16 bar, („Сл. гласник РС”, бр. 37/2013 и 87/2015). Испитивање на чврстоћу и непропусност обавља се код нових, реконструисаних или након санације поправљених гасоводних објеката.

9.3. Праћење појаве метана и мерење његове концентрације

Појава гаса метана се утврђује и мери високоосетљивим преносним гасним детекторима. Контрола гасним детектором се врши по потреби. У случају дојаве о цурењу гаса на одређеној деоници гасовода, дежурни радници службе одржавања одлазе на терен и обилазе трасу пратећи је гасним детектором тачно изнад гасовода, како би прецизно утврдили место цурења гаса и како би се измерила његова концентрација.

9.4. Праћење промена на околној вегетацији

Уобичајен процес транспорта природног гаса резултира појаву малих количина метана на одушним вентилима и вентилима сигурности, као и при удесној ситуацији цурења гаса.

Контрола вегетације подразумева запажање промене боје и величине вегетације дуж трасе гасовода које могу бити показатељ неконтролисаног испуштања гаса из гасовода.

Дејство угљоводоника на биљке је комплексно и огледа се у великом броју сметњи. На
местима пропуштања вегетација нема природну зелену боју већ жућкасту, а висина је мања од околне која расте у нормалним земљишним условима.

У случају удесне ситуације, високе концентрације природног гаса, проузрокују некрозу цветова, листова и опадање лишћа. Да би дошло до оваквих промена на биљкама потребно је да гас дуже време цури, што је тешко могућа ситуација, јер се свака промена региструје у диспечерском центру и деоница се затвара.

Веома осетљиве биљке реагују и при врло ниским концентрацијама угљоводоника.

9.5. Параметри на основу којих се могу утврдити утицаји пројекта, као и
места, начин и учесталост мерења утврђених параметара, у складу са важећим прописима

Иако сам гасовод, уколико се поштују законске одредбе и добра техничка пракса, нема при свом редовном раду скоро никакав утицај на животну средину, а сама примена природног гаса као енергента има позитиван утицај на исту (смањење емисије SO2, CO, чађи, пепела и прашине из енергетских постројења, у односу на енергетска постројења која користе неку другу врсту горива), приликом изградње и коришћења гасовода ипак може доћи до одређених утицаја на околину, од којих је неке могуће елиминисати или ублажити, организацијским и техничким
мерама, док је неке немогуће елиминисати.

Утицај на квалитет ваздуха

Услед извођења земљаних радова и рада транспортних средстава може доћи до локалног загађења ваздуха честицама прашине. У току редовног рада гасовода у атмосферу могу да се емитују мале количине природног гаса кроз одушне вентиле и вентиле сигурности гасних инсталација. Загађење је локалног и привременог карактера.

Значајна промена квалитета ваздуха могућа је само у случају удеса. Настало загађење је локалног и привременог карактера. Оштећења гасовода могу за последицу да имају и пожар при чему се у атмосферу емитују продукти непотпуног и потпуног сагоревања гаса као и велика количина топлоте. Загађење атмосфере је локалног и привременог карактера зависно од ваздушних струјања. У случају удеса – пожара или експлозије, параметри који су валидни за оцењивање утицаја на животну средину јесте загађење ваздуха, тј. концентрације CO2 и CO.

По престанку удеса врши се мерење имисије у ваздух. За овакво мерење инвеститор би ангажовао овлашћену установу. Место и време мерења одређују стручњаци овлашћене установе у договору са надлежним инспектором за заштиту животне средине и одговорним радником ЈП Србијагас-а. Извештај о извршеним мерењима се доставља надлежним институцијама.

Утицај на квалитет земљишта

За време извођења радова при изградњи гасовода, евидентне су промене на површини земљишта (услед копања рова, монтаже цевовода). Приликом ископа рова у обрадивом земљишту, хумус ће се одвојити од осталог материјала, како би се при затрпавању рова терен вратио у првобитно стање. Вишак хумуса и преосталог материјала након изградње гасовода се транспортује возилима на за то предвиђену депонију. Уклањањем свих заосталих отпадних материјала из радног појаса, на одговарајућу депонију, спречава се загађење земљишта. У току редовне експлоатације гасовода и објеката на њему нема испуштања природног гаса у околно земљиште.

Контрола стања заштитног појаса и уочавање могућих промена на траси врши се ван насељених места два пута годишње и подразумева:

- контролу растиња,

- контролу грађевинских активности (ископ земље, радови на путевима, изградња
подземних и надземних водова, изградња грађевинских објеката било које врсте и намене, подизања засада дрвенастих вишегодишњих биљака дубоког корена,
коришћење заштитног појаса гасовода као складишта, депоније или позајмишта било каквог материјала који се довози или одвози са трасе),

- контролу стабилности покривног слоја,

- контролу табли упозорења; подразумева уочавање оштећења  стубова или табли и вађење или одношење стубова или табли.

10. НЕТЕХНИЧКИ КРАЋИ ПРИКАЗ ПОДАТАКА

Изградња Прикључног гасовода са главном производном станицом (ГПС) за компримовани природни гас планира се на катастарским парцелама ГП12 и ГП13 које чине к.п.бр.4634/10, 4635/11, 4634/9, 4635/10, 4708/4 све КО Добановци, укупне површине 1,11ha.

Планирани објекат је смештен у индустријској зони западно од самог насеља , на 24км од центра Београда и 10км од аеродрома „Никола Тесла „ у Сурчину. Предметне катастарске парцеле налазе се у обухвату Плана детаљне регулације дела привредне зоне западно од насеља Добановци општина Сурчин ("Сл. лист града Београда" бр. 87/18) у блоку број 9. Према важећем Плану делови катастарских парцела бр. 4634, 4635 налазе се на површини предвиђеној за остале намене и то привредне делатности, а делови катастарских парцела бр. 4708 и 4635 налазе се на површини предвиђеној за привредне делатности (остале намене) и за саобраћајнице (јавне намене).

Терен на коме се налази истражни простор у морфолошком погледу представља део простране заравни (Земунски лесни плато) на којој је некада егзистовала Угриновачка бара. Сам истражни простор карактерише присуство благих уздигнућа и депресија декаметарског реда величине (дужина и ширина). Оваква хипсометријска ситуација на терену даје истражном простору благо заталасан изглед. Апсолутне коте терена истражног простора крећу се у распону од 72,0-74,5 mnv (део истражног простора који морфолошки припада Угриновачкој бари)  до 74,5-77,5 mnv (део истражног простора који морфолошки припада заравни).

Предметни простор и непосредно окружење припадају подручју које се генерално одликује високим нивоом подземне воде, међутим формираном мрежом регулационих канала, од којих је Угриновачки канал од највећег значаја за предметну локацију, ниво подземне воде је доста "спуштен".

На основу документације Завода за заштиту природе Србије, услова: 03. бр. 020-1367/2 од 08.07.2020. год. и увидом у централни регистар заштићених природних добара, констатовано је да се дато подручје не налази унутар заштићеног подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите и није у просторном обухвату еколошке мреже Републике Србије. Предметни простор није утврђен за културно добро, не налази се у оквиру просторне културно-историјске целине, не ужива претходну зашиту, не налази се у оквиру претходно заштићене целине и не садржи појединачна културна добра.

Предметне парцеле нису инфраструктурно опремљене, нема изграђене водоводне као ни канализационе мреже, као ни електроенергетских објеката и мреже, осим постојећег магистралног транспортног гасовода.

Снабдевање станице КПГ-а природним гасом омогућује се прикључним гасоводом DN50 од ГМРС Аутопут-Тргоматик притиска 30-50 bar. Одоризација гаса се врши преко одоризатора који је предвиђен да се угради на гасоводу  испред компресора. Компресорска станица је контејнерска предвиђена са два компресора (радни и резервни) на скиду који се постављају на бетонско постоље.

На улазу у компресорску станицу гас се додатно пречишћава пролазећи кроз филтер, а затим гас пролази кроз неповратне вентиле и кроз флексибилну спојницу долази у компресор. У компресору се врши компримовање природног гаса на притисак максимално до 250 bar за пуњење резервоара моторних возила. Пуњење резервоара моторних возила планира се на два места, на два различита начина. Први, једноставнији начин, је директно преко стуба за пуњење теретних возила.

Други начин допреме гаса до возила је преко приоритетног панела до точећег аутомата. Од панела се ка точећем аутомату воде два гасовода Ø20x2,0mm од који један за средњи приоритет, а један за високи. Одређеном аутоматиком у самом панелу, а све са актуаторским славинама као извршним органима, врши се пуњење возила. Точећи аутомат у себи има кориолис мерила масеног протока гаса, за свако црево посебно. На точећем аутомату се планира пуњење путничких возила, као и теретних возила.

Везу са јавном саобраћајницом Нова 5 станица остварује преко две једносмерне сервисне саобраћајнице Планира се прикључење комплекса на јавну водоводну мрежу. За потребе снабдевања објекта водом, пројектована је водоводна мрежа, полипропиленски (ПП) цевовод за напајање питком водом унутар објекта, полиетиленски (ПЕХД) цевовод за спољни развод воде, и полиетиленски цевовод за хидрантску мрежу унутар објекта. Обзиром да на предметној локацији не постоје услови за прикључење на јавну канализациону мрежу, до стицања истих, одвођење отпадних вода решава се локално. За објекат (приземље) пројектом је предвиђено одвођење фекалних вода ван објекта до септичке јаме у двористу објекта. Напајање потрошача предвиђено је из МБТС 630 kVA, 10/0,4 kV– монтажно бетонска трафостаница.

У току извођење радова на изградњи гасовода са производном станицом за компримовани природни гас предвиђене су мере које ће се спроводити у циљу спречавања, смањења и где је то могуће уклањања сваког значајнијег утицаја на животну средину са акцентом на мере уклањања свих отпадних и опасних материја.

У току извођења радова на локацији утицаји на животну средину могу бити без
значаја и у ограниченом периода трајања. Заштита животне средине у овој фази
рада спроводи се одговарајућом организацијом рада на градилишту као и
пажљивим прописаним руковањем грађевинским машинама и возилима. У овом периоду као главни утицаји на животну средину могу се појавити: загађење
ваздуха прашином, земљишта – неконтролисаним испуштањем уља и горива из
грађевинских машина и возила, настајање отпада и производња буке.

Анализа вулнерабилности је истовремено показала да су пројектанти гасовода третирали исти на начин да се на минимум сведе контакт између вулнерабилних објеката (становања, природних и других добара) и гасовода. При томе су имали у виду потребна минимална одстојања од 250 m. На тај начин једине ,,слабе тачке" су остала места где гасовод тангира појединачне објекте. У случају најгорег могућег сценарија последице не би биле веће од оних означених као озбиљне. Сви остали догађаји са малом и средњом вероватноћом не би за последицу имали смртно страдање људи, већ би у најгорем случају дошло до повређивања (тешко и лакше). Материјална штета би код средње вероватноће била значајна.

Имајући наведено у виду може се проценити да је ризик од удеса на средњи (III) и да га чине следеће комбинације:

- мала вероватноћа – могуће озбиљне последице

- средња вероватноћа – могуће значајне последицеи

- велика вероватноћа – последице малог значаја.

Из наведених констатација произилази да се ризиком од удеса на гасоводу и станици за производњу КПГ-а може управљати те се може закључити да је анализирани ризик прихватљив.

При уобичајеној експлоатацији гасовода, транспорт гаса се одвија у затвореном цевоводном систему. Процес мерења и регулације притиска гаса се, такође, одвија у затвореном систему. Процес транспорта природног гаса резултира истицањем малих количина истог кроз одушне вентиле и вентиле сигурности на гасним инсталацијама.

При уобичајеној експлоатацији гасовода нема испуштања гаса или кондензата гаса у
земљиште,пошто се процес одвија у затвореном цевоводном систему.

При редовном раду овај пројекат нема негативних утицаја на животну средину.

11. ПОДАЦИ О ТЕХНИЧКИМ НЕДОСТАЦИМА ИЛИ НЕПОСТОЈАЊУ ОДГОВАРАЈУЋИХ СТРУЧНИХ ЗНАЊА И ВЕШТИНА ИЛИ НЕМОГУЋНОСТИ ДА СЕ ПРИБАВЕ ОДГОВАРАЈУЋИ ПОДАЦИ

У току израде Студије о процени утицаја на животну средину  пројекта: Прикључни гасовод са главном производном станицом (ГПС) за компримовани природни гас на к.п.бр. 4634/10, 4635/11, 4634/9, 4635/10 и 4708/4 све КО Добановци, на територији градске општине Сурчин, град Београд, обрађивач Студије је имао увид у сву потребну, доступну документацију и податке, те се може закључити да нема непостојања стручног знања и вештина, и да је Студија урађена у складу са Законом о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/04, 36/09 и 76/18) и Законом о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09 (др. закон), 72/09 (др. закон), 43/11 (УС), 14/16, 76/18 и 95/18 (др.закон)).

12. ПРИЛОЗИ

12. 1. Документациони прилози

- Локацијски услови за изградњу прикључног гасовода са главном производном станицом (ГПС) за компримовани природни гас на кат.пар.бр. 4634/10, 4635/11, 4634/9, 4635/10 и4708/4 све КО Добановци, Министарства грађевинарства,саобраћаја и инфраструктуре, бр: 350-02-00373/2020-14 од 10.11.2020.г.

- Идејно решење објекта Прикључни гасовод са главном производном станицом (ГПС) за компримовани природни гас,  „Тргоматик ДОО“,  април 2020 год.;

- Копија катастарског плана за к.п. број 4365/11, 4634/10, 4634/9, 4708/4, 4635/10 Служба за катастар непокретности Сурчин, бр. 952-04-223-8017/2020 од 28.05.2020.год.

- Копија катастарског плана водова, Републички геодетски завод -  Сектор за катастар непокретности – Одељење за катастар водова Београд, бр. 952-04-301-2007/2020 од 12.06.2020. год.;

4.1 Листови непокретности, е-катастар непокретности, бр.4537и 3988 од 18.02.2021.г.

- Пројекат препарцелације к.п. бр. 4634, 4635 и 4708 КО Добановци ради формирања двадесет грађевинских парцела, „Далмак“ д.о.о., јануар 2019. год.;

- Мишљење Министарства заштите животне средине о потреби израде Студије процене утицаја на животну средину за изградњу прикључног гасовода са главном производном станицом (ГПС) за компримовани природни гас на кп бр. 4634/10, 4635/11, 4634/9, 4635/10 и 4708/4 КО Добановци

- Услови за предузимање мера техничке заштите за израду студије о процени утицаја пројекта: Прикључни гасовод са главном производном станицом (ГПС) за компримовани природни гас, Завода за заштиту споменика културе града Београда бр:0139/21 од 18.03.2021.г.

- Услови Завода за Заштиту природе Србије, број: 020-1367/2 од 08.07.2020. године.

- Услови ЈВП „Србијаводе“- ВПЦ „Сава-Дунав“, бр: 4892/3 од 16.07.2020.г.

- Услови за безбедно постављање у погледу мера заштите од пожара и експлозија са овереним ситуационим планом, Министарства унутрашњих послова сектора за ванредне ситуације, Управе за превентивну заштиту бр: 09/7 број 217.2-113/20, ROP-MSGI-9887-LOCH-4/2020 од 06.11.2020.г.

- Услови у погледу мера заштите од пожара и експлозија, Министарства унутрашљих послова сектора за ванредне ситуације, Управе за превентивну заштиту бр: 09/7 број 217-107/2020 од 06.11.2020.г.

- Услови Србијагаса за израду техничке документације и одобренје са условима за извођење радова у заштитном појасу гасовода, бр: ОP268/20 (628/20) од 07.07.2020.г.

12.1. Сагласност Србијагаса на прикључење на магистрални гасовод бр: 01-01-11/175 од 10.03.2020

- Доказ о уплати републичке административне таксе.

12. 2. Графички прилози

- Микролокација ГПС

- Макролокација ГПС

- Ситуација 6.01

- Ситуација 6.02

- Технолошка шема станице КПГ