0.1      NASLOVNA STRANA

0   GLAVNA SVESKA

Investitor:                                                 Opština Surdulica, Kralja Petra I 38, Surdulica

Objekat:                                                    SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR

“VODENIČIŠTE“, VLASINA RID, NA KP 4076/1 KO

VLASINA RID, SURDULICA

Vrsta tehničke dokumentacije:               IDR  Idejno rešenje

Vrsta radova:                                           Nova gradnja

Glavni projektant IDR:				             Gordana Petković Veljković, dipl.ing.arh.

Broj licence:                                             300 G806 08

Potpis:

Broj tehničke dokumentacije:               br.    3081/23 – 0 IDR - I

Mesto i datum:                                      Beograd, decembar 2023.

0.2     SADRŽAJ  GLAVNE SVESKE

| 0.1 | Naslovna strana glavne sveske |
| --- | --- |
| 0.2 | Sadržaj glavne sveske |
| 0.3 | Odluka o imenovanju glavnog projektanta |
| 0.4 | Izjava glavnog projektanta |
| 0.5 | Sadržaj tehničke dokumentacije |
| 0.6 | Podaci o projektantima I licima koja su izradila elaborate i studije |
| 0.7 | Podaci o objektu i lokaciji |
| 0.8 | Sažeti tehnički opis |
| 0.12 | Grafički prilozi 01 Situacioni plan sa osnovom krova R 1-500 02 Situaciono – nivelacioni plan sa osnovom prizemlja R 1-500 03 Situaciono – nivelacioni plan sa prikazom saobraćajnog rešenja R 1-500 04 Situacioni plan sa sinhron planom instalacija R 1-500 05 Osnova prizemlja ugostiteljskog objekta R 1-100 06 Osnova potkrovlja ugostiteljskog objekta R 1-100 07 Preseci ugostiteljskog objekta R 1-100 08 Osnove i preseci letnje scene R 1-100 |
| Prilozi | - Potvrda Urbanističkog projekta za izgradnju Sportskog centra „Vodeničište“ Vlasina Rid, na kp. Br. 4076/1 KO Vlasina Rid – opština Surdulica, br. 350-01-01508/2020-11 izdata od strane Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Sektor za prostorno planiranje i urbanizam, Kralja Milutina 10a, Beograd 12.4.2021. - Katastrarsko topografski plan |

0.3     ODLUKA O IMENOVANJU  GLAVNOG  PROJEKTANTA

Na osnovu člana 128a. Zakona o planiranju i izgradnji  ("Službeni glasnik RS", br. 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/2019, 37/2019. - dr. Zakon  9/2020., 52/21 i 62/23.) i odredbi Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata ("Službeni glasnik RS", br. 96/2023), kao:

G L A V N I   P R O J E K T A N T

za izradu Projekta arhitekture koji je deo IDR Idejnog rešenja za izgradnju kompleksa – nova gradnja – Sportsko rekreativni centar „Vodeničište“ na kp. 4076/1 KO Vlasina Rid, Surdulica određuje se:

Gordana Petković Veljković, dipl.inž.arh.      broj licence 300 G806 08

Investitor:                                                  Opština Surdulica, Kralja Petra I 38, Surdulica

Odgovorno lice/zastupnik:

Potpis:

Mesto i datum:                                      Beograd, decembar 2023.

04.  IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA IZ GLAVNE SVESKE

Glavni projektant IDR Idejnog rešenja za izgradnju kompleksa – nova gradnja – Sportsko rekreativni centar „Vodeničište“ na kp. 4076/1 KO Vlasina Rid, Surdulica:

Gordana Petković Veljković, dipl.inž.arh.      broj licence 300 G806 08

I Z J A V LJ U J E M

da su delovi Idejnog projekta medjusobno usaglašeni, da podaci u glavnoj svesci odgovaraju sadržini projekta i da su u projektu priloženi odgovarajući elaborati i studije

| 0 | GLAVNA SVESKA | br. 3081/23 – 0 IDR |
| --- | --- | --- |
| 1 | PROJEKAT ARHITEKTURE | br. 3081/23 – 1 IDR |
| Glavni projektant IDR |  | Gordana Petković Veljković, dipl.inž.arh. |
| Broj licence: |  | 300 G806 08 |
| Potpis: |  |  |
| Broj tehničke dokumentacije: |  | 3081/23 – 0 IDR - I |
| Mesto i datum: |  | Beograd, decembar 2023. |

0.5    SADRŽAJ  TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

| 0 | GLAVNA SVESKA | br. 3081/23 – 0 IDR |
| --- | --- | --- |
| 1 | PROJEKAT ARHITEKTURE | br. 3081/23 – 1 IDR |

0.6    PODACI O PROJEKTANTIMA

0    GLAVNA SVESKA

| Glavni projektant: | Gordana Petković Veljković, dipl.inž.arh. |
| --- | --- |
| Broj licence: | 300 G806 08 |
| Potpis: |  |

1    PROJEKAT ARHITEKTURE

| Projektant: | ENERGOPROJEKT - Urbanizam i arhitektura a.d. Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 12 Licenca MGSI P091A1, Br. 351-02-01306/2023-09 od 30.05.2023. godine |
| --- | --- |
| Odgovorni projektant: | Gordana Petković Veljković, dipl.inž.arh. |
| Broj licence: | 300 G806 08 |
| Potpis: |  |

07      PODACI O OBJEKTU  I  LOKACIJI

| tip objekta: | Sportsko rekreativni centar |  |
| --- | --- | --- |
| vrsta radova: | nova gradnja |  |
| kategorija objekta: | G |  |
| 0.8 | učešće u ukupnoj površini objekta (%): | Klasifikaciona oznaka: |
|  | 64.42% | 241221 Zabavni parkovi, kao i dr. građevine na otvorenom, uključujući i građevine na brdskim terenima (skijaške staze i liftovi, sedeće žičare itd.), igrališta za golf, sportska uzletišta, hipodromi, objekti koji se pretežno koriste za vodene sportove, oprema na plažama |
|  | 34.78% | 241100 Tereni i pripadajući objekti (osim zgrada) namenjeni za sportove koji se održavaju na otvorenom |
|  | 0.8% | 121113 - Zasebne zgrade restorana, barova, kantina |
| naziv prostornog odnosno urbanističkog plana: | - Plan generalne regulacije „Vlasinsko jezero sa priobaljem“. („Sl. List grada Vranja“ 46/13); - Urbanistički projekat za izgradnju sportskog centra „Vodeničište“ na kp. 4076/1 KO Vlasina Rid – Opština Surdulica (Atelje za projektovanje i inženjering Gea, Partizanska 10, Vranje, 2021g.) |  |
| grad/opština: | Surdulica |  |
| broj katastarske parcele/spisak katastarskih parcela i katastarska opština: | 4076/1 K.O. Vlasina Rid u Surdulici |  |
| broj katastarske parcele/ spisak katastarskih parcela i katastarska opština preko kojih prelaze priključci za infrastrukturu: | 13928 K.O. Vlasina Rid, Surdulica |  |
| broj katastarke parcele/ spisak katastarskih parcela i katastarska opština na kojoj se nalazi priključak na javnu saobraćajnicu: | 13928 K.O. Vlasina Rid, Surdulica Napomena: priključenje na državni put IIA reda biće deo posebne procedure. |  |

| PRIKLJUČCI NA INFRASTRUKTURU: |  |
| --- | --- |
| ELEKTRO ENERGETSKA DISTRIBUTIVNA MREŽA |  |
| Priključak na mrežu |  |
| Ukupan kapacitet | Pin=81.00kW Pj=48.60kW Pjm=43.70kW |
| Vrsta priključka | traajni |
| Vrsta mernog uređaja | Brojilo (direktno merenje) |
| Potrebni kapaciteti za različite namene (razvrstano po ulazima) | - |
| Potrebni kapaciteti za zajedničku potrošnju (razvrstano po ulazima) | - |
| Podaci o priključcima postojećih objekata na parceli/parcelama (ukoliko postoje) | - |
| Nedostajuća infrastruktura u skladu sa uslovima IJO | - |
| Netipični potrošači | - |
| TELEKOMUNIKACIJE |  |
| Priključak na mrežu | Priključenje na mrežu telekomunikacionih operatera vrši se na dva načina: 1. način Korišćenjem privodnih optičkih kapaciteta TK operatera na lokaciji, upotrebom FTTH topologije. Za priključenje objekta obezbeđuje se spoljašnja TK infrastruktura, realizovana TK kablovskim oknima i PVC / PE cevima, počev od regulacione linije do uvoda u objekat. Privodni TK optički kablovi su obaveza TK provajdera i nisu predmet projekta. 2. način S obzirom da u dostavljenim uslovima Telekoma Srbija stoji da na lokaciji nema TK mreže Telekoma, na krovu objekta je planirana upotreba 5G antene, kojom će se ostvarivati TK saobraćaj putem izabranog GSM operatera mobilne telefonije, već prisutnog na lokaciji. Za oba načina, unutar objekta je obezbeđena TK trasa, realizovana PNK regalima i cevima do pozicije predviđene za postavljanje opreme. Po tako obezbeđenoj trasi, TK provajderi polažu svoje optičke kablove, odnosno postavljaju prijemnu opremu i time priključuju objekat na svoju infrastrukturu. |
| Ukupan kapacitet | Kapacitete optičkog privoda definišu TK operateri prema sopstvenim kapacitetima na lokaciji i potrebama korisnika. Isti moraju da zadovoljavaju sve trenutne i buduće potrebe objekta. Propusni opseg / brzina bežičnih komunikacija biće definisana ugovorom sa odabranim GSM operaterom. |
| Vrsta priključka | trajni - trajanje je definisano ugovorom sa odabranim TK / GSM operaterom |
| Vrsta mernog uređaja | definisano ugovorom sa odabranim TK / GSM operaterom |
| Potrebni kapaciteti za različite namene (razvrstano po ulazima) | poslovanje, ugostiteljstvo |
| Potrebni kapaciteti za zajedničku potrošnju (razvrstano po ulazima) | - |
| Podaci o priključcima postojećih objekata na parceli/parcelama (ukoliko postoje) | - |
| Nedostajuća infrastruktura u skladu sa uslovima IJO | - |
| Netipični potrošači | - |
| VODOVOD |  |
| Priključak na mrežu | Kompleks Sportskog centra za pripremu sportista i rekreativne aktivnosti se snabdeva vodom iz postojeće ulične vodovodne mreže PVC Ø75, prečnik priključka je Ø50. |
| Ukupan kapacitet | Predviđeni kapacitet za pitku vodu iznosi oko 1.3 l/s (1l/s za ugostiteljski objekat i 0.3 l/s dopuna bazena). Predviđeni kapacitet za hidrantsku mrežu 5 l/s. Predviđena količina vode za zalivanje – 1.5 l/s. |
| Vrsta priključka | trajni |
| Vrsta mernog uređaja | vodomer Ø25 za sanitarnu potrošnju, vodomer Ø40 za merenje potrošnje vode za hidrantsku mrežu i vodomer Ø25 za zalivanje. |
| Potrebni kapaciteti za različite namene (razvrstano po ulazima) | - |
| Potrebni kapaciteti za zajedničku potrošnju (razvrstano po ulazima) | - |
| Podaci o priključcima postojećih objekata na parceli/parcelama (ukoliko postoje) | - |
| Nedostajuća infrastruktura u skladu sa uslovima IJO | - |
| Netipični potrošači | - |
| KANALIZACIJA |  |
| Priključak na mrežu | Lokacija objekta pripada području na kome je planiran separatni sistem kanalisanja otpadnih voda. Planiran je priključak na buduću fekalnu i atmosfersku kanalizaciju. |
| Ukupan kapacitet | Fekalna kanalizacija – procenjena količina otpadne vode oko 2.4 l/s; za ispiranje bazenskih filtera – noću u letnjem periodu, procenjena količina otpadne vode je oko16 l/s. Atmosferska kanalizacija – procenjena količina iznosi oko 35.0 l/s. |
| Vrsta priključka | - |
| Vrsta mernog uređaja | - |
| Potrebni kapaciteti za različite namene (razvrstano po ulazima) | - |
| Potrebni kapaciteti za zajedničku potrošnju (razvrstano po ulazima) | - |
| Podaci o priključcima postojećih objekata na parceli/parcelama (ukoliko postoje) | - |
| Nedostajuća infrastruktura u skladu sa uslovima IJO | - |
| Netipični potrošači | - |

OSNOVNI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI

| Dimenzije objekta: | ukupna površina parcele | 24 210,00m² |
| --- | --- | --- |
|  | ukupna BRGP (ugostiteljski objekat, letnja scena, bazen i sportski tereni) | 4.342,00m² |
|  | Ugostiteljski objekat | 247,00 |
|  | Letnja scena | 80,00 |
|  | Bazen | 146,00 |
|  | Sportski tereni | 3869,00 |
|  | ukupna BRUTO izgrađena površina (ugostiteljski objekat, tetnja scena, bazen i sportski tereni)): | 4.342,00m² |
|  | ukupna NETO površina ugostiteljskog objekta | 204,59m² |
|  | površina prizemlja (bruto): | 4.284,55m² |
|  | površina zemljišta pod objektima / zauzetost: površina zemljišta pod ugostiteljskim objektom i letnjom scenom, bazenom i sportskim terenima | 4.284,55m² |
|  | spratnost (nadzemnih i poidzemnih) etaža: | od P do P+Pk |
|  | visina objekta (venac, sleme, povučeni sprat i dr.) prema IDR: | 7.00 |
|  | apsolutna visinska kota (venac, sleme, povučeni sprat i dr.) | 1232.00 |
|  | spratna visina: | 2.60 |
|  | broj funkcionalnih jedinica: | - |
|  | broj parking mesta: | 38 (2 za lica sa posebnim potrebama) |
| Materijalizacija objekta | materijalizacija fasade ugostiteljskog objekta: | Oblaganje prirodnim kamenom i kompozitnim pločama u dezenu drveta |
|  | orijentacija slemena ugostiteljskog objekta: | Kos krov istok -zapad |
|  | nagib krova ugostiteljskog objekta: | 20-30° |
|  | materijalizacija krovova: | Drvena šindra |
| Procenat zelenih površina | 58.11% |  |
| Indeks zauzetosti | 17.70% |  |
| Indeks izgrađenosti | 0.18 |  |
| Način grejanja ugostiteljskog objekta | toplotne pumpe – električna energija |  |
| druge karakteristike objekta: | Sportsko rekreativni kompleks „Vodeničište“ sastoji se iz četiri funkcionalne zone: 1. Sportsko - rekreativna zona 2. Zabavno - rekreativna zona 3. Parking prostor 4. Zelenilo Jedini zatvoreni objekat u okviru kompleksa je ugostiteljski objekat bruto površine 247m2 sa platoom na kome se nalazi otvoreni bazen, koji se u zimskoj sezoni pretvara u klizalište. U okviru spoljnog uređenja planirana je letnja scena i modularne nadstrešnice sa prostorom za rad opremljenim priljučnicama za uređaje i priljučkom za internet. Predviđeni su sportski tereni – multifunkcionalni, teniski i tri košarkaška. Uz multifunkcionalni i košarkaške se postavljaju tribine sa ukupno 600 mesta za sedenje. Posebne zone u okviru parkovskog uređenja čine dečije igralište, adrenalinski park, teretana na otvorenom i PUMP TRACK staza za vožnju skejtborda, rolera... Saobraćajne i manipulativne površine obuhvataju pristupnu saobraćajnicu, kojom se kompleks priključuje na državni put IIA reda, parking prostor sa ukupno 38 parking mesta, internu protivpožarnu saobraćajnicu i pešačke staze. Teži se očuvanju postojećeg zelenila. U delu kompleksa izvan zone koju zatvara protivpožarna saobraćajnica ostaje postojeće zelenilo, uz sadnju ukoliko negde postoji potreba. U okviru zona kompleksa u prstenu protivpožarne saobraćajnice čuvaju se vredni primerci drveća i vrši sadnja novih sadnica, kao i opleminjivanje parkovskog prostora niskim rastinjem i cvećem. |  |
| predračunska vrednost kompleksa: | 151. 560 000.00 RSD |  |

08.  SAŽETI TEHNIČKI OPIS

Predmetna parcela nalaze se u katastarskoj opštini Vlasina Rid, u priobalju Vlasinskog jezera u potezu Vodeničište, u opšini Surdulica.

Površina predmetne katastarske parcele na kojoj je planiran sportsko rekreativni centar je 24 210m2. Imaoc prava na parceli je Opština Surdulica,

- sa vrstom prava: svojina

- vrstom zemljišta: gradsko građevinsko zemljište.

Predmetna lokacija je nepravilnog oblika, omeđena je sa zapadne strane kp. br.13298 KO Vlasina Rid, državni put drugog reda 231 (regionalni put R 122) . Sa severne i istočne strane su kat. parcele koje se naslanjaju na Vlasinsko jezero, koje su po konfiguraciji veoma strme i obrasle visokim rastinjem.

Sa istočne strane u okviru granice predmetne parcele, u priobalju, nalazi se kp. br. 4076/2 KO Vlasina Rid, na kojoj se nalazi odmaralište Zavoda za zapošljavanje sa smeštajnim kapacitetom od 40 ležajeva.

Pristup kompleksu je obezbedjen sa državnog puta IIa reda, na stacionaži km40+195. Merodavno vozilo je PP vozilo. Širina pristupne saobraćajnice kompleksu je 6m. Na delu saobraćajnice ispred budućih sadržaja kompleksa,  formira se parking sa 38 upravnih pm, od kojih su dva dimenzija za osobe sa posebnim potrebama.

Pešačka staza, koja opasuje buduće sadržaje,  svojim dimenzijama i geometrijom je ujedno i PP put.

Nivelacija buduće saobraćajnice je uslovljena kotom priključka na javnu saobraćajnicu, kotama objekta i sadržaja koje opslužuje, kao i kotama terena u neposrednom okruženju.

Kolovozna konstrukcija pristupne saobraćajnice se planira od asfalta na odgovarajućoj podlozi.

Na predmetnoj lokaciji predviđene su četiri funkcionalne zone, koje su ostrvski pozicionirane i međusobno povezane stazama:

1. Sportsko - rekreativna zona

2. Zabavno - rekreativna zona

3. Parking prostor

4. Zelenilo.

1. Sportsko - rekreativna zona

Sportsko - rekreativna zona smeštena je u južnom delu predmetne katastarske parcele. Ukupna površina ove zone iznosi 6 413m2, što predstavlja 26,49% od ukupne zauzetosti parcele.

U sportsko-rekreativnoj zoni predviđeni su sledeći sadržaji:

1.1. Multifunkcionalni sportski teren sa tribinama pozicioniran na zapadnoj strani zone.

1.2. Teniski teren pozicioniran na istočnoj strani zone.

1.3. Košarkaški teren sa tribinama, pozicioniran na južnoj strani zone.

1.4. Staza za bicikle, rolere, skejt – „PUMP TRACK“, pozicioniran na istočnoj strani.

1.5. Adrenalinski park, pozicioniran na južnoj strani zone.

1.6. Teretana na otvorenom, pozicionirana na južnoj strani zone.

1.7. Sto za stoni tenis na otvorenom, pozicioniran na južnoj strani zone.

1.8. Parking za bicikle, pozicioniran uz teretanu na otvorenom i stoni tenis.

2. Zabavno - rekreativna zona

Zabavno - rekreativna zona smeštena je u središnjem delu predmetne lokacije. Ukupna površina ove zone iznosi 3 362m2 , što predstavlja 13,89% od ukupne zauzetosti parcele.

Cilj ove zone je da okupi posetioce različitih starosnih struktura, od najmlađih do najstarijih, i da kroz predviđene sadržaje omogući što duži i raznovrsniji boravak na otvorenom.

U sportsko-rekreativnoj zoni predviđeni su sledeći sadržaji:

2.1. Ugostiteljski objekat montažnog tipa, sa prostorom za administraciju i javnim sanitarnim čvorom.

U okviru ovog objekta predviđenu su tri nezavisne funkcionalne zone.

Prva je ugostiteljski objekat - kafe bar sa platom i bazenom, koji daje mogućnost okupljanja nezavisno od godišnih doba. U letnjem periodu je glavno mesto dešavanja bašta sa bazenom, a u zimskom periodu je predviđena prenamena bazena u klizalište.

Orijentacija ovih prostora je prema jugu. Glavni ulaz u kafić je sa zapadne strane, a data je mogućnost ulaza i sa platoa ispred kafe bara. Bazen je nepravilnog ovalnog oblika sa platoom i ležaljkama.

U okviru planiranog objekta, kao druga funkcionalna zona, predviđen je prostor za upravnika kompleksa i administrativni deo. Ulaz u ovaj prostor je sa istočne strane objekta.

Treća funkcija objekta je javni sanitarni čvor za sve posetioce. Ovaj deo smešten je sa istočne strane objekta, a sastoji se od ženskog, muškog, i sanitarnog čvora za lica sa posebnim potrebama, kao i svačionice sa tuševima za korisnike sportskih terena. U okviru ovog dela predviđen je i prostor za mašinsko podstrojenje.

Objekat ima dvovodan krov, materijalizacija fasada: drvo, kamen, drvo kao materijal u obradi otvora, drvene ograde na terasama.

Novoprojektovani objekat svojim volumenom ne ugrožava predeone i prirodne vrednosti prostora, v eć a rhitektura novoprojektovanog objekata doprinosi ambijentalnim vrednostima područja.

2.2. Letnja scena, smeštena u neposrednoj blizini kafe bara, u okviru zelene površine kao najupečatljiviji element ove podceline, sa ulogom zaklona, prostora za okupljanje i relaksacije. Sekundarna namena jeste koncertni podium, pozorišna scena, a postoji i mogućnost konvertovanja u bioskop na otvorenom. Letnja scena je planirana kao nadstrešnica od lameliranih drvenih elemenata, postavljena na postamentu. Površina P= 54m2.

U neposrednoj blizini, sa istočne i zapadne strane od letnje scene planirane su nadstrešnice sa solarnim panelima, koje omogućavaju posetiocima prostor rad u prirodi, wi-fi konekciju kao i utičnice za punjenje uređaja.

Pored mnogobrojnih klupa, predviđena su i dva stola sa šahovskim tablama sa po par stolica.

Otvoren prostor je parkovski uređen i pruža pregršt sadržaja za aktivnosti koje su pliagođene kako toplim tako i hladnijim danima.

2.3. Dečije igralište, planirano je na istočnoj strani zone. Osnovna karakteristika ovog prostora je upotreba prirodnih materijala za izradu sprava za igru dece, tj. drveta, koje omogućavaju kreativanu i aktivnu igru dece, a s druge strane uklapanje u ambijent pejzaža.

3. Parking prostor

Parking prostor smešten je sa zapadne strane kompleksa neposredno uz regionalni put. Sastoji se od :

• parking prostora za 38 automobila, od čega su dva PM za osobe sa posebnim potrebama

• parking prostora za bicikle sa nadstrešnicom na koju su postavljeni solarni paneli koji omogućavaju napajanje el. energiom bicikle na struju., i

• prostor za prodajne štandove.

Ukupna površina ove zone iznosi 2 007m2, što predstavlja 8,29% od ukupne zauzetosti parcele.

4. Uređeno zelenilo

Zona uređenog zelenila je pozicionirana uz priobalje, pruža se od severa, istoka do juga predmetne lokacije.

Ukupna površina ove zone iznosi 12 428m2, što predstavlja 51,33% od ukupne zauzetosti parcele.

Ovaj deo lokacije obuhvata priobalje Vlasinskog jezera, i u većem delu je vrlo strma konfiguracija terena. Prostor je obrastao visokim stablima i žbunjem.

Zadržavaju se postojeća stabla. U severo istočnom delu ove zone predviđa se trim staza, čiju geometriju diktira postojeća konfiguracija terena i postojeća stabla.

Ukupna dužina planirane trim staze je 180m.

Konstrukcija

Svi objekti i elemetni uređenja su montažno – demontažnog tipa, osim bazena i pumptrack staze, koji zahtevaju izlivenu konstrukciju, po prirodi namene.

- Ugostiteljski objekat je montažnog tipa. Konstrukcija objekta je projektovana kao drvena,skeletna konstrukcija.Subovi i grede i kompletna krovna konstrukcija su projektovani od lepljenog lameliranog drveta. Konstrukcija je projektovana tako da je u stanju da pored gravitacionog opterećenja prihvati i kompletne horizontalne uticaje od vetra i seizmike  i prenese ih do temelja. Fundiranje je predviđeno na trakatim temeljima u svemu prema važećim propisima i podacima iz Geomehaničkog elaborata. Ploča na tlu je puna armirano betonska ploča.

- Letnja scena je takođe projektovana kao drvena, skeletna konstrukcija izrađena od lepljenog lameliranog drveta. Fundiranje je dato na temeljnoj ploči. Podna ploča scene je plivajuća postavljena preko sloja šljunka ili keramzita.

- Konstrukcija nadstresnice je čelična, skeletna. Čelične grede i stubovi su  izrađeni od kutijastih profila. Fundiranje stubova je dato na AB temeljnim samcima koji su povezani veznim armiranobetonskim gredama.

- Modularna nadstrešnica je projektovana kao skeletna drvena konstrukcija izrađena od lepljenog lameliranog dreveta. Podna ploča je po obodu vezana temeljnim armirano betonskim gredama.

- Konstrukcija bazena je projektovana kao klasična monolitna armirano betonska školjka. Temeljna ploča I zidovi bazena su predviđeni  od vodonepropusnog betona .

- Pumptrack je staza promenljivog poprečnog preseka sa valovitim nagibima. Konstrukcija je projektovana kao monolitna armirano betonska. Fundiranje zidova je dato na zajednickom temelju.

- Tribine su projektovane kao čelična skeletna konstrukcija, koja se montira na licu mesta tako da je omogućena I demontaža po potrebi. Glavni čelilčni ramovi su od kutijastih profila i oslonjeni su na temeljne trake. U podužnom pravcu trake su vezane temeljnim gredama.

INSTALACIJE

Hidrotehničke instalacije

Planiranom projektnom dokumentacijom se obuhvataju sledeće hidrotehničke instalacije: vodovodna mreža (spoljna i unutrašnja mreža), hidrantska mreža (unutrašnja mreža), mreža fekalne kanalizacije (spoljna i unutrašnja mreža), mreža zauljene kanalizacije sa parkinga i mreža kišne kanalizacije.

Vodovodna mreža - Kompleks Sportskog centra za pripremu sportista i rekreativne aktivnosti se snabdeva vodom iz postojeće ulične vodovodne mreže PVC Ø75, prečnik priključka je Ø50. Merenje potrošnje vode je predviđeno posebnim vodomerima za svaku funkcionalnu celinu: vodomer Ø25 za sanitarnu potrošnju, vodomer Ø40 za merenje potrošnje vode za hidrantsku mrežu i vodomer Ø25 za zalivanje.

Maksimalna sekundna potrošnja pitke vode za ceo kompleks iznosi oko 1.3 l/s (1l/s za ugostiteljski objekat i 0.3 l/s dopuna bazena).

Zalivanje zelenih površina će se odvijati van radnog vremena, po sekcijama, pa ne utiče na bilans potrebne količine vode na priključku. Procenjena količina vode iznosi 1.5 l/s, sa zalivanjem u trajanju od tri sata.

Hidrantska mreža - Snabdevanje vodom unutrašnje hidrantske mreže, kao i sanitarne vode, se vrši iz postojeće vodovodne mreže PVC Ø75. U ugostiteljskom objektu je predviđen jednovremeni rad dva hidranta sa protokom od 2.5 l/s svaki, odnosno ukupno 5.0 l/s, u trajanju od dva sata.

Kanalizacija - Lokacija objekta pripada području na kome je planiran separatni sistem kanalisanja otpadnih voda.

Fekalna kanalizacija - Pored placa koji je namenjen za izgradnju objekta, duž regionalnog puta, prema uslovima JKP Vodovod Surdulica, trenutno ne postoji fekalna kanalizacija, ali je planirana i biće izgrađena prema važećem Planu generalne regulacije. Do realizacije planiranog sistema kanalizacije na prostoru Vlasine Okruglica, predviđena je izgradnja nepropusne septičke jame. Ukupna procenjena količina sanitarne otpadne vode, koja odlazi u planiranu spoljnu kanalizaciju u času maksimalne potrošnje je oko 2.4 l/s; za ispiranje bazenskih filtera – noću u letnjem periodu, procenjena količina otpadne vode je oko16 l/s.

Kišna kanalizacija - Interna atmosferska kanalizacija sa lokacije planiranog kompleksa će se priključiti na planiranu atmosfersku kanalizaciju, u svemu prema usvojenom Urbanističkom projektu. Ukupna količina atmosferskih voda sa placa - voda sa krova ugostiteljskog objekta, interne saobraćajnice, parkinga, bazena, okolnih staza i zelenila, računata sa intenzitetom kiše od 120 l/s/ha i srednjim koeficijentom oticaja 0.7, iznosi oko 35.0 l/s. Kiša sa interne saobraćajnice i parkinga se prikuplja linijskim kanalima i pre priključenja na uličnu mrežu, atmosferske vode sa interne saobraćajnice i parkinga – zauljene vode, se propuštaju kroz separator lakih tečnosti (motornog ulja i benzina) kapaciteta 15.0 l/s.

Elektro energetske instalacije

Ovim projektom su obrađuju spoljašnje i unutrašnje elektroenergetske instalacije za Sportski centar  „Vodeničište“ Vlasina  Rid.

Projekat rešava sledeće elektroenergetske instalacije:

- napajanje od mernih ormara,

- razvod električne energije,

- instalacije spoljašnjeg osvetljenja,

- napajanje osvetljenja i utičnica

- instalacije napajanja tehnoloških potrošača,

- instalacije napajanja potrošača telekomunikacionih i signalnih instalacija,

- zaštitu od električnog udara indirektnim dodirom,

Za napajanje potrošača na katastarskoj parceli KP. br. 4076/1, 4077 i 5191 na K.O.  Vlasina Rid izdati su Tehnički uslovi Elektrodistribucije Srbije broj 80.0.0.0-D-10.02-128796-19.

Konstantovano je da je potrebno izvršiti rekonstrukciju NN bloka postojeće TS 10/0,4kV „Hotel Vlasina „ i formirati novi niskonaponski izvod samonosivim kablovskm snopom tipa X00/A 3x70+50/8+2x16mm2.

Mesto vezivanja priključka planiranog objekta je betonski stub na javnoj površini niskonaponske mreže

sa novoformiranim izvodom niskog napona u neposrednoj blizini predmetne lokacije  a  napajaće  se iz TS 10/0.4kV „HOTEL Vlasina“.

Potrebni kapaciteti za ovaj objekat: Pin=81.00Kw, Pj=48.60kW, Pjm=43.70kW

Telekomunikacione i signalne instalacije

Projektom se predviđaju telekomunikacioni i signalni sistemi, grupisani u sledeće celine:

- SKS Sistem strukturne kablovske mreže - objedinjena telefonska i računarska mreža

- Sistem SOS u toaletima za lica sa posebnim potrebama (realizacija kroz SKS)

- Sistem prijema i distribucije TV signala (putem ZAS)

- Sistem IP video nadzora

- Sistem alarmne signalizacije

- Sistem ozvučenja i obaveštenja o požaru

- Sistem detekcije i dojave požara

Termotehničke instalacije

Idejnim rešenjem predvidjene su sledeće termotehničke instalacije:

- snabdevanje toplotnom energijom – toplotna pumpa

- radijatorsko grejanje

- grejanje/ hladjenje fan- coil aparatima

- sistemi odsisne ventilacije

Projektni uslovi su sledeći:

- spoljni projektni uslovi:

zima: tsp = - 15.30C; φ= 90%,

leto:   tsp = + 350C; φ = 35%.

- unutrašnji projektni uslovi (kafe):

zima: tun = 20 ± 20C; φ = NK,

leto:   tun = 25 ± 20C; φ = NK.

Unutrašnje projektne temperature ostalih prostorija su usvojene prema nameni prostorija.

Idejnim rešenjem predviđena  је  ugradnja  toplotne pumpe –„monoblock“  koja radi sa freonom R32, ima nisku emisiju CO2, kao i značajno manju potrošnju električne energije. Toplotna pumpa   ima  konstnatan  toplotni  kapacitet  do -150C sa polaznom temperaturom vode od 450C. Prednosti su što postoji mogućnost:

- vodjenja više krugova grejanja

- klizanja polazne temperature vode u zavisnosti od spoljnje temeperature

- merenja protoka

- očitavanja potrošnje struje

Toplota koju generiše spoljašnja jedinica putem razmene toplote sa spoljašnjim vazduhom prenosi se do rezervoara za toplu vodu  kako bi se omogućilo grejanje. U sklopu spoljašnje jedinice nalazi se cirkulaciona pumpa u krugu do hidrauličke skretnice, ekspanziona posuda i pločasti izmenjivač.

U kafeu i  kancelarijama predvidjeno je  grejanje/hladjenje pomoću  fan-coil aparata, dok je u ostalim prostorijama predvidjeno radijatorsko grejanje.

Odsisavanje vazduha vrši se prinudno  iz "blokiranih sanitarnih čvorova". Svi sistemi ventilacije rešeni su odsisavanjem vazduha. Vazduh za ventilaciju uzima se iz susednih prostorija.

Prema zahtevu ViK-a potrebno je obezbediti centralnu pripremu STV. Planirano je korišćenje izvora električne energije u kombinaciji sa solarnim kombinovanim akumulatorima toplote i pločastim solarnim kolektorima visoke efikasnosti.

Glavni projektant:

Gordana Petković Veljković, dipl.inž.arh.

Broj licence   300 G806 08

0.12. GRAFIČKI PRILOZI

| 01 | Situacioni plan sa osnovom krova | R 1:500 |
| --- | --- | --- |
| 02 | Situaciono – nivelacioni plan sa osnovom prizemlja | R 1:500 |
| 03 | Situaciono – nivelacioni plan sa prikazom saobraćajnog rešenja | R 1:500 |
| 04 | Situacioni plan sa sinhron planom instalacija | R 1:500 |
| 05 | Osnova prizemlja ugostiteljskog objekta | R 1:100 |
| 06 | Osnova potkrovlja ugostiteljskog objekta | R 1:100 |
| 07 | Preseci ugostiteljskog objekta | R 1:100 |
| 08 | Osnove i preseci letnje scene | R 1:100 |

P R I L O Z I

- Potvrda Urbanističkog projekta za izgradnju Sportskog centra „Vodeničište“ Vlasina Rid, na kp. Br. 4076/1 KO Vlasina Rid – opština Surdulica,  br. 350-01-01508/2020-11 izdata od strane Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Sektor za prostorno planiranje i urbanizam, Kralja Milutina 10a, Beograd 12.4.2021.

- Katasrarsko topografski plan