Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Izvor: https://kvo.aerodromisrbije.rs/novosti/galerija-aerodroma-morava/

Projekat:

PROŠIRENJE PLATFORME A NA AERODROMU MORAVA, KRALJEVO NA K.P. 2890/4, 2777, 2778, 2779/1, 2779/2, 2779/3, K.O. TAVNIK, KRALJEVO I K.P 1860 K.O. KATRGA, ČAČAK

Beograd, jul 2023. godine

- Sadržaj

1.	UVODNE NAPOMENE	5

1.1.	Pravni okvir	5

2.	PODACI O NOSIOCU PROJEKTA	7

2.1.	 Ovlašćenje u svrhu pribavljanja akata	8

3.	OPIS KARAKTERISTIKA PROJEKTA	9

3.1.	Veličina projekta	9

3.2.	Saobraćajnice i manevarske površine	11

3.3.	Hidrotehničke instalacije	14

3.4.	Elektroenergetske instalacije	15

3.5.	Telekomunikacione instalacije	17

3.6	Moguće kumuliranje sa efektima drugih projekata	17

3.7	Korišćenje prirodnih resursa i energije	17

3.8	Stvaranje otpada	17

3.9	Zagađivanje i izazivanje neugodnosti	20

3.10	Rizik nastanka udesa, posebno u pogledu supstanci koje se koriste ili tehnika koje se primenjuju, u skladu sa propisima	20

4.	LOKACIJA PROJEKTA	21

4.1.	Postojeće i planirano korišćenje zemljišta	23

4.2.	Prirodne karakteristike terena	24

4.2.1.	Geomorfološke karakteristike terena	24

4.2.2.	Geološka građa terena	24

4.2.3.	Hidrogeološke odlike terena	24

4.2.4.	Savremeni geološki procesi i pojave	24

4.2.5.	Seizmičnost terena	25

4.2.6.	Inženjersko-geološka rejonizacija terena	25

4.2.7.	Klimatske karakteristike	26

4.2.8.	Osetljivost životne sredine u datim geografskim oblastima koje mogu biti izložene štetnom uticaju projekata	28

5.	PRIKAZ GLAVNIH ALTERNATIVA KOJE SU RAZMATRANE	30

6.	OPIS ČINILACA ŽIVOTNE SREDINE KOJI MOGU BITI IZLOŽENI UTICAJU	30

6.1.	Uticaj na klimu	30

6.2.	Uticaj na površinske i podzemne vode	31

6.3.	Uticaj na ustanove zdravstvene zaštite, banje, škole	31

6.4.	Uticaj na buku	32

6.5.	Uticaj na zagađenje vazdzuha	36

6.6.	Uticaj na floru i faunu	36

6.7.	Uticaj na stanovništvo	37

7.	OPIS MOGUĆIH ZNAČAJNIH ŠTETNIH UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU	37

7.1.	Obim uticaja (geografsko područje i brojnost stanovništva izloženog riziku)	37

7.2.	Priroda prekograničnog uticaja	38

7.3.	Veličina i složenost uticaja	38

7.3.1.	Uticaj na nivo buke i vibracija	38

7.3.2.	Uticaj na kvalitet vazduha	39

7.3.3.	Uticaj na kvalitet površinskih voda	39

7.3.4.	Uticaj na kvalitet zemljišta i podzemne vode	39

7.3.5.	Uticaj na stvaranje otpada	40

7.3.6.	Uticaj na prirodna i kulturna dobra	40

7.3.7.	Uticaj na floru i faunu	40

7.4.	Verovatnoća uticaja	40

7.5.	Trajanje, učestalost i verovatnoća ponavljanja uticaja	41

8.	OPIS MERA PREDVIĐENIH U CILJU SPREČAVANJA, SMANJENJA I OTKLANJANJA ZNAČAJNIH ŠTETNIH UTICAJA	41

8.1.	Mere zaštite vazduha	43

8.2.	Mere zaštite voda i zemljišta	43

8.3.	Mere za upravljanje čvrstim otpadom (prikupljanje, odlaganje, tretman, skladištenje)	44

8.4.	Mere zaštite od buke	44

8.5.	Mere zaštite od požara	45

8.6.	Mere u slučaju udesa	45

8.7.	Ostale mere zaštite	47

9.	KRATAK OPIS PROJEKTA	48

10.	LISTA PRILOGA	44

10.1.	Prilog 1  - Izvod o registraciji privrednog subjekta	44

10.2.	Idejno rešenje	45

10.3.	PDR Namena površina	46

10.4.	Lokacijski uslovi br 350-02-00136/2023/07	47

10.5.	Vodni uslovi i saglasnosti drugih nadležnih organa i organizacija	48

10.6.	Kopija katastarskog plana	49

10.7.	Makrolokacija projekta	50

10.8.	Mikrolokacija projekta	51

10.9.	Dokaz o uplati republičke administrativne takse	52

- Spisak Slika

Slika 1 Planirano stanje	12

Slika 2 Situacioni plan	12

Slika 3 Makrolokacija projekta	15

Slika 4 Mikrolokacija projekta	22

Slika 5 DUP Aerodroma Morava, Planirana namena površina – Obuhvat projekta proširenja platforme........................................22

Slika 6 Makrolokacija projekta	23

Slika 7 Mikrolokacija projekta	25

Slika 8 Planirana namena površina	27

Slika 9 Oblačni, sunčani i kišni dani	27

Slika 10 Ruža vetra – godišnja za period 2008-2019. godine, Meteorološka stanica na aerodromu, izvor RHMZ 2019.g…...…28

- Spisak Tabela

Tabela 1 Vrste otpada	18

Tabela 2 Seizmički parametri za predmetnu lokaciju za različite povratne periode	25

Tabela 3 Površine pod merodavnim nivoima	34

Tabela 4 Namena površina sa interpretacijom reakcija u odnosu na NEF vrednost	35

- Spisak skraćenica

| AB | Asfalt beton |
| --- | --- |
| AD | Akcionarsko društvo |
| BNS | Bitumenizirani materijali |
| BPK5 | Biološka potrošnja kiseonika |
| GV | Granična vrednost |
| GVE | Granična vrednost emisije |
| GZZJ | Gradski zavod za javno zdravlje |
| GO | Gradska opština |
| DEA | Dizel električni aparat |
| EASA | Europian Aviation Safety Agency / Evropska agencija za bezbednost vazdušnog saobraćaja |
| EMS | Evropska makroseizmička skala |
| K.O. | Katastarska opština |
| K.P. | Katastarska parcela |
| O3 | Ozon |
| PGR | Plan generalne regulacije |
| PDR | Plan detaljne regulacije |
| PMP | Platforme i manipulativne površine |
| RS | Republika Srbija |
| RSZ | Republički zavod za statistiku |
| RHMZ | Republički hidrometeorološki zavod |
| SRPS | Institut za standardizaciju Srbije |
| UTM | Ukupne taložne materije |
| HPK | Hemijska potrošnja kiseonika |
| Acc(g) | Maksimalno horizontalno ubrzanje na osnovnoj steni |
| CO | Ugljen monoksid |
| IBA | Područja od značaja za ptice (eng. Important Bird Area) |
| Imax | Maksimalni intenzitet zemljotresa |
| ICAO | International Civil Aviation Organization / Organizacija međunarodnog civilnog vazduhoplovstva |
| ISO | Međunarodna organizacija za standardizaciju |
| NO2 | Azot dioksid |
| PM10 | Čestična materija veličine manje od 10 μm |
| PM2.5 | Čestična materija veličine manje od 2.5 μm |
| SO2 | Sumpor dioksid |

# UVODNE NAPOMENE

NEO aerodromes engineering d.o.o. Beograd (Projektant) sprovodi postupak procene uticaja na životnu sredinu tj. izradu Zahteva za odlučivanje o potrebi procene uticaja projekta Proširenje platforme A na Aerodromu Morava, Kraljevo na K.P. 2890/4, 2777, 2778, 2779/1, 2779/2, 2779/3, K.O. Tavnik, Kraljevo i K.P 1860 K.O. Katrga, Čačak (Projekat), za potrebe investitora Aerodromi Srbije d.o.o. Niš, 18000 Vazduhoplovaca 24, Republika Srbija (Nosilac projekta).

Na osnovu Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu, čl. 3. stav 1. i stav 2. („Sl. glasnik RS“, br. 135/2004, i 36/2009), predmet procene uticaja su projekti koji se planiraju i izvode, promene tehnologije, rekonstrukcije, proširenje kapaciteta koji mogu imati značajan uticaj na životnu sredinu, a pritom su sadržani u Uredbi o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu.

Kako se u predmetnom slučaju radi o proširenju postojeće platforme (rekonstrukcija i izgradnja elektroinstalacija za potrebe osvetljenja platforme i izgradnja sistema atmosferske kanalizacije sa retenzijom), na Aerodromu Morava, Kraljevo na K.P. 2890/4, 2777, 2778, 2779/1, 2779/2, 2779/3, K.O. Tavnik, Kraljevo i K.P 1860 K.O. Katrga, Čačak, i isti se nalazi na Listi II:

- Tačka 12: Infrastrukturni projekti, podtačka 4) Aerodromi - za sve projekte koji nisu navedeni u Listi I, postoji zakonska obaveza pokretanja procedure procene uticaja na životnu sredinu za navedeni projekat.

Shodno tome, nosilac projekta podnosi Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja Projekta na životnu sredinu nadležnom organu, Ministarstvu za zaštitu životne sredine.

Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu predmetnog projekta, pripremljen je u skladu sa Zakonom o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, br. 135/2004 i 36/2009), Uredbom o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, br. 114/2008) i Pravilnikom o sadržini zahteva o potrebi procene uticaja i sadržini zahteva za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, br. 69/2005).

Takođe, Projekat će biti realizovan u skladu sa Detaljnim urbanističkim planom (Plan detaljne regulacije shodno članu 14. tačka 2. Pravilnika o planiranju, izgradnji i održavanju objekata infrastrukture koje koriste MO i VS, ("Službeni vojni list" broj 29/2011) Kompleksa Aerodroma "Morava" Lađevci, Lokacijskim uslovima br. 350-02-00136/2023-07 od 03.05.2023. godine (Prilog 4), kao i uslovima i saglasnosti drugih nadležnih organa i organizacija (Prilog 5).

Predmet Zahteva za utvrđivanje potrebe za izradu Studije o proceni uticaja na životnu sredinu (u daljem tekstu Zahtev) je:

Proširenje platforme A na Aerodromu Morava, Kraljevo na K.P. 2890/4, 2777, 2778, 2779/1, 2779/2, 2779/3, K.O. Tavnik, Kraljevo i K.P 1860 K.O. Katrga, Čačak

Pravni okvir

Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu, pripremljen je u skladu sa sledećim propisima:

- Zakon o zaštiti životne sredine („Sl. glasnik RS“, br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - dr. zakon, 72/2009 - dr. zakon, 43/2011 - odluka US, 14/2016, 76/2018, 95/2018 - dr. zakon i 95/2018 - dr. zakon);

- Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, br. 135/2004 i 36/2009);

  - Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, br. 114/2008);

  - Pravilnik o sadržini zahteva o potrebi procene uticaja i sadržini zahteva za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, br. 69/2005);

- Zakon o vazdušnom saobraćaju („Sl. glasnik RS“, br. 73/2010, 57/2011, 93/2012, 45/2015, 66/2015 - dr. zakon, 83/2018 i 9/2020);

  - Pravilnik o uslovima i postupku za izdavanje dozvole za korišćenje aerodroma („Sl. glasnik RS“, br. 23/2018 i 46/2022);

  - Pravilnik o uslovima i postupku za izdavanje sertifikata aerodroma („Sl. glasnik RS“, br. 11/17, 16/19 i 78/2021);

  - Pravilnik o saobraćajnoj signalizaciji („Sl. glasnik RS“, 85/17);

- Zakon o zaštiti prirode („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009, 88/2010, 91/2010 – ispr., 14/2016, 95/2018 – dr. zakon i 71/2021);

- Zakon o kulturnim dobrima („Sl. glasnik RS“ br. 71/1994, 52/2011 - dr. zakoni, 99/2011-dr. zakon, 6/2020-dr. zakon i 35/2021-dr.zakon);

- Zakon o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr. zakon, 9/2020 i 52/2021);

- Zakon o zaštiti od požara („Sl. glasnik RS“, br. 111/2009, 20/2015, 87/2018 i 87/2018 – dr. zakon);

- Zakon o zaštiti vazduha („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009, 10/2013 i 26/2021-dr. zakon);

  - Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha („Sl. glasnik RS", broj 11/2010, 75/2010 i 63/2013);

  - Uredba o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora zagađivanja, osim postrojenja za sagorevanje („Sl. glasnik RS“, br. 111/15 i 83/2021).

- Zakon o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018 – dr. zakon);

  - Pravilnik o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada („Sl. glasnik RS“, br. 56/2010, 93/2019 i 39/2021);

- Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009 i 95/2018 – dr. zakon);

- Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini („Sl. glasnik RS“, br. 96/2021);

  - Uredba o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini („Sl. glasnik RS“, br. 75/2010);

  - Pravilnik o metodama merenja buke, sadržini i obimu izveštaja o merenju buke („Sl. glasnik RS“, br. 72/2010);

- Zakon o vodama („Sl. glasnik RS“, br. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 i 95/2018 – dr. zakon);

  - Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje („Sl. glasnik RS“, br. 50/2012);

  - Uredba o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje („Sl. glasnik RS”, br. 67/2011, 48/2012 i 1/2016);

  - Uredba o graničnim vrednostima prioritetnih i prioritetnih hazardnih supstanci koje zagađuju površinske vode i rokovima za njihovo dostizanje („Sl. glasnik RS“, br. 24/2014);

  - Uredba o kategorizaciji vodotoka („Sl. glasnik SRS“, br. 5/1968);

- Zakon o zaštiti zemljišta („Sl. glasnik RS“, br. 112/2015);

  - Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih, štetnih i opasnih materija u zemljištu („Sl. glasnik RS“, br. 30/2018 i 64/2019);

  - Pravilnik o listi aktivnosti koje mogu da budu uzrok zagađenja i degradacije zemljišta, postupku, sadržini podataka, rokovima i drugim zahtevima za monitoring zemljišta („Sl. glasnik RS“, br. 102/2020).

# PODACI O NOSIOCU PROJEKTA

| Nosilac projekta: | Aerodromi Srbije d.o.o. Niš |
| --- | --- |
| Sedište: | 18000 Niš, Vazduhoplovaca 24, Republika Srbija |
| Matični broj: | 21168734 |
| PIB: | 109362109 |
| Šifra delatnosti: | 5223 |
| Naziv delatnosti: | Uslužne delatnosti u vazdušnom saobraćaju |
| Kontakt osoba: | Andrijana Cvetanović |
| Tel: | 018/4150555 |
| E-mail: | kancelarija@aerodromisrbije.rs |

Ovlašćenje u svrhu pribavljanja akata

- 3. OPIS KARAKTERISTIKA PROJEKTA

Projekat se izrađuje se u cilju proširenja i uređenja pristanišne platforme na Aerodromu Morava, Kraljevo. Proširenjem platforme ostvaruje se kontinuitet sa postojećom platformom u saobraćajno-tehnološkom smislu. U građevinskom smislu, kontinuitet se ostvaruje sa ranije izgrađenom kolovoznom konstrukcijom i instalacijama. Proširenjem postojeće platforme omogućava se bezbedno ukrcavanje i iskrcavanje putnika, istovar i utovar robe i pošte, kao i održavanje vazduhoplova i dodatni platformski prostor za opsluživanje vazduhoplova u skladu sa iskazanim potrebama Aerodroma „Morava“. Planirani razvoj aerodroma za cilj ima povećanje ukupnog kapaciteta aerodroma i podeljen je u nekoliko faza. Prvom fazom dogradnje, koja se obrađuje ovim projektom, obuhvaćeno je proširenje kapaciteta postojeće platforme za parkiranja aviona (obuhvat projekta „airside“infrastrukture).

Veličina projekta

U sklopu projekta proširenja postojeće platforme obuhvaćeni su sledeći građevinski radovi:

  - Rekonstrukcija i dogradnja postojeće platforme za parkiranje aviona;

  - Izgradnja novog sistema atmosferske kanalizacije;

  - Tretman atmosferskih otpadnih voda sa platforme u skladu sa odredbama važeće Uredbe o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vodi i rokovima za njihovo dostizanje („Sl. Glasnik RS“, 67/2011, 48/2012, 1/2016); tretman atmosferskih otpadnih voda predviđen je preko separatora lakih naftnih derivata sa obilaznim vodom, a koja mora biti u skladu sa odredbama koje su definisane SRPS EN 858-1 standardom;

  - Izgradnja zatvorenog vodonepropusnog retenzionog bazena sa pumpnom stanicom kako bi se obezbedilo kontrolisano isticanje u recipijent (postojeće reviziono okno u neposrednoj blizini);

  - Izgradnja sistema elektro-energetskih instalacija uključujući osvetljenje avio-platforme;

  - Izgradnja sistema svetlosnog obeležavanja.

Proširenje platforme se vrši dogradnjom na prostoru od postojeće platforme prema objektu AKL-a. Postojeća platforma se zadržava u delu površine 4925m2, dok prošireni deo platforme zauzima površinu od 31.220,00m2 odnosno takva da platforma odgovara kodnim slovima vazduhoplova za koje su parking pozicije namenjene i definisanom načinu kretanja vazduhoplova prilikom ulaska/izlaska sa parking pozicije. U ove dimenzije je uključena i rulna staza na platformi (apron taxiway).

Osnovni podaci o objektu i lokaciji

Saobraćajnice i manevarske površine

Nova platforma konstruktivnim i eksploatacionim karakteristikama omogućava prihvat najvećeg vazduhoplova do kodnog slova E, uz uspostavljanje bezbednosti saobraćaja i neometanog procesa opsluživanja vazduhoplova, putnika i robe. U cilju ispunjenja navedenog neophodno je izvršiti rekonstrukciju dela postojeće rulne staze J, koja se dalje za potrebe uparkiravanja/isparkiravanje vazduhoplova na/sa parking poziciju/e pruža kao TAXILINE paralelno sa rulnom stazom E, obodom pristanišne platforme.

DIMENZIONISANJE PLATFORME

Kako bi se dimenzionisala platforma korišćene su preporuke ICAO Annex 14. Korišćenjem ovih podataka kao izlaz dobijaju se markacije – horizontalno obeleževanje platforme, u skladu sa čime je definisano građevinsko rešenje. Određivanje dimenzija platforme vrši se prema EASA Issue 4, I preorukama Annex 14 ICAO.

Građevinsko rešenje opravdava dve varijante tehnologije saobraćaja, zahtevane projektnim zadatkom:

„Platforma treba da sadrži optimalan broj parking pozicija za prihvat i otpremu vazduhoplova kodnog slova C (minimalno dve parking pozicije), jednu parking poziciju za prihvat i otpremu vazduhoplova kodnog slova D i tri parking pozicije za parkiranje vazduhoplova kodnog slova B. Projektant je dužan da razmotri mogućnost parkiranja jednog vazduhoplova kodnog slova E uz odgovarajuća ograničenja i da dā predlog optimalnog rešenja. Projektant treba da ponudi investitoru dva varijanta rešenja za parkiranje vazduhoplova i to:

- Konfiguracija parking mesta na glavnoj platformi je „nose-in“ (uzdužna osa parkiranih vazduhoplova upravna na uzdužnu osu terminalne zgrade aerodroma) a način parkiranja vazduhoplova je „power-in/push back“ (izlazak sa parking pozicije se vrši guranjem aviona unazad specijalnim opremom - pushback tractor).

- Konfiguracija parking mesta je takva da se ulazak i izlazak vrši samomanevrom.“

Situacioni plan sa tehnologijom saobraćaja dat je za obe varijante na grafičkim prilozima 02 i 03, dok su na grafičkim prilozima 09 i 10 prikazane simulacije parkiranja vazduhoplova, za obe varijante.

SITUACIONO-NIVELACIONI PLAN

Proširenje platforme se vrši dogradnjom na prostoru od postojeće platforme prema objektu AKL-a. U obuhvatu koji ispunjava uslov ACN<PCN zadržana je kolovozna konstrukcija postojeće platforme. Nakon proširenja, dimenzije platforme iznose 306 x 112 m (površina dela platforme koji se projektuje prema projektnom zadatku je maksimalno 34.200 m2 ), odnosno takve da platforma odgovara kodnim slovima vazduhoplova za koje su parking pozicije namenjene i definisanom načinu kretanja vazduhoplova prilikom ulaska/izlaska sa parking pozicije. U ove dimenzije je uključena i rulna staza na platformi (apron taxiway). Postojeća platforma se zadržava u delu površine 4925 m2, dok se naznačeni delovi, slika 1, ruše u cilju postizanja kontinuiteta u građevinskom i saobraćajno-tehnološkom smislu sa kolovoznim površinama koje se zadržavaju.

Slika 1: Planirano stanje

Posmatrajući situaciono u smeru rasta stacionaža od početka ka kraju osovine razlikujemo tri zone proširenja platforme. Prva zona podrazumeva rušenje dela postojeće rulne staze J, gde je usklađivanje neophodno i nivelaciono i prema novodefinisanoj tehnologiji saobraćaja platforme. Druga zona u predstavlja proširenje postojeće platforme, dok se u trećoj zoni planira izgradnja nove platforme u punoj širini. U skladu sa navedenim izrađen je grafički prilog 06 koji prikazuje četiri normalna poprečna profila na karakterističnim stacionažama.

Nivelaciono posmatrano, u zoni proširenja postojeće platforme, odnosno rulne staze J, u poprečnom smislu planira se pad od 1%, do uklapanja sa postojećim stanjem. U zoni u kojoj se planira izgradnja platforme u punoj širini, predviđeni su padovi 0.35 – 0.45% do definisane ose – preloma, od koje ka spoljnoj ivici pad iznosi 0.85%. Različiti poprečni padovi koji se kreću do maksimalno propisanih 1%, posledica su zadržavanja postojeće kolovozne konstrukcije. Grafički prilog 05– Nivelacioni plan.

Svi navedeni elementi kako u poprečnom tako i podužnom smislu omogućavaju nesmetano kretanje vazduhoplova po predmetnim površinama kao i brzu evakuaciju atmosferskih voda sa kolovoznih površina. Slika 2 prikazuje situacioni plan.

Slika 2: Situacioni plan

PERIMETARSKI PUT

Projektom je predviđena izgradnja perimetarskog puta širine 3m, dužine 80m, koji se vezuje na planirani perimetarski put koji opslužuje zonu tehničke platforme i dalje prati granicu definisanog obuhvata projekta. Kolovozna konstrukcija perimetarskog puta biće definisana kroz narednu fazu projekta.

KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA

POSTOJEĆE STANJE MANEVARSKIH POVRŠINA

Na Aerodromu Morava Kraljevo postoji platforma dimenzija 81,39x60,17 m. Platforma je izgrađena od betona (CONC) i ima nosivost PCN 47/R/A/X/T. Za potrebe civilnog saobraćaja, za povezivanje PSS sa platformom, koriste se rulne staze A i J. Rulna staza E koja je paralelna PSS se koristi samo za potrebe vojnog letenja. Širina rulne staze A je 18 m, kombinacija je asfalt/beton (Composite), nosivost je PCN 33/R/D/X/T. Širina rulne staze J je 22 m, izgrađena je od betona (CONC) i nosivost je PCN 53/R/A/X/T.

PLANIRANO STANJE

Proračun kolovozne konstrukcije proširenja platforme u skladu sa zahtevanim kritičnim vazduhoplovom kodnog slova E će biti detaljno obrađen u narednoj fazi izrade tehničke dokumentacije koja će podrazumevati određivanje nosivosti platforme metodom ACN ≤ PCN, kao i sve potrebne proračune i objašnjenja planirane krute kolovozne konstrukcije na proširenom delu platforme u površini od 31220 m2.

Za kolovozni zastor dela rulne staze koja se rekonstruiše, investitoru je potrebno ponuditi dva varijantna rešenja - za fleksibilnu i krutu kolovoznu konstrukciju. Rulna staza na platformi (apron taxiway) gradi se prema zahtevu investitora od istog materijala kao i platforma.

Hidrotehničke instalacije

Idejnim rešenjem atmosferske kanalizacije obuhvaćene su sve instalacije i objekti kojima će se omogućiti bezbedno prikupljanje i evakuacija površinskog oticaja sa dela „airside“ infrastrukturnih objekata (platforma) koji su obuhvaćeni ovim projektom. Projektom su obuhvaćene sledeće slivne površine:

- Proširenje postojeće platforme za parkiranje aviona;

- „Landside“ infrastrukturni objekti - tehnička platforma za aerodromsku opremu sa vatrogasnom stanicom i garažom za smeštaj aerodromske opreme i sredstava (predmet posebnog projekta).

OPIS REŠENJA

Idejnim rešenjem su obuhvaćene trase glavnog razvoda kišne kanalizacije uz planirano proširenje postojeće platforme, tretmana atmosferskih otpadnih voda, zatvorena podzemna retenzija i pumpna stanica.

Svi elementi u sistemu su definisani na način koji omogućuje adekvatno sakupljanje površinskog oticaja sa dograđene kolovozne površine i njegovu evakuacija do recipijenta (postojeći šaht).

Dogradnjom postojeće platforme za parkiranje aviona značajno će se povećati vodonepropusne površine u sklopu kompleksa aerodroma. Ukupna površina platforme nakon dogradnje iznosi približno 3.4 hektara (površina postojeće platforme koja se ne rekonstruiše ima površinu od pribilžno 0.5 hektara). Planirano proširenje kapaciteta aerodroma i dogradnja postojeće platforme zahteva i izradu novog sistema kišne kanalizacije kojim će se omogućiti prikupljanje i bezbedna evakuacija atmosferskih otpadnih voda ka recipijentu. Ovim projektom obuhvaćen je predlog trasa novih cevnih deonica kišne kanalizacije, izgradnja podzemne retenzije i svih ostalih pratećih objekata (šlic kanali za linijsku odvodnju, šahtovi, pumpna stanica i slično) u sistemu atmosferske kanalizacije.

Nivelacionim rešenjem formirana je jedna kompleksna slivna površina koja se u najvećem delu prirodno drenira ka južnoj strani kompleksa aerodroma, a u delu na spoju sa postojećom platformom oticaj sa dograđene kolovozne površine prirodno gravitira ka zapadnoj strani.

Sistem šlic odvodnih kanala predviđen je kako bi se zadovoljio zahtev za ekonomičnim odvođenjem velikih hidrauličkih kapaciteta. Sistem je predviđen za evakuaciju oticaja sa velikih površina i primenjiv je za različite razrede opterećenja (posebno je namenjen odvodnji aerodromskih platformi). Trasa glavnog kolektora, na koji se priključuju šahtovi iz sistema šlic kanala, prati ivicu platforme, a niveleta glavnog kolektora je definisana u skladu sa položajem podzemne retenzije.

ATMOSFERSKA KANALIZACIJA

Dogradnjom postojeće platforme za parkiranje aviona značajno će se povećati vodonepropusne površine u sklopu kompleksa aerodroma. Ukupna površina platforme nakon dogradnje iznosi približno 3.4 hektara (površina postojeće platforme koja se ne rekonstruiše ima površinu od pribilžno 0.5 hektara). Planirano proširenje kapaciteta aerodroma i dogradnja postojeće platforme zahteva i izradu novog sistema kišne kanalizacije kojim će se omogućiti prikupljanje i bezbedna evakuacija atmosferskih otpadnih voda ka recipijentu. Ovim projektom obuhvaćen je predlog trasa novih cevnih deonica kišne kanalizacije, izgradnja podzemne retenzije i svih ostalih pratećih objekata (šlic kanali za linijsku odvodnju, šahtovi, pumpna stanica i slično) u sistemu atmosferske kanalizacije.

Projektom je predviđeno je da se sve atmosferske otpadne vode sa dograđene platforme, preko separatora lakih naftnih derivata, upuste u novu podzemnu vodonepropusnu retenziju koja je locirana na zapadnoj strani kompleksa. Projektom je predviđena izgradnja podzemne vodonepropusne retenzije korisne zapremine 800m3, tj. montaža „ADS Stormtech“ retenzionog sistema.

Kontrolisano pražnjenje retenzije ka recipijentu predviđeno je preko utopnih drenažnih pumpi. Kapacitet i broj pumpi će se definisati u toku dalje razrade projekta. Preliminarna zapremina retenzije određena je prema izračunatoj zapremini oticaja, pretpostavljenom kapacitetu pumpnog agregata (20 l/s) za kišu povratnog perioda 2 godine, intenziteta 150l/s/ha, konstantnog trajanja 20 minuta.

Trasa glavnog kolektora, na koji se priključuju šahtovi iz sistema šlic kanala, prati ivicu platforme, a niveleta glavnog kolektora je definisana u skladu sa položajem podzemne retenzije.

Slika 3 prikazuje novoprojektovano stanje hidrotehničkih instalacija.

Slika 3 Hidrotehničke instalacije

Elektroenergetske instalacije

POSTOJEĆE STANJE - IZVORI ELEKTRIČNE ENERGIJE U KOMPLEKSU

Napajanje aerodromskog kompleksa električnom energijom vrši se iz objekta Energetskog bloka, koji se nalazi na kopnenoj strani i u kojem su smešteni glavni izvori napajanja električnom energijom i to:

- transformatorska stanica 10kV/0.4kV, 2x630kVA sa pripadajućim razvodima, kao glavni izvor mrežnog napajanja, pri čemu jedan transformator predstavlja apsolutnu rezervu drugom i

- dizel generator prividne/aktivne snage 400kVA/320kW sa pripadajućim razvodom, kao glavni izvor rezervnog napajanja.

Trenutna odobrena snaga transformatorske stanice od strane nadležne elektro distribucije iznosi 500kW, dok stvarna potrošnja kompleksa trenutno ne prelazi 100kW.

Sistem osvetljenja postojeće avio platforme izveden pomoću 3 grupe od po 9 reflektora sa natrijumovim izvorom svetlosti, snage 400W, IP66, 230V, 50Hz. Reflektori su postavljeni na tri stuba visine 25m, koji su u grafičkoj dokumentaciji označeni sa S1, S2 i S3.

Napojni kablovi od glavnog razvoda do pojedinih stubova vode se delimično kroz postojeću kablovsku kanalizaciju, a delimično direktno u zemlji. Predviđena je i izvedena instalacija uzemljenja stubova sistema osvetljenja avio platforme.

NOVOPROJEKTOVANO STANJE - OSVETLJENJE PROŠIRENE AVIO PLATFORME

Novoprojektovanim stanjem predviđeno je proširenje postojeće avio platforme. S obzirom da se dimenzije predmetne platforme šire, postojećim sistemom osvetljenja ne mogu se postići zahtevani nivoi horizontalne i vertikalne osvetljenosti prema ICAO standardu. U skladu s tim postojeći reflektori sa natrijumovim izvorom svetlosti, snage 400W, IP66, 230V, 50Hz će biti demontirani i zamenjeni odgovarajućim reflektorima sa LED izvorima svetlosti.

Prema kriterijumu potrebnog nivoa osvetljenosti, a u skladu sa zahtevima ICAO standarda, predmetna avio platforma će se podeliti u dve zone:

- zona A, koja obuhvata pojas u širini od 60m, od početka avio platforme gledano od objekta Terminalne zgrade prema avio pisti, za koju je potrebno ostvariti nivoe vertikalne komponente osvetljenosti na visini od 2m od kote terena od 20lx i horizontalne komponente osvetljenosti na nivou 0m od kote terena od 20lx i

- zona B, koja obuhata pojas u širini od 40m, od kraja zone A gledano od objekta Terminalne zgrade prema avio pisti, za koju je potrebno ostvariti nivo horizontalne komponente osvetljenosti na nivou 0m od kote terena u vrednosti od 50% postignutog horizontalnog nivoa osvetljenosti za zonu A.

Opisani uslovi biće ispunjeni postavljanjem 28 novih reflektora sa LED izvorima svetlosti, snage 450W, 230V, 50Hz, IP66, sa UV otpornim kućištem, koji će biti montirani na šest metalnih stubova sa metalnim pravougaonim nosačem, opremljenim elektromotornim pogonom. Reflektori imaju mogućnost daljinskog upravljanja koje odgovara protokolu DALI - 1-10V, sa autonomnom višestepenom regulacijom, kao i dvostepenom regulacijom (50%). Nagib montaže reflektora iznosiće 10 stepeni. Visina montaže će iznositi 25m.

Uključenje i isključenje instalacije osvetljenja predmetne platforme vršiće se ručno i automatski. Predviđena su dva radna režima – 50% i 100%.

Raspored stubova je osmišljen tako da se postojeći stubovi označeni kao S1, S2 i S3 zadrže, te da se pored njih doda još tri stuba identične visine i konfiguracije, koji će biti označeni kao S4, S5 i S6. Raspored stubova dat je na slici ispod.

Pored 28 reflektora, koji su namenjeni za osvetljenje proširene avio platforme na stubovima S1, S2, S3, S4, S5 i S6 biće montirani i 16 reflektora sa LED izvorima svetlosti, snage 450W, 230V, 50Hz, IP66, sa UV otpornim kućištem, koji su namenjeni za osvetljenje u noćnim uslovima pešačkih staza i platoa u zoni Terminalne zgrade (S1, S2 i S3) i platoa u zoni novoprojektovanog objekta Vatrogasne baze (S4, S5 i S6). Nagib montaže reflektora iznosiće 0 stepeni. Visina montaže će iznositi 25m.

Reflektori koji su namenjeni za osvetljenje u noćnim uslovima pešačkih staza i platoa u zoni Terminalne zgrade i platoa u zoni novoprojektovanog objekta Vatrogasne baze biće raspoređeni u šest grupa.

Maksimalna ukupna potrošnja sistema osvetljenja iznosiće 23.50kW.

Napajanje električnom energijom sistema osvetljenja vršiće se iz glavnog razvoda agregatskog napajanja kompleksa, dizel električnog agregata prividne/aktivne snage 400kVA/320kW, koji je smešten u objektu Energetskog bloka.

Napojno-komandni ormani koji su postavljeni pored stubova S1, S2 i S3 će se zadržati i sa njih će se izvršiti napajanje novih reflektora koji se postavljaju na postojeće stubove, dok će pored novoprojektovanih stubova S4, S5 i S6 biti postavljeni novi napojno-komandni ormani koji će biti u potpunosti identični postojećim ormanima.

Napojni kablovi sistema osvetljenja proširene avio platforme biće položeni delimično direktno u zemlji, a delimično kroz kablovsku kanalizaciju, formiranu od armirano-betonskih kablovskih šahtova unutrašnjih i PVC cevi prečinka 110mm. Ova kablovska kanalizacija će se koristiti i za potrebe postavljanja napojnih kablova sistema svetlosnog obeležavanja avio platforme. Kablovska kanalizacija biće formirana od armirano-betonskih kablovskih šahtova i PVC cevi prečinka 110mm.

SISTEM SVETLOSNOG OBELEŽAVANJA

Idejnim rešenjem proširenja platforme aerodroma „Morava“ u Kraljevu određeni su svi potrebni tehnički i tehnološki elementi neophodni za postavljanje svetlosne, elektroenergetske i instalacione opreme sa sistemom daljinskog upravljanja i monitoringa neophodne za rad aerodroma.

Svetlosna, elektroenergetska i instalaciona oprema u pojedinim svetlosnim celinama prilagođena je klasi, nameni, lokaciji i ostalim parametrima predviđenim u navedenim preporukama i zahtevima. Za napajanje svetlosne opreme primenjeni su regulatori konstantne struje i aerodromski serijski strujni krugovi sistema 6,6 A.

Prilikom proširivanja platforme aerodroma „Morava“ u Kraljevu doći će do kolizije građevinskih radova sa trasom kablovske kanalizacije sistema svetlosnog obeležavanja. Kako bi sistem svetlosnog obeležavanja nastavio besprekidan rad na prvom mestu kao i da bi se obezbedilo kvalitetno održavanje svih elemenata sistema potrebno je delimično promeniti trasu primarne kablovske kanalizacije.

Izgradiće se nov deo trase kablovske kanalizacije u svemu prema priloženoj situaciji što će omogućiti postavljanje novih kablova u tom delu kako bi se kratkoročnim radovima nakon te izgradnje mogli prevezati svi strujni krugovi sistema svetlosnog obeležavanja i time omogućiti bezbedan rad sistema tokom izvođenja građevinskih radova na proširenju platforme.

Za obeležavanje nove platforme potrebno je nabaviti i ugraditi ukupno 9 novih svetiljki dok je 12 komada potrebno relocirati na novu poziciju. Sve nove svetiljke će se povezati na postojeće strujne krugove rulne staze i platforme.

Sistem daljinskog nadzora i upravljanja neće imati promena.

NAPAJANJE PUMPNE STANICE NOVE ATMOSFERSKE KANALIZACIJE

Za potrebe pražnjenja retenzije, koja će biti sastavni deo novoprojektovane atmosferske kanalizacije, predviđena je izgradnja pumpne stanice šahtovskog tipa, odnosno pumpnog postrojenja, koje će obuhvatati tri elektro pumpe, svaka snage 7.5kW, od čega će dve biti radne, a jedna rezervna – radni režim (2+1).

Ukupno jednovremeno opterećenje pumpnog postrojenja će iznositi 15kW.

Za posmatrano postrojenje potrebno je pored mrežnog obezbediti napajanje i sa rezervnog izvora napajanja, odnosno dizel električnog agregata. Kapacitet postojećeg rezervnog izvora napajanja u aerodromskom kompleksu iznosi 400kVA/320kW i prema podacima dobijenim od tehničke službe Investitora postoji dovoljna rezerva u snazi koja može prihvatiti novoprojektovano opterećenje od 15kW. Priključenje će biti izvršeno kablovskom vezom tipa PP00-Y, koja će delimično biti položena kroz kablovsku kanalizaciju, a delimično direktno u zemlju.

Telekomunikacione instalacije

Na lokaciji, odnosno na granici područja proširenja platforme nalazi se izgrađena TK kablovska kanalizacija sa položenim optičkim kablovima. Planirano je povezivanje na već postojeću telekomunikacijsku mrežu.

- 3.6	Moguće kumuliranje sa efektima drugih projekata

Imajući u vidu veličinu i namenu Projekta tokom izgradnje i njegovog rada ne očekuje se kumuliranje sa efektima drugih projekata.

U blizini lokacije projekta ne izvode se slični projekti sa kojima bi projekat mogao da ima kumulativni uticaj. Zbog same lokacije Projekta postoji mogućnost kumuliranja sa efektima drugih projekata gde bi mogući uticaji bili privremenog i lokalnog karaktera.

- 3.7	Korišćenje prirodnih resursa i energije

Od prirodnih resursa i energije u toku izgradnje koristiće se voda, beton, čelik (armatura), šljunak, pesak, gorivo za potrebe rada građevinskih mašina i električna energija. Tokom rada objekta, koristiće se električna energija, voda i dizel gorivo za potrebe dizel agregata.

Maksimalna potrošnja instalacije osvetljenja platforme iznosi 23.50 kW. Ukupno jednovremeno opterećenje pumpnog postrojenja će iznositi 15kW. Nekoliko puta godišnje vršiće se pranje platforme tehničkom vodom.

- 3.8	Stvaranje otpada

Tokom izgradnje Projekta stvaraće se komunalni, građevinski i ambalažni otpad. Takođe, očekuje se stvaranje ograničenih količina opasnog otpada, uglavnom motorna i hidraulička ulja i ambalažni otpad.

Stvaranje opasnog otpada može se očekivati u manjoj količini (iskorišćena motorna i hidraulička ulja od građevinskih mašina i vozila, ambalažni otpad od opasnih materija). Nastali otpad će se sakupljati, razdvajati i privremeno skladištiti do daljeg tretmana ili odlaganja od strane ovlašćenog operatera u skladu sa zakonom.

Tabela 1 prikazuje listu mogućih otpada koji će se generisati na lokaciji Projekta definisanu prema katalogu otpada iz Pravilnika o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada („Sl. glasnik RS“, br. 56 /2010,93 /2019 i 39/2021)., Prilog 1.

Tabela 1 Vrste otpada

| TIP OTPADA | INDEKSNI BROJ | LOKACIJA ZADRŽAVANJA/SKLADIŠTENJA | KARAKTERISTIKE OTPADA |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 Otpadi od ulјa i ostataka tečnih goriva |  |  |  |
| Otpadna motorna ulјa, ulјa za menjače i podmazivanje | 13 02 08 | održavanje | Opasan otpad |
| Ostala goriva (uklјučujući mešavine) | 13 07 08 | isporuka goriva, rukovanje gorivom | Opasan otpad |
| Muljevi iz separatora ulje/voda | 13 05 02 | Održavanje separatora | Opasan otpad |
| 15 Otpad od ambalaže, apsorbenti, krpe za brisanje, filterski materijali i zaštitne tkanine, ako nije drugačije specificirano |  |  |  |
| Papirna i kartonska ambalaža | 15 01 01 | na nivou svih procesa | Neopasan otpad |
| Papirna ambalaža (bez kartona) | 15 01 01 | na nivou svih procesa | Neopasan otpad |
| Plastična ambalaža | 15 01 02 | na nivou svih procesa | Neopasan otpad |
| Drvena ambalaža | 15 01 03 | na nivou svih procesa | Neopasan otpad |
| Metalna ambalaža | 15 01 04 | na nivou svih procesa | Neopasan otpad |
| Ambalaža koja sadrži ostatke opasnih upstanci ili je kontaminirana opasnim supstancama | 15 01 10 | isporuku goriva, rukovanje gorivom, održavanje objekata | Opasan otpad |
| Apsorbenti, filterski materijali (uklјučujući filtere za ulјe koji nisu drugačije specificirani), krpe za brisanje, zaštitna odeća koji su Kontaminirani opasnim supstancama | 15 02 02 | održavanje aerodromske opreme i vozila, dostava goriva, rukovanja gorivom | Opasan otpad |

| TIP OTPADA | INDEKSNI BROJ | LOKACIJA ZADRŽAVANJA/SKLADIŠTENJA | KARAKTERISTIKE OTPADA |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 Otpadi koji nisu drugačije specificirani u katalogu |  |  |  |
| 16 Otpadi koji nisu drugačije specificirani u katalogu |  |  |  |
| Odbačena oprema koja nije navedena | 16 02 14 | održavanje kompjuterske opreme | Opasan otpad |
| 17 Građevinski otpad i otpad od rušenja (uklјučujući i iskopanu zemlјu sa kontaminiranih lokacija) |  |  |  |
| 17 01 beton, cigle, crep i keramika |  |  |  |
| beton | 17 01 01 | održavanje zgrada aerodromskih objekata | Neopasan otpad |
| cigle | 17 01 02 | održavanje zgrada aerodromskih objekata | Neopasan otpad |
| crep i keramika | 17 01 0b | održavanje zgrada aerodromskih objekata | Neopasan otpad |
| mešavine ili pojedine frakcije betona, cigle, pločice i keramika koji sadrže opasne supstance | 17 01 06 | održavanje zgrada aerodromskih objekata | Neopasan otpad |
| 17 02 drvo, staklo i plastika |  |  |  |
| drvo | 17 04 02 | održavanje zgrada aerodromskih objekata | Neopasan otpad |
| plastika | 17 04 05 | održavanje zgrada aerodromskih objekata | Neopasan otpad |
| staklo | 17 04 05 | održavanje zgrada aerodromskih objekata | Neopasan otpad |
| 17 04 metali (uklјučujući i njihove legure) |  |  |  |
| aluminijum | 17 04 02 | održavanje objekata, opreme i instalacija | Neopasan otpad |
| gvožđe i čelik | 17 04 05 | održavanje objekata, opreme i instalacija | Neopasan otpad |
| mešani metali | 17 04 07 | održavanje objekata, opreme i instalacija | Neopasan otpad |
| kablovi drugačije navedeni u 17 04 10 | 17 04 11 | održavanje objekata, opreme i instalacija | Neopasan otpad |
| 20 Komunalni otpadi (kućni otpad i slični komercijalni i industrijski otpad), uklјučujući odvojeno sakuplјanje frakcije |  |  |  |
| fluorescentne cevi i drugi otpad koji sadrži živu | 20 01 21 | održavanje elektroinstalacija aerodromskih objekata | Opasan otpad |
| biodegradabilni otpad | 20 02 01 | održavanje zelenih površina | Neopasan otpad |
| ostaci od čišćenja ulica | 20 03 03 | čišćenje platforme | Neopasan otpad |
| komunalni otpadi koji nisu drugačije specificirani | 20 03 99 | na nivou svih procesa | Neopasan otpad |

- 3.9	Zagađivanje i izazivanje neugodnosti

Za ocenu stanja životne sredine potrebno je analizirati moguće uticaje i promene na lokaciji i neposrednom okruženju kao posledicu izgradnje i eksploatacije predmetnog projekta.

Faza izgradnje Projekta, predstavlja vremenski i prostorno ograničene uticaje. Zahvati pri izgradnji Projekta izazivaju privremene, kratkotrajne negativne uticaje - emisiju impulsne buke i prašine. Navedeni negativni uticaji, prestaju po završetku radova, te se ne očekuju značajniji uticaji, ireverzibilne promene i posledice po životnu sredinu neposrednog i šireg okruženja. U toku izgradnje na lokaciji će dolaziti do emisija u vazduh otpadnih gasova iz motora sa unutrašnjim sagorevanjem iz građevinskih mašina, emisija prašine tokom zemljanih radova, kao i emisija buke kao posledica rada građevinskih mašina i opreme. Sve ove emisije su ograničenog karaktera i po kvantitetu i po vremenu trajanja i trajaće samo za vreme građevinskih radova.

U toku rada Projekta nastajaće otpadne atmosferske vode koje će se tretirati preko separatora masti i ulja, zatim se upuštati u otvorenu vodonepropusnu retenziju.

U toku rada Projekta javljaće se i indirektni uticaji kao što su emisija u vazduh otpadnih gasova iz motora aviona, i saobraćajna buka prilikom dolaska i odlaska aviona sa platforme i dolaska i odlaska vozila koja opslužuju avione.

- 3.10	Rizik nastanka udesa, posebno u pogledu supstanci koje se koriste ili tehnika koje se primenjuju, u skladu sa propisima

Na predmetnom području nisu planirane aktivnosti kojim bi se proizvodile štetne materije. Takođe, nije predviđeno korišćenje, transport štetnih materija, kao i rukovanje ili eventualno skladištenje toksičnih materija. Projektnim rešenjima nisu predviđene privredne aktivnosti koje bi koristile, skladištile, transportovale, rukovale ili proizvodile štetne materije.

Uticaj tokom izgradnje projekta. Iznenadni događaji koji se mogu dogoditi tokom izgradnje su:

- saobraćajne nesreće tokom bušenja, utovara, istovara i transporta materijala i rada mašina usled sudara, prevrtanja kamiona, mehanizacije itd. koje nastaju usled povećanog broja, ljudi, saobraćaja i mehanizacije i otežanog pristupa koje su uzrokovane tehničkim kvarom i/ili ljudskom greškom,

- slučajno prosipanje goriva i sredstava za podmazivanje i zagađenje zemljišta i vode usled oštećenja rezervoara za gorivo ili prilikom dopunjavanja vozila i  mehanizacije gorivom odnosno sredstava za podmazivanje u slučaju nekontrolisanih događaja,

- nepropisno odlaganje otpada,

- požari na otvorenom prostoru i vozilima zbog ekstremnih slučajeva nepažnje,

- nesreće izazvane višom silom (zemljotresi, izuzetno nepovoljni vremenski uslovi (poplave), udar groma itd).

Iznenadne udesne situacije koje mogu nastati tokom izgradnje takođe mogu ugroziti zdravlje i živote ljudi na gradilištu ili mogu naneti značajnu materijalnu štetu.

Uticaj tokom rada projekta.

Iznenadni događaji u fazi rada projekta biće identični fazi izgradnje, ali znatno manjeg intenziteta, pošto neće dolaziti do rada mehanizacije, a i frekvencija saobraćaja će biti znatno manja.

# LOKACIJA PROJEKTA

Aerodrom „Morava“, poznat i kao aerodrom „Lađevci“ nalazi se u dolini Zapadne Morave, u mestu Lađevci, na teritoriji grada Kraljeva i grada Čačka. S obzirom na blizinu privrednih centara i državnih puteva I reda uz odgovarajuće meteo-faktore nalazi se na strateški izuzetno povoljnoj lokaciji. Aerodrom je lociran 15 km od Kraljeva, 21 km od Čačka, 32 km od Gornjeg Milanovca i 39 km od Kragujevca. Aerodrom je idealno lociran, ne samo za okolne gradove (Kraljevo, Čačak, Gornji Milanovac i Kragujevac), već i za Kruševac (70 km), Užice (80 km), Jagodinu (80 km) i Novi Pazar (110 km). Gradski centri koji gravitiraju aerodromu su ujedno i veliki industrijski centri. Danas za razvoj aerodroma postoji jaka baza u poljoprivrednoj proizvodnji, kao i izuzetan turistički potencijal, pre svega u velikom turističkim centrima koji gravitiraju aerodromu (Vrnjačka Banja, ski centar Kopaonik itd).

Vojni aerodrom „Lađevci“ kod Kraljeva izgrađen je 1967. godine i tada je na njemu bazirana 235. lovačkobombarderska eskadrila opremljena avionima F-84 Thunderjet. Najveći broj letelica na Lađevcima bio je prisutan 1992. godine kada su u Kraljevo prebazirane eskadrile 98 puka koji je povučen iz Skoplja, kao i 353 izviđačka eskadrila i 240 lovačko-bombarderska eskadrila iz Mostara. U toku bombardovanja 1999. godine aerodrom je pretrpeo značajna oštećenja, a istom prilikom srušen je i kontrolni toranj.

Početkom 2011. godine počinje izgradnja novog kontrolnog tornja, termo-energetskog bloka i pristanišne zgrade za civilni aerodrom „Morava“ u mestu Tavnik odvojeno od vojnog dela, kao i radovi na uređenju poletno-sletne staze, koji traju do 2016. godine. Dana 5. oktobra 2011. na kraljevački aerodrom Morava sleteo je prvi civilni avion, čime je ovaj, ranije isključivo vojni aerodrom, počeo da funkcioniše kao mešovita vojno–civilna vazdušna luka. Radovi na izgradnji civilnog dela aerodroma završeni su 2016. godine. Oba dela, civilni i vojni deo aerodroma su infrastrukturno odvojeni. U toku 2019. dodatno se uređuje i oprema zgrada terminala, proširuje i presvlači poletnosletna staza, i formira se vozni park za potrebe svih službi neophodnih za funkcionisanje civilnog aerodroma. Krajem juna 2019. godine aerodrom u Tavniku je zvanično otvoren kao aerodrom „Morava“, čime postaje treći komercijalni aerodrom u Srbiji sa međunarodnim oznakama IATA: KVO i ICAO: LYKV.

U nastavku je pregled osnovnih administrativnih i geografskih podataka.

Grad/Aerodrom: 					Kraljevo/LYKV

REF tačka / položaj: 				43˚49˚05˚N 02˚03˚51˚E/1100m BRG 138˚GEO od praga 13

Udaljenost i pravac od grada: 			318° GEO, 13,5km od glavne železničke stanice u Kraljevu

Nadmorska visina: 				211,50m

AD REF temperatura: 				29.9°C (JUL)

Magnetska deklinacija: 				5°E (2020)

Prelazna apsolutna visina: 				3050 m

Protivpožarna zaštita: 				Kategorija VI

ACL lokacija i ELEV: 				Platforma (Apron A), 214m

U odnosu na lokaciju Projekta, najbliži pojedinačni stambeni objekti nalaze na udaljenosti od približno 500 m severoistočno i jugoistočno od Projekta, u sklopu K.O. Tavnik, Lađevci i Katrga.

U smislu osetljivih receptora, Osnovna škola „Dragan Đoković - Uča“ kao i u Lađevcima nalazi se na udaljenosti od oko 2.5 km, Crkva Svetog Arhangela Gavrila u naselju Katrga, Čačak nalazi se na udaljenosti od oko 1 km od lokacije projekta, dok se Moravski koridor nalazi na udaljenosti od oko 2,5 km od lokacije Projekta. Benzinska stanica sa restoranom -prenoćištem „Gigant“ nalazi se na udaljenosti od približno 1k m severno od lokacije Projekta.

Slika 4 i Slika 5 prikazuju mikro i makrolokaciju projekta.

Slika 4 Makrolokacija projekta (Izvor Google Earth)

Slika 5 Mikrolokacija projekta (Izvor Google Earth)

Postojeće i planirano korišćenje zemljišta

U dosadašnjoj fazi izgradnje Aerodrom”Morava’’ je tehničko-tehnološki opremljen za prihvat i opslugu vazduhoplova, putnika i stvari u javnom avio saobraćaju, i to jednog putničkog vazduhoplova kodnog slova C. Pristanišna zgrada, spratnosti P+1, BRGP oko 5000m2 , opremljena je za opslugu (dolazak i odlazak) jednog vazduhoplova tipa B737-800 kodne oznake C čiji je kapacitet do 189 putnika.

Proširenje platforme se vrši dogradnjom na prostoru od postojeće platforme prema objektu AKL-a. U obuhvatu koji ispunjava uslov ACN<PCN zadržana je kolovozna konstrukcija postojeće platforme. Nakon proširenja, dimenzije platforme iznose 306 x 112 m (površina dela platforme koji se projektuje prema projektnom zadatku je maksimalno 34.200 m2 ), odnosno takve da platforma odgovara kodnim slovima vazduhoplova za koje su parking pozicije namenjene i definisanom načinu kretanja vazduhoplova prilikom ulaska/izlaska sa parking pozicije. U ove dimenzije je uključena i rulna staza na platformi (apron taxiway). Postojeća platforma se zadržava u delu površine 4925 m2, dok prošireni deo platforme zauzima površinu od 31.220,00m2.

Katastarske parcele na kojima se planira dogradnja (proširenje) pristanišne platforme na civilnom delu Aerodroma „Morava“ se nalaze u obuhvatu Detaljnog urbanističkog plana (Plan detaljne regulacije shodno članu 14. tačka 2. Pravilnika o planiranju, izgradnji i održavanju objekata infrastrukture koje koriste MO i VS, ("Službeni vojni list" broj 29/2011)) (Rešenje pov. broj 1396-10 od 26.07.2012. godine). U skladu sa planom, predmetne parcele cele i/ili njihovi delovi se nalaze u Zoni civilnog aerodroma, u okviru aerodromskog kompleksa, u površinama označenim brojem 30 – pristanišni plato.

Slika 6 DUP Aerodroma Morava, Planirana namena površina – Obuhvat projekta proširenja platforme

Proračun kolovozne konstrukcije proširenja platforme u skladu sa zahtevanim kritičnim vazduhoplovom kodnog slova E će biti detaljno obrađen u narednoj fazi izrade tehničke dokumentacije koja će podrazumevati određivanje nosivosti platforme metodom ACN ≤ PCN, kao i sve potrebne proračune i objašnjenja planirane krute kolovozne konstrukcije na proširenom delu platforme u površini od 31.220,00m2.

Situacioni plan Projekta se nalazi u Prilogu 3 (Idejno rešenje).

Prirodne karakteristike terena

Osetljivost životne sredine na lokaciji Projekta ocenjuje se kao niska, imajući u vidu obim, kvalitet i regenerativni kapacitet prirodnih resursa na lokaciji.

Geomorfološke karakteristike terena

Područje obuhvaćeno listom Kraljevo nalazi se u centralnom delu Srbije u Šumadiji. U morfološkom pogledu, teren je veoma raznovrstan. Zapadni deo lista zahvata deo čačansko-kraljevačke kotline, koja je formirana između planine Jelice na jugozapadu i dacito-andezitskog masiva Kotlenika na severoistoku. Južni delovi terena u predelu toka Zapadne Morave pripadaju severnim ograncima Goča i Stolova.

Uže istražno područje (mikrolokacija) nalazi se u blizini toka reke Zapadne Morave i pripada aluvijalnoj terasi odnosno kompleksu hipsometrijskih i facijalno nerašlanjenih peskova, šljunkova i peskovite gline.

Geološka građa terena

Geološku građu terena čine sedimenti kvartarne starosti.

Kvartarni sedimenti – na osnovu istražnih radova može se zaključiti da teren čine kvartarni sedimenti do dubine istraživanja. Sedimenti koji izgrađuju šire istražno područje pripadaju kvartaru, pleistocenske starosti. Ovi sedimenti predstavljeni prašinom glinovitom u površinskim delovima, dok sa porastom dubine tj. u podini istražnih radova, javlja šljunak koji predstavlja terasne sedimente holocenske starosti.

Hidrogeološke odlike terena

Na hidrogeološke odlike ispitivanog terena uticaj su imali morfologija, geološki sklop i litološki sastav pojedinih članova, kao i antropogeni uticaji u manjoj meri.

Hidrografska mreža je vrlo razgranata. Vodeni tokovi dreniraju se pretežno slivom Zapadne Morave direktno ili posredno preko Ibra ili Gruže.

Prašinasto glinoviti sedimenti predstavljaju hidrogeološke sprovodnike i kolektore, koje omogućavaju da atmosferske vode poniru ka dubljim litološkim sredinama, dok šljunkovi predstavljaju kolektore.

Pojava podzemne vode registrovana je prilikom izvođenja istražnih radova tokom meseca oktobra 2022. godine u bušotinama IB-4 i IB-5 na dubini od 8.10 i 8.60 m od tadašnje površine terena.

Savremeni geološki procesi i pojave

Analizom postojeće geološko-geotehničke dokumentacije i inženjersko-geološkim kartiranjem terena došlo se do saznanja da su na predmetnom području prisutni uticaji sledećih procesa:

Proces sufozije u lesnim terenima javlja se usled lake rastvorljivosti karbonatnog veziva, slabe otpornosti sredine na dejstvo vode i ispiranje sitnih čestica. Za posledicu ima sleganje terena i formiranje tzv. „lesnih vrtača“. Les spada u grupu filtraciono nepostojanih stena, tj. podložan je filtracionom razaranju vodom. Filtracijom vode dolazi do rastvaranja karbonatnog veziva koje oblaže naprsline i pore lesnih naslaga. Spiranjem njihovih zidova postepeno se proširuju pukotine i pore. Kao rezultat ovog procesa sredina poprima drugačija fizičko-mehanička i inženjersko-geološka svojstva.

Na proces raspadanja lesnih naslaga pored rastvorljivog dejstva atmosferskih padavina utiče i sama vlaga iz vazduha koju les prilično lako upija, čime mu se polako, ali konstantno razara struktura. Usled fizičko-hemijskih promena površina lesa je pokrivena produktima sopstvenog raspadanja.

Takođe je primetan antropogeni uticaj na raspadanje stenskih masa, posebno u zoni poljoprivrednog zemljišta. Stalna upotreba raznih hemijskih sredstava za zaštitu biljaka i upotreba veštačkih mineralnih đubriva, uticala je na povećanje mineralizacije pri površinskim delovima terena. Ove promene ogledaju se uglavnom u pojačanoj humuzaciji sredine i većoj koncentraciji raznih hemikalija u pripovršinskoj zoni. Na taj način stvoren je humusni pokrivač neujednačene debljine 0,4 - 2,0 m.

Proces sleganja lesnog tla je proces kome je izložen naseljeni deo lesne zaravni. Do njega dolazi  najčešće  zbog  preopterećenja  tla  (prekoračenja  dozvoljene  nosivosti)  ili  promene vlažnosti usled naknadnog provlažavanja. Sleganje tla je upravo proporcionalno primenjenom specifičnom (dodatnom) opterećenju tla i odvija se na račun smanjenja primarne, sitne cevaste I makro poroznosti. Sleganje se kao proces znatno intenzivira nekontrolisanim vlaženjem tla u oblasti temelja. Provlažavanjem dolazi do izmene strukture odnosno poroznosti i već pomenutih hemijskih procesa. Sleganje kao savremeni proces može se umanjiti ili potpuno eliminisati adekvatnom urbanizacijom, odgovarajućim načinom temeljenja objekata, odgovarajućom pripremom temeljnog podtla i potpunom komunalnom opremljenošću prostora.

Seizmičnost terena

Osnovni stepen seizmičnog inteziteta za istražno područje određen je ''SEIZMOLOŠKOM KARTOM ZA POVRATNI PERIOD OD 500 GODINA'' (''Zajednica za seizmologiju SFRJ'', Beograd 1987. godine). Prema ovoj karti, istražni prostor na kome se nalazi ispitivana lokacija pripada 80 po MCS. U sezonski zabarenim terenima, u uslovima zavodnjenja, osnovni stepen se povećava na 90 po MCS.

Slika 7 Karte seizmičkog hazarda za povratne periode od 95, 475 i 975 godina (s leva na desno) (Izvor: Republički seizmološki zavod (RSZ)

Prema karti seizmičkog hazarda Republike Srbije (Slika 9), za hazard zemljišta izražen u jedinicama gravitacionog ubrzanja – Acc(g) i maksimalni očekivani intenzitet zemljotresa - Imax izražen u stepenima makroseizmičkog intenziteta (EMS98) za povratni period od 95, 475 i 975 godina. Tabela 2 prikazuje maksimalni intenziteti zemljotresa i gravitacionog ubrzanja koji se očekuju na lokaciji Projekta.

| Br | Seizmološki parametri | Povratni period (godine) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 95 | 475 | 975 |
| 1. | Acc(g) max | 0.1 | 0.1 | 0.05 |
| 2. | Imax (EMS-98) | VII | VII-VIII | VIII |

Tabela 2 Seizmički parametri za predmetnu lokaciju za različite povratne periode

Inženjersko-geološka rejonizacija terena

Na osnovu pomenutih kriterijuma je izvršena podela istražnog područja na tri rejona, koja nose posebne specifičnosti u pogledu geotehničkih uslova planiranja i izgradnje različitih objekata visokogradnje i niskogradnje.

Rejonom I obuhvaćen je najveći deo terena. Prostire se od severozapadnog do krajnjeg južnog dela i zauzima površinu od oko 185 ha. Na prostoru ovog rejona glavni objekti su aerodromska pista, rulna staza, platforma, terminal, kontrolni toranj, kaponiri i sl.

Morfološki, teren u ovom rejonu je povoljan obzirom de mu je površina relativno ravna, sa nagibom <1 do 2%. Kote terena se kreću uglavnom od 212-215m nv. Konstrukciju terena na datom prostoru čine mlađi aluvijalni sedimenti koji izgrađuju najnižu rečnu terasu Zapadne Morave. Mogu se izdvojiti dve karakteristične prirdone sredine, i to glina koja se prostire od površine terena, lokalno i ispod nasipa, pa do dubina od oko 5-7m i šljunak koji čini podinu glinovitim sedimentima. Mestimično se javljaju tanja izolovana sočiva šljunkovitog i glinovitog peska. Teren u okviru celog rejona I se može označiti kao stabilan.

Osnovni problemi u ovom rejonu su vezani za zaštitu od plavljenja i zabarivanja pojedinih delova terena, rešavanje odvodnje površinskih voda i boljeg dreniranja i ocedljivosti terena.

Rejonom II obuhvaćen je deo terena u jugoistočnom delu istražnog područja. Izdvajanje ovog rejona je vršeno, pre svega, imajući u vidu geološku građu terena, s obzirom da obuhvata erozione ostatke druge rečne terase, što daje specifičnost u pogledu planiranja i dalje izgradnje. Površina obuhvaćena ovim rejonom iznosi oko 15,0ha

Morfološki, teren u rejonu II je viši u odnosu na ostatak terena, i ovim rejonm je mahom obuhvaćen deo koji morfološki predstavlja erozioni ostatak više, odnosno druge rečne terase t2. Kote terena su u rasponu od 215-220 m. Nagib površine terena u ovom rejonu iznosi, u zoni terasne površi.

Izvesna ograničenja u gradnji objekata visokogradnje u ovom rejonu su vezana za specifičan sastav tla koje je sklono plastičnim deformacijama, sažimanju i bubrenju u vezi promene stanja vlažnosti, osetljivosti na mrazne procese, prisustvo karbonatnog tla i sl, što sve zahteva usaglašavanje načina i dubine fundiranja objekata sa konkretnim geotehničkim svojstvima tla i konstruktivnim karakteristikama pojedinih objekata, a pre svega dublje temeljenje.

Rejonom III obuhvaćen je najmanji deo istražnog područja i obuhvata oko 1% ukupne površine Plana. Pripada delu terena kojim prolazi trasa pristupne saobraćajnice od kompleksa aerodroma do Ibarske magistrale.

Klimatske karakteristike

Najveći deo teritorije Kraljeva i okoline ima umereno kontinentalnu klimu. Kontinentalni uticaj jače je izražen u nizijskom delu Grada. Planinski delovi imaju nešto oštriju planinsku klimu.

O klimatskim prilikama u srednjem delu zapadnomoravske udoline može se dobiti najvernija slika na osnovu podataka sakupljenih u toku nekoliko decenija u metereološkoj stanici Kraljeva. Godišnjim dobima u Kraljevu menjaju se temperature vazduha, količine i oblici atmosferskog taloga, oblačnost i pravci vetrova i druge metereološke pojave. Srednja godišnja temperatura vazduha iznosi oko 11°C. Srednje mesečne temperature su više leti i dostižu najveću vrednost u julu (oko 22°C), a niže su tokom zime, najniže u januaru (oko 0°C). Razlika između najviših i najnižih srednjih temperatura vazduha prema tome dostiže oko 22°C. Naravno, stvarne temperature vazduha mogu da budu znatno veće ili manje od tih srednjih mesečnih temperatura. Tako naprimer najviša zabeležena temperatura vazduha u Kraljevu dostizala je 44,3°C, a najniža je bila -25,4°C. Tako osim pomenutih izrazito hladnih dana sa niskim temperaturama, mogu da se jave i blagi zimski dani kad se temperatura vazduha popne do oko 19 ili 20°C iznad nule. Tokom leta, osim najizrazitijih toplih dana, kad se temperatura vazduha popne i do 40 pa i 44°C, mogu da se jave i relativno prohladni dani kada temperatura vazduha opadne najviše do oko +5°C.

Najčešći vetar u toku godine je zapadni (70%). Sa njim se udružuju i dosta česti vetrovi sa severozapada (60%) i jugozapada (60%). Ređi je istočni vetar (50%). Vetrovi iz ostalih pravaca su znatno ređi, kao severni (18%) i južni (9%), dok su ostali još neizrazitiji (1-2%).

Srednja godišnja oblačnost dostiže u Kraljevu oko 5,5, tj. nešto više od polovine neba je prekriveno oblacima. Oblačnost se povećava leti do 7,7 tj. do oko tri četvrtine neba, a smanjuje zimi do oko 3,6 tj. do oko jedne trećine neba. Naravno, to su prosečne vrednosti oko kojih se kreće stvarna oblačnost, koja inače može biti i znatno viša ili znatno niža od označene, kao u pojedinim godinama, tako i pojedinih dana, kada nebo može biti i u toku leta i u toku zime potpuno pokriveno oblacima ili sasvim vedro.

Srednje godišnje količine padavina (kiše, snega i dr.) dostižu oko 734mm vodenog taloga. Srednje mesečne količine taloga su prosečno uzevši najveće u junu (oko 87mm), a najmanje u februaru (oko 39mm) i novembru (46mm). Količine padavina se smanjuju prosečno uzevši najizrazitije krajem jeseni i krajem zime, a povećavaju manje tokom zime a najizrazitije početkom leta. Mesečne količine taloga mogu biti istina znatno više (max 300 mm) ili niže od iznetih vrednosti (min svega 6mm). Najviše dana otpada na kišu (prosečno oko 104 dana), sneg se javlja oko 26 dana, grad oko 1,5 dan, a slana oko 34 dana. Snežni pokrov prosečno traje oko 35 dana. Grmljavina se u Kraljevu javlja oko 18 dana. Sneg počinje najranije 31. oktobra, najpoznije 30. decembra, srednje uzevši oko 2. decembra. Sneg prestaje najranije 6. februara, najpoznije 25. aprila, prosečno oko 27. marta.

Slika 8 Prosečne temperature i padavine. Izvor Meteoblue.com

Slika 9 Oblačni, sunčani i kišni dani. Izvor Meteoblue.com

Aerodrom se nalazi u umerenim širinama severne hemisfere (približno 44 ° N), u dolini Zapadne Morave, smešten između dve velike prirodne celine, Panonske nizije na severu i Jadranskog mora na jugu. Izložen je uticaju kopna i mora, više kopna sa severa nego mora sa juga, zbog orografske barijere koja sprečava jači uticaj Jadrana. Delimično okružen planinskim vrhovima široko je izložen uticaju dominantnih vazdušnih masa,  koje nose različite termičke i druge osobine.

Error! Reference source not found. predstavlja godišnju ružu vetra u periodu 2009 – 2019. godine.

Slika 10 Ruža vetra – godišnja za period 2008-2019. godine, Meteorološka stanica na aerodromu, izvor RHMZ 2019.g.

Aerodrom „Morava“ u Kraljevu se nalazi u zoni dva preovlađujuća vetra tokom cele godine: severozapadanog i jugoistočnog. Relativna čestina (%) pravca vetra za date intervale brzine je predstavljena ružom vetra u 36 pravaca po mesecima, sezonama i za godinu (Slika 10).

Tokom cele godine vetar brzine do 10 čvorova se javlja iz severozapadnog i jugoistočnog pravca. Najjači vetar duva iz jugoistočnog pravca tokom jeseni i zime. Najmanje tišina se beleži u proleće (mart, april, maj) – 8.3 %, dok je tokom jeseni najveća relativna čestina tišine – 11.1%. Vetar brzine preko 26 čvorova, u posmatranom periodu, zabeležen je u martu i avgustu, ali sa malom relativnom čestinom – 0.01%.

Vetar je takođe predstavljen ružom vetra koja prikazuje relativnu čestinu brzine vetra grupisanu po pravcima u odnosu na pravac pružanja poletno sletne staze. Ovako prikazan vetar omogućava lako uočavanje da li PSS leži u koritu najjačih vetrova ili ne, kao i kakve su karakteristike bočnih vetrova. Poletno sletna staza leži u koritu jačih vetrova, dok je bočni znatno slabiji.

Zaključak je da vetar tokom cele godine ne predstavlja smetnju vazdušnom saobraćaju.

Osetljivost životne sredine u datim geografskim oblastima koje mogu biti izložene štetnom uticaju projekata

- Postojeće korišćenje zemljišta

Katastarske parcele na kojima se planira dogradnja (proširenje) pristanišne platforme na civilnom delu Aerodroma „Morava“ se nalaze u obuhvatu Detaljnog urbanističkog plana (Plan detaljne regulacije shodno članu 14. tačka 2. Pravilnika o planiranju, izgradnji i održavanju objekata infrastrukture koje koriste MO i VS, ("Službeni vojni list" broj 29/2011)) (Rešenje pov. broj 1396-10 od 26.07.2012. godine). U skladu sa planom, predmetne parcele cele i/ili njihovi delovi se nalaze u Zoni civilnog aerodroma, u okviru aerodromskog kompleksa, u površinama označenim brojem 30 – pristanišni plato. Planirani objekti su u skladu sa namenom i postojećim korišćenjem zemljišta.

- Relativni obim, kvalitet i regenerativni kapacitet prirodnih resursa u datom području

Najbliži prirodni vodotok je Žutaja, Lađevska reka, koja protiče oko 0,6km zapadno od predmetnog Projekta. Vodotok jednim svojim delom prolazi kroz teritoriju grada Čačka, gde zaobilazi sa jugozapadne strane područje aerodroma i nakon toga se uliva u Zapadnu Moravu u ataru sela Dubrava, na lokaciji Razbojište. Dominantan smer tečenja je sever-jug, dok je dužina glavnog toka procenjena na oko 10 km. Kvalitet reke Žutaje zadovoljava granične vrednosti za klasu IIb određenu Uredbom o kategorizaciji vodotoka („Sl. glasnik SRS“, broj 5/1968) i Uredbom o klasifikaciji vodotoka („Sl. glasnik RS“, br. 5/1968 ). Podaci o kvalitetu vazduha, podzemnih i površinskih voda (reke Žutaje), kao i zemljišta na lokaciji Projekta nisu dostupni, s tim u vezi ne može se komentarisati kvalitet i regenerativni kapacitet prirodnih resursa na području projekta.

Tehničkom dokumentacijom biće bredviđeno kontrolisano prihvatanje, sakupljanje i odvođenje vode sa manipulativnih površina platforme za parkiranje aviona, parkinga, saobraćajnica i dr. u funkciji aerodroma kako bi se prihvatile sve zagađene vode i odvele na odgovarajući tretman na taložniku i separatoru ulja i naftnih derivata,  pre ispusta u atmosferski kolektor, koji se priključuje na postojeći sistem atmosferske kanalizacije u postojećem šahtu na kanalu Ø400mm, do krajnjeg recipijenta, reke Žutaje.

- Apsorpcioni kapacitet prirodne sredine, uz obraćanje posebne pažnje na močvare, priobalne zone, planinske i šumske oblasti, posebno zaštićena područja prirodna i kulturna dobra i gusto naseljene oblasti

U odnosu na lokaciju Projekta, najbliži pojedinačni stambeni objekti nalaze na udaljenosti od približno 500 m severoistočno i jugoistočno od Projekta, u sklopu K.O. Tavnik, Lađevci i Katrga. U smislu osetljivih receptora, Osnovna škola „Dragan Đoković - Uča“ kao i u Lađevcima nalazi se na udaljenosti od oko 2.5 km, Crkva Svetog Arhangela Gavrila u naselju Katrga, Čačak nalazi se na ud aljenosti od oko 1 km od lokacije projekta, dok se Moravski koridor nalazi na udaljenosti od oko 2,5 km od lokacije Projekta. Benzinska stanica sa restoranom -prenoćištem „Gigant“ nalazi se na udaljenosti od približno 1km severno od lokacije Projekta.

Lokacija na kojoj je planirano proširenje platforme A Aerodroma ,,Morava“ u Kraljevu se ne nalazi unutar zaštićenih područja za koje je sproveden ili pokrenut postupak zaštite, utvrđenih ekološki značajnih područja i ekoloških koridora od međunarodnog značaja ekološke mreže Republike Srbije. Što je potvrđeno od strane Zavoda za zaštitu prirode u uslovima br. ROP-MSGI-1308-LOC-1-HPAP-14/2023 od 06.02.2023. godine.

Na teritoriji opštine Kraljevo nalaze se sledeća zaštićena prirodna dobra:

1. Spomenici prirode:

- Dva stabla hrasta lužnjaka kod manastira Žiča, na udaljenosti od 21.4km

- stablo belog jasena u Miločaju, na udaljenosti od oko 9.3km

- Crni bor u klisuri reke Ibar, na udaljenosti od oko 3km

- hrast lužnjak u Ratini, na udaljenosti od oko 23km

- stablo zelenike (božikovine) u Kamenici (32km)

- stablo gorskog javora u Kamenici, (32km)

- stablo hrasta lužnjaka u Gokčanici, (72km)

- Brezna, (37.5km)

- Hrast zapis u Kovačima, (18.8km)

- stari hrast u Godačici (36.6km)

- Bukovički hrast zapis, Bukovica (21.7km)

- Samailski krajputaški hrastovi, Samaila (21.4km)

2. Rezervati:

- Lojanik, Mataruška Banja na okvirnoj udaljenosti od oko 24km

3. Zaštićena okolina oko nepokretnog kulturnog dobra:

- Studenica, na okvirnoj udaljenosti od oko 17km

4. Park prirode:

- Park prirode Golija (okvirno 100km)

5. Rezervat biosfere:

- Rezervat biosfere “Golija-Studenica”.  (72.4km)

- Evidentirana prirodna dobra na teritoriji opštine su:

- Spomenici prirode:

- Stablo graba u Vrdilima. (19.8km)

# PRIKAZ GLAVNIH ALTERNATIVA KOJE SU RAZMATRANE

S obzirom na to da je trenutno važećim detaljnim urbanističkim planom, predmetna lokacija predviđena za manevarsku površinu i imajući u vidu da izabrana lokacija predstavlja najoptimalnije rešenje u smislu infrastrukturne opremljenosti i potreba predviđenih aktivnosti, alternativna lokacija nije razmatrana.

# OPIS ČINILACA ŽIVOTNE SREDINE KOJI MOGU BITI IZLOŽENI UTICAJU

Uticaj na klimu

Postojeće stanje

Promene mikroklimatskih karakteristika u području koje obuhvata područje aerodroma nastale kao posledica njegove izgradnje i eksploatacije mogu se posmatrati samo u domenu striktno lokalnih obeležja koja ne izlaze iz okvira aerodromskog kompleksa.

Radi se dakle o mikroklimatskim karakteristikama koje su posledica egzistencije objekta u prostoru i nastaju prvenstveno zbog veštačkih tvorevina koje svojim volumenom izazivaju posledice koje unose promene u relativno ustaljene mikroklimatske režime.

Na osnovu poznatih karakteristika određenih mikroklimatskih pojava koje mogu biti izazvane elementima aerodroma moguće je i u konkretnim prostornim uslovima izvršiti njihovu konkretizaciju. Osnovni mikroklimatski pokazatelji koji se mogu registrovati iznad manevarskih površina kao i sa njegove jedne i druge strane (temperatura, vlažnost, evaporacija, zračenje), a bez uticaja izraženih veštačkih objekata, pokazuju ustaljene zakonitosti koje važe i u konkretnim prostornim odnosima. Prostor iznad same kolovozne površine u mikroklimatskom smislu karakterisaće povećane temperature na samoj površini koje već na rastojanjima od nekoliko metara od ivice staze dobijaju ustaljene vrednosti. Ista priroda promene karakteristična je za evaporaciju i svetlosno zračenje dok vlažnost vazduha ima obrnutu zakonitost, iznad kolovoza je najmanja.

Sve ove mikroklimatske promene prostorno su ograničene na mali pojas sa jedne i druge strane piste (red veličine do 10 metara) i u principu nemaju prostorno raširene negativne efekte. Mikroklimatske promene o kojima je prethodno bilo reči mogu u određenim uslovima izazvati i negativne posledice vezano za određeni deo faune razmatranog područja. Na asfaltnim površinama u određenom godišnjem periodu moguća je koncentracija insekata i gmizavaca s obzirom na razliku temperatura prema okruženju. Drugi deo mogućih mikroklimatskih promena svojstven je mogućim uticajima koje u lokalni prostor svojim uticajem unose veštačke konstrukcije. Na lokaciji aerodroma ove konstrukcije su predstavljene objektima koji su izgrađeni za potrebe aerodroma (upravna zgrada, toranj, skladišta).

Uvažavajući konkretne morfološke karakteristike u zoni aerodroma kao i lokalne klimatske prilike od kojih su od posebnog značaja strujanja vazdušnih masa, moguće je doneti zaključke da se značajni uticaji ne mogu očekivati.

Uticaj na površinske i podzemne vode

Preko teritorije opštine Kraljevo protiču delovi tri veće srpske reke: srednji deo Zapadne Morave, donji deo Ibra i donji deo Gruže. Ostale reke i potoci pripadaju slivovima pritoka tih većih reka i pretežno čitavom svojom dužinom leže na teritoriji opštine Kraljevo. Kako kroz Lađevce i okolinu protiču reke i potoci koji pripadaju slivu Zapadne Morave, to je od interesa uticaj ovog projekta samo na površinske vode predmetnog sliva.

Kraljevačkom rejonu pripada prednji deo njenog toka, uglavnom izmedju sela Obrve i Vrbe. Kod Obrve, koja se nalazi oko 130km uzvodno od stava Zapadne i Južne Morave, reka je na 210 metara nadmorske visine.

Kvalitet površinskih voda, u toku godišnjeg hidrološkog ciklusa zavisi od:

- atmosferskih padavina

- nanosa, odnosno erozije tla u slivu

- naseljenosti - i razvoja industrije u slivnom području.

Zapadna Morava ima nešto veću prosečnu temperaturu vode (oko 18 ºC). Korito reke prosečno je široko oko 25m sa značajno većim dubinama u virovima i mirnim delovima. Povećana je mineralizacija vode i prosečno iznosi oko 320 ηsim/cm. Voda je najčešće zamućena i braonkaste boje. Koncentracija nutrijenata je veća u odnosu na prethodne sektore i iznosi za nitrate prosečno oko 5 mg/l, a za fosfate oko 0.7 mg/l. biomasa sestona iznosi 21,7 g/m i makrozoobentosa 17.03 g/m. Na osnovu prikaza izmerene biomase zapaža se znatno povećanje biomase algi i viših vodenih biljaka od gornjih ka donjim tokovima reka, naročito na Zapadnoj Moravi.

Za otpadne vode koje nastaju na lokaciji objekta predviđa se separativni sistem kanalizacije: atmosferska kanalizacija, fekalna kanalizacija i, po potrebi, tehnološka kanalizacija.

Recipijent prečiščenih sanitarnih otpadnih voda i prečišćenih zauljenih atmosferskih voda je Lađevačka reka. Prema dostupnim podacima sa lica terena, reka u letnjem periodu presušuje.

Istraživanje problematike voda i cilju određivanja mogućih uticaja aerodroma ogleda se prvenstveno kroz kvantifikaciju uticaja u domenu mogućih promena režima površinskih i podzemnih voda kao i njihovom zagađenju. Uvažavajući konkretne lokacijske uslove može se doneti zaključak da se u konkretnom slučaju radi o potencijalima koji imaju ograničeni značaj zbog dosadašnje eksploatacije aerodroma ali je od određenog značaja istraživanje mogućih uticaja.

Podaci koji su prezentirani u okviru postojećeg stanja o podzemnim vodama i karakteristikama povlatnog sloja, kao i podaci koji se odnose na karakteristike aerodroma u pogledu obima građevinskog zahvata pokazuju da je negativne posledice moguće očekivati prvenstveno kao posledicu zagađenja od atmosferskih voda koje se spiraju sa manevarskih površina aerodroma. S obzirom na prostorni položaj aerodroma u odnosu na najbliže površinske vodotokove određeni uticaji se mogu očekivati u smislu neadekvatnog prikupljanja voda sa kolovoza i njihovog ispuštanja u recipijent. Problem koji ostaje kao značajan u smislu mogućih uslova vezan je za odvodnjavanje manevarskih površina na samom aerodromu.

Uticaj na ustanove zdravstvene zaštite, banje, škole

U bližoj okolini aerodroma nalazi se nekoliko sela na koja može uticati proširivanje aerodroma na civilno – vojni aerodrom.

Delatnost obrazovanja i vaspitanja obavlja se kao predškolsko vaspitanje i obrazovanje, osnovno i srednje obrazovanje i vaspitanje. U opštini Kraljevo vaspitno - obrazovni rad se obavlja u jednoj predškolskoj, 21 osnovnih i 10 ustanova srednjeg obrazovanja.

Kraljevo obiluje prirodnim bogatstvima mineralnih voda, zahvaljujući povoljnoj geografskoj lokaciji - geografskim rasednim zonama reka Zapadne Morave i Ibra između velikih planinskih masiva. Poznati termalni izvori u višedecenijskoj eksploataciji su u Mataruškoj i Bogutovačkoj Banji dok su potencijalni banjski izvori sa mogućnošću razvoja u balneološke centre u Sirči, Lopatnici, Vitanovcu, Odmenju... Sva ova mesta poseduju smeštajne kapacitete u domaćoj radinosti, a Mataruška i Bogutovačka Banja imaju i razvijene hotelske kapacitete. Vode su veoma lekovite zbog svojih osobina: radioaktivnih elemenata, sumpor-vodonika, silicijumove kiseline.

U okolini Kraljeva nalaze se i značajniji spomenici podignuti u XII i XIII veku. Počeci duhovnosti na ovim prostorima sežu u daleku prošlost. O tome svedoče i brojni manastiri: Studenica (1188) - prestonica i mauzolej rodonačelnika najznačajnije srpske dinastije, Stefana Nemanje; Žiča - od 1219. godine sedište srpske autokefalne arhiepiskopije i mesto krunisanja srpskih kraljeva. U vreme turske vladavine, ovaj prostor je bio jezgro očuvanja srpske duhovnosti, a u XIX veku i mesto njene obnove i razvoja. Gradska crkva Svete Trojice podignuta je 1824. godine, po nalogu kneza Miloša Obrenovića, a polovinom 1994. početa je gradnja crkve spaljivanja moštiju Sv. Save.

Uticaj aerodroma na socijalno okruženje može se posmatrati samo ako se jasno determinišu određene socijalne grupe, kao korisnici prostora i objekata na njemu u odnosu na koje se ovaj fenomen može istraživati. U smislu predhodno navedenih stavova u konkretnim uslovima koji važe za predmetni aerodrom jasno se mogu izdvojiti dve osnovne interesne populacije. Jednu grupu čine korisnici aerodromskih usluga, a drugu grupu čine stanovnici i vlasnici nepokretnosti koji mogu biti izloženi negativnim uticajima.

Prva socijalna grupa koju sačinjavaju korisnici usluga aerodroma ostvaruje niz povoljnosti budući da se rekonstrukcijom i dogradnjom aerodroma ostvaruju pretpostavke za zadovoljenjem potreba u pogledu saobraćajne povezanosti na širem prostoru (sa svim pozitivnim karakteristikama koje iz toga proističu) a stvaraju i povoljniji uslovi za razvoj u širem okruženju.

Rekonstrukcijom i dogradnjom aerodroma treba očekivati povećanje mobilnosti stanovništva šireg prostora čime se otvaraju mogućnosti za razvoj određenih delatnosti kojima se poboljšava socijalna struktura.

Deo stanovništva koje se nalazi u neposrednoj blizini aerodroma biće izložen određenim negativnim uticajima koji ne bi trebalo da izlaze iz okvira zakonski dozvoljenih, pa u tom smislu u socijalnoj sferi takođe ne treba očekivati bilo kakve reakcije.

Uticaj na buku

Većina istraživanja usmerenih na definisanje odnosa iz domena zaštite životne sredine kod eksploatacije aerodroma i njegovih pratećih sadržaja nedvosmisleno pokazuje da buka predstavlja jedan od prostorno najizraženijih uticaja. Sva dosadašnja iskustva u borbi sa problemima buke pokazuju da je za sada jedini, ujedno i najispravniji put, blagovremeno uočen problem i njegovo permanentno razmatranje kroz sve planerske i projektantske faze.

Osnovni izvori buke u fazi izvođenja su transportna sredstva koja dopremaju materijal na gradilište kao i mašine koje učestvuju u radnom procesu. Transportna sredstva prilikom pristupa do aerodroma koriste postojeće saobraćajnice kao pristupne puteve. Problematika buke nije posebno izražena s obzirom da se radi o vremenski ograničenom trajanju odnosno samo u periodu izvođenja radova.

Buka koja predstavlja rezultat odvijanja operacija na aerodromu predstavlja parametar koji svakako ima najviše izraženo negativno dejstvo na okolinu aerodroma. Istraživanja na skoro svim aerodromima kod nas i u svetu za koje su rađene procene mogućih uticaja na životnu sredinu su pokazala da je buka jedan od značajnih faktora ograničenja budućeg razvoja aerodroma u kom smislu se preduzima niz mera od domena avioindustrije pa do posebnih mera vezanih za eksploataciju aerodroma i preduzimanje posebnih mera zaštite. Parametri buke koji su merodavni za analizu zavise od velikog broja parametara koji karakterišu ovu pojavu.

Najznačajniji parametar koji se vezuje za sam izvor je saobraćajno opterećenje odnosno broj operacija za period dana i period noći. Intenzitet saobraćaja iznosi 2 aviona , tip 737, u vršnom satu. Drugi važan parametar svakako je namena površina u zoni aerodroma u odnosu na koje se procenjuje mogući negativni učinak.

Pokazatelji buke vazduhoplova

Jedan od značajnih parametara o kome se posebno mora voditi računa kod kvantifikacije buke generisane od strane vazduhoplova odnosi se na pokazatelje odnosno merodavne nivoe koji se koriste za kvantifikaciju. Ono što je potrebno posebno naglasiti odnosi se na činjenicu da naši propisi o dozvoljenim nivoima ne uzimaju u obzir specifičnosti buke vazduhoplova.

Uvažavajući ovu pretpostavku kao i specifičnosti koje se u odnosu na buku vazduhoplova razmatraju u svetskim propisima i pravilnicima za kvantifikaciju buke su usvojena tri karakteristična nivoa. Dva nivoa predstavljaju A – ponderisane vrednosti i označeni su sa LDN i Lelj a treći predstavlja izvedeni nivo označen kao NEF vredost.

Prethodno definisani parametri imaju sledeće značenje:

LDN – prosečni nivo buke za period dana i period noći,

Lelj – srednji ekvivalentni nivo buke za period dana,

NEF – stepen izloženosti buci vazduhoplova,

Lelj – srednji ekvivalentni nivo buke za period dana pretstavlja nivo konstantne buke, ponderisan A – karakteristikom koja ima istu akustičku energiju kao i promenljiva buka registrovana za period dana. Sračunati nivo se izražava u dB(A).

LDN – prosečni nivo buke za period dana i period noći u stvari predstavlja ekvivalentni nivo pri čemu je dan podeljen na dva perioda označenih kao dan i noć s tim što je buka za noćni period ponderisana 10 puta. Sračunati nivo se izražava u dB(A).

NEF – stepen izloženosti buci vazduhoplova predstavlja subjektivni pokazatelj koji se kvantifikuje na osnovu broja operacija u toku dana i u toku noći.

Proračun merodavnih parametara buke vazduhoplova urađen je uz korišćenje verifikovanog i međunarodno usvojenih modela za proračun saobraćajne buke. Model je poznat pod nazivom INM model (Integrated Noise Model, Version 6.0c, 2001, FAA, Office of Environment and Energy). Model sadrži ažuriranu bazu podataka za sve aktuelne vazduhoplove i njihove akustičke karakteristike kao i kompletne procedure za proračun više pokazatelja avionske buke.

Na osnovu numeričkih podataka koji su dobijeni kod proračuna merodavnih pokazatelja moguće je sračunati i ukupne površine zemljišta koje se nalaze pod pojedinim nivoima buke. Podaci su sređeni za dva planska perioda i dva scenarija koji su već definisani kao standardni i ekstremni. Rezultati proračuna prikazani su u tabeli 3:

Tabela 3: Površine pod merodavnim nivoima

Analiza rezultata

Na osnovu podataka koji su dobijeni proračunom i zakonski definisanih maksimalno dozvoljenih nivoa moguće je doneti zaključke o negativnim uticajima buke generisane od vazduhoplova aerodroma Lađevci. S obzirom na činjenicu da važeća regulativa nedovoljno pokriva sve specifičnosti koje se odnose na buku vazduhoplova za interpretaciju rezultata su preuzeti i stavovi koji se koriste u drugim zemljama. Prethodne činjenice se prvenstveno odnose na NEF vrednost.

Interpretacija kompatibilnosti namene zemljišta u odnosu na NEF vrednosti i preporuke za korišćenje moguća je na osnovu karakteristika definisanih u okviru tabele T 7.3.13 pri čemu se preporuke za korišćenje zemljišta karakterišu prema sledećim oznakama:

A - Zadovoljavajuće, bez potrebe za specijalnom zvučnom izolacijom kod novih kuća.

B - Novu izgradnju bi trebalo izbegavati, osim kod kompletiranja već postojećih urbanih celina. Za ove objekte potrebna je detaljna analiza u smislu moguće redukcije buke.

C - Novu izgradnju ne treba preduzimati.

D - Novu izgradnju ne treba preduzimati u koliko nije izvršena detaljna analiza redukcije buke i u koliko u projekte nije uključena zvučna zaštita.

E - Novu izgradnju ne treba preduzimati u koliko nije u direktnoj vezi sa potrebama aerodroma. Potrebna specijalna zvučna zaštita.

F - Potrebno je izvršiti detaljnu analizu okruženja uzimajući u obzir i ostale izvore buke, zvučnu izolaciju ili kompleksne sisteme za zaštitu od buke.

G - Novu izgradnju treba izbegavati osim kod već izgrađenih površina.

Predviđanje reakcije stanovnika u odnosu na NEF vrednosti u zonama aerodroma moguće je proceniti na osnovu sledećih nivoa:

1 - Mogu se pojaviti neke pritužbe na nivo buke, buka može povremeno ometati neke aktivnosti.

2 - U izgrađenim zonama su moguće pojedinačne primedbe, moguća je i grupna akcija.

3 - U izgrađenim zonama moguće su ponovljene oštre pritužbe i organizovana grupna akcija

Tabela 4. Namena površina sa interpretacijom reakcija u odnosu na NEF vrednost

Na osnovu svih rezultata analize koji su se odnosili na karakteristike aerodroma i parametre buke generisane od vazduhoplova moguće je doneti zaključke da u okviru urbanih sadržaja u okruženju aerodroma nivo buke neće prekoračiti dozvoljene vrednosti i da ne treba očekivati nepovoljne reakcije stanovnika.

Ovakvi rezultati prvenstveno su posledica malog broja operacija u planskom periodu. Ono što je neophodno uraditi u smislu upravljanja stanjem buke u okolini aerodroma odnosi se prvenstveno na potrebe za monitoringom u periodu buduće eksploatacije aerodroma

Uticaj na zagađenje vazdzuha

Zagađenje vazduha u fazi eksploatacije aerodroma predstavlja takođe značajnu činjenicu u smislu sagledavanja mogućih uticaja na životnu sredinu. Zagađenje vazduha u fazi eksploatacije aerodroma biće rezultat pre svega uticaja koji potiču od saobraćajnih tokova koji opslužuju aerodrom u fazi njegove eksploatacije kao i flote koja koristi predmetni aerodrom.

S obzirom na planirani broj operacija u planskom periodu i promet putnika u toku jedne godine može se zaključiti da se radi o relativno malom saobraćajnom opterećenju i da negativne posledice u smislu aerozagađenja koje je posledica ovakvih saobraćajnih tokova ne treba očekivati. Kvantifikacija detaljnih pokazatelja potvrdila bi prethodne činjenice uz napomenu da bi koncentracije bile manje od onih koje su dobijene za saobraćajne tokove u fazi izvođenja radova.

Aerozagađenje koje je posledica operacija vazduhoplova na aerodromu predstavlja takođe jednu od značajnih činjenica u smislu sagledavanja mogućih posledica po životnu sredinu u okruženju aerodroma. Kvantifikacija parametara, slično kao i za saobraćajne tokove, vrši se najčešće za koncentracije ugljovodonika, ugljen monoksida i oksida azota pri čemu je bitno napomenuti da su, za razliku od automobilskih motora, avionski motori jednoznačno sertifikovani u odnosu na emisije polutanata a u zavisnosti od vrste operacije koju avion izvodi.

U okviru Studije o proceni uticaja na životnu sredinu, potrebno je uraditi procenu uticaja aerozagađenja u fazi eksploatacije aerodroma, a na osnovu egzaktnih podataka za svaki od planiranih aviona (na osnovu karakteristika njihovih motora; preko indeksa emisije za pojedine polutante; preko potrošnje goriva za pojedine operacije…). Međutim, s obzirom na prostorne razmere koje podrazumevaju operacije poletanja i sletanja nedvosmisleno pokazuje da zbog planiranih operacija ne treba očekivati negativne posledice u domenu aerozagađenja.

Uticaj na floru i faunu

Flora

Činjenice koje su iznesene u okviru postojećeg stanja pokazuju da, s obzirom na lokalne uslove i florističku raznolikost područja ne treba očekivati značajne uticaje. Radi se naime o saznanjima da se područje interesantno za analizu odlikuje određenim potencijalima ekosistema koji su prostorno bitno ograničeni.

Uticaj aerozagađenja na floru se može ispoljiti kao negativan samo u fazi izvođenja radova a kao posledica rada postrojenja za proizvodnju asfaltnih mešavina. Moguće je očekivati da će u zoni asfaltne baze doći do prekrivanja vegetacije mineralnom prašinom. Ovi uticaji su privremenog karaktera a s obzirom na vrstu i kvalitet vegetacije ne treba očekivati značajne posledice.

Uticaji zagađenja tla na floru područja aerodroma su takođe prostorno ograničeni uz ivicu manevarskih površina. Uticaji na floru u okviru razmatranog prostora kroz već analizirani efekat zauzimanja površina je značajno umanjen s obzirom na činjenicu da se radi o postojećem aerodromu.

S obzirom na prethodno definisane činjenice moguće je doneti zaključak da negativne uticaje na floru ne treba očekivati.

Fauna

Istraživanja na terenu koja su obuhvatila područje aerodroma, a koja su bila sprovedena u smislu definisanja mogućih negativnih uticaja na faunu pokazala su da ne treba očekivati negativne uticaje. Posebno važan činilac koji je potrebno istaći je da prostorni i eksploatacioni elementi doprinose mogućim negativnim uticajima jer se radi o velikoj prostornoj celini koja je prostorno izdvojena ograđivanjem. S obzirom na činjenicu da aerodrom na ovom prostoru egzistira već dugi niz godina svi ovi uticaji su minimizirani.

Uticaji na faunu u širem okruženju koji su posledica generisane buke, s obzirom na dobijene referentne nivoe, mogu se takođe smatrati dozvoljenim i posebne reakcije ne treba očekivati.

Kod analiziranja postojećeg stanja utvrđeno je da u zoni mogućih uticaja planiranog aerodroma ne postoje staništa zaštićenih vrsta i da u tom smislu ne treba očekivati negativne uticaje.

Uticaj na stanovništvo

Uticaj aerodroma na socijalno okruženje može se posmatrati samo ako se jasno determinišu određene socijalne grupe, kao korisnici prostora i objekata na njemu u odnosu na koje se ovaj fenomen može istraživati. U smislu predhodno navedenih stavova u konkretnim uslovima koji važe za predmetni aerodrom jasno se mogu izdvojiti dve osnovne interesne populacije. Jednu grupu čine korisnici aerodromskih usluga a drugu grupu čine stanovnici i vlasnici nepokretnosti koji mogu biti izloženi negativnim uticajima. Prva socijalna grupa koju sačinjavaju korisnici usluga aerodroma ostvaruje niz povoljnosti budući da se rekonstrukcijom i dogradnjom aerodroma ostvaruju pretpostavke za zadovoljenjem potreba u pogledu saobraćajne povezanosti na širem prostoru (sa svim pozitivnim karakteristikama koje iz toga proističu) a stvaraju i povoljniji uslovi za razvoj u širem okruženju.

Rekonstrukcijom i dogradnjom aerodroma treba očekivati povećanje mobilnosti stanovništva šireg prostora čime se otvaraju mogućnosti za razvoj određenih delatnosti kojima se poboljšava socijalna struktura. Deo stanovništva koje se nalazi u neposrednoj blizini aerodroma biće izložen određenim negativnim uticajima. Kvantifikacija ovih uticaja je pokazala da oni ne izlaze iz okvira zakonski dozvoljenih u kom smislu u socijalnoj sferi takođe ne treba očekivati bilo kakve reakcije. Upoređenje svih efekata dovodi do saznanja da su koristi po socijalno okruženje višestruko veće nego

U skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu, Službeni glasnik RS br. 101/05 potrebno je da se uradi dokumentaciju Procena rizika na radnom mestu i u radnoj okolini. Predmetna zakonska dokumentacija sadrži opasnosti i štetnosti koje se mogu javiti u predmetnom objektu, kao i mere zaštite i rešenja da bi se moguće opasnosti otklonile ili svele na najmanju moguću meru. U okviru procene rizika na radnom mestu se navode i lična zaštitna sredstva za ugrožena radna mesta.

Deo stanovništva koje se nalazi u neposrednoj blizini aerodroma biće izložen određenim negativnim uticajima. Kvantifikacija ovih uticaja je pokazala da oni ne izlaze iz okvira zakonski dozvoljenih u bilo kom smislu; u socijalnoj sferi takođe ne treba očekivati bilo kakve reakcije.

# OPIS MOGUĆIH ZNAČAJNIH ŠTETNIH UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

Obim uticaja (geografsko područje i brojnost stanovništva izloženog riziku)

Na području projekta nema stalno naseljenih stanovnika. Najbliže naselje, Tavnik, udaljeno oko 1.3km broji 1148 stanovnika dok naselje Lađevci, udaljeno 3.7km od predmetne lokacije beleži najmanju gustinu naseljenosti (59 st./km2) sa 1,258 stanovnika. Većinu naselja karakteriše depopulacija. U poslednjem međupopisnom periodu (2002-2011.) sva naselja planskog područja beleže pad broja stanovnika. U širem okruženju se nalaze poljoprivredne površine.

Uticaji koji će poticati od rada projekta biće ograničeni na bliže okruženje projekta.

Uticaj aerodroma na socijalno okruženje može se posmatrati samo ako se jasno determinišu određene socijalne grupe, kao korisnici prostora i objekata na njemu u odnosu na koje se ovaj fenomen može istraživati. U smislu predhodno navedenih stavova u konkretnim uslovima koji važe za predmetni aerodrom jasno se mogu izdvojiti dve osnovne interesne populacije. Jednu grupu čine korisnici aerodromskih usluga, a drugu grupu čine stanovnici i vlasnici nepokretnosti koji mogu biti izloženi negativnim uticajima.

Prva socijalna grupa koju sačinjavaju korisnici usluga aerodroma ostvaruje niz povoljnosti budući da se rekonstrukcijom i dogradnjom aerodroma ostvaruju pretpostavke za zadovoljenjem potreba u pogledu saobraćajne povezanosti na širem prostoru (sa svim pozitivnim karakteristikama koje iz toga proističu) a stvaraju i povoljniji uslovi za razvoj u širem okruženju.

Rekonstrukcijom i dogradnjom aerodroma treba očekivati povećanje mobilnosti stanovništva šireg prostora čime se otvaraju mogućnosti za razvoj određenih delatnosti kojima se poboljšava socijalna struktura. Deo stanovništva koje se nalazi u neposrednoj blizini aerodroma biće izložen određenim negativnim uticajima koji ne bi trebalo da izlaze iz okvira zakonski dozvoljenih, pa u tom smislu u socijalnoj sferi takođe ne treba očekivati bilo kakve reakcije.

Upoređenje svih efekata dovodi do saznanja da su koristi po socijalno okruženje višestruko veće nego što su to štete koje se javljaju kao posledica planiranih radova.

Obim uticaja projekta (geografsko područje i broja stanovnika) je usled gorepomenutog zanemarljiv.

Priroda prekograničnog uticaja

Ne postoji verovatnoća prekograničnog uticaja Projekta na životnu sredinu.

Veličina i složenost uticaja

U toku rekonstrukcije i dogradnje platforme „A“ javljaće se emisije u vazduh, emisija buke, vibracije od mehanizacije, mogućno je slučajno prolivanje/curenje ulja. Ovi uticaji su privremenog karaktera i primenom mera prevencije (dovoženje na gradilište ispravne mehanizacije koja je prošla tehničke preglede, isključenje motora prilikom stajanja, i sl.) ovi uticaji svode se na minimum. Uticaji u toku izgradnje su lokalnog karaktera.

Uticaj na životnu sredinu može se sagledati za značajne aspekte koji se javljaju u toku rada predmetnog Projekta a to su:

- Emisije u vazduh,

- Emisija buke,

- Generisanje otpada,

- Ispuštanje otpadnih voda,

- Udesne situacije (prolivanje goriva, ulja i maziva, požari).

Uticaj rada planiranog Projekta je minimalan, s obzirom da i ako se platforma proširuje za 4-6 parking mesta (u zavisnosti od izabrane tehnologije) za avione, ogleda u manjim emisijama u vazduh prilikom dovoza i odvoza i opsluživanja aviona, u prikupljanju atmosferskih voda i njihovom ispuštanju nakon tretmana na separatoru ulja i masti u postojeću kanalizaciju Aerodroma, u emisiji buke koja se javlja prilikom rada motora aviona kao i u generisanju otpada koji potiče od prisustva putnika u avionu kao i od održavanja aviona.

Udesne situacije i aktivnosti na platformi koje mogu imati uticaj na životnu sredinu su:

- Priključivanje agregata na vazduhoplov (prolivanje opasnih materija)

- Mogućnost prosipanja opasnih materija, pri utovaru/istovaru

- Dopuna vazduhoplova gorivom (prolivanje/curenje goriva iz cisterne ili vazduhoplova)

- Servisiranje toaleta (curenje/prolivanje dezinfekcionih sredstava)

- Redovna/linijska održavanja vazduhoplova (moguće prosipanje ulja i maziva).

Sve manipulativne i saobraćajne površine platforme biće izbetonirane pa se uz primenu mera reagovanja u slučaju udesa uticaji udesnih situacija ograničavaju na lokaciju platforme.

Uticaj na nivo buke i vibracija

U toku izvođenja radova na izgradnji predmetnog Projekta može se očekivati povećani nivo buke i vibracija usled rada građevinskih mašina i opreme i povećanog saobraćaja motornih vozila koja dolaze na gradilište. Buka će se javljati na otvorenom prostoru, a sa udaljavanjem od izvora nivo buke eksponencijalno opada, tako da povremeno povećanje nivoa buke na lokaciji Projekta tokom izgradnje neće imati značajan uticaj na životnu sredinu.

U toku rada Projekta očekuje se stvaranje buke od aviona, putničkih automobila i autobusa u okviru zemaljskog opsluživanja aviona, prilikom dolaska i odlaska sa platforme, odnosno dovoza i odvoza putnika i dela zaposlenih.

Karakteristika uticaja

Tokom izgradnje uticaj buke je direktnog, lokalnog, kratkoročnog i reverzibilnog karaktera sa povremenom učestalošću ponavljanja u skladu sa dinamikom građevinskih radova. Tokom rada Projekta uticaj buke je indirektnog, lokalnog, dugoročnog i delimično reverzibilnog karaktera sa čestom učestalošću ponavljanja.

Uticaj na kvalitet vazduha

U toku izgradnje Projekta javiće se uticaj na kvalitet vazduha koji potiče od:

- emisija dimnih gasova iz motora sa unutrašnjim sagorevanjem iz građevinskih mašina i opreme,

- emisija prašine tokom zemljanih radova i sa privremenih skladišta otkopanog zemljišta i

- emisija dimnih gasova u slučaju požara.

U toku rada Projekta javljaće se uticaj na kvalitet vazduha od emisija izduvnih gasova kao posledica rada motora aviona u toku manevrisanja na platformi, kao i automobila i autobusa tokom zemaljskog opsluživanja aviona.

Karakteristika uticaja

Tokom izgradnje uticaj na kvalitet vazduha je direktnog, lokalnog, kratkoročnog i reverzibilnog karaktera sa povremenom učestalošću ponavljanja u skladu sa dinamikom građevinskih radova. Veličina i složenost uticaja je mala. Tokom rada Projekta uticaj na kvalitet vazduha je indirektnog, lokalnog, dugoročnog i delimično reverzibilnog karaktera sa čestom učestalošću ponavljanja.

Uticaj na kvalitet površinskih voda

Projektom je predviđeno je da se sve atmosferske otpadne vode sa dograđene platforme, preko separatora lakih naftnih derivata, upuste u novu podzemnu vodonepropusnu retenziju koja je locirana na zapadnoj strani kompleksa. Kontrolisano pražnjenje retenzije ka postojećem recipijentu predviđeno je preko utopnih drenažnih pumpi.

Istraživanje problematike voda i cilju određivanja mogućih uticaja aerodroma ogleda se prvenstveno kroz kvantifikaciju uticaja u domenu mogućih promena režima površinskih i podzemnih voda kao i njihovom zagađenju. Uvažavajući konkretne lokacijske uslove može se doneti zaključak da se u konkretnom slučaju radi o potencijalima koji imaju ograničeni značaj zbog dosadašnje eksploatacije aerodroma ali je od određenog značaja istraživanje mogućih uticaja.

Podaci koji su prezentirani u okviru postojećeg stanja o podzemnim vodama i karakteristikama povlatnog sloja, kao i podaci koji se odnose na karakteristike aerodroma u pogledu obima građevinskog zahvata pokazuju da je negativne posledice moguće očekivati prvenstveno kao posledicu zagađenja od atmosferskih voda koje se spiraju sa manevarskih površina aerodroma.

Karakteristika uticaja

Problem koji ostaje kao značajan u smislu mogućih uslova vezan je za odvodnjavanje manevarskih površina na samom aerodromu.

Uticaj na kvalitet zemljišta i podzemne vode

Tokom izgradnje Projekta potencijalno negativan uticaj na podzemne vode i zemljište mogu imati:

- akcidentna izlivanja ulja i naftnih derivata iz građevinskih mašina i ostale građevinske opreme,

- degradacija zemljišta erozijom usled vetra i kiše tokom građevinskih i zemljanih radova,

- neadekvatno skladištenje otpada i

- nekontrolisano površinsko oticanje atmosferskih otpadnih voda.

Pri radu predmetnog Projekta nisu predviđena ispuštanja zagađujućih materija u zemljište i podzemne vode. Sve saobraćajne i parking površine će biti asfaltirane. Potencijalno negativan uticaj na podzemne vode i zemljište mogu imati:

- akcidentna curenja ulja/goriva iz aviona i vozila za zemaljsko opsluživanje,

- nekontrolisano oticanje zauljenih atmosferskih voda.

Karakteristika uticaja

Uticaji tokom izgradnje i rada Projekta su direktnog, lokalnog, kratkoročnog i reverzibilnog karaktera sa retkom učestalošću ponavljanja. Veličina i složenost uticaja je mala.

Uticaj na stvaranje otpada

Tokom izgradnje Projekta stvaraće se komunalni i građevinski otpad. Takođe, očekuje se stvaranje ograničenih količina opasnog otpada, to su uglavnom motorna i hidraulička ulja i ambalažni otpad. Nastali otpad će se sakupljati, razdvajati i privremeno skladištiti do daljeg tretmana ili odlaganja od strane ovlašćenog operatera u skladu sa zakonom. U toku rada Projekta sakupljaće se čvrst otpad iz aviona koji će se privremeno skladištiti do predaje ovlašćenom operateru. Takođe, nastajaće otpad iz održavanja drenažnih kanala i separatora masti i ulja. Tabela 1 prikazuje listu mogućih vrsta otpada koji će se generisati na lokaciji Projekta.

Karakteristika uticaja

Uticaji tokom izgradnje i rada Projekta, usled generisanja otpada, su direktnog, lokalnog, dugoročnog i stalnog karaktera. Veličina i složenost uticaja je mala.

Uticaj na prirodna i kulturna dobra

Na osnovu uslova Zavoda za zaštitu prirode Srbije, br. ROP-MSGI-1308-LOCN-1-HPAP14/2022 od 06.02.2023. godine nema zaštićenih područja za koje je sproveden ili pokrenut postupak zaštite, kao ni ekološki značajnih područja i ekoloških koridora ekološke mreže Republike Srbije. Područje Aerodroma „Morava“ ne nalazi se u okviru prostorne kulturno - istorijske celine, ne uživa prethodnu zaštitu i ne nalazi se u okviru prethodno zaštićene celine.

Zbog navedenog, predmetni Projekat tokom svog redovnog rada, neće ugrožavati prirodne i kulturne vrednosti okoline predmetne lokacije.

Karakteristika uticaja

Tokom izgradnje i rada Projekta nema uticaja na prirodna i kulturna dobra.

Uticaj na floru i faunu

U toku izgradnje Projekta, aktivnosti kao što su uklanjanja vegetacije i površinskog sloja zemljišta (zelene površine) i otvorena skladišta zemljišta, građevinskog materijala, građevinskog otpada i otpada od rušenja mogu uticati na floru i faunu što može dovesti do:

- Gubitka jedinki flore i faune,

- Gubitka autohtonih vrsta jedinki flore i faune, i

Degradacije i erozije tla i njegove sposobnosti da sačuva autohtone vrste.

Tokom rada Projekta, predmetne aktivnosti mogu rezultirati sledećim uticajima:

- Sudar aviona i ptica, kao rezultat povećanog prisustva ptica,

- Uznemiravanje faune, gubitak staništa i skloništa.

Karakteristika uticaja

Uticaji tokom izgradnje su direktnog, lokalnog, kratkoročnog i reverzibilnog karaktera, sa retkom učestalošću, a prisutni su samo tokom izvođenja građevinskih radova. Uticaji tokom rada Projekta su indirektnog, lokalnog i delimično reverzibilnog karaktera sa učestalošću ponavljanja koja će zavisiti od obima avio saobraćaja. Veličina i složenost uticaja je mala budući da je ovaj uticaj najizraženiji tokom operacija sletanja i poletanja aviona, dok je verovatnoća dešavanja navedenih uticaja veoma mala tokom manevrisanja na platformi.

Verovatnoća uticaja

Za vreme rada Projekta javljaće se uticaji u pogledu emisija u vazduh, emisija buke, stvaranja otpada i otpadnih atmosferskih voda.

Verovatnoća da dođe do udesnih situacija primenom mera prevencije svodi se na minimum.

Verovatnoća pojave i ponavljanja udesnih situacija je veoma mala.

Trajanje, učestalost i verovatnoća ponavljanja uticaja

Uticaji tokom izgradnje su direktnog, lokalnog, kratkoročnog i reverzibilnog karaktera, sa retkom ili povremenom učestalošću ponavljanja.

Uticaji tokom rada Projekta su većinom indirektnog, lokalnog i reverzibilnog karaktera u pogledu obima i trajanja, sa čestom učestalošću ponavljanja uticaja u pogledu buke, vazduha, otpad, dok se ostali uticaji karakterišu retkom učestalošću ponavljanja.

Verovatnoća pojave i ponavljanja udesnih situacija je veoma mala.

# OPIS MERA PREDVIĐENIH U CILJU SPREČAVANJA, SMANJENJA I OTKLANJANJA ZNAČAJNIH ŠTETNIH UTICAJA

Uvidom u postojeću urbanističku i projektnu dokumentaciju, karakteristike Projekta, može se konstatovati da bezbednu i ekološki prihvatljivu realizaciju i rad planiranog Projekta mora pratiti projektovanje i primena odgovarajućih mera zaštite životne sredine. Svrha propisivanja i primene mera zaštite životne sredine je prevencija, sprečavanje, neutralisanje i minimiziranje potencijalno značajnih uticaja, kao i obezbeđivanje efikasnosti delovanja u mogućim akcidentnim situacijama. Analizom karakteristika lokacije i neposrednog okruženja, može se zaključiti da predmetni Projekat, primenom mera zaštite životne sredine, neće dovesti do značajnih uticaja na činioce životne sredine i zdravlje stanovništva.

Neophodne mere za smanjivanje ili sprečavanje štetnih uticaja mogu se sistematizovati u sledeće kategorije:

- Mere definisane zakonskim i podzakonskim aktima,

- Mere definisane postojećom planskom i tehničkom dokumentacijom,

- Mere zaštite u toku izvođenja Projekta,

- Mere zaštite u toku redovnog rada Projekta,

- Mere zaštite u slučaju udesa,

- Mere zaštite nakon prestanka rada Projekta.

Najbitnije mere zaštite životne sredine,  koje Nosilac Projekta mora poštovati:

- Sve aktivnosti  na lokaciji planiranog objekta, moraju biti u skladu sa tehničkom dokumentacijom, uslovima imaoca javnih ovlašćenja, nadležnih organa, institucija i preduzeća;

- Nosilac Projekta je dužan da, u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS” br. 36/09 , 88/10, 14/16 i 95/18 - dr. zakon ), građevinski otpad i višak zemlje organizovano prikuplja prema uslovima nadležnog komunalnog preduzeća i sa lokacije uklanja u skladu sa važećom Odlukom organa lokalne samouprave;

- Pri izvođenju radova, gradilište mora biti obezbeđeno tako da se smanji i minimizira uticaj na kvalitet vazduha, pojavu i trajanje buke;

- Prema definisanoj dinamici izvođenja radova na izgradnji planiranog objekta i pratećih sadržaja, obaveza Nosioca Projekta je da obezbedi angažovanje ispravne mehanizacije i sredstva rada, a gradilište obezbediti saglasno uslovima nadležnog organa;

- Definisati prostor koji će služiti za parkiranje radne mehanizacije;

- Pri izvođenju radova strogo se pridržavati granica predmetne katastarske parcele, odnosno prostorno ograničiti manipulativne površine;

- Gradilište organizovati na minimalnoj površini potrebnoj za njegovo funkcionisanje;

- Po potrebi, tokom izvođenja građevinskih radova, vršiti prskanje gomila građevinskog materijala i zemljišta vodom kako bi se sprečilo podizanje prašine;

- Interni saobraćaj u kompleksu (transportna vozila, građevinska mehanizacija) organizovati tako da se minimizira verovatnoća saobraćajnih i drugih nezgoda, rad u praznom hodu, podizanje prašine i stvaranje inpulsne buke;

- U okviru kompleksa gradilišta, na obeleženom prostoru, postaviti posude za odlaganje čvrstog komunalnog otpada koji nastaje od boravka zaposlenih. Kontejnere za odlaganje komunalnog otpada postaviti tako da vizuelno budu manje uočljivi a komunikacijski dobro pristupačni za merodavna vozila (kamione smećare). Odvoženje -iznošenje komunalnog otpada organizovati preko nadležnog komunalnog preduzeća;

- Na gradilištu i neposrednom okruženju, zabranjeno je formiranje odlagališta viška materijala i građevinskog šuta. Sav višak materijala i građevinski šut od uređenja terena i postupka izgradnje sa lokacije evakuisati, prema uslovima nadležnog komunalnog preduzeća;

- Sav građevinski i drugi materijal potreban za izgradnju predmetnog objekta deponovati unutar predmetne parcele;

- Oprema i instalacije koje se izvode moraju biti atestirane i moraju se održavati prema uputstvima, saglasno normama, standardima i zakonskim propisima, a tehnološka oprema se mora redovno održavati prema uputstvu proizvođača;

- Komunalni otpad, koji će nastajati na lokaciji kao posledica boravka zaposlenih odlagati u kontejnere sa poklopcem. Evakuacija iz kompleksa vršiće se na kontrolisan način, prema uslovima nadležnog komunalnog preduzeća, što mora biti potvrđeno Ugovorom o pružanju usluga;

- Obaveza Nosioca Projekta je da vrši upravljanje otpadom, odnosno da otpad razvrstava prema poreklu, klasi i karakteru, u skladu sa odredbama Zakonom o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS” br. 36/09 , 88/10, 14/16 i 95/18 - dr. zakon ) i Pravilnikom o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada („Sl. glasnik RS”, br. 56/10 , 93/2019 i 39/2021);

- Za odlaganje komunalnog otpada do njegove evakuacije od strane nadležnog komunalnog preduzeća, predvideti odgovarajuće sudove, kontejnere i posebnu prostoriju za skladištenje dnevne količine otpada;

- Osigurati da svaki teret otpada prati dokument o kretanju otpada;

- Skladištiti, pakovati i obeležavati opasan otpad u skladu sa relevantnim propisom;

- U okviru predmetnog kompleksa nije dozvoljeno spaljivanje otpada i drugih gorivih materijala;

- Obaveza Nosioca Projekta je da održava stalnu kontrolu komunalne higijene kompleksa;

- Vršiti redovnu kontrolu sigurnosne opreme i instalacija od strane odgovornih lica;

- Nosilac Projekta je u obavezi da striktno sprovodi mere zaštite od požara i mera zaštite, u skladu sa važećom zakonskom regulativom i uslovima nadležnog organa protivpožarne policije. Neophodno je izvesti odgovarajući sistem protivpožarne zaštite u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara („Sl. glasnik RS”, br. 111/09 , 20/15, 87/2018 i 87/2018 - dr. zakon). Vršiti redovnu kontrolu svih protivpožarnih elemenata – opreme i instalacija;

- Uspostavljanje sistema alarmiranja predstavlja vrlo efikasnu meru koja može da osigura hitnu i adekvatnu reakciju u slučaju operativnih kvarova ili nesreća i efikasan odgovor na udes;

- Vatrogasna oprema mora biti uvek u pripravnosti za dejstvo. Obavezan je dnevni vizuelni pregled opreme i redovna kontrola, u skladu sa Zakonom o zaštiti od 57 požara („Sl. glasnik RS”, br. 111/09 , 20/15, 87/2018 i 87/2018 - dr. zakon). U slučaju prestanka rada planiranog Projekta, Nosilac Projekta je dužan da predmetnu lokaciju dovede u zadovoljavajuće stanje, saglasno zakonskim propisima;

- Tehnička rešenja za osvetljavanje uskladiti sa funkcijom lokacije i potrebama javne površine, a svetlosne snopove usmeriti ka tlu, osim osvetljenja za potrebe bezbednosti vazdušnog saobraćaja;

- U cilju postizanja energetske efikasnosti kompleksa, predvideti propisana energetska svojstva;

- Ako dođe do zagađivanja površinskih i podzemnih voda, operater je dužan da preduzme mere za sprečavanje, odnosno za smanjivanje i sanaciju zagađenja voda;

- Iskopan sloj zemljišta deponovati zasebno kako bi bio iskorišćen za sanaciju terena nakon završetka radova;

- Atmosferske vode sa piste, saobraćajnih i manipulativnih površina, usmeriti preko odgovarajućih uređaja za prečišćavanje otpadnih voda koji će obezbediti i garantovati da kvalitet prečišćene vode ispunjava uslove za granične vrednosti emisije zagađujućih materija u vode, odnosno, da kvalitet ispuštene vode ne narušava standarde kvaliteta životne sredine, pre ispuštanja u postojeći recipijent.

- Vršiti redovnu proveru efikasnosti separatora masti i ulja.

- Vršiti redovno održavanje separatora masti i ulja, a nastali mulj predati ovlašćenom operateru na dalje zbrinjavanje.

- Sprovoditi redovan monitoring kvaliteta zemljišta, podzemnih voda i površinskih voda i vazduha u skladu sa Programom operativnog monitoringa životne sredine na aerodromu.

Prilikom izrade tehničke dokumentacije potrebno je primenjivati pravne akte iz oblasti zaštite životne sredine i pravne akte koji indirektno utiču na ovu oblast.

Mere prilikom izgradnje i rada projekta na lokaciji treba sprovoditi u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br. 72/09, 81/09, 64/10- Odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 - Odluka US,  50/13 - Odluka US, 98/13 - Odluka US, 132/14, 145/14 i 83/18), Zakonom o zaštiti životne sredine („Sl. glasnik RS“, br. 135/04, 36/09, 36/09-dr. zakon, 72/09-dr. zakon, 43/11- Odluka US, 14/16 i 76/18), Zakonom o zaštiti vazduha („Sl. Glasnik RS“, br. 36/09 i 10/13), Zakonom o zaštiti od požara („Sl. glasnik RS“, br.111/09, 20/15, 87/18 i 87/18-dr. zakoni), Zakonom o vodama („Sl. glasnik RS“, br. 30/10, 93/12, 101/16 i 95/18), Zakonom o eksplozivnim materijama, zapaljivim tečnostima i gasovima („Sl. Glasnik SRS“, br. 44/77, 45/85, 18/89 i „Sl. glasnik RS“, br.53/93 – dr. zakon, 67/93 – dr. Zakon, 48/94 - dr. zakon, 101/05 - dr. zakon i 54/15 - dr. zakon), Zakonom o zapaljivim i gorivim tečnostima i zapaljivim gasovima („Sl. glasnik RS“, br. 54/15), Zakonom o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Sl. glasnik RS“, br. 87/18), Zakonom o zaštiti od buke u životnoj sredini („Sl. glasnik RS, br. 36/09 i 88/10) i Zakonom o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS“, br. 36/09, 88/10 i 14/16) i dr. zakonskim i podzakonskim aktima.

Mere zaštite vazduha

Rad planiranog projekta neće imati negativan uticaj na postojeće stanje kvaliteta vazduha na lokaciji aerodroma Morava i okruženja.

Zaštita vazduha vrši se u skladu sa zakonskom regulativom: Zakonom o zaštiti vazduha („Sl. glasnik RS“, br. 36/09 i 10/13), Zakonom o zaštiti životne sredine („Sl. glasnik RS“, br. 135/04, 36/09, 36/09-dr. zakon, 72/09-dr. zakon, 43/11- Odluka US, 14/16 i 76/18), Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha („Sl. glasnik RS“, br. 11/10, 75/10 i 63/13).

Mere zaštite voda i zemljišta

Zaštita voda vrši se u skladu sa zakonskom regulativom: Zakonom o vodama („Sl. glasnik RS“, br. 30/10, 93/12, 101/16 i 95/18), Zakonom o zaštiti životne sredine („Sl. glasnik RS“, br. 135/04, 36/09, 36/09-dr. zakon, 72/09-dr. zakon, 43/11- Odluka US, 14/16 i 76/18), Uredbom o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje („Sl. glasnik RS“, br. 67/11, 48/12 i 1/16), Uredbom o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje („Sl. glasnik RS“, br. 50/12), Uredbom o graničnim vrednostima prioritetnih i prioritetnih hazardnih supstanci koje zagađuju površinske vode i rokovima za njihovo dostizanje („Sl. glasnik RS“, br. 24/14), Uredbom o klasifikaciji voda („Sl. glasnik SRS“, br. 5/68 i 33/75 dr. zakon), Pravilnikom o opasnim materijama u vodama („Sl. glasnik SRS“, br. 31/82, 46/91 – dr. zakon), Pravilnikom o načinu i uslovima za merenje količine i ispitivanje kvaliteta otpadnih voda i sadržini izveštaja o izvršenim merenjima („Sl. glasnik RS“, br. 33/16).

- Sa platforme „A“ i njenog proširenog dela vršiće se sakupljanje atmosferskih voda i upuštanje u postojeći sistem atmosferske kanalizacije. Pre upuštanja u atmosfersku kanalizaciju, predvideti prečišćavnje atmosferske vode preko separatora. Projektom su obuhvaćene trase glavnog razvoda kišne kanalizacije uz planirano proširenje postojeće platforme, tretmana atmosferskih otpadnih voda, zatvorena podzemna retenzija i pumpna stanica. Svi elementi u sistemu su definisani na način koji omogućuje adekvatno sakupljanje površinskog oticaja sa dograđene kolovozne površine i njegovu evakuacija do recipijenta (postojeći šaht).

2.  Tokom izvođenja radova gorivo, mašinska i druga ulja iz angažovane mehanizacije ne smeju se upuštati u zemljište, kao i ostale povremene vodotokove.

3.  Deponiju viškova zemlje koja je nastala prilikom građevinskih radova obezbediti od  spiranja i raznošenja i najkasnije nakon okončanja radova, evakuisati sa lokacije i deponovati na mesto i pod uslovima nadležne komunalne službe.

4.  U toku radova na rekonstrukciji i dogradnji koristiti ispravnu mehanizaciju koja je prošla tehničke preglede.

5.  U slučaju akcidentnog zagađenja zemljišta, površinskih i podzemnih voda trenutno obustaviti radove, obavestiti nadležne institucije i preduzeti ovlašćeno saniranje.

Mere za upravljanje čvrstim otpadom (prikupljanje, odlaganje, tretman, skladištenje)

Upravljanje otpadom pratećih aerodromskih sadržaja će biti propraćeno merama za upravljanje čvrstim otpadom a koje se sprovode u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS“, br. 36/09, 88/10 i 14/16) i podzakonskim aktima, tj. Pravilnikom o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada („Sl. glasnik RS“,  br.  56/10),  Pravilnikom  o načinu skladištenja, pakovanja i obeležavanja opasnog otpada („Sl. glasnik RS“, broj 92/10), Pravilnikom o uslovima i načinu sakupljanja, transporta, skladištenja i tretmana otpada koji se koristi kao sekundarna sirovina ili za dobijanje energije („Sl. glasnik RS“, br. 98/10), Pravilnikom o uslovima, načinu i postupku upravljanja otpadnim uljima („Sl. glasnik RS“, br. 71/10), Pravilnikom o obrascu Dokumenta o kretanju opasnog otpada, obrascu prethodnog obaveštenja, načinu njegovog dostavljanja i uputstvu za njihovo popunjavanje („Sl. glasnik RS", br. 17/17), Pravilnikom o obrascu Dokumenta o kretanju otpada i uputstvu za njegovo popunjavanje („Sl. glasnik RS”,  br. 114/13), Pravilnikom o obrascu dnevne evidencije i godišnjeg izveštaja o otpadu sa uputstvom za njegovo popunjavanje („Sl. glasnik RS“, br. 95/10 i 88/15), Pravilnikom o listi električnih i elektronskih proizvoda, merama zabrane i ograničenja korišćenja električne i elektronske opreme koja sadrži opasne materije, načinu i postupku upravljanja otpadom od električnih i elektronskih proizvoda („Sl. glasnik RS“, br. 99/10), Uredbom o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, obrascu dnevne evidencije o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda i godišnjeg izveštaja, načinu i rokovima dostavljanja godišnjeg izveštaja, obveznicima plaćanja naknade, kriterijumima za obračun, visinu i način obračunavanja i plaćanja naknade („Sl. glasnik RS“, br. 54/10, 86/11, 15/12, 3/14, 31/15 - drugi propis i 67/18 - drugi propis) i dr. aktima.

1.  Obezbediti razvrstavanje i prikupljanje različitih tokova otpada, privremeno skladištenje i obeležavanje svake vrste otpada.

2.  Skladištenje opasnog otpada skladištiti u posebnom prostoru koji je zaštićen od atmosferskih padavina, a skladištenje vršiti na tvrdoj podlozi otpornoj na materije koje se u njemu skladište.

3.  Opasan otpad preuzima firma ovlašćena za postupanje sa konkretnom vrstom opasnog otpada, sa kojom prethodno treba sklopiti ugovor o preuzimanju otpada.

4.  Kretanje opasnog otpada mora da prati Dokument o kretanju opasnog otpada iz Pravilnika o obrascu dokumenta o kretanju opasnog otpada, obrascu prethodnog obaveštenja, načinu njegovog dostavljanja i uputstvu za njihovo popunjavanje („Sl. glasnik RS", br. 17/17).

5.  Sav komunalan čvrst otpad odlagati u kontejnere koji prazni Javno komunalno preduzeće.

6.  Obezbedi poseban kontejner za odlaganje reciklabilnog otpada.

7.  Dalje sa otpadom postupati sa već ustaljenom praksom, a u skladu sa zakonskim normama.

8.  Kretanje otpada mora da prati Dokument o kretanju otpada iz Pravilnika o obrascu dokumenta o kretanju otpada i uputstvu za njegovo popunjavanje („Sl. gl. RS“ br. 114/13).

Mere zaštite od buke

Mere zaštite od buke sprovode se u skladu sa zakonskom regulativom: Zakonom o zaštiti od buke u životnoj sredini („Sl. glasnik RS“, br. 36/09, 88/10), Zakonom o zaštiti životne sredine („Sl. glasnik RS“, br. 135/04, 36/09, 36/09-dr. zakon, 72/09-dr. zakon, 43/11- Odluka US, 14/16 i 76/18), Uredbom o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini („Sl. glasnik RS“, br. 75/10), Pravilnikom o sadržini i metodama izrade strateških karata buke i načinu njihovog prikazivanja javnosti („Sl. glasnik RS“, br. 80/10), Pravilnikom o buci koju emituje oprema koja se upotrebljava na otvorenom prostoru („Sl.glasnik RS”, br. 1/13).

Mere zaštite od požara

Zaštita od požara uređena je prema Zakonu o zaštitu od požara („Sl. glasnik RS“, br. 111/09 i 20/15, 87/18 i 87/18 – dr.zakoni), Pravilnik o tehničkim normativima za bezbednost od požara i eksplozija postrojenja i objekata za zapaljive i gorive tečnosti i o uskladištavanju i pretakanju zapaljivih i gorivih tečnosti („Sl. glasnik RS“, br.114/17), Pravilnikom o tehničkim normativima za pristupne puteve, okretnice i uređene platoe za vatrogasna vozila u blizini objekata povećanog rizika od požara („Sl. list SRJ“, br. 8/95), Pravilnikom  o tehničkim normativima za instalacije hidrantske mreže za gašenje požara („Sl. glasnik RS“, br. 3/18), Pravilnikom o bezbednosti mašina („Sl. glasnik RS“, br. 58/16), Pravilnikom o tehničkim normativima za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja („Sl. list SRJ“, br. 11/96), Pravilnikom o tehničkim normativima za stabilne instalacije za dojavu požara („Sl. list SRJ“, br. 87/93), Pravilnikom o obaveznom atestiranju elemenata tipskih građevinskih konstrukcija na otpornost prema požaru i o uslovima koje moraju ispunjavati organizacije udruženog rada ovlašćene za atestiranje tih proizvoda („Sl. list SFRJ“, br. 24/90), Pravilnikom o uslovima i postupku za izdavanje dozvole za korišćenje aerodroma („Sl. glasnik RS", broj 23/2018) i dr. relevantni važeći standardi.

1.  Pretakanje goriva na platformama vrši samo za to osposobljena osoba.

2.  Oprema za punjenje mora biti održavana i obezbeđena od oštećenja i nekontrolisanog isticanja zapaljive i gorive tečnosti.

3.  Auto-cisterna mora bita spojena s vazduhoplovom kablom za izjednačavanje potencijala.

4.  Auto-cisterna se postavlja tako da ne ometa prilaz spasilačko-vatrogasnim vozilima

niti evakuaciju iz vazduhoplova u slučaju požara, da postoji slobodan prostor za

prolazak auto-cisterne u vanrednoj situaciji, da se motor auto-cisterne ne nalazi ispod krila vazduhoplova.

5.  Druga vozila koja služe opsluživanju vazduhoplova ne smeju da se nalaze ispod krila vazduhoplova niti da ometaju prilaz spasilačko-vatrogasnim vozilima.

6.  Ako se vazduhoplov puni avio-benzinom auto-cisterna i druga vozila koja opslužuju

vazduhoplov moraju da imaju hvatač varnica na izduvnoj cevi.

7.  Punjenje vazduhoplova gorivom se mora odmah prekinuti ako se otkrije prisustvo gorivih para u vazduhoplovu ili ako nastanu druge opasnosti.

8.  Vazduhoplov ne sme da se puni gorivom ako su u zoni aerodroma osmotreni grmljavinski oblaci, i to u krugu poluprečnika do 8 km od referentne tačke aerodroma.

Mere u slučaju udesa

Zaštita planiranog objekta od udesa sprovodi u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara („Službeni glasnik RS“, br. 111/09 i 20/15, 87/18 i 87/18 – dr. zakoni), Zakonom o eksplozivnim materijama, zapaljivim tečnostima i gasovima („Sl. glasnik SRS“, br.  44/77, 45/85, 18/89 i „Sl. glasnik RS“, br.53/93 – dr. zakon, 67/93 – dr. zakon, 48/94 - dr. zakon, 101/05 - dr.  zakon i 54/15 - dr. zakon), Zakonom o zapaljivim i gorivim tečnostima i zapaljivim gasovima („Sl. glasnik RS“, br. 54/15), Zakonom o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Sl. glasnik  RS“, br. 87/18),  Pravilnikom o pružanju usluga zemaljskog opsluživanja na aerodromima („Sl. glasnik RS", broj 61/2015), Pravilnikom o uslovima i postupku za izdavanje dozvole za korišćenje aerodroma („Sl. glasnik RS", broj 23/2018) i procedurama samog Aerodroma.

Definisanje mogućih udesnih situacija je polazni korak u analizi rizika od posmatranog objekta na životnu sredinu. Opšte je prihvaćeno da verovatnoća događaja i posledice koje on izaziva čine osnovne elemente rizika. Verovatnoća kao mera mogućnosti pojave slučajnog događaja određuje se na osnovu izvršene analize mogućih udesnih situacija na objektu.

Udesne situacije koje mogu nastati za vreme rada Projekta su curenje ili prosipanje goriva tokom snabdevanja vazduhoplova gorivom (iz cisterne za gorivo ili vazduhoplova), curenje goriva ili ulja iz vazduhoplova ili aerodromske opreme tokom prihvata i otpreme vazduhoplova, curenje goriva ili ulja iz parkiranog vazduhoplova kao i u toku redovnog održavanja vazduhoplova usled prosipanja ulja i drugih maziva.

Ako se pri punjenju vazduhoplova gorivom primeti curenje goriva ili se gorivo prospe moraju

da se preduzmu sledeće mere bezbednosti:

1.  Momentalno obustavljanje operacije punjenja,

2.  Sprečavanje isticanja i ulivanja u drenažne sisteme postavljanjem absorbera,

3.  Lice koje nadgleda opsluživanje vazduhoplova na platformi i posada vazduhoplova moraju da budu odmah upozoreni,

4.  Spasilačko-vatrogasna služba mora da bude obaveštena,

5.  Uklanjaju se svi mogući izvori paljenja,

6.  Zemaljski agregat za napajanje i drugi uređaji ili električni motori opreme u zoni opsluživanja gorivom moraju da se ugase,

7.  Osoblje koje pruža usluge zemaljskog opsluživanja mora da napusti zonu opsluživanja gorivom,

8.  Ako je jedan od motora vazduhoplova u radu, mora odmah da se ugasi,

9.  Ako se proceni da je potrebno, vazduhoplov mora da se prevuče na bezbedniju poziciju,

10. Prosuto gorivo mora da se odstrani.

11. Sredstva za brisanje i čišćenje (pesak i drugi absorberi) se, posle upotrebe, stavljaju u odgovarajuće kontejnere i predaju  ovlašćenoj kući za upravljanje opasnim otpadom.

Radi sprečavanja udesnih situacija na platformama i manipulativnim površinama vrši se redovni pregled i čišćenje površina a u skladu sa procedurama aerodroma.

Mogući uticaj na klimu

Promene mikroklimatskih karakteristika u području koje obuhvata područje aerodroma nastale kao posledica njegove izgradnje i eksploatacije mogu se posmatrati samo u domenu striktno lokalnih obeležja koja ne izlaze iz okvira aerodromskog kompleksa.

Radi se dakle o mikroklimatskim karakteristikama koje su posledica egzistencije objekta u prostoru i nastaju prvenstveno zbog veštačkih tvorevina koje svojim volumenom izazivaju posledice koje unose promene u relativno ustaljene mikroklimatske režime.

Na osnovu poznatih karakteristika određenih mikroklimatskih pojava koje mogu biti izazvane elementima aerodroma moguće je i u konkretnim prostornim uslovima izvršiti njihovu konkretizaciju. Osnovni mikroklimatski pokazatelji koji se mogu registrovati iznad manevarskih površina kao i sa njegove jedne i druge strane (temperatura, vlažnost, evaporacija, zračenje), a bez uticaja izraženih veštačkih objekata, pokazuju ustaljene zakonitosti koje važe i u konkretnim prostornim odnosima. Prostor iznad same kolovozne površine u mikroklimatskom smislu karakterisaće povećane temperature na samoj površini koje već na rastojanjima od nekoliko metara od ivice staze dobijaju ustaljene vrednosti. Ista priroda promene karakteristična je za evaporaciju i svetlosno zračenje dok vlažnost vazduha ima obrnutu zakonitost, iznad kolovoza je najmanja.

Sve ove mikroklimatske promene prostorno su ograničene na mali pojas sa jedne i druge strane piste (red veličine do 10 metara) i u principu nemaju prostorno raširene negativne efekte.

Mikroklimatske promene o kojima je prethodno bilo reči mogu u određenim uslovima izazvati i negativne posledice vezano za određeni deo faune razmatranog područja. Na asfaltnim površinama u određenom godišnjem periodu moguća je koncentracija insekata i gmizavaca s obzirom na razliku temperatura prema okruženju. Drugi deo mogućih mikroklimatskih promena svojstven je mogućim uticajima koje u lokalni prostor svojim uticajem unose veštačke konstrukcije. Na lokaciji aerodroma ove konstrukcije su predstavljene objektima koji su izgrađeni za potrebe aerodroma (upravna zgrada, toranj, skladišta).

Uvažavajući konkretne morfološke karakteristike u zoni aerodroma kao i lokalne klimatske prilike od kojih su od posebnog značaja strujanja vazdušnih masa, moguće je doneti zaključke da se značajni uticaji ne mogu očekivati.

Ostale mere zaštite

Mere zaštite prilikom izvođenja radova. Mere prilikom izgradnje projekta na lokaciji treba sprovesti u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br. 72/09, 81/09, 64/10- Odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 - Odluka US, 50/13 - Odluka US, 98/13 – Odluka US, 132/14, 145/14 i 83/18), Zakonom o zaštiti životne sredine („Sl. glasnik RS“, br. 135/04, 36/09, 36/09-dr. zakon, 72/09-dr. zakon, 43/11- Odluka US, 14/16 i 76/18), Zakonom o zaštiti vazduha („Sl. glasnik RS, br. 36/09 i 10/13), Zakonom o zaštiti prirode („Sl. glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 91/10 i 14/16), Zakonom o zaštiti od požara (Sl. glasnik RS, br. 111/09 i 20/15, 87/18 i 87/18 – dr. zakoni), Zakonom o vodama („Sl. glasnik RS“, br. 30/10, 93/12, 101/16 i 95/18), Zakonom o eksplozivnim materijama, zapaljivim tečnostima i gasovima („Sl. glasnik SRS“, br. 44/77, 45/85, 18/89 i „Sl. glasnik RS“, br.53/93 – dr. zakon, 67/93 – dr. zakon, 48/94 - dr. zakon, 101/05 - dr. zakon i 54/15 - dr. zakon), Zakonom o zapaljivim i gorivim tečnostima i zapaljivim gasovima („Sl. glasnik RS“, br. 54/15), Zakonom o smanjenju rizika  od  katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Sl. glasnik RS“, br. 87/18), Zakonom o zaštiti od buke u životnoj sredini (Sl. glasnik RS, br. 36/09 i 88/10), Zakonom o upravljanju otpadu („Sl. glasnik RS“, br. 36/09, 88/10 i 14/16) i dr. zakonskim i podzakonskim aktima.

1.  Radove izvoditi prema tehničkoj dokumentaciji na osnovu koje je izdata građevinska dozvola, odnosno prema tehničkim merama, propisima, normativima i standardima koji važe za izgradnju ovakve vrste objekata;

2.  Predvideti na kompleksu adekvatno mesto skladištenja (deponiju) materijala koji se koristi prilikom izvođenja radova;

3.  Prilikom raščišćavanja terena u zoni izvođenja radova moraju se poštovati svi propisi o  zaštiti i sigurnosti rada i sprečiti bilo kakav štetan  uticaj  na  životnu  sredinu  i neposredno okruženje lokacije;

4.  Poslove  održavanja  građevinskih  mašina  i  dopune  goriva,  strogo  je  zabranjeno obavljati u radnoj zoni, a u slučaju da je to neophodno, koristiti zaštitne posude;

5.  Tokom priprema i gradnje sprečiti izlivanje tečnosti i drugih materijala (naftni derivati, ulja, hemikalije, beton i slično) ili rastresanje i deponovanje (privremeno ili trajno)

raznih materijala;

6.  Na gradilištu je neophodno  obezbediti  pesak, zeolit ili drugi sorbent u slučaju razlivanja štetnih materija (naftnih derivata, ulja, hemikalija i dr.);

7.  U slučaju da dođe do isticanja tečnosti i drugih materijala (naftni derivati, ulja, hemikalije i dr.), na slobodnu površinu, prvo preduzeti sve mere da se spreči dalje isticanje, a potom posuti mesto peskom, zeolitom ili drugim sorbentom. Zaprljani sorbent odložiti u posebne sudove i obezbediti njegovo preuzimanje preko ovlašćenog operatera za zbrinjavanje otpada;

8.  U slučaju prekida radova iz bilo kog razloga potrebno je obezbediti lokaciju gradilišta.

# KRATAK OPIS PROJEKTA

| RED. BR. | PITANJE | DA/NE KRATAK OPIS PROJEKTA? | DA LI ĆE TO IMATI ZNAČAJNE POSLEDICE? DA/NE I ZAŠTO? |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Da li izvođenje, rad ili prestanak rada podrazumevaju aktivnosti koje će prouzrokovati fizičke promene na lokaciji (topografije, korišćenja zemljišta, izmenu vodnih tela)? | NE Projekat neće dovesti do promena u topografiji. Zemljište će se koristiti u skladu sa namenom određenom PDR-om za Aerodrom „Morava“. Projekat neće uticati na izmenu vodnih tela. | NE |
| 2. | Da li izvođenje ili rad projekta podrazumeva korišćenje prirodnih resursa kao što su zemljište, vode, materijali ili energija, posebno resursa koji nisu obnovljivi ili koji se teško obezbeđuju? | DA U toku izgradnje i rada projekta koristiće se dizel gorivo, voda i električna energija. Projekat podrazumeva zauzimanja dodatnog građevinskog zemljišta. Koristiće se građevinski materijali karakterni za ovu vrstu objekta niskogradnje. | NE |
| 3. | Da li projekat podrazumeva korišćenje, skladištenje, transport, rukovanje ili proizvodnju materija ili materijala koji mogu biti štetni po ljudsko zdravlje ili životnu sredinu ili koji mogu izazvati zabrinutost zbog postojećih ili potencijalnih rizika po ljudsko zdravlje? | NE Projekat ne podrazumeva korišćenje, skladištenje, transport, rukovanje ili proizvodnju materija ili materijala koji mogu biti štetni po ljudsko zdravlje ili životnu sredinu ili koji mogu izazvati zabrinutost zbog postojećih ili potencijalnih rizika po ljudsko zdravlje otpad, a očekuje se stvaranje ograničenih količina opasnog otpada, uglavnom motorna i hidraulička ulja i ambalažni otpad. U toku rada Projekta stvaraće se neopasan komunalni i ambalažni otpad. | NE |
| 4. | Da li će na projektu tokom izvođenja, rada ili po prestanku rada nastajati čvrsti otpad? | DA Tokom izgradnje Projekta stvaraće se komunalni, građevinski i ambalažni otpad, a očekuje se stvaranje ograničenih količina opasnog otpada, uglavnom motorna i hidraulička ulja i ambalažni otpad. U toku rada Projekta stvaraće se neopasan komunalni i ambalažni otpad. | NE |
| 5. | Da li će na projektu tokom izvođenja, rada ili po prestanku rada nastajati čvrsti otpad? | DA Prilikom izvođenja građevinskih radova moguće je privremeno čestično zagađenje vazduha prašinom, kao i zagađenje koje se javlja uslad emisija izduvnih gasovima iz motornih vozila i građevinskih mašina. U toku rada Projekta očekuju se emisije izduvnih gasova iz motora vazduhoplova prilikom njihovog dolaska i odlaska sa predmetne platforme. | NE Emisije izduvnih gasova u toku izgradnje i rada projekta će biti privremenog i ograničenog karaktera. Primenom predviđenih mera prevencije uticaji se svode na minimum. |
| 6. | Da li će projekat prouzrokovati buku i vibracije, ispuštanje svetlosti, toplotne energije ili elektromagnetnog zračenja? | DA Tokom izvođenja radova može doći do povećanog nivoa buke i vibracija usled rada građevinskih mašina. U toku rada Projekta emitovaće se buka kao posledica dolaska i odlaska vazduhoplova. Idejnim rešenjem predviđeno je spoljno osvetljenje predmetne platforme jačine 10-20 lux. Projektom nije predviđena instalacija izvora toplotne energije ili elektromagnetnog zračenja. | NE Uticaj je ograničenog i privremenog karaktera. Primenom predviđenih mera prevencije posledice se svode na minimum. |
| 7. | Da li projekat dovodi do rizika od kontaminacije zemljišta ili vode ispuštenim zagađujućim materijama na tlo ili u površinske ili podzemne vode? | DA Prilikom faze izgradnje, rada i zatvaranja Projekta mogući su uticaji na zemljište i podzemne vode tokom građevinskih i zemljanih radova, u slučaju neadekvatnog upravljanja otpadom, u slučaju nekontrolisanog površinskog oticanja atmosferskih otpadnih voda i akcidentnog izlivanja ulja i goriva. | NE Primenom predviđenih mera prevencije posledice se svode na minimum. |
| 8. | Da li će tokom izvođenja ili rada projekta postojati bilo kakav rizik od udesa koji može ugroziti ljudsko zdravlje ili životnu sredinu? | DA U toku izgradnje Projekta mogući su udesi prilikom akcidentnog izlivanja ulja i goriva iz građevinskih mašina i opreme. U toku rada Projekta ne očekuju se udesne situacije. | NE Predviđene su mere zaštite od udesnih situacija. |
| 9. | Da li će projekat dovesti do socijalnih promena, na primer u demografskom smislu, tradicionalnom načinu života, zapošljavanju? | DA Tokom izgradnje i rada Projekta postoji mogućnost otvaranja novih radnih mesta. Neće biti promena u obimu populacije,starosnoj dobi, strukturi, socijalnim grupama. Nema raseljavanja stanovnika ili rušenje kuća ili naselja. | NE |

| 10. | Da li postoje bilo koji drugi faktori koje treba analizirati, kao što je razvoj koji će uslediti, koji bi mogli dovesti do posledica po životnu sredinu ili do kumulativnih uticaja sa drugim, postojećim ili planiranim aktivnostima na lokaciji? | NE Imajući u vidu lokaciju, kao i veličinu i namenu Projekta tokom izgradnje i njegovog rada ne očekuje se kumuliranje sa efektima drugih projekata. U blizini lokacije projekta ne izvode se slični projekti sa kojima bi projekat mogao da ima kumulativni uticaj. Zbog same lokacije Projekta postoji mogućnost kumuliranja sa efektima drugih projekata gde bi mogući uticaji bili privremenog i lokalnog karaktera. | NE |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. | Da li ima područja na lokaciji ili u blizini lokacije, zaštićenih po međunarodnim ili domaćim propisima zbog svojih ekoloških, pejzažnih, kulturnih ili drugih vrednosti, koja mogu biti zahvaćena uticajem projekta? | NE Na lokaciji projekta nema zaštićenih po međunarodnim ili domaćim propisima zbog svojih ekoloških, pejzažnih, kulturnih ili drugih vrednosti, koja mogu biti zahvaćena uticajem projekta. | NE |
| 12. | Da li ima područja na lokaciji ili u blizini lokacije, važnih ili osetljivih zbog ekoloških razloga, na primer močvare, vodotoci ili druga vodna tela, planinska ili šumska područja, koja mogu biti zagađena izvođenjem projekta? | NE Na lokaciji ili u blizini Projekta nema područja važnih ili osetljivih zbog ekoloških razloga. | NE |
| 13. | Da li ima područja na lokaciji ili u blizini lokacije koja koriste zaštićene, važne ili osetljive vrste faune i flore, na primer za naseljavanje, leženje, odrastanje, odmaranje, prezimljavanje i migraciju, a koja mogu biti zagađene realizacijom projekta? | NE Na lokaciji ili u blizini lokacije ne nalaze se područja koja koriste zaštićene, važne ili osetljive vrste faune i flore, na primer za naseljavanje, leženje, odrastanje, odmaranje, prezimljavanje i migraciju, a koja mogu biti zagađene realizacijom projekta. | NE |
| 14. | Da li na lokaciji ili u blizini lokacije postoje površinske ili podzemne vode koje mogu biti zahvaćene uticajem projekta? | DA Najbliži prirodni vodotok je Žutaja, Lađevska reka, koja protiče oko 0,6km zapadno od predmetnog Projekta. Vodotok jednim svojim delom prolazi kroz teritoriju grada Čačka, gde zaobilazi sa jugozapadne strane područje aerodroma i nakon toga se uliva u Zapadnu Moravu u ataru sela Dubrava, na lokaciji Razbojište. | NE Tehničkom dokumentacijom biće predviđeno kontrolisano prihvatanje, sakupljanje i odvođenje vode sa manipulativnih površina platforme za parkiranje aviona, parkinga, saobraćajnica i dr. u funkciji aerodroma kako bi se prihvatile sve zagađene vode i odvele na odgovarajući tretman na taložniku i separatoru ulja i naftnih derivata, pre ispusta u atmosferski kolektor, koji se priključuje na postojeći sistem atmosferske kanalizacije u postojećem šahtu na kanalu Ø400mm, do krajnjeg recipijenta, reke Žutaje. |

| 15. | Da li na lokaciji ili u blizini lokacije postoje područja ili prirodni oblici visoke ambijentalne vrednosti koji mogu biti zahvaćeni uticajem projekta? | NE Na lokaciji ili u blizini Projekta ne postoje područja ili prirodni oblici visoke ambijentalne vrednosti koji mogu biti zahvaćeni uticajem Projekta. | NE |
| --- | --- | --- | --- |
| 16. | Da li na lokaciji ili u blizini lokacije postoje putni pravci ili objekti koji se koriste za rekreaciju ili drugi objekti koji mogu biti zahvaćeni uticajem projekta? | NE Na lokaciji ili u blizini Projekta ne postoje putni pravci ili objekti koji se koriste za rekreaciju ili drugi objekti koji mogu biti zahvaćeni uticajem Projekta. | NE |
| 17. | Da li na lokaciji ili u blizini lokacije postoje transportni pravci koji mogu biti zagušeni ili koji prouzrokuju probleme po životnu sredinu, a koji mogu biti zahvaćeni uticajem projekta? | NE Na lokaciji ili u blizini Projekta ne postoje transportni pravci koji mogu biti zagušeni ili koji prouzrokuju probleme po životnu sredinu, a koji mogu biti zahvaćeni uticajem Projekta. | NE |
| 18. | Da li se projekat nalazi na lokaciji na kojoj će verovatno biti vidljiv velikom broju ljudi? | NE Na lokaciji ili u blizini Projekta ne postoje transportni pravci koji mogu biti zagušeni ili koji prouzrokuju probleme po životnu sredinu, a koji mogu biti zahvaćeni uticajem Projekta. | NE |
| 19. | Da li na lokaciji ili u blizini lokacije ima područja ili mesta od istorijskog ili kulturnog značaja koja mogu biti zahvaćena uticajem projekta? | NE Na lokaciji ili u blizini lokacije nema područja ili mesta od istorijskog ili kulturnog značaja koja mogu biti zahvaćena uticajem projekta. | NE |

| 20. | Da li se projekat nalazi na lokaciji u prethodnom nerazvijenom području koje će zbog toga pretrpeti gubitak zelenih površina? | NE Izgradnja Projekta je planirana na lokaciji postojećeg Aerodroma „Morava“. Proširenje planiranog Projekta biće izvršeno na Planom predviđenom području za saobraćajne površine - pristanišni plato. | NE |
| --- | --- | --- | --- |
| 21. | Da li se na lokaciji ili u blizini lokacije projekta koristi zemljište, na primer za kuće, vrtove, druge privatne namene, industrijske ili trgovačke aktivnosti, rekreaciju, kao javni otvoreni prostor, za javne objekte, poljoprivrednu proizvodnju, za šume, turizam, rudarske ili druge aktivnosti koje mogu biti zahvaćene uticajem projekta? | DA U smislu osetljivih receptora, Osnovna škola „Dragan Đoković - Uča“ kao i u Lađevcima nalazi se na udaljenosti od oko 2.5 km, Crkva Svetog Arhangela Gavrila u naselju Katrga, Čačak nalazi se na udaljenosti od oko 1 km od lokacije projekta, dok se Moravski koridor nalazi na udaljenosti od oko 2,5 km od lokacije Projekta. | NE Uticaj Projekta na zdravlje stanovništva u okolini Projekta ogleda se kroz uticaje na kvalitet vazduha, i nivo buke. Primenom predviđenih mera prevencije zagađenja posledice se svode na minimum. |
| 22. | Da li za lokaciju i za okolinu lokacije postoje planovi za buduće korišćenje zemljišta koje može biti zahvaćeno uticajem projekta? | NE Za okolinu lokacije postoje planovi za izgradnju / proširenje kompleksa Aerodroma, ali s obzirom na veličinu i lokaciju Projekta ne očekuju se kumuliranje sa efektima drugih projekata. | NE |
| 23. | Da li na lokaciji ili u blizini lokacije postoje područja sa velikom gustinom naseljenosti ili izgrađenosti koja mogu biti zahvaćena uticajem projekta? | NE Na području projekta nema stalno naseljenih stanovnika. Najbliže naselje, Tavnik, udaljeno oko 1.3km broji 1148 stanovnika dok naselje Lađevci, udaljeno 3.7km od predmetne lokacije beleži najmanju gustinu naseljenosti (59 st./km2) sa 1,258 stanovnika. Većinu naselja karakteriše depopulacija. U poslednjem međupopisnom periodu (2002-2011.) sva naselja planskog područja beleže pad broja stanovnika. U širem okruženju se nalaze poljoprivredne površine. | NE Primenom predviđenih mera prevencije zagađenja posledice se svode na minimum. |
| 24. | Da li na lokaciji ili u blizini lokacije ima područja zauzetih specifičnim (osetljivim) korišćenjima zemljišta, na primer bolnice, škole, verski objekti, javni objekti koji mogu biti zahvaćeni uticajem projekta? | DA U smislu osetljivih receptora, Osnovna škola „Dragan Đoković - Uča“ kao i u Lađevcima nalazi se na udaljenosti od oko 2.5 km, Crkva Svetog Arhangela Gavrila u naselju Katrga, Čačak nalazi se na udaljenosti od oko 1 km od lokacije projekta, dok se Moravski koridor nalazi na udaljenosti od oko 2,5 km od lokacije Projekta. | NE Primenom predviđenih mera prevencije zagađenja posledice se svode na minimum |
| 25. | Da li na lokaciji ili u blizini lokacije ima područja sa važnim, visoko kvalitetnim ili retkim resursima (na primer, podzemne vode, površinske vode, šume, poljoprivredna, ribolovna, lovna i druga područja, zaštićena prirodna dobra, mineralne sirovine i dr.) koja mogu biti zahvaćena uticajem projekta? | NE Na lokaciji Projekta nema zaštićenih područja za koje je sproveden ili pokrenut postupak zaštite, kao ni ekološki značajnih područja i ekoloških koridora ekološke mreže Republike Srbije. Područje Aerodroma „Morava“ ne nalazi se u okviru prostorne kulturno - istorijske celine, ne uživa prethodnu zaštitu i ne nalazi se u okviru prethodno zaštićene celine. | NE |

| 26. | Da li na lokaciji ili u blizini lokacije ima područja koja već trpe zagađenje ili štetu na životnoj sredini (na primer, gde su postojeći pravni normativi životne sredine pređeni) koja mogu biti zahvaćena uticajem projekta? | DA Podaci o monitoringu vazduha, podzemnih i površinskih voda, kao i zemljišta za predmetnu lokaciju nisu dostupni. | NE Primenom predviđenih mera prevencije posledice se svode na minimum. |
| --- | --- | --- | --- |

| 27. | Da li je lokacija projekta ugrožena zemljotresima, sleganjem zemljišta, klizištima, erozijom, poplavama ili povratnim klimatskim uslovima (na primer temperaturnim razlikama, maglom, jakim vetrovima) koje mogu dovesti do prouzrokovanja problema u životnoj sredini od strane projekta? | NE Na lokaciji i u okruženju nije primećeno, niti zabeleženo sleganje terena, erozija, klizišta i druge pojave nestabilnosti. | NE |
| --- | --- | --- | --- |

Upitnik popunjen od strane

NEO AERODROMES ENGINEERING d.o.o.

___________________________

Aleksandar Vučković, direktor

# LISTA PRILOGA

Prilog 1  - Izvod o registraciji privrednog subjekta

Idejno rešenje

PDR Namena površina

Lokacijski uslovi br 350-02-00136/2023/07

Vodni uslovi i saglasnosti drugih nadležnih organa i organizacija

Kopija katastarskog plana

Makrolokacija projekta

U elektronskom formatu.

Mikrolokacija projekta

U elektronskom formatu.

Dokaz o uplati republičke administrativne takse

Referentni kod aerodroma se određuje radi planiranja i dimenzionisanja aerodroma i on se sastoji od kodnog broja i kodnog slova. Referentni kod aerodroma se određuje prema karakteristikama aviona za koji je aerodrom namenjen (referentni avion). Avione kodnog slova E karakteriše dužina od 63.69 – 70.67m i raspon krila od 52 – 65 m. Avione kodnog slova A karakteriše raspon krila od ((4) < 15 m), kodnog slova B (15 m ≤ (4) < 24 m), kodnog slova C (24 m ≤ (4) < 36 m), kodnog slova D (36 m ≤ (4) < 52 m), kodnog slova F (65 m ≤ (4) < 80 m).

Airside - vazdušna strana je avio strana terminala na kojoj putnici i posetioci prolaze pasošku i carinsku kontrolu.

Landside – kopnena strana je deo aerodroma između njegove granice i kapije za ukrcavanje. Glavni elementi kopnene strane su terminalni objekti, ivičnjaci na zemljištu, terminalne zgrade, saobraćajnice i parking prostori.