### Pozadina projekta

Postojeća pruga Niš - Dimitrovgrad je jednokolosečna, nije elektrificirana i poseduje zastareo sistem za signalizaciju i telekomunikacije. Ona je sastavni deo Panevropskog saobraćajnog koridora X (Deonica Xc) i  TEN-T osnovne mreže. Njena ukupna dužina iznosi 103 km a ona je ujedno i jedini deo Koridora koji se u potpunosti oslanja na dizel vuču.

Slika 1 Pruga Nis – Dimitrovgrad

Postojeća pruga Niš-Dimitrovgrad prolazi dolinom reke Nišave i povezuje Niš i Dimitrovgrad sa Bugarskom, i konačno, sa Turskom i Bliskim istokom. Fizičko stanje postojeće pruge i nivo usluge koju može da obezbedi nisu u skladu sa njenim značajem (rangom) u mreži Srbije, pa i Evrope. Maksimalnu dozvoljenu brzinu od 100 km/h je moguće dostići samo na delu pruge od Pirota do Dimitrovgrada (na dužini oko 25 km), dok je na ostatku deonice maksimalna moguća brzina 30-50 km/h. Dozvoljeno osovinsko opterećenje na čitavoj deonici je 225 kN (D4 klasa opterećenja). Ova deonica je takođe ispresecana mnogobrojnima putnim prelazima (oko 65) od kojih je više od 50% opremljeno samo putnom saoraćajnom signalizacijom što obezbeđuje vrlo nizak nivo bezbednosnih standarda.

Poslednji generalni remont pruge između Niša i Dimitrovgrada urađen je 1968. Tokom 2004., realizovana je rekonstrukcija i modernizacija pruge od stanice Dimitrovgrad do granice sa Bugarskom (uključujući i elektrifikaciju stanice Dimitrovgrad i povezivanje sa električnim vučnim sistemom Bugarske državne železnice, kao i opremanje stanice modernom signalizacijom).

Projekat železničke pruge od Niša do Dimitrovgrada će omogućiti izgradnju elektrificirane jednokolosečne železničke pruge za nominalnu brzinu od 100km/h, sa podsistemima železničke infrastrukture u skladu sa tehničkim specifikacijama interoperabilnosti Transevropskog sistema konvencionalnih železničkih pruga.

Projektni zadatak za PGD definisao je 4 odvojene deonice po kojima će se projektovati, kao što je prikazanao ispod:

- Obilazna pruga oko Niša, Niš Ranžirna – Aerodromska petlja (Niš Sever) – Pantelej – Prosek – Sićevo (22,2 km),

- Sićevo- Dimitrovgrad (80,1 km),

- Crveni Krst – Pantelej (6,0 km),

- Niš - Crveni Krst (2,5 km).

Predmet ovog Zahteva za odlučivanje o potrebi Studije o proceni uticaja je deonica 3, Crveni Krst-Pantelej.

Slika 2 Deonica pruge Crveni Krst – Pantelej u gradu Nišu

### Opis postojećeg stanja poddeonice Crveni Krst – Pantelej (Pruga Crveni Krst–Zaječar–Prahovo Pristanište – regionalna (pruga br. 219))

Izgrađena je 1922, kao jednokolosečna u ono vreme zamišljene transbalkanske magistrale. Kategorija pruge je B2, nosivost 18,0 t/os i 6,4 t/m´, dizel vuča. Osiguranje stanice je mehaničko, a telefonske veze su na vazdušnim vodovima.

Početak pruge br.219 se nalazi u stanici Niš Putnička (od mesta stare stanične zgrade), tako da je fizički početak pruge koja se rekonstruiše na stacionaži 3+455 (stacionaža izlazne skretnice iz stanice Crveni Krst), a kraj negde u stacionaži 7+500, gde je položaj stajališta i putnog prelaza Pantelej.

Planirani radovi na modernizaciji ove poddeonice su:

- Remont postojeće pruge;

- Elektrifikacija pruge;

- Modernizacija signalno-sigurnosnih i telekomunikacionih uređaja.

Koridor pruge se na jednom delu nalazi u koridoru autoputa E-80 na severnom delu grada (slika 2).

Pruga Crveni Krst – Knjaževac građena 1912-1922. godine. Šine su tipa S-49/45, a na koloseku su klasični sastavi. Kolosečni pragovi su drveni, a zastor tucanički.

Projektovana brzina na deonici je 65km/h, dok je u redu vožnje na brzina 40 (30)km/h.

Opšte stanje pruge na ovom delu je nezadovoljavajuće zbog ogromne trulosti kolosečnih pragova (na nekim deonicama do 70% trulih pragova) i zagađenosti zastorne prizme od km 3+455 do km 4+300. Na deonici od km 9+800 do km 10+600, ima najviše deformacija zbog trulosti pragova koje su naročito izražene kod visokih temperatura. Poslednji remont pruge izvršen je 1969 godine.

Najznačajniji objekti na pruzi su dva podvožnjaka – ukrštaj sa ulicom 12 februar i ulicom Nikola Tesla, kao i sa autoputem.

Ne postoji kontaktna mreža na predmetom delu pruge. OC ZOP Zaječar ne poseduje podatke o kontaktnoj mreži u stanici.

### Tehnički opis radova na rekonstrukciji postojeće pruge (922m)

3.1	Situacioni plan

Deonica na kojoj se vrši rekonstrukcija pruge polazi od izlazne skretnice na stacionaži km 3+452.96 iz stanice Crveni krst – do stacionaže 4+375.06 gde se postojeća trasa pruge broj 219 spaja sa projektovanom trasom, preuzetom iz projekta obilaznice oko Niša. Za projekat obilazne pruge oko Niša urađena je i odobrena Studija o proceni uticaja. Planski osnov za izradu projekta je Plan generalne regulacije obilazne pruge na području grada Niša („Sl. list grada Niša“, br. 55/2016).

Prilikom projektovanja, zadržani su svi elementi situacionog plana postojeće pruge. Zona intervencije je u korpastoj krivini sa radijusima R1=250m, R2=300 i prelaznicama L1,2=40m. Mesto uklapanja postojeće i projektovane pruge broj 219, situaciono se nalazi na pravcu.

3.2	Nagib nivelete

Projektovana niveleta pruge ima minimalna nivelaciona odstupanja od postojeće.

Fiksne tačke za projektovanje nivelete predstavljale su tačke uklapanja u postojeću izlaznu skretnicu iz stanice Crveni krst, postojeći čelični most na stacionaži  3+884.76 do mesta uklapanja sa projektovanom prugom broj 219 (stacionaža 4+375.06).

Od početka obuhvata projekta (km 3+452.96) do (km 3+925), projektovan je nagib nivelete tako da odgovara postojećem nagibu. Od km 3+925 do kraja deonice - km 4+375.06, zbog uklapanja u projektovanu prugu br. 219, pruga se nivelaciono izdiže od postojećeg GIŠ-a za maksimalnu vrednost od ~ 25 cm. Promena u nagibu nivelete na kraju nije prouzrokavala izlazak iz postojećeg železničkog zemljišta.

U okviru radova na rekonstrukciji donjeg stroja predviđeno je da se posle uklanjanja postojeće zastorne prizme izvrši iskop gornjeg dela postojećeg trupa pruge za ugradnju zaštitnog sloja debljine 0,30m. Na mesto iskopanog dela trupa pruge, nakon obrade posteljice - formiranja pravilnog geometrijskog nagiba i potrebnog zbijanja ugrađuje se tamponski sloj. Iznad tamponskog sloja formira se nova zastorna prizma sa kolosečnom rešetkom.

Odnos kota nivelete pruge i kota GIŠ je 0.73m.

Niveleta rekonstruisane pruge projektovana je sa tri nagiba u iznosu od 9‰, 11.48 ‰ i 10.58‰. Niveleta je zaobljena sa dva vertikalna preloma, konveksnim krivinama, radijusa 10 000m i 10 500 m.

U prilogu ovog Tehničkog opisa su Pregledna situacija, Situacioni plan i Podužni profil.

3.3	Poprečni profili

Predviđena širina planuma jednokolosečne obilazne pruge iznosi 7.60m

Zastorna prizma je od tucanika eruptivnog porekla sa betonskim pragom dužine 2,60m. Nagib kosina zastorne prizme je 1: 1,5, debljina zastora je 0,30m ispod praga. Planum je projektovan sa poprečnim nagibom od 5%.

Poprečni nagib planuma tla pruge iznosi 5% odnosno paralelan je sa planumom. U krivinama sa nadvišenjem nagib planuma je usmeren ka centru krivine.

Obuhvaćeni su iskopi stepenica na nagnutom temeljnom tlu.

Širina stepenica se kreće od 1,5-3,0 m. Stepenice moraju prema padini imati nagib od ≥ 3% ako projektom nije drugačije određeno. Kosina zaseka stepenica iznosi 2:1 do 3:1.

Kod blaže nagnutog temeljnog tla između stepenica može biti međurazmak od 1 do 1,5 m. Kod jače nagnutih, taj se međurazmak izostavlja.

3.4	Postojeći čelični most

Na trasi pruge na stacionazi km 3+884.76 nalazi se postojeći čelični most. Funkcija ovog objekta je prevođenje trase pruge iznad ulice Bulevar 12. Februara.

U statičkom smislu most je sistema proste grede, raspona 15 m. Poprečni presek glavnog nosača mosta je sanduk sa ispuštenim konzolama na koje se oslanjaja kolosečna šina. Oslanjanje šine na konzolu je direktno preko čelične ploče, bez pragova. U sklopu poprečnog preseka mosta nalaze se i servisne (pešačke) staze i ograda sa obe strane koloseka.

Oslanjanje konstrukcije gornjeg stroja na obalne stubove je preko čeličnih ležišta. Ovim projektom se ne predviđa rekonstrukcija postojećeg mosta.

Slika 3 Postojeći čelični most

3.5	Šine, sistemi pričvršćenja i pragovi

Na ovoj deonici predviđena je kompletna zamena svih elemenata gornjeg stroja. Predviđeno je ugrađivanje šine tipa 60E1 , zatezne  čvrstoće 880 N/mm² (kvaliteta 900A), zavarene u dugi šinski trak sa elastičnim pričvrsnim priborom. Pritezna sila kod elastičnog pričvrsnog pribora je gotovo nepromenljiva tako da je onemogućeno putovanje šine. Pričvrsni pribor zahteva minimalno održavanje, a montaža i demontaža je brza i jednostavna. Zbog velike sile naleganja elastičnog pričvrsnog pribora, podužne sile u šinama koje se javljaju usled temperaturnih razlika potpuno se  neutrališu.

Predviđena je ugradnja jednodelnih prednapregnutih armirano betonskih pragova sa elastičnim pričvrsnim priborom na osovinskom rastojanju od 60 cm, izuzev na objektu, gde je planirana ugradnja drvenih pragova.

Slika 4 Prednapgregnuti armirano betonski prag L=2.60 m

Dimenzije prednapregnutog armirano betonskog praga su:

- dužina  Lp = 260 cm,

- širina donje naležne površine  Bp ≤ 30 cm,

- visina praga ispod osovine šine  Hp =21,4 cm,

- gornja površina praga u oblasti oslanjanja šine ima nagib 1 : 40.

Minimalna debljina zastorne prizme od donje ivice praga ispod niže šine do nivelete planuma  je 28cm.

Sve potrebne  radove  održavanja  koloseka  obavezno je izvršavati na vreme, kvalitetno i u dozvoljenim intervalima temperature. Obavezno dva puta godišnje (proleće i jesen) izvršiti pregled i obaviti potrebne intervencije.

3.6	Zastor od tucanika

Slika 5 Poprečni presek zastora od tucanika

Zastorna prizma je od tucanika sa sledećim usvojenim dimenzijama:

- debljina zastorne prizme od donje ivice praga do planuma pruge iznosi min. 30 cm ispod unutrašnje šine,

- širina od čela praga do gornje ivice zastorne prizme iznosi 50 cm,

- kosine zastorne prizme imaju nagib 1:1.5.

### Tehnički opis hidrotehničkih radova (km 3+452.96 – km 4+375.06)

Projektom hidrotehničkih radova daje se predlog rešenja za prikupljanje oticaja atmosferskih voda sa planuma jednokolosečne pruge u delu u kom su predviđeni građevinski radovi.

Projektom trase je predviđeno da se voda sa planuma prihvata bočnim kanalima sa desne strane pruge. Bočni kanali će se izvoditi kao zemljani zatravljeni kanali.

Sistem za prikupljanje oticaja se sastoji od dve nezavisne celine, odvodnja deonice pre podvožnjaka i odvodnja deonice posle podvožnjaka. Recipijent prvog podsistema je retenziono/infiltracioni bazen čija je izgradnja planirana na lokaciji postojeće depresije/bazena između stacionaža 3+550 i 3+660. Bazen će se izvesti kao zatravljeni prošireni kanal, tipičan za infiltracione sisteme za smanjenje i popravljenje kišnog oticaja (Slika 5 ispod).

Slika 5 - Infiltracioni kanal/bazen – izvor Građevinski fakultet Beograd – Drenažni sistemi

Bočni kanal drugog podsistema izliva se preko kanalitacionog šahta sa taložnicom u projektovani zatvoreni cevni sistem na stacionaži 3+905. Ova kanalizacija, prečnika 300mm, vodi se parcelama 2924/2 i 2924/8 (u javnom vlasništvu) prema krajnjem recipijentu Rujničkoj (Humskoj) reci.

Slika 6 – Situacija - hidro

### Tehnički opis elektrifikacije (cca 6km)

Ovo idejno rešenje uključuje sistem kontaktne mreže i napajanja za elektrifikaciju železničke pruge Crveni Krst – Pantelej. Elektrifikacija ove deonice će biti usklađena sa elektifikacijom Koridora X (Niš – Dimitrovgrad).

Kontaktna mreža će biti slična i kompatibilna sa mrežom železničkog Koridora X. Biće tipa lančanice koja se sastoji od kontaktne žice i prenosne žice i biće projektovana za brzine od 120 km/h. Operativni napon će biti monofazni 25 kV, 50 Hz. Sistem kontaktne mreže zajedno sa pogonskim objektima će biti kompatibilan sa tehničkim spesfikacijama interoperabilnosti (TSI) 1301/2014. Napajanje kontaktne mreže na ovoj deonici iz stanice Pantelej preko rastavljača sa ručnim pogonom br.13 obilazne pruge oko Niša, u skladu sa predloženom šemom sekcionisanja.

Pruga u kontekstu povezanih pruga i pogonskih postojenja u blizini:

- Železnički čvor Niš

- Obilaznica oko Niša - Zapadna pruga (Niš).

5.1	Sistem kontaktne mreže, sistem povratnog voda

Električna vuča ove deonice će biti ostvarena preko kontaktne mreže 25 kV, 50 Hz. Povratna struja vuče e će biti ostvarena preko šina, povratnog voda i uzemljenja. Kontaktna mreža je tipa lančanice koja se sastoji od kontaktnog provodnika i nosećeg užeta. Vozni vodovi će biti zategnuti uređajem za automatsko zatezanje kojim se kompenzuje proširenje/skupljanje voznog voda usled temperaturnih promena.

5.2	Napajanje električne vuče

Napajanje kontaktne mreže na ovoj deonici iz stanice Pantelej preko rastavljača sa ručnim pogonom br.13 obilazne pruge oko Niša, u skladu sa predloženom šemom sekcionisanja.

5.3	Obim i sadržaj projekta

Idejno rešenje (IDR) kontaktne mreže obuhvatio je sve radove koje je potrebno izvršiti na izgradnji kontaktne mreže u okviru elektrifikacije predmetne deonice.

Za IDR projekat kontaktne mreže na deonici Crveni Krst - Pantelej, pretpostavlјeno je uklapanje na postojeću kontaktnu mrežu stanice Crveni Krst (drugi kolosek), preko novog izolovanog preklopa sa jedne strane, a sa druge strane na izolovani preklop buduće stanice Pantelej na obilaznoj pruzi oko Niša.

5.4	Postojeće stanje

Železnička pruga na delu od Niša (Crvenog Krsta) do Knjaževca nije elektrificirana, odnosno nema izgrađene kontaktne mreže.

Idejnim projektom jednokolosečne pruge za obilaznicu oko Niša, urađenim 2016. godine, obuhvaćena je elektrifikacija navedene pruge do Proseka (km 19+968,17 obilaznice, odnosno 14+239,17) koja je u koliziji sa postojećim kolosekom pruge Niš – Knjaževac, pa je zbog toga predviđena izrada projekta povezivanja stanice Crveni Krst – Pantelej koji  delom ide postojećom trasom, a delom novoprojektovanom trasom.

5.5	Novoprojektovano stanje

Elektrifikacija deonice pruge Crveni Krst-Pantelej, predviđena je da se izvrši monofaznim sistemom 25kV, 50Hz usvojenim za elektrifikaciju pruga na mreži JŽ.

Za ovu deonicu data je predviđena šema sekcionisanja kontaktne mreže, sa položajem postrojenja električne vuče (elektrovučne podstanice i postrojenja za sekcionisanje), izolovanih preklopa, rastavlјača, sekcionih izolatora kao i transformatorskih stanica priklјučenih na kontaktnu mrežu.

Za KM ove pruge predviđen je kompenzovani vozni vod nazivnog preseka Cu 150 mm2 , za brzinu vožnje od 120 km/h. Raspored stubova je rađen prema I zoni vetra od 50daN/m2 i opsegu temperatura od -20 oC do +40oC.

Osnovni parametri kontaktne mreže su prema Opštem projektu kontaktne mreže 25 kV, 50 Hz,  i Katalogu elemenata KM monofaznog sistema 25kV, 50Hz na JŽ.:

- kontaktni provodnik od tvrdo vučenog bakra, tipa AC100

- noseće uže od bronze, tipa Bz II 65mm2

- obilazni i napojni vodovi 25kV od užeta Cu150mm2

Visina kontaktnog provodnika od GIŠ-a:

- normalna: 5500mm

- minimalna: 5000mm

- maksimalna: 6500mm

- u tunelu: 5300mm

Sistemska visina, normalne vrednosti:

- 1400mm na otvorenoj pruzi

- 1000mm u preklopima i iznad skretnica

- 600mm u tunelu

Zatezna sila:

- normalna zatezna sila nosećeg užeta i kontaktnog provodnika: 10kN

- normalna zatezna sila obilaznog voda: 7kN

Noseće konstrukcije KM su pocinkovane čelično-rešetkaste i to:

- konzolni stubovi od 2 U profila, sa ispunom od okruglog čelika;

- kruti portali od 4 L profila, sa ispunom od L profila ili okruglog čelika.

Rastojanje lica stuba od ose koloseka:

- na otvorenoj pruzi i glavnim prolaznim kolosecima: normalno 2,70m

- u stanicama: normalno 2,70m

Navedena rastojanja određena su u skladu sa odredbama za postavlјanje stubova kontaktne mreže na postojećoj pruzi. Temelјi novih nosećih konstrukcija predviđeni su od nearmiranog betona MB 20, u skladu sa Opštim projektom kontaktne mreže.

Tipska rešenja kontaktne mreže su prema Opštem projektu i Katalogu elemenata kontaktne mreže na JŽ, kao i na osnovu tehničkih rešenja usvojenih za primenu na železnicama Srbije.

Radоvi na kontaktnoj mreži se pо pravilu izvоde u vremenu trajanja zatvоra saоbraćaja, pa pоjedine оperacije mоraju biti takо sinhrоnizоvane da ne оmetaju jedna drugu. Kоd iskоpa jama za temelje u lоšim nasipima treba оbratiti pоsebnu pažnju na оsiguranje оd оbrušavanja, kakо ne bi dоšlо dо ugrоžavanja bezbednоsti ljudi i saоbraćaja. Prepоručuje se da se iskоp jama vrši najviše na jedan dan pre betоniranja.

Da bi gubici električne energije bili štо manji, a raspоdela pоtencijala оkо šina štо pоvоljnija, neоphоdnо je da impendansa pоvratnоg vоda bude takоđe štо manja. U tu svrhu predviđenо je međusоbnо električnо pоvezivanje šinskim prespojima i međušinskim prevezima, u skladu sa katalоgоm JŽ, tipskо rešenje TR6-510, оdnоsnо TR6-512. Prespоji i prevezi vare se za šinu aluminоtermijskоm metоdоm “CADWELD”ili vijčanim spojem na pr Cembre metodom.

Sve metalne kоnstrukcije unutar pоjasa оd 8 m levо i desnо оd bliiže šine kоlоseka uključenih u pоvratni vоd, uzemljuju se prema uslоvima datim u “Privremenоm tehničkоm uputstvu za prоjektоvanje i izgradnju KM mоnоfaznоg sistema 25kV, 50Hz na JŽ”. Kоnstrukcije se uzemljuju za bližu šinu.

Stubоvi KM, uzemljuju se u skladu sa Katalоgоm JŽ, TR6-551.

Uzeмljenje stubоva pоstоjećih svetlоsnih оdnоsnо мehaničkih signala izvоdi se u skladu sa katalоgом JŽ, tipskо rešenje TR6-554. Uzeмljenje stubоva nоvih signala оbuhvaćenо je prоjektом signalizacije.

Metalne мase (liмeni krоvоvi, оluci, оgrade) na zgradaмa duž pruge kоje ulaze u zоnu оd 8m оd šine kоlоseka uključenоg u pоvratni vоd, treba da su pоvezane sa grомоbranskом instalacijом. Metalne kоnstrukcije nadvоžnjaka kоje моgu dоći pоd napоn kоntaktne мreže uzeмljuju se dvоstrukо, na šinu prekо iskrišta i pоsebniм uzeмljivačeм, preмa TR6-556.

Montažni radovi se izvode prema montažnom projektu KM, kao i prema knjizi Uputstvo za izgradnju kontaktne mreže. Oprema kontaktne mreže se predviđa prema Katalogu elemenata KM monofaznog sistema 25kV, 50Hz.

Predviđen je prost kompenzovan vozni vod nazivnog preseka 150 mm2 (bez “Y” užeta), koji zadovoljava za brzine vožnje do 120 km/h.

Svi pričvrsnici, konzole, opreme za vešanje i zatezanje predviđeni su  prema Opštem projektu i novom Katalogu elemenata KM na JŽ.

Poligonacija i izvlačenje KP u krivini dati su u dispoziciji KM po smeru (strelicom) i veličini.

Smer i veličina poligonacije kod portala dati su za svaki VV posebno. Strelica bez broja znači da je poligonacija 200 mm. Na stubnim mestima kod skretnica, poligonacija je data od ose koloseka u pravcu

Oprema za zatezanje je predviđena  prema Opštem projektu i novom Katalogu elemenata KM na JŽ. Uređaj za automatsko zatezanje je sistem sa  4  koturače ukupnog prenosnog odnosa 1:4, tipsko rešenje TR3-501. Čvsto zatzanje zatezanje voznog voda se iuvodi prema tipskom rešenju TR3-5011. Zatezanje užeta čvrste tačke na konzolnim stubovima se vrši prema TR3-520, a na portal prema TR3-521.

### Tehnički opis SS i TK radova

Železnička stanica Crveni Krst je putnička i teretna stanica, planirana za saobraćaj teretnih vozova na trasi pruge br. 38 (Niš)-Crveni Krst – Zaječar - pristanište Prahovo, kao i prevoz putnika na pruzi br. 3 Beograd-Niš – Preševo - državna granica sa Severnom Makedonijom (udaljena na km 241+005 od ove pruge).

Susedne stanice Pantelej i Niš Sever će biti opremljene potpuno novim signalno-sigurnosnim uređajem (novom unutrašnjom i spoljašnjom opremom), čije će performanse ispunjavati uslove saobraćaja i rada stanice, kao i rada u režimu međustanične zavisnosti sa stanicom Crveni Krst koja je opremljena signalno-sigurnosnim staničnim uređajem elektro-relejnog tipa SpDrS-64 JZ proizvedenog od strane Siemens AG-EI FSU sa centralizovanim upravljanjem saobraćajem (CTC).

Na stanici Niš putnička, nalazi se Centar za telekomandu (CTC) koji je nadležan za  deonicu pruge br. 3 sa početkom na stanici Lapovo do državne granice sa Severnom Makedonijom. U dispečerskoj sobi postoji panel tipa mozaik koji prikazuje sve stanice sa svim neophodnim upravljačkim funkcijama i višestrukim panelima sa prikazom svih pruga koje su u sistemu CTC.

Nadogradnja sistema telekomande (CTC) će se izvršiti i za otvorenu prugu Crveni Krst-Pantelej.

Stanični relejni signalno-sigurnosni uređaj u Crvenom Krstu mora biti dostupan za pristup kako bi bio nadograđen dodatnim hardverskim interfejsima za vezu sa CTC centrom i komponentama za realizaciju međustanične zavisnosti na deonici Pantelej-Crveni Krst.

Rekonstrukcija signalnih i telekomunikacionih uređaja podrazumeva podizanje nivoa bezbednosti otvorene pruge Pantelej-Crveni Krst opremanjem sigurnosnim uređajem međustanične zavisnosti.

Rekonstrukcija telekomunikacionih sistema podrazumena polaganje optičkog kabla na deonici, čime će se obezbediti veza između dve stanice.

6.1	Unutrašnja oprema signalno-sigurnosnih sistema

Unutrašnji deo signalno-sigurnosne opreme u stanici Pantelej sastoji se od sledećeg:

- stanični elektronski signalno-sigurnosni uređaj,

- uređaj za napajanje,

- operaterska konzola u MMI (čovek-mašina interfejs) tehnologiji,

- unutrašnja oprema za brojače osovina (evaluatori),

- dodatna unutrašnja oprema i softver za povezivanje sa sistemom CTC (Centralizovano upravljanje saobraćajem),

- dodatna unutrašnja oprema za ETCS nivo 1 (unutrašnji delovi centralizovanih pružnih elektronskih jedinica – LEU)

Unutrašnji deo sigurnosne opreme u stanici Crveni Krst sastoji se od sledećeg:

- stanični relejni signalno-sigurnosni uređaj,

- uređaj za napajanje,

- operaterska konzola u mozaik tehnologiji,

- novo dodata unutrašnja oprema brojača osovina (evaluatori),

- dodatna unutrašnja oprema i softver za povezivanje sa sistemom međustanične zavisnosti.

Ova dva stanična uređaja različitih tehnologija je potrebno međusobno povezati. Oprema potrebna za njihovo povezivanje je opisana u narednim poglavljima.

##### Interfejsi sa drugim podsistemima

Fizički interfejsi se primenjuju kada se zahteva fizička modifikacija postojećih podsistema/ instalacija u stanicama, tehničkim objektima i/ili kontrola.

Funkcionalni interfejsi se primenjuju kada je, da bi se postigla određena funkcionalnost, neophodno intervenisati na različitim podsistema.

##### Interfejs spoljnih uređaja

Ulazno-izlazne jedinice (I/O kontroleri za spoljašnje uređaje) se povezuju na element koji kontrolišu (deonice, brojače), pomoću odgovarajućeg interfejsa. Interfejsi mogu biti relejnog ili elektronskog tipa, i u osnovi se instaliraju na zasebnom ramu za interfejs.

##### Sigurnosni uređaj međustanične zavisnosti – unutrašnja oprema

Nova međustanična rastojanja Niš Sever-Crveni Krst (na oba koloseka, jedan na pruzi br.3 i jedan na pruzi br.17), kao i Crveni Krst-Pantelej, biće opremljeni signalno-sigurnosnim uređajima međustanične zavisnosti.

U skladu sa novom kolosečnom situacijom stanice Crveni Krst i novim međustaničnim rastojanjima, rešenje projekta za stanicu Crveni Krst predviđa:

- Demontažu, reparaciju i ponovnu montažu na novoj lokaciji ulaznih signala kod stanice Niš Sever (Uu92 kod pruge br.3 ili Wu92 kod pruge br.17) i Pantelej (Uu96);

- Instalaciju specijalnih prostornih signala kod stanice Niš Sever (PUu92 kod pruge br.3 ili PWu92 kod pruge br.17) ili Pantelej (PUu96);

- Instalacija odgovarajućih kontrolnih šinskih strujna kola (šinske glave, izolovani šinski elementi);

- Instalacija odgovarajuće unutrašnje opreme brojača osovina;

- Polaganje novog optičkog kabla;

- Polaganje (delimično) nove kablovske mreže za povezivanje novih spoljašnjih elemenata signalizacije;

- Instalacija unutrašnje opreme za kontrolisanje zauzetosti međustaničnog rastojanja prema stanicama Niš Sever (na obe pruge ) i Pantelej;

- Prepravka postojeće komandne konzole;

- Instalacija novih relejnih grupa, demontaža dela postojećih relejnih grupa, kao i povezivanje novih relejnih uređaja prema novom planu relejnih grupa;

- Instalacija udaljenih kontrolera spoljašnih elemenata (FEC) sa centralnim računarom jedinicom konfiguracije  “2 od 3”, sa I / O modulima prema relejnim interfejsima, koji se koriste za komunikaciju sa elektronskim sigurnosnim uređajem na stanici Niš Sever;

- Instalacija udaljenih kontrolera spoljašnih elemenata (FEC) sa centralnim računarom jedinicom konfiguracije  “2 od 3”, sa I / O modulima prema relejnim interfejsima, koji se koriste za komunikaciju sa elektronskim sigurnosnim uređajem na stanici Pantelej i kontrolera (FEC) za Siemens-ov uređaj SpDrS-64-JŽ;

- Instalacija adaptivnog interfejsa za obezbeđivanje međustanične zavisnosti na dvokolosečnoj pruzi između elektronskog signalno-sigurnosnog uređaja u stanici Niš Sever i kontrolera (FEC) za Siemens-ov uređaj SpDrS-64-JŽ;

- Instalacija adaptivnog interfejsa za obezbeđivanje međustanične zavisnosti na dvokolosečnoj pruzi između elektronskog signalno-sigurnosnog uređaja u stanici Pantelej i kontrolera (FEC) za Siemens-ov uređaj SpDrS-64-JŽ;

##### Moduli za kontrolu i upravljanje spoljašnjim elementima – Kontroleri spoljašnjih elemenata (FEC)

Moduli za kontrolu spoljašnjih elemenata kontrolišu i upravljaju spoljašnje elemente staničnog signalno-sigurnosnog sistema (deonica). Da bi se postigao zahtevani stepen sigurnosti, kontrolor mora biti baziran na sigurnosnoj strukturi “2 od 3” ili “2 od 2”, odnosno, i hardverska i softverska struktura kao vitalni element svakog kontrolera mora biti redundatna.

Ulazno-izlazne kontrolne jedinice određenog kontrolora pokrivaju samo određeni deo (jedan ili više njih) spoljnih signalnih elemenata i biće instalirane u stanici Crveni Krst.

#### 6.2 	Spoljašnja oprema signalno-sigurnosnih sistema

##### 6.2.1	Signali

U Stanici Crveni Krst, postojeći glavni i prostorni signali sa strane Panteleja biće reinstalirani na novu poziciju.

##### 6.2.2	Skretničke postavne sprave i iskliznice

Skretnice u stanici Crveni Krst opremljene su električnim postavnim spravama kojima se upravlja centralno sa komandnog pulta otpravnika vozova. Ovaj sistem je u funkciji i nije predmet projekta.

##### 6.2.3	Oprema za detekciju (brojači osovina)

Kontrola zauzetosti deonica pruge u međustaničnom rastojanju Pantelej-Crveni Krst i najava voza vršiće se pomoću brojača osovina. . Deonica kontrole brojačima osovina može biti dužine 2000m-6500m. Sistem brojača treba da bude takav da broji do 250 osovina i da pouzdano radi na svim tipovima pragova, a takođe treba da bude neosetljiv na elektromagnetske uticaje koji se javljaju u životnoj sredini, uključujući i statičke i dinamičke uticaje.

Deonica pruge u stanici Crveni Krst kontroliše zauzetost klasičnim šinskim strujnim kolima.

Sistem za detekciju vozova mora da bude usklađen sa zahtevima TSI ( Odluka 2012/88/EU sa njenim naknadnim izmenama i dopunama), tako da vozovi koji su u skladu sa tehničkim specifikacijama Evropske unije i OTIF UTPs mogu saobraćati na ovoj železničkoj pruzi.

##### 6.2.4	Pružna baliza

Prema odredbama Uputstva 427 i „Pravilnika o normativima i standardima za projektovanje i izvođenje signalnih i telekomunikacionih uređaja“, u stanici Crveni Krst su kombinovani balize 1000/2000 Hz instalirane blizu svih ulaznih, izlaznih i prostornih signala. Ovaj sistem je u funkciji i nije predmet projekta.

##### 6.2.5	Kablovska mreža i dodaci

U skladu sa preporukama Evropske unije, za povezivanje unutrašnjih i spoljašnjih uređaja koristiće se kablovi koji ne sadrže PVC, odnosno koristiće se kablovi sa polietilenskom izolacijom (PE). Redukcioni faktor kabla će biti u skladu sa očekivanom strujom vuče u normalnim uslovima rada i u uslovima kratkog spoja na provodnicima kontaktne mreže, a u skladu sa zahtevima koji su propisani u standardu EN 50121-4 (150V u permanentnom režimu i 650V u režimu kratkog spoja).

Prilikom izvođenja radova, neophodno je, u saradnji sa kompetentnim službama IŽS, identifikovati i označiti trase postojećih podzemnih kablova koji će se održavati u operativnom stanju i koji su locirani u zoni planiranih radova (uz pomoć instrumenta – tragača kablova i prosecanja trase tzv.šlicovanje) , kako bi se utvrdio tačan položaj, dubina i potencijalno odstupanje od kablovske trase u uslovima koje daje IŽS i kako bi se definisali konačni uslovi i način zaštite ovih kablova.

Na trasi će biti postavljeni svi neophodni kablovi za povezivanje potrebne signalne i telekomunikacione opreme.

##### 6.2.6	Zaštita spoljašnjih elemenata od uticaja napona i vučne struje 25 kV, 50 Hz

Imajući u vidu da se stanica Crveni Krst i otvorena pruga Pantelej-Crveni Krst nalaze na području elektrificirane deonice pruge, u skladu sa odredbama Priručnika 227a i standarda EN 50122-1, predvideće se zaštita spoljašnje signalne opreme i zaštita ljudi koji se nalaze u zoni opasnosti (8m od najbliže elektrificirane pruge) i to će se izvršiti uzemljenjem svakog elementa. To se vrši povezivanjem konstrukcije ili ormana na povratni vod struje za električnu vuču

Za povezivanje   signalno-sigurnosnog uređaja i provodnika povratne struje koristi se izolovano uže 95 mm2, i to tako da se priključenje na orman ili konstrukciju vrši  vijčanom vezom, a priključivanje za šinu se vrši prema standardnom rešenju – zavarivanjem na nožicu šine.

Kada su u pitanju kablovi sa zaštitom od indukcije, kablovi tipa AJ-2Y2YBD2Y i AJ-2Y(L)2YDB2Y, bakarni zaštitni sloj se uzemljuje samo sa jedne strane. To se postiže povezivanjem bakare žiloe koja ima minimalni poprečni presek od 50mm² na šinski povratnog vod.

#### 6.3	Telekomunikacioni sistem

Na otvorenoj prizi planirano je polaganje kablova u rovu paralelnim sa železničkom prugom, dok se u staničnom području, mostovima i tunelima polažu u betonskim kanaletama postavljenim paralelno sa železničkom prugom, kao i kroz cevi u objektima u stanicama i na mreži voznog voda. Podzenmo vođenje kablova treba da se obezbedi kroz rovove i kanalete odgovarajuće konstrukcije. Kablovi koji se koriste moraju da sadrže vlakna grupisana u cevi obojene u skladu sa prihvaćenom kodom boja i poseduju karakteristike u skladu sa  ITU-T preporukom G652D.

Na glavnoj trasi se predviđa korišćenje optičkog kabla sa 48 monomodnih vlakana postavljen u zaštitnoj polietilenskoj (PE) cevi koja je prethodno položena u betonske kanale u stanicama ili u rov duž trase. U staničnim zgradama kablovi se popstavljaju u fleksibilne bezhalogene cevi ili kablovske regale.

#### 6.4	CTC sistem

U stanici Crveni Krst postojeće relejne grupe  će se modifikovati  tako da se ostvari veza sa postojećim CTC sistemom.