3. Локација пројекта

Осетљивост животне средине у датим географским областима које могу бити изложене штетном утицају пројекта, а норочито у погледу:

а) постојећег коришћења земљишта

Деоница пруге припада железничком чвору Ниш. Ниш је чвориште највишег ранга у Србији. Укрштање више врста саобраћаја врши се на овом подручју: коридор аутопута, железничке пруге, аеродром и планиране пруге за велике брзине, Е-85 и Е-70, железничко чвориште, робно-претоварни центар, оптички каблови, транзитне централе, ТВ и ЦТ предајници, далеководи 400 kV. Пројекат је дефинисан планском документацијом (План генералне регулације обилазне пруге на подручју града Ниша („Сл. лист града Ниша“, бр. 55/2016)) и представља техничко-инжењерску целину са пројектима реконструкције и модернизације пруге Ниш-Димитровград и изградње обилазне пруге око Ниша. Извођење пројекта ограничено је на постојеће железничко земљиште, без заузимања нових површина.

Траса пруге налази се у градској општини Ниш-Црвени Крст. Интензиван период развоја градских и приградских делова града, често кроз непланску изградњу и изградњу у прекомерном обиму, створио је бројне проблеме и притиске на природне и културне вредности простора, па се ови делови града дефинишу као подручја угрожене животне средине - приградске субурбане зоне Ниша, подручја интензивне пољопривреде, зона аеродрома, државни путеви I и II реда, подручја у околини железничке пруге, сеоска и викенд насеља, туристичке зоне са великим оптерећењем простора, водотокови III стварне класе квалитета (река Нишава).

Пројектант не располаже подацима о нивоима буке. Град Ниш врши систематско мерење нивоа буке на два мерна места, али нису репрезентативни за обухват пројекта. Аерозагађење потиче од друмског и железничког саобраћаја и од појединих индустријских постројења која представљају извор емисије штетних полутаната у атмосферу посматраног коридора. На основу резултата испитивања квалитета амбијенталног ваздуха на територији Ниша и Нишке Бање у октобру 2020. године, може се закључити да на локацији „Булевар 12.октобар“  (најближа обухвату пројекта), нису прекорачене дозвољене граничне вредности концентрације чађи, сумпордиоксида, азотдиоксида и  укупног седимента.

На почетку колосека који се реконструише са десне стране пруге налази се индустријски комплекс МИНГ Ковачнице, Восслох МИН Скретнице доо и Копекс МИН, са сопственим индустријским колосеком. У наставку, са леве стране колосека налази се индустријски комплекс Техноауто,

У близини пруге формирана су насеља Ратко Јовић и Бранко Бјеговић. Стамбени објекти су породичне куће, најчешће П+1, без стамбених зграда за колективно становање веће спратноси.

Са десне стране пруге, на око 20м од пруге, налазе се 4 стамбена објекта породичног становања  (насеље Ратко Јовић).

У насељу Бранко Бјеговић са леве стране пруге налази се један  објекат породичног становања на удаљености мањој од 25м од пруге.

За део трасе на коме је планирана електрификација, без радова на грађевинској реконструкцији, испред станичне зграде Пантелеј, налази се 13 објеката породичног становања унутар 25м.

У насељу Ратко Јовић постоји једна амбуланта, Завод за здравстевну заштиту радника Ниш, амбуланта „Јастребац“, која се налази на око 250м са десне стране предметне пруге. Обданиште „Свитац“ се налази на око 330м, а О.Ш. „Иво Андрић“ на око 360м од предметне пруге са леве стране.

У насељу Бранко Бјеговић постоји истоимена здравствена станица, на око 330м од предметне пруге. Основна школа „Иво Андрић“ се налази на око 720м од пруге, а вртић „Панда“ на око 750м од пруге.

У насељу Пантелеј сви потенцијални осетљиви објекти налазе се на више од 1000м удаљености од предметне пруге.

Објекти здравствених и школских установа се налазе изван инфраструктурног, односно зашитног пружног појаса, па је (искуствено) утицај буке од одвијања железничког саобраћаја минималан. Највећи извор буке је друмски саобраћај који се одвија на великом броју путева II Б реда и I А реда и улицама у оквиру насеља

Напомињемо да је у складу са важећим Законом о железници у инфраструктурном појасу, ширине 25м, у изузетним случајевима могуће је планирати изградњу стамбених објеката, уколико је то предвиђено урбанистичким планом локалне самоуправе која прописује  њихову  заштиту и о свом трошку спроводи прописане мере заштите тих објеката.