3. Локација пројекта

Осетљивост животне средине у датим географским областима које могу бити изложене штетном утицају пројекта, а норочито у погледу:

а) постојећег коришћења земљишта

Деоница пруге припада железничком чвору Ниш. Ниш је чвориште највишег ранга у Србији. Укрштање више врста саобраћаја врши се на овом подручју: коридор аутопута, железничке пруге, аеродром и планиране пруге за велике брзине, Е-85 и Е-70, железничко чвориште, робно-претоварни центар, оптички каблови, транзитне централе, ТВ и ЦТ предајници, далеководи 400 kV. Пројекат је дефинисан планском документацијом (План генералне регулације обилазне пруге на подручју града Ниша („Сл. лист града Ниша“, бр. 55/2016)) и представља техничко-инжењерску целину са пројектима реконструкције и модернизације пруге Ниш-Димитровград и изградње обилазне пруге око Ниша. Извођење пројекта ограничено је на постојеће железничко земљиште, без заузимања нових површина.

Траса пруге налази се у градској општини Ниш-Црвени Крст. Интензиван период развоја градских и приградских делова града, често кроз непланску изградњу и изградњу у прекомерном обиму, створио је бројне проблеме и притиске на природне и културне вредности простора, па се ови делови града дефинишу као подручја угрожене животне средине - приградске субурбане зоне Ниша, подручја интензивне пољопривреде, зона аеродрома, државни путеви I и II реда, подручја у околини железничке пруге, сеоска и викенд насеља, туристичке зоне са великим оптерећењем простора, водотокови III стварне класе квалитета (река Нишава).

Пројектант не располаже подацима о нивоима буке. Град Ниш врши систематско мерење нивоа буке на два мерна места, али нису репрезентативни за обухват пројекта. Аерозагађење потиче од друмског и железничког саобраћаја и од појединих индустријских постројења која представљају извор емисије штетних полутаната у атмосферу посматраног коридора. На основу резултата испитивања квалитета амбијенталног ваздуха на територији Ниша и Нишке Бање у октобру 2020. године, може се закључити да на локацији „Булевар 12.октобар“  (најближа обухвату пројекта), нису прекорачене дозвољене граничне вредности концентрације чађи, сумпордиоксида, азотдиоксида и  укупног седимента.

У близини пруге формирана су насеља Ратко Јовић и Бранко Бјеговић. У насељу Ратко Јовић постоји једна амбуланта, Завод за здравстевну заштиту радника Ниш, амбуланта „Јастребац“, која се налази на око 250м са десне стране предметне пруге. Обданиште „Свитац“ се налази на око 330м, а О.Ш. „Иво Андрић“ на око 360м од предметне пруге са леве стране.

У насељу Бранко Бјеговић постоји истоимена здравствена станица, на око 330м од предметне пруге. Основна школа „Иво Андрић“ се налази на око 720м од пруге, а вртић „Панда“ на око 750м од пруге.

У насељу Пантелеј сви потенцијални осетљиви објекти налазе се на више од 1000м удаљености од предметне пруге.

Наведени објекти се налазе изван инфраструктурног, односно зашитног пружног појаса, па је (искуствено) утицај буке од одвијања железничког саобраћаја минималан. Највећи извор буке је друмски саобраћај који се одвија на великом броју путева II Б реда,  I А реда и улицама у оквиру насеља.

в) апсорпционог капацитета природне средине, уз обраћање посебне пажње на мочваре, приобалне зоне, планинске и шумске области, посебно заштићена подручја природна и културна добра и густо насељене области

У питању је простор формиран људским активностима. Нема евидентираних мочварних области, шумских, као ни заштићених подручја културних добара. На испитиваном подручју нема регистрованих споменика културе.

Пруга не пролази преко територије ловишта, кроз регистрована природна станишта, нити заштићена природна добара. Пруга пролази у близини Хумске реке (мин. растојање 30м), при чему траса пруге није у колизији са речним током

4). Карактеристике могућег утицаја

а) обим утицаја

Ради се о подручју производних делатности и породичног становања, тако да густина насељености није велика. Насеље је формирано уз труп постојеће пруге. Реконструкција пруге ће утицати на смањење свих штетних утицаја које становништво трпи од одвијања железничког саобраћаја. У првом реду реконструкцијом горњег строја пруге, одржавањем газних површина шина и точкова возила, смањиће се ниво буке на извору. Електрификацијом деонице и заменом дизел вуче, смањиће се ниво загађености ваздуха.

Мере заштите при експлоатацији пруге

- Мере заштите од буке

Средствима Европске уније  финансиран је Пројекат ИПА 2014 „Израда стратешких карата буке агломерације Ниш“.  На основу добијених резултата, локална самоуправа ће донети акционе планове за смањење нивоа буке у подручјима где је ниво буке повећан.

У складу са законским обавезама, „Инфраструктура железнице Србије“ ад, као један од  Субјеката који обављањем својих делатности утичу или могу утицати на изложеност буци, учествоваће у  трошковима заштите од буке

- Мере заштите од струјног удара, зрачења и пожара (мере предвиђене пројектом)

У складу са обавештењем Министарства унутрашњих послова, Сектора за ванредне ситуације, Управе за ванредне ситуације у Нишу, за предметну изградњу није прописана законска обавеза прибављања сагласности на техничку документацију утврђену чланом 33 и 34 Закона о заштити од пожара, па сходно томе није прописана ни обавеза прибаљања услова у погледу мера заштите од пожара сходно члану 20 став 2 Уредбе о локацијским условима.

Мере заштите садржане су техничким нормативима који регулишу ову област

Опасности од пожара и експлозија су елиминисане применом стандардних елемената опреме који нису запаљиви и који не подржавају горење. Примена електричне вуче на просторима изложеним експлозивним смешама није дозвољена.

Заштита од електромагнетног утицаја на околне водове остварена је применом СС уређаја и ТК уређаја и водова при чијем пројектовању и конструкцији су предвиђене одговарајуће заштитне мере.

Услед примењених мера, јачина електричног поља и магнетне индукције у тачкама које би могле бити доступне становништву не прелазе референтне граничне нивое, па од њиховог деловања нема опасности по здравље људ