Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину

Пројекат:

Главни рударски пројекат изградње постројења за третман отпадних рудничких вода из подземног рудника Јама и површинског копа Церово

Носилац пројекта:

Serbia Zijin Copper d.o.o. Bor

Београд, март 2021. год.

| НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА: | Serbia Zijin Copper d.o.o. Bor Ђорђа Вајферта 29 19210 Бор, Република Србија Тел: + 381 30 422 788 e-mail: ekologija@zijinbor.com web: www.zijinmining.com |
| --- | --- |
| ОДГОВОРНО ЛИЦЕ: |  |
|  | Jian Ximing, директор |
| ИЗРАЂИВАЧ: | Envico д.о.о. Beograd Вардарска 19 11000 Београд, Република Србија Тел: +381 11 64 17 257 е-mail: office@envico.rs web: www.envico.rs Институт за технологију нуклеарних и других минералних сировина (ИТНМС) Булевар Франше д'Епереа 86 11000 Београд, Република Србија Тел: +381 11 3691 722 e-mail: itnms@itnms.ac.rs web: www.itnms.ac.rs |
| ОДГОВОРНО ЛИЦЕ: |  |
|  | Владан Степановић, директор ENVICO д.о.о. Beograd |
|  | Др Мирослав Сокић, директор ИТНМС |
| НАЗИВ ПРОЈЕКТА: | Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта главног рударског пројекта изградње постројења за третман отпадних рудничких вода из рудника Јама са подземном експлоатацијом и рудника Церово са површинском експлоатацијом |
| ПРОЈЕКТНИ ТИМ: | др Милица Каранац, дипл. инж. технол., Envico d.o.o. Beograd Број лиценце: 371 Р764 18 Душан Недељковић, мастер животне средине и управљања природним ресурсима, Envico d.o.o. Beograd Верица Симић, мастер инж. зашт. жив. сред. Милош Тишовић, дипл. инж. шум. др Владимир Адамовић, дипл. инж. технол., ИТНМС Београд Број лиценце: 371 E179 06 |
| ДАТУМ: | Март 2021. год. |

- Садржај

1.	Уводне напомене	1

2.	Подаци о носиоцу пројекта	2

3.	Опис локације пројекта	3

3.1.	Макролокација	3

3.2.	Микролокација	3

3.3.	Осетљивост животне средине у датим географским областима које могу бити изложене штетном утицају пројеката	7

4.	Опис карактеристика пројекта	9

5.	Приказ главних алтернатива које су разматране	16

6.	Опис чинилаца животне средине који могу бити изложени утицају	17

6.1.	Становништво	17

6.2.	Флора и фауна	17

6.3.	Земљиште	18

6.3.1.	Резултати оперативног мониторинга квалитета земљишта	18

6.4.	Вода	19

6.4.1.	Резултати оперативног мониторинга квалитета отпадних и површинских вода	21

6.5.	Ваздух	26

6.5.1.	Резултати оперативног мониторинга емисија у ваздух и квалитета амбијенталног ваздуха	27

6.6.	Бука и вибрације	28

6.7.	Климатски чиниоци	28

6.8.	Сеизмолошке карактеристике терена	32

6.9.	Грађевине	32

6.10.	Непокретна културна добра и археолошка налазишта и заштићена природна добра	32

7.	Опис могућих значајних утицаја Пројекта на животну средину	33

8.	Опис мера предвиђених у циљу спречавања, смањења и отклањања значајних штетних утицаја	39

9.	Кратак опис пројекта	45

10.	Листа прилога	52

10.1.	Прилог 1 – Извод о регистрацији привредног субјекта	52

10.2.	Прилог 2 – Информација о локацији	53

10.3.	Прилог 3 – Извод из главног рударског пројекта изградње постројења за третман отпадних рудничких вода из подземног рудника Јама и површинског копа Церово	54

10.4.	Прилог 4 – Графички приказ микро и макро локације	55

10.5.	Прилог 5 – Услови надлежних органа и имаоца јавних овлашћења	56

10.6.	Прилог 6 – Извод из листа непокретности	57

10.7.	Прилог 7 – Копија катастарског плана	58

10.8.	Прилог 8 – Доказ о уплати Републичке административне таксе	59

10.9.	Прилог 9 – Резултати редовног оперативног мониторинга чинилаца животне средине	60

10.9.1.	Резултати оперативног мониторинга квалитета земљишта за 2019. и 2020. год.	61

10.9.2.	Резултати оперативног мониторинга квалитета отпадних, површинских и подземних вода за 2019. и 2020. год.	62

10.9.3.	Резултати оперативног мониторинга емисија у ваздух и квалитета амбијенталног ваздуха за 2019. и 2020. год.	63

Списак Слика

Слика 1 Макролокација постројења постројења за третман рудничких отпадних вода	5

Слика 2 Микролокација постројења за третман рудничких отпадних вода	6

Слика 3 Постројење за третман рудничких отпадних вода - ситуација	11

Слика 4 Технолошка шема процеса третмана отпадних вода	12

Слика 5 Положај рударских објеката и ПТРОВ у односу на заштићена подручја	17

Слика 6 Ружа ветрова за Црни Врх у периоду од 1981. до 2010. год.	31

Списак Табела

Табела 1 Рудничке отпадне воде које ће се третирати у постројењу	9

Табела 2 Квалитет киселих рудничких отпадних вода	9

Табела 3 Листа грађевинских објеката обухваћених Пројектом	10

Табела 4 Потрошња реагенаса	13

Табела 5 Еколошки и хемијски статус површинских вода	20

Табела 6 Метеоролошки подаци о температури ваздуха за период 1981 – 2010. год. на станици Црни Врх	29

Табела 7 Годишњи ток месечних температура ваздуха Црни Врх за 2019. год. (t C)	29

Табела 8 Релативна влажност ваздуха на Црном Врху у периоду од 1981. до 2010. год.	29

Табела 9 Годишњи ток релативне влажности ваздуха на Црном Врху за 2019. год., %	29

Табела 10 Ток месечних сума падавина на Црном Врху од 1981. до 2010. год., mm	30

Табела 11 Ток месечних сума падавина на Црном Врху за 2019. год., mm	30

Табела 12 Трајање сијања Сунца на Црном Врху у периоду од 1981. до 2010. год.	30

Табела 13 Годишњи ток облачности на Црном Врху за 2019. год.	30

Табела 14 Релативне честине ветра по правцима и тишине у промилима и средње брзине ветра m/s у периоду од 1981. до 2010. год.	31

Табела 15 Врста и карактеристике утицаја током изградње, рада и затварања Пројекта	36

Извор слике на насловној страни: http://rtb.rs/

# Уводне напомене

Компанија Serbia Zijin Copper d.o.o. Bor из Бора поверила је конзорцијуму предузећа Институт за технологију нуклеарних и других минералних сировина (ИТНМС), Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду, Геа д.о.о., Панчево и Envico д.o.o. Београд израду Главног рударског пројекта изградње постројења за третман отпадних рудничких вода из рудника Јама са подземном експлоатацијом и рудника Церово са површинском експлоатацијом (Пројекат) и спровођење поступка о процени утицаја Пројекта на животну средину. У изради Захтева за одлучивање о потреби процене утицаја Пројекта учествовали су Envico d.o.o. Beograd и ИТНМС.

Поред рудника Јама и Церово у саставном делу рударског комплекса налазе се и рудник бакра Велики Kривељ са површинском експлоатацијом, два погона за припрему минералних сировина (флотације Велики Kривељ и Бор), један рудник неметала (површински коп и Фабрика креча у Заграђу) и погон Истражних радова, који нису предмет Пројекта. Сва три рударска објекта стварају рудничке отпадне воде које садрже бакар, због чега је њихов третман значајан у погледу искоришћења (поновног добијања) бакра. Претходни власник рударског комплекса - РТБ Бор изградио је систем за третман отпадних вода из рудника Јама чији се рад заснивао на принципу „замене бакра железом и сумпорном киселином“. Тренутно, поменути систем за третман отпадних вода може да обради само малу количину отпадне воде, уз стварање третиране отпадне воде са повишеним садржајем железа, чији квалитет није у складу са захтевима релевантних прописа. Остале рудничке отпадне воде (Церово и Велики Кривељ) које се не пречишћавају у постојећем постројењу испуштају се у природне водотоке (Борску и Кривељску реку) и тиме неповољно утичу на квалитет животне средине у околини. Услед претходно наведеног, компанија Serbia Zijin Copper d.o.o. Bor планира да изгради постројење за третман отпадних рудничких вода из објеката подземног рудника Јама и површинског рудника Церово.

Главним рударским пројектом (Прилог 3), израђеним од стране Института за технологију нуклеарних и других минералних сировина, планирана је изградња постројења за третман киселих рудничких вода (ПТРОВ) применом процеса „споре сулфидизације и издвајања бакра“, на локацији постојећег система за третман отпадних вода. Капацитет ПТРОВ је 10.000 m3/дан. Након поновног добијања бакра из ПТРОВ, концентрат бакра враћа се у процес прераде на искоришћење, а третирана отпадна вода поново се користи у погону флотације Велики Кривељ, тако да није предвиђено испуштање отпадних вода у реципијент чиме се спречава загађивање животне средине услед неконтролисаног испуштања отпадних вода у природне водотокове.

Уредбом о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 114/2008), утврђује се Листа I Пројекти за које је обавезна процена утицаја на животну средину и Листа II Пројекти за које се може захтевати процена утицаја на животну средину. Према Уредби предметни Пројекат налази се на листи 2, тачка 14. Остали пројекти 3) Постројења за пречишћавање отпадних вода: технолошке отпадне воде. За пројекте наведене у листи II подноси се захтев о потреби процене утицаја. Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја Пројекта на животну средину израђен је у складу са Законом о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/2004 и 36/2009) и Правилником о садржини захтева о потреби процене утицаја и садржини захтева за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 69/2005).

# Подаци о носиоцу пројекта

| Пословно име | Serbia Zijin Copper d.o.o. Bor |
| --- | --- |
| Скраћено име | Serbia Zijin Copper d.o.o. |
| Правна форма | Друштво са ограниченом одговорношћу |
| Шифра делатности | 0729 - експлоатација руда осталих црних, обојених, племенитих и других метала |
| Седиште | Бор, Ђорђа Вајферта 29 |
| Датум оснивања | 10.12.1999. год. |
| Датум регистрације | 12.07.2005. год. |
| Матични број | 07130562 |
| ПИБ | 100570195 |
| Законски заступник | Директор: Jian Ximing |
| Контакт телефон | + 381 30 422 788 |
| Електронска пошта | ekologija@zijinbor.com |
| Сајт | www.zijinmining.com |

# Опис локације пројекта

Макролокација

Макролокација ПТРОВ налази се у оквиру рудничког комплекса предузећа Serbia Zijin Copper d.o.o. Bor који се налази у Бору (Слика 1). Бор је град и седиште града Бора и Борског округа у источној Србији. Бор се налази у североисточном делу Републике Србије (РС) у Тимочкој крајини и припада Борском округу (заједно са општинама Неготин, Мајданпек и Кладово). Бор је удаљен од Београда око 222,41 km. Град обухвата насеља: Бор, Брестовац, Бучје, Горање, доња Бела Река, Злот, Кривељ, Лука, Метовина, Оштрељ, Слатина, Танда, Топла и Шарбановац. У непосредној близини града су Брестовачкa Бања, Борско језеро и планинe Стол и Црни Врх. Бор је рударски и индустријски град са развијеном обојеном металургијом, један од највећих рудника бакра у Европи. Повезан је друмским и железничким саобраћајем са осталим деловима РС, као и са источном, западном и југоисточном Европом, а налази се и у близини Румуније и Бугарске.

Микролокација

Рудник бакра Бор састоји се од два рудника бакра са површинском експлоатацијом („Велики Kривељ“ и „Церово“), једног са подземном експлоатацијом („Јама“), два погона за припрему минералних сировина (флотација у Kривељу и Бору), један рудник неметала (површински коп и Фабрика креча у Заграђу) и погона Истражних радова.

Микролокација ПТРОВ налази се југоисточно од постојећег помоћног окна Јама. У близини локације Пројекта налази се неколико насељених места: Бор, Брезоник, Велики Кривељ и Оштрељ (Слика 2). Рудник Јама удаљен је око 500 m од најближег насеља Брезаник, на око 3,6 km јужно од села Велики Кривељ, око 5,6 km северозападно од села Оштрељ и око 2,8 km северно од Бора. Рудник Церово налази се на око 9,5 km северозападно од предметне локације ПТРОВ, на око 2,3 km југоисточно је површински коп Бор, а североисточно на око 3,8 km је Погон флотације Велики Кривељ. У близини предметне налази се локални пут који повезује село Велики Кривељ и Горњане са градом.

Предметна локација Пројекта налази се на територији катастарске општине (КО) Бор 2 на катастарским парцелама бр. 1345/1 и 1345/2, на потезу Змајево-Брезоник (Прилог 7) за коју је изадата информација о локацији бр. 350-59/2020-III/05 од 15.06.2020. год., Бор (Прилог 2), у северном ободном делу површинског копа у Бору (одлагалиште откривке), а делом су пољопривредне и шумске површине. Према просторном плану општине Бор („Сл. лист општине Бор“, бр. 2 и 3/2014), зона у којој се налази локација припада привредној зони са одобрењем за експлоатацију.

Најближи стамбени објекти Пројекту налазе се на око 350 m северозападно у насељу Брезоник. У близини преметне локације налазе се следећи најближи осетљиви рецептори (школе, болнице, вртићи и др.):

- Градска болница – 1,9 km југозападно;

- Технички факултет – 1,6 km северозападно;

- Основна школа Душан Радовић – 3,3 km јужно;

- Дом здравља – 4,5 km јужно;

- Средња Техничка школа – 4,8 km југозападно;

- Економско трговинска школа – 4,8 km југозападно;

- Вртић „Бошко Буха“ – 2,4 km југозападно;

- Предшколска установа „Бамби“ – 2,6 km јужно;

- Вртић „Дечија радост“ – 4 km јужно;

- Црква светог Ђорђа – 1,8 km југозападно;

- Румунска (Влашка) Православна црква – 900 m северозападно од локације Пројекта.

Слика 1 Макролокација постројења постројења за третман рудничких отпадних вода

(извор: Google Earth)

Слика 2 Микролокација постројења за третман рудничких отпадних вода

(извор: Google Earth)

Рељеф

Рељеф подручја на коме се налази рудник Јама је благо узвишен, са надморском висином од 350,0-600,0 m. Главни терен чине блага косина и долина које се укрштају. Најзначајнија геоморфска карактеристика области Бора су благо заобљени врхови на истоку и западу урбане области са стрмим падинама. И област рудника Јама и област Бора се налазе у долини Борске реке. Главни терен је висок на северозападу и низак на југоистоку.

Поред долине Борске и Кривељске реке где се земља обрађује, вегетација на површини је слабо развијена и шуме у другим областима су ретке, са мало густе вегетације и са храстовима и буквама. Растресито земљиште на површини је неуједначено распоређено и тешко опстаје на стрмој падини.

Хидролошки услови

Најважнији природни басени у области Бора су Борска и Кривељска река. Кривељска река настаје од Црвене реке, Ваља Маре реке и Церово реке. И Борска и Кривељска река припадају басену реке Тимок.

Канал Борске реке близу старог гробља (изнад области рудника Јама) на северу области Бора скреће у басен Кривељске реке. Површина басена Борске реке у целој рударској области је 28,7 km2, а ток Борске реке у близини скретања реке је 0,072 m3/s.

Осетљивост животне средине у датим географским областима које могу бити изложене штетном утицају пројеката

- Постојеће коришћење земљишта

На предметној локацији тренутно се налази постојећи систем за третман рудничких отпадних вода који ће бити уклоњен, а у окружењу су рударски и металуршки индустријски објекти. Изградњом ПТРОВ доћи ће до трајног заузимања земљишта на површини од око 11.000 m2. Према просторном плану општине Бор („Сл. Лист општине Бор“, бр. 2 и 3/2014) зона у којој се налази локација припада привредној зони са одoбрењем за експлоатацију.

Релативни обим, квалитет и регенеративни капацитет природних ресурса у датом подручју

Природни ресурси на предметном подручју богати су минералима због којих се више од 100. год. обавља експлоатација и прерада руде. Изградњом и радом ПТРОВ доћи ће до очувања водних ресурса, као и до спречавања загађења природних водотокова.

Апсорпциони капацитет природне средине, уз обраћање посебне пажње на мочваре, приобалне зоне, планинске и шумске области, посебно заштићена подручја природна и културна добра и густо насељене области

Према решењу Завода за заштиту природе Србија под 03 бр. 020-163/3 од 23.02.2021. год., предметна локација не налази се унутар заштићеног подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите, нити на простору евидентираних природних добара.

На локацији или у близини локације, нема подручја заштићених по међународним или домаћим прописима због својих еколошких, пејзажних, културних или других вредности, која могу бити захваћена утицајем рада постројења. На локацији или у близини локације не постоје подручја или природни облици високе амбијенталне вредности.

Предметни пројекат због својих карактеристика и удаљености поменутих културних добара не може имати утицај на њих.

С обзиром на то да се дуги низ година на предметној локацији спроводе рударски радови којима се врше штетни утицаји на животну средину и да природна средина није у стању да апсорбује додатно загађење, а имајући у виду и карактеристике Пројекта који је у функцији заштите водотокова, констатује се да Пројекат неће имати утицај на апсорпциони капацитет.

# Опис карактеристика пројекта

Zijin Mining Group из Кине постао је већински власник предузећа Рударско-топионичарски басен Бор (РТБ Бор) 2018. год. и основао је Serbia Zijin Copper d.o.o. Bor. Предузеће је једини произвођач бакра и племенитих метала (злата и сребра) у Србији и већ више од 100 год. врши експлоатацију и топи руду бакра, а у борској топионици производе се катодни бакар и племенити метали високог квалитета.

У свим рударским објектима (Јама, Церово и Велики Кривељ) стварају се отпадне рудничке воде које садрже значајне количине бакра у погледу могућности његовог искоришћења (поновног добијања). Осим бакра, у отпадним рудничким водама присутни су и други тешки метали (Zn, Fe, Pb, Ni, Cd и As), због чега оне у значајној мери могу нарушити квалитет животне средине, уколико се испуштају у природни реципијент без претходног третмана.

Предмет овог пројекта јесте изградња постројења за третман отпадних рудничких вода из области подземног рудника Јама и површинског копа Церово (Табела 1). Циљ изградње постројења је заштита природних водотокова од загађивања (Борска и Кривељска река), поновно добијање бакра из отпадне воде, као и уштеда природних ресурса кроз поновну употребу третиране отпадне воде у погону флотације Велики Кривељ. Изградња ПТРОВ планирана је југоисточно од постојећег окна Јама, на месту постојећег ПТРОВ чије је уклањање планирано.

Табела 1 Рудничке отпадне воде које ће се третирати у постројењу

| Место настанка | Количина отпадне воде, m3/дан |
| --- | --- |
| Подземни коп Јама | 4.800 |
| Површински коп Церово | 2.000 |
| Укупно | 6.800 |

Пројектом је предвиђено централизовано прикупљање насталих киселих рудничких отпадних вода на југоисточној страни сервисног окна рудника Јама које се даље одводе до регулационог резервоара у коме се врши њихова хомогенизација и егализација. Табела 2 представља очекивани квалитет рудничких отпадних вода.

Табела 2 Квалитет киселих рудничких отпадних вода

| Параметар | pH | Cu | Pb | Zn | Cd | As | Ni | TFe | Mn | SO4 2- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мерна јединица |  | mg/l |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Висок садржај Cu | 2,65 | 320 | <0,02 | 17,65 | 0,161 | 1,08 | 2,21 | 850 | 38,77 | 7489,17 |
| Низак садржај Cu | 2,77⁓3,45 | 3,05⁓5,6 | <0,02 | 1⁓15 | <0,008 | 0,031 | 0,23 | 5,11 | 9,5 | 1746,75 |

Тренутно се рудничке отпадне воде из рудника Церово, Велики Кривељ и једним делом из рудника Јама испуштају у Kривељску реку, док се другим делом рудничке отпадне воде из рудника Јама, након делимичног пречишћавања, одводе и испуштају у Борску реку.

Пројекат значајно доприноси спречавању загађења површинских вода (Борске и Кривељске реке), јер прикупља рудничке отпадне воде које су се до сада испуштале у природни водоток и врши њихов третман у циљу издвајања бакра, као и поновну употребу истих без испуштања у природне водотокове.

- Величина Пројекта

Реализација пројекта планирана је на површини од 11.000 m2 (Слика 3). Пројектом дефинисан капацитет постројења за третман рудничких отпадних вода је 10.000 m3/дан, а укупна запремина рудничких отпадних вода која се прикупља износи око 6.800 m3/дан. Предвиђен систем рада је у три смене по 8 сати, 365 дана у години.

Табела 3 представља објекте који су обухваћени предметним Пројектом. Регулациони резервоар је укопан у земљу и обложен са HDPE фолијом и геотекстилом.

Табела 3 Листа грађевинских објеката обухваћених Пројектом

| Бр. | Назив | Димензије, m |
| --- | --- | --- |
|  | Регулациони резервоар за прихват отпадне воде | 28 x 25 x 3,0 |
|  | Реактор за сулфидизацију | - |
|  | Резервоар за таложење сулфида | - |
|  | Погон за дистрибуцију и припрему ПАМ | 20 x 8 x 5 |
|  | Погон за складиштење и дистрибуцију натријум-сулфида (Na2S) | 36 x 12 x 8 |
|  | Резервоар за третирану отпадну воду | - |
|  | Погон за складиштење и дистрибуцију натријум-хидроксида (NaOH) | - |
|  | Погон са филтер-пресом | 15 x 15 x 14 |
|  | Погон за дистрибуцију електричне енергије | - |
|  | Управна зграда и централна командна просторија | 18 x 7,5 x 5 |

Ток процеса (Слика 3) је подељен на две платформе од севера до југа, северна страна је област регулационог базена, а јужна је област третмана воде. Област за третман воде која се налази на југу је подељена на источни и западни део, при чему је источни део за третман воде, укључујући резервоар за таложење сулфида после процеса сулфидизације, реактор за сулфидизацију, резервоар за третирану отпадну воде и погон са филтер-пресом; на западној страни се налази погон за складиштење и дистрибуцију натријум-сулфида, погон за дистрибуцију и припрему ПАМ, погон за дистрибуцију и припрему натријум-хидроксида, алкални скрубер, управна зграда и централна командна просторија. На северној страни локације по Пројекту налази се високонапонски вод који испуњава захтев у погледу удаљености веће од 15 m.

Слика 3 Постројење за третман рудничких отпадних вода - ситуација

(Извор: Извод из Главног рударског пројекта изградње постројења за третман отпадних рудничких вода из рудника Јама са подземном експлоатацијом и рудника Церово са површинском експлоатацијом, Институт за технологију нуклеарних и других минералних сировина, септембар 2020. год.)

Опис технологије

Третман отпадних рудничких вода заснива се на процесу „споре сулфидизације са издвајањем бакра“. Киселе рудничке отпадне воде (са садржајем бакра ͠320 mg/L, pH вредности 2,65 – 3,45) прикупљају се централизовано у егализационом базену ради хомогенизације и егализације. Из егализационог базена, гравитационим током, отпадне воде уливају се у реактор за сулфидизацију уз додатак раствора натријум-сулфида (60 %) у коме се одигравају реакције издвајања бакар-сулфида (CuS).

Процес споре сулфидизације и издвајање бакар-сулфида одвија се према следећој реакцији:

Na2S+Cu2+→CuS↓+2Na+

Већи део бакра у облику бакра-сулфида издваја се из киселе отпадне воде под строго контролисаним условима оксидо-редукционог потенцијала система и ниске pH вредности раствора. Потом се у резервоару за таложење, процесима флокулације уз додатак ПАМ-сустанце (масена концентрација 0,05 % ~ 0,1 %) и седиментације, бакар издваја из отпадне воде у згушњивачу у облику талога бакар-сулфида. Концентрат бакар-сулфида који садржи око 30 % бакра, након филтрације у филтер преси, камионима се превози у топионицу. Годишња производња концентрата бакар-сулфида је 2.679 t, односно 7,34 t/дан суве материје, 40 % влаге и са количином филтер погаче од 12,23 t/дан. Слика 4 представља технолошку шему процеса сулфидизације.

Слика 4 Технолошка шема процеса третмана отпадних вода

Пројектом је предвиђено да се садржај бакра у отпадној води смањи за око 90 %, до концентрације од 32 mg/L. Вода након третмана (pH вредности 4,0-5,5) директно се пумпа у проточни канал и коначно користи у раду погона флотације Велики Кривељ. Такође, на захтев Инвеститора, а собзиром на то да ће се третирана отпадна вода поново корстити у погону флотације Велики Кривељ и да неће бити испуштања у природне водотокове, осим концентрације бакра и pH вредности, остали параметри квалитета воде након третмана нису разматрани у овој фази пројектовања.

Табела 4 представља врсте и количине реагенаса који ће се користити за потребе рада ПТРОВ.

Табела 4 Потрошња реагенаса

| Реагенс | Потрошња |  |
| --- | --- | --- |
| Мерна јединица | t/дан | t/год |
| Индустријски раствор Na2S (60 %) | 6,4 | 2.336 |
| ПАМ (флокулант) | 0,02 | 7,3 |
| Индустријски раствор NaOH (98 %) | 0,25 | 91,25 |

Спољашњи и унутрашњи транспорт

Спољашњи транспорт на пројекту односи се на транспорт сировина (натријум-сулфид (Na2S), натријум-хидроксид (NaOH) и ПАМ), за које се транспортна опрема набавља од екстерних добављача. Унутрашњи транспорт се односи на транспорт материјала између погона. Према захтевима процеса углавном се користи транспорт цевоводима. Филтер погача која настаје у погону са филтер-пресом и камионом се транспортује у топионицу (кипер од 10 t и утоваривач од 5 t).

Саобраћајнице

Предвиђена је изградња новог пута у области постројења у складу са стандардима пројектовања путева за тешка возила у укупној асфалтираној површини од 3.008 m2.

Аутоматско управљање процесом

Управљање ПТРОВ је аутоматско са малим захтевима у погледу одржавања, систем се може приказати и контролисати путем даљинског микрокомпјутера.

- Могуће кумулирање са ефектима других пројеката

Окружење површинског копа Јама и Церово чине рударски објекти. У непосредној близини Пројекта има индустријских и других објеката са којима је могуће кумулирање утицаја.

- Коришћење природних ресурса и енергије

Земљиште

Реализација пројекта планирана је на површини од 11.000 m2 југоисточно од постојећег помоћног окна Јама (Слика 3).

Водоснабдевање и одвођење вода

Систем водоснабдевања обухвата системе за снабдевање постројења: техничком водом, водом за санитарно-хигијенске потребе и водом за заштиту од пожара. Снабдевање техничком водом омогућено је из резервног окна рудника Јама, а водом за санитарно-хигијенске потребе из постројења за прераду минералних сировина рудника Јама.

Пројектом је предвиђено коришћење постојеће пумпне станице за довод воде. Укупна потрошња воде у систему је 282,24 m3/дан, од чега је 281,55 m3/дан потрошња техничке воде, а 0,69 m3/дан потрошња воде за санитарно-хигијенске потребе.

Техничка вода углавном се користи за припрему ПАМ (20 m3/d), припрему раствора NaOH (76,80 m3/d), апсорпцију киселог гаса и као заптивна вода.

Предвиђено је сепаратно довођење технолошке, санитарно-фекалне и атмосферске отпадне воде. Санитарно-фекална канализација испушта се у постојећу канализациону мрежу и улива се у септичку јаму. Отпадне воде од прања подова враћају се у постројење на поновну употребу.

Највећи потрошач воде из система за заштиту од пожара је погон за складиштење и дистрибуцију натријум-сулфида. Стандард за потрошњу противпожарне воде на отвореном је 20 l/s, а у затвореном простору 10 l/s, са трајањем пожара од 3 h. У зависности од интензитета пожара, максимална потрошња воде за заштиту од пожара је 108 m3/h, а укупна потрошња 324 m3. Према захтевима прописа биће обезбеђен капацитет снабдевања водом система за заштиту од пожара од 25 l/s, са 324 m3 воде која треба да буде складиштена у резерви.

Електрична енергија

Пројектом је предвиђена укупна потрошња електричне енергије од 2.010.619 kWh/год, односно 5.508,54 kWh/дан.

Топловодна мрежа и климатизација

Грејање и хлађење објеката биће обезбеђено применом клима уређаја (сплит систем).

- Стварање отпада

У току изградње ПТРОВ ствараће се грађевински, комунални и амбалажни отпад, као и опасан отпад од одржавања опреме и санирања акцидентних ситуација. Очекује се стварање следећих врста отпада: метални отпад, гума, пластика, електрични и електронски отпад, батерије и акумулатори, зауљене крпе, коришћени филтери за уље и искоришћено уље, батерије, амбалажа, као и отпад настао од чишћења услед изливања нафтних деривата, контаминирано земљиште.

У току рада Пројекта у реакцији сулфидизације генерише се концентрат бакар-сулфида у облику муља (остатак са филтер пресе) који се директно транспортује у топионицу као производ (количина филтер погаче је 12,23 t/дан). Такође, ствараће се амбалажни отпад од реагенаса, комунални отпад, итд.

- Загађивање и изазивање неугодности

Главни фактори који угрожавају безбедност и здравље људи у производном процесу су: штетан утицај водоник-сулфида; повишени ниво буке коју стварају пумпе, вентилатори и остала опрема у раду; могуће механичке и електричне повреде током рада различите опреме; могућност пада са висине и могућност пада и пригњечења приликом рада у резервоару.

Отпадни гасови и прашина

У процесу третмана отпадних вода у реактору за сулфидизацију, у погону за складиштење, припрему и дистрибуцију натријум-сулфида и хемикалија ствараће се мања количина отпадног гаса, водоник-сулфида (H2S) непријатног мириса. Предвиђена је посебна просторија за припрему хемикалија и складиштење реагенаса, како би се спречио негативан утицај испарења и прашине на радну средину осталих радних јединица. Испарења сумпорне киселине и других отпадних гасова из реактора за сулфидизацију и резервоара за складиштење и припрему натријум-сулфида третирају се у затвореном систему. Третман отпадних гасова врши се у алкалном скруберу за апсорпцију киселих гасова која се изводи у кули са стакленим влакнима и коришћењем 2 – 6 % алкалног раствора натријум-хидроксида (98 %). У кули се испарења третирају распршеним алкалним раствором, а у циљу апсорпције и неутрализације испарења. Као резултат апсорпције настаје натријум-сулфид који се поново користи у реакцији сулфидизације. Циљ третмана отпадног гаса је добијање ваздуха са концентрацијом водоник-сулфида у емисији максимално до 3 mg/Nm3 према Уредби о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања, осим постројења за сагоревање („Сл. гласник РС“, бр. 111/2015), Прилог 2 - Опште граничне вредности емисија. Висина емитерa је 15 m, а резидуалне течности из куле за пречишћавање транспортују се у резервора за припрему и складиштење натријум сулфида на поновно коришћење у процесу сулфидизације.

Бука

Главни извори буке на овом пројекту су вентилатори, мешачи, стругачи муља и пумпе за воду итд.

- Ризик од настанка удеса, посебно у погледу супстанци које се користе или техника које се примењују, у складу са прописима:

Пожар, корозија и цурење су могући облици удеса за предметни пројекат. Сходно свим превентивним мерама које Пројекат планира, последице ће бити сведене на минимум. Постоји одређени ризик од настанка пожара са малом вероватноћом настанка и са значајним последицама од пожара.

Класификација пожара према класи гориве материје SRPS EN 2:2911 током рада ПТРОВ је:

- У погону за складиштење и дистрибуцију натријум-сулфида је класа А и

- Код свих осталих погона је класа Д, а ниво ватроотпорности објекта је II разреда.

# Приказ главних алтернатива које су разматране

С обзиром на то да се усвојена технологија већ успешно примењује у оквиру других пројеката у циљу издвајања бакра за третман киселих рудничких вода, алтернативне технологије нису разматране. Такође, алтернативна локација није разматрана имајући у виду да на предвиђеној локацији за изградњу ПТРОВ настају рудничке отпадне воде и да постоји потребна инфраструктура.

# Опис чинилаца животне средине који могу бити изложени утицају

Стање животне средине на ширем подручју Пројекта нарушено је историјским активностима у рударству и металургији. Главни узроци загађивања животне средине су: одлагање раскривке, стварање и одлагање јаловине, измена морфологије терена, загађење вода, земљишта и ваздуха, повећани ниво буке услед минирања стенске масе у површинским коповима, као и сеизмички потреси у непосредном окружењу.

Становништво

Према попису из 2011. год. у Бору је било 48.615, у Кривељу 1.052, а у Оштрељу 586 становника. Нема података о броју становника за месну заједницу Брезоник где се налазе најближи стамбени објекти на око 350 m северозападно од локације Пројекта. У близини локације Пројекта налазе се осетљиви рецептори (школе, болнице, вртићи и др.), а најближи су Технички факултет – 1,6 km северозападно и Румунска (Влашка) Православна црква – 900 m северозападно од локације Пројекта.

Флора и фауна

У ближем окружењу Пројекта нема заштићених биљних и животињских врста.

На овом подручју живи велики број врста дивљачи, као и друге животињске врсте: птице, рибе и домаће животиње. Од дивљачи има срна, дивљих свиња, лисица, јазаваца, куна, ласица, зечева итд. Од пернатих животиња има фазана, јаребица, препелица, кобаца, чавки, сврака, врана, креја, врабаца, детлића итд. Од гмизаваца има корњача, зелембаћа, гуштера, смукова, слепића, неких врста змија, жаба итд.

Слика 5 Положај рударских објеката и ПТРОВ у односу на заштићена подручја

Слика 5 приказује удаљеност површинских копова Церово око 2 km у правцу североистока и Велики Кривељ око 1 km у правцу севера од заштићеног подручја (шрафирани зелени, плави и ружичасти део) Стол – Велики Крш (Еколошка мрежа бр. 43; IPA 37; PBA 35). Међутим, локација где је планирана изграња ПТРОВ је на безбедној удаљености од свих заштићених подручја, те његова израдња и рад неће имати штетних утицаја на њих.

Земљиште

Земљиште у Бору и непосредној околини угрожено је повећаним садржајем бакра. Поред бакра, у земљишту је повећан и садржај арсена, азота, фосфора и калијума.

Испитивања квалитета земљишта на територији града Бора на 8 мерних места извршена су у септембру 2019. год. Граничне и ремедијационе вредности загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту дате су као кориговане вредности у односу на садржај органске материје и садржај глине према према Уредби о програму системског праћења квалитета земљишта, индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта и методологији за израду ремедијационих програма („Сл. гласник РС“, бр. 88/2010, прилог 3) и Уредби о граничним вредностима загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту („Сл. гласник РС“, бр. 30/2018, прилог 1). Анализа резултата дата је у односу на кориговане вредности и указују да у испитиваним узорцима земљишта узетим са дубине од 0-30 cm на локалитетима ПАРК - стари центар Бора и Слатина концентрације бакра и арсена прекорачују ремедијационе вредности, док је у узорцима узетим на локалитетима Брезоник, Кривељ, Оштрељ и Брестовац концентрација бакра прекорачује ремедијационе вредности. На локалитетима Шарбановац и Метовница концентрације метала у узетим узорцима земљишта не прекорачују ремедијационе вредности прописане наведеном Уредбом .

Резултати оперативног мониторинга квалитета земљишта

Предузеће Serbia Zijin Copper d.o.o. Bor у оквиру редовног оперативног мониторнига спроводи испитивања квалитета земљишта на 14 мерних места у складу са Уредбом о систематском праћењу стања и квалитета земљишта („Сл. гласник РС”, бр. 88/2020), Правилником о листи активности које могу да буду узрок загађења и деградације земљишта, поступку, садржини података, роковима и другим захтевима за мониторинг земљишта („Сл. гласник РС”, бр. 102/2020) и Уредбом о граничним вредностима загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту („Сл. гласник РС”, бр. 30/2018 и 64/2019), Прилог 1 Граничне максималне и ремедијационе вредности загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту.  Резултати указују да на свим мерним местима вредност за бакар прекорачује граничну вредност и не прекорачује ремедијациону вредности.

Вода

Површинске воде и седимент

Рударске активности значајно су утицале на мрежу површинских водотокова. Пројекат је израђен на бази хиродлошке Студије заштите експлоатационих поља Велики Кривељ и Церово и насеља Велики Кривељ од површинских вода и обезбеђења потребних количина техничке воде за рудник бакра Церово, коју је израдио Институт „Јарослав Черни“ 2015. год. Квалитет вода је угрожен у свим водотоцима низводно од комплекса Serbia Zijin Copper d.o.o. Bor и осталих индустрија (са 1.754.000 m3 отпадне воде из индустрије годишње), а Борска река је индустријски колектор. Водотоци су угрожени и комуналним отпадним водама (3.002.855 m3 отпадне воде у граду годишње) које се испуштају без пречишћавања. Очувани водотоци су само у западном и северном делу територије Општине. Континуални мониторинг протока воде и концентрације хлора врши се на пумпним станицама Тилва, Топовске шупе, Злот и Рготина, а квалитет површинских вода прати се 4 пута годишње у производним погонима РТБ-а Бор. У близини предметног Пројекта протиче Девијација Борске реке.

Најближи водоток локацији Пројекта ја Борска река, вода I реда, припада IIa категорији од изворишта до Бора, а од Бора до ушћа у Тимок спада у IV категорију.

Током извођења грађевинских радова Пројекта не очекује се значајно повећање ризика од загађења површинских вода.

Агенција за заштиту животне средине врши редовно узорковање и испитивања у оквиру оперативног мониторинга статуса подземних и површинских вода. Најближе мерне станице предметној локацији су:

- Слатина (шифра станице – 42904, водоток – Борска река, назив водног тела – Борска река узводно од ушћа Кривељске реке, шифра водног тела – BOR_2, тип водотока – Тип 3, водно подручје - Доњи Дунав) – налази се на око 11,5 km низводно од ПТРОВ;

- Рготина (шифра станице – 42906, водоток – Борска река, назив водног тела – Борска река од ушћа у Црни Тимок до ушћа Кривељске реке, шифра водног тела – BOR_1, тип водотока – Тип 3, водно подручје – Доњи Дунав) – налази се на око 16,8 km низводно од ПТРОВ;

- Мали Кривељ (шифра станице – 42907, водоток – Кривељска река узводно од акумулације Кривељ, назив водног тела –Кривељска река од ушћа у Борску реку до бране Кривељ, шифра водног тела – KRIV_3, тип водотока – Тип 3, водно подручје - Доњи Дунав) – налази се на око 9,7 km узводно од ПТОРВ;

- Слатина (шифра станице – 42903, водоток – Кривељска река, назив водног тела – Кривељска река од ушћа у Борску реку до бране Кривељ, шифра водног тела – KRIV_1, тип водотока – Тип 3, водно подручје - Доњи Дунав) – налази се на око 11,4 km низводно од ПТОРВ.

Најближа мерна станица локацији Пројекта је Слатина (шифра станице – 42904). Табела 5 представља еколошки и хемијски статус површинских вода на мерним станицама у близини Пројекта, а према извештају агенције.

Табела 5 Еколошки и хемијски статус површинских вода

| Р. Бр. | Назив станице | Шифра станице | Водоток | Оцена еколошког потенцијала | Хемијски статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Слатина | 42904 | Борска река |  |  |
|  | Рготина | 42906 | Борска река |  |  |
|  | Мали кривељ | 42907 | Кривељска река |  |  |
|  | Слатина | 42903 | Кривељска река |  |  |
| Легенда |  |  |  |  |  |
| Оцена еколошког статуса |  |  |  |  |  |
| одличан |  |  |  |  |  |
| добар |  |  |  |  |  |
| умерен |  |  |  |  |  |
| слаб |  |  |  |  |  |
| лош |  |  |  |  |  |
| Оцена хемијског статуса |  |  |  |  |  |
| добар |  |  |  |  |  |
| није постигнут добар статус |  |  |  |  |  |

Анализе квалитета површинских вода на територији општине Бор врше се за сваки месец. Резултати последњег испитивања у септембру 2020. год. које је извршио Институт за заштиту на раду а.д. Нови Сад за Борску реку дати су у наставку текста.

- На основу резултата физичко-хемијских испитивања са мерног места Борска река (село Слатина мост), параметри pH вредност, електропроводљивост, сулфати, амонијум јон, гвожђе, бакар, олово, никл и арсен прекорачују прописане вредности Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 50/2012) за IV класу површинских вода и гвожђе, олово, никл и арсен прекорачују прописане вредности Правилником о опасним материјама у водама („Сл. гласник СРС“, бр. 31/82) за III и IV класу.

- На основу резултата физичко-хемијских испитивања са мерног места Борска река (мост после улива Велике реке и села Слатина), параметри pH вредност, електропроводљивост, сулфати, амонијум јон, гвожђе, бакар, олово, никл и арсен прекорачују прописане вредности Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 50/2012) за IV класу површинских вода и гвожђе, олово, никл и асрен прекорачују прописане Правилником о опасним материјама у водама („Сл. гласник СРС“, бр. 31/82) за III и IV класу.

- На основу резултата физичко-хемијских испитивања мерног места Кривељска река (мост у центру села Кривељ), измерена вредност за сулфате прекорачује прописану вредност Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 50/2012), Табела 1. Граничне вредности загађујућих материја у површинским водама. Према Табели 3. Граничне вредности загађујућих материја за добар еколошки статус односно II класу површинских вода (Тип 3) резултати не прекорачују прописане вредности Правилником о опасним материјама у водама („Сл. гласник СРС“, бр. 31/82) за I и II класу.

- На основу резултата физичко-хемијских испитивања мерног места Кривељска река (после спајања река Ваља Маре и Церове реке), параметри електропроводљивост, сулфати гвожђе и бакар прекорачују прописане вредности Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 50/2012), Табела 1. Граничне вредности загађујућих материја у површинским водама. Према Табели 3. Граничне вредности загађујућих материја за добар еколошки статус односно II класу површинских вода (Тип 3), цинк, гвожђе и бакар прекорачују прописане вредности Правилником о опасним материјама у водама („Сл. гласник СРС“, бр. 31/82) за I и II класу.

Изградња ПТРОВ ће довести до побољшања квалитета површинских вода (Борска и Кривељска река) у које су се до сада испуштале непречишћене рударске отпадне воде.

Не постоје подаци о испитивању квалитета седимента предметних водотокова.

Резултати оперативног мониторинга квалитета отпадних и површинских вода

Предузеће Serbia Zijin Copper d.o.o. Bor квартално спроводи физичко-хемијске анализе узорака отпадних и површинских вода са локација рудника Церово, површинског копа Велики Кривељ, флотације Велики Кривељ, погона Јама и кречане Заграђе. У наставку текста приказани су резултати из 2019. и 2020. год. са локација које су релевантне за предметни Пројекат (Церово и Јама).

Резултати испитивања отпадних вода упоређени су са прописаним граничним вредностима према Уредби о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 50/2012) Прилог 1, Табелe 1 и 3 и Уредбом о граничним вредностима приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 24/2014) Табела 1.

Резултати испитивања отпадних вода са погона Церово

Спроведена су испитивања отпадних вода са погона Церово на узорцима реке Ваља Маре, Церове и Кивељске реке, после улива отпадних вода из погона Церово и њиховог потпуног мешања са водама реципијента. Оцена квалитета реке Ваља Маре, Церове и Кривељске реке урађена је упоређивањем резултата са вредностима показатеља квалитета река за II категорију Борске реке у коју се уливају сви наведени токови.

Резултати испитивања површинске воде из реке Ваље Маре после еколошке акумулације, у првом кварталу, мај 2019. год., показују да су концентрације испитиваних параметара прекорачиле прописане граничне вредности за следеће параметре: суспендоване материје, хемијску потрошњу кисеоника, сулфате, амонијак, манган и бакар.

Резултати испитивања површинске воде из реке Ваље Маре после еколошке акумулације, у другом кварталу, јул 2019. год., показују да су концентрације испитиваних параметара прекорачиле прописане граничне вредности за следеће параметре: суспендоване материје, хемијску потрошњу кисеоника, сулфате, амонијак, манган, бакар и хром.

Резултати испитивања површинске воде из реке Ваље Маре после еколошке акумулације, у трећем кварталу, октобар 2019. год., показују да су концентрације испитиваних параметара прекорачиле прописане граничне вредности за следеће параметре: суспендоване материје, хемијску потрошњу кисеоника, сулфате, амонијак, манган и бакар.

Резултати испитивања површинске воде из реке Ваље Маре после еколошке акумулације, у четвртом кварталу, децембар 2019. год., показују да су концентрације испитиваних параметара прекорачиле прописане граничне вредности за следеће параметре: суспендоване материје, хемијску потрошњу кисеоника, фосфате, сулфате, амонијак, манган и бакар.

Резултати испитивања површинске воде из реке Ваље Маре после еколошке акумулације, у првом кварталу, април 2020. год., показују да су концентрације испитиваних параметара прекорачиле прописане граничне вредности за следеће параметре: суспендоване материје, хемијску потрошњу кисеоника, сулфате, амонијак, манган и бакар.

Резултати испитивања површинске воде из реке Ваље Маре после еколошке акумулације, у другом кварталу, јун 2020. год., показују да су концентрације испитиваних параметара прекорачиле прописане граничне вредности за следеће параметре: суспендоване материје, хемијску потрошњу кисеоника, сулфате, амонијак, манган, бакар и кадмијум.

Резултати испитивања површинске воде из реке Ваље Маре после еколошке акумулације, у трећем варталу, октобар 2020. год., показују да су концентрације испитиваних параметара прекорачиле прописане граничне вредности за следеће параметре: хемијску потрошњу кисеоника, сулфате, амонијак, манган, бакар и кадмијум.

Резултати испитивања површинске воде из Церове реке, а после улива сливних отпадних вода са површинског копа Церово, у првом кварталу, мај 2019. год., показују да су концентрације испитиваних параметара прекорачиле прописане граничне вредности за следеће параметре: суспендоване материје, хемијску потрошњу кисеоника, сулфате, амонијак, гвожђе, бакар, манган и кадмијум.

Резултати испитивања површинске воде из Церове реке, а после улива сливних отпадних вода са површинског копа Церово, у другом кварталу, јул 2019., показују да су концентрације испитиваних параметара прекорачиле прописане граничне вредности за следеће параметре: суспендоване материје, сулфате, амонијак, манган и бакар.

Резултати испитивања површинске воде из Церове реке, а после улива сливних отпадних вода са површинског копа Церово, у трећем кварталу, октобар 2019. год., показују да су концентрације испитиваних параметара прекорачиле прописане граничне вредности за следеће параметре: суспендоване материје, електропроводљивост, хемијску потрошњу кисеоника, сулфате, амонијак, манган и бакар.

Резултати испитивања површинске воде из Церове реке, а после улива сливних отпадних вода са површинског копа Церово, у четвртом кварталу, децембар 2019. год., показују да су концентрације испитиваних параметара прекорачиле прописане граничне вредности за следеће параметре: суспендоване материје, хемијску потрошњу кисеоника, електропроводљивост, сулфате, амонијак, манган и бакар.

Резултати испитивања површинске воде из Церове реке, а после улива сливних отпадних вода са површинског копа Церово, у првом кварталу, април 2020. год., показују да су концентрације испитиваних параметара прекорачиле прописане граничне вредности за следеће параметре: суспендоване материје, хемијску потрошњу кисеоника, електропроводљивост, сулфате, амонијак, нитрате, бакар и манган.

Резултати испитивања површинске воде из Церове реке, а после улива сливних отпадних вода са површинског копа Церово, у другом кварталу, јун 2020. год., показују да су концентрације испитиваних параметара прекорачиле прописане граничне вредности за следеће параметре: суспендоване материје, остатак после испаравања (укупна минерализација), хемијску потрошњу кисеоника, електропроводљивост, сулфате, амонијак, гвожђе, бакар, манган, кадмијум, арсен и живу.

Резултати испитивања површинске воде из Церове реке, а после улива сливних отпадних вода са површинског копа Церово, у трећем кварталу, октобар 2020. год., показују да су концентрације испитиваних параметара прекорачиле прописане граничне вредности за следеће параметре: суспендоване материје, остатак после испаравања (укупна минерализација), хемијску потрошњу кисеоника, сулфате, амонијак, гвожђе, бакар, манган, кадмијум и живу.

Резултати испитивања површинске воде из Кривељске реке, настале спајањем река Ваља Маре и Церове реке, показују да су концентрације испитиваних параметара, у првом кварталу, мај 2019. год, прекорачиле прописане граничне вредности за следеће параметре: хемијску потрошњу кисеоника, сулфате, амонијак, манган и бакар.

Резултати испитивања површинске воде из Кривељске реке у другом кварталу, јул 2019. год., показују да су концентрације испитиваних параметара прекорачиле прописане граничне вредности следеће параметре: суспендоване материје, хемијску потрошњу кисеоника, сулфате, амонијак, манган и бакар.

Резултати испитивања површинске воде из Кривељске реке у трећем кварталу, октобар 2019. год., показују да су концентрације испитиваних параметара прекорачиле прописане граничне вредности следеће параметре: суспендоване материје, хемијску потрошњу кисеоника, сулфате, амонијак, манган и бакар.

Резултати испитивања површинске воде из Кривељске реке у четвртом кварталу, децембар 2019. год., показују да су концентрације испитиваних параметара прекорачиле прописане граничне вредности следеће параметре: хемијску потрошњу кисеоника, сулфате, амонијак, манган и бакар.

Резултати испитивања површинске воде из Кривељске реке у првом кварталу, април 2020. год., показују да су концентрације испитиваних параметара прекорачиле прописане граничне вредности следеће параметре: суспендоване материје, хемијску потрошњу кисеоника, сулфате, амонијак, манган и бакар.

Резултати испитивања површинске воде из Кривељске реке у другом кварталу, јун 2020. год., показују да су концентрације испитиваних параметара прекорачиле прописане граничне вредности следеће параметре: суспендоване материје, хемијску потрошњу кисеоника, сулфате, амонијак, гвожђе, манган, бакар и кадмијум.

Резултати испитивања површинске воде из Кривељске реке у трећем кварталу, октобар 2020. год., показују да су концентрације испитиваних параметара прекорачиле прописане граничне вредности следеће параметре: суспендоване материје, хемијску потрошњу кисеоника, сулфате, амонијак, гвожђе, манган и бакар.

Резултати испитивања отпадних вода са погона Јама

Резултати испитивања отпадних вода са погона Јама (узорак површинске воде девијације Борске реке, после улива отпадних вода из погона Јама и њиховог потпуног мешања са водама реципијента), у првом кварталу, мај 2019. год., указују да су добијене вредности прекорачиле прописане граничне вредности за следеће параметре: суспендоване материје, остатак после испаравања (укупна минерализација), хемијска потрошња кисеоника, сулфати, амонијак, нитрати, цинк, гвожђе, манган, никл, бакар, кадмијум и арсен.

Резултати испитивања отпадних вода са погона Јама (узорак површинске воде девијације Борске реке, после улива отпадних вода из погона Јама и њиховог потпуног мешања са водама реципијента), у другом кварталу, јул 2019. год., указују да су добијене вредности прекорачиле прописане граничне вредности за следеће параметре: суспендоване материје, остатак после испаравања (укупна минерализација), хемијску потрошњу кисеоника, сулфате, амонијак, нитрате, гвожђе, манган, бакар и арсен.

Резултати испитивања отпадних вода са погона Јама (узорак површинске воде девијације Борске реке, после улива отпадних вода из погона Јама и њиховог потпуног мешања са водама реципијента), у трећем кварталу, октобар 2019. год., указују да су добијене вредности прекорачиле прописане граничне вредности за следеће параметре: суспендоване материје, остатак после испаравања (укупна минерализација), електропроводљивост, хемијску потрошњу кисеоника, сулфате, амонијак, нитрате, цинк, гвожђе, манган, бакар, никл, кадмијум и арсен.

Резултати испитивања отпадних вода са погона Јама (узорак површинске воде девијације Борске реке, после улива отпадних вода из погона Јама и њиховог потпуног мешања са водама реципијента), у четвртом кварталу, децембар 2019. год., указују да су добијене вредности прекорачиле прописане граничне вредности за следеће параметре: суспендоване материје, електропроводљивост, хемијску потрошњу кисеоника, сулфате, амонијак, нитрате, укупан азот, гвожђе, манган, бакар и никл.

Резултати испитивања отпадних вода са погона Јама (узорак површинске воде девијације Борске реке, после улива отпадних вода из погона Јама и њиховог потпуног мешања са водама реципијента), у првом кварталу, април 2020. год., указују да су добијене вредности прекорачиле прописане граничне вредности за следеће параметре: суспендоване материје, електропроводљивост, хемијску потрошњу кисеоника, сулфате, амонијак, нитрате, укупан азот, гвожђе, манган, никл и бакар.

Резултати испитивања отпадних вода са погона Јама (узорак површинске воде девијације Борске реке, после улива отпадних вода из погона Јама и њиховог потпуног мешања са водама реципијента), у другом кварталу, јун 2020. год., указују да су добијене вредности прекорачиле прописане граничне вредности за следеће параметре: електропроводљивост, хемијску потрошњу кисеоника, хлориде, сулфате, амонијак, нитрате, нитрите, укупан азот, гвожђе, манган, бакар, никл, кадмијум и арсен.

Резултати испитивања отпадних вода са погона Јама (узорак површинске воде девијације Борске реке, после улива отпадних вода из погона Јама и њиховог потпуног мешања са водама реципијента), у трећем кварталу, октобар 2020. год., указују да су добијене вредности прекорачиле прописане граничне вредности за следеће параметре: суспендоване материје, остатак после испаравања (укупна минерализација), електропроводљивост, хемијску потрошњу кисеоника, сулфате, амонијак, нитрате, нитрите, укупан азот, гвожђе, манган, бакар, никл, кадмијум и арсен.

Подземне воде

За подручје предметног Пројекта не постоји израђена хидрогеолошка студија подземних вода, самим тим није позната дубина, површина, квалитет, као ни употреба подземних вода. На предметној локацији не постоје пијезометри који прате квалитет подземних вода.

Не постоје званични подаци о испитивању подземних вода на локацији или у близини локације. Најближа мерна станица из државне мреже станица надзорног и оперативног мониторинга статуса подземних, према извештају Агенције из 2018. год. налазе се на око 74 km од предметне локације у Неготину.

Предузеће Serbia Zijin Copper d.o.o. Bor спроводи редован оперативни мониторинг на пијезометрима који се налазе на круни бране 2а и на косини бране 1, из бунара домаћинства (десна обала Церове реке) и из бунара домаћинства (лева обала Кривељске реке).

Резултати испитивања спроведени у мају 2020. год. указују да вредности испитиваних параметара не прекорачују прописане граничне вредности према Уредби о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 50/2012) Прилог 2, Табела 1, и ремедијационе вредности подземних вода прописаних Уредбом о граничним вредностима загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту („Сл. гласник РС”, бр. 30/2018 и 64/2019) осим вредности за кадмијум (у узорку са пијезометара косине бране 1), бакар (у два узорка са пијезометра косине бране 1 и из бунара домаћинства) и олово (у два узорка са пијезометра косине на круни бране 2а и из бунара домаћинства) који прекорачју прописане ремедијационе вредности. Резултати испитивања из септембра 2020. год указују да само вредност бакра у узорку са пијезометра косине бране 1 прекорачује прописану ремедијациону вредност.

Ваздух

2018. год. успостављена су нова мерна места у оквиру државне мреже за мерење концентрација суспендованих материја и садржаја тешких метала у Бору. Станице на којима се врши мерење квалитета ваздуха у Бору су Бор Градски парк, Бор Институт, Бор_Брезоник, Бор_Кривељ-Zijin.

Према годишњем извештају о стању квалитета ваздуха у Републици Србији у 2019. год средња годишња вредност концентрација сумпор-диоксида прекорачује прописане граничне вредности (50 µg/m3) је у 2019. год. забележена само на станици Бор_Градски парк где је износила 54,8 µg/m3. Прекорачења дневне граничне вредности (125 µg/m3) регистрована су на станицама Бор_Градски парк 41 дан, Бор_Брезоник 11 дана и Бор_Институт осам дана. Сатне вредности су прекорачиле граничну вредност (350 µg/m3) више од 24 пута на станици Бор_Градски парк (235), станици Бор_Брезоник (101) и станици Бор_Институт (91). У агломерацији Бор ваздух је био III категорије, прекомерно загађен ваздух, услед прекорачења граничне вредности SO2.

На територији града Бора, у циљу спровођења програма мониторинга квалитета амбијенталног ваздуха у Бору, врши се испитивање концентрација следећих загађујућих материја: сумпор диоксид, чађ, суспендоване честице (PM10) и укупне таложне материје у складу са Законом о заштит ваздуха („Сл. Гласник РС“, бр. 75/2010, 11/2010 и 63/2013) и Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл. Гласник РС“, бр. 75/2010, 11/2010 и 63/2013). Према годишњем Извештају о испитивању квалитета амбијенталног ваздуха у Бору за 2019. год., који је израдио „Институт за рударство и металургију Бор” резултати параметара су следећи:

Сумпор-диоксид (ММ Парк, Институт, Југопетрол, Технички факултет)

- Средње годишње вредност концентрације сумпор диоксида (50 μg/m3), у 2019. години, прекорачена су на мерном месту Југопетрол (3,3 пута већа вредност) и на мерном месту Технички факултет (1,4 пута већа вредност).

Чађ (ММ Парк, Институт, Југопетрол, Технички факултет)

- У односу на годишњу максимално дозвољену концентрацију (50 μg/m3), прекорачења нису забележена ни на једном мерном месту.

Суспендоване честице РМ 10 (ММ Парк, Институт, Југопетрол, Технички факултет, Кривељ)

- Средња годишња вредност концентрације суспендованих честица РМ 10 у односу на годишњу граничну вредност (50 μg/m3) прекорачена је на мерном месту Југопетрол, али се неусаглашеност резултата са годишњом граничном вредношћу не може потврдити са нивоом поверења од 95 % за проширену мерну несигурност, што значи да постоји могућност да се резултат нађе и унутар граница референтне вредности.

Олово (ММ Парк, Институт, Југопетрол, Технички факултет, Кривељ)

- Средња годишња вредност концентрације олова у суспендованим честицама РМ 10, у односу на годишњу граничну вредност (0,5 μg/m3) прекорачена је на мерно месту Југопетрол (1,7 пута већа вредност).

Кадмијум (ММ Парк, Институт, Југопетрол, Технички факултет, Кривељ)

- Средња годишња вредност концентрације кадмијума у суспендованим честицама РМ 10 u односу на годишњу циљну вредност (5 ng/m3), прекорачена је на мерним местима Парк (2,1 пута већа вредност) и Југопетрол (8,9 пута већа вредност).

Никл (ММ Парк, Институт, Југопетрол, Технички факултет, Кривељ)

- Годишња вредност концентрације никла у суспендованим честицама РМ 10, у односу на годишњу циљну вредност (20 ng/m3), није прекорачена ни на једном мерном месту.

Арсен (ММ Парк, Институт, Југопетрол, Технички факултет, Кривељ)

- Годишња вредност концентрације арсена у суспендованим честицама РМ 10, у односу на годишњу циљну вредност (6 ng/m3), прекорачена је на свих 5 мерних места: Парк (19,3 пута већа вредност), Институт (5,2 пута већа вредност), Југопетрол (91,7 пута већа вредност), Технички факултет (2,4 пута већа вредност) и Кривељ (1,9 пута већа вредност).

Укупне таложне материје - УТМ (ММ Болница, Шумска секција, Институт, Оштрељ, Шарбановац, Брестовац)

- Средња годишња вредност концентрације укупних таложних материја УТМ, у односу на годишњу максимално дозвољену концентрацију (200 mg/m2/dan), прекорачена је на једном мерном месту, Шумска секција (234,5 mg/m2/dan), али се неусаглашеност резултата са годишњом максимално дозвољеном концентрацијом не може потврдити са нивоом поверења од 95 % за проширену мерну несигурност, што значи да постоји могућност да се резултат нађе и унутар граница референтне вредности.

Резултати оперативног мониторинга емисија у ваздух и квалитета амбијенталног ваздуха

Предузеће Serbia Zijin Copper d.o.o. Bor спроводи повремена периодична мерења емисија у ваздух (неорганске гасовите материје - NO2, SO2 и прашкасте материје - PM) из стационарних извора загађивања, осим постројења за сагоревање, као и испитивања квалитета амбијенталног ваздуха у зони утицаја погона Огранка РББ (укупне таложне материје-УТМ) на 17 мерних места.

Резултати испитивања емисија у ваздух у близини предметне локације Пројекта, из Извештаја за мај и октобар 2019. год. за мерно место Јама-вентилационо окно 4 – на дифузору вентилатора, а у складу са Уредбом о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања, осим постројења за сагоревање („Сл. гласник РС“, бр. 111/2015), Прилог 2 - Опште граничне вредности емисија (ГВЕ), указују да SO2 нису детектовани у отпадном гасу, концентрација NO2 не прекорачује прописану ГВЕ (350 mg/m3 за масени проток ≥ 1800 g/h), вредност прашкастих материја не прекорачује прописану ГВЕ (150 mg/m3 за масени проток < 200 g/h) .

Резултати испитивања истих емисија у ваздух у близини предметне локације Пројекта из Извештаја јун и октобар 2020. год. указују да SO2 нису детектовани у отпадном гасу, да концентрација NO2 и прашкастих материја не прекорачују порписану ГВЕ.

Резултати из годишњег Извештаја о испитивању квалитета амбијенталног ваздуха у зони утицаја погона Огранка РББ (Рудник бакра Бор) за 2019. год., на 17 мерних места указују да средње годишње вредности концентрација загађујућих материја у ваздуху -УТМ, а према Уредби о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл. гласник РС”, бр. 11/2010, 75/2010 и 63/2013), Прилог XV Максималне дозвољене концентрације (МДК) за заштиту здравља људи у случају наменских мерења - Одељак А – Максимално дозвољене концентрације (период усредњавања календарска година, 200 mg/m2/dan), у периоду узорковања март-децембар 2019. год. кретале су се у посегу 84,9 mg/m2/dan до 245,5 mg/m2/dan; прописане МДК за УТМ прекорачене су на два мерна места (у октобру и новембру према месечним извештајима) од укупно 17 на којима су вршена мерења .

На основу месечних испитивања спроведених у периоду јануар - октобар 2020. год. на свих 17 мерних места, резултати испитивања за период усредњавања – 1 месец (МДК је 450 mg/m2/dan) указују да ни на једном мерном месту имерене вредности за УТМ не прекорачују прописане МДК .

Бука и вибрације

У непосредној близини простора на којем ће се изводити радови не налази се ни једно домаћинство, тако да су наведени негативни утицаји на осетљиве рецепторе искључени, осим на запослене на изградњи постројења. Не постоје званични подаци о испитивању буке на локацији или у близини локације. Предметни пројекат изводи се у индустријској зони.

Климатски чиниоци

Клима

Клима подручја је умерено континентална. Основне карактеристике су велике температурне разлике током године (хладне зиме и топла лета) и нагли прелази између хладније и топлије половине године. Републички хидрометеоролошки завод врши метеоролошка мерења у метеоролошкој станици Црни Врх, која се налази на око 13 km од локације пројекта.

Температура

Средња годишња температура је око 6,6 °C. Јул је најтоплији месец са средњом месечном температуром ваздуха од 17,0 °C, а јануар најхладнији месец у години са средњом месечном температуром ваздуха од -3,5 °C.

Табела 6 представља метеоролошке податке о температури ваздуха за период 1981 – 2010. год., а Табела 7 годишњи ток месечних температура у 2019. год.

Табела 6 Метеоролошки подаци о температури ваздуха за период 1981 – 2010. год. на станици Црни Врх

| Параметар | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Ср. год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средња максимална | -0,1 | 0,4 | 4,6 | 10,7 | 16,1 | 19,3 | 21,8 | 22,0 | 16,8 | 11,4 | 5,1 | 0,8 | 10,8 |
| Средња минимална | -6,3 | -5,9 | -2,3 | 2,6 | 7,8 | 11,0 | 12,9 | 13,2 | 9,0 | 4,3 | -1,0 | -4,9 | 3,4 |
| Нормална вредност | -3,5 | -3,0 | 0,8 | 6,2 | 11,7 | 14,7 | 16,9 | 17,0 | 12,2 | 7,3 | 1,6 | -2,3 | 6,6 |
| Апсолутни максимум | 16,6 | 18,2 | 21,5 | 24,5 | 28,3 | 32,2 | 36,5 | 34,4 | 31,1 | 25,3 | 23,7 | 18,3 | 36,5 |
| Апсолутни минимум | -23,2 | -22,2 | -18,6 | -9,8 | -2,8 | 0,6 | 4,3 | 3,4 | -0,8 | -8,2 | -16 | -20,6 | -23,2 |

Табела 7 Годишњи ток месечних температура ваздуха Црни Врх за 2019. год. (t C)

| Параметар | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Ср. год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ср. мес. | -4,6 | 0,7 | 5,1 | 6,7 | 9,6 | 17,6 | 17,7 | 20,0 | 14,5 | 11,8 | 5,3 | 1,2 | 8,7 |
| Макс. мес. | -2,0 | 2,5 | 9,9 | 11,3 | 13,1 | 21,5 | 22,2 | 24,5 | 19,3 | 16,6 | 7,4 | 4,0 | 12,6 |
| Мин. мес. | -6,9 | 3,5 | 1,3 | 3,3 | 6,7 | 14,0 | 14,3 | 15,9 | 10,8 | 8,3 | 3,1 | 0,8 | 5,6 |

Релативна влажност ваздуха

Табела 8 представља релативну влажност ваздуха на Црном Врху у периоду од 1981. до 2010. год., а Табела 9 представља годишњи ток релативне влажности ваздуха на Црном Врху за 2019. год.

Табела 8 Релативна влажност ваздуха на Црном Врху у периоду од 1981. до 2010. год.

|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Ср. год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ср. мес | 85 | 84 | 79 | 74 | 73 | 75 | 72 | 70 | 77 | 82 | 85 | 86 | 78 |

Табела 9 Годишњи ток релативне влажности ваздуха на Црном Врху за 2019. год., %

|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Ср. год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ср. мес | 91 | 85 | 62 | 76 | 85 | 81 | 72 | 61 | 64 | 67 | 92 | 83 | 76 |

На основу података за период од 30 година може се закључити:

- годишњи просек релативне влажности ваздуха износио је 78 % и

- максималне вредности релативне влажности ваздуха јављају се у децембру (86 %), јануару (85 %) и новембру (85 %), односно зимском периоду године, минималне вредности релативне влажности ваздуха регистроване су у августу (70 %) и јулу (72 %).

Падавине

Табела 10 представља режим падавина, представљен у анализиран је на бази података регистрованих на метеоролошкој станици Црни Врх у периоду од 1981. до 2010. год. Ток месечних сума падавина на Црном Врху за 2019. год. Дате су у Табела 11.

Табела 10 Ток месечних сума падавина на Црном Врху од 1981. до 2010. год., mm

|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год. сума |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ср. месечна сума | 47,6 | 46,0 | 50,2 | 69,8 | 77,4 | 93,0 | 68,5 | 61,3 | 67,8 | 66,5 | 61,7 | 59,4 | 769,1 |
| Маx. дневна сума | 33,2 | 31,4 | 26,2 | 54,7 | 66,2 | 67,9 | 71,9 | 49,8 | 54,9 | 43,6 | 42,0 | 41,4 | 71,0 |

Табела 11 Ток месечних сума падавина на Црном Врху за 2019. год., mm

|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год. сума |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ср. месечна сума | 77,5 | 24,1 | 8,0 | 75,3 | 137,2 | 82,7 | 98,1 | 17,5 | 37,0 | 35,0 | 104,5 | 43,1 | 740 |
| Маx. дневна сума | 18,6 | 7,6 | 6,9 | 33,5 | 28,3 | 26,6 | 34,3 | 5,1 | 18,5 | 18,3 | 24,2 | 9,8 | 34,3 |

Средња годишња количина падавина за период 1981. до 2010. год. износи 769,1 mm. Највише падавина има у јулу са средњом количином 93,0 mm, а најмање у фебруару 46,0 mm.

Облачност

Табела 12 представља трајање сијања сунца на Црном Врху у периоду од 1981. до 2010. год., а Табела 13 приказује годишњи ток облачности на Црном Врху за 2019. год.

Табела 12 Трајање сијања Сунца на Црном Врху у периоду од 1981. до 2010. год.

|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год. сума |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Просек (h) | 84,1 | 90,6 | 139,5 | 173,9 | 227,0 | 257,0 | 292,3 | 227,2 | 196,5 | 147,8 | 96,6 | 70,6 | 2.053,3 |
| Бр. Ведрих дана | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 9 | 11 | 7 | 5 | 3 | 3 | 62 |
| Бр. Облачних дана | 16 | 14 | 13 | 11 | 10 | 7 | 5 | 5 | 8 | 12 | 15 | 17 | 133 |

Табела 13 Годишњи ток облачности на Црном Врху за 2019. год.

|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ср. мес | 8,2 | 5,8 | 3,8 | 6,1 | 7,7 | 4,6 | 4,0 | 2,3 | 4,2 | 2,6 | 8,6 | 7,0 | 5,4 |

Анализом података за облачност у периоду 1981. до 2010. год. може се констатовати:

- Укупни годишњи просек сијања Сунца износи 2.053,3 сати,

- Укупни број ведрих дана износи око 62 дана, док је средњи број облачних дана 133 и

- Период јун-септембар је најмање облачан док је у периоду новембар-фебруар облачност највећа.

Ваздушна струјања (ветрови)

Расположиви нумерички подаци о честинама јављања и интензитету ветрова из стандардних осам праваца, као и тишина (‰) у периоду од 1981. до 2010. год. дати су за станицу на Црном Врху (Табела 14). За 2019. год. не постоје нумерички подаци.

Табела 14 Релативне честине ветра по правцима и тишине у промилима и средње брзине ветра m/s у периоду од 1981. до 2010. год.

| Правац | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Честине (‰) | 4 | 4 | 4 | 14 | 56 | 128 | 113 | 59 | 42 | 17 | 15 | 34 | 156 | 200 | 102 | 15 | 37 |
| Брзине (m/s) | 2,2 | 2,3 | 2,6 | 3,7 | 4,5 | 5,3 | 5,3 | 4,8 | 4,4 | 4,2 | 4 | 4,1 | 4,8 | 5,3 | 5,1 | 3,4 |  |

Aнализом резултата осматрања брзине и правца ветра, представљених у претходној табели може се констатовати:

- преовлађујућа ваздушна струјања се јављају из смера запад северозапад (200 ‰), запад (156 ‰),

- ваздушно струјање највећом снагом јавља се из смера исток југоисток 5,3 m/s,

- најмању брзину достиже ветар из правца севера и она просечно износи 2,2 m/s.

Најчешћи ветрови су северозападни, затим источни и западни. Слика 6 приказује ружу ветрова за град Црни Врх, удаљен 13 km од Бора, у периоду од 1981. до 2010. год.

Слика 6 Ружа ветрова за Црни Врх у периоду од 1981. до 2010. год.

(Извор: РХМЗ)

Сеизмолошке карактеристике терена

Према сеизмолошко-геолошким карактеристикама подручје спада у зону средње сеизмичке угрожености са потресима максималног интезитета 6 - 7 MSC.

Грађевине

У близини предметног Пројекта нема значајних грађевина. Најближи стамбени објекти налазе се на око 350 m северозападно у насељу Брезоник, а осетљиви објекти попут болница, вртића и јавних објеката налазе се на 1,6 km. На Сликама (Слика 1 и Слика 2) приказане су макро и микро локације ПТРОВ.

Непокретна културна добра и археолошка налазишта и заштићена природна добра

На предметној локацији нема подручја заштићених по међународним или домаћим прописима због својих еколошких, пејзажних, културних или других вредности, која могу бити захваћена утицајем Пројекта.

Непокретна културна добра општине Бор обухватају археолошка налазишта (60), једну просторну културно-историјску целину и споменике културе, међу којима је део заштићен, али ни једно добро није категорисано. Досадашња заштита непокретних културних добара на територији Општине доминантно је везана за историјску проспекцију борског рударства и металургије, што је пре свега заслуга Музеја рударства и металургије у Бору. Најзначајнија заштићена археолошка праисторијска налазишта од раног енеолита до позног бронзаног доба су: Чока лу Балаш код Кривеља, Лазарева пећина код Злота, Кучајна у Бору и Трњане код Брестовачке бање, са остацима праисторијских насеља и рударења. Од осталих праисторијских налазишта, међу заштићеним добрима истичу се налазишта у Брестовцу, Шарбановцу и Злоту, а међу евидентираним су налазишта у Бору и Брестовачкој бањи. Од заштићених налазишта из римског периода, значајнија су у Танди, Доњој Белој Реци, Брестовцу, Метовници и Злоту, а од евидентираних налазишта, значајнија су на Столу, у Доњој Белој Реци и у Бору. Од заштићених средњевековних налазишта значајнија су у Горњану и Луци, а од евидентираних су налазишта у Горњану, Д. Белој Реци и Злоту.

На терторији општине Бор евидентирана су следећа заштићена непокретна културна добара: археолошко налазиште Лазарева пећина, Трњана код Брестовачке бање, трагови средњевековног рударења у више насеља општине (Лука, Кривељ, Брестовац и др.), просторно културно-историјска целина Брестовачка бања; Манастириште у Горњану, Црквина, Марков камен, Кмпије, Селиште, Тилва Њагра и др.

# Опис могућих значајних утицаја Пројекта на животну средину

Увидом у карактеристике предметне локације и пројектну документацију, одређивањем осетљивих рецептора који су изложени Пројекту размотрени су могући штетни утицаји током изградње, рада и затварања Пројекта (Табела 15). Имајући у виду карактеристике ПТРОВ, већина утицаја је реверзибилна, дугорочног карактера, са малим штетним утицајима Пројекта на животну средину. У односу на постојеће стање животне средине на предметној локацији неће доћи до додатних штетних утицаја на животну средину. Током извођења грађевинских радова на изградњи ПТРОВ не очекује се знатно повећање интензитета већ постојећих утицаја који потичу од рударских објеката у окружењу.

Позитивни утицаји реализације Пројекта ПТРОВ огледају се у значајном побољшању стања животне средине на предметној локацији тако што се отпадне воде неће испуштати у природне водотокове, отпадни муљ који настане у процесу споре сулфидизације имаће употребну вредност за добијање бакра, а третирана вода поново ће се користити у погону флотације Велики Кривељ, што доприноси уштеди водних ресурса.

Имајући у виду локацију и карактеристике ПТРОВ не постоји могућност прекограничног утицаја Пројекта.

Становништво

У току изградање ПТРОВ потенцијални утицаји и непријатности на становништво потичу од емисија прашине и повишеног нивоа буке услед рада грађевинске механизације, али узимајући у обзир остале активности на предметном подручју, утицаји ће бити занемарљиви. У току рада ПТРОВ утицаји на становништво су занемарљиви, осим утицаја на раднике постројења који потичу од повишеног нивоа буке, непријатних мириса и неправилног руковања отпадним токовима.

Флора и фауна

У току изградње и рада ПТРОВ имаће занемарљив утицај на флору и фауну узимајући у обзир тренутно стање животне средине на предметној локацији.

Земљиште и подземне воде

У току извођења грађевинских радова одређена површина земљишта биће искоришћена за привремено одлагање откопаног материјала као и грађевинског отпада од рушења постојећег ПТРОВ. Акцидентно изливање уља или горива из грађевинских машина, као и неконтролисано површинско отицање контаминираних атмосферских отпадних вода може узроковати загађење земљишта и подземних вода. Може доћи до конатминације земљишта током уклањања постојећег ПТРОВ. Такође, привремено и локално повећање ерозије земљишта, на местима ископавања на рутама цевовода и ППОВ, што може довести до нестабилности земљишта. Ерозија услед могућег уклањања вегетације, земљаних радова и коришћења тешких машина током грађевинских активности.

Током рада ПТРОВ потенцијално штетни утицаји на квалитет земљишта могу настати услед акцидентних ситуација изливања отпадних вода на земљиште, неправилног управљања реагенсима, као и просипања концентрата током транспорта до погона флотације Велики Кривељ. Такође, услед изливања санитарно-фекалних отпадних вода из септичке јаме или изливања рудничке отпадне воде из регулационог резервоара.

Током затварања ПТРОВ потенцијално штетни утицаји на квалитет земљишта могу настати услед неадекватног уклањања и збрињавања отпада од рушења погона.

Површинске воде и седимент

Током извођења грађевинских радова на изградњи ПТРОВ и током затварања не очекује се повећање ризика од загађења површинских вода осим услед потенцијалног изливања уља или горива из грађевинских машина, као и услед неконтролисаног површинског отицања контаминираних атмосферских отпадних вода. Не постоје информације о начину збрињавања отпадних вода током изградње ПТРОВ и затварања постојећег посторојења.

Током извођења грађевинских радова на изградњи ПТРОВ не очекује се значајно повећање ризика од загађења површинских вода и седимента.

Током рада пројекта стварају се третиране рудничке отпадне воде, санитарно-фекалне отпадне воде, као и отпадне воде од чишћења погона. Третиране отпадне воде поново се користе у погону флотације Велики Кривељ, нема испуштања у природни реципијент. Отпадне воде које настају од пречишћавања отпадних гасова враћају се у процес на поновну употребу у реакцији суфлидизације као раствор Na2S.

Такође, настају атмосферске воде са манипулативних површина, места за прање и паркинг простора.

Ваздух

Током изградње и затварања Пројекта неће доћи до значајних утицаја на квалитет ваздуха. Током изградње, поред издувних гасова кој потичу од рада грађевинске механизације, доћи ће до појаве прашине као последица извођења радова (ископи, утовар и истовар материјала), транспорта, складиштења и руковања ископаним материјалом. Наведеним утицајима изложени су запослени на изградњи ПТРОВ.

Током рада ПТРОВ долази до емисија отпадних гасова који потичу од складишта и припреме натријум-сулфида, као и процеса сулфидизације (могућа је појава непријатних мириса и емисија H2S). Емисије отпадних гасова нису значајне. Предвиђен је третман отпадних гасова из процеса сулфидизације у алкалном скруберу.

Бука и вибрације

Током извођења грађевинских радова и затварања Пројекта, доћи ће до емитовање повишеног нивоа буке која потиче од ангажоване механизације која може да изазове потенцијалне непријатности код радника.

У току рада ПТРОВ главни извори буке су вентилатори, мешачи, стругачи муља и пумпе за воду итд. Удаљеност осетљивих рецептора (најближи стамбени објекти 350 m) је таква да неће бити под утицајем буке која потиче од прецесне опреме ПТРОВ.

Отпад

Током извођења грађевинских радова и затварања Пројекта ствараће се грађевински, комунални и амбалажни отпад, као и опасан отпада од одржавања опреме и санирања акцидентних ситуација. Очекује се стварање следећих врста отпада: метални отпад, гума, пластика, електрични и електронски отпад, батерије и акумулатори, зауљене крпе, коришћени филтери за уље и искоришћено уље, батерије, амбалажа, као и отпад настао од чишћења услед изливања нафтних деривата, контаминирано земљиште.

Током рада ПТРОВ ствараће се отпадни муљ (филтер погача) са филтер пресе у виду концентрата који се враћа у процес производње бакра. Настајаће и амбалажни отпад од коришћених хемикалија, од одржавања просторија и погона, а који мора бити преузет од стране добављача.

Опасне материје

Током изградње Пројекта вршиће се складиштење горива за потребе извођења радова.

Током рада Пројекта вршиће се складиштење хемикалија (Na2S, NaOH и ПАМ).

Удес

Током изградње ПТРОВ може доћи до судара или превртања грађевинске механизације, што као последицу може имати изливање уља на земљиште и подземне воде.

- Током редовног рада ПТРОВ може доћи до случајне, непредвидиве незгоде услед више силе (земљотреси веће јачине од прорачунате, ратна стања), прекида рада и акцидентних догађаја. Последице удеса могле би бити значајне, локалног карактера, што би довело до потпуног прекида у раду постројења или изненадних догађаја (пуцање цеви колектора који доводе отпадне воде до ПТРОВ). У оба случаја рудничке отпадне воде би се испуштале у природни водоток и тиме би директно утицале на погоршање квалитета воде у реципијенту.

- Најгори могући сценарији могу јавити само у случају ванредних ситуација које су катастрофалне, а то су догађаји изузетно мале вероватноће јављања.

Културно наслеђе и природна добра

Током изградње и рада Пројекта неће доћи до утицаја на културно наслеђе и природна добра.

Кумулативни утицаји

С обзиром на то да се ПТРОВ налази у индустријској зони где су већ присутни значајни утицаји на квалитет ваздуха и површинских вода од постојећих рударских објеката, карактеристике ПТРОВ неће допринети кумулативним утицајима, пошто нема значајних емисија у ваздух, а третиране отпадне воде поново се употребљавају у погону флотације Велики Кривељ.

Табела 15 Врста и карактеристике утицаја током изградње, рада и затварања Пројекта

| Чинилац животне средине | Активности | Врста утицаја | Карактеристика утицаја |
| --- | --- | --- | --- |
| Изградња и затварање Пројекта |  |  |  |
| Земљиште и подземне воде | - Извођење грађевинских радова; - Одлагање ископаног материјала; - Одлагање грађевинског отпада од рушења; - Складиштења и коришћења горива за рад механизације; - Складиштење и управљање опасним материјама; | - Акцидентно изливање уља или горива из грађевинских машина услед судара или превртања у земљиште и/или подземне воде; - Неправилно одлагање ископаног материјала и грађевинског опасног отпада може довести до загађења земљишта и инфлитрације загађујућих материја у подземне воде; - Неправилно руковање горивом, мазивима и хемикалијама може изазвати загађење земљишта и подземних вода; - Неадекватно упрваљање складиштеним материјама може доћи до контаминације земљишта и подземних вода; - Ерозија земљишта; - Удес; | - Индиректни; - Локални; - Дугорочни; - Повремени; - Иреверзибилни; |
| Површинске воде и седимент | - Извођење грађевинских радова; - Складиштења и коришћења горива рад механизације; - Стварање атмосферских отпадних вода; | - Акцидентно изливање уља или горива из грађевинских машина; - Неправилно руковање горивом, мазивима и хемикалијама може изазвати загађење подземних вода; - Неконтролисано површинско отицање контаминираних атмосферских отпадних вода; | - Индиректни; - Локални; - Дугорочни; - Повремени; - Иреверзибилни; |
| Ваздух | - Извођење грађевинских радова; - Складиштење и руковање ископаним и грађевинским материјалима на градилишту; | - Емисије димних гасова (NOx, SOx, CO) и VOCs из мотора са унутрашњим сагоревањем из грађевинских машина и опреме; - Емисије прашине; | - Директни; - Локални; - Краткорочни; - Повремени; - Реверзибилни; |
| Бука и вибрације | - Извођење грађевинских радова; | - Повишени ниво буке услед рада грађевинске механизације; | - Директни; - Локални; - Краткорочни; - Повремени; - Реверзибилни; |
| Отпад | - Извођење грађевинских радова; | - Стварање грађевинског, комуналног, амбалажног и опасног отпада; - Ископани материјал; | - Индиректни; - Локални; - Краткорочни; - Повремени; - Реверзибилни; |
| Рад Пројекта |  |  |  |
| Земљиште и подземне воде | - Изливање санитарно-фекалне воде из септичке јаме; - Изливање рударских отпадних вода из регулационог резервоара; - Изливање третираних отпадних вода; - Акцидентне ситуације; | - Продор отпадних вода у земљиште и подземне воде; - Удес; | - Индиректни; - Локални; - Краткорочни; - Повремени; - Реверзибилни; |
| Површинске воде и седимент | - Неадекватнно одржавање процесне опреме; - Акцидентно испуштање нетретиране отпадне воде у реципијент; - Стварање атмсферске воде са манипулативних површина и паркинг простора; - Акцидентне ситуације; | - Испуштање нетретиране отпадне воде у реципијент; | - Директни; - Локални; - Краткорочни; - Повремени; - Реверзибилни; |
| Ваздух | - Складиштење и припрема хемикалија (Na2S); - Процес сулфидизације; | - Стварање отпадних гасова (H2S); | - Директни; - Локални; - Дугорочни; - Константни; - Реверзибилни; |
| Бука и вибрације | - Рад процесне опреме; | - Повишени ниво буке услед рада процесне опреме; | - Директни; - Локални; - Дугорочни; - Ретки; - Реверзибилни; |
| Отпад | - Одржавање погона; | - Стварање комуналног, амбалажног и опасног отпада; | - Директни; - Локални; - Краткорочни; - Повремени; - Реверзибилни; |
| Опасне материје | - Складиштење хемикалија; | - Неадекватно упрваљање складиштеним материјама може доћи до контаминације земљишта и подземних вода; | - Директни; - Локални; - Дугорочни; - Ретки; - Реверзибилни; |

# Опис мера предвиђених у циљу спречавања, смањења и отклањања значајних штетних утицаја

На предметној локацији током фаза изградње, рада и затварања Пројекта, Инвеститор је у обавези да предузме следеће мере у циљу спречавања, смањења и отклањања значајних штетних утицаја:

Заштита природе

- Придржавати се услова Завода за заштиту природе Србије (под 03 бр. 020-163/3 од 23.02.2021. год) и Закона о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 - др. закон и 95/2018 - др. закон);

- Након завршетка радова на изградњи ПТРОВ извршити рекултивацију целе локације и

- По ободу локације би требало засадити жбунасту вегетацију у комбинацији са дрвећем чиме би се локација одвојила од околног пољопривредног земљишта, индивидуалних стамбених објеката.

Земљиште и подземне воде

- Уклањање вегетације свести на минимум и ограничити на најнужније области и само ако је то неизбежно;

- Ископани материјал и површински хумусни слој треба одвојити и привремено складиштити на локацији како би се након грађевинских радова поново користио за уређивање околине;

- Обезбедити непропусну површину за смештај резервоара за складиштење горива, као и упијајући материјал и противпожарну опрему за случај акцидентног изливања;

- Обезбедити систем за сакупљање и третман атмосферских отпадних вода;

- Обезбедити регулациони резервоар са HDPE фолијом и геотекстилом;

- Обезбедити воднепропусну облогу за септичку јаму;

- Извршити узорковање и испитивање како би се установило стање земљишта на и у околини локације у складу са Уредбом о систематском праћењу стања и квалитета земљишта („Сл. гласник РС“, бр. 88/2020), Правилником о листи активности које могу да буду узрок загађења и деградације земљишта, поступку, садржини података, роковима и другим захтевима за мониторинг земљишта („Сл. гласник РС“, бр. 102/2020) и Уредбом о граничним вредностима загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту („Сл. гласник РС“, бр. 30/2018 и 64/2019), Прилог 1 Граничне максималне и ремедијационе вредности загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту;

- Током изградње снабдевати машине нафтом и нафтним дериватима на посебно опремљеним просторима;

- Утврдити обавезу санације земљишта, односно ремедијацију загађене површине у случају изливања уља и горива током рада грађевинских машина и механизације;

- Вршити редовне техничке прегледе грађевинске механизације према учесталости дефинисаној релевантним прописима и

- Сва грађевинска механизација треба да задовољи релевантне техничке и друге нормативе и стандарде.

Површинске воде

- Придржавати се прописаних захтева из области управљања водама;

- Током извођења грађевинских радова придржавати се захтева из водних услова (бр. 325-05-00881/2020-07 од 27.10.2020. год.);

- Обезбедити водна акта надлежног органа за послове водопривреде (водна сагласност и водна дозвола);

- Предвидети контролисани прихват потенцијално зауљене атмосферске воде са интерних саобраћајних, манипулативних површина и паркинга, као и њен третман у таложнику/сепаратору масти и уља, којим се обезбеђује да квалитет пречишћених вода задовољава критеријуме прописане за испуштање у јавну канализацију или одређени реципијент; врши редовну контролу сепаратора и таложника и послове пражњења истих повери овлашћеној организацији; води уредну евиднецију о чишћењу наведене опреме и уређаја;

- Спроводити мерења количине и квалитета пречишћених отпадних вода у складу са Правилником о начину и условима за мерење количине и испитивање отпадних вода и садржаја извештаја о извршеним мерењима („Сл. гласник РС“, бр. 33/2016);

- Дефинисати простор за одлагање отпадних материјала тако да се не угрози квалитет површинских и подземних вода на локацији и шире;

- Вршити пречишћавање атмсферске воде са манипулативних површина, места за прање и паркинг простора;

- Инвеститор ће уградити пијезометарску опрему ради праћења нивоа процедних вода;

- Предвидети сепаратни систем сакупљања за технолошку, санитарно-фекалну и атмосферску отпадну воду;

- Санитарно-фекалне отпадне воде одводе се у водонепропусну септичку јаму;

- Вршити редовно чишћење септичке јаме од стране овлашћеног предузећа; Забранити испуштање у јавну канализацију свих отпадних вода које садрже хазардне супстанце изнад прописаних вредности, које могу негативно утицати на могућност пречишћавања вода из канализације и на здравље лица која одржавају канализациони систем и постројење, које могу оштетити канализациони систем и постројење за пречишћавање отпадних вода и

- Обавезна је редовна контрола стања цевовода и њихових спојева, контрола црпних станица и осталих објеката у функцији система управљања отпадним водама (ревизионих окана, сливника, прекидних комора) и контрола опреме на постројењу за пречишћавање отпадних вода.

Ваздух

- Придржавати се прописаних захтева о заштити ваздуха;

- Редовно одржавати грађевинску опрему у складу са препорукама произвођача, поштовати ограничења брзине;

- Вршити редовно квашење запрашених површина, при сувим временским условима и ветру, како би се спречило подизање прашине и спречити расипање грађевинског материјала током транспорта;

- Возила за превоз земље и расутог товара морају бити прекривена како би се спречило дизање прашине;

- Забранити спаљивање отпада или других материјала на отвореном простору;

- Предвидети одговарајућу опрему, техничка и технолошка решења, којима се обезбеђује да емисија загађујућих материја у ваздух задовољава прописане граничне вредности;

- Вршити третман отпадног гаса (водоник-сулфида);

- Уколико дође до квара уређаја којим се обезбеђује спровођење прописаних мера заштите или до поремећаја технолошког процеса због чега долази до прекорачења граничних вредности емисије, носилац пројекта је дужан да квар или поремећај отклони или прилагоди рад новонасталој ситуацији или обустави технолошки процес како би се емисија свела у дозвољене границе у најкраћем року;

- У случају прекорачења граничних вредности нивоа загађујућих материја у ваздуху, да предузме техничко-технолошке мере или да обустави технолошки процес, како би се концентрације загађујућих материја свеле у прописане вредности;

- Спроводити мерења емисија отпадног гаса из емитера два пута годишње у складу са Уредбом о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања, осим постројења за сагоревање („Сл. гласник РС“, бр. 111/2015), Прилог 2 - Опште граничне вредности емисија и водити евиденцију са подацима о обављеним мерењима емисија резултате мерења на годишњем нивоу у виду годишњег извештаја најкасније до 31. јануара текуће године за претходну календарску годину према Прилогу 3 - Извештај о годишњем билансу емисија;

- Инсталирати систем вентилације погона и

- У случају захтева надлежног органа носилац пројекта дужан је да изврши испитивања квалитета ваздуха.

Бука и вибрације

- Придржавати се прописаних захтева о заштити буке у животној средини;

- Изабрати опрему која емитује мањи ниво буке;

- Извршити нулто мерење буке пре почеткa рада постројења;

- Примењивати мере смањења буке постављањем звучне изолације (пригушивачке подлоге и пригушивачи, мере звучне изолације објеката постројења) и

- Придржавати се прописаних захтева за зону 3 према Уредби о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Сл. гласник РС“, бр. 75/10) за емисију буке на граници индустријских подручја и чисто стамбених подручја (највећи дозвољени ниво буке сме износити дању 55 dBA, а ноћу 45 dBА) и Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању буци („Сл. гласник РС“, бр. 96/11, 78/15 и 93/19).

Отпад

- Дефинисати све токове отпада који могу настати током рада;

- Вршити разврставање отпада према Правилнику о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Сл. гласник РС“, бр. 56/2010 и 93/2019);

- Израдити План управљања отпадом и у складу са Планом поступати са насталим отпадом на локацији;

- Обезбедити адекватне контејнере за све токове отпада и прописно их обележити;

- Поред сваког контејнера, поред назива и индексног броја отпада, поставити упутство за разврставање и одлагање отпада како би се избегло мешање различитих токова отпада;

- За збрињавање отпада, укључујући муљ из сепаратора уља и масти, ангажовати оператере за управљање отпадом, који су овлашћени за преузимање опасног и неопасног отпада насталог на локацији;

- Водити дневну евиденцију о отпаду на прописаном обрасцу (ДЕО1 – Дневна евиденција о отпаду произвођача отпада), а годишње извештаје (ГИО1 – Годишњи извештај о отпаду произвођача отпада) достављати Агенцији за заштиту животне средине до 31.03. текуће године за претходну годину;

- Насталим отпадом управљати у складу са резултатима испитивања карактера отпада извршеног од стране акредитоване лабораторије и важећим прописима Законом о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 – др. закон), Правилником о обрасцу документа о кретању отпада и упутству са његово попуњавање („Сл. гласник РС”, бр. 114/2013), Правилником о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије („Сл. гласник РС“, бр. 98/2010) и Правилником о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада („Сл. гласник РС“, бр. 92/2010). Евиденцију о кретању отпада треба обављати у складу са Правилник о обрасцу Документа о кретању опасног отпада, обрасцу претходног обавештења, начину његовог достављања и упутству за њихово попуњавање („Сл. гласник РС“, број 17/2017);

- Омогућити лак и несметан приступ возилима унутар локације за преузимање отпада;

- Обезебедити водонепропусни, наткривени и ограђени плато за привремено складиштење опасног и неопасног отпада од атмосферских утицаја и неовлашћеног приступа;

- Унутар складишта поставити упутства за паковање и складиштење отпада;

- Отпадни материјал који настане у процесу изградње (комунални отпад, грађевински материјал и метални отпад, пластика, папир, старе гуме и сл.) прописно сакупити, разврстати и одложити на за то предвиђену и одобрену локацију;

- Материјал из ископа одвозити на унапред дефинисану локацију, за коју је прибављена сагласност надлежног органа; транспорт ископаног материјала вршити возилима која поседују прописане кошеве и систем заштите од просипања материјала;

- Обезбедити потребне услове и опрему за сакупљање, разврставање и привремено чување различитих отпадних материја (комунални и амбалажни отпад, органски или процесни отпад, рециклабилни материјал, отпад од чишћења сепаратора масти и уља и др.)

- Секундарне сировине, опасан и други отпад, предавати лицу са којим је закључен уговор, а које има одговарајућу дозволу за управљање отпадом (складиштење, третман, одлагање и сл.);

- Према дефинисаној технологији извођења радова на ископу материјала одредити место за одлагање вишка материјала, за привремено одлагање грађевинског материјала и грађевинског отпада и обезбеди ангажовање исправне механизације и средстава рада, а градилиште обезбедити сагласно условима надлежног органа;

- Добављач је у обавези да преузме амбалажни отпад и

- Извршити обуку запослених за управљање отпадом.

Опасне материје

- Обезбедити одговарајуће управљање опасним материјама у складу са релевантним прописима и МСДС листама;

- Опремити складише водонепропусном облогом, наткрити, прописно обележити амбалажу и обезбедити вентилациони систем и

- У случају изливања уља или горива, контаминирано земљиште обавезно санирати у складу са законом.

Удес

- Спроводити неопходне мере заштите од удеса;

- На градилишту, у оквиру комплекса, обавезно је обезбедити сорбент (песак, зеолит или други сорбент) за случај удесног просипања или изливања штетних материја (нафте, нафтних деривата, хемикалија, уља). Сорбент мора бити постављен на обележеном, видном и доступном месту на градилишту. Обавезно је прво спречити даље истицање или просипање, место удеса посути зеолитом, песком или другим сорбентом; тако настао отпад одложити у посебне судове и даље збринути преко овлашћеног оператера;

- У случају пуцања цеви колектора који доводе отпадне воде на ПТРОВ, потребно је одмах приступити отклањању узрока акцидента, (замену оштећеног дела колектора), спречити даљи продор отпадних вода у земљиште, површинске и подземне воде и извршити санацију терена;

- Превентивна мера заштите је избор цеви за колектор које морају имати атест о квалитету, односно морају испуњавати захтеве за предметну намену, чиме се ризик од удеса бити минимизован;

- Сваку зграду опремити преносивим уређајем за гашење пожара амонијум фосфатом MF/ABC4 према одговарајућем нивоу опасности од пожара;

- Успоставити систем спречавања пожара и ватрогасну организацију, обучити ватрогасце, тако да сваки запослени може да савлада и користи ватрогасну опрему, аларм за помоћ, спаси имовину и друге људе и

- Носилац Пројекта је дужан да одмах, а најкасније у року од 24 часа, о ванредном догађају обавести надлежни орган ресорног министарства; Обавештење садржи информације о околностима ванредног догађаја, месту, времену, непосредној опасности по здравље људи и опис предузетих мера; Сва места где је настала хаварија се морају поправити и потпуно санирати у најкраћем року.

Културно наслеђе и природна добра

- Придржавати се услова Завода за заштиту споменика културе (бр. 37/3-02, 19.01.2021. год.);

- У случају да се приликом извођења радова открије до сада неевидентирани локалитет или његов део, подносилац захтева дужан је да обустави радове на том месту и да без одлагања о томе обавести надлежни Завод за заштиту споменика културе у Нишу;

- У случају да се радови планирају или изводе на површини на којој се налази културно добро или добро које ужива претходну заштиту, подносилац захтева је дужан да обезбеди услове Завода, као и да обезбеди средства за претходна археолошка истраживања, заштиту, чување, публиковање и презентацију истог.

Мере безбедности и заштите на раду

Пројектом су дефинисане превентивне мере безбедности и заштите здравља на раду:

- Користити опрему за личну заштиту радника на радном месту са повишеним нивоом буке: чепови за уши, заштитне слушалице итд.;

- Сви ангажовани радници на ПТРОВ морају бити опремљени одговарајућом личном заштитном опремом, а све у складу са дугогодишњом праксом, карактеристиком послова, климатским условима и потребом за радом у свим временским приликама;

- Техничке мере безбедности од удара грома;

- Безбедносне техничке мере за спречавање опасности од буке;

- Безбедносне техничке мере за спречавање опасности од електричне енергије;

- Безбедносне техничке мере за спречавање пада са висине;

- Безбедносне техничке мере за спречавање тровање штетним гасовима;

- Безбедносне техничке мере за складиштење натријум-сулфида  и

- Техничке мере за противпожарну заштиту.

# Кратак опис пројекта

| Р. бр. | Питање | ДА/НЕ Кратак опис пројекта | Да ли ће то имати значајне последице? ДА/НЕ и зашто? |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Да ли извођење, рад или престанак рада подразумевају активности које ће проузроковати физичке промене на локацији (топографије, коришћења земљишта, измену водних тела)? | Не. Нема промене намене земљишта. | Нема последица. |
| 2. | Да ли извођење или рад пројекта подразумева коришћење природних ресурса као што су земљиште, воде, материјали или енергија, посебно ресурса који нису обновљиви или који се тешко обезбеђују? | Да. Изградња Пројекта захтева коришћење природних реусрса. Рад ПТРОВ не користи ресурсе који нису обновљиви. | Нема последица. |
| 3. | Да ли пројекат подразумева коришћење, складиштење, транспорт, руковање или производњу материја или материјала који могу бити штетни по људско здравље или животну средину или који могу изазвати забринутост због постојећих или потенцијалних ризика по људско здравље? | Да. Реагенси који се користе у процесу пречишћавања и ставрање отпадног гаса. | Не. У процесу пречишћавања рудничких отпадних вода не користе се опасне материје, које се налазе на листи опасних материја према, Правилнику о листи опасних материја и њиховим количинама и критеријумима за одређивање врсте документа које израђује оператер севесо постројења („Сл. гласник РС“, бр. 41/10) |
| 4. | Да ли ће на пројекту током извођења, рада или по престанку рада настајати чврсти отпад? | Да. Током грађевинских радова и уклањања постојећег ПТРОВ настаће рециклабилни, грађевински и опасни отпад. | Не. Са отпадом се управља у складу са Планом управљања отпадом и важећим прописима. |
| 5. | Да ли ће на пројекту долазити до испуштања загађујућих материја или било каквих опасних, отровних или непријатних материја у ваздух? | Да. У процесу сулфидизације, складиштења и припреме реагенаса долази до стварања отпадног гаса, водоник-сулфида. | Не. Нема испуштања отпадних гасова у ваздух, јер је предвиђен његов третман у алкалном скруберу. |
| 6. | Да ли ће пројекат проузроковати буку и вибрације, испуштање светлости, топлотне енергије или електромагнетног зрачења? | Да. Током извођења грађевинских радова на изградњи ПТРОВ, доћи ће до емитовање повишених нивоа буке од стране ангажоване механизације. У току рада ПТРОВ главни извори буке су вентилатори, мешачи, стругачи муља и пумпе за воду итд. | Не. Негативних последица неће бити с обзиром на то да су рецептори на великој удаљености од извора буке. Такође, ниво буке која се јавља у ПТРОВ је у затвореном простору што значајно смањује емитовани ниво буке у животну средину. |
| 7. | Да ли пројекат доводи до ризика од контаминације земљишта или воде испуштеним загађујућим материјама на тло или у површинске или подземне воде? | Да. Пројекат доводи до ризика од контаминације земљишта услед акцидентих испуштања отпадних (технолошких и санитарно-фекалних) вода. Емисије водоник-сулфида могу имати утицај како на земљиште тако и на површинске воде. До утицаја на подземне воде може доћи услед појаве процедних вода или удеса. | Не. Током извођења грађевинских радова и рада Пројекта биће примењене превентивне мере. Пројекат значајно доприноси спречавању загађења површинских вода, јер прикупља све отпадне воде и врши њихово пречишћавање. |
| 8. | Да ли ће током извођења или рада пројекта постојати било какав ризик од удеса који може угрозити људско здравље или животну средину? | Да. Од удесних ситуација током извођења пројекта и рада евентуално се могу догодити: - повреде на раду (тешка, колективна или смртна); - пожар на инсталацијама, опреми рад, радним просторијама, прозводњи; - процуривање опасних материја; - пуцање реактора за сулфидизацију, резервоара за складиштење хемикалија (нпр. земљотреса). | Не. Током извођења грађевинских радова предузеће се све прописане мере безбедности и здравља на раду како би се спречиле потенцијалне повреде. Систем заштите од пожара и експлозије организован је на нивоу целог предузећа Serbia Zijin Copper d.o.o. Bor. Удес у смислу пуцања реактора и резервоара само у екстеремним ситуацијама. |
| 9. | Да ли ће пројекат довести до социјалних промена, на пример у демографском смислу, традиционалном начину живота, запошљавању? | Не. | Нема утицаја. |
| 10. | Да ли постоје било који други фактори које треба анализирати, као што је развој који ће уследити, који би могли довести до последица по животну средину или до кумулативних утицаја са другим, постојећим или планираним активностима на локацији? | Не. | Нема утицаја. ПТРОВ доприноси очувању животне средине и водних ресурса. |
| 11. | Да ли има подручја на локацији или у близини локације, заштићених по међународним или домаћим прописима због својих еколошких, пејзажних, културних или других вредности, која могу бити захваћена утицајем пројекта? | Не. | Нема утицаја. |
| 12. | Да ли има подручја на локацији или у близини локације, важних или осетљивих због еколошких разлога, на пример мочваре, водотоци или друга водна тела, планинска или шумска подручја, која могу бити загађена извођењем пројекта? | Не. | Нема утицаја. |
| 13. | Да ли има подручја на локацији или у близини локације која користе заштићене, важне или осетљиве врсте фауне и флоре, на пример за насељавање, лежење, одрастање, одмарање, презимљавање и миграцију, а која могу бити загађене реализацијом пројекта? | Не. | Нема утицаја. |
| 14. | Да ли на локацији или у близини локације постоје површинске или подземне воде које могу бити захваћене утицајем пројекта? | Да. У близини локације Пројекта налази се површинска вода Борска река. Није познато да ли има подземних вода у непосредној близини локације. | Не. Постројење је предвиђено за пречишћавање рудничких отпадних вода за добијање бакра и поновну употребу у погону флотације Велики Кривељ. Неће бити испуштања вода у природни реципијент. |
| 15. | Да ли на локацији или у близини локације постоје подручја или природни облици високе амбијенталне вредности који могу бити захваћени утицајем пројекта? | Не. На локацији или у близини локације не постоје подручја или природни облици високе амбијенталне вредности. | Нема утицаја. |
| 16. | Да ли на локацији или у близини локације постоје путни правци или објекти који се користе за рекреацију или други објекти који могу бити захваћени утицајем пројекта? | Не. | Нема утицаја. |
| 17. | Да ли на локацији или у близини локације постоје транспортни правци који могу бити загушени или који проузрокују проблеме по животну средину, а који могу бити захваћени утицајем пројекта? | Да. У близини се налази локални пут који повезује село Велики Кривељ и Горњане са градом | Нема утицаја. |
| 18. | Да ли се пројекат налази на локацији на којој ће вероватно бити видљив великом броју људи? | Не. | Нема утицаја. |
| 19. | Да ли на локацији или у близини локације има подручја или места од историјског или културног значаја која могу бити захваћена утицајем пројекта? | Не. | Нема утицаја. |
| 20. | Да ли се пројекат налази на локацији у претходном неразвијеном подручју које ће због тога претрпети губитак зелених површина? | Не. | Нема утицаја. |
| 21. | Да ли се на локацији или у близини локације пројекта користи земљиште, на пример за куће, вртове, друге приватне намене, индустријске или трговачке активности, рекреацију, као јавни отворени простор, за јавне објекте, пољопривредну производњу, за шуме, туризам, рударске или друге активности које могу бити захваћене утицајем пројекта? | Да. Постројење окружују рударски објекти (површински коп, јаловиште и прерада руде). Најближа домаћинства налазе се на око 350 m северозападно од ПТРОВ. | Да. Становништво насеља Брезоник може бити угрожено само услед неправилност у раду ПТРОВ и акцидентних ситуација (емисије H2S). Предност изградње ПТРОВ за становнике насеља Брезоник је спречавање загађивања природних водотокова. |
| 22. | Да ли за локацију и за околину локације постоје планови за будуће коришћење земљишта које може бити захваћено утицајем пројекта? | Не. | Нема утицаја. |
| 23. | Да ли на локацији или у близини локације постоје подручја са великом густином насељености или изграђености која могу бити захваћена утицајем пројекта? | Не. У близини локације налазе се претежно индивидуална сеоска домаћинства. Подручја са већом густином насељености налазе се на око 1,5 km од Пројекта. У близини локације Пројекта налази се неколико насељених места: Брезаник као најближе насеље на око 500 m, Велики Кривељ на око 3,6 km северно, Оштрељ на око 5,6 km југоисточно и око 2,8 km северозападно од Бора. | Нема утицаја. |
| 24. | Да ли на локацији или у близини локације има подручја заузетих специфичним (осетљивим) коришћењима земљишта, на пример болнице, школе, верски објекти, јавни објекти који могу бити захваћени утицајем пројекта? | Да. У близини локације Пројекта налазе се осетљиви рецептори (школе, болнице, вртићи и др.), а најближи су Технички факултет – 1,6 km северозападно и Румунска (Влашка) Православна црква – 900 m северозападно од локације Пројекта. | Не. Пројекат неће имати негативни утицај на осетљиве рецепторе као што су болнице, школе, верски објекти, и др. |
| 25. | Да ли на локацији или у близини локације има подручја са важним, високо квалитетним или ретким ресурсима (на пример, подземне воде, површинске воде, шуме, пољопривредна, риболовна, ловна и друга подручја, заштићена природна добра, минералне сировине и др.) која могу бити захваћена утицајем пројекта? | Да. С обзиром на близину планине Стол, у близини локације налазе се шуме. | Не. Нема утицаја на шумско подручје, нема евидентираних осетљивих станишта као ни осетљивих или угрожених врста флоре. У близини предметног Пројекта протиче Девијација Борске реке. Не постоје информације о подземним водама. На локацији не постоје заштићена природна добра. |
| 26. | Да ли на локацији или у близини локације има подручја која већ трпе загађење или штету на животној средини (на пример, где су постојећи правни нормативи животне средине пређени) која могу бити захваћена утицајем пројекта? | Да. Локација пројекта смештена је у индустријској зони у оквиру рударских и металуршких објеката који су својим активостима нарушила квалитет животне средине. | Не. Биће предузете све мере за смањење постојећих утицаја. |
| 27. | Да ли је локација пројекта угрожена земљотресима, слегањем земљишта, клизиштима, ерозијом, поплавама или повратним климатским условима (на пример температурним разликама, маглом, јаким ветровима) које могу довести до проузроковања проблема у животној средини од стране пројекта? | Не. | Не. До значајних последица по животну средину може доћи само услед земљотреса већег интензитета. |
| Резиме карактеристика Пројекта и његове локације, са индикацијом потребе за израдом студије о процени утицаја на животну средину: Главним рударским пројектом изградње постројења за третман рудничких отпадних вода (ПТРОВ) из подземног рудника Јама и површинског копа Церово планирана је изградња постројења за третман киселих рудничких вода применом процеса „споре сулфидизације и издвајања бакра“. Капацитет ПТРОВ је 10.000 m3/дан, садржај бакра у отпадним рудничким водама је ~ 320 mg/l, pH вредности од 2,65~3,45. Након поновног добијања бакра из ПТРОВ, концентрат бакра враћа се у процес прераде на искоришћење, а третирана вода поново се користи у технолошком процесу постројења прераде руде – флотација Велики Кривељ. Предметна локација налази се у оквиру рударског комплекса окружена рударским и металуршким објектима (површински и подземни коп, погон за припрему и прераду руде и флотацијска јаловишта). Микролокацију пројекта чини рудник Јама, а најближи стамбени објекти налазе се на око 350 m северозападно у насељу Брезоник. Реализација Пројекта планирана је на локацији постојећег система за третман отпадних вода који ће бити уклоњен због пропадања објеката, цурења и застареле технологије, уз стварање пречишћене воде са повишеним садржајем железа, чији квалитет није у складу са захтевима заштите животне средине. Досадашњи вид третмана рудничких отпадних вода заснива се на принципу „замене бакра железом и сумпорном киселином“ и пречишћава само отпадне воде из рудника Јама док се остале рудничке отпадне воде (Церово и Велики Кривељ) испуштају у природни реципијент и тиме неповољно утичу на квалитет животне средине у околини и на даљи развој рударске производње предузећа. Увидом у карактеристике локације и пројектну документацију, одређивањем осетљивих рецептора који су изложени Пројекту размотрени су могући штетни утицаји током изградње, рада и затварања Пројекта. Током извођења грађевинских радова на изградњи ПТРОВ не очекује се знатно повећање интензитета већ постојећих утицаја. Имајући у виду карактеристике Пројекта, већина утицаја је реверзибилна, дугорочног карактера са малим значајем Пројекта на животну средину. С обзиром на то да се на локацији спроводе активности прераде руде и одлагања јаловине више деценија и да се од тада врши штетан утицај на животну средину и становништво, да се до сада вршило пречишћавање дела отпадних рудничких вода, а да је део био испуштан без претходног третмана у природни реципијент, изградњом и радом ПТРОВ спречава се загађивање природних водотокова, јер нема испуштања отпадних вода у реципијент; отпадни муљ који настане у процесу споре сулфидизације има употребну вредност за добијање бакра, а третирана вода поново се користи у погону флотације Велики Кривељ. |  |  |  |  |

Клијент:

Serbia Zijin Copper d.o.o. Bor

Ђорђа Вајферта 29,

19210 Бор, Република Србија

Тел: + 381 30 422 788

Консултант:

ENVICO д.о.о. Београд

Вардарска 19/IV

11000 Београд, Република Србија

Тел: +381 11 64 17 257

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАДСКОГ НАСЕЉА БОР Књига II: ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА, Свеска 1: Извештај о стратешкој процени утицаја Плана генералне регулације градског насеља Бора на животну средину - РАДНА ВЕРЗИЈА НАЦРТА - У Београду/Бору, новембра 2017. год http://bor.rs/wp-content/uploads/2017/11/PGR-Bor_Knjiga-II_Dokumentacija_Sveska-1_SPU.pdf

Извештај о испитивању узорака земљишта са територије града Бора, „Институт МОЛ” д.о.о. број И 674/19 од 11.10.2019. године. http://bor.rs/wp-content/uploads/2019/10/monitoring-ZEMLJISTE.pdf

Одлука о утврђивању Пописа вода I реда („Сл. гласник РС“, бр. 83/2010)

Уредба о категоризацији водотока („Сл. гласник СРС“, бр. 5/68)

Статус површинских вода србије развој мониторинга у оквиру планова управљања речним сливовима, Република Србија, Министарство заштите животне средине, Агенција за заштиту животне средине, 2018, https://www.sepa.gov.rs/download/VodeSrbije/StatusPovrsinskihVodaSrbije2.pdf

Извештај о анализи воде, Општинска управа Бор, септембар 2020. год. http://bor.rs/wp-content/uploads/2020/10/v0444-1-15-Opstinska-uprava-Bor-povrsinska-voda.pdf

Годишњи извештај о стању квалитета ваздуха у Републици Србији 2019. године, Република Србија, Министарство заштите животне средине, Агенција за заштиту животне средине, http://www.sepa.gov.rs/download/izv/Vazduh_2019.pdf

Извештаја о испитивању број 34985-20, Извештају о испитивању квалитета амбијенталног ваздуха за град Бор, годишњи извештај за 2019. год. http://bor.rs/wp-content/uploads/2020/02/Izv.-o-kvalitetu-vazduha-u-Boru_GODISNJI_2019-br.34985-20.pdf