|  | Datum: 15.10.2020. |
| --- | --- |

- PODACI O NOSIOCU PROJEKTA

NAZIV PREDUZEĆA: 	SERBIA ZIJIN COPPER DOO Bor- ogranak RBB

SEDIŠTE: 			Ul. Đorđa Vajferta 29, 19210 Bor

ŠIFRA DELATNOSTI: 	0729  - Eksploatacija ruda, ostalih crnih obojenih plemenitih i drugih

metala

MATIČNI BROJ: 		87130562

PIB: 				100570195

KONTAKT: Direktor SERBIA ZIJIN COPPER DOO Bor: e-mail: – zijin@zijinbor.com

ORGANIZACIONA CELINA: 	Rudnik Novo Cerovo

OBJEKAT:                             Površinski kop „Novo Cerovo- Kraku Bugaresku Cementacija 2“

NAZI PROJEKTA: 	Dopunski rudarski projekat formiranja odlagališta u otkopani prostor površinskog kopa Kraku Bugaresku Cementacija 1

- OPIS PROJEKTA

  - UVOD

Ležište bakra " Kraku Bugaresku – Cementacija " nalazi se, vazdušnom linijom, na oko 12,5 km severozapadno od grada Bora, i na 4 km severozapadno od najbližeg sela Mali Krivelj, u slivu Kriveljske reke. Ležište "Kraku Bugaresku – Cementacija" predstavlja prirodni nastavak ležišta Cerovo i zajedno pripadaju rudnom polju Mali Krivelj – Cerovo. U okviru ovog ležišta, nalazi se i površinski kop "Kraku Bugaresku Cerovo Cementacija 1", u daljem tekstu KB C1, slika 1.

Postojeći asfaltni put povezuje nekadašnji površinski kop KB C1, sa selom Mali Krivelj.

Slika 1. Eksploatisano ležište KBC1

Eksploatacija i odlaganje raskrivke sa površinskog kopa KB C2 vršiće se, u otkopanom prostoru površinskog kopa KB C1. Prema Dopunskom rudarskom projektu otkopavanja ležišta Kraku Bugaresku Cerovo cementacija za kapacitet 2.5 x 106 tona rude godišnje,koji je uradio IRM Bor, 2011.god., planirano je istovremeno, paralelno otkopavanje na oba površinska kopa. S obzirom da se u praksi odstupilo od planirane eksploatacije, otkopani prostor površinskog kopa KB C1, predstavlja logičan potencijal za odlaganje raskrivke sa budućeg površinskog kopa KB C2, kako sa ekonomskog, tako i sa ekološkog aspekta eksploatacije.

Iz gore navedenih razloga u toku je izrada Dopunskog rudarskog projekta formiranja odlagališta u otkopani prostor površinskog kopa Kraku Bugaresku Cementacija 1 te je neophodna i izrada

Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta formiranja odlagališta u otkopani prostor površinskog kopa Kraku Bugaresku Cementacija 1

obzirom da se objekat nalazi na listi objekata za koje je obavezna izrada studije o proceni uticaja, shodno Uredbi o utvrđivanju liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu, Sl. glasnik RS, br. 114/2008.

  - TEHNIČKO REŠENJE FORMIRANJA ODLAGALIŠTA U OTKOPANOM PROSTORU POVRŠINSKOG KOPA KB C1

2.2.1	Tehnički opis odlaganja

Odlagalište se formira u sekcijama – etažama visine po 30m, počev od kote K+330 mnv. Prva etaža je visine 25 m, dok poslednja etaža zapunjava prostor sa niveletom K +515 mnv, zbog čega joj je visina 35 m. Formiranje etaža odlagališta počinje sa postojećeg transportnog puta na površinskom kopu KB C1. Napredovanje fronta odlaganja na etaži je od transportnog puta pa prema zapadu, odnosno suprotnoj kosini kopa, a zatim prema severu, čime se u potpunosti zapunjava prostor na spomenutoj etaži. Na taj način se obezbeđuje pristup nižoj etaži, odnosno dnu kopa za prvu etažu, postojećim transportnim putem veći deo vremena dok traje formiranje više etaže. Istovar kamiona vršiće se u frontu dužine 50m do 150m, nakon čega se buldožerom vrši planiranje istovarene raskrivke do i preko ivice etaže odlagališta.

Do nivoa odlaganja na etaži E450m ravan etaža odlagališta je unutar kosina površinskog kopa KB C1. Poslednje dve etaže na nivoima E480m i E515m, konstruisane su delom iznad nivoa terena duž oboda kopa, zbog čega odlagalište, duž ove dve etaže, ima otvorenu kosinu prema istoku. Prva faza odlaganja traje 7 godina, koliko je dinamikom planirano trajanje otkopavanja površinskog kopa Kraku Bugaresku Cerovo Cementacija 2 do finalne konture kopa. Faza 1 se završava potpunim formiranjem etaže E420m i delimičnim formiranjem etaže E450m. Izgled odlagališta na kraju prve faze prikazan je slici 2.

Slika 2. Izgled odlagališta na kraju prve faze

Druga faza formiranja odlagališta će početi kada bude počela eksploatacija na budućem površinskom kopu Cerovo. Trajanje druge faze odlaganja zavisiće od projektovane dinamike otkopavanja i godišnjih kapaciteta na raskrivanju površinskog kopa Cerovo. Tehnologija formiranja odlagališta u drugoj fazi odlaganja identična je tehnologiji iz prethodne faze, odnosno, ovim projektom planirana je primena kamiona za transport raskrivke sa površinskog kopa Cerovo i njeno odlaganje u otkopanom prostoru površinskog kopa KB C1. Završni plato odlagališta je na koti K+515mnv. Izgled odlagališta na kraju druge faze dat je na slici 3.

Slika 3. Izgled odlagališta na kraju druge faze

Slika 3. Izgled odlagališta na kraju druge faze

## 2.2.2	Dinamika razvoja rudarskih radova na odlaganju

Projektno rešenje odlaganja i formiranja odlagališta u otkopanom prostoru površinskog kopa KB C1, predviđeno ovim projektom, podrazumeva formiranje odlagališta sistemom kamion-buldožer. Odlagalište se formira zapunjavanjem otkopanog prostora površinskog kopa KB C1, kroz razvoj rudarskih radova u dve faze rada. Faze odlaganja raskrivke se razlikuju prema lokacijama sa kojih se raskrivka eksploatiše, i u tehnološkom smislu kada je samo formiranje odlagališta u pitanju, nemaju poseban inženjerski značaj na projektno rešenje.

U prvoj fazi odlagaće se raskrivka sa površinskog kopa KB C2, dok će se u drugoj fazi odlagati deo raskrivke sa budućeg površinskog kopa na ležištu Cerovo do formiranja konačne konture odlagališta.

Prva faza – formiranja odlagališta u otkopanom prostoru površinskog kopa KB C1 predviđa odlaganje raskrivke u veku eksploatacije površinskog kopa KB C2. Ovim je zapravo obuhvaćen period od 2020 – 2026. godine (završetak radova na KB C2). Ova faza podrazumeva odlaganje svih masa raskrivke (14.631.207 t) sa površinskog kopa KB C2, prema projektovanoj dugoročnoj dinamici otkopavanja u konačnoj konturi površinskog kopa KB C2 prema važećem Dopunskom rudarskom projektu otkopavanja. Na osnovu podatka za nasipnu masu raskrivke na odlagalištima rudnika u Boru, koja iznosi 1,9 t/m3 i koeficijent rastresitosti za raskrivku, koja iznosi Kr = 1,32. proračunom u projektu je dobijeno da za smeštaj ukupne eksploatacione količine raskrivke sa površinskog kopa KB C2, odnosno 14,6 x 106 tona, neophodno obezbediti odlagališni prostor od 7,70 x 106 m3.

Ukupne količine raskrivke otkopane u finalnom zahvatu površinskog kopa KB C2 koje su odložene na odlagalištu u površinskom kopu KB C1 na kraju prve faze formiranja odlagališta prikazane su u tabeli 1.

Tabela 1. Rekapitulacija odloženih masa prema dinamici razvoja rudarskih radova

| Godina | Zapremina (m3) | Količina (t) |
| --- | --- | --- |
| 1. godina | 3.221.573 | 6.120.988 |
| 2. godina | 2.579.121 | 4.900.330 |
| 3. godina | 840.043 | 1.596.082 |
| 4. godina | 552.489 | 1.049.728 |
| 5. godina | 410.971 | 780.845 |
| 6. godina | 87.223 | 165.722 |
| 7. godina | 9.346 | 17.736 |
| Ukupno | 7.700.766 | 14.631.434 |

Druga faza – ova faza predstavlja zapunjavanje preostalog prostora otkopnog prostora površinskog kopa KB C1, raskrivkom sa budućeg površinskog kopa Cerovo. Prema Studiji izvodljivosti eksploatacije ležišta mineralnih sirovina „Kraku Bugaresku“ i „Cerovo“, 2017., RGF Beograd, ukupne količine raskrivke u finalnom zahvatu površinskog kopa Cerovo iznose 134.415.940 tona.  Deo od tih količina raskrivke biće odložen na odlagalištu u površinskom kopu KB C1, do formiranja vršnog platoa odlagališta na koti K+515 mnv.

Druga faza odlaganja započinje neposrednim nastavkom zapunjavanja duž etaže E450 m i to napredovanjem fronta odlaganja prema severnoj kosini otkopanog kratera kopa. Nakon zapunjavanja nivoa E450 m, neophodno je izraditi kratak pristupni put, sa koga će krenuti odlaganje sa etaže E480 m. Formiranje etaže E480m počinje u severo - istočnom delu kopa, gde će se sa puta koji spaja površinski kop KB C2 sa kopom KB C1, izraditi kratak pristupni put.

Nakon završetka formiranja etaže E480m kreće se sa odlaganjem raskrivke sa nivoa etaže E515m i to sa glavnog transportnog puta koji prolazi po obodu sa severne strane kopa. Napredovanje fronta odlaganja po nivou E515m je prema jugu do suprotne kosine kopa.

Vremensko trajanje formiranja završne konture odlagališta u drugoj fazi zavisiće od godišnjih kapaciteta otkopavanja raskrivke na budućem površinskom kopu Cerovo, što će  biti definisano projektnom dokumentacijom.

Količine odložene raskrivke sa površinskog kopa Cerovo u drugoj fazi formiranja odlagališta u kopu KB C1 do zapunjavanja odlagališta na koti K+515 mnV prikazane su u tabeli 2.

Tabela 2. Količine raskrivke odložene u drugoj fazi formiranja odlagališta

| Etaža | Zapremina (m3) | Nasipna zapreminska masa (t/m3) | Količina (t) |
| --- | --- | --- | --- |
| 420 - 450 | 1.955.833 | 1.90 | 3.716.082 |
| 450 - 480 | 6.463.291 | 1.90 | 12.280.253 |
| 480 - 510 | 7.247.531 | 1.90 | 13.770.308 |
| 510 - 515 | 1.320.651 | 1.90 | 2.509.238 |
| Ukupno | 16.987.306 | 1.90 | 32.275.880 |

Pre početka odlaganja u kop KB C1, neophodno je ispumpati akumuliranu vodu sa dna površinskog, čiji je nivo na kraju aprila 2020. godine bio na koti K+334 mnv. Posebno je važno ispumpati svu vodu na vreme, kako ne bi u toku formiranja etaža odlagališta bila ugrožena stabilnost nožice odlagališne etaže.

Pored toga, potrebno je izraditi i transportni put za kamionski transport jalovine kojim bi se sa istočne strane površinski kop KB C1 povezao sa glavnim transportnim putem za površinski kop KB C2, koji je projektovan prema važećem dopunskom rudarskom projektu iz 2011. godine. Uzimajući u obzir da postojeći transportni put prolazi po zapadnom obodu površinskog kopa KB C1, projektovan je novi krak transportnog puta čime se značajno skraćuju transportne relacije za transport raskrivke sa površinskog kopa KB C2.

#### 2.2.3	Rekapitulacija količina raskrivke odložene u KB C1

Konačni izgled odlagališta u površinskom kopu KB C1 na kraju druge faze odlaganja prikazan je na na slici 3.

Tokom prvih sedam godina razvoja rudarskih radova na odlagalištu KB C1, odložiće se ukupno 14,63 x 106 t raskrivke sa površinskog kopa KB C2. Ovim masama, otkopani prostor kopa KB C1, zapuniće se potpuno do nivoa etaže E420 m, i delimično do nivoa E450 m. Navedeni obim radova pripada prvoj fazi razvoja odlagališta.

U  drugoj fazi razvoja odlagališta odložiće se dodatnih 32,28x106 t raskrivke sa budućeg kopa Cerovo. Ovim radovima formiraće se završna kontura odlagališta, sa vršnim platom na koti K+515 mnv.

U tabeli 3.3.12. data je rekapitulacija odloženih masa na odlagalištu KB C1, prema etažama i definisanim fazama formiranja odlagališta.

Tabela 3. Rekapitulacija odloženih masa na odlagalištu KB Cementacija 1

| Etaža | Prva Faza |  | Druga Faza |  | Ukupno |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zapremina (m3) | Količina (t) | Zapremina (m3) | Količina (t) | Zapremina (m3) | Količina (t) |
| 300 - 330 | 179.779 | 341.580 | 0 | 0 | 179.779 | 341.580 |
| 330 - 360 | 738.570 | 1.403.283 | 0 | 0 | 738.570 | 1.403.283 |
| 360 - 390 | 1.591.144 | 3.023.174 | 0 | 0 | 1.591.144 | 3.023.174 |
| 390 - 420 | 2.736.641 | 5.199.618 | 0 | 0 | 2.736.641 | 5.199.618 |
| 420 - 450 | 2.454.632 | 4.663.779 | 1.955.833 | 3.716.082 | 4.410.465 | 8.379.861 |
| 450 - 480 | 0 | 0 | 6.463.291 | 12.280.253 | 6.463.291 | 12.280.253 |
| 480 - 510 | 0 | 0 | 7.247.531 | 13.770.308 | 7.247.531 | 13.770.308 |
| 510 - 515 | 0 | 0 | 1.320.651 | 2.509.238 | 1.320.651 | 2.509.238 |
| Ukupno | 7.700.766 | 14.631.434 | 16.987.306 | 32.275.880 | 24.688.072 | 46.907.314 |

- PRIKAZ GLAVNIH ALTERNATIVA

Ležište bakra „Kraku Bugaresku – Cementacija“, pripada osnovnom tipu porfirskih ležišta, kao i podgrupi ležišta koja se karakterišu sekundarnim sulfidnim obogaćenjem (cementacioni podtip). Pri istraživanju ovog ležišta u proteklom periodu, a za potrebe izrade rudarskih projekata i elaborata, rudna tela su uglavnom označavana kao „Cementacija 1, 2, 3 i 4”, jer se nalaze u okviru jedinstvene konture graničnog sadržaja 0,05% Cu. Prilikom izrade Elaborata objedinjena su u jedinstveno ležište pod nazivom „Kraku Bugaresku – Cementacija“. Ovo ležište se u konturi graničnog sadržaja 0,2%Cu sastoji od tri rudna tela: Cementacija 1 („C 1“), Cementacija 2 – 4 („C 2 – 4“) i Cementacija 3 („C 3“). Rudno telo „C2 – C4“ je podeljeno na dva lokaliteta na bazi distribucije, odnosno sadržaja oksidnog bakra, pri čemu lokalitet „C4“ predstavlja rudno telo sa povišenim sadržajem oksidnog bakra (iznad 10% procentualnog učešća u ukupnom bakru).

U ležištu Kraku Bugaresku overene su rezerve rude za 2 rudna tela: Cementacija 1 i Cementacija 2, a rezerve u rudnim telima Cementacija 3 i Cementacija 4 nisu bilansirane zbog velikog učešća oksida u rudi.

U južnom delu ležišta nalazi se površinski kop na kome je vršena eksploatacija rude iz rudnog tela „Kraku Bugaresku Cementacija 1“, u periodu od 1992. do 2002. godine. Do ležišta postoji razvijena putna i železnička infrastruktura. U neposrednoj okolini ležišta nalaze se infrastrukturni objekti, koji su korišćeni za preradu rude iz rudnog tela „Kraku Bugaresku Cementacija 1“, kao i odlagališta otkrivke sa površinskog kopa KB C1.

Rudarska eksploatacija površinskim kopom na rudnom telu Kraku Bugaresku Cementacija 1 započeta je 1991. godine raskrivanjem od kote K+515mnv i trajala je do 2002. godine, kada je privremeno obustavljena eksploatacija zbog vrlo niske cene bakra na tržištu i nerentabilnosti otkopavanja i prerade rude.

U tom periodu raskrivka sa površinskog kopa KB C1 je odlagana na spoljašnjem odlagalištu, koje je locirano jugozapadno u neposrednoj blizini površinskog kopa. Oksidna ruda sa viših etaža kopa, koja nije bila podesna za flotacijsku preradu zbog povišenog sadržaja oksida, odlagana je na depou oksidne rude zapadno od projektovanog površinskog kopa.

U periodu od 2008 – 2011. cena bakra na berzama je značajno porasla i čak dostigla cenu od 11.000 USD/t, tako da je tokom 2011. godine nastavljena eksploatacija na kopu KB C1 proširenjem postojećeg površinskog kopa od kote K+545mnv. Rudarski radovi su izvođeni na osnovu Dopunskog rudarskog projekta otkopavanja ležišta Kraku Bugaresku Cerovo cementacija za kapacitet 2.5 x 106 tona rude godišnje, IRM Bor, 2011. Za navedeni projekat posedujemo Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, kao i saglasnost na istu, broj 353-02-369/2011-02 od 06.12.2012. Dopunskim rudarskim projektom definisana je eksploatacija rude i otkrivke na dva površinska kopa: Kraku Bugaresku Cerovo Cementacija 1 i Kraku Bugaresku Cerovo Cementacija 2 (skraćeno KB C1 i KB C2). Tehnologija otkopavanja i prerade rude do mlevenja ostala je ista kao i u prethodnom periodu rada površinskog kopa. Predviđeno je da se odlaganje raskrivke sa oba površinska kopa vrši kamionski na novo odlagalište u nastavku postojećeg prema jugu, duž postojećeg pristupnog puta.

Otkopavanje na površinskom kopu KB C1 završena je oktobra 2017. godine, kada je kop doveden u projektovane granice. U tom periodu na površinskom kopu KB C1 je otkopano 12.938.638 tona raskrivke, 212.480 tona oksidne rude koja je skladirana na planiru oksidne rude u blizini kopa, i 10.982.852 tona sulfidne rude.

Dinamikom otkopavanja, definisanom u Dopunskom rudarskom projektu, bilo je predviđeno otkopavanje u 3 faze, gde je prva faza predstavljala otkopavanje na kopu KB C1, a druga i treća faza otkopavanje na kopu B C2. Projektovanom dinamikom radova je bilo planirano da otkopavanje na kopu KB C1 traje 9 godina, a da od treće godine počne otkopavanje na kopu KB C2 i da se paralelno vrši otkopavanje na oba kopa do završetka otkopavanja na kopu KB C1 u projektovanim granicama. S obzirom da se u proteklom periodu odstupilo od projektovane dinamike eksploatacije i otkopavanje na površinskom kopu KB C2  nije bilo započeto prema predviđenoj dinamici zbog kašnjenja sa otkupom zemljišta u zoni površinskog kopa KB C2, kašnjenja sa izradom pristupnih puteva i izmeštanjem dalekovoda br. 150 čija trasa prelazi preko rudnog tela Kraku Bugaresku Cementacija 2.

Potom je krajem 2018. godine RTB Bor privatizovan i kineska kompanija Zijin Mining Group Co., Ltd. je preuzela većinsko vlasništvo nad RTB kompanijom od Republike Srbije, pa je formirana nova zajednička kompanija Serbia Zijin Copper d.o.o Bor.

S obzirom da je tokom 2018. i 2019. godine proglašen javni interes i zemljište u zoni površinskog kopa KB C2 otkupljeno, početkom 2020. godine počeli su pripremni radovi na izradi pristupnih puteva prema važećem Dopunski rudarski projekat otkopavanja ležišta Kraku Bugaresku Cerovo cementacija za kapacitet 2.5 x 106 tona rude godišnje (Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor, 2011. god.) kao i radovi na uklanjanju humusnog sloja zemljišta sa kote K+590mnv u Fazi 2 i kote K+605mnv u Fazi 3 prema Dopunskom rudarskom projektu. Početak radova na raskrivanju u Fazi 2 projekta na površinskom kopu KB C2 planiran je za maj mesec 2020. godine.

Postojećim Dopunskim rudarskim projektom otkopavanja ležišta Kraku Bugaresku Cerovo cementacija za kapacitet 2.5 x 106 tona rude godišnje predviđeno je odlaganje raskrivke u nastavku starog odlagališta. Formiranje novog odlagališta raskrivke planirano je duž pristupnog puta površinskom kopu KB C1, prema jugu, odnosno u produžetku postojećeg, koje bi zbog potrebe odlaganja raskrivka sa površinskog kopa KB C2 moralo biti prošireno.

Navedena situacija je uticala da kompanija Serbia Zijin Copper d.o.o Bor razmotri i donese odluku da se otkopani prostor površinskog kopa KB C1 iskoristi za odlaganje raskrivke sa novootvorenog površinskog kopa KB C2. Na taj način bi se značajno smanjila površina, koja bi bila zauzeta i degradirana proširenim južnim odlagalištem.

Pored toga, sa ekonomskog aspekta, značajno bi se smanjile transportne dužine puteva za jalovinu sa kopa KB C2, a time i troškovi eksploatacije.

Takođe, kompanija Serbia Zijin Copper d.o.o Bor planira da se i deo raskrivke sa budućeg površinskog kopa Cerovo, u drugoj fazi, iskoristi za potpuno zapunjavanje kopa KB C1, čime bi se teren na tom kopu praktično vratio na pređašnje stanje i time eliminisao njegov negativan uticaj na životnu sredinu, prvenstveno zagađenje od voda koje bi se skupljale u otkopanom prostoru i proceđivale u Cerovu reku.

Shodno navedenom kompanija Zijin Bor je pokrenla proceduru za izradu:

Dopunskog rudarskog projekta formiranja odlagališta u otkopani prostor površinskog kopa Kraku Bugaresku Cementacija 1

Projektom će biti definisan način i dinamika zapunjavanja otkopanog prostor površinskog kopa KBC1. Predviđeno je da se zapunjavanje izvrši u dve faze. Prva faza bi trajala 7 godina i odlagala bi se jalovina sa površinskog kopa KBC2. Završna kota prve faze bi bila K+450mnV. U drugoj fazi je predviđeno da se odlaže jalovina sa površinskog kopa Cerovo po dinamici koja bi bila definisana u projektu do završne kote K+515 mnV.

- OPIS ČINILACA ŽIVOTNE SREDINE

Rudno polje Mali Krivelj – Cerovo nalazi se desetak kilometara severozapadno od Bora, u slivu Kriveljske reke. U okviru ovog rudnog polja nalazi se nekoliko ležišta bakra, među kojima je i ležište bakra „Kraku Bugaresku – Cementacija“. Ležište je lokalizovano na grebenu brda Kraku - Bugaresku (530), a sa istočne i zapadne strane je oivičeno manjim potocima. Lokalnim putem Mali Krivelj – Bor ležište je povezano sa putem prvog reda Bor – Beograd. Ležište bakra „Kraku Bugaresku- Cementacija 1 i 2“  teritorijalno pripadaju Opštini Bor.

U morfološkom smislu područje ležišta „Kraku Bugaresku – Cementacija“ pripada brdsko – planinskom tipu. Teren izgradjuju oštri vrhovi, grebeni brda, veća dolina sa zapadne strane i manje potočne doline sa istočne strane.

Najveći vrhovi su Stralnik ( 1065 m ) na severnoj i Kurgole ( 705 m ) na jugoistočnoj strani područja, dok je ostala visina brda i grebena od 300-550 m.

U hidrološkom smislu ležište „Kraku Bugaresku - Cementacija“ je oivičeno sa istočne strane Cerovom rekom, a sa zapadne rekom Valja Mare, koje zajedno čine Kriveljsku reku.

Iako imaju naziv reka, obe su veći potoci čija korita imaju vodu tokom cele godine. Pored navedenih, na terenu postoji više manjih potoka koji su bezvodni u sušnom ( letnjem ) periodu a tokom kišnog perioda prerastaju u bujičave potoke. Vodotokovi Valja Mare, Cerova i u gornjem toku Kriveljska reke su nezagadjeni, te sa rudarskim  mora se povesti računa o njihovom očuvanju.

Okolina budućeg kopa na Cerovu ima karakteristike ruralne sredine. Pogodni tereni za nastanjivanje i poljoprivredu su pored reka Valja Mare i Cerove. Stambene objekte čine individualne porodične kuće sa pratećim objektima i okućnicama. Vrlo malo ima čistih poljoprivrednih domaćinstava, pošto je zanačajan broj radne snage angažovan u kompaniji Zijin Bor.

Tereni koji se strmo spuštaju prema dolinama reka su šumoviti. U zoni širine 500 m koja okružuje bivši površinski kop KBC1 bilo je 12 domaćinstava i zbog eksploatacije kopa „KBC1“ ta domaćinstva su preseljenja, dok u zoni 1000 m ima još oko 10 kuća.

Zapunjavanjem otkopanog prostora bivšeg površinskog kopa KBC1 neće biti potrebe za dodatnim preseljenjem domaćinstava.

Najbliže naselje je Mali Krivelj ( oko 300 stanovnika ), udaljeno od kopa oko 2 000 m, dok je naselje Veliki Krivelj ( oko 1.500 stanovnika ) udaljeno oko 10 000 m od kopa. Na katastarskoj opštini Krivelj živi oko  800 domaćinstava.

Klima ovog područja je umereno – kontinentalna do planinska, sa kratkim toplim letima i dugim oštrim zimama. Najsnažniji vetrovi su sa severozapada i istoka.

- OPIS MOGUĆIH ZNAČAJNIH UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

Posledice prilagođavanja prirodnog okruženja potrebama društvene zajednice najčešće su neočekivane zbog postojanja vrlo osetljive ravnoteže svih ekoloških elemenata. Tehnogeni uticaj u ekosistemu može svojim povratnim delovanjem na prvobitne inicijatore da dovede do novih stanja i nepovoljnih efekata na životnu sredinu i na samog čoveka. Saglasno tome uvek se kao prioritet postavlja obaveza definisanja mogućih uticaja u odnosu na osnovne ekološke kategorije kao što su: vazduh, voda, tlo, klima, flora, fauna, pejzaž i dr.

Tehnologija površinske eksploatacije i pripreme rude bakra, sa svim svojim karakteristikama, može predstavljati izvor ugrožavanja kvaliteta životne sredine. U tom smislu se i aktivnosti kao što su istraživanje, planiranje, površinska eksploatacija, drobljenje, mlevenje, flotiranje i deponovanje jalovine javljaju kao vrlo značajni problemi u oblasti očuvanja i zaštite životne sredine.

Aktivnosti na deponovanju jalovine u otkopani prostor KBC1 mogu da izazovu sledeće zagadjenje životne sredine:

VAZDUH

Zagadjenje vazduha nastaje:

-	kretanjem rudarske mehanizacije na površinskom kopu od mesta utovara jalovine do mesta odlaganja

-	istresanjem jalovine na mesto odlaganja

-	planiranjem, razgrtanjem jalovine na metu odlaganja

Osnovni zagadjivač vazduha iz gore pomenutih izvora je mineralizovana prašina koja pod uticajem strujanja vazduha može biti iznešena iz površinskog kopa u okolinu kopa i tako zagaditi atmosferu kao i izduvni gasovi rudarske mehanizacije.

VODA

Proces deponovanja jalovog materijala u otkopani prostor KBC1 može narušiti površinske i podzemne vode prvenstveno zbog potrebe ispumpavanja već akumuliranih voda u otkopanom prostoru koje je neophodno ispumpati pre početka deponovanja jalovog materijala u otkopani prostor.

Pored voda koje su već akumulirane na dnu kopa javljaju se i atmosferskih voda koje gravitiraju ka kopu. U početnoj fazi te slivne površine su veće koje, kako napreduje zapunjavanje otkopanog prostora, u zavrčnoj fazi nestaju.

Međutim, sve vode koje gravitiraju ka kopu neophodno je ispumpati iz kopa zbog nesmetanog odlaganja jalovine i adekvatno uskladištiti u cilju zaštite prirodnih vodotokova. Kao zaštitu prirodnih vodotokova od odpadnih voda kopa uradjena je ekološka akumulacija.

BUKA I VIBRACIJE

Stvaranja prekomerne buke i vibracija sa aspekta zaštite životne sredine stara rudarska mehanizacija pri utovaru i transportu jalovine.

Stambeni objekti u blizini KBC1 su iseljeni još pre početka eksploatacije rude na tom površinskom kopu.

ZEMLJA I BILJKE

Radovi po ovom projektu ne dovode do degradacije površina već naprotiv, vraća se stanje reljefa u prvobitni izgled

- OPIS MERA PREDVIĐENIH U CILJU SPREČAVANJA, SMANJENJA ILI

OTKLANJANJA SVAKOG ZNAČAJNOG UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

U cilju zaštite resursa životne sredine od nepovoljnog uticaja odlaganja jalovine iz površinskog kopa Kraku Bugaresku - Cementacija 2 u otkopani prostor bivšeg površinskog kopa Kraku Bugaresku - Cementacija 1 predviđene su sledeće mere zaštite:

ZAŠTITA VAZDUHA

Za zaštitu vazduha od zagadjenja potrebno je primeniti sledeće tehničko – tehnološke mere:

- vlaženje jalovine pri utovaru

- vlaženje transportnih puteva

Biološke  mere zaštite su:

- plansko ozelenjavanje u zoni sanitarne zaštite

- rekultivacija već formiranog odlagališnog prostora, pokrivanje zemljom i privremeno ozelenjavanje

- definisana rekultivacija svih degradiranih površina

Sanitarne mere zaštite  podrazumevaju odredjivanje pojasa zemljišta u okolini kopa i odlagališta, koji će absorbovati negativne faktore životne  sredine. Sanitarna zaštitna zona nije rezervna zona rudnika i ne može se koristiti za proširenje aktivnosti.

ZAŠTITA VODA

Da bi se površinske i podzemne vode zaštitile preduzimaju se sledeće mere zaštite:

- U cilju zaštite reke Valja Mare izgradjena je ekološka akumulacija još s početka pokretanja rudarskih aktivnosti na Cerovu. Prvenstveno je bila namenjena za prihvat vode koja se prepumpavala iz kopa „Cementacija 1“ i atmosferskih voda koje gravitiraju ka njoj. Ekološka akumulacija je i dalje zadržala istu namenu. Trenutno prihvata vode iz novoformiranog površinskog kopa KBC2 i vode iz bivšeg površinskog kopa KBC1.

- U slučaju da eksplotacioni radovi, ugroze jedan od postojećih vodotokova, Cerovu reka i reku Valja Mare potrebno je uraditi adekvatnu zaštitu istih .

ZAŠTITA OD BUKE

Sanitarna zaštitna zona svojom širinom obezbedjuje zaštitu stanovnika najbližih naselja od prekomerne buke čiji su izvor mašine angažovane na deponovanju jalovine.

Pored napred navedenih mera u toku odlaganja jalovog materijala neophodno je uspostaviti stalni monitoring stanja životne sredine kojim će se kontrolisati vode, vazduh, zemljište i buka u skladu sa posebnim programom.

Nakon završetka tj. formiranja odlagališnog prostora potrebno je izvršiti rekultivaciju odlagališta sa ciljem da se:

•	trajno spreči razvejavanje suspendovanih čestica vetrom i time spreči eventualno zagađenje okoline;

•	stvori prijatan pogled za stanovnike u okolini odlagališta i stvori mogućnost korišćenja rekultivisanih površina za buduće namene;

•	ponovo uspostavi narušeni ekosistem;

•	izvrši kontrola oticanja površinskih voda.

- NETEHNIČKI REZIME INFORMACIJA OD 2 DO 6

Zapunjavanje otkopanog prostora površinskog kopa KBC1 jalovinom sa novootvorenog površinskog kopa KBC2 po projektnoj dokumentaciji otpočinje 2020. godine.

Postojećim Dopunskim rudarskim projektom otkopavanja ležišta Kraku Bugaresku Cerovo cementacija za kapacitet 2.5 x 106 tona rude godišnje, IRM Bor, 2011., projektovano je kamionsko odlagalište raskrivke u nastavku starog odlagališta iz perioda 1991-2002. godine, koje je projektovano Glavnim rudarskim projektom. Novo odlagalište raskrivke locirano je duž pristupnog puta površinskom kopu KB C1, prema jugu. Ovo odlagalište je formirano i korišćeno tokom otkopavanja i eksploatacije površinskog kopa KB C1 u periodu 2011 – 2017. godine. Takođe, važećim Dopunskim rudarskim projektom, je planirano da se i raskrivka sa površinskog kopa KB C2 odlaže na tom južnom odlagalištu otkrivke.

Dopunskim rudarskim projektom iz 2011. godine bila je projektovana dinamika otkopavanja po kojoj je od treće godine planirano istovremeno izvođenje rudarskih radova na oba površinska kopa KB C1 i KB C2. Međutim, od 2011. godine, kada su nastavljeni radovi na eksploataciji na površinskom kopu KB C1, pa do sada, površinski kop KB C2 nije otvoren i nije započeta eksploatacija na tom kopu. Otvaranje površinskog kopa KB C2 je kasnilo zbog kašnjenja u proglašenju javnog interesa i otkupu zemljišta, kao i kašnjenja u izmeštanju visokonaponskog dalekovoda br. 150 Bor – Majdanpek, čija trasa ide preko rudnog tela i granica budućeg kopa KB C2.

Zbog toga je donesena odluku da se otkopani prostor površinskog kopa KB C1 iskoristi za odlaganje raskrivke sa novootvorenog površinskog kopa KB C2. Na taj način bi se značajno smanjila površina, koja bi bila zauzeta i degradirana južnim odlagalištem.

Takođe, je planirano da se i deo raskrivke sa budućeg površinskog kopa Cerovo, u drugoj fazi, iskoristi za potpuno zapunjavanje kopa KB C1, čime bi se teren na tom kopu praktično vratio na pređašnje stanje i time eliminisao njegov negativan uticaj na životnu sredinu, prvenstveno zagađenje od voda koje bi se skupljale u otkopanom prostoru i proceđivale u Cerovu reku.

Odlaganje raskrivke vršiće se u 3 smene, 350 dana godišnje, u skladu sa planiranim rasporedom radnog vremena na površinskom kopu Kraku Bugaresku Cementacija 2.

Projektom je izvršena i analiza stabilnosti kosina na odlagalištu u kopu KB C1 na 3 karakteristična profila koristeći vrednosti fizičko-mehaničkih svojstava stenskih materijala i inženjersko-geološke karakteristike stenskih masa koje su date u nekoliko studija i elaborata:

- "Studija izvodljivosti kombinovane eksploatacije ležišta bakra "Kraku Bugaresku-Cementacija" – Rudarski deo", Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor, 2009. godine. U okviru ove dokumentacije su navedeni podaci o fizičko-mehaničkim svojstvima rude i stenskih masa,

- "Preliminarni izveštaj o proveri stabilnosti kosina za površinski kop Cerovo – Primarno", Tehnički fakultet u Boru, 1995. godine i "Elaborata o ispitivanju fizičko – mehaničkih osobina stena u ležištu Cerovo – Drenova", Tehnički fakultet u Boru, 1996. godine,

- "Elaborat o geomehaničkim laboratorijskim ispitivanjima stena ležišta bakra "Kraku Bugaresku-Cementacija"", Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor, 2008. godine. Ovde su dati podaci o rezultatima ispitivanja fizičko-mehaničkih svojstava uzoraka sa lokacija Cementacija 2-4 severni deo, Cementacija 3 i Cementacija 2-4 južni deo,

- "Elaborat o geomehaničkim laboratorijskim ispitivanjima stena ležišta "Cerovo"", Institut za bakar Bor, 2007. godine. U ovom elaboratu izvršena inženjersko-geološka determinacija stenskog materijala sa podacima o klasifikaciji pojedinih stenskih masa,

- "Studija izvodljivosti eksploatacije ležišta mineralnih sirovina "Kraku Bugaresku" i "Cerovo"", Rudarsko-geološki fakultet, Beograd, 2017. godine. U okviru ove dokumentacije je, pored analize i pregleda raspoložive dokumentacije, izvršena analiza i izbor računskih podataka za zastupljene stenske materijale.

Analizom raspoložive dokumentacije utvrđeno je da nisu detaljno analizirani hidrogeološki uslovi koji će biti zastupljeni u telu odloženog materijala na odlagalištu. U cilju obezbeđenja povoljnih hidrogeoloških i geomehaničkih uslova za formiranje odlagališta neophodno je da se nivo podzemnih voda u telu odlagališta održava ispod nivoa nožice završne kosine. Zbog toga je važno pre početka odlaganja jalovine u otkopani prostor kopa KBC1 ispumpati akumuliranu vodu van područja prostora odlaganja.

Projektom je predviđeno da će se dinamika razvoja rudarskih radova na odlaganju obavljati u dve faze. Prva faza formiranja odlagališta u otkopanom prostoru površinskog kopa KB C1 predviđa odlaganje raskrivke u veku eksploatacije površinskog kopa KB C2 i to u periodu od 2020 – 2026. godine, tada se završavaju radovi na KB C2. Projektom je definisana dinamika otkopavanja na površinskom kopu KB C2, i planirano je da se otkopa ukupno 14.631.207 t raskrivke odnosno 5.852.483 m3 čvrste mase. Potrebna zapremina odlagališta u prvoj fazi, računajući sa koeficijentom rastresitosti nasutog materijala od 1,32, iznosi oko 7.700.600 m3. Radovima na odlaganju u prvoj fazi završavaju se sa potpunim formiranjem etaže E420 m i delimičnim formiranjem etaže E450m.

Druga faza odlaganja raskrivke se vrši do formiranja konačne konture odlagališta, odnosno do formiranja platoa na koti K+515m. Za formiranje konačne kote odlagališta odlagaće se deo raskrivke sa budućeg površinskog kopa na ležištu Cerovo. Vremensko trajanje formiranja završne konture odlagališta u drugoj fazi zavisiće od godišnjih kapaciteta otkopavanja raskrivke na budućem površinskom kopu Cerovo, za koji još uvek ne posedujemo projektnu dokumentaciju.

Primenom adekvatnih mera u toku formiranja odlagališta u potpunosti će se eliminisati uticaj na životnu sredinu. Poseban efekat će se videti nakon formiranja odlagališta primenom mera rekultivacije.

- PODACI O TEHNIČKIM NEDOSTACIMA

Pre početka izrade Dopunskog rudarskog projekta formiranja odlagališta u otkopanom prostoru površinskog kopa Kraku Bugaresku Cementacija 1 urađena je ekonomska analiza mogućnosti proširenja i produbljenja postojećeg površinskog kopa Kraku Bugaresku Cerovo Cementacija 1 radi zahvatanja i otkopavanja vanbilansnih resursa u bokovima i ispod postojećeg dna kopa.

Prema analizi Serbia Zijin Copper DOO, granična cena bakra kojom ne bi bio generisan gubitak bi trebala da bude 17.000 USD/t Cu, dok je očekivana prodajna cena bakra u narednim godinama 6.000 USD/t Cu. Pored toga, ovom analizom nisu uračunate potrebne kapitalne investicije za rudarsku opremu, izmeštanje ugroženih rudarskih objekata i Cerove reke.

Na osnovu izvedene ekonomske analize i bilansiranja rude u ležištu prema važećem Elaboratu, menadžment Sebia Zijin Copper d.o.o. je doneo odluku da se otkopani prostor površinskog kopa KB C1 iskoristi za smeštaj jalovine sa površinskog kopa KB C2, u prvoj fazi, a kasnije u drugoj fazi za odlaganje dela raskrivke sa budućeg površinskog kopa na ležištu Cerovo.

Zapunjavanjem otkopanog prostora površinskog kopa KB C1 smanjila bi se transportna relacija za transport raskrivke sa kopa KB C2 i budućeg kopa Cerovo, čime bi se smanjili i kapitalni i operativni troškovi eksploatacije i povećala ekonomičnost i onako siromašnog ležišta Kraku Bugaresku Cementacija. S druge strane, prostor površinskog kopa KB C1 bi bio doveden praktično u pređašnje strane i ne bi se degradirala nova površina za formiranje odlagališta, što bi sveukupno imalo pozitivne efekte na životnu sredinu na lokaciji rudnika.

Sastavni deo Dopunskog rudarskog projekta formiranja odlagališta u otkopani prostor površinskog kopa  Kraku Bugaresku Cementacija 1 je i Projekat rekultivacije

Sve neophodne saglasnosti, uslovi i dr. biće sastavni deo predmetne studije, procedura pribavljanja je u toku.