ЗАХТЕВ за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта:

Изградња комплекса Железничке станице

Нови Београд у блоку 42

на Новом Београду

на K.П. 2871/17, K.П. 2871/18, K.П. 2871/21, K.П. 2871/26, K.П. 2896/112, K.П. 6631/25, К.П. 6631/28 и K.П. 6877 К.О. Нови Београд

март, 2025.

# Подаци о носиоцу Пројекта

Име: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Средиште: Немањина бр. 22-26, Београд, 11 000 Београд

Матични број: 17855212

ПИБ 108510088

# Карактеристике пројекта

Израда техничке документације базирана је на следећим претходним идејним решењима архитектонских концепата предметног подручја:

- Идејно решење планираних објеката комплекса аутобуске и железничке станице у БЛОКУ 42 на Новом Београду - Додатна урбанистичко-архитектонска разрада првонаграђеног конкурсног решења - из маја 2016. године, које је израдио ауторски тим проф. Владимир Лојаница, дипл. инж. арх. и проф. Милан Лојаница, дипл. инж. арх;

- Идејно архитектонско-урбанистичко програмско просторно решење мултимодалног терминала у Блоку 42, Нови Београд – Железничка станица, из јула 2019. године, које је израдио ауторски тим проф. Владимир Лојаница, дипл. инж. арх. и проф. Милан Лојаница, дипл. инж. арх.

- Концептуално архитектонско-урбанистичко програмско-просторно решење партерног уређења платоа испред објеката К1-М2-ЖС1 – Блок 42, Нови Београд, аутори проф. Владимир Лојаница, дипл. инж. арх. и проф. Милан Лојаница, дипл. инж. арх, из 2021. г.

- 	Идејно архитектонско-урбанистичко програмско-просторно решење 2. фазе изградње комплекса железничке станице Нови Београд у Блоку 42 на Новом Београду – станична зграда са приступним тргом и вестибилом, у просторној целини 1, просторној целини I, на грађевинским деловима комплекса ЖС1 и ЖС2, на грађевинским парцелама Г.П. ЈС-ЖС1 и ЈС-ЖС2 које су формиране на деловима катастарских парцела К.П. 6631/17, К.П. 6877, К.П. 2871/17, К.П. 2871/18, К.П. 2871/13, К.П. 2871/26 и К.П. 2871/27 све на К.О. Нови Београд, аутори проф. Владимир Лојаница, дипл. инж. арх. и проф. Милан Лојаница, дипл. инж. арх, из 2024. год.

а)  Величина пројекта

ФАЗА 1:

ЈС-Ж2, део Нове 1, део ЈС-Ж1:

грађевинска парцела железнице, у оквиру грађевинског комплекса дела железничке станице, састоји се из: цела KП 2871/17, део КП 6877, део 6631/25, К.О. Нови Београд

ФАЗА 2А:

део ЈС-Ж1:

грађевинска парцела железнице, у оквиру грађевинског комплекса дела железничке станице, састоји се из: део к.п. 6631/25, део к.п.2896/112, К.О. Нови Београд

ФАЗА 2Б:

део ЈС-Ж1:

грађевинска парцела железнице, у оквиру грађевинског комплекса дела железничке станице, састоји се из: к.п.6631/25, К.О. Нови Београд

ФАЗА 3:

део ЈС-Ж1:

грађевинска парцела железнице, у оквиру грађевинског комплекса дела железничке станице, састоји се из: део к.п. 6631/25 и део к.п.2896/112 К.О. Нови Београд

део С9, део ЈС-АС4, део ЈС-АС6:

грађевинска парцела железнице, у оквиру грађевинског комплекса дела железничке станице, састоји се из: део к.п. 6789, део к.п. 2896/109, део к.п. 2896/97 К.О. Нови Београд

ФАЗА 4:

део ЗП1:

грађевинска парцела железнице, у оквиру грађевинског комплекса дела железничке станице, састоји се из: део к.п. 2871/18 и део к.п. 2871/26 К.О. Нови Београд

ФАЗА 5:

део ЗП1:

грађевинска парцела железнице, у оквиру грађевинског комплекса дела железничке станице, састоји се из: део к.п. 2871/21 и део к.п. 2871/18 К.О. Нови Београд

део ЈС-Ж1, део СА-Ж3, САО-6, део САО-7, део САО-10:

грађевинска парцела железнице, у оквиру грађевинског комплекса дела железничке станице, састоји се из: део к.п. 6631/25, део к.п.2896/112, к.п. 2896/103, део к.п. 6631/14, део к.п. 6877, део к.п. 6631/14, део к.п. 6838 К.О. Нови Београд

део С9:

грађевинска парцела железнице, у оквиру грађевинског комплекса дела железничке станице, састоји се из: део к.п. 6789 К.О. Нови Београд

део С9, део ЈС-АС4, део ЈС-АС6:

грађевинска парцела железнице, у оквиру грађевинског комплекса дела железничке станице, састоји се из: део к.п. 6789, део к.п. 2896/109, део к.п. 2896/97  К.О. Нови Београд

ФАЗА 1: ГЛАВНИ ОБЈЕКАТ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ

Грађевинске парцеле: 	ПРОСТОРНА ЦЕЛИНА 1:

ЈС-Ж2, део Нове 1, део ЈС-Ж1:

грађевинска парцела железнице, у оквиру грађевинског комплекса дела железничке станице, састоји се из: цела KП 2871/17, део КП 6877, део 6631/25, К.О. Нови Београд

Главни објекат Железничке станице планиран је у оквиру грађевинске парцеле ЈС-Ж2, уз улицу Нова 1. Железничка зграда оријентисана је тако да је главни пешачки улаз са тремом позициониран ка приступном станичном тргу из правца улице Милутина Миланковића, одакле се очекује приступ највећег броја корисника, имајући у виду и новопланирани ГСП терминал уз ову улицу.

Станична зграда пројектована је као вишеетажно чвориште различитих хоризонталних и вертикалних комуникација.

Приземље објекта планирано је  као наставак станичног трга који се у виду вишеетажне пасареле изнад улице Нова 1 повезује са следећом функционалном целином железничке станице, а то је вестибил испод конструкције железничког моста из ког је потребно планирати вертикалне комуникације ка железничким перонима.

Приземље станичног објекта пројектовано је  на коти 77.00 мнв тако да се са једне стране остваре сви потребни услови потребних падова за одвођење атмосферске воде са партерних површина приступног станичног трга, а са друге стране услови статичког димензионисања конструкције објекта и саобраћајни услови за неопходну минималну нето висину потребну у зони између коте улице Нова 1 и конструкције плоче приземља станичног објекта.

Пројектован је објекат спратности Су+П+2+Пс, а као саставни део објекта изнад улазне партије пројектована је конзолна надстрешница чија је функција додатни комфор у коришћењу станичног трга.

У приземљу вишеетажног станичног хола пројектоване су комплементарне функције окренуте корисницима, као што су информације, продаја карата, тоалети, гардеробе са локерима и кафеи, затим обезбеђење и амбуланта. У крову изнад вишеетажног станичног хола пројектована је  стаклена лантерна, која би зениталним осветљењем увела додатно неопходно дневно светло, али и допринела утиску да је хол природни наставак трга и јавног простора.

Спратови објекта резервисани су у највећем делу за пословне функције железничке инфраструктуре. Први спрат је намењен за потребе експедиције и служби, и обезбеђена је  директна веза са железничким перонима на коти 82.75 мнв. У том смислу пројектовано је проширење конструкције главног станичног објекта како би се на нивоу 1. спрата објекта остварила ова веза.

На другом спрату пројектован је командни центар са визуелном везом ка перонима, као и компјутерски центар у зонама које су мање атрактивне у погледу визура.

Повучени спрат са атрактивним визурама ка тргу резервисан је за јавне садржаје као што су сала за скупове, и ресторан са терасом и кровном баштом према станичном тргу.

За потребе смештања технике и стационарног саобраћаја за запослене, пројектована је подземна етажу испод објекта, којој се приступа са улице Нова 1 (кота 71.5 мнв). Са овог подземног нивоа остварена је директна пешачка веза са станичним тргом, преко сета спољашњих ескалатора и степеништа.

Сва потребна евакуациона степеништа из гараже која воде директно ка спољашњој средини позиционирана су тако да не ометају примарне трасе пешачких комуникација на тргу. Сви вентилациони елементи, у функцији гараже, решени су тако да су визуелно ненаметљиви и да су максимално интегрисани у планиране елементе на станичном тргу.

Пројектом је предложена оптимална димензија подземне гараже, са  57 ПМ, претежно за потребе запослених. Уз улицу Нова 1 планирано је проширење, у оквиру парцеле станичне зграде, у виду дроп-оф зоне за потребе кратког заустављања.

За потребе посетилаца железничке станице ослaња се на капацитете већ изведеног надземног паркинга испод железничког моста, на парцели ЈС-Ж1.

Објекат је пројектован као комбинација армирано-бетонске и челичне конструкције. Челик је резервисан за просторне елементе као што су трем изнад главног улаза, кров са надстрехама, мостовске пасареле које повезују галерије вишеетажног хола, затим зоне вишетажне стаклене фасаде и сл.

Фасада је пројектована у највећој мери као стаклена, транспарентна, полуструктурална, са ненаглашеним вертикалним спојницама.

Приступни плато и приземље објекта планирани су са партерним застором у плочама природног камена одговарајућих противклизних карактеристика за високофреквентне просторе, а локале у приземљу,  јавне комуникације и јавне просторе на спратовима решавати у керамици већих формата, такође одговарајућих противклизних карактеристика.

ФАЗА 2A: ВЕСТИБИЛ ОБЈЕКТА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ

грађ. парцеле:	ПРОСТОРНА ЦЕЛИНА 1:

део ЈС-Ж1:

грађевинска парцела железнице, у оквиру грађевинског комплекса дела железничке станице, састоји се из: део к.п. 6631/25, део к.п.2896/112, К.О. Нови Београд

Вестибил станичне зграде пројектован је као затворени грејани простор испод постојеће конструкције железничког моста, у оквиру грађевинске парцеле ЈС-Ж1.

Конструктивно вестибил је конципиран као независна целина у челичној конструкцији, дилатирана од конструкције железничког моста. Између крова вестибила и конструкције моста остављено је најмање 1.2м висине техничког слободног простора за контролу конструкције моста, уз остављање ревизионих отвора у крову вестибила на стратешким позицијама, ради олакшаног приступа техничком простору. Стубови моста такође су изостављени из конструкције вестибила, уз обавезне ревизионе приступе ради контроле и одржавања конструкције.

Пројактовању и извођењу ове фазе пројекта свакако мора да претходни контрола и санација конструкције железничког моста, уз координацију са пројектом у делу продора вертикалних комуникација и конструктивних ослонаца надстрешница перона.

Приземље вестибила пројектовано је на коти 75.0 мнв. Вестибил представља функционални наставак главне зграде и станичног хола, одакле треба планирати примарни приступ. Секундарни директни улаз у вестибил пројектован је из правца Улице Антифашистичке борбе.

Зона вестибила планирана је као мрежа хоризонталних и вертикалних пешачких комуникација (веза са станичним тргом, веза са железничким перонима, веза са паркингом испод железничког моста, веза ка аутобуској станици, веза ка станици УМП и сл). За оновну вертикалну комуникацију путника планирани су и пројектовани сетови удвојених ескалатора, док су, као секундарна подршка у кретању, планирани и пројектовани лифтови и степеништа, уз одговарајућу реконструкцију у перонским зонама железничког моста (вертикалне продоре планирати тако да основна конструкција моста остане нетакнута).

Од пратећих садржаја за путнике у холу испод железничког моста пројектоване су чекаонице, пословни локали и комерцијални садржаји, кафеи, јавни тоалети и сл, али и стратешки распоређене техничке просторије неопходне за независно функционисање објекта.

Као саставни део ове фазе пројекта планирана су и проширење перона за међународни саобраћај, на коти 82.75мнв и за потребе проширења пешачких комуникација на нивоу вестибила и са нивоа вестибила до перона за међународни путнички саобраћај. Проширење је планирано у виду независних армирано-бетонских елемената дилатираних од конструкције моста.

Значи, планирано је  и пројектовано два проширења перона и то:

У ФАЗИ 1- проширење главног станичног објекта ка перону, које за циљ има да понесе један сет вертикалних комуникација вестибил-перони и да омогући директан контакт у комуникацији између станичног објекта и перона на коти 82.75 мнв,

У ФАЗИ 2- проширење ка УМП-у, које би понело такође један сет вертикалних комуникација (ескалатори, лифтови, степениште) и омогућило оптимално коришћење последњег перона.

Фасада приземне структуре вестибила пројектована је према угледу на фасадне панеле и поделе на постојећем анексу испод УМП-а, у целости као стаклена транспарентна.

Приступни плато, јавне просторе и комуникације вестибила пројектовани су са партерним застором у плочама одговарајућих противклизних карактеристика за високофреквентне просторе, а подови локала су предвиђени у квалитетној керамици пуног пресека већих формата, такође одговарајућих противклизних карактеристика.

Плафони у јавним просторима и комуникацијама објекта планирани су као метални.

ФАЗА 2.Б: НОВА НАДСТРЕШНИЦА ИЗНАД ПЕРОНА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ

грађ. парцеле:	ПРОСТОРНА ЦЕЛИНА 1:

део ЈС-Ж1:

грађевинска парцела железнице, у оквиру грађевинског комплекса дела железничке станице, састоји се из: део к.п.6631/25, К.О. Нови Београд

Постојећи перони налазе се на коти 82.75 мнв. За потребе целине планираног комплекса, потребно их је санирати и одговарајуће опремити.

Постојећа конструкција железничког моста броји 5 колосека, односно 4 перона.

У претходној фази објашњена је потреба за проширењем ивичних перона за потребе путничких комуникација.

На стратешким позицијама за вертикалне комуникације планира се да се оствари топла веза ка простору вестибила испод, посебно у зони која је у оси улазног вишеетажног хола главне станичне зграде. За потребе просветљења основне трасе комуникације у приземљу вестибила, планирају се застакљене лантерне у перонским зонама подне конструкције железничког моста. Да би се ове везе оствариле, планиране су и пројектоване у свему у координацији и у складу са Пројектом за реконструкцију и санацију конструкције железничког моста. Све отворе за вертикалне комуникације и лантерне, у поду перона, пројектоване су тако да се не захтева померање или уклањање нити једног елемента конструкције моста већ само уклањањем подне конструкције перона (АБ талпе). Све интервенције планиране су и пројектоване тако да се не угрози статичка стабилност конструкције моста тј. потпуно у складу са наведеним Пројектом за реконструкцију и санацију конструкције железничког моста.

Како би се обезбедио додатни комфор за путнике, планиране су нове линеарне надстрешнице у челичној конструкцији, са кровним облогама у комбинацији стакло и алукобонд. Новопројектоване стубове надстрешница је потребно „спустити“ на коту приземља вестибила и адекватно темељити. Сви отвори за „продоре“ стубова надстрешница кроз пероне пројектовани су у свему у координацији и у складу са Пројектом за реконструкцију и санацију конструкције железничког моста а стубови су пројектовани тако да су потпуно дилатирани од конструкције моста.

Поред бочних ивица мостовске конструкције, у зонама највећег задржавања путника, пројектоване су остакљене бочне баријере које ће обезбедити адекватан комфор у смислу заштите од ветра и хоризонталних налета падавина. Конструкцију ових стаклених баријера пројектована је као независна и дилатирана од конструкције моста а дизајн је усклађен са стакленим фасадама станичног објекта – ненаглашене вертикалне спојнице на 4м, и наглашене хоризонтале са поделама на око 1.2м.

Вођено је рачуна о томе да је сваки део комплекса доступан особама са посебним потребама у складу са важећим прописима, како у ентеријеру тако и у екстеријеру. Планиране су рампе и лифтови за вертикалне комуникације, као и могућност додељивања асистента за спровођење до одговарајућег перона.

ФАЗА 3:    ВЕЗНИ ОБЈЕКАТ ИЗМЕЂУ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ И  АУТОБУСКЕ СТАНИЦЕ – ЗОНА ИЗМЕЂУ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ И ПОСТОЈЕЋЕГ АНЕКСА ИСПОД УМП-а

грађ. парцеле:	ПРОСТОРНА ЦЕЛИНА 1:

део ЈС-Ж1:

грађевинска парцела железнице, у оквиру грађевинског комплекса дела железничке станице, састоји се из: део к.п. 6631/25 и  део к.п.2896/112 К.О. Нови Београд

У циљу функционисања мултимодалног терминала у Блоку 42 као целине подређене ефикасном транспорту путника, пројектована је топла веза између Железничке и Аутобуске станице, уз инкорпорацију постојећег привременог Анекса аутобуске станице испод УМП-а у нове садржаје.

Простор је пројектован тако да има наглашену брзу пешачку комуникацију, око које су планирани допунске садржаји као што су пословни локали, тоалети, локери, канцеларије путне службе, техника и сл.

Део везе који припада фази 3 пројектован је у челичној конструкцији тако да висина главне фасаде ка Улици Антифашистичке борбе одговара висини постојеће фасаде Анекса ка истој улици. У овој зони планиран је само један сервисни улаз са супротне стране од главне улице, уз део блока где су груписани тоалетн, техника и сл. Планирано је да се постојећи трафо интегрише у нов објекат.

У овој зони било је потребно савладати висинску разлику између коте приземља постојећег Анекса, 75.70 мнв, и коте приземља Вестибила, 75.00 мнв, тако да комуникација буде приступачна особама са посебним потребама и карактеру комуникације где се очекује кретање и путника са пртљагом.

Фасада приземне структуре везног објекта произашла је из фасадних подела на постојећем анексу испод УМП-а. и у целости је стаклена.

Јавне комуникације планиране су са партерним застором у плочама одговарајућих противклизних карактеристика за високофреквентне просторе, а подови локала су решавани у квалитетној гранитној керамици пуног пресека већих формата, такође одговарајућих противклизних карактеристика.

Плафони у зони комуникација су пројектовани као метални.

ФАЗА 4:	СТАНИЧНИ ТРГ – ЗОНА ИСПРЕД СТАНИЧНОГ ОБЈЕКТА

грађ. парцеле:	ПРОСТОРНА ЦЕЛИНА 1:

део ЗП1:

грађевинска парцела железнице, у оквиру грађевинског комплекса дела железничке станице, састоји се из: део к.п. 2871/18 и део к.п. 2871/26 К.О. Нови Београд

Партерно решење приступног железничког трга концептуално представља интегрално решење са пројектом фазом 5, која обухвата зону испред објекта “NCR“ и ГСП терминала са надстрешницом, а чији пројектански основ представља Концептуално архитектонско-урбанистичко програмско просторно решење партерног уређења платоа испред објеката K1-M2-ЖС1 - БЛОК 42, из јуна 2021. године, које је израдио ауторски тим проф. Владимир Лојаница, дипл. инж. арх. и проф. Милан Лојаница, дипл. инж. арх.

Партерно уређење станичног трга је планирано у застору који прати логику, принципе и висок стандард партерног уређења и урбане опреме овог новобеоградског блока, у комбинацији са зонама ниског и високог зеленила. Значајан део централног слободног простора третиран је као приступни трг објекту Железничке станице. Логика третмана партерног застора трга настављена је и у самом објекту. Трг је планиран и пројектован са директном везом са подземним станичним тргом уз улицу Нова 1 у виду степеништа и ескалатора.

Сва потребна евакуациона степеништа из гараже, која воде директно ка спољашњој средини, позиционирана су тако да не ометају примарне трасе пешачких комуникација на тргу. Сви вентилациони елементи у функцији гараже, решени су тако да су визуелно ненаметљиви и да су максимално интегрисани у планиране елементе на станичном тргу.

У оквиру трга планирана је различита опрема за обликовање простора: клупе, канделабри, информативни елементи уређења и опреме, као и водене и зелене површине (пространо димензионисане жардињере за засаде високог зеленила, фонтана, просторно-обликовни елемент са тотемом и сл).

Уграђена светла у поду као и целокупну расвету јавних простора, мобилијар, камену пластику и други елементи опреме пројектовани си  и бирани у складу са ексклузивним карактером места.

Од расвете, планирана је тачкаста, вертикална расвета у виду уличних светиљки, затим подна расветна тела уграђена у камени застор, одговарајуће осветљење фонтане (споља и унутар водених површина), осветљење у зеленилу (маркирање одређених високих садница подним рефлекторима сакривеним у зеленилу). Посебна пажња посвећена је дизајну осветљења за просторни зид у склопу ког је позициониран тотем.

Као застор, планиране су плоче природног камена одговарајућих противклизних карактеристика за високофреквентне просторе, дебљине према прорачуну за планирано оптерећење, у неколико различитих нијанси и површинских обрада. Одређени правци комуникација пројектовании су у каменом застору који има одговарајући рељеф за тактилне стазе.

У контактним зонама са тангентном саобраћајницом предвиђена је ревитализација асфалта на површинама тротоара јвних комуникација (парцеле САО 4-5).

ФАЗА 5: СТАНИЧНИ ТРГ – ЗОНА ИСПРЕД ОБЈЕКТА „NCR“

грађ. парцеле:	ПРОСТОРНА ЦЕЛИНА 1:

део ЗП1:

грађевинска парцела железнице, у оквиру грађевинског комплекса дела железничке станице, састоји се из: део к.п. 2871/21, део к.п. 2871/1 и део к.п.2871/18 К.О. Нови Београд

Пројектом је предвиђен ниво и манир обраде у свему идентичан као за фазу 5, уз разлику да је у овој зони потребно планирати већи проценат заступљености зеленила.

Потребно је заједно са фазом 5 обезбедити довољан проценат зелених површина у складу са планским актом.

ЛОКАЦИЈА

Објекат станичне зграде са вестибилом у Железничкој станици Нови Београд је позиционирана у просторној целини I, на грађевинским деловима комплекса ЖС1 и ЖС2, на грађевинским парцелама Г.П. ЈС-Ж1, ЈС-Ж2 и ЗП1 које су формиране на деловима катастарских парцела К.П. 6631/17, К.П. 6877, К.П. 2871/17, К.П. 2871/18, К.П. 2871/13, К.П. 2871/26 и К.П. 2871/27 све на К.О. Нови Београд.

Објекат се састоји из две физичке целине које заједно чине јединствену функционалну целину, тј. објекта станичне зграде и вестибила. Као трећи објекат придодат је један од објеката који чине везни објекат између објеката станичне зграде аутобуске станице и железничке станице.

а) фаза 1 - ОБЈЕКАТ СТАНИЧНЕ ЗГРАДЕ-

Објекат станичне зграде је планиран у оквиру грађевинске целине ЖС1, грађевинске парцеле ЈС-Ж2, уз улицу Нова 1. Железничка станична зграда је оријентисана према станичном тргу ка Улици Милутина Миланковић. Станична зграда је пројектована као вишеетажни објекат спратности Су+Пр+2+Пс. Приземље објекта је на коти 77.00 мнв представља наставак трга и у виду пасареле изнад улице Нова 1 повезује станични трг са простором вестибила испод железничких перона, који је на коти 75.00 мнв.

Кота пода објекта станичне зграде са вестибилом је на нивоу +/- 0.00 / 77.00

Максимална висина венца објекта је на коти +18.45 / 95.60

б) фаза 2 - ВЕСТИБИЛ

Вестибил као затворени грејани простор је планиран испод постојеће мостовске перонске конструкције, у оквиру грађевинске зоне ЖС2 и парцеле ЈС-Ж1. Вестибил је пројектован као објекат спратности Пр+0. Под вестибила се планира на коти 75.00 мнв.

в) фаза 3 – објекат у оквиру везног објекта „топле везе“

Везни објекат је планиран између Железничке и Аутобуске станице, уз инкорпорацију постојећег привременог Анекса аутобуске станице испод УМП-а у нове садржаје. Инкорпорација  Анекса аутобуске станице није предмет овог пројекта.

Објекат који је део овог ИДР-а, пројектован је тако да има наглашену брзу пешачку комуникацију, око које су планирани допунске садржаји као што су пословни локали, тоалети, локери, канцеларије путне службе, техника и сл.

б) могуће кумулирање са ефектима других пројеката;

У непосредном окружењу локације поменутог пројекта, односно површине Блока 42 намењене су просторно-функционалним целинама аутобуске станице, железничке станице и пратећим комерцијално-пословним садржајима. Непосредно окружење је урбано градско окружење и обзиром на намену и садржину Пројекта кумулирајући ефекат са другим пројектима не постоји као такав.

в) коришћење природних ресурса и енергије;

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

Пројектом је предвиђено прикључење објекта на електроенергетску мрежу, према условима надлежне електродистрибуције, као и изградња нових трансфомраторских станица 10/0,4kV за напајање свих потрошача. Предвиђен је и резервни извор напајања (ДЕА) за све нужне потрошаче.

Пројектом је третиран унутрашњи развод ел.енергије од нисконапонског постројења/разводних ормана до крајњих потрошача. Сви напојни и инсталациони водови су предвиђени са потребним бројем бакарних проводника одговарајућих пресека и одговарајућим типом изолације. Разводни ормани су смештени у електро просторијама. Садржај опреме  разводних ормана дефинисан је у складу са стварним потребама простора који је енергетски покривен са припадајућег разводног ормана. Инсталације осветљења су пројектоване према намени просторија у складу са Техничким препорукама. Избор светиљки и светлосних извора извршен је у складу са обрадом зидова, врстом спуштених плафона и намени просторије. Светиљке су предвиђене са LED изворима светлости. У складу са пројектом заштите од пожара и стандардом  SRPS EN 1838, предвиђено је анти-панично осветљење и евакуационо осветљење.

На објекту је пројектована заштита од атмосферског пражњења, која се састоји од штапне хватаљке са уређајем за рано стартовање. Предвиђени су спусни проводници који повезују прихватни систем са правилно димензионисаним темељним уземљивачем објекта. За заштиту од електричног удара индиректним додиром предвиђени су следећи принципи заштите: уземљење, на кога се путем заштитног проводника групно или појединачно повезују истовремено доступни изложени проводни делови, изједначење потенцијала којим се повезује заштитни проводник, металне цеви преко сабирнице за изједначење потенцијала (СИП), аутоматско искључење у случају квара у времену дефинисаном стандардом, допунско изједначење потенцијала.

Усвојени систем заштите је TN-C-S систем. У главним разводним орманима који се напајају директно са НН мреже, се са четворопроводничког прелази на петопроводнички систем. Пета жила се изводи са сабирнице за изједначење потенцијала.

ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

За потребе објеката у комплексу - вестибила, станичне зграде и објекта топле везе предвиђају се доводи санитарне и пожарне воде и одводи фекалне и атмосферске канализације до прикључака на уличне мреже, који ће бити димензионисани према условима ЈКП Београдски водовод и канализација.

У објектима  и станичном комплексу су предвиђају се следеће инсталације водовода и канализације:

- мрежа санитарне воде  за потребе снабдевања водом санитарних уређаја и заливање зелених површина

- хидрантска мрежа у објекту са зидним против пожарним хидрантима и интерна спољна хидрантска мрежа.

- фекална канализација за потребе одвођења фекалних и употребљених вода од  новопредвиђених санитарних уређаја, као и технолошка кухињска канализација  од ресторанске кухиње у објекту станичне зграде, која се по третману на сепаратору масти прикључује на канализацију.

- атмосферска канализација за потребе одвођења кишних вода са крова објекта и околног партерног уређења, као и прихватања кишних вода са перона и надстрешница железничке станице Нови Београд

- мрежа технолошке зауљене канализације за одводњавање подова гараже, која се по третману у  сепаратор лаких течности упушта у канализациону мрежу.

Све постојеће инсталације водовода и канализације везане за комплекс железничке станице које остају у функцији је прилагодиће се новим решењима објеката и околног уређења.

ВОДОВОД

За потребе станичног комплекса предвиђају се два прикључка на водоводне мреже у околним улицама, према условима ЈКП Београдски водовод и канализација.

Први прикључак који служи за снабдевање објекта вестибила и топле везе (укупни капацитет 4 l/s) предвиђа се реконструкцијом постојећег прикључка. Постојећи прикључак је био пречника  Ø50мм (ПЕХД ДН63), јер је служио само за санитарне потребе. Сада је због хидрантске мреже потребно повећати прикључак на Ø100мм. На прикључку се предвиђа АБ водомерни  шахт у коме су смештени водомери за противпожарну и санитарну потрошњу.

Други прикључак служи за потребе станичног објекта (капацитет 3 l/s). На прикључку се предвиђа АБ водомерни шахт у коме су смештени водомери за противпожарну и санитарну воду.

- Прикључак вестибила и објекта топле везе - укупни капацитет 9 l/s

- Прикључак станичне зграде - капацитет 4 l/s

АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА

За цео комплекс су предвиђена два нова прикључка на околне уличне мреже атмосферске канлизације, којима су обухваћене нове количине атмосферске канализације са комплекса које нису биле везане на постојећи прикључак,  с тим што се постојећи прикључак комплекса задржава.

- Вестибил и објекат топле везе

За овај део комплекса предвиђа се прикључак на мрежу атмосферске канализације, а према условима ЈКП Београдски водовод и канализација. Срачунати капацитет овог прикључка атмосферске канализације је 730 l/s. Услед велике количине атмосферске воде предвиђа се армирано бетонска ретензија, која ће бити повезана на црпну станицу која потискује воду ка прикључку на уличну мрежу. На њему је предвиђен одговарајући гранични каскадни ревизиони силаз.

На овај прикључак су везани одводи кишних вода са перона, као и перонских надстрешница и са кровова објеката.

- Станична зграда

За овај део комплекса предвиђа се прикључак на мрежу атмосферске канализације, а према условима ЈКП Београдски водовод и канализација. Срачунати капацитет овог прикључка атмосферске канализације је 220 l/s. Услед велике количине атмосферске воде предвиђа се армирано бетонска ретензија, која ће бити повезана на црпну станицу која потискује воду ка прикључку на уличну мрежу. На њему је предвиђен одговарајући гранични каскадни ревизиони силаз.

На овај прикључак су везани одводи кишних вода са кровова станичног објекта, као и са станичног трга.

У оквиру изградње станичне зграде у станици Нови Београд, предвиђени су савремени телекомуникациони и дојавни системи, у складу са најновијим технологијама и захтевима корисника. Предвиђени телекомуникациони и дојавни системи имају улогу преноса говора, слике, управљачких сигнала и веома брзог преноса података унутар објекта, као и улогу надзора, дојаве односно повећања безбедности.

Стабилни систем за дојаву пожара треба да обезбеди надзор и контролу просторија, благовремену детекцију појаве и место настанка пожара, као и упозорење присутним особама да је до његове појаве дошло а све у складу са одредбама SRPS EN 54-14. Овим системом обухваћене су све просторије у оквиру објекта где постоји релевантан пожарни ризик.

г) стварање отпада (са проценом врсте и количине отпадних материја)

У току реализације, не очекују се значајне емисије у животну средину. Могу се краткотрајно, временски и просторно ограничено, очекивати емисије у ваздух (полутанти од рада ангажоване механизације) што не представља дугорочно посматрану претњу по животну средину и здравље становништва. Током  редовног рада предметног Пројекта очекује се комунални отпад од посетилаца железничке станице и рада предвиђених локала.

Грађевински отпад који ће настајати на локацији у току реализације Пројекта, вишак земље мора бити евакуисан са локације, према условима надлежног комуналног предузећа, односно овлашћеног оператера који поседује дозволу за управљање отпадом.

Комунални отпад који ће настајати на локацији, током рада Пројекта, ће се одлагати и сакупљати према планираном решењу на локацији. Контејнери за одлагање су у сагласности са условима надлежног комуналног предузећа.

У току рада редовног рада настајаће и санитарно-фекалне отпадне воде које ће се одводити са предвиђеним канализационим системом. Од фекалне канализације у околним улицама Блока 42 постоје следећи канали:, у ул. Антифашистичке борбе: трака према Блоку 42 (од УМП-а до прикључка на колектор у ул. Јурија Гагарина) фекални канал ø300 мм, трака према Блоку 43 (од УМП-а до ул. Јурија Гагарина), постојећи фекални канал ø250 мм, у ул. Ђорђа Станојевића постоји изграђена фекална канализација ø250 мм, која иде низ улицу и после раскрснице са ул. Марка Христића на око 150 м прелази у ø300 мм, у ул. Нова 1 фекална канализација ø250 део ка улици Ђорђа Станојевића, а други део ка улици Антифашистичке борбе. У улици Милутина Миланковића постоји ФК Ø250. Од интерних мрежа фекалне канализације постоји фекална канализација од постојећег објекта билетарнице до прикључка на уличну фекалну канализацију у улици Нова 1. Ова канализација је делом потисна, са уграђеном црпном станицом, као и за сервисно пешачку стазу уз УМП фекална канализација ø200 мм која води од објекта Анекса аутобуске станице до улице Ђорђа Станојевића.

Изградња уличне фекалне канализације је планирана у улици Антифашистичке борбе део од УМП-а до ул. Милутина Миланковића ø250.

д) загађивање и изазивање неугодности (врсте емисија које су резултат редовног рада пројекта: загађивање воде, земљишта, ваздуха, емисија буке, вибрација, светлости, непријатних мириса, радијација и сл);

Током фазе реализације Пројекта настају краткорочни негативни утицаји попут емисије импулсне буке, аерополутаната, прашине. Наведени утицаји нестају по завршетку радова па се не очекују иреверзибилне промене и последице по животну средину непосредног и ширег окружења.

Редовни рад Пројекта не представља претњу по животну средину на локацији, непосредном и ширем окружењу, имајући у виду инфраструктурну опремљеност локације.

ђ) ризик настанка удеса, посебно у погледу супстанци које се користе или техника које се примењују, у складу са прописима

Процена ризика од удесних ситуација предметног Пројекта може се извршити на основу идентификације ризика, процене вероватноће настанка и анализе последица.

Ризик од настанка акцидената на локацији планираног Пројекта може се десити у току фазе реализације, припреме локације и монтаже планиране опреме, или процуривања нафних деривата из ангажоване механизације. Вероватноћа настанка ових акцидената је мала, уз примену превентивних мера и поштовање законских прописа, норми и стандарда.

Станични објекат са приступним тргом Железничке станице Нови Београд не спада у категорију високих објеката према Правилнику о техничким нормативима за заштиту високих објеката од пожара. Према могућности евакуације у случају хитности, објекат је категорије БД3 (велико присуство људи, добри услови евакуације).

У објекту станичне зграде и вестибилу предвиђени су стабилни системи за дојаву пожара, аутоматски детектори и ручним јављачима са повећаним пожарним оптерећењем односно пожарним ризиком.

Пројектом електроенергетских инсталација предвиђене су одговарајуће инсталације за заштиту од електричног удара спречавањем директног и заштитом од индиректног додира уз увођење главног и локалног (допунског) изједначења потенцијала.

За заштиту објекта, људи и садржаја објекта од последица атмосферског пражњења, предвиђа се систем заштите од атмосферског пражњења, узимајући у обзир значај објекта и садржаја који се налазе у њему. Громобранска инсталација за заштиту објекта од атмосферског пражњења састоји се од спољашње неизоловане и унутрашње громобранске инсталације.

# Локација пројекта

Зграда железничке станице у Блоку 42 на Новом Београду налазиће се уз постојећи железнички коридор, у непосредној близини аутобуске станице (чија је изградња у току), те ће са аспекта остваривања потреба за путовањима представљати саставни део битног мултимодалног саобраћајног чвора.

Сама позиција зграде је у блоку оивиченом висококапацитативним саобраћајницама:

- Булевар Милутина Миланковића (по 3 саобраћајне траке по смеру, двосмерна трамвајска пруга у разделном појасу),

- Антифашистичке борбе (по 3 саобраћајне траке по смеру, двосмерна трамвајска пруга у  разделном појасу),

- Јурија Гагарина (4 и 3 саобраћајне траке по смеру, двосмерна трамвајска пруга у разделном појасу),

- Марка Христића (по 3 саобраћајне траке по смеру),

- Ђорђа Станојевића (по 3 саобраћајне траке по смеру, двосмерна трамвајска пруга у

разделном појасу).

У широј зони су Булевар хероја са Кошара, односно траса државног пута IM реда, мотопут М11, аутопутског профила кроз територију града Београда.

Слика 1. Макролокација железничке станице Нови Београд

Локација Железничке станице је таква да са аспекта друмског саобраћаја, постоје квалитетне саобраћајнице које омогућавају брз и ефикасан приступ индивидуалним возилима зони предметне железничке станице, односно многобројне и разнолике линије јавног превоза за оне кориснике који се определе за њихово коришћење. Упоредо са наведеним, Планом детаљне регулације Комплекса аутобуске и железничке станице у Блоку 42 на Новом Београду, ГО Нови Београд, је планирана изградња аутобуског терминала уз Булевар Милутина Миланковића, који ће пешачким тргом да буде повезан са будућом зградом железничке станице, што ће додатно олакшати везу планираног објекта са окружењем, са аспекта кретања корисника у доласку, односно одласку.

Осетљивост животне средине у датим географским областима које могу бити изложене штетном утицају пројекта, а нарочито у погледу:

а) постојећег коришћења земљишта,

У оквиру постојеће железничке станице Нови Београд, постоји решење настало пре пар година, које тренутно задовољава основне потребе путника а нова зграда ће све подићи на виши и потпунији ниво, како за кориснике превоза тако и за железничке службе.

б) релативног обима, квалитета и регенеративног капацитета природних ресурса у датом подручју;

Пројекат Железничке станице се налази у урбаној градској средини на локацији где већ постоји део железничког комплекса и нема негативног утицаја на природне ресурсе којих на предметној локацији нема.

в) апсорпционог капацитета природне средине, уз обраћање посебне пажње на мочваре, приобалне зоне, планинске и шумске области, посебно заштићена подручја (природна и културна добра) и густо насељене области.

Предметни пројекат нема штетног утицаја на наведене области, налази се у урбаној градској средини.

# Карактеристике могућег утицаја

Могући значајни утицаји пројекта, а нарочито:

  - обим утицаја (географско подручје и бројност становништва изложеног ризику);

Пројекат се налази у урбаној градској средини, у Блоку 42. Територије унутар Блока 42 намењене су просторно-функционалним целинама аутобуске станице, железничке станице и пратећим комерцијално-пословним садржајима. Композициони план целине одликује се израженим, повезаним хоризонталним и вертикалним регулацијама доминантних праваца простирања на читавој територији блока. Ефикасни приступи и конекције, чине садржај корисницима лако доступним.  Комплекс Железничке станице  нема негативан утицај по изложеност становништва ризику.

  - природа прекограничног утицаја;

За предметни Пројекат не постоји прекогранични утицај.

  - величина и сложеност утицаја;

Предметни пројекат нема сложен и велик утицај посматран са негативног аспекта.

  - вероватноћа утицаја;

Не постоји вероватноћа утицаја предметног Пројекта посматраног са негативног аспекта.

  - трајање, учесталост и вероватноћа понављања утицаја.

Не постоји трајање, учесталост и вероватноћа понављања утицаја предметног Пројекта посматраног са негативног аспекта.

| Ред. Бр. | Питање | ДА/НЕ Кратак опис пројекта? | Да ли ће то имати значајне последице? ДА/НЕ и зашто? |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Да ли извођење, рад или престанак рада подразумевају активности које ће проузроковати физичке промене на локацији (топографије, коришћења земљишта, измену водних тела)? | ДА У току извођења пројекта ће се користити земљиште и то подразумева рушење постојећих објеката, рашчишћавање терена односно припрему површине планиране за изградњу новопројектованих објеката, ископе, инсталацију нове опреме. | НЕ Неопходна је припрема терена пре извођења грађевинских радова. |
| 2. | Да ли извођење или рад пројекта подразумева коришћење природних ресурса као што су земљиште, воде, материјали или енергија, посебно ресурса који нису обновљиви или који се тешко обезбеђују? | ДА Приликом извођења радова ће се користити електрична енергија за рад машина и опреме која ће се користити у радним активностима. За грађевинске машине ће се користити погонско гориво – дизел. За потребе рада објекта у комплексу – вестибила и станичне зграде, предвиђени су доводи санитарне и пожарне воде и одводи фекалне и атмосферске канализације до прикључака на уличне мреже, према условима ЈКП Београдски водовод и канализација. | НЕ Водовод и канализација су тако пројектовани да обезбеде адекватно довођење и одвођење вода у оквиру предметног комплекса. |
| 3. | Да ли пројекат подразумева коришћење, складиштење, транспорт, руковање или производњу материја или материјала који могу бити штетни по људско здравље или животну средину или који могу изазвати забринутост због постојећих или потенцијалних ризика по људско здравље? | НЕ У току реализације и рада пројекта неће настајати опасан отпад који може угрозити људско здравље и животну средину. | НЕ |
| 4. | Да ли ће на пројекту током извођења, рада или по престанку рада настајати чврсти отпад? | ДА Приликом извођења пројекта ће настајати грађевински отпад – отпад и шут. Током рада пројекта ће настајати чврсти комунални отпад. По престанку рада пројекта може доћи до настанка грађевинског отпада. | НЕ Отпадом од грађења ће се управљати у складу са Планом управљања отпадом од грађења и рушења, а за одношење и транспорт чврстог комуналног отпада који ће настајати на локацији у току рада комплекса ће бити задужена одговарајућа комунална служба. |
| 5. | Да ли ће на пројекту долазити до испуштања загађујућих материја или било каквих опасних, отровних или непријатних материја у ваздух? | НЕ Током извођења радова, односно изградње могућа је тренутна емисија загађујућих материја које настају радом грађевинских машина, односно рада мотора са унутрашњим сагоревањем, што представља минимално загађење на животну средину. Нема настанка опасних и отровних материја нити ће доћи до испуштања истих у атмосферу. Нема настанка непријатних/интензивних мириса нити ће доћи до њиховог испуштања у атмосферу. | НЕ Тренутне емисије загађујућих материја у атмосферу које настају услед сагоревања фосилних горива у моторима са унутрашњим сагоревањем представљају минималан ризик са минималним последицама по људско здравље и животну средину. |
| 6. | Да ли ће пројекат проузроковати буку и вибрације, испуштање светлости, топлотне енергије или електромагнетног зрачења? | ДА Током извођења пројекта бука и вибрације на предметној локацији биће привремене и минималне и потицаће од рада механизације. Привремено се и на минималном нивоу очекује емитовање топлотне енергије и светлости што ће потицати од радних активности лемљења, варења и др. У току рада пројекта ће се емитовати и мала количина топлотне енергије услед рада уређаја. Пројектом се предвиђају инсталације општег и нужног осветљења. За осветљење просторија објекта као и за спољно осветљење станичног трга и прилазне зоне испред улаза у вестибил предвиђају се светиљке са LED изворима светлости. За пренос сигнала телекомуникационих и сигналних система предвиђена је електронска мрежа за комуникацију и пренос података на бази структурног каблирања-ЛАН. | НЕ Бука и вибрације су привременог карактера и престају по завршетку извођења радова. Топлота која се емитује услед рада уређаја је минимална и њен утицај је занемарљив. Нивои зрачења код већине ЛЕД светиљки су ниски и не представљају директну опасност за здравље људи. Електромагнетна зрачења које емитују ЛАН мреже обично се сматрају безопасним јер су нивои зрачења врло ниски. |
| 7. | Да ли пројекат доводи до ризика од контаминације земљишта или воде испуштеним загађујућим материјама на тло или у површинске или подземне воде? | НЕ Извођење радова, рад пројекта и престанак рада пројекта неће изазвати контаминацију земљишта ни воде испуштеним загађујућим материјама на тло или у површинске/подземне воде. | НЕ |
| 8. | Да ли ће током извођења или рада пројекта постојати било какав ризик од удеса који може угрозити људско здравље или животну средину? | НЕ Приликом извођења радова на изградњи постројења постоји занемарљива вероватноћа да дође до изливања погонског горива у случају превртања машине или неког другог неправилног руковања. Удесне ситуације које могу изазвати већу штету на предметном пројекту се не очекују, с обзиром на то да ће сам рад и функционисање пројекта бити унапређено у складу са стандардима пружања савремених транспортних услуга. Коначан престанак рада (затварање пројекта) не представља ризик од настанка удеса који може угрозити здравље људи и животну средину. | НЕ |
| 9. | Да ли ће пројекат довести до социјалних промена, на пример у демографском смислу, традиционалном начину живота, запошљавању? | ДА Како је у питању реконструкција и изградња комплекса који је већ делом у употреби, а чија се намена не мења, предметни пројекат не утиче на демографију, а не доводи ни до социјалних промена у традиционалном начину живота. Са друге стране, како реализација предметног пројекта има за циљ проширење капацитета, као и унапређење пружања транспортних услуга, реконструкцијом и доградњом постојећих објеката, као и изградњом нових објеката у оквиру комплекса, створиће се услови за отварање нових радних места и запошљавање. | НЕ |
| 10. | Да ли постоје било који други фактори које треба анализирати, као што је развој који ће уследити, који би могли довести до последица по животну средину или до кумулативних утицаја са другим, постојећим или планираним активностима на локацији? | НЕ Како реализацијом пројекта не долази до промене намене самог пројекта односно локације на којој се исти налази, већ до њеног унапређења и побољшања услова рада, утицај пројекта на животну средину, као и на здравље људи ће остати непромењен. | НЕ |
| 11. | Да ли има подручја на локацији или у близини локације, заштићених по међународним или домаћим прописима због својих еколошких, пејзажних, културних или других вредности, која могу бити захваћена утицајем пројекта? | НЕ Намена површине на којој се предметни комплекс налази и унутар којег се врше радови, одређена је планском документацијом. На локацији нема подручја која су заштићена по међународним или домаћим прописима због својих еколошких, пејзажних, културних или других вредности. | НЕ |
| 12. | Да ли има подручја на локацији или у близини локације, важних или осетљивих због еколошких разлога, на пример мочваре, водотоци или друга водна тела, планинска или шумска подручја, која могу бити загађена извођењем пројекта? | НЕ На локацији нема мочвара, водотокова/других водних тела, планинских као ни шумских подручја на које предметни пројекат може да има утицај. | НЕ |
| 13. | Да ли има подручја на локацији или у близини локације која користе заштићене, важне или осетљиве врсте фауне и флоре, на пример за насељавање, лежење, одрастање, одмарање, презимљавање и миграцију, а која могу бити загађене реализацијом пројекта? | НЕ На локацији, као ни у близини локације нема подручја која користе заштићене важне или осетљиве врсте флоре и фауне. | НЕ |
| 14. | Да ли на локацији или у близини локације постоје површинске или подземне воде које могу бити захваћене утицајем пројекта? | НЕ На локацији, као ни у близини локације не постоје површинске ни подземне воде које су под утицајем пројекта. | НЕ |
| 15. | Да ли на локацији или у близини локације постоје подручја или природни облици високе амбијенталне вредности који могу бити захваћени утицајем пројекта? | НЕ На локацији, као ни у близини локације не постоје подручја ни природни облици високе амбијенталне вредности који могу бити захваћени утицајем пројекта. | НЕ |
| 16. | Да ли на локацији или у близини локације постоје путни правци или објекти који се користе за рекреацију или други објекти који могу бити захваћени утицајем пројекта? | НЕ На локацији, као ни у близини локације не постоје путни правци као ни објекти који се користе за рекреацију, а који могу бити захваћени утицајем пројекта. | НЕ |
| 17. | Да ли на локацији или у близини локације постоје транспортни правци који могу бити загушени или који проузрокују проблеме по животну средину, а који могу бити захваћени утицајем пројекта? | НЕ На локацији, као ни у близини локације не постоје транспортни правци који могу бити загушени или који проузрокују проблеме по животну средину. | НЕ Током фазе изградње пројекта, могуће је да дође до обустављања саобраћаја у улици Нова 1, што последично захтева измену приступа згради NCR-а. Ова околност је привременог карактера и престаје по завршетку радова на локацији. |
| 18. | Да ли се пројекат налази на локацији на којој ће вероватно бити видљив великом броју људи? | ДА Предметни пројекат је намењен коришћењу великог броја људи, због сложених функција и садржаја има велике габарите, тако да је видљив великом броју људи. | НЕ |
| 19. | Да ли на локацији или у близини локације има подручја или места од историјског или културног значаја која могу бити захваћена утицајем пројекта? | НЕ На локацији, као ни у близини локације нема подручја ни места од историјског или културног значаја која могу бити захваћена утицајем пројекта. | НЕ |
| 20. | Да ли се пројекат налази на локацији у претходном неразвијеном подручју које ће због тога претрпети губитак зелених површина? | НЕ Пројекат обухвата и спољно уређење предметне локације. Озелењавање слободних зелених површина око новопројектованих објеката, планирано је тако да се задовољи минималан проценат учешћа зелених површина на парцели у директном контакту с тлом. | НЕ Систем озелењавања слободних површина око новопројектованих објеката решен је применом одговарајућих категорија зеленила. Изабрана је вегетација која је прилагођена локалним климатским условима у циљу смањења негативних утицаја претеране инсолације, аерозагађења, буке као и негативног утицаја ветра и у циљу повећања засенчености. |
| 21. | Да ли се на локацији или у близини локације пројекта користи земљиште, на пример за куће, вртове, друге приватне намене, индустријске или трговачке активности, рекреацију, као јавни отворени простор, за јавне објекте, пољопривредну производњу, за шуме, туризам, рударске или друге активности које могу бити захваћене утицајем пројекта? | НЕ На локацији, као ни у близини локације, земљиште се не користи за куће, вртове, друге приватне намене, индустријске или трговачке активности, рекреацију, као ни за јавни отворени простор, за јавне објекте, пољопривредну производњу, за шуме, туризам, рударске или друге активности. | НЕ |
| 22. | Да ли за локацију и за околину локације постоје планови за будуће коришћење земљишта које може бити захваћено утицајем пројекта? | НЕ Тренутно нема доступних информација о овим активностима. | НЕ |
| 23. | Да ли на локацији или у близини локације постоје подручја са великом густином насељености или изграђености која могу бити захваћена утицајем пројекта? | НЕ Иако је предметни комплекс железничке станице лоциран у Блоку 42 на Новом Београду са великом густином насељености, сама локација комплекса је изабрана тако да су испоштоване законске норме предвиђене за простор са овом наменом. | НЕ |
| 24. | Да ли на локацији или у близини локације има подручја заузетих специфичним (осетљивим) коришћењима земљишта, на пример болнице, школе, верски објекти, јавни објекти који могу бити захваћени утицајем пројекта? | НЕ На локацији, као ни у близини локације нема подручја заузетих специфичним (осетљивим) коришћењима земљишта као на пример болнице, школе, верски објекти као ни јавни објекти који могу бити захваћени утицајем пројекта. | НЕ |
| 25. | Да ли на локацији или у близини локације има подручја са важним, високо квалитетним или ретким ресурсима (на пример, подземне воде, површинске воде, шуме, пољопривредна, риболовна, ловна и друга подручја, заштићена природна добра, минералне сировине и др.) која могу бити захваћена утицајем пројекта? | НЕ На локацији нема подручја са важним, високо квалитетним или ретким ресурсима која могу бити захваћена утицајем пројекта. | НЕ |
| 26. | Да ли на локацији или у близини локације има подручја која већ трпе загађење или штету на животној средини (на пример, где су постојећи правни нормативи животне средине пређени) која могу бити захваћена утицајем пројекта? | НЕ Не, на постојећој локацији се налазе железничке пруге и импровизована станица одакле путници могу приступити возовима. Реконструкција, доградња и изградња ће допринети побољшању услова рада запосленима, побољшан квалитет услуга корисницима/путницима и имаће позитивне утицаје како на становништво тако и на животну средину. | НЕ |
| 27. | Да ли је локација пројекта угрожена земљотресима, слегањем земљишта, клизиштима, ерозијом, поплавама или повратним климатским условима (на пример температурним разликама, маглом, јаким ветровима) које могу довести до проузроковања проблема у животној средини од стране пројекта? | НЕ Локација предметног пројекта није угрожена земљотресима, слегањем земљишта, клизиштима, ерозијом, поплавама или повратним климатским условима који могу довести до проузроковања проблема у животној средини од стране пројекта. | НЕ |

Резиме карактеристика Пројекта и његове локације, са индикацијом потребе за израдом студије процене утицаја на животну средину:

Локација предметног пројекта Пројекат Објекат станичне зграде са вестибилом у Железничкој станици Нови Београд је позициониран на у просторној целини I, на грађевинским деловима комплекса ЖС1 и ЖС2, на грађевинским парцелама Г.П. ЈС-Ж1, ЈС-Ж2 и ЗП1 које су формиране на деловима катастарских парцела К.П. 6631/17, К.П. 6877, К.П. 2871/17, К.П. 2871/18, К.П. 2871/13, К.П. 2871/26 и К.П. 2871/27 све на К.О. Нови Београд. Објекат се састоји из две физичке целине које заједно чине јединствену функционалну целину, тј. објекта станичне зграде и вестибила. Као трећи објекат придодат је један од објеката који чине везни објекат између објеката станичне зграде аутобуске станице и железничке станице. Постојеће стање За потребе функционисања Железничке станице Нови Београд, а пре изградње комплекса који је предмет овог пројекта, урађено је решење I фазе комплекса железничке станице, која подразумева уређење приступне зоне Железничке станице Нови Београд са колско-пешачком саобраћајном површином, као и изградњу: јавног паркинга за 230+21 паркинг место, за улицу Нова 2, 6 лифтова, надстрешнице површине 1480 m2, билетарнице и контејнера. Такође, испод УМП-а постоји објекат који је изграђен за потребе Аутобуске станице Нови Београд, који је тренутно у функцији билетарнице до коначне изградње Аутобуске станице. Сви набројани објекти су реализовани на основу грађевинске дозволе бр. ROP-MSGI-7338-CPIH-2/2022 издате од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре од 16.03.2022. и анекс аутобуске станице испод УМП-а, изграђен на основу Грађевинске дозволе ROP-BGDU-2911-CPI-1/2018, издате од Градске управе града Београда, секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, дана 23.02.2018.год. Новопројектовано стање Нова станична зграда пројектована је тако да омогући пружање квалитетне станичне услуге путницима, као и да обезбеди простор потребан за смештај опреме и особља управљача (ИЖС) и превозника. Простор намењен путницима чиниће вестибил, који ће бити изграђен испод перона, затим главни хол станичне зграде, као и приступни коридори за путнике. У просторима намењеним путницима планирани су инфо-пултови, сервиси за продају карата и чување пртљага, чекаонице, тоалети, као и локали за услужне делатности. Приступ перонима ће бити омогућен из вестибила и из објекта станичне зграде. За ту сврху планирана је изградња ескалатора, степеништа и лифтова на позицијама које ће бити усклађене са технологијом саобраћаја возова. На свим приступним коридорима и у станичној згради предвиђено је постављање опреме за информисање и усмеравање путника, као и потребне аудио-визуелне информације о возовима. У станичној згради предвиђене су службене просторије за обезбеђење, полицију, службе за одржавање (и остало, у договору са ИЖС). У оквиру трга предвиђа се третирање површина застором од камених плоча и постављање различите опреме за обликовање простора, клупе, канделабри, информативни елементи уређења и опреме, као и водена површина (фонтана), просторно-обликовани елемент са тотемом и сл. Уграђена светла у поду као и целокупна расвета јавних простора, мобилијар, камена пластика и други елементи опреме су у складу са ексклузивним карактером места. Зелене површине формиране на простору станичног трга, решене су применом линеарно постављених стабала, у чијем подножју се планира садња различите категорије нижег садног материјала (декоративно шибље, украсне траве), такође у линеарном/геометријском поретку. Локација Железничке станице са аспекта друмског саобраћаја омогућава брз и ефикасан приступ индивидуалним возилима зони предметне железничке станице, односно многобројне и разнолике линије јавног превоза за оне кориснике који се определе за њихово коришћење. Упоредо са наведеним, планском документацијом је планирана изградња аутобуског терминала уз Булевар Милутина Миланковића, који ће пешачким тргом да буде повезан са будућом зградом железничке станице, што ће додатно олакшати везу планираног објекта са окружењем, са аспекта кретања корисника у доласку, односно одласку. Комплекс Железничке станице има велики значај за становништво и одражава дух и технологију свог времена, инспирисан контекстом и традицијом модернистичке београдске архитектуре. У складу са наведеним, пројекат Изградња комплекса Железничке станице Нови Београд у блоку 42, на Новом Београду уз примену свих законских регулатива и придржавањем мера превенције, је одржив и еколошки прихватљив.