Naziv naručioca ispitivanja:  ELIXIR ZORKA-MINERALNA ĐUBRIVA doo

Hajduk Veljkova 1, 16000 Šabac

IZVEŠTAJ O POČETNOM SISTEMSKOM PRAĆENJU KVALITETA ZEMLJIŠTA NA PROSTORU ELIXIR ZORKA-MINERALNA ĐUBRIVA doo, Šabac

ISPITIVANJE 2021.godine

| Izradio |  | Odobrio rezultate |
| --- | --- | --- |
| Mirunka Mijakovac, mast. inž. tehnol. Viši analitičar |  | Danijela Bekrić, dipl. hemičar Šef odseka za fizičko-hemijska ispitivanja |
|  | Odobrio izveštaj |  |
| 13.12.2021. M.P. |  |  |
|  | Goran Knežević, dipl. inž. teh. Rukovodilac departmana za ekotoksikološka ispitivanja |  |

NARUČILAC:

ELIXIR ZORKA-MINERALNA ĐUBRIVA doo

Hajduk Veljkova 1, 16000 Šabac

IZVOĐAČ:

Institut za zaštitu na radu a.d. Novi Sad

Marka Miljanova 9 i 9A

21101 Novi Sad

SADRŽAJ:

1.0. UVOD	3

2.0. REALIZOVANE AKTIVNOSTI	5

3.0. REZULTATI ISPITIVANJA	9

4.0. ANALIZA I INTERPRETACIJA REZULTATA	11

5.0. PRILOZI	14

## 1.  U V O D

Sistematsko praćenje kvaliteta zemljišta izvršeno je u krugu fabrike ELIXIR ZORKA-MINERALNA ĐUBRIVA doo, Šabac se obavlja na osnovu zahteva za ispitivanje zemljišta, od strane ELIXIR ZORKA-MINERALNA ĐUBRIVA doo Institutu za zaštitu na radu a.d. Novi Sad, Novi Sad.

Zaštita zemljišta u Republici Srbiji zakonski je utvrđena prema sledećem:

- Zakon o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br. 135/04, 36/09, 36/09 – drugi zakon, 72/09 – drugi zakon i 43/11 – odluka US RS, 14/16, 76/18, 95/18 – drugi zakon i 95/18 – drugi zakon)

- Zakon o zaštiti zemljišta („Službeni glasnik RS”, br. 112/15)

- Zakon o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS”, br. 62/06, 65/08 – drugi zakon i 41/09, 112/15, 80/17 i 95/18 – drugi zakon)

Preduslov za zaštitu zemljišta u Republici Srbiji jeste sistematsko praćenje kvaliteta zemljišta, u skladu sa ciljevima definisanim u nacionalnim programima i strategijama:

- Nacionalni program zaštite životne sredine („Službeni glasnik RS”, br. 12/10)

- Nacionalna strategija održivog razvoja („Službeni glasnik RS”, br. 57/08)

- Akcioni plan za sprovođenje strategije održivog razvoja („Službeni glasnik RS”, br. 31/10)

Praćenje zemljišta u Republici Srbiji zakonski je definisano u Uredbi o sistemskog praćenju stanja i kvaliteta zemljišta („Službeni glasnik RS”, br. 88/20).

Drugi zakonski obavezujući dokument jeste Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih, štetnih i opasnih materija u zemljištu („Službeni glasnik RS”, br. 30/18 i 64/19).

Uredba o utvrđivanju kriterijuma za određivanje ugrožene životne sredine i prioriteta za sanaciju i remedijaciju („Službeni glasnik RS”, br. 22/10) odnosi se na identifikaciju prioriteta za sanaciju i remedijaciju, koji su takođe regulisani Pravilnikom o metodologiji za izradu projekata sanacije i remedijacije („Službeni glasnik RS”, br. 74/15).

Sistematsko praćenje kvaliteta zemljišta zasnovano je na upotrebi indikatora za određivanje rizika koje predstavlja degradacija zemljišta. Ovi indikatori definisani su na Nacionalnoj listi indikatora i koriste se za izveštavanje o stanju zemljišta u Republici Srbiji.

Pravilnik o nacionalnoj listi indikatora zaštite životne sredine („Službeni glasnik RS”, br. 37/11) utvrđen je u skladu sa Uredbom o sadržini i načinu vođenja informacionog sistema zaštite životne sredine, metodologiji, strukturi, zajedničkim osnovama, kategorijama i nivoima sakupljanja podataka, kao i sadržini informacija o kojima se redovno i obavezno obaveštava javnost („Službeni glasnik RS”, br. 112/09). Agencija za zaštitu životne sredine (SEPA) jeste ključna nacionalna institucija odgovorna za upravljanje integrisanim sistemom za praćene i izveštavanje o životnoj sredini. Proces izveštavanja o stanju zemljišta obuhvata skup relevantnih informacija i podataka, a zatim i ažuriranih indikatora o zemljištu koji se koriste za informisanje donosilaca odluka.

Zahtevom je predviđeno da se sprovede uzorkovanje i laboratorijsko ispitivanje zemljišta u krugu ELIXIR ZORKA-MINERALNA ĐUBRIVA doo, Šabac predviđeno je uzimanje uzoraka zemljišta na određenim lokacijama.

Lokacije uzorkovanja i obim ispitivanja su određeni tako da se može omogućiti uvid o početnom stanju zemljišta na datoj lokaciji i mogućem zagađenju.

2. REALIZOVANE AKTIVNOSTI

U toku ispitivanja kvaliteta zemljišta u krugu ELIXIR ZORKA-MINERALNA ĐUBRIVA doo, Šabac, sprovedene su sledeće aktivnosti:

1.	Napravljen je predlog Termina uzorkovanja zemljišta za ispitivanja, koji je odobren pre početka uzorkovanja.

2.	Izvršene su pripreme za sprovođenje uzorkovanja i laboratorijskog ispitivanja.

3.	Na osnovu satelitskih snimaka izvršeno je mapiranje mesta uzorkovanja prema dostavljenim GPS koordinatama za svaku lokaciju pojedinačno.

4.	Uzorkovano je 11 uzorka zemljišta na datoj lokaciji.

Tabela 1. Datumi uzorkovanja po lokacijama:

| 27.10.2021. |  |
| --- | --- |
| 1. | Z048/1 MM1 uzorak zemljišta istakalište sumporne kiseline |
| 2. | Z048/2 MM2 uzorak zemljišta stara vaga |
| 3. | Z048/3 MM3 uzorak zemljišta stara elektrotabla |
| 4. | Z048/4 MM4 uzorak zemljišta hala 2 |
| 5. | Z048/5 MM5 uzorak zemljišta hala fosfata |
| 6. | Z048/6 MM6 uzorak zemljišta hala za odležavanje |
| 28.10.2021. |  |
| 7. | Z048/7 MM7 uzorak zemljišta zelena površina ka upravnoj zgradi |
| 8. | Z048/8 MM8 uzorak zemljišta hala 1 |
| 9. | Z048/9 MM9 uzorak zemljišta kotlarnica |
| 10. | Z048/10 MM10 uzorak zemljišta rezervoar fosforne kiseline |
| 11. | Z048/11 MM11 uzorak zemljišta skladište amonijaka |

5.	Postupak uzorkovanja je sproveden akreditovanom postupkom prema standardu SRPS ISO 17025:2006 i internim procedurama za uzorkovanje, transport i postupanje sa uzorcima (ISO 18400-101:2017, ISO 18400-102:2017, ISO 18400-104:2018, ISO 18400-202:2018, ISO 18400-203:2018, ISO 18400-205:2018,  ISO 18512:2007). Uzorkovanje je obavljeno polusondom Eijkelkamp kompleta za uzorkovanje.

6.	Na svakokoj lokaciji je vođen terenski zapisnik i skicirano mesto uzorkovanja, uz fotografisanje i GPS pozicioniranje lokacije. Uzorci su odmah obeleženi i upisani u terensku listu. Zemljište je uzorkovano sa dubine do 30 cm.

7.	Transport uzoraka od mesta uzorkovanja do laboratorije je obavljen u hemijski čistim teglama sa teflonskim zatvaračem i alufolijom, u rashladnom uređaju. Po dolasku u prijem uzoraka na Institutu za zaštitu na radu, Novi Sad, uzorci su uneti u protokol i označeni identifikacionim brojevima, nakon čega su do pripreme i analize čuvani u “prostoriji za čuvanje uzoraka”.

# Prikaz po lokacijama uzorkovanja zemljišta na teritoriji Fabrike đubriva Elixir Zorka, Šabac

| MM1 | MM2 |
| --- | --- |
| MM3 | MM4 |

MM5                                                               MM6

MM7                                                                MM8

MM9                                                                     MM10

MM11                                                           MM11

3.0. REZULTATI ISPITIVANJA

Obim ispitivanja uzoraka zemljišta je obuhvatio

Sledeće parametre:

•	pH,

•	određivanje sadržaja vlage,

•	gubitak žarenjem,

•	određivanje sadržaja gline,

•	teški metali: Be, Al, Mn, Mo, Cu, V, Ni, Ba, Cd, Co, Cr, Pb, Fe, Zn, Tl, Ag, As, Se, Sn,   Te, B, Sb,

•	isparljivi aromatični ugljovodonici (BTEX),

•	pesticidi,

•	polihlorovani bifenili (PCB),

•	policiklični aromatični ugljovodonici (PAH),

•	rastvoreni anjoni (SO42-, PO43-, NO2-, NO3-, Cl-, F-)

•	rastvoreni katjoni (Na+, NH4+, K+, Ca2+, Mg2+),

•	sadržaj cijanida

Tabela 2. Spisak parametara i metoda korišćenih u ispitivanju:

| III PODACI O METODAMA ISPITIVANJA |  |
| --- | --- |
| Ispitivani parametar | Naziv metode merenja |
| Sadržaj vlage [%] | SRPS ISO 11465:2002 Kvalitet zemljišta – Određivanje sadržaja suve materije i vode u obliku masene frakcije (gravimetrija) |
| Sadržaj gline [%] | Q5-04-492 Određivanje sadržaja gline |
| Gubitak žarenjem [%] | Q5-04-104 Određivanje gubitka žarenjem (gravimetrija) |
| Aktivna pH vrednost | SRPS ISO 10390:2007 Kvalitet zemljišta – Određivanje pH vrednosti (elektrohemija) |
| Potencijalna pH vrednost |  |
| Sadržaj PAH [mg/kg s.m.] | Q5-04-65 Određivanje sadržaja policikličnih aromatičnih ugljovodonika u zemljištu (acenaften, acenaftilen, antracen, benzo(a)antracen, benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten, benzo(k) fluoranten, benzo(g,h,i)perilen, krizen, dibenzo(a,h)antracen, fenantren, fluoren, fluoranten, indeno(1,2,3-c,d)piren, piren, naftalen) (tehnika GC/MS) |
| Sadržaj isparljivih aromatičnih ugljovodonika [mg/kg s.m.] | SRPS EN ISO 22155:2016 Određivanje sadržaja isparljivih aromatičnih i halogenovanih ugljovodonika (benzen, toluen, etilbenzen, o-ksilen, p-ksilen, m-ksilen, stiren, 1,1 dihloretan, 1,2 dihloretan, 1,2 dihloreten, tetrahloreten, vinilhlorid, dihlormetan, 1,1- dihloreten, 1,2- dihloreten (cis), 1,2- dihloreten (trans), 2,2- dihlorpropan, 1,2- dihlorpropan, 1,3- dihlorpropan, hloroform, 1,1,1-trihloretan, 1,1,2- trihloretan, ugljentetrahlorid (tetrahlormetan), trihloreten, hlorbenzen, 1,2- dihlorbenzen, 1,3- dihlorbenzen, 1,4- dihlorbenzen, 1,2,3- trihlorbenzen, 1,2,4- trihlorbenzen) (tehnika GC/MS – headspace i GC/MS/MS – headspace) |
| Sadržaj pesticida i PCB [mg/kg s.m.] | Q5-04-428 Određivanje sadržaja pesticida (alfa BHC, beta BHC, gama BHC, delta BHC, aldrin, heptahlor, gama-hlordan, alfa- hlordan, 4,4'-DDE, dieldrin, 4,4'-DDD, 4,4'- DDT) i polihlorovanih bifenila (PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180) (tehnika GC/MS) |
| Rastvoreni anjoni (SO42-, PO43-, NO2-, NO3-, Cl-, F-) [mg/kg s.m.] | SRPS EN ISO 10304-1:2009 Određivanje rastvorenih anjona tečnom hromatografijom – Deo 1: Određivanje hlorida, fluoride, nitrata, nitrita, fosfata i sulfata (tehnika jonske hromatografije) |
| Rastvoreni katjoni (Na+, NH4+, K+, Ca2+, Mg2+) [mg/kg s.m.] | SRPS EN ISO 14911:2009 Određivanje rastvorenog Na+, NH4+, K+, Ca2+, Mg2+ (tehnika jonske hromatografije) |
| Sadržaj cijanida [mg/kg s.m.] | US EPA 9213:1996 Određivanje sadržaja cijanida sa jon-selektivnom elektrodom (elektrohemija) |
| Sadržaj metala[mg/kg s.m.] | Određivanje sadržaja metala: US EPA 6010C:2000 tehnika ICP-OES (Be, Al, Mn, Mo, Cu, V, Ni, Ba, Cd, Co, Cr, Pb, Fe, Zn, Tl, Ag, As, Se, Sn, Te, B, Sb ) US EPA 7471B:2007 tehnika hladnih para (Hg) |

Merni uređaji su korišćeni tokom uzorkovanja i laboratorijskih ispitivanja, a spisak korišćene opreme prikazan je u Tabeli 3.

Tabela 3. Merna oprema i karakteristike

| PODACI O MERNOJ OPREMI |  |  |
| --- | --- | --- |
| Proizvođač | Tip | Serijski broj |
| Merna oprema za fizičko-hemijska ispitivanja |  |  |
| GC/MS hromatograf | (GCMS-QP2010S) Shimadzu, Japan | C70384570110 |
| GC/MS hromatograf | (GCMS-QP 2010) Shimadzu, Japan | 020524870003 |
| GC/MS/MS hromatograf | (GCMM-QP2010/TQ8040) Shimadzu, Japan | 021155200016/ 021155200016AE |
| pH/Jonmetar | WTW Inolab 740, Nemačka | 07381304 |
| Jonski hromatograf | Dionex ICS 3000, SAD | 01397007 |
| AAS | (AA -7000) Shimadzu, Japan | A 30664700700 AE |
| ICP-OES | (ICPE 9800) Shimadzu, Japan | B42045500558 |
| Sušnica | LSW-53 Vims Electronic, Srbija | 20130129-M |
| Peć za žarenje | LPŽ-11S Vims Electronic, Srbija | 20130619-M |
| Analitička vaga | XT 220 A PRECISA Švajcarska | U32652 |

4.0. ANALIZA I INTERPRETACIJA REZULTATA ISPITIVANJA

Nakon sprovedenih laboratoriskih analiza izrađeni su Izveštaji o ispitivanju za svaki pojedinačni uzorak. Dobijeni rezultati su dodatno obrađeni i analizirani poređenjem sa merodavnom zakonskom regulativom - Uredbom o graničnim vrednostima zagađujućih, štetnih i opasnih materija u zemljištu („Službeni glasnik RS“, br 30/2018 i 64/2019).

Rezultati ispitivanja sastava zemljišta u okviru početnog ispitivanja u 2021. godini su pokazali da na određenom broju lokacija postoje odstupanja u pogledu sadržaja ispitivanih parametara (pre svega teških metala, pesticida i isparljivih aromatičnih ugljovodonika BTEX-a) u površnom sloju zemljišta (na dubini h=20-30cm), u odnosu na propisane norme.

Tabela 4. Lokacije uzorkovanja sa GPS koordinatama i prikazom parametara koji su prekoračili graničnu vrednost iz Uredbe o graničnim vrednostima zagađujućih, štetnih i opasnih materija u zemljištu („Službeni glasnik RS“, br 30/2018 i 64/2019)

| Redni broj | Naziv lokacije uzorkovanja | GPS koordinate za svaki uzorak i dubina uzorkovanja | Parametar koji odstupa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Z048/1 MM1 uzorak zemljišta istakalište sumporne kiseline | N 44º44'59" E 19º43'05" dubina do 30cm | PESTICIDA aldrina, PESTICIDA endrina, PESTICIDA Σ DDE, DDD, DDT, Pb, Co, As |
| 2 | Z048/2 MM2 uzorak zemljišta stara vaga | N 44º45'00" E 19º43'10" dubina do 30cm | PESTICIDA aldrina, PESTICIDA Σ alfa i gama-hlordan, PESTICIDA Σ DDE, DDD, DDT, Ni, Cu, Cd, Co, Hg, As, Ba |
| 3 | Z048/3 MM3 uzorak zemljišta stara elektrotabla | N 44º45'03" E 19º43'03" dubina do 30cm | PESTICIDA aldrina, PESTICIDA Σ DDE, DDD, DDT, Ni, Zn, Co, Hg, As |
| 4 | Z048/4 MM4 uzorak zemljišta hala 2 | N 44º45'09" E 19º42'48" dubina do 30cm | PESTICIDA aldrina, PESTICIDA dieldrina, PESTICIDA endrina, PESTICIDA Σ DDE, DDD, DDT, Ni, Cd, Pb, Co, Hg, As |
| 5 | Z048/5 MM5 uzorak zemljišta hala fosfata | N 44º45'10" E 19º42'45" dubina do 30cm | PESTICIDA Σ DDE, DDD, DDT, Cd, Zn, Cr, Co, As, Ba, V |
| 6 | Z048/6 MM6 uzorak zemljišta hala za odležavanje | N 44º45'04" E 19º43'43" dubina do 30cm | PESTICIDA aldrina, PESTICIDA Σ DDE, DDD, DDT, Ni, Cd, Pb, Zn, Co |
| 7 | Z048/7 MM7 uzorak zemljišta zelena površina ka upravnoj zgradi | N 44º45'02" E 19º42'45" dubina do 30cm | PESTICIDA aldrina, PESTICIDA Σ DDE, DDD, DDT, Ni, Cu, Co |
| 8 | Z048/8 MM8 uzorak zemljišta hala 1 | N 44º45'07" E 19º42'46" dubina do 30cm | Ni, Cd, Co, As, Ba |
| 9 | Z048/9 MM9 uzorak zemljišta kotlarnica | N 44º45'06" E 19º42'51" dubina do 30cm | PESTICIDA aldrina, PESTICIDA dieldrina PESTICIDA Σ”drina”, PESTICIDA Σ DDE, DDD, DDT, Ni, Pb, Co, Hg, As |
| 10 | Z048/10 MM10 uzorak zemljišta rezervoar fosforne kiseline | N 44º45'06" E 19º42'54" dubina do 30cm | Cu, Pb, Hg |
| 11 | Z048/11 MM11 uzorak zemljišta skladište amonijaka | N 44º45'12" E 19º42'50" dubina do 30cm | PESTICIDA aldrina, PESTICIDA dieldrina PESTICIDA Σ”drina”, PESTICIDA Σ DDE, DDD, DDT, BTEX-a(benzen), Cd, As, Ba |

Iz tabelarnog prikaza rezulata isptivanja se uočava da su se odstupanja odnosila na uglavnom povećani sadržaj teških metala, pesticida i BTEX-a.

Metali, pesticidi i isparljivi aromatični ugljovodonici (BTEX) navedeni u tabeli 4 su prekoračili graničnu korigovanu vrednost , ali ne i remedijacionu korigovanu vrednost navedenu iz Uredbe o graničnim vrednostima zagađujućih, štetnih i opasnih materija u zemljištu („Službeni glasnik RS“, br 30/2018 i 64/2019).

Vrednosti za metale koje prelaze remedijacione korigovane vrednosti navedene iz Uredbe o graničnim vrednostima zagađujućih, štetnih i opasnih materija u zemljištu („Službeni glasnik RS“, br 30/2018 i 64/2019), jesu sledeće: vrednost nikla(Ni) koja prelazi remedijacionu vrednost u uzorku Z048/5, vrednost bakra(Cu) koja prelazi remedijacionu vrednost u uzorcima Z048/1, Z048/3, Z048/4, Z048/5, Z048/6, Z048/8, Z048/11, vrednost kadmijuma(Cd) koja prelazi remedijacionu vrednost u uzorcima Z048/1, Z048/9, vrednost olova(Pb) koja prelazi remedijacionu vrednost u uzorku Z048/8, vrednost cinka(Zn) koja prelazi remedijacionu vrednost u uzorcima Z048/2, Z048/4, Z048/9, vrednost žive(Hg) koja prelazi remedijacionu vrednost u uzorcima Z048/6, Z048/8, vrednost barijuma(Ba) koja prelazi remedijacionu vrednost u uzorcima Z048/1, Z048/9.

Navedeni rezultati ukazuju da se radi o kontaminaciji zemljišta, koja zahteva praćenje i dodatna ispitivanja u okruženju mesta uzorkovanja, u cilju potvrde nalaza i definisanja potrebe i uslova za primenu remedijacionih, sanacionih i drugih mera za popravljanje stanja zemljišta u skladu sa vrednostima iz Uredbe o graničnim vrednostima zagađujućih, štetnih i opasnih materija u zemljištu („Službeni glasnik RS“, br 30/2018 i 64/2019).

Izmerene vrednosti za sve ostale ispitivane parametre ispitivanih uzoraka zemljišta Z048/1, Z048/2, Z048/3, Z048/4, Z048/5, Z048/6, Z048/7, Z048/8, Z048/9, Z048/1 i Z048/11, su usaglašene sa vrednostima koje su propisane važećom Uredbom o graničnim vrednostima zagađujućih, štetnih i opasnih materija u zemljištu („Službeni glasnik RS“, br 30/2018 i 64/2019).

Granične minimalne vrednosti jesu one vrednosti na kojima su potpuno dostignute funkcionalne osobine zemljišta, odnosno one označavaju nivo na kome je dostignut održiv kvalitet zemljišta.

Remedijacione vrednosti jesu vrednosti koje ukazuju da su osnovne funkcije zemljišta ugrožene ili ozbiljno narušene i zahtevaju remedijacione, sanacione i ostale mere.

Granične i remedijacione vrednosti zavise od sadržaja gline i organske materije u zemljištu.

5.0 PRILOZI