Табела 1.

1. Коришћење сировина и помоћних материјала*

Хемијске супстанце, хемијски производи и други материјали коришћени у процесу производње

као сировине и помоћни материјали који нису класификовани као опасни

| Број или ознака | Хемијске супстанце или производи | Врста хемијских супстанци или производа (1) | Коришћење | Ускладиштена количина (t) и начин складиштења (2) | Количина коришћења годишње (t) | % у производу (3) | % у отпаду (3) | % у отпадним водама (3) | % у емисији у ваздух (3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 28%, 30% Сирови фосфат | минерал | Основна сировина | мах. капацитет складиштења је 16.000 t Затворени | 39.212,709 | у зависности од формулације | / | / | До 20 mg/m3 (изражено као прашкасте материје) |
| 2 | Калијум хлорид | Неорганско једињење | Основна сировина | Затворен магацин, ринфуз | 57.209,592 | / | / | / | / |
| 3 | Уреа 46% | Неорганска хемикалија | Основна сировина | Затворен магацин, ринфуз | 2.074,586 | / | / | / | / |
| 4 | Алуминијум сулфат (чврста материја) | Неорганска со | Помоћна сировина | Затворени магацин, big bag | 1.612,186 | / | / | / | / |
| 5 | Алуминијум сулфат | Неорганска со | Помоћна сировина | Затворени магацин, резервоар | 696,186 | / | / | / | / |
| 6 | Алуминијум хидроксид | Неорганска хемикалија | Сировина за припрему раствора алуминијум сулфата | Затворени магацин, big bag | 40,180 | / | / | / | / |
| 7 | Калцијум карбонат | Неорганска со | Помоћна сировина | Затворени магацин, big bag | 466,640 | / | / | / | / |
| 8 | Кристални амонијум сулфат | Неорганска со | Основна сировина | Затворен магацин, ринфуз | 234,750 | / | / | / | / |
| 9 | SSP прах | ? | Основна сировина | Затворен магацин, ринфуз | 24.027,388 | / | / | / | / |
| 10 | TSP прах | ? | Основна сировина | Затворен магацин, ринфуз | 12.572,714 | / | / | / | / |
| 11 | Делимично растворљиви сирови фосфат | минерал | Основна сировина | Затворен магацин, ринфуз | 1.812,460 | / | / | / | / |
| 12 | Натријум хидроксид | Неорганска материја | Помоћна сировина | Складиште помоћних хемикалија, резервоар | 9,400 | / | / | / | / |
| 13 | Зауљивач | Органска материја | Помоћна сировина | Складиште помоћних хемикалија, резервоар резервоар | 67,050 | / | / | / | / |
| 14 | Парафинско уље | Органска материја | Помоћна сировина | Складиште помоћних хемикалија, резервоар резервоар | 673,590 | / | / | / | / |
| 15 | Зауљивач (паковање) | Органска материја | Помоћна сировина | Складиште помоћних хемикалија, резервоар резервоар | 63,486 | / | / | / | / |
| 16 | Антипенушавац | Органска материја | Помоћна сировина | Складиште помоћних хемикалија, резервоар резервоар | 0,399 | / | / | / | / |
| 17 | Талк 40/1 | ? | Помоћна сировина | Затворени магацин, 25/1 џакови | 1,200 | / | / | / | / |
| 18 | Магнезијум оксид 100/1 |  | Сировина као извор микроелемената | Затворени магацин, big bag | 724,000 | / | / | / | / |
| 19 | Цинк-сулфат монохидрат 25/1 |  | Сировина као извор микроелемената | Затворени магацин, big bag | 4,250 | / | / | / | / |
| 20 | Боракс пентахидрат |  | Сировина као извор микроелемената | Затворени магацин, big bag | 5,000 | / | / | / | / |
| 21 | 4-5%B, 9-10%B Млевени колеманит |  | Сировина као извор микроелемената | Затворени магацин, big bag | 571,451 | / | / | / | / |
| 22 | Магнезијум сулфат |  | Сировина као извор микроелемената | Затворени магацин, big bag | 11,500 | / | / | / | / |
| 23 | Калцијум сулфат |  | Основна сировина | Затворени магацин, big bag | 643,500 | / | / | / | / |
| 24 | Apple green |  | Сировина као извор микроелемената | Затворени магацин, 25/1 џакови | 1,850 | / | / | / | / |
| 25 | Grass green |  | Помоћна сировина | Затворени магацин, 25/1 џакови | 17,225 | / | / | / | / |
| 26 | Fe-EDTA 13% (гвожђе хелат) |  | Сировина као извор микроелемената | Затворени магацин, 25/1 џакови | 0,900 | / | / | / | / |
| 27 | Црвена боја LAVANYL RED BB-LF 02 - LANXESS |  | Помоћна сировина | Затворен магацин, IBC контејнер | 8,160 | / | / | / | / |
| 28 | Arcus Acid Blue 9 Tech |  | Помоћна сировина | Затворени магацин, 25/1 џакови | 9,825 | / | / | / | / |
| 29 | Levanyl blue 151 |  | Помоћна сировина | Затворени магацин, 25/1 џакови | 2,000 | / | / | / | / |
| 30 | Калијум сулфат |  | Основна сировина | Затворени магацин, big bag | 5.791,829 | / | / | / | / |
| 31 | Калијум нитрат |  | Основна сировина | Затворени магацин, big bag | 326,400 | / | / | / | / |
| 32 | Цинк оксид | Неорганско једињење | Сировина као извор микроелемената | Затворени магацин, big bag | 371,000 | / | / | / | / |
| 33 | Манаган сулфат монохидрат | Неорганско једињење | Сировина као извор микроелемената | Затворени магацин, 25/1 џакови | 24,350 | / | / | / | / |
| 34 | Пепео и шљака | Неопасан отпад | У производњи | 1000 t (Еко Лагер) и у складишту сировог фосфата 30000t | 7500-15.000 t | / | / | / | До 20 mg/m3 (Изражено као прашкасте материје) |
| 35 | Отпадни раствор киселина и база | Неорганска хемикалија | У производњи | У резервоарима Еcо Lagera (мах 1500) и резервоар 582 запремине 2.200 m3 3 резервоара ознаке 265 A/B/C сваки по 600 m3 запремине | 40.000 | / | / | / | До 5 mg/ m3 HF до 20 mg/m3 (Изражено као прашкасте материје) До 20 mg/m3 HCl до 30 mg/m3 NH3 |

Напомена:

- Врста сировина или помоћних материјала: метал, дрво, пластика, минерали, нафтни производи, органске, неорганске материје, биљне, животињске, боје са мање од 5% VOC, или више од 5% VOC, коришћене у производњи.

- Складиштење: у бурадима, резервоарима, под земљом, на отвореном или у затвореном и др. (мапа). Дати податке о максималној количини за складиштење.

- Количина хемијских супстанци у финалном производу и у животној средини што прецизније изражена у %.

*Захтев за издавање интегрисане дозволе – III 4

Табела 2.

Опасне хемијске супстанце и хемијски производи коришћени у процесу производње

као сировине или помоћни материјал

| Број и ознака | Хемијска супстанца или производ (1) | Врста хемијске супстанце или производа (2) | Коришћење | CAS број (3) | Категорија (4) | Ризик (H) Израз (4) | Безбедност (P) Израз (4) | Ускладиштена количина (t) и начин складиштења (5) | Количина коришћена годишње (t) | % у производу (6) | % у отпаду (6) | % у отпадним водама (6) | %у емисији у ваздух (6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Амонијак NEOCHIM PLC. Бугарска | Неорганска материја GHS04, GHS05 GHS06, GHS09 | Производи се као безводни 99,9% | Сировина у производњи NPK | 7664-41-7 | 231-635-3 | H221,H280,H314, H331,H410,EUH071 | P210,P260, P273,P280, P303+P361+P353, P305+P351+P338, P304+P340,P310, P410+P403 | Макс. количина у 4 сфере 5.400 m3 | 16.101,20 t | У зависности од формулације | / | / | Као NH3, до 18 mg/m3 (TWA) до 25 mg/m3 (STEL) |
| 2. Амонијак AZOMUREŞ SA Румунија | Неорганска хемикалија GHS04, GHS05 GHS06, GHS09 | Производи се као безводни 99,9% | Сировина у производњи NPK | 7664-41-7 | 231-635-3 | H221,H280,H314, H331,H400,EUH071 | P210,P260,P264, P271,P273,P280, P301+P330+P331, P305+P351+P338, P303+P361+P353, P304+P340,P310, P321,P363,P377,P381, P391,P405,P403+P233, P410,P410+P403,P501 | Макс. количина у 4 сфере 5.400 m3 | 1.496,75 t | У зависности од формулације | / | / | Као NH3 до 14 mg/m3 (TWA) |
| 3. Амонијак Togliattiazot Русија | Неорганска хемикалија GHS04, GHS05 GHS06, GHS09 | Производи се као безводни 99,8% | Сировина у производњи NPK | 7664-41-7 | 231-635-3 | H221,H280,H314, H331,H400 | P210,P260,P273,P280 P301+P330+P331, P303+P361+P353, P304+P340, P305+P351+P338, P310,P363,P377,P391, P405,P501 | Макс. количина у 4 сфере 5.400 m3 | 3.788,10 t | У зависности од формулације | / | / | Као NH3, до 14 mg/m3 (TWA) |
| 4. Фосфорна киселина ELIXIR PRAHOVO DOO PRAHOVO Србија | Неорганска хемикалија GHS05 | Производи се концентрацији 70-75% | Сировина у производњи NPK | 7664-38-2 | 231-633-2 | H314 | P260,P264,P280, P301+P330+P331 P303+P361+P353, P363,P304+P340, P310,P321, P305+P351+P338 P405 | У резервоарима капацитета 8.400 t | 3.0341,311 t | У зависности од формулације | / | / | Kао HF до 3 mg/m3 |
| 5. Сумпорна киселина Aurubis Bulgaria AD Бугарска | Неорганска хемикалија GHS05 | Производи се у концентрацији 96-98% | Сировина у производњи NPK | 7664-93-9 | 231-639-5 | H314 | P264,P280, P301+P330+P331, P303,+P361+P353, P304+P340, P305+P351+P338, P310,P363 | У резервоарима, маx капацитет складиштења је 16.000 t | 78.305,36 t | У зависности од формулације | / | 8.8 mg/l | Kao SO2 до 0,05 mg/m3 (TWA) |
| 6. Алуминијум- сулфат „MARKING” d.o.o. Србија | Неорганска хемикалија GHS07 | Производи се у концентрацији 99-99,5% | Сировина у производњи NPK | 6828-11-8 | 233-135-0 | H315,H319,H335 | P280,P314,P338 | На складишту помоћних сировина, надземно у затвореном складишту димензија 80x120 (42 палете); за направљени раствор предвиђен је резервоар надземни запремине 30 m3 | По потреби 2.209,666 t | У зависности од формулације | / | / | Нема података |
| 7. Натријум хипохлорит Tehnohemija a.d. Србија | Неорганска хемикалија GHS05, GHS09 | Производи се у концентрацији 10-13% средство за бељење, за хлорисање воде итд. | Помоћна хемикалија | 7681-52-9 | 231-668-3 | H314,H400,EUH031 | P260,P264,P271,P273, P280,P301+P330+P331, P303+P361+P353,P363, P304+P340,P310,P391, P305+P351+P338,P405, P403+P233 | На складишту помоћних сировина, подземно, хоризонтални резервоар запремине 30 m3 | 18,77 t | У зависности од формулације | / | / | Нема података |
| 8. Натријум-хидроксид IMPULS-HEMIJA DOO Србија | Неорганска хемикалија GHS05 | Производи се у концентрацији 49±1% | Помоћна хемикалија | 1310-73-2 | 215-185-5 | H314 | P260,P280, P301+P330+P331, P303+P361+P353 P363,P304+P340 P310,P321, P305+P351+P338 | На складишту помоћних сировина, подземно, хоризонтални резервоар запремине 30 m3 | 12,604 t | У зависности од формулације | / | / | Нема података |
| 9. Гвођже-сулфат монохидрат „PRECHEZA a.s.“ Чешка | Неорганска хемикалија GHS07 | Производи се у концентрацији 100% | Сировина у производњи NPK | 17375-41-6 | 231-753-5 | H302,H315, H319 | P280,P301+P312, P302+P352, P305+P351+P338, P310,P501 | Магацин сировина хала KCl | 70,00 t | У зависности од формулације | / | 56 mg/l | Нема података |
| 10. Цинк-оксид GRILLO ZINKOXID GmbH Немачка | Неорганска хемикалија GHS09 | Производи се у концентрацији >98,5% | Сировина у производњи NPK | 1314-13-2 | 215-222-5 | H410 | P273,P391,P501 | Магацин сировина | 119,00 t | У зависности од формулације | / | / | Нема података |
| 11. Цинк-оксид Ever Zinc Белгија | Неорганска хемикалија GHS09 | Производи се у концентрацији 88,4-90,9 % | Сировина у производњи NPK | 1314-13-2 | 215-222-5 | H410 | P273,P391,P501 | Магацин сировина | 168,00 t | У зависности од формулације | / | / | Нема података |
| 12. Манган-сулфат монохидрат KIRNS CHEMICAL LTD Кина | Неорганска хемикалија GHS05, GHS08 | Производи се у концентрацији 100 % | Сировина у производњи NPK | 10034-96-5 | нема | H318, H373 | P280,P260,P264,P270, P305+P351+P338, P310,P314,P391,P501 | Магацин сировина | 48,00 t | У зависности од формулације | / | 56 mg/l | Нема података |
| 13. Зелена боја Qingdao Green Miles Кина | Органска хемикалија GHS07 | Производи се у концентрацији ≥100% трифенилметан | Индустријски додатак у боји-адитив – помоћна хемикалија | 633-03-4 | 211-190-1 | H302,H319 | P305+P351+P338 | Магацин сировина | 15,00 t | У зависности од формулације | / | / | Нема података |
| 14. Плава боја LANXESS Deutschland GmbH Немачка | Органска хемикалија Производ није класификован | Производи се у концентрацији 95-100% триарилметан | Индустријски додатак у боји-адитив- помоћна хемикалија | 3844-45-9 | 223-339-8 | нема | EUH 210,EUH208 | Магацин сировина | 6,00 t | У зависности од формулације | / | / | Нема података |
| 15. Црвена боја LANXESS Ltd. Велика Британија | Органска хемикалија Производ није класификован | Производи се у концентрацији 95-100% | Индустријски додатак у боји-адитив- помоћна хемикалија | нема | нема | нема | EUH 210,EUH208 | Магацин сировина | 8,16 t | У зависности од формулације | / | / | Нема података |
| 16. Процесно уље NIS a.d. Novi Sad Србија | Минерално уље на бази нафте. Производ није класификован | Производи се у концентрацији ≤100% | Уља за подмазивање | нема | нема | нема | EUH 210 | Магацин сировина | 409,140 t | У зависности од формулације | / | / | Нема података |
| 17. Базнo уљe PARAMO, a.s. Чешка | Минерално уље на бази нафте. Производ није класификован | Производи се у концентрацији 100% | Уља за подмазивање | нема | нема | нема | EUH 210 | Магацин сировина | 317,07 t | У зависности од формулације | / | / | Нема података |
| 18. Калијум-нитрат Haifa Chemicals Ltd Израел | Шалитра-хемикалија GHS03 | Производи се у концентрацији 100% | Сировина у производњи NPK | 7757-79-1 | 231-818-8 | H272 | P220 | Магацин сировина | 344,3913 t | У зависности од формулације | / | / | Нема података |
| 19. Калијум-нитрат Kingenta Кина | Шалитра-хемикалија GHS03 | Производи се у концентрацији 100% | Сировина у производњи NPK | 7757-79-1 | 231-818-8 | H272 | P210,P220.P221, P280,P370+P378, P501 | Магацин сировина | 504,00 t | У зависности од формулације | / | / | Нема података |

Напомена:

- Врста материјала који су настали или су изоловани у производњи. Следеће супстанце сматрају се опасним материјама и означене су са Тx (веома токсична), Т (токсична), Xn (штетна), или N (опасна по животну средину), Fx (веома запаљива), F (високо запаљива), Е (експлозивна), тешки метали и материје са листе опасних материја из Директиве ЕУ 76/464/ЕЕC и 80/68/ЕЕC

- Врсте материјала: метал, дрво, пластика, минерали, нафтни производи, органске, неорганске материје, биљне, животињске, боје са мање од 5% VOC, или више од 5% VOC и др.

- CAS: Индекс ознака за опасну материју.

- Класификација у складу са Директивом ЕУ 93/21/EEC

- Складишење: у бурићима, резервоарима, под земљом, на отвореном или затвореном и др. (у прилогу мапа са распоредом складишта). Максимална количина за складиштење.

- Количина хемијских материја у финалном производу и у животној средини што прецизније изражена у %.

Табела 3 и 4 Није попуњена, нема опасних производа настали као међупроизвод

Табела 5

2. Коришћење енергетских извора у индустријским постројењима*

Коришћење горива за производњу топлотне и електричне енергије и транспорт на лоокацији постројења

| Врста горива | Назив (порекло) | Количина коришћења годишње | Садржај сумпора (%) | Садржај пепела (%) | Доња топлотна моћ (kJ/kg или kJ/m3) | Коришћено за |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Производни процес | Грејање (1) | Транспорт | Производња електричне енрегије |
| Тешка течна горива - мазут (t) | Мазут НИС Гаспром- Њефт –уље за ложење, средње | 229,4 kg/h x 7.200 | 3,5 % маx. | 1 % маx. | 39,00 MJ/kg | Као алтернативно гориво, производња енергофлуида |  |  |  |
| Природни гас (1000 m3) | Природни гас НИС Гаспромњ. | 261,2 m3/h x 7.200 | / | / | 35.162 KJ/Nm3 | Гориво за производњу енергофлуида |  |  |  |
| Угаљ (t) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дизел (t) |  |  |  |  |  |  |  | 60 t/god |  |
| Петролеј (t) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бензин (t) |  |  |  |  |  |  |  | 6 t/god |  |
| Гориво за високе пећи (t) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гориво из битуменозних шкриљаца (t) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дрво (t) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тресет (t) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Друго (t)- ТНГ |  |  |  |  |  |  |  | 4 t |  |

**Oви подаци показују да транспорт сировина и готовог производа организују фирме које се ангажују услужно

Напомена:

- За потребе грејања и загревања воде у непроизводне сврхе (не за процес производње).

*Захтев за издавање интегрисане дозволе – III 4

Табела 6 Није попуњена јер не користе топлотну енергију спољних снабдевача

Табела 7

Потрошња електричне енергије

|  | Електрична енергија (kWh/годишње) |
| --- | --- |
|  | Укупно |
| За производњу опреме | / |
| За осветљавање | 200.000 |
| За хлађење и замрзавање | 148.500 |
| За вентилацију | / |
| За загревање | 4.200.000 |
| За друге потребе |  |
| Укупно (збир сопствене производње и спољних снабдевача) | 19.162.300,00 kWh - (19,162GWh) |

Табела 8 Није попуњена јер немају таква постројења

Табела 9

Карактеристике опреме за мерење потрошње топлотне и електричне енергије

| Број мерног места (1) | Параметри који се мере | Мерна опрема |  | Врста контроле (континуална/ периодична) | Учесталост мерења | Документација (књиге) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Назив | Врста |  |  |  |
| Управна зграда | Активна енергија | Мрежни анализатор | електронско | периодично | 1 месец | Записник о очитавању |
| Лабораторија | Активна енергија, Реактивна енергија, Активна снага. | бројило | индукционо | периодично | 1 месец | Записник о очитавању |
| Ватрогасни дом +Бунари | Активна енергија, Реактивна енергија, Активна снага. | бројило | електронско | периодично | 1 месец | Записник о очитавању |
| Обојена металургија - Пржионица | Активна енергија, Реактивна енергија, Активна снага. | бројило | електронско | периодично | 1 месец | Записник о очитавању |
| Обојена металургија - Лабораторија | Активна енергија, Реактивна енергија, Активна снага. | бројило | индукционо | периодично | 1 месец | Записник о очитавању |
| Логистика (Магацини, Железница) + Производња (нови филтери) + Мала пећ | Активна енергија, Реактивна енергија, Активна снага. | рачунски | електронско | периодично | 1 месец | Записник о очитавању |
| Котларница | Активна енергија, | Мрежни анализатор | електронско | периодично | 1 месец | Записник о очитавању |
| Пакирница | Активна енергија | Мрежни анализатор | електронско | периодично | 1 месец | Записник о очитавању |
| Млинско постројење | Активна енергија, Реактивна енергија, Активна снага. | бројило | електронско | периодично | 1 месец | Записник о очитавању |
| Погон SSP + TSP + Погон гранулис. + Kej + Претакалиште | Активна енергија, Реактивна енергија, Активна снага. | бројило | електронско | периодично | 1 месец | Записник о очитавању |

Напомена:

- У складу са шемом у прилогу.

Табела 10

Коришћење воде

| Водни извори и врсте коришћења | Потрошња вода у m3/годишње | За хлађење m3 /годишње | За процесе производње m3/годишње | За чишћење просторија m3/годишње | За непроизводне потребе (кухиња исл.) m3 /годишње | За друге намене m3/годишње |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Спољни снабдевачи | / | / | / | / | / | / |
| Градски водовод | 3.503 | / | / | / | / | / |
| Сопствени извори | 111.439 | / | 30 m3/h (или 1 m3/t производа) x 7.200 216.000 m3/god | 24.000 m3 /god | 12.000 m3 /god | За котларницу 5 m³/h x 7.200 36.000 m3 /god |
| Језеро или река | / | / | / | / | / | / |
| Други | / | / | / | / | / |  |
| Укупно | 114.942 |  | 216.000 | 24.000 | 12.000 | 36.000 |

Табела 11

3. Емисије у ваздух и њихова контрола

Збрини преглед извора загађивања

| Постројење, процес, јединица која проузрокује загађење |  |  |  | Загађујућа материја |  | Карактеристике емисија пре третмана |  |  | Постројење за третман гасова |  |  | Карактеристике емисија после третмана (2020) |  |  | Карактеристике емисија после третмана (2021) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив Врста | Број извора загађивања | Трајање операције (h) |  | Ознака | Назив | mg/m3 | g/sec | t/god. | Назив Врста | Ефикасност |  | mg/m3 | g/sec | t/god. | mg/m3 | g/sec | t/god. |
|  |  | дан | год. |  |  |  |  |  |  | планирана | стварна |  |  |  |  |  |  |
| Финални испирач-скубера (Е-1) | 1 | 24 | 7.200 | HCL | Хлороводоник |  |  |  | Скрубер 50-V03 |  |  | 7,13 | 0,405 | 12,77 | 7.13 | 0,365 | 11,51 |
|  |  |  |  | NH3 | Амонијак |  |  |  |  |  |  | 12,14 | 0,669 | 21,09 | 6,71 | 0,345 | 10,88 |
|  |  |  |  | HF | Флуороводоник |  |  |  |  |  |  | 3,94 | 0,207 | 6,527 | 3,49 | 0,180 | 5,68 |
|  |  |  |  | ПМ | Прашкасте материје |  |  |  |  |  |  | 6,06 | 0,235 | 7,41 | 15.38 | 0,788 | 24,85 |
| Отпрашивач силоса за млевени фосфат (Е-2) | 2 | 24 | 7.200 | ПМ | Прашкасте материје |  |  |  | Врећасти филтер |  |  | 0.93 | 0,000216 | 0,0068 | <0,50 | <0,000147 | <0,00463 |
| Отпрашивач изнад машине за паковање 80-F-10 (Е-3) | 3 | 24 | 7.200 | ПМ | Прашкасте материје |  |  |  | Врећасти филтер |  |  | 1.09 | 0,0033 | 0,104 | <0,50 | <0,00131 | <0,0413 |
| Отпрашивач изнад машине за паковање 80-F-20 (E-4) | 4 | 24 | 7.200 | ПМ | Прашкасте материје |  |  |  | Врећасти филтер |  |  | 2.00 | 0,0061 | 0,192 | <0,50 | <0,00107 | <0,0337 |
| Отпрашивач млинског постројења – изнад млина за сирови фосфат (Е-5) | 5 | 24 | 7.200 | ПМ | Прашкасте материје |  |  |  | Врећасти филтер |  |  | 1.00 | 0,0024 | 0,0756 | 1,83 | 0,00456 | 0,144 |
| Емисије из димног канала котловског постројења (Е-6) | 6 | 24 | 7.200 | SO2 | Сумпор диоксид |  |  |  |  |  |  | 3.08 | 0,0021 | 0,066 | 9,23 | 0,00428 | 0,135 |
|  |  |  |  | NO2 | Азот диоксид |  |  |  |  |  |  | 101.77 | 0,0342 | 1,078 | 103,87 | 0,0481 | 1,517 |
|  |  |  |  | CO | Угљен-моноксид |  |  |  |  |  |  | 6.18 | 0,00095 | 0,0299 | 2,80 | 0,00129 | 0,0407 |
| Аспирација (Е-7) | 7 |  |  | ПМ | Прашкасте материје |  |  |  | Врећасти филтер |  |  |  |  |  | <0,50 | 0,00517 | 0,163 |
| Отпрашивање погона филтера (Е-8) | 8 |  |  | ПМ | Прашкасте материје |  |  |  | Врећасти филтер |  |  |  |  |  | <0,50 | 0,00563 | 0,177 |

Напомена:

Садржај (концентрација и количина) загађујућих материја изражава се при O oC, 101,3 kPa и референтном уделу O2 у сувом гасу.

- У складу са шемом у прилогу.

*Захтев за издавање интегрисане дозволе – III 5

Табела 12

Техничке карактеристике котлова

| Карактеристике опреме |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број опреме (1) | Назив | Врста | Капацитет (МW) | Време рада (h/годишње) | Степен искоришћења (%) |
| Број са ситуационог плана: Објекат бр. 11. | Парни котао на гас, алтернатива мазут | Коморни котао тип Hi Flux S | 3,5 t/h или 2,274МW водене паре радног притиска до 13 бара | 350 дана x 24 h | Степен корисности на 100% оптерећења: 94,5% (ZG) / 91,5 % (M) |

Напомена:

(1) 	У складу са шемом у прилогу Прилог III.1

Табела 13 није применњиво

Табела 14 није примењиво

Табела 15

Карактеристике извора емисије

| Ред. број и број извора емисије (1) | Карактеристике извора емисија |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Грид референца извора емисије |  | Висина димњака (m) | Унутрашњи пречник димњака (mm) | Запремински проток димних или отпадних гасова (маx30min, просечна24h) (m3/s) | Време трајања емисије (min/čas, h/dan, dan/godina) | Температура гасова (маx/просечна) (°C) |
|  | X ширина | Y дужина |  |  |  |  |  |
| Е-1 Финални испирач | 4.957.081,6 | 7.398.549,8 | 30,5 | 1.530 | 204.576Nm3/h | 350 дана /год | 450C |
| Е-2 Силос за млевени фосфат | 4.957.054,4 | 7.398.531,0 | 3 | 250 | 3.500 m3/h | 350 дана /год | 150C/300C |
| Е-3 Линија за паковање | 4.956.967,8 | 7.398.676,2 | 3 | 600 | 5.000 Nm3/h | 350 дана /год | 150C/300C |
| Е-4 Линија за паковање 2 | 4.956.995,2 | 7.398.690,6 | 3 | 600 | 5.000 Nm3/h | 350 дана /год | 150C/300C |
| Е-5 Млинско постројење | 4.957.220,6 | 7.398.510,0 | 18 | 800 | 1.400 Nm3/h | 350 дана /год | 150C/300C |
| Е-6 Котларница | 4.957.188,8 | 7.398.611,5 | 16 | 550 | 10.000 Nm3/h | 350 дана /год | 150C/300C |
| Е-7 Аспирација | 4.957.050,6 | 7.398.547,0 | 20,98 | 1.600 | 114.000 Nm3/h | 350 дана /год | 600C/550C |
| Е-8 Отпрашивање погона | 4.957.014,7 | 7.398.595,25 | 14,88 | 1.208 | 92.000 m3/h | 350 дана /год | 500C/450C |

Напомена:

(1) У складу са шемом у прилогу

Табела 16

Контрола процесних извора загађивања

| Број опреме (1) | Назив опреме | Подаци о одржавању | Контролни параметар (2) | Врста контроле (континуална/периодична) | Опсег рада опреме | Врста мерних инструмената | Начин приказивања и чувања података |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FIT-10.02 | Мерач протока | периодично, према упутству за одржавање | Мерење протока сумпорне киселине | Континуална | 0-13,74 m3/h | Електромагнет-ни мерач протока течности | Приказ на екрану на лицу места+приказ на DCS-у. Чување у иструменту+бази DCS-а |
| FIT-10.03 | Мерач протока | периодично, према упутству за одржавање | Мерење протока пречишћене воде | Континуална | 0-5,03 m3/h | Електромагнет-ни мерач протока течности | Приказ на екрану на лицу места+приказ на DCS-у. Чување у иструменту+бази DCS-а |
| FIT-10.04 | Мерач протока | периодично, према упутству за одржавање | Мерење протока пречишћене воде | Континуална | 0-25,2 m3/h | Електромагнет-ни мерач протока течности | Приказ на екрану на лицу места+приказ на DCS-у. Чување у иструменту+бази DCS-а |
| FIT-10.05 | Мерач протока | периодично, према упутству за одржавање | Мерење протока фосфорне киселине | Континуална | 0-30,3 m3/h | Електромагнет-ни мерач протока течности | Приказ на екрану на лицу места+приказ на DCS-у. Чување у иструменту+бази DCS-а |
| FIT-21.01 | Мерач протока | периодично, према упутству за одржавање | Мерење протока фосфорне киселине | Континуална | 0-9,96 m3/h | Електромагнет-ни мерач протока течности | Приказ на екрану на лицу места+приказ на DCS-у. Чување у иструменту+бази DCS-а |
| FIT-20.02 | Мерач протока | периодично, према упутству за одржавање | Мерење протока фосфорне киселине | Континуална | 0-9,03 m3/h | Електромагнет-ни мерач протока течности | Приказ на екрану на лицу места+приказ на DCS-у. Ч ување у иструменту+бази DCS-а |
| FIT-20.03 | Мерач протока | периодично, према упутству за одржавање | Мерење протока сумпорне киселине | Континуална | 0-2,73 m3/h | Електромагнет-ни мерач протока течности | Приказ на екрану на лицу места+приказ на DCS-у. Ч ување у иструменту+бази DCS-а |
| FI-20.05 | Мерач протока | периодично, према упутству за одржавање | Мерење протока пречишћене воде | Континуална | 0-5,03 m3/h | Електромагнет-ни мерач протока течности | Приказ на екрану на лицу места+приказ на DCS-у. Чување у иструменту+бази DCS-а |
| FI-20.06 | Мерач протока | периодично, према упутству за одржавање | Мерење протока пречишћене воде | Континуална | 0-5,03 m3/h | Електромагнет-ни мерач протока течности | Приказ на екрану на лицу места+приказ на DCS-у. Чување у иструменту+бази DCS-а |
| FI-20.07 | Мерач протока | периодично, према упутству за одржавање | Мерење протока фосфорне киселине | Континуална | 0-29,96 m3/h | Електромагнет-ни мерач протока течности | Приказ на екрану на лицу места+приказ на DCS-у. Чување у иструменту+бази DCS-а |
| FIТ-21.05 | Мерач протока | периодично, према упутству за одржавање | Мерење протока амонијака | Континуална | 0-8,33 m3/h | Ултразвучни мерач протока течности | Приказ на екрану на лицу места+приказ на DCS-у. Чување у иструменту+бази DCS-а |
| FIТ-21.15 | Мерач протока | периодично, према упутству за одржавање | Мерење протока амонијака | Континуална | 0-8,33 m3/h | Coriolis мерач протока течности | Приказ на екрану на лицу места+приказ на DCS-у. Чување у иструменту+бази DCS-а |
| FI-20.04 | Мерач протока | периодично, према упутству за одржавање | Мерење протока паре ниског притиска | Континуална | 0-2.926 kg/h | Vortex мерач протока течности | Приказ на екрану на лицу места+приказ на DCS-у. Чување у иструменту+бази DCS-а |
| FIT-21.02 | Мерач протока | периодично, према упутству за одржавање | Мерење протока фосфорне киселине | Континуална | 0-29,96 m3/h | Електромагнет-ни мерач протока течности | Приказ на екрану на лицу места+приказ на DCS-у. Чување у иструменту+бази DCS-а |
| FIT-21.03 | Мерач протока | периодично, према упутству за одржавање | Мерење протока скруберске течности ка цевном реактору | Континуална | 0-39,96 m3/h | Електромагнет-ни мерач протока течности | Приказ на екрану на лицу места+приказ на DCS-у. Чување у иструменту+бази DCS-а |
| FIT-21.06 | Мерач протока | периодично, према упутству за одржавање | Мерење протока сумпорне киселине ка цевном реактору | Континуална | 0-26,36 m3/h | Електромагнет-ни мерач протока течности | Приказ на екрану на лицу места+приказ на DCS-у. Чување у иструменту+бази DCS-а |
| FIT-21.07 | Мерач протока | периодично, према упутству за одржавање | Мерење протока алуминијум сулфата ка цевном реактору | Континуална | 0-3,85 m3/h | Електромагнет-ни мерач протока течности | Приказ на екрану на лицу места+приказ на DCS-у. Чување у иструменту+бази DCS-а |
| FIT-21.08 | Мерач протока | периодично, према упутству за одржавање | Мерење протока сумпорне киселине | Континуална | 0-13,26 m3/h | Електромагнет-ни мерач протока течности | Приказ на екрану на лицу места+приказ на DCS-у. Чување у иструменту+бази DCS-а |
| FIT-21.09 | Мерач протока | периодично, према упутству за одржавање | Мерење протока сумпорне киселине | Континуална | 0-2,73 m3/h | Електромагнет-ни мерач протока течности | Приказ на екрану на лицу места+приказ на DCS-у. Чување у иструменту+бази DCS-а |
| FIT-50.01 | Мерач протока | периодично, према упутству за одржавање | Мерење протока воде за пречишћавање | Континуална | 0-54,00 m3/h | Електромагнет-ни мерач протока течности | Приказ на екрану на лицу места+приказ на DCS-у. Чување у иструменту+бази DCS-а |
| FIT-30.04 | Мерач протока | периодично, према упутству за одржавање | Мерење протока зауљивача | Континуална | 0-500 l/h | Poтаметар мерач протока течности | Приказ на екрану на лицу места+приказ на DCS-у. Чување у иструменту+бази DCS-а |
| FIT-40.01 | Мерач протока | периодично, према упутству за одржавање | Мерење протока скруберске течности | Континуална | 0-26,00 m3/h | Електромагнет-ни мерач протока течности | Приказ на екрану на лицу места+приказ на DCS-у. Чување у иструменту+бази DCS-а |
| FIT-40.05 | Мерач протока | периодично, према упутству за одржавање | Мерење протока скруберске течности | Континуална | 0-46,00 m3/h | Електромагнет-ни мерач протока течности | Приказ на екрану на лицу места+приказ на DCS-у. Чување у иструменту+бази DCS-а |
| FIT-50.10 | Мерач протока | периодично, према упутству за одржавање | Мерење протока воде за пречишћавање | Континуална | 0-40,00 m3/h | Електромагнет-ни мерач протока течности | Приказ на екрану на лицу места+приказ на DCS-у. Чување у иструменту+бази DCS-а |
| FI-50.01 | Мерач протока | периодично, према упутству за одржавање | Мерење протока сумпорне киселине | Континуална | 0-2,50 m3/h | Електромагнет-ни мерач протока течности | Приказ на екрану на лицу места+приказ на DCS-у. Ч ување у иструменту+бази DCS-а |
| FIT-50.02 | Мерач протока | периодично, према упутству за одржавање | Мерење протока воде за пречишћавање | Континуална | 0-35,00 m3/h | Електромагнет-ни мерач протока течности | Приказ на екрану на лицу места+приказ на DCS-у. Ч ување у иструменту+бази DCS-а |
| FIT-50.05 | Мерач протока | периодично, према упутству за одржавање | Мерење протока боје | Континуална | 0-460 l/h | Електромагнет-ни мерач протока течности | Приказ на екрану на лицу места+приказ на DCS-у. Ч ување у иструменту+бази DCS-а |
| FIT-50.06 | Мерач протока | периодично, према упутству за одржавање | Мерење протока боје | Континуална | 0-460 l/h | Електромагнет-ни мерач протока течности | Приказ на екрану на лицу места+приказ на DCS-у. Ч ување у иструменту+бази DCS-а |
| FIT-50.16 | Мерач протока | периодично, према упутству за одржавање | Мерење протока скруберске течности | Континуална | 0-29,90 m3/h | Електромагнет-ни мерач протока течности | Приказ на екрану на лицу места+приказ на DCS-у. Ч ување у иструменту+бази DCS-а |
| FIT-50.22 | Мерач протока | периодично, према упутству за одржавање | Мерење протока скруберске течности | Континуална | 0-30,00 m3/h | Електромагнет-ни мерач протока течности | Приказ на екрану на лицу места+приказ на DCS-у. Ч ување у иструменту+бази DCS-а |
| FIT-21.04 | Мерач протока | периодично, према упутству за одржавање | Мерење протока течног амонијака | Континуална | 0-26,00 m3/h | Ултразвучни мерач протока течности | Приказ на екрану на лицу места+приказ на DCS-у. Чување у иструменту+бази DCS-а |
| FIT-21.14 | Мерач протока | периодично, према упутству за одржавање | Мерење протока течног амонијака | Континуална | 0-26,00 m3/h | Coriolis мерач протока течности | Приказ на екрану на лицу места+приказ на DCS-у. Чување у иструменту+бази DCS-а |
| FIT-00.01 | Мерач протока | периодично, према упутству за одржавање | Мерење протока сумпорне киселине | Континуална | 0-29,90 m3/h | Електромагнет-ни мерач протока течности | Приказ на екрану на лицу места+приказ на DCS-у. Ч ување у иструменту+бази DCS-а |
| FI-00.02 | Мерач протока | периодично, према упутству за одржавање | Мерење протока воде | Континуална | 0-50,00 m3/h | Електромагнет-ни мерач протока течности | Приказ на екрану на лицу места+приказ на DCS-у. Ч ување у иструменту+бази DCS-а |
| FI-00.03 | Мерач протока | периодично, према упутству за одржавање | Мерење протока разблаженог алуминијума | Континуална | 0-50,00 m3/h | Електромагнет-ни мерач протока течности | Приказ на екрану на лицу места+приказ на DCS-у. Ч ување у иструменту+бази DCS-а |
| AIT-40.01 | pH анали-затор | периодично, према упутству за одржавање | Анализа pH вредности пречишћене воде | Континуална | 0-14 pH | PH анализатор | Приказ на екрану на лицу места+приказ на DCS-у. Чување у иструменту+бази DCS-а |
| LIT-21.01 | Мерач нивоа | периодично, према упутству за одржавање | Мерење нивоа течности у суду скруберске течности | Континуална | 0-100% | Трансмитер притиска за мерење нивоа хидростатички | Приказ на екрану на лицу места+приказ на DCS-у. Чување у иструменту+бази DCS-а |
| LIT-21.02 | Мерач нивоа | периодично, према упутству за одржавање | Мерење нивоа течности у суду неразблажене сумпорне киселине | Континуална | 0-100% | Трансмитер притиска за мерење нивоа хидростатички | Приказ на екрану на лицу места+приказ на DCS-у. Чување у иструменту+бази DCS-а |
| LIT-40.01 | Мерач нивоа | периодично, према упутству за одржавање | Мерење нивоа течности у суду скруберске течности | Континуална | 0-100% | Трансмитер притиска за мерење нивоа хидростатички | Приказ на екрану на лицу места+приказ на DCS-у. Чување у иструменту+бази DCS-а |
| LIT-40.02 | Мерач нивоа | периодично, према упутству за одржавање | Мерење нивоа течности у суду скруберске течности | Континуална | 0-100% | Трансмитер притиска за мерење нивоа хидростатички | Приказ на екрану на лицу места+приказ на DCS-у. Чување у иструменту+бази DCS-а |
| LIT-40.03 | Мерач нивоа | периодично, према упутству за одржавање | Мерење нивоа течности у суду скруберске течности | Континуална | 0-100% | Трансмитер притиска за мерење нивоа хидростатички | Приказ на екрану на лицу места+приказ на DCS-у. Чување у иструменту+бази DCS-а |
| LIT-40.04 | Мерач нивоа | периодично, према упутству за одржавање | Мерење нивоа течности у суду скруберске течности | Континуална | 0-100% | Трансмитер притиска за мерење нивоа хидростатички | Приказ на екрану на лицу места+приказ на DCS-у. Чување у иструменту+бази DCS-а |
| LIT-50.01 | Мерач нивоа | периодично, према упутству за одржавање | Мерење нивоа течности у суду скруберске течности | Континуална | 0-100% | Трансмитер притиска за мерење нивоа хидростатички | Приказ на екрану на лицу места+приказ на DCS-у. Чување у иструменту+бази DCS-а |
| LIT-50.01A | Мерач нивоа | периодично, према упутству за одржавање | Мерење нивоа течности у суду скруберске течности | Континуална | 0-100% | Трансмитер притиска за мерење нивоа радарско мерење | Приказ на екрану на лицу места+приказ на DCS-у. Чување у иструменту+бази DCS-а |
| LIT-50.02 | Мерач нивоа | периодично, према упутству за одржавање | Мерење нивоа течности у суду скруберске течности | Континуална | 0-100% | Трансмитер притиска за мерење нивоа хидростатички | Приказ на екрану на лицу места+приказ на DCS-у. Чување у иструменту+бази DCS-а |
| LIT-50.03 | Мерач нивоа | периодично, према упутству за одржавање | Мерење нивоа течности у суду | Континуална | 0-100% | Трансмитер притиска за мерење нивоа хидростатички | Приказ на екрану на лицу места+приказ на DCS-у. Чување у иструменту+бази DCS-а |
| LIT-50.04 | Мерач нивоа | периодично, према упутству за одржавање | Мерење нивоа течности у суду скруберске течности | Континуална | 0-100% | Трансмитер притиска за мерење нивоа хидростатички | Приказ на екрану на лицу места+приказ на DCS-у. Чување у иструменту+бази DCS-а |
| LIT-50.05 | Мерач нивоа | периодично, према упутству за одржавање | Мерење нивоа течности у суду скруберске течности | Континуална | 0-100% | Трансмитер притиска за мерење нивоа хидростатички | Приказ на екрану на лицу места+приказ на DCS-у. Чување у иструменту+бази DCS-а |
| LIT-60.07 | Мерач нивоа | периодично, према упутству за одржавање | Мерење нивоа течности у суду скруберске течности | Континуална | 0-100% | Трансмитер притиска за мерење нивоа хидростатички | Приказ на екрану на лицу места+приказ на DCS-у. Чување у иструменту+бази DCS-а |
| LIT-00.01 | Мерач нивоа | периодично, према упутству за одржавање | Мерење нивоа течности у суду | Континуална | 0-100% | Трансмитер притиска за мерење нивоа хидростатички | Приказ на екрану на лицу места+приказ на DCS-у. Чување у иструменту+бази DCS-а |
| LIT-00.02 | Мерач нивоа | периодично, према упутству за одржавање | Мерење нивоа течног алуминијум сулфата | Континуална | 0-100% | Трансмитер притиска за мерење нивоа хидростатички | Приказ на екрану на лицу места+приказ на DCS-у. Чување у иструменту+бази DCS-а |
| LIT-00.03 | Мерач нивоа | периодично, према упутству за одржавање | Мерење нивоа течног алуминијум сулфата | Континуална | 0-100% | Трансмитер притиска за мерење нивоа хидростатички | Приказ на екрану на лицу места+приказ на DCS-у. Чување у иструменту+бази DCS-а |
| LIT-00.04 | Мерач нивоа | периодично, према упутству за одржавање | Мерење нивоа течног алуминијум сулфата | Континуална | 0-100% | Трансмитер притиска за мерење нивоа хидростатички | Приказ на екрану на лицу места+приказ на DCS-у. Чување у иструменту+бази DCS-а |
| LIT-60.08 | Мерач нивоа | периодично, према упутству за одржавање | Мерење нивоа течности у суду скруберске течности | Континуална | 0-100% | Трансмитер притиска за мерење нивоа хидростатички | Приказ на екрану на лицу места+приказ на DCS-у. Чување у иструменту+бази DCS-а |
| PIT-10.01 | Мерач притиска | периодично, према упутству за одржавање | Мерење притиска скруберске течности у цевоводу који води ка погону | Континуална | 0-10 barG | Трансмитер притиска | Приказ на екрану на лицу места+приказ на DCS-у. Чување у иструменту+бази DCS-а |
| PIT-10.03 | Мерач притиска | периодично, према упутству за одржавање | Мерење притиска фосфорне киселине у цевоводу који води ка погону | Континуална | 0-10 barG | Трансмитер притиска | Приказ на екрану на лицу места+приказ на DCS-у. Чување у иструменту+бази DCS-а |
| PIТ-20.01 | Мерач притиска | периодично, према упутству за одржавање | Мерење притиска водене паре | Континуална | 0-15 barG | Трансмитер притиска | Приказ на екрану на лицу места+приказ на DCS-у. Чување у иструменту+бази DCS-а |
| PIТ-21.01 | Мерач притиска | периодично, према упутству за одржавање | Мерење притиска скруберске течности у цевоводу који води ка цевном реактору | Континуална | 0-10 barG | Трансмитер притиска | Приказ на екрану на лицу места+приказ на DCS-у. Чување у иструменту+бази DCS-а |
| PIТ-21.02 | Мерач притиска | периодично, према упутству за одржавање | Мерење притиска скруберске течности у цевоводу који води ка цевном реактору | Континуална | 0-10 barG | Трансмитер притиска | Приказ на екрану на лицу места+приказ на DCS-у. Чување у иструменту+бази DCS-а |
| PIT-21.03 | Мерач притиска | периодично, према упутству за одржавање | Мерење притиска сумпорне киселине у цевоводу који води ка цевном реактору | Континуална | 0-10 barG | Трансмитер притиска | Приказ на екрану на лицу места+приказ на DCS-у. Чување у иструменту+бази DCS-а |
| PIT-21.04 | Мерач притиска | периодично, према упутству за одржавање | Мерење притиска сумпорне киселине у цевоводу који води ка цевном реактору | Континуална | 0-10 barG | Трансмитер притиска | Приказ на екрану на лицу места+приказ на DCS-у. Чување у иструменту+бази DCS-а |
| PIT-21.05 | Мерач притиска | периодично, према упутству за одржавање | Мерење притиска разблажене фосфорне киселине на уласку у цевни реактор | Континуална | 0-15 barG | Трансмитер притиска | Приказ на екрану на лицу места+приказ на DCS-у. Чување у иструменту+бази DCS-а |
| PIT-21.06 | Мерач притиска | периодично, према упутству за одржавање | Мерење притиска сумпорне киселине на уласку у цевни реактор | Континуална | 0-10 barG | Трансмитер притиска | Приказ на екрану на лицу места+приказ на DCS-у. Чување у иструменту+бази DCS-а |
| PIT-21.08 | Мерач притиска | периодично, према упутству за одржавање | Мерење притиска алуминијум сулфата на уласку у цевни реактор | Континуална | 0-15 barG | Трансмитер притиска | Приказ на екрану на лицу места+приказ на DCS-у. Чување у иструменту+бази DCS-а |
| PIT-21.09 | Мерач притиска | периодично, према упутству за одржавање | Мерење притиска амонијака на уласку у цевни реактор | Континуална | 0-16 barG | Трансмитер притиска | Приказ на екрану на лицу места+приказ на DCS-у. Чување у иструменту+бази DCS-а |
| PIT-30.04 | Мерач притиска | периодично, према упутству за одржавање | Мерење притиска зауљивача у цевоводу | Континуална | 0-20 barG | Трансмитер притиска | Приказ на екрану на лицу места+приказ на DCS-у. Чување у иструменту+бази DCS-а |
| PIT-00.01 | Мерач притиска | периодично, према упутству за одржавање | Мерење притиска разблаженог алуминијума | Континуална | 0-10 barG | Трансмитер притиска | Приказ на екрану на лицу места+приказ на DCS-у. Чување у иструменту+бази DCS-а |
| PIT-00.02 | Мерач притиска | периодично, према упутству за одржавање | Мерење притиска разблаженог алуминијума | Континуална | 0-10 barG | Трансмитер притиска | Приказ на екрану на лицу места+приказ на DCS-у. Чување у иструменту+бази DCS-а |
| PIT-00.03 | Мерач притиска | периодично, према упутству за одржавање | Мерење притиска алуминијум сулфата ка цевни реактор | Континуална | 0-12 barG | Трансмитер притиска | Приказ на екрану на лицу места+приказ на DCS-у. Чување у иструменту+бази DCS-а |
| PIT-00.04 | Мерач притиска | периодично, према упутству за одржавање | Мерење притиска алуминијум сулфата ка цевни реактор | Континуална | 0-12 barG | Трансмитер притиска | Приказ на екрану на лицу места+приказ на DCS-у. Чување у иструменту+бази DCS-а |
| PIT-00.05 | Мерач притиска | периодично, према упутству за одржавање | Мерење притиска алуминијум сулфата ка реактору за алуминијум сулфат | Континуална | 0-10 barG | Трансмитер притиска | Приказ на екрану на лицу места+приказ на DCS-у. Чување у иструменту+бази DCS-а |
| PIT-00.06 | Мерач притиска | периодично, према упутству за одржавање | Мерење притиска алуминијум сулфата ка реактору за алуминијум сулфат | Континуална | 0-10 barG | Трансмитер притиска | Приказ на екрану на лицу места+приказ на DCS-у. Чување у иструменту+бази DCS-а |
| PIT-50.16 | Мерач притиска | периодично, према упутству за одржавање | Мерење притиска скруберске течности | Континуална | 0-10 barG | Трансмитер притиска | Приказ на екрану на лицу места+приказ на DCS-у. Чување у иструменту+бази DCS-а |
| TT-21.02 | Мерач температуре | периодично, према упутству за одржавање | Мерење температуре на површини цевног реактора | Континуална | 0-250 °C | Трансмитер температуре | Приказ на екрану на лицу места+приказ на DCS-у. Чување у иструменту+бази DCS-а |
| TT-21.03 | Мерач температуре | периодично, према упутству за одржавање | Мерење температуре унутар резервоара за разблажење фосфорне киселине | Континуална | 0-100 °C | Трансмитер температуре | Приказ на екрану на лицу места+приказ на DCS-у. Чување у иструменту+бази DCS-а |
| TT-30.01 | Мерач температуре | периодично, према упутству за одржавање | Мерење температуре унутар резервоара за зауљивач | Континуална | 0-100 °C | Трансмитер температуре | Приказ на екрану на лицу места+приказ на DCS-у. Чување у иструменту+бази DCS-а |
| TT-30.04 | Мерач температуре | периодично, према упутству за одржавање | Мерење температуре унутар цевовода за проток зауљивача | Континуална | 0-150 °C | Трансмитер температуре | Приказ на екрану на лицу места+приказ на DCS-у. Чување у иструменту+бази DCS-а |
| TT-00.01 | Мерач температуре | периодично, према упутству за одржавање | Мерење температуре унутар резервоара за разблажени алуминијум | Континуална | 0-150 °C | Трансмитер температуре | Приказ на екрану на лицу места+приказ на DCS-у. Чување у иструменту+бази DCS-а |
| TT-00.02 | Мерач температуре | периодично, према упутству за одржавање | Мерење температуре унутар резервоара за алуминијум сулфат | Континуална | 0-250 °C | Трансмитер температуре | Приказ на екрану на лицу места+приказ на DCS-у. Чување у иструменту+бази DCS-а |
| TT-00.03 | Мерач температуре | периодично, према упутству за одржавање | Мерење температуре унутар резервоара за алуминијум сулфат Мерење температуре унутар резервоара за алуминијум сулфат | Континуална | 0-200 °C | Трансмитер температуре | Приказ на екрану на лицу места+приказ на DCS-у. Чување у иструменту+бази DCS-а |
| TT-00.04 | Мерач температуре | периодично, према упутству за одржавање | Мерење температуре унутар резервоара за алуминијум сулфат | Континуална | 0-200 °C | Трансмитер температуре | Приказ на екрану на лицу места+приказ на DCS-у. Чување у иструменту+бази DCS-а |

Напомена:

- У складу са шемом у прилогу.

- Контролни параметар: нпр. температура, притисак, О2.

Табела 17

Контрола постројења за третман гасова

| Број (1) | Назив и врста постројења за третман | Подаци о одржавању | Врста контроле | Учесталост мерења | Пројектна концентрација на излазу | Начин замене у случају удеса (2) | Подаци о извршеној контроли |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E-5 Нема другу ознаку јер је млинско построје-ње старо построје-ње | Врећасти филтер на млину Е-5 | Према Приручнику за монтирање, одржавање и употребу врећастог филтера; HAZOP документ | Мерење пада притиска као и визуелно | Стално мерење; када пад притиска достигне највишу вредност кроз филтер компатибилан са добрим радом система, филтер се чисти | 10 mg/Nm3 2.700m3/h | Заустављање процеса млевења и замена или чишћење ваздухом под притиском | Трансмитер разлике притиска; Повремено мерење емисије, усклађеност са ГВЕ |
| 10-F-01 | Врећасти филтер на силосу E-2 | Према Приручнику за монтирање, одржавање и употребу врећастог филтера; HAZOP документ | Мерење пада притиска као и визуелно | мерење; када пад притиска достигне највишу вредност кроз филтер компатибилан са добрим радом система, филтер се чисти | 10 mg/Nm3 2.700 m3/h | Заустављање процеса транспорта мл.фосфата и замена или чишћење ваздухом под притиском | Трансмитер разлике притиска; Повремено мерење емисије, усклађеност са ГВЕ |
| 80-F-10/20 | Врећасти филтер на паковању (2 ком) E3 и E4 | Према Приручнику за монтирање, одржавање и употребу врећастог филтера; HAZOP документ | Мерење пада притиска као и визуелно | мерење; када пад притиска достигне највишу вредност кроз филтер компатибилан са добрим радом система, филтер се чисти | 10 mg/Nm3 (проток једног 7.000 m3/h, проток другог 8.000 m3/h) | Заустављање процеса транспорта SSP или NPK и замена или чишење ваздухом под притиском | Трансмитер разлике притиска; Повремено мерење емисије, усклађеност са ГВЕ |
| 40-V-01 40-V-02 40-V-03 40-V-04 50-V-01 50-V-02 | Скрубер у процесу Има их 6 у 2 секције (40 и 50) | Према Упутству израђеном за руковање скрубером; HAZOP документ | Мерење контроле нивоа воде са испирача; када је низак ниво могућа је кавитаци-ја | Мерење нивоа у прихватним резервоарима | 1-1,040 kg/m3 60.000m3/h 2-1,019 kg/m3 60.000m3/h 3-1,009 kg/m3 60.000m3/h 4–1,009 kg/m3 60.000 m3/h 5-1,021 kg/m3 100.000m3/h 6- 1,011 kg/m3 100.000m3/h | Има их у процесу 6 и на крају је постављен завршни; периодично чишћење испирача | Трансмитер нивоа+контролор индикације нивоа+вентил контроле нивоа+индикатор притиска |
| 50-V-03 | Скрубер завршни E1 | Према Упутству израђеном за руковање скрубером; HAZOP документ | Воде у испирачу, оперативни проблем ниво | континуално | 260 000 m3/h 1,066kg/m3 | Периодично чишћење скрубер; контрола нивоа процесне воде; Ако дође до отказивања пумпе, постоји резервна пумпа | Уређај за континуални мониторинг; индикатор нивоа +аларм високог притиска |
| 20-S-01 и 20-S-02 | Циклони 2 батерије циклона по 5 циклона -циклони сушнице и циклони хладњака | Према Упутству израђеном за руковање циклонима; HAZOP документ | Мала количина прашине из циклона (запушен циклон) | Периодично евидентирање; провера на сат времена | I-1,112 kg/m3 20 000 m3/h и II-група циклона- 1,031 kg/m3 20.000 m3/h | Има их у процесу, 2 батерије циклона по 5 ком. (циклони сушнице и хладњака); | Посматрање оператера; мерач протока |
| 60-F-01 и 60-F-02 | Врећасти филтер (2 ком.) Е7 | Према Приручнику за монтирање, одржавање и употребу врећастог филтера; HAZOP документ | Мерење пада притиска као и визуелно | мерење; када пад притиска достигне највишу вредност кроз филтер компатибилан са добрим радом система, филтер се чисти | 10 mg/Nm3 2x37.000 m3/h | Заустављање процеса аспирације и замена или чишење ваздухом под притиском | Трансмитер разлике притиска; Повремено мерење емисије, усклађеност са ГВЕ |
| 30-F-01 | Врећасти филтер E8 | Према Приручнику за монитарње, одржавање и употребу врећастог филтера; HAZOP документ | Мерење пада притиска као и визуелно | мерење; када пад притиска достигне највишу вредност кроз филтер компатибилан са добрим радом система, филтер се чисти | 10 mg/Nm3 110.000m3/h | Заустављање процеса аспирације и замена или чишење ваздухом под притиском | Трансмитер разлике притиска; Повремено мерење емисије, усклађеност са ГВЕ |

Напомена:

- Референтни број постројења за третман.

- Врста опреме која се користи у случају отказа (удеса) примарног уређаја (нпр. коришћење два истоветна уређаја и сл.)

Табела 18

Карактеристике инструмената коришћених за мерење у постројењу за регистровање хемикалија

| Број извора емисије/загађивања (1) | Загађујуће материје које се контролишу | Инструменти за мерење |  | Баждарење/ калибрација | Начин документовања и чувања података |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Назив | Врсте |  |  |
| E-1 Завршни емитер, погон за производњу ђубрива | Флуор и његова једињења изражен као HF | Преносиви, мобилни, систем за анализу гасова | Gasmet FTIR DX -4000, Финска | Према EPA Test method 320:1999 | Кроз извештаје ; чување у архиви |
| E-1 Завршни емитер, погон за производњу ђубрива | Амонијак | Преносиви, мобилни, систем за анализу гасова | Gasmet FTIR DX -4000, Финска | Према EPA Test method 320:1999 | Кроз извештаје ; чување у архиви |
| E-1 Завршни емитер, погон за производњу ђубрива и E-6 емитер котларнице | Оксиди сумпора изражени као SO2; угљенмоноксид, оксиди азота изражени као NO2 | Портабл гасни амализатор | MRU, Vario Plus, MRU GmbH, Немачка | Према Упутству произвођача мерила /електрохемијски сензор | Кроз извештаје ; чување у архиви |
| E-1, E-2, E-3, E-4, E-5, E-7, E-8 | Прашкасте материје | Аутоматски изокинетички узоркивач прашкастих материја | TCR TECORA, Италија | Према SRPS EN 13284-1: 2009 Емисије из стационарних извора-Одређивање прашине у опсегу ниских масених концентрација –Део 1: мануелна гравиметријска метода | Кроз извештаје ; чување у архиви |

Напомена:

- У складу са шемом у прилогу.

Табела 19

Мониторинг емисија

| Опис и број мерног места (1) | Производна јединица | Врста контроле (континуална/ периодична) | Загађујућа материја која се контролише |  | ГВЕ |  | Особа која врши контролу | Методологија контроле |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Назив | Врста | g/h (2) | mg/m3 (2) |  |  |
| Е-1 | Погон за производњу мин.ђубрива-финални испирач | Континуална | HF | Гас |  | 5 | Аеролаб д.о.о Београд Ратомир Станковић, дипл.инж за еколошка испитивања са екипом | Узорковање на емитеру, три узорка се узимају и анализа се обавља у просторијама и апаратима овлашћене стручне куће |
|  | Погон за производњу мин.ђубрива-финални испирач | периодична | NH3 | Гас |  | 30 | Аеролаб д.о.о Београд Ратомир Станковић, дипл.инж за еколошка испитивања са екипом | Узорковање на емитеру, три узорка се узимају и анализа се обавља у просторијама и апаратима овлашћене стручне куће |
|  | Погон за производњу мин.ђубрива-финални испирач | периодична | HCl | Гас |  | 20 | Аеролаб д.о.о Београд Ратомир Станковић, дипл.инж за еколошка испитивања са екипом | Узорковање на емитеру, три узорка се узимају и анализа се обавља у просторијама и апаратима овлашћене стручне куће |
|  | Погон за производњу мин.ђубрива-финални испирач | периодична | Прашкасте материје | Прашина |  | 20 | Аеролаб д.о.о Београд Ратомир Станковић, дипл.инж за еколошка испитивања са екипом | Узорковање на емитеру, три узорка се узимају и анализа се обавља у просторијама и апаратима овлашћене стручне куће |
| E-2 | Силос за млевени фосфат | периодична | Прашкасте материје | Прашина |  | 10 | Аеролаб д.о.о Београд Ратомир Станковић, дипл.инж за еколошка испитивања са екипом | Узорковање на емитеру, три узорка се узимају и анализа се обавља у просторијама и апаратима овлашћене стручне куће |
| E-3 | Отпрашивач изнад машине за паковање 80-F-10 | периодична | Прашкасте материје | Прашина |  | 10 | Аеролаб д.о.о Београд Ратомир Станковић, дипл.инж за еколошка испитивања са екипом | Узорковање на емитеру, три узорка се узимају и анализа се обавља у просторијама и апаратима овлашћене стручне куће |
| E-4 | Отпрашивач изнад машине за паковање 80-F-20 | периодична | Прашкасте материје | Прашина |  | 10 | Аеролаб д.о.о Београд Ратомир Станковић, дипл.инж за еколошка испитивања са екипом | Узорковање на емитеру, три узорка се узимају и анализа се обавља у просторијама и апаратима овлашћене стручне куће |
| E-5 | Отпрашивач млинског постројења | периодична | Прашкасте материје | Прашина |  | 10 | Аеролаб д.о.о Београд Ратомир Станковић, дипл.инж за еколошка испитивања са екипом | Узорковање на емитеру, три узорка се узимају и анализа се обавља у просторијама и апаратима овлашћене стручне куће |
| E-6 | Емитер котларнице | периодична | CO | Гас |  | 80 | Аеролаб д.о.о Београд Ратомир Станковић, дипл.инж за еколошка испитивања са екипом | Узорковање на емитеру, три узорка се узимају и анализа се обавља у просторијама и апаратима овлашћене стручне куће |
|  | Емитер котларнице | периодична | NOx | Гас |  | 110 | Аеролаб д.о.о Београд Ратомир Станковић, дипл.инж за еколошка испитивања са екипом | Узорковање на емитеру, три узорка се узимају и анализа се обавља у просторијама и апаратима овлашћене стручне куће |
|  | Емитер котларнице | периодична | SO2 | Гас |  | 10 | Аеролаб д.о.о Београд Ратомир Станковић, дипл.инж за еколошка испитивања са екипом | Узорковање на емитеру, три узорка се узимају и анализа се обавља у просторијама и апаратима овлашћене стручне куће |
| E-7 | Аспирација | Пробна мерења-периодична | Прашкасте материје | Прашина |  | 20 (3) | Аеролаб д.о.о Београд Ратомир Станковић, дипл.инж за еколошка испитивања са екипом | Узорковање на емитеру, три узорка се узимају и анализа се обавља у просторијама и апаратима овлашћене стручне куће |
| E-8 | Отпрашивање погона | Пробна мерења-периодична | Прашкасте материје | Прашина |  | 20 (3) | Аеролаб д.о.о Београд Ратомир Станковић, дипл.инж за еколошка испитивања са екипом | Узорковање на емитеру, три узорка се узимају и анализа се обавља у просторијама и апаратима овлашћене стручне куће |

Напомена:

- У складу са шемом у прилогу.

- Прописана гранична вредност емисије, при О ˚C, 101.3 kPa и референтном уделу О2 у сувом

- Гранична вредност дата у Прилогу 2, Уредбе о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних изворa загађивања, осим постројења за сагоревање (“Службени гласник РС” број 111/15) у делу Опште граничне вредности емисија за укупне прашкасте материје. Гранична вредност емисије се односи на масене протоке веће или једнаке 200 g/h

Табела 20

Емисије у ваздух у случају удеса, пуштања у рад, непланираних догађаја

| Број извора емисије бројеви су са Ситуационог плана | Опис | Одступања која проузрокују емисије | Опис емисија (потенцијалне максималне емисије) (2) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Загађујућа материја | mg/m3 | Укупно током удеса (kg или t) |
| Објекат бр.11 Котларница Истицање природног гаса | Брзина ветра: 3 m/s Правац ветра: Северозападни; Брзина истицања природног гаса: 3,33 kg/s | Неконтролисано истицање гаса у котларници | Природни гас |  | 3,33kg/s У току 1 h-1.188 kg |
| Објекат бр.22 Сферни резервоар амонијака |  | Време истицања: 60 min; Кружни отвор на резервоару: 50 cm; Дужина пламена: 41 m; Процењене количине хемикалије: 17 kg/sec. | Амонијак |  | 17 kg/sec, брзина истицања; Укупна ослобођена количина хемикалије: 156 kg |
| У објекту бр. 16. секција 10, неконтролисана емисија отпадних гасова | Подаци о временским условима: Просечна облачност: 30% Температура ваздуха: 11°C Класа стабилности: C Релативна влажност: 76% | Концетрација загађујуће материје: 974 kg/h тј.16,23 kg/min Висина извора: 25 m Дужина неконтролисане емисије: 60 минута | SiF4 |  | Процењене количине неконтролисане емисије: 16.2 kg/min. Укупна ослобођена количина: 974 kg |

Напомена:

- У складу са шемом у прилогу.

- Потенцијалне емисије у случају удеса, пуштања у рад, непланираних догађаја.

Табела 21

Мириси

| Број производне јединице | Загађујућа материја | Карактеристике мириса | Мере за смањење мириса |
| --- | --- | --- | --- |
| Секција 40-Третман ваздуха из производње (испирач, скрубер број 40-V-04) | Органске материје које потичу из сирових фосфата | Оштар мирис меркаптана | Подешавање pH вредности са NaOH на око 8, и третман са NaClO |

Напомена:

- У складу са шемом у прилогу.

- Када у табелама говоримо о секцијама, мислимо на секције које су описане у делу III Захтева, као и у Прилогу Захтева:

- Обележавање скрубера 40-V-04 је преузето из пројеката и у свим пројектима, шемама и дијаграмима процеса сваки уређај је обележен (скрубер број 4, секција 40)

Табела 22

4. Испуштање и контрола отпадних вода

Испуштање отпадних вода директно у водно тело (река, језеро и др.)

| Називи локација места испуштања | Број места испуштања (1) | Грид референца места испуштања |  | Реципијент водно тело |  |  | Количина отпадних вода |  | Време трајања испуштања (3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X ширина | Y дужина | Назив | Код (2) | Брзина тока (m3/h) | m3/24 h (вредност) | m3/годишње | h/24 h дана/годишње |  |
| У кругу фабрике, атмосферске воде | 1 | 4957211 | 7398818 | Река Сава | Шапца, Ист. инд. зона | 1,72m3/sec односно 6.228 m3/h | пробни рад | 60.131 m3 | Повремено, у зависности од падавина и приликом прања |  |
| У кругу фабрике, санитарне | 1 | 4956856 | 7398777 | Септичка јама | Ист. инд. зона | / | пробни рад | 3.505 m3 | Стално |  |

Напомена:

- У складу са шемом у прилогу узете из сертификата о регистрацији система за сакупљање

- Код у складу са националним системом кодова водних тела

- У случају нерегуларног испуштања, време испуштања назначити у часовима, месецима, и годинама (укључујући период започињања, одржавања, заустављања).

*Захтев за издавање интегрисане дозволе – III 6 и III 7

Табела 23 и 24 није попуњена јер не испуштају воде у подземље нити одводе отпадне воде на третман у постројењу других оператера

Табела 25

Загађујуће материје у водама

| Број и локација места испуштања (1) | Загађујуће материје, параметар (2) | Пре третмана |  | Кратак опис третмана који се примењује и његова ефикасност | После третмана (2020) |  | После третмана (2021) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mg/l 24 h (средња вредност) | t/god (средња вредност) |  | mg/l 24 h (средња вредност) | t/годишње (средња вредност) | mg/l 24 h (средња вредност) | t/годишње (средња вредност) |
| После сепаратора поред платоа бр. 1 готовог производа | pH вредност |  |  |  | 7 |  | 6,5 |  |
|  | Електропроводљивост |  |  |  | 883,75 |  | 820 |  |
|  | Суспендоване материје |  |  |  | 38,5 |  | 35 |  |
|  | ХПК |  |  |  | 69,25 |  | 178 |  |
|  | БПК5 |  |  |  | 34,25 |  | 73 |  |
|  | Амонијум јон (NH4) |  |  |  | 2,36 |  | 3,08 |  |
|  | Нитрат (NО3) као N |  |  |  | 5,97 |  | 3,90 |  |
|  | Нитрит (NО2) као N |  |  |  | 0,03 |  | 0,08 |  |
|  | Укупан неоргански азот |  |  |  | 8,30 |  | 7,06 |  |
|  | Гвожђе |  |  |  | 0,07 |  | 0,235 |  |
|  | Ортофосфати као P |  |  |  | 1,19 |  | 2,195 |  |
|  | Сулфати |  |  |  | 162 |  | 152 |  |
|  | Детерџенти (анјонски) |  |  |  | 0,43 |  | 0,14 |  |
|  | Температура воде |  |  |  | 13,17 |  | 12 |  |
|  | Екстракт органским растварачима (масноће) |  |  |  | 3,27 |  | 15,4 |  |
|  | Сулфиди |  |  |  | 0,01 |  | 0,03 |  |
| После сепаратора поред платоа бр. 2 готовог производа | pH вредност |  |  |  | 7 |  | 7,5 |  |
|  | Електропроводљивост |  |  |  | 930,25 |  | 859,5 |  |
|  | Суспендоване материје |  |  |  | 30,75 |  | 33,5 |  |
|  | ХПК |  |  |  | 54 |  | 37,5 |  |
|  | БПК5 |  |  |  | 28,12 |  | 9,35 |  |
|  | Амонијум јон (NH4) |  |  |  | 3,70 |  | 0,915 |  |
|  | Нитрат (NО3) као N |  |  |  | 5,77 |  | 4,85 |  |
|  | Нитрит (NО2) као N |  |  |  | 0,06 |  | 0,04 |  |
|  | Укупан неоргански завод |  |  |  | 9,56 |  | 5,69 |  |
|  | Гвожђе |  |  |  | 0,10 |  | 1,365 |  |
|  | Ортофосфати као P |  |  |  | 2,55 |  | 1,115 |  |
|  | Сулфати |  |  |  | 186,5 |  | 172,5 |  |
|  | Детерџенти (анјонски) |  |  |  | 0,28 |  | 0,15 |  |
|  | Температура воде |  |  |  | 13,32 |  | 11,5 |  |
|  | Екстракт органским растварачима (масноће) |  |  |  | 1,72 |  | 9,99 |  |
|  | Сулфиди |  |  |  | 0,02 |  | 0,02 |  |

Напомена:

- У складу са шемом у прилогу узете из сертификата о регистрацији система сакупљања

- Све загађујуће материје треба навести у табели, укључујући оне које нису третиране пре испуштања у водно тело (БПК5, ХПК, суспендоване честице, укупан азот, укупан фосфор, тешки метали и др)

- Овде није реч о отпадним водама са постројења већ о санитарној (фекалној) води која се испушта у канализацију и атмосферској и води са платоа која се преко сепаратора испушта у реципијент; дајемо резултате анализа вода са платоа после сепаратора , док су у Прилогу Захтева у свесци „Мониторинг“ дата сва мерења при „О“ стању и током пробног рада

Табела 26 и 27 Није попуњена јер немају такве воде ни постројење

Табела 28

Опис мерне опреме за отпадне воде које поседује лабораторија

| Број места испуштања | Број мерног места | Параметар који се мери | Мерна опрема | Врста опреме | Баждарење/ калибрација | Спречавање застоја, замена у случају удеса (3) | Документација |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 14-04-1237- атмосферска и вода са платоа која се преко сепаратора испушта у реципијент; | Према Уредби о GVE загађујућих материја у водама и роковима за њихово достизање | ISCO 2900 | Sampler за узорковање воде према UZ 005 Упутство за узорковање отпадне воде | Према Стандарду | Постоји резервни | Извештај о резултатима испитивања квалитета отпадних вода –испитивања извршио Градски завод за јавно здравље, Београд, 24.10.2014. год |
| 2. | 14-04-1238 површинска вода реке Саве узводно од улива отпадних вода са платоа која се преко сепаратора испушта у реципијент | Према Уредби о GVE загађујућих материја у водама и роковима за њихово достизање | ISCO 2900 | Sampler за узорковање воде према Упутству UZ 002 Упутство за узорковање површинских вода | Према Стандарду | Постоји резервни | -II- |

Напомена:

- и (2) У складу са шемом постројења за третман отпадних вода у прилогу.

(3)Врста опреме која се користи у случају отказа (удеса) примарног уређаја (нпр. коришћење два истоветна уређаја и сл.)

Табела 29

Мониторинг испуштања загађујућих материја у површинска и подземна водна тела

или систем за сакупљање

| Локација и број места испуштања (1) | Број мерног места (2) | Загађујућа материја параметар | Опрема за узорковање | Метод, техника, начин прорачуна | Учесталост мониторинга | Лабораторија која је вршила анализу | Документација |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шабац, после сепаратора поред платоа бр.1 готовог производа | 1 | pH | Телескопски наставци | SRPS. H.Z1.111:1987 | 4 х годишње | Завод за јавно здравље Јована Цвијића бр.1; 15 000 Шабац | Извештај о испитивању отпадних вода |
|  |  | Електропроводљивост |  | Стандардне методе Метода P-IV-11 |  |  |  |
|  |  | Суспендоване материје |  | Гравиметријска Стандардне методе P-IV-9 |  |  |  |
|  |  | Хемијска потрошња кисеоника (ХПК) |  | Merck ХПК тест 1.09773 |  |  |  |
|  |  | Петодневна биолошка потрошња кисеоника (БПК5) |  | Merck BOD тест 1.00687 |  |  |  |
|  |  | Боја |  | Органолептичка оцена |  |  |  |
|  |  | Мирис |  | Органолептичка оцена |  |  |  |
|  |  | Видљиве пливајуће материје |  | Органолептичка оцена |  |  |  |
|  |  | Амонијум јон (NH4) |  | Merck амонијум тест 1.14752 |  |  |  |
|  |  | Нитрат (NО3) као N |  | Merck нитрат тест 1.4773 |  |  |  |
|  |  | Нитрит (NO2) као N |  | Merck нитрит тест 1.4776 |  |  |  |
|  |  | Укупни неоргански азот |  | Рачунски |  |  |  |
|  |  | Гвожђе (Fe) |  | Merck гвожђе тест 1.00796 |  |  |  |
|  |  | Ортофосфати као P |  | Merck фосфат тест 1.14848 |  |  |  |
|  |  | Сулфати |  | Merck сулфат тест 1.14791 |  |  |  |
|  |  | Детерџенти (анјонски) |  | Merck сурфактант (анјој) тест 1.14697 |  |  |  |
|  |  | Температура воде |  | Одређивање термометром SRPS.H.Z1.106 |  |  |  |
|  |  | Екстракт органским растварачима (масноће) |  | EPA 1664, Revision A |  |  |  |
|  |  | Сулфиди |  | Merck сулфид тест 1.14779 |  |  |  |
| Шабац, после сепаратора поред платоа бр.2 готовог производа | 2 | pH | Телескопски наставци | SRPS. H.Z1.111:1987 | 4 х годишње | Завод за јавно здравље Јована Цвијића бр.1; 15 000 Шабац | Извештај о испитивању отпадних вода |
|  |  | Електропроводљивост |  | Стандардне методе Метода P-IV-11 |  |  |  |
|  |  | Суспендоване материје |  | Гравиметријска Стандардне методе P-IV-9 |  |  |  |
|  |  | Хемијска потрошња кисеоника (ХПК) |  | Merck ХПК тест 1.09773 |  |  |  |
|  |  | Петодневна биолошка потрошња кисеоника (БПК5) |  | Merck BOD тест 1.00687 |  |  |  |
|  |  | Боја |  | Органолептичка оцена |  |  |  |
|  |  | Мирис |  | Органолептичка оцена |  |  |  |
|  |  | Видљиве пливајуће материје |  | Органолептичка оцена |  |  |  |
|  |  | Амонијум јон (NH4) |  | Merck амонијум тест 1.14752 |  |  |  |
|  |  | Нитрат (NО3) као N |  | Merck нитрат тест 1.4773 |  |  |  |
|  |  | Нитрит (NO2) као N |  | Merck нитрит тест 1.4776 |  |  |  |
|  |  | Укупни неорганси азот |  | Рачунски |  |  |  |
|  |  | Гвожђе (Fe) |  | Merck гвожђе тест 1.00796 |  |  |  |
|  |  | Ортофосфати као P |  | Merck фосфат тест 1.14848 |  |  |  |
|  |  | Сулфати |  | Merck сулфат тест 1.14791 |  |  |  |
|  |  | Детерџенти (анјонски) |  | Merck сурфактант (анјој) тест 1.14697 |  |  |  |
|  |  | Температура воде |  | Одређивање термометром SRPS.H.Z1.106 |  |  |  |
|  |  | Екстракт органским растварачима (масноће) |  | EPA 1664, Revision A |  |  |  |
|  |  | Сулфиди |  | Merck сулфид тест 1.14779 |  |  |  |

Напомена:

- У складу са шемом у прилогу узете из сертификата о регистрацији система сакупљања

- У складу са шемом у прилогу

Табела 30

Мониторинг животне средине на месту испуштања

| Локација и број места испуштања (1) | Загађујућа материја, параметар, услови | Опрема за узорковање | Метод, техника, начин прорачуна и др. | Учесталост мониторинга | Лабораторија која је вршила анализу | Резултати мерења и извештаји |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - На месту испуста из колектора у реку Саву | Дате су већ у табели 29 и табели 25 | Ручна лабораторијска Опрема За узорковање | Стандардне методе испитивања отпадних вода наведене у извештајима о испитивању | 4xгодишње | Градски завод за јавно здравље Београд | Извештај о испитивању |
| - 100 узводно од места испуста | -II- | -II- | -II- | -II- | -II- | -II- |
| - 100 низводно од места испуста | -II- | -II- | -II- | -II- | -II- | -II- |

Напомена

- У складу са шемом у прилогу

Табела 31

Испуштања отпадних вода у случају удеса, пуштања у рад, непланираних догађаја

| Број и локација места испуштања (1) | Опис | Активност или одступање од нормалних услова рада која проузрокује испуштање загађујућих материја | Загађивање (потенцијални максимум испуштања) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | материја | mg/m3 | Укупно (kg или t) |
| Објекат бр.11. Котларница | Наиме, приликом великог ремонта или хаваријског заустављања котлова, долази до испуштања велике количине топле воде. Да би се у систем одлило што мање веома топле воде изграђена је расхладна јама која треба да ублажи цео поступак пражњења и одливања. Ова вода је чиста, тако да се након расхлађивања директно испушта из система у канализациони систем ван објекта. | Приликом ремонта или хаварије | Топла вода | 1 mg/m3 | 2 m3 |
| Објекат бр.9 Складиште помоћних хемикалија | Танкване су од бетона непропусног на воду и отпорног на хемикалије које се складиште у резервоарима. У танквани је предвиђен шахт тј. Јама димензије 1x1x0.5м како би се акцидентно просуте течности могле уроњеном пумпом пребацити у одговарајућу посуду. Под танкване је у паду ка шахту. | Приликом акцидентногизливања алуминијум-сулфата и натријум-хипохлорита | 2.1. NaOCl и 2.2. Al2(SO4)3 | 2.1. 1,24-1,35 mg/m3 2.2. cca 50%-ни раствор | Мах. Количина је 30 m3 за сваку хемикалију |
| Објекат бр.5 Погон за производњу ђубрива | У производној хали предвиђене су заштитне јаме на местима где је могуће просипање течности. Бетонске танкване се налазе испод скрубера 50-V-01 и 50-V-02 које су повезане технолошким каналом. Такође предвиђене су и испод скрубера 40-V-01, 40-V-02, 40-V-03, 40-V-04 и финалног скрубера 50-V-03. Могућност еветуалног просипања је у секцији 10 и 60 где су јаме предвиђене испод резервоара за разблаживање сумпорне киселине, резервора фосфорне киселине, посуда за припремање креча, декантера и посуда за филтрирану воду. Бетонске танкаване обложене су киселоотпорним плочицама висине 165mm, и у оквиру њих налазе се сабирне јаме 1x1м, одакле се течност извлачи одговарајућим пумпама. | Акцидентно изливање вода или киселина из скрубера и резервоара |  | 3.1.1.Вода из скрубера је густине између 1,009-1,019 kg/m3 3.1.2.Вода из скрубера је густине 1,0011-1,021 kg/m3 3.1.3.Сумпорна киселина Густина је 1,607-1,835 kg/m3 3.1.4 Фосфорна киселина густина је 1,215 kg/m3 3.1.5 Креч густина је 1,229 kg/m3 | 1x1x0,165 m-запремина прихватне јаме 0,165 m3 |

Напомена:

- У складу са шемом у прилогу узете из сертификата о регистрацији система сакупљања

Табела 35

Производња и поступање са отпадом

| Отпад (1) | Назив отпада (2) | Класа опасности (3) | Улаз отпада (t/годишње) |  |  |  | Излаз отпада (t/годишње) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Произведено |  | Примљено од других оператера | Укупно | Процесирано (метод, локација и др.) |  | Одложено (метод, локација и др.) |  | Предато другим оператерима | Укупно |
|  |  |  | Главни извор (4) | t/годишње |  |  | Количина | R (5) | Количина | D (6) |  |  |
| Индустријски | Бакар, бронза, месинг | Неопасан отпад | Отпад настао рушењем | 1,000 |  | 1,000 |  | 13 |  |  | 1,000 (предат на третман) | 1,000 |
| Индустријски | Гвожђе и челик | Неопасан отпад | Отпад настао рушењем | 2.796,110 |  | 2.796,110 |  | 13 |  |  | 720,340 (предат на складиштење) 623,890 (предат на рециклажу) 1.451,880 (предат на рециклажу) | 2.796,110 |
| Индустријски | Каблови другачији од оних наведених у 17 04 10 | Неопасан отпад | Отпад настао рушењем | 13,160 |  | 13,160 |  | 13 |  |  | 10,840 (предат на складиштење) 2,320 (предат на рециклажу) | 13,160 |
| Индустријски | Мешани отпад | Неопасан отпад | Отпад настао рушењем | 22,360 |  | 22,360 |  | 13 |  |  | 22,360 (предат на рециклажу) | 22,360 |
| Индустријски | Одбачена електрична и електронска опрема другачија од оне наведене у 20 01 21 и 20 01 23 која садржи опасне компоненте | Опасан отпад H6, H15, Y40 | Отпад настао од одбачене електричне и електронске опреме | 0,620 |  | 0,620 |  | 13 |  |  | 0,620 (предат на рециклажу) | 0,620 |
| Индустријски | Одбачена опрема која садржи или је контаминирана са PCB, другачија од оне наведене у 16 02 09 | Опасан отпад H10, H15, Y10 | Отпад настао рушењем | 1,160 |  | 1,160 |  | 13 |  |  | 1,160 (предат на складиштење) | 1,160 |
| Индустријски | Олово | Неопасан отпад | Отпад настао рушењем | 11,120 |  | 11,120 |  | 13 |  |  | 11,120 (предат на рециклажу) | 11,120 |
| Индустријски | Отпадни тонер за штампање другачији од оног наведеног у 08 03 17 | Неопасан отпад | Отпад настао рушењем | 0,068 |  | 0,068 |  | 13 |  |  | 0,068 (предат на складиштење) | 0,068 |
| Индустријски | Пластична амбалажа | Неопасан отпад | Отпад настао оштећењем амбалажних врећа или заменом амбалаже | 230,860 |  | 230,860 |  | 13 |  |  | 230,860 (предат на складиштење) | 230,860 |
| Индустријски | Трансформатор и кондензатори који садрже PCB | Опасан отпад H10, H13*, H15, Y10 | Отпад настао рушењем | 0,160 |  | 0,160 |  | 13 |  |  | 0,160 (предат на складиштење) | 0,160 |
| Индустријски | Уља за изолацију и пренос топлоте која садрже PCB | H10, H13*, H15, Y10 | Отпад настао рушењем | 0,460 |  | 0,460 |  | 13 |  |  | 0,460 (предат на складиштење) | 0,460 |
| Индустријски | Отпадно уље | Опасан отпад H15 Y8 | Производни погон и одржавање | 2 |  | 2 |  | 13 |  |  | 2 (предат овлашћеном оператеру) | 2 |
| Индустријски | Отпадно мазиво | Опасан отпад H15 Y8 | Производни погон и одржавање | 0,5 |  | 0,5 |  | 13 |  |  | 0,5 (предат овлашћеном оператеру) | 0,5 |
| Индустријски | Отпадна пластика | Неопасан отпад | Складиштење и паковање готовог производа | 250 |  | 250 |  | 13 |  |  | 250 (предат овлашћеном оператеру) | 250 |
| Индустријски | Отпадно дрво | Неопасан отпад | Складиштење и паковање готовог производа | 2 |  | 2 |  | 13 |  |  | 2 (предат овлашћеном оператеру) | 2 |
| Индустријски | Амбалажа опасног отпада | Опасан H12, H14 Y14 | Лабораторијска испитивања | 0,1 |  | 0,1 |  | 13 |  |  | 0,1 (предат овлашћеном оператеру) | 0,1 |
| Индустријски | Отпадна заштитна одећа и обућа и друга ЛЗС | Неопасан отпад | Производне активности и одржавање | 0,2 |  | 0,2 |  | 13 |  |  | 0,2 (предат овлашћеном оператеру) | 0,2 |
| Индустријски | Отпадне гуме | Неопасан отпад | Сервис постројења | 20 |  | 20 |  | 13 |  |  | 20 (предат овлашћеном оператеру) | 20 |
| Индустријски | Електрични и електронски отпад | Опасан отпад H? Y? | Коришћење електрична и електро опрема | 0,5 |  | 0,5 |  | 13 |  |  | 0,5 (предат овлашћеном оператеру) | 0,5 |
| Индустријски | Батерије и акумулатори | Опасан отпад H8, H10 Y10 | Замена истрошених батерија и акумулатора | 1 |  | 1 |  | 13 |  |  | 1 (предат овлашћеном оператеру) | 1 |
| Индустријски | Грађевински отпад - бетон | Неопасан отпад | Рушење и реконструкција | 40 |  | 40 |  | 13 |  |  | 40 (предат овлашћеном оператеру) | 40 |
| Индустријски | Грађевински отпад - цигле | Неопасан отпад | Рушење и реконструкција | 50 |  | 50 |  | 13 |  |  | 50 (предат овлашћеном оператеру) | 50 |
| Индустријски | Грађевински отпад - дрво | Неопасан отпад | Рушење и реконструкција | 5 |  | 5 |  | 13 |  |  | 50 (предат овлашћеном оператеру) | 5 |
| Индустријски | Грађевински отпад - бакар | Неопасан отпад | Рушење и реконструкција | 1 |  | 1 |  | 13 |  |  | 1 (предат овлашћеном оператеру) | 1 |
| Индустријски | Отпадни каблови | Неопасан отпад | Одржавање | 2 |  | 2 |  | 13 |  |  | 2 (предат овлашћеном оператеру) | 2 |
| Индустријски | Мешани грађевински отпад | Неопасан отпад | Рушење и реконструкција | 2 |  | 2 |  | 13 |  |  | 2 (предат овлашћеном оператеру) | 2 |
| Индустријски | Папир и картон | Неопасан отпад | Административни послови | 1 |  | 1 |  | 13 |  |  | 1 (предат овлашћеном оператеру) | 1 |
| Индустријски | Мешани комунални отпад | Неопасан отпад | Административни послови, исхрана | 90 |  | 90 |  | 13 |  |  | 90 (предат овлашћеном оператеру) | 90 |
| Индустријски | Флуо цеви | Опасан отпад H14, H15 Y37 | Одржавање радног простора | 0,1 |  | 0,1 |  | 13 |  |  | 0,1 (предат овлашћеном оператеру) | 0,1 |
| Индустријски | Отпадни тонери и кертриџи | Опасан отпад H6, H15, Y40? | Одржавање штампача | 0,2 |  | 0,2 |  | 13 |  |  | 0,2 (предат овлашћеном оператеру) | 0,2 |
| Индустријски | Филтер вреће | Неопасан отпад | Сервис постројења | 2 |  | 2 |  | 13 |  |  | 2 (предат овлашћеном оператеру) | 2 |
| Индустријски | Отпадно олово | Неопасан отпад | Сервис постројења | 11 |  | 11 |  | 13 |  |  | 11 (предат овлашћеном оператеру) | 11 |

Напомена:

(1), (2), (3), (5) и (6)

дати податке о врсти отпада (опасан, неопасан) са ознакама отпада према утврђеним карактеристикама (OECD листа отпада, Европски каталог отпада-EWC, H листа, C листа у складу са Директивом 91/689/EEC), Y листа, Анекс I, II, VIII и IX Базелске конвенције.

Метод процесирања исказује се у складу са Директивом 91/156/EEC и 75/442/EEC):

R-ознака (врста процесирања);

D-ознака (врста одлагања);

Локација: удаљеност од објеката (поређење са прописаном границом), опис поступања, усаглашеност са санитарним и другим стандардима животне средине.

(4) За сваку врсту отпада референце се односе на главне активности и процесе.

* Захтев за издавање интегрисане дозволе - III 8

Табела 38

Збирни преглед извора буке

| Извор (1) | Бр. извора буке (2) | Меродавни ниво буке у dB (3) | Ниво буке по октавама (4) |  |  |  |  |  |  |  | Опис (5) |  |  | Период емисије (6) | Напомена (7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Имп | Тон | Инфо |  |  |
| 1. Проточне пумпе | 4 | 80 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 24h | Пумпе су у секцијама 10,30 и 40 Ниво буке је дат на удаљености 1m од кућишта |
| 2. Вентилатори | 4 | 80 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 24h | Два у секцији 40, два у секцији 50 Ниво буке је дат на удаљености 1m од кућишта |
| 3. Компресор Atlas Copco | 3 | 73/74 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 24h | Смештен је у новој компресорској станици |
| 4. Penko BIG BEG јединица за пуњење | 2 | 70 испод машине | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 24h | Смештена је у секцији 80 |
| 5. Транспортер џамбо врећа | 1 | 70 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 24h | Смештен је у секцији 80 |
| 6. Базни кош | 1 | 80 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 24h | Смештен је у погону гранулације |
| 7. Млин за грануле MILL MODE: KAI-30 | 2 | Празан: 50-60 Пун: 120 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 24h | Смештени су у секцији 30 |

Напомена:

  - Навести назив уређаја – извора, његове техничке спецификације релевантне за буку нпр. снага уређаја, број обртаја, произвођач, тип, серијски број и сл.

  - Навести број истих уређаја, онолико колико их има, један или више.

  - Навести ниво буке у dBA, по правилу вредност се даје као Leq на стандардном растојању.

  - Навести октавне нивое буке мерене линеарно (без А-пондеризације).

  - Према националним прописима меродавни ниво буке израчунава се тако што се измерена вредност коригује зависно од постојања импуласа, тонских компоненти или звучних информација.

  - Навести режим рада уређаја, мерни интервал, интервал интеграљења и референтни интервал.

  - Број извештаја о мерењу буке.

* Захтев за издавање интегрисане дозволе – III 9