1. УВОД

Студија о процени утицаја на животну средину је саставни део техничке документације без које се не може приступити извођењу Пројекта и врши се у складу са  поступком прописаним Законом о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС“; бр.135/04, 36/09, 36/09 - др. закон, 72/09 - др. закон, 43/11 - Одлука УС РС,14/16, 76/18, 95/18 – др. закон и 95/18 - др. закон).

Студија о процени утицаја на животну средину је документ којим се анализира и оцењује квалитет чинилаца животне средине пре реализације пројекта – тзв. „нулто стање“ и њихова осетљивост на одређеном простору и могућ међусобни утицај постојећих и планираних активности, предвиђају непосредни и посредни штетни утицаји пројекта на чиниоце животне средине као и мере и услови за спречавање, смањење или отклањање штетних утицаја  на животну средину и здравље људи у току реализације и редовног рада предметног Пројекта.

Процена утицаја на животну средину је саставни део техничке документације без које се не може приступити изради Пројекта за грађевинску дозволу (ПГД) у који се препоручене мере заштите морају уградити. Врши се у складу са  поступком прописаним Законом о процени утицаја на животну средину, који подразумева активно учешће јавности у свакој фази израде Студије.

Обрађивач Студије о процени утицаја на животну средину Пројекта Заштита Земуна и Новог Београда од великих вода реке Дунав од Бранковог моста до клуба Радецки у Земуну - Деонице 1,2 и 3, „Хидрозавод ДТД“ АД, Нови Сад, Петра Драпшина, 56, уредно је уписан у Регистар привредних субјеката како је предвиђено чланом 19. Закона о процени утицаја на живитну средину.

У складу са Законом о процени утицаја на животну средину, члан 19. став 2. у изради Студије је учествовао мултидисциплинарни тим састављен од стручњака из различитих области: геологија, технологија и грађевинарство, потребних за област коју Студија обрађује.

1.1. МЕТОДОЛОГИЈА

Основни методолошки приступ и садржај Студије дефинисани  су важећим Законом о процени утицаја на живорну средину ("Сл. гласник РС“; бр.135/04, 36/09, 36/09 - др. закон, 72/09 - др. закон, 43/11 - Одлука УС РС,14/16, 76/18, 95/18 – др. закон и 95/18 - др. закон), и Правилником о условима и критеријумима за израду анализе утицаја објеката и радова на животну средину (''Сл. гласник РС''; бр. 49/01). Студија је урађена на основу утврђене локације и постојећег стања животне средине на њој, потребне техничке документације, процене могућег утицаја предметног објекта у току изградње и у редовном раду на животну средину, на основу постојећих знања из те области и расположивих података (резултата истраживања и мерења).

Као начелни обавезујући чинилац приликом израде Студије, прихватили смо "начело превенције и предострожности" из Закона о заштити животне средине - свака активност мора бити планирана и спроведена на начин да: проузрокује најмању могућу промену у животној средини; представља најмањи ризик по животну средину и здравље људи; спречи или ограничи утицај на животну средину на самом извору загађивања.

Непостојање пуне научне поузданости не може бити разлог за непредузимање мера спречавања деградације животне средине у случају могућих или постојећих утицаја на животну средину.

1.2. ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

Студија о процени утицаја на животну средину,  биће урађена у складу са следећом законском регулативом:

- Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС"; бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/2010- одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др. закон),

- Закон о заштити животне средине ("Сл. гласник РС“; бр.135/04, 36/09, 36/09 - др. закон, 72/09 - др. закон, 43/11 - Одлука УС РС,14/16, 76/18, 95/18 – др. закон и 95/18 - др. закон),

- Закон о заштити природе („Сл. гласник РС"; бр. 36/09, 88/10, 91/10 – испр. 14/16 и 95/18 – др. закон),

- Закон о управљању отпадом („Сл. гласник РС"; бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др. закон),

- Закон о водама ("Сл. гласник РС"; бр. . 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 И 95/19– др. закон),

- Закон о заштити ваздуха („Сл. гласник РС“; бр. 36/09 и 10/13),

- Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС“; бр. 101/05, 91/15, 113/17 – др. закон),

- Закон о заштити од буке у животној средини („Сл. гласник РС“; бр. 36/09, 88/10),

- Закон о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“; бр. 135/04 и 36/09),

- Закон о културним добрима („Сл. гласник РС“; бр. 71/94, 52/11 – др. закони и 99/11 – др. закони),

- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“; бр. 135/04 и 88/10),

- Закон о управљању отпадом („Сл. гласник РС“; бр. 36/09, 88/10 и 14/16),

- Закон о заштити од пожара („Сл. гласник РС“; бр.111/09, 20/15, 87/18 и 87/18 – др. закони),

- Закон о експлозивним материјалима, запаљивим течностима и гасовима („Сл.гласник СРС”; бр.44/77, 45/85, 18/89, „Сл гласник РС“; бр. 53/93, 67/93, 48/94, 101/05 – др. закон и 54/15 – др. закон),

- Законом о амбалажи и амбалажном отпаду („Сл. гласник РС“; бр. 36/09),

- Законом о рударству и геолошким истраживањима („Сл. гласник РС“; бр. 88/11),

- Законом о заштити од јонизујућег зрачења и од нуклеарне сигурности („Сл. гласник РС“; бр.36/09 и 46/15),

- Правилник о садржини захтева о потреби процене утицаја на животну средину и садржини захтева за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“; бр. 69/05),

- Правилник о садржини студије о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“; бр. 69/05),

- Правилником о анализи утицаја објеката односно радова на животну средину (''Сл. гласник РС''; бр. 61/92 и бр. 53/95)

- Правилником о условима и критеријумима за израду анализе утицаја објеката и радова на животну средину (''Сл. гласник РС''; бр. 49/01).

- Правилник о граничним вредностима, методама мерења имисије и критеријумима за успостављање мерних места и евиденцији података („Сл. гласник РС“; бр. 54/92),

- Правилник о граничним вредностима емисије, начину и роковима мерења и евидентирања података (“Сл. гласник РС”; бр. 30/97),

- Правилник о дозвољеном нивоу буке у животној средини („Сл. гласник РС“; бр. 54/92),

- Правилник о садржини, начину и поступку израде и начин вршења техничке контроле техничке документације према класи и намени објеката ("Сл. гласник РС"; бр. 72/18 и 73/19),

- Правилник о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода („Сл. гласник РС“; бр. 74/11),

- Правилник о начину и условима мерења количине и испитивања квалитета отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима („Сл. гласник РС“; бр. 33/16),

- Уредба о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја на животну средину и листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС; бр. 114/08). Уредба о класификацији међурепубличких водотока, међудржавних вода и вода обалног мора Југославије ("Сл. лист СФРЈ"; бр. 6/78),

- Уредба о класификацији вода ("Сл. гласник СРС"; бр. 5/68),

- Уредба о категоризацији водотока ("Сл. гласник СРС"; бр. 5/68),

- Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Сл гласник РС“; бр. 67/11, 48/12 и 1/16),

- Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“; бр. 50/12),

- Уредба о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“; бр. 35/11 и 24/14),

- Уредба о програму системског праћења квалитета земљишта, индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта и методологији за израду ремедијационих програма, ремедијационе вредности концентрација опасних и штетних материја и вредности које могу указати на значајну контаминацију вода („Сл. гласник РС“; бр. 88/10),

1.3. ПОСТОЈЕЋА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

При изради Пројекта, коришћена је следећа техничка документација:

- Идејни пројекат реконструкције заштитног насипа и обалоутврде десне обале реке Дунав у Земуну од рkм 1173+350 до rkм 1173+700“, Институт за водопривреду „Јарослав Черни“, Београд, 2008. године.

- Генерални пројекат заштите Београда од великих вода Дунава и Саве“, Институт за водопривреду „Јарослав Черни“, Београд, 2012. године.

- Идејно решење (ИДР) Заштите Земуна и Новог Београда од великих вода реке Дунав од Бранковог моста до клуба Радецки у Земуну - Деонице 1,2 и 3, „Хидрозавод ДТД“ АД, Нови Сад, 2019. год.

- Студија оправданости са Идејним пројектом Заштите Земуна и Новог Београда од великих вода реке Дунав од Бранковог моста до клуба Радецки у Земуну - Деонице 1,2 и 3, „Хидрозавод ДТД“ АД, Нови Сад, 2019. год.

2. ПОДАЦИ О НОСИОЦУ ПРОЈЕКТА

Инвеститор: ЈВП „Србијаводе“, Булевар Уметности 2, 11070 Београд

Матични број предузећа: 17117106

Порески идентификациони број (ПИБ): 100283824

ЈББК: 81448

Телефон централе: +381 11 311 94 03

E-мail: office@srbijavode.rs

Web: www.srbijavode.rs

3. ОПИС ЛОКАЦИЈЕ НА КОЈОЈ СЕ ПЛАНИРА ИЗВОЂЕЊЕ ПРОЈЕКТА

3.1. МАКРОЛОКАЦИЈА

Београд је главни и највећи град Републике Србије. Један је од старијих градова у Европи. Град лежи на ушћу реке Саве у реку Дунав, у централном делу Србије на споју Панонске низије са Балканским полуострвом. Река Дунав је друга по величини река у Европи, кроз територију Града протиче у дужини од око 80 km, од чега простор уже зоне Генералног урбанистичког плана обухвата око 50 km. Река Сава кроз територију Града протиче у дужини од око 60 km, од чега је у границама ГУП-а око 24 km.

Београд се налази на раскрсници западне и источне европске културе. Током своје историје град је растао насељавањем новог становништва. Урбанизована површина града износи око 360 квадратних километара.

Слика 3.1-1. Макролокација

Административно утврђена граница града Београда (17 београдских општина) не поклапа се са његовим природним границама, углавном због различите конфигурације терена. Природне границе града Београда приближно одговарају његовом метрополитенском подручју, које се налази на рубном подручју две велике, потпуно различите природне целине: Панонске равнице и Балканског полуострва.

Слика 3.1-2. Општине у саставу Града београда

У саставу Београда су и Нови Београд и Земун. Земун је старо насеље, које је током историје улазило и излазило из надлежности управе града Београда. Налази се на десној обали реке Дунав. Нови Београд је новији део града, чија је изградња почела 1948. године, уз ангажовање омладинских радних акција. Нови Београд се налази на десној обали реке Дунав и левој обали реке Саве. Први радови на Новом Београду су били изградња Палате федерације и хотела Југославија.

Изградњом Новог Београда почела је и изградња приобаља, обалоутврда и одбрамбених линија са заштитним котама актуелним у то доба.

Изградњом хидроелектране „Ђердап 1“ 1970. године и формирањем акумулационог језера, ниво реке Дунав је у Београду повишен за око 2,0 m.

Промена нивоа је најзначајнија код малих вода, док је при великим водама мала.

Током историје, до данас, на подручју града је изграђен велики број обалоутврда, кејских зидова и насипа,  различитих типова.

3.2. МИКРОЛОКАЦИЈА

Слика 3.2-1. Ушће Саве у Дунав

Слика 3.2-2. Ушће Саве у Дунав

Предметна обала река Саве и Дунава за коју се ради пројекат, налази се у оквиру касете „Нови Београд“, простире се од високог лесног одсека дуж десне обале реке Дунав у Земуну, улази у речни рукавац Дунавац, прати десну обалу Дунавца до ушћа реке Саве и потом прати леву обалу реке Саве до Бранковог моста. Дужина обале дуж касете је око 6,2 km. Техничко решење заштите од велике воде је подељено на 6 деоница.

Предмет Идејног решења, као и Студије о процени утицаја на животну средину су деонице 1, 2 и 3, на катастарским парцелама бр. 2386, 2388, 2389, 2390, 2397/1, 2398, 2400, 2401/1, 2402, 2636, КО Земун, општина Земун, град Београд.

Опис локације објекaта заштите на Деоници 1

Деоница 1 налази се на десној обали реке Дунав, у општини Земун.

Налази се на потезу реке Дунав од rkm 1173+565 до rkm 1173+201.

Стационажа осовине постојеће линије одбране на Деоници 1 почиње од високог терена код клуба Радецки са стационажом 0+000.00 и простире се све до ресторана „Шаран“ на стационажи 0+371.92.

Опис локације објекaта заштите на Деоници 2

Деоница 2 налази се на десној обали реке Дунав, у општини Земун.

Налази се на потезу реке Дунав од rkm 1173+201 до rkm 1172+900.

Стационажа осовине линије одбране на Деоници 2 почиње од ресторана „Шаран“ са стационажом 0+371.92 и простире се све до баште ресторана „Венеција“ на стационажи 0+731.95.

Опис локације објекaта заштите на Деоници 3

Деоница 3 налази се на десној обали реке Дунав, у општини Земун.

Налази се на потезу реке Дунав од rkm 1172+900 до rkm 1172+600.

Стационажа осовине линије одбране на Деоници 3 почиње од ресторана „Венеција“ наспрам улице Господска са стационажом 0+731.95 и простире се све до локације „Хидробазе“ наспрам улице Стевана Марковића на стационажи 1+173.00.

3.3. ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Анализа климатских фактора и хидрографских параметара за потребе израде овога Пројекта извешће се ради сагледавања утицаја на хидрогеолошке карактеристике терена, као и на режим подземних вода. У овом поглављу ће се анализирати само неки од њих, као што су: температура и падавине.

Најближа хидрометеоролошка станица за шире подручје истраживања налази се у Београду на Врачару. Имајући у виду положај подручја истраживања и орографију терена, основни метеоролошки подаци са ове станице потпуно су валидни за процену климатске ситуације на целом истражном подручју. Подаци са хидрометеоролошке станице у Београду, у периоду од 1966. до 2016. године, послужили су као главна подлога за анализу климатских фактора на овом подручју, а на основу тога и на сагледавање њиховог утицаја на хидрогеолошке карактеристике терена, као и на режим подземних вода. Подручје Београда је део Панонског басена и као такво има умерено – континенталну климу са карактеристикама Панонске подврсте, коју одликују топла лета и хладне зиме. Прелаз од лета ка зими је релативно благ, док је прелаз од зиме ка лету веома нагао, а јесени су по правилу нешто топлије од пролећа.

    - Температура ваздуха

Температура ваздуха анализирана је на основу података ХМС Београд, за период осматрања од 51 година, тачније од 1966.  до  2016. године. Сумарни подаци су дати табеларно као средње, мин. и макс. месечне температуре и средње годишње са просечном годишњом темературом за осматрани период, табела 3.3-1 и графички, слике 3.3-1 и 3.3-2.

Средња вишегодишња вредност температуре ваздуха за осматрани период је 12,5°C, максимална средња годишња вредност температуре од 14,8°C (измерена 2002. године), док је минимална вредност 10,7°C измерена 1980. године. Најхладнији месец је јануар са просечном температуром 1,6°C, а уједно и минимална средња месечна температура забележена је током овог месеца (-3,6°C – 1985. године). Месец са највишом просечном температуром је јули са просечном месечном темепатуром до 27,0°C. Максимално измерена температура забележена је 24.07.2007.г – 43,6°C, а минимална од -26,2°C дана 8.01.1947 и 10.01.1893.године.

Табела 3.3-1. Приказ просечних, минималних и максималних температура ваздуха измерених на хидрометеоролошкој станици Београд за период 1966 -2016 године

Слика 3.3-1. Приказ средњих годишњих и средње вишегодишње температуре ваздуха (oC), регистрованих на метеоролошкој станици Београд, у периоду 1966-2016.године

Слика 3.3-2. Приказ средњих вишегодишњих месечних температура ваздуха (oC) и средње вишегодишње температуре ваздуха (oC), регистрованих на метеоролошкој станици Београд у периоду 1966 - 2016. године

    - Падавине

Падавине су веома важан елеменат климе јер директно инфилтрацијом утичу на режим изданских вода, односно прихрањивање издани са слободним нивоом. Анализа режима падавина извршена је за период од 1966. до 2016. године, односно за временски период од 51 године. Подаци о годишњим сумама падавина, средњим, минималним и максималним и месечним падавинама за назначени период дати су у табели 3.3-2 и на хистограмима, слике 3.3-3 и 3.3-4.

Табела 3.3-2. Приказ просечних, максималних и минималних падавина измеренх на хидрометеоролошкој станици Београд за период 1966 -2016. године.

Слика 3.3-3. Приказ годишњих сума падавина  (мм) на хидрометеоролошкој станици Београд за период 1966 -2016. године

Слика 3.3-4. Приказ минималних, просечних и максималних месечних сума падавина (мм)на хидрометеоролошкој станици Београд за период 1966 -2016. године

  - 3.4. ХИДРОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Главни токови, који дренирају терен подручја Београда су Дунав и Сава. Остали мањи токови, леве и десне притоке Саве и Дунава чине хидрографску мрежу која је веома неравномерно развијена. У јужном, брежуљкастом и брдском терену доминирају стални водотокови Топчидерске, Железничке и Остружничке реке (са бројним притокама – потоцима), који гравитирају реци Сави. Ови водотокови су веома променљивог протока и у време наглих и обилних падавина попримају бујични карактер.

Река Дунав

Дунав је равничарска река, чији је проток условљен приливом воде у горњем делу слива, а код Београда износи око 5 000 m3/s. Десна обала корита Дунава од Старих Бановаца до Земуна је висока, скоро вертикално засечена и подложна обрушавању, док је лева обала ниска, са честим плављењем, еродирањем терена и накнадним депоновањем алувијалног наноса. Дуж целе обале на левој долинској страни урађен је одбрамбени насип.

Међутим, у старачама и барама изражено је издизање плитких подземних вода, а између обале и насипа често је плављење површинским водама. Део десне обале корита Дунава низводно од Земуна у Новом Београду, као и у старом Београду обезбеђен је насипом и бетонским обалоутврдама.

Табела 3.4-1. Приказ вишемесечног водостаја реке Дунав (cм), хидролошка станица Земун, период обраде 1972 – 2011. година (према подацима РХМЗ).

| Река: Дунав, Хидролошка станица: Земун, период обраде 1972 – 2011. година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МЕСЕЦ: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Минимална месечна: | 53 | 74 | 108 | 105 | 172 | 195 | 108 | 103 | 76 | 77 | -8 | 8 |
| Средња месечна: | 323 | 328 | 370 | 435 | 403 | 364 | 323 | 280 | 261 | 269 | 288 | 324 |
| Максимална месечна: | 560 | 604 | 757 | 783 | 702 | 692 | 688 | 495 | 512 | 611 | 632 | 596 |
| Екстремне вредности, Датум: | Апсолутни мин: - 8, 29.11.1983. |  |  |  |  |  | Апсолутни макс.:783, 16.04.2006. |  |  |  |  |  |  |

Средњи месечни водостај за период од 1972. до 2011. године, приказан је у табели 3.4-1 и креће се од средње минималних 261 mm у септембру, до средње максималних 435 mm у априлу.

Слика 3.4-1. Хидрографска карта ширег подручја истраживања,  1:100 000 (на основу Хидрографске карте Војводине, 1987. године)

Река Сава налази се јужно од подручја истраживања односно истражног терена. Поред реке Дунав, Сава представља природни дрен којим се обавља целукупан површински отицај.

Протицаји и водостаји реке Саве су променљиви и зависе првенствено од хидрометеоролошких услова у горњем сливном подручју. Протицај Саве код Београда износи   1.772 m3/s. Уз корито реке Саве, на читавом њеном току кроз Београда, урађени су одбрамбени насипи. Периодично плављење површинским водама дешава се само између обале корита и насипа док су у ниској алувијалној равни, поготово у старачама и барама. Честа су плављења и услед издизања нивоа прве издани у алувијално- барској средини. Део обале корита Саве у градском подручју, на левој долинској страни (Нови Београд), обезбеђен је бетонским обалоутврдама. Исто је урађено на десној страни, низводно од Савског језера.

Насипањем терена у зони новонасељеног дела Новог Београда елиминисано је плављење терена подземним водама јужно од лесног одсека.

Река Сава представља јужну границу истражног подручја са хидрогеолошког аспекта, тако да ниво реке Саве у многоме диктира режим подземних вода на овом делу Новог Београда. На основу података РХМЗ-а на хидролошкој станици Беград река Сава је 25.11.1986. године имала свој минимум (-61) на коти 67,67 мнм, а свој максимум 16.априла 2006. године са нивоом (+738) на коти 75,66 мнм, табела 3.4-2 и слика 3.4-2.

Табела 3.4-2. Приказ карактеристичних нивоа водостаја реке Саве (mnm), хидролошка станица Београд, период обраде 1972 – 2014. година (према подацима РХМЗ).

Слика 3.4-2. Дијаграм промене водостаја реке Саве за вишегодишњи период са нивограмом за 2017. годину  (cm)

Табела  3.4-3. Приказ водостаја реке Саве (cm), хидролошка станица Београд, за 2016.годину

Слика 3.4-3. Водостај реке Саве код Београда: карактеристићни нивои (mnm).

Просечни ниво реке Саве је око нивоа 283, тј. око коте 71,12 мнм, односно просечни ниво реке Саве креће се у интервалу од кота 70,6 – 71,6 мнм.

Повољан период за извођење радова, тј. период ниских вода је од октобра до средине марта, након средине марта могу се очекивати високе и екстремно високе воде.

  - 3.5. ГЕОМОРФОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Рељеф подручја истраживања настао је деловањем тектонских покрета (набирањем и спуштањем земљишта) и радом егзогених сила (утицај Дунава и навејавање леса). Деловањем ових геоморфолошких фактора створене су три рељефне целине, слика 3.5-1. алувијална раван, лесна зараван, лесна тераса.

Алувијална раван Дунава  заузима узак појас земљишта на крајњем истоку, између корита реке и високог лесног одсека. На неким местима је прекинута јер Дунав подсеца одсек лесне заравни док највећу ширину достиже јужно од Белегиша, где је широка и до 1,5  km. На осталим деловима ретко кад прелази ширину од неколико десетина метара.

Алувијална раван Саве  заузима простор  на подручју града Београда уз леву обалу реке, до лесне заравни на Бежанијској коси, и десна обала до Остружнице, преко Железника и Чукарице до Калемегдана иушћа у Дунав.

Слика 3.5-1. Геоморфолошка карта ширег истражног простора 1:300 000 (према карти Геозавода – Београд).

Лесна зараван је од алувијалне равни Дунава јасно одвојена високим одсеком, према западу благо опада и без јасно изражене границе прелази у лесну терасу. Површина лесне заравни на територији општине Стара Пазова испресецана је долином потока, предолицама и сурдуцима. Највећу долину начинио је поток Будовар. Висине овог рељефног члана опадају од севера ка југу и од истока ка западу. Највиша је северозападно од Сурдука (120 m).

Лесна тераса  захвата југозападни део општине. Граница према вишој, лесној заравни је слабо изражена и чини је једна широка прелазна зона која иде од Нове Пазове, преко Старе Пазове, Инђије и Голубинаца. Њу карактерише постепен прелазак типских лесова у акватичне и постепен нестанак лесних вртача. На лесној тераси је крњешевачка депресија, која је плитка, релативне дубине око 5 m, а широка око 20 km тако да се на терену тешко примећује, међутим њено дно је најнижа тачка сремске лесне терасе.

4. ОПИС ПРОЈЕКТА

Тип објекта: Слободно стојећи објекат

Категорија објекта: Г - Инжењерски објекат.

Класификација објекта: 215201 - Конструкције за задржавање воде за било какву намену (заштита од поплава).

Одбрамбена линија за заштиту од великих вода предметних  деоница се налази у К.О. Земун у Општини Земун Парцеле дуж ове деонице су у државној или јавној својини. Нема парцела у приватној својини (Катастарске парцеле број: 2386, 2388, 2389, 2390, 2397/1, 2398, 2400, 2401/1, 2402, 2636, КО Земун).

4.1. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

Деоница 1

Постојећа обалоутврда је изграђена у складу са регулационом линијом за малу воду.

На низводном крају, обалоутврда је под углом од 90 степени уклињена у високи терен, док је на низводном крају под углом од 55 степени у односу на регулациону линију уклињена у постојећу обалоутврду.

Слика 4.1-1. Изглед деонице 1

Обалоутврда има укупну дужину 350,0 m и изведена је као озидани коси кејски зид.  Круна ножице обалоутврде је на коти 70,60-70,70 мнм, има ширину 1,0 m, нагиб косине ка води 1:1,5, а ка унутрашњој страни 1:1. Изграђена је од ломљеног камена величине од 150 до 450 mm.

Просечна висина ножице је око 3,0 m. Ножица је прављена преко слоја туцаника дебљине 50,0 cm. Иза камене ножице, вршило се насипање терена ка обали рефулисаним песком из Дунава. Доња шетна стаза ширине 6,0 m је изведена на коти 73,70 мнм, асфалтирана је и у паду је 1% према води. Горња кота обалоутврде је ~76,30 мнм.

Косина обалоутврде је израђена од префабрикованих бетонских блокова типа „Дунав“ од неармираног бетона, димензија 20х25х40 cm, који су уграђени на слоју туцаника дебљине 30,0 cm. Испод туцаника је положен геотекстил тип 600.

Слика 4.1-2. Изглед обалоутврде

Дуж обалоутврде су изграђена степеништа од којих су 4 ширине 4,0 m и једно ширине 1,0 m са водомерном летвом на себи.

Слике 4.1-3. Детаљи обалоутврде

Слике 4.1-4. Детаљи обалоутврде

На узводном крају обалоутврде дуж стрме обале и обалоутврде, изграђена је рампа за спуштање пловила са приколице дужине до 10,0 m. Рампа је у нагибу. Ширина рампе је око 4,0 m.

Урбанистичким планом је предвиђена изградња још једне рампе за спуштање пловила која није изведена.

Слика 4.1-5. Изглед обалоутврде

Дуж предметне деонице не постоји ни један званични канализациони излив.

Постојећа обалоутврда је у добром стању, испоштоване су нивелације, коте ножице и доње шетне стазе, потребна је само надоградња заштите од великих вода.

Деоница 2

Постојећа обалоутврда је изграђена у складу са регулационом линијом за малу воду.

Слика 4.1-6. Низводни крај		 	         Слика 4.1-7  Узводни крај

На узводном крају, обалоутврда се наставља на постојећу обалоутврду која је под углом од 90 степени уклињена у постојећу обалу.

Низводни крај није завршен, прекинут је и улази у следећу деоницу.

Сама конструкција обалоутврде је укупне дужине око 38,0 m и изведена је као озидана коса обала.

Обалоутврда је изведена од коте ~70,60 мнм, коте ножице обалоутврде, до коте постојећег терена ~75,70 мнм, која је и горња кота обалоутврде.

Обалоутврда на коти ~73,50 мнм има банкину у виду шетне стазе. Ширина шетне стазе је променљива, минимална ширина је око 7,0 m.

Ножица је ширине 1,0 m, нагиб косине ка води износи 1:1,5, а ка унутрашњњој страни 1:1. Изграђена је од ломљеног камена величине од 150 до 450 mm. Ножица је прављена преко слоја туцаника дебљине 50,0 cm.

Иза камене ножице, терен је насут ка обали рефулисаним песком из Дунава. Косина обалоутврде је изграђена од клесаног камена заливеног цементним малтером. Шетна стаза је асфалтирана и у паду је од 1% ка води.

Слика 4.1-8. Постојеће стање обалоутврде

Слика 4.1-9. Постојеће стање обалоутврде

На почетку деонице, изграђено је степениште за силаз са горњег платоа на доње шеталиште и степениште за силаз са доњег шеталишта до ножице обалоутврде.

Слика 4.1-10. Постојеће стање обалоутврде

Слика 4.1-11. Постојеће стање обалоутврде

Између Његошеве улице и улице Караматина, обала је уређена као амфитеатар са зеленом површином и клупама. На овом потезу има 4 степеништа са горњег платоа на доњу шетну стазу.

Слика 4.1-12. Постојеће стање обалоутврде

Слика 4.1-13. Постојеће стање обалоутврде

Од доње шетне стазе до ножице постоје два степеништа и једна рампа.

На почетку и на крају амфитеатра, постоје видиковци са којих се пружа поглед ка Дунаву.

Одмах иза низводног видиковца, изграђена је рампа. Ширина рампе је око 6,0 m, и дугачка око 30,0 m.

У наставку је ширина шетне стазе око 7,0 m. Нагиб косине је 1:2. На врху обалоутврде је изграђен зид. Косина и зид су од камена заливеног цементним малтером. Ширина зида је 40,0 cm, висина око 60,0 cm.

Слика 4.1-14. Постојеће стање обалоутврде

Слика 4.1-15. Постојеће стање обалоутврде

На овом потезу налазе се три степеништа, од којих два са горњег платоа на доњу шетну стазу, а једно са доњег шеталишта до ножице обалоутврде.

Сва три степеништа су ширине 5,0 m.

На овом потезу постоји и пар битви за везивање чамаца.

Деоница 3

Обалоутврда је пројектована у складу са регулационом линијом за малу воду. Изведена кота круне ножице је на око 70.50 мнм.

Слика 4.1-16. Узводни крај изграђене балоутврде 2012. године

Слика 4.1-17. Узводни крај изграђене балоутврде 2012. Године

Слика 4.1-18. Постојеће стање обалоутврде

Слика 4.1-19. Постојеће стање обалоутврде

Обалоутврда је укупне дужине око 440,0 m и изведена је као озидана коса обала од коте ножице ~70,50 мнм до коте високог терена ~75,60 мнм, која је горња кота обалоутврде. На коти ~71,50 постоји банкина на којој је шетна стаза ширине око 7,0 m. Нагиб косине према води је 1:1,3. Шетна стаза изграђена слагањем камена у цементном малтеру има пад 2% ка води.

На Деоници 3 постоје старе рампе које су двостране и паралелне са обалоутврдом.

Једна је наспрам Масариковог трга и има ширину око 10,7 m.

На самом крају Деонице 3, налази се друга рампа ширине око 10,2 m при чему само један спуст ове рампе припада овој деоници.                              Слика 4.1-20. Постојеће стање обалоутврде

Други је у склопу следеће деонице.

Степеништа се налазе дуж читаве деонице.

На силазу са горње шетне стазе на доњу има 8 степеништа ширине 2,0 m.

На силазу са доње шетне стазе ка ножици обалоутврде има 6 степеништа ширине 2,0 m.

Слика 4.1-21. Постојеће стање обалоутврде

Слика 4.1-22. Постојеће стање обалоутврде

4.2. ХИДРАУЛИЧКИ ПОДАЦИ

У склопу претходне документације (ИДР-а),  рађена је хидролошко-хидрауличка анализа која је одредила карактеристичне нивое дуж предметне деонице.

Задатак хидролошких анализа у ИДР-у је био да се на основу расположивих података о максималним годишњим нивоима и протоцима на водомерним станицама Смедерево, Панчево, Земун, Нови Сад, Бачка Паланка и Богојево на Дунаву, Сента на Тиси и Сремска Митровица и Београд на Сави, одреде меродавни протоци великих вода Дунава и Саве, узводно од ушћа Саве у Дунав, као и меродавне нивое на низводном крају разматраног сектора, као низводни гранични услов за хидрауличке прорачуне.

За одређивање меродавног протока израђена је анализа коинциденцијa великих вода Дунава, Тисе и Саве, коришћењем података водомерних станица Нови Сад, Богојево, Сента и Сремска Митровица које су изван утицаја успора Ђердапа. Узимајући у обзир да је ниво који се региструје у ВС Панчево под утицајем рада ХЕ Ђердап 1, и да је режим рада система Ђердап 1 и Ђердап 2, дефинисан међу државним уговорима из 1998, одређени су меродавни нивои за протоке повратних периода 100, 200 и 1000 година, на основу зависности добијене за цео период осматрања (пре и након изградње ХЕ). Хидраулички прорачуни су засновани на претпоставци о тренутној коинциденцији великих вода Сава и Дунава и обрађени програмским пакетом HEC-RAS за устаљен режим течења. На основу извршених прорачуна карактеристични нивои дуж предметних деоница 1,2 и 3 износе:

За стогодишњу воду……………..76,19 мнм

За двестогодишњу воду…………76,50 мнм

За хиљадугодишњу воду………..77,14 мнм

На Деоници 1, стогодишња вода је у нивоу горње коте обалоутврде, а двестогодишња и хиљадугодишња је преливају.

На Деоници 2, стогодишње, двестогодишње и хиљадугодишње воде преливају плато обалоутврде. Стогодишња вода је у нивоу постојећег зида који није континуалан.

На Деоници 3, стогодишње, двестогодишње и

хиљадугодишње воде преливају плато

обалоутврде.

4.3. ТЕХНИЧКО РЕШЕЊЕ

Идејно решење обухвата потез од високог лесног одсека у Земуну у близини клуба Радецки до „Хидробазе“. Овај потез је подељен на три деонице.

Стационажа осовине постојеће линије одбране на Деоници 1 почиње од високог терена код клуба Радецки са стационажом 0+000.00 и простире се све до ресторана „Шаран“ на стационажи 0+371.92.

Слика 4.3-1. Деоница 1

Деоница 2 почиње од ресторана „Шаран“ са стационажом 0+371.92 и простире се све до баште ресторана „Венеција“ на стационажи 0+731.95.

Слика 4.3-2. Деоница 2

Деоници 3 почиње од ресторана „Венеција“ наспрам улице Господска са стационажом 0+731.95 и простире се све до локације „Хидробазе“ наспрам улице Стевана Марковића на стационажи 1+173.00.

Слика 4.3-3. Деоница 3

Слика 4.3-4. Укупно локација Пројекта (Деонице 1,2 и 3)

Рад на самој траси одбрамбене линије је подразумевао усаглашавање са произвођачима мобилне опреме. У току израде пројектне документације, жеља инвеститора је била да се успостави униформни распони између стубова тј. дужина панела, како би сама монтажа у ванредним ситуацијама била бржа и ефикаснија. Након усвојених распона панела од 2,5 и 2,8 m, и димензија стубова, а на основу трасе из Идејног решења, усвојена је и коначна траса одбрамбене линије.

Деоница 1

Техничко решење одбрамбене линије на првој деоници се огледа у изградњи:

- потпорног зида који представља почетак одбрамбене линије. Конструкција је пројектована уз силазну рампу на почетку деонице и уклињује се у високи терен.

- одбрамбеног зида - темеља мобилне опреме. Зид је пројектован дуж читаве деонице уз ивицу постојеће ивичне греде обалоутврде; и

- шетне стазе која ће уједно бити и инспекциона стаза за време одбране од великих вода, а у свим осталим приликама шеталиште.

Укупна дужина одбрамбене линије на Деоници 1 износи 371,92 m.

Слика 4.3-5. Приказ прве деонице са трасом одбрамбене линије

На самом почетку предметне деонице - на стационажи km 0+000.00 налази се рампа за спуштање чамаца. Једна страна рампе је изграђена у склопу обалоутврде од блокова „Дунав“, док је на другој страни високи терен лесног одсека. Косина рампе је избетонирана. Почетак мобилног система мора бити чврст вертикални део што у овом случју није и због чега се на терену лесног одсека гради потпорни зид.

Потпорни зид се ради дуж читаве рампе - од стационаже km 0+000.00 до km 0+015.80, са круном на коти 77.80 мнм. Предметни објекат је монолитна, армирано бетонска конструкција изведена у ламелама спојеним еластичним тракама које обезбеђују водонепрописност. Обзиром на нивелациону разлику и пројектовану дужину, изводи се у кампадама различите геометрије.

Минимална дубина фундирања сваке ламеле зида је cca 90,0 cm, а иста се повећава пратећи раст кота нивелете рампе. Дебљина плоче темељне стопе је 40,0 cm, колико је дебљина зида на споју са темељом. Зид се при круни сужава тако да му је дебљина на врху 30,0 cm. Ламеле потпорног зида су међусобно повезане заптивним, еластичним, дилатационим гуменим тракама ширине 25,0 cm које дозвољавају истезање од 20 mm и смицање од 10 mm. Зид се уклињује у високи терен облика крилног зида.

На стационажи km 0+015.80 се путем крајњег уградбеног стуба мобилне опреме прелази са потпорног зида на зид - темељ мобилне опреме. Овај елемент је висине 1,5 m и поставља се од врха зида мобилне опреме који је на коти 76.30 мнм па до врха потпорног зида на коти 77.80 мнм.

У наставку се на круни обалоутврде, непосредно уз ивичну греду обалоутврде, изводи армиранобетонски зид са котом круне 76,30 мнм. Зид је димензионисан за постављање мобилна опрема при проласку велике воде. Правоугаоног је облика, ширине 60,0 cm и укупне висине 130,0 cm. Дубина фундирања је 80,0 cm, тако да је изнад терена висок 50,0 cm.

У склопу изградње одбрамбеног зида и самог конструктивног елемента одбрамбене линије је и постављање талпи испод зида, дуж целе дужине одбрамбене линије. Улога талпи, поред тога што заједно са зидом чини статички стабилан и конструктиван елемент, спречава филтрацију и појаву воде у залеђу током одбране од великих вода. Због слоја песка од којег је изграђена обалоутврда, потребно је да дужина винил талпи буде 6.0 m, тј да се дохвати кота 69.00 мнм. Винил талпе се производе од пластичних материјала. На основу карактеристика и параметара тла у који ће се побијати талпе, потребно је да талпе буду дебљине 7,2 mm као што су талпе произвођача „Pietrucha“ тип GW-610/7.2“. Талпе са повезују једна уз другу по принципу пера и жљеба. На горњој страни одбрамбеног зида, уграђују се фиксни делови мобилне опреме, такозване анкер плоче.

Осим функције носача мобилне опреме, зид може да послужи као клупа за одмарање и седење.

Слика 4.3-6. Приказ техничког решења на првој деоници одбрамбене линије

Од зида према залеђу, формира се шетна стаза максималне ширине 6,0 m, са највишом котом стазе 75.80 мнм дуж зида и попречним падом стазе од 1.5% према залеђу.

Шетна стаза се у дужем временском периоду године, користи искључиво као пешачка стаза, изузев када се јави потреба за одбраном од великих вода и када шетна стаза постаје инспекциона стаза. У тим случајевима који ће бити ретки али могући, дуж шетне стазе, односно у овом случају инспекционе стазе, јавља се потреба за проласком транспорних возила који ће доносити елементе мобилне опреме као и потреба за механизацијом (телехендерима) која ће ту опрему спуштати и на одговарајућа места депоновати.

Приликом одређивања слојева шетне стазе, главни услов је био да не дође до деформација стазе при проласку тешке механизације. Шетна стаза има дебљину 52,0 cm. На самом дну се поставља геотекстил, преко њега постељица од каменог агрегата 0/63 mm дебљине 20,0 cm, изнад постељице се ставља геомрежа, а преко ње слој каменог агрегата 0/31,5 mm дебљине 20,0 cm, изнад је слој каменог агрегата од 4/8 mm дебљине 4,0 cm. Горња површина се поплочава елементима за поплочавање типа бехатон блокови висине 8,0 cm. Уз саму ивицу постављају се бели ивичњаци димензија 18/12 по унапред постављеном мршавом бетону.

На постојећој косини обалоутврди постоје изграђена степеништа од ивице обалоутврде ка доњој шетној стази. Постоје 4 степеништа ширине 4.0 m и једно степениште ширине 1,0 m. На овим местим се са брањене стране такође праве степеништа, како би се савладала висина од 0.5 m. Степеништа имају свега два степеника од којих је први на коти 75.97 мнм, а други на 76.13 мнм. Висина газишта је 17,0 cm, а ширина газишта је 30,0 cm. Степениште са брањене стране су истих дужина као и степеништа изграђена на обалоуврди.

Слика 4.3-7. Приказ тродимензиналног изгледа степеништа

Укупна дужина степеништа дуж одбрамбене линије износи 17,0 m.

На платоу се осим шетне стазе, по урбанистичком плану, изводи и бициклистичка стаза, саобраћајница ће се реконструисати и добити нову нивелацију. Између саобрађајнице и бициклистичке стазе формира се појас зеленила. Изградња ове инфраструктуре није део овог пројекта, али је на предметном потезу предвиђена потребна нивелација терена. На самом почетку, код рампе за спуштање чамаца, траса је одступила од ивице ивичне греде, а простор између ивичне греде и зида мобилне опреме се бетонира бетоном дебљине 15,0 cm.

Деоница 2

На другој деоници постоји изграђена обалоутврда која је у задовољавајућем стању, без видних оштећења и новије је изградње. Круна обалоутврде је испод нивоа стогодишње воде и представља врло угрожену деоницу.

Слика 4.3-8. Приказ друге деонице са трасом одбрамбене линије

Траса мобилне опреме на овој деоници је повучена тако да радови на извођењу стопе буду унутар шетне стазе, да се не угрозе постојеће инсталације осветлења, а истовремено да буду на довољној удаљености од високог растиња.

Према подацима Београдског водовода и канализације, дуж Деонице 2 постоје три канализациона излива. Канализација предметних локација излива припада централном систему где је заступљен сепарациони систем каналисања. Први излив је из улице Његошеве. Излив је димензија b/h=80/140 cm. Након изградње обалоутврде, излив је продужен пречником Ф1200 у дужини од 29,0 m. Пад дна цевовода је 3%. Кота дна излива је на 67,83 mn. Други излив је из улице Караматина. Излив је димензија b/h=80/120 cm. Након изградње обалоутврде излив је продужен пречником Ф1200 у дужини од 33,0 m. Пад дна цевовода је 4,5%. Кота дна излива је на 67,52 мнм. Трећи излив је из улице Господске. Излив је димензија b/h=100/150 cm. Након изградње обалоутврде, излив је продужен пречником Ф1600 у дужини од 27,0 m. Пад дна цевовода је 3.1%. Кота дна излива је на 67,87 мнм.

Изливи су испод коте ножице обалоутврде. Подаци о њиховом начину затварања нису добијени, али за време трајања поплавних таласа великих вода, неопходно је њихово затварање да вода цевоводом не би пролазила у залеђе. Предметна траса се на више места укршта са инсталацијама јавног осветљења и телекома.

Техничко решење одбрамбене линије за заштиту од великих вода дуж ове деонице садржи изградњу темеља мобилне опреме у који се уграђују носачи за мобилну опрему. На ове носаче се при наиласку поплавних таласа, монтира мобилна опрема. Укупна дужина одбрамбене линије на Деоници 2 износи 360,03 m.

На самом почетку Деонице 2, од стационаже km 0+371.92 до km 0+374.81, наставља се са техничким решењем из претходне деонице, гради се зид са шетном стазом. Након тога шетна стаза и зид се спуштају преко рампе ка постојећем терену, одакле се зид губи и у наставку је темељ мобилне опреме у нивоу шеталишта.

Конструкцију одбрамбене линије Деонице 2, чине армиранобетонски зид/греда правоугаоног облика и винил талпе дужине 4.8 m. Формирана конструкција има статичку стабилност и филтрациону сигурност.  Од стационаже km 0+371.92 до km 0+374.81, зид је димензије б/х=60/130 cm, са делом изнад стазе висине 50,0 cm. У АБ зиду се на одговарајућем растеру уграђују анкери, да би се на исти поставила мобилна опрема за одбрану од велике воде. Талпе са АБ конструкцијом чине статички стабилну конструктивну целину, са примарном улогом да спречавају филтрацију и појаву воде у залеђу током одбране од великих вода. Због слоја песка од којег је изграђена обалоутврда потребно је да дужина винил талпи буде 4.8 m. Винил талпе се производе од пластичних материјала. На основу карактеристика и параметара тла у који ће се побијати талпе потребно је да талпе буду дебљине минимум 7,2 mm као што су талпе произвођача „Pietrucha“ тип GW-610/7.2“. Талпе са повезују једна уз другу по принципу пера и жљеба. На горњој страни одбрамбеног зида, уграђују се фиксни делови мобилне опреме такозване анкер плоче.

Од зида према залеђу се формира шетна стаза максималне ширине 6,0 m, са највишом котом стазе 75.80 мнм дуж зида и попречним падом стазе од 1.5% према залеђу. Шетна стаза се у дужем временском периоду године искључиво користи као пешачка стаза, изузев када се јави потреба за одбраном од великих вода и када шетна стаза постаје инспекциона стаза. У тим случајевима, који ће бити ретки али до којих ће доћи дуж шетне стазе, односно у овом случају инспекционе стазе, јавља се потреба за проласком транспортних возила који ће доносити елементе мобилне опреме као и потреба за механизацијом (телехендерима) која ће ту опрему спуштати и на одговарајућа места депоновати. Приликом одређивања слојева шетне стазе, главни услов је био да не дође до деформација стазе при проласку тешке механизације. Шетна стаза има дебљину 52,0 cm. На самом дну се поставља геотекстил, преко њега постељица од каменог агрегата 0/63 mm дебљине 20,0 cm, изнад постељице се ставља геомрежа, а преко ње слој каменог агрегата 0/31,5 mm дебљине 20,0 cm, изнад је слој каменог агрегата од 4/8 mm дебљине 4,0 cm. Горња површина се поплочава елементима за поплочавање типа бехатон блокови висине 8,0 cm. Уз саму ивицу постављају се бели ивичњаци димензија 18/12 по унапред постављеном мршавом бетону.

На самом крају зида, на km 0+374.81, ради се прелаз са коте 76.30 мнм на 75.80 мнм, где се уграђује специјални прелазни елемент мобилне опреме - прелазна анкер плоча. У наставку од стационаже km 0+374.81 до km 0+380.81, гради се рампа. Рампом се спушта са коте 75.80 мнм на постојећи терен који је на коти 75.00 мнм. Рампа са обе стране има потпорну конструкцију. Темељ мобилне опреме представља потпорни зид са небрањене стране, док је се са брањене стране гради потпорна греда б/х=15/80 cm, дужине је 8.66 m. Пад рампе износи 5%.

Слика 4.3-9. Приказ рампе

У наставку, од стационаже km 0+380.81 до km 0+731.95, у склопу одбрамбене линије пројектована је АБ греда, димензије б/х=60/80 cm. Греда је у нивоу терена и предвиђена је за уградњу анкера мобилне опреме тако да обезбеди статичку стабилност када се на њу постави мобилна опрема при проласку велике воде.

Филтрациона сигурност одбрамбене линије је обезбеђена уградњом талпи у склопу темељне конструкције, спречавајући појаву воде у залеђу током одбране од великих вода. Због слоја песка од којег је изграђена обалоутврда потребно је да дужина винил талпи буде 4.8 m. Винил талпе се производе од пластичних материјала. На основу карактеристика и параметара тла у који ће се побијати талпе потребно је да талпе буду дебљине 7,2 mm као што су талпе произвођача „Pietrucha“ тип GW-610/7.2“. Ширина сваке талпе је 606 mm, док је дубина 200 mm. Талпе са повезују једна уз другу по принципу пера и жљеба.

Слика 4.3-10. Решење одбране од великих вода

Како би се сви радови и побијање талпи и израда темеља мобилне опреме лакше изводила потребан је шири ископ. Приликом враћања у првобитно стање, а након изградње темеља, у преостали простор се уграђује материјал из ископа до 30,0 cm испод коте терена. На набијени матаријал из ископа се ради постељица од слој каменог агрегата 0/31,5 mm дебљине 20,0 cm, изнад је слој каменог агрегата од 4/8 mm дебљине 4,0 cm. У горњу завршну површину у слоју од 6,0 cm се уграђује асфалтна конструкција.

На местима укрштања са инсталацијама у темељ се пре бетонирња поставља челична цев Ф20 у дужини од 2,6 m тј са сваке стране цев вири 1,0 m. Кроз цев се провлаче инсталације

На местима где се налазе канализациони изливи неопходно је смањити величину талпи, са 4,8 m на 3,5 m, на појасу од 5,0 m са обе стране осе цевовода.

На почетку деонице на зид се поставља мобилна опрема висине 1,0 m док се у наставку деонице у темељ мобилне опреме поставља мобилна опрема која има висину 1,8 m. Укупна дужина мобилне опреме износи 360,0 m.

Деоница 3

На трећој деоници постоји изграђена обалоутврда која датира из 40 година прошлог века и у задовољавајућем је стању. Круна обалоутврде је испод нивоа стогодишње воде и представља врло угрожену деоницу.

Слика 4.3-11. Приказ треће деонице са трасом одбрамбене линије

Траса мобилне опреме је повучена тако да радови на извођењу темеља буду унутар шетне стазе а да се притом не угрозе постојеће инсталације осветљења изузев на локацијама укрштања, канализације и истовремено да буду на довољној удаљености од високог растиња.

Дрвореди високог растиња се налазе са обе стране стазе при чему се дуж стазе ближе улици налази фекални колектор ФБ175/175. Сходно томе постоје деонице на којима је испоштовано растојање од 3,5 m, који су захтевани условима зеленила, а исто тако постоје деонице на којима то растојање није могло да се испоштује због близине фекалног колектора са друге стране, комe се није могло превише приближити.

На основи података из катастра подземних инсталација дуж читавог шеталишта се налази фекални цевовод ФБ175/175. Цевовод је у паду од улице Господске где је кота дна колектора на око 73,20 мнм, па до улице Стевана Марковића где је кота дна колектора на око 72,84 мнм. Сама калота фекалног цевовода је прилично плитка.

И према подацима Београдског водовода и канализације, дуж Деонице 3 постоји  канализациони колектор. Разлика која је примећена на овој деоници јесте што у катастру подземних инсталација постоји излив наспрам улице Марка Николића који не постоји у условима Београдског водовода и канализације. Излив је из улице Марка Николића и има армирано бетонски пресек b/h=150/100. Излив је испод коте ножице обалоутврде и највероватније није у функцији. Подаци о њиховом начину затварања нису добијени, али за време трајања поплавних таласа великих вода, неопходно је њихово затварање да вода цевоводом не би пролазила у залеђе.

Локација излива

Слика 4.3-12. Локација излива

Предметна траса се на више места укршта са инсталацијама јавног осветљења.

Техничко решење одбрамбене линије за заштиту од великих вода дуж ове деонице, садржи изградњу темеља мобилне опреме у који се уграђују носачи за мобилну опрему. На ове носаче се при наиласку поплавних таласа монтира мобилна опрема. Укупна дужина одбрамбене линије на Деоници 3 износи 441.05 m.

На самом почетку Деонице 3, од стационаже km 0+731.95 до km 1+166.11, наставља се са техничким решењем из претходне деонице, гради се темељ са филтрационом заштитом у виду талпи.

Темељ је димензионисан да има статичку стабилност када је на њега постављена мобилна опрема при проласку велике воде. Темељ је широк 60,0 cm. Темељна стопа се фундира 0,80 m испод коте терена. У склопу изградње темеља мобилне опреме и самог конструктивног елемента одбрамбене линије је и постављање талпи испод темеља. Улога талпи, поред тога што заједно са темељом чини статички стабилан и конструктиван елемент, спречава филтрацију и појаву воде у залеђу током одбране од великих вода. На овој деоници потребно је да дужина винил талпи буде 3,0 m, првенствено због статичке стабилности. Винил талпе се производе од пластичних материјала. На основу карактеристика и параметара тла у који ће се побијати талпе, потребно је да талпе буду дебљине 7,2 mm као што су талпе произвођача „Pietrucha“ тип GW-610/7.2“. Ако се примењују талпе других произвођача, потребно је пре инсталације проверити да дебљина одговара параметрима тла.

Како би се сви радови на изградњи одбрамбене линије (побијање талпи и израда темеља мобилне опреме) лакше изводили, потребан је шири ископ. Приликом врађања у првобитно стање, а након изградње темеља, у преостали простор се уграђује материјал из ископа до 30,0 cm испод коте терена. На набијени матаријал из ископа се ради постељица од слој каменог агрегата 0/31,5 mm дебљине 20,0 cm, изнад је слој каменог агрегата од 4/8 mm дебљине 4,0 cm. У горњу завршну површину у слоју од 6,0 cm, уграђује се асфалтна конструкција.

На местима укрштања са инсталацијама, у темељ се пре бетонирња поставља челична цев Ф20 у дужини од 2.6 m тј. са сваке стране цев вири 1,0 m. Прекинуте инсталације се провлаче кроз цев, и пуштају у                              експлоатацију.

На местима где се налазе канализациони изливи, неопходно је смањити величину талпи, са 3,0 m на 2,0 m, на појасу од 5,0 m са обе стране осе цевовода.

На стационажи km 1+166.11, гради се рампа, која се простире ка стационажи 1+173.00. Рампом се пење са постојећег терена ка коти шетне стазе на Деоници 4. Заједно са рампом се пење и темељ мобилне опреме. Пад рампе износи 5%.

Преко рампи ће се вршити транспорт мобилне опреме тешким превозним средствима и на основу тога су одређени слојеви рампе, а главни услов је био да не дође до деформација стазе рампе при проласку тешке механизације. Шетна стаза има дебљину 52,0 cm, на самом дну се поставља геотекстил, преко њега постељица од каменог агрегата 0/63 mm дебљине 20,0 cm, изнад постељице се ставља геомрежа а преко ње слој каменог агрегата 0/31,5 mm дебљине 20,0 cm, изнад је слој каменог агрегата од 4/8 mm дебљине 4,0 cm. Горња површина се поплочава елементима за поплочавање типа бехатон блокови висине 8,0 cm. Уз саму ивицу са свих страна постављају се бели ивичњаци димензија 18/12 по унапред постављеном мршавом бетону. Приликом израде рампе водити рачуна да не дође до оштећења канализационог колектора, који се налази на средини рампе.

Дуж читаве деонице у темељ мобилне опреме поставља мобилна опрема која има висину 1,9 m. Укупна дужина мобилне опреме износи 441,0 m. Мобилна опрема се састоји од вертикалних стубова који се фиксирају за анкер плоче, а између стубова се постављају панели.

4.4. МОБИЛНА ОПРЕМА

Поред класичног начина одбране од поплава изградњом насипа и вертикалних зидова, у новије време се све више примењује и заштита путем допунске заштите (мобилне опреме). Мобилна опрема као допунска заштита је прихватљив вид одбране и у стратегији управљања водом. Постоје случајеви када се из неког разлога не може сталним објектима (типа одбрамбеног зида) штитити од великих вода, у тим случајевима мобилна опрема је једино решење.

Генерално гледано, заштита насеља Земун и Новог Беорада од великих вода реке Дунав и Саве, предвиђена је изградњом одбрамбеног зидом са мобилном опремом. Мобилна опрема се инсталира у случају наиласка велике воде.

У изради Идејног решења, одабрана је мобилна опрема немачког произвођача IBS Technics GmbH. Подаци о компанији и о производима презентовани су на њиховом сајту http:// www.ibs-technics.com

Захваљујући конструктивном развоју IBS технологије, са мобилном опремом за одбрану од поплава, читаве заједнице и насеља могу бити заштићене од поплава, са великом предношћу што градски пејзаж не мора да се мења. Због континуираног развоја технологије за заштиту од поплава, IBS је способан да постави заштитну висину до пет метара. Са једне стране зида је поплавни талас, а са друге се живот одвија у нормалним околностима. IBS систем чува околину и одржава естетику имања близу реке или на обали.

Слика 4.4-1. Изглед зида у нормалним условима

Слика 4.4-2. Изглед зида са мобилном опремом

Мобилну опрему чине фиксни  и мобилни делови. Што се тиче саме конструкције, мобилна опрема се састоји од анкер плоча који су уједно у фиксни делови мобилне опреме, стубова мобилне опреме, панела који попуњавају простор између стубова, и елемената за притискање панела, причвршћивање (фиксирање) мобилне опреме. Фиксни делови мобилне опреме могу бити уграђени у темељ у равни са постојећим тереном, а могу бити и уграђени и у зид. Такође постоје и анкер плоче које служа за прелазак са једне на другу висину зида, што је карактеристично за отворе на зидовима. Када су анкер плоче уграђене у зид, као што је приказано на слици, потребна је мања висина мобилне опреме. Анкер плоче су елементи који се постављају у бетонску конструкцију и заједно са њим постају фиксни део за које се монтирају стубови мобилне опреме. У зависности од облика стуба, односно заштитне висине која је потребна да се савлада, постоје различити типови анкера. Анкер плоче су углавном правоугаоног облика и за фиксирање стубова имају два, три, четири или пет отвора за шрафљење.

Слика 4.4-3. Облици анкер плоча

Слика 4.4-4. Анкерна плоча за монтажу на зид

Слика 4.4-5. Анкерна плоча за монтажу у нивоу терена

Анкер плоче који се монтирају на зид су без икаквих ојачања јер по њима нема преласка људи ни саобраћаја. Анкер плоче који се монтирају у нивоу терена имају ојачања јер по њима постоји могућност да ће прелезити и људи и саобраћај.

Поред ових анкер плоча који се користе када је раван правац, постоје и анкери за савладавање ломова и углова. Овакви анкер плоче називамо угаоне анкер плоче и раде се по специјалној поруџбини са захтеваним углом који је потребан да се савлада. И угаоне анкер плоче могу да се праве са и без ојачања, у зависности где се монтирају. Анкери су направљени од нерђајућег челика.

Слика 4.4-6. Анкерна плоча од 120о

Слика 4.4-7. Изглед монтиране анкерне плоче

Анкер плоче које служа за савлађивање преласка са једне на другу висину зида, се углавном користе код отвора на  одбрамбеној линији (степеништа, рампи). Они су такође специјални елементи који се израђују на захтев и по димензијама наручиоца. И ове анкер плоче могу да буду у правцу или угаоне.

Слика 4.4-8. Изглед анкера

Слика 4.4-9. Изглед анкера

Слика 4.4-10. Изглед уграђене анкер плоче

Што се тиче стубова мобилне опреме, постоје два типа стуба и то централни и крајњи стуб. Крајњи стуб се користи код крајева, где престаје мобилна опрема, односно где се спаја са неким вертикалним фиксним елементом (зид, зграда, стуб моста и др.). За разлику од крајњих стубова, централни стубови се налазе на правцима. У односу на анкере, стубови су мобилни део мобилне опреме, који се монтирају и демонтирају. Заштитна висина до које могу да иду, иде и до 4,5 m. Карактеристично за стубове, јесте што је мања заштитна висина онда је размак стубова већи и може да буде и 6,0 m, а што је заштитна висина већа онда је распон стубова је све мањи. Такође у зависности од висине расту и димензије стубова и панела који требају да се ставе у стубове а све због стабилности мобилне опреме.

Крајњи стубови имају изглед латиничног слова U. IBS системи имају неколико типова крајњих стубова, различитих димензија. У зависности од димензија зависи и заштитна висина.

Крајњи стубови могу да се монтирају у сам зид, или да буду монтирани на зид.

Централни стубови имају изглед латиничног слова H. Централни стубови се такође разликују, у односу на заштитну висину коју штите и ширина отвора је различита.

Поред ових стубова IBS системи имају и стубове са косником за савлађивање већих заштитних висина. Ови стубови се користе за висине од 3,6 m. Размак стубова за те висине је 2,0 m.

Панели су такође мобилни део опреме. Они могу да имају различиту дужину, дебљину и ширину. Сви параметри зависе од заштитне висине која је потребно да се савлада и размака стубова који су усвојени. Панели имају три ширине и то 50,0 mm, 100,0 mm и 150,0 mm. Висина панела се креће од 150,0 до 300,0 mm. Дебљина се креће од 2,2 mm до 5,0 mm. Сваки панел на свом доњем делу има мале подужне гуме, са обе стране жљеба као заптивни материјал. На тај начин се остварује водонепропусност између панела. Водонепропусност на споју са постојећим тереном се остварује преко посебне гуме која се монтира на први панел. Гуме су од полиетилена, док су панели направљени од алуминијумских профила.

Само постављање панела у стубове није довољно за заптивање, већ се користе и уређаји за притискање, специјално направљени за изабрани облик стуба. Након што се панели довољно притисну уређаји се фиксирају да не би дошло до слабљења везе. Ови уређаји су направљени од нерђајућег челика.

Стубови се за анкере везују помоћу специјалних шрафова. Они су различитих дужина и облика. Шрафови су пречника М24.

Складиштење мобилне опреме је могуће на палетама на које се хоризонтално постављају панели и вертикално стубови. Складиштење може да се реализује и у кутијама стандардних димензија 830,0 mm * 660,0 mm* (2,5 m, 3,0 m, 4,0 m). Кутије су алуминијумске. Складиштење може да се обавља и у специјално направљеним вертикалним полицама. Размак између полица је 500,0 mm, а ширина полице је 600,0 mm. Висина полице се креће од 640,0 mm до 2250,0 mm.

Слика 4.4-11. Изглед у фази складиштења

Алати, потрошни материјали и шрафови се чувају у алуминијумским кутијама, различитих димензија.

4.4-12. Изглед зида у реалном окружењу

Код ових система за поставку мобилне опреме, потребан је добар темељ који ће примити притисак воде, смицање и ротацију. Предност овог система је то што не морају сви панели одједном да се монтирају већ постепено, како поплавни талас надолази.

Пре извођења радова, потребно је извршити набавку мобилне опреме са свим њеним фиксним деловима, а према диспозиционим цртежима и техничкој спецификацији. Произвођачи су дужни да доставе и пројекат постављања, складиштења као и све пратеће сертификате.

4.5. ТЕХНОЛОГИЈА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Припремни радови који важе на свим деоницама

Пре почетка извођења радова, извођач треба да изађе на терен како би се упознао са теренским, климатским, хидролошким и другим условима битним за извођење. У складу са увидом и ситуацију на терену и посао који обавља, извођач прави Пројекат припремних радова са свим мерама заштите, како за уговорене послове, тако и за евентуалне удесне ситуације. Извођач радова је дужан да благовремено снабде и допреми на градилиште сву неопходну механизацију, алат, грађевински материјал и све остало неопходно да би изградња почела на време и завршила се у уговореном року.

Пре почетка ископа, треба извршити припремне радове: чишћење терена, обележавање трасе одбрамбеног зида/темеља, сечење дрвећа по самој траси и одношење пањева. Извршити заштиту стабала који остају ограђивањем, како не би дошло до стварања механичких оштећења при раду механизације и евентуално орезивање грана које сметају у складу са упутству надзорног органа ЈКП Зеленило. Дуж трасе одбрамбене линије, ништа од елемената којi могу да ометају побијање талпи, не сме да се остави. У припремне радове спада и уклањање привремених постојећих објеката (терасе разних угоститељских објеката, жардињере). Уклањање могу да ураде и сами власници привремних објеката. На сваких 50,0 m потребно је извршити геолошко профилисање тла како би се добила што боља слика терена, а све у сврху лакшег побијања талпи и евентуалних промена самих талпи у зависности од типа тла.

Технологија извођења на првој деоници

По завршетку припремних радова, приступа се ископу темеља за изградњу зида одбрамбене линије. Ископ је шири од потребне ширине темеља, како би се лакше вршило побијање талпи, а и касније, монтажа оплате. Део ископане земље се користи за евентуално формирање радне платформе (нивелацију терена) за мехнизацију која ће побијати талпе, други део материјала се депонује на локацију привремене депоније у близини, јер се исти касније користи за насипање око темеља зида мобилне опреме, а вишак се танспортује на депонију коју одреди инвеститор или надзорни орган.

При ископу водити рачуна да не дође до оштећења изведене обалоутврде. Када је ископ готов, дуж трасе одбрамбене линије се врши побијање винил талпи дужине 6,0 m машином за побијање. Побијање се врши вибрационом техником. Талпе се никад не побијају до дна рова темеља, обзиром да се морају убетонирати минимум 20,0 cm у АБ конструкцију. Након уградње талпи врши се шаловање, постављање арматуре и бетонирање доњег дела темеља одбрамбеног зида. Пре коначног бетонирања, поставити анкер плоче на одговарајућем размаку и на одговарајућој нивелети, заварити анкере за арматуру и извршити пробно монтирање мобилне опреме. Извршти контролни преглед и тек након тога се може приступити бетонирању.

Бетонирање извршити уз адекватно вибронабијање, тако да се обезбеди максимална збијеност и површине без каверни. По завршетку радова оплата се скида. У случају евентуалних недостатака при бетонирању да би се добила глатка уједначена површина, све неправилности исправити искључиво пластично бетонском масом за изједначавање. Овде се завршавају радови на одбрамбеној линији и почињу радови на изградњи шетне стазе и нивелацији терена. Радови на изградњи шетне стазе почињу са ископом рова шетне стазе хидраулик багером уз утовар ископане земље у камион. Ископани материјал се односи на депонију која није удаљена више од 10,0 km, а коју је одредио инвеститор или надзорни орган.

Врши се ручна нивелација подтла за шетну стазу. По дну рова се поставља геотекстил. Геотекстил се поставља по целој ширини и дужини шетне стезе а на местима спајања оставља се преклоп у ширини од 20,0 cm. На тако припремљену подлогу врши се израда слоја дробљеног каменог агрегата 0/63 mm, дебљине 20,0 cm. Након набијања вибро плочама првог слоја шетне стазе поставља се геокомпозита, а преко њега врши се израда другог слоја, дробљеног каменог агрегата 0/31,5 mm, дебљине 20,0 cm. Као завршни слој камена врши се уградња фракције камена 4/8, дебљине 4,0 cm, као подлоге бехатон плочама. Као завршни радови ради се уградња бехатон коцки дебљине 8,0 cm и уграђују се ивичњаци на тампон слоју од мршавог бетона. Простори између бехатон коцки се попуњава песком. Остатак терена нивелисати према сабраћајници а сав вишак  материјал однети на депонију.

Технологија извођења на другој и трећој деоници

По завршетку припремних радова, приступа се исецању и разбијању асфалтних површина по траси одбрамбене линије. Извађену асфалтну конструкцију утоварати у превозна средства и транспортовати на локацију депоније, након чега се приступа ископу темеља за израду темеља/зида мобилне опреме.  Ископ је шири од потребне ширине темеља како би се лакше вршило побијање талпи а и касније монтажа оплате. Ископ се ради машински све док се не дође до кореновог система око којег се врши ручни ископ како се не би превише оштетио коренов систем. Део ископане земље се депонује у привремену депонију у близини, јер се исти касније користи за насипање око темеља мобилне опреме, а други део се танспортује на депонију коју одреди инвеститор или надзорни орган. Приликом одабира привремених депонија бирати локације како се не би оштетила постојећа стабла дрвећа и зелене површине.

При ископу водити рачуна да не дође до оштећења постојеће инсталације, на местима укрштања радове вршити ручно. Када је ископ готов дуж трасе одбрамбене линије се врши побијање винил талпи, а на местима канализационих излива дубина побијања је смањена у дужини од 10,0 m машином за побијање. Побијање се врши вибрационом техником. Талпе се никад не побијају до дна рова темеља већ морају да виде 20,0 cm како би се остварила веза са самим темељом. Након уградње талпи врши се шаловање, постављање арматуре и бетонирање доњег дела темеља одбрамбеног зида. Пре коначног бетонирања поставити анкер плоче на одговарјућем размаку и на одговарајућој нивелети, заварити анкере за арматуру и извршити пробно монтирање мобилне опреме. Извршити преглед јел се све уклапа и тек након тога се може приступити бетонирању. Бетонирање извршити уз адекватно вибронабијање, тако да се обезбеди максимална збијеност и површине без каверни.

По завршетку радова оплата се скида. У случају евентуалних недостатака при бетонирању да би се добила глатка уједначена површина, све неправилности исправити искључиво пластично бетонском масом за изједначавање. Овде се завршавају радови на одбрамбеној линији и почињу радови на уређење око темеља мобилне опреме и врађање шеталишта у првобитно. Радови на врађању у првобитно стање почињу са насипањем материјала из ископа око темеља. Насипање се ради у слојевима од 30,0 cm са набијањем до 30,0 cm изнад коте терена. На тако припремљену подлогу врши се израда слоја дробљеног каменог агрегата 0/31,5 mm, дебљине 20,0 cm. Као завршни слој камена врши се уградња фракције камена 4/8, дебљине 4,0 cm, као подлоге асфалту. Као завршни радови ради се уградња асфалта дебљине 6,0 cm.

На местима где се ради мали део шетне стазе и рампе, врши се ископ рова шетне стазе хидраулик багером уз утовар ископане земље у камион. Ископани материјал се односи на депонију која није удаљена више од 10,0 km, а коју је одредио инвеститор или надзорни орган. Врши се ручна нивелација подтла за шетну стазу. По дну рова се поставља геотекстил. Геотекстил се поставља по целој ширини и дужини шетне стезе а на местима спајања оставља се преклоп у ширини од 20,0 cm. На тако припремљену подлогу врши се израда слоја дробљеног каменог агрегата 0/63 mm, дебљине 20,0 cm. Након набијања вибро плочама првог слоја шетне стазе поставља се геокомпозита, а преко њега врши се израда другог слоја, дробљеног каменог агрегата 0/31,5 mm, дебљине 20,0 cm. Као завршни слој камена врши се уградња фракције камена 4/8, дебљине 4,0 cm, као подлоге бехатон плочама. Као завршни радови ради се уградња бехатон коцки дебљине 8,0 cm и уграђују се ивичњаци на тампон слоју од мршавог бетона.

На местима укрштања са осталом инсталацијом у армирано-бетонски темељ се поставља челична цев, тако да вири са обе стране зида по 1,0 m. Кроз цев се провлаче инсталације а потребно је остварити водонепропусност на тим деловима.

Обрада и квалитет армиранобетонских радова

Квалитет бетона и свих његових компоненти је од великог значаја за трајност конструкција – одбрамбеног и потпорног зида. Сегменти су пројектовани од водонепропусног бетона квалитета C25/30 са адитивима за водонепропусност V6 и отпорности на мраз М150; армирани арматуром B500B (арматурним мрежама и ребрастом арматуром).

Бетон треба да је са маx продором воде од 150,0 mm при испитивању на водонепропусност. За његово справљање потребно је употребити цемент са повећаном отпорношћу на агресивну средину, пластификаторе за обезбеђење водоцементног фактора в/ц<55 и додатак за повећање водонепропусности бетона. Песак је потребно да има што већу тврдоћу (кварц), а мешавина бетона треба да буде довољно кохерентна да не дође до сегрегације. Пројектовани положај арматуре, тј. величина заштитног слоја бетона потребно да износи 3-4 cm.

Сви видљиви делови армирано бетонских конструкција раде се са глатком оплатом са заобљеним ивицама и равним површинама, без видљивих знакова трагова бетонских гнезда. Сви бетони су у тзв. "натур бетону" без икаквих малтерисања. Евентуална места са траговима сегрегације морају се пријавити надзорном органу, а иста морају бити обрађена на начин прописан правилником за бетон и армирани бетон.

Сходно техничким условима сви бетони и остали радови морају бити покривени, позитивним атестима издатих од стране надлежних институција (армирани бетон, челик, шљунак, вода и др.).

Опис организације спровођења одбране од поплавног таласа

Одбрана од поплава, услед наиласка великих вода (спољних и унутрашњих) и услед загушења ледом, организује се и спроводи на водним подручјима Републике Србије, у складу са Законом о водама. У Оперативном плану су тачно утврђене надлежности, начини организовања одбране од поплава, називи сектора и деоница, предузећа и организација које врше одбрану и имена одговорних лица, потребна средства, као и критеријуми за проглашавање редовне и ванредне одбране од поплава. Према Оперативном плану одбране од поплава одбрамбена линија налази се у штићеном подручју „Нови Београд“. Ознака деонице је „C.1.1.“. Редовна одбрана од поплава на овој деоници износи 550,0 cm односно кота 73.37 мнм док је ванредна одбрана од поплава изнси 650,0 cm и на коти је од 74.37 мнм. Предметна деоница се налази на водном подручју „Сава“ и у надлежности је ЈВП Србијаводе ВПЦ „Сава-Дунав“.

Редовна одбрана од поплава од спољних вода на водама I реда проглашава се на речној деоници када водостај на меродавној водомерној станици или другом мерном месту достигне ниво редовне одбране утврђен у критеријумима за увођење мера одбране од поплава из републичког оперативног плана, а очекује се даљи пораст водостаја или када су заштитни водни објекти угрожени услед дуготрајно високих водостаја.  Ванредна одбрана од поплава од спољних вода на водама I реда проглашава се на речној деоници када водостај на меродавној водомерној станици или другом мерном месту достигне ниво ванредне одбране утврђен у критеријумима за увођење мера одбране од поплава из републичког оперативног плана, а очекује се даљи пораст водостаја или када су заштитни водни објекти угрожени услед дуготрајно високих водостаја. Одбрану од поплава од спољних вода и леда на водама I реда по фазама проглашава и укида наредбом руководилац на водном подручју, на предлог секторског руководиоца, а у складу са условима и критеријумима утврђеним републичким oперативним планом.

Што се тиче саме организације након проглашења одбране од поплава, почиње се са формирањем радне групе (главни координатор, главни руководиоц, заменици, помоћници и др.) која је задужена за овај сектор и радовима на доношењу и монтирању мобилног система и заштите штићеног подручја. Овлашћења и дужности лица која координирају одбраном од поплава, дата су у Општем плану за одбрану од поплава и она се морају поштовати, како би се одбрана организовано и стручно водила и како не би дошло до нежељених ситуација.

План допреме, постављања и склањања опреме

Комплетна мобилна опрема треба да се налази у складишту, на сигурном од било каквих временских и других непогода. Исто тако треба да буде и обележена према плану постављања које је дао произвођач. Опрема се ређа на палете онако како би се и постављала на локацији. Када се јави потреба за постављањем опреме, из складишта се ваде палете са стубовима и панелима, утоварају на камионе или неко друго превозно средство и опрема се транспортује на локацију постављања. Телехендер који се налази на самој локацији постављања, врши истовар из превозног средства и лагерује дуж одбрамбене линије где мобилна опрема треба да се постави. Постављање и скидање опреме се ради на основу плана и упутства о монтажи  и демонтажи.

Када се мобилна опрема скине, пре постављања на палете потребно је извршити визуелни преглед да ли је дошло до оштећења и ако није, поставља се на палете. Палете се утоварају на превозна средства и транспортују до складишта где се истоварају и ређају по плану.

План мониторинга током одбране од поплава

Што се тиче самог мониторинга током одбране од поплава, он се односи на визуелни мониторинг. Током одбране од поплава потребно је 24 часовно праћење дешавања дуж одбрамбене линије. У оваквим периодима вода носи разне грубе предмете, да не дође до великих оштећења које могу проузроковати велике проблеме потребно је заштитити опрему. Поред овакве заштите потребан је и константни визуелни преглед опреме, а евентуалне проблеме (пукотине прслине итд.) потребно је хитно санирати.

Планирани век трајања објекта

Ако се правилно рукује и складишти, планирани век трајања мобилне опреме је 30 година, исто толико ће се користити и објекат. Након тог периода треба сагледати објекат и видети има ли потребе за санацијом.

Време изградње објекта

Потребно време за изградњу објекта је минимум 5 месеци, али ово време зависи и од временских и других прилика, тако да може да траје и много више.

Етапе изградње објекта

Етапе изградње објекта треба да прате деонице. Сходно томе прво треба да се ради прва деоница, а остале само да се настављају на њу.

5. ПРИКАЗ ГЛАВНИХ АЛТЕРНАТИВА КОЈЕ ЈЕ НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА РАЗМАТРАО

Варијанте су разматране само за врсту мобилне опреме.

Деоница 1:

Пре усвајања техничког решења на Деоници 1 је кроз три варијантна решења анализирана могућност коришћења три различита типа мобилне опреме.

1. Вертикални стубови између којих се ређају табле

Темељна стопа je плитко фундирана, и димензионисана на претурање и смицање.

Врх мобилне опреме је 77,30 мнм.

Испод темеља је постављена завеса која продужава ток подземне воде.

Вредност радова и опреме по m је око 106.000 динара.

2. Вертикални панели са косим подупирачима

Темељна стопа je нешто дубље фундирана и димензионисана на смицање.

Врх мобилне опреме је 77,30 мнм

.

Вредност радова и опреме по m је око 129.000 динара.

3. Елемент са хоризонталним и вертикалним панелом без зида

Темељна стопа je само вођица за ређање елемената.

Врх мобилне опреме је 77,30 мнм.

Ова варијанта је без зида и са најмање радова

Вредност радова и опреме по m је око 130.000 динара.

За даљу обраду на Деоници 1, усвојена је варијанта 1.

Деоница 2:

Пре усвајања техничког решења на Деоници 2 је кроз три варијантна решења анализирана могућност коришћења три различита типа мобилне опреме.

1. Вертикални стубови између којих се ређају табле

Темељна стопа je плитко фундирана, и димензионисана на претурање и смицање.

Врх мобилне опреме је 1,80 m изнад терена.

Испод темеља је постављена завеса која продужава ток подземне воде.

Вредност радова и опреме по m је око 117.000 динара.

2. Вертикални панели са косим подупирачима

Темељна стопа je димензионисана на смицање.

Врх мобилне опреме је 1.80 m изнад терена.

Вредност радова и опреме по m је око 181.000 динара.

3. Елемент са хоризонталним и вертикалним панелом

Темељна стопа je само вођица за ређање елемената.

Врх мобилне опреме је 1,80 m изнад терена.

Ова варијанта је са најмање радова.

Вредност радова и опреме по m је око 200.000 динара.

За даљу обраду на Деоници 2 усвојена је варијанта 1.

Деоница 3:

Пре усвајања техничког решења на Деоници 3 је кроз три варијантна решења анализирана могућност коришћења три различита типа мобилне опреме.

1. Вертикални стубови између којих се ређају табле

Темељна стопа je плитко фундирана, и димензионисана на претурање и смицање.

Врх мобилне опреме је 2,00 m изнад терена.

Испод темеља је постављена завеса која продужава ток подземне воде.

Вредност радова и опреме по m је око 123.000 динара.

2. Вертикални панели са косим подупирачима

Темељна стопа je димензионисана на смицање.

Врх мобилне опреме је 1.90 m изнад терена.

Вредност радова и опреме по m је око 187.000 динара.

3. Елемент са хоризонталним и вертикалним панелом

Темељна стопа je само вођица за ређање елемената.

Врх мобилне опреме је 2,10 m изнад терена.

Ова варијанта је са најмање радова.

Вредност радова и опреме по m је око 230.000 динара.

За даљу обраду на Деоници 3 усвојена је варијанта 1.

Напомена: Избор варијанте је извршен према повољнијој цени,

6. ПРИКАЗ СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ЛОКАЦИЈИ И БЛИЖОЈ ОКОЛИНИ

6.1. СТАНОВНИШТВО

Земун је једна од седамнаест градских општина Београда, која се налази на десној обали Дунава, у југоисточном делу Срема, испод сремске заравни. Укупна површина Земуна, укључујући Земун Поље, Батајницу и Угриновце је 15.028 ha. Према попису из 1991.године, у Земуну је живело 141.997 становника. 2002. године, било их је 145.751, а према попису из.  2011. Земун  има 168.170 становника.  То је једно од ретких насеља у Републици Србији код којих је евидентан пораст броја становника.

У насељу има 50.986 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 2,85.

Ово насеље је углавном насељено Србима (према попису из 2011. године), а у последња три пописа, примећен је пораст у броју становника.

Слика 6.1-1. Општина Земун

|  | Демографија. Година; Становника. 1948.; 40.461. 1953.; 49.401. 1961.; 72.956. 1971.; 109.709. 1981.; 135.424. 1991.; 141.997; 137.688. 2002.; 145.751; 151.002. 2011.; 168.170. |
| --- | --- |

Слика 6.1-2.  Графички и табеларни приказ пораста броја становника

6.2. ВОДЕ

Кроз градску општину Земун протиче река Дунав. Као и свуда, и овде се уочавају одређени проблеми у области коришћења и заштите вода.

У домену коришћења, најзначајније место заузима снабдевање водом становништва и индустрије. Постојећи капацитети изворишта су недовољни да омогуће континуално и поуздано снабдевање водом потрошача свих делова општине. Организовано наводњавање спроводи се на ограниченој површини, а плодно пољопривредно земљиште се све више користи за стамбену и индустријску градњу, чиме се овај природни ресурс неповратно губи, а водни режим угрожава.

Коришћење акваторије и непосредног приобаља за спорт и рекреацију, далеко је испод могућности које нуди река Дунав.

Речни саобраћај је развијен, углавном у функцији локалних потреба. У току је изградња пристана, у функцији развоја туризма, трговине и унапређења квалитета живота локалног становништва.

Брига о водама и управљање режимом вода на територији Београда, па тиме и општине Земун, у надлежности је водопривредних (ВП „Галовица“, ЈВП „Србијаводе“) и комуналних предузећа (ЈКП „Београдски водовод и канализација“), али и других институција (Секретаријат за стамбене и комуналне послове – Управа за воде Београда, Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда) и министарстава (Министарство животне средине и просторног планирања РС, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС).

Квалитет воде Дунава је угрожен отпадним водама које се у њега испуштају. Канализација свакодневно избацује у Дунав комуналне, индустријске и све остале отпадне воде, без пречишћавања. Са друге стране, непостојање канализације на великом делу општине Земун има за последицу да канали и бунари служе као пријемници отпадних вода које се процеђују у подземље и даље, у Дунав. Као последица овога, долази до повременог незадовољавајућег квалитета воде Дунава, што је посебно изражено у периодима године са ниским водостајем.

Некомплетна мрежа канализационог система града и недостатак постројења за пречишћавање су свакако значајни узрочници лошег квалитета воде Дунава дуж његовог тока кроз општину Земун.

Заштита од штетног деловања високих вода је обезбеђена у приобаљу изградњом обалоутврде за стогодишње високе воде, што се показало недовољним, нарочито 2014. године.

Међутим, велики је проблем одвођење сувишних вода из насеља, са пољопривредних површина и снижење високих нивоа подземних вода. Не постоји свуда одговарајућа каналска мрежа, а капацитети црпних станица су испод захтеваних, што компликује успостављање и одржавање оптималног водног режима у земљишту.

Заштита од спољних вода на територији општине Земун, врши се првенствено хидрограђевинским радовима и мерама које укључују пасивне и активне мере заштите. При том су радови пасивне заштите (регулација речног корита, зидови, насипи) знатно заступљенији од активних мера (акумулације, ретензије) којима се утиче на режим вода. Без обзира што је на територији Земуна изведен значајан обим радова, постоји део обале Дунава, који треба уредити и унапредитиу циљу заштите од штетног дејства вода.

Отпадне воде Земуна чине отпадне индустријске воде (непречишћене или делимично пречишћене), отпадне воде из пољопривреде (садрже средства за заштиту биља, вештачка и органска ђубрива, органски отпад са фарми и др.), отпадне воде из домаћинстава, атмосферске воде, воде којима се одржава хигијена насеља, отпадне воде из здравствених центара итд. Око 50 % наведених отпадних вода улази у канализациони систем док се остатак непречишћен излива у септичке јаме и директно угрожава квалитет земљишта и подземних вода.

Велики проблем везан за загаћење воде реке Дунав је црпна станица „Карађорђев трг” из које се у Дунавски рукавац код плаже Лидо испуштају отпадне воде из целог Земуна и насеља Бежанијска коса. Пре неколико  година, затворени су испусти отпадних вода код ресторана Шаран и наспрам Караматине улице и они су усмерени на испуст на Карађорђевом тргу. Треба напоменути да су ова два испуста изграћена као испусти кишне канализације, али да су они током времена претворени у фекалну због неконтролисаног и нелегалног прикључивања новосаграђених објеката.

Такоће, додатни проблем представљају и објекти на води (сплавови, ресторани), који све своје отпадне воде испуштају у Дунав, а и самим својим постојањем онемогућавају сваку акцију на приобаљу и самој обали. Док се ова црпна станица не измести, што је предвиђено као трајно решење, неопходно је пронаћи привремена решења. Једно од привремених решења би било продужење испусних цеви дуже у рукавац као и редовно годишње измуљавање како би се одржавала неопходна дубина и омогућио већи проток воде.

Систематска контрола квалитета воде Дунава обавља се дуж 69 km тока кроз територију Београда на водним телима Д5 и Д6. Београд је далеко највећи загађивач реке Дунав на територији Србије, обзиром на број становника, индустријских, занатских и других објеката из којих се отпадне воде не пречишћавају пре испуштања у реципијент.

Воде Дунава на подручју Земуна (водно тело Д6) користе се и за водоснабдевање, рекреацију, спортске активности, привредни риболов, експлоатацију песка и шљунка, наводњавање и пловидбу, што говори о његовом значају за Београд и Србију.

Према резултатима теренских и лабораторијских испитивања, од тридесет три (33) узорка воде Дунава узетих 2017. године, према свим испитиваним параметрима, II-ој класи квалитета речних вода није одговараo ниједан узорaк. Површинске воде које припадају овој класи, обезбеђују на основу граничних вредности параметара квалитета, услове за функционисање екосистема, живот и заштиту риба (ципринида) и могу се користити у исте сврхе и под истим условима као и површинске воде које припадају класи I. У испитаним узорцима, одступања су регистрована према појединим хемијским, физичко-хемијским, микробиолошким и биолошким параметрима који подржавају еколошки статус, као и неким параметрима хемијског статуса.

Прекорачење појединих микробиолошких параметара, констатовано је у тридесет два (32) узорка (96,96%), а физичко-хемијских и хемијских параметара еколошког статуса и параметара хемијског статуса констатовано је у 11 узорака (33,3%).

Према резултатима испитивања хемијских и физичко-хемијских параметара еколошког статуса на Дунаву, може се констатовати да је он био добар (23) и умерен (10).

На основу добијених резултата може се уочити да су отпадне воде са територије Градске општине Земун, повремено оптерећене чврстим и суспендованим материјама (изражених преко, сувог остатка и укупних суспендованих материја). Вeлики дoпринoс oвaкo висoким врeднoстимa зa суспендоване материје, дajу и сaврeмeни нaчини уситњaвaњa рaзних oтпaдaкa у дoмaћинствимa и испуштaњa зajeднo сa вoдoм.

Вeoмa битни пaрaмeтри зa oцeну квaлитeтa oтпaдних вoдa су БПК5 и ХПК. У испитивaнoм пeриoду, свe врeднoсти утврђене зa ХПК и БПК5, укaзуjу нa oптeрeћeнoст oвих вoдa oргaнским нeбиoрaзгрaдивим мaтeриjaмa кoje дoлaзe из индустриje. Примећује се и да оптерећеност анализираних мерних места односно излива и из канализационих црпних станица, по испитаним параметрима квалитета варира, што је последица дисконтинуалног испуштања индустријских загађивача различитог порекла тј. различитих грана индустрије, примењених технологија, сировина, капацитета и сл.

Такође, уочава се да су скоро све максималне вредности анализираних параметара више од максимално дозвољених концентрација (МДК вредност) за упуштање отпадних вода у канализациони систем, које су прописане Правилником о техничким и санитарним условима за упуштање отпадних вода у градску канализацију, што указује на повремену велику оптерећаност канализационог система непречишћеним и/или недовољно пречишћеним индустријским отпадним водама, као и да је приликом мешања ових вода са водама у колекторском систему, разблаживање недовољно.

Уочава се и правилност код осцилације параметара у оквиру двадесетчетворочасовног узорковања отпадних вода, што је последица одређених циклуса код индустријске производње и активности становништва.

У циљу потпунијег увида што се са аспекта квалитета отпадних вода дешава дуж колекторског система као и на самим изливима, затим у циљу заштите колекторског система и радника који раде на његовом одржавању, а и самог реципијента, израђен је Регистар корисника градског канализационог система који испуштају технолошке отпадне воде у канализациони систем тзв. Катастар загађивача и потенцијалних загађивача. До сада је евидентирано 200 локација са којих могу бити угрожени канализациони систем и површинске воде преко канализационог система. Отпадне воде са ових локација се континуално узоркују и анализирају према дефинисаном плану мониторинга.

Jeдaн oд нajвaжниjих зaдaтaкa у будућнoсти Земуна, мoрaју бити инвeстициoнa улaгaњa у изгрaдњи и oптимaлнoм функциoнисaњу пoстрojeњa зa прeчишћaвaњe oтпaдних вoдa, пoштуjући све услове зaштите живoтнe срeдинe.

6.3. ЗЕМЉИШТЕ

Урбанистичким развојем, формирани су различити типови земљишта: урбaно грађевинско земљиште (урбано градско језгро са развијеном комуналном инфраструктуром) и мешовито земљиште (у насељима субурбаног типа са мешовитом структуром коришћења земљишта), где углавном није изграђена одговарајућа комунална инфраструктура.

У индустријским зонама земљиште је претрпело значајне промене са гледишта загађења разноврсним садржајима из процеса производње, спирањем падавина или директном седиментацијом загађујућих материја из атмосфере, испуштањем непречишћених отпадних вода и неадекватним одлагањем индустријског отпада. Затим, стварање комуналног земљишта које се односи на површине за санитарно одлагање комуналног отпада. Урбано комунално земљиште (зелене површине, пијаце) је често изложено антрогеним утицајима због веће густине насељености, интензитета саобраћаја, близине индустрије итд.

Треба напоменути и деградацију која је проузрокована природним процесима: водна и еолска ерозија, клизишта, губитак органске материје, опадање порозности земљишта, салинизација кроз акумулацију растворљивих соли у земљишту и антропогене активности.

Актуелни програм испитивања загађености земљишта обухвата одређивање концентрације опасних и штетних материја у земљишту у ужој зони санитарне заштите изворишта водовода, у зони прихрањивања изворишта јавних чесама са изворском водом, у близини великих саобраћајница и у оквиру комуналне средине (парковске и рекреативне површине), а повремено се врше испититвања земљишта у близини индустријских објеката и пољопривредног земљишта.

У периоду од 2000. до 2013. године, земљиште је узорковано на локалитетима у Земуну, а у узорцима је одређиван садржај кадмијума, бакра, гвожђа, мангана, никла, олова и цинка као и остаци 26 пестицида. ГО Земун чине четири катастарске општине: Земун, Земун Поље, Батајница и Угриновци, од којих највећу површину укупног пољопривредног земљишта, као и укупно обрадивог пољопривредног земљишта има КО Угриновци (4.639,17 hа, односно 4.346,83 hа обрадивог), а најмање КО Земун (529,96 hа, односно 429,63 hа обрадивог).

У циљу заштите земљишта, као најзначајнијег и необновљивог ресурса града, у наредном периоду ће се радити на смањивању деградирања и губитка земљишта услед антропогеног утицаја, спречавању неконтролисане експлоатације минералних сировина, као и спречавању загађења земљишта услед неконтролисаног одлагања индустријског и комуналног отпада.

Појава повећаних концентрација никла у великом броју узорака земљишта је у вези са специфичним геохемијским саставом површинских слојева тла на овом подручју и није примарно узрокована евентуалном контаминацијом антропогеног порекла.

Што се тиче присутва ниских вредности разградних продуката ДДТ-а, у узорцима земљишта узетих са различитих локација, можемо констатовати да се у земљишту на широј територији Града могу још увек детектовати остаци овог пестицида који је некада био у широкој употреби.

Овакав налаз је у вези са хемијским карактеристикама ДДТ-а, међу којима је најзначајнија његова продужена разградња. ДДТ као и друге органохлорне пестициде, карактерише перзистентност у животној средини, односно дуго време полураспада (деградације), које се мери десетинама година. Због оваквих карактеристика коришћење ових пестицида је забрањено за конвенционалну употребу. ДДТ се на подручју Града користио у акцијама за третирање комараца прскалицама (са земље), на зеленим површинама у оквиру градске зоне.

Вредности ДДТ-а у испитаним узорцима земљишта су биле знатно испод вредности која би захтевала поступак ремедијације. Концентрације полицикличних ароматичних угљоводоника (PAU) су такође у мањем броју узорака прекорачиле граничну вредност за неконтаминирана земљишта.

На процес разградње органохлорних пестицида, поред карактеристика самог препарата, значајну улогу имају и особине и састав земљишта, као и други фактори који утичу на процесе адсорпције и трансфера подразумева и могуће укључивање у ланац исхране. Полициклични ароматични угљоводоници су група једињења који настају сагоревањем органске материје, при чему су најчешћи извори ослобађања у атмосферу термо-енергетска постројења (топлане, котларнице, кућна ложишта) и саобраћај. Значај PAU је у томе што поједина једињења из ове групе имају канцерогени ефекат или су суспектни канцерогени (најзначајнији представник – бензо (а) пирен).

Веће концентрације PAU, регистроване у мањем броју узорака, указују на удесно изливање/сагоревање хемијских материја богатих органским полутантима на месту или непосредној околини локације где су регистровани. Мање концентрације PAU које се региструју у већем броју испитаних узорака земљишта са посматраног подручја, пре свега су последица таложења претходно у ваздух ослобођених органских полутаната из постројења за грејање (кућна ложишта, котларнице, топлане) или саобраћаја (аерозагађење).

У том погледу треба указати и на близину и географски положај Индустријске зоне Панчево која је својим утицајима у редовним приликама (емисија различитих полутаната у ваздух), а нарочито у ванредним ситуацијама у претходном периоду (NATO агресија, хемијски удеси и др.), могла довести и до контаминације површних слојева земљишта у зони утицаја, где потенцијално спадају и делови општине Земун.

Наручилац пројекта Студијска истраживања „Токсични елементи и пестициди у пољопривредном земљишту и биљним производима на територији Београда“ – реализованог у периоду 2006 - 2009. године, био је Секретаријат за заштиту животне средине Београда, а извођач истраживања Институт за пестициде и заштиту животне средине из Београда. У оквиру овог истраживачког пројекта анализирани су садржаји пестицида и тешких метала у узорцима земљишта и узорцима биљних производа. У прве две фазе истраживања узорковано је по 50 узорака земљишта и биљних производа.

На узетим узорцима одређиван је садржај кадмијума, бакра, гвожђа, мангана, никла, олова и цинка као и остаци 26 пестицида у биљним производима. На основу резултата спроведеног испитивања загађености земљишта на територији Градске општине Земун у периоду од 2005. до 2009. године, констатовано је следеће:

- Присуство повећане концентрације олова и других полутаната карактеристичних за утицај саобраћаја регистровано је локацијама у близини фреквентних саобраћајница.

- Највећи извори загађења земљишта на територији Градске општине Земун су саобраћај, индустрија, неуређене депоније, термоенергетска постројења, комуналне делатности и пољопривреда, односно узроци деградације земљишта на подручју општине Земун огледају се у утицају урбанизације, недостатку објеката и уређаја за пречишћавање отпадних вода и емисије гасова, постојање депонија, као и у неконтолисаној примени агрохемијских средстава и ниском нивоу комуналне хигијене.

- Контаминација земљишта је, по правилу, последица људских активности које у себи нису имале уграђене мере за очување и заштиту животне средине, као и санацију остварених утицаја.

Утврђено је да је у појасу земљишта уз саобраћајнице значајно већа концентрација олова и других метала, него у „дубини“ паркова и рекреативних зона. Резултати испитивања указују да је саобраћај као линијски загађивач, у дугом периоду био доминантни извор загађења земљишта тешким металима (оловом и др) у појасу непосредно уз фреквентне саобраћајне правце.

Важан чинилац у сагледавању постојећег стања представља и чињеница непостојања довољно развијене свести грађана о потреби очувања животне средине као и да у пракси није довољно разрађена и примењивана казнена политика за санкционисање поступака и активности које угрожавају животну средину.

Присуство регистрованих штетних и опасних материја (полутаната) у земљишту на територији ГО Земун подразумева наставак праћења садржаја ових материја у земљишту, узимајући у обзир њихове екотоксиколошке карактеристике и потребу процене могућих штетних утицаја на здравље људи и животну средину, као и предлагање и предузимање неопходних мера превенције и санације.

Посебан циљ у области заштите земљишта је сузбијање процеса природне и вештачке ерозије и деградација земљишта. Да би се тај циљ достигао потребно је: извршити вредновање земљишта кроз дефинисање квалитета и квантитета природног и створеног земљишта са формирањем катастра; извршити санацију и ремедијацију угрожених и контаминираних подручја; спровести превентивне мере за заштиту земљишта на угроженим локацијама; успоставити континуирани мониторинг квалитета пољопривредног земљишта на територији Београда и спровести мере заштите од ерозије земљишта.

6.4. ВАЗДУХ

Ваздух је један од главних чинилаца животне средине, чији квалитет одређује квалитет живота људи, директним утицајем на здравље, али и индиректно делујући на све остале чиниоце животне средине. Бројне епидемиолошке студије су потврдиле повећање морталитета и морбидитета уздокованих загађеним ваздухом. Квантификација утицаја загађеног ваздуха на здравље људи постала је једна од критичких компоненти (аргумената) приликом доношења одлука заинтересованих страна.

Загађивање ваздуха (аерозагађење) подразумева процес уношења загађујућих материја (гасови и честице) којима се ремети састав атмосфере. Загађен ваздух је ваздух таквог квалитета који може нарушити здравље људи, квалитет живљења или штетно утицати на животну средину. Извори из којих се емитују загађујуће материје деле се на антропогене и природне.

Међу антропогеним изворима, разликујемо две групе: стационарни (термоелектране и топлане, рафинерије нафте петрохемијска постројења, фабрике тешке индустрије и друга индустријска постројења, постројења за инсинерацију, нуклеарне електране и др.) и мобилни извори (моторна возила, авиони и др.). Главни емитери загађујућих материја сваким даном све више постају моторна возила. У основне загађујуће материје ваздуха убрајају се: сумпорни оксиди (посебно SO2), азотни оксиди (посебно NO2), угљен-моноксид, угњен-диоксид, органска једињења (угљоводоници), честице чађи и аероседименти (таложне материје), тешки метали (посебно олово и кадмијум), хлорофлуорокарбонати, амонијак и радиоактивне материје.

Загађење ваздуха је глобални проблем, а посебно погађа велике градове и подручја у којима су лоцирана индустријска и термоенергетска постројења. Загађивање ваздуха у великим урбаним срединама узроковано је и густим саобраћајем (загађење потиче од бензина са додатком олова и дизела са високим процентом сумпора). Присутне су и високе концентрације чађи у ваздуху у току грејне сезоне, услед емисије из индивидуалних котларница и ложишта.

У циљу да се развију одговарајући планови за управљање квалитетом ваздуха, неопходно је, пре свега, обезбедити поуздане информације о степену загађености.

Квалитет ваздуха на територији Градске општине Земун, као део целине града Београда, је највише угрожен бројним индивидуалним ложиштима и котларницама на мазут и чврста горива, чији гасовити продукти сагоревања не пролазе кроз адекватан третман пре испуштања у атмосферу што има изузетно негативан утицај на квалитет ваздуха у зимским месецима. У току целе године значајан негативни ефекат на квалитет ваздуха има непрописно спаљивање комуналног отпада на бројним дивљим депонијама, као и био-отпада на пољопривредним површинама. Услед близине аутопута и изузетно фреквентног градског саобраћаја постоји значајно повећање концентрација специфичних загађујућих материја у ваздуху, нарочито у зимским месецима услед температурне инверзије.

Посебно треба нагласити проблем алергена, пре свих амброзије, који су препознати као озбиљан фактор угрожавања људског здравља и као такви заслужују већу ангажованост надлежних у циљу сузбијања ове алергене биљне врсте. Агенција за заштиту животне средине наставља праћење 24 алергене врсте полена на 20 мерних места распоређених на територији Републике Србија. Најближа станица за мониторинг алергеног полена у ваздуху је на Новом Београду. Запажају се повишене концентрације полена дрвећа, трава и коровских биљака у периоду од фебруара до октобра.

Према резултатима анализа, у ваздуху се појављују високе концентрације полена амброзије и повремено коприве.

Близина сточарских фарми (13. мај и приватне фирме у ободним насељима Земуна) узрокује ширење непријатних мириса на целој територији Земуна у одређеним метеоролошким условима.

Контрола квалитета ваздуха обавља се према Програму контроле квалитета ваздуха на територији града Београда.

Ова контрола врши се ради утврђивања нивоа загађености ваздуха основним и специфичним загађујућим материјама пореклом из стационарних извора (ложишта, индустрија) и од саобраћаја.

Контрола загађености ваздуха остварује се:

- Систематским мерењем имисије,

- Повременим или циљаним мерењем имисије,

- Праћењем утицаја загађеног ваздуха на здравље људи.

У Земуну се систематски контролише загађеност ваздуха основним загађујућим материјама на мерном месту „Авијатичарски трг“ и на мерном месту „Јернеја Копитара“, а специфичним загађујућим материјама од издувних гасова моторних возила на мерном месту „Раскрсница Земун“ која се налази на углу Главне и Дубровачке улице.

Према препорукама Светске здравствене организације број дана када измерене вредности концентрација загађујућих материја прелазе граничну вредност (ГВ) не би требало да буде већи од 10 % од укупног броја дана у мерном периоду. Према овоме, дозвољено прекорачење ГВ у току једног месеца је три дана, а током године 36 дана.

На основу резултата мерења током периода од 5 године, може се закључити да постоји тренд поступног повећања укупног нивоа аерозагађења. Током 2014. године нису вршена мерења загађености ваздуха основним и специфичним загађујућим материјама. Такође, не постоје подаци о граничним вредностима имисије угљен моноксида и суспендованих честица дијаметра мањег од 10 μm за 2012, 2013 и 2016. годину. На основу доступних података уочава се тенденција значајног увећања концентрације сумпор диоксида и азотних оксида у ваздуху, који су пре свега продукти сагоревања горива у индивидуалним ложиштима али и саставни делови издувних гасова моторних возила. Њихов негативан утицај се шири и на земљиште где у одређеним временским условима долази до појаве киселих киша и закисељавања земљишта и оштећења историјских споменика, возила и објеката

У погледу основних загађујућих материја може се констатовати да су вредности чађи биле изнад ГВ у такозваном грејном периоду, док су специфичне загађујуће материје пореклом од издувних гасова моторних возила биле у границама ГВ, изузев концентрације олова која је тек после престанка производње оловног бензина знатно смањена.

Загађеност ваздуха из мобилних извора је последица коришћења и увоза све већег броја старих возила за приватну употребу, донација и увоза старих возила, која се користе у јавном градском превозу, недовољне пропусне моћи саобраћајница, коришћења горива лошијег квалитета.

Постоји потреба за спровођењем промена у регулацији саобраћаја и формирању више кружних токова на најпрометнијим саобраћајницама у Земуну, како би се убрзао проток и спречили застоји у саобраћају који веома доприносе загађењу ваздуха азотовим и сумпорним оксидима и угљен моноксидом.

Спровођење даљинског грејања треба да се обавља плански чиме ће се допринети смањењу загађености ваздуха у сезони грејања.

Могу се уочити разлике у погледу степена загађености ваздуха унутар самог подручја општине и то из разлога топографије терена, степена изведеног даљинског грејања, руралности подручја, густине и структуре саобраћаја, зонираним индустријским комплексима и стамбеним блоковима.

У руралним подручјима која заузимају значајне површине у Земуну, сем загађења ваздуха из индивидуалних ложишта, значајно доприноси загађењу ваздуха и девастацији земљишта навика спаљивања жетвених остатака.

На градском нивоу најугроженије су централне градске зоне где спада и Земун (зона IV која обухвата подручје преко Саве), а ниво загађености ваздуха за све испитиване параметре не показује линију опадања већ се константно задржава на високим вредностима, што је последица коришћења горива различитог квалитета, коришћења и увоза све већег броја старих возила за приватну употребу, донација и увоза старих возила која се користе у јавном градском превозу, недовољне пропусне моћи саобраћајница.

У погледу мера које ће допринети смањењу загађења ваздуха од саобраћаја, треба активно сарађивати са Градским Секретаријатом за саобраћај који са истог аспекта сагледава проблем заштите ваздуха од загађења.

6.5. БУКА

На подручју Општине Земун, ниво буке се мери на 5 мерних места (Гоце Делчева број 2, Земунска гимназија, Главна улица број 28, Угриновачкам улица број 147, аутопут зона Форд-Грмеч). Мерна места одабрана су као репрезенти појединих градских зона различите намене и дуж најзначајнијих саобраћајница.

Апсолутно највећи ниво измерене буке је на мерном месту у Главној улици у Земуну и то је уједно и највиши измерени ниву буке у Београду, приликом мерења на 30 мерних места.

Почев од 1999. године, систематска мерења нивоа буке су у потпуности усаглашена са важећим стандардима у погледу начина и времена узимања узорака. У односу на ранији период, када су мерења обављана по принципу 3+2 (3 дневна и 2 ноћна), садашња процедура мерења подразумева 24-часовно мерење нивоа буке, с обзиром на чињеницу да је главни извор буке на мерним местима друмски саобраћај и на карактеристике ове буке. На тај начин добија се повећана поновљивост резултата, а самим тим омогућава њихова поузданост и смањује опсег несигурности. Ова мерења сада се обављају у пролећном и јесењем периоду. Приликом поређења резултата потребно је узети у обзир и специфичне напомене у односу на време обављања мерења и остале релевантне параметре.

Током спроведених мерења, главни извор буке је потицао од друмског саобраћаја. У том смислу могуће је говорити о саобраћајној буци као једином меродавном извору буке.

Саобраћајна бука на некој локацији зависи у првом реду од типа саобраћаја, удела тешког саобраћаја, нагиба улице, типа улице, висине и густине кућа, подлоге, брзине кретања возила, близине семафора и раскрсница уопште, општег техничког стања саобраћајног фонда и сл., а у нашим условима и општег економског стања друштва. На једној локацији под претпоставком генерално истог режима саобраћаја, бука у ближој околини мерног места зависи од више параметара у првом реду од доба дана, дана у недељи, доба године и сл. Еквивалентни ниво на прометним локацијама има стабилну вредност која се за петнаестоминутне интервале мало мења. Ово уједно значи и да је основни интервал од 15 минута добро одабран.

На основу искустава током мерења и имајући у виду измењену ситуацију у граду треба сматрати да постоји потреба за две различите дефиниције мерних места. Прве која би, као и до сада, узимала у обзира стационарна места и углавном евидентирала затечену ситуацију од нестационарних звучних извора и друга, која би се прилагођавала реалној животној ситуацији и пратила трендове и потребе у граду. На такав начин могло би се реаговати према тренутим потребама и решавати акутна проблематика буке. Тако би се решавала појединачна питања нпр. неких критичних аутобуских терминала, проблематика буке у ноћном периоду живих градских центара. На таквим мерним местима бука би се пратила током периода од 24 сата или неколико дана, давале би се оцене и предлози мера које треба предузимати, па затим мерна места измештала. На тај начин промптним реаговањем и снимцима стања могло би се могло би се директно помоћи стварно угроженим срединама.

6.6. КУЛТУРНО – ИСТОРИЈСКА ДОБРА

Старо језгро Земуна је просторна, културно – историјска целина од великог значаја на територији Републике Србије, која има својства културног добра („Сл. гласник СРС“; бр. 14/79), уписана у списак као ПКИЦ 3, Старо Градско језгро).

Просторна, културно – историјска целина јесте урбано или рурално насеље или њихови делови, односно простор са више непокретних културних добара од посебног културног и историјског значаја.

Приобаље и акваторија (целина Д):

Подручје ове урбанистичке целине обухвата приобални појас (источно од Кеја ослобођења и шетне стазе у њеном продужетку) са обалоутврдом и  припадајући део акваторије Дунава на делу Старог језгра Земуна од улице Ђуре Ђаковића до Широке стазе у подножју Гардоша. Површина постојећег приобаља захвата 1,60 ha. У овој целини није заступљена функција становања.

Јединствен простор, традиционалног лика и духа и изузетних сликовно-амбијенталних вредности. Сагледавањем са реке, неодвојиви је део слике у коју је уткана и урбана структура Гардоша као и структура историјског језгра (центра) Земуна у залеђу.

Најатрактивнији део приобаља је главно шеталиште на Кеју које се простире на горњем платоу (коте 76-76,60 мнм) испред историјског језгра, од зграда Капетаније и ресторана „Венеција” на северу, до улива улице Ђуре Ђаковића у Кеј ослобођења на југу. На овом потезу доминира главна шетна стаза између два дрвореда. Главна спона шеталишта са урбаним залеђем и са доњим шетним нивоом на обалоутврди (кота 73,50 мнм) остварена је на позицији везе Кеја са Масариковим тргом.

На месту улива Караматине, Змај Јовине и Господске улице у Кеј ослобођења је зона некадашњег речног путничког пристаништа.

Шетна стаза уз обалу Дунава континуирано се наставља у правцу севера, по ивици лесног платоа у подночју Гардоша, повезујући разнородне садржаје на западној страни (ресторан „Шаран”, зона становања уз реку са могућим централним садржајима, зона спорта и рекреације у приобаљу).

Слика 6.6-1.Намена грађевинског земљишта – подела у зоне

Акваторија представља изузетан потенцијал чијим ангажовањем (пристаниште, сидриште, зоне слободног коришћења) треба нагласити дунавску и европску оријентацију Земуна.

Старо језгро Земуна чини урбана матрица формирана током XVIII и XIX века у посебним историјским условима и специфичном геополитичком положају. Насеље се развијало на темељима римског Таурунума, у XII веку помиње се као Землен. Одржавајући континуитет до XVIII века, прераста у градско насеље неправилног квадратног облика, са мрежом улица углавном ортогоналне схеме.

Материјална сведочанства двестагодишњег развоја сачувана су у постојећем уличном растеру, грађевинама и континуитету градских, војних, санитарних, просветних, верских институција, типу трговачких и занатских радњи. Сачуван грађевински фонд документује развој грађевинских техника, разнородност архитектонских облика, стилова и културних утицаја. Старо језгро Земуна обухвата 59 улица, 6 тргова и преко 900 грађевина.

Постојећа агломерација настала је на рушевинама турског села које је одржало континуитет насеља на истом месту, још од римског Таурунума. Током XVIII века Старо језгро Земуна прерасло је у градско насеље. Формирано је у облику неправилног квадрата са мрежом улица углавном ортогоналне шеме, унутрашњом зонском поделом и главном улицом која дели варош на источни и западни део. Ове основне карактеристике Старо језгро је задржало све до данас.

Сачуван грађевински фонд документује развој грађевинских техника, разнородност архитектонских облика, типова и стилова, као и културне утицаје. У архитектури Старог језгра Земуна сачуван је континуитет градских институција, привредних прилика и друштвених токова, развоја војних, санитарних, просветних, верских и саобраћајних установа. Развој нивоа становања, комуналног уређења и архитектоснких стилова може се пратити и на стамбеном фонду.  Старе трасе и називи улица, групације кућа, амбијенти и атмосфера, саставни су део просторних односа и животног оквира оствареног у временском распону од почетка XVIII века до данас.

Слика 6.6-2. Поглед на Гардош

У оквиру Старог градског језгра, налазе се:

КУЛТУРНА ДОБРА ОД ВЕЛИКОГ ЗНАЧАЈА

Споменици културе

- Ичкова кућа, Угао Бежанијске 18 и Светосавске 23, (Решење Завода бр. 753/4 од 31.12.1965); Културно добро од великог значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)

- Кућа породице Карамата, Караматина 17, (Решење Републичког завода бр. 929 од 21.12.1950); Културно добро од великог значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)

- Кућа у којој се родио Димитрије Давидовић, Главна 6, (Решење Завода за заштиту споменика културе АПВ бр. 218 од 27.2.1951); Културно добро од великог значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)

- Ливница „Пантелић“,Гајева 15, (Решење Завода бр. 84/2 од 20.10.1971); Културно добро од великог значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)

Просторне културно - историјске целине

- Старо језгро Земуна, (Решење Завода бр. 949/2 од 1.11.1966); Културно добро од великог значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)

КУЛТУРНА ДОБРА

Споменици културе

- Богородичина црква у Земуну, Рајачићева 4, (Одлука, „Сл. лист града Београда“ бр.26/92)

- Царинарница, Змај Јовина 26, (Решење Завода бр. 95/4 ОД 3.7.1965.)

- Црква Св. Арханђела Михаила и Гаврила у Батајници, Пуковника Миленка Павловића 2, (Одлука, „Сл. лист града Београда“ бр. 4/83)

- Црква Св. Димитрија (Харишева капела), Гробљанска 5, (Одлука, „Сл. лист града Београда“ бр. 26/92)

- Црква Св. Тројице у Земуну, угао улица Младих горана 72 и Светотројичина, Земун, (Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе СРС бр. 1072 од 29.7.1958.)

- Дом Српске православне црквене општине, Светосавска 22, (Одлука, „Сл. лист града Београда“ бр. 21/94)

- Контумацка капела Св. Арханђела Михаила и Гаврила у Земуну, Градрадски парк 3, (Решење Завода бр. 239/5 од 23.12.1966.)

- Кућа Афродите Баило, Главна 45, (Решење Завода за заштиту споменика културе, Одељење за Војводину бр. 219 од 27.2.1951.)

- Кућа Буровца на Гардошу, Висока 27, (Одлука, „Сл. лист града Београда“ бр. 19/81)

- Кућа Др Саве Недељковића, Цара Душана 41, (Одлука, „Сл. гласник РС“ бр. 51/97)

- Кућа инж. Павла Хорвата, Ивићева 4, (Одлука о утврђивању, „Сл. гласник РС“ бр. 51/97)

- Кућа породице Марковић, Господска 14, Магистратски трг 11, (Решење Завода бр. 648/7 од 24.12.1965.)

- Кућа са сунчаним сатом, Главна 23, (Решење Завода за заштиту споменика културе АПВ бр. 220 од 27.2.1951)

- Кућа у Улици Главна бр. 7 у Земуну, (Решење Завода бр. 870/7 од 31.12.1963.)

- Магистрат, Трг победе 3 (Решење Завода бр. 96/4 од 19.5.1965.)

- Николајевска црква у Земуну, Његошева 43, (Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр. 2159/48 од 4.12.1948.)

- Српска школа у Горњој вароши, Светотројичина 4, (Одлука, „Сл. гласник РС“ бр. 51/97)

- Спиртина кућа, Главна 9, (Решење Завода бр.182/4 од 12.3.1965.)

- Земунска гимназија, Градски парк 1, (Одлука, „Сл. гласник РС“ бр. 51/97)

- Земунска пошта, Главна 8, (Одлука о утврђивању, „Сл. гласник РС“ бр. 51/97)

- Земунска тврђава, Гардош, (Решење Војвођанског музеја бр. 963 од 17.6.1948; Решење Републичког завода бр. 963/48 од 17.6.1948)

- Земунско гробље на Гардошу, (Одлука, „Сл. лист града Београда“ бр. 21/94)

- Евангелистичка црква у Земуну, Тошин бунар 2 (Одлука, „Сл. гласник РС“ бр. 108/05)

- Црква Св.Георгија у Угриновцима, угао улица Београдске и Косанчић Ивана, Угриновци (Одлука, „Сл. гласник РС“ бр. 108/05)

- Зграда Команде ваздухопловства у Земуну, Авијатичарски трг 12 (Одлука, „Сл. гласник РС“ бр. 30/07)

- Зграда Дечијег дома краљице Марије у Земуну, Цара Душана 57 (Одлука, „Сл. гласник РС“ бр. 55/07)

- Основна школа „Краљица Марија“ у Земуну, Првомајска 79 (Одлука, „Сл. гласник РС“ бр. 55/07)

- Биндерова кућа у Земуну, Др Петра Марковића 4, (Одлука, „Сл. гласник РС“ бр. 33/13)

- Стара капетанија у Земуну, Кеј ослобођења 8, (Одлука, „Сл. гласник РС“ бр. 35/13)

- Зграда Водне заједнице у Земуну, Авијатичарски трг 10, (Одлука, „Сл. гласник РС“ бр. 51/13)

- Стара зграда Пољопривредног факултета у Земуну, Немањина 6, (Одлука, „Сл. гласник РС“ бр. 51/13)

- Српска школа у Батајници, Пуковника Миленка Павловића 5, (Одлука, „Сл. гласник РС“ бр. 50/18)

Археолошка налазишта

- Антички Таурунум, (Решење Завода бр. 669/4 од 17.11.1965.)

- Брестове међе, (Решење Завода бр. 416/5 од 13.12.1966)

Бројни су остаци античког Таурунума и налазе се на следећим локалитетима:

- Миленијумски споменик – Гардош, темељи римског утврђења

- Николајевска црква – темељи римске куле или бедема

- Његошева улица – римска некропола целом дужином улице

- Фрушкогорска улица – појединачни римски налази

- Блок између Змај Јовине и Караматине

- Угао улица Змај Јовине и Гајеве

- Католичка црква на Омладинском тргу

- Царинарница

- Кеј ослобођења – целом својом дужином

- Господска 10

- Трг победе 1

- Бежанијска 12

- Обала Дунава (испред електричне централе)

- Улица Главна испред хотела „Централ”

- Вукова улица

- Трг испред Дома спортова „Пинки”

- Градски парк код зграде Гимназије

- Јуковац – римска вила

- Фрањевачки самостан

- Угао Синђелићеве и Његошеве улице

- Масариков трг

- Угао Главне и Бежанијске улице

- Зграда Магистрата

- Команда ваздухопловства

- Веслачки клуб „Галеб”

- Плато Гардоша

- Бежанијска 55

- Сенски трг – угао са Бежанијском

- Двориште Дома ЈНА

ДОБРА КОЈА УЖИВАЈУ СТАТУС ПРЕТХОДНЕ ЗАШТИТЕ

Локалитети с археолошким садржајем

- Шанчине – Сакуле у Угриновцима

- Комплекс локалитета на десној обали Дунава, узводно од Земуна на делу од Говеђег Брода до Капеле

У оквиру граница Пројекта, налази се објекат Старе капетаније као непокретно културно добро и, у случају ископа, очекују се остаци римске материјалне културе.

Остали објекти су лошег бонитета и без интереса службе заштите.

Објекат Старе капетаније

Стара капетанија у Земуну је непокретно културно добро које се налази у Земуну, на адреси Кеј ослобођења 8.

Зграда је подигнута 1908. године и служила је за паробродну путничку станицу. Рађена је по нацртима бечког архитекте Ремела. То је приземна издужена грађевина, симетрично компонована у постсецесијском духу са поједностављеном декорацијом. Централни део објекта из којег се развијају дугачка крила, истакнут је вишим волуменом и двоструким ломљеним кровом. Кров је покривен плочама које се баш на Старој Капетанији појавиле први пут у Земуну. концепирана је као слободни павиљон са аркадама према обали. временом су затворене аркаде према Дунаву. Од старијих зграда бродског уреда ниједна није сачувана.

У згради се од 1985. године налази ликовна галерија „Стара капетанија”. Она је седиште Друштва ликовних и примењених уметника Земуна, која данас броји преко сто педесет чланова. Стара капетанија је седиште ликовног живота града Београда у последње три деценије.

Објекат је планиран као јавни са културним садржајима.

Антички Тауранум

Место – Земун, Општина- Београд-Земун

Период - Римско доба

Период градње - I – IV век

Надлежни завод који води локални регистар - Завод за заштиту споменика културе града Београда.

Основ за упис у регистар - Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр.бр.963/48 од 17.06.1948. год; Решење Завода за заштиту споменика културе града Београда бр.669/4 од 17.11.1965. год

Локалитет обухвата римско утврђење, цивилно насеље и некрополу. Антички Taurunum настао је на рушевинама келтског утврђења, на простору данашњег Гардошког брега. Око утврђења,  врло брзо се развило богато насеље захваљујући важним трговачким, сувеземним и воденим путевима. Taurunum постаје важно место у овом делу римске провинције Panonie Inferior.

Као антички град живео је и развијао се од I до VI века. Његов развој одвијао се у два смера као војничко утврђење типа кастела у склопу римског лимеса и седиште Дунавске флоте са пристаништем, и као трговачки центар. С обзиром на географски положај, био је изложен нападима и пљачкама варварских народа. Као и други антички градови Taurunum је прерастао у средњовековно насеље, најпре под именом Malevilla а затим Земун. На подручју данашњег Гардошког брега и старог језгра Земуна годинама су налажени остаци римске материјалне културе (остаци фортификације, профане, кућне и гробне архитектуре, епиграфски споменици, рељефи, оставе новца и други покретни материјали).

Слика 6.6-3. Артефакти из Tauranuma

Slika 6.6-4. Положај Tauranuma

Катастарске парцеле на којима се планира извођење пројекта су: кп. бр.  2386, 2388, 2389, 2390, 2397/1, 2398, 2400, 2401/1, 2402, 2636 КО Земун, општина Земун, град Београд.

Део на коме нема објеката под заштитом, заузимају парцеле:

Деоница 1. 2386, 2388, 2389, део парцеле 2390, 2636, КО Земун, општина Земун, град Београд.

Део  на коме се налазе објекти проглашен за културно добро или се очекују остаци римске материјалне културе, заузимају катастарске парцеле:

Деоница 2. део парцеле 2390, 2397/1, 2401/1, 2402, КО Земун, општина Земун, град Београд.

Деоница 3. 2397/1, 2398, 2400, 2401/1, КО Земун, општина Земун, град Београд.

6.7. ПРИРОДНА ДОБРА, ФЛОРА И ФАУНА

“Ушће Саве у Дунав”

“Ушће Саве у Дунав” је место на коме се река Сава улива у Дунав. Налази се у центру Београда на локацији између Великог ратног острва, Новог Београда, и подножја Београдске тврђаве, односно Куле Небојша. Често се назива само „Ушће“. Сава у Београд дотиче из правца Мачве, протиче кроз Нови Београд испод Бранковог моста и улива се у десни крак Дунава који обилази Велико ратно острво. Ушће је место на коме Сава завршава свој ток и постаје Дунав.

Једна од метода идентификације подручја од посебног значаја која заслужују заштиту, јесу и критеријуми за одређивање подручја од међународног значаја за птице или Important Bird Area, IBA. За главни критеријум се узима присуство угрожених врста, односно велика бројност других врста.

IBA подручја се номинују на основу присуства угрожених врста (ако је реч о глобално угроженим и једна птица је довољна за кандидатуру, а ако је реч о регионално угроженим, потребно је неколико птица). Границе подручја се постављају тако да заокруже станишта којима се те кључне врсте служе.

„Ушће Саве у Дунав“ захвата скоро 50 km токова река, плус плавне зоне између река и насипа. Једина подручја унутар IBA, а преко насипа, јесу макишке шуме, рибњак Мика Алас, бара Рева и Градска шума код Панчева (између старог и новог пута).

Укупна површина заштићеног добра износи 14 33 80 ha и налази се у власништву Републике Србије. О обалама Саве и Дунава на територији града Београда, којима припадају и заштићена подручја, стара се Јавно водопривредно предузеће "Београдводе".

Заштићено подручје се налази на обалама Саве у високо урбанизованом окружењу. Ради се о равничарском простору смештеном у алувиону реке. Ниско побрђе које почиње да се издиже на десној обали Саве према Сењаку и Топчидеру, практично нема већи значај за саме заштићене локације које се налазе непосредно уз речно корито. Новоизграђени мост преко Саве је у потпуности изменио изглед овог простора. Оно што је неопходно истаћи је да станишта малог вранца на левој и десној обали Саве, иако измењена, прадстављају једине преостале врбаке уз обалу Саве између Аде Циганлије и Великог ратног острва.

Изградњом насипа и обалоутврда потпуно је измењен изглед приобалног дела и уништени сви облици природне вегетације. Још једна од карактеристика овог простора је и велики број привремених пловних објеката (сплавова) који практично представљају баријеру између обале и реке. Изузетак је станиште на левој обали Саве где не постоји ниједан пловни објекат. Ова заштићена подручја, иако мале површине, имају значаја за цео предео с обзиром да представљају једине преостале облике приобалне вегетације на простору између Аде Циганлије и Великог ратног острва.

Положај заштићеног станишта је такав да је оно у великој мери изложено разним негативним утицајима на животну средину. Градска средина подразумева значајна оптерећења ваздуха, воде и тла загађујућим материјама. Осим хемијских загађења, локације су у великој мери изложене и физичком загађењу (чврсти отпад), буци и светлосном загађењу. Тренутно стање популација малог вранца је задовољавајуће и поред бројних угрожавајућих фактора није дошло до значајнијег пада бројности. Ипак, с обзиром на простор на коме се ове популације налазе постоји велики ризик да дође до значајнијег пада бројности. Ипак, с обзиром на простор на коме се ове популације налазе, постоји велики ризик да дође до значајнијег погоршања стања популације ове врсте па је из тог разлога неопходно креирати одговарајућу заштиту овог простора.

“Велико ратно острво”

Велико ратно острво је речно острво у Београду које се налази на ушћу Саве у Дунав и ненасељено је. Према административној подели припада граду Београду, а налази се на територији градске општине Земун. Године 2005. увршћено је у списак природних добара Србије и дато на управљање ЈКП „Зеленило Београд“.

Највећи део острва прекривен је шумом, а за разлику од орнитофауне и флоре, на простору Великог ратног острва нема много врста сисара, због изолованости и честог плављења.

Први писани траг о острву датира из 1699. године када је оно описано као велико шумовито острво, док најстарији ликовни приказ острва датира из 1514. године. Током историје, острво је више пута мењало назив, а крајем 18. века добило данашњи. Од свог постанка, због значајног стратешког положаја имало је велику улогу у ратним операцијама. Острво је било стратешка тачка са које је Београд нападан и брањен, па је зато добило назив Велико ратно острво.

Данас се око две трећине острва користи као природни резерват за 196 врста птица, од којих су многе угрожене. На северном шпицу налази се мала пешчана плажа Лидо, док је остатак острва заштићен законом и његова урбанизација није дозвољена. Велико и Мало Ратно острво имају, међу очуваним влажним стаништима која се налазе у Београду највећу разноврсност у бројности животињских врста, посебно птица и биљних врста везаних за мочварна станишта. Острво представља тачку највећег биодиверзитета на територији Београда, када је реч о орнитофауни.

Заштићено природно добро Велико ратно острво обухвата две речне аде, Велико и Мало ратно острво, укључујући и спрудове који се могу јавити услед дејства водених струја, а повезани су адама. Велико и Мало ратно острво смештени су између 1.172 и 1.169 km тока Дунава, са заштитним појасом у ширини од 50 m водене површине, односно 70,1 m водостаја Дунава.

Острво је површине од око 210,66 ha, смештено је између два историјска језгра, београдске тврђаве и земунског средњовековног утврђења и незаменљив је елемент природе у центру Београда.

Слика 6.7-1. Мочварни чемпрес  на Великом ратном острву

Слика 6.7-2. Бели локвањ на Великом ратном острву

Подручје Великог ратног острва обрасло је поплавним шумама врба и топола, а на њихов опстанак утичу подземне воде. Заједнице трске и шевара налазе се у средини острва у замочвареним депресијама. Осим пољопривредних култура на острву су присутне и биљке као што су горослад, штир, пиревина и друге. На отвореним и осунчаним местима са пешчаном плажом успевају бела росуља, ладолеж, козји рогови, гавез и друге врсте.

Барска вегетација на острву присутна је у двема барама, одликују је дрезга, кроцањ, а ближе обали велика водена сочивица и водена папрат. На отвореним површинама бара налазе се ретки примерци белог локвања, који се налази на списку природних реткости.

На острву су пописане биљне врсте као што су американски јавор, сребрнолики јавор, водена боквица, комоника, тарчућак, пепељуша, барска кукута, паламида, полонац, дивља шарпарепа, жуква, шумска салата, камилица, рогљичица, барска нана, маслачак, зелена боца, грноица, попино прасе, рапава горчика, вежљика, коњштак, лобода и многе друге.

Осим најдоминантније беле врбе на највлажнијим теренима острва присутне су: водена метвица, срчано зеље и шашеви, док су на сувљим теренима осим црне тополе присутне бела и крста врба. Од жбунастих биљака на острву расте на готово целом острву багренац, бадемаста врба и ракита.

На вишим теренима острва где је плављење краће и где су подземне воде дубље, расту бела и крта врба, црна и бела топола.

Биљни свет на острву укључује типичну мочварну флору, попут трске, жуте водене перунике, Juncus, али и дрвећа као што су црна топола, јасен, бели брест, зова, бели глог и неколико врста ретких четинара. Ретка врста орхидеја, мочварна орхидеја први пут је виђена у Београду 1896. године на Великом ратном острву, али је након тога ишчезла. Поново је откривена на подручју Макиша, али је и одатле нестала до 2001. године, а данас се може наћи око језера Велико блато у насељу Крњача.

Шуме на острву покривају површину од 120 хектара, односно 57% острва. Дрвне врсте укључују орах и кошћелу. Године 2010. засађено је око 2.500 садница храста лужњака. Већа покривеност шумама утиче на микроклиму и пружа нова станишта за птице. Аутохтоне врсте дрвећа укључују белу и бадемасту врбу, купину, дивљу лозу, звездицу, штир, белу росуљу, оштрицу, трску, вежљику, бели локвањ и тополу. До новембра 2017. године, на острву је засађено 5.850 садница храста лужњака, 1.000 садница пољског јасена, 1.755 садница белог бреста и 800 садница црне тополе. У потоцима и барама острва присутни су ретки примерци белог локвања, заштићени као природна реткост, а присутна је и барска вегетација, која укључује водену сочивицу и водену папрат.

На простору острва пописане су 42 врсте лековитог биља, од тога пет заштићених врста: гавез, црни глог, чичак, бели слез, као и строго заштићена дивља врста, бели локвањ.

Године 1980. на острву је засађено је 1.000 садница мочварног чемпреса, који настањују мочварне и речне токове југоистока Северне Америке.

Од пролећа 2009. београдске воде су, под називом „Ушће Саве у Дунав“, потврђене као међународно значајно подручје за птице. Квалификационе врсте су биле орао белорепан, мали вранац и гак те присуство више од 20.000 мочварица на зимовању (од тога, и до 7000 малих вранаца, или 10% њихове укупне европске популације).

Орао белорепан или штекавац је врста птице из породице јастребова и највећи је орао Европе.  Перје је браон боје са светлијим деловима са спољашње и унутрашње стране крила. Са зрелошћу, птице светлије нијансе добијају на интензитету. Потпуно бео реп је знак пуне зрелости. Дужина од репа до главе је од 70 до 90 сантиметара док распон крила варира између 2.0 до 2.4 метра. Распрострањен је од северне Европе (западна Ирска, обала Норвешке) према источној и Јужној, па преко земаља бившег СССР-а на исток до Камчатке и Јапана. До пре једне деценије био је на ивици истребљења, али је интензивним мерама заштите број птица у дивљини значајно порастао и данас је његова европска популација стабилна.

Орао белорепан се најчешће гнезди у близини великих водених површина: река, мора, језера, или великих рибњака. Гнездо гради високо у крошњи дрвећа а најпогодније су мирне, старе шуме. Промер гнезда је до 180 cm, а како га годинама надограђује, може бити толико и високо. Литература помиње да гради гнездо и на тлу. Има једно легло. Током фебруара и марта,на јајима наизменично седе женка и мужјак (женка дуже).

Уз одговарајућу заштиту низијских поплавних подручја и шума преостало би довољно животног простора и места за његово гнеждење. Тада би се створили услови за насељавање нових парова. Заштита те врсте могла би повећати могућност опстанка и бројним другим биљним и животињским типовима.

Недавно је на ободима Београда примећено неколико ових птица. Један пар се тако нагнездио на Великом ратном острву, а према неким извештајима један је виђен и на Ади. Близина река Белорепану одговара због обиља хране, а густа вегетација на острву даје солидну заштиту од узнемиравања.

У Србији је строго заштићена врста.

Слика 6.7-3. Орао белорепан или штекавац  (Haliaeetus albicilla)

Мали вранац је најмањи европски вранац, величине патке, који досеже дужину између 45 и 55 cm. Ширина крила износи између 75 и 90 cm. Сразмерно величини, има дуг реп, док су врат и кљун кратки. Перје је сјајно црно, а у односу на угао гледања, пресијава се на тамнозелено или смеђе. Одрасле птице су, у периоду парења, црне боје по целом телу, са ситним белим чуперцима на глави, врату и доњем делу трупа. У осталим деловима године имају јасно видљиве мрље бледих боја под кљуном и нешто лакше груди. Ова врста се разликује од великог корморана по знатно мањој величини, лакшој грађи и дугим репом.

Гнезди се у колонијама на бујно обраслим обалама језера и делтама река. Праве гнезда од грања и трски у густој вегетацији (на дрвећу, грмљу). Крајем маја и почетком јуна је период парења. Птићи се излегу за 30 дана и након 70 дана постају самостални. Родитељи их хране малим рибама и другим воденим животињама. Вранци се оглашавају једино у колонијама грленим кракањем, иначе су тихи.

Мали вранац представља ретку и угрожену врсту птица, због специфичности места његовог зимовалишта - то је само средиште града Београда. Један од биотопа на коме су зимовали мали вранци, низводни шпиц Аде Циганлије, уништен је 2007. године за потребе изградње моста преко Саве. Тада је покренута и преко потребна иницијатива од стране Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда,  Лиге за орнитолошку акцију и Завода за заштиту природе Србије да се преостали приобални биотопи обрасли врбама заштите на одговарајући начин, у циљу очувања популације малог вранца. Имајући у виду да се ради о врсти која има ограничено распрострањење и неповољан статус заштите на глобалном нивоу, јасно је да се ради о изузетно значајном подручју за очување ове врсте.

Зимовалиште малог вранца се налази у оквиру међународно значајног подручја за птице "Ушће Саве у Дунав". Зимовање ове птице у Београду је први пут забележено средином деведесетих година XX века, а примећено је и да зимују у великом броју - у врбацима на обали Саве зимује готово 10% укупне европске популације ове врсте. По регулативама Европске уније, мали вранац се налази на анексу I Директиве о птицама, па због тога станишта ове врсте представљају потенцијална Натура 2000 подручја.

Слика 6.7-4. Мали вранац (Microcarbo pygmeus)

Слика 6.7-5. Мали вранац (Microcarbo pygmeus)

Гак или ноћна чапља ( квак,  квакавац,  радован), врста је птице из породице чапљи, мада се по неким ауторима сврстава у сродну породицу Plataleidae. Други аутори је у оквиру породице чапљи сврставају у потпородицу Ardeinae. Прилично се разликује од осталих чапљи. Ноге су јој краће, а и врат је кратак и дебео. Глава јој је црна са два одстојећа бела пера у време парења, а црни су јој и леђа, крила и кљун. Врат и труп су бели. Величине је до 60 cm.

За разлику од других чапљи, у лов излази у сумрак, па отуда и назив. Међутим, када се излегу млади, родитељи лове рибу и дању како би прехранили подмладак. Ово је птица селица која се са југа враћа у марту и гради гнездо на дрвећу које и не мора да буде у близини воде. Почетком маја,  женка снесе 4-5 јаја плавозелене боје. То су дружељубиве птице које воле друштво чак и других чапљи.

Живи поред река већег дела Европе. Веома је честа врста чапље у тој области. У Србији, гак је строго заштићен.

Слика 6.7-6. Гак или ноћна чапља  (Nycticorax nycticorax)

Један од разлога за заштиту овог подручја је и жути вољић који се у њему гнезди, а чији тренд популације у Европи, показује опадање од 40%.

Дужина му је 12–14 cm. Распрострањен је у централној и источној Европи, као и у уском појасу централне Азије до западносибирске низије. Изразита је селица. Зиму проводи у јужној Африци. Насељава углавном отворене низијске шуме (тополе, врбе, јасена и др) са израженом спратовношћу, жбунасте заједнице у близини мочвара и барских станишта, а може се срести и у нижим брдским шумама, запуштеним вртовима, воћњацима и парковима. Гнезда гради на дрвећу и жбуњу. Храни се углавном мањим бескичмењацима (инсекти и пауци). У Србију се гнезди 1.000–1.500 парова, а популација је у опадању.

Слика 6.7-7. Жути вољић (Hippolais icterina)

Слика 6.7-8.  Жута чапља, становник Великог ратног острва

Слика 6.7-9. Црна рода

Слика 6.7.-10. Дивља свиња, повремени становник Великог ратног острва

Због релативне очуваности вегетације и присуства водених површина, на простору острва се гнезди, храни и задржава већи број птица, а њихово присуство је условљено различитошћу станишта, годишњих доба и водостаја.

Острво настањује између 163 и 196 врста птица сврстаних у 46 фамилија и 16 редова. Птица гнездарица је 66 врста, 43 врсте су станарице, а 23 селице. У зимском периоду, током гнежђења присутно је око 80 врста, док се у сезони миграција број птица повећава на преко сто. Неке од врста које настањују острво су: мали вранац, црноглава траварка, црна рода, пупавац, вуга, кос, прдавац, црноглава грмуша, ронци, неколико врста чапљи и више од 40 врста патака.

Укупно, број врста птица на острву креће се између 163 и 196. Велико ратно острво била је највећа колонија велике беле чапље на читавом току Дунава и једна од највећих у Европи. Током NATO агресије 1999. године, чапље су напустиле ово подручје.

Главна атракција на острву је пар орлова белорепана. Као гнездећи пар, населили су се на острво 2010. године, мигрирајући из мочварног подручја Панчевачки рит, преко Дунава. Изградили су гнездо пречника 2,5 m на висини од 20 m. На ширем београдском подручју налазило се још пет других гнездећих парова белорепана, а око 90 њих у целој Србији, али њихово репордуковање на само 2,5 km од центра Београда је изузетна реткост. Први пут добили су принове 2013. године, а затим и 2016. када су комуналне службе поставиле камеру у њихово гнездо. Пројекат је био јединиствен, сличан је реализован и у Естонији. Највећи европски орлови, белорепани примећени су и у насељу Ушће на Новом Београду, на Дорћолу, као и на Калемегдану и Тргу републике.

Слика 6.7-11. Патка њорка

Током летњег периода на острво се настањују птице као што су патка њорка, жута плиска, жута чапља и многе друге са Гренланда, Исланда, Норвешке и из Сибира. Такође, присутни су и детлићи, плаветна, мочварна и велика сеница, славуји и многе друге птице. Разноликост птичјих врста разликује се у пролеће и јесен, када острво постаје пребивалиште многим врстама селица. Са северноисточне стране острва зими се задржавају јата пловуша – патке глуваре, кашикаре, звиждаре, крџе, ластавичарке, риђоглаве патке и многе друге.

Острво настањују и птице са севера као што су патке ледењарке, ћубасте патке, црни и баршунасти турпан, шарене утве, а повремено и кривокљуни северни гњурац. Током сеоба појављују се и ретке врсте пловуша, као што је белоглава патка. Током јануара, када су стајаће воде на острву замрзнуте, у водама око острва борави и преко 5.000 птица различитих врста.

Од бубоједа, на острву су пописане кртица, јеж, пољска ровчица, баштенска ровчица, обалска ровчица, шумска ровчица и мала ровчица. Глодари пописани на острву су веверица, патуљасти миш, пругасти миш, шумски миш, пољски миш, жутогрли миш, домаћи миш, сиви пацов. пољска волухарица, водена пољухарица, бизамски пацов, обични пух, пух лешникар и нутрија. Слепи мишеви пописани на острву укључују врсте као што су: велики потковичар, широкоухи љиљак, мали мишоухи вечерњак, дугоухи вечерњак, ресасти вечерњак, шиљоухи вечерњак, обични бркати вечерњак, барски вечерњак, водени вечерњак, велики поноћњак, обични слепи миш, патуљасти слепи миш, шумски слепи миш, белоруби слепи миш, средњи ноћник, мали ноћник, смеђи дугоухи љиљак, сиви дугоухи љиљак, двобојни вечерњак и дугокрили љиљак.

Од звери, на острву су пописани мрки твор, ласица, хермелин, куна белица, видра, лисица, домаћи пас и домаћа мачка. Постоји присуство и видре, куне златице.

Од папкара, острво привремено или стално настањују срне, а такође постоји значајна колонија дивљих свиња. Ретко прелазе преко Дунава и могу се видети у Земуну или на Новом Београду.

Дана 9. октобра 2008. године, на острву је откривена врста слепог миша под називом патуљасти слепи миш. Реч је о ретком сисару који има распон крила од 17 цениметра и тежине је 4 грама. Стручњаци су сумњали да је ова врста већ била настањена, али ипак ово је био први пут да је он виђен на простору Србије. По попису из октобра 2008. године, на острву је пописано 23 врсте сисара.

У водама острва, као и у његовом приобаљу, поред великог броја врста риба, могу се наћи велика и мала зелена жаба, барска корњача, ливадски и зидни гуштер, белоушка, рибарица, слепи мишеви и друге ситније животиње.

На острву су такође запажени трагови и присуство лисица, фазана и творова, док су ловачке организације у више наврата доносиле зечеве, који се у малој бројности одржавају на целој површини острва, али су услови за њих неповољни.

У водама око острва пописано је 53 врсте риба, а већина њих се у пролеће мрести у каналу Велики Галијаш.

Проблем на острву представљају напуштени пси и мачке, као и гајење домаћих животиња.

### Велики и Мали Галијаш

Главна физичка особина острва је канал Велики Галијаш, који заједно са Малим Галијашем представља значајно природно рибље плодиште. Временом, Велики Галијаш је био одсечен од Дунава и ефективно претворен у језеро, са површином од 0,24 km² и главним простором за птице и мрест риба на острву. Његова дужина је око 800 m, ширина до 30, а дубина до 2 m. Међутим, у сушним годинама језеро у потпуности дренира и наноси штету затвореном екосистему око њега. Да би се рибе током мреста сачувале од рибокрадица, на улазу у Галијаш је постављен велики понтон, испод кога рибе када достигну одређену величину прођу и отпливају у реку.

У каналу Велики Галијаш пописане су следеће акватичне биљне врсте: Phragmites communis, Typha latifolia, Scirpus lacustris, Carex sp., Sparganium emersus, Juncus sp., Butomus umbellatus, Allisma plantago aquatica, Potamogeton natans, Potamogeton fluitans, Ceratophyllum demersum, Trapa natans, Salvinia natans, Azolla sp., Spirodela polyrhisa, Salix alba, Populus alba, Amorpha fruticosa, Xantium sp., Datura sp. и Polygonum sp.

Пописане врсте ихтиофауне на локалитету Велики Галијаш укључују: дунавску паклару, америчког патуљастог сомића, главоча пескара, тркача и круглака,  гргеча,  шарана,  штуку,  бабушку,  деверику,  црнооку деверику, крупатицу,  кедера, буцова, бодорку, јаза и сунчицу.

У октобру 2007. године извршена је санација Великог Галијаша, чишћењем, измуљивањем и довођењем у претходно функционално стање у циљу оспособљавања природног рибљег плодишта.

На подручју просторне културно – историјске целине Старог језгра Земуна, постоје и природна добра – 16 појединачних стогодишњих стабала гинка и ариша која су заштићена решењима о претходној заштити. Сва стабла се налазе у Градском парку на катастаркој парцели 1247, КО Земун.

На простору у оквиру кога је обалоутврда која се реконструише и дограђује, не постоје заштићена природна добра.

7. ОПИС МОГУЋИХ ЗНАЧАЈНИХ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Извођење Пројекта за успостављање заштите од великих вода, не представља ризик по животну средину. Циљ целог Пројекта је управо успостављање ефикасног и сигурног система за одбрану од поплава, што само по себи, представља позитиван утицај.

У току извођења радова може доћи до одређених ограничених утицаја који су директно везани само за извођење радова. Утицај је краткотрајан, локацијски ограничен и без трајних негативних ефеката по околину.

Значајни утицаји су могући само у удесним ситуацијама. У том случају примениће се процедуре за активности које треба предузети у удесним ситуацијама дефинисане од стране Министарства унутрашњих послова, као и Законом о водама.

7.1. МОГУЋИ УТИЦАЈИ У ТОКУ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Отпад

Приликом извођења радова на предметној локацији генерисаће се грађевински отпад. С грађевинским отпадом који настане у току извођења радова управљаће се у складу са важећим прописима о управљању отпадом (сакупљање, разврставање и одлагање на за то предвиђену локацију или искоришћавање у друге сврхе).

Комунални отпад од боравка запослених, сакупљаће се у контејнере и редовно одвозити.

Ако се извођач придржава услова извођења радова, утицају су сведени на минимум и престају да утичу када се радови заврше.

Земљиште, подземне и површинске воде

У току извођења радова, приликом употребе грађевинских машина, постоји могућност контаминације земљишта, а индиректно, подземних и површинских вода, услед случајног изливања мазива и горива.

Неадекватно одложен грађевински отпад такође може изазвати негативне последице, у зависности од врсте и карактеристика отпада.

Радова у речном кориту нема. У току имплементације пројекта, може доћи до контаминације воде услед отицања ефлуената са градилишта, изливања на локацијама за сервисирање механизације, као и санитарних отпадних вода из објеката за смештај радника на градилишту.

Флора и фауна

Мерама заштите прописаним претходном документацијом, дефинисане су мере заштите у циљу очувања зеленог појаса на коридору предвиђеном за извођење радова.

Пројектом је изабрана траса која захтева најмању могућу сечу стабала.

Ваздух, бука и вибрације

Приликом рада дизел агрегата, у случају нестанка електричног напајања објекта, доћи ће до појаве буке и испуштања издувних гасова у атмосферу. Утицај је привременог карактера и након завршетка рада агрегата престаје.

Такође, током одбране од поплава може доћи до буке од људства и механизаије, при чему је ова бука мања у поређењу са ситуацијом да одбрамбена линија није изграђена, а јавила се потреба за одбраном (у том случају једина могућа одбрана је помоћу џакова, где је потребно много више људства и механизације и опет се ствара бука.

У току извођења радова, неминован пратилац рада грађевинске механизације су појачан ниво буке и вибрација те привремено загађење ваздуха прашином. Ове утицаје је немогуће избећи, али су по свом карактеру краткотрајни и без трајних последица по околину.

Бука проузрокована радовима на реконструкцији ће представљати искључиво привремени утицај, али ју је немогуће избећи. Иако привремен и у великој мери умерен, утицај буке може негативно да утиче на здравље људи. Предложеном организацијом, радови би трајали минимално колико је потребно да се изведу квалитетно. Фазним извођењем радова, омогућава се грађанима да остале делове кеја безбедно користе за шетњу док се на једном делу изводе радови.

Потенцијални извори загађења ваздуха могу бити прашина настала услед активности одржавања, саобраћаја грађевинске механизације, као и других извора. Радови на санацији укључују ломљење, копање, разбијање, транспорт и одлагање малих количина сувих материјала. У том смислу, на локалном нивоу може да дође до умереног и привременог пада квалитета ваздуха као резултат појаве прашине настале услед саобраћања грађевинске механизације и повишених нивоа азот оксида (NОx) и сумпор оксида (SОx), због издувних гасова грађевинске механизације. Прашина се може задржати на вегетацији, објектима и зградама.

Безбедност на раду

Грађевински радници могу бити изложени негативним утицајима услед опасног радног окружења, што укључује висок ниво буке, прашину, као и небезбедан саобраћај грађевинске механизације.

Како је место извођења радова удаљено од објеката за становање и одвојено саобраћајницом, овај утицај ће по становништво бити незнатан у односу на саобраћајну буку.

Културно – историјски и археолошки споменици

Детаљним увидом у пројектно – техничку документацију, утврђено је да су у току фазе пројектовања, испоштоване све претходне мере заштите. Пре почетка извођења радова, потребно је израдити План заштите животне средине којим ће се дефинисати трасе кретања грађевинске механизације и мере за смањење негативних утицаја на животну средину процеса извођења радова.

7.2. МОГУЋИ УТИЦАЈИ У ФАЗИ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ

Изградња објеката за заштиту од поплава има за циљ превенцију плављења релативно малих подручја у градским зонама и на релативно малим дубинама.

У том смислу, количина задржане воде која потенцијално може да доведе до природног успоравања речног таласа је занемарљива у поређењу са величином водног таласа те је у том смислу низводни утицај на друге кориснике, такође занемарљив.

Суштински посматрано, сви могући негативни утицаји на животну средину овог Пројекта, јавиће се у фази извођења.

У фази експлоатације, нема негативних утицаја на животну средину. Напротив, утицаји на животну средину, људе и њихову имовину је позитиван.

8. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ У СЛУЧАЈУ УДЕСА

Под удесном ситуацијом у смислу овог Пројекта, може се посматрати случај пробоја пројектоване обалоутврде. До пробоја може доћи грешкама у току израде пројектне документације, укључујући и претходне истражне радове, неквалитетном изградњом или у ванредним ситуацијама.

Праћењем сваке фазе израде пројектно – техничке докуметације како од стране Инвеститора, тако и од стране стручних лица (техничка контрола, ревизиона комисија), избећи ће се грешке у фази пројектовања.

Ванредне ситуације као што су земљотрес, екстремне временске непогоде праћене поплавама, су ситуације са веома малом вероватноћом. Процену утицаја на животну средину оваквих догађаја, делимично је дала Студија оправданости. Ипак, јасно је да су негативни утицаји било које удесне ситуације на културна и природна добра – немерљиви.

Догађаји који се могу десити и чија се вероватноћа процењује као мала до средња, су они који су везани за фазу извођења радова на изградњи обалоутврде. Ти могући догађаји су нпр:

- Истицање уља и мазива у хаваријским ситуацијама,

- Просипање горива током истакања,

- Одбацивање опреме и делова механизације током поправки,

- Пожар итд.

Сви наведени ванрени догађаји се морају превентивно спречити добром организацијом и поштовањем мера заштите прописаних Планом заштите животне средине, а ако се ипак десе, извођач мора да буде приправан и адекватним одговором, сведе на минимум последице удеса.

9. ОПИС МЕРА ПРЕДВИЂЕНИХ У ЦИЉУ СПРЕЧАВАЊА, СМАЊЕЊА И, ГДЕ ЈЕ ТО МОГУЋЕ, ОТКЛАЊАЊА СВАКОГ ЗНАЧАЈНИЈЕГ ШТЕТНОГ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Све мере заштите, прописане су Планом детаљне регулације Старог језгра земуна („Сл. лист града Београда“; бр. 34/03) и Планом детаљне регулације дела централне зоне – северни део прве месне заједнице у Земуну између улица: Ђуре Ђаковића, Карађорђеве, продужетка улие Џона Кенедија и Кеја ослобођења („Сл. лист града Београда“; бр.20/09).

Планом детаљне регулације Старог језгра Земуна утврђени су обухват и концепција заштите, уређења и обнове Старог језгра Земуна у циљу очувања традиције, идентитета, културно-историјског и природног амбијента и унапређења јавних простора и функција. Целина Језгра, као вишеслојни градски организам, третирана је кроз интердисциплинарни конзерваторски и планерски поступак ревитализације и реконструкције ограниченог обима, којим је потребно разрешити стварне противуречности живота испољене између наслеђа и савремених потреба.

План афирмише Старо језгро Земуна као један од два историјска средишта Београда и једно од три језгра која чине главни градски центар. Развојне могућности овог простора дефинисане су у правцу његове квалитетне трансформације и афирмације врхунског амбијенталног окружења, а не у значајном повећању капацитета стамбено-пословног простора.

План препоручује заштиту карактера постојећег ткива, очување и унапређење јавних простора, очување парцелације, хоризонталне и вертикалне регулације, аутохтоне архитектуре, ревитализацију постојећих и увођење (редефинисање) нових намена за објекте и просторе који имају изузетне културно-историјске, архитектонско-урбанистичке и амбијенталне вредности, као и заштиту визура, силуете и слике града. План представља основ за будуће архитектонско обликовање блокова и ансамбала и њихову непосредну изградњу и реализацију.

Тим стручњака за заштиту животне средине, дужан је да припреми План управљања заштитом животне средине (ПУЗЖС) за сваки подпројекат у оквиру Пројекта одбране од поплава – тј. за свако појединачно градилиште. План управљања заштитом животне средине представља акциони план у коме се прецизира које ће препоруке из Студије о процени утицаја на животну средину, или њихове алтернативе бити усвојене и примењене.

План управљања заштитом животне средине може да буде приређен као део Главног пројекта, али може да буде и посебан документ. ПУЗЖС обезбеђује укључивање релевантних фактора животне средине у целокупан дизајн пројекта и помаже идентификовању веза са другим безбедносним политикама везаним за пројекат.

Све планиране интервенције на хидротехничким објектима треба да задовоље два основна критеријума, заштиту Старог језгра Земуна, као културног добра, и заштиту приобаља од великих вода.

9.1. МЕРЕ ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ

Завод за заштиту споменика културе града Београда (Услови бр. 0666/11 од 14.07.2011) и  Републички завод за заштиту споменика културе (Услови бр. 5/32 од 01.07.2011), прописали су следеће мере заштите из своје надлежности:

Дозвољава се реконструкција и уређење Земунског кеја на делу Старог језгра Земуна од Улице Ђуре Ђаковића до Широке стазе у подножју Гардоша у Земуну према следећим конзерваторским условима:

- Земунски кеј кога чини приобални појас (источно од Улице Кеј ослобођења) са обалоутврдом и припадајући део акваторије Дунава, јединствен је простор, традиционалног лика и духа и изузетних ликовно-амбијенталних вредности и неодвојиви је део слике у коју је уткана урбана структура Гардоша, као и структура историјског језгра Земуна у залеђу. У поступку реконструкције и уређења поштовати Правила за уређење приобаља и акваторије из Плана детаљне регулације Старог језгра Земуна ("Сл. лист града Београда"; бр. 34/03), а посебно основне податке хидротехничког решења, које треба да обезбеди стабилност обеле и заштиту приобаља од великих вода у складу са хидролошким условима, климатско-метереолошким условима и другим природним условима везаним за режим реке Дунав;

- Регулациону линију за малу воду која одређује круну ножице обалоутврде пројектовати на коти 70.60 мнм;

- Типски попречни профил уређене обале као косе обалоутврде представљен је са два нивоа на коти 73.50 мнм и на коти 76.00-76.60 мнм. У конструкцији обалоутврде предвидети класичну ножицу и облагање косина и платоа каменом или плочама у складу са карактером амбијента у залеђу. Косине обалоутврде пројектовати са нагибом 1:2, а навозне рампе 1:5 до 1:6. Предвидети попречни нагиб свих хоризонталних површина са 2% према реци;

- Регулациона линија платоа на коти 73.50 мнм прилагодити планираним програмско-просторним захтевима коришћења појединих делова обале;

- Регулациону линију за велику воду као линију одбране од великих (хиљадугодишњих) вода, због немогућности изградње насипа или насипања платоа до условљене коте, реализовати као заштитни зид са круном на коти 77.00 мнм. Зид треба да је изведен од фиксних модуларних елемената тако дизајнираних, да истовремено предстаљају елементе урбане опреме (клупе за седење). Континуитет пешачких кретања и визуелна веза Кеја са урбаним наслеђем, условљавају прекиде у контунуитету одбрамбеног зида (ширина која се усклађује са изабраним модулом);

- Најатрактивнији и најзначајнији део приобалног појаса, постојеће главно шеталиште очувати у потпуности, уз могућност проширења, а према реци планирати нова просторна решења за пешаке у виду доње шетне стазе на коти 73.50 мнм;

- На потезу од ресторана "Шаран" узводно, обалоутврду је могуће реконструисати у смислу ширења попречног профила обале, у оквиру кога је потребно планирати саобраћајницу са подужним паркирањем, обезбеђујући континуитет бициклистичке стазе и кретање пешака на оба шетна нивоа. Косину обалоутврде испод Гардоша могуће је планирати за смештај рибарских чамаца у зимском периоду;

- За потребе спортских клубова у оквиру обалоутврде, одобрава се изградња потребних степеништа и рампи до воде;

- Дозвољава се постављање понтона на води који су у функцији спортских активности клубова, других видова рекреације на води, потреба спортског риболова као и шетње над водом уз претходно прибављену сагласност на локацију надлежне водопривредне организације;

- Дуж кеја, у оквиру планираних пешачких проширења употребом елемената урбаног микропејзажа (поплочавање, увођење цветних рондела и другог зеленила, скулптура, клупа, светиљки и др.) организовати места за сусрет, одмор, освежење и друга дешавања;

- У осовини Старе Капетаније планирати пловећи пристан и покретни мост за будуће пристаниште. Просторна организација пристана и његова веза са територијум пристаништа треба да омогући неометано маневрисање (пристајање и испловљавање) бродова, укрцавање и искрцавање путника, контролу, а да истовремено не омета коришћење доњег платоа кеја и појаса акваторије непосредно уз обалу;

- Постојећи отворени музички павиљон у склопу потеза зеленила дуж шеталишта реконструисати;

- Приземни објекат ресторана "Венеција" задржати са непромењеном наменом, уз могућност реконструкције;

- Везе између горњег и доњег платоа и акваторије остварити навозним рампама за извлачење и спуштање чамаца и других пловних објеката, као и посебним елементима уређења и техничким решењима погодним за пристајање, извлачење и спуштање чамаца, уз услов да се не наруши континуитет пешачких кретања на оба шетна нивоа. Могуће позиције рампи су у осовини Његошеве улице, на правцу Караматине и Змај Јовине улице, на правцу Улице Ђуре Ђаковића и централна двострука бочна рампа укомпонована у главну везу Кеја са залеђем на правцу Масариковог трга;

- Потребно је решењем партера обезбедити прикладно повезивање виших нивоа обале са реком (рампе, степеништа, понтони) и максимално очување природне вегетације на нижим и уређене на вишим котама;

- Постојећа и планирана инфраструктура (водовод, канализација, енергетски и ТТ каблови, битве за привез пловних објеката и др.) мора се уклопити у хидротехничко решење уређења обале на овом потезу реке Дунав;

- Планирани програмски садржаји морају бити у складу са Решењем о одређивању зона и појасева санитарне заштите изворишта која се користе за снабдевањем воде за пиће на подручју града Београда и Решењем о начину одржавања и мерама техничке заштите у тако дефинисаним зонама санитарне заштите ("Сл. лист града Београда"; бр.8/96 и 29/87);

- Сва предложена решења морају задовољити захтев за очување земунске обале као интегралне целине Старог језгра Земуна;

Пројекат и документација за реконструкцију и уређење Земунског кеја на делу Старог језгра Земуна од Улице Ђуре Ђаковића до Широке стазе у подножју Гардоша у Земуну морају бити изграђени на основу изнетих услова.

Реализација пројекта може се одвијати фазно, уз услов да свака фаза представља логичну просторно-функционалну целину. По изради пројекта и документације потребно је на исто прибавити сагласност Завода за заштиту споменика културе града Београда.

9.2. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Секретаријат за заштиту животне средине (Услови број  5012-137/2011-V-04 од  21.11.2011.), доставио је следеће услове из своје надлежности:

На територији обухваћеној границом предметног пројекта, у даљој реализацији потребно је:

- Спроводити посебне мере заштите подземних вода и земљишта, а у складу са дефинисаним  степеном заштите подземних вода и земљишта прописаних Решењем о начину одржавања и мерама заштите у ужој зони санитарне заштите изворишта београдског водовода ("Сл. лист града Београда"; бр. 8/86), односно Решењем о начину одржавања и мерама заштите у широј зони санитарне заштите изворишта београдског водовода ("Сл. лист града Београда"; бр.29/87);

- Обезбедити комунално опремање простора посебно канализационом инфраструктуром са сепарационим системом одвођења кишних и отпадних вода;

- Саобраћајне површине изградити од водонепропусних материјала отпорних на нафту и нафтне деривате и са ивичњацима којима се спречава одливање воде са саобраћајних површина на околно земљиште приликом њиховог одржавања или за време падавина;

- Уредити потребан број паркинг места, водећи рачуна о обликовању наведених површина и њиховом  уклапању у простор у којем се граде;

- Обезбедити засену паркинг места садњом дрворедних садница високих лишћара;

- Извршити валоризацију постојеће вегетације уз задржавање постојећих стабала; пресађивање, односно уклањање појединих стабала може одобрити искључиво надлежна организациона јединица Градске управе;

- Урадити Пројекат пејзажног уређења и реконструкције предметног простора; бирати неалергене врсте дрвећа и шибља које су отпорне на негативне климатске факторе и спадају претежно у аутохтоне врсте;

- Пре започињања радова заштити постојећа стабла, а ископ земље у непосредној близини стабала обавити ручно;

- Обезбедити прикупљање и поступање са отпадним материјама, материјалима и амбалажом у складу са законом којим је уређено управљање отпадом и другим важећим прописима из ове области и/или Локалним планом управљања отпадом града Београда 2011-2020  ("Сл. лист града Београда"; бр.28/11);

- Организацију градилишта на предметном простору ускладити са Решењем о начину одржавања и мерама заштите у ужој зони санитарне заштите изворишта београдског водовода ("Сл. лист града Београда"; бр. 8/86), имајући у виду да на наведеном простору није дозвољено:

- Гаражирање и сервисирање моторних возила и машина са погоном на нафту и нафтне деривате;

- Складиштење чврстих отпадака, течних горива и мазива и других штетних материја које могу загадити површинске и подземне воде;

- Испуштање и просипање материја које су по свом саставу опасне и штетне за подземну воду и отворене водотоке.

У току радова на реконструкцији, односно изградњи обалоутврде применити и следеће мере заштите:

- Снабдевање машина нафтом и нафтним дериватима обављати на посебно опремљеним просторима, а у случају да дође до изливања уља и горива у земљиште, извођач радова је обавезан да изврши санацију, односно ремедијацију загађене површине;

- Грађевински и остали отпадни материјал који настане у току уклањања постојеће обалоутврде, односно изградње нове и пратећих површина сакупити, разврстати и обезбедити рециклажу и искоришћење или одлагање преко правног лица које је овлашћено, односно има дозволу за управљање отпадом.

Инвеститор је обавезан да се, пре подношења захтева за издавање одобрења за изградњу, обрати надлежном органу за заштиту животне средине, ради одлучивања о потреби израде студије о процени утицаја објекта на животну средину, у складу са одредбама Закона о процени утицаја на животну средину (''Сл. гласник РС''; бр. 135/04) и Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (''Сл. гласник РС''; бр. 84/05). Студија о процени утицаја израђује се на нивоу Идејног пројекта.

Идејним решењем као и условима надлежних институција и организација, неопходно је предвидети бројне мере заштите животне средине у току реконструкције и изградње обалоутврде. Пројектоване мере се пре свега односе на ограничене и контролисане интервенције на самој обали, чиме ће се на минимум свести утицаји на површинске воде. Посебно се мора планирати сакупљање корисног грађевинског материјала, његово складиштење и искоришћење за реконструкцију и изградњу обалоутврде.

Поред предвиђених мера заштите, Пројекат за добијање грађевинске дозволе и Пројекат за извођење морају дефинисати и следеће мере заштите у фази извођења радова и у ванредним приликама:

- За извођење радова потребно је ангажовати Извођача који је регистрован за врсту делатности која је предмет техничке документације.

- Извођач је дужан да изради Елаборат о уређењу градилишта. У оквиру Елабората предвидети мониторинг животне средине.

- Градилиште и локације извођења радова је потребно оградити и обележити.  Градилиште мора да има простор и довољан број судова за комунални отпад Грађевински материјал, камен и шљунак са постојеће обалоутврдре и који ће се поново користити за насипање и обезбеђење косина, привремено одлагати на баржама.

- За раднике на градилишту на обали, обезбедити мобилни санитарни уређај. Потребе за ел.енергијом обезбедити прикључењем на најближу ТС.

- На градилишту је дозвољено ангажовање само технички исправне механизације која у погледу емисије аерозагађења и буке задовољава прописане стандарде.

- Зону интервенције на акваторији и пловила видно обележити, заштитити и осветлити.

- Активности на градилишту обављати само у оквиру две дневне смене.

- На градилишту (на обали и на води), није дозвољено истакање горива.

- На градилишту (на обали и на води), није дозвољено прати, сервисирати и поправљати опрему и механизацију.

- Извођач је у обавези да има опрему и средства за сакупљање акцидентално изливених мазива и горива на обали и на реци.

- Средства и опрема из претходне тачке су: сорбенти (средства за адсорбцију), конаминената са воде и са земљишта, пливајућа брана, пумпа за сакупљање сорбента са воде и довољно судова за одлагање сорбента.

- За одлагање контаминиране земље са обале, на градилишту мора да постоји празан контејнер.

- У случају акцидента Извођаћ мора одмах да крене са санацијом.

- Обавеза Извођача је да о акциденту одмах обавести надлежне органе (полицију) и институције задужене за област заштите животне средине и водопривреде у Београду.

- У поступку санације, са сакупљеним отпадом (сорбентом, контаминираном земљом и др.) поступати у складу са Законом о управљању отпадом („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10 и 14/16).

Ерозија косина насипа

Радови на заштити од великих вода, не изводе се у насипу и не постоји опасност од ерозије косина.

Потенцијално загађење ваздуха - прашина

Прскање водом је основни метод контроле прашине. У сваком случају, додавање воде материјалима за испуну је неопходно у току радова.

Бука

У осетљивим подручјима (школе, паркови природе, болнице), извођач радова ће се са посебном пажњом односити према емисијама буке, уз стриктно поштовање Плана за управљање заштитом животне средине (ПУЗЖС). У случају буке са емисијама изнад дозвољеног нивоа, потребно је размотрити употребу привремених звучних баријера и адекватних мера за ублажавање утицаја. Потребно је предузети одговарајуће активности у циљу подизања нивоа свести као и административне мере, како би се обезбедило прописно одржавање возила. У случају да ниво буке пређе дозвољене вредности за осетљива подручја, извођач радова треба да постави привремене баријере у циљу спречавања ширења буке.

На основу прелиминарних процена, кључне мере за ублажавање утицаја на животну средину предложене у оквиру Плана за управљање животном средином (ПУЗЖС) су следеће:

- Идентификација и лоцирање на пројектним плановима свих осетљивих природних ресурса на пројектном подручју, укључујући, али не ограничавајући се на делове природног хабитата, колоније птица, мочварна подручја, јединствене биљне заједнице и др. (уз консултацију са надлежним локалним органима за заштиту природе).

- Идентификовање локалних приступних путева кроз и око култивисаног земљишта и пашњака.

- Минимизирање захтева за привременим или сталним модификацијама земљишта изван зоне насипа (зоне експропријације насипа).

- Рефулисање материјала за насип може се изводити само у претходно одређеним пловним каналима у циљу свођења уништавања рибљег хабитата на минимум.

- Обезбеђење зона привремене акумулације отпада тако да не може доћи до оштећења вегетационог покривача и других елемената животне средине.

- Транспорт и одлагање бетонског отпада насталог у току извођења радова, шута и вишка земље из ископа на одобреним локацијама, депонијама/одлагалиштима за отпад.

- Пажљиво одређивање траса приступних путева/зоне рада у циљу спречавања њиховог проширења.

- Санација локација на којима су се налазили приступни путеви и зона рада након завршетка извођења грађевинских радова (обрада земљишта специјализованом механизацијом, планирање земљишта, хумусирање, и др.).

- Коришћење затворених/покривених камиона за транспорт грађевинских материјала.

Чишћење околног подручја од прашине прскањем водом, одношење вишка материјала и чишћење градилишта након завршетка грађевинских радова.

- Враћање терена у стање приближно првобитном, након завршетка грађевинских и радова.

- Предузимање одговарајућих мера заштите (успостављање заштићених зона, заобилажење ових подручја у току транспортних и других активности).

- Моменталан прекид радова уколико се у току земљаних радова наиђе на споменике од историјског и културног значаја, као и достављање релевантних информација Републичком заводу за заштиту споменика културе.

- Спровођење инспекција градилишта у току извођења грађевинских и радова на санацији, на половини и завршетку имплементације пројекта.

Пре почетка радова од извођача ће се тражити да припреме и поднесу на одобрење Планове имплементације за специфично градилиште који ће се састојати од следећег:

- План управљања отпадним водама

- План складиштења горива и мазива

- План управљања градилиштем

- План за ванредне ситуације

Потенцијална контаминација воде

До изливања горива и мазива на градилишту може доћи у току одржавања или прања механизације и возила. У току редовних радних операција, овај део градилишта треба да буде опремљен гравитационим сепаратором масти и уља одговарајућег капацитета. Уколико ипак дође до изливања, како би ублажио проблем, извођач радова треба да употреби апсорбујуће материјале као што су апсорбујуће простирке/тканине или песак, у циљу уклањања контаминираног земљишта и његовог каснијег одлагања на одобрену локацију у складу са Законом о водама.

Санационе мере жаштите од загађења подземних вода обухватају следеће активности:

- У случају инцидентног загађења тла у ужој или широј зони истражних објеката, неопходно је обезбедити стално присуство једног ровокопача (скип) и цистерне, а за потребе брзе израде одговарајућих дренажних ровова, шлицева, канала, а затим прикључења једне интервентне муљне пумпе за евакуацију загађене воде до цистерне.

- У случају маоих инцидентних загађења тла (површине терена) код претакаоа горива, уља, мазива итд. неопходно је хитно откопаваое загађеног земљишта, утовар у одговарајуће транспортно средство и транспорт на за то прописану локацију.

- У случајевима било каквог загађења тла и подземних вода, сви радови се обустављају, а зависно од ситуације приступа одговарајућим радовима на даљем спречавању загађења.

Потенцијална контаминација земљишта

Мера ублажавања коју треба предузети како би се избегла контаминација земљишта и водотока је одлагање отпадних материјала на адекватан начин и на одговарајућим локацијама. Инертни отпад делом може бити искоришћен као материјал за испуну.

Извођач радова је дужан да припреми План управљања отпадом за потребе пројекта. Мере ублажавања утицаја на животну средину треба, између осталог, да укључе следеће обавезе извођача радова:

- У процесу израде свих теренских радова, резервоари са горивом за механизацију, као и сва средства за антикорозивну заштиту, боје, мазива итд. која се користе у току процеса истражног бушења, ископа итд, морају бити са посебно обезбеђеним непропусним лименим и сличним заштитним подметачима, а као превентива било каквом исцуривању загађујућих материја у тло.

- У припремном периоду, пре почетка извођења радова на ископу за бунарски шахт, забранити приступ свим другим транспортним средствима (аутомобилима, камионима и сл.) на микролокацију.

- Извођач радова је дужан да лоцира депонију/локацију за одлагање отпада на удаљености од најмање 500 m од насељеног подручја, како локално становништво не би било изложено непријатним мирисима који настају услед анаеробног разлагања отпада на депонијама. Локација за одлагање отпада треба да буде ограђена, укључујући садњу дрвећа, како би се спречио улазак деце на исту. Сав чврст отпад треба да буде прикупљен, уклоњен са градилишта и одложен на одобреним локацијама за одлагање отпада.

- У случају да се горива и мазива складиште за поновну употребу у јамама са облогом од најмање 60 cm, треба водити рачуна да јама буде лоцирана на најнижем делу градилишта и удаљена од насељеног подручја.

- У случају попуњавања равничарских терена отпадом, потребно је обезбедити да њихов ниво буде у равни са околним тереном. У овом случају треба се уверити да се овај равничарски терен не користи за сакупљање кишнице.

Одржавање механизације и допуна горива

Утицај - одржавање опреме и допуна горива могу да изазову контаминацију земљишта и водотока, укључујући и подземне воде, у случају неадекватног и немарног поступања са горивом, мазивима и др.

Мере ублажавања - У циљу избегавања штетних утицаја на природну средину, важно је обезбедити правилно поступање са мазивима, горивом и растварачима приликом сервисирања опреме.

Безбедност и здравље на раду

Извођач радова ће информисати своје раднике о мерама безбедности и здравља на раду и захтевати од њих да користе личну заштитну опрему, коју је извођач обезбедио.

Извођач радова је такође дужан да се постара да су оператори тешке и опасне грађевинске механизације адекватно обучени, да имају дозволе за управљање овом опремом, као и да су осигурани. Извођач радова је такође дужан да обезбеди просторије за пружање прве помоћи, брзу интервенцију од стране лица која су обучена за пружање прве помоћи, као и хитан медицински транспорт до најближе болнице, или станице хитне помоћи.

10. ПРОГРАМ ПРАЋЕЊА УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Програм праћења утицаја на животну средину Пројекта, потребно је дефинисати Студијом о процени утицаја на животну средину Пројекта, на бази које ће бити урађен План за управљање заштитом животне средине.

Како је у тексту већ наведено, редовна праћења стања животне средине, систематски се обављају тако да одређивања „нултог стања“, није потребно.

У конкретном случају, закључак је да се ради о Пројекту који ће само у фази изградње вршити одређене негативне утицаје на факторе животне средине, али су утицаји краткорочни и малог интензитета у односу на већ присутне, а њихов утицај престаје са завршетком радова. Утицаји на загађење ваздуха прашкастим материјама, бука и вибрације се могу успоредити са нивоом загађења које изазивају било који грађевински радови. Негативног утицаја на земљиште, подземне и површинске воде практично нема, осим у удесној ситуацији.

Инвеститор и консултант задужен за послове надзора, дужни су да реализују мониторинг свих активности у току имплементације пројекта. За сваки под-пројекат у оквиру Пројекта, биће израђен План прављања заштитом животне средине специфичан за локацију, у који ће бити укључени мониторинг планови, као и контролне листе.

Мониторинг план прецизира параметре који ће бити предмет праћења за сваку компоненту заштите животне средине, укључујући локације и трајање ове активности. У Плану мониторинга се такође прецизирају важећи стандарди, као и одговорности у смислу имплементације и контроле. Мониторинг стања животне средине ће бити реализован на самом градилишту и било ком другом делу зоне радова за који се утврди да је релевантан у току извођења радова. Мониторинг врше стручна лица за заштиту природе и заштиту споменика културе. Мониторинг је начелно визуелан, саветодаван и, тек по потреби, захтева анлитичке методе.

Програм мониторинга Пројекта обухвата утицај на квалитет површинских и подземних вода, поремећаје значајних еколошких станишта укључујући речне приобалне екосистеме, затим ненајављене инспекције у току извођења радова у циљу утврђивања поштовања прописа из области заштите животне средине, завршну инспекцију након завршетка радова да би се потврдило да је стање задовољавајуће, као и оцену стања локације градилишта пре почетка и након завршетка радова, како би се утврдило да нема губитака у смислу природних вредности.

11. НЕТЕХНИЧКИ ПРИКАЗ ПРОЈЕКТА

Високи водостаји Дунава и поплаве које су нанеле велике штете последњих година, наметнули су потребу за реконструкцијом одбрамбених линија и изградњом грађевинског дела потребног за примену одабраног типа мобилне опреме за одбрану од полава.

Деонице 2 и 3, од ресторана „Шаран“ до „Хидробазе“, представљају најугроженије деонице на целој одбрамбеној линији десне обале Дунава. Оне припадају културно-историјском делу Старог језгра Земуна, због чега нису дозвољени радови на надвишавању. Шетне стазе и сама обалоутврда су на котама које согодишње воде преливају.

Значај изградње одбрамбене линије на овом потезу је велика, а обухвата заштиту становништва, животне средине, привредне, приватне и културне имовине од великих вода реке Дунав.

Према претходно урађеној документацији, дефинисано је 13 деоница обале Саве (лева и десна) и Дунава (десна) за којима је неопходно спровести повећану заштиту од полава, као и деонице на којима је примена мобилне опреме једино решење. Приоритет је дат земунском и новобеоградском делу приобаља Дунава у дужини од око 6,0 km, Деонице 1 – 6, од Клуба „Радецки“ до ушћа Саве у Дунав.

Пројекат обалоутврде реке Дунав и реке Саве на ширем подручју ушћа реке Саве у Дунав – Деоница 1 – 6 (клуб Радецки – Ушће Саве у Дунав), Инвеститора  ЈВП „Србијаводе“, Београд, разматран је на нивоу Идејног решења.

Предмет ових Идејних решења, као и припадајуће  Студије о процени утицаја на животну средину су  Деонице 1, 2 и 3, на катастарским парцелама бр. 2386, 2388, 2389, 2390, 2397/1, 2398, 2400, 2401/1, 2402, 2636, КО Земун, општина Земун, град Београд.

Постојећи објекти заштите од великих вода су у претходном периоду изграђени са недовољном заштитном висином јер су планирани за стогодишње рачунске воде. Резултати експертиза урађених након великих поплава 2014. године,  потврдили су да заштита Београда од великих вода Саве и Дунава представља приоритет јер постојећа одбрамбена линија, формирана углавном изградњом обалоутврде са недовољном заштитном висином, није довољна.

Због просторних и урбанистичких ограничења, реконструкција одбрамбених линија се може остварити једино применом савремених техничких решења заштите – реконструкцијом/надградњом обалоутврде ниским зидовима на којима се при високим водостајима инсталира мобилна заштитна опрема која се монтира по потреби и уклања након престанка потребе, а ниски зидови остају.

У Идејним решењима и Студији утицаја на животну средину, потребно је уочити разлику између Деоница које се налазе у оквиру Старог језгра Земуна и имају статус културног добра (Деонице 2 и 3) и Деонице 1 која не спада под заштиту. На Деоницама 2 и 3 није дозвољено зидање. Зато је за те две деонице предвиђено само извођење темеља у нивоу постојећег терена, на које ће се монтирати изабрана мобилна опрема.

На предметним деоницама потребно је испоштовати усвојене критеријуме  заштите. Заштита од великих вода треба да има потребну висину изнад меродавне воде, то је 80,0 cm изнад стогодишње воде 76,19 + 0,80 = 76,99 мнм или 10,0 cm изнад хиљадугодишње воде 77.14 + 0,10 = 77,24 мнм.

Усвојена је меродавна кота заштите 77,24 мнм на све три деонице.

Деоница 1

Деоница 1 налази се на десној обали реке Дунав, у општини Земун.

Налази се на потезу реке Дунав од rkm 1173+201 до rkm 1173+565.

Стационажа осовине постојеће линије одбране на Деоници 1 почиње од високог терена код клуба Радецки са стационажом 0+000.00 и простире се све до ресторана „Шаран“ на стационажи 0+371.92.

На предметној деоници није дозвољено надвишавање круне обале, урбанистички се предвиђа кота нижа од насуте круне.

Техничко решење подразумева израду зида, односно темеља мобилне опреме.

На основу усвојених урбанистичких планова и консултације са урбанистима, усвојено је решење са нивелацијом терена на коти 75.80 мнм, изградњом шетне стазе, изградњом континуалног зида дуж обалоутврде висине 50,0 cm, уградњом носача за мобилну опрему у зид и набавком мобилне опреме која се монтира на зид током трајања поплавног таласа.

Слика 11-1. Приказ техничког решења на првој деоници одбрамбене линије

На круни обалоутврде, непосредно уз ивичну греду обалоутврде, изводи се  армиранобетонски зид са котом круне 76,30 мнм. Зид је димензионисан за постављање мобилна опрема при проласку велике воде. Правоугаоног је облика, ширине 60,0 cm и укупне висине 130,0 cm. Дубина фундирања је 80,0 cm тако да је изнад терена висок 50,0 cm. Укупна дужина одбрамбене линије на Деоници 1 износи 371,92 m.

У склопу изградње одбрамбеног зида и самог конструктивног елемента одбрамбене линије је и постављање талпи испод зида, дуж целе дужине одбрамбене линије. Улога талпи, поред тога што заједно са зидом чини статички стабилан и конструктиван елемент, спречава филтрацију и појаву воде у залеђу током одбране од великих вода. Због слоја песка од којег је изграђена обалоутврда, потребно је да дужина винил талпи буде 6,0 m, тј да се дохвати кота 69.00 мнм. На основу карактеристика и параметара тла у који ће се побијати, потребно је да талпе буду дебљине 7,2 mm. Талпе са повезују једна уз другу по принципу пера и жгљеба. На горњој страни одбрамбеног зида, уграђују се фиксни делови мобилне опреме, такозване анкер плоче.

Осим функције носача мобилне опреме зид може да послужи као клупа за одмарање и седење.

Деоница 2

Деоница 2 налази се на десној обали реке Дунав, у општини Земун.

Налази се на потезу реке Дунав од rkm 1172+900 до rkm 1173+201.

Стационажа осовине линије одбране на Деоници 2 почиње од ресторана „Шаран“ са стационажом 0+371.92 и простире се све до баште ресторана „Венеција“ на стационажи 0+731.95.

На предметној деоници није дозвољено нарушавање постојеће круне обалоутврде додавање зида или коришћење постојећег зида. Техничко решење подразумева израду темеља мобилне опреме у нивоу шетне стазе. Кота платоа обалоутврде је на неким локацијама око 75.50 мнм. Потребна је мобилна опрема висине 1,8 m.

Слика 11-2. Приказ техничког решења на другој деоници одбрамбене линије

У шетну стазу се уграђује армирано бетонска темељна стопа у облику латиничног слова „L“. Темељна стопа се фундира 0,8 m испод коте терена. На шетној стази стопа има ширину 0.6 m до дубине од 0.4 m, затим је на следећих 0.4 m дубине широка 3,0 m. У дну стопе темеља ка реци се поставља завеса висине 0,8 m. Мобилна опрема има висину 1,8 m изнад терена дуж целе деонице. Укупна дужина мобилне опреме износи 366,0 m.

Траса мобилне опреме је повучена тако да радови на извођењу стопе буду унутар шетне стазе и да се не угрозе постојеће инсталације осветлења.

Деоница 3

Деоница 3 налази се на десној обали реке Дунав, у општини Земун.

Налази се на потезу реке Дунав од rkm 1172+600 до rkm 1172+900.

Стационажа осовине линије одбране на Деоници 3 почиње од ресторана „Венеција“ наспрам улице Господска са стационажом 0+731.95 и простире се све до локације „Хидробазе“ наспрам улице Стевана Марковића на стационажи 1+173.00.

На предметној деоници није дозвољено нарушавање постојеће круне обалоутврде додавање зида или коришћење постојећег зида. Техничко решење подразумева израду темеља мобилне опреме у нивоу шетне стазе. Кота шеталишта је на неким локацијама око 75.40 мнм.

Техничко решење подразумева коришћење мобилне опреме која ће се монтирати на темељ уграђен у плато шеталишта. Дуж читаве деонице у темељ мобилне опреме поставља мобилна опрема која има висину 1.9 m. Укупна дужина мобилне опреме износи 441,05 m. Мобилна опрема се састоји од вертикалних стубова који се фиксирају за анкер плоче, а између стубова се постављају панели.

На предметној деоници постоји изграђена обалоутврда која датира из 40 година прошлог века и у задовољавајућем је стању. Круна обалоутврде је испод нивоа стогодишње воде и представља врло угрожену деоницу

Траса мобилне опреме је повучена тако да радови на извођењу стопе буду на средини шетне стазе, што даље од дрвећа које се налази са обе стране стазе.

Траса мобилне опреме је повучена тако да радови на извођењу темеља буду унутар шетне стазе, а да се притом не угрозе постојеће инсталације осветљења изузев на локацијама укрштања, канализације и истовремено да буду на довољној удаљености од високог растиња.

Дрвореди високог растиња се налазе са обе стране стазе при чему се дуж стазе ближе улици налази фекални колектор ФБ175/175. Сходно томе постоје деонице на којима је испоштовано растојање од 3,5 m, који су захтевани условима зеленила, а исто тако постоје деонице на којима то растојање није могло да се испоштује због близине фекалног колектора са друге стране, ком се није могло превише приближити.

Слика 11-3. Приказ техничког решења на трећој деоници одбрамбене линије

Техничко решење одбрамбене линије за заштиту од великих вода дуж ове деонице садржи изградњу темеља мобилне опреме у који се уграђују носачи за мобилну опрему. На ове носаче се при наиласку поплавних таласа монтира мобилна опрема.

На самом почетку Деонице 3, од стационаже km 0+731.95 до km 1+166.11 се наставља са техничким решењем из претходне деонице, гради се темељ са филтрационом заштитом у виду талпи.

Темељ је димензионисан да има статичку стабилност када је на њега постављена мобилна опрема при проласку велике воде. Темељ је широк 60,0 cm. Темељна стопа се фундира 0,80 m испод коте терена. У склопу изградње темеља мобилне опреме и самог конструктивног елемента одбрамбене линије је и постављање талпи испод темеља. Улога талпи, поред тога што заједно са темељом чини статички стабилан и конструктиван елемент, спречава филтрацију и појаву воде у залеђу током одбране од великих вода. На овој деоници потребно је да дужина винил талпи буде 3,0 m, првенствено због статичке стабилности. Винил талпе се производе од пластичних материјала. На основу карактеристика и параметара тла у који ће се побијати талпе потребно је да талпе буду дебљине 7,2 mm.

Опште

Мобилна опрема, и стубиви и панели, израђена је од алуминијум. Век трајања се процењује на око 30 година, осим у случају оштећења.  Иако он не спада у племените метале, са водом из ваздуха реагује само површински, изграђујући заштитни пасивизирајући слој на површини метала. Алуминијум није  штетан ни опасан по животну средину. Оштећени панели се без проблема могу рециклирати.

Изабрана врста мобилне опреме није специфичност једног произвођача тако да се, у случају потребе, лако може пронаћи замена.

Складиштење у време када није монтирана, биће обезбеђено у наменском складишту. Локација складишта ће бити у Сурчину, а техничка документација за његову изградњу је у току. Локација је изабрана због близине, јер је за довоз од складишта до места монтаже, потребно око 50 минута.

За постављање и уклањање мобилне опреме, задужене су две екипе из  ЈКП „Београдводе“ и ЈКП „Галовица“. Произвођач опреме је извршио обуку екипа из оба ЈКП-а. Након завршене обуке, задужени радници су стекли сертификате који потврђују њихову обученост.

Панели се постављају проглашењем ванредне одбране од поплава, а уклањају одмах након њеног укидања. Негативних утицаја на микроклиму нема. Приоритет је одбрана Старог језгра Земуна као културног добра, као и имовине људи, у односу на могуће негативне утицаје.

Заштита од великих вода није ни у каквој зависности са изградњом међународног пристаништа.

На Деоници 1, предвиђа се сеча само самониклих стабала која се налазе директно на траси, као и на Деоници 2.

Уређени дрворед платана на Деоници 3, није угрожен извођењем Пројекта. Предвиђено је само  орезивање крошњи стабала која сметају и, у складу са условима и под будним надзором стручњака Завода за заштиту природе, смањење кореновог система, тамо где омета забијање талпи.

Идејно решење је урађено у складу са Планом детаљне регулације Старог језгра Земуна („Сл. лист града Београда“; бр. 34/03) и Урбанистичким пројектом за изградњу и реконструкцију обалоутврде на десној обали реке Дунав у Земуну (Урбанистички завод Београда“, Београд, 2012. године).

- Критеријум за заштиту подручја  Београда (којем припада и општина Земун) од поплава утврђени су у Мастер плану Београда до 2021. године. Према овом акту, Београд треба заштитити од великих вода повратног периода једном у 200 година, уз додатну заштитну висину за велике воде повратног периода једном у 1000 година што је у складу са Националном Стратегијом управљања водама.

Осим ових докумената, у току израде пројектне документације, а битно за ову Студију, прибављени су и услови од ЈКП „Зеленило – Београд“, Завода за заштиту природе Србије и Завода за заштиту споменика културе града Београда, за сваку деоницу посебно.

Планом детаљне регулације, дефинисана је реконструкција постојеће обалоутврде јер нема довољну висину за одбрану од великих вода. Дакле, пројекат се, у циљу заштите имовине и културног наслеђа непроцењиве вредности, мора извести уз поштовање свих прописаних мера заштите како би негативни утицаји на животну средину били што мањи.

Применом оваквог начина одбране од великих вода, минимално ће се променити изглед обалног дела и то само на Деоници 1. У редовном стању, изграђени зид ће се користити као клупа за одмарање, а уграђени елемнти у нивоу тла не нарушавају естетику простора.

За свако појединачно стабло које је предвиђено за уклањање, инвеститор ће упутити захтев Градској комисији за одобрење за сечу преко надлежне градске општине, како би се прибавило Решење на основу кога се може реализовати сеча и утврдила накнада за посечено стабло.

Основна, заједничка правила којих се извођач мора придржавати су да се радови не могу одвијати без сталног надзора стручног лица из ЈКП „Зеленило – Београд“ и стручног лица Завода за заштиту споменика културе Србије.

Инвеститор ће обезбедити средства за ангажовање и стални надзор стручних лица и, по потреби, заштитне археолошке интервенције, истраживања, заштиту, чување, публиковање и излагање добра до његове предаје  на чување овлашћеној установи заштите, као и заштиту природних добара и санацију настале штете приликом извођења радова, у периоду од две године од завршетка радова.

У току изаде  пројектне документације вишег ранга, потребне су сталне консултације са стручњацима из оба завода за заштиту.

12. ПОДАЦИ О ТЕХНИЧКИМ НЕДОСТАЦИМА ИЛИ НЕПОСТОЈАЊУ ОДГОВАРАЈУЋИХ СТРУЧНИХ ЗНАЊА И ВЕШТИНА ИЛИ НЕМОГУЋНОСТИ ДА СЕ ПРИБАВЕ ОДГОВАРАЈУЋИ ПОДАЦИ

Носилац Пројекта није наишао на тешкоће или недостатак података потребних за квалитетну израду пројекта. Област је позната, а изабрани пројектант има довољно искуства и знања у овој области.