ZAHTEV ZA ODLUČIVANJE

O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA EKSPLOATACIJE DOLOMITA KAO KARBONATNE SIROVINE LEŽIŠTA „GOLEŠ” - MIROVO KOD BOLJEVCA NA ŽIVOTNU SREDINU

- PRILOG 1 i PRILOG 2-

NOSILAC PROJEKTA:

UNIMER DOO

Septembar 2020.

BEOGRAD,

Sadržaj

1. Podaci o nosiocu projekta

2. Karakteristike projekta

(a) veličina projekta;

(b) moguće kumuliranje sa efektima drugih projekata;

(v) korišćenje prirodnih resursa i energije;

(g) stvaranje otpada;

(d) zagađivanje i izazivanje neugodnosti;

(đ) rizik nastanka udesa, posebno u pogledu supstanci koje se koriste ili tehnika koje se primenjuju, u skladu sa propisima.

3. Lokacija projekta Osetljivost životne sredine u datim geografskim oblastima koje mogu biti izložene štetnom uticaju projekata, a naročito u pogledu:

(a) postojećeg korišćenja zemljišta;

(b) relativnog obima, kvaliteta i regenerativnog kapaciteta prirodnih resursa u datom području;

(v) apsorpcionog kapaciteta prirodne sredine, uz obraćanje posebne pažnje na močvare, priobalne zone, planinske i šumske oblasti, posebno zaštićena područja (prirodna i kulturna dobra i gusto naseljene oblasti.

4. Karakteristike mogućeg uticaja Mogući značajni uticaji projekta, a naročito:

(a) obim uticaja (geografsko područje i brojnost stanovništva izloženog riziku);

(b) priroda prekograničnog uticaja;

(v) veličina i složenost uticaja;

(g) verovatnoća uticaja;

(d) trajanje, učestalost i verovatnoća ponavljanja uticaja.

SPISAK GRAFIČKIH PRILOGA

Prilog broj 1. Saobraćajna karta R = 1:600.000

Prilog broj 2. Topografska karta šireg područja R = 1: 25.000

Prilog broj 3. Geološka karta šireg područja ležišta R = 1:100.000

Prilog broj 4. Situacioni plan postojećeg stanja R = 1:2000

Prilog broj 5. Geološki plan ležišta „Goleš” R = 1:2000

Prilog broj 6. Karakteristični geološki profili R = 1:2000

Prilog broj 7. Plan rezervi ležišta „Goleš” R = 1:2000

Prilog broj 8. Karakteristični obračunski profili R = 1:2000

Prilog broj 9. Završni izgled površinskog kopa sa objektima rekultivacije R = 1:2000

Prilog broj 10. Tehnološka šema eksploatacije

SPISAK DOKUMENTACIJE

- Informacija o lokaciji, broj 353-26/2019-III-02 od 27.06.1019. godine

- Izvod iz lista nepokretnosti broj 215, broj 952-1-152/2019-673 od 27.06.2019. godine

- Izvod iz lista nepokretnosti broj 676, broj 952-1-150/2019-676 od 27.06.2019. godine

- Kopija plana lista nepokretnosti broj 514, broj 953-1-150/2019-54 od 28.06.2019. god.

- Kopija plana lista nepokretnosti broj 561, broj 953-1-150/2019-54 od 28.06.2019. god.

- Kopija plana lista nepokretnosti broj 562, broj 953-1-150/2019-54 od 28.06.2019. god.

- Potvrda JPK, broj 506 od 12.08.20. godine

- Potvrda o rezervama, Rešenje broj 310-02-00923/219-02, od 08.06.2020. godine broj

- Prepis lista nepokretnosti broj 514, broj 952-1-150/2019-673 od 27.06.2019. godine

- Prepis lista nepokretnosti broj 561, broj 952-1-150/2019-673 od 27.06.2019. godine

- Prepis lista nepokretnosti broj 562, broj 952-1-150/2019-673 od 27.06.2019. godine

- Vodni uslovi, broj 325-05-00862/2020-07 od 26.10.2020. goine

- Rešenje Zavoda za zaštitu prirode, broj 03 br. 020-3602/3 od 17.01.2020. godine

- Saglasnost Zavoda za zaštitu prirode broj 1764/2-02 od 23.12.2019. godine

PRILOG 1.

# PODACI O NOSIOCU PROJEKTA

| Poslovno ime: | UNIMER DOO - Kruševac |
| --- | --- |
| Sedište: | Jasički put 57 Kruševac |
| Naziv lokaliteta: | površinski kop „Goleš” - Mirovo kod Boljevca |
| Matični broj: | 07403712 |
| PIB: | 100472085 |
| Pretežna delatnost: | Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda |
| Šifra delatnosti: | 0811 |
| Telefon: | 037/429-810 |
| Faks: |  |
| Zakonski zastupnik: | Milan Gašić |
| Telefon: | 063 401015 |
| e-mail: | unimer @tehnicom.net |
| veb-sajt |  |

# KARAKTERISTIKE PROJEKTA

(a) Veličina projekta

Ležište dolomita Goleš nalazi se na istoimenom brdu kod sela Mirovo. Komunikacijama je izuzetno dobro povezano sa postojećim magistralnim i regionalnim putnim pravcima. Preko samog ležišta prolazi dobar makadamski put za selo Mirovo, od koga je udaljeno oko 1,5 km. Od putnog pravca Sokobanja-Rtanj-Boljevac udaljeno je oko 50 m i sa njim je povezano za regionalnu saobraćajnicu Paraćin-Zaječar.

Dolomit ovog lokaliteta je eksploatisalo društveno šreduzće Timok-Boljevac, koje je imalo sopstveno postrojenje za usitnjavanje dolomita, locirano uz asvaltni put Rtanj-Motel-Boljevac. Ležište je brdskog karaktera, a teren na prostoru ležišta je suv i bezbedan.

Ležište je bez humusnog pokrivača i rastinja, izuzev samoga visa gde je zasađena borova šuma.

Nakon privatizacje privredno društvo UNIMER DOO iz Kruševca, izvršilo je dodatna geološka istraživanja i overilo bilansne rezerve dolomita kao karbonatne sirovine. Istraživanja su izvršena sa ciljem kontinuiteta proizvodnje s kapacitetom od 20.000 č. m³/godišnje, što predstavlja efektivni kapacitet postrojenja za pripremu dolomita, koje Nosilac projekta namerava da revitalizuje u okviru postojećih građevinskih objekata nekadašnje postrojenja za pripremu dolomita, koje je udaljeno 1,5 km od samog ležišta.

Granica eksploatacionog polja, koje će obuhvatiti istraženi deo ležišta „Goleš” predstavljena je koordinatama prelomnih tačaka (u Gaus-Kriger sistemu) u tabeli 1. i na topografskom planu (slika 1).

Tabela 1. Koordinate prelomnih tačaka novog eksploatacionog polja

| Tačka | Koordinate |  |
| --- | --- | --- |
|  | Y | X |
| T-1 | 7.573.300 | 4.850.550 |
| T-2 | 7. 573.750 | 4.850.650 |
| T-3 | 7. 573.800 | 4.850.500 |
| T-4 | 7. 573.757 | 4.850.328 |
| T-5 | 7. 573.540 | 4.850.360 |
| T-6 | 7. 573.300 | 4.850.500 |

Površina eksploatacionog polja izosi 103.100 m².

Slika 1. Topografski plan eksploatacionog polja

U tabeli 2. prikazane su katastarske parcele obuhvaćene eksploatacionim poljem „Goleš”.

Tabela 2. Pregled katastarskih parcela eksploatacionog polja „Goleš”

| Broj parcele | Površina m² | Ulica/Potes | Način korišćenja zemljišta | Vrsta zemljišta | Vlasništvo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5810 | 2.904 | Goliš | Šuma 6. klase | Šumsko zemljište | J.P. SRBIJAŠUME |
| 5808 | 29.553 | Goliš | Pašnjak 5. klase | Poljoprivredno zemljište | J.P. SRBIJAŠUME D.O.O. UNIMER |
| 6608/3 | 1.764 | Strikovac | Ostalo veštački stvoreno neplodno zemljište | Građevinsko zemljište izvan građevinskog područja | D.O.O. UNIMER |
| 5613 | 16.066 | Strikovac | Pašnjak 5. klase | Poljoprivredno zemljište | D.O.O. UNIMER |
| 5619/5 | 603 | Strikovac | Ostalo veštački stvoreno neplodno zemljište | Građevinsko zemljište izvan građevinskog područja | D.O.O. UNIMER |
| 5612/1 | 17.450 | Strikovac | Ostalo prirodno neplodno zemljište | Ostalo zemljište | J.P. SRBIJAŠUME |
| 5933 | 30.652 | Rtanj | Pašnjak 5. klase | Poljoprivredno zemljište | J.P. SRBIJAŠUME |
| 5932 | 1.640 | Rtanj | Zemljište pod zgradom i drugim objektom | Ostalo zemljište | Opština Boljevac |

(b) Moguće kumuliranje sa efektima drugih projekata

U neposrednom okruženju površinskog kopa „Goleš” ne nalaze se objekti iste ili slične delatnosti. Analizom emisija štetnih i opasnih materija, može se zaključiti da ne može doći do kumulativnog dejstva štetnosti, jer u bližoj okolini nema indstrijskih objekata.

(v) Korišćenje prirodnih resursa i energije

Kapacitet površinskih kopova „Goleš” na eksploataciji dolomita kao karbonatne sirovine iznosiće 20.000 č. m³/godišnje ili 54.400 t/godišnje.

I ako se radi o neobnovljivoj sirovini, u realnom vremenu, reč je o mineralnoj sirovini koja je u dovoljnoj meri zastupljena u prirodi.

U toku eksploatacije dolomita koristiće se, Euro dizel, kao gorivo za motore sa unutrešnjim sagorevanjem i voda koja će se koristiti za obaranje prašine i sanitarno - higijenske potrebe.

(g) Stvaranje otpada

Otpad, koji prati svaku ljudsku aktivnost, kod eksploatacije dolomita kao karbonatne sirovine ogleda se u:

- odlaganju komunalnog otpada;

- odlaganju zamućenih vodenih taloga;

- odlaganju amortizovanih delova opreme;

- taloženju produkata sagorevanja goriva na tlo u okolini;

- curenju goriva i maziva iz vozila i opreme za eksploataciju;

- habanju auto guma i delova opreme izloženih trenju i abraziji,

Na eksploatacionom polju „Goleš” postaviće se kontejner za prikupljanje komunalnog otpada. Komunalni otpad će putem ugovora preuzmati nadležno JPK.

Opasan otpad-masne krpe, akumulatori, filteri, pohabani pneumatici, rabljena ulja i dr. prikupljaće se oodvojeno i kontrolisano u industrijskom krugu Nosioca projekta, koji je udaljen svega 1,5 km, do predaje ovlašćenom licu za upravljanje opasnim otpadom, gde će se čuvati do preuzimanja od strane ovlašćenog lica za upravljanje opasnim otpadom.

Održavanje mobilnog sanitarnog sistema vršiće iznajmljivač.

Tankiranje gorivom vrši se na sopstvenoj benzinskoj stanici u industijskom krugu.

Na površinskom kopu je dozvoljeno tankiranje gorivom i zamena istrošenog ulja, isključivo kod opreme sa guseničnim voznim mehanizmima uz pomoć priručnih levkova i tankvana.

Za sakupljanje procurelog ulja i goriva kao sorbent koristi se prašina iz filtera za otprašivanje postrojenja za pripremu.

(d) Zagađivanje i izazivanje neugodnosti

Eksploatacija dolomita kao karbonatne sirovine odvija se kroz sledeće faze:

- dobijanje rovnog dolomita bušačko-minerskim radovima,

- utovar i transport dolomita do postrojenja za pripremu,

U okviru prikazanih tehnoloških faza prisutni su određeni izvori zagađujućih materija, koji štetno utiču na kvlitet osnovnih elemenata životne sredine:

1) Vazduh:

Moguće je zagađivanje atmosfere emisijom prašine i specifičnih i nespecifičnih polutanata, produkata rada motora sa unutrašnjim sagorevanjem.

Miniranje je izvor gasova produkata razlaganja eksplozivnih sredstava i oslobađanja prašine;

Bušilica, hidraulični bageri i kamioni su izvor gasova i produkata sagorevanja dizel goriva;

2) Voda:

Projektom eksploatacije dolomita kao karbonatne sirovine ležišta „Goleš” nisu predviđene tehnološke otpadne vode, koje se moraju podvrgavati hemijskom predtretmanu.

Zamuljene atmosferske vode tretiraju se u taložniku.

Zauljene vode sa vodonepropusne podloge za tankiranje gorivom, tretiraće se u separatoru ulja i masti.

3) Zemljište:

Eksploatacijom mineralne sirovine površinskim načinom podrazumeva degradiranje poljoprivrednog i šumskog zemljišta;

Zagađivanje zemljišta moguće je i u akcidentnim slučajevima (curivanje nafte i ulja);

4) Buka:

Emiteri buke na površinskom kopu su mehanizacija i miniranje (impulsivna buka);

U tabeli 3. prikazani su osnovni vidovi zagađivanja elemenata životne sredine pri eksploataciji dolomita, izvori zagađenja i mogući uticaji na smanjenje ili otklanjanje uticaja.

(đ) Rizik nastanka udesa, posebno u pogledu supstanci koje se koriste ili tehnika koje se primenjuju, u skladu sa propisima

Pod rizikom od udesa na površinskom kopu podrazumeva se mogućnost:

- pojave požara i eksplozije;

- nekontrolisano ispuštanje nafte i naftnih derivata u vode i zemljište;

- prekomerne emisije prašine i gasova u atmosferu;

- udar groma.

Tabela 3. Pregled osnovnih oblika zagađenja sa merama mogućih intervencija

| Oblici zagađenja | Poreklo | Moguće intervencije |
| --- | --- | --- |
| Zauzimanje i degradacija zemljišta. | Eksploatacija dolomita i odlaganje jalovine. | Sanacija i rekultivacija degradiranog zemljišta u skladu sa Glavnim rudarskim projektom. |
| Zagađivanje vazduha | Rad motora sa unutrašnjim sagorevanjem (izduvni gasovi). Prašina sa radilišta i internih saobraćajnica. | Nabavka opreme sa savremenim „ekološkim” motorima. Regulacija saobraćaja. |
| Zagađivanje voda | Mehanizacija (curenje ulja i maziva, akcidentno prosipanje naftnih derivata) | Redovna kontrola zaptivenosti instalacija. Zabrana manipulacije gorivom i mazivom izvan mesta sa nepropusnom podlogom određenog za tu namenu. |
| Zagađivanje tla | Mehanizacija (prašina, curenje ulja i maziva, istrošeni delovi opreme). Utovar i transport. Boravak zaposlenih. | Nabavka atestirane opreme. Zabrana poslova održavanja na eksploatacionom polju. Kontrolisano odlaganje komunalnog otpada u zatvorene metalne kontejnere. |
| Buka i vibracije | Rad mašina. Bušenje, utovar, transport. | Nabavka atestirane opreme. Zasnivanje zaštitnog zelenog pojasa. |

1) Pojave požara i eksplozije

Mala je verovatnoća nastanka požara i eksplozije. Potencijalna opasnost od moguće pojave požara vezana je za nastajanje egzogenih požara manjih razmera. Požar koji bi nastao u granicama eksploatacionog polja usled paljenja otvorenim plamenom, po svojim razmerama bio bi orijentisan na mesto nastajanja, sa malom verovatnoćom da se proširi izvan ovih granica. Mogućnost iznošenja požarnih gasova na veće udaljenosti pod uticajem vazdušnih strujanja postoji, ali njihova emisija bi bila mala po obimu i kratkotrajna, pa se pouzdano može pretpostaviti da usled pojave požara životna sredina ne bi bila značajnije narušena.

Zbog potencijalne opasnosti od pojave požara obavezna je primena mera prema Glavnom projektu zaštite od požara. Sve mašine moraju posedovati aparate za gašenje požara sa suvim prahom.

S obzirom da je verovatnoća nastanka udesa od požara i eksplozije mala, moguće posledice značajne, rizik se kvantifikuje kao mali rizik pa se dolazi do zaključka da je: Prihvatljiv rizik od požara i eksplozije.

2) Nekontrolisano ispuštanje nafte i naftnih derivata u vode i zemljište

Mala je verovatnoća ispuštanja opasnih materija u zemljište i vode, s obzirom da rezervoari goriva moraju imati propisno zaptivanje, izuzev havarijskog curenja goriva iz transportnih vozila i opreme. Moguće posledice po život i zdravlje ljudi i životnu sredinu su zanemarljive.

S obzirom da je verovatnoća nastanka udesa mala moguće posledice zanemarljive, rizik zanemarljiv dolazi se do zaključka da je: Prihvatljiv rizik od ispuštanja opasnih materija u zemljište i vode.

3) Nekontrolisane emisije gasova u vazduhu

Nekontrolisane emisije gasova u vazduhu, s obzirom na tehničke propise i zakonsku regulativu koja se odnosi na primenjenu opremu i energente ne postoji, pa samim tim i verovatnoća nastanka udesa je mala.

Mala je verovatnoća nekontrolisane emisije ugljenmonoksida u vazduhu. Moguće posledice po život i zdravlje ljudi i životnu sredinu su zanemarljive.

S obzirom da je verovatnoća nastanka udesa mala, moguće posledice zanemarljive, rizik zanemarljiv dolazi se do zaključka da je: Prihvatljiv rizik od nekontrolisane emisije ugljenmonoksida u vazduhu.

4) Opasnosti od udara groma i opasnog napona dodira

Predmetni objekat, s obzirom na lokaciju, gabarite i tehnološke karakteristike, potencijalno je ugrožen od udara groma.

Mala je verovatnoća od udara groma, s obzirom da u okviru površinskog kopa nema postrojenja za pripremu dolomita. Postrojenje za pripremu biće udaljeno je oko 2 km, i u kome će biti predviđene mere zaštite od: struje kratkog spoja, preopterećenja, previsokog napona dodira, dodira delova pod naponom, statičkog elektriciteta i atmosferskog pražnjenja.

U slučaju da se ne poštuju predviđene mere zaštite posledice po zdravlje i život ljudi mogu biti ozbiljne.

Ne postoji opasnost od napona dodira, s obzirom da na budućem površinskom kopu neće biti elektro instalacija sa naizmeničnim naponom.

S obzirom da je verovatnoća nastanka udesa mala moguće posledice po život i zdravlje ljudi ozbiljne, rizik se kvantifikuje kao srednji rizik i dolazi se do zaključka da je: Prihvatljiv rizik od udara groma.

# LOKACIJA PROJEKTA

Područje na kome su izvršena geološka istraživanja nalazi se na Topografskoj osnovi lista Boljevac signaturskog broja 532-2-2, razmere 1:25.000.

Ležište „Goleš”, nalazi se u neposrednoj blizini puta Rtanj Sokobanja na oko 2,5 km od raskrsnice sa državnim putem Ib reda broj 36 Paračin-Boljevac-Zaječar državna granica sa Bugarskom (granični prelaz Vrška Čuka), duž rečnog toka reke Mirovšnice.

Podrčje ležišta odlikuje se brdovitim reljefom, sa kotama terena koje variraju od 330 m do 500 m nadmorske visine. Šire u severnom obodu ležišta su uzvišenja  Glavičica (430 mnm) i Goliš (452 mnm) u jugozapadnom Sitna stena sa kotom 820 mnm. Jugoistočno su uzvišenja Strikovac (502 mnm) i Čukin vrh (651 mnm). Hipsometrijski u okiru ležišta i neposredne okoline najniži su zapadni delovi ležišta koji se spuštaju prema putu Rtanj – Soko Banja (dolina potoka Rašinac iznad Vrela - izvora Mirovštice). Oko 2,5 km jugozapadno od ležišta je i najviši vrh Rtnja – Šiljak sa 1.570 mnm.

Opština u osnovi ima planinski karakter. Najveći deo teritorije opštine Boljevac ima karakter visoravni između Rtnja i padina Maljenika koja se dolinom Crnog Timoka spušta prema Zaječaru.

Najmarkantniju tačku u reljefu predstavlja planina Rtanj i sliv Crnog Timoka sa dosta plodnim zemljištem.

a) Postojeće korišćenje zemljišta

Postojeća lokacija nije izgrađena.

U okviru eksploatacionog polja je poljoprivredno i šumsko zemljište 5. i 6. katastarske klase, u najvećem delu degradirano prethodnom eksploatacijom dolomita.

b) Relativni oblik kvaliteta i regenerativnog kapaciteta prirodnih resusrsa u datom području

Na prostoru eksploatacionog polja „Goleš” zastupljeni su obnovljivi neobnovljivi prirodni resursi.

Obnovljive resurse na istražnom prostoru predstavljaju zemljište i šuma, dok neobnovljive resurse prestavljaju dolomiti.

Dolomiti kao karbonatne sirovine ležišta „Goleš” su dobrog kvaliteta.

Za razliku od šume čiji je kapacitet regenerativnosti oko 50 godina, dolomiti, kao prirodni resursi nisu obnovljivi u realnom vemenu, ali na osnovu njegove zastupljenosti u prirodi i predviđene eksploatacije, može se reći da spadaju u neiscrpne resurse.

Slika 2. Saobraćajne veze ležišta „Goleš”

v) Apsorpcioni kapacitet prirodne sredine

Na lokalitetu nema drugih industrijskih objekata, intenzivne poljoprivredne porizvodnje, niti gusto naseljenih područja.

Najveću površinu u široj okolini zauzima zemljište pod šumskom i travnatom vegetacijom. Vegetaciju čine visoke i izdaničke šume, pete i šeste katastarske klase.

Poljoprivredne površine uglavnom čine voćnjaci. U manjoj meri na predmetnom prostoru su zastupljene i oranice, bašte i livade.

Na istražnom prostoru nema posebno zaštićenih prirodnih ni kulturnih dobra.

Najbliži objekti individualnog stanovanja naselja Mirovo nalaze se na udaljenosti od preko 350 m iza brda Goleš.

Prma tome na lokalitetu nema osetljivih područja kao ni zagađivača koji mogu premašiti apsorpcione kapacitete činilaca životne sredine.

# KARAKTERISTIKE MOGUĆEG UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

a) Obim uticaja (geografsko područje i brojnost stanovništva izloženog riziku)

Eksploataciono polje „Goleš” je van naseljenog mesta i na njemu ne postoje stambeni objekti niti kulturno-istorijski spomenici, kao ni drugi objekti pod zaštitom države. Zemljište na kome će biti projektovan površinski kop je u vlasništvo je Nosioca projekta, odnosno pod zakupom.

Obim uticaja je nizak jer se radi o niskom kapacitetu od 20.000 m³/godišnje.

Sa aspekta obima i mogućih uticaja, karakteristike šireg područja su mala gustina stanovanja i velika udaljenost najbližih objekata individualnog ruralnog stanovanja.

Na eksploatacionom polju nema objekata stanovanja, a najbliži stambeni objekti su udaljeni preko 350 m i nalaze se iza brda Goleš.

Ne očekuje se povećanje koncentracije stanovništva u zoni neposrednih uticaja i ne očekuju se izrazite promene u tradicionalnom načinu života.

Koncentracija stanovništva u zoni uticaja je u direktnoj zavisnosti od broja zaposlenih prisutnih na Površinskom kopu koji maksimalno iznosi 4 radnika.

Prema tome, očekuju se dnevne migracije zaposlenih iz okruženja (zaleđa).

Ne očekuje se prisustvo novih korisnika prostora, niti povećano stvaranja komunalnog otpada i otpadnih voda.

Očekivani pozitivni efekti su stvaranje mogućnosti za život u uslovima kontrolisane životne sredine, mogućnosti direktnog i indirektnog zapošljavanja oko 10 radnika.

b) Priroda prekograničnog uticaja

Prekogranični uticaji se mogu javiti i to:

- buka i vibracije od radnih mašina isključivo u okviru radnog prostora;

- zaprašenost kao posledica razvejavanja prašine koja se stvara pri bušenju minskih rupa u slučaju kvara na sistemu za obaranje prašine i sa internih saobaćajnica u letnjim sušnim periodima u slučaju ne kvašenja vodom;

Uz primenu mera zaštite koje će se predvideti Glavnim rudarskim projektom, ne očekuju se prekomerni uticaji.

v) Veličina i složenost uticaja

S obzirom da se radi o površinskom kopu sa relatino niskim godišnjim kapacitetom od 20.000 č. m³/godišnje i uticaji će biti srazmerno niskog inteziteta.

Uticaji na životnu sredinu koji će se javljati kod eksploatacije dolomita kao karbonatne sirovine nisu složeni, prisutni su na svim površinskim kopovima i građevinskim radovima na kojima se eksploatacija, odnosno iskopavanje, vrši uz primenu rudarsko-građevinske mehanizacije. Moguće ih je pratiti i što je najvažnije na njih se može uticati u smislu smanjenja inteziteta.

Na površinskim kopovima „Goleš“ će biti zastupljena savremena oprema, koja atestirana u smislu graničnih vrednosti buke vibracija i izduvnih gasova.

g) Verovatnoća uticaja

Analuzirajući sistem površinske eksploatacije dolomita kao karbonatne sirovine, na površinskom kopu „Goleš“, dolazi se do zaključka da će se pored daljeg degradiranja zemljišta, sa sigurnošću pojavljivati, saobraćajna buka, kao i pojava polutanata aerozagađenja kao posledica sagoravanja u motorima sa unutrašnjim sagorevanjem.

Svi evidentirani uticaji ograničeni su na radnu sredinu i neposredno okruženje izvan zone stanovanja.

Udaljenost do koje se prašina može taložiti zavisi od brzine vetra i od postojanja prepreka - vegetacije. Količina čestica opada eksponencijalno s porastom udaljenosti. Tako je za aerosolne čestice (koje su mnogo sitnije od čestica kamene prašine te su sposobne prevaliti daleko veće udaljenosti) utvrdeno da daleko deo biva istaložen unutar 100 m – 150 m od izvora bez postojanja fizičkčih prepreka.

Zbog znatne udaljenosti predviđenog površinskog kopa od naseljenih mesta, uticaj od buke, prašine i zagađenosti vazduha nastalih sagorevanjem naftnih derivata sa površinskog kopa, okolno stanovništvo neće osetiti.

d) Trajanje, učestalost i verovatnoća ponavljanja uticaja

Uticaji buke, i emisije polutanata od rada opreme na površinskom kopu, od značaja, mogući su samo u radnom prostoru i neposrednom okruženju. Dužina trajanja je do 8 h dnevno (odnosno 10 časova, u slučaju preraspodele radnog vremena) sa ponavljanjem vezanih dana (do pet dana u nedelji), najviše 160 dana godišnje.

I pored toga, analizom relevantnih uticaja došlo se do zaključaka da je potrebno preduzeti izvestan broj mera zašitite čime bi se nivo pouzdanosti ukupnog sistema u smislu mogućih uticaja na životnu sredinu podigao na viši nivo.

Mere koje je potrebno preduzeti, s obzirom na karakteristike objekta, procesa eksploatacije i moguće uticaje, mogu se sistematizovati u nekoliko osnovnih grupa:

- mere koje su predviđene zakonom i drugim propisima, normativima i standardima i rokovima za njihovo sprovođenje,

- mere predviđene projektnom dokumentacijom,

- mere u toku redovnog rada projekta i

- mere za slučaj udesa.

# OPIS MERA PREDVIĐENIH U CILJU SPREČAVANJA, SMANJENJA I OTKLANJANJA ZNAČAJNIH ŠTETNIH UTICAJA

Mere koje će se preduzeti, obzirom na karakteristike procesa eksploatacije dolomita kao karbonatne sirovine, na površinskom kopu „Goleš”, mogu se sistematizovati u nekoliko osnovnih grupa:

- opšte mere,

- tehničke mere koje obuhvataju mere zaštite od zagađenja vazduha, voda i tla, mere zaštite od buke i

- monitoring životne sredine.

7.1. Opšte mere

Opšte mere u konkretnim uslovima obuhvatiće niz preventivnih i organizacionih postupaka čiji je osnovni cilj da se trenutno, i u toku eksploatacije, eliminišu situacije koje mogu dovesti do zagađenja životne sredine. U tom smislu će se uraditi sledeće:

- izradiće se Glavni rudarski projekat eksploatacije dolomita kao karbonatne sirovine ležišts „Goleš”.

- pribaviće se vodna saglasnost i saglasnost Zavoda za zaštitu spomenika kulture na Glavni rudarski projekat.

- Svi radovi na eksploataciji izvodiće se prema projektovanim i verifikovanim tehničkim rešenjima.

Da bi se prostor degradiran eksploatacijom priveo kulturi, i na taj način značajno umanjio sveukupni uticaj projekta na životnu sredinu, izvršiće se rekultivacija.

U okviru rekultivacije predviđena je:

- tehnička rekultivacija i

- biološka rekultivacija.

Tehničkom rekultivacijom Nosilac projekta će izvršiti sanaciju degradirane površine, u cilju sprečavanja erozije i evakuacije suvišnih atmosferskih voda do krajnjeg recipijenta.

Kroz biološku rekutivaciju Nosilac projekta će na eksploatacionom polju preduzeti određene agrotehničke mere u cilju privođenja kulturi delova površinskih kopova. Izbor biljnih vrsta izvršiće se nakon ispitivanja sastava tla i određivanja buduće namene degradiranih površina. U zavisnosti od ovih faktora zavisiće i rok trajanja biološke rekultivacije. U ovom trenutku kao potencijalne biljne vrste smatraju se hrast i crni bor.

Zabranjuje se sadnja invazivnih biljnih vrsta.

7.2. Tehničke mere

U cilju zaštite voda i tla od zagađenja Nosilac projekta će:

- Skinuti eventualni humusni materijal i odložiti ga na privremenu deponiju unutar eksploatacionog polja i kasnije ga iskoristiti u procesu rekultivacije;

- Jalovinski materijal odložiće na privremeno odlagalište. Pri odlaganju obezbediće geomehaničku stabilnost odloženog materijala;

- Za zaštitu Površinskog kopa i odlagališta od atmosferskih voda, izradiće odgovarajuće obodne i etažne kanale;

- Dimenzionisanje kanala za evakuaciju suvišnih atmosferskih voda do krajnjeg recipijenta, izvršiće na osnovu intenziteta kiša povratnog perioda od 50 godina, shodno članu 44. Pravilnika o tehničkim zahtevima za površinsku eksploataciju ležišta mineralnih sirovina („Službeni glasnik RS”, broj 96/10).

Slika 14. Predlog rekultivascije i zaštite kosina površinskog kopa „Goleš”

- Pre upuštanja u recipijent suvišne atmosferske vode sprovešće se do taložnika gde će se izdvojiti čvrste čestice. Odnošenje mulja iz taložnika, vršiće se u određenim vremenskim intervalima, između kiša, na jalovnik ili na mesto koje odredi nadležna komunalna služba.

- U slučaju procurivanja ulja i masti kontaminirano zemljište će se otkopati, tretirati sorbentima i sa istim postupati prema odredbama Pravilnika o načinu skladištenja, pakovanja i obeležavanja opasnog otpada („Službeni glasnik RS” broj 92/10).

- Za potrebe Površinskog kopa iznajmiće mobilni sanitarni sistem, koji će prazniti i održavati iznajmljivač.

- Obezbediće snabdevanje Površinski kop vodom za piće putem sopstvene kaptaže ili PET ambalaže iz trgovinske mreže i osigurati sakupljanje upotrebljenih boca putem kaucije.

- Rabljeno ulje od mehanizacije na površinskom kopu, sakupljaće u metalnu burad i predavati nadležnom preduzeću kao sekundarnu sirovinu za dalju preradu;

- Po izradi Glavnog rudarskog projekta Nosilac projekta će pribaviti vodonu saglasnost.

- Na kraju eksploatacije izvšiće sanaciju i rekultivaciju degradiranog zemljišta prema Projektu rekultivacije;

- U skladu sa Uredbaom o merenjima emisija zagadjujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora zagadjivanja („Službeni glasnik RS”, broj 5/16), vršiće kontrolna merenja emisije ukupnih praškastih materija, angažovanjem ovlašćene ustanove.

- Ukoliko rezultati merenja pokažu prekoračenja nivoa GVE, određenim tehničkim rešenjima obezbediće da emisija polutanata ne prelazi granične vrednosti.

- Na svim oruđima za rad koja se koriste u tehnološkom procesu eksploatacije sprovodiće kolektivne mere zaštite u skladu sa Zakonom o zaštit od buke u životnoj sredini („Službeni glasnik RS”, broj 36/09 i 88/10) i međunarodnim konvencijama. Predvideće i posebne mere zaštite od buke kako iste na granici kompleksa ne bi prelazile normirane vrednosti (propisane standardom SRPS J6.205 Merenje buke u komunalnoj sredini; SRPS U. J6.205).

- Na Površinskom kopu neće servisirati mašine i opremu.

- Otpad koji potiče od boravka zaposlenih organizovano će odlagati u za to predviđen sudove (metalne kontejnere), koji će se prazniti od strane nadležne JKP;

- Sprovodiće kontrolu korišćenja ličnih zaštitnih sredstava;

- Pri pretakanju goriva kod teških mašina, za zaštitu od prosipanja, koristiće pomoćne naprave kao što su levak i metalno korito;

- Na granicama Eksploatacionog polja biće postavljene table upozorenja na opasnosti od miniranja sa objašnjenjima korišćenih zvučnih znakova;

- Obučiće radnike u rukovanju protivpožarnim aparatima i gašenju požara;

- Na radnim mašinama postaviće uputstva za rukovanje i održavanje;

- Dozvoliće korišćenje isključivo tehnički ispravne opreme;

- Obezbediće sprovođenje mera zaštite na radu predviđene Glavnim rudarskim projektom i mere zaštite propisane od strane tehničkog rukovodioca Površinskog kopa;

- Sprovodiće periodične preglede radnika na radnim mestima sa posebnim uslovima rada i o tome će voditi urednu evidenciju;

- Obezbediće radna mesta kompletom prve pomoći.

Nosilac projekta će u zoni uticaja površinskih kopova uspostaviti monitoring životne sredine i u tom smislu će odmah, nakon dobijanja odobrenja za rad po Glavnom rudarskom projektu, za vreme izvođenja rudarskih radova, odnosno pri punom kapacitetu eksploatacije:

- Izvršiti merenja zagađenja vazduha gasovima i prašinom. Ispitivanja će obuhvatiti merenja imisije praškastih materija, emisije identifikovanih gasovitih polutanata i određivanje sadržaja i količine suspendovanih i taložnih materija. Broj i lokacija mernih mesta odrediće se na osnovu dispozicije rudarskih radova, meteoroloških prilika i udaljenosti osetljivih objekata. Po dobijanju rezultata merenja, isti će se uporediti sa dozvoljenim vrednostima i po potrebi predložiće se i realizovati mere za smanjenje uticaja koji su doveli do negativnih rezultata;

- Uspostaviti sistem kontrolisane evakuacije suvišnih atmosferskih voda sa ležišta koje će se nakon tretmana u taložniku gravitaciono upuštati u krajnji recipijent.

- Izvršiti merenja nivoa buke u životnoj sredini prema standardima SRPS ISO 1996-1 i SRPS ISO 1996-2 (Pravilnik o metodama merenja buke, sadržini i obimu izveštaja o merenju buke („Službeni glasnik RS”, broj 72/2010)). U slučaju da dođe do prekoračenja dozvoljenih vrednosti, rudarski radovi se moraju obustaviti i sprovesti mere za dovođenje rezultata izmerenih nivoa buke u dozvoljene granice.

- Izvršiti merenje uticaja seimičkih talasa usled miniranja i nakon utvrđivanja zakona oscilovanja tla korigovati parametre miniranja.

- Izvršit merenje emisije i imisije prašine.

MINERAL RS DOO

PRILOG 2.

KRATAK OPIS PROJEKTA

| № | Pitanje | da/ne Kratak opis projekta | Da li će to imati značajne posledice? Da/Ne i Zašto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Da li izvođenje rad ili prestanak rada podrazumevaju aktivnosti koje će prouzrokovati fizičke promene na lokaciji (topografije, korišćenja zemljišta, izmenu vodnih tela)? | Da. Eksploatacija dolomita prouzrokovaće: promenu reljefa, degradiranje i promenu namene korišćenja zemljišta. | Ne. Posledice degradiranja zemljišta saniraće se tehničkom i biološkom rekultivacijom. |
| 2. | Da li izvođenje ili rad Projekta podrazumeva korišćenje prirodnih resursa kao što su zemljište, voda, materijali ili energija, posebno resursa koji nisu obnovljivi ili koji se teško obezbeđuju? | Da. Eksploatacija dolomita podrazumeva korišćenje mineralne sirovine kao neobnovljiv resurs. | Ne, jer se radi o niskom intezitetu eksploatacije sirovine koja je u dovoljnoj meri zastupljena u prirodi. |
| 3. | Da li Projekat podrazumeva korišćenje, skladištenje, transport, rukovanje ili proizvodnju materija ili materijala koji mogu biti štetni po ljudsko zdravlje ili životnu sredinu ili koji mogu izazvati zabrinutost zbog postojećih ili potencijalnih rizika po ljudsko zdravlje. | Ne | Ne |
| 4. | Da li će na Projektu tokom izvođenja, rada ili po prestanku rada, nastajati čvrsti otpad? | Samo jalovina koja nastaje u procesu eksploatacije i komunalni otpad, kao posledica prisustva radnika. | Ne. Jalovina će se koristiti u procesu rekultivacije, a komunalni otpad će preuzimati ovlašćeno JKP. |
| 5. | Da li će na Projektu dolaziti do ispuštanja zagađujućih materija ili bilo kakvih opasnih, otrovnih ili neprijatnih materija u vazduh? | Samo polutanati aerozagađenja, kao posledica sagorevanja dizel goriva. | Ne, jer se radi o niskom kapacitetu Površinskog kopa u nenaseljenom području. |
| 6. | Da li Projekat prouzrokovati buku, vibracije, ispuštanje svetlosti, toplotne energije ili elektromagnetnog zračenja? | Buka od mehanizacije. | Ne |
| 7. | Da li će Projekat dovodi do rizika od kontaminacije zemljišta ili vode ispuštenim zagađujućim materijama na tlo ili u površinske ili podzemne vode? | Nema ispuštanja zagađujućih materija u zemlju osim u slučaju akcidenta u slučaju curenja dizel goriva pri tankiranju radnih mašina. | Ne |
| 8. | Da li će tokom izvođenja ili rada Projekta postojati bilo kakav rizik od udesa, koji može ugroziti ljudsko zdravlje ili životnu sredinu?. | Ne | Ne |
| 9. | Da li će Projekat dovesti do socijalnih promena, na primer u demografskm smislu, tradicionalnom načinu života, zapošljavanju. | Ne | Ne |
| 10. | Da li postoje bilo koji drugi faktori koje treba analizirati, kao što je razvoj koji će uslediti, koji bi mogli doveti do posledica po životnu sredinu ili do kumulativnih uticaja sa drugim, postojećim ili planiranim aktivnostima na lokaciji. | Ne | Ne. Radi se o usamljenom projektu izvan urbane sredine. |
| 11. | Da li ima područja na lokaciji ili u blizini lokacije, zaštićenih po međunarodnim ili domaćim propisima zbog svojih ekoloških, pejzažnih, kulturnih ili drugih vrednosti, koja mogu biti zahvaćena uticajem projekta? | Ne | Ne |
| 12. | Da li ima područja na lokaciji ili u blizini lokacije, važnih ili osetljivih zbog ekoloških razloga, na primer močvare, vodotoci, ili druga vodna tela, planinska ili šumska područja, koja mogu biti zagađena izvođenjem projekta? | Samo proređena šuma. | Ne. Po završetku eksploatacije, zemljište će se rekultivacijom rivesti kulturi. |
| 13. | Da li ima područja na lokaciji ili u blizini lokacije koja koriste zaštićene, važne ili osetljive vrste faune i flore, na primer za naseljavanje, leženje, odrastanje, odmaranje, prezimljavanje i migraciju, a koja mogu biti zagađene realizacijom projekta? | Na | Ne |
| 14. | Da li na lokaciji ili u blizini lokacije postoje površinske ili podzemne vode koje mogu biti zahvaćene uticajem projekta? | Na | Ne |
| 15. | Da li na lokaciji ili u blizini lokacije postoje područja ili prirodni oblici visoke ambijentalne vrednosti koji mogu biti zahvaćeni uticajem projekta? | Ne | Ne |
| 16. | Da li na lokaciji ili u blizini lokacije postoje putni pravci ili objekti koji se koriste za rekreaciju ili drugi objekti koji mogu biti zahvaćeni uticajem projekta? | Ne | Ne |
| 17. | Da li na lokaciji ili u blizini lokacije postoje transportni pravci koji mogu biti zagušeni ili koji prouzrokuju probleme po životnu sredinu, a koji mogu biti zahvaćeni uticajem projekta? | Ne | Ne |
| 18. | Da li se Projekat nalazi na lokaciji na kojoj će verovatno biti vidljiv velikom broju ljudi? | Ne | Ne |
| 19. | Da li na lokaciji ili u blizini lokacije ima područja ili mesta od istorijskog ili kulturnog značaja, koja mogu biti zahvaćena uticajem Projekta? | Ne | Ne |
| 20. | Da li se Projekat nalazi na lokaciji u prethodnom nerazvijenom području koje će zbog toga pretrpeti gubitak zelenih površina? | Ukupna povrina budućeg površinskog kopa je degradirana prethodnom eksploatacijom. | Ne |
| 21. | Da li se na lokaciji ili u blizini lokacije Projekta koristi zemljište, na primer za kuće, vrtove, druge privatne namene, industrijske ili trgovačke aktivnosti, rekreaciju, kao javni otvoreni prostor, za javne objekte, poljoprivrenu proizvodnju, za šume, turizam, rudarske ili druge aktivnosti koje mogu biti zahvaćene uticajem projekta? | Ne | Ne |
| 22. | Da li za lokaciju ili za okolinu lokacije postoje planovi Za buduće korišćenje zemljišta koje može biti zahvaćeno uticajem projekta? | Površine su planirane za kamenolom | Ne |
| 23. | Da li na lokaciji ili u blizini lokacije postoje područja sa velikom gustinom naseljenosti ili izgrađenosti koja mogu biti zahvaćena uticajem Projekta? | Ne | Ne |
| 24. | Da li na lokaciji ili u blizini lokacije ima područja zauzetih specifičnim (osetljivim) korišćenjima zemljišta, na primer bolnice, škole, verski objekti, javni objekti koji mogu biti zahvaćeni uticajem Projekta? | Ne | Ne |
| 25. | Da li na lokaciji ili u blizini lokacije ima područja sa važnim, visoko kvalitetnim ili retkim resursima, na primer podzemne vode, površinske vode, šume, poljoprivredna, ribolovna, lovna i druga područja, zaštićena prirodna dobra, mineralne sirovine i dr.) koja mogu biti zahvaćena uticajem Projekta? | Ne | Ne |
| 26. | Da li na lokaciji ili u blizini lokacije ima područja koja već trpe zagađenje ili štetu na životnoj sredini (na primer, gde su postojeći pravni normativi životne sredine pređeni) koja mogu biti zahvaćena uticajem Projekta? | Ne | Ne |
| 27. | Da li je lokacija Projekta ugrožena zemljotresima, sleganjem zemljišta, klizištima, erozijom, poplavama ili povratnim klimatskim uslovima (na primer temperaturnim razlikama, maglom, jakim vetrovima) koje mogu dovesti do prouzrokovanja problema u životnoj sredini od strane Projekta? | Ne | Ne |

Rezime karakteristika Projekta i njegove lokacije, sa indikacijom potrebe za izradom studije procene uticaja na životnu sredinu

Eksploatacija dolomita kao karbonatne sirovine obavljaće se na postojećem površinskom kopu „Goleš” sa kapaciteta 20.000 č. m³/godišnje. Osim dolomita na užem prostoru nema drugih interesantnih mineralnih sirovina za eksplotaciju. Dolomiti ležišta „Goleš” spadaju u čvrste stene, čija ekspoatacija zahteva prethodnu fragmentaciju bušačko-minerskim radovima. Dolomiti ne prestavljaju opasne materije za manipulaciju. Postojeće postrojenje za pripremu dolomita nalazi se na rastojanju od oko 2 km severozapadno od ležišta, u okviru industrijskog kruga, u kome će se obavljati održavanje opreme, tankiranje gorivom kamiona i privremeno odlaganje opasnog otpada, do preuzimanja od strane ovlašćenih lica. Ležišta „Goleš” nalazi se izvan urbane sredine, na šumskom zemljištu niskog boniteta (pretežno šuma 5. i 6. klase) i nije vidljiv sve dok mu se sasvim ne priđe. Na lokalitetu nema drugih projekata i ne postoji mogućnost kumuliranja uticaja. Eksploatacione rezerve budućeg površinskog kopa omogućavaju ekploataciju dolomita sa usvojenim kapacitetom (20.000 č. m³/godišnje), za narednih 63,5 godina.

MINERAL RS DOO