ZAHTEV

ZA ODREĐIVANJE OBIMA I SADRŽAJA

STUDIJE O PROCENI UTICAJA PROJEKTA EKSPLOATACIJE DOLOMITA

KAO KARBONATNE SIROVINE LEŽIŠTA „GOLEŠ” - MIROVO

KOD BOLJEVCA NA ŽIVOTNU SREDINU

- PRILOG 1 i PRILOG 2-

NOSILAC PROJEKTA:

UNIMER“ DOO

____________________

BEOGRAD,

Maj 2019.

SADRŽAJ

1. PODACI O NOSIOCU PROJEKTA

2. OPIS LOKACIJE

a. Kopija plana katastarskih parcela na kojima se predviđa izvođenje projekta sa ucrtanim rasporedom svih objekata;

b. Podaci o potrebnoj površini zemljišta u m² za vreme izvođenja radova sa opisom fizičkih karakteristika i kartografskim prikazom odgovarajuće razmere, kao i površine koja će biti obuhvaćena kada projekat bude izveden;

v. Prikaz pedoloških, geomorfoloških, geoloških i hidrogeoloških i seizmoloških karakteristika terena;

g. Podaci o izvorištu vodosnabdevanja (udaljenost, kapacitet, ugroženost, zone sanitarne zaštite) i o osnovnim hidrološkim karakteristikama;

d. Prikaz klimatskih karakteristika sa odgovarajućim meteorološkim pokazateljima;

đ. Opis flore i faune, prirodnih dobara posebne vrednosti (zaštićenih) retkih i ugroženih biljnih i životinjskih vrsta i njihovih staništa i vegetacije;

e. Pregled osnovnih karakteristika pejzaža;

ž. Pregled nepokretnih kulturnih dobara;

z. Podaci o naseljenosti, koncentraciji stanovništva i demografskim karakteristikama u odnosu na objekte i aktivnosti;

i. Podatke o postojećim privrednim i stambenim objektima i objektima infrastrukture i suprastrukture

j. Druga zaštićena područja, područja predviđena za naučna istraživanja o arheološkim nalazištima, posebno osetljiva područja, područja posebne namene i sl.

3. OPIS PROJEKTA

a Opis fizičkih karakteristika projekta i uslovi korišćenja zemljišta u fazi izvođenja i fazi redovnog rada;

b. Opis glavnih karakteristika proizvodnog postupka (prirode i količine korišćenog materijala),

v. Procene vrste i količine očekivanih otpadnih materija i emisija koje su rezultat redovnog rada projekta;

- zagađivanje vode,

- zagađivanje vazduha i zemljišta,

- buka, vibracija,

- svetlost, toplota, radijacija itd.

4. PRIKAZ GLAVNIH ALTERNATIVA koje je nosilac projekta razmotrio i najvažnijih razloga za odlučivanje, vodeći pri tom računa o uticaju na životnu sredinu

5. OPIS ČINILACA ŽIVOTNE SREDINE za koje postoji mogućnost da budu znatno izloženi riziku usled realizacije projekta uključujući:

a. Stanovništvo;

b. Fauna;

v. Flora;

g. Zemljište;

d. Voda;

đ. Vazduh;

e. Klimatski činioci;

ž. Građevine;

z. Nepokretna kulturna dobra i arheološka nalazišta;

i. Pejzaž i

j. Međusobni odnosi navedenih činilaca;

6. OPIS MOGUĆIH ZNAČAJNIH UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU (neposrednih, sekundarnih, kumulativnih, kratkoročnih, srednjeročnih i dugoročnih, stalnih, privremenih, pozitivnih i negativnih) do kojih može doći usled:

  - Postojanja projekta

  - Korišćenja prirodnih resursa

  - Emisija zagađujućih materija, stvaranja neugodnosti i uklanjanja otpada, kao i opis metoda predviđanja korišćenih prilikom procene uticaja na životnu sredinu

7. OPIS MERA PREDVIĐENIH U CILJU SPREČAVANJA, SMANJENJA ILI OTKLANJANJA svakog značajnog štetnog uticaja na životnu sredinu

8. NETEHNIČKI REZIME INFORMACIJA OD 2 - 6

9. PODACI O MOGUĆIM TEŠKOĆAMA (tehnički nedostaci ili nepostojanje odgovarajućeg stručnog znanja i veština (na koje je naišao nosilac projekta).

# Prilog 1

# PODACI O NOSIOCU PROJEKTA

| Poslovno ime: | UNIMER DOO - Kruševac |
| --- | --- |
| Sedište: | Jasički put 57 Kruševac |
| Naziv lokaliteta: | površinski kop „Goleš” - Mirovo kod Boljevca |
| Matični broj: | 07403712 |
| PIB: | 100472085 |
| Pretežna delatnost: | Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda |
| Šifra delatnosti: | 0811 |
| Telefon: | 037/429-810 |
| Faks: |  |
| Zakonski zastupnik: | Milan Gašić |
| Telefon: | 063 401015 |
| e-mail: | unimer @tehnicom.net |
| veb-sajt |  |

# OPIS LOKACIJE

## (a) Kopija plana katastarskih parcela na kojima se predviđa izvođenje projekta sa ucrtanim rasporedom svih objekata

Osnovne namene prostora koje se mogu prepoznati na širem području istražnog prostora ležišta „Goleš“ su šumsko i poljoprivredno zemljište niskog boniteta.

Analiza strukture korišćenja zemljišta na području eksploatacionog polja ukazuje da se istražni prostor najvećim delom nalazi na zemljištu 5. i 6. klase.

Postojeće korišćenje zemljišta prikazano je u tabeli 1.

Slika 1. Kopija plan katastarskih parcela sa ucrtanim objektima

Tabela 1. Način korišćenja zemljišta na istražnjom prostoru

| Broj parcele | Površina m² | Ulica/Potes | Način korišćenja zemljišta | Vrsta zemljišta | Vlasništvo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5810 | 2.904 | Goliš | Šuma 6. klase | Šumsko zemljište | J.P. SRBIJAŠUME |
| 5808 | 29.553 | Goliš | Pašnjak 5. klase | Poljoprivredno zemljište | J.P. SRBIJAŠUME D.O.O. UNIMER |
| 6608/3 | 1.764 | Strikovac | Ostalo veštački stvoreno neplodno zemljište | Građevinsko zemljište izvan građevinskog područja | D.O.O. UNIMER |
| 5613 | 16.066 | Strikovac | Pašnjak 5. klase | Poljoprivredno zemljište | D.O.O. UNIMER |
| 5619/5 | 603 | Strikovac | Ostalo veštački stvoreno neplodno zemljište | Građevinsko zemljište izvan građevinskog područja | D.O.O. UNIMER |
| 5612/1 | 17.450 | Strikovac | Ostalo prirodno neplodno zemljište | Ostalo zemljište | J.P. SRBIJAŠUME |
| 5933 | 30.652 | Rtanj | Pašnjak 5. klase | Poljoprivredno zemljište | J.P. SRBIJAŠUME |
| 5932 | 1.640 | Rtanj | Zemljište pod zgradom i drugim objektom | Ostalo zemljište | Opština Boljevac |

## (b) Podaci o potrebnoj površini zemljišta u m² za vreme izvođenja radova sa opisom fizičkih karakteristika i kartografskim prikazom odgovarajuće razmere, kao i površine koja će biti obuhvaćena kada projekat bude izveden

Eksploataconim poljem „Goleš“ zahvaćeno je područje površine 103.100 m² (Slika 1), sa granicama čije su prelomne tačke date u tabeli 2.

Tabela 2. Koordinate prelomnih tačaka eksploatacionog polja

| Tačka | Koordinate |  |
| --- | --- | --- |
|  | Y | X |
| T-1 | 7.573.300 | 4.850.550 |
| T-2 | 7. 573.750 | 4.850.650 |
| T-3 | 7. 573.800 | 4.850.500 |
| T-4 | 7. 573.757 | 4.850.328 |
| T-5 | 7. 573.540 | 4.850.360 |
| T-6 | 7. 573.300 | 4.850.500 |

- Površina overenih rudnih rezervi ležišta „Goleš” 6,2251 ha.

- Površina okonturenog površinskog kopa „Goleš” 6,7920 ha

Na prilogu broj 9. Idejnog projekta prikazan je završni izgled površinskog kopa „Goleš”.

Površinski kop „Goleš” sastoji se i 5 etaža visine od 10 sa kotom dna površinskog kopa 395 mnv.

## (v) prikaz pedoloških, geomorfoloških, geoloških, hidrogeoloških i seizmoloških karakteristika terena

### 1) Pedološke karakteristike

Na području ležišta „Goleš” pretežno je rašireno kamenito zemljište sa tankim, do 0,2 m deluvijalno-humusnim pokrivačem, koje je prethodnom eksploatacijom degradirano.

Kamenita tla-kamenjari (litosoli) sastavljena su od raspadnutog skeleta, koji se nije pokretao sa mesta postanka. Dubina im nije veća od 20-tak cm, a zatim prelaze u kompaktnu ili u slabo raspadnutu stenu. Po razvijenosti su vrlo bliski matičnoj steni. Zbog toga od vrste stene zavisi mogućnost ukorenjivanja biljaka. Obrazuju se na magmatskim stenama (kisele, neutralne, bazne) krečnjacima i dolomitima. To su siromašna i suva zemljišta. Nepovoljna su za razvoj korena biljaka i nemaju značaja za proizvodnju biljaka. Pošumljavanje ovakvog zemljišta iziskuje velike napore.

Slika 2. Degradirano zemljište prethodnom eksploatacijom dolomita

### 2) Geomorfološke karakteristike

Ležište dolomita „Goleš” nalazi se zapadno od Boljevca, pored puta Rtanj – Soko Banja. Područje ležišta odlikuje se brdovitim reljefom, sa kotama terena koje variraju od 330 do 500 m nadmorske visine. Šire u severnom obodu ležišta su uzvišenja Glavičica (430  mnm) i Goliš (452  mnm) u jugozapadnom Sitna stena sa kotom 820 mnm. Jugoistoĉno su uzvišenja Strikovac (502 mnm) i Čukin vrh (651 mnm). Hipsometrijski u okiru leţišta i neposredne okoline najniţi su zapadni delovi leţišta koji se spuštaju prema putu Rtanj – Soko Banja (dolina potoka Rašinac iznad Vrela - izvora Mirovštice). Oko 2,5 km jugozapadno od leţišta je i najviši vrh Rtnja – Šiljak sa 1.570 mnm.

### 3) Geološke karakteristike

Ležište dolomita „Goleš” je najvećim delom izgrađeno od srednje i gornje jurskih tvorevinea: dolomita, dolomitskih breča, kalcijskih dolomita, dolomitičnih krečnjaka i mestimično fragmenata gornjokredne klastične crvene serije (prilog 5).

Dolomiti (d)

Dolomiti su najzastupljeniji litoški član u okviru ležišta. Boje su svetlo sive do pepeljasto sive. Zrnaste su građe i u okviru ležišta mogu se izdvojiti grubozrni dolomiti sa veličinom zrna do 2 mm, srednjezrni, sitnozrni, sitnokristalasti (veličina zrna ispod 0,05 mm).

Najčešće su bankoviti sa retko primetnom i često nejasno izraženom slojevitošću usled intenzivne tektonske izlomljenosti. Mestimično su prisutni elementi slojevitosti čija je orijentacija promenljiva. Najčešće je pad slojeva prema severu i severoistoku sa padnim uglovima od 20-45 (Slika 3). U oblasti rasednih struktura karakteristična je promena pravca pada a takodje i padnih uglova koji postaju oštriji. Viši delovi terena koji su izloženi površinskom raspadanju odnosno grusifikovanju karakteristišu se obrazovanjem sitnodrobinskog do zrnastog rastresitog pokrivača.

Slika 3. Slojeviti do bankoviti dolomiti u kosini površinskog kopa, pad slojeva prema SI

(foto R. Kondžulović)

U mineralnom pogledu jednostavnog su sastava. Izgradjeni su od izometričnih zrna dolomita zupčastog, mozaičnog srastanja sa retkim ili češće odsutnim kalcijum karbonatom po periferiji. Duž prslinskih pravaca (u mm području) najčešće je deponovan sekundaran, nešto svetliji karbonat. Oko takvih predisponiranih pravaca zapaža se blasteza i usitnjavanje zrna. Centralni delovi dolomitskih zrna su obično slabo pigmentisani usled prisustva organske materije. Obično nema prisustva terigene mineralizacije dok je sekundarna metalčina mineralizacija sasvim retka. Predstavljena je retkim trakastim limonitom prslinskog javljanja ili sasvim retkim magnetitom submikroskopskog razvoja. Struktura je zrnasta i to od krupno, srednje do sitnokristalna. U hemijskom pogledu odgovaraju gotovo stehiometijski čistom dolomitu sa sadržajem MgO koji se najčešće kreće od 20-21,5%. Sadržaj nerastvornog ostatka u proseku iznosi od 1,5-0,05%, a Fe2O3 od 0,09-0,01%.

Promene mineralnog i hemijskog sastava konstatuju se na prelazima u dolomitične krečnjake, odnosno kalcijske dolomite, a manifestuju sa padom sadržaja MgO, porastom SiO2 kao i Fe2O3 u nešto blažem obimu.

Dolomitske breče (d`)

Prema zastupljenosti u ležištu dolomitske breče su odmah iza dolomita, a u pojedinim delovima i preovlađuju. Boje su svetlo do pepeljasto sive, bankovitog javljanja. Razlikuju se prema veličini fragmenata koji se kreću od 1-2 cm, retko preko 3 cm. Na kosinama površinskog kopa uočljivo je njihovo sukcesivno smanjivanje sa dolomitima od kojih se razlikuju pažljivim makroskopskim osmatranjem.

U mineralnom pogledu odgovaraju predhodno opisanim dolomitima. Izgrađeni su od fragmenata dolomita koji su vezani sa dolomitskim detritusom. Fragmenti su izgrađeni od izometričnih zrna dolomita mozaičkog srastanja gde se na bazi veličine zrna može izvesti podela isto kao kod dolomita. Dolomit u okviru fragmenata često pokazuje pigmentaciju usled prisustva organske materije, ili efekte rekristalizacije u rubnim delovima. U okviru dolomitske mase koja vezuje fragmente u brečama retko se sreće sekundaran karbonat u vidu žilica. Pojavljivanje sekundarnog karbonata kao cementa prisutno je u područjima rasednih zona. Terigena mineralizacija se ne konstatuje, a sekundarna je kao i kod dolomita je sporadična (pojavljivanje limonita sa retkim mikrokristalastim magnetitom). Strukture su brečaste. Na bazi karaktera i slabe zaobljenosti fragmenata koji su najčešće oštrougli može se zaključiti da su u to sinsedimentne breče. U pogledu hemijskog sastava ne postoje bitnije razlike u odnosu na dolomite. Sadržaji MgO, SiO2 i Fe2O3 su u sličnim granicama, razlika su prisutnei pri prelazu ili na kontaktu sa kalcijskim dolomitima, dolomitičnim krečnjacima ili čistim krečnjacima.

Kalcijski dolomit (dca)

Kalcijski dolomiti čine prelazne stene od dolomita ka dolomitičnim krečnjacima i u ležištu su konstatovani ranije izvedenim istražnim bušenjem. Makroskopski ih je veoma teško razlikovati od dolomita, Izdavjaju se uglavnom na bazi utvrdjenog sadržaja MgO, odnosno minerala dolomita koji u njima iznosi od 50-90%.

To su najčešće masivne karbonatne stene, pepeljaste do tamno sive boje. Izdvajaju se kao slojevita tela sa debljinama slojeva (proslojaka) do 2-7 m. Po pružanju su konkodartni sa dolomitskom serijom. U pojedinim delovima prisutno je brečiziranje. Zbog promenljivog sadržaja minerala dolomita u njima, odnosno sadržaja MgO koji se kreće od minimalnih 10,92 do maksimalnih 18,5%, različitih su boja, mehaničkih karakteristika i mineralnog sastava.

Kod predstavnika sa nižim sadržajem MgO konstatuje se primarna osnova stene mikritskog karaktera sa slabo očuvanim alohemitima koji najčešće odgovaraju fragmentima fosila. Čest je razvoj spari kalcita pukotinskog karaktera. Dolomit se ovde javlja sasvim sporadično u vidu idiomorfnih kristala oblika romba. Alotigena mineralizacija se ne konstatuje, a sekundarna je predstavljena difuznim limonitom i retkim sitnozrnim magnetitom. Strukture su sitno do kriptokristalaste.

Sa porastom sadržaja MgO raste udeo dolomita u osnovnoj masi stene, te se mikritska osnova skoro potpuno gubi. Umesto nje prisutan je dolomit mozaičkog srastanja sa nižim ili višim sadržajem kalcita. U ovim stenama takodje nema terigene mineralizacije, a sekundarna je podređena i predstavljena limonitom i magnetitom. Strukture su sitno do srednje kristalaste a kod brečiziranih predstavnika brečaste.

Dolomitični krečnjaci (Cad)

To su prelazne stene od kalcijskih dolomita ka čistim krečnjacima, odnosno izdvojene su na bazi sadržaja MgO preračunatog u mineral dolomit koji kod njih iznosi od 5-50%. Sadržaj MgO u ovim stenama se kreće od 1,09-10,92%.

Ove stene su prisutne u severoistočnom i jugoistočnom obodu ležišta a konstatovane su geološkim kartiranjem, istražnim raskopavanjem i ranije izvedenim istražnim bušenjem. To su svetlo do tamno sive masivne karbonatne stene, školjkastog preloma. Konkordantni su sa serijom kalcijskih dolomita od kojih se teško razlikuju. Izražene su slojevitosti koja generalno pada ka severu. U zonama raseda menja se i pravac i pad slojeva. Često su brečizirani (najčešće se radi o tektonskim brečama duž rasednih struktura).

Mineralni sastav je promenjljiv u zavisnosti od porasta sadržaja dolomita. Varijeteti sa niskim sadržajem MgO izgrađeni su od osnove mikritskog ili sparitskog karaktera, a prema sadržaju alohemita odgovaraju biomikritima, intramikritima, instrasparitima. Dolomit se u njima najčešće konstatuje sa par zrna oblika romba perifernog – lokalnog javljanja. Sa porastom sadržaja MgO raste i sadržaj dolomita u steni, koji je pravilnih romboedarskih formi. Nema prisustva terigene mineralizacije a metalična je predstavljena sporadičnim limonitskim i sitnozrnim magnetitom. Česte su pojave brečiziranja a prslinski pravci su ispunjeni sa sparikalcitom. Strukture su mikro do sitnokristakaste, odnosno brečaste – heteroblastične kod mermerisanih predstavnika.

Krečnjaci (Ca)

Čisti krečnjaci sa sadržajem MgO do 1% čine severozapadnu i jugozapadnu granicu ležišta. To su masivne karbonatne stene, školjkastog preloma i pepeljasto sive do tamno sive boje sa često vidljivim fosilnim otiscima na svežem prelomu. Krečnjaci su u tektonskom kontaktu sa dolomitskom serijom a rasednom tektonikom su u predelu ležišta (površinskog kopa) dovedeni u diskordantan položaj. Bankovitog su pojavljivanja sa mestimično izraženom slojevitošću.

U mineralnom pogledu osnovu im čini mikrokristalasti karbonatni mulj sa alohemima koji ih određuju kao biomikrite ili intramikrite. Terigena mineralizacija nije prisutna u njima a metalična je zastupljena sa limonitom i retkim magnetitom. Prsline mm dimenzija ispunjene su svetlijim sparikalcitom, tako da u tom pogledu oni odgovaraju dismikritima. Strukture su mikrokrtistalaste.

Peščari i gline „crvene serije” (K)

Fragmenti klastične serije konstatovani su u severnom delu ležišta „Goleš” tokom ranije izvodjenog istražnog bušenja. Bušotina B2 je od 40 do 41 m nabušila tamno crvenu glinu sa umecima peščara, (sadržaj SiO2 - 72,5%). Od 41-44 m ova bušotina je nabušila svetlo zelenu alevrolitsku glinu (sadržaj SiO2 – 60,62%) u kojoj je i ostala. Nabušeni sedimenti su svrstani u gornju kredu na bazi analogije sa „crvenom formacijom” u oblasti bivšeg ugljenokopa „Rtanj” koji se nalazi na oko 3 km jugoistočno od istražnog prostora. Odnos sedimenata gornje krede prema dolomitskom horizontu je tektonski. Verovatno je da se radi o delu sedimenata crvene serije koji su rtanjskim rasedom (ili drugim rasedima lokalnog karaktera) spušteni u okviru senonskog tektonskog rova.

U jugoistočnoj kosini površinskog kopa uočljivo je jedno sočivo ove „crvene formacije” metarskih dimenzija, dominantno predstavljeno blago ubranim laminiranim do slojevitim peskovitim sedimentima sa medjuslojnim skramama crvenih glina i alevrolita.

#### 4) Hidrogeološke karakteristike

Hidrogeološke karaktersitike na području ležišta uslovljene su sastavom i rasporedom stenskih masa. Hidrogeološke funkcije stenskih masa uslovljene su njihovom poroznošću tako da se mogu izdvojiti hidrogeološki kolektori i hidrogeološki izolatori.

Hidrogeološki kolektori na istraživanom području su: krečnjaci, dolomiti aluvion, bigar. Oni se po poroznosti razlikuju međutim u hidrogeološkoj konstrukciji terena imaju sličnu funkciju s obzirom na položaj u prostoru.

Najznačajniji kolektor su kredni krečnjaci sa pukotinskom i kavernoznom poroznošću. Zahvataju znatnu površinu (Rtanjski masiv) tako da imaju veliko sabirno područje prihranjivanja. Dolomiti takodje pripadaju kolektorima s tim što je njihova poroznost manja s obzirom da nisu karstifikovani. Njihovo rasprostranjenje i poroznost ne čini ih značajnim hidrogeološkim kolektorima.

Hidrogeološki izolatori su peščari devona i neogeni sedimenti u široj okolini istražnog prostora. Peščari imaju veoma malu poroznost tako da u ovim konkretnim uslovima predstavljaju relativnu barijeru podzemnim vodama.

Hidrogeološke pojave nisu konstatovane na samom istražnom prostoru, odnosno ležištu dolomita „Goleš”. Teren je bezvodan i suv odnosno ne postoji stalna izdanska zona. Istražnim bušenjem nije konstatovan nivo izdani. Tokom kariranjem otvorenih etaža nisu primećene pojave curenja vode iz kosina površinskog kopa.

Deo atmosferskih padavina koje se infiltriraju u dolomite proceđuje se u dublje delove terena koji su ispod zone planirane eksploatacije (kota 395 m).

Oko 200 m od ležišta u pravcu severozapada nalazi se Mirovsko vrelo koje drenira karstnu izdan Rtnja. Vrelo je promenljive izdašnosti. Prema raspoloživim podacima u periodu 1967-1987. godina izdašnost vrela se kretala od minimalnih Qmin = 40 L/s do maksimalnih Qmax = 218 L/s. Mirovsko vrelo je iskorišćeno za vodosnabdevanje Boljevca. Vode Mirovskog vrela su prozračne, bez boje, ukusa i mirisa sa temperaturom oko 10°C.

U zoni Mirovštice, kao najnižeg erozionog bazisa, registrovano je više karstnih izvora sa izdašnošću koja ne prelazi 2 L/s. Izvori se nalaze duž puta tako da su kaptirani i služe za vodosnabdevanje lokalnog značaja.

#### 5) Inženjersko-geološke i fizičko–mehaničke karakteristike

Prema klasifikaciji M. M. Protođakonova dolomiti zajedno sa kalcijskim dolomitima, dolomitičnim krečnjacima i krečnjacima spadaju u umereno čvrste stene.

Statističkom obradom dobijenih rezultata utvrđene su srednje vrednosti koje reprezentuju karakteristike ležišta u celini (podaci iz „Glavnog rudarskog projekta otkopavanja ležišta dolomita Goleš u Mirovu”, V. Radević, Rudarsko-geološki fakultet, Beograd, 1977. god, s.12):

- zapreminska težina 				γ = 2,66 t/m³

- kohezija 							C = 16,5 t/m²

- ugao unutrašnjeg trenja 		φ =38

- brzina prostiranja zvuka 		V = 5,08 km/s

Proračun uglova kosina površinskog kopa sa odredjenim koeficijentom sigurnosti i uglova generalne kosine izvršen je na bazi ovih podataka. Za visinu kosine od 10 m ugao iznosi 75 pri Fs = 3,167. Za visinu završne kosine od 50 m ugao iznosi 50 pri Fs = 2,33. Pri proračunu uglova kosina nije uziman u obzir uticaj vode na stabilnost kosina s obzirom na povoljnu konfiguraciju terena i uslove dreniranja ležišta. Pošto je projektovani kop visinskog (brdskog) tipa atmosferske vode će se preko najniže otvorene etaže gravitaciono odvoditi do reke Mirovštice.

Tokom izrade elaborata o rezervama iz 1999. godine (Institut za bakar, Bor) izvršena su fizičko-mehanička ispitivanja prirodnog kamena iz ležišta „Goleš” (dokumentacioni materijal, prilog 7).

Za potrebe izrade tehničke dokumentacije (rudarskog projekta) za buduću eksploataciju ležišta tokom istraživanja 2019. godine izvršena su geomehanička ispitivanja na dva reprezentativna uzorka stena sa starog površinskog kopa: masivnih dolomita (uzorak GL-FM1) i dolomitskih breča (uzorak GL-FM2).

Ispitivanja fizičko-mehaničkih svojstava dolomita obavljena su u Laboratoriji za mehaniku stena Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu. Na osnovu utvrdjenih fizičko-mehaničkih parametara radne sredine izvršen je proračun stabilnosti radnih etaža i završnih kosina.

Prema ovim ispitivanjima osnovna geomehanička svojsjtva ispitivanih uzoraka dolomita i dolomitskih breča su:

Dolomiti masivni:

- zapreminska težina						γ = 26,61 kN/m³

- kohezija										C = 10,3 MPa

- ugao unutrašnjeg trenja 				φ = 34

- brzina long. elastičnih talasa 		Vp = 3183 m/s

- brzina transv. elastičnih talasa		Vs = 1534 m/s

- dinamički modul elastičnosti 			Edyn = 17,81 GN/m³

- Poisson-ov koeficijent					μdyn = 0,348

Dolomitske breče:

- zapreminska težina 						γ = 26,66 KN/m3

- kohezija 									C = 15,4 MPa

- ugao unutrašnjeg trenja 				φ = 34

- brzina long. elastičnih talasa 		Vp = 3535 m/s

- brzina transv. elastičnih talasa		Vs = 1726 m/s

- dinamički modul elastičnosti 			Edyn = 21,40 GN/m2

- Poisson-ov koeficijent					μdyn = 0,341

### 6) Seizmološke karakteristike

Na području Srbije zemljotresi jačine 6o MSK ugrožavaju 13% površine, zemljotresi jačine 7o MSK ugrožavaju 59% površine, zemljotresi 8o MSK ugrožavaju 23% površine, a 9o MSK 5% površine. To pokazuje da je oko 87% teritorije Srbije ugroženo zemljotresima koji oštećuju građevinske objekte, što zahteva primenu tehničkih normativa paraseizmičkog građenja.

Na kartama seizmičkog hazarda (Republičkog seizmičkog zavoda) autora mr. sci. Slavice Radovanović, makroseizmički intenzitet na površini lokalnog tla, za područje eksploatacionog polja, izražen u stepenima skale EMS - 98 ima sledeće vrednosti:

- verovatnoća prevazilaženja 10% u 10 godina (povratni period 95 godina) VI stepeni

- verovatnoća prevazilaženja 10% u 50 godina (povratni period 475 godina) VII- VIII

- verovatnoća prevazilaženja 5% u 50 godina (povratni period 975 godina) VIII stepeni

Na osnovu seizmološke karte Srbije za povratni period od 100 godina (Izdavač: Zajednica za seizmologiju SFRJ, Beograd 1987. godine, autora M.Vukašinović, 1987, eksploatacioo polje se nalazi na granici sa mogućim potresima od 7° MSK.

## (g) Podaci o izvorištu vodosnabdevanja (udaljenost, kapacitet, ugroženost, zone sanitarne zaštite) i o osnovnim hidrološkim karakteristikama

Područje na kome se nalazi ležište dolomita „Goleš” pripadaju vodnom području Dunav, odnosno slivu Crnomorskom slivu. Najbliži stalni vodotok čije je izvorište udaljeno oko 250 m od eksploatacionog polja je reka Mirovštica.

Šira zona zaštite izvorišta vodosnabdevanja nalazi se izvan eksploatacionog polja.

Na samom eksploatacionom polju nema vodnih tokova., niti je istražnim bušenjem nabušena podzemna izdan.

### d) Klima područja

Klima predstavlja skup vremenskih pojava, odnosno atmosferskih procesa koji karakterišu srednje fizičko stanje atmosfere iznad neke definisane tačke ili iznad manjeg ili većeg dela zemljišne površine.

Značaj klime i uticaj njenih elemenata na život svih organizama pa i biljaka je vrlo veliki i višestruk.

Osnovni pokazatelji klime nekog područija su podaci o srednjim mesečnim i godišnjim padavinama i temperaturama vazduha.

Srednje godišnje vredenosti vlažnosti vazduha kreće se oko 75%. Godišnji režim vlažnosti pokazuje maksimum u zimskim mesecima i minimum leti (juli, avgust).

Trajanje sunčevog sjaja iznosi prosečno godišnje oko 2000 časova, sa maksimumom  vrednosti u julu i minimumom u decembru.

Dominantni vetrovi na ovom područiju duvaju iz severoistočnog, istočnog pravca i severozapadnog pravca. Prvi su košavski vetrovi, preovladavaju u toku zime i ranog proleća, drugi vetrovi su “gornjak” i oni su delom fenskog karaktera i manje jačine od košave.

Temperatura vazduha na našem područiju se kreće od najhladnijeg meseca - januar do najtoplijeg meseca – jul. Srednje godišnje temperature kreću se oko 10,5⁰C.

Posebno su interesantni pragovi za kardinalne temperature u životu poljoprivrednih kultura, tj. za temperature vazduha od 5, 10 i 20⁰C.

## (đ) Flora i fauna, prirodna dobra posebne vrednosti (zaštićene), retke i ugrožene biljne i životinjske vrste i njihove staništa i vegetacije

Pоd šumоm sе pоdrаzumеvа zеmljištе оbrаslо šumskim drvеćеm; pоd šumskim zеmljištеm sе pоdrаzumеvа оnо zеmljištе kоје sе zbоg svојih prirоdnih оsоbinа i еkоnоmskih uslоvа nајbоljе iskоrišćаvа kаdа sе nа njеmu gајi šumа.

Tabela 3. Površine gazdinskih jedinica šumske uprave „Boljevac”, na teritoriji opštine Boljevac

| Gazdinska jedinica | Ukupna površina ha | Šume i šumsko zemljište |  |  |  | Ostalo zemljište |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Svega ha | Šuma ha | Šumske kulture ha | Ukupno šumsko zemljište ha | Ukupno obraslo ha | Neobraslo zemljište ha | Ukupna površina ha |
| Državna šuma | 24.781,10 | 23.178,22 | 22.075,1 | 568,84 | 534,2 | 1.602,88 | 735,23 | 867,65 |
| Privatna šuma | 18.494,00 | 18.494,00 | 18.494,00 |  |  |  |  |  |
| Ukupno | 43,275,10 | 41.672,2 | 40.569,15 | 568,84 | 534,2 | 1.602,88 | 735,23 | 867,65 |

Tabela 4. Struktura šumskog zemljišta ( šuma, šikara, neplodno... ), na teritoriji opštine Boljevac

| Gazdinska jedinica | Visoke sastojin ha | Izdanačke sastojine ha | Veštački podignute sastojine ha | Šikare ha | Šibljaci ha | Ukupno obraslo ha | Neobraslo zemljište ha | Ukupna površina ha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Š. U. „Boljevac” | 10.000,32 | 4.150,77 | 568,84 | 5.220,15 | 2.703,91 | 22.643,99 | 2.137,11 | 24.781,10 |

Razuđenost terena, različit geološki sastav i čista životna sredina uslovili su da markantna planina Rtanj (vrh Šiljak 1570 m), sa istoimenim naseljem u podnožju, bude poznata po velikom bogatstvu biljnih vrsta.

Lekovite i retke biljke smatraju se ugroženim. Prve zbog nestručnog branja a druge zato što su u prirodi prisutne sa malim brojem vrsta i na ograničenim lokalitetima. Veliki broj vrsta je zakonom zaštićen. Posebno intresantne su lekovite biljke, neke specifične samo za ovaj kraj: Čibukovina, pokosnica, jarebika (Sorbus aucuparia), kičice (Erythraea centaurium), trava iva (Teucrium montanum); retki primerci sedmolista, vratike, plave lincure (Gentiana sp.), vranilove trave (Origanum vulgare) ... žuti kaćun ((Crocus moesiacum), plavi kaćun (Crocus tommasinianus), zlatno žuti kaćun (C. Chrysanthus), zvonce (Edraianthus serbicus), кantarion (Hipericum boisseri), srpska ramonda (Ramonda serbica), velika sasa (Pulsatilla vulgatis), planinska sasa (P. мontana), Rosa spinossima ....

Preko 1000 mnv. oko prevoja Baba raste široko poznati rtanjski čaj (Satureja montana). Vrsta Nepeta rtanjensis prvi put je zabeležena 1974. god. ( dr Bojana Milojević) na južnim padinama Rtnja. Ovu reliktnu i endemičmu vrstu Međunarodna unija za zaštitu i očuvanje prirode IUCN (Internacional union of conservation of nature) za sada je kategorisala kao neodređenu vrstu (I). Као vrsta od međunarodnog značaja ova aromatična i potencionalno lekovita biljka je zakonom zaštićena na području Srbije i zaslužuje veću pažnju.

Na opštini Boljevac K.O. Lukovo i K.O. Mirovo (k.p. 5990 i 6165), stavljen su pod zaštitu države kao Strogi rezervat prirode Rtanj, rešenjem Zavoda za zaštitu i naučno proučavanje prirodnih retkosti broj 01-486 od 16.09.1959. godine.

Na području opštine Boljevac, K.O. Krivi Vir, katastarska parcela broj 7972, površine 6,30 a, nalazi se Strogi prirodni rezervat u predelu zvanom „Mala jasenova glava” bukove sastojine (Fagуs moeciaca) sa tisom (Тaxуs baccata). Rešenjem Zavoda za proučavanje retkosti br. 01-380-1 od 26.06.1961. godine stavljen je pod zaštitu države.

Na lokaciji eksploatacionog polja nema biljaka s obzirom da je zemljište degradirano dudogodišnjom ekspoatacijom.

## (e) Osnovne karakteristike pejzaža

Prethodnom eksploatacijom dolomita, na čitavoj površine eksploatacionog polja devastirano je zemljište na površini od oko 10,2 ha, pa se dodatnom eksploatacijom, imajući u vidu malu površinu i malu debljinu rudnog tela neće znatno izmeniti pejzaž.

Tehničkom i biološkom rekultivacijom znatno će se popraviti pejzaž nakon prestanka eksploatacije dolomita.

## (ž) Nepokretna kulturna dobara

Na teritoriji Opštine Boljevac (K.O. Bogovina, k.p. br. 4399) nalazi se Prirodni speleološki spomenik „Bogovinska pećina”, zaštićena od strane Opštine Boljevac, rešenjem broj 633-710/74-03 od 10.09.1974. godine.

Najduža ispitana pećina (7000 m ispitanih kanala), sa dva ulaza, od kojih je jedan polukružnog oblika, visine 140 metara, a drugi na 32 metara od ulaza u obliku vertikalne jame dubine 24 metra, a širine 9 metara. Pećina je bogata sa raznovrsnim oblicima pećinskog nakita. Pod zaštitom je i prostor na ulazu u pećinu prečnika 20 metara.

Ova pećina zaštićena kao spomenik prirode najduži je speleološki objekat u Srbiji, interesantne morfologije i hidrologije sa kolonijama specifičnih kristalnih ukrasa kojima nema premca u našoj zemlji, čini prirodno dobro izuzetnog značaja i nacionalnog ranga.

Spomenik prirode „Lazarev kanjon”, obuhvata delove opštine Bor i Boljevac. Ukupna površina spomenika prirode je 1.755,50 ha. Na teritoriji Opštine Boljevac zaštićena je površina od 579,20 ha (K.O. Podgorac I, k.p. br. 4399).

Spomenik prirode „Lazarev kanjon” je jedinstven splet krečnjačkih kanjonskih dolina impozantnih dimenzija i izrazitih morfoloških crta, sa brojnim i po ukupnim obeležjima veoma značajnim speleološkim objektima („Lazareva pećina” i „Vernjikica”), interesantnom pojavom kraške cirkulacije voda, izuzetne florističke i fitocenološke raznovrsnosti, bogatog i raznovrsnog životinjskog sveta, izvanredne predeone raznolikosti i lepote.

Na lokaciji nema zaštićenih prirodnih dobara, niti se nalazi na području zaštićenog prirodnog dobra.

## (z) Naseljenost, koncentracija stanovništva i demografske karakteristike u odnosu na objekte i aktivnosti

Prema posisu iz 2012 u opštini živi i radi 15.849 stanovnika raspoređenih u 21 naselje (24 mesnе zajednicе i to: 21 seoska, jedna turistička, jedna rudarska i jedna gradska mesna zajednica). Prosečna gustina naseljenosti znatno je ispod kritične granice sa 19 stanovnika na km², što Boljevac svrstava u retko naseljene opštine. Kretanje stanovništva na području opštine Boljevac, pored apsolutnog smanjenja stanovništva, karakterišu tri osnovne determinante: nizak natalitet, povećanje stope mortaliteta i migracioni procesi. Sva naselja, osim samog sedišta opštine, beleže intenzivan odliv stanovništva. Osnovno obeležje demografskih kretanja opštne Boljevac jeste nizak prirodni priraštaj, u smislu da više nije osigurana ni prosta reprodukcija stanovništva.

Starosna struktura stanovništva opštine Boljevac sve više ima karakteristike „regresivnog”, odnosno starijeg tipa stanovništva, budući da se smanjuju fertilni i omladinski kontigent stanovništva. Stepen zaposlenosti ukupnog stanovništva opštine je 17,4%, dok je udeo radno-sposobnog stanovništva u ukupnom 57%. Učešće poljoprivrednog u ukupnom stanovništvu iznosi 36,9%, dok je učešće njegovog aktivnog dela u ukupnom stanovništu 56,1%.

Tabela 5. Stanje stanovništva u opštini „Boljevac” i naselju Mirovo

| Naselje | Broj stanovnika 2002 | Broj stanovnika 20011 | Kretanje broja stanovnika |
| --- | --- | --- | --- |
| Bogovina | 15.849 | 12.994 | -18,01 |
| Mirovo | 183 | 141 | -22,95% |

Slika 4. Grafik promene broja stanovnika tokom 20. veka

## (i) Postojeći privredni i stambeni objekti i objekti infrastrukture i suprastrukture

Na lokalitetu i u neposrednoj okolini nema građevinskih objekata. Najbliži objekat individualng ruralnog stanovanja nalazi se na udaljenosti većoj od 350 m i nalaze se sa druge strane brda Goleš.

## (j) zaštićena područja, područja predviđena za naučna istraživanja o arheološkim nalazištima, posebno osetljiva područja i područja posebne namene

U blizini eksploatacionog polja nalazi se Šira zona sanitarne zaštite izvorišta, kao i Strogi rezervat prirode Rtanj.

Na samom eksploatacionom polju nema, zaštićena područja, područja predviđena za naučna istraživanja o arheološkim nalazištima, posebno osetljiva područja, područja posebne namene i sl.

# OPIS PROJEKTA

## (a) Opis fizičkih karakteristika projekta i uslova korišćenja zemljišta u fazi izvođenja i fazi redovnog rada projekta

U ataru sela Mirovo, na teritoriji opštine Boljevac, u neposrednoj blizini planine Rtanj, već više decenija egzistira površinski kop, na ležištu „Goleš”, na kome je privredno društvo UNIMER DOO iz Kruševca, izvršilo geološka istraživanja dolomita kao karbonatne sirovine sa ciljem kontinuiteta eksploatacije ove sirovine.

Granica novog eksploatacionog polja predstavljena je koordinatama prelomnih tačaka u Gaus-Kriger sistemu u tabeli 2. i na slici 1.

Eksploatacono polje je predstavljeno šumskim i poljoprivrednim zemljištem 5. i 6. katastarske klase, koje je na gotovo čitavom prostoru koji zaprema eksploataciono polje degradirano prethodnom eksploatacijom.

Pored postojećeg površinskog kopa, na eksploatacionom polju neće biti drugih objekata s obzirom da se postrojenje za pripremu nalazi na udaljenosti od svega dva kilometra, u industrijskom krugu privrednog društva UNIMER, u okviru koga su i kancelarijske prostorije, benzinska stanica, radionice i magacini alata i materijala.

## (b) Opis glavnih karakteristika proizvodnog postupka (prirode i količine korišćenja materijala)

### 1) Opis tehnološkog postupka

Površinska eksploatacija ležišta mineralnih sirovina sastoji se u tome da se odstrane mase jalovine, koje pokrivaju korisnu mineralnu sirovinu da bi se onda sa površine pristupilo otkopavanju same korisne mineralne sirovine.

Mineralna sirovina – dolomit kao karbonatna sirovina ležišta „Goleš”, u delu gde nije vršena eksplataija, prekrivena je izmenjenim i drobinskim materijalom debljine do 0,5 m.

Za eksploataciju dolomita na površinskom kopu „Goleš” potrebno je pristupiti sledećim radnjama:

- Izvršiti krčenje terena, seču šuma i vađenja panjeva. Sa terena mora biti očišćeno sve što nije potrebno da bi se rad na otvaranju površinskog kopa mogao odvijati nesmetano.

- Izvršiti odvodnjavanje površinskog kopa, odnosno osigurati ga od dotoka površinskih voda. Vodom zasićene stene imaju daleko manju stabilnost, pa se površinski kop mora zaštititi i od atmosferskih voda, koje mogu dolaziti, bilo sa slivnog područja izvan granica površinskog kopa, bilo da padnu direktno na površinu unutar granica površinskog kopa izradom obodnih i etažnih kanala.

- Izvršiti otvaranje površinskog kopa pomoću useka (ili zaseka) otvaranja koji omogućava prilaz korisnoj mineralnoj sirovini i iz kojeg se mogu zaseći, odnosno otvoriti etaže za otkopavanje jalovine i/ili korisne mineralne sirovine.

- Nakon otvaranja površinskog kopa, pristupiti otkopavanju jalovine i korisne mineralni sirovine.

Za eksploataciju čvrstih stena, kao što su dolomiti ležišta „Goleš” karakterističan je diskontinualni sistem eksploatacije sa primenom bušačko-minerskih radova.

Pored dezintegracije dolomita i jalovine pod eksploatacijom se podrazumeva i utovar materijala u kamione i transport jalovine do odlagališta, odnosno mineralne sirovine do postrojenja za pripremu.

### 2) Priroda i količina korišćenja materijala

Bilansne rezerve dolomita ležišta „Goleš” prema Elaboratu o resursima i rezervaa dolomita kao karbonatne sirovine ležištu „Goleš” ” kod Boljevca” sa stanjem 30.04. 2019. godine (Rešenje - Potvrda Ministarstva rudarstva i energetike, broj 310-02-00923/2019-02 od 08.06.2010 godine), prikazane su u tabeli 6.

Tabela 6. Overene bilansne rezerve dolomita ležišta „Goleš”

| Kategorija | Rezerve (m³) | Zapreminska masa (t/m³) | Rezerve (t) |
| --- | --- | --- | --- |
| B | 1.188.700 | 2,72 | 3.233.264 |
| C1 | 267.421 | 2,72 | 727.3855 |
| Ukupno | 1.456.121 |  | 3.960.649 |

Na osnovu usvojenih konstruktivnih parametara konstruisan je površinski kop, tako da se maksimalno zahvate overene bilansne rezerve u okviru zemljišta sa rešenim imovinskim odnosima.

Završni izgledi površinskih kopova prikazani su na slici 5.

Slika 5. Završni izgled površinskog kopa „Goleš”

Eksploatacione rezerve površinskog kopa „Goleš” dobijene su na taj način što su od bilansnih rezervi, a koje su zahvaćene konturama projektovanog idejnog rešenja površinskog kopa, oduzeti eksploatacioni gubici od 8%.

Eksploatacione rezerve prikazane su u 7.

Tabela 7. Bilansne i eksploatacione rezerve unutar kontura površinskog kopa

| Kategorija rezervi | Geološke rezerve (m3) | Bilansne rezerve u konturama povrinskog kopa (t/m3) | Eksploatacioni gubici 3% + 5% m³ | Eksploatacione Rezerve m³ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| „B” | 1.188.700 | 1.091.386 | 87.311 | 1.004.075 |
| „C1” | 267.421 | 289.924 | 23.194 | 266.730 |
| Ukupno | 1.456.121 | 1.381.310 | 110.505 | 1.270.805 |

Ukupne eksploatacione rezerve dolomita kao karbonatne sirovine zahvaćene idejnim rešenjem Površinsko kopa iznose 1.270.805 m³. U istim konturama izvan granica ima i 123.204 m³ jalovine, što daje srednji koeficijent otkrivke će biti:

Ko = 123.204/1.270.805 = 0,1 m³/m³

Eksploatacione rezerve dolomita od 1.270.805 t obezbeđuju vek eksploatacije od:

T = 1.270.805/20.000 = 63,5 godina

## (v) Procena vrste i količine očekivanih otpadnih materija i emisija koji su rezultat redovnog rada projekta

Osnovni uticaj eksploatacije dolomita na površinkom kopu „Goleš“na životnu sredinu ogleda se u fizičkoj degradaciji zemljišta koje će biti zahvaćeno eksploatacijom.

Ukupne degradirane poršine praktično će biti jednake zbiru površina oba površinska kopa i postrojenja za pripremu što iznosi oko 7 ha.

Pored degradacije šumskog i poljoprivrednog poljoprivrednog zemljišta dominantni uticaji su i emisija štetnih gasova nastalih sagorevanjem dizel goriva i štetnih gasova nastalih pri procesu miniranja.

Maksimalna sekundna emisija izduvnih gasova mašina sa dizel motorima na površinskim kopovima prikazana je u tabeli 8.

Tabela 8. Maksimalna sekundna emisija izduvnih gasova

| № | Mašina | Snaga kW | Broj jedinica | Količina izduvnih gasova m³/s | Ukupne emisije pri sadržaju u izduvnom gasu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | CO2 10% | CO 0,12% | NOx 0,04% | SO2 0,04% | Aldehidi 0,002% |
| 1 | Bušilica | 175 | 1 | 0,1079 | 0,0108 | 0,0013 | 0,00004 | 0,00004 | 0,000002 |
| 2 | Bager | 225 | 3 | 0,4163 | 0,0416 | 0,0050 | 0,00017 | 0,00017 | 0,000008 |
| 3 | Kamioni | 188 | 4 | 0,4637 | 0,0464 | 0,0056 | 0,00019 | 0,00019 | 0,000009 |
|  | Ukupno |  |  | 0,987900 | 0,098790 | 0,011855 | 0,000395 | 0,000395 | 0,000020 |

Dnevna emisija štetnih gasova nastalih sagorevanjem dizel goriva u motorima sa unutrašnjm sagorevanjem prikazana je u tabeli 9.

Tabela 9. Dnevna emisija štetnih gasova

| № | Komponenta | Formula | m³/dan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ugljendioksid | CO2 | 1991,61 |
| 2 | Ugljenmonoksid | CO | 238,99 |
| 3 | Azotovi oksidi | NOX | 7,97 |
| 4 | Sumpordioksid | SO2 | 7,97 |
| 5 | Aldehidi | VOCs | 0,40 |

Emisija štetnih gasova nastalih miniranjem prikazana je u tabeli 10.

Tabela 10. Emisija štetnih gasova nastalih miniranjem

| № | Vrsta eksploziva i potrošnja | Količina eksploziva kg | Količina (dm³/kg) i učešće štetnih gasova |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ukupno dm³ | CО |  | NО2 |  |
|  |  |  |  | dm³ | % | dm³ | % |
| Kod jednovremenog iniciranja |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | AMONEKS -I | 9,2 | 8.965 | 197 | 2,20 | 22 | 0,24 |
| 2 | ANFO smeša | 32,2 | 33.629 | 404 | 1,20 | 67 | 0,2 |
| Ukupno |  | 41,4 | 42593,5 | 601 |  | 88,8 |  |
| Po miniranju |  |  |  |  | 2,2 |  |  |
| 1 | AMONEKS -I | 211 | 205.920 | 4.530 | 2,2 | 494 | 0,24 |
| 2 | ANFO smeša | 739 | 772.464 | 9.270 | 1,20 | 1.545 | 0,20 |
| Ukupno |  | 950 | 978.384 | 13.800 |  | 2039,1 |  |
| Godišnje |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | AMONEKS -I | 2.112 | 2.059.200 | 45.302 | 2,2 | 4.942 | 0,24 |
| 2 | ANFO smeša | 7.392 | 7.724.640 | 92.696 | 1,20 | 15.449 | 0,20 |
| Ukupno |  | 9.504 | 9.783.840 | 137.998 |  | 20.391 |  |

Na površinskom kopu će se izdvajati i komunalni otpad i sanitarne vode, vezan za rad 4 radnika.

Emitovanje prašine (uglavnom sa radnih površina i saobraćajnica), dostizaće najveću vrednost u vreme sušnih dana, kada vlažnost padne ispod 6%, za slučaj da se ne vrši kvašenje internih saobraćajnica i ne radi sistem za obaranje prašine u postrojenju za pripremu.

Emitovanje buke od mašina na površinskom kopu iznosiće oko 70 dB, u neposrednoj blizini opreme, prosečno 160 dana godišnje, a emitovanje toplote kao posledica sagorevanja goriva u pogonskim motorima u količini od 62.972 L/godišnje.

# PRIKAZ GLAVNIH ALTERNATIVA

Pri planiranju i projektovanju eksploatacije ležišta mineralnih sirovina ne postoji dilema oko izbora lokacije, jer ležište kao geološko telo nastalo u određenom periodu razvoja Zemljine kore, na određenom prostoru ima granice bilo da su prirodne ili određene veštačkim putem.

Na lokaciji je već duži niz godina vršena eksploatacija dolomita kao karbonatne sirovine od strane društvenog preduzeća TIMOK NEMETALI AD, za potrebe fabrike stakla u Paraćinu. Nakon sprovedene privatizacije Nosilac projekta je izvršio doistraživanje ležišta „Goleš” i overio bilansne rezerve.

Kod analize pogodnosti izabrane lokacije, pri planiranju i projektovanju površinske eksploatacije ležišta dolomita kao karbonatne sirovine „Goleš” nije bilo alternative, jer je ležište istraženo sa ciljem kontinuiteta u proizvodnji ove sirovine za poznato tržište.

Izbor sistema za eksploataciju je takođe ograničen jer se radi o čvrstim stenama koje u procesu dobijanja zahtevaju prethodu fragmentaciju. Najjeftiniji i najefikasniji način prethodne fragmentacije, kada nema drugih ograničenja je miniranje.

Za razliku od jamske eksploatacije i drugih grana industrije u površinskoj eksploataciji je moguće primeniti najsavremeniju opremu i kod niskih kapaciteta, kao u slučaju površinskog kopa „Goleš”, koji je ograničen kapacitetm postrojenja za pripremu i potrebama domaćeg tržišta.

Nedaleko od ležišta, na udaljenosti od 2,3 km, nalazi se postrojenje za pripremu dolomita, kao i industrijski krug sa svom infrastukturom.

Na osnovu iznetih činjenica nije bilo razmatranja drugih alternativa.

# OPIS ČINILACA ŽIVOTNE SREDINE

## (a) Stanovništvo

Prema posisu iz 2011 u opštini živi i radi 17.436 stanovnika raspoređenih u 21 naselje (24 mesnе zajednicе i to: 21 seoska, jedna turistička, jedna rudarska i jedna gradska mesna zajednica). Prosečna gustina naseljenosti znatno je ispod kritične granice sa 19 stanovnika na km², što Boljevac svrstava u retko naseljene opštine. Kretanje stanovništva na području opštine Boljevac, pored apsolutnog smanjenja stanovništva, karakterišu tri osnovne determinante: nizak natalitet, povećanje stope mortaliteta i migracioni procesi. Sva naselja, osim samog sedišta opštine, beleže intenzivan odliv stanovništva. Osnovno obeležje demografskih kretanja opštne Boljevac jeste nizak prirodni priraštaj, u smislu da više nije osigurana ni prosta reprodukcija stanovništva.

Starosna struktura stanovništva opštine Boljevac sve više ima karakteristike „regresivnog”, odnosno starijeg tipa stanovništva, budući da se smanjuju fertilni i omladinski kontigent stanovništva. Kritična masa aktivnog stanovništva iznosi 56% ukupnog stanovništva. Stepen zaposlenosti ukupnog stanovništva opštine je 17,4%, dok je udeo radno-sposobnog stanovništva u ukupnom 57%. Učešće poljoprivrednog u ukupnom stanovništvu iznosi 36,9%, dok je učešće njegovog aktivnog dela u ukupnom stanovništu 56,1%.

## (b) Flora

Na posmatranom području zelenilo je prisutno na svim površinama izuzev na degradiranom zemljištu, nastalom eksplatacijom dolomita na ležišta „Goleš“. Najzastupljenije je listopadno visoko rastinje, dok se četinari javljaju mestimično. Šume su lošeg kavaliteta, pete, šeste i sedme katastarske klase.

U okviru eksploatacionog polja, na devastiranom zemljištu, u novostvorenim pedološkim uslovima nemoguće je očekivati razvoj biljaka i bilo kakvu spontanu rekultivaciju.

U takvim uslovima treba se nakon završene eksploatacije pristupiti rekultivaciji prema usvojenim projektnim rešenjima.

## (v) Fauna

Na Timočkom šumskom području od životinja su prisutni zec, vuk, jarebica, lisica, kuna, fazan i poljska jarebica, a gajene su srna, jelen i divlja svinja.

Na lokalitetu nisu ustanovljena staništa i veće zajednice životinjskih vrsta. Uglavnom se radi o retkim pojavama usamljenih jedinki. Ne raspolaže se detaljnim podacima o brojnosti pojedinih vrsta, pa nije moguće dati preciznu procenu.

Od domaćih životinja uglavnom se gaje svinje, ovce i krupna stoka.

## (g) Zemljište

Područje opštine zauzima površinu od 827 km². Poljoprivredno zemljište učestvuje sa 46%, a šumsko zemljište sa 51% i osnovni su prirodni resursi za razvoj poljoprivrede, šumarstva i odgovarajućih prerađivačkih kapaciteta.

Tabela 11. Struktura zemljišnih površina na području opštine Boljevac

| Način korišćenja | Broj parcela | Ukupna površina ha | Učešće % |
| --- | --- | --- | --- |
| Poljoprivredno | 127.025 | 38729.78 | 46,80 |
| Šume | 45.090 | 40960.12 | 49,50 |
| Neplodno | 23.659 | 3063.75 | 3,70 |
| Ukupno: | 195.774 | 82753.65 | 100 |

Teren zahvaćen ležištem (eksploatacionim poljem) pripada veštački stvorenom kamenjaru, odnosno neplodnom zemljištu.

## (d) Voda

Slika 6. Reka Mirovštica

Vodeni tokovi na područja eksploatacionog polja pripadaju slivu Dunava, odnosno Crnomorskom slivu. Najznačaniji sliv je reka Mirovštica koja se uliva u Crni Timok.

Izvorište reke Mirovštice alazi se 250 m severoistočno od eksploatacionog polja.

U okviru granica eksploatacionog polja nema stalnih vodotokova niti izvora.

Eksploataciono polje se graniči sa širom zonom santarne zaštite izvorišta, dok istražnim bušenjem nije nabušena podzemna izdan.

## (đ) Vazduh

Nema podataka o merenju kvaliteta vazduha na lokaciji, ali s obzirom da duži period nije bilo eksploatacije dolomita i da u neposednoj blizini nema industrijskih objekata koji bi zagađvali vazduh preko dozvoljenih granica, može se zaključiti da je kvalitet vazduha zadovoljavajući.

Zagađenja vazduha su povremenog, isključivo lokalnog karaktera i niskog inteziteta prouzrokovana individualnim ložištima, korišćenjem zastarelih vozila i mašina za obradu zemljišta i paljenja poljoprivrednih ostataka na oranicama.

## (e) Klimatske karakteristike

Razmere površinskog kopa su takve da ne mogu uticati na promenu klimatskih parametara ni na širem području niti na lokaciji.

## (ž) Građevine

Na lokalitetu i u bližoj okolini nema građevinskih objekata.

## (z) Nepokretna kulturna dobra i arheološka nalazišta

Na lokaciji predviđenoj za eksploataciju dolomita (u okviru eksploatacionog polja) nema zaštićenih prirodnih dobara, niti zaštićenih spomenika kulture.

ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE NIŠ u Saglasnosti broj 1764/2-02, od 23.12.2019. godine konstauje: “Na osnovu uvida u registar nepokretnih kulturnih dobara koji se vodi u Zavodu, ustanovljeno je da na predmetnom području nije izvršena sistematska prospekcija terena te da nema utvrđenih nepokretnih kulturnih dobara, nema podataka o postojanju evidentiranih arheoloških lokaliteta, niti drugih dobara sa pretpostavljenim spomeničkim svojstvima, u skladu sa Zakonom o kulturnim dobrima RS (Službeni glasnik RS, broj 71/94). Pored toga, ustanovljeno je da se planirani radovi obavljaju na prostoru ranije formiranog kamenoloma, te predmetni radovi predstavljaju nastavak eksploatacije kamena u postojećim gabaritima. S obzirom na navedeno, izrada tehničke dokumentacije za eksploataciju dolomita kao karbonatne sirovine u ležištu „Goleš“ - Mirovo, opština Boljevac, može se realizovati bez posebnih uslova koje bi propisao ovaj Zavod“.

Međutim, ukoliko bi se pri izvođenju rudarskih radova naišlo na materijalne ostatke koji bi ukazivali na moguće arheološko nalazište radovi će odmah biti prekinuti i o nalazu biti obavešten nadležni Zavod za zaštitu spomenika kulture.

Rešenjeм Zavoda za zaštitu prirode Srbije, број: 03 br. 020-3602/ 3 od 17.01.2020. godine se konstatuje:“Područje ležišta „Goleš“- Mirovo na kome se planira eksploatacija dolomita kao karbonatne sirovine nalazi se u prostornom obuhvatu ekološke mreže u blizini Specijalnog rezervata prirode „Rtanj“ koji je deo ekološki značajnih područja i ekoloških koridora Republike Srbije „Rtanj“ (47). Shodno tome, izdaju se uslovi zaštite prirode: 1. Radove na eksploataciji dolomita izvoditi na području koje je obuhvata k.p. br. 5613, 5619/5, 5620, 5808, 5810, 5933 i 6608/3 u K.O. Mirovo, opština Boljevac, prema dostavljenom zahtevu; .....)

## (i) Pejzaž

Prethodnom eksploatacijom dolomita, na čitavoj površine eksploatacionog polja devastirano je zemljište na površini od oko 10,2 ha, pa se dodatnom eksploatacijom, imajući u vidu malu površinu i malu debljinu rudnog tela neće znatno izmeniti pejzaž.

Tehničkom i biološkom rekultivacijom znatno će se popraviti pejzaž nakon prestanka eksploatacije dolomita.

## (j) Međusobni odnosi navedenih činilaca

Činioci životne sredine (zemljište, voda, vazduh, flora, fauna i dr.) grade nekoliko osnovnih potencijala o čijim se funkcionalnim karakteristikama mora voditi računa kod valorizacije uticaja planirane eksploatacije dolomita u eksploatacionom polju.

Potencijali zemljišta, s obzirom na konkretne prostorne odnose nemaju posebnog značaja budući da se radi o degradiranom zemljištu prethodnom eksploatacijom. Mogućnost zagađenja zemljišta eksploatacijom nije prisutno, kao ni zauzimanje novih površina u okviru eksploatcionog polja.

Sa degradiranog zemljišta dolazi do spiranja sitnih frakcija i zamućivanja suvišnih atmosferskih voda koje fizički zagađuju vodotoke. Zato je porebno preduzeti posebne mere, koje predviđaju obezbeđenje gravitacijske evakuacije suvišnih atmosferskih voda sa površinskog kopa nakon završetka eksploatacije i rekultivacije, a u toku same eksploatacije tretiranje u taložniku.

Postojeći klimatski potencijali su određeni klimatskim karakteristikama područja i neznatno mogu biti narušeni, ali ne izvan eksploatacionog polja.

Ekološki rizik u domenu biotopa se javlja zbog činjenice da se svaki biotop karakteriše sveukupnošću odnosa između svih životnih zajednica i samog prostora. Ovo podrazumeva široku lepezu međusobnih uticaja u oblasti mikro klime, vode, vazduha, zemljišta, flore, faune. Ono što je bitno istaći je da su uticaji eksploatacije dolomita (uticaji izazvani antropogenim dejstvom) niskog intenziteta i ograničeni na malu površinu.

Ekološkog rizika u domenu zaštićenih prirodnih, kulturnih i arheoloških dobara nema s obzirom da ih na eksploataconom polu nema.

Glavnim rudarskim projektom eksploatacije dolomita kao karbonatne sirovine će se, u cilju zaštite životne sredine, projektovati takva tehnička rešenja, da Projekat neće značajnije uticati na činioce životne sredine čak i u akcidentnim slučajevima.

# OPIS MOGUĆIH ZNAČAJNIJIH UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU (neposrednih i posrednih, sekundarnih, kumulativnih, kratkoročnih, srednjeročnih i dugoročnih, stalnih, privremenih, pozitivnih i negativnih) do kojih može doći usled

## (a) Postojanje projekta

Postojanje projekta uticaće na životnu sredinu i kroz promenu korišćenja zemljišta, povećanje buke, izmene pejzaža. Do povećanog saobraćaja na lokalnim putevima neće doći imajući u vidu da se radi o nastavku proizvodnje. Iz istih razloga neće biti povećanog uticaja na životnu sredinu u odnosu na vreme kada je površinski kop bio aktivan.

## (b) Korišćenje prirodnih resursa

Prema planovima Nosioca projekta, godišnja proizvodnja dolomita kao karnbonatne sirovine (kao prirodno neobnovljivog resursa) iznosiće 20.000 m³.

## (v) Emisija zagađujućih materija, stvaranja neugodnosti i uklanjanje otpada

Na bazi procene mogućih uticaja na životnu sredinu prema intenzitetu, trajanju i verovatnoći, i na osnovu tehnološkog procesa i planiranog obima eksploatacije, može se pouzdano zaključiti da emisija predmetnog Projekta u životnu sredinu neće prelaziti dozvoljene granice. Sav čvrsti otpad od boravka zaposlenih na eksploatacionom polju će se sakupljati i predavati lokalnom nadležnom komunalnom preduzeću.

# OPIS MERA PREDVIĐENIH U CILJU SPREČAVANJA, SMANJENJA ILI OTKLANJANJA SVAKOG ZNAČAJNOG ŠTETNOG UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

Mere koje će se preduzeti, s obzirom na karakteristike procesa eksploatacije dolomita kao karbonatne sirovine na površinskom kopu „Goleš“, mogu se sistematizovati u nekoliko osnovnih grupa:

- opšte mere,

- tehničke mere koje obuhvataju mere zaštite od zagađenja vazduha, voda i tla, mere zaštite od buke i

- monitoring životne sredine.

## Opšte mere

Opšte mere u konkretnim uslovima obuhvatiće niz preventivnih i organizacionih postupaka čiji je osnovni cilj da se trenutno, i u toku eksploatacije, eliminišu situacije koje mogu dovesti do zagađenja životne sredine. U tom smislu će se uraditi sledeće:

- izradiće se Glavni rudarski projekat eksploatacije dolomita kao karbonatne sirovine ležišta „Goleš” - Mirovo kod Boljevca;

- pribaviće se vodna saglasnost na Glavni rudarski projekat;

- pribaviće se saglasnost zavoda za zaštitu spomenika kulture Niš na Glavni rudarski projekat;

- Izvradiće se Studija o proceni uticaja eksploatacije dolomita kao karbonatne sirovine ležišta „Goleš” - Mirovo kod Boljevca na životnu sredinu;

- Izršiće se kontrolna merenja štetnih seizmičkih uticaja miniranja, kao i merenje buke i zaprašenosti,

- Svi radovi na eksploataciji izvodiće se prema projektovanim i verifikovanim tehničkim rešenjima.

Da bi se prostor degradiran eksploatacijom dolomita priveo prvobitnoj nameni, i na taj način značajno umanjio sveukupni uticaj projekta na životnu sredinu, izvršiće se rekultivacija.

U okviru rekultivacije predviđena je:

- tehnička rekultivacija i

- biološka rekultivacije.

Tehničkom rekultivacijom Nosilac projekta će obraditi degradirane površine, u cilju sprečavanja erozije i evakuacije suvišnih atmosferskih voda do krajnjeg recipijenta putni kanal.

Kroz biološku rekultivaciju Nosilac projekta će na površinskom kopu preduzeti određene agrotehničke mere u cilju privođenja prvobitnoj nameni.

Na lokaciji Površinskih kopova sa koje je uklonjena šuma i koja će biti ugrožena erozijom, usled bitno izmenjenih uslova mikroklime i zemljišta, bez intervencije čoveka, ne bi uspevale provenijencije vrsta koje su tu prvobitno rasle. Zato će se rekultivacija raditi etapno, pri čemu, će se za prvu etapu izabrati i koristiti poznate pionirske vrste koje mogu manje ili više meliorisati degradirano stanište.

Izbor biljnih vrsta izvršiće se nakon ispitivanja sastava tla i određivanja buduće namene degradiranih površina.

U zavisnosti od ovih faktora zavisiće i rok trajanja biološke rekultivacije. U ovom trenutku kao potencijalne biljne vrste smatraju se bagrem, hrast i crni bor.

## Tehničke mere

U cilju zaštite voda i tla od zagađenja Nosilac projekta će:

- Pri eksploataciji, eventualni jalovinski materijal odložiće na privremeno spoljašnje odlagalište. Pri odlaganju obezbediće geomehaničku stabilnost odloženog materijala;

- Za zaštitu Površinskog kopa i odlagališta od atmosferskih voda, izradiće odgovarajuće obodne i etažne kanale;

- Dimenzionisanje kanala za evakuaciju suvišnih atmosferskih voda do krajnjeg recipijenta, izvršiće na osnovu intenziteta kiše povratnog perioda od 50 godina, saglasno Pravilniku o tehničkim zahtevima za površinsku eksploataciju ležišta mineralnih sirovina („Službeni glasnik RS”, broj 96/2010).

- Pre upuštanja u recipijent suvišne atmosferske vode sprovešće se do taložnika gde će se izdvojiti čvrste čestice. Odnošenje mulja iz taložnika, vršiće se u određenim vremenskim intervalima, između kiša, na jalovnik ili na mesto koje odredi nadležna komunalna služba.

- U slučaju procurivanja ulja i masti kontaminirano zemljište će se otkopati, tretirati sorbentima i sa istim postupati prema odredbama Pravilnika o načinu skladištenja, pakovanja i obeležavanja opasnog otpada („Službeni glasnik RS“, broj 92/10).

- Za potrebe Površinskog kopa iznajmiće mobilni sanitarni sistem, koji će prazniti i održavati iznajmljivač.

- Obezbediće snabdevanje Površinskog kopa vodom za piće putem kaptaže ili PET ambalažom iz trgovinske mreže i osigurati sakupljanje upotrebljenih boca putem kaucije;

- Rabljeno ulje od mehanizacije na Površinskom kopu, sakupljaće u metalnu burad i predavati nadležnom preduzeću kao sekundarnu sirovinu za dalju preradu;

- Po izradi Glavnog rudarskog projekta Nosilac projekta će pribaviti vodoprivrednu saglasnost (shodno čl. 16 stav 2. Zakona o vodama;

- Na kraju eksploatacije izvršić sanaciju i rekultivaciju Površinskog kopa prema Glavnom rudarskom projektu eksploatacije dolomita kao karbonatne sirovine ležišta “Goleš”-Mirovo kod Boljevca;

- U skladu sa Uredbom o merenjima emisija zagadjujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora zagadjivanja („Službeni glasnik RS”, broj 5/16) vršiće kontrolna merenja emisije ukupnih praškastih materija, angažovanjem ovlašćene ustanove;

- Ukoliko rezultati merenja pokažu prekoračenja nivoa GVE, određenim tehničkim rešenjima obezbediće da emisija polutanata ne prelazi granične vrednosti,

- Na svim oruđima za rad koja se koriste u tehnološkom procesu eksploatacije sprovodiće kolektivne mere zaštite u skladu sa Pravilnikom o opštim merama i normativima zaštite na radu od buke i vibracija i međunarodnim konvencijama. Predvideće i posebne mere zaštite od buke kako ne bi prelazila normirane vrednosti propisanim Uredbom o indikatorima buke, graničnim vrednosima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini („Službeni glasnik RS” broj 75/2010).

- Na Površinskom kopu neće servisirati mašine i opremu. Ove aktivnosti u principu, obavljaće u servisnoj radionici u industijskom krugu privrednog društva “Unimr” koji je od površinskog kopa udaljen 1200 m vazdušne linije.

- Otpad koji potiče od boravka zaposlenih organizovano će odlagati u za to predviđen sudove (metalne kontejnere), koji će se prazniti od strane nadležne JKP;

- Sprovodiće kontrolu korišćenja ličnih zaštitnih sredstava;

- Pri pretakanju goriva kod teških mašina, za zaštitu od prosipanja, koristiće pomoćne naprave kao što su levak i metalno korito;

- Na granicama Eksploatacionog polja biće postavljene table upozorenja na opasnosti od miniranja sa objašnjenjima korišćenih zvučnih znakova;

- Na površinskom kopu će obezbediti čuvarsku službu 24 sata dnevno;

- Obučiće radnike u rukovanju protivpožarnim aparatima i gašenju požara;

- Na radnim mašinama postaviće uputstva za rukovanje i održavanje;

- Dozvoliće korišćenje isključivo tehnički ispravne opreme;

- Obezbediće sprovođenje mera zaštite na radu predviđene Glavnim rudarskim projektom i mere zaštite propisane od strane tehničkog rukovodioca Površinskog kopa;

- Sprovodiće periodične preglede radnika na radnim mestima sa posebnim uslovima rada i o tome će voditi urednu evidenciju;

- Obezbediće radna mesta kompletom prve pomoći.

U cilju očuvanja života i zdravlja ljudi primenjivaće sledeće mere:

- Neprekidno će pratiti razvoj i usavršavanje ličnih zaštitnih sredstava i u upotrebu će uvoditi najsavremenija sredstva;

- Stimulisaće tehnička rešenja koja doprinose poboljšanju uslova rada;

- Uvodiće u tehnološki proces savremenija oruđa za rad, koja obezbeđuju bolju zaštitu od prethodnih;

- Permanentno će raditi na obrazovanju, kroz predavanja i informisanje svih zaposlenih iz oblasti zaštite na radu i životne sredine.

## Monitoring životne sredine

Nosilac projekta će u zoni uticaja površinskih kopova uspostaviti monitoring životne sredine i u tom smislu će odmah, nakon dobijanja odobrenja za rad po Glavnom rudarskom projektu, za vreme izvođenja rudarskih radova, odnosno pri punom kapacitetu eksploatacije:

- Izvršiti merenja zagađenja vazduha gasovima i prašinom. Ispitivanja će obuhvatiti merenja emisije i imisije praškastih materija, emisije identifikovanih gasovitih polutanata i određivanje sadržaja i količine suspendovanih i taložnih materija. Broj i lokacija mernih mesta odrediće se na osnovu dispozicije rudarskih radova, meteoroloških prilika i udaljenosti osetljivih objekata. Po dobijanju rezultata merenja, isti će se uporediti sa dozvoljenim vrednostima i po potrebi predložiće se i realizovati mere za smanjenje uticaja koji su doveli do negativnih rezultata;

- Uspostaviti sistem kontrolisane evakuacije suvišnih atmosferskih voda sa ležišta koje će se nakon tretmana u taložniku gravitaciono upuštati u krajnji recipijent.

- Izvršiti merenja nivoa buke i u slučaju da dođe do prekoračenja dozvoljenih vrednosti, rudarski radovi se moraju obustaviti i sprovesti mere za dovođenje rezultata izmerenih nivoa buke u dozvoljene granice.

- Izvršiti probna miniranja i utvrditi zakon oscilovanja tla radi korigovanja projektovane količine eksploziva za jednovremeno iniciranje u cilju zaštite manastira.

# NETEHNIČKI REZIME INFORMACIJA OD 2 - 7

Nosilac projekta je izvršio detaljna geološka istraživanja i overio bilansne rezerve.

Nosilac projekta je rešio imovinsko-pravne odnose nad katastarskom parcelom zahvaćenom budućim granicama Površinskih kopova.

Na osnovu tehnološkog procesa eksploatacije krečnjaka kao tehničko-građevinskog kamena, koji je na ovoj lokaciji u toku može se konstatovati da predmetni Projekat neće značajnije uticati na činioce životne sredine čak i u akcidentnim situacijama, ukoliko se radovi budu izvodili prema tehničkoj dokumentaciji, čija je izrada u toku, a na koju će saglasnost dati odgovarajuća ministarstva.

Usled relativno malog kapaciteta Površinskih kopova, zastupljena je i sitna mehanizacija, pa se može zaključiti da i akcedenti malo verovatni.

# PODACI O MOGUĆIM TEŠKOĆAMA

Tokom izrade STUDIJE O PROCENI UTICAJA PROJEKTA EKSPLOATACIJE DOLOMITA KAO KARBONATNE SIROVINE LEŽIŠTA “GOLEŠ” - MIROVO KOD BOLJEVCA NA ŽIVOTNU SREDINU, obrađivači ne očekuju značajne teškoće, nedostatke ili nepostojanje odgovarajućeg stručnog znanja i veština.

Pri izradi Studije pored rudničke dokumentacije i literature koristiće se i dostupne informacije na internet mreži.

NOSILAC PROJEKTA:

MINERAL RS DOO

PRILOG 2.

Upitnik

uz zahtev za određivanje obima i sadržaja

studije o proceni uticaja na životnu sredinu

DEO I

KARAKTERISTIKE PROJEKTA

| R br. | Pitanje | DA/ NE | Koje karakteristike okruženja Projekata mogu biti zahvaćene uticajem i kako? |  | Da li posledice mogu biti značajne? Zašto? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Da li izvođenje, rad ili prestanak rada Projekta podrazumeva aktivnosti koje će prouzrokovati fizičke promene na lokaciji (topografije, korišćenje zemljišta, izmenu vodnih tela, itd)? |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Trajnu ili privremenu promenu korišćenja zemljišta, površinskog sloja ili topografije uključujući povećanje intenziteta korišćenja; | Da |  | U toku same eksploatacije se formira („gradi“) površinski kop. | Posledice otkopavanja dolomita i privremenog odlaganja jalovine biće sanirane merama rekultivacije. |
| 1.2 | Raščišćavanje postojećeg zemljišta, vegetacije ili građevina? | Da |  | eksploataciono polje je na degradiranom zemljištu ranije eksploatacije dolomita. | Ne |
| 1.3 | Nastanak novog vida korišćenja zemljišta? | Ne |  | U okviru biološke rekultivacije projektovani su pošumljavanje i zatravljivanje | Ne |
| 1.4 | Prethodni radovi, na primer bušotine, ispitivanje zemljišta? | Da |  | Izvršena geološka istražna bušenja. | Ne |
| 1.5. | Građevinski radovi? | Ne |  |  | Ne. |
| 1.6 | Dovođenje lokacije u zadovoljavajuće stanje po prestanku Projekta? | Da |  | Sanacijom i rekultivacijom | Ne |
| 1.7 | Privremene lokacije za građevinske radove ili stanovanje građevinskih radnika? | Ne |  |  | Ne |
| 1.8 | Nadzemne građevine, konstrukcije ili zemljani radovi uključujući presecanje linearnih objekata, nasipanje ili iskope? | Ne |  |  | Ne |
| 1.9. | Podzemni radovi uključujući rudničke radove i kopanje tunela? | Ne |  |  | Ne |
| 1.10 | Radovi na isušivanju zemljišta? | Da |  |  | Ne |
| 1.11 | Izmuljivanje? | Ne |  |  | Ne |
| 1.12 | Industrijski i zanatski proizvodni procesi? | Ne |  |  | Ne |
| 1.13 | Objekti za skladištenje robe i materijala? | Ne |  |  | Ne |

| 1.14 |  | Objekti za tretman ili odlaganje čvrstog otpada ili tečnih efluenata? |  | Da |  | Taložnik za odmuljivanje suvišnih atmosferskih voda. | Ne |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.15 |  | Objekti za dugoročni smeštaj pogonskih radnika? |  | Ne |  | Samo mobilni sanitarni sistem. | Ne |  |
| 1.16 |  | Novi put, železnica ili rečni transport tokom gradnje ili eksploatacije? |  | Ne |  |  | Ne |  |
| 1.17 |  | Novi put železnica, vazdušni saobraćaj, vodni transport ili druga transportna infrastruktura, uključujući nove ili izmenjene pravce i stanice, luke, aerodrome, itd? |  | Ne |  |  | Ne |  |
| 1.18 |  | Zatvaranje ili skretanje postojećih transportnih pravaca ili infrastrukture koja vodi ka izmenama kretanja saoraćaja? |  | Ne |  |  | Ne |  |
| 1.19 |  | Nove ili skrenute prenosne linije ili cevovodi? |  | Ne |  |  | Ne |  |
| 1.20 |  | Zaprečavanje, izgradnja brana, izgradnja propusta, regulacija ili duge promene u hidrologiji vodotoka ili akvifera? |  | Ne |  |  | Ne. |  |
| 1.21 |  | Prelazi preko vodotoka? |  | Da |  | Prelaz preko reke Mirovštice | Ne |  |
| 1.22 |  | Crpljenje ili transfer vode iz podzemnih ili površinskih izvora? |  | Ne |  |  | Ne |  |
| 1.23 |  | Promene u vodnim telima ili na površini zemljišta koje pogađaju odvodnjavanje ili oticanje? |  | Ne |  |  | Ne |  |
| 1.24 |  | Prevoz personala ili materijala za gradnju, pogon ili potpuni prestanak? |  | Ne |  |  | Ne |  |
| 1.25 |  | Dugoročni radovi na demontaži, potpunom prestanku ili obnavljanju rada? |  | Da |  | Nega zasada prema projektovanoj biološkoj rekultivaciji. | Ne |  |
| 1.26 |  | Tekuće aktivnosti tokom potpunog prestanka rada koje mogu imati uticaj na životnu sredinu? |  | Ne |  |  | Ne |  |
| 1.27 |  | Priliv ljudi u područje, privremen ili stalan? |  | Ne |  |  | Ne |  |
| 1.28 |  | Uvođenje novih životinjskih i biljnih vrsta? |  | Ne |  |  | Ne |  |
| 1.29 |  | Gubitak autohtonih vrsta ili genetske i Biološke raznovrsnosti? |  | Ne |  |  | Ne |  |
| 1.30 |  | Drugo |  | Ne |  |  | Ne |  |
| - Da li će postavljanje ili pogon postrojenja u okviru Projekta podrazumevati korišćenje prirodnih resursa kao što su zemljište, voda, materijali ili energija, posebno onih resursa koji su neobnovljivi ili koji se teško obnavljaju? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Zemljište, posebno neizgrađeno ili poljoprivredno? |  | Ne |  |  |  |  | Ne |
| 2.2 | Voda? |  | Ne |  |  |  |  | Ne |
| 2.3 | Minerali? |  | Da |  | dolomit |  |  | Ne |
| 2.4 | Kamen, šljunak, pesak? |  | Ne |  |  |  |  | Ne |
| 2.5 | Šume i korišćenje drveta? |  | Da |  |  |  |  | Ne |
| 2.6 | Energija, uključujući električnu i tečna goriva? |  | Da |  | Dizel gorivo D-2 |  |  | Ne |
| 2.7 | Drugi resursi? |  | Ne |  |  |  |  | Ne |

| - Da li projekat podrazumeva korišćenje, skladištenje, transport, rukovanje ili proizvodnju materija ili materijala koji mogu biti štetni po ljudsko zdravlje ili životnu sredinu ili izazvati zabrinutost zbog postojećeg ili mogućeg rizika po ljudsko zdravlje? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 |  |  | Da li projekat podrazumeva korišćenje materija ili materijala koji su toksični ili opasni, po ljudsko zdravlje ili životnu sredinu (flora, fauna, snabdevanje vodom)? |  |  |  |  | Ne |  |  |  |  |  | Ne |  |  |
| 3.2 |  |  | Da li će projekat izazvati promenu u pojavi bolesti ili uticati na prenosioce bolesti (na primer, bolesti koje prenose insekti ili koje se prenose vodom)? |  |  |  |  | Ne |  |  |  |  |  | Ne |  |  |
| 3.3. |  |  | Da li će Projekat uticati na blagostanje stanovništva, na primer, promenom uslova života? |  |  |  |  | Ne |  |  |  |  |  | Ne |  |  |
| 3.4 |  |  | Da li postoje posebno ranjive grupe stanovnika koje mogu biti pogođene izvođenjem Projekta, na primer, bolnički pacijenti, stari? |  |  |  |  | Ne |  |  |  |  |  | Ne |  |  |
| 3.5 |  |  | Drugi uzroci? |  |  |  |  | Ne |  |  |  |  |  | Ne |  |  |
| - Da li će tokom izvođenja, rada ili konačnog prestanka rada nastajati čvrsti otpad? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  |  | Jalovina, deponija uklonjenog površinskog sloja ili rudnički otpad? |  | Da |  |  |  |  |  |  | Ne. Jalovnik će biti biološki rekultivisan |  |  |  |
| 4.2 |  |  |  | Gradski otpad (iz stanova ili komercijalni otpad)? |  | Ne |  |  |  |  |  |  | Ne |  |  |  |
| 4.3 |  |  |  | Opasan ili toksični otpad (uključujući radio- aktivni otpad)? |  | Ne |  |  |  |  |  |  | Ne |  |  |  |
| 4.4 |  |  |  | Drugi industrijski procesni otpad? |  | Ne |  |  |  |  |  |  | Ne |  |  |  |
| 4.5 |  |  |  | Višak proizvoda? |  | Ne |  |  |  |  |  |  | Ne |  |  |  |
| 4.6 |  |  |  | Otpadni mulj ili drugi muljevi kao rezultat tretmana efluenta? |  | Da |  |  |  | Atmosferske vode pre upuštanja u recipije taložniku. |  |  | Ne |  |  |  |
| 4.7 |  |  |  | Građevinski otpad ili šut? |  | Ne |  |  |  |  |  |  | Ne |  |  |  |
| 4.8 |  |  |  | Suvišak mašine i opreme? |  | Ne |  |  |  |  |  |  | Ne |  |  |  |
| 4.9 |  |  |  | Kontaminirano tlo ili drugi materijal? |  | Ne |  |  |  |  |  |  | Ne |  |  |  |
| 4.10 |  |  |  | Poljoprivredni otpad? |  | Ne |  |  |  |  |  |  | Ne |  |  |  |
| 4.11 |  |  |  | Druga vrsta otpada? |  | Da |  |  |  | Čvrst komunalni otpad od boravka ljudi. |  |  | Ne |  |  |  |
| - Da li izvođenje Projekta podrazumeva ispuštanje zagađujućih materija ili bilo kojih opasnih, toksičnih ili neprijatnih materija u vazduh? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  |  |  | Emisije iz stacionarnih ili mobilnih izvora za sagorevanje fosilnih goriva? |  |  | Da |  |  | Produkti sagorevanja dizel goriva. |  |  |  |  | Ne |  |
| 5.2 |  |  |  | Emisije iz proizvodnih procesa? |  |  | Da |  |  | Prašina usled miniranja. |  |  |  |  | Ne |  |
| 5.3 |  |  |  | Emisije iz materijala kojima se rukuje uključujući skladištenje i transport? |  |  | Ne |  |  |  |  |  |  |  | Ne |  |
| 5.4 |  |  |  | Emisije iz građevinskih aktivnosti uključujući postrojenja i opremu? |  |  | Ne |  |  |  |  |  |  |  | Ne |  |
| 5.5 |  |  |  | Prašina ili neprijatni mirisi koji nastaju rukovanjem materijalima uključujući građevinske materijale, kanalizaciju i otpad? |  |  | Da |  |  | Prašina, u toku utovara i transporta krečnjaka. |  |  |  |  | Ne |  |
| 5.6 |  |  | Emisije zbog spaljivanja otpada? |  |  | Ne |  |  |  |  |  |  | Ne |  |  |  |
| 5.7 |  |  | Emisije zbog spaljivanja otpada na otvorenom prostoru (na primer, isečeni materijal,građevinski ostaci)? |  |  | Ne |  |  |  |  |  |  | Ne |  |  |  |
| 5.8 |  |  | Emisije iz drugih izvora? |  |  | Da |  |  |  | Difuzna zagađenja podizanjem prašine sa otvorenih površina. |  |  | Ne |  |  |  |
| - Da li izvođenje Projekta podrazumeva prouzrokovanje buke i vibracija ili ispuštanje svetlosti, toplotne energije ili elektromagnetnog zračenja? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Zbog rada opreme, na primer, mašina, ventilacionih postrojenja, drobilica? |  |  |  | Da |  |  |  | Zbog rada kompresora, bagera, kamiona i buldozera. |  |  | Ne |  |  |  |
| 6.2 |  | Iz industrijskih ili sličnih procesa? |  |  |  | Ne |  |  |  |  |  |  | Ne |  |  |  |
| 6.3 |  | Zbog građevinskih radova i uklanjanja građevinskih i drugih objekata? |  |  |  | Ne |  |  |  |  |  |  | Ne |  |  |  |
| 6.4 |  | Od eksplozija ili pobijanja šipova? |  |  |  | Da |  |  |  | Inpulsivno, usled miniranja |  |  | Ne. Miniranja se izvode ovremeno. |  |  |  |
| 6.5 |  | Od građevinskog ili pogonskog saobraćaja? |  |  |  | Ne |  |  |  |  |  |  | Ne |  |  |  |
| 6.6 |  | Iz sistema za osvetljenje ili sistema za hlađenje? |  |  |  | Ne |  |  |  |  |  |  | Ne |  |  |  |
| 6.7 |  | Iz izvora elektromagnetnog zračenja (podrazumevaju se efekti na najbližu osetljivu opremu kao i na ljude)? |  |  |  | Ne |  |  |  |  |  |  | Ne |  |  |  |
| 6.8 |  | Iz drugih izvora? |  |  |  | Ne |  |  |  |  |  |  | Ne |  |  |  |
| - Da li izvođenje Projekta vodi riziku zagađenja zemljišta ili voda zbog ispuštanja zagađujućih materija na tlo ili u kanalizaciju površinske i podzemne vode? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Zbog rukovanja, skladištenja, korišćenja ili curenja opasnih ili toksičnih materija? |  |  |  | Da |  |  |  | Curenje hidrauličkih ulja usled pucanja hidrauličnih vodova na bageru, u količini do 10 L, curenje pogonskog goriva D-2 usled loše zaptivenosti u količini do 2 L, curenje ulja za podmazivanje u količini do 1 L. |  |  | Ne |  |  |  |
| 7.2 |  | Zbog ispuštanja kanalizacije ili fluenata (tretiranih ili netretiranih) u vodu ili u zemljište? |  |  |  | Ne |  |  |  |  |  |  | Ne. Predviđen je mobilni sanitarni sistem. |  |  |  |
| 7.3 |  | Taloženjem zagađujućih materija ispuštenih u vazduh, u zemljište ili u vodu? |  |  |  | Ne |  |  |  |  |  |  | Ne |  |  |  |
| 7.4 |  | Iz drugih izvora? |  |  |  | Ne |  |  |  |  |  |  | Ne |  |  |  |
| 7.5 |  | Postoji li dugoročni rizik zbog zagađujućih materija u životnoj sredini iz ovih izvora? |  |  |  | Ne |  |  |  |  |  |  | Ne |  |  |  |
| - Da li tokom izvođenja i rada Projekta može nastati rizik od udesa koji mogu uticati na ljudsko zdravlje ili životnu sredinu? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | Od eksplozija, iscurivanja, vatre itd, tokom skladištenja, rukovanja, korišćenja ili proizvodnje opasnih ili toksičnih materija? |  |  |  | Da |  |  |  | Iscurivanje nafte kod mehanizacije. |  |  | Ne |  |  |  |

| 8.2 | Zbog razloga koji su izvan granica uobičajene zaštite životne sredine, na primer, zbog propusta u sistemu kontrole zagađenja? | Ne |  | Ne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.3 | Zbog drugih razloga? | Ne |  | Ne |
| 8.4 | Zbog prirodnih nepogoda (na primer, poplave, zemljoresi, klizišta, itd)? | Ne |  | Ne |
| - Da li će Projekat dovesti do socijalnih promena, na primer, u demografiji, tradicionalnom načinu života, zapošljavanju? |  |  |  |  |
| 9.1 | Promene u obimu populacije, starosnom dobu, strukturi, socijalnim grupama? | Ne |  | Ne |
| 9.2 | Raseljavanje stanovnika ili rušenje kuća ili naselja ili javnih objekata u naseljima, na primer, škola, bolnica, društvenih objekata? | Ne |  | Ne |
| 9.3 | Kroz doseljavanje novih stanovnika ili stvaranje novih zajednica? | Ne |  | Ne |
| 9.4 | Ispostavljanjem povećanih zahteva lokalnoj infrastrukturi ili službama, na primer, stanovanje, obrazovanje, zdravstvena zaštita? | Ne |  | Ne |
| 9.5 | Otvaranje novih radnih mesta tokom gradnje ili eksploatacije ili prouzrokovanje gubitka radnih mesta sa posledicama po zaposlenost i ekonomiju? | Da |  | Ne |
| 9.6 | Drugi uzroci? | Ne |  | Ne |
| - Da li postoje drugi faktori koje treba razmotriti, kao što je dalji razvoj koji može voditi posledicama po životnu sredinu ili kumulativni uticaj sa drugim postojećim ili planiranim aktivnostima na lokaciju? |  |  |  |  |
| 10.1 | Da li će Projekat dovesti do pritiska za daljim razvojem koji može imati značajan uticaj na životnu sredinu, na primer, povećano naseljavanje, nove puteve, nov razvoj pratećih industrijskih kapaciteta ili javnih službi, itd.? | Ne |  | Ne |
| 10.2 | Da li će Projekat dovesti do razvoja pratećih objekata, pomoćnog razvoja ili razvoja podstaknutog Projektom koji može imati uticaj na životnu sredinu, na primer: -prateća infrastruktura (putevi, snabdevanje električnom energijom, čvrsti otpad ili tretman otpadnih voda, itd); -razvoj naselja; -ekstraktivne industrije; -snabdevanje; -drugo? | Ne |  | Ne |
| 10.3 | Da li će Projekat dovesti do naknadnog korišćenja lokacije koje će imati uticaj na životnu sredinu? | Ne |  | Ne |
| 10.4 | Da li će Projekat omogućiti u budućnosti razvoj po istom modelu? | Da | U slučaju otkrivanja novih rezervi. | Ne |
| 10.5 | Da li će Projekat imati kumulativne efekte zbog blizine drugih postojećih ili planiranih projekata sa sličnim efektima? | Ne |  | Ne |

DEO II

Karakteristike šireg područja na kome se planira realizacija projekta

Za svaku karakteristiku Projekta navedenu u nastavku, treba razmotriti da li neka od nabrojanih komponenata životne sredine može biti zahvaćena uticajem Projekta

Pitanje: Da li postoje karakteristike životne sredine na lokaciji ili u okolini lokacije Projekta koje mogu biti zahvaćene uticajem Projekta? - područja zaštićena međunarodnim, nacionalnim ili lokalnim propisima, zbog svojih prirodnih, pejzažnih, kulturnih ili drugih vrednoti, koje mogu biti zahvaćene uticajem Projekta; - druga područja važna ili osetljiva zbog svoje ekologije, na primer: - močvarna područja; - vodotoci ili duga vodna tela; - planinska područja; - šume i šumsko zemljište područja koja koriste zaštićene, važne ili osetljive vrste flore i faune, na primer za rast i razvoj, razmnožavanje, odmor, prezimljavanje, migraciju, koje mogu biti zahvaćene uticajem Projekta; - unutrašnje površinske i podzemne vode; - zaštićena prirodna dobra; - pravci ili objekti koji se koriste za javni pristup rekreacionim i drugim objektima; - saobraćajni pravci podložni zagušenjima ili koji mogu prouzrokovati - probleme životnoj sredini; - područja na kojima se nalaze nepokretna kulturna dobra.

Odgovor: U blizini lokacije postoji rezervat prirode „Rtanj”. U neposrednoj blizini protiče Mirovštica a eksploataciono polje se graniči sa zonom trećeg stepena zaštite izvorišta vodosnadevanja. S obzirom na dostupnost savremene tehnike i nizak godišnji obim eksploatacije, aktivnosti Projekta neće značajno uticati na životnu sredinu.

Pitanje: Da li se projekat nalazi na lokaciji na kojoj će verovatno biti vidljiv mnogim ljudima?

Odgovor: Projekat je u nenaseljenom području i biće vidljiv samo kada mu se sasvim približi.

Pitanje: Da li se Projekat nalazi na prethodno neizgrađenoj lokaciji, na kojoj će doći do gubitka zelenih površina?

Odgovor: Sve katastarske parcele su vdelimično ili u celosti već degradirane prethodnom eksploatacijom dolomita. Završetkom eksploatacije pristupiće se sanaciji i biološkoj rekultivaciji degradiranih površina.

Pitanje: Da li se na lokaciji Projekta ili u okolini zemljišta koje će biti zahvaćeno uticajem Projekta koristi za određene privatne ili javne namene, na primer: - kuće, bašte, druga privatna imovina; - industrija; - trgovina; - rekreacija; - javni otvoreni prostori; - javni objekti; - poljoprivreda; - šumarstvo; - turizam - rudnici i kamenolomi i dr?

Odgovor: Sve katastarske parcele na prostoru koje obuhvata eksploataciono polje su u vlasništvu ili Nosioca projekta. ili JP „Srbijašume” sa kojom će se sklopiti ugovor o zakupu.

Pitanje: Da li postoje planovi za buduće korišćenje zemljišta na lokaciji ili u okolini koje bi moglo biti zahvaćeno uticajem Projekta?

Odgovor: Ne postoje planovi za buduće korišćenje zemljišta na okaciji.

Pitanje: Da li postoje područja na lokaciji ili u okolini koja su gusto naseljena, koja bi mogla biti zahvaćena uticajem Projekta?

Odgovor: Eksploataciono polje se nalazi u nenaseljenom podrušju sela Mirovo.

Pitanje: Da li postoje područja osetljivog korišćenja zemljišta na lokaciji ili u okolini, koja mogu biti zahvaćena uticajem Projekta: - bolnice; - škole; - verski objekti; - javni objekti?

Odgovor: Na lokaciji i u okolini lokacije ne postoje područja osetljivog korišćenja zemljišta.

Pitanje: Da li postoje područja na lokaciji ili u okolini sa važnim, visoko kvalitetnim ili nedovoljnim resursima, koji bi mogli biti zahvaćeni uticajem Projekta. - podzemne vode, - površinske vode, - šume, - poljoprivredno zemljište, - ribolovno područje, - turističko područje, - mineralne sirovine.

Odgovor: Na lokaciji osim rudnog blaga (dolomita) ne postoje drugi važni visokokvalitetni ili nedovoljni resursi koji bi mogli biti zahvaćeni Projektom. Eksploataciono polje je izvan područja Rezervata prirode „Rtanj”, i zonasanitarne zaštite izvorišta vodosnabdevanja.

Pitanje: Da li na lokaciji Projekta ili u okolini ima područja koja već trpe zagađenje ili štetu na životnoj sredini, na primer tamo gde su postojeći pravni standardi životne sredine premašeni, koja mogu biti zahvaćena uticajem Projekta.

Odgovor: Ni na lokaciji, ni u okolini lokacije nisu registrovana područja sa značajnim stacionarnim izvorima zagađivanja koji premašuju postojeće pravne standarde životne sredine.

Pitanje: Da li postoji mogućnost da lokacija Projekta bude pogođena zemljotresom, sleganjem, klizanjem, erozijom, poplavama, ili ekstremnim klimatskim uslovima, kao na primer, temperaturnim razlikama, maglama, jakim vetrovima, koji mogu dovesti do toga da projekat prouzrokuje probleme životnoj sredini

Odgovor: Na području ležišta „Goleš” nema pojava ručevanja. Radne etaže i završne kosina na nekadašnjem površinskom kopu dobro drže. Širi prostor eksploatacionog polja nije okarakterisan kao trusno područje niti područje sa pojavama klizišta. Pri projektovanju površinskih kopova, vodiće se računa o fizičko-mehaničkim i inženjersko-geološkim karakteristikama stena zastupljenih u ležištu.

Pitanje: Da li je verovatno da će ispuštanja projekta imati posledice po kvalitet činilaca životne sredine. - klimatskih, uključujući mikroklimu i lokalne i šire klimatske uslove, - hidroloških – na primer, količine, proticaj ili nivo pozemnih voda i voda u rekama i jezerima, - pedoloških – na primer, količina, dubina, vlažnost, - geomorfoloških – na primer, stabilnost ili erozivnost.

Odgovor: Ispuštanja Projekta neće imati značajnih negativnih uticaja na postojeći kvalitet činilaca životne sredine.

Pitanje: Da li je verovatno da će Projekat uticati na dostupnost ili dovoljnost resursa, lokalno ili globalno: - fosilnih goriva, - voda, - mineralne sirovine, kamen, pesak, šljunak, - drvo, - drugih neobnovljivih resursa, - infrastrukturnih kapaciteta na lokaciji – voda, kanalizacija, proizvodnja i prenos električne energije, telekomunikacija, putevi, odlaganje otpada, železnica?

Odgovor: Projekat podrazumeva eksploataciju dolomita kao karbonatne sirovine, niskog intenziteta, mineralne sirovine koja je kako u istraženom ležištu tako i na regionalnom planu u dovoljnoj meri zastupljena, da se eksploatacijom u projektovanim okvirima neće znatno umanjiti bilansi ove sirovine. Projekat neće uticati ni na dostupnost ni na dovoljnost, drugih neobnovljivih resursa, niti infrastrukturnih kapaciteta lokacije.

Pitanje: Da li postoji verovatnoća da Projekat utiče na ljudsko zdravlje i blagostanje zajednice. - kvalitet ili toksičnost vazduha, vode, prehrambenih proizvoda i drugih proizvoda za ljudsku potrošnju, - stopu bolesti i smrtnosti pojedinaca, mesne zajednice ili populacije zbog izloženosti zagađenju, - pojavu ili raspoređenost prenosioca bolesti, uključujući insekte, - ugroženost pojedinaca, zajednica ili populacije bolestima, - osećanje lične sigurnosti pojedinaca, - koheziju i identitet zajednice, - kulturni identitet i zajedništvo, - prava manjina, - uslove stanovanja, - zaposlenost i kvalitet zaposlenja, - ekonomske uslove, - društvene institucije i dr?

Odgovor: Dolomiti koji će se eksploatisati na ležištu „Goleš” su kalcijum karbonati bez prisustva škodljivih primesa koje mogu direktno uticati na zdravlje stanovništva. Projekat će omogućiti aktiviranje nekadašnjeg površinskog kopa „Goleš”.

NOSILAC PROJEKTA

MINERAL RS DOO