Република Србија

Министарство заштите животне средине

Сектор за управљање животном средином Одељење за процене утицаја

Ул. Омладинских бригада 1 11070 Нови Београд

ЗАХТЕВ за одређивање обима и садржаја ажуриране Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака на површинском копу Каона са годишњим капацитетом од 1,000,000 тона

Носилац пројекта:

GANGYUAN CO. d.o.o. Smederevo, Зорке Радуловић Вуке бр. 12, 11300 Смедерево, Србија, Огранак Кучево, Каона бб, 32234 Каона,

Април 2020.године

ПОДАЦИ О НОСИЦУ ПРОЈЕКТА

| Пуно пословно име | GANGYUAN CO. d.o.o. Smederevo |
| --- | --- |
| Седиште | Смедерево |
| Адреса | Зорке Радуловић Вуке бр. 12 11300 Смедерево, Србија |
| Адреса за пријем поште | Кучево, Каона Каона бб 32234 Каона, Србија charles-linan@foxmail.com |
| Претежна делатност | 2352 - Производња креча и гипса |
| Матични број (МБ) | 21337455 |
| Порески идентификациони број (ПИБ) | 110326211 |
| Име и презиме законских заступника | Yanming Zhang |
| Функција | Директор |
| Подаци о контакт лицима | Зоран Ђокић |
| Функција | Директор огранка Кучево |
| Број телефона | 063/688764 |
| Адреса електронске поште | zdjokic@gangyuan.rs |

ИЗРАДА ЗАХТЕВА:     Институт за рударство и металургију Бор, Бор

Зелени Булевар 35

19210 Бор

Матични број: 07130279

Порески идентификациони број (ПИБ): 100627146

Претежна делатност: Истраживање и развој у осталим природним и техничко-технолошким наукама

Шифра делатности: 7219

УЧЕСНИЦИ У ИЗРАДИ

Никола Станић дипл.инж.руд.

Саша Степановић дипл.инж.руд.

Миљан Гомилановић, дипл.инж.руд.

Александар Додеровић, дипл.инж.руд

Жељана Секулић, дипл.инж.геол.

Дејан Бугарин, дипл.економиста.

Иван Јелић, дипл.инж.грађ.

САДРЖАЈ:

1. УВОД	5

2. ОПИС ШИРЕ И УЖЕ ЛОКАЦИЈЕ	6

Микро локациja	8

3. ОПИС КАРАКТЕРИСТИКА ПРОЈЕКТА	11

Резерве кречњака лежишта Каона	11

Опис постојећег стања	14

Технички опис експлоатације кречњака	15

Прорачун захваћених маса у завршној контури површинског копа	17

Динамика експлоатације	17

Технолошки процес експлоатације	18

Бушење и минирањe	18

Утовар кречњака	19

Транспорт кречњака од откопног фронта до дробиличног постројења	20

Утовар готових производа	20

Помоћни радови на површинском копу Каона	20

Одводњавање	20

Технички опис припреме минералних сировина	25

Избор основне и помоћне опреме	27

4. ПРИКАЗ ГЛАВНИХ АЛТЕРНАТИВА КОЈЕ СУ РАЗМАТРАНЕ	28

Алтернативни технолошки поступак	28

5. ОПИС ЧИНИЛАЦА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ КОЈИ МОГУ БИТИ ИЗЛОЖЕНИ УТИЦАЈУ	28

Становништво	28

Земљиште.	28

Ваздух	29

Заштићена природна добра	29

Живи свет	31

Културне и створене вредности	31

Међусобни односи наведених чинилаца	31

6. ОПИС МОГУЋИХ ЗНАЧАЈНИХ ШТЕТНИХ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ	32

Обим утицаја	32

Природа прекограничног утицаја	32

Величина и сложеност утицаја	32

Вероватноћа утицаја	33

7. ОПИС МЕРА ПРЕДВИЂЕНИХ У ЦИЉУ СПРЕЧАВАЊА, СМАЊЕЊА И ОТКЛАЊАЊА ЗНАЧАЈНИХ ШТЕТНИХ УТИЦАЈА	33

Мере које су предвиђене законом и другим прописима	33

Мере предвиђене пројектном документацијом	33

Мере током рада површинског копа	34

Мере заштите ваздуха	34

Мере заштите од буке и вибрације	35

Мере заштите вода	35

Мере заштите природног добра и непокретних културних добара	35

Мере по престанку експлоатације	36

# 1. УВОД

На основу Закона рударству и геолошким истраживањима "Службени Гласник Републике Србије, број 101/2015 и 95/2018 – др. закон", члан 77, став 1, предузећу Gangyuan д.о.о, огранку Кучево, површински коп Каона, Општина Кучево, неопходно је да се обезбеди акт о условима за израду студије процене утицаја експлоатације на животну средину издат од стране надлежног органа или организације за заштиту природе. Овај акт је неопходан ради проширења одобреног експлоатационoг поља.

У оквиру проширеног експлоатационог поља налазе се целокупне оверене билансне рудне резерве кречњака, као и неопходни припадајући простор за рударске објекте. Величина проширеног експлоатационог поља је око 72.5 хектара.

С обзиром да се на тржишту појавила повећана потреба за карбонатном сировном, компанија Gangyuan д.о.о планира да повећа капацитет површинског копа са 300,000 тона на 1,000,000 тона годишње. Да би се повећао капацитет копа неопходно је проширити границу експлоатационог поља и обухватити све билансне резерве. Проширени део експлоатационог поља обухватио би билансне резерве, сва постројења за прераду и спаљашња одлагалишта. На слици 4 приказана је предложена граница новог експлоатационог поља. Предлог је да се ново експлоатационо поље дефинише полигоном са координатама темених тачака приказаних у Табели 1.

Табела 1. Координате темених тачака новог експлоатационог поља

| Br | Y | X |
| --- | --- | --- |
| 1 | 7,551,600 | 4,927,900 |
| 2 | 7,551,712 | 4,928,009 |
| 3 | 7,551,828 | 4,927,966 |
| 4 | 7,552,000 | 4,927,850 |
| 5 | 7,552,000 | 4,927,600 |
| 6 | 7,552,000 | 4,927,101 |
| 7 | 7,551,400 | 4,926,700 |
| 8 | 7,551,190 | 4,926,700 |
| 9 | 7,551,140 | 4,926,759 |
| 10 | 7,551,218 | 4,926,891 |
| 11 | 7,551,390 | 4,927,140 |
| 12 | 7,551,450 | 4,927,140 |
| 13 | 7,551,450 | 4,927,286 |
| 14 | 7,551,350 | 4,927,400 |
| 15 | 7,551,300 | 4,927,700 |

Предузеће Gangyuan д.о.о, покренуло је поступке и мере у циљу прибављања проширења експлоатационог поља у складу са позитивним правним прописима Републике Србије.

# 2. ОПИС ШИРЕ И УЖЕ ЛОКАЦИЈЕ

Подручје лежишта кречњака Каона се налази на топографској карти Жагубица 1:100 000, листу Кучево 1:25 000, секција 482-1-2, на западном делу листа ОГК Кучево 1:100 000, Л-34-128 на локалности Каона, на истражном простору који је омеђен полигоном са преломним тачкама на координатама.

Табела 2. Координате ширег истражног простора лежишта

| Tачка | Координате |  |
| --- | --- | --- |
|  | Y | X |
| 1 | 7,551,450 | 4,927,050 |
| 2 | 7,551,450 | 4,928,050 |
| 3 | 7,552,050 | 4,928,050 |
| 4 | 7,552,050 | 4,927,050 |

Слика 1. Детаљ топографске карте размере 1:25000 Жагубица 482-1-2 са положајем лежишта Каона

Слика 2. Детаљ основне геолошке карте  размере 1:100000 Кучево са положајем лежишта Каона

Детаљна геолошка истраживања и експлоатација се врши у оквиру дела истражног простора на површини од 25.07 ha.

Назначени простор и лежиште је неплодно земљиште, делимично обрасло шибљем, значајно морфолошки промењено експлоатацијом кречњака. Кречњак је већим делом откривен на површини терена.

Експлоатација кречњака на овом површинском копу одвија се према важећем Допунском рударском пројекту експлоатације кречњака на површинском копу Каона (РДС група 2011 година) у оквиру одобреног експлоатационог поља.

Географски положај лежишта је такав да се налази oko 2 km источно од насеља Каона и на 4 km северозападно од Кучева, на југозападним обронцима Голубачких планина, на југозападним падинама брда Периш, на апсолутној висини од 115 до 405 m.

Уже подручје лежишта није насељено. Најближа сеоска домаћинства су удаљена преко 500 m у правцу југозапада.

Географски положај ширег подручја тежишта и лежишта је веома повољан јер се налази на друмским и железничким саобраћајним правцима. У близини је градова Кучева, Пожаревца, Мајданпека и Великог Градишта.

У односу на постојеће путне саобраћајнице лежиште Каона има веома повољан положај. Налази се са леве стране индустријског колосека железничке пруге и асфалтног пута Пожаревац - Кучево - Мајданпек на растојању од 250 m.

Преко ових саобраћајница повезан је са већим градовима у овом делу Србије, од Кучева је удаљено 4 km, од Пожаревца 52 km, Мајданпека 53 km, а од Великог Градишта 35 km.

KAONA

KAONA

Транспорт готових производа (туцаник, агрегат, ломљени камен, креч) од лежишта за сопствене потребе и потребе својих потрошача могућ је и обавља се камионски и железницом.

Слика 3. Карта путне мреже са уцртаном локацијом лежишта

Шири простор и лежиште административно припадају општини Кучево која захвата северни део источне Србије и простире се на површини од 721 km2. Према последњој информацији о становништву за општину Кучево (2016. година), број становника износи око 14 000, што је 0,20% од укупне популације Србије.

Основни привредни потенцијали су везани за експлоатацију и прераду минералних сировина пре свега металичних, затим туристичку делатност, угоститељство и подређено пољопривреди.

На ширем подручју Каоне заступљено је углавном сеоско становништво које се углавном бави пољопривредом и сточарством.

## Микро локациja

Лежиште кречњака Kaона, као и простор експлаотационог поља налази се у атару Села Каона код Кучева. Координате полигона експлоатационог поља приказаног на Слици 4.

Слика 4. Граница проширеног експлоатационог поља (црно) и постојећег одобреног експлоатационог поља (плаво)

У Табели 3. Дат је списак катастарских парцела које су делимично или у целини захваћене предлогом проширеног експлоатационог поља.

Табела 3. Списак катастарских парцела које су делимично или у целини захваћене предлогом проширеног експлоатационог поља

| Број | Број парцеле | Општина | Катастарска општина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1235 | Кучево | Кучево 1 |
| 2 | 1328 | Кучево | Кучево 1 |
| 3 | 1329 | Кучево | Кучево 1 |
| 4 | 1326 | Кучево | Кучево 1 |
| 5 | 1330 | Кучево | Кучево 1 |
| 6 | 1333/3 | Кучево | Кучево 1 |
| 7 | 1333/2 | Кучево | Кучево 1 |
| 8 | 1333/1 | Кучево | Кучево 1 |
| 9 | 1333/4 | Кучево | Кучево 1 |
| 10 | 1324 | Кучево | Кучево 1 |
| 11 | 1323 | Кучево | Кучево 1 |
| 12 | 1322 | Кучево | Кучево 1 |
| 13 | 1335 | Кучево | Кучево 1 |
| 14 | 1351 | Кучево | Кучево 1 |
| 15 | 1350/4 | Кучево | Кучево 1 |
| 16 | 1339 | Кучево | Кучево 1 |
| 17 | 1343/1 | Кучево | Кучево 1 |
| 18 | 1352/1 | Кучево | Кучево 1 |
| 19 | 1350/1 | Кучево | Кучево 1 |
| 20 | 1334 | Кучево | Кучево 1 |
| 21 | 1325 | Кучево | Кучево 1 |
| 22 | 1344/1 | Кучево | Кучево 1 |
| 23 | 1342 | Кучево | Кучево 1 |
| 24 | 1543/12 | Кучево | Каона |
| 25 | 1543/11 | Кучево | Каона |
| 26 | 1541/2 | Кучево | Каона |
| 27 | 1527 | Кучево | Каона |
| 28 | 1526 | Кучево | Каона |
| 29 | 1525 | Кучево | Каона |
| 30 | 1524/5 | Кучево | Каона |
| 31 | 1524/6 | Кучево | Каона |
| 32 | 1516 | Кучево | Каона |
| 33 | 1518 | Кучево | Каона |
| 34 | 1524/7 | Кучево | Каона |
| 35 | 1523/3 | Кучево | Каона |
| 36 | 1523/7 | Кучево | Каона |
| 37 | 1524/3 | Кучево | Каона |
| 38 | 1529 | Кучево | Каона |
| 39 | 1543/6 | Кучево | Каона |
| 40 | 1564, | Кучево | Каона |
| 41 | 1539 | Кучево | Каона |
| 42 | 1531 | Кучево | Каона |
| 43 | 1547 | Кучево | Каона |
| 44 | 1523/6 | Кучево | Каона |
| 45 | 1505/2 | Кучево | Каона |
| 46 | 3945 | Кучево | Каона |
| 47 | 3973 | Кучево | Каона |
| 48 | 3977/1 | Кучево | Каона |
| 49 | 3964 | Кучево | Каона |
| 50 | 3963/1 | Кучево | Каона |
| 51 | 3963/2 | Кучево | Каона |
| 52 | 3969/2 | Кучево | Каона |
| 53 | 3959 | Кучево | Каона |
| 54 | 3961/1 | Кучево | Каона |
| 55 | 3962/1 | Кучево | Каона |
| 56 | 3962/2 | Кучево | Каона |
| 57 | 3965/1 | Кучево | Каона |
| 58 | 3969 | Кучево | Каона |
| 59 | 3958/1 | Кучево | Каона |
| 60 | 3968 | Кучево | Каона |
| 61 | 3981 | Кучево | Каона |
| 62 | 3957 | Кучево | Каона |
| 63 | 3956 | Кучево | Каона |
| 64 | 3984 | Кучево | Каона |
| 65 | 3983 | Кучево | Каона |
| 66 | 3982 | Кучево | Каона |
| 67 | 3985/2 | Кучево | Каона |
| 68 | 3985/1 | Кучево | Каона |
| 69 | 3986/1 | Кучево | Каона |
| 70 | 3993 | Кучево | Каона |
| 71 | 3995 | Кучево | Каона |
| 72 | 3996 | Кучево | Каона |
| 73 | 3998 | Кучево | Каона |
| 74 | 3997 | Кучево | Каона |
| 75 | 3955 | Кучево | Каона |
| 76 | 3945 | Кучево | Каона |
| 77 | 3938 | Кучево | Каона |
| 78 | 4011 | Кучево | Каона |
| 79 | 4010 | Кучево | Каона |
| 80 | 4009 | Кучево | Каона |
| 81 | 4008 | Кучево | Каона |
| 82 | 4007 | Кучево | Каона |
| 83 | 4006 | Кучево | Каона |
| 84 | 4003 | Кучево | Каона |
| 85 | 4004 | Кучево | Каона |
| 86 | 4001 | Кучево | Каона |
| 87 | 4000 | Кучево | Каона |
| 88 | 4002 | Кучево | Каона |
| 89 | 4005 | Кучево | Каона |
| 90 | 4015 | Кучево | Каона |
| 91 | 6489 | Кучево | Каона |

У оквиру проширеног експлоатационог поља налазе се целокупне оверене билансне рудне резерве кречњака, као и неопходни припадајући простор за рударске објекте. Величина проширеног експлоатационог поља је 69 хектара.

Простор на ком је планирана експлоатација кречњака као техничко грађевинског камена на површинском копу не налази се нити обухвата делове заштићених природних добара или добара за које је покренут поступак заштите. Када је у питању флора на предметној локацији нису регистроване заштићене врсте. Такође нису регистрована културна добра под било каквом заштитом. У непосредом окружењу површинског копа нема грађевиснких објеката. Најближи објекат који није у функцији површинског копа се налази на око 350 метара.

# 3. ОПИС КАРАКТЕРИСТИКА ПРОЈЕКТА

## Резерве кречњака лежишта Каона

Лежиште кречњака „Каона“ налази се у атару села Каона. Детаљним истражним радовима оконтурено је на површини 250 725 m2, а по дубини до коте +110 m.

Кречњаци лежишта „Каона“ припадају доњем кредном комплексу кречњака-отривског ката (K12 i K13,4). У минералном саставу изграђени су од микрокристаластог калцита, остатака организама, ређе кластичних зрна кварца, затим фино дисперговане органске материје са појавом скрама лимонита и ретко минерална глина. Текстуре су масивне , а структуре микрокристаласте са појавом органогено-детритичне.

Распрострањење кречњака ван истражног простора и лежишта се по пружању може пратити преко 2 km, по паду, кречњаци су истражени до коте +110 m, односно све бушотине су завршене у кречњацима, при чему подина није набушена.

Терен је доста откривен процесима досадашње експлоатације, једино део источног и североисточног лежишног простора је под делувијално-пролувијалним покривачем, чија дебљина износи од 0,5 до 1 m. На бази извршених радова (картирања, истражног бушења и експлоатационих радова), кречњаци по дубини залежу вероватно и доста дубље од најниже набушеног нивоа (210 m). Претпоставка је на основу литературних података, да по паду кречњаци у односу на доњи експлоатациони ниво, (истраженост лежишта по дубини) залежу још око 50 m.

Лежиште „Каона“ је по пружању истражено преко 700 m, а по ширини(управно на пружање) преко 500 m са 7 истражних профила дуж којих је избушено 24 истражне бушотине укупне метраже од 3.095,5 m.

Што се тиче покривености, може се рећи да је преко 80% површине лежишта откривено. Повлатни покривач, у источном и североисточном делу чини пролувијално делувијални материјал, заглињен и лапоровит, и са или без одломака кречњака.

На основу детаљних геолошких истраживања: истражног бушења, картирања лежишта, старих експлоатационих радова(етаже и засеци), истражних бушотина, као синтезом ранијих геолошких података о овом простору, утврђена је геолошка грађа лежишта кречњака „Каона“ код Кучева.

Може се констатовати, да је и поред сложене геолошке грађе ширег подручја, геолошка грађа лежишта „Каона“ релативно једноставна. Истраживана стенска маса, представља континуални део кречњачке масе у оквиру доњокредних кречњака Каоне, већег распрострањења, издвојених северно од реке Пека, који у суштини трансгресивно леже преко јурских лапоровитих кречњака. Припада регионалној Горњачкој-Суво планинској зони, тј. Голубачко-Горњачкој структурној јединици горњојурских и доњокредних кречњака.

Дебљина доњокредних кречњака на овој локалности је неутврђена, вероватно (према литературним подацима) је преко 200m. По правцу пружања СЗ-ЈИ се могу пратити преко 2кm, а по паду, у правцу североистока преко 1кm.

У оквиру кречњака доње креде на ширем делу локалности „Каона“ издвојени су кречњаци валендинског, отривског и барем-аптског ката.

Подину кредним кречњацима чине горњојурски седименти, односно лапоровити кречњаци , лапорци и глинци у неизменичном смењивању. Подински лапоровити кречњаци нису набушени истражним бушењем, јер су све бушотине завршене у корисној минералној сировини-кречњаку.

Повлатни пролувијално-делувијални материјал хумус, са глиновито-лапоровитим материјалом утврђен је у источном и западном делу лежишта, и дебљине је 0,5 до 1m. У централном делу лежишта, делувијално-пролувијални покривач изостаје, односно, скинут је процесом досадашње експлоатације, тако да је корисна сировина-кречњак „огољен“.

У геолошкој грађи оконтуреног лежишта „Каона“ учествују доњокредни кречњаци (Т2) и барем-аптског (Ki3,4) ката. Од варијетета кречњака у лежишту су присутни сиви, сиво-крем и црвени органогени кречњаци, лапорци и глинци и делувијално-пролувијалне наслаге.

С обзиром да се неки од набројаних варијетета литолошких чланова јављају у масама малих размера и да се у датој размери на плану и геолошким профилима не могу приказати, те су као литолошке јединице издвојени: кречњаци крем и сиве боје и кречњаци крем црвенкасте боје.

Слојеви кречњака у лежишту имају приближан правац пружања северозапад-југоисток до север-југ са од 20-50 ка југозападу, односно средњи Еп=240/28. Дебљина слојева је од 20 cm до преко 1m.

Кречњаци у лежишту „Каона“ су једри, хомогени, слојевити до банковити, ређе масивни. Масивни су углавном кречњаци са стилолитима. У њима су запажене калцитске жилице дебљине 2mm, мрежастог распореда, као и ретки прослојци лапораца дебљине 2 до маx. 10cm.

Стена је у већој или мањој мери прожета органском материјом. Испресецана је прслинама и пукотинама запуњеним секундарним калцитом а у појединим деловима и лимонитском и глиновитом материјом.

Текстуре су масивне, а структуре микрокристаласте са појавама органогено –детритичне.

Теренским радовима у кречњацима су констатоване раседне бречизиране зоне које су запуњене одломцима кречњака, лапоровитим и глиновитим материјалом.

Поред кречњака у лежишту су утврђени „прослојци“ глине. Глина сивозелене боје уочена је претежно уз границу сиво крем са црвеним кречњацима. Глина такође испуњава пукотине и њена дебљина ретко прелази 2-3cm, изузев где пукотине формирају субпаралелан систем стиче се привид да је дебљина знатно већа. Глина је чешће присутна у црвеним него у сиво-крем кречњацима.

Кречњаци, као стене са пукотинском структурном порозности, се углавном карактеришу израженом водопропусношћу. С обзиром на њихов локални хипсометријски положај и морфологију терена, положај слојева, као и пукотина које се јављају, чине да ова зона кречњака не представља изолаторе за подземну акумулацију воде. На основу оваквих хидрогеолошких карактеристика, сматрамо да се све површинске и подземне воде гравитационо одводе према југу истржног простора ка реци Пек која представља хидролошки базис овог и ширег дела истражног простора.

У инжењерско-геолошком погледу лежиште „Каона“ одликује се релативно једноставном грађом, коју чине кречњаци доње креде као најзначајнија литолошка јединица и повлатне наслаге заглињеног и лапоровитог хумуса.

Према класификацији М.М. Протођаконова у лежишту и његовој непосредној околини могу се издвојити два инжењерско-геолошка комплекса стена:

-комплекс доста чврстих стена и

-комплекс меких стена.

Инжењерско-геолошки комплекс доста чврстих стена представљају кречњаци. С обзиром да представљају истраживану минералну сировину по просторном распрострањењу и геотехничким особинама најзначајнија су литолошка јединица у лежишту. Стенска маса је средње испуцала, испресецана бројним системима пукотина и делимично је каверозна. Густа мрежа механичких дисконтинуитета учинила је стенску масу лако дељивом, што је са аспекта минирања, експлоатације и прераде минералне сировине врло повољно.

Инжењерско-геолошки комплекс меких стена представљен је повлатним наслагама, углавном хумусом, глинама и лапорцима.

У погледу инжењерско-геолошких особина лежиште се одликује добром стабилношћу радних етажа површинског копа, јер су све косине етажа субвертикалне. Нема рушења стенске масе без минирања. Добра носивост се уочава и по томе да се тешка механизација несметано креће у свим метео-условима по радним етажама и целом лежишту. Кречњаци припадају групи везаних стена, које су масивне или делимично испуцале и карстификоване.

На основу дефинисаних геолошких услова и основних параметара у лежишту кречњака “Каона” Кучево, као и на основу утврђеног хемијског-минеролошког састава, физичко-механичких карактеристика сировине и толерантних међусобних одступања геолошких резерви, срачунатих по две методе, утврђено је да су геолошке резерве срачунате основном методом у лежишту кречњака “Каона” и приказане у Табели 4. Резерве су оверене од стране Министарства за рударство и енергетику потврдом о резервама број:310-02-00057/2019-06 дана 26.05.2009. у Београду.

Табела 4. Геолошке резерве кречњака у лежишту “Каона” код Кучева

| Редни број | Категорија резерви | Резерве (m3) | Резерве (t) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | "B" | 12,579.388 | 33,461,172 |
| 2 | "C1" | 16,055,029 | 42,706,377 |
| УКУПНО B+C1 |  | 28,634,417 | 76,167,549 |

## Опис постојећег стања

Експлоатација кречњака на површинском копу Каона код Кучева почела је пре више од 50 година. Површински коп Каона припадао је железари Смедерево. Након приватизације железаре коп је припао фирми Us Steel. Након доласка новог власника набављена је нова опрема ( 1 бушилица Atlas Copco, багер Liebherr и додатна помоћна опрема). Капацитет је повећан на 300 000 t ровног кречњака за потребе железаре. Сад је површински коп у власништву кинеске компаније Gangyuan.

У досадашњем периоду експлоатација кречњака се вршила дисконтинуалним системом експлоатације са годишњим капацитетом од 300,000 t кречњака.

Бушење минских бушотина врши се бушилицом Atlas Copco Roc 460, пречника бушења 90 mm. Минирање изводе специјализована трећа лица. Утовар у камионе врши се хидруличним багером кашикарем Liebherr R 964 запремине кашике 4 m3. Транспорт изминираног материјала до примарне дробилице врши се камионима Terex 2766 C на два начина и то:

- од места утовара до дробиличног постројења

- од места утовара до места одлагања низ косину на коти 220 m.

Рад је организован у једној осмочасовној смени.

Слика 5. Постројење за прераду кречњака и плато готових производа

## Технички опис експлоатације кречњака

Експлоатација минералне сировине ће се у плану одвијати у оквиру предложеног проширеног експлоатационог поља, које ће обухватити комплетне оверене резерве техничко-грађевинског камена, као и проширења са северне, западне и посебно источне стране услед позиције сервисних путева, у циљу што већег захвата и искоришћења сировине. Проширење има своје оправдање, јер ако не би постојало, завршна косина копа ће заробити велике количине сировине.

У том смислу, као оправдано, предлаже се проширење експлоатационог поља на његовом северном делу у циљу захвата билансних резерви и у јужном делу у циљу формирања одлагалишта јаловине. Тако ће проширено експлоатационо поље имати позицију како је то приказано на Слици 4.

Ограничење рударских радова у плану је извршено истовременим испуњавањем следећих услова:

- Рударски радови ће се одвијати на новом, проширеном експлоатационом пољу, у оквиру контуре оверених резерви минералне сировине.

- Рударски радови ће се одвијати на парцелама над којима инвеститор има право службености, односно, које су у закупу у моменту израде Главног рударског пројекта.

Ограничење рударских радова по дубини је условљено простирањем оверених резерви кречњака у дубину масива - до коте + 210 m

На површинском копу Каона експлоатација се одвија дисконтинуално. Фазе експлоатације су: припремни радови, бушење, минирање, утовар, транспорт и помоћни радови. Корисна минерална сировина на копу је кречњак, јаловину чини хумусни покривач и запрљани кречњак а под прљавом ризлом се подразумева остатак после првог просејавања на дробљењу.

У зависности од дохватне висине багера за утовар изминираног материјала и висине изминираног материјала усвојена је висина етаже од 15 m.

На основу анализе стабилности завршне косине усвoјен је угао завршне косине од 48 са коефицјентом сигурности изнад 1.3. Угао радне етаже износи 75. Ширина берме: ширина етаже је 9.49 m.

Ширина транспортног пута за једносмерни саобраћај је 7 m, ширина двосмерног пута је 12.5 метара са каналом за одводњавање ширине 1,4 m и заштитном бермом од 1 m максимални нагиб пута је 10%.

Конструкција завршне косине површинског копа Каона је дата на наредној слици.

Слика 6 Конструкција завршне контуре површинског копа

Површински коп је конструисан тако да испуни све геометријске, производне и транспортне услове и обухватио је резерве минералне сировине у целини. Највиша етажа је пројектована на коти 390, а најнижа на коти 215m. Коп је брдског типа. Прилазни путеви за камионе су формирани у ранијим фазама развоја и потпуно су функционални.

Експлоатационо поље обухвата у целини поље оверених резерви, са проширењем у плану услед потребе да се експлоaтацијом захвате комплетне билaнсне резерве и одложе масе откривке и јаловине.

## Прорачун захваћених маса у завршној контури површинског копа

Експлоатационе резерве за овај површински коп одређене су на основу завршне контуре површинског копа а која је конструисана у граници билансних резерви оверених у важећем Елаборату. Завршна контура површинског копа приказана је на Слици 6. Пројектована контура се у потпуности налази у оквиру граница билансних резерви и новог експлотационог поља. Прорачун је извршен у програмском пакету Gemcom Gems. Укупне количине оконтурене завршном контуром су 17,606,216 m3 односно 46,822,203 тона.

У Табели 5 приказане су количине кречњака на етажама обухваћене завршном контуром.

Табела 5. Количине кречњака на етажама обухваћене завршном контуром

| ROCKGROUP | PLANE | Volume | Density | Tonnage |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KREČNJAK | K-215 | 1,232,029 | 2.66 | 3,277,197 |
|  | K-230 | 1,332,709 | 2.66 | 3,545,006 |
|  | K-245 | 1,797,036 | 2.66 | 4,780,117 |
|  | K-260 | 1,962,362 | 2.66 | 5,219,883 |
|  | K-275 | 1,668,788 | 2.66 | 4,438,976 |
|  | K-290 | 1,148,961 | 2.66 | 3,056,236 |
|  | K-300 | 1,439,694 | 2.66 | 3,829,586 |
|  | K-315 | 1,370,100 | 2.66 | 3,644,467 |
|  | K-330 | 1,338,567 | 2.66 | 3,560,474 |
|  | K-345 | 1,369,813 | 2.66 | 3,643,702 |
|  | K-360 | 1,431,119 | 2.66 | 3,803,380 |
|  | K-375 | 1,108,024 | 2.66 | 2,942,485 |
|  | K-390 | 407,013 | 2.66 | 1,080,695 |
|  | Total | 17,606,216 |  | 46,822,203 |

## Динамика експлоатације

Важећим Допунским рударским пројектом експлоатације кречњака на површинском копу Каона дефинисан је годишњи капацитет површинског копа од 300,000 тона кречњака годишње. Студијом изводљивости експлоатације на површинском копу Каона којом је и предложено проширено експлоатационо поље, предвиђено је повећање капацитета на 1,000,000 тона годишње. Динамика експлоатације је урађена за 47 година са годишњим капацитетом од 1,000,000 тона изузев задње године где је капацитет око 820,000 тона. Треба нагласити да је у периоду од првих десет година експлоатације коп развијен на земиљишту које се налази у власништву Инвеститора.

## Технолошки процес експлоатације

Експлоатација кречњака на површинском копу „Каона“ састоји се из следећих технолошких процеса :

- Бушење

- Минирање

- Утовар изминираног материјала

- Транспорт до дробиличног постројења

- Дробљене и класирање (добијање финалних производа)

- Припремних и помоћних радова

## Бушење и минирањe

Бушење кречњака на површинском копу „Каона“ вршиће се бушилицом Epiroc Power ROC D45. Експлоатациона брзина бушења на основу досадашњих искустава износи 15 m/h. Поред хидрауличне бушилице Epiroc Power ROC D45 површински коп „Каона“ поседује и старију бушилицу Atlas Copco ROC 460. Бушилица Atlas Copco ROC 460 користиће се за помоћне послове.

Пречник минске бушотине износиће 90 mm

Минирање ће се обављати у интензивно распуцаним стенама средње чврстоће и у сувој средини (без присуства воде у бушотинама) што даје погодне услове за примену прашкастих привредних експлозива. За оваке услове минирања као основни експлозив примењује се АНФО експлозив. За иницирање минских пуњења предвиђа се примена не-електричних система за иницирање:

Основни параметри минерских радова су:

- висина етаже, H=15 m.

- пречник минских бушотина, 90 mm

- нагиб минских бушотина према челу етаже је 75.

- линија најмањег отпора (ЛНО) је  3 m.

- растојање између редова бушотина је  3 m.

- растојање између бушотина реду је  4 m.

- пробушење етаже је је  1 m.

- дужина минске бушотине износи 17  m

- дужина минског чепа износи 3.5 m

- специфична потрошње експлозива износи 430 g/m3

Типска конструкција минског пуњења у бушотинама, за примену система са цевчицама, приказана је на Слици 7.

Слика 7. Типска конструкција минског пуњења

Обзиром на капацитет откопавања тј. динамику минирања, дворедно минирање са милисекундним успорењима предвиђа се као типски начин минирања на овом копу, али је могућа примена и вишередног минирања. Типска шема бушења и редоследа иницирања бушотина за иницирање са милисекундним успорењем, и отварањем серије са дијагоналним рушењем масе се остварује практично на исти начин тиме што се прва бушотина по редоследу иницирања поставља на једном крају серије (Слика 8).

Слика 8. Типска шема бушења са редоследом иницирања бушотина

Уситњавање негабаритних комада-блокова, врши се механичким путем ударним чекићем монтираним на стрелу хидрауличног багера кашикара. Површински коп већ располаже хидрауличним багером који је опремљен хидрауличним чекићем типа RD A600B.

## Утовар кречњака

Утовар одминираног кречњака у камионе вршиће се хидрауличним багером Liebherr R 966  или багером сличних или истих карактеристика. Багер ће радити у две смене. Прва смена снадбеваће постројење за прераду креча(за потребе производње креча) а друга смена биће задужена за снадбевање тржишта кречњаком одговарајуће фракције.

Технички Капацитет овог багера износи 305 t/h и задовољава захтеве за обезбеђењем годишње производње.

## Транспорт кречњака од откопног фронта до дробиличног постројења

За транспорт ровног кречњака користиће се камион марке Belaz 7555B носивости 55 тона. Камиони ће радити у две смене. Прва смена снадбеваће постројење за прераду креча а друга смена биће задужена за снадбевање потреба тржишта кречњаком одговарајуће фракције.

За прорачун спреге багер – камион коришћен је компјутерски програм Тalpac. Софтвером су прорачунати, на основу унетих података, часовни капацитети камиона за одређену релацију приликом рада у спрези са утоварном машином и нормативна потрошња горива.

За потребе прорачуна транспорта минералне сировине са откопног фронта до дробиличног постројења користи се систем хидраулични багер Liebherr R 966 запремине кашике 4m3 и дампер Belaz 7555B носивости 55 t. Часовни технички капацитет овог камиона износи 152 t/h

Потребан број камиона за транспорт 1,000,000 тона минералне сировине годишње, на просечној дужини транспорта од 2,500 метара је 4 камиона носивости 55 тона карактеристика Belaz 7555B и једног багера запремине кашике 4m3 карактеристика Liebherr R 966. Резерву у капацитету и камиона чиниће постојећи багер кашикар Liebherr и постојећа транспортна механизација.

## Утовар готових производа

Утовар готовог производа вршиће се утоварачом LEIBHERR L556 XPOWER запремине кашике 4 m3.

Технички часовни капацитет овог утоварача износи 256 čm3/h. За утовар финалних производа потребан је један утоварач.

Поред утовара готових производа утоварач ће бити ангажован на извођењу помоћних и припремних радова по потреби, као и на утовару прљаве ризле и јаловине.

Транспорт јаловинског материјала вршиће се камионом Terex 2766 C носивости 25 тона. С обзиром да утоварач који је намењен за утовар готовог производа има искоришћење 0.4, обављаће и функцију утовара јаловинског материјала.

## Помоћни радови на површинском копу Каона

Помоћни радови као што су израда канала, путева и прегуравање јаловине на одлагалишту изводиће се булдозером Liebher  PR 736 снаге мотора 170 кW или булдозером сличних или истих карактеристика.

## Одводњавање

Одводњавање површинског копа Каона, реализује се помоћу стандардних објеката одводњавања (канала, водосабирника, шахти, гравитационих цевовода и пропуста). Захваљујући конфигурацији терена, положају отвореног водотока и правца развоја експлоатације систем одводњавања није компликован. Површинске воде које гравитирају са сливних површина или једне површине, ефикасно се одводе ободним каналима ван граница експлоатације.

За избор техничких мера заштите површинског копа од површинских вода неопходно је познавање величине сливних површина. Подручје са кога вода дотиче у зону површинског копа представља сливну површину која је одређена вододелницама. Контуре слива површинских и подземних вода се по правилу не морају поклапати. Карактеристике које утичу на режим површинског дотицаја воде из слива у површински коп су: геометријски облик слива, геолошки и педолошки покривач, висински услови, климатски услови, густина водотока на сливу итд. За потребе израде пројекта, направљена је анализа величине и основних елемената сливних површина који имају директан утицај на доток  површинских вода у површинском копу „Каона“. На Слици 9 дат је положај сливних површина око и на простору ПК „Каона“, а у Табели 6. основни елементи сливних површина.

Табела 6.-Величина сливних површина ПК „Каона“

| Назив сливног подручја | F (km2) | Обим (km) |
| --- | --- | --- |
| Ф1 – Сливна површина површинског копа | 0.261 | 2.24 |
| Ф2 – Сливна површина индустријског круга | 0.113 | 1.64 |
| Ф3 – Сливна површина испред индустријског круга | 0.047 | 1.00 |
| Ф4 – Сливна површина одлагалишта | 0.172 | 1.69 |

Слика 9. Сливне површине површинског копа „Каона“

Димензионисање објеката одводњавања је рађено на основу података добијених из Водних услова, који су приказани у Табели 7.

Табела 7. Интезитет кише у функцији трајања за подручје ПК Каона

| Трајање кише (min) | Intezitet kiše u funkciji trajanja i v. I (l/s.ha) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P=1% | P=2% | P=5% | P=10% | P=50% |
| 10 | 488 | 437 | 370 | 320 | 202 |
| 20 | 313 | 278 | 237 | 205 | 128 |
| 30 | 234 | 209 | 178 | 154 | 96.7 |
| 60 | 141 | 125 | 106 | 92.2 | 57.8 |

Систем одводњавања на површинском копу Каона се састоји од етажних канала, системом отворених и затворених канала (у шта се убраја и Ерозиона бразда), цевовода, шахти и пропуста испод главних саобраћајница, на чијем крају се налази изливна грађевина. У процесу одводњавања ће се користити већ постојећи објекти, стим што је на самом копу неопходна израда етажног (прихватног) канала.  Систем испуста треба да буде тако формиран да се обезбеди што ефикаснији начин усмеравања воде према Етажном каналу ЕК-1.

На сликама од 10 до 15 су приказане позиције Етажног канала ЕК-1 и Ерозионе бразде на крају пресечних година експлоатације. Димензије Етажног канала ЕК-1 кроз период експлоатације су приказане у Табели 8.

Табела 8.-Димензије Етажног канала ЕК-1 кроз период експлоатације

| Година | F | Часовни интезитет падавина (mm) |  | Прилив воде у канал | Кота канала | Ширина дна (m) | Дубина (m) | Дужина (m) | Нагиб бочних страна° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сливна површина (km2) |  | коефицијент отицаја |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (m3/s) |  |  |  |  |  |
| 5. | 0.261 | 12.50 | 0.40 | 0.36 | 300 | 0.75 | 0.75 | 480.00 | 70.00 |
| 10. | 0.261 | 12.50 | 0.40 | 0.36 | 300 | 0.75 | 0.75 | 480.00 | 70.00 |
| 20. | 0.261 | 12.50 | 0.40 | 0.36 | 300 | 0.75 | 0.75 | 480.00 | 70.00 |
| 30. | 0.266 | 12.50 | 0.40 | 0.37 | 275 | 0.75 | 0.80 | 560.00 | 70.00 |
| 40. | 0.279 | 12.50 | 0.40 | 0.39 | 245 | 0.75 | 0.75 | 415.00 | 70.00 |
| Крај | 0.306 | 12.50 | 0.40 | 0.43 | 215 | 0.75 | 0.75 | 295.00 | 70.00 |

Слика 10.	Позиција Етажног канала ЕК-1 и Ерозионе бразде на крају 5. године експлоатације

Слика 11.Позиција Етажног канала ЕК-1 и Ерозионе бразде на крају 10. године експлоатације

Слика 12.	Позиција Етажног канала ЕК-1 и Ерозионе бразде на крају 20. године експлоатације

Слика 13.	Позиција Етажног канала ЕК-1 и Ерозионе бразде на крају 30. године експлоатације

Слика 14.	Позиција Етажног канала ЕК-1 и Ерозионе бразде на крају 40. године експлоатације

Слика 15.	Позиција Етажног канала ЕК-1 и Ерозионе бразде на крају  експлоатације

## Технички опис припреме минералних сировина

Технолошка шема линије дробљења и класирања приказана је на Слици 16.

Слика 16.	Технолошка шема линије дробљења и класирања

Линија дробљења и просејавања кречњака се састоји од следећих подсистема:

Пријемни део и примарно дробљење,

Секундарно дробљење просејавање (Кула I)  са припадајућим линијама транспорта и отвореним складиштима финално издробљеног материјала,

Терцијално дробљење и просејавање (Кула II) са припадајућим линијама транспорта и отвореним складиштима финално издробљеног материјала,

Додатно пречишћавање кречњака фракције -20 + 0 mm (Кула III) са припадајућим линијама транспорта и отвореним складиштима пречишћеног кречњака и дефинитивне јаловине,

Шема кретања маса је дефинисана на основу Елабората о лабораторијском испитивању могућности дробљења и просејавања мешовитог узорка примарно издробљеног кречњака из  рудника- каменолома „Каона“, који је урађен од стране Института за рударство и металургију Бор у Децембру 2018. год.

Шема кретања маса је дата у Табели 9.

У табели 9 је дата и предвиђају се могућа одступња у појединим токовима у односу на податке добијене у лабораторијским условима. За прорачун и димензионисање опреме су узети најнеповољнији случајеви.

Табела 9.-Шема кретања маса на Линији дробљења и класирања

## Избор основне и помоћне опреме

На површинском копу Каона на пословима експлоатације кречњачке минералне сировине распоређена је следећа опрема приказана у Табели 10.

Табела 10.-Списак основне и помоћне опреме коју поседује ПК Каона

| Опрема | Марка | Ознака | Снага (кW) | Ком |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Бушилица | Atlas Copco | Roc 460 |  | 1 |
| 2.Компресор | Ingersoll Rand | 12/235 |  | 1 |
| 3.Разбијач | RD | A600B | 90 | 1 |
| 4.Хидраулични багер | Liebherr | R964C | 320 | 1 |
| 5.Камион | Terex | 2766C | 190 | 1 |
| 5.Камион | BELAZ | 548A | 250 | 1 |
| 6.Утоварач | ULT | 160 | 148 | 1 |
| 7.Булдозер | TG | 220 | 165 | 1 |
| 8.Хидраулични багер | O&K | OK RH-20 | 200 | 1 |
| 9.Виљушкар | TU 32 |  |  | 1 |
| 10.Путничко возило | Zastava | Poly | 55 | 1 |
| 11.Теренско возило | Lada | Niva | 60 | 1 |

Табела 11.-Списак основне и помоћне опреме коју је потребно набавити

| Опрема | Марка | Ознака | Снага (кW) | Ком |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Бушилица | Epiroc Power | ROC D45 | 193 | 1 |
| 2.Хидраулични багер | Liebherr | R966C | 320 | 1 |
| 3.Камион | BELAZ | 7555B | 522 | 2 |
| 4.Утоварач | Liebherr | L566 | 168 | 1 |
| 5.Булдозер | Liebherr | PR 736 | 170 | 1 |

Табела 12.-Списак стационарне опрема

| Стационарна опрема |  |  |
| --- | --- | --- |
| Примарно уситњавање | Секундарно уситњавање | Терцијално уситњавање |
| Прихватна решетка | Дробилица Д23 | Дробилица ротациона-млин МГ 70 |
| Дробилица UČD-100 m3 | Вибро додавач VD-2 | Сито VS 4x1.5 |
| Додавач ексцентрични DM 1250x3000 | Транспортер T 9 | Транспортер T 1 |
| Решетка IR 2.7x1.5 | Транспортер T 10 | Транспортер T 2 |
| Сито VS 6x1.5 |  | Транспортер T 3 |
| Транспортер T 6 |  | Транспортер T 4 |
| Транспортер T 8 |  |  |
| Транспортер T 13 |  |  |
| Транспортер T 14 |  |  |

# 4. ПРИКАЗ ГЛАВНИХ АЛТЕРНАТИВА КОЈЕ СУ РАЗМАТРАНЕ

Локација лежишта и површинског копа  нема алтернативу. Локација је унапред одређена просторним положајем самог лежишта која се не може мењати. Сам развој рударских радова, хоризонтална и вертиклна расподела, годишњи капацитети експлоатације и прераде, структура технологије експлоатације и препреме и прераде минералних сировина, облик и геометрија завршне фигуре површинског копа и осталих рударских објеката, рудничка инфраструктура (транспортне комуникације, снабдевање електричном енергијом, техничком водом, гасом и др....), избор рударске опреме, могу се мењати односно прилагођавати одређеним ограничењима, као што су заштићене зоне по било ком основу, служебност над земљиштем, геомеханичка стабилност рударских објеката, заштита животне и радне средине, противпожарна заштита итд...

## Алтернативни технолошки поступак

Због природе стенске масе - кречњака не постоји алтернатива издвајања из масива осим применом експлозива и иницијалних средстава. Примена хидрауличног чекића као технологија издвајања из масива нема економско оправдање и примењиваће се једино као техничко решење уситњавања негабарита.

У овом тренутку на површинском копу  се ради капацитетом од од 300 000 t/god. У наредном периоду ће годишњи капацитет износити 1.000.000 t/god.

Пројектовано решење експлоатације неће битно утицати на угрожавање животне средине, али је битно придржавања мера заштите животне средине.

# 5. ОПИС ЧИНИЛАЦА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ КОЈИ МОГУ БИТИ ИЗЛОЖЕНИ УТИЦАЈУ

## Становништво

Кучево је општина смештена у долини Пека, у источном делу Србије. На подручју ове општине се налази село Каона у коме живи око 600 становника. Становници овог села се углавном баве пољопривредом.

## Земљиште.

Разматрајући тематску рефералну карту просторног плана Општине Кучево ( види наредну слику Слика 17) констатујемо да се земљиште на локалитету лежишта  води као шумско. Катастарке парцеле у обухвату експлоатације припадају Србијашумама.

Слика 17. Део Рефералне карте Просторног плана Општине Кучево

## Ваздух

Као извори аерозагађења, осим сагоревања фосилних горива за потребе домаћинстава у насељима, котларница (на угаљ и мазут), пољопривредне производње, појављује се и друмски саобраћај од постојеће путне мреже ( магистралних, регионалних и локалних путева). Потенцијално највећи загађивачи животне средине представљају насељена места и викенд зоне услед недовољне комуналне опремљености. Проблематика аерозагађења, која потиче од постојећих путева, је посебно изражена у непосредној близини постојећег пута. Утицај се осећа у подручју око друмске саобраћајнице. Из мотора са унутрашњим сагоревањем емитује се велики број гасова, од којих су најважнији (због свог доказаног негативног утицаја на хуману популацију): СО, Nox,NO2 , угљоводоници, олово, као и чврсте честице у облику чађи.

## Заштићена природна добра

Природна добра и подручја изузетних природних вредности од посебног значаја - пећина „Церемошња" и пећина „Равништарка" као и археолошко налазиште Краку лу Јордан.

Споменик природе „Пећина Церемошња" - је пећина понорског типа коју је изградила понорница Стругарски поток. Уточиште је фосилне фауне. Налази на североисточним обронцима Хомољских планина, у подножју њиховог највишег врха, Великог Штубеја (940 m). Укупна дужина до сада истражених пећинских канала је 775,5 m док је дужина туристичке стазе 431 m. У близини пећине се налази ботанички парк - арборетум са карактеристичним врстама дрвећа које настањују Карпатско подручје Србије, као и етно-парк. Скупштина општина Кучево донела је 2007. године одлуку којим је овај споменик природе стављен под заштиту.

Споменик природе „Пећина Равништарка" (К.О. Равниште и К.О. Кучајна) укупне дужине канала 598 m, стављена је под заштиту ради очувања богатог и атрактивног пећинског накита. Налази у непосредној близини пећине Церемошње. Туристичка стаза је дугачка 560 m. Скупштина општина Кучево донела је 2007. године одлуку којом је овај природни споменик стављен под заштиту.

Споменик природе „Дубочка пећина - Саига Маге" (К.О. Дубока и К.О. Раденка) -тунелска пећина дужине 2275 m, периодично хидролошки активна, тешко проходна са живим светом који чине заштићене природне реткости. Налази се на северу Звишке котлине, у подножју Звишких планина у атару села Дубока. Решењем завода за заштиту и научно проучавање природних реткости НР Србије од 1949. године овај простор је стављен под заштиту.

Споменик природе Стабло храста лужњака (К.О. Љешница) -знатних је димензија и старости те представља јединствен примерак своје врсте на овом простору. Скупштина општина Кучево донела је 1964. године решење којим се он ставља под заштиту.

На подручју општине Кучево издвајају се и следећа подручја, односно целине:

Кучевска или Звишка потајница - Потајнице су редак природни феномен. У свету их има свега 30, а у Србији 4. Налази се на почетку Каонске клисуре, са десне стране Пека, око 70 m од магистралног пута Пожаревац-Кучево-Мајданпек. Од центра Кучева удаљена је 2 km .

Минерална вода „Дубока" извире са дубине од 282 m. Њен извор се налази у селу Нересница, у засеоку Кисела Вода, непосредно изнад ушћа Буковске реке у Пек. По свом типу и саставу спада у ред, мало присутних код нас, калцијум-бикарбонатних вода.

Извор минералне воде „Бања", у Раковој Бари - Извор је у облику мањег врела, снаге 10-так литара воде у секунди из којег се формира поток, који се после 300 m спаја са потоком из Малог Врела, а овај се недуго затим улива у Раковобарску реку, десну притоку Пека.

Водопади „Мало Врело" се налазе у атару села Ракова Бара, 15 km северно од Кучева, у подножју Ракобарског виса (691 m). У целини, извориште са водотоком и водопадима представља геоморфолошко-хидролошки комплекс необичне лепоте.

Водопад „Сига" је удаљен од пећине Церемошња 1 km. Налази се непосредно испод извора реке Сига. Сига извире испод високог крашког облика, а онда се обрушава низ 20-30 m високи каскадни водопад. Са десне стране потока је Голубањска пећина.

Водопад код извора Шевичке реке - У атару села Шевица, на месту званом „Бурев", Шевичка река, десна притока Пека скоро на самом извору ствара интересантан водопад. Поток, који настаје из снажног крашког извора у подножју високе стене, после 50 m рачва се на више мањих рукаваца, који затим падају са бигрене терасе, широке око 30 m, стварајући већи број минијатурних каскадних водопада. Водопад се налази један километар од локалног асфалтног пута који води од центра Шевице према засеоку Брсани. Од Кучева је удаљен 13 km.

Кучајнско језеро је вештачка акумулација, изграђена на Кучајнској реци, левој притоци Пека, 4 km јужно од Кучева. Језеро се налази непосредно изнад села Кучајна, поред асфалтног пута према пећинама Равништарка и Церемошња. Језеро и околна природа пријатно је место за излете и камповање. У близини су и остаци римских и српских средњевековних рудника сребра и злата, и градско излетиште „Платан".

Језера у Нересници - засеок Лунка - Настала су између два Светска рата ископавањем златоносног песка из Пека и његовог приобаља. Налазе се поред десне обале Пека, између Кучева и Нереснице. Од центра Кучева језера су удаљена од три до 5 km.

## Живи свет

Простор на коме се налази површински коп и његова околина у вегетацијском погледу припада појасу букових шума. Шире гледано распрострањена је на магматитима и кречњачким масивима у брдско-планинском подручју Србије. Распрострањена је на серији силикатних и кречњачких земљишта са доста израженим еколошким дијапазоном. Окружење копа карактерише углавном ниско растиње, жбунастог типа. У окружењу присутне су и пољопривредне површине (ливаде и пашњаци) настале крчењем шумских масива у прошлости и трансформацијом шумског земљишта у пољопривредне површине.

На посматраном простору није констатовано да је нека врста угрожена и да је предмет посебне заштите. У широј околини нема ни заштићених резервата за биљке. Такође, нема ни значајних потенцијала флоре од интереса за животну средину тако да у експлоатацији предметни Пројекат, обзиром на капацитет и дозвољени обим на пројектованој локацији нема значајнијих утицаја на флору.

У складу са развијеношћу флоре присутан је и животињски свет, што значи да је мало заступљен и често се налази у близини шумских комплекса или са њима испреплетен. Половина територије Кучева налази се под шумом. Од дивљачи најраспрострањеније су дивље свиње, срнећа дивљач, зец и јазавац.

## Културне и створене вредности

На подручју општине Кучево од утврђених културних добра има једно археолошко налазиште и 6 споменика културе.

Краку лу Јордан - Археометалуршки антички комплекс из III века н. е. је јединствени археометалуршки центар из римског периода, који је од средине III века н. е. па све до краја IV века н. е. био у функцији металургије злата, сребра, бакра и гвожђа. Краку лу Јордан се налази у атару села Бродица, 14 км источно од Кучева. Одлуком Владе Републике Србије, Краку лу Јордан је проглашен за историјски споменик од изузетног значаја.

Споменици културе:

- Родна кућа народног хероја Слободана Јовића у Кучеву,

- Црква Вазнесења Христовог у Кучеву,

- Стара воденица Мишића у Кучеву,

- Стара кућа Грујић Панте у Церемошњи,

- Кућа Вукашина Милошевића у Кучајни,

- Воденица Ђорђевић Витомира у Турији.

## Међусобни односи наведених чинилаца

Узимајући у обзир све напред наведено може се консттовати:

- Експлоатација кречњака на локацији  није у супртоности са просторним планом Општине Кучево

- Током експлоатације кречњака услед рада рударске опреме долазиће до незнатог загађена ваздуха услед рада дизел опреме на површинском копу и то на
непосредном локалитету

- Радови неће ничим утицати на климатске прилике

- Непосредну околину површинског копа чини подручије малог степена насељености

- У окружењу предметног пројекта нема регистрованих заштићених природних добара, као ни ретких, угрожених и заштићених представника флоре и фауне, нити њихових станишта.

- Не површинском копу не очекују се појаве подземних вода, тако да се вода може очекивати само након атмосферских падавина.

- У ближој околини локације пројекта нема заштићених културних добара.

# 6. ОПИС МОГУЋИХ ЗНАЧАЈНИХ ШТЕТНИХ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Експлоатација кречњака на површинском копу Каона реализоваће се у складу са планском документацијом, условима и сагласностима надлежних органа.

## Обим утицаја

Једна од битних одлика простора на локацији предметног пројекта чини карактеристика насељености и људске популације. Ова одлика је значајна због потребе да се детаљно истраже потенцијални негативни утицаји на становнике који насељавају предметно подручје.

## Природа прекограничног утицаја

Узимајући у обзир локацију, као и обим пројектованих радова може се констстовати да експлоатација неће имати утицај на прекогранично загађење.

## Величина и сложеност утицаја

За оцену процене величине и сложености утицаја у току експлоатације предметног пројекта, сагледавајући технологију предметног пројекта, обим радова и карактеристике утицаја, неопходно је нагласити следеће: - Активностима на експлоатацији лежишта могу се очекивати утицаји који потичу од разарања стене минирањем и рада опреме; - У непосредне, секундарне и краткорочне негативне утицаје сврставамо последице минирања (сеизмичко дејство, бука у виду ваздушних ударних таласа, разлетање комада, разарање стене, стварања прашине и гасова експлозије), док у дугорочне спада деградација простора.

Ваздух: Загађујуће материје ће се емитовати приликом сагоревања погонског горива у моторима СУС и по активирању минског поља. Запремина продуката сагоревања је збир угљендиоксида, воде, сумпордиоксида, азота и кисеоника. Када се анализира емисија штетних и опасних материја, свакако постојаће емисија угљендиоксида (СО2) и у мањој мери у дозвољеним концентрацијама сумпордиоксида (S02). Према количини пројектоване погонске енергије за погон мотора СУС, могуће је проценити количину штетних гасова по радном дану. На основу претходних чињеница може се закључити да ће утицај предметног пројекта на загађење ваздуха бити мали до средњи.

Вода и земљиште: На квалитет земљишта, подземних и површинских вода негативно могу утицати отпадне воде и неадекватно одлагање чврстог отпада. На основу расположивих хидрогеолошких информација не очекују се појаве подземних вода, тако да се вода на површинском копу може очекивати само након атмосферских падавина које ће спирати честице прашине и евентуално проливена уља. Равни платои на радним етажама израђиваће се са нагибом како би се омогућило гравитационо отицање површинских вода које директно падну на површински коп. Према реченом може се прогнозирати низак утицај на ове категорије.

Екосистем. На микролокацији се експлоатацијом кречњака потпуно уништава станиште биљних и животињских врста, док се у завршној фази кроз процес реклтивације простор поново врати у предходно стање.

Простор на ком је планирана експлоатација кречњака као техничко грађевинског камена на површинском копу не налази се нити обухвата делове заштићених природних добара или добара за које је покренут поступак заштите, као ни еколошку и емералд мрежу.

Извођење рударских радова, нема утицаја на метеоролошке параметре и климатске карактеристике ширег региона. Када је реч о сложености утицаја, може се тврдити да припадају категорији простих утицаја, јер се не одвијају сложени хемијски нити термодинамички процеси великог капацитета.

## Вероватноћа утицаја

Вероватноћа негативних утицаја на чиниоце животне средине може се минимизирати доследним инсистирањем да се реализација придржава услова и сагласности надлежних органа како у избору опреме, извођења радова, тако и одржавања уређаја и опреме у току реализације пројекта.

# 7. ОПИС МЕРА ПРЕДВИЂЕНИХ У ЦИЉУ СПРЕЧАВАЊА, СМАЊЕЊА И ОТКЛАЊАЊА ЗНАЧАЈНИХ ШТЕТНИХ УТИЦАЈА

Мере у циљу спречавања, смањења или отклањања сваког значајнијег штетног утицаја предметног пројекта на животну средину могу се поделити на:

- Мере које су предвиђене законом и другим прописима

- Мере предвиђене пројектном документацијом,

- Мере током рада површинског копа

- Мере по престанку пројекта.

## Мере које су предвиђене законом и другим прописима

Регулативне мере предвиђене су законима и другим прописима, нормативима, стандардима и одговарајућом регулативом којима се ова проблематика дефинише. По свом глобалном карактеру укупна проблематика третирана је у оквиру Закона о заштити животне средине средине („Сл. гласник РС", бр. 135/04, 36/09, 72/09, 43/11-одлука УС, 14/16 и 76/18), Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС", бр. 135/04 и 36/09), Закона о заштити ваздуха („Сл. гласник РС", бр. 36/09 и 10/13), Закона о о водама („Сл. гласник РС", бр. 30/10, 93/12, 101/16), Закона о заштити природе („Сл. гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 91/10 - испр. и 14/16), Закона о заштити од буке у животној средини („Сл. гласник РС", бр. 36/09 и 88/10) и др. Специфична проблематика обухваћена је посебном регулативом и то су: Закон о рударству и геолошким истраживањима („Сл. гласник РС", бр. 101/15); Правилник о техничким захтевима за површинску експлоатацију лежишта минералних сировина („Сл. гласник РС", бр. 96/2010).

## Мере предвиђене пројектном документацијом

Сагласно Закону о рударству и геолошким истраживањима („Сл. гласник РС", бр. 101/15) као и Правилником о садржини рударских пројеката ( Сл. Гласник РС 27/97), дефинисан је обим и садржина рударских пројеката, који чине основ за прибављање релевантних аката почев од одобрења за експлоатацију, одобрења за извођење рударских радова, као и прибављање употребне дозволе за појединачне стационарне и динамичке рударске објекте.

Правилником о техничким захтевима за површинску експлоатацију лежишта минералних сировина („Сл. гласник РС", бр. 96/2010) дати су јасно техничко-технолошки нормативни параметри који се примењују и у фази пројектовања, а посебно током извођења рударских радова.

Пројектна документација из области рударства, се израђује у свему према важећим прописима и нормативима за ову врсту пројеката као и сагласно условима и сагласностима надлежних органа: Општинског, Покрајинског или Републичког органа надлежног за послове урабанизма, Завод за заштиту природе, Завод за заштиту споменика културе, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичке дирекције за воде, Противпожарне полиције као и Министарства надлеж ног за послове заштите животне средине.

## Мере током рада површинског копа

Носиоц пројекта - инвеститор је дужан да током рада површинског копа у свему се придржава свих позитивних прописа у Републици Србији. Посебан акценат се односи на мере прописане Законом о безбедности и здрављу на раду, Закона о заштити животне средине као и ресорног Закона о рударству и геолошким истраживањима као и свим осталим прописима. За област заштите животне и радне средине издвајамо следеће.

## Мере заштите ваздуха

Заштита од прашине. Као потенцијална штетна материја за ваздух околине појављује се прашина. Извори прашине су тачкастог, линијског и површинског типа. Сви ови извори прашине су приземног карактера са повременим дејством (у изузетно сушним периодима) и ограниченом даљином распростирања лебдеће фракције, што подразумева зону утицаја на ваздух радне околине, а у знатно мањој мери животне средине. До издвајања прашине на површинском копу долази при бушењу минских бушотина, уситњавањем материјала при минирању и утовару сировине, дробљењу на дробиличном постројењу унутар граница експлоатационог поља. У конкретним условима површинског копа узимајући у обзир рударско-геолошке, технолошке и климатске карактеристике довољна заштита је орошавање површина водом. Орошавање се обавља аутоцистерном која има уређај за фино распршивање воде и равномерно орошавање наведених површина и материјала при утовару у транспортна средства. За смањење прашине код бушења на бушаћој гарнитури обавезно је да се користи уређај за одсисавање и пречишћавање одсисаног запрашеног ваздуха. Обавезно је квашење етажних путева и радних етажа у циљу спречавања подизања прашине.

Обавезно је периодично снимање емисије прашине у складу са Уредбом о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух („Сл. гласник РС", бр. 71/10) код најближих објеката руралног становања. У случају да дође до прекорачења граничних вредности емисије рударски радови се морају привремено обуставити и спровести мере за довођење резултата у дозвољене границе. Процена је да срачунате дневне количине полутаната аерозагађења од мотора са унутрашњим сагоревањем не могу значајније утицати на животну средину.

Мере заштите земљишта и стабилности терена

При експлоатацији кречњака геометрија површинског копа, унутрашњег и спољашњег јаловишта, привремених и сталних депонија, треба да се реализује сагласно пројектним решењима. Обавеза инвеститора је да се врши верификација стабилности свих рударских објеката и то два пута годишње. Уколико дође до евентуалних клизишта, неопходно је предузимати мере санације.

## Мере заштите од буке и вибрације

Главни циљ анализе буке на површинском копу  је избор одговарајућих поступака (мера) у циљу ублажавања негативних утицаја буке од рударске механизације и минирања на локално становништво. Техничке мере заштите обухватају све поступке који су неопходни за довођење негативних утицаја у дозвољене границе као и поступке за минимизирање утицаја.

У циљу мониторинга над процесом, Обавеза извођача радова је да се врше периодична мерења буке и вибрације у циљу параметара сагладно прописаним граничним вредностима.

## Мере заштите вода

Током рада површинског копа  неопходно је спроводити све мере дате у водним условима које су инкорпориране у техничка решења дата у Главном рударском пројекту. На самом површинском копу предвиђен је систем за прикупљање санитарно-фекалне воде. Инвеститор је предвидео да замена уља и мазива се не обавља на самом површинском копу.

Техничка решења сакупљања атмосферских и осталих површинских вода и њихов третман пречишћавања, као и испуштање не сме бити такав да њима угрози постојећи квалитет површинских и подземних вода.

Рударски отпад

Рударски радови на површинском копу предвиђају формирање јаловишта. Обавезно је са хумусом поступати према Закону о пољопривредном земљишту, односно одлагати га на посебно место и користити га при рекултивацији.

Комунални чврсти отпад

На површинском копу ће бити присутан комунални отпад везан за рад радника на површинском копу, као и отпад у виду хабајућих делова машина и уређаја за експлоатацију кречњака. Обавезне мере заштите: Отпад који потиче од боравка запослених организовано одлагати у за то предвиђен суд (метални контејнер), који треба организовано празнити од стране локалног комуналног предузећа. Обавезно је сакупљање и разврставање отпада. На површинском копу мора бити постављен довољан број контејнера за одлагање отпада према врсти. Отпад се мора уступити овлашћеном оператеру са којим Носилац пројекта треба да има потписан уговор.

Опасан отпад:

Под опасним отпадом на површинском копу се сматра отпадно уље из мотора, мењача и редуктора машина и уређаја, као и амбалажа у којој се уља испоручују од добављача. Опасним отпадом се сматрају још и отпадне гуме и акумулатори. Инвеститор је предвидео да све сервисе и радове на рударској опреми изводи у оквиру свог пословног простора који се налази на двадесет километра удаљеној локацији.

## Мере заштите природног добра и непокретних културних добара

Предметно подручје се не налази унутар заштићеног подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите, не налази се у просторном обухвату еколошке мреже нити у простору евидентираних природних добара.

Носилац пројекта је дужан да ако током рударских радова наиђе на неидентификован објекат, заустави радове и о томе обавести Завод за заштиту споменика културе. Такође је дужан да обезбеди средства за истраживање, заштиту, чување, публиковање и презентацију истог.

## Мере по престанку експлоатације

Површински коп Каона ће се затворити сагласно Главном рударском пројекту трајне обуставе радова. Фаза затварање ће се реализовати након 47 година експлоатације. Тим пројектом ће се ближе утврдити обавезе техничке и биолошке рекултивације, демонтажа и уклањање рударских објеката и опреме као и ближе дефинисање намене простора.

ПРИЛОГ 1 - УПИТНИК уз захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину

ДЕО I Карактеристике Пројекта

| р.бр. |  |  | Питање |  |  |  | Дa/ Нe | Које карактеристике окружења Пројеката могу бити захваћене утицајем и како? | Да ли последице могу бити значајне? Зашто? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Да ли извођење, рад или престанак рада Пројекта подразумева активности које ће проузроковати физичке промене на локацији (топлификације, коришћење земљишта, измену водних тела, итд)? |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Трајну или привремену промену коришћења земљишта, површинског слоја или топографије укључујући повећање интензитета коришћења; |  |  |  | Да | Реализација пројекта подразумева трајну промену коришћења земљишта | Не -након завршетка експлоатације извршиће се рекултивација терена. |
| 1.2 |  |  | Рашчишћињање постојећег земљишта, вегетације или грађевина? |  |  |  | Да | Вегетација у оквиру експлоатационог поља ће бити уклоњена | Не - након завршетка експлоатације извршиће се рекултивација терена. |
| 1.3 |  |  | Настанак новог вида коришћења земљишта? |  |  |  | Да | У складу са планском документацијом | Да-привремено |
| 1.4 |  |  | Претходни радови, на пример бушотине, испитивање земљишта? |  |  |  | Да | Прашина, бука и др. | Да-привремено |
| 1.5. |  |  | Грађевински радови? |  |  |  | Да |  | Не |
| 1.6 |  |  | Довођење локације у задовољавајуће стање по престанку Пројекта? |  |  |  | Да | Извршиће се санација и рекултивација терена | Не |
| 1.7 |  |  | Привремене локације за грађевинске радове или становање грађевинских радника? |  |  |  | Да |  | Не |
| 1.8 |  |  | Надземне грађевине, конструкције или земљани радови укључујући пресецање линеарних објеката, насипање или ископе? |  |  |  | Не |  | Не |
| 1.9. |  | Подземни радови укључујући рудничке радове и копање тунела? |  |  |  | Не |  | Не |  |
| 1.10 |  | Радови на исушивању земљишта? |  |  |  | Не |  | Не |  |
| 1.11 |  | Измуљивање? |  |  |  | Не |  | Не |  |
| 1.12 |  | Индустријски и занатски производни процеси? |  |  |  | Не |  | Не |  |
| 1.13 |  | Објекти за складиштење робе и материјала? |  |  |  | Не |  | Не |  |
| 1.14 |  | Објекти за третман или одлагање чврстог отпада или течних ефлуената? |  |  |  | НЕ |  | Не |  |
| 1.15 |  | Објекти за дугорочни смештај погонских радника? |  |  |  | Не |  | Не |  |
| 1.16 |  | Нови пут, железница или речни транспорт током градње или експлоатације? |  |  |  | Не |  | Не |  |
| 1.17 |  | Нови пут ,железница, ваздушни саобраћај, водни транспорт или друга транспортна инфраструктура, укључујући нове или измењене правце и станице, луке, аеродроме, итд? |  |  |  | Не |  | Не |  |
| 1.18 |  | Затварање или скретање постојећих транспортних праваца или инфраструктуре која води ка изменама кретања саобраћаја? |  |  |  | Не |  | Не |  |
| 1.19 |  | Нове или скренуте преносне линије или цевоводи? |  |  |  | Не |  | Не |  |
| 1.20 |  | Запречавање, изградња брана, изградња пропуста, регулација или дуге промене у хидрологији водотока или аквифера? |  |  |  | Не |  | Не |  |
| 1.21 |  | Прелази преко водотока? |  |  |  | Не |  | Не |  |
| 1.22 |  | Црпљење или трансфер воде из подземних или површинских извора? |  |  |  | Не |  | Не |  |
| 1.23 |  | Промене у водним телима или на површини земљишта које погађају одводњавање или отицање? |  |  |  | Не |  | Не |  |
| 1.24 |  | Превоз персонала или материјала за градњу, погон или потпуни престанак? |  |  |  | Не |  | Не |  |
| 1.25 |  | Дугорочни радови на демонтажи, потпуном престанку или обнављању рада? |  |  |  | Не |  | Не |
| 1.26 |  | Текуће активности током потпуног престанка рада које могу имати утицај на животну средину? |  |  |  | Не |  | Не |
| 1.27 |  | Прилив људи у подручје, привремен или сталан? |  |  |  | Не |  | Не |
| 1.28 |  | Увођење нових животињских и биљних врста? |  |  |  | Не |  | Не |
| 1.29 |  | Губитак аутохтоних врста или генетске и биолошке разноврсности? |  |  |  | Не |  | Не |
| 1.30 |  | Друго |  |  |  | Не |  | Не |
| 2. Да ли ће постављање или погон постројења у оквиру Пројекта подразумевати коришћење природних ресурса као што су земљиште, вода, материјали или енергија, посебно оних ресурса који су необновљиви или који се тешко обнављају? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Земљиште, посебно неизграђено или пољопривредно? |  |  | Не |  | Не |
| 2.2 |  |  | Вода? |  |  | Да | Квашење транспорних путева у циљу смањења запрашености ваздуха | Не |
| 2.3 |  |  | Минерали? |  |  | Да | Кречњак | Не |
| 2.4 |  |  | Камен, шљунак, песак? |  |  | Да | Основна сировина | Не |
| 2.5 |  |  | Шуме и коришћење дрвета? |  |  | Не |  | Не |
| 2.6 |  |  | Енергија, укључујући електричну и течна горива? |  |  | Да | Дизел гориво за рад рударске механизације и транспортних возила | Да - продукти изгарања горива |
| 2.7 |  |  | Други ресурси? |  |  | Не |  | Не |
| 3. Да ли пројекат подразумева коришћење, складиштење, транспорт, руковање или производњу материја или материјала који могу бити штетни по људско здравље или животну средину или изазвати забринутост због постојећег или могућег ризика по људско здравље? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  | Да ли пројекат подразумева коришћење материја или материјала који су токсични или опасни, по |  |  | Не |  | Не |
|  |  |  |  | људско здравље или животну средину (флора, фауна, снабдевање водом)? |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  | Да ли ће пројекат изазвати промену у појави болести или утицати на преносиоце болести (на пример, болести које преносе инсекти или које се преносе водом)? |  | Не |  | Не |  |  |
| 3.3. |  |  |  | Да ли ће Пројекат утицати на благостање становништва, на пример, променом услова живота? |  | Да | Утицаће позитивно на запосленост | Не |  |  |
| 3.4 |  |  |  | Да ли постоје посебно рањиве групе становника које могу бити погођене извођењем Пројекта, на пример, болнички пацијенти, стари? |  | Не |  | Не |  |  |
| 3.5 |  |  |  | Други узроци? |  | Не |  | Не |  |  |
| 4. Да ли ће током извођења, рада или коначног престанка рада настајати чврсти отпад? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  |  | Јаловина, депонија уклоњеног површинског слоја или руднички отпад? |  | Да | Условна јаловина,која представља кречњак из косина ПК | Не |  |  |
| 4.2 |  |  |  | Градски отпад (из станова или комерцијални отпад)? |  | Да | У току експлоатације постојаће отпад везан за број запослених | Не |  |  |
| 4.3 |  |  |  | Опасан или токсични отпад (укључујући радио-активни отпад? |  | Не |  | Не |  |  |
| 4.4 |  |  |  | Други индустријски процесни отпад? |  | Не |  | Не |  |  |
| 4.5 |  |  |  | Вишак производа? |  | Не |  | Не |  |  |
| 4.6 |  |  |  | Отпадни муљ или други муљеви као резултат третмана ефлуента? |  | Не |  | Не |  |  |
| 4.7 |  |  |  | Грађевински отпад или шут? |  | Не |  | Не |  |  |
| 4.8 |  |  |  | Сувишак машине и опреме? |  | Не |  | Не |  |  |
| 4.9 |  |  |  | Контаминирано тло или други материјал? |  | Не |  | Не |  |  |
| 4.10 |  |  |  | Пољопривредни отпад? |  | Не |  | Не |  |  |
| 4.11 |  |  |  | Друга врста отпада? |  | Не |  | Не |  |  |
| 5. Да ли извођење пројекта подразумева испуштање загађујућих материја или било којих опасних, токсичних или непријатних материја у ваздух? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  |  |  | Емисије из стационарних или мобилних извора за сагоревање фосилних горива? | Да | Из мобилних извора за време рада рударске механизације | Не |  |  |
| 5.2 |  |  |  | Емисије из производних процеса? | Не |  | Не |  |  |
| 5.3 |  |  |  | Емисије из материјала којима се рукује укључујући складиштење и транспорт? | Да | Прашина кречњака | Да |  |  |
| 5.4 |  |  |  | Емисије из грађевинских активности укључујући постројења и опрему? | Не |  | Не |  |  |
| 5.5. |  |  |  | Прашина или непријатни мириси који настају руковањем материјалима укључујући грађевинске материјале, канализацију и отпад? | Не |  | Не |  |  |
| 5.6 |  |  |  | Емисије због спаљивања отпада? | Не |  | Не |  |  |
| 5.7 |  |  |  | Емисије због спаљивања отпада на отвореном простору (на пример, исечени материјал, грађевински остаци)? | Не |  | Не |  |  |
| 5.8 |  |  |  | Емисије из других извора? | Не |  | Не |  |  |
| 6. Да ли извођење Пројекта подразумева проузроковање буке и вибрација или испуштање светлости, топлотне енергије или електромагнетног зрачења? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  |  |  | Због рада опреме, на пример, машина, вентилационих постројења, дробилица? | Да | Бука и вибрације због рада рударске механизације и транспортних средстава и погона за прераду тг камена | Не |  |  |
| 6.2 |  |  |  | Из индустријских или сличних процеса? | Не |  | Не |  |  |
| 6.3 |  |  |  | Због грађевинских радова и уклањања грађевинских и других објеката? | Не |  | Не |  |  |
| 6.4 |  |  |  | Од експлозија или побијања шипова? | Да | Минирање | Не |  |  |
| 6.5 |  |  |  | Од грађевинског или погонског саобраћаја? | Не |  | Не |  |  |
| 6.6 |  |  |  | Из система за осветљење или система за хлађење? | Не |  | Не |  |  |
| 6.7 |  |  |  | Из извора електромагнетног зрачења (подразумевају се ефекти на најближу осетљиву опрему као и на људе)? | Не |  | Не |  |  |
| 6.8 |  |  |  | Из других извора? | Не |  | Не |  |  |
| 7. Да ли извођење Пројекта води ризику загађења земљишта или вода због испуштања загађујућих материја на тло или у канализацију површинске и подземне воде? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  |  |  | Због руковања, складиштења, коришћења или цурења опасних или токсичних материја? | Не |  | Не |  |  |
| 7.2 |  |  |  | Због испуштања канализације или флуената (третираних или нетретираних) у воду или у земљиште? | Не |  | Не |  |  |
| 7.3 |  |  |  | Таложењем загађујућих материја испуштених у ваздух, у земљиште или у воду? | Не |  | Не |  |  |
| 7.4 |  |  |  | Из других извора? | Не |  | Не |  |  |
| 7.5 |  |  |  | Постоји ли дугорочни ризик због загађујућих материја у животној средини из ових извора? | Не |  | Не |  |  |
| 8. Да ли током извођења и рада Пројекта може настати ризик од удеса који могу утицати на људско здравље или животну средину? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  |  |  | Од експлозија, исцуривања, ватре итд, током складиштења, руковања, коришћења или производње опасних или токсичних материја? | Не |  | Не |  |  |
| 8.2 |  |  |  | Због разлога који су изван граница уобичајене заштите животне средине, на пример, због пропуста у систему контроле загађења? | Не |  | Не |  |  |
| 8.3 |  |  |  | Због других разлога? | Не |  | Не |  |  |
| 8.4 |  |  |  | Због природних непогода (на пример, поплаве, земљотреси, клизишта, итд)? | Да |  | Не |  |  |
| 9. Да ли ће Пројекат довести до социјалних промена, на пример, у демографији, традиционалном начину живота, запошљавању? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  |  |  | Промене у обиму популације, старосном добу, структури, социјалним групама? | Не |  | Не |  |  |
| 9.2 |  |  |  | Расељавање становника или рушење кућа или насеља или јавних објеката у насељима, на пример, школа, болница, друштвених објеката? | Не |  | Не |  |  |
| 9.3 |  |  |  | Кроз досељавање нових становника или стварање нових заједница? | Не |  | Не |  |  |
| 9.4 |  |  |  | Испостављањем повећаних захтева локалној инфраструктури или службама, на пример, становање, образовање, здравствена заштита? | Не |  | Не |  |  |
| 9.5 |  |  |  | Отварање нових радних места током градње или експлоатације или проузроковање губитка радних места са последицама по запосленост и економију? | Да | Отварање нових радних места | Не - Мали је пројекат |  |  |
| 9.6 |  |  |  | Други узроци? | Не |  | Не |  |  |
| 10. Да ли постоје други фактори које треба размотрити, као што је даљи развој који може водити последицама по животну средину или кумулативни утицај са другим постојећим или планираним активностима на локацију? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 |  |  |  | Да ли ће Пројекат довести до притиска за даљим развојем који може имати значајан утицај на животну средину, на пример, повећано насељавање, нове путеве, нов развој пратећих индустријских капацитета или јавних служби, итд.? | Не |  | Не |  |  |
| 10.2 |  |  |  | Да ли ће Пројекат довести до развоја пратећих објеката, помоћног развоја или развоја подстакнутог Пројектом који може имати утицај на животну средину, на пример: -пратећа инфраструктура (путеви, снабдевање електричном енергијом, чврсти отпад или третман отпадних вода, итд); -развој насеља; -екстрактивне индустрије; -снабдевање; -друго? | Не |  | Не |  |  |
| 10.3 |  |  |  | Да ли ће Пројекат довести до накнадног коришћења локације које ће имати утицај на животну средину? | Не |  | Не |  |  |
| 10.4 |  |  |  | Да ли ће Пројекат омогућити у будућности развој по истом моделу? | Да |  | Не |  |  |
| 10.5 |  |  |  | Да ли ће Пројекат имати кумулативне ефекте због близине других постојећих или планираних пројеката са сличним ефектима? | Не |  | Не |  |  |

ДЕОII Карактеристике ширег подручја на коме се планира реализација Пројекта

За сваку карактеристику Пројекта наведену у наставку, треба размотрити да ли нека од набројаних компонената животне средине може бити захваћена утицајем Пројекта

| Питање: Да ли постоје карактеристике животне средине на локацији или у околини локације Пројекта које могу бити захваћене утицајем Пројекта? |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. подручја заштићена међународним, националним или локалним прописима, због својих природних, пејзажних карактеристика |  |  | Не |  |  | Не |  |
| 2. друга подручја важна или осетљива због своје екологије, на пример: -мочварна подручја; -водотоци или дуга водна тела; -планинска подручја; |  |  | Не |  |  | Не |  |
| -шуме и шумско земљиште |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. подручја која користе заштићене, важне или осетљиве врсте флоре и фауне, на пример за раст и развој, размножавање, одмор, презимљавање, миграцију, које могу бити захваћене |  |  | Не |  |  | Не |  |
| 4. унутрашње површинске и подземне воде: |  |  | Не |  |  | Не |  |
| 5. заштићена природна добра: |  |  | Не |  |  | Не |  |
| 6. правци или објекти који се користе за јавни приступ |  |  | Не |  |  | Не |  |
| 7. саобраћајни правци подложни загушењима или који могу проузроковати проблеме животној средини; |  |  | Не |  |  | Не |  |
| 8. подручја на којима се налазе непокретна културна добра |  |  | Не |  |  | Не |  |
| Питање: Да ли се пројекат налази на локацији на којој ће вероватно бити видљив многим људима |  |  |  |  |  |  |  |
| Не Не |  |  |  |  |  |  |  |
| Питање: Да ли се Пројекат налази на претходно неизграђеној локацији, на којој ће доћи до губитка зелених површина: |  |  |  |  |  |  |  |
| Не Не |  |  |  |  |  |  |  |
| Питање: Да ли се на локацији Пројекта или у околини земљишта које ће бити захваћено утицајем Пројекта користи за одређене приватне или јавне намене, на пример: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. куће, баште, друга приватна имовина; | Не |  |  | Не |  |  |  |
| 2. индустрија; | Не |  |  | Не |  |  |  |
| 3.трговина; | Не |  |  | Не |  |  |  |
| 4. рекреација; | Не |  |  | Не |  |  |  |
| 5. јавни отворени простори: | Не |  |  | Не |  |  |  |
| 6. јавни објекти | Не |  |  | Не |  |  |  |
| 7. пољопривреда: | Не |  |  | Не |  |  |  |
| 8. шумарство: | Не |  |  | Не |  |  |  |
| 9. туризам | Не |  |  | Не |  |  |  |
| 10.рудници и каменоломи | Не |  |  | Не |  |  |  |
| Питање: Да ли постоје планови за будуће коришћење земљишта на локацији или у околини које би могло бити захваћено утицајем Пројекта? |  |  |  |  |  |  |  |
| Не Не |  |  |  |  |  |  |  |
| Питање: Да ли постоје подручја на локацији или у околини која су густо насељена, која би могла бити захваћена утицајем Пројекта? |  |  |  |  |  |  |  |
| Не Не |  |  |  |  |  |  |  |
| Питање: Да ли постоје подручја осетљивог коришћења земљишта на локацији или у околини, која могу бити захваћена утицајем Пројекта: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. болнице | Не |  |  | Не |  |  |  |
| 2. школе | Не |  |  | Не |  |  |  |
| 3. верски објекти | Не |  |  | Не |  |  |  |
| 4. јавни објекти? | Не |  |  | Не |  |  |  |
| Питање: Да ли постоје подручја на локацији или околини са важним високо квалитетним или недовољним ресурсима који би могли бити захваћени утицајем пројекта |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. подземне воде, | Не |  |  | Не |  |  |  |
| 2. површинске воде, | Не |  |  | Не |  |  |  |
| 3. шуме, | Да |  |  | Не |  |  |  |
| 4. пољопривредно земљиште, | Не |  |  | Не |  |  |  |
| 5. риболовно подручје, | Не |  |  | Не |  |  |  |
| 6. туристичко подручје, | Не |  |  | Не |  |  |  |
| 7. минералне сировине | Не |  |  | Не |  |  |  |
| Питање: Да ли на локацији Пројекта или у околини има подручја која већ трпе загађење или средине премашени, која могу бити захваћена утицајем Пројекта. |  |  |  |  |  |  |  |
| Не Не |  |  |  |  |  |  |  |
| Питање: Да ли постоји могућност да локација Пројекта буде погођена земљотресом, слегањем, клизањем, ерозијом, поплавама, или екстремним климатским условима, као на пример, температурним разликама, маглама, јаким ветровима, који могу довести до тога да пројекат проузрокује проблеме животној средини |  |  |  |  |  |  |  |
| Да Не |  |  |  |  |  |  |  |
| Питање: Да ли је вероватно да ће испуштања пројекта имати последице по квалитет чинилаца животне средине. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. климатских, укључујући микроклиму и локалне и шире климатске услове, | Не |  |  | Не |  |  |  |
| 2. хидролошких - на пример, количине, протицај или ниво поземних вода и вода у рекама и језерима, | Не |  |  | Не |  |  |  |
| 3. педолошких - на пример, количина, дубина, влажност, | Не |  |  | Не |  |  |  |
| 4. геоморфолошких - на пример, стабилност | Не |  |  | Не |  |  |  |
| Питање: Да ли је вероватно да ће Пројекат утицати на доступност или довољност ресурса, локално или глобално: |  |  |  |  |  |  |
| 1.- фосилних горива, |  | Не |  |  | Не |  |
| 2.- вода, |  | Не |  |  | Не |  |
| 3.- минералне сировине, камен, песак, шљунак, |  | Да |  |  | Не |  |
| 4.-дрво, |  | Не |  |  | Не |  |
| 5.- других необновљивих ресурса, |  | Не |  |  | Не |  |
| 6.- инфраструктурних капацитета на локацији - вода, канализација, производња и пренос електричне енергије, |  | Не |  |  | Не |  |
| Питање: Да ли постоји вероватноћа да Пројекат утиче на људско здравље и благостање заједнице. |  |  |  |  |  |  |
| 1.- квалитет или токсичност ваздуха, воде, прехрамбених производа и других производа за људску потрошњу, |  | Не |  |  | Не |  |
| 2.- стопу болести и смртности појединаца,м заједнице или популације због изложености загађењу, |  | Не |  |  | Не |  |
| 3.- појаву или распоређеност преносиоца болести, укључујући инсекте, |  | Не |  |  | Не |  |
| 4.-угроженост појединаца, заједница или популације болестима, |  | Не |  |  | Не |  |
| 5.- осећање личне сигурности појединаца, |  | Не |  |  | Не |  |
| 6.- кохезију и идентитет заједнице, |  | Не |  |  | Не |  |
| 7.- културни идентитет и заједништво, |  | Не |  |  | Не |  |
| 8.- појава мањина, |  | Не |  |  | Не |  |
| 9.- услове становања, |  | Не |  |  | Не |  |
| 10.- запосленост и квалитет запослења, |  | Да |  |  | Не |  |
| 11.- економске услове, |  | Да |  |  | Не |  |
| 12.- друштвене институције и др.? |  | Не |  |  | Не |  |