ИНВЕСТИТОР:

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,

САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

# „СТУДИЈА ОПРАВДАНОСТИ СА ИДЕЈНИМ ПРОЈЕКТОМ ПРОШИРЕЊА КАПАЦИТЕТА ТЕРМИНАЛА ЗА РАСУТЕ И ГЕНЕРАЛНЕ ТЕРЕТЕ ЛУКЕ СМЕДЕРЕВО“

Захтев за одређивање обима и садржаја

Студије о процени утицаја на животну средину

Београд, јануар 2018. године

САДРЖАЈ

1.	Захтев за одређивање обима и садржаја	3

1.1.	Уводне напомене	3

1.2.	Методологија израде Захтева	3

1.2.1.	Коришћена законска регулатива	3

1.2.2.	Носилац пројекта	4

1.3.	Опис пројекта	4

1.4.	Главне физичке карактеристике Пројекта у фази припреме, извођења и у фази редовног радa	5

1.5.	Главне карактеристике пројекта	8

1.6.	Величина и капацитет Пројекта	8

1.7.	Процена очекиваних врста и количина отпадних материја и емисија у редовном раду Пројекта	8

1.8.	Приказ главних алтернатива које је Носилац пројекта разматрао	10

1.9.	Опис чинилаца животне средине на локацији и окружењу планираног Пројекта који могу бити изложени утицајима	10

1.10.	Карактеристике могућих утицаја на животну средину	15

1.11.	Могући утицаји на животну средину са аспекта постојећих пројеката	16

1.12.	Могући утицаји на животну средину са аспекта коришћења природних ресурса	17

1.13.	Могући утицаји на животну средину од емисије загађујућих материја, стварање неугодности од предметног Пројекта	17

1.14.	Опис мера предвиђених за спречавање, смањење, отклањање и минимизирање значајних штетних утицаја на животну средину	17

1.15.	Нетехнички резиме релевантних података	18

2.	Упитник уз захтев за одређивање обима и садржаја Студије процене утицаја на животну средину	20

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА  СЕ ПРИЛАЖЕ УЗ ЗАХТЕВ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ОБИМА И САДРЖАЈА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ	32

3.	Урбанистички план	33

4.	Неопходни подаци из идејног пројекта	34

4.1.	Општа документација	34

4.1.1.	Лиценца предузећа	34

4.1.2.	Извод из АПР-а	39

4.2.	Подлоге за пројектовање	43

4.2.1.	Геодетске подлоге	43

4.2.2.	Геотехнички елаборат	43

4.3.	Сводни технички извештај	43

4.3.1.	Постојеће стање	43

4.3.2.	Неодстаци и повезаност са другим пројектима	44

4.3.3.	Плански основ израде идејног пројекта	46

4.3.4.	Локација објекта	47

4.3.5.	Значај у систему или мрежи	47

4.3.6.	Подлоге за израду техничке документације	48

4.3.7.	Расположива планска документација	48

4.3.8.	Графички приказ и опис	49

4.3.9.	Лучка инфраструктура	49

4.3.10.	Супраструктура	52

4.3.11.	Планирани век трајања	53

4.3.12.	Време изградње	54

5.	Графичка документација	54

6.	Услови и сагласности	54

# Захтев за одређивање обима и садржаја

## Уводне напомене

Процедура процене утицаја на животну средину спроводи се у складу са Законом о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, бр. 135/04, 36/09).

У складу са Законом о заштити животне средине („Сл. гласник РС”, бр. 135/04, 36/09, 72/09 и 43/11), Законом о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09) и Архуском конвенцијом, све фазе процене утицаја на животну средину доступне су и јавне, а јавност се информише обавештавањем путем огласа у јавним гласилима, уз омогућен увид у предату документацију.

Према Закону о процени утицаја на животну средину („Сл. Гласник РС” бр. 135/04 и 36/09), члан 2. став 1. тачка 2) Министарство задужено за послове заштите животне средине је Надлежни орган у поступку процене утицаја за пројекте за које грађевинску дозволу издаје републички орган, те се, према томе, процедура процене утицаја на животну средину, за Пројекат спроводи испред Министарства животне средине и просторног планирања као надлежног органа.

## Методологија израде Захтева

Садржина захтева за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја дефинисана је чланом 12. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009) и чланом 3. Правилника о садржини захтева о потреби процене утицаја и садржини захтева за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 69/2005).

### Коришћена законска регулатива

За израду Захтева коришћена је следећа законска регулатива:

Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС”, бр. 135/04, 36/09 и 72/09);

- Закон о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09);

- Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС и 98/13-УС);

- Закон о водама („Сл. гласник РС”, бр. 30/10, 93/12);

- Закон о заштити од пожара („Сл. гласник РС”, бр. 37/88, 53/93, 67/93, 48/94 и 101/05, 111/09);

- Закон о управљању отпадом („Сл. гласник РС” бр. 36/0и 88/10);

- Закон о заштити ваздуха („Сл. гласник РС” бр. 36/09, 10/13);

- Закон о заштити од буке у животној средини („Сл.гласник РС”, бр. 36/09, 88/10);

- Закон о амбалажи и амбалажном отпаду („Сл. гласник РС” бр. 36/09);

- Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Сл. гласник РС” бр. 135/04);

- Закон о хемикалијама („Сл.гласник РС” бр. 36/09, 88/10, 92/11 и 93/12);

- Закон о превозу опасних материја („Сл. лист СФРЈ“, број 27/90, 45/90 и ”Сл. лист СРЈ“, број 24/94, 28/96, 21/99, 44/99 и 68/02)

- Правилник о садржини захтева о потреби процене утицаја и садржини захтева за одређивање  обима  и   садржаја   студије   о   процени   утицаја   на   животну средину („Сл.гласник РС”, бр. 69/05);

- Правилник о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС” бр. 69/05);

- Правилник о садржини Студије о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, бр. 69/05);

- Правилник о опасним материјама у водама („Сл. гласник РС”, бр. 31/82);

- Правилник о дозвољеном нивоу буке у животној средини („Сл. гласник РС”, бр. 54/92, 72/10 (др. правилник), 72/10 (др. правилник), 72/10 (др. правилник));

- Правилник о граничним вредностима емисије, начину и роковима мерења и евиденцији података („Сл. гласник РС” бр. 30/97, 35/97(исправка));

- Правилник о садржају планова квалитета ваздуха („Сл. гласник РС” бр. 21/10);

- Правилник о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије („Сл. гласник РС”, бр. 98/2010);

- Правилник о садржини пројеката геолошких истраживања и елабората о резултатима геолошких истраживања („Сл. гласник РС” бр. 51/96);

- Правилник о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије („Сл. гласник РС” бр. 98/10);

- Правилник о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада („Службени гласник РС”, број 92/10)

- Уредба о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја на животну средину и листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на  животну средину („Службени гласник РС”, број 114/08)

- Уредба о класификацији вода („Сл. гласник СРС” бр. 5/68);

- Стратегија управљања  отпадом  за  период  2010–2019.  године  („Сл.  гласник  РС”,  бр.29/10).

- Уредба о категоризацији водотока („Сл. гласник СРС” бр. 5/68);

- Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС” бр. 114/08);

### Носилац пројекта

Носилац пројекта под називом „Студија оправданости са Идејним пројектом проширења Терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево“ је Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије.

## Опис пројекта

Проширење терминала за претовар расутих и генералних терета Луке Смедерево представља важан и амбициозан пројекат чија би реализација требало да омогући обезбеђивање ефикасне, поуздане и модерне лучке инфраструктуре и супраструктуре, као предуслова за развој мултимодалног транспорта и јачање улоге унутрашњег водног транспорта у Републици Србији.

Сходно основним циљевима европске транспортне политике, као и Стратегији развоја водног саобраћаја Републике Србије од 2015. до 2025. године ("Службени гласник РС", број 3/15) очекује се раст обима превоза робе на унутрашњим водним путевима на укупно 18% у односу на друге видове транспорта. За остваривање овог циља неопходно је унапредити транспортну инфраструктуру на мрежи унутрашњих водних путева Републике Србије, а пре свега на Дунаву, на коме данас у Републици Србији не постоји модеран лучки терминал за претовар генералних и расутих терета.

У Стратегији развоја водног саобраћаја Републике Србије од 2015. до 2025. године, у делу који се односи на планове развоја теретних лука и пристаништа, за Луку Смедерево (која је дефинисана као лука отворена за међународни саобраћај) наведено је следеће: „Планови развоја обухватају изградњу и проширење оперативне обале на локацији „Нове луке”, као и набавка додатних порталних дизалица, те да је приоритетна инвестиција изградња индустријског колосека на локацији оперативне обале „Нове луке” и његово повезивање са мрежом јавних железничких пруга“.

Такође, Град Смедерево већ дужи низ година (још деведесетих година прошлог века, а нарочито од 2005. године) настоји да измести железнички индустријски колосек којим се обавља теретни транспорт из центра Смедерева. То би требало да омогући излазак града на Дунав, пренамену постојеће тзв. „Старе луке“ у путничку (уз дислокацију капацитета за претовар терета у зону садашње „Нове луке“). Тиме би се створили предуслови за бржи туристички и укупни развој локалне самоуправе. У складу са тиме у изради је Просторни план града Смедерева, ГУП Смедерева и сл., који представљају непосредан плански основ за израду Плана детаљне регулације за Луку Смедерево.

Истовремено са овим плановима предвиђено је, у непосредној близини Терминала, уређење и опремање нове Индустријске зоне. По постојећим сагледавањима, на овој локацији би требало да се развија производња различитих индустријских и других производа.

Сходно наведеном предвиђена је реализација Пројекта проширења Терминала за претовар расутих и генералних терета Луке Смедерево.

## Главне физичке карактеристике Пројекта у фази припреме, извођења и у фази редовног радa

Локација за изградњу Терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево налази се у обухвату Плана детаљне регулације Луке Смедерево (ПДР), који захвата део приобалног земљишта и део акваторије десне обале реке Дунав, на око 4 km низводно од центра града Смедерева.

На овом потезу, низводно од друмског моста преко Дунава, налази се простор планиран за изградњу Терминала. Локација Терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево дефинисана је у ПДР припадајућим катастарским парцелама и обухвата обални појас и водену површину реке. Локација Терминала се граничи са одбрамбеним насипом који се пружа у правцу североисток-југозапад, и штити Годоминско поље од нивоа стогодишњих вода реке Дунав.

Положај Терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево је на чворишту три саобраћајна система (друмског, железничког и водног) са регионалним, националним и међународним значајем, што представља посебну повољност за развој транспортне делатности засноване на савременим принципима. Локацијски потенцијали огледају се и у просторним могућностима за ширење лучког подручја, али и значајним просторним ресурсима у залеђу за развој различитих привредних садржаја, као и пратећих делатности лучке привреде - логистика, робно-транспортни, дистрибутивни центар, складиштење и др.

Недостаци – постојећи недостаци Луке Смедерево су следећи:

- „Стара лука“, која се се налази у центру града Смедерева, у близини је заштићеног подручја историјског споменика - Смедеревске тврђаве, онемогућава „излазак“ града на Дунав;

- „Нова лука“ је повезана са залеђем само друмском саобраћајницом. С обзиром да није повезан са јавном железничком мрежом, то поскупљује транспорт терета (до и од ове луке), те онемогућава одвијање мултимодалног саобраћаја;

- „Стара лука“ и „Нова лука“ не располажу са адекватним отвореним и покривеним складиштима.

- „Стара лука“ и „Нова лука“ не располажу са довољном и поузданом лучком механизацијом.

Планирани развој изван пројекта – Град Смедерево је усвојио следеће развојне планове чија је реализација тесно повезана са Пројектом проширења терминала за претовар расутих и генералних терета Луке Смедерево:

Развој Индустријске зоне – Град Смедерево планира да развије и уреди Индустријску зону у залеђу планираног терминала. У складу са тим у току је израда пројектне документације.

Полазна сагледавања указују да се у структури привредне намене ове зоне у првом реду могу очекивати следећи садржаји:

- производња прехрамбених производа (укључујући конзервирање воћа, поврћа и пића ради извоза на европско и друга ино тржишта, лименки, итд.),

- производња индустријских производа (цеви, електро-жице и каблова, металуршких ваљкова, и сл.),

- производња цемента са употребом шљаке,

- производња извозно атрактивних производа које би потенцијални  инвеститори развијали за ино тржишта,

- прерађивачка индустрија везана за дораду производа из постојеће структуре локалне индустрије,

- програми логистичке подршке производњи, као што су: шпедитери, услужно складиштење, итд.

Полазна сагледавања указују да се у структури привредне намене ове зоне у првом реду могу очекивати следећи садржаји:

- производња прехрамбених производа (укључујући конзервирање воћа, поврћа и пића ради извоза на европско и друга ино тржишта, лименки, итд.)

- производња индустријских производа (цеви, електро-жице и каблова, металуршких ваљкова, и сл.)

- производња цемента са употребом шљаке

- производња извозно атрактивних производа које би потенцијални  инвеститори развијали за ино тржишта,

- прерађивачка индустрија везана за дораду производа из постојеће структуре локалне индустрије

- програми логистичке подршке производњи, као што су: шпедитери, услужно складиштење, итд.

Развој и унапређење железничког саобраћаја представљају један од значајнијих елемената за развој привреде и индустрије Смедерева.

Главни железнички правац је пруга Смедерево – Мала Крсна са станицом Радинац где се региструје највећи обим промета у Србији.

Просторним планом Смедерева је предвиђена изградња трасе нове железничке пруге кроз Индустријску зону у Годоминском пољу од локације Нове луке (односно од будуће железничке станице "Смедерево лука") до постојеће пруге Смедерево – Мала Крсна, у дужини од око 5,5 km. Урбанистичким плановима, у циљу што бољег и рационалнијег искоришћења грађевинског земљишта, планира се:

- Изградња једноколосечне електрифициране пруге у дужини од 5,5 km са пратећим железничким објектима и опремом, од постојеће пруге Смедерево - Мала Крсна до будуће станице „Лука“;

- Траса пруге од одвајања од пруге Смедерево - Мала Крсна пресеца Језавску улицу, прелази преко насеља, пресеца напуштено корито реке Језаве, пресеца канале за одводњавање и заштиту од подземних вода подручја Индустријске зоне и пољопривредних површина у Годоминском пољу, пресеца стари пут за Шалинац, пољске путеве и локални пут који повезује Смедерево са магистралним путем М 24;

- Траса пруге се једним делом поклапа са трасом индустријског колосека "Југопетрол-а", у дужини од око 2,5 км за који је предвиђена реконструкција, а затим наставља новом трасом до станице „Лука“; из које се одваја колосек до Терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерво.

Да би се остварио транспорт железницом расутих терета са Терминала, предвиђена је изградња индустријских колосека, као веза Терминала и јавне пруге односно станице "Смедерево Лука".

Током фазе припреме и извођења радова планирано је извођење грађевинских радова ради изградње објекта, који подразумевају равњање терена, насипање, израда пешачких пролаза и стаза. У фази припреме се обезбеђују потребни услови противпожарне заштите на парцели у складу са Законом и прописима са наведеном врстом објекта.

У првој фази изградње железничке инфраструктуре за потребе проширења капацитета Терминала за расуте и генералне терете, на Терминалу је предвиђена изградња две трасе са по два колосека лучке железнице.

У фази рада предвиђено је да подручје терминала за расуте и генералне терете има следеће садржаје и функције:

- претоварно – манипулативне садржаје и просторе предвиђене за класичне системе транспорта (оперативна обала–кеј, шински кран, железнички колосеци, саобраћајнице, паркиралишта),

- складишта и  складишно – дистрибутивне, комерцијалне и производне функције,

- пословно – административни комплекс,

- технички комплекс манипулативних и осталих средстава.

Терминал ће пружати услуге претовара друм – железница – друм генералног и комадног терета, коришћењем лучке инфраструктуре, пословних и складишних капацитета и логистике.

На кејској површини налазе се шине лучких дизалица и двоколосечна обална железница. Простор између шина порталних дизалица користи се за кретање друмских возила.

Део терминала намењен је за манипулацију мањег броја контејнера на утовару/истовару и складиштењу.

Начин претовара робе у терминалу за расуте и генералне терете Луке Смедерево планиран је као:

- директан претовар – директно из пловила у вагоне или друмска возила и обрнуто. Терет нема међуфазу боравка у складишту, нема активности везаних уз бројање, мерење, вагање или узорковање.

- индиректан претовар – терет се ускладиштава у отворена или затворена складишта у луци и борави тамо неко време (неколико сати до неколико месеци, при чему боравак од неколико месеци може штетно деловати на квалитет терета). Ускладиштава се ради класификације, вагања, сортирања, оплемењивања или чекања транспортног средства.

Предвиђено је да самоходна пловила пристају самостално уз одговарајући кеј за претовар. За потискивана пловила предвиђено је да се маневар одвија уз помоћ лучког брода - „боксера“ који их потискује до одређеног веза. Дуж терминала предвиђено је 8 везова за барже (6 за расуте терете и 2 за генералне терете), тако да је истовремено могуће да буде прихваћено 8 баржи на истовар или утовар. Императив који се логички намеће је да се минимизира време обрта баржи, тј. време од тренутка доласка на терминал до тренутка одласка са терминала. Битно је да се применом оптимизације постиге максимум претовара робе, због неповољних дана у зимском периоду када терминал није приступачан због ветра, леда на Дунаву и сл.

Поред камионског довоза и одвоза робе, који је до сада функционисао у Луци Смедерево, планира се и железнички транспорт роба, па је у ту сврху већ покренут пројекат повезивања Терминала са железничким колосецима у Малој Крсни. Тиме ће бити решено уско грло на Терминалу, а то је тренутно проблем капацитета транспортних средстава која одвозе робу.

## Главне карактеристике пројекта

Гледано технички, технолошки, правно и финансијски, терминал за расуте и генералне терете је изузетно значајан инвестициони пројекат.

Пројектом терминал за расуте и генералне терете препознаје се решавање проблема постојеће Луке Смедерево на савремен и одржив начин као кључни за еколошку безбедност и здравље људи и заштите животне средине.

Реализација пројекта представља значајан подстицај развоја града Смедерева.

## Величина и капацитет Пројекта

У дефинисању капацитета Терминала за расуте и генералне терете, пошло се од анализе параметара тржишног окружења, робних потреба и капацитета привредних субјеката, потенцијалних корисника у Луци, као и тржишту коме гравитира. При томе, узимају се у обзир планови промета сегментираног по врстама робе и потенцијалним правцима кретања терета, уз предпоставку изградње лучке инфраструктуре са пројектованим терминалом намењеним, највећим делом, претоварној функцији расутих и генералних терета а све у складу са потребама привредног окружења. Терминал се пројектује као терминал на отвореној обали за претовар око 7,8 милиона тона разних врста расутог и генералног терета (без присуства опасних материја) – ова количина би се остварила 2035.године.

Пројектовање и изградња инфраструктуре, као комерцијални потенцијал лучке инфраструктуре подразумева изналажење концесионара изабраних спровођењм тендерског поступка за доделу лучке концесије у складу са Законом о пловидби и лукама на унутрашњим водама и Законом о ЈПП и концесијама.

Предметни пројекат не спада у пројекте великог капацитета и величине у смислу загађења животне средине, те са тог аспекта неће представљати значајан фактор загађивања и угрожавања животне средине у окружењу уз услов контролисаног рада и поштовања услова и сагласности надлежних органа, организација и предузећа и уз спровођење мера заштите животне средине и еколошког мониторинга.

## Процена очекиваних врста и количина отпадних материја и емисија у редовном раду Пројекта

Сагледавајући основне карактеристике објекта, може се констатовати да се у току редовног рада у објекту стварају следеће отпадне материје и полутанти, потенцијални загађивачи животне средине:

- санитарно-фекалне воде

- воде, атмосферске отпадне воде

- чврст отпад са карактеристикама комуналног отпада

- емисија гасова услед транспортних средстава

Санитарна водоводна мрежа - На предметном подручју предвиђа се снабдевање водом за пиће из водоводне мреже града Смедерева. Мрежа се прикључује на најближи водоводски шахт на постојећој мрежи. Димензионише се на основу броја корисника и потреба за водом. Цеви су полиетиленске ПЕ100 укопане на дубини већој од 0,8 метара да не дође до замрзавања. Мрежа се поставља у прстен, ради веће обезбеђености воде.

Канализација отпадних вода - На предметном подручју употребљене воде се прикупљају од свих објеката за које је предвиђен мокри чвор. У питању је зацевљена мрежа од пластичних материјала, где се на осетљивим прелазима испод саобраћајница, где прелази тешка механизација, као и на местима проласка испод пруга, предвиђа постављање заштитне цеви. Сакупљена употребљена воде се води ка југозападном делу, где се пречишћава до неопходног квалитета пре упуштања у реципијент.

Чврст отпад са карактеристикама комуналног отпада настајаће на локацији као последица боравка запослених и корисника услуга. Комунални отпад ће се у оквиру предметног Пројекта сакупљати и одлагати према партерном решењу на локацији. Избор посуда за одлагање отпада мора бити сагласан условима надлежног комуналног предузећа. Изношење комуналног отпада ће се одвијати контролисано и организовано преко надлежног комуналног предузећа.

За одлагање чврстог комуналног отпада одредити и уредити простор, обезбедити одговарајући контејнер и прилазни пут до контејнера. Место за одлагање отпада мора бити одвојено од главног објекта, на безбедној удаљености, простор мора бити ограђен и бетониран. Дуж пешачких прилаза и на местима за паркирање моторних возила поставити одговарајуће канте за смеће, које треба редовно празнити. Изношење комуналног отпада обавља се контролисано преко надлежног комуналног предузећа, што се потврђује Уговором о пружању услуга.

Атмосферска канализација - Одвођење вода са подручја терминала за расуте и генералне терете предвиђено је на два начина. Вода која се сакупља са кровова објеката, одводњава се посебном мрежом кишне канализације ка реципијенту или ка зеленим површинама. Ова воде се не пречишћава и испушта се директно у Дунав, на начин да не дође до ерозије обале на изливном месту. Вода која се сакупља са маневарских површина и саобраћајница прикупља се и одводњава помоћу линијског система одводње. Овако сакупљена воде се пречишћава помоћу сепаратора уља, масти и тешких метала. Након пречишћавања, вода се испушта у реципијент. Предвиђена су два сепаратора приближних капацитета. Количине воде за димензионисање система одређене су на основу двогодишње двадесетоминутне кише I=143 l/s/ha.

Бука на предметној локацији настајаће као последица саобраћаја. Настала бука биће кратког временског интервала и испрекиданог нивоа и локалног значаја без значајног утицаја на животну средину и здравље.

Сав генерисан отпад за који је предвиђено привремено складиштење преузима овлашћени оператер. Оператер мора да предузме све неопходне мере у вези са испоруком и пријемом отпада како би се спречио или ограничио негативни утицај на животну средину, нарочито у погледу загађења ваздуха, земљишта и подземних вода, као и у погледу емисије непријатних мириса, буке и негативних утицаја на здравље људи. Оператер води записник о примљеним количинама отпада, врстама и карактеристикама отпада, у складу са посебним прописима.

Уз стриктно поштовање услова и сагласности надлежних органа, законских прописа, пројектованих мера превенције, отклањања, минимизирања и свођења у законске оквире, предметни Пројекат ће бити одржив и еколошки прихватљив за локацију и предметну зону.

## Приказ главних алтернатива које је Носилац пројекта разматрао

Терминал за расуте и генералне терете Луке Смедерево ће бити први модеран лучки терминал за претовар генералних и расутих терета у Републици Србији.

Река Дунав, на целој дужини тока кроз Србију (од ушћа Тимока на km 845,5 до Мађарске границе на km 1433) има статус међународног водног пута. Према важећој  класификацији, сви унутрашњи водни путеви у Европи деле се на седам класа пловности, према којој је Дунав, од бугарске границе од Београда - категорије VII. Према предметној класификацији, категорија VII обезбеђује пловност за максималне саставе следећих карактеристика:

- потискивани састав са 9 потисница (3x3)

- дужина састава 275-285 m

- ширина састава 33-34,2 m

- газ пловила 2,5-4,5 m

- укупна носивост састава 14.500-27.000 t.

На сектору Дунава код Смедерева, у зони Терминала за расуте и генералне Луке Смедеревотерете (km 1035+700 - km 1092),  прописани су следећи параметри габарита пловног пута:

- минимална дубина пловног пута: 3,5 m

- минимална ширина пловног пута: 200 m

- минимални радијус кривина  (по оси пловног пута): 1000 m

- минимална кота доње ивице мостовске конструкције изнад коте високог пловног нивоа: 10 m.

Пловидбени нивои у зони Нове луке Смедерево:

- водостај при ниском пловном нивоу:	ENR +434 тј. 65,36 («0») + 4,34 = 69,70 mnm

- водостај при високом пловном нивоу :     HNN +680 тј. 65,36+6,80 = 72,16 mnm

Потребна дубина у пловном путу:	69,70 – 3,5 = 66,20 mnm

Терминал се пројектује као терминал на отвореној обали за претовар око 7,8 милиона тона разних врста расутог и генералног терета, и то: различитих сировина за даљу обраду, челичних производа, прехрамбених производа, цемента са додатком троске, пелета из био масе, цеви и осталих индустријских производа, шљунка и песка итд. Осим тога, терминал ће пружати могућности за манипулацију одређеног броја контејнера у циљу развоја контејнерског пута на Дунаву.

Увидом у постојећи фонд геолошке документације, утврђено је да терен према својим инжењерско-геолошким карактеристикама, спада у групу  повољних  и  стабилних делова терена, и као такав представља повољну средину за даљу изградњу, обзиром да на овим просторима нису уочене појаве савремених геолошких процеса (клизишта, одрони и др.) тако да је локација погодна за изградњу Терминала за расуте и генералне терете.

## Опис чинилаца животне средине на локацији и окружењу планираног Пројекта који могу бити изложени утицајима

У оквиру припремних и истражних радова израђен је Пројекат геолошких истраживања са обављеном техничком контролом, у складу са одредбама Закона о рударству и геолошким истраживањима ("Службени гласник РС", број 101/15) и Правилника о садржини Пројекта геолошких истраживања и Елабората о резултатима геолошких истраживања ("Службени гласник РС", број 51/96).

За одређивање конфигурације корита реке Дунав у зони Терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, обављено  је хидрографско снимање дна реке Дунав са multi-beam уређајем (од ркм 1112+300 до ркм 1110+950), у појасу 250 m од десне обале.

Обрађене су и прилагођене потребама пројекта, климатско-метеоролошке подлоге на основу расположивих података РХМЗ-а, студија, пројеката, техничке документације и друге доступне архивске грађе.

Макролокација

Град Смедерево обухвата простор у североисточном делу централне Србије, између 44° 27` 43”- 44° 42` 49” северне географске ширине и 20° 45`- 11”21° 09` 20” источне географске дужине. Oграничен је другом по величини европском реком, Дунавом и највећом реком у Србији, Великом Моравом.

Град Смедерево захвата благо заталасано низијско подручје јужног обода Панонског басена, у крајњем северно-источном делу Шумадије. Територија града припада Подунављу и доњем Поморављу. Простире се непосредно испред ушћа Велике Мораве у Дунав, при чему (у хидрографском погледу) највећим делом припада сливу Велике Мораве. Укупна површина града Смедерева износи 481,7 km2.

Локација за изградњу Терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево налази се у обухвату Плана детаљне регулације Луке Смедерево (ПДР), који захвата део приобалног земљишта и део акваторије десне обале реке Дунав, на око 4 km низводно од центра града Смедерева.

Слика 1 - План локације и садржаја у индустријској зони (парку) у залеђу терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево (извор: Министарство привреде и KPMG)

Микролокација

На горе описаном потезу, низводно од друмског моста преко Дунава, налази се простор планиран за изградњу Терминала. Положај Терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево је на чворишту три саобраћајна система (друмског, железничког и водног) са регионалним, националним и међународним значајем, што представља посебну повољност за развој транспортне делатности засноване на савременим принципима. Локацијски потенцијали огледају се и у просторним могућностима за ширење лучког подручја, али и значајним просторним ресурсима у залеђу за развој различитих привредних садржаја, као и пратећих делатности лучке привреде - логистика, робно-транспортни, дистрибутивни центар, складиштење и др.

Локација Терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево дефинисана је у ПДР припадајућим катастарским парцелама и обухвата обални појас и водену површину реке. Локација Терминала се граничи са одбрамбеним насипом који се пружа у правцу североисток-југозапад, и штити Годоминско поље од нивоа стогодишњих вода реке Дунав.

За поједине делове слободних и неизграђених површина постоји усвојена планска документација нижег хијерархијског нивоа којом је усмерен развој ових просторних целина у функцији индустрије и привреде.

У обухвату Плана генералне регулације за подручје индустријске зоне Смедерева, које обухвата део грађевинског подручја насеља Смедерево, поред грађевинског земљишта, налазе се и остале категорије земљишта које су дефинисане у складу са законом, и то:

- водно земљиште које обухвата припадајући део дунавске обале, припадајући део корита

Приоритетни инвестициони пројекат укључује изградњу терминала за расуте и генералне терете - Лука Смедерево.

Директни и индиректни ефекти свих компоненти развоја процењени су у односу на следеће аспекте:

  - становништва,

  - флора и фауна (биодиверзитет),

  - земљиште, вода, ваздух,

  - клима и пејзаж,

  - материјална добра и културна баштина и

  - интеракција између претходно наведених фактора.

Процена стања животне средине може се дати на основу природних карактеристика локације и просторне целине којој припада, створених вредности и услова на локацији и окружењу и опсервацијом на терену уз идентификацију извора загађивања.
Планирани Пројекат може представљати мали фактор угрожавања животне средине, уколико се не утврде потенцијални утицаји и не спроведу мере спречавања, отклањања и минимизирања могућих штетних утицаја, мере заштите и мониторинга животне средине.Неопходно је очување постојећих зелених површина, формирање нових на свим расположивим местима, како у оквиру лучког подручја, тако и у оквиру зоне инфраструктурних система, коминалних делатности и саобраћајних терминала формирање дрвореда дуж планираних саобраћајница, и др., а посебно реализација планског решења формирања мултифункционалног заштитног појаса од вишередног и вишеспратног зеленила како је предвиђено планом детаљне регулације према околном пољопривредном земљишту. Овако успостављен систем зелених површина има вишеструку функцију: еколошку заштиту појединачних садржаја од утицаја саобраћаја у зони (системом линијског зеленила у коридорима саобраћајница); еколошку заштиту окружења од негативних утицаја појединачних садржаја (организацијом зелених површина унутар појединачних комплекса); заштиту ширег окружења (градског подручја, површина  и  насеља  у  окружењу) од  негативних  утицаја свих  активности у оквиру Индустријске зоне; баријеру изграђених структура унутар комплекса у Индустријској зони; и др.

Становништво

У окружењу предметног Пројекта не налазе се индивидуална домаћинства. Нема зона високих густина становања у окружењу локације. Предметни Пројекат уз примену свих мера заштите неће имати негативни ефекат на живот становништва из ширег окружења.

Ефекти који се могу појавити као последица изградње, а који могу имати одређеног утицаја у социјалној сфери су позитивне ефекти у смислу отварања могућности за запошљавање локалне радне снаге. Нема расељавања становништва.

Рељеф

Подручје захвата Пројекта налази у уској алувијалној равни реке Дунав. Терен на којем се планира формирање лучког подручја представља релативно заравњен плато са распоном кота 70,25 - 75,50 mnm. На основу ранијих истраживања нису евидентирани савремени геодинамички процеси који би угрозили реализацију Пројекта.

Хидрололошке карактеристике града Смедерева

Основна хидрографска карактеристика града Смедерева је присуство две велике реке, Дунава и Велике Мораве. Дунав пролази током од 20 км, чинећи северну границу града, док Велика Морава представља источну границу Града. Хидрографски, највећим делом територија Града припада сливу Велике Мораве. У алувијалним равнима Мораве и Дунава воде има довољно, али је највећи проблем њен квалитет, а не квантитет.

Основне хидролошке карактеристике посматраног подручја детерминише река Дунав, чијом обалом се у дужини од око 3,4 km простире планска целина.

Према подацима хидролошке станице Смедерево, Дунав је река са великим колебањем нивоа. Апсолутна разлика у максимуму и минимуму достиже 8,0 m. У току једне године та разлика може да буде 7,36 m (1963. год.). Колебање нивоа у току једног месеца може да достигне преко 3,0 m. Подаци из хидролошке станице Смедерево мерени од 1972. год. до 2011. године показују да Дунав има екстремне вредности у колебању нивоа.

Земљиште

Град Смедерево има укупно 48.170 ha. Квалитетнија земљишта се налазе на вишим и оцедитим теренима дуж дна долине Велике Мораве и на нижим и равнијим теренима Шумадијског побрђа, а мање квалитетна ближе Великој Морави и на теренима са већим нагибом у западном делу Општине. Може се закључити да подручје града Смедерево спада међу најплоднија у Србији. Најквалитетније земљиште, прве и друге класе чини 15,8% од укупне површине града, треће и четврте 64,3% земљишта, дакле, две трећине простора града Смедерева представља изузетно вредан аграрни потенцијал.

Локација Пројекта је у индустријској зони тако да нема утицај на укупни статус пољопривредног земљишта.

Климатске карактеристике

Географским положајем, циркулацијом атмосфере, рељефом и степеном континенталности одређене су климатске карактеристике овог подручја. На северу је пространа Панонска низија, чији се климатски утицаји испољавају и далеко ка југу, дуж долине Велике Мораве. Отвореност Панонске низије погодује појави честих ветрова, нарочито зими. Токови Дунава и Велике Мораве, као и мањих река утичу на модификацију континенталне климе. Зиме могу бити веома хладне, а мразни период релативно дуг, што са становишта људских активности може бити неповољно. У табели 11 приказани су климатски показетељи града Смедерава. Основу за анализу и извођење закључака о климатским карактеристикама анализираног простора представљају подаци о осматрањима на метеоролошкој станици Смедеревска Паланка у периоду од 1981. до 2010. године.

205 дана. Јануар је најхладнији месец у години и уједно, једини месец са негативном средњом месечном температуром. Јул је најтоплији месец у години. У зимским месецима се бележе знатно већа температурна колебања. Вредност амплитуде апсолутно најтоплијег (август 23,80ºС) и апсолутно најхладнијег месеца (јануар - 5,90ºС) од 29,70ºС је много већа од средњег годишњег колебања које износи 20,80ºС.

Најкишовитије годишње доба  је  лето  (просечно  се  излучи од 28,7% до  30,1% падавина).  Највише падавина се излучује у јуну, а минимално у фебруару.

Просечна вишегодишња вредност релативне влажности ваздуха износи 73,1 % и да је њена промена у току године релативно мала. У току године највећа вредност релативне влажности јавља се у периоду октобр – јануар. У зимском периоду године релативна влажност ваздуха је највећа и креће се од 77,7  у октобру,  до 80,5  у јануару. Најмања релативна влажност ваздуха је у јулу и износи 66,2%.

Учесталост и јачина кошаве  представљају једну од одлика овог подручја. Најчешће се јављају јужни, северни и југоисточни ветар. Југоисточни ветар преовлађује у хладнијој половини године, док у летњим месецима доминирају  преовлађују западна и северозападна струјања ветра.

Биодиверзитет

На основу визуелног опажања, подручје процене утицаја је спорадично обрасло вегетацијом која је деградирана и угрожена човековим активностима. Такође, нису присутне ретке и угрожене биљне врсте као ни посебно вредне биљне заједнице.

Животињски свет представљен је малим бројем врста. То су углавном птице: јаребица (Perdix perdix), препелица (Coturnix coturnix), сврака (Pica pica), кобац (Accipiter nisus), врана (Corvus corone), грлица (Streptopelia turtur), кос (Turdus merula), зеба (Fringilla coelebs), сеница (Parus major) итд. Око водених површина присутне су врсте: дивље патке (Anas platyrhynchos), чапље(Ardea cinerea), лиске (Fulica atra). У Дунаву су заступљене следеће врсте риба : сом, смуђ, шаран, штука, тостолобик, бабушка, деверика, кесега, бодорка, амур, итд. У планском подручју се спорадично појављују и врсте ситних и крупних глодара (миш, кртица, зец и др.), као и јеж, ласица и слепи мишеви. Инсекти су присутни са великим бројем фамилија. Најзаступљенији су комарци, муве, пчеле, осе, итд.

Подручје захвата Пројекта је спорадично обрасло вегетацијом и са остацима природних или природи блиских облика вегетације, деградираних и угрожених под утицајем различитих облика активности. На основу валоризације постојећег стања, снимцима и анализом се закључује да на предметном подручју нема представника ретких и угрожених биљних и животињских врста, као ни посебно вредних биљних заједница.

Минерални потенцијал

Потенцијал развоја предтављају веће акумулације младих седимента. Од минералних сировина утврђена су налазишта нискокалоричног угља, глине и песка, шљунка. У површинским слојевима, резерве шљунка, песка и глине су велике, и представљају једно од највећих лежишта у овом делу Србије, и на вишим теренима, на Шумадијском побрђу нађене су и резерве грађевинског камена. Нема утицаја Пројекта на минерални потенцијал.

Шумски потенцијал

Шуме у граду Смедереву заузимају око 5% укупне територије, што је знатно мање у односу на Републику (26%), односно на регион (23%). Укупна површина под шумом и шумским земљиштем износи 2.391,08 ha. Шуме у приватном власништву заузимају 2006,02 ha. Шуме подручја града Смедерева припадају подручју распрострањења климатогене шуме сладуна и цера. Нема значајног утицаја Пројекта на шумски потенцијал.

Грађевине

Пројекат неће нарушавати грађевине од јавног значаја.

Непокретна културна добра и археолошка налазишта

На основу података из регистра Регионалног завода за заштиту споменика културе Смедерево у посматраном подручју нема евидентираних и заштићених културних добара, нити добара под претходном заштитом.

У ближем окружењу посматраног подручја - на простору Годоминског поља, поред неколико фортификацијских објеката, регистровани су појединачни случајни археолошки налази. Кроз Годоминско поље се пружао правац некадашњег римског војног пута - via militaris, који је повезивао Сингидунум, Монс Ауреус и Винцеју са Виминацијумом. Тачан положај пута није прецизно утврђен, као ни његова конструкција.

Пејзаж

Како је предметни Пројекат лоциран у индустријској зони, не очекује се визуелно загађење нити било који други вид значајног утицаја на пејзаж.

## Карактеристике могућих утицаја на животну средину

Имајући у виду карактеристике локације, капацитет и величину пројекта и карактеристике рада пројекта, као и поштовање норми и стандарда за предметну делатност у анализираној зони и на предметној локацији утицај у току редовног рада пројекта ће бити занемарљив. На основу Генералног плана Смедерева, предметна локација се налази у индустријској зони. Рад Терминала за генералне и расуте терете - Лука Смедерево у нормалним условима неће имати привременог ни трајног утицаја на животну средину и здравље становништва. У току редовног рада, уз поштовање законске регулативе и примене мера превенције, спречавања, отклањања и минимизирања потенцијално штетних утицаја, спречиће се и контролисати потенцијално штетни утицаји по животну средину.

Могући утицаји планираног Пројекта на животну средину морају бити разматрани са свих аспеката у циљу утврђивања могућег обима и величине утицаја, сложености и вероватноће, трајања, учесталости, могућности понављања у животној средини.

Могући утицаји које треба анализирати и разматрати су:

- у току реализације Пројекта,

- у току редовног рада Пројекта,

- у случају престанка рада Пројекта;

Утицаји у фази припреме простора за предметну намену неће бити значајни обзиром на карактеристике и обим потребних радова. Сви радови у фази припреме терена и реализацији Пројекта су краткотрајни, без могућности понављања.

Утицаји у току редовног рада Пројекта, могу се јавити потенцијално штетни утицаји по животну средину који се морају свести у границе прихватљивости, уз поштовање услова и сагласности надлежних органа, норми и стандарда предметне делатности, Законске регулативе и обавезну реализацију пројектованих мера заштите, како би се свели на реверзибилне, локалне утицаје, малог утицаја  на животну средину.

У току редовног рада Пројекта могу се појавити неки од следећих утицаја на животну средину:

- емисија прашине;

- емисија гасова (SOx, NOx, CO2);

- генерисање КЧО и загађење вода;

- загађење земљишта;

- бука и вибрације.

Заштита ваздуха остварује се предузимањем мера систематског праћења квалитета ваздуха, смањењем загађивања ваздуха загађујућим материјама  испод  прописаних  граничних вредности, предузимањем техничко-технолошких и других потребних мера за смањење емисије, као и праћењем утицаја загађеног ваздуха на здравље људи и животну средину, у складу са референтном законском регулативом: Законом о заштити ваздуха ( „Сл. гласник РС‟‟, бр. 36/09); Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха ( „Сл. гласник РС‟‟, бр. 11/2010 и 75/2010); Уредбом о граничним вредностима емисија загaђујућих материја у ваздух ( „Сл. гласник РС‟‟, бр. 71/2010).

Генерисање КЧО је малог интензитета локалног карактера при чему се генерисана количина складишти и одвози од овлашћеног оператера. Реализација планираних намена подразумева успостављање система за управљање отпадом, како за планиране садржаје, тако и за бродски отпад што је са аспекта заштите водних ресурса изузетно значајно.

Током радова се очекује и замућивање воде као и повећана седиментација честица на дну, и ови утицаји су локални и временски ограничени. Заштита вода се оставрује предузимањем мера систематског праћења квалитета вада, смањењем загађивања вода загађујућим материјама  испод  прописаних  граничних вредности, предузимањем техничко-технолошких и других потребних мера за смањење загађења као и праћењем утицаја на здравље људи и животну средину, у складу са референтном законском регулативом.

До загађења земљишта може доћи у току изградње планираних садржаја. Загађења земљишта у редовном раду и у одвијању лучких делатности се не очекују, из разлога што ће све манипулативне и саобраћајне површине бити под застором, а пројектом је предвиђено сакупљање и пречишћавање свих отпадних вода.

Свако неодговарајуће складиштење расутог или кабастог материјала угрожава земљиште, као и активности одржавања и сервисирања машина, возила и пловила на отвореном.

Привредне активности могу да угрозе земљиште директно ослобађањем отпада и отпадних вода и индиректно, преко ваздуха.

Обзиром да се очекује мали интензитет саобраћаја на локацији, бука и вибрације же имати минималне ефекте локалног карактера, тако да се не очекују значајне последица по животну средину на локацији и непосредном окружењу Кретање возила на локацији условиће емисију (SOx, NOx, CO2), у дозвољеним концентрацијама.

## Могући утицаји на животну средину са аспекта постојећих пројеката

Поступањем према правилима уређења, условима надлежних органа, организација и предузећа, условима и мерама заштите животне средине, потенцијални утицаји на животну средину биће сведени у границе прихватљивости и еколошке одрживости у свим фазама. Поступање према Законом прописаној процедури заштите од пожара, ризик од појаве удеса на локацији биће сведен на малу вероватноћу појаве. Реализација и редовни рад Пројекта, (извођењем техничких мера заштите животне средине у фази реализације и редовног рада Пројекта) биће у великој мери смањен обим потенцијалних утицаја на животну средину, на тај начин ће бити обезбеђени захтевани - прописани стандарди за предметну делатност и испоштовани услови за анализирану зону, те се са тог аспекта не очекују значајни негатвини утицаји на животну средину.

За предметни Пројекат и планирани начин рада, уз поштовање законске регулативе, норми и стандарда, може се проценити да потенцијални штетни утицаји немају сложени карактер. Предметни Пројекат спада у пројекте средњег капацитета, са локалним, малим и реверзибилним карактером утицаја на медијуме животне средине.

Носилац Пројекта је у обавези да поштује прописане урбанистичке параметре (коефицијент изграђености и заузетости), прописан начин уређивања локације (према посебним условима) као и мере заштите и мониторинга животне средине.

## Могући утицаји на животну средину са аспекта коришћења природних ресурса

Основни енергент биће електрична енергија која ће се користити за рад опреме и средстава, као и за осветљење објекта а према условима надлежног електродистрибутивног предузећа.

Реализација и редовни рад Пројекта не захтевају потрошњу природних ресурса у количинама и обиму који захтевају посебно вредновање и процену утицаја на животну средину.

## Могући утицаји на животну средину од емисије загађујућих материја, стварање неугодности од предметног Пројекта

Могуће угрожавање животне средине са аспекта загађивања и изазивања неугодности, треба разматрати у свим фазама реализације и редовног рада Пројекта, у случају акцидента или престанка рада.

Реализација Пројекта – У току радова реализације Пројекта може доћи до повећане емисије аерополутаната, буке, прашине и настајање грађевинског отпада, деградације земљишта. Обзиром да су ове радње временски ограничене, малог обима и без могућности понављања, неће довести до изазивања неугодности и неће бити значајног утицаја на животну средину.

Редовни рад Пројекта - Имајући у виду карактеристике локације, капацитет и величину пројекта и карактеристике рада пројекта, као и поштовање норми и стандарда за предметну делатност у анализираној зони и на предметној локацији утицај у току редовног рада пројекта ће бити занемарљив. На основу Генералног плана Смедерева, предметна локација се налази у индустријској зони тако да редовни рад терминала за генералне и расуте терете у нормалним условима неће имати привременог ни трајног утицаја на животну средину  и здравље становништва. У току редовног рада, уз поштовање законске регулативе и примене мера превенције, спречавања, отклањања и минимизирања потенцијално штетних утицаја, спречиће се и контролисати потенцијално штетни утицаји на животну средину.

## Опис мера предвиђених за спречавање, смањење, отклањање и минимизирање значајних штетних утицаја на животну средину

Увидом на терену и у постојећу документацију, услове и сагласности, може се констатовати да безбедан и еколошки прихватљив рад предметног Пројекта, мора пратити примена одговарајућих мера заштите животне средине.

Сврха прописивања и примене мера заштите животне средине је неутралисање и минимизирање потенцијално штетних утицаја, као и обезбеђивање ефикасности деловања у потенцијалним акцидентним ситуацијама.

За очување животне средине и здравља становништва, у поступку процене могућих утицаја и заштите животне средине морају се предвидети следеће мере:

- мере заштите предвиђене Законом и другим прописима, нормативима, стандардима и роковима за спровођење,

- мере које треба предузети за уређење простора,

- техничко – технолошке и биолошке мере заштите,

- санитарно-хигијенске мере заштите животне средине,

- биолошке мере заштите животне средине,

- мере поступања у случају престанка рада Пројекта,

- програм праћења и анализе потенцијално штетних утицаја на медијуме животне средине (потребне мере мониторинга),

- организационе мере заштите,

- мере заштите и превенције у поступку уређења локације, изградње објеката и монтаже опреме и уређаја,

- мере за заштиту ваздуха, воде и земљишта,

- мере за управљање чврстим отпадом,

- мере за управљање буком и вибрацијама,

- мере које се односе на енергетску ефикасност

Планиране мере морају пратити све фазе редовног рада Пројекта како би се обезбедило најбоље понуђено решење у циљу заштите, превенције, смањења, отклањања потенцијално штетних утицаја.

Мере ће бити детаљније описане у Студији о процени утицаја на животну средину, које се морају испоштовати како би Пројекат у потпуности био еколошки прихватљив.

## Нетехнички резиме релевантних података

У оквиру Пројекта Терминала за расуте и генералне терете и његовој имплементацији пошло се од следећих основних начела:

- да је планирање развоја Терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево сврсисходно, тј. у функцији развоја корисника лучких инфраструктурних капацитета;

- да се сагледава развојна компонента (дугорочни план развоја терминала до 2035.године), што подразумева повећање техничких капацитета и унапређење процеса рада како би се осигурао исправан развој у односу на распоред обалног подручја и промене у залеђу Луке, супраструктуре;

- да је подлога за развој и изградњу Терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево произашла из свеобухватне анализе тржишта, привредног окружења као и интереса шире друштвене заједнице;

- да је намењена површина за развој Терминала одређена према врсти терета (расути и генерални терет), корисницима и одговарајућем технолошком процесу, при чему се водило рачуна да не сме изостати могућност даљег развоја капацитета;

- да пројектовани план развоја Терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево чини целину са планом развоја града, јер је Лука саставни део територије града Смедерева, с тим да простор Луке Смедерево и капацитет саобраћајница које Луку повезују са залеђем не сме бити ограничен развојем града;

- да је за развојну могућност Терминала тачно одређено место и улога, у складу са саобраћајном и лучком политиком земље, која се заснива на реалним могућностима њеног развоја, опредељењем гравитационог подручја, тржиштем робних токова и сл;

- да су сви елементи лучке инфраструктуре пројектовани према потребама модерних транспортних система (водених и копнених), с тим да се у планирању набавке опреме, уређаја и  инсталација води рачуна о њиховој максималној економичности и ефикасности;

Уз стриктно поштовање прописаних услова, мера управљања ризиком, мера превенције, отклањања, минимизирања и свођења у законске оквире свих негативних утицаја на животну средину, уз поштовање технолошке и комуналне дисциплине предметни Пројекат неће изазвати значајне последице по животну средину, здравље и квалитет живота становништва, па се може закључити да је могућ, еколошки одржив и прихватљив.

Пројекат Терминала за генералне и расуте терете – Лука Смедерево је могућ, еколошки прихватљив и одржив уз поштовање законских прописа и мера превенције, отклањања, спречавања и минимизирања потенцијално штетних утицаја.

# Упитник уз захтев за одређивање обима и садржаја Студије процене утицаја на животну средину

ДЕО I

КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОЈЕКТА

| Р. бр. | Питање | ДА/НЕ | Које карактери-стике окружења Пројеката могу бити захваћене утицајем и како? | Да ли последице могу бити значајне? Зашто? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Да ли извођење, рад или престанак рада Пројекта подразумева активности које ће проузроковати физичке промене на локацији (топографије, коришћење земљишта, измену водних тела, итд)? |  |  |  |  |
| 1.1 | Трајну или привремену промену коришћења земљишта, површинског слоја или топографије укључујући повећање интензитета коришћења? | ДА | Земљиште, заузимање | Значајне. Трајно заузимање земљишта. |
| 1.2 | Рашчишћавање постојећег земљишта, вегетације или грађевина? | ДА | Тло, вегетација. Уклањање | Значајне. Скидање хумуса |
| 1.3 | Настанак новог вида коришћења земљишта? | ДА | Земљиште. Промена намене | Ограничено. Формирање грађевинског земљишта. |
| 1.4 | Претходни радови, на пример бушотине, испитивање земљишта? | ДА | Нема утицаја | - |
| 1.5 | Грађевински радови? | ДА | Тло, вегетација, фауна, водена тела | Ограничено. У току изградње долази до привремене контаминације средине. |
| 1.6 | Довођење локације у задовољавајуће стање по престанку Пројекта? | НЕ | Трајно коришћење | Значајно. Трајно коришћење локације |
| 1.7 | Привремене локације за грађевинске радове или становање грађевинских радника? | ДА | Социолошки ефекти. Настајање отпада | Мањег значаја. Ограничени обим |
| 1.8 | Надземне грађевине, конструкције или земљани радови укључујући пресецање линеарних објеката, насипање или ископе? | ДА | Насипи | Трајан утицај. |
| 1.9 | Подземни радови укључујући рудничке радове и копање тунела? | НЕ | - | - |
| 1.10 | Радови на исушивању земљишта? | НЕ | - | - |
| 1.11 | Измуљивање? | НЕ | - | - |
| 1.12 | Индустријски и занатски производни процеси? | ДА | Тло, ваздух, вода | Ограничен утицај. Привремно загађење у току радова |
| 1.13 | Објекти за складиштење робе и материјала? | ДА | Тло, воде | Ограничен утицај. Привремно загађење у току радова |
| 1.14 | Објекти за третман или одлагање чврстог отпада или течних ефлуената? | ДА | Тло и површинске и подземне воде | Мањег значаја |
| 1.15 | Објекти за дугорочни смештај погонских радника? | НЕ | - | - |
| 1.16 | Нови пут, железница или речни транспорт током градње или експлоатације? | ДА | Нови пут, железница | Значајан утицај. Трајно решење |
| 1.17 | Нови пут, железница, ваздушни саобраћај, водни транспорт или друга транспортна инфраструктура, укључујући нове или измењене правце и станице, луке, аеродроме, итд? | ДА | Нови пут, железница, ваздушни саобраћај, транспортна инфраструктура | Значајан утицај. Трајно решење |
| 1.18 | Затварање или скретање постојећих транспортних праваца или инфраструктуре која води ка изменама кретања саобраћаја? | ДА | Привремени прекид саобраћаја у току радова, трајне измене због новог правца | Значајан утицај. Прерасподела саобраћаја. Пројекат ће предвидети да очува постојеће споредне правце или отвори нове ако неке затвори |
| 1.19 | Нове или скренуте преносне линије или цевоводи? | ДА | Инфраструктура | Ограниченог значаја. |
| 1.20 | Запречавање, изградња брана, изградња пропуста, регулација или друге промене у хидрологији водотока или аквифера? | НЕ | - | - |
| 1.21 | Прелази преко водотока? | НЕ | - | - |
| 1.22 | Црпљење или трансфер воде из подземних или површинских извора? | ДА | Само за снабдевање градилишта | Ограниченог значаја. Привремени утицаји у току градње |
| 1.23 | Промене у водним телима или на површини земљишта које погађају одводњавање или отицање? | НЕ | - | - |
| 1.24 | Превоз персонала или материјала за градњу, погон или потпуни престанак? | ДА | Само локално | Мањи значај. Привремни утицаји у току грађења |
| 1.25 | Дугорочни радови на демонтажи, потпуном престанку или обнављању рада? | НЕ | Трајно коришћење | Планира се трајно коришћење Пројекта |
| 1.26 | Текуће активности током потпуног престанка рада које могу имати утицај на животну средину? | НЕ | - | - |
| 1.27 | Прилив људи у подручје, привремен или сталан? | ДА | Становништво | Значајан утицај. У току изградње и у току коришћења |
| 1.28 | Увођење нових животињских и биљних врста? | НЕ | - | - |
| 1.29 | Губитак аутохтоних врста или генетске и биолошке разноврсности? | НЕ | - | - |
| 1.30 | Друго? | НЕ | - | - |
| 2. Да ли ће постављање или погон постројења у оквиру Пројекта подразумевати коришћење природних ресурса као што су земљиште, вода, материјали или енергија, посебно оних ресурса који су необновљиви или који се тешко обнављају? |  |  |  |  |
| 2.1 | Земљиште, посебно неизграђено или пољопривредно? | ДА | Земљиште | Значајан утицај. Трајно ангажовање земљишта |
| 2.2 | Вода? | ДА |  | Ограничен утицај. У току извођења радова |
| 2.3 | Минерали? | НЕ | - | - |
| 2.4 | Камен, шљунак, песак? | ДА | Материјали и ресурси | Грађевински материјал |
| 2.5 | Шуме и коришћење дрвета? | НЕ | - | - |
| 2.6 | Енергија, укључујући електричну и течна горива? | ДА | Електроенергија | Ограничен утицај за потребе функционисања Пројекта |
| 2.7 | Други ресурси? | НЕ | - | - |
| 3. Да ли пројекат подразумева коришћење, складиштење, транспорт, руковање или производњу материја или материјала који могу бити штетни по људско здравље или животну средину или изазвати забринутост због постојећег или могућег ризика по људско здравље? |  |  |  |  |
| 3.1 | Да ли пројекат подразумева коришћење материја или материјала који су токсични или опасни, по људско здравље или животну средину (флора, фауна, снабдевање водом)? | НЕ | - | - |
| 3.2 | Да ли ће пројекат изазвати промене у појави болести или утицати на преносиоце болести (на пример, болести које преносе инсекти или које се преносе водом)? | НЕ | - | - |
| 3.3 | Да ли ће Пројекат утицати на благостање становништва, на пример, променом услова живота? | ДА | Становништво | Значајно и у току радова и у току екплоатације |
| 3.4 | Да ли постоје посебно рањиве групе становника које могу бити погођене извођењем Пројекта, на пример, болнички пацијенти, стари? | НЕ | - | - |
| 3.5 | Други узроци? | НЕ | - | - |
| 4. Да ли ће током извођења, рада или коначног престанка рада настајати чврсти отпад? |  |  |  |  |
| 4.1 | Јаловина, депонија уклоњеног површинског слоја или руднички отпад? | ДА | Земљиште | Значајан. Ангажовање земљишта подразумева одлагање вишка материјала на адекватна места |
| 4.2 | Градски отпад (из станова или комерцијални отпад)? | ДА | Отпад | Ограничен значај. Комунални отпад настао у току грађења |
| 4.3 | Опасан или токсични отпад (укључујући радио-активни отпад)? | НЕ | - | - |
| 4.4 | Други идустријски процесни отпад? | НЕ | - | - |
| 4.5 | Вишак производа? | НЕ | - | - |
| 4.6 | Отпадни муљ или други муљеви као резултат третмана ефлуента? | НЕ | - | - |
| 4.7 | Грађевински отпад или шут? | ДА | Отпад | Ограничен знaчај. Отпад настао у току грађења. |
| 4.8 | Сувишак машина и опреме? | НЕ | - | - |
| 4.9 | Контаминирано тло или други материјал? | НЕ | - | - |
| 4.10 | Пољопривредни отпад? | НЕ | - | - |
| 4.11 | Друга врста отпада? | - | - | - |
| 5. Да ли извођење Пројекта подразумева испуштање загађујућих материја или било којих опасних, токсичних или непријатних материја у ваздух? |  |  |  |  |
| 5.1 | Емисије из стационарних или мобилних извора за сагоревање фосилних горива? | ДА | Ваздух | Ограничен значај. Отпадни гасови настали и у току грађења |
| 5.2 | Емисије из производних процеса? | ДА | Ваздух | Ограничен значај. У процесима грађења |
| 5.3 | Емисије из материјала којима се рукује укључујући складиштење и транспорт? | ДА | Ваздух | Ограничен значај. Снабдевање возила са горивом |
| 5.4 | Емисије из грађевинских активности укључујући постројења и опрему? | ДА | Ваздух | Ограничен значај. Рад машина |
| 5.5 | Прашина или непријатни мириси који настају руковањем материјалима укључујући грађевинске материјале, канализацију и отпад? | ДА | Прашина | Ограничен значај. Прашина настала и у току грађења |
| 5.6 | Емисије због спаљивања отпада? | НЕ | - | - |
| 5.7 | Емисије због спаљивања отпада на отвореном простору (на пример, исечени материјал, грађевински остаци)? | НЕ | - | - |
| 5.8 | Емисије из других извора? | НЕ | - | - |
| 6. Да ли извођење Пројекта подразумева проузроковање буке и вибрација или испуштање светлости, топлотне енергије или електромагнетног зрачења? |  |  |  |  |
| 6.1 | Због рада опреме, на пример, машина, вентилационих постројења, дробилица? | ДА | Бука | Ограничен значај. Бука од рада машина. |
| 6.2 | Из индустријских или сличних процеса? | ДА | Бука | Ограничен значај. Рад опреме и постројења |
| 6.3 | Због грађевинских радова и уклањања грађевинских и других објеката? | ДА | Бука | Ограничен значај. Обављање грађевинских радова. |
| 6.4 | Од експлозија или побијања шипова? | ДА | Бука | Ограничен утицај. У току извођења радова |
| 6.5 | Од грађевинског или погонског саобраћаја? | ДА | Бука | Ограничен значај. Бука од рада машина и опреме. |
| 6.6 | Из система за осветљење или система за хлађење? | НЕ | - | - |
| 6.7 | Из извора електромагнетног зрачења (подразумевају се ефекти на најближу осетљиву опрему као и на људе)? | НЕ | - | - |
| 6.8 | Из других извора? | НЕ | - | - |
| 7. Да ли извођење Пројекта води ризику загађења земљишта или вода због испуштања загађујућих материја на тло или у канализацију, површинске и подземне воде? |  |  |  |  |
| 7.1 | Због руковања, складиштења, коришћења или цурења опасних или токсичних материја? | НЕ | - | - |
| 7.2 | Због испуштања канализације или других флуената (третираних или нетретираних) у воду или у земљиште? | ДА | Загађење воде и тла. | Ограничен значај. Услед привременог смештајa градилишта на локацији. |
| 7.3 | Таложењем загађујућих материја испуштених у ваздух, у земљиште или у воду? | ДА | Аерозагађење, вода и тло. | Ограничен значај. Загађења настала емисијом полутанта. |
| 7.4 | Из других извора? | НЕ | - | - |
| 7.5 | Постоји ли дугорочни ризик због загађујућих материја у животној средини из ових извора? | НЕ | - | - |
| 8. Да ли током извођења и рада Пројекта може настати ризик од удеса који могу утицати на људско здравље или животну средину? |  |  |  |  |
| 8.1 | Од експлозија, исцуривања, ватре итд, током складиштења, руковања, коришћења или производње опасних или токсичних материја? | НЕ | - | - |
| 8.2 | Због разлога који су изван граница уобичајене заштите животне средине, на пример, због пропуста у систему контроле загађења? | НЕ | - | - |
| 8.3 | Због других разлога? | НЕ | - | - |
| 8.4 | Због природних непогода (на пример, поплаве, земљотреси, клизишта, итд)? | НЕ | - | - |
| 9. Да ли ће Пројекат довести до социјалних промена, на пример, у демографији, традиционалном начину живота, запошљавању? |  |  |  |  |
| 9.1 | Промене у обиму популације, старосном добу, структури, социјалним групама? | НЕ | - | - |
| 9.2 | Расељавање становника или рушење кућа или насеља или јавних објеката у насељима, на пример, школа, болница, друштвених објеката? | НЕ | - | - |
| 9.3 | Кроз досељавање нових становника или стварање нових заједница? | НЕ | - | - |
| 9.4 | Испостављањем повећаних захтева локалној инфраструктури или службама, на пример, становање, образовање, здравствена заштита? | НЕ | - | - |
| 9.5 | Отварање нових радних места током градње или експлоатације или проузроковање губитка радних места са последицама по запосленост и економију? | ДА | Запошљавање | Ограничено. Пораст запослености, посебно у току радова. |
| 9.6 | Други узроци? | НЕ | - | - |
| 10. Да ли постоје други фактори које треба размотрити, као што је даљи развој који може водити последицама по животну средину или кумулативни утицај са другим постојећим или планираним активностима на локацији? |  |  |  |  |
| 10.1 | Да ли ће Пројекат довести до притиска за даљим развојем који може имати значајан утицај на животну средину, на пример, повећано насељавање, нове путеве, нов развој пратећих индустријских капацитета или јавних служби, итд.? | ДА | Урбанизација, развој пратећих индустријских капацитета | Нова инфраструктура |
| 10.2 | Да ли ће Пројекат довести до развоја пратећих објеката, помоћног развоја или развоја подстакнутог Пројектом који може имати утицај на животну средину, на пример: – пратећа инфраструктура (путеви, снабдевање електричном енергијом, чврсти отпад или третман отпадних вода, итд); – развој насеља; – екстрактивне индустрије; – снабдевање; – друго? | ДА | урбанизација | пратећа инфраструктура |
| 10.3 | Да ли ће Пројекат довести до накнадног коришћења локације које ће имати утицај на животну средину? | НЕ | - | - |
| 10.4 | Да ли ће Пројекат омогућити у будућности развој по истом моделу? | НЕ | - | - |
| 10.5 | Да ли ће Пројекат имати кумулативне ефекте због близине других постојећих или планираних пројеката са сличним ефектима? | НЕ | - | - |

ДЕО II

Карактеристике ширег подручја на коме се планира реализација Пројекта

За сваку карактеристику пројекта наведену у наставку, треба размотрити да ли нека од набројаних компоненти животне средине може бити захваћена утицајем Пројекта.

- Питање:

Да ли постоје карактеристике животне средине на локацији или у околини локације пројекта које могу бити захваћене утицајем Пројекта?

- Подручја заштићена међународним, националним или локалним прописима због својих природних, пејзажних, културних или других вредности, које могу бити захваћене утицајем Пројекта?

Обзиром на величину пројекта и могућ обим утицаја прекогранични утицаји су мало вероватни. Пројекат се планира у Индустријској зони. За наведено подручје не постоје заштићена или евидентирана природна добра, као ни заштићена културна добра, нити добара под претходном заштитом. Нема објеката градитељског наслеђа нити регистрованих археолошких локалитета (са изузетком неколицине појединачних случајних археолошких налаза).

- Друга важна подручја или осетљива због своје екологије на пр. мочварна подручја, водотоци или друга водна тела, планинска подручја, шуме и шумско земљиште?

Постојеће водне површине и водно земљиште у обухвату Индустријске зоне представља приобални дунавски појас, систем изграђених  дренажних  канала  у  функцији заштите од подземних вода, као и канал технолошке воде Железаре Смедерево и активни и напуштени делови корита реке Језаве, који нису у режиму рада дренажних канала. На локацији не постоје мочваре, планинска или шумска подручја која могу бити угрожена.

- Подручја која користе заштићене, важне или осетљиве врсте флоре и фауне, на пр. за раст и развој, размножавање, одмор, презимљавање, миграцију, које могу бити захваћене утицајем пројекта?

На локацији и у непосредном окружењу - зони потенцијалног утицаја, нису идентификоване ретке и угрожене биљне и животињске врсте.

- Унутрашње површинске и подземне воде?

У непосредној близини су предвиђене мере заштите површинских водотокова који могу бити захваћени утицајем Пројекта, нема високог нивоа подземних вода.

- Заштићена природна добра и непокретна културна добра?

На локацији и близини локације нема подручја од историјског и културног значаја.

- Правци или објекти који се користе за јавни приступ рекреационим и другим објектима?

У  окружењу  предметног  Пројекта  нема  праваца  или  објеката  који  се  користе  за рекреацију.

- Саобраћајни правци подложни загушењима или који могу проузроковати проблеме животној средини?

Локација се налази У Индустријској зони, па самим тим може се рећи да су медијуми животне средине већ трпе известан степен загађења.

- Подручја на којима се налазе непокретна културна добра?

На локацији и близини локације нема подручја од историјског и културног значаја.

- Питање:

Да ли се Пројекат налази на локацији на којој ће вероватно бити видљив многим људима?

Пројекат ће бити видљив обзиром да се локација налази у Индустријској зони. Пројекат биће видљив људима који раде на комплексу и компплексима из окружења, као и становништву из ширег окружења.

- Питање:

Да ли се пројекат налази на претходно неизграђеној локацији на којој ће доћи до губитка зелених површина?

Обзиром на специфичност функција и намена у Индустријској зони, у њеном обухвату се не могу препознати типичне категорије јавних и других зелених површина,карактеристичне за градско подручје. Постојеће заштитно зеленило поред функције заштите градског подручја од негативних утицаја делатности из Индустријске зоне, има и функцију заштите водотока. Може се закљућити да неће бити битних последица по животну средину.

- Питање:

Да ли се на локацији пројекта или у околини налази земљиште које ће бити захваћено утицајем пројекта користи за одређене приватне или јавне намене:

Куће, баште и друга приватна имовина?

На локацији и у непосредном окружењу (зони потенцијалног утицаја) нема осетљивих објеката и садржаја који би били угрожени редовним радом Пројекта.

Индустрија?

Предметни Пројекат неће негативно утицати на индустријске објекте.

Трговина?

Нема објеката трговине у окружењу.

Рекреација?

У окружењу предметне локације нема зона и објеката рекреације нити путних праваца који се користе за рекреацију.

Јавни отворени простори?

У окружењу предметног Пројекта нема јавних отворених простора.

Јавни објекти?

Објекти јавних намена нису евидентирани у анализираној зони.

Пољопривреда?

Применом пројектованих мера заштите, предметни Пројекат неће негативно утицати на пољопривредно земљиште из окружења.

Шумарство?

Није предмет разматрања.

Туризам?

Локација је у индустријској зони.

- Питање:

Да ли постоје планови за будуће коришћење земљишта на локацији или у околини које би могло бити захваћено утицајем пројекта?

Не постоје планови наведеног типа.

- Питање:

Да ли постоје подручја на локацији или у околини која су густо насељена која би могла бити захваћена утицајем пројекта?

У окружењу локације нема подручја са високом густином становања.

- Питање:

Да ли постоје подручја на локацији или у околини осетљивог коришћења земљишта која могу бити захваћена утицајем пројекта:

- Болнице,

- Школе,

- Верски објекти,

- Јавни објекти?

Нема јавних објеката (болница, школа, обданишта, цркава) у окружењу премдетног комплекса.

- Питање:

Да ли постоје подручја на локацији или у околини са важним високо квалитетним или недовољним ресурсима, који би могли бити захваћени утицајем Пројекта?

Подземне воде?

Имајући у виду садржаје и активности у обухвату Плана, може се констатовати да не постоје специфични утицаји који могу значајно квалитативно да утичу на стање подземних вода.

Површинске воде?

Имајући у виду садржаје и активности у обухвату Плана, може се констатовати да    не  постоје специфични утицаји који могу значајно квалитативно да утичу на стање квалитета воде.

Шуме?

Локација се налази у индустријској зони.

Пољопривредно земљиште?

Локација се налази у индустријској зони.

Риболовно подручје и туристичко подручје?

Локација се налази у индустријској зони.

Минералне сировине?

Нису предмет разматрања.

- Питање:

Да ли на локацији Пројекта или у околини има подручја која већ трпе загађење или штету на животној средини, на пример тамо где су постојећи правни стандарди животне средине премашени, која могу бити захваћена утицајем пројекта?

Локација предметног Пројекта налази се у подручју у коме су капацитети животне средине делимично очувани.

- Питање:

Да ли постоји могућност да локација пројекта буде погођена земљотресом, слегањем, клизањем, ерозијом, поплавама или екстремним климатским условима, као на пример, температурним разликама, маглама, јаким ветровима, који могу довести до тога да Пројекат проузрокује проблеме у животној средини?

Природне непогоде (сеизмички утицаји, клизишта, поплаве) могу представљати потенцијални акцидент. Техничком документацијом испоштоване су све предвиђене мере заштите.

- Питање:

Да ли је вероватно да ће испуштања Пројекта имати последице по квалитет чинилаца животне средине:

Климатских, укључујући микроклиму и локалне и шире климатске услове?

Предметни Пројекат неће испуштати значајне количине полутаната атмосфере те неће утицати на микроклиматске и шире климатске услове.

Хидролошких - на пример, количине, протицај или ниво подземних вода и вода у рекама и језерима?

Пројекат не утиче на количине, протицај и ниво подземнх вода и вода у     рекама и језерима.

Педолошких - количина, дубина, влажност?

Нема последица по педолошке карактеристике.

Геоморфолошких - стабилност или ерозивност?

Нема утицаја на геоморфолошка својства.

- Питање:

Да ли је вероватно да ће Пројекат утицати на доступност или довољност ресурса, локално или глобално:

Фосилних горива?

Предметни Пројекат неће утицати на доступност или довољност фосилних горива.

Вода?

Вода као природни ресурс се користи за санитарне и противпожарне потребе.

Минералних сировина?

Није предмет разматрања.

Дрвета?

Није предмет разматрања.

Других необновљивих ресурса?

Нема захтева за коришћењем других необновљивих природних ресурса.

Инфраструктурних капацитета на локацији - вода, канализација, производња и пренос електричне енергије, телекомуникације, путеви одлагања отпада, железница?

Редовни рад Пројекта неће угрозити инфраструктурне системе у локалном окружењу.

- Питање:

Да ли постоји вероватноћа да Пројекат утиче на људско здравље и благостање заједнице:

Квалитет  или  токсичност  ваздуха,  воде,  прехрамбених  производа  и  других производа за људску потрошњу?

Пројекат неће утицати  на  токсичност ваздуха, воде, прехрамбених производа и других производа за људску потрошњу.

Стопу	болести	и	смртности	појединаца,	заједнице	или

популације	због изложености загађењу?

Пројекат неће утицати на стопу болести и смртности појединаца.

Појаву или распрострањеност преносиоца болести укључујући инсекте?

Применом  пројектованих  мера  заштите,  неће  доћи  до  појаве  болести  и  њених преносилаца.

Угроженост појединаца, заједница или популације болестима?

Процена је да предметна технологија уз примену свих пројектованих мера заштите не представља фактор угрожавања појединаца, заједнице или популације болестима.

Осећање личне сигурности појединаца?

Пројекат нема утицаја на осећање личне сигурности појединаца.

Кохезију и идентитет заједнице?

Пројекат неће утицати на кохезију и идентитет заједнице.

Културни идентитет и заједништво?

Реализација и редовни рад Пројекта неће утицати на културни идентитет и заједништво.

Права мањина?

Права мањина нису предмет разматрања за планирани Пројекат.

Услове становања?

Планирани пројекат је лоциран у индустријској зони.

Запосленост и квалитет запослења?

Пројекат омогућава отварање нових радних места.

Економске услове

Услед запошљавања одређеног броја људи допринеће се побољшању њиховох економског статуса као и укупном благостању заједнице Града Смедерева.

Друштвене институције и др.?

Пројекат неће директно утицати на друштвене структуре.

# ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА  СЕ ПРИЛАЖЕ УЗ ЗАХТЕВ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ОБИМА И САДРЖАЈА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

# Урбанистички план

Као основа за пројектовање Терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево користи се План детаљне регулације ''Лука Смедерево'' у Смедереву који је израђен на основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације Лука Смедерево коју је донела Скупштина града Смедерева на 5.седници одржаној 30.новембра 2016. године (''Службени лист града Смедерева'', бр. 11/2016).

Обавеза израде Плана детаљне регулације утврђена је по основу Плана генералне регулације за подручје Индустријске зоне Смедерева (''Службени лист града Смедерева'' бр. 3/2013 и 5/2015).

У складу са Чланом 12. Одлуке о изради плана, и на основу Решења о изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације Лука Смедерево на животну средину број 350-369/2016-05 од 22.11.2016.године, за предметни план се ради Стратешка процена утицаја на животну средину која чини саставни део овог Плана.

Један од повода за израду Плана је и Уредба о утврђивању лучког подручја Луке у Смедереву ("Службени гласник Републике Србије" број 90/2016).

Просторна целина обухваћена Планом налази се у залеђу Индустријске зоне Смедерева, на десној обали реке Дунав, на оквирним стационажама од km 1114+300 до km 1111+000, обухватајући део акваторије и комплетан припадајући део дунавског приобаља, од канала технолошке воде, узводно обухватајући оперативну обалу Нове теретне луке Смедерево која послује у саставу Железаре Смедерево, до локације комплекса НИС Петрол-a, обухватајући и оперативну обалу НИС Петрол-a.

Катастарске парцеле које чине саставни део обухвата Плана су следеће:

- део кат.парц.бр. 501 (парцела Дунава), целе кат. парц. бр. 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 2/1, 2/3, 203, део кат.парц.бр 517/1, део кат.парц.бр 523, и део кат.парц.бр.13429 (државни пут Ib реда br. 14), све К.О.Смедерево.

Уредбом о утврђивању лучког подручја ("Сл. Гласник РС" бр. 90/2016) утврђује се Лучко подручје у Смедереву које обухвата кат. парц. бр. 1/2 и 1/3, К.О. Смедерево које чине саставни део обухвата Плана детаљне регулације.

Простор обухвата Плана детаљне регулације "Лука Смедерево" обухвата део приобалног земљишта и акваторије десне обале реке Дунав, на око 4km низводно од градског центра, у залеђу Индустријске зоне Смедерева, од канала технолошке воде на североистоку, узводно обухватајући Нову теретну луку Смедерево која послује у саставу Железаре Смедерево, део коридора државног пута ДП IБ реда број 14, постојеће сепарације песка, приватно предузеће "Tomi Trade", до локације комплекса НИС Петрол-а, обухватајући оперативну обалу НИС Петрол-a, све до одбрамбеног насипа, као и просторне целине иза одбрамбеног насипа за заштиту Годоминског поља од високих вода.

Локација обухвата простор североисточно и југозападно од моста на Дунаву, односно државног пута ДП IБ реда број 14.

Због насталих промена које су уочене као потебне – проширење Терминала низводно од канала технолошке воде, дошло је до измена ПДР-а чији је јавни увид у току.

# Неопходни подаци из идејног пројекта

## Општа документација

Приступању изради техничке документације под називом „Студија оправданости са Идејним пројектом  Терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево“, претходило је потписивање Уговора од стране Наручиоца – Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Извршиоца – ЕХТИНГ д.о.о. као члана групе и носиоца посла конзорцијума којег чине и: Саобраћајни институт ЦИП, CPM Consulting, УТВИНГ ВС и ТРИОПРОЈЕКТ д.о.о..

### Лиценца предузећа

### Извод из АПР-а

## Подлоге за пројектовање

За потребе израде Студије оправданости са Идејним пројектом Терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, било је потребно обезбедити катастарско-топографске и геотехничке подлоге неопходне за пројектовање Терминала.

### Геодетске подлоге

Геодетски елаборат је, на основу Уговора потписаног 1. септембра 2017. године, израдио Саобраћајни институт ЦИП. Извршено је снимање око 57 ha обале реке Дунав од стране екипе из Саобраћајног института, док је површину речног дела од око 66,5 ha снимио iC Consultent мултибим уређајем за подводно снимање. На основу добијених података формиран је катастарско - топографски план у размери 1:1000, као и дигитални модел терена посматраног подручја.

### Геотехнички елаборат

На основу Уговора закљученог између Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Саобраћајног института ЦИП, Завод за геотехнику је израдио Елаборат геотехничких истраживања терена за потребе израде Студије оправданости са Идејним пројектом Терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево. Као основа за израду елабората геотехничких истраживања јесте Пројекат истраживања који је урађен у складу са „Правилником о садржини пројекта геолошких истраживања и елабората о резултатима геолошких истраживања“, „Правилником о потребном степену изучености инжењерскогеолошких својстава терена за потребе планирања, пројектовања и грађења“ (Сл. гласник РС број 51/96) и „Законом о рударству и геолошким истраживањима“ (Сл. гласник РС број 88/11).

За потребе израде Елабората геотехничких истраживања, изведено је укупно 20 истражних бушотина – 15 бушотина дубине 20 m на територији и 5 бушотина дубине 30 – 30,5 m у акваторији Терминала.

## Сводни технички извештај

### Постојеће стање

Преглед постојећих лучких и складишних капацитета и обим пословања - У Луци Смедерево у јавном (државном) власништву се налазе тзв. „Стара лука“ и „Нова лука“.

Поред тога, у оквиру Луке Смедерево, послује још лучких оператера: „Томy trade“,

као и Митан Оил, НИС Петрол АД (специјализовани за претовар нафте и нафтиних деривата, углавном за сопствене потребе). Осим наведених лучких оператера, на територији Смедерева постоји неколико пословних објеката који тренутно нелегално обављају лучку делатност.

Према подацима Агенције за управљање лукама укупна количина терета претоварена у Луци Смедерево износила је 2.506.179,49 t (у периоду 01.09.2016-01.09.2017). Међутим, реални обим претовара је вероватно већи јер је евиденција лучких оператора непоуздана.

- HBIS GROUP Serbia Iron & Steel  д.о.о. je лучки оператeр „Старе“ и „Нове“ луке.

“Стара лука“, која се налази у центру града Смедерева, је повезана са залеђем друмским и железничким саобраћајницама, а „Нова лука“, која се налази на око 4 km низводно од центра града Смедерева, само друмском саобраћајницом.

Укупна дужина оперативне обале у обе луке износи 572 m (у старој луци 400 m, а у новој 172 m, с тим да дужина вертикалне оперативне обале износи 372 m - од чега је 172 m новоизграђени вертикални кеј и полувертикалне 200 m). Лука је отвореног типа и има укупно 5 места за једновремени привез пловила.

Претоварну механизацију „Старе луке“ у Смедереву чини 1 портална дизалица носивости 5/6 m и 1 мобилна дизалица носивости 30 m, а „Нове луке“ 2 ремонтоване порталне дизалице  носивости 16 m и 27,5 m. Осим тога „Стара лука“ и „Нова лука“ располажу и другом механизацијом (2 утоваривача, трактор, мобилни бункер и др.).

Стара Лука располаже отвореним и покривеним складиштима, слободном царинском зоном, царинским складиштем и царинарницом. У луци не постоје објекти за одлагање отпадних материја, пријем каљужних вода, третман и евакуацију отпадних вода. У луци доминирају расути терети (руде гвожђа, концентрати железне руде и сл.) и комадна роба (хладно и топло ваљане ролне, пакети лимова, итд.). Доминантан део промета луке у Смедереву обавља се за потребе железаре.

### Неодстаци и повезаност са другим пројектима

Недостаци – постојећи недостаци Луке Смедерево су следећи:

- „Стара лука“, која се се налази у центру града Смедерева, у близини је заштићеног подручја историјског споменика - Смедеревске тврђаве, онемогућава „излазак“ града на Дунав;

- „Нова лука“ је повезана са залеђем само друмском саобраћајницом. С обзиром да није повезан са јавном железничком мрежом, то поскупљује транспорт терета (до и од ове луке), те онемогућава одвијање мултимодалног саобраћаја;

- „Стара лука“ и „Нова лука“ не располажу са адекватним отвореним и покривеним складиштима.

- „Стара лука“ и „Нова лука“ не располажу са довољном и поузданом лучком механизацијом.

Планирани развој изван пројекта – Град Смедерево је усвојио следеће развојне планове чија је реализација тесно повезана са Пројектом проширења терминала за претовар расутих и генералних терета Луке Смедерево:

Развој Индустријског парка – Град Смедерево планира да развије и уреди Индустријску зону (парк) у залеђу планираног терминала. У складу са тим у току је израда пројектне документације.

Слика 2 - План локације и садржаја у индустријској зони (парку) у залеђу терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево (извор: Министарство привреде и KPMG)

Полазна сагледавања указују да се у структури привредне намене ове зоне (парка) у првом реду могу очекивати следећи садржаји:

- производња прехрамбених производа (укључујући конзервирање воћа, поврћа и пића ради извоза на европско и друга ино тржишта, лименки, итд.)

- производња индустријских производа (цеви, електро-жице и каблова, металуршких ваљкова, и сл.)

- производња цемента са употребом шљаке

- производња извозно атрактивних производа које би потенцијални  инвеститори развијали за ино тржишта,

- прерађивачка индустрија везана за дораду производа из постојеће структуре локалне индустрије

- програми логистичке подршке производњи, као што су: шпедитери, услужно складиштење, итд.

Развој и унапређење железничког саобраћаја представљају један од значајнијих елемената за развој привреде и индустрије Смедерева.

Главни железнички правац је пруга Смедерево – Мала Крсна са станицом Радинац где се региструје највећи обим промета у Србији.

Просторним планом Смедерева је предвиђена изградња трасе нове железничке пруге кроз Индустријску зону у Годоминском пољу од локације Нове луке (односно од будуће железничке станице "Смедерево лука") до постојеће пруге Смедерево – Мала Крсна, у дужини од око 5,5 km. Урбанистичким плановима, у циљу што бољег и рационалнијег искоришћења грађевинског земљишта, планира се:

- Изградња једноколосечне електрифициране пруге у дужини од 5,5 km са пратећим железничким објектима и опремом, од постојеће пруге Смедерево - Мала Крсна до будуће станице „Лука“;

- Траса пруге од одвајања од пруге Смедерево - Мала Крсна пресеца Језавску улицу, прелази преко насеља, пресеца напуштено корито реке Језаве, пресеца канале за одводњавање и заштиту од подземних вода подручја Индустријске зоне и пољопривредних површина у Годоминском пољу, пресеца стари пут за Шалинац, пољске путеве и локални пут који повезује Смедерево са магистралним путем М 24;

- Траса пруге се једним делом поклапа са трасом индустријског колосека "Југопетрол-а", у дужини од око 2,5 км за који је предвиђена реконструкција, а затим наставља новом трасом до станице „Лука“; из које се одваја колосек до Терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерво.

Да би се остварио транспорт железницом расутих терета са Терминала, предвиђена је изградња индустријских колосека, као веза Терминала и јавне пруге односно станице "Смедерево Лука".

У првој фази изградње железничке инфраструктуре за потребе проширења капацитета Терминала за расуте и генералне терете, на Терминалу је предвиђена изградња две трасе са по два колосека лучке железнице.

### Плански основ израде идејног пројекта

Локација која је планирана за проширење терминала за претовар расутог и генералног терета Луке Смедерево, одабрана је у оквиру раније техничке документације („Предузеће Иван Милутиновић – ПИМ“, 1989.год.).

Током 2010. године реализована је израда Просторног плана града Смедерева ("Службени лист града Смедерева", број 3/11) који је у просторном смисли обрадио локацију на којој се планира проширење капацитета терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево.

Надаље, током 2012. године усвојен је Генерални урбанистички план Смедерева ("Службени лист града Смедерева", број 10/2012), док је 2013. усвојен и План генералне регулације за подручје Индустријске зоне Смедерева ("Службени лист града Смедерева", број 3/13 и 5/15) који је такође предвидео изградњу лучких капацитета на наведеној локацији.

Припадајући део дунавског приобаља, са изузетком оперативне обале у оквиру комплекса НИС ''Југопетрол'' - на основу Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама ("Службени гласник РС", број 73/2010, 121/2012 и 18/2015) планиран је за проглашење и проширење лучког подручја Луке Смедерево.

Изградња објеката у оквиру акваторије реке Дунав реализује се у складу са технолошким, функционалним и техничким захтевима за поједине врсте објеката, а на основу посебних прописа и посебних услова и сагласности надлежних институција, сагласно Закону о планирању и изградњи.

Изградња објеката и садржаја на припадајућем приобалном земљишту реке Дунав реализује се у складу са технолошким, функционалним и техничким захтевима за поједине врсте објеката лучке инфраструктуре и супраструктуре, на основу посебних услова и сагласности надлежних институција и уз поштовање општих урбанистичких правила из овог Плана.

Просторним планом подручја посебне намене међународног водног пута Е80 – Дунав - Паневропски коридор VII ("Службени гласник РС", број 14/2015) Лука Смедерево је дефинисана као једна од 9 постојећих лука отворених за међународни саобраћај.

У циљу реализације Пројекта проширења терминала за претовар генералних и расутих терета Луке Смедерево:

- Влада Републике Србије је донела Уредба о утврђивању лучког подручја луке у Смедереву ("Службени гласник РС", број 90/16);

- Град Смедерево је усвојио Плана детаљне регулације за Луку Смедерево ("Службени лист града Смедерева", број 8/17);

- Влада Републике Србије је донела закључак (бр. 342-3235/2017-1, Април 6, 2017) по коме је Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије одређено као носилац активности (и права) у Пројекту проширење терминала за претовар расутог и генералног терета Луке Смедерево;

- Конзорцијум Ехтинг, Саобраћајни институт „ЦИП“, CPM Consulting, Утвинг ВС и Триопројект су ангажовани на изради техничке документације: Студије оправданости са Идејним пројектом проширења капацитета терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, кроз отворени поступак јавне набавке.

По усвајању ове техничке документације планиране су даље активности на реализацији Пројекта проширења капацитета терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево: обезбеђивање потребних финансијских средстава, организовање ПИУ, исходовање свих потребних дозвола, расписивање тендера за извођење радова и набавку опреме, спровођење поступка за избор лучког концесионара/оператера, итд.

### Локација објекта

Локација за изградњу Терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево налази се у обухвату Плана детаљне регулације Луке Смедерево (ПДР), који захвата део приобалног земљишта и део акваторије десне обале реке Дунав, на око 4 km низводно од центра града Смедерева.

На овом потезу, низводно од друмског моста преко Дунава, налази се простор планиран за изградњу Терминала. Локација Терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево дефинисана је у ПДР припадајућим катастарским парцелама и обухвата обални појас и водену површину реке. Локација Терминала се граничи са одбрамбеним насипом који се пружа у правцу североисток-југозапад, и штити Годоминско поље од нивоа стогодишњих вода реке Дунав.

Положај Терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево је на чворишту три саобраћајна система (друмског, железничког и водног) са регионалним, националним и међународним значајем, што представља посебну повољност за развој транспортне делатности засноване на савременим принципима. Локацијски потенцијали огледају се и у просторним могућностима за ширење лучког подручја, али и значајним просторним ресурсима у залеђу за развој различитих привредних садржаја, као и пратећих делатности лучке привреде - логистика, робно-транспортни, дистрибутивни центар, складиштење и др.

### Значај у систему или мрежи

Терминал ће бити први модеран лучки терминал за претовар генералних и расутих терета у Републици Србији.

Река Дунав, на целој дужини тока кроз Србију (од ушћа Тимока на km 845,5 до Мађарске границе на km 1433) има статус међународног водног пута. Према важећој  класификацији, сви унутрашњи водни путеви у Европи деле се на седам класа пловности, према којој је Дунав, од бугарске границе од Београда - категорије VII. Према предметној класификацији, категорија VII обезбеђује пловност за максималне саставе следећих карактеристика :

- потискивани састав са 9 потисница (3x3)

- дужина састава 275-285 m

- ширина састава 33-34,2 m

- газ пловила 2,5-4,5 m

- укупна носивост састава 14.500-27.000 t.

На сектору Дунава код Смедерева, у зони Терминала за расуте и генералне Луке Смедеревотерете (km 1035+700 - km 1092),  прописани су следећи параметри габарита пловног пута:

- минимална дубина пловног пута: 3,5 m

- минимална ширина пловног пута: 200 m

- минимални радијус кривина  (по оси пловног пута): 1000 m

- минимална кота доње ивице мостовске конструкције изнад коте високог пловног нивоа: 10 m.

Пловидбени нивои у зони Нове луке Смедерево:

- водостај при ниском пловном нивоу:	ENR +434 тј. 65,36 («0») + 4,34 = 69,70 mnm

- водостај при високом пловном нивоу :     HNN +680 тј. 65,36+6,80 = 72,16 mnm

Потребна дубина у пловном путу:	69,70 – 3,5 = 66,20 mnm

Терминал се пројектује као терминал на отвореној обали за претовар око 7,8 милиона тона разних врста расутог и генералног терета, и то: различитих сировина за даљу обраду, челичних производа, прехрамбених производа, цемента са додатком троске, пелета из био масе, цеви и осталих индустријских производа, шљунка и песка итд. Осим тога, терминал ће пружати могућности за манипулацију одређеног броја контејнера у циљу развоја контејнерског пута на Дунаву.

Такође, терминал ће пружати могућности за развој одређених привредних активности, међу којима  су производњу бетонске галантерије и др.

### Подлоге за израду техничке документације

- У оквиру припремних и истражних радова израђен је Пројекат геолошких истраживања са обављеном техничком контролом, у складу са одредбама Закона о рударству и геолошким истраживањима ("Службени гласник РС", број 101/15) и Правилника о садржини Пројекта геолошких истраживања и Елабората о резултатима геолошких истраживања ("Службени гласник РС", број 51/96).

- За одређивање конфигурације корита реке Дунав у зони Терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, обављено  је хидрографско снимање дна реке Дунав са multi-beam уређајем (од ркм 1112+300 до ркм 1110+950), у појасу 250 m од десне обале.

- Обрађене су и прилагођене потребама пројекта, климатско-метеоролошке подлоге на основу расположивих података РХМЗ-а, студија, пројеката, техничке документације и друге доступне архивске грађе.

### Расположива планска документација

- Просторни план Републике Србије од 2010 до 2020 (''Службени лист РС'', број 88/2010)

- Регионални просторни план за подручје Подунавског и Браничевског управног округа ("Службени гласник РС", број 8/2015)

- Стратегија развоја водног саобраћаја Републике Србије од 2015. до 2025. године ("Службени гласник РС", број 3/2015)

- Просторни план града Смедерева ("Службени лист града Смедерева", број 3/11);

- План генералне регулације за подручје Индустријске зоне Смедерева ("Службени лист града Смедерева", број 3/13 и 5/15)

- Уредба о утврђивању лучког подручја луке у Смедереву ("Сл. Гласник РС" 90/16);

- План детаљне регулације за Луку Смедерево ("Службени лист града Смедерева", број 8/17)

- Правилник о садржини и обиму претходних радова, претходне студије оправданости студије оправданости ("Службени гласник РС", број 1/12)

- Правилник о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката ("Службени гласник РС", број 23/15,77/15, 58/16 и 96/16)

### Графички приказ и опис

Слика 3 - Распоред и намена површина у оквиру Терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево

Подручје Терминала захвата 17,91 ha, а са површином дела за претовар речних агрегата (3,84 ha), укупно подручје Терминала износи 21,75 ha.

### Лучка инфраструктура

Оперативна обала лучког терминала - Оперативна обала - вертикални кеј, дугачка је 840 m, од тога 315 m припада општим расутим теретима, других 315 m терминалу генералног и комадног терета (укључујући и контејнере), а низводно од водозахвата и канала техничке воде за Железару, предвиђен је део терминала за расуте терете намењен за речне агрегате, песка, шљунка и камена, са два веза, укупне дужине око 210 m.

Преко канала техничке воде за Железару предвиђена је изградња два моста која повезују територију Терминал у јединствену целину. Тиме је омогућена железничка и друмске веза са спољним прилазним комуникацијама и прикључак на лучке инсталације низводног дела Терминала, предвиђеног за истовар песка, шљунка и камена.

Остала обала лучког терминала - На узводном крају оперативне обале Терминала, вертикални кеј се наставља као заштита насуте територије Терминала и колосека обалне железнице, по правцу оперативне обале на дужини од око 32 m, а затим се продужава косо у односу на правац оперативне обале, пратећи трасу обалне железнице, на дужини од око 225 m. На овом потезу обале предвиђени су везови лучке флоте (гурача, „боксера“). У наставку, насута територија Терминала штити се косом обалоутврдом по пројектованој траси, до споја са постојећим одбрамбеним насипом, у зони моста преко Дунава.

На крајевима оперативне обале, вертикални кеј се наставља управно на обалу, као бочна заштита кејске површине насуте територије Терминала. У наставку, ка унутрашњости обале, дуж насутог терена Терминала, на обе обале водозахватног канала техничке воде за Железару, формира се коса обалоутврда обложена бетонским плочама до коте 74.00 mnm (Z1%) и са затрављеном косином до коте 75.25 mnm.

Лучко подручје нове Луке Смедерево - Према европским препорукама, уобичајено је да ширина лучког подручја буде најмање 130 m, плус појас од око 20 m уз саму обалу – кеј, где би требало да се налазе: кранска стаза, железнички колосеци и колска саобраћајница, што значи да би укупна ширина требало да буде најмање 150 m. Ова површина мора да обезбеди довољно простора за претовар, складиштење, обраду, паковање и дистрибуцију роба-терета.

У случају Терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, ширина лучког подручја од 180 до 230 m, задовољава претходне препоруке и омогућава да се, унутар лучког подручја, у појасу од око 50 m до 80 m, предвиде и зидани објекти намењени за складишта, комерцијалне, пословне, управно-административне и друге активности.

Прилазни саобраћајни коридори смештени су ван границе лучког подручја, а састоје се од прикључка на јавну друмску мрежу и три колосека спољне јавне железничке пруге. На овај начин омогућено је да се лучко подручје у потпуности искористи за потребе Терминала.

Саобраћајнице и остале саобраћајне површине - Саобраћајне површине на подручју Терминала за расуте и генералне терете луке Смедерево чине:

- прилазна саобраћајница (САО 1), као веза Терминала и јавне путне мреже,

- три главне саобраћајницае на терминалу (САО 2, САО 3, САО 4) и три везне саобраћајнице (П1, П2 и П3),

- стајалишта за аутомобиле паркинг места за камионе испред контролисаног улаза у комплекс.

Железница на Терминалу - Колосеци на оперативној обали: Са индустријског колосека Утоварне станице јавне железнице, одвојном скретницом бр. 1 на стационажи km 0+364,85, одвајају се колосеци бр. 1 и 2. Налазе се уз оперативну обалу и служе за утовар и истовар из пловила расутих, генералних, комадних терета, роба и контејнера. Имају корисне дужине од 855 m односно 851 m. Колосеци се завршавају извлачњацима са грудобранима.

Складишни колосеци: Са колосека за оперативну обалу, одвојном скретницом бр. 2 на стационажи km 0+141,51 одвајају се 3. и 4. колосек, са корисним дужинама од 659 m, који служе за манипулацију терета и робе из затворених и отворених складишта. Колосеци се завршавају извлачњацима са грудобранима.

Инсталације на Терминалу

Инсталације водовода и канализације - Санитарна водоводна мрежа - На предметном подручју предвиђа се снабдевање водом за пиће из водоводне мреже града Смедерева. Мрежа се прикључује на најближи водоводски шахт на постојећој мрежи. Димензионише се на основу броја корисника и потреба за водом. Цеви су полиетиленске ПЕ100 укопане на дубини већој од 0,8 метара да не дође до замрзавања. Мрежа се поставља у прстен, ради веће обезбеђености воде.

Противпожарна мрежа је планирана као престенаста, где би главни прстен био димензионисан на максималну потрошњу воде за време гашења пожара. Помоћни прстенови су пречника д110, док су везе са хидрантима д90. Пожар се гаси на најудаљенијем хидранту. Хидранти су подземни, осим крај расутог терета. Цеви су полиетиленске ПЕ100 укопане на дубини већој од 0,8 метара да не дође до замрзавања. На местима укрштања са пругом, постављају се заштитне челичне цеви или правоугаони армирано бетонски канали, као и на местима укрштања са саобраћајницама. Мрежа се димензионише према услову минималног притиска на најудаљенијем хидранту, као и према услову броја пожара. Растојања између хидраната износе максимално 80 метара.

Канализација отпадних вода - На предметном подручју употребљене воде се прикупљају од свих објеката за које је предвиђен мокри чвор. У питању је зацевљена мрежа од пластичних материјала, где се на осетљивим прелазима испод саобраћајница, где прелази тешка механизација, као и на местима проласка испод пруга, предвиђа постављање заштитне цеви. Сакупљена употребљена воде се води ка југозападном делу, где се пречишћава до неопходног квалитета пре упуштања у реципијент.

Атмосферска канализација - Одвођење вода са подручја терминала за расуте и генералне терете предвиђено је на два начина. Вода која се сакупља са кровова објеката, одводњава се посебном мрежом кишне канализације ка реципијенту или ка зеленим површинама. Ова воде се не пречишћава и испушта се директно у Дунав, на начин да не дође до ерозије обале на изливном месту. Вода која се сакупља са маневарских површина и саобраћајница прикупља се и одводњава помоћу линијског система одводње. Овако сакупљена воде се пречишћава помоћу сепаратора уља, масти и тешких метала. Након пречишћавања, вода се испушта у реципијент. Предвиђена су два сепаратора приближних капацитета. Количине воде за димензионисање система одређене су на основу двогодишње двадесетоминутне кише I=143 l/s/ha.

Електроенергетске инсталације - Трансформаторске станице - На локалитету Терминала, за потребе снабдевања лучких капацитета електричном енергијом, предвиђена је изградња дистрибутивних трансформаторских станица 10/0,4 kV снаге 2x630 kVА, са кабловским изводима. За решење снабдевања електричном енергијом Терминала луке Смедерево предлаже се изградња 4 трансформаторске станице ТС 10/0,4 kV, 2x630 kVA.

Дистрибутивна мрежа - Дистрибутивне мреже 10 kV и 0,4 kV су радијално (једнострано) напајане. ДТС треба да имају могућност двоструког напајања на СН нивоу преко повезног вода или отворене петље. Предвиђа се подземни електро енергетски развод дитрибутивне мреже са изградњом кабловске инфраструктуре за каблове средњег напона 10 kV.

Спољно осветљење - Расклопни блок јавног осветљења биће слободностојећи, а поставиће се на одговарајућем бетонском темељу. Расклопни блок ће бити од чврстог изолационог материјала (армирани полиестер или сл.).

У инсталацију слабе струје спадају ТТ инсталације, видео надзор и дојава пожара. Ове инсталације су базиране на јединственој IP инфраструктури која служи за интеграцију различитих система заснованих на IP протоколу.

У непосредној близини дуж улице Шалиначки пут, постоји изграђена транспортна оптичка мрежа. Дуж постојећег приступног пута до Терминала, постоји изграђен мрежни тт- кабл са са тт-објектима.

У циљу заштите лица, простора и имовине, предвиђен је систем техничке заштите на терминалу, који се састоји од: система противпровалне заштите, и система видео обезбеђивања.

Систем за детекцију и сигнализацију пожара састоји се од: аутоматских детектора пожара, кабловске инсталације.

Остали објекти и слободне површине на Терминалу - Слободне површине на којима се планира озелењавање се затрављују или парковски уређују.

На простору око управне зграде зелене површине формиране су у оквиру засебних парковски уређених површина са пешачким стазама у оквиру њих. У оквиру површина за паркирање предвиђају се дрвореди, а слободне површине косина насипа, шкарпи се затрављују сејањем или бусенима.

Ограда Терминала и капије како колска, тако и пешачка и железничка обликовно прате границе новоформиране катастарске парцеле Терминала за претовар генералних и расутих терета.

### Супраструктура

Претоварна опрема – Предвиђено је да се у луци терминала инсталира следећа претоварна опрема: 3 Порталне шинске дизалица 250 t/h; 40 t/15m; Мобилна дизалица 40 t/15m, 12 t/45m; Мосни кран 50 t (за наткривени вез); 4 Виљушкара (5 t); 2 Виљушкара (30 t); 2 Утоваривач "Bobcat"; 2 Мобилна тракаста транспортера; 2 Мобилна истоварна багера (шљунак), као и опрема за шљунак.

Лучка складишта - У залеђу оперативне обале (Вез бр.1 и Вез бр. 2.) предвиђена су отворена подна складишта, на завршној коти Терминала 75.25 mnm. Површина складишта је прекривена одговарајућом АБ застором димензионисаним на очекивану тежину материјала који се одлаже. Складишта су предвиђена дуж дела терминала који ће се користити за расуте терете (пелете, гвоздена руда, концентрат, кокс, угаљ, троска) и генералне терете (метални отпад, остале сировине и материјали, друга разна роба, укључујући и контејнере). Намењена су за одлагање материјала и роба у довозу и одвозу, када се јаве застоји из техничких разлога или климатских услова (више силе), да би се одржао планирани истовар или утовар.

Део ових складишних површина предвиђен је за затворена (надкривена) складишта у којима се може једновремено, складиштити око 50.000 m3 пелете, гвоздена руда, концентрат, кокс и угаљ.

Из еколошких разлога за довоз и утовар троске, на Везу бр. 3 предвиђено је посебно затворено складиште од 15,000 m3, са затвореним системом транспортера и исипним уређајем са отпрашивањем код утовара троске у пловило.

На делу терминала (Вез бр. 7 и Вез бр. 8), за претовар речних материјала (песак, шљунак) и камена, цела расположива површина на коти 75.25 mnm, представља отворено складиште за истовар ових материјала из пловила, као и за постављање постројења за сепарацију шљунка и производњу префабрикованих бетонских производа. Површина ових подних отворених складишта се само делимично поплочава, због саме природе ових материјала.

На Терминалу (Вез бр. 4) је предвиђен и надкривен складишни простор намењен за краће задржавање терете и роба који нису отпорни на атмосферске утицаје (цемент у врећама, пелет из дрвене масе, паковани прехрамбени производи и сл.), као и роба које чекају на утовар или су истоварене из контејнера.

Посебно је значајно складиште готових топло и хладно ваљани металних производи. Ово зидано складиште предвиђено је на Везу бр. 5, захвата простор између оперативне обале и складишне железнице, у ширини од 70 m. Ово складиште својом кровном конструкцијом покрива припадајући део оперативне обале и водене површине - наткривеног веза за утовар у пловила. Складиште је предвиђено за претовар тешких терета, снабдевено је одговарајућом опремом (шински мосни кран на стубовима са различитом прикључном опремом), тако да може да се користи и за претовар контејнера.

Објекти у пословно-комерцијалној зони лучког терминала - Да би се што боље искористио расположиви простор у делу Терминала, у залеђу Везова бр. 4, 5 и 6, а између складишне железнице и јужне граничне саобраћајнице, предвиђена је пословно - комерцијална зона са зиданим објектима од неколико спратова и складишним простором у приземљу. Клијенти – закупци објеката у пословно-комерцијалној зони Терминала, не морају бити у вези са унутрашњим водним транспортом.

Административни и техничко-технолошки објекти лучког терминала - За главну контролу улаза и излаза, службу обезбеђења, видео надзора и дојаву пожара, предвиђен је Контролни пункт – Пријавница на улазу у Терминал са спољне прилазне саобраћајнице. Предвиђен је наткривени колско-пешачки улаз-излаз и зграда уз колску вагу на улазу-излазу из комплекса.

Управна зграда новопројектованог Терминала позиционирана је централно у залеђу оперативне обале Терминала у непосредној близини улаза, са потребном површином и бројем паркинг места за запослене.

У објекту се планира простор намењен Лучком оператору, Агенцији за управљање лукама, представницима бродарских компанија...

У оквиру објекта са засебним улазима предвиђене су и просторије за Службу царине и Службу полиције.

У управној згради предвиђен је и простор за гардеробе са припадајућим санитарним просторијама за раднике са терминала, техничке просторије (котларница, сервери и сл.) као и просторије намењене исхрани запослених (кухиња, трпезарија...).

Механичарска радионица и Магацин алата и резервних делова уз механичарску радионицу за сервисирање и поправку механизације која се користи на претоварним терминалима, поред просторије радионице, предвиђено је да садржи и канцеларије, санитарне просторије као и гардеробе за раднике одржавања.

Зграда за бродаре предвиђена је у близини оперативне обале, а у оквиру зграде налази се услужно-трговински простор мешовите робе, простор предвиђен за боравак посаде са баржи са санитарним просторијама, као и истурени простор контроле претовара на терминалима.

### Планирани век трајања

Инфраструктура - пристанишна структура, обала-кејски зид, обалоутврде, кејска и остале пристанишне површине, као и интерне и спољне саобраћајнице, зграде и други грађевински објекти, уз редовно одржавање, имају дуг век трајања – најчешће 30-50, па и до 100 година.

Супраструктура - механизација и друга пристанишна опрема, инсталације на пристаништу и сл. имају век трајања тј. замене, према спецификацији и гаранцији произвођача и монтажера.

### Време изградње

Планирано да се инфраструктура будућег терминала изгради у периоду од две године. У том периоду ће се изградити и објекти супраструктуре, односно набавити планирана опрема.

Изградњи терминала претходила би припремна фаза од једне године у којој би се припремила потребна техничка документација, обезбедило финансирање пројекта, обезбедиле све потребне дозволе, расписао тендер за извођење радова, и сл.

За Пројекат проширења терминала за претовар генералних и расутих терета Луке Смедерево све главне позиције грађевинских, земљаних и припремних радова могу се обезбедити из домаћих ресурса материјала и рада.

Део опреме пристанишне надградње (навигациона опрема и лучка флота, механизација и уређаји за претовар и мрежни видео надзор и сл.) не производи се у земљи и морали би да се набаве из увоза.

# Графичка документација

Као прилог документу прилаже се радни ситуациони план Терминала у размери 1:1000.

# Услови и сагласности

Приликом израде ПДР-а „Лука Смедерево“ прибављени су услови и мишљења надлежних институција:

- Агенција за управљање лукама Београд, број 350-130/2017-2 од 31.03.2017.

- АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЛУКАМА Београд, број 350-130/2017-4 од 11.04.2017

- РС Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Сектор за водни

- саобраћаја и безбедност пловидбе, број 342-01-289/2017-06 од 11.05.2017.

- РС Министарство пољопривреде и заштите животне средине Републичка дирекција за воде, број 325-05-00287/2017-07 од 29.03.2017.

- ЈВП " Србијаводе " Београд ВПЦ "Сава-Дунав", број 1-1354/1 од 03.05.2017.

- РС Завод за заштиту природе Србије, број 020-747/5 од 05.05.2017.

- РС Републички хидрометеоролошки завод, број 922-3-11/2017

- РС МУП Сектор за ванредне ситуације одељење за ванредне ситуације у Смедереву, број 217-6136/17 од 08.05.2017.

- Инфраструктура железнице Србије, а.д. за управљање јавном железничком инфраструктуром, број 1/2017-1636 од 29.03.2017.

- Инфраструктура железнице Србије, а.д. за управљање јавном железничком инфраструктуром, број 1/2017-2207 од 20.04..2017.

- Транснафта ЈП за транспорт нафте нафтоводима и деривата нафте продуктоводима, број 3230/1-2017 од 28.03.2017.

- СРБИЈАГАС Сектор за развој, број 06-03/9987 од 04.05.2017.

- ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЕПС Дистрибуција Смедерево Сектор за планирање и

инвестиције Служба за енергетику, број 8з.1.0.0.-Д11.03-74168/2-2017. и 8з.1.0.0.-Д11.03-89867/2-2017. од 24.04.2017.

- Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. ИЈ Смедерево, број 109738/3-2017 од 11.04.2017.

- ЈКП Водовод Смедерево, број 05-629/2 од 29.03.2017.

- Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево, број 119/3-2017 од 13.04.2017.

Агенција за управљање лукама расплолаже евиденцијом о промету терета од 01.09.2016. године.