Прилог 1.

Садржина захтева за одлучивање  о потреби процене утицаја на животну средину за потребе израде бране са вишенаменском акумулацијом „Памбуковица“ на реци Уб

- Подаци о носиоцу пројекта

Назив, односно име; ЈВП »Србијаводе«

седиште, односно адреса: Нови Београд, Булевар уметности 2а

телефонски број: 011/311-9400

факс: 011/311-9403

е-mail: office@srbijavode.rs

Назив пројекта

Пројекат изреде бране са вишенаменском акумулацијом „Памбуковица“ на реци Уб

Локација на којој се планира

Брана Памбуковица предвиђена је на реци Уб на око 21 км узводно од насеља

Уб које је центар истоимене општине

Карактеристике пројекта

- величина пројекта;

Слив реке Уб се се налази у западном делу Србије. Река Уб извире на побрђу Влашића и у свом горњем делу тока до Памбуковице тече кроз брдовит терен са ужим речним долинама својих притока, док се у средњем и доњем делу тока њена речна долина значајно шири са свим одликама равничарске реке. Улива се у Тамнаву пар километара низводно од града Уб.

Профил планиране бране Памбуковица се налази на реци Уб, у западном делу слива реке Колубаре. Низводно од бране, дуж речног тока, који до ушћа у Тамнаву има дужину око 30km, има неколико насељених места, од којих је највеће град Уб, уз веома присутну пољопривредну производњу у оквиру саме речне долине.

Циљ овог пројекта је израда техничке документације за брану са својим акумулацијом, која је предвиђена као вишенаменски објекти који значајно доприносе смањењу ризика од поплава у сливу реке Колубаре. Поред тога ова акумулација обезбеђују воду и за друге кориснике. Овај пројекат је у складу са одрживом водопривредном политиком Републике Србије, која реализује активности и спроводи мере за унапређење водног режима и развој водних ресурса у земљи.

У складу са дефинисаном улогом акумулације Памбуковица и задацима које она треба да испуни, усвајају се основни принципи изградње бране и формирања акумулације:

• Акумулација ће се користити у вишенаменске сврхе и то за: одбрану од поплава, наводњавање и оплемењивање малих вода.

• Критеријуми за димензионисање акумулације се усвајају након свеобухватних сагледавања просторних услова и ограничења, као и хидролошких параметара реке Уб у зони од интереса, пре свега, великих вода и хидрограма поплавних таласа.

• Димензионисање акумулације подразумева максимизацију дела запремине акумулације који ће се користити за потребе наводњавања, уз оптимизацију расположивог простора за прихватање поплавног таласа, при чему је предвиђено да се део запремине тог таласа контролисано испушта низводно од бране кроз евакуатор.

• Као последица оваквог режима рада акумулације у периоду великих вода великих вода, јавља се потреба за уређењем речног корита низводно од бране, како би оно било у могућности да прихвати проток који се испушта из акумулације током трајања поплавног таласа.

• У сливу реке Уб, узводно од предложеног профила бране, предвиђа се извођење антиерозионих радова. Без обзира на на њихово постојање, у акумулацији се предвиђа простор за смештање наноса, наравно у складу са предвиђеним радовима; на основу тога се дефинише минимални радни ниво у акумулацији.

• Будући иригациони систем, као и параметри тог система (површине, структура култура које ће се узгајати и сл.) нису дефинисани, тако да се приликом пројектовања бране и акумулације сагледава потенцијална запремина воде која ће моћи да се стави на располагање будућим корисницима система за наводњавање у сливу реке Уб.

• Једна од улога акумулације ће бити и оплемењивање малих вода у сувом делу године, а у складу са хидролошко-метеоролошким подлогама.

- могуће кумулирање са ефектима других пројеката;

Не постоји опасност од кумулирања ефеката са другим пројектима.

- коришћење природних ресурса и енергије;

Приликом извођења радова на изградњи бранe Памбуковица са својoм акумулацијом,  користи се мала количина природних ресурса, као што је вода и земљиште. Неопходно је коришћење уског појаса земљишта ради допреме неопходних материјала и извођења радова. Током извођења радова неопходна је сеча стабла, на основу одобрења и под надзором стручних служби. Током извођења радова кретање машина обављаће се по строго дефинисаним маршутама, како не би дошло до ширења деградираних површина. Користи се електрична енергија, а тамо где то није могуће, користе се агрегати за производњу електричне енергије (погонско гориво-дизел гориво).

- стварање отпада;

Извођење радова на изградњи бранe Памбуковица са својoм акумулацијом прати стварање одређених количина грађевинског отпада: камен, шљунак, остаци дрвене грађе, мање количине жице, ексера и арматуре. Техничким условима се предвиђа уклањање целокупне количине отпада на прописану локацију, односно депонију општене Уб.

- загађивање и изазивање неугодности;

Приликом извођења радова на изградњи бранe Памбуковица са својoм акумулацијом, неће доћи до загађивања воде и земљишта, као ни током касније експлоатације објекта. Радови не узрокују повишење нивоа буке, не производе вибрације, сем у краћим временским интервалима током рада машина. Процеси не узрокују радијацију, стварање интензивног светла нити непријатне мирисе.

- ризик настанка удеса, посебно у погледу супстанци које се користе или техника које се примењују, у складу са прописима;

Не постоји опасност од удеса, јер једина супстанца која може да угрози животну средину (воду и земљиште) јесте машинско моторно уље, и то у мањим количинама, на ограниченом простору.

- Локација пројекта

Осетљивост животне средине у датим географским областима које могу бити изложене штетном утицају пројеката, а нарочито у погледу:

- постојећег коришћења земљишта;

Пројекат има за циљ изградњу бранe Памбуковица са својoм акумулацијом што је верификовано и одговарајућим планским документом, обухваћена је ранијом и актуелном планском документацијом: Водопривредном основом слива реке Колубаре из 1977. године и Регионалним просторним планом Колубарског и Мачванског управног округа из 2015. године. Акумулација Памбуковица налази се и у обухвату Просторног плана Општине Уб.

- релативног обима, квалитета и регенеративног капацитета природних ресурса у датом подручју;

Пројекат не угрожава обим, квалитет и регенеративни капацитет природних ресурса на датом подручју. Једини ресурс који се користи јесу воде реке Уб које ће се уливати у нову акумулацију. Предвиђено је обезбеђење биолошког минимума воде на низводној деоници реке Уб.

- апсорпционог капацитета природне средине, уз обраћање посебне пажње на мочваре, приобалне зоне, планинске и шумске области, посебно заштићена подучја (природна и културна добра и густо насељене области).

Пројекат не угожава апсорпциони капацитет природне средине.

- Карактеристике могућег утицаја

Могући значајни утицаји пројекта, а нарочито:

- обим утицаја (географско подручје и бројност становништва изложеног ризику);

Евентуално рушење бране, вероватно би изазвало и људске жртве (процена је N=10 или мање).

- природа прекограничног утицаја;

Нема опасности од прекограничног утицаја.

- величина и сложеност утицаја;

Проломом бране највероватније би дошло до озбиљног угрожавања интензивне привредне активности у дужем временском период, на читавом низводном потезу, до ушћа у реку Тамнаву.

- вероватноћа утицаја;

Број потенцијалних људских жртава према препорукама USACE (U.S. Army Corps of Engineers) и ANCOLD (Australian National Committee on Large Dams) прихватљив је у случају да је вероватноћа пролома бране једнака F=10-4 (једном у 10 000 година)...

Са становишта друштвеног ризика поменута вероватноћа годишњег превазилажења (једном у 10 000 година) би могла бити вероватноћа појаве велике воде меродавне за обезбеђивање сигурности бране. Такође, поред значајног друштвеног ризика, економски ризици рушења бране су још већи.

- трајање, учесталост и вероватноћа понављања утицаја.

Једном у 10 000 година

КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА

| ред. бр. | Питање | да/не Кратак опис пројекта | Да ли ће то имати значајне последице? ДА/НЕ и зашто? |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Да ли извођење, рад или престанак рада пројекта подразумевају активности које ће проузроковати физичке промене на локацији (топографије, коришћења земљишта, измену водних тела)? | да | Ради се о пројекту чијом ће се реализацијом заузети површина земљишта, која ће бити у строгом режиму контроле, без икаквих негативних утицаја. |
| 2. | Да ли извођење или рад пројекта подразумева коришћење природних ресурса, као што су земљиште, воде, материјали или енергија, посебно ресурса који нису обновљиви или који се тешко обезбеђују? | да | Користе се одређене количине воде и површина земљишта, у строго контролисаном режиму тако да не долази до нарушавања оптималног природног стања. |
| 3. | Да ли пројекат подразумева коришћење, складиштење, транспорт, руковање или производњу материја или материјала који могу бити штетни по људско здравље или животну средину или који могу изазивати забринутост због постојећих или потенцијалних ризика по људско здравље? | не | За потребе пројекта користе се материјали чије коришћење, складиштење или транспорт није штетно по људско здравље и животну средину. |
| 4. | Да ли ће на пројекту током извођења, рада или по престанку рада настајати чврсти отпад ? | да | Јавиће се одређена количине чврстог отпада (грађевински материјали: камен, жица, ексери, арматура, дрвена грађа), који ће бити уклоњен. |
| 5. | Да ли ће на пројекту долазити до испуштања загађујућих материја или било каквих опасних, отровних или непријатних материја у ваздух? | не | Приликом извођења радова на изградњи бранe Памбуковица са својoм акумулацијом не долази до испуштања загађујућих материја или било каквих опасних, отровних или непријатних материја у ваздух. |
| 6. | Да ли ће пројекат проузроковати буку и вибрације, испуштање светлости, топлотне енергије или електромагнетног зрачења? | да | Долази до појаве буке и вибрација, у одређеним временским интервалима, на ограниченом простору, без негативних ефеката по животну средину. Пројекат не проузрокује испуштање светлости, топлотне енергије или електромагнетног зрачења. |
| 7. | Да ли пројекат доводи до ризика од контаминације земљишта или воде испуштеним загађујућим материјама на тло или у површинске или подземне воде? | не | Пројекат не доводи до ризика од контаминације земљишта или воде испуштеним загађујућим материјама на тло или у површинске и подземне воде. |
| 8. | Да ли ће током извођења или рада пројекта постојати било какав ризик од удеса, који може угрозити људско здравље или животну средину? | не | Током извођења или рада пројекта не постоји било какав ризик од удеса, који може угрозити људско здравље или животну средину. |
| 9. | Да ли ће Пројекат довести до социјалних промена, на пример у демографском смислу, традиционалном начину живота, запошљавању? | не | Пројекат не доводи до социјалних промена, у демографском смислу, нити ремети традиционални начин живота, или запошљавање. |
| 10. | Да ли постоје било који други фактори које треба анализирати, као што је развој који ће уследити, који би могли довети до последица по животну средину или до кумулативних утицаја са другим постојећим или планираним активностима на локацији? | не | Не постоје било који други фактори које треба анализирати. |
| 11. | Да ли има подручја на локацији или у близини локације, заштићених по међународним или домаћим прописима због својих еколошких, пејзажних, културних или других вредности, која могу бити захваћена утицајем пројекта? | не | Локација пројекта се не налази унутар заштићеног простора, према најстрожијим критеријумима заштите. У близини локације пројекта неће доћи до угожавања површина које су заштићене по међународним или домаћим прописима због својих еколошких, пејзажних, културних или других вредности. |
| 12. | Да ли има подручја на локацији или у близини локације, важних и осетљивих због еколошких разлога, на пример мочваре, водотоци или друга водна тела, планинска или шумска подручја, која могу бити загађена извођењем пројекта? | не | Нема подручја на локацији или у близини локације пројекта, која су важна и осетљива због еколошких разлога, а која могу бити загађена извођењем пројекта. |
| 13. | Да ли има подручја на локацији или у близини локације која користе заштићене, важне и осетљиве врсте фауне и флоре, на пример за насељавање, лежење, одрастање, одмарање, презимљавање и миграцију, а која могу бити загађена реализацијом пројекта? | не | Нема подручја на локацији или у близини локације пројекта која су важна за угрожене врсте фауне и флоре. |
| 14. | Да ли на локацији или у близини локације постоје површинске или подземне воде које могу бити захваћене утицајем пројекта? | да | У близини локације постоје површинске и подземне воде, које се уливају у акумулацију. Режим пражњења издани, нити хидролошки режим реке Уб, неће претрпети негативне утицаје, а на низводној деоници ће бити обезбеђен биолошки минимум протицаја. |
| 15. | Да ли на локацији или у близини локације постоје подручја или природни облици високе амбијенталне вредности који могу бити захваћени утицајем пројекта? | не | На локацији или у близини локације не постоје подручја или природни облици високе амбијенталне вредности који могу бити захваћени утицајем пројекта. |
| 16. | Да ли на локацији или у близини локације постоје путни правци или други објекти који се користе за рекреацију или други објекти који могу бити захваћени утицајем пројекта? | да | На простору будуће акумулације налази државни пут Iб реда (Ваљево – Шабац). Прелиминарне анализе су показале се овај пут налази под директним утицајем будуће кумулације и да је потребно његово надвишен или измештен у дужини од око 900 м. |
| 17. | Да ли на локацији или у близини локације постоје транспортни правци који могу бити загушени или који проузрокују проблеме по животну средину, а који могу бити захваћени утицајем пројекта? | не | На локацији и у близини локације не постоје транспортни правци који могу бити загушени или који проузрокују проблеме по животну средину. |
| 18. | Да ли се пројекат налази на локацији на којој ће вероватно бити видљив великом броју људи? | да | Пројекат се налази на локацији на којој ће бити видљив великом броју људи, |
| 19. | Да ли на локацији или у близини локације има подручја или места од историјског и културног значаја која могу бити захваћена утицајем пројекта? | не | На локацији и у близини локације нема подручја нити места од историјског и културног значаја која могу бити захваћена утицајем пројекта. |
| 20. | Да ли се пројекат налази на локацији у претходном неразвијеном подручју које ће због тога претрпети губитак зелених површина? | не | Пројекат се не налази на локацији у претходном неразвијеном подручју које ће због тога претрпети губитак зелених површина. |
| 21. | Да ли се на локацији или у близини локације пројекта користи земљиште, на пример за куће, вртове, друге приватне намене, индустријске или трговачке активности, рекреацију, као јавни отворени простор, за јавне објекте, пољопривредну производњу, за шуме, туризам, рударске или друге активности које могу бити захваћене утицајем пројекта? | да | У зони саме акумулације, углавном се налази пољопривредно земљиште (њиве, пашњаци, воћњаци, повртњаци…), док се мањи део налази под шумама. Област која би требало да буде потопљена у будућности обухвата и око 10 домаћинстава са 20 стамбених и помоћних објеката. |
| 22. | Да ли за локацију или околину локације постоје планови за будуће коришћење земљишта које може бити захваћено утицајем пројекта? | не | За локацију или околину локације не постоје планови за будуће коришћење земљишта које може бити захваћено утицајем пројекта. |
| 23. | Да ли на локацији или у близини локације постоје подручја са великом гутином насељености или изграђености, која могу бити захваћена утицајем пројекта? | не | На локацији или у близини локације не постоје подручја са великом густином насељености или изграђености, која могу бити захваћена утицајем пројекта. |
| 24. | Да ли на локацији или у близини локације има подручја заузетих специфичним (осетљивим) коришћењем земљишта, на пример болнице, школе, верски објекти, јавни објекти који могу бити захваћени утицајем пројекта? | не | На локацији или у близини локације нема подручја заузетих специфичним (осетљивим) коришћењем земљишта. |
| 25. | Да ли на локацији или у близини локације има подручја са важним, високо квалитетним или ретким ресурсима (на пример подземне воде, површинске воде, шуме, пољопривредна, риболовна, ловна и друга подручја, заштићена природна добра, минералне сировине и др) која могу бити захваћена утицајем пројекта? | не | На локацији или у близини локације нема подручја са важним, високо квалитетним или ретким ресурсима. |
| 26. | Да ли на локацији или у близини локације има подручја која већ трпе загађења или штету на животној средини (на пример где су постојећи правни нормативи животне средине пређени), која могу бити захваћена утицајем пројекта? | не | На локацији или у близини локације нема подручја која већ трпе загађења или штету на животној средини. |
| 27. | Да ли је локација пројекта угрожена земљотресима, слегањем земљишта, клизиштима, ерозијом, поплавама или повратним климатским условима (на пример температурним разликама, маглом, јаким ветровима) које могу довести до проузроковања проблема у животној средини од стране пројекта? | да | Локација пројекта (будућа микро-акумулације) није угрожена земљотресима, слегањем земљишта, пројектом се спречава ерозија |

Резиме карактеристика Пројекта и његове локације, са индикацијом потребе за израдом студије процене утицаја на животну средину:

Профил планиране бране Памбуковица се налази на реци Уб, у западном делу слива реке Колубаре. Низводно од бране, дуж речног тока, који до ушћа у Тамнаву има дужину око 30 км, има неколико насељених места, од којих је највеће град Уб, уз веома присутну пољопривредну производњу у оквиру саме речне долине. Акумулација Памбуковица се пројектује као вишенаменска, са циљем испуњавања следећих задатака: одбрана од поплава (прихват поплавног таласа), обезбеђивање воде за наводњавање и оплемењивање малих вода. Циљ овог пројекта је израда техничке документације за брану са својим акумулацијом, која је предвиђена као вишенаменски објекти који значајно доприносе смањењу ризика од поплава у сливу реке Колубаре. Поред тога ова акумулација обезбеђују воду и за друге кориснике. Овај пројекат је у складу са одрживом водопривредном политиком Републике Србије, која реализује активности и спроводи мере за унапређење водног режима и развој водних ресурса у земљи.

Обрађивач:

Биљана Савић, дипл.грађ.инж.

|  |  | Директор ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“ ________________________ Горан Пузовић дипл. инж. |
| --- | --- | --- |