|  | Datum: 11.04.2018. |
| --- | --- |

1.0 	PODACI O NOSIOCU PROJEKTA

NAZIV PREDUZEĆA: 	RTB BOR GRUPA, RUDNICI BAKRA BOR D.O.O

SEDIŠTE: 			Ul. Kestenova br. 8, 19210 Bor

ŠIFRA DELATNOSTI: 	0729  - Eksploatacija ruda, ostalih crnih obojenih plemenitih i drugih

metala

MATIČNI BROJ: 		07244835

PIB: 				100629205

KONTAKT: Direktor RBB-a:  tel.: – 030/427 451,  e-mail: – rbb@ptt.rs

Pom.dir.za razvoj

i investicije RBB-a: tel.–030/422 788, e-mail:–rii.rbb@gmail.com ili ekologija@rbb.rs

POGON: 			Površinski kop „Cerovo“

NAZIV OBJEKTA:		Površinski kop „Cerovo – Primarno“ i „Drenova“

NAZI PROJEKTA: 		Glavni rudarski projekat eksploatacije ležišta „Cerovo“

2.0 	OPIS PROJEKTA

2.1.	UVOD

Eksploatacija rude bakra na lokaciji Cerovo obavljala se na ležištu Kraku Bugaresku – Cementacija 1 i 2, po odobrenju za izvođenje rudarskih radova izdatog od strane Ministarstva rudarstva i energetike br. 310-02-00696/2011-14 od 01.10.2014.,( prilog 1).

Koncepcijom dugoročnog plana proizvodnje u RTB – u, predviđeno je da se od 2018. god. poveća godišnji kapacitet otkopavanja rude na 5,5 mil. tona, proširenjem eksploatacionih radova na ležištu »Kraku Bugaresku –Cementacija« i otvaranjem novog ležišta »Cerovo«

Od strane geološke službe RBB-a urađen je Elaborat o rezervama ležišta bakra »Kraku Bugaresku – Cementacija« kao i Elaborat o rezervama ležišta bakra »Cerovo« i na iste je dobijena potvrda o rezervama od Ministarstva rudarstva i energetike,310-02-135/2008-06 od 19.08.2008 i 310-02-522/2007-06 od 19.10.2007.,( prilog 2).

Međutim, planirani eksploatacioni radovi u lešištu Cerovo-Primarno izlaze iz okvira odobrenog eksploatacionog polja pa je neophodno izvršiti proširenje istog.

Zbog toga je od strane RBB –a inicirana izrada Studija izvodljivosti eksploatacije ležišta »Kraku Bugaresku« i »Cerovo«.

Studija izvodljivosti je neophodna za dobijanje odobrenja za eksploataciju od Ministarstva rudarstva i energetike, što je jedan od prvih uslova za pokretanje bilo kojih rudarskih radova.

Treba napomenuti i to, da područje na kome se nalaze pomenuta ležišta je obuhvaćeno Prostornim planom posebne namene Borsko – Majdanpečkog basena, urađen od strane Instituta za arhitekturu i urbanizam Srbije iz Beograda.

Nakon proširenja EP pokrenuće se procedura za izradu Glavnog rudarskog projekta eksploatacije ležišta Cerovo – Primarno, za koji je potrebna izrada

Studije o proceni uticaja na životnu sredinu eksploatacije ležišta »Cerovo – Primarno«

obzirom da se objekat nalazi na listi objekata za koje je obavezna izrada studije o proceni uticaja.

2.2.	OPIS LOKACIJE

Ležišta bakra „Cerovo“ se nalazi na lokalitetu Mali Krivelj - Cerovo koje je udaljeno od Bora oko 10km. Na topografskoj karti šire okoline ležišta bakra „Cerovo“ ucrtano je eksploataciono polje sa prikazom koordinata prelomnih tačaka, (prilog 3). Obzirom da ležište „Cerovo“ nije u eksploatacionom polju za koje posedujemo odobrenje za eksploataciju neophodno je proširenje istog. Zbog toga je i urađena Studija izvodljivosti eksploatacije ležišta »Kraku Bugaresku« i »Cerovo«. Na karti je ucrtano eksploataciono polje za koje posedujemo odobrenje za eksploataciju kao i eksploataciono polje , okontureno sa 8 prelomnih tačaka, za koje tražimo odobrenje za eksploataciju.

Ležište „Cerovo“ je najveće ležište u kompleksu i čine ga dva rudna tela Cerovo - Primarno i Drenova, skraćeno označeno ležište CPD. Kordinate ležišta date su u potvrdi o rezervama br. 310-02-522/2007-06 od 19.10.2007 (prilog 2.). Površina ležišta Cerovo u završnoj fazi eksploatacije biće 1 003 165 m2 tj. oko 100 ha. Na prilogu 4 prikazane su završne kote budućih kopova. Obzirom da je u Studiji predviđeno, da se nakon završetka eksploatacije površinskog kopa Cementacija 2, otkopani prostor iskoristi za smeštaj jalovine, s toga su na situacionoj karti (prilog 4) prikazane završne kote odlagališta jalovine a završne kote kopa Cementacija 2.

Pored površinskog kopa na Cerovu postoje i objekti za pripremu mineralnih sirovina sa celokupnom infrastrukturom. Ruda se prerađuje na Cerovu do granulacije potrebne za proces flotacije a flotacija se obavlja u flotaciji V. Krivelj. Transpor pulpe vrši se hidraulički cevovodom. Postojeća infrastruktura biće u funkciji i u budućoj proizvodnji.

Nastavak eksploatacije rude bakra na Cerovu obavljaće se po Dopunskom rudarskom projektu eksploatacije ležišta rude bakra „Kraku Bugaresku – Cementacija 1 i 2“, za koji RBB poseduje odobrenje za izvođenje rudarskih radova br. 310-02-00696/2011-14 od 01.10.2014.,( prilog 1) izdato od strane Ministarstva rudarstva i energetike, kao i saglasnost na Studiju o proceni uticaja br. 353-02-369/2011-02 od 06.12.2012.,( prilog 5) izdato od strane Ministarstva energetike razvoja i zaštite životne sredine.

Proizvodnja se obavljala sve do novembra 2017. god. kada se završila eksploatacija rude na površinskom kopu Cementacija 1. Dalji nastavak eksploatacije rude bakra po pomenutom DRP-u, uslovljen je proširenjem eksploatacionog polja.

Obzirom na istraživanja koja su vršena na ovom lokalitetu i na osnovu kojih su overene rudne rezerve rudnih tela, dalji planirani razvoj rudarstva bazira se na eksploataciji rudnih tela Cementacija 2 i Cerovo – Primarno - Drenova. Planirana godišnja proizvodnja rude po važećem DRP-u je 2,5 mil. tona a planira se povećanje proizvodnje na 5,5 mil. tona rude godišnje. To podrazumeva otvaranje i novih kopova Cementacija 2 (po postojećem DRP) i Cerovo (potrebna izrada GRP), odnosno Cerovo-Primarno-Drenova.

Dinamika rada kopa Cementacija 2 i novih kopova definisana je u Studiji izvodljivosti.

Kao što je u uvodnom delu rečeno eksploatacija rude sa povećanim kapacitetom počinje 2020. god., a da bi se uopšte pokrenule aktivnosti na povećanju kapaciteta proizvodnje na lokalitetu Kraku Bugaresku – Cerovo, potrebne su određene investicione aktivnosti, kako u rudarskom delu tako i u delu pripreme i prerade rude.

Neophodne aktivnosti pre početka eksploatacije rude na rudnim ležištima su:

- proširenje kapaciteta flotacijske prerade, to je u završnoj fazi

- proširenje kapaciteta cevovoda za hidraulični transport rude, završen

- izmeštanje dela pruge van granica kopa Cerovo, nisu pokrenute nikakve aktivnosti

- izmeštanje visokonaponskog dalekovoda (2 dalekovoda) van zahvata kopa, urađena projektna dokumentacija

- izradu odgovarajućeg tunela kojim će se Cerova reka sprovesti u korito reke Valja Mare van granica kopa Cerovo, nisu pokrenute aktivnosti

Izmeštanjem korita Cerove reke  rešiće se pitanje, kako sprečavanja zagađenja vodotoka u predelu rudarskih aktivnosti tako i pitanje odgovarajućeg prostora za odlaganje kopovske jalovine odnosno raskrivke i izrada postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda sa kopa. Te aktivnosti će biti definisane posebnom projektnom dokumentacijom.

2.3	Koncepcija eksploatacije ležišta

Tehnologija otkopavanja će se bazirati na već postojećoj tj. diskontinualnoj u otkopavanju i kontinualnoj u procesima pripreme proizvodnji. Eksploatacija rude vršiće se površinskim načinom eksploatacije dok će se priprema delom vršiti u objektima na Cerovu a dalja prerada do dobijanja koncentrata bakra u flotaciji V. Krivelj. Tenologija otkopavanja će se bazirati na tehnološkim operacijama bušenja, miniranja, utovara bagerima, transportu kamionima, odlaganju jalovine i dr. pomoćnim radovima. Tehnologija pripreme mineralnih sirovina će se bazirati na tehnološkim celinama drobljenja, mlevenja, zgušnjavanja, transporta pulpe do flotacije, flotacije i odlaganja jalovine.

    - Bušenje

Za bušenje vertikalnih minskih bušotina za primarno miniranje na površinskim kopovima Cerovo – Primarno - Drenova koristiće se rotacione bušilice velikog prečnika, na elektro pogon. U cilju izvođenja sekundarnog miniranja na kopu radi usitnjavanja negabarita kao i za bušenje konturnih bušotina i bušotina u zaštitnoj zoni na površinskim kopovima Cerovo predviđena je bušilica u rasponu prečnika bušenja od 85 – 130 mm.

    - Miniranje

Tehnologija miniranja na površinskim kopovima Cerovo ogleda se kroz sledeće postupke miniranja:

- primarno miniranje

- sekundarno miniranje

- kontrolisano miniranje

- zaštita okoline pri miniranju

Primarno miniranje podrazumeva standardni postupak etažnog miniranja u cilju dobijanja rastresene tj. minirane mase radi utovara i dalje obrade u narednim tehnološkim fazama. Eksplozivna smeša za miniranje je AN – FO i SLURRY.

Za sekundarno miniranje na površinskim kopovima i usitnjavanje negabarita koristiće se patronirani eksplozivi.

Eksploatacija rude na površinskim kopovima Cerovo vršiće se u blizini železničke pruge Bor – Majdanpek – Beograd i tunela te je neophodno sprovesti kontrolisano miniranje. Miniranje u zoni uticaja na železničku prugu i tunel mora se izvoditi sa manjom količinom eksploziva po bušotini. Zaštita objekata i ljudi od vazdušnih udara sprovodi se ograničavanjem ukupne količine eksploziva kaja se koristi u jednom miniranju, a štetni uticaj seizmički talasa usled miniranja na okolne objekte kontrolisaće se instaliranjem monitoring sistema

    - Utovar

Utovar miniranog materijala na površinskom kopu Kraku Bugaresku - Cementacija 1 vršio se bagerom kašikarom. Zapremina kašike je15 m3. Ista utovarna mehanizacija koristiće se i za eksploataciju rude u ležištu Cerovo.

    - Transport

Za transport iskopina na ležištu Cerovo koristiće se kamioni damperi nosivosti 144 t.

Transport rude vršiće se kamionima do drobiličnog postrojenja za primarno drobljenje koje će biti locirano na ivici kopa, a nakon toga transportnom trakom do postojećeg skladišta.

    - Odlaganje raskrivke (jalovine)

Jalovina sa kopova Kraku Bugaresku Cementacija 2 odlagaće se na već postojećem odlagalištu Cementacija 1, dok će se jalovina sa kopa Cerovo (CPD) odlagati na novo formiranom odlagalištu u dolini Cerove reke, nizvodno od granice kopa sa leve strane reke i odlagalište je nazvano „Odlagalište1“.

Nakon završetka radova na kopu Cementacija 2, otkopani prostor ovog kopa će biti zapunjen jalovinom sa kopa Cerovo i to je „Odlagalište C2“.

Da bi se na navedenim lokacijama formirala odlagališta neophodni su prethodni investicioni radovi i to:

- Izrada tunela – kolektora kojim će se vode sa slivnih površina koje formiraju Cerovu reku, severno od kopa Cerovo, sprovesti u reku Valja Mare. Dužina tunela treba da bude oko 1200 m. Time se sprečava zagađenje reke, jer ista prolazi po sredini konture kopa Cerovo a istovremeno se oslobađa prostor za druge rudarske aktivnosti.

- Nakon završetka rudarskih radova otkopavanja na kopu Cementacija 2, u sklopu pripreme terena za odlaganje u otkopani prostor, potrebno je ugraditi po dnu korita sadašnje Cerove reke betonske cevi kojima će se voda ispumpana sa kopa Cerovo sprovesti do akumulacije koja je predviđena ispod Cementacije 1.

- U dolini izmeštene Cerove reke, nizvodno od kopa Cementacija 1, potrebno je izgraditi postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda sa kopova a i voda sa jalovišta koje gravitiraju ka dolini.

Ruda sa kopa se dalje prerađuje u objektima za pripremu rude koji se nalazi u neposrednoj blizini kopa.

Postrojenje za pripremu rude je izgradjeno još 1993. godine sa početkom rada eksploatacije ležišta „Cementacija 1“, te će se postojeći kapacitet iskoristiti za dalju preradu rude.

Postrojenje za pripremu rude, koje se nalazi na Cerovu, se sastoji od sledećih tehnoloških celina:

- sekundarno i tercijalno drobljenje

- dvostadijalno mlevenje sa klasiranjem

- zgušnjavanje

- transport hidromešavine do flotacije „V.Krivelj“ na dalju tehnološku preradu

U prethodnom periodu prerade rude, transport hidromešavine se vršio do flotacije Bor, dok ovaj projekat predviđa transport hidromešavine do flotacije „V.Krivelj“. Zbog toga je revitalizovan stari i izgrađena nova trasa hidrotransporta koji je u funkciji od 2011. god. Kada se ponovo krenulo sa eksploatacijom rude na kopu Cementacija 1. Ostali objekti uz dodatnu revitalizaciju su ostali u funkciji.

U cilju zaštite reka Valja Mare i Kriveljske reke od otpadnih voda sa površinskog kopa „Cementacija 1“, površinskih voda izvan kopa koje gravitiraju prirodnim vodotokovima izgradjena je ekološka akumulacija, na početku eksploatacije ležišta Kraku Bugaresku – Cementacija 1.

Ekološka akumulacija, sa otvaranjem novog ležišta, imaće istu funkciju, da zaštiti prirodne vodotokove od otpadnih voda rudnika a ujedno će to biti dodatna voda za potrebe tehnološkog procesa.

Za odvođenje otpadnih voda sa odlagališta predviđa se izgradnja hidrotehničkih objekata i to: odvodni kanali, vodopropusti, nasipi i td.

Ovim objektima će se odvoditi sve prihvatne vode sa slivnih površina do glavne akumulacije.

Ovakvim, tehničko – tehnološklim rešenjem eliminisaće se potencijalna opasnost zagadjenja prirodnih vodotoka, prvenstveno reke Valja Mare.

- PRIKAZ GLAVNIH ALTERNATIVA

Eksploatacija rude sa površinskog kopa „Kraku Bugaresku – Cementacija 1“ završena je krajem 2017. godine. Nastavak eksploatacije na površinskog kopa „Kraku Bugaresku – Cementacija 2, po trenutno važećem Dopunskom rudarskom projektu otkopavanja ležišta «Kraku Bugaresku Cerovo – Cementacija« za kapacitet 2,5 miliona tona rude godišnje, nije pokrenut jer nisu na vreme izvršeni pripremni radovi neophodni za početak eksploatacije površinskog kopa „Kraku Bugaresku - Cementacije 2. Između ostalog nije izvršeno proširenje eksploatacionog polja, jer završni radovi po pomenutom DRP-u izlaze iz okvira postojećeg eksploatacionog polja.

Elaboratom o rudnim rezervama, proširene su rudne rezerve na ovom lokalitetu, a izradom

Studije izvodljivosti eksploatacije ležišta mineralnih sirovina „Kraku Bugaresku “ i „Cerovo“.

Definisan je nastavak dalje eksploatacije.

Iz svega navedenog potrebna je izrada nove projektne dokumentacije koja će definisati eksploataciju novih (budućih) ležišta koji će biti obuhvaćeni novim eksploatacionim poljem. Iz tog razloga je potrebna i izrada

Studije o proceni uticaja eksploatacije ležišta bakra„Cerovo - Primarno“

Prerada rude vrši se i vršiće se, sa budućih kopova, u postojećim objektima drobljenja i mlevenja na Cerovu a flotacijska koncentracija u flotaciji „V.Krivelj“. Samlevena ruda će se dopremati do flotacije novoizgradjenim hidrauličnim transportom, dok će se flotacijska jalovina odlagati po tehnologiji odlaganja flotacijske jalovine za taj pogon.

- OPIS ČINILACA ŽIVOTNE SREDINE

Lešište „Cerovo“ se nalazi oko 10 km severozapadno od Bora i oko 2 km od najbližeg sela Mali Krivelj. Ležišta su lokalizovana na grebenu brda Kraku - Bugaresku (530), a sa istočne i zapadne strane su oivičena manjim potocima. U blizini ležišta sa zapadne strane prolazi pruga normalnog koloseka Beograd – Bor sa železničkom stanicom udaljenom oko 2 km. U neposrednoj blizini nalazi se magistralni dalekovod Bor – Majdanpek. Lokalnim putem Mali Krivelj – Bor ležište je povezano sa putem prvog reda Bor – Beograd. Ležište bakra »Cerovo« teritorijalno pripadaju Opštini Bor.

U morfološkom smislu područje ležišta „Cerovo “ pripada brdsko – planinskom tipu. Teren izgradjuju oštri vrhovi, grebeni brda, veća dolina sa zapadne strane i manje potočne doline sa istočne strane.

Najveći vrhovi su Stralnik ( 1065 m ) na severnoj i Kurgole ( 705 m ) na jugoistočnoj strani područja, dok je ostala visina brda i grebena od 300-550 m.

U hidrološkom smislu ležište „Cerovo“ zahvata više područje sliva Cerove reke a u blizini je i reka Valja Mare koje se zajedno čine Kriveljsku reku.

Iako imaju naziv reka, obe su veći potoci čija korita imaju vodu tokom cele godine. Pored navedenih, na terenu postoji više manjih potoka koji su bezvodni u sušnom ( letnjem ) periodu a tokom kišnog perioda prerastaju u bujičave potoke. Vodotokovi Valja Mare, Cerova i u gornjem toku Kriveljska reke su nezagadjeni, te se sa eksploatacijom ležišta mora povesti računa o njihovom očuvanju.

Okolina budućeg kopa Cerovo ima karakteristike ruralne sredine. Pogodni tereni za nastanjivanje i poljoprivredu su pored reka Valja Mare i Cerove. Stambene objekte čine individualne porodične kuće sa pratećim objektima i okućnicama. Vrlo malo ima čistih poljoprivrednih domaćinstava, pošto je zanačajan broj radne snage angažovan u RTB-u tj. u rudniku bakra Bor.

Tereni koji se strmo spuštaju prema dolinama reka su šumoviti. U zoni širine 500 m koja okružuje bivši kop bilo je 12 domaćinstava i zbog eksploatacije kopa »Cementacija 1» ta domaćinstva su preseljenja još 1993. god., dok u zoni 1000 m ima još oko 10 kuća.

Najbliže naselje je Mali Krivelj ( oko 300 stanovnika ), udaljeno od kopa oko 2 000 m, dok je naselje Veliki Krivelj ( oko 1.500 stanovnika ) udaljeno oko 10 000 m od kopa. Na katastarskoj opštini Krivelj živi oko  800 domaćinstava.

Klima ovog područja je umereno – kontinentalna do planinska, sa kratkim toplim letima i dugim oštrim zimama. Najsnažniji vetrovi su sa severozapada i istoka.

- OPIS MOGUĆIH ZNAČAJNIH UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

U početnoj fazi eksploatacije rude u ležištu kraku Bugaresku – Cementacija preseljeno je kao što je rečeno 12 domaćinstava. Otvaranjem novih ležišta ima potrebe za preseljenjem još 10-tak domaćinstava što prestavlja otežavajuću okolnost u postupku eksproprijacije i u daljem procesu eksploatacije rude uzimajući u obzir da površinski kopovi spadaju u značajne zagađivače životne sredine.

Eeksploatacija ležišta »Cerovo« može da izazove značajno zagadjenje činilaca životne sredine to su vazduh, voda, zemljište, biljke.

5.1.       VAZDUH

Zagadjenje vazduha usled rudarskih aktivnosti nastaje pri dobijanju i pripremi mineralne sirovine.

Oslobadjanje, odnosno emisija raznih materija u spoljnu sredinu i uticaja na okolne objekte može da potiče od :

- Načina dobijanja i prerade mineralnih sirovina koje se dobijaju od stene u kojima se mineralna sirovina nalazi

- materije koje se oslobadjaju u toku dobijanja sirovine kao  posledica fizičkih i hemijskih promena u okolnim stenama zagadjuju vazduh, vodu, zemljište i biljke

- gasovi koji potiču od gasovitih produkata miniranja

- seizmičkih talasa usled miniranja

- izduvnih gasova motora sa unutrašnjim sagorevanjem

- primenjene rudarske opreme u okviru tehnologije površinske eksploatacije

- usled rada ostalih mašina na kopu

- usled rada agregata u procesu  pripreme rude (drobljenje, sejanje )

Osnovni zagadjivač vazduha iz gore pomenutih izvora je mineralizovana  prašina koja  pod uticajem strujanja vazduha može biti iznešena iz površinskog kopa u okolinu kopa i tako zagaditi atmosferu. Usled toga može doći do zagadjenja zemljišta, voda i biljaka na području Cerovo.

5.2.       VODA

Proces eksploatacije rude na lokalitetu Cerovo će sigurno narušiti prirodne uslove sakupljanja i odvodnjavanja površinskih i podzemnih voda. Izmenjene geomorfološke i hidrogeološke karakteristike terena će dovesti do odredjenih izmena kvaliteta voda.

Produbljavanjem kopa će doći do presecanja litoloških slojeva različitih filtracionih karakteristika, što će usloviti povećano dreniranje vode u rudarski kop. Pored podzemnih voda čiji priliv se povećava sa  produbljenjem kopa, javljaju se i atmosferske vode koje gravitiraju ka kopu. Sve ove vode je neophodno ispumpati iz kopa zbog nesmetane dalje eksploatacije i adekvatno akumulirati u cilju zaštite prirodnih vodotokova. Kao zaštitu prirodnih vodotokova od odpadnih voda kopa uradjena je ekološka akumulacija a predviđa se i izrada postrojenja za prečišćavanje voda koje će se ispumpavati iz budućeg kopa.

5.3.       BUKA I VIBRACIJE

Većina aktivnosti na površinskom kopu dovodi do stvaranja prekomerne buke i vibracija sa aspekta zaštite životne sredine. Značajan izvor buke može biti miniranje, utovar rude, transport, rad drobilica i drugih mašina za pripremu rude.

Kako bi se objekti koji se nalaze u okolini kopa zaštitili od buke i vibracije neophodno je formirati sanitarnu zaštitnu zonu, postavljanjem odredjenih prepreka ( zastora ) izmedju izvora i receptora.

5.4.       ZEMLJA I BILJKE

Zemlja i biljke predstavljaju faktore životne sredine, koji na bazi svojih unutrašnjih samoregulatornih mehanizama održavaju stabilnost ekosistema. Ovi faktori, indirektnim putem, ukoliko dodje do izmena utiču na  zdravlje čoveka.

Zemlja koja se koristi za poljoprivredu i biljke mogu biti izloženi štetnim faktorima poreklom iz površinskog kopa, preko vazduha i vode.

Dejstvo ovih faktora može biti u velikoj meri umanjeno sa  formiranjem sanitarne zone i pravilnim usmeravanjem otpadnih voda u odgovarajuće sisteme zaštite.

Na kraju vidni uticaj rudarskih radova za životnu sredinu je degradacija zemljišta i menjanje prvobitnog izgleda reljefa.

- OPIS MERA PREDVIDJENIH U CILJU SPREČAVANJA, SANACIJA ILI

OTKLANJANJA

U cilju zaštite resursa životne sredine od nepovoljnog uticaja eksploatacije rude iz ležišta »Cerovo« predviđene su sledeće mere zaštite:

6.1.	 ZAŠTITA VAZDUHA

Za zaštitu vazduha od zagadjenja potrebno je primeniti sledeće tehničko – tehnološke mere:

- aspiracione sisteme za otprašivanje u postrojenjima primarnog, sekundarnog i tercijalnog drobljenja i sejanja

- transport usitnjene rude do flotacije » V.Krivelj » vršiti hidrauličkim putem

- redovno održavanje uredjaja za otprašivanje i transport

- prskanje transportnih puteva

Biološke  mere zaštite su:

- plansko ozelenjavanje u zoni sanitarne zaštite

- rekultivacija već formiranog odlagališnog prostora, pokrivanje zemljom i privremeno ozelenjavanje

- definisana rekultivacija svih degradiranih površina

Sanitarne mere zaštite podrazumevaju odredjivanje pojasa zemljišta u okolini kopa i odlagališta, koji će absorbovati negativne faktore životne  sredine.Tom zonom se smatra teritorija izmedju mesta na kojima se emituju opasne i štetne materije i stambenih i javnih zgrada lociranih u naseljima. Sanitarna zaštitna zona nije rezervna zona rudnika i ne može se koristiti za proširenje aktivnosti.

6.2.	 ZAŠTITA VODA

Da bi se površinske i podzemne vode zaštitile preduzimaju se sledeće mere zaštite:

- U cilju zaštite reke Valja Mare izgradjena je ekološka akumulacija za prihvat vode koja se prepumpavala iz kopa »Cementacija 1 » i atmosferskih voda koje gravitiraju ka njoj. Voda se iz ekološke akumulacije cevovodom, dugačkim 12 km, transportuje do bazena pogona jama, gde se dalje šalje u proces cementacije za dobijanje bakra. Iz procesa cementacije otpadna voda se sistemom cevovoda i pumpi transportuje do flotacijskog jalovišta Veliki Krivelj i time je sistem zatvoren.

Ekološka akumulacija će i dalje, sa otvaranjem novog ležišta, imati istu funkciju.

- Sve tehničke vode, iz objekata, drobljenja,i sejanja, sa manipulativnih površina  oko objekata, se moraju skupljati, po potrebi prečišćavati, i vraćati u bazene povratne vode.

- Zbog proširenja eksploatacionih radova i postojanja mogućnosti ugrožavanja Cerove reke predviđeno je usmeravanje tunelom u reku Valja Mare.

- Izgradnja sistema za prečišćavanje otpadnih rudničkih voda i voda (sa strane Cerove reke) i prečišćene vode ispuštati u reku nizvodno.

6.3.	 ZAŠTITA OD BUKE

Sanitarna zaštitna zona svojom širinom obezbedjuje zaštitu stanovnika najbližih naselja od prekomerne

buke čiji su izvor mašine angažovane na eksploataciji rude.

Zaštita od buke koja nastaje kao posledica miniranja, sanitarna zaštitna zona ne može se smatrati adekvatnom zaštitom, već se moraju primeniti dodatne mere zaštite.

Uvodjenjem hidrotransporta za prebacivanje rude od Cerova do flotacije » V.Krivelj » eliminisan je problem buke od otvorenih transportnih sistema.

Pored napred navedenih mera u toku eksploatacije rude pa i kasnije neophodno je uspostaviti stalni monitoring stanja životne sredine kojim će se kontrolisati vode, vazduh, zemljište i biljke u skladu sa posebnim programom.

- NETEHNIČKI REZIME INFORMACIJA OD 2 DO 6

Eksploatacija rude bakra na površinskom kopu Kraku Bugaresku – Cementacija 2, po projektnoj dokumentaciji za koju posedujemo odobrenje za izvođenje rudarskih radova kao i saglasnost na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, treba da se okonča do kraja 2024. god. Eksploatacioni radovi trebali su da otpočnu krajem 2017. početkom 2018. god. Radovi su trenutno obustavljeni do završetka Studije izvodljivosti eksploatacije ležišta mineralnih sirovina Kraku Bugaresku i Cerovo i ishodovanja proširenja eksploatacionog polja.

U međuvremenu potrebno je uraditi Glavni rudarski projekat za eksploataciju ležišta Cerovo kao i pripremne radove kako bi se krenulo sa eksploatacijom rude bakra na površinskom kopu Kraku Bugaresku – Cementacija 2. Na osnovu dinamike eksploatacije radova date u studiji izvodljivosti predviđena eksploatacija rude bakra iz ležišta Cerovo kreće od 2019. Godišnji kapacitet otkopavanja rude je 5,5 miliona tona rude godišnje, s tim što je godišnji kapacitet otkopavanja do 2019. god. 2,5 mil.tona rude koji se obezbeđuje sa površinskog kopa Kraku Bugaresku – Cementacija 2. Od 2020.god. dopuna godišnjeg kapaciteta do 5,5 mil.tona rude godišnje obezbediće se sa površinskog kopa Cerovo. Takva dinamika zadržaće se do 2024. god. a zatim do 2042. god. , kako je predviđeno studijom izvodljivosti, ruda će da se eksploatiše samo sa površinskog kopa Cerovo – Primarno i Drenova čiji će godišnji kapacitet otkopavanja biti 5,5 mil. tona rude.

Tehnologija površinske eksploatacije i pripreme rude bakra, sa svim svojim karakteristikama, predstavlja izvor ugrožavanja kvaliteta životne sredine. U tom smislu se i aktivnosti kao što su istraživanje, planiranje, površinska eksploatacija, priprema rude javljaju kao vrlo značajni problemi u oblasti očuvanja i zaštite životne sredine.

Iz toga razloga je neophodno preduzeti sve mere koje će omogućiti da se potencijalno negativni uticaj površinske eksploatacije svede u razumne okvire po mogućstvu na minimum. To će se učiniti primenom adekvatnih mera.

Primena mera mora da bude u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine, Zakonom o rudarstvu i geloškim istraživanjima, Zakonom o vodama, Zakonom o zaštiti vazduha, Zakonom o upravljanju otpadom i dr. zakonskim propisima.

Osnovne mere koje će se poštovati tokom eksploatacije rude bakra na površinskom kopu »Cerovo« su:

- kontrola nivoa koncentracije suspendovanih čestica vršće se uspostavljanjem stalnog monitoringa

- poštovaće se mere i uslovi miniranja dati u "Prostornom planu zona uticaja rudnika V.Krivelj ‐ Cerovo" u cilju zaštite vazduha od uticaja sa površinskog kopa ”Kraku	Bugaresku – Cementacija 2” i  ”Cerovo ”.

- kontrola uticaja seizmičkih talasa usled miniranja na okolne objekte uspostavljanjem monitoringa

- pre miniranja, za vreme i posle miniranja na površinskom kopu potrebno je izvršiti prethodno vlaženje bloka slobodnom filtracijom vode iz kanala po površini masiva koji se minira; vlaženje minirane mase za vreme miniranja raspraskavanjem vode iz vodenih čepova za začepljenje bušotina ili vodenih balona iznad minskih bušotina. Ove mere je potrebno preduzeti za smanjenje emisije prašine pri miniranju .

- orošavanje i kvašenje otvorenih površina na kopu pri radu rudarske mehanizacije na rudi i jalovini , smanjenje brzine kretanja vozila tamo gde je to moguće.

- prikupljanje voda sa slivnih područja, koja gravitira ka kopu, putem zaštitnih obodnih, kanala i gravitacijski odvoditi van područja kopa (do taložnika i postrojenja za prečišćavanje voda pre ispuštanja u reku).

- U cilju upravljanja kvalitetom rudničkih voda i voda	 koje mogu dospeti u vodotok reka planirana je izgradnja postrojenja za prečišćavanje rudničkih voda na	 lokaciji u visini završenog kopa Cerovo ‐ Cementacija 1, na ušću Cerove Reke i Bigar potoka.

Nakon završetka eksploatacije jedna od osnovnih mera jeste rekultivacija degradiranih površina, koju treba uraditi u skladu sa Projektom rekultivacije. Primenom mera datih u projektu rekultivacije će se u velikoj meri smanjiti emisije prašine sa degradiranih površina, sprečiti spiranje materijala sa kopovskih odlagališta i indirektno zagađivanje površinskih i podzemnih voda.

Samo uz strogu primenu zakonskih obaveza i poštovanje projektnih rešenja uticaj eksploatacije rude bakra na površinskom kopu Cerovo – Primarno na životnu sredinu, tokom eksploatacije i nakon završetka eksploatacije, može da bude sveden na najmanju moguću meru.

- PODACI O TEHNIČKIM NEDOSTACIMA

Za nesmetan rad na budućem površinskom kopu, neophodno je izvršiti izmeštanje infrastrukturnih objekata i rešiti pitanje izmeštanje okolnih vodotokova a predlozi rešenja data su u Studiji izvodljivosti i to:

- Regulacija toka Cerove reke - Radi sprečavanja uticaja vodotoka Cerova reka koji prolazi kroz ekploataciono polje u delu rudnih tela Cerovo Primarno i Drenova, na rudarske radove, a samim tim i uticaja rudarskih aktivnosti na zagađenje reke, korito Cerove reke se mora regulisati. Regulacija gornjeg toka reke, pre ulaska u eksploataciono polje, izvršiće se izradom tunela kojim će se vode gornjeg toka reke sprovesti u korito reke Valja Mare odnosno njenu pritoku. Tunel će se izraditi u dužini od 1360 m.

- Izgradnja sistema za prećišćavanje otpadnih voda - Postrojenje će prečišćavati vode koje će se ispumpavati sa kopa Cerovo, vode sa kopa Kraku Bugaresku Cementacija 2 (dok isti bude u eksploataciji), vode koje u dolinu Cerove reke prodiru sa kopa Cerovo - Cementacija 1 i vode sa odlagališta jalovine kopa Cerovo.

- Izgradnja kolektora ispod novoformiranog odlagališta - Koncepcijom otkopavanja je planirano zapunjavanje otkopanog prostora kopa Kraku Bugaresku Cementacija 2, jalovinom sa novih kopova Cerovo za funkcionisanje opisanog sistema odvodnjavanja i prečišćavanja otpadnih voda nakon završetka eksploatacije na kopu Kraku Bugaresku Cementacija 2, neophodna je izrada kolektora ispod navedenog jalovišta ,u dužini od oko 1350 m, do K+430 m čija je trasa dolinom Cerove reke, a ispod odlagališta jalovine u otkopani prostor kopa Kraku Bugaresku Cementacija 2.

- Izmeštanje dalekovoda za distribuciju električne energije - Da bi se omogućila eksploatacija rude bakra na novim kopovima „Cerovo“ i „Kraku Bugresku – Cementacija 2“ potrebno je izmestiti dva 110kV dalekovoda koji povezuju trafostanice u Boru iMajdanpeku. To su DV 110 kV br.177 koji ide iz TS Bor 2 do TS Majdanpek 2, relacija Bor 2‐Majdanpek 2 i dalekovod DV 110 kV br.150 koji ide iz TS Bor 1 do TS Majdanpek 1, relacija Bor 1‐Majdanpek 1.

- Izmeštanje železničke pruge.- Regionalna železnička pruga sa jednim kolosekom povezuje Bor i Majdanpek duž zapadne konture novog kopa Cerovo i moraće da se premesti kako površinski kop napreduje ka zapadu. Dužina trase pruge koja bi bila izmeštena je 2637m, od toga u samoj zoni kopa 1143 m.