ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ

Број: _._._._.-_____ / _-____

__.__.2018 године

МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Одељење за процене утицаја на животну средину

Нови Београд

Омладинских бригада 1

Предмет: 	Захтев за оцену потребе за ажурирањем Студије о процени утицаја на животну средину за Пројекат изградње постројења за пречишћавање и третман отпадних вода ТЕ Костолац за блокове Б1, Б2 и будући блок Б3

Поштовани,

У складу са чланом 28. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, бр. 135/04, 36/09 и 72/09) подносимо захтев за оцену потребе за ажурирање постојеће Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат изградње постројења за пречишћавање и третман отпадних вода ТЕ Костолац за блокове Б1, Б2 и будући блок Б3.

Решењем број 353-02-02420/2015-16, од 04.04.2016. године, дата је сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат изградње постројења за пречишћавање и третман отпадних вода ТЕ Костолац за блокове Б1, Б2 и будући блок Б3, на КП 303 КО Костолац село, територија Града Пожаревца .

У међувремену се указала потреба да се изврше одређене измене и допуне техничког решења на основу којег је рађена Студија о процени утицаја на животну средину.

Teхнолошки процес је принципијeлно остао непромењен, само је прилагођен новим улазним подацима.

Идејно решење (а самим тим и Идејни пројекат) је измењено/допуњено у следећем:

1. Третман зауљених отпадних вода (зауљене и предтретиране замазућене воде)

Додати нови објекти:

- Неутрализациони танк

- Базен пречишћене воде

-Јединица за катјонски полиекетролит на линији муља

2. Третман отпадних вода током будућег процеса одсумпоравања димних гасова (ОДГ) и из објеката хемијске припреме воде (ХПВ)

Додати нови објекти:

- Прихватни резервоар,

- Јединица за коагулацију и флоакулацију (уместо хемијског реактора 2)

- Ламеларни таложник са интегрисаним угушћивачем (уместо секундарног таложника),

- Неутрализациони танк,

- Базен пречишћене воде,

- Угушћивач за муљ са скепером (уместо силоса за муљ)

- Јединица за катјонски полиелектролит на линији муља

- Посуда за припрему и дозирање кречног млека (додата још једна).

Мењају се капацитети:

-Примарног таложника,

-Егализационог базена,

-Хемијског реактора,

-Pезервоара за дозирање коагуланта FeCl3

-Силоса за креч

3. Третман санитарних отпадних вода на новом постројењу за пречишћавање

Мењају се капацитети :

-Процесног блока,

-Разделне коморе.

4. Третман атмосферских отпадних вода у кругу електране

-Нема измена.

Прилог:  Документација предвиђена у Прилогу 2. Правилника о садржини захтева о потреби процене утицаја и садржини захтева за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 69/05)

С поштовањем,

Извршни директор за техничке послове производње енергије

______________________

Саво Безмаревић

Прилози:

1) Садржина захтева за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину

2) Идејно решење - електронска форма CD

Доставити:

-Наслову

-Архиви

-Служби за заштиту животне средине за ТЕ и ТЕ-ТО у производњи енергије