IPA Program Evropske unije za Republiku Srbiju

AŽURIRANA STUDIJA O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU REKONSTRUKCIJE I MODERNIZACIJE PRUGE NIŠ - BRESTOVAC, JEDNOKOLOSEČNE PRUGE NIŠ - PREŠEVO - DRŽAVNA GRANICA

Mart 2019.

SADRŽAJ

1.	UVOD	29

1.1.	Istorija projekta	29

1.2.	Svrha izveštaja	31

1.3.	Metodologija za izradu studije	31

1.4.	Veza sa strategijama i planovima	34

2.	PRAVNI I ADMINISTRATIVNI OKVIR	46

2.1.	Zakonska regulativa	46

2.1.1.	Propisi EU	46

2.1.2.	Pravni osnov - propisi Republike Srbije	49

2.2.	Okvirna politika za kupovinu zemljišta i iseljavanje	51

3.	PODACI O NOSIOCU PROJEKTA	53

4.	OPIS LOKACIJE NA KOJOJ SE PLANIRA IZVOĐENJE PROJEKTA	54

4.1.	Položaj lokacije	54

4.1.1.	Kopija Plana katastarskih parcela	54

4.1.2.	Podaci o površini zemljišta	55

4.2.	Prirodne karakteristike terena	55

4.2.1.	Geomorfološke i geološke karakteristike	55

4.2.2.	Hidrološke i hidrogeološke karakteristike	63

4.2.3.	Seizmološke karakteristike	83

4.2.4.	Pedološke karakteristika terena	84

4.2.5.	Klima	85

4.3.	Opis flore i faune	88

4.4.	Osnovne karakteristike pejzaža i nepokretna kulturna dobra	89

4.5.	Naseljenost i demografske karakteristike	90

4.6.	Privreda i infrastruktura	91

5.	OPIS PROJEKTA	96

5.1.	Opis železničke infrastrukture	97

5.2.	Železnička infrastruktura Srbije u odnosu na susedne zemlje	99

5.3.	Prednosti železnice	99

5.4.	Trasa deonice Niš-Brestovac na pruzi Niš – Preševo - Državna granica	100

5.4.1.	Situacioni plan	102

5.4.2.	Niveleta pruge	102

5.4.3.	Poprečni profil	103

5.4.4.	Konstrukcija donjeg stroja	104

5.4.5.	Odvodnjavanje	104

5.4.6.	Gornji stroj	107

5.4.7.	Rekonstrukcija i modernizacija stanica	109

5.4.8.	Rekonstrukcija i modernizacija stajališta	111

5.5.	Putni prelazi u nivou	111

5.6.	Objekti u trupu pruge - mostovi i propusti	112

5.6.1.	Rekonstrukcija čeličnih i betonskih mostova do 18,00 m na pruzi: Niš-Preševo-Državna granica	113

5.6.2.	Propusti - mali objekti otvora do 5,0 m	114

5.6.3.	Podvožnjaci - mali objekti otvora do 5,0 m	116

5.6.4.	Nadvožnjaci	116

5.7.	Kontaktna mreža i elektroenergetska postrojenja	116

5.7.1.	Sadašnji sistem elektrifikacije	117

5.7.2.	Elektrovučna podstanica (EVP) u Nišu	117

5.7.3.	Nadzemni kontaktni vod (NKV) Niš-Brestovac	119

5.8.	Osiguranje pruge i stanica	123

5.9.	Telekomunikacije	124

5.10.	Implementacija projektnih aktivnosti	125

6.	opis GLAVNIH alternativa KOJE JE NOSILAC PROJEKTA RAZMATRAO	129

6.1.	Opcije za izbor određenog rešenja	129

6.2.	Varijanta 1 - Intervencija i popravka najgorih tačaka na pruzi	129

6.3.	Varijanta 2 – Kapitalni remont cele pruge	130

6.4.	Varijanta 3 - Kapitalni remont cele pruge sa unapređenjem pojedinih deonica	130

6.5.	Varijanta 4 - Kapitalni remont cele pruge sa povećanjem maksimalne brzine na 160 km/h	131

6.6.	Varijanta 5 - Izgradnja dvokolosečne pruge za vozove velikih brzina	132

6.7.	Izbor varijantnog rešenja	132

7.	PRIKAZ STANJA ŽIVOTNE SREDINE NA LOKACIJI I BLIŽOJ OKOLINI, ODNOSNO OPIS ČINILACA ŽIVOTNE SREDINE KOJI MOGU BITI IZLOŽENI NEGATIVNOM UTICAJU	134

7.1.	Geologija i zemljište	134

7.2.	Vazduh	136

7.3.	Buka	137

7.4.	Flora i Fauna	142

7.4.1.	Flora	142

7.4.2.	Fauna	148

7.4.3.	Zaštićena prirodna dobra	160

7.5.	Površinske i podzemne vode	161

7.5.1.	Stanje površinskih voda	162

7.5.2.	Stanje podzemnih voda	165

7.6.	Društveno–kulturno okruženje	166

8.	UTICAJ IMPLEMENTACIJE PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU	168

8.1.	Uvod	168

8.2.	Uticaji na geologiju i zemljište	168

8.2.1.	Faza izgradnje	168

8.2.2.	Faza eksploatacije	170

8.3.	Uticaji vibracija	171

8.4.	Uticaji na kvalitet vazduha i klimu	171

8.4.1.	Faza izgradnje	171

8.4.2.	Faza eksploatacije	172

8.5.	Uticaji na površinske i podzemne vode	172

8.5.1.	Faza izgradnje	173

8.5.2.	Faza eksploatacije	174

8.6.	Uticaji buke	175

8.6.1.	Faza izgradnje	176

8.6.2.	Faza eksploatacije	176

8.7.	Uticaji na biološku raznovrsnost	179

8.7.1.	Uticaji na biljni svet	179

8.7.2.	Uticaj na životinjski svet	181

8.8.	Uticaji na pejzaž	182

8.8.1.	Faza izgradnje	183

8.8.2.	Faza eksploatacije	183

8.9.	Upravljanje otpadom	183

8.9.1.	Faza izgradnje	185

8.9.2.	Faza eksploatacije	187

8.10.	Društveno-ekonomski aspekti, populacija na koju se to odnosi	187

8.11.	Uticaji na kulturno nasleđe	188

8.12.	Uticaj nejonizujućeg zračenja	189

8.12.	Materijalna dobra	191

8.13.	Zbirni uticaji	192

9.	PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU U SLUČAJU UDESA	193

9.1.	Uticaj na životnu sredinu u fazi izgradnje	193

9.2.	Uticaj na životnu sredinu u fazi eksploatacije	193

10.	MERE ZA SPREČAVANJE ILI UBLAŽANJE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU	197

10.1.	Mere koje su predviđene zakonom i drugim propisima	197

10.2.	Mere predviđene u toku izrade projektne dokumentacije	198

10.3.	Predviđene mere u toku izgradnje objekta i u toku eksploatacije	199

10.3.1.	Mere za ublažavanje uticaja na geologiju i zemljište	201

10.3.2.	Mere za ublažavanje uticaja vibracija	201

10.3.3.	Mere za ublažavanje uticaja na kvalitet vazduha i klimu	202

10.3.4.	Mere za ublažavanje uticaja na površinske vode i podzemne vode	203

10.3.5.	Mere za ublažavanje uticaja buke	205

10.3.6.	Mere za smanjenje uticaja na biodiverzitet	208

10.3.7.	Mere za ublažavanje uticaja na pejzaž	211

10.3.8.	Mere za održivo upravljanje otpadom	211

10.3.9.	Mere za ublažavanje uticaja na stanovništvo	212

10.3.10.	Mere za ublažavanje uticaja na kulturno nasleđe	213

10.3.11.	Mere za zaštitu od nejonizujućeg zračenja	213

10.4.	Predviđene mere u akcidentnim i neželjenim situacijama	215

11.	PROGRAM PRAĆENJA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU	217

11.1.	Monitoring tokom faze izgradnje	217

11.1.1.	Vazduh	217

11.2.	Monitoring tokom operativne faze	219

11.2.1.	Flora i fauna	219

11.2.2.	Površinske i podzemne vode	219

11.2.3.	Buka	220

12.	KRAĆI NETEHNIČKI PRIKAZ PODATAKA	225

12.1.	Predviđeni uticaji u toku izgradnje	225

13.	PODACI O TEHNIČKIM NEDOSTACIMA ILI NEPOSTOJANJU ODGOVARAJUĆIH STRUČNIH ZNANJA I VEŠTINA ILI NEMOGUĆNOSTI DA SE PRIBAVE ODGOVARAJUĆI PODACI	227

14.	ZAKLJUČAK	228

15.	REFERENCE	229

Dodatak I	Uslovi institucija

Dodatak II	Izveštaj o analizi stanja vode I zemljišta na lokaciji

Dodatak III	Mreža železničke infrastrukture

Dodatak IV	Rezultati modelovanja buke duž pruge Niš - Brestovac

# UVOD

## Istorija projekta

Železnička mreža u Srbiji obuhvata 3.819 km pruga, koje se delimično nalaze u okviru panevropskog transportnog koridora X, ali takođe u okviru drugih važnih međunarodnih ruta koje Srbiju povezuju sa susednim zemljama. Mreža ima regionalni i lokalni značaj i njom upravlja akcionarsko društvo “Infrastruktura železnice Srbije”.

Železnička mreža datira s kraja 19. veka (prva železnička pruga u Srbiji puštena je u rad 1884. godine) i više od 55% svih pruga je izgrađeno tada. Prva železnička veza između Srbije i Zapadne Evrope, pruga Beograd–Subotica-Budimpešta i dalje radi kao jednokolosečna pruga od Stare Pazove do Subotice (150 km). Ona povezuje tri velika srpska grada Beograd, Novi Sad i Suboticu sa Budimpeštom i Bečom, a odatle sa skoro celom Evropom.

Osnova srpske železničke mreže je deo panevropskog transportnog koridora X (Salcburg-Ljubljana-Zagreb-) Šid-Beograd-Niš-Preševo (-Skopje-Veles-Solun) sa grananjem od Subotice na mađarskoj granici (koridor Xb) i od Dimitrovgrada na bugarskoj granici (koridor Xc). Osnova ima ukupnu dužinu od 872 km, što čini 23% srpske železnice.

Zajedno sa koridorom X, efikasnost srpske železničke mreže podleže privremenim ograničenjima brzina. Razlog ovome je nezadovoljavajuće stanje pruga do čega je došlo zbog nedovoljnih investicija u održavanje i razvoj. Dodatno, kao posledica raspada bivše Jugoslavije i perioda tranzicije u 1990-im godinama, saobraćaj na većini delova srpske železničke mreže je brzo opao. U poslednjih 15 godina broj putnika, kao i broj putničkih voza je bio u stalnom padu. Postoje eksterni i interni razlozi za ovo. Najpre, opadanje putničkog železničkog saobraćaja posledica je rata u bivšoj Jugoslaviji i ekonomske krize za vreme 1990-ih. Drugo, železnička infrastruktura nije održavana u tom periodu. Treće, dogodile su se strukturne izmene na tržištu železnice.

Železnička pruga od Niša do granice sa Bivšom Jugoslovenskom Republikom Makedonijom predstavlja veoma važnu vezu između zemalja južne Evrope i ostatka Evrope. Ona je deo Pan-evropskog koridora X. Pruga od Niša, preko Ranžirne stanice i Međurova do državne granice je 157 km duga, najvećim delom jednokolosečna i topografski se može podeliti na tri deonice:

Niš – Grdelica, 58 km, ravan nizak teren;

Grdelica – Suva Morava, 32,3 km, Grdelička klisura reke Južne Morave;

Suva Morava – Preševo – granica BJRM, 67,0 km, duž rečne doline i nizije.

Projektovana brzina na svakoj od deonica je delimično uslovljena topografijom terena i trasom pruge. Na deonici 1 maksimalna brzina je 120 km/h, kroz kanjon u deonici 2, brzina je ograničena na 70 km/h, a kroz niziju na 110 km/h. Maksimalne brzine su, međutim, značajno smanjene zbog jako lošeg trenutnog stanja pruge koje je posledica lošeg održavanja; poslednja glavna popravka pruge je izvršena pre 30 – 50 godina (po deonicama). U prošlosti je obim saobraćaja bio značajno veći nego sada uglavnom zato što loše stanje pruge i male brzine ne mogu privući putnike i robu za transport.

Rekonstrukcija, održavanje i razvoj transportne železničke mreže jeste jedan od prioriteta Vlade Srbije zajedno sa razvojem koridora VII i X, što je takođe prioritetni cilj za EU. Ovi koridori obezbeđuju zapravo poboljšanu i održivu tržišnu povezanost između Zapada i Istoka i doprinose direktno ciljevima EU 2020.

Srbija je potpisnik AGC (Evropski sporazum o najvažnijim međunarodnim železničkim prugama), AGTC (Evropski sporazum o važnim međunarodnim linijama za kombinovani transport i pratećim postrojenjima (AGTC) i SEECP (Proces saradnje u Jugoistočnoj Evropi), zajedno sa Sporazumom o transportnoj zajednici. U ovim sporazumima se definiše neophodnost imanja infrastrukture u skladu sa međunarodnim standardima i parametrima performanse. Ovaj projekat će doprineti postizanju ovih standarda.

Studija o proceni uticaja na životnu sredinu rekonstrukcije i modernizacije deonice Niš-Brestovac, železničke pruge Niš-Preševo-granica sa Makedonijom, urađena je na osnovu obaveza koje proističu iz Zakona o zaštiti životne sredine ("Službeni glasnik RS", br. 135/04, 36/09,14/16, članovi 4. i 16.) i Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (“Službeni glasnik RS”, br. 135/04, 36/09). Ovim zakonima utvrđena je obaveza Investitora da izradi Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za one radove i objekte koji u određenoj meri mogu ugroziti životnu sredinu tokom izgradnje, eksploatacije ili u toku eventualnih akcidentnih situacija.

Saglasnost na Studiju o proceni uticaja je dobijena 25. maja 2016. godine od strane Ministarstva nadležnog za poslove zaštite životne, broj 353-02-01600/2011-16, saglasno Lokacijskim uslovima broj: 350-01-00658/2015-14 od 16.03.2016. godine. Nakon isteka roka važenja navedenih Lokacijskih uslova, pribavljeni su novi pojedinačni uslovi Zavoda za zaštitu prirode broj: 020-2188/1 od 06.10.2017. godine, JKP Naissus broj: 33369/2 od 19.09.2017. godine i Vodni uslovi Republičke direkcije za vode broj: 325-05-00332/2017-07 od 25.09.2017. godine.

U skladu sa pomenutim uslovima došlo je do izmene u delu tehničkog rešenja prikupljanja i upuštanja sakupljenih voda sa železničke pruge. Idejnim projektom, koji ima pozitivno mišljenje Revizione komisije, predvidja se kontrolisano odvodjenje uslovno čistih atmosferskih voda sa staničnih platoa i mostova, izgradnja separatora i taložnika, uz kontrolu kvaliteta ovih voda pre upuštanja u recipijent.

Kako je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture rešenjem broj 350-02-00968/2017-14 od 07.12.2017. godine izdalo nove Lokacijske uslove za rekonstrukciju postojeće jednokolosečne pruge i izgradnju objekata na postojećoj jednokolosečnoj pruzi Niš – Preševo - granica Makedonije, deonica Niš – Brestovac, od km 244+600,00 do km 267+430,00, na katastarskim parcelama na području K.O. Niš Bubanj, K.O. Donje Međurovo i K.O. Gornje Međurovo na teritoriji Grada Niša i na području K.O. Belotinac, K.O. Čapljinac, K.O. Malošište, K.O. Orljane, K.O. Doljevac, K.O. Kočane i K.O. Pukovac na teritoriji Opštine Doljevac, potrebne za izradu idejnog projekta, projekta za građevinsku dozvolu i projekta za izvođenje, u skladu sa Prostornim planom područja infrastrukturnog koridora autoputa E-75 Niš – granica BJR Makedonije („Sl. glasnik RS“, br. 77/2002 i 127/2014), Rešenjem broj: 353-02-1295/2018-03 od 15.10.2018. godine, Ministarstvo zaštite životne sredine je, na osnovu zahteva Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (nosilac projekta), odredilo potrebu ažuriranja kao i obim i sadržaj ažurirane Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta, kako bi se Studija na koju je ranije dobijena saglasnost uskladila sa postojećim okolnostima.

I Lokacijski uslovi izdati 07.12.2017. godine su u medjuvremenu istekli, pa je investitor aplicirao za pribavljanje novih lokacijskih uslova za rekonstrukciju postojeće jednokolosečne pruge i izgradnju objekata na postojećoj jednokolosečnoj pruzi Niš – Preševo - granica Makedonije, deonica Niš – Brestovac, od km 244+600,00 do km 267+430,00. Oni su izdati 01.03.2019. godine.od strane Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture rešenjem broj 350-02-01657/2018-14.

## Svrha izveštaja

Cilj ovog izveštaja je da proceni uticaje i prihvatljivost projekta za životnu sredinu. Bavi se standardnim pitanjima zaštite životne sredine u toku rekonstrukcije i korišćenja pruge. Prema članu 17. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu, pored opštih dokumenata i podataka o nosiocu projekta, Studija o proceni uticaja treba da sadrži:

opis lokacije na kojoj će se izvoditi izgradnja objekta;

opis projekta i karakteristike tehnoloških procesa;

prikaz postojećeg stanja životne sredine na mikro i makro lokaciji;

opis mogućih značajnih uticaja projekta na životnu sredinu;

procenu uticaja na životnu sredinu u slučaju udesa;

opis mera zaštite predviđenih u cilju sprečavanja, ublažavanja i eventualnog otklanjanja štetnih uticaja na životnu sredinu;

netehnički kraći prikaz studije za potrebe javnog uvida i prezentacije projekta.

Za pripremu izveštaja o uticaju na životnu sredinu u principu je uzeto u obzir trenutno stanje životne sredine u regionu, stanje različitih staništa i istorijskih i kulturnih dobara na ruti, kao i uticaj projekta na postojeći kvalitet zemljišta, voda i društveno-ekonomske karakteristike. Na osnovu ovog, pripremljene su mere ublažavanja u skladu sa potencijalnim uticajima na životnu sredinu.

Projekat je prihvatljiv za životnu sredinu, pre svega zato pretenduje da umanji opterećenje saobraćajem na autoputevima, a samim tim da minimizuje emisije zagađujućih materija u atmosferu i rizike od udesa. U skladu sa tim, rezultati procene uticaja ukazali su na to da rekonstrukcija neće generisati nikakve značajne negativne uticaje veće od graničnih vrednosti koje su međunarodno prihvaćene.

## Metodologija za izradu studije

U smislu opštih metodoloških načela Studija je urađena tako što su predhodno definisani osnove za istraživanje, polazni programski elementi, važeće zakonske odredbe, važeći planski dokumenti i karakteristike objekata.

U postupku izrade tehničke dokumentacije i Studije o proceni uticaja na životnu sredinu obavljena je saradnja sa nadležnim institucijama, a njihova dostavljena mišljenja i uslovi su implementirani u svim poglavljima Studije:

Rešenje Ministarstva zaštite životne sredine o određivanju obima i sadržaja ažurirane Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta modernizacije i rekonstrukcije deonice pruge Niš-Brestovac (br. 353-02-1295/2018-03 od 15.10.2018. godine).

Uslovi izdati od strane Zavoda za zaštitu prirode Srbije, datih Rešenjem 03 broj: 020-279/2 od 18.02.2019. godine, po zahtevu ROP-MSGI-26551-LOC-3/2018, broj: 350-02-01657/2018-14 od 28.12.2018. godine, broj u sistemu ROP-MSGI-26551-LOC-3-NRAR-15/2019 od 18.02.2019. godine.

Uslovi izdati od strane Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, broj 1-122/19 od 29.01.2019. godine, po zahtevu ROP-MSGI-26551-LOC-3/2018, broj: 350-02-01657/2018-14 od 28.12.2018. godine, broj u sistemu ROP-MSGI-26551-LOC-3-NRAR-17/2019 od 31.01.2019. godine,

Uslovi izdati od strane Zavoda za zaštitu spomenika kulture Niš, broj 113/2-02 od 31.01.2019. godine, po zahtevu ROP-MSGI-26551-LOC-3/2018, broj: 350-02-01657/2018-14 od 28.12.2018. godine, broj u sistemu ROP-MSGI-26551-LOC-3-NRAR-5/2019 od 31.01.2019. godine.

Uslovi izdati od strane EPS Distribucija – Ogranak Distribucije Nis, broj 8P.1.1.0.-D-10.23.-30075/3-2019 od 08.02.2019. godine, po zahtevu ROP-MSGI-26551-LOC-3/2018, broj: 350-02-01657/2018-14 od 28.12.2018. godine, broj u sistemu ROP-MSGI-26551-LOC-3-NRAR-4/2019 od 08.02.2019. godine

Uslovi izdati od strane Elektromreža Srbije, Beograd, broj 130-00-UTD-003-118/2019-003 od 27.02.2019. godine, po zahtevu ROP-MSGI-26551-LOC-3/2018, broj: 350-02-01657/2018-14 od 28.12.2018. godine, broj u sistemu ROP-MSGI-26551-LOC-3-NRAR-3/2019 od 27.02.2019. godine

Uslovi izdati od strane JKP za proizvodnju i distribuciju toplotne energije Gradska toplana, Niš, broj 02-522/2 od 29.01.2019. godine, po zahtevu ROP-MSGI-26551-LOC-3/2018, broj: 350-02-01657/2018-14 od 28.12.2018. godine, broj u sistemu ROP-MSGI-26551-LOC-3-NRAR-6/2019 od 04.02.2019. godine

Uslovi izdati od strane preduzeća za telekomunikacije a.d., Telekom Srbija, broj A334-50013/1-2019 od 05.02.2019. godine, po zahtevu ROP-MSGI-26551-LOC-3/2018, broj: 350-02-01657/2018-14 od 28.12.2018. godine, broj u sistemu ROP-MSGI-26551-LOC-3-NRAR-19/2019 od 05.02.2019. godine

Uslovi izdati od strane Ministarstva odbrane, Sektora za materijalne resurse, Uprave za infrastrukturu, broj 2231-5 od 20.02.2019. godine, po zahtevu ROP-MSGI-26551-LOC-3/2018, broj: 350-02-01657/2018-14 od 28.12.2018. godine, broj u sistemu ROP-MSGI-26551-LOC-3-NRAR-24/2019 od 20.02.2019. godine

Uslovi izdati od strane Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora za vanredne situacije, Uprave za preventivnu zaštitu, 09/4 broj 217-145/19 od 01.02.2019. godine, po zahtevu ROP-MSGI-26551-LOC-3/2018, broj : 350-02-01657/2018-14 od 28.12.2018. godine, broj u sistemu ROP-MSGI-26551-LOC-3-NRAR-13/2019 od 04.02.2019. godine

Uslovi izdati od strane JP Direkcija za izgradnju grada Niša, broj 03/337 od 30.01.2019. godine, po zahtevu ROP-MSGI-26551-LOC-3/2018, broj: 350-02-01657/2018-14 od 28.12.2018. godine, broj u sistemu ROP-MSGI-26551-LOC-3-NRAR-9/2019 od 31.01.2019. godine

Uslovi izdati od strane JP Putevi Srbije, broj LJNP 10 od 05.02.2019. godine, po zahtevu ROP-MSGI-26551-LOC-3/2018, broj: 350-02-01657/2018-14 od 28.12.2018. godine, broj u sistemu ROP-MSGI-26551-LOC-3-NRAR-11/2019 od 07.02.2019. godine

Uslovi izdati od strane JKP za vodovod i kanalizaciju Naissus, broj 2736/2 od 31.01.2019. godine, po zahtevu ROP-MSGI-26551-LOC-3/2018, broj: 350-02-01657/2018-14 od 28.12.2018. godine, broj u sistemu ROP-MSGI-26551-LOC-3-NRAR-8/2019 od 31.01.2019 godine

Uslovi izdati od strane JKP Doljevac, Doljevac, broj 28-02/19 od 29.01.2019. godine, po zahtevu ROP-MSGI-26551-LOC-3/2018, broj: 350-02-01657/2018-14 od 28.12.2018. godine, broj u sistemu ROP-MSGI-26551-LOC-3-NRAR-7/201 od 25.09.2019. godine

Preduzeće za vodosnabdevanje „Brestovac-Bojnik-Doljevac“ Bojnik, broj: 44/1 od 31.01.2019. godine, po zahtevu ROP-MSGI-26551-LOC-3/2018, broj: 350-02-01657/2018-14 od 28.12.2018. godine, broj u sistemu ROP-MSGI-26551-LOC-3-NRAR-14/2019 od 01.02.2019. godine.

Uslovi izdati od strane JP Srbijagas, Beograd, br. OR036/19 (36/19) od 07.02.2019. godine, po zahtevu ROP-MSGI-26551-LOC-3/2018, broj: 350-02-01657/2018-14 od 28.12.2018. godine, broj u sistemu ROP-MSGI-26551-LOC-3-NRAR-12/2019 od 08.02.2019. godine.

Saglasnost izdata od strane JKP Doljevac, Doljevac, broj 28-08/19 od 18.02.2019. godine, po zahtevu ROP-MSGI-26551-LOC-3/2018, broj: 350-02-01657/2018-14 od 28.12.2018. godine

Obaveštenje o nenadležnosti izdato od strane Republičke direkcije za vode, broj 325-05-94/2019-07 od 29.01.2019. godine, po zahtevu ROP-MSGI-26551-LOC-3/2018, broj: 350-02-01657/2018-14 od 28.12.2018. godine.

Metodologija i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta modernizacije i rekonstrukcije pruge Niš-Brestovac i način izrade su definisani Pravilnikom o sadržini studije o proceni uticaja na životnu sredinu (“Službeni glasnik RS”, br. 69/05) i Zakonom o proceni uticaja na životnu sredinu (“Službeni glasnik RS”, br. 135/04, 36/09). Studija o proceni uticaja objekta na životnu sredinu treba da sadrži kvalitativni i kvantitativni dokaz mogućih promena u životnoj sredini za vreme izvođenja radova, redovnog rada i u slučaju udesa, kao i procenu da li su te promene privremenog ili trajnog karaktera.

Studijom o proceni uticaja su analizirani i ocenjeni kvaliteti činilaca životne sredine na predmetnom prostoru, njihova osetljivost, i međusobni uticaji postojećih i planiranih aktivnosti, predviđeni su mogući štetni uticaji projekta (objekta) na činioce životne sredine, i predložene su mere za sprečavanje, smanjenje i uklanjanje štetnih uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi, u toku izgradnje objekata, u toku redovnog rada objekta, kao i u slučaju akcidenta.

Metodološki pristup, kojim se vrši procena uticaja objekta na životnu sredinu, obuhvata sledeće:

Prikupljanje informacija i identifikacija:

- osnovnih izvora i načina ugrožavanja životne sredine,

- karakteristika zemljišta, reljefa i pejzaža na lokaciji objekta, klime područja sa meteorološkim podacima i dr.,

- kvaliteta vazduha,

- kvaliteta vode (podzemne i površinske),

- flore i faune na posmatranom terenu,

- postojeće populacije sa demografskim karakteristikama.

Procena uticaja na osnovu kvantifikacije sledećih elemenata:

- veličine izvora i vrste zagađivanja,

- dominantno zagađujućih materija i njihovih karakteristika,

- stanja kvaliteta životne sredine, i

- procene prostorne raspodele dominantnih zagađujućih materija.

Analiza ugroženosti, pod kojom se podrazumeva identifikacija svih osetljivih resursa u okolini kompleksa tj. ljudi, materijalnih i prirodnih dobara.

Određivanje mera ublažavanja, odnosno zaštite na osnovu rezultata procene stepena uticaja, za sve činioce životne sredine (vazduh, voda, zemljište), uključujući preventivne, tehničko-tehnološke i organizacione mere zaštite.

Procena uticaja se radi na osnovu karakteristika definisane lokacije, postojećeg stanja životne sredine na njoj, tehničko-tehnoloških karakteristika objekta i procesa, kao i drugih raspoloživih podataka i dokumentacije koja je urađena za predmetnu lokaciju.

## Veza sa strategijama i planovima

U Generalnom master planu saobraćaja u Srbiji identifikovan je određeni broj železničkih projekata koje treba sprovesti do 2027. godine. Plan predstavlja kako konceptualni instrument, tako i instrument za modelovanje planiranog razvoja i investicija u sektor saobraćaja. On je sveobuhvatni i integrisani master plan multimodalnog saobraćaja u skladu sa saobraćajnom politikom Republike Srbije i EU. To je takođe instrument za projektovanje i sprovođenje svih vidova transportnih šema u zemlji. On obezbeđuje pregled budućeg razvoja srpskog saobraćajnog sistema i namenski softver kojim će moći da se modelira i proceni održivost razvojnih projekata u sektoru saobraćaja do 2027. godine. Integrisana saobraćajna mreža je važna za ekonomski razvoj Srbije jer intermodalne sinergije treba da budu u stanju da povećaju efikasnost celokupnog sektora saobraćaja. Važno je da investicije u saobraćaj uzmu u obzir važnost i različite funkcije dva panevropska transportna koridora (koridor X i koridor VII) i njihovu integraciju sa ostatkom transportne mreže u zemlji.

U Strategiji razvoja železničkog, drumskog, vodnog, vazdušnog i intermodalnog transporta u Republici Srbiji od 2008. do 2015. godine utvrđeno je sledeće: “2.9. Kratkoročni i srednjoročni razvoj železničke mreže – Prioritetni projekti EU u Republici Srbiji u oblasti železničkog transporta, prema citiranom dokumentu HLG, koji su definisani na listi 1 – Kratkoročni i srednjoročni projekti i oni uključuju  rekonstrukciju i modernizaciju železnice: granica sa Mađarskom-Beograd-Niš-granica sa Bugarskom/granica sa BJR Makedonijom, uključujući most preko Dunava u Novom Sadu”.

Prostorni plan Republike Srbije 2010-2021. (“Službeni glasnik RS”, br. 88/10) kao strateški razvojni dokument za period do 2021. godine utvrđuje: dugoročne osnove organizacije, korišćenja i uređenja prostora Republike Srbije; pravce urbanizacije i osnovne kriterijume uređenja naselja; planska načela i kriterijume korišćenja prirodnih resursa i zaštite životne sredine; uslove za zaštitu i korišćenje područja od posebnog značaja; koridore osnovnih infrastrukturnih sistema. Osnovni cilj razvoja železnice je da se adekvatnim merama i u razumnom vremenskom periodu postigne takav nivo stanja infrastrukture, koja će, uz modernizaciju voznih sredstava, omogućiti da se poboljša kvalitet i brzina železničkog saobraćaja na nacionalnoj mreži, a da A.D. „Infrastruktura železnice Srbije” nivoom usluge privuku putnike i robu i uspešno posluju, imajući u vidu javnu i komercijalnu funkciju.

Osnovni cilj razvoja Koridora X su brze, kvalitetne i konkurentne železničke veze sa značajno redukovanim vremenima putovanja između velikih gradskih, komercijalnih i industrijskih centara Republike Srbije i Evrope. Operativni ciljevi su:

povećanje konkurentske sposobnosti podizanjem nivoa kvaliteta usluge u prevozu putnika i robe, koja će da omogući racionalnu preraspodelu na sve vidove saobraćaja;

usklađen razvoj sa planovima susednih zemalja i Evrope kao celine, smanjenje graničnih prepreka, povećanje tranzita, a time i ekonomske dobiti;

razvojem mreže doprineti ekonomskom i socijalnom razvoju zemlje;

razvojem ekološki povoljnog vida transporta doprineti zaštiti životne sredine i smanjenju eksternih troškova;

povećanja nivoa bezbednosti saobraćaja i sigurnosti objekata, putnika i robe;

razvoj prema potrebama i zahtevima korisnika železničkih usluga usklađen sa drugim sadržajima i korisnicima prostora;

stvoriti uslove za efikasno i ekonomski racionalno funkcionisanje i poslovanje.

Koncepcija prostornog razvoja železnice - železnica, kao veliki sistem, koji ima niz prednosti u odnosu na druge vidove transporta, će imati značajnu ulogu u kreiranju prostornog uređenja zemlje i održive mobilnosti. Razvoj železničke infrastrukture planira se revitalizacijom, rekonstrukcijom, izgradnjom i modernizacijom (elektrifikacija, savremena SS, TK i druga oprema), sa ciljem da se pri definisanju rekonstrukcija trasa maksimalno zadrže postojeći koridori u kojima su formirane prostorne celine i sadržaji, sa minimumom neophodnog zauzimanja novog zemljišta. Na osnovu planova razvoja železničke mreže Evrope, Međunarodne železničke unije (UIC), ratifikovanih međunarodnih sporazuma (AGC, AGTC, SEECP i dr.) i potrebe razvoja železničkog saobraćaja planira se razvoj Koridora X i mreže pruga Republike Srbije:

Koridor X - magistralne „E” pruge:

E 70: Beograd - Stara Pazova - Šid - državna granica - (Tovarnik);

E 85: (Beograd) - Stara Pazova - Novi Sad - Subotica - državna granica - (Kelebija);

E 70 i E 85: Beograd - Niš

E 85: Niš - Preševo - državna granica - (Tabanovci);

E 70: Niš - Dimitrovgrad - državna granica - (Dragoman).

Koridor X predstavlja kičmu železničke mreže Republike Srbije, prirodnu i najracionalniju vezu centralne i zapadne Evrope sa Grčkom i Bliskim istokom. Planira se rekonstrukcija, izgradnja i modernizacija postojećih pruga Koridora X u dvokolosečne pruge visoke performanse za mešoviti (putnički i teretni) saobraćaj, kombinovani transport i projektovane brzine od 160 km/h, a gde god je to moguće 220 km/h.

Slika 1.1. Položaj Srbije u mreži infrastrukturnih koridora

Pri izradi Prostornog plana korišćena su sledeća dokumenta: Strategija regionalnog razvoja Republike Srbije za period 2007-2012. godine ("Službeni glasnik RS", br. 55/05 i 71/05); Nacionalna strategija održivog razvoja ("Službeni glasnik RS", br. 44/05); Strategija razvoja poljoprivrede Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 78/05); Strategija razvoja šumarstva Republike Srbije (''Službeni glasnik RS'', br. 59/06); Vodoprivredna osnova Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 11/02); Nacionalna strategija privrednog razvoja Republike Srbije od 2006. do 2012. godine, Strategija razvoja turizma Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 91/06), Strategija razvoja energetike Republike Srbije do 2015. godine ("Službeni glasnik RS", br. 44/05) sa Programom ostvarivanja strategije razvoja energetike Republike Srbije do 2015. godine za period od 2007. do 2012. godine; Strategija razvoja železničkog, drumskog, vodnog, vazdušnog i intermodalnog transporta u Republici Srbiji od 2008. do 2015. godine ("Službeni glasnik RS", br. 4/08); Strategija razvoja telekomunikacija u Republici Srbiji od 2006. do 2010. godine ("Službeni glasnik RS", br. 99/06 i 4/09); Strategija upravljanja otpadom za period 2010-2019. godine ("Službeni glasnik RS", br. 29/10); Nacionalni program zaštite životne sredine Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 12/10) i dr.

Slika 1.2. Putno-šinski koridori

Strategija održivog razvoja Republike Srbije (“Službeni glasnik RS”, br. 57/08) ima za cilj da dovede do balansa tri stuba, tri ključne dimenzije - ekonomskog rasta, zaštite životne sredine i društvenog razvoja stvarajući jednu koherentnu celinu, podržanu odgovarajućim institucionalnim okvirom. Strategijom se podrazumeva optimalno upravljanje, očuvanje i unapređenje kvaliteta voda i njihovo racionalno korišćenje. U Nacionalnoj strategiji održivog razvoja (strana 109, stav 2 i 4) naglašeno je da su rekonstrukcija, održavanje i razvoj transportne infrastrukture jedan od glavnih prioriteta Republike Srbije.

Prostorni plan područja infrastrukturnog koridora Niš – granica Republike Makedonije ("Službeni glasnik RS", br. 77/02) - Područje Prostornog plana infrastrukturnog koridora Niš – Granica Republike Makedonije obuhvata prostor površine 1.186,5 km2, od čega je 213,7 km2 (18 %) na prostoru Regionalnog prostornog plana za područje Nišavskog, Topličkog i Pirotskog upravnog okruga (na delovima teritorije grada Niša i opština Doljevac, Merošina i Gadžin Han). Planovima razvoja Panevropske saobraćajne mreže utvrđen je multimodalni saobraćajni koridor X (Salzburg-Ljubljana-Zagreb-Beograd-Niš-Skoplje-Veles-Solun) sa dva kraka Budimpešta-Novi Sad-Beograd (Xb) i Niš-Pirot-Sofija (Xa) u funkciji integrisanja saobraćajnog sistema Centralne i Istočne Evrope. Infrastrukturni koridor od Niša (Trupale) do granice Republike Makedonije, koji je obuhvaćen ovim prostornim planom, pripada multimodalnom saobraćajnom koridoru X. Izgradnjom Infrastrukturnog koridora poboljšaće se veze našeg istočnog Podunavlja sa južnom Srbijom i Makedonijom, pod uslovom rekonstrukcije i izgradnje timočkog koridora Đerdap II (Prahovo) - Niš, sa planskom idejom da Srbija, pored razvojne zone Novi Sad-Beograd, Smederevo na Dunavu, razvija privredno i saobraćajno značajnu zonu u timočkom Podunavlju (Kladovo-Prahovo), kao bližu Crnom moru (Istočnoj Evropi). Izgradnja Infrastrukturnog koridora doprineće jačanju saobraćajnog značaja Niša, koji je u tom pogledu već sada drugi po rangu u Srbiji, a preko toga i jačanju privrednih i drugih funkcija Niša, dalje smanjenju procesa metropolizacije Srbije, uz brži razvoj Niša, regionalnih centara i manjih gradova u regionalnim celinama istočno i zapadno od koridora. Prostorni plan obuhvata područje: autoputa E-75 (M-1), pruge za velike brzine E-85, gasovoda i optičkog kabla sa vodotokom Južne Morave i svim pratećim objektima i sadržajima (čvorišta, terminali, uslužni sadržaji i drugi objekti u funkciji magistralnih infrastrukturnih sistema).

1.4.1 Položaj koridora pruge za velike brzine E-85

Koridor pruge za velike brzine ukupne dužine 148 km i širine 250 m obuhvata trasu pruge širine oko 35 m sa obostranim (neposrednim i širim) zaštitnim pojasom ukupne širine od 215 m. Položaj koridora pruge za velike brzine dat je orijentaciono, dok će konačni položaj koridora biti definisan po verifikaciji generalnog projekta. Dato rešenje u ovom planu definisano je u odnosu na postojeću jednokolosečnu prugu, koju na najvećem delu pravca prati, uz manja odstupanja radi neophodnog ispravljanja radijusa krivina za potrebe velikih brzina, izuzev na deonici Grdeličke klisure i od Bujanovca do granice Republike Makedonije (varijantno rešenje) na kojima se značajnije udaljava od postojeće pruge, i to:

- između stanica "Međurovo" i "Niš" zadržaće se postojeća jednokolosečna pruga za teretni saobraćaj duž koje će se pružati koridor pruge za brzine od 120 km/h za odvijanje putničkog saobraćaja, sa novom stanicom "Međurovo" oko 2,0 km južno od postojeće, koja će se rekonstruisati za potrebe razdvajanja koloseka za putnički i teretni saobraćaj u pravcu Niša;

od Belotinca do Doljevca koridor pruge za velike brzine pružaće se zapadno od koridora postojeće pruge, a postojeća stanica "Doljevac" rekonstruisaće se za priključivanje pruge iz pravca Kosova Polja (uvođenjem pomoću denivelacije u stanicu po smerovima na prugu za velike brzine);

od Doljevca do Lipovca koridor pruge za vozove velikih brzina pružaće se duž, a od Lipovca do Pečenjevca istočno od postojeće pruge, sa izgradnjom nove stanice "Pečenjevce"; itd.

Lokaliteti evidentiranih prirodnih i nepokretnih kulturnih dobara ne nalaze se u planiranim koridorima autoputa i pruge za velike brzine. Eventualno ugrožavanje kulturnog nasleđa moguće je u fazi izgradnje tih objekata, prilikom iskopa materijala.

Promene morfoloških, hidrogeoloških i pejzažnih karakteristika prostora naročito će biti izražene na deonicama u kojima se infrastrukturne trase vode u relativno uskom snopu, kao na primer u Grdeličkoj klisuri, dok će na prostoru duž koridora doći do separacije i fragmentacije prirodnih staništa, ograničavanja i preusmeravanja migratornih kretanja životinja.

Dominantni su uticaji autoputa, puteva i pruga (i plovnog kanala) na životnu sredinu, zbog veoma velikog obima radova, zauzimanja većih površina zemljišta i efekata koji se manifestuju u njihovoj eksploataciji, naročito autoputa i pruge za velike brzine. Incidentno zagađivanje zemljišta biće prisutno u izgradnji svih sistema. U toku eksploatacije biće dominantno kod autoputa, usled taloženja zagađujućih materija iz izduvnih gasova vozila i, u manjoj meri, kod pruge za velike brzine. Opasnosti od rasipanja goriva i maziva pri saobraćajnim nesrećama i povećan rizik od ispuštanja i razlivanja otrovnih materija prilikom transporta autoputem, mogu biti izložena izvorišta vodosnabdevanja i akumulacije podzemnih voda koje se nalaze u neposrednom pojasu zaštite koridora na području Leskovca, izmenu Vladičinog Hana i Vranja i oko Bujanovca i Preševa. Kumulativni efekti usled superponiranja buke mogu se očekivati u područjima u neposrednoj blizini autoputa i pruge za velike brzine, u prvom redu na području gradskog centra Vladičin Han i 27 manjih naselja i sela. Uticaj zagađivanja vazduha od motornih vozila na autoputu neće biti značajan za nivo imisije zagađujućih materija, dok na pojedinim deonicama autoputa nivo aerozagađenja može biti značajan i štetan za biljni i životinjski svet čija su staništa u neposrednoj blizini autoputa.

Ovim Prostornim planom područja infrastrukturnog koridora Niš – granica Republike Makedonije utvrđuju se zone uticaja na životnu sredinu i širina zaštitnih pojasa od buke za planirane magistralne infrastrukturne sisteme u infrastrukturnom koridoru, koje su date sledećim smernicama:

1.4.2 Smernice za zaštitu životne sredine, prirodnih i nepokretnih kulturnih dobara

1. Zaštita životne sredine, prirodnih I nepokretnih kulturnih dobara

Utvrđuju se smernice za zaštitu životne sredine, prirodnih i nepokretnih kulturnih dobara koje će se primenjivati u daljoj razradi Prostornog plana na nivou regulacionog plana, u urbanističkim planovima i tehničkoj dokumentaciji za utvrđivanje trasa planiranih magistralnih infrastrukturnih sistema, i to:

- poštovaće se propisani režimi zaštite izvorišta (podzemnih i površinskih) vodosnabdevanja i predvideti sve neophodne mere zaštite voda i zemljišta od zagađivanja u normalnim i akcidentnim situacijama;

u područjima sa izgrađenim stambenim, poslovnim i/ili privrednim objektima na kojima se očekuje nivo buke od autoputa i pruge za velike brzine iznad propisanih graničnih vrednosti, obezbediće se tehničke mere zaštite u obliku zvučnih barijera;

obezbeđenje zaštite naselja od emisije zagađujućih materija od autoputa i pruge za velike brzine zaštitnim zelenim (šumskim) pojasima formiranim od više autohtonih biljnih vrsta;

obezbeđenje zaštite prirodnih staništa retkih životinjskih vrsta, a posebno vlažnih/močvarnih staništa duž Južne Morave, u prvom redu kod Preševa, kod utvrđivanja položaja trasa i objekata planiranih infrastrukturnih sistema;

obezbeđenjem podvožnjaka na autoputu i pruzi za velike brzine za životinje ("ekoloških koridora") na rastojanjima koja će se utvrditi na osnovu analiza populacije i potrebnog nivoa komunikacije životinjskih vrsta;

obezbeđenje uklapanja trasa i objekata planiranih infrastrukturnih sistema (posebno autoputa i pruge) u pejzaž prema propozicijama utvrđenim ovim prostornim planom, a posebno kod oblikovanja potpornih i zaštitnih konstrukcija, mostova, tunela i kosina nasipa i useka;

projektima organizacije gradilišta za magistralne infrastrukturne sisteme definisaće se lokacije parkinga, puteva za tešku mehanizaciju, pozajmišta i deponija građevinskog i materijala iz iskopa, primenom sledećih principa: (a) da lokacije ne mogu biti u blizini zaštićenih zona, i (b) da se uništavanje vegetacije, a naročito šumskog pokrivača, svede na najmanju moguću meru, uz obezbeđenje obnove oštećenih površina zemljišta i autentičnih pejzaža po završetku radova; dok će se izbor lokacija za postrojenja za proizvodnju asfaltnih mešavina i drobljenje kamena, skladišta pogonskog goriva i nisko eksplozivnih sredstava zasnivati na analizi njihovog uticaja na životnu sredinu;

u toku izvođenja radova na izgradnji planiranih magistralnih infrastrukturnih sistema izvođač radova će obezbediti: (a) u zaštićenoj okolini nepokretnog kulturnog dobra prisustvo nadležne službe zaštite; i (b) ukoliko se u toku radova naiđe na arheološko nalazište ili arheološke elemente, da se odmah prekinu radovi i o nalazu izvesti nadležna služba zaštite spomenika kulture, kao i da se preduzmu mere zaštite nalaza od uništavanja ili oštećenja i očuvanja na mestu i u položaju u kome je otkriven;

po završetku izgradnje svakog planiranog infrastrukturnog sistema u koridoru nadležna posebna organizacija ili javno preduzeće obezbediće monitoring sistema životne sredine u toku eksploatacije tog sistema;

u slučaju kada je trasa pruge za velike brzine u građevinskom području naselja: (a) preduzimaće se mere zaštite od buke i vibracija svih postojećih i planiranih stambenih objekata u širem zaštitnom pojasu, odnosno na udaljenosti od 100 m od poslednjeg koloseka, i (b) svi stambeni objekti koji se nalaze u neposrednom zaštitnom pojasu, odnosno na udaljenosti od 25 m od ograde pruge, izmeštaće se na druge lokacije u građevinskom području istog (matičnog) naselja, ukoliko se tehničkim rešenjima ne može obezbediti adekvatna zaštita od negativnih uticaja pruge (od buke i aerozagađenja);

2.  Zaštita flore i faune:

- u koridoru autoputa i pruge za velike brzine obezbediće se prolazi za divljač, čiji će broj biti određen na osnovu analize populacije, pravaca i gustine kretanja, i uz uvažavanje optimalnog razmaka između prolaza od oko 2 km, dok će se dimenzionisanje izvršiti uz uvažavanje minimalne visine prolaza od 1 m za nisku divljač, a za visoku divljač prelazi će

u cilju zaštite zdravlja životinja na prostoru zaštitnih pojasa magistralnih infrastrukturnih sistema, korišćenje herbicida i drugih zaštitnih hemijskih sredstava svešće se na najmanju moguću meru, i onemogućiće se odvođenje atmosferskih voda sa kolovoza i trupa pruge u zabarene depresije sa prirodnom vodom;

3. Zaštita nepokretnih kulturnih dobara:

- za utvrđena, kategorisana i evidentirana nepokretna kulturna dobra koja uživaju prethodnu zaštitu i nalaze se u zaštitnim pojasima planiranih magistralnih infrastrukturnih sistema nadležni organ utvrdiće granice zaštićene okoline nepokretnih kulturnih dobara i mere zaštite, koje će se ugrađivati u tehničku dokumentaciju i razradu planskih rešenja na nivou regulacionog plana;

do utvrđivanja mera tehničke zaštite u zaštićenoj okolini utvrđenih, kategorisanih i evidentiranih kulturnih dobara koja uživaju prethodnu zaštitu, ne mogu se obavljati aktivnosti na izgradnji i uređenju prostora bez prethodno utvrđenih uslova i saglasnosti nadležne službe zaštite spomenika kulture, i

pre izvođenja radova na planiranim magistralnim infrastrukturnim sistemima, kao i ostalih radova na izgradnji i uređenju prostora, obaveza investitora je da obezbedi uslove za sprovođenje stručne opservacije terena od strane nadležne službe zaštite spomenika kulture;

4. Zaštita i unapređenje pejzaža:

- obezbeđenje biološkog, odnosno eko-funkcionalnog uklapanja planiranih infrastrukturnih sistema i objekata u pejzaž putem:

  - pejzažnog oblikovanja i uklapanja objekata zaštite od erozije, nasipa i useka, prelaza i propusta (sa remizama);

  - higijensko-sanitarnog razdvajanja objekata i podizanja zaštitnih barijera od buke, gasova, vizuelne zaštite i drugo, i

  - povećanja zaštite korisnika saobraćajnih sistema i korisnika prostora u zaštitnim pojasima podizanjem zaštitnog zelenila (duž trase autoputa i železničke pruge, na odmorištima, uz benzinske stanice i motele, baza za održavanje autoputa i dr.), uz uvažavanje tehničko-tehnoloških zahteva infrastrukturnih sistema za preglednošću (petlji, mostova, denivelisanih ukrštanja i sl.) i zaštitom od akcidenata (ograničenja za podizanje zelenila i zaštitnih pojasa gasovoda i elektroenergetskih vodova), i

obezbeđenje estetskog i likovnog doživljaja korisnika koridora, primenom principa podizanja zaštitnih barijera i otvaranja vizure kod oblikovanja terena za trase, objekte i prateće sadržaje autoputa i pruge za velike brzine;

5. Zaštita poljoprivrednog i šumskog zemljišta od neracionalnog korišćenja za potrebe izgradnje planiranih magistralnih infrastrukturnih sistema putem:

- polaganja trasa autoputa i pruge što niže, odnosno u plitkim usecima i niskim nasipima, posebno na mestima izgradnje petlji;

Prostorni plan područja infrastrukturnog koridora Niš – BJRM granica je dugoročan razvojni dokument koji se donosi na vremenski period do 2020. Prostornim planom se utvrđuju osnove organizacije, korišćenja, razvoj i zaštita područja infrastrukturnog koridora, na delovima teritorija grada Niša i skupština opština Merošina, Doljevac, Gadžin Han, Leskovac, Vlasotince, Vladičin Han, Vranje, Bujanovac i Preševo.

Prostornim planom su obuhvaćeni:

Magistralni infrastrukturni koridori – sa postojećim i planiranim magistralnim infrastrukturnim sistemima i njihovim zaštitnim pojasima: autoput E-75 (M-1), pruga za velike brzine E-85, gasovod i optički kabl sa tokom Južne Morave i pratećim objektima (čvorišta, terminali, uslužni sadržaji i drugi objekti u funkciji magistralnih infrstrukturnih sistema).

Prateći alternativni infrastrukturni sistemi – alternativni putni pravac (bez naplate putarine) autoputa E-75.

Zona uticaja koridora – obuhvata prostor između pojedinih zona širine od 1 do 5 km od krajnje magistralnog infrastrukturnog sistema koje su u fizičkoj i funkcionalnoj vezi sa koridorom od Niša do granice Republike Makedonije.

Granica prostornog plana definisana je granicama katastarskih opština ili geografskim granicama na teritoriji katastarske opštine. Uslovi i smernice iz planskih dokumenata višeg reda, kao i određena planska rešenja predstavljaju stečene planske obaveze.

Regionalni prostorni plan za područje Nišavskog, Topličkog i Pirotskog upravnog okruga - Područje Prostornog plana nalazi se na jugoistoku Republike Srbije. Domen teritorijalnog prostiranja je uglavno sveden na niško-aleksinački deo udoline Južne Morave sa ražanjskom udolinom, i donjim delom doline reke Moravice, doline Toplice i Nišave sa Zaplanjem i Barbeškom udolinom, dolinu Lužnice sa Tegošnicom, severni deo Leskovačke kotline i Svrljišku kotlinu koja pripada slivu Timoka. Definisanje dugoročnih strateških pravaca regionalnog razvoja za područje Nišavskog, Topličkog i Pirotskog upravnog okruga, predstavljaju predmet ovog Prostornog plana, a sve u pravcu integracija sa okruženjem (susednim funkcionalnim područjima centralne i južne Srbije, regionom Timočke krajine i Autonomnom pokrajinom Kosovo i Metohija, kao i sa susednim pograničnim opštinama i regionima u Republici Bugarskoj), čime će se podstaći socio – ekonomski razvoj, zaustaviti negativni demografski procesi i ekonomsko zaostajanje i smanjiti regionalne neujednačenosti i neravnomernosti ovog područja u odnosu na druga područja u Srbiji.

Za područje ovog Regionalnog prostornog plana izdvajaju se sledeći strateški prioriteti do 2014. godine: izgradnja autoputa u dužini od 85,5 km: Niš - granica sa Bugarskom kod Dimitrovgrada (Koridor Xc); deonice državnog puta I reda (autoput) ruta 7 (SEETO): Niš - Prokuplje (E-80, M-25); rekonstrukcija, izgradnja i modernizacija pruga, stanica i drugih postrojenja, a u skladu sa potrebama i planovima razvoja gradova (putničke stanice će se opremati kao centri integrisani u urbano okruženje, teretni saobraćaj će se u skladu sa potrebama provesti izvan centralnih zona velikih gradova, robni terminali u velikim čvorovima i na mestima kontakta železnice sa putnim, vazdušnim i rečnim saobraćajem će se formirati kao logistički centri i uvođenjem sistema gradske i prigradske železnice).

Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Regionalnog prostornog plana na životnu sredinu za područje Nišavskog, Topličkog i Pirotskog upravnog okruga, 2011., obezbeđuje uslove za integrisanje zaštite životne sredine u faze i rešenja izrade Prostornog plana. Strateška procena kao kompleksan i celovit postupak sagledava prostor za koji se radi Prostorni plan sa aspekta zaštite i predlože mere i rešenja kojima će na optimalan i racionalan način biti ostvarena zaštita životne sredine. U smislu procene uticaja, može se smatrati i stvaranje uslova za realizaciju republičkih, regionalnih i lokalnih interesa na području Nišavskog, Topličkog i Pirotskog upravnog okruga, razradom načela prostornog uređenja, utvrđivanje ciljeva prostornog razvoja, korišćenja i zaštite prostora, razvoja mreže naselja, izgradnje infrastrukture, zaštite prirodnog i kulturnog nasleđa i dr. Najizraženiji uticaj na kvalitet životne sredine imaju sledeći izvori: Železnički saobraćaj se obavlja glavnom magistralnom železničkom prugom E-85 i E-70, što utiče na stvaranje visokog nivoa buke.

Izvor buke na ovom području je i železnički saobraćaj koji se obavlja glavnom magistralnom železničkom prugom E-85, E-70 i u manjoj meri jednokolosečnim neelektrificiranim železničkim prugama Niš - Pirot - Granica sa Bugarskom i (Niš) - Doljevac - Kastrat - Kosovo. Što se tiče železničkog saobraćaja, na osnovu izvršenih analiza na ovom području, pri slobodnom prostiranju zvuka, granična vrednost od 65 dB(A) za dan postiže se na udaljenosti oko 85 m. Ostale vrednosti potrebnog rastojanja za dostizanje graničnih vrednosti prema SRPS U.J6.205 date su u tabeli.

| Udaljenost, m | 25 | 50 | 75 | 100 | 200 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Leg. dB (A), dan | 72.3 | 69.0 | 67.1 | 65.6 | 61.8 | 59.3 |
| Leg. dB (A), noć | 73.5 | 70.2 | 68.3 | 66.8 | 63.0 | 60.5 |

Tabela 1.1. Proračun merodavnog nivoa buke za uslove slobodnog prostiranja zvuka

Maksimalno prekoračenje merodavnog nivoa buke u odnosu na dozvoljene vrednosti standardom SRPS U.J6.205, treba očekivati u jutarnjim i popodnevnim časovima. I pored svega radi ukupne zaštite i unapređivanja životne sredine na širem području Prostornog plana, stoji potreba da lokalna samouprava obezbedi sve preduslove da problem buke bude tretiran na nivou razvijene sredine.

Vibracije u znatno manjoj meri negativno utiču na stanje životne i radne sredine od buke, ali ovaj kriterijum u određenim situacijama može predstavljati relavatnu činjenicu u smislu namene planiranih objekata. Negativne posledice vibracije uglavnom se ispoljavaju u dve osnovne sfere uticaja: kao uticaj na ljude i kao uticaj na objekte. Posledice vibracije na ljude se ogleda kroz direktna mehanička dejstva promenljivog ubrzanja na pokretne delove čovečjeg tela kao i kroz sekundarna biološka i psihološka dejstva usled nadražaja i oštećenja nervnih receptora. Negativni efekti vibracije na građevinske objekte ogledaju se prvenstveno u zamoru materijala, koji dovodi do skraćenje veka njihovog trajanja.

Prema kategorizaciji životne sredine za područje Regionalnog prostornog plana, područja oko železničkih pruga spadaju u područja ugrožene životne sredine.

Prostorni plan administrativnog područja Grada Niša je pripremljen za vremenski period do 2021. godine. Prostornim planom je predviđen razvoj celokupnog administrativnog područja grada Niša. Prostornim planom je predviđeno obezbeđenje saobraćajne povezanosti, kako unutar administrativnog područja grada Niša, tako i sa mrežama regionalnog, nacionalnog i evropskog značaja. Predviđeno je unapređenje energetske, vodne i druge infrastrukture kao i upravljanje komunalnim otpadom i otpadnim vodama, što će obezbediti bolju komunalnu opremljenost i poboljšanje kvaliteta života stanovnika na administrativnom području grada Niša. Postojeće prirodne vrednosti i kulturni spomenici uz atraktivnost Sićevačke i Jelašničke klisure, Cerjanske pećine, Suve planine i Niške Banje značajan su faktor razvijanja različitih vidova turizma. Zaštita predela, staništa i živog sveta, koja obuhvata i uključivanje u međunarodne sisteme zaštite značajan je faktor atraktivnosti područja. Kompleksnim rešenjima i merama u oblasti unapređenja kvaliteta vazduha, voda, zemljišta, zdravlja, upravljanja otpadom, finansiranja u zaštitu i razvijanja programa monitoringa ostvaruje se zaštita životne sredine.

Izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Prostornog plana administrativnog područja Grada Niša 2021. - Analiza namene površina duž železničkog koridora, kako na gradskom području tako i slobodnom površinama Prostornog plana pokazuje da se značajni problemi vezani za povišen nivo saobraćajne buke javljaju u zapadnom i južnom delu Niša, severnom delu Niške Banje kao i u prigradskim naseljima: Mezgraja, Vrtište, Popovac, Donje i Gornje Međurovo, Suvi Do i Prosek.

Prostorni plan opštine Doljevac (”Službeni list grada Niša", br. 16/11), 4)Generalni plan Doljevca - Koncept razvoja železničkog saobraćaja - U skladu sa Prostornim planom Republike Srbije (“Službeni glasnik RS”, br. 13/96) i Strateškim planom JP “Infrastruktura železnice Srbije” planira se razvoj železničke infrastrukture, kao i prateće komunalne infrastrukture, i to:

izgradnja drugog koloseka pored postojeće pruge Niš - Preševo – državna granica, tako da se ova pruga formira kao dvokolosečna elektrificirana pruga. Uvođenje drugog koloseka na pruzi Niš - Preševo - državna granica podrazumeva i proširenje pružnog pojasa na ovoj železničkoj pruzi,

zadržavanje kompleksa železničke stanice Doljevac na postojećoj lokaciji sa svim potrebnim sadržajima, s tim što se planira rekonstrukcija železničke stanice Doljevac tako da sadrži potrebne sadržaje za saobraćaj na dvokolosečnoj pruzi,

rekonstrukcija pruge kako bi se omogućila projektovana brzina na pruzi do120 km/h,

rekonstrukcija postojećih mostova i tunela na pruzi pri čemu će se obezbediti slobodan profil (UIC-C) za elektrificirane pruge čime ne bi ograničavao intermodalni transport robe železnicom koji se planira na Koridoru 10,

spoljno osvetljenje saobraćajnih i drugih površina u stanicama,

rekonstrukcija kontaktne mreže i signalnih uređaja,

digitalizacija telekomunikacija,

zadržavanje postojeće jednokolosečne neelektrificirane železničke pruge (Niš) Doljevac - Kastrat - Kosova Polje za javni putnički i teretni železnički saobraćaj, elektrifikacija železničke pruge Doljevac - Kosovo Polje.

Koridor železničke pruge - Namena „Koridor železničke pruge“ zahvata ukupnu površinu od 15,30 ha, što predstavlja 2,83% područja Plana. Uslovi koji se odnose na izgradnju objekata i uređenje prostora u okviru namene „Koridor železničke pruge“ propisani su Pravilima građenja, kojima su definisani urbanistički pokazatelji, urbanističke mreže linija i pravila izgradnje. Namena „Koridor železničke pruge“ zastupljena je u sledećim urbanističkim celinama A, B i G.

Slika 1.3. Osnovna mreža šinskog saobraćaja (železničke pruge u Srbiji), stanje

Slika 1.4. Stanje nivoa buke na teritoriji Grada Niša

Planski osnov za izradu Idejnog projekta rekonstrukcije i modernizacije deonice pruge Niš – Brestovac nalazi se u:

Prostornom planu Republike Srbije, utvrđenom zakonom o Prostornom planu RS (“Službeni Glasnik RS”, br. 88/10);

Prostornom planu područja infrastrukturnog koridora Niš – granica BJRM sa elementima regulacionog plana (“Službeni Glasnik RS”, br. 350-15267/2002-0010);

Regionalnom prostornom planu za područje Nišavskog, Topličkog i Pirotskog upravnog okruga;

Prostornim planovima opština.

# PRAVNI I ADMINISTRATIVNI OKVIR

## Zakonska regulativa

### Propisi EU

Direktiva o proceni efekata određenih javnih i privatnih projekata na životnu sredinu 2011/92/EU, dopunjena Direktivom 2014/52/EU

Direktiva o proceni efekata određenih javnih i privatnih projekata na životnu sredinu predstavlja osnov za politiku EU u oblasti procene uticaja na životnu sredinu. Direktiva je na snazi od 1985. godine, od kada je bila više puta modifikovana, a poslednje izmene i dopune izvršene su 2014. godine.

Direktiva definiše sledeće subjekte u postupku procene uticaja:

Nadležni organ ili organe koje države članice treba da odrede kao odgovorne u sprovođenju obaveza iz direktive;

Zainteresovana javnost jeste javnost na koju utiče ili može uticati projekat i koja ima interes u donošenju odluka, kao i nevladine organizacije koje se bave promocijom zaštite životne sredine;

Javnost predstavlja jedno ili više fizičkih ili pravnih lica i, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom, njihova udruženja, organizacije i grupe;

Nosilac projekta se određuje kao podnosilac zahteva za dobijanje dozvole za privatni projekat ili državni organ koji pokreće projekat;

Organe koji mogu biti zainteresovani za projekat usled svojih posebnih nadležnosti u pogledu životne sredine;

Susedne države kao mogući subjekti u pogledu projekata koji mogu imati prekogranični uticaj.

Direktiva se odnosi na projekte koji mogu imati značajan uticaj na životnu sredinu.

Uzimajući u obzir poslednje izmene Direktive, postupak procene uticaja uključuje sledeće elemente:

Pripremu izveštaja o proceni uticaja od strane nosioca projekta;

Sprovođenje konsultacija sa zainteresovanim organima i zainteresovanom javnošću;

Razmatranje informacija dostavljenih u izveštaju o proceni uticaja, dodatnih informacija dostavljenih od strane nosioca projekta i informacija dobijenih u toku konsultacija;

Obrazloženo mišljenje nadležnog organa o značajnim uticajima projekta na životnu sredinu;

Integracija obrazloženog mišljenja u odluku o projektu;

Države članice imaju obavezu da, pre davanja saglasnosti na određeni projekat, preduzmu sve neophodne mere da se za projekte za koje se smatra da na osnovu prirode, veličine ili lokacije imati značajan uticaj na životnu sredinu, predvidi obaveza podnošenja zahteva za davanje saglasnosti i procena njihovog uticaja na životnu sredinu.

Procenom uticaja na životnu sredinu na odgovarajući način se identifikuju, opisuju i procenjuju, u okolnostima svakog pojedinog slučaja, neposredni i posredni efekti nekog projekta na sledeće činioce: ljudska bića i zdravlje, biodiverzitet; zemljište, vodu, vazduh, klimu; materijalna dobra, kulturno nasleđe i pejzaž; i interakciju između prethodno navedenih činilaca kao i procena efekata u pogledu ranjivosti projekata na rizike od velikih nesreća i/ili prirodnih katastrofa.

Direktiva definiše dve kategorije projekata, projekte za koje je obavezna procena uticaja (aneks I) i projekta za koje nadležni organ treba da proceni da li je procena uticaja potrebna pre dobijanja saglasnosti za njihovo izvođenje prema propisanim kriterijumima (aneks II). Dodatno, propisano je da države članice mogu da definišu kriterijume na osnovu kojih projekti iz druge grupe uvek moraju ili ne moraju biti podvrgnuti postupku procene uticaja.

Države članice ne moraju predvideti poseban postupak procene uticaja na životnu sredinu, već imaju mogućnost da ovaj postupak uključe u postojeće ili nove procedure za pribavljanje saglasnosti za projekte, kao i mogućnost formiranja zajedničkih procedura za projekte za koje je procena potrebna i na osnovu drugih direktiva.

Nadležni organ donosi odluku o potrebi za procenom uticaja u predviđenom roku, a odluka mora biti obrazložena i dostupna javnosti.

Direktiva propisuje obavezu država članica da omoguće zainteresovanim organima da dobiju informacije koje je dostavio nosilac projekta, kao i da o tim informacijama dostave mišljenje.

Dalje, Direktiva sadrži detaljnije odredbe o obaveštavanju javnosti i zainteresovane javnosti. Zainteresovanoj javnosti mora biti omogućeno učešće u donošenju odluka u vezi sa životnom sredinom, da u okviru učešća dostavi mišljenje nadležnom organu, dok su sve opcije otvorene i pre donošenja odluke o zahtevu za davanje saglasnosti. Države članice moraju da predvide razumni vremenski okvir za različite faze postupka kako bi se obezbedilo dovoljno vremena za obaveštavanje i učešće javnosti i zainteresovanih organa. Eksplicitno je propisano da vremenski okvir za konsultovanje javnosti u pogledu Studije o proceni uticaja za životnu sredinu ne sme biti kraći od 30 dana.

Direktiva predviđa obaveze države članice u pogledu prekograničnih konsultacija u vezi sa projektima koji mogu imati značajni uticaj na životnu sredinu drugih država članica.

Direktva o strateškoj proceni uticaja na žitvonu sredinu 2001/42/EZ

Direktiva ima za cilj da postigne visoki nivo zaštite životne sredine i stvaranje uslova za uključivanje svih faktora bitnih za životnu sredinu u proces pripreme i usvajanja planova i programa kada postoji mogućnost da njihova realizacija izazove znatne posledice po životnu sredinu.

Termin “planovi i programi” se odnosi na planove i programe koje priprema, odnosno usvaja organ na nacionalnom, regionalnom ili lokalnom nivou, ili koje nadležni organ priprema za usvajanje u odgovarajućem postupku, a koji su potrebni na osnovu zakonskih, regulatornih ili administrativnih odredbi

Ova Direktiva predstavlja širi okvir u odnosu na Direktivu o proceni efekata određenih javnih i privatnih projekata na životnu sredinu.

Okvirna direktiva o vodama 2000/60/EC

Evropska unija je Okvirnom Direktivom o vodama (2000/60/EC) definisala pravni okvir za zaštitu i obnavljanje čiste vode širom Evrope i svoju dugoročnu politiku u oblasti voda.

Direktiva uspostavlja inovativni pristup za upravljanje vodama zasnovanim na slivovima reka, prirodnim geografskim i hidrološkim jedinicama i postavlja konkretne rokove za države članice da zaštite vodene ekosisteme. Direktiva se odnosi na kopnene površinske vode, tranzitne vode, priobalne vode i podzemne vode i uspostavlja inovativne principe upravljanja vodama, uključujući učešće javnosti u planiranju i ekonomskim pristupima.

Direktiva nalaže državama članicama da spreče pogoršanje ekološkog kvaliteta i zagađivanje površinskih i podzemnih voda i da preduzmu saniranje zagađenih voda, kako bi se postigao dobar status na svim površinskim i podzemnim vodama, kao i da udovolje svim standardima i ciljevima koji se odnose na zaštićene oblasti.

Direktiva direktno poziva na koordinaciju evropskih politika koje se odnose na poljoprivredu i ribarstvo, plovidbu i transport, regionalnu politiku, turizam i energiju.

Direktiva Saveta 92/43/EEC o staništima i mreža Natura 2000

Direktiva ima za cilj očuvanje biodiverziteta kroz očuvanje prirodnih staništa i divlje flore i faune na teritoriji država članica EU. Specijalan zahtev vezan za procenu uticaja na životnu sredinu proizilazi iz člana 6 (3) Direktive o staništima. On precizira da su države članice obavezne da primenjuju zakone i propise kojima se zahteva procena svakog projekta koji bi mogao da ima znatnije uticaje na lokacije Natura 2000: posebna zona zaštite (SPA) koja se određuje u skladu s Direktivom 79/409/EED ili posebna zona konzervacije koja se određuje u skladu s Direktivom 92/43/EEC. U mnogim slučajevima ova procena se može izvršiti u okviru izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu, ali u nekim slučajevima, na primer kada projekat ne spada ni pod Aneks I ni pod Aneks II Direktive o proceni uticaja na životnu sredinu, neophodna je posebna procedura.

Direktiva Saveta 79/409/EEC o pticama, dopunjena Direktivom 2009/147/EC

Direktiva o pticama se odnosi na očuvanje svih vrsta ptica, koje naseljavaju prirodnu sredinu Evrope na teritoriji država članica, na koje se odnosi ovaj sporazum. Direktiva obuhvata zaštitu, upravljanje i kontrolu ovih vrsta i donosi pravila za njihovu eksploataciju. Odnosi se na ptice,njihova jaja, gnezda i staništa.

Države članice će preduzeti neophodne mere za održanje populacija vrsta ptica navedenih u članu 1. Direktive o pticama na nivou koji je u skladu s ekološkim, naučnim i kulturnim zahtevima, vodeći pri tom računa o ekonomskim i rekreacionim potrebama, ili preduzeti mere da se populacija ptica dovede na odgovarajući nivo. Države članice će preduzeti neophodne mere za očuvanje, održanje i ponovno uspostavljanje zadovoljavajućeg diverziteta i zona staništa za sve vrste ptica koje se navode u članu 1. Direktive o pticama.

Prilikom izrade studije, kao relevantne, korišćene su i odredbe Direktive Saveta 2006/11/EC od 15.2.2006. o zagađivanju uzrokovanom određenim opasnim materijama koje se ispuštaju u vodenu sredinu Zajednice i Direktive o industrijskim emisijama 2010/75/EU.

U Direktivi o razvoju železnice koju je donela Evropska unija razlikuju se četiri osnovna elementa koja omogućavaju razvoj železnice:

Države članice moraju garantovati da su železnička preduzeća dobila status samostalnih operatera koji se komercijalno ponašaju i prilagođavaju potrebama tržišta;

Neophodno je da se pružanje saobraćajnih usluga i upravljanje infrastrukturom posebno vode i da imaju posebne bilanse;

Potrebno je obezbediti da postojeća železnička transportna preduzeća koja su u javnom vlasništvu dobiju zdravu finansijsku strukturu;

Međunarodne grupacije obrazovane između železničkih preduzeća, osnovane u različitim državama članicama, treba da dobiju pravo pristupa u državama svoga osnivanja, kao i prava tranzita u drugim državama članicama. Železnička preduzeća angažovana u kombinovanom prevozu robe treba da dobiju pristup u drugim državama.

### Pravni osnov - propisi Republike Srbije

Procena uticaja na životnu sredinu je proces kojim se moraju izmeriti očekivani uticaji predloženog razvoja ili projekta na životnu sredinu. Postupak procene uticaja osigurava identifikaciju i procenu posledica projekata po životnu sredinu pre davanja odobrenja za iste. Zakonodavstvo za procenu uticaja na životnu sredinu usko je povezano sa određenim brojem drugih akata o životnoj sredini, a posebno sa: zakonom o planiranju i korišćenju zemljišta, zakonom o izgradnji, zakonom o zaštiti životne sredine, aktom o očuvanju prirode, zakonom o rudarstvu i geološkim istraživanjima i zakonom o izgradnji puteva.

Pravnu osnovu na kojoj se temelji ova Studija procene uticaja na životnu sredinu čine zakonske odredbe i odgovarajuća regulativa kojom je ova materija regulisana. U toku izrade Studije korišćen je niz drugih zakonskih i podzakonskih akata od kojih su najznačajniji:

Zakon o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - dr. zakon, 72/2009 - dr. zakon, 43/2011 - odluka US i 14/2016);

Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS”, br. 135/04, 36/09);

Zakon o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, br. 18/2016);

Zakon o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS”, br. 135/04, 88/10);

Zakon o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/2009, 88/2010, 91/2010 - ispr. i 14/2016);

Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS”, br. 135/2004 i 25/2015);

Zakon o vodama („Službeni glasnik RS”, br. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018, 95/2018 – dr. zakon);

Zakon o zaštiti vazduha („Službeni glasnik RS”, br. 36/2009 i 10/2013);

Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10);

Zakon o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/2009, 88/2010, 91/2010 - ispr. i 14/2016);

Zakon o kulturnim dobrima („Službeni glasnik RS”, br. 71/94, 52/2011 - dr. zakoni i 99/2011 - dr. zakon);

Zakon o transportu opasnog tereta („Službeni glasnik RS”, br. 88/2010 i 104/2016 - dr. zakon);

Zakon o hemikalijama („Službeni glasnik RS”, br. 36/2009, 88/2010, 92/2011, 93/2012 i 25/2015);

Zakon o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS”, br. 36/2009, 88/2010 i 14/2016);

Zakon o zaštiti od jonizujućeg zračenja i o nuklearnoj sigurnosti („Službeni glasnik RS”, br. 36/2009 i 93/2012);

Zakon o zaštiti od nejonizujućeg zračenja („Službeni glasnik RS”, br. 36/09);

Zakon o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013-odluka US, 50/2013-odluka US, 98/2013-odluka US, 132/2014, 145/2014 i 83/18);

Zakon o Prostornom planu Republike Srbije od 2010. do 2020. godine („Službeni glasnik RS”, br. 88/10);

Zakon o potvrđivanju konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine („Službeni glasnik RS”, br. 38/09);

Zakon o radu („Službeni glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 i 13/2017 - odluka US);

Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu („Službeni glasnik RS”, br. 101/2005 i 91/2015);

Zakon o zaštiti od požara („Službeni glasnik RS”, br. 111/2009 i 20/2015);

Uredba o utvrđivanju liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS”, br. 114/08);

Uredba o klasifikaciji voda („Službeni glasnik SRS“, br. 5/68, 33/75);

Uredba o graničnim vrednostima prioritetnih i prioritetnih hazardnih supstanci koje zagađuju površinske vode i rokovima za njihovo dostizanje („Službeni Glasnik RS”, Br. 24/2014);

Uredba o kategorizaciji vodotoka („Službeni glasnik RS”, br. 5/68);

Uredba o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje („Službeni glasnik RS”, br. 67/2011, 48/2012 i 1/2016);

Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha („Službeni glasnik RS”, br. 11/10);

Uredba o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini („Službeni glasnik RS”, br. 75/2010);

Pravilnik o sadržini zahteva o potrebi procene uticaja i sadržini zahteva za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS”, br. 69/05);

Pravilnik o sadržini studije o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS”, br. 135/2004 i 36/2009);

Pravilnik o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada („Službeni glasnik RS”, broj 56/10);

Pravilnik o dozvoljenim količinama opasnih i štetnih materija u zemljištu i vodi za navodnjavanje i metodama njihovog ispitivanja („Službeni glasnik SRS”, br. 23/94);

Pravilnik o sadržini politike prevencije udesa i sadržini i metodologiji izrade izveštaja o bezbednosti i plana zaštite od udesa („Službeni glasnik RS”, br. 41/2010);

Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva („Službeni glasnik RS”, br. 5/2010, 47/2011, 32/2016 i 98/2016);

Pravilnik o sadržini i obrascu zahteva za izdavanje vodnih akata, sadržini mišljenja u postupku izdavanja vodnih uslova i sadržini izveštaja u postupku izdavanja vodne dozvole („Službeni glasnik RS”, br. 72/2017);

Pravilnik o referentnim uslovima za tipove površinskih voda („Službeni glasnik RS”, br. 67/11);

Pravilnik o parametrima ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda i parametrima hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda („Službeni glasnik RS”, br. 74/11);

Pravilnik o opasnim materijama u vodama („Službeni glasnik SR”, br. 31/82);

Pravilnik o načinu i uslovima za merenje količine i ispitivanje kvaliteta otpadnih voda i sadržini izveštaja o izvršenim merenjima („Službeni glasnik RS”, br. 33/2016);

Pravilnik o utvrđivanju vodnih tela površinskih i podzemnih voda („Službeni Glasnik RS”, broj 96/10);

Odluka o određivanju granica vodnih područja („Službeni glasnik RS”, br. 92/2017)

Postojeći međunarodni sporazumi u oblasti železničkog transporta:

Evropski sporazum o glavnim međunarodnim železničkim saobraćajnicama i - AGC (“Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori”, br. 11/89)

Evropski sporazum o važnim međunarodnim kombinovanim saobraćajnicama i povezanim postrojenjima - AGTC (“Službeni glasnik SCG – Međunarodni ugovori”, br. 7/05).

## Okvirna politika za kupovinu zemljišta i iseljavanje

Ne očekuje se da će doći do iseljavanja za vreme radova na sanaciji postojeće železničke pruge. Ne očekuje se da će predloženi infrastrukturni razvoj povećati gustinu naseljenosti koja bi mogla da utiče na povećanje vrednosti zemljišta ili dovede do veće potražnje stambenih objekata.

Modernizacija postojeće železnice će povećati brzinu, umanjiti broj postojećih prelaza pruge u istom nivou i time poboljšati saobraćajnu bezbednost na pruzi.

Slika 2.1. Procedura procene uticaja na životnu sredinu u Srbiji

# PODACI O NOSIOCU PROJEKTA

Nosilac projekta je Akcionarsko društvo za upravljanje železničkom infrastrukturom “Infrastruktura železnice Srbije", Nemanjina 6, 11000 Beograd, Srbija (sedište: +381 11 3614 811; +381 11 3616 722). Pretežna delatnost Akcionarskog društva za upravljanje železničkom infrastrukturom “Infrastruktura železnice Srbije" je: Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju. Delatnost obuhvata upravljanje javnom železničkom infrastrukturom i to u delu: održavanja javne železničke infrastrukture; organizovanja i regulisanja železničkog saobraćaja; obezbeđenja pristupa i korišćenja javne železničke infrastrukture svim zainteresovanim železničkim prevoznicima, kao i pravnim i fizičkim licima koja obavljaju prevoz za sopstvene potrebe; zaštite javne železničke infrastrukture.

| Kilometraža pruga | 4.092 km |
| --- | --- |
| Elektrifikovane pruge (25 kV, 50 Hz AC) | 1.724,100 km |
| Glavna arterija – glavna ruta | 1.767,488 km |
| Privatni delovi pruge | 772,568 km |
| Širina pruge | 1,435 mm |
| Maksimalni nagib | 27,41´ |
| Maksimalno osovinsko opterećenje | 22.5 t |
| Vučna vozila | 417 |
| Putnička vozila | 797 |
| Broj vagona | 7.528 |

Tabela 3.1. Osnovni podaci o Akcionarskom društvu za upravljanje železničkom infrastrukturom “Infrastruktura železnice Srbije".

Akcionarsko društvo za upravljanje železničkom infrastrukturom “Infrastruktura železnice Srbije" su javno preduzeće, 100 % u vlasništvu Republike Srbije, koje je investiciono, kadrovski i organizaciono sposobno da sprovede rekonstrukciju i modernizaciju železničke infrastrukture. Upravljanje javnom železničkom infrastrukturom su pretežne delatnosti „Infrastrukture železnice Srbije”. Ovo privredno društvo je osnovano Odlukom o osnivanju Akcionarskog društva za upravljanje železničkom infrastrukturom ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015 i 73/2015). Društvo je sticalac dela imovine „Železnice Srbije” akcionarsko društvo, Beograd, čiji je popis i opis utvrđen Deobnim bilansom, kao sastavnim delom Plana statusne promene „Železnice Srbije” akcionarsko društvo, Beograd, izdvajanja uz osnivanje novih akcionarskih društava.

# OPIS LOKACIJE NA KOJOJ SE PLANIRA IZVOĐENJE PROJEKTA

## Položaj lokacije

### Kopija Plana katastarskih parcela

Područje deonice pruge Niš – Brestovac obuhvata prostor na delu teritorije:

- GRADA NIŠA: katastarske opštine KO Niš Bubanj, KO Medoševac, KO Donje Međurovo, KO Gornje Međurovo;

OPŠTINE DOLJEVAC: katastarske opštine KO Belotinac, KO Čapljinac, KO Malošište, KO Orljane, KO Klisura, KO Doljevac, KO Kočane i KO Pukovac;

OPŠTINE LESKOVAC: katastarska opština KO Brestovac.

Slika 4.1. Mapa infrastrukturnog koridora Niš-granica Republike Makedonije – deonica pruge Niš-Brestovac (Prostorni plan infrastrukturnog koridora Niš – granica Republike Makedonije, 2002.)

### Podaci o površini zemljišta

Ukupna površina regiona u kome postoji direktni uticaj projekta je 121.9 km2 sa ukupnim brojem stanovnika oko 21.260.

|  | Naziv opštine | Naselja | Površina naselja, km2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2002. |
| 1. | Niš | Novo Selo | 42,59 |
| 2. |  | Donje Međurovo | 8,8 |
| 3. |  | Gornje Međurovo | 4,2 |
| 4. | Doljevac | Belotinac | 5,71 |
| 5. |  | Čapljinac | 5,71 |
| 6. |  | Malošište | 17,63 |
| 7. |  | Doljevac | 3,17 |
| 8. |  | Kočane | 6,42 |
| 9. |  | Pukovac | 18,07 |
| 10. | Leskovac | Brestovac | 9,60 |
|  |  | UKUPNO | 121,9 |

Tabela 4.1. Uporedni pregled površina

## Prirodne karakteristike terena

### Geomorfološke i geološke karakteristike

#### Geomorfologija

Čitava pruga prolazi kroz region Južnog Pomoravlja što obuhvata dolinu Južne Morave oivičenu starim masivnim planinskim pojasem.

Počev od predgrađa Niša, železnička pruga prolazi kroz dolinu Niša na oko 195-210 m nadmorske visine, prateći desnu obalu Južne Morave. Severno od sela Doljevca struktura se graniči sa padinama planine Seličevice, ulazeći u još jednu značajnu depresiju – dolinu Leskovac. Orijentacija pruge prati levu obalu reke Južne Morave na oko 220 m nadmorske visine i polako se penje ulazeći u klisuru Grdelice.

Oblast obuhvaćena istraživanjem u celosti pripada području Jugoistočne Srbije. U morfološkom pogledu teren se može podeliti na dva velika dela: oblast ravničarskog i brdovitog zemljišta, vezanu za brojne kotline kao što su Toplička, Niška, Barbeška i oblast niskog i srednjeplaninskog zemljišta Babičke gore i Radana. Prostorni raspored oba morfološka dela uslovljen je geološkom i tektonskom građom. Tako su Seličevica i Babička gora horstovi između Niške, Barbeške i Leskovačke potoline.

Južna Morava, Toplica, Nišava i njihove pritoke usekle su se u centralnu jezersku ravan. Na taj način, u rastresitim sedimentima centralne ravni stvorene su široke doline sa dobro razvijenim aluvijalnim talozima.

Možda najkarakterističniji makromorfološki oblik na delu neogenog područja predstavlja izražena asimetrija rečnih dolina. Asimetrija je zapažena zapadno od Južne Morave. Ovakva situacija uslovljava plasticitet terena u okviru neogenog područja i raspored najmlađih kvartarnih tvorevina.

Svi vodeni tokovi dreniraju se Južnom Moravom i njenim brojnim pritokama Pustom rekom, Toplicom, Nišavom i dr. U okviru neogenih terena većina pritoka u odnosu na glavne tokove ima dijagonalni, ređe upravni pravac pružanja.

Od morfoloških fenomena postalih radom reka moraju se pomenuti od ranije poznate -probojnica Južne Morave ispod Korvin Grada.

4.2.1.2 Geologija

Struktura pruge prolazi preko terena koji se sastoji od različitih geoloških jedinica, sa različitim vrstama metamorfnih, sedimentarnih i magmatnih stena. Veliki deo (oko 75%) strukture pruge prolazi kroz teren koji se sastoji od kvartarnih sedimenata Južne Morave koja je od velike važnosti u pogledu ovog specifičnog projekta.

Kvartarni sedimenti Južne Morave obuhvataju aluvijalne sedimente (šljunak-pesak-glina), deluvijalne sedimente (glina-sugline-peskovi) i proluvijalne sedimente (šljunak-pesak-glina). Pozicija i debljina kvartarnih sedimenata značajno variraju u različitim sekcijama strukture pruge. Nataloženi materijal Južne Morave ima različiti sastav i veličinu zrna što je direktno povezano sa kosinom i širinom reke, kao i sa rečnim materijalom, koji prenose i talože pritoke reke.

Područje istraživanja pripada srpsko-makedonskoj masi. Teren se sastoji uglavnom od paleozojskih sedimenata na kojima leže neogeni sedimenti sistema rovova i potolina Južne Morave i njenih pritoka. U tektonskom pogledu u ovom kompleksu izdvaja se Babička gora, u kome se ističe babička antiklinala sa osom koja tone prema SZ, ka barbeškom rovu.

Na prekretnici paleogen-neogen srpsko-makedonska masa se intenzivno blokovski razlama, i nastaje niz rovova povezanih sa Moravskom potolinom (Toplička, Nišavska, i Barbeška potolina). U ovim depresijama se talože neogene naslage, među kojima se razlikuje donji (donjomiocenski i srednjomiocenski) i gornji (gornjomiocenski i pliocsnski) kompleks. Sedimentacija donjeg kompleksa praćena je vulkanskom aktivnošću, koja zamire pri taloženju gornjeg kompleksa. Ove tvorevine se međusobno razlikuju i po paleoklimatološkim i paleografskim karakteristikama i po facijalnom sastavu.

4.2.1.3 Litostratigrafske jedinice

Kristalasti škriljci

Na istraživanom terenu razvijen je kompleks kristalastih škriljaca - gornji (vlasinski). Kompleks predstavlja sedimentno-vulkanogenu formaciju, metamorfisanu do facije zelenih škriljaca, lokalno i do albit-epidot-amfibolitsks facije. Tvorevine ovog kompleksa otkrivene su zapadnim padinama Babičke gore. O starosti gornjeg kompleksa sa teritorije lista Niš nema nikakvih podataka.

Albit-gnajsevi (Gab)

Na zapadnim padinama Babičke gore kao i na planini Seličevici albit-gnajsevi su razvijeni u vidu manjih ili većih sočiva sa postepenim prelazima u hloritsko-sericitske škriljce.

Albit-gnajsevi se razlikuju od drugih vrsta gnajseva kako po sastavu, tako i strukturi i nižem stupnju kristaliniteta. To su stene uglavnom porfiroblastične strukture, koje u svom sastavu sadrže albit i kvarc, zatim muskovit i biotit kao i sporedne sastojke.

Plagaoklas je karakterističan i najzastupljeniji sastojak a predstavljen je albitom. Kvarc je pored albita najviše zastupljen. On se javlja u sitnim i manje-više ujednačenim zrnima. Za muskovit i biotit je karakteristično da su uvek prisutni u steni.

Albit - hlorit-sericitski škriljci (Scose)

Mase ovih stena nalaze se na zapadnim padinama Babičke gore i na Seličevici, gde ujedno predstavljaju i osnovne članove kompleksa. Zelene su boje. Folijacija (ređe i lineacija) dobro im je izražena. Ovi škriljci su tipične stene sedimentnog porekla, psefitskog i psamitskog a vrlo retko i pelitskog karaktera, metamorfisane pod uslovima facije zelenih škriljaca.

Albit - amfibol-epidotski škriljci (Sam)

Ove stene konstatovane su uglavnom na Seličevici. Javljaju se u vidu nekoliko uzdužnih konkordantnih sočiva. Folijacija im je dobro izražena iako ponekad imaju masivan izgled. Mineralna asocijacija i karakter ukazuju na mogućnost postanka alteracijom starih bazičnih stena.

Albit-hlorit-epidotski škriljci (Sabco)

Albit-hlorit-epidotski škriljci su malo zastupljeni na planini Seličevici (severoistočno od G. Barbeša, Crno jezero) i na Babičkoj gori i to u obliku sočiva u hloritsko-sericitskim škriljcima. Folijacija je uočljiva.

Po postanku ovi škriljci su identični sa albit-amfibol-epidotskim škriljcima, odnosno njihov postanak je vezan za metamorfizam bazičnih magmatskih stena (pretežno efuziva) i njihovih tufova.

Kvarciti (Q)

U okviru gornjeg kompleksa kvarciti se javljaju kao tanka ili nešto deblja sočiva u kristalastim škriljcima Seličevice i Babičke gore. Sastoje se pretežno od kvarca i muskovita koji skoro uvek leži po površini folijacije.

Slika 4.2. Geološka karta istražnog područja

Legenda, geološke karte, geološki profil i stub istražnog terena

Paleozoik (Pz)

Južno od sela Malošišta, na severozapadnim padinama pl. Seličevice, otkrivena je mala partija mermerastih krečnjaka. Odnos ovih stena prema kristalastim škriljcima vlasinskog kompleksa, nesumljivo je tektonski. Na razlomnoj zoni pravca istok-zapad mermerasti krečnjaci su spušteni i kasnije zaplavljeni neogenim sedimentima. To su sitnokristalaste stene i ispresecane brojnim kalcitskim žicama. Kako ovi ostaci fosila nedovoljni za mikropaleontološku interpregaciju to se paleozojska starost stena uzima kao aproksimativna.

Tercijar

Kao tercijerne tvorevine izdvojeni su sedimenti neogena, koji po starosti odgovaraju donjem i srednjem miocenu, gornjem miocenu-donjem pliocenu i pliocenu, kao i produkt kore raspadanja takođe pliocenske starosti.

Neogen

Prostrano neogeno područje na istraživanom terenu pripada delu velike i složene tektonske depresije poznate kao moravski rov. Rov je izgrađen od većeg broja neogenih basena Niške, Barbeške i Topličke potoline. Prema dosadašnjem poznavanju geološke građe ovih oblasti sve potoline postale su krajem oligocena, za vreme savske orogene faze, spuštanjem većih blokova u okviru Srpsko-makedonske mase.

Na osnovu rezultata geološkog kartiranja utvrđena su dva neogena sedimentna kompleksa koji se, pored toga što odgovaraju različitim stratigrafskim stepenicama, razlikuju po mnogim drugim osobinama. Stariji kompleks obuhvata sedimente donjeg i srednjeg miocena a mlađi -gornjomiocensko-donjopliocenske naslage u širem smislu; u starijem delu preovlađuju koherentne stene dok se mlađi karakteriše slabo vezaiim i nevezanim sedimentima. Obe serije bitno se razlikuju po tektonskim i paleogeografskim osobinama.

Zbog veoma mladih epirogenih pokreta koji su komplikovali odnose među neogenim sedimentima i naročito velike pokrivenosti terena, granice između neogenih stratigrafskih kompleksa dosta su aproksimativne.

Stariji neogeni kompleks

U donjem ili starijem neogenom kompleksu izdvojeni su sedimenti donjeg miocena i serije koja po starosti odgovara donjem i srednjem miocenu.

Donji miocen (M1)

Sedimenti starijeg neogena do sada nisu pouzdano stratigrafski determinisani. Na krajnjem severoistočnom delu terena, u erozionom prozoru koji je otkriven Rekom, levom pritokom Kutanske reke, ispod najmlađih pliocenskih sedimenata leže crni peskoviti glinci sa tragovima uglja, peščari i laporci kao i bituminozni glinci. Pomenuti sedimenti su i ubrani što nije slučaj sa ostalim neogenim sedimentima, pa je i to razlog njihovog svrstavanja u donji miocen. Vrednosti sortiranja materijala su veoma različite i ukazuju da su sedimenti stvarani pri različitim brzinama vodenih tokova i različitim uslovima u basenu.

Donji i srednji miocen (M1+2)

Sedimenti donjeg i srednjeg miocena imaju najveće rasprostranjenje na desnoj obali Južne Morave. Najveći deo Barbeške potoline takođe je izgrađen od stena identične starosti. Serija leži transgresivno preko kristalastih škriljaca ali se često nalazi u tektonskom kontaktu. Starost naslaga određena je na osnovu nalaska flore i faune paralelizacije sa susednim terenima.

Serija je veoma heterogenog litološkog sastava. Pored peščara i konglomerata zapažaju se laporci, glinci, tufovi i ređe šljunkovi, peskovi, prašinasti peskovi i peskovite gline. Na osnovu preovlađivanja pojedinih članova, moguće je bilo izdvajanje nekoliko facija sedimenata donjo i srednje miocenske starosti. To su:

facija peščara i konglomerata, predstavlja bazalni deo serije i razvijena je jugoistočno od Niša i na zapadnim padinama Babičke gore.

facija laporaca sa glinama i tufovima, sa pravilnom slojevitošću, što je karakteristika sedimenata fromiranih u dubokim vodama.

facija glina i peščara, nalazi se samo jugoistočno od Barbeša i južno od G. Lokošnice.

Prosečna debljina serije iznosi oko 700 m.

Mlađi neogeni kompleks

Među sedimentima mlađeg neogenog kompleksa izdvojene su gornjomiocensko donjopliocenske jezerske tvorevine, pliocenska kora raspadanja i šljunkovito peskovita serija pliocenske starosti.

Gornji miocen -donji pliocen (M,Pl)

Sedimenti gornjomiocenske-donjopliocenske starosti imaju veliko rasprostranjenje u basenu Toplice kao i delovima niško-leskovačke potoline. Serija leži transgresivno preko kristalastih škriljaca donjeg i gornjeg kompleksa i najverovatnije i preko sedimenata starijeg neogenog kompleksa. Međutim, odnosi prema starijim neogenim stenama najčešće su maskirani i pokriveni mlađim peskovito-šljunkovitim pliocenom. Serija je veoma heterogenog litološkog sastava i karakteriše se čestim facijalnim promenama. Glavni litološki predstavnici su slabo vezani peščari, šljunkovi, peskovi. gline, i ugalj, sa brojnim prelaznim varijetetima. Povlata opisanh sedimenata izgrađena je od šljunkovito-peskovite serije pliocenske starosti. Kod svih sedimenata karakteristična je horizontalna slojevitost na osnovu koje se može zaključiti da je deponovanje vršeno u relativno mirnoj srednii. Pri tome je glinoviti deo serije nesumnjivo taložen u dubljim vodama, što se ne može reći za peskovite horizonte, koji su stvarani u plićim delovima basena.

Starost serije određena je na osnovu brojnih paleontoloških dokaza u različitim delovima basena. Debljina ovog dela neogene serije procenjuje se na oko 400 m.

Pliocen (Pl)

Pliocenske tvorevine imaju naročito veliko rasprostranjenje južno i jugoistočno od Niša, na kosama između Puste reke i Toplice. Pliocenski sedimenti leže transgresivno ili preko starije neogenih sedimenata ili preko kristalastih škriljaca. Serija je izgrađena pretežno od šljunkova i peskova ali se na mnogim mestima zapažaju sočiva ili tanki proslojci peskovitih glina, glinovitih peskova, pa čak i pravih glina. Bitna sedimentološka razlika između pliocenskih i starijih neogenih naslaga, sastoji se u tome što je kod šljunkovito-peskovite serije izražena kosa, ukrštena pa čak i haotična stratifikacija, dok se starije tvorevine odlikuju pretežno horizontalnom slojevitošću. Ovakav tip sedimentacije karakteriše obično taloge deponovane stalnim i povremenim vodenim tokovima. Prosečna debljina sedimenata iznosi oko 80m.

Kvartar (Q)

Aluvijalni talozi (al)

Aluvijalni talozi imaju veliko rasprostranjenje u dolinama svih jakih i stalnih vodenih tokova (J. Morave, Nišave, Toplice, Puste reke, Jablanice i dr.). Karakterišu se veoma pravilnim rasporedom geoloških članova u vertikalnom smislu. Tako na primer u vertikalnom profilu aluvijana, skoro uvek možemo zapaziti da u podini leže tipični šljunkovi facije korita, koje ponekad pokrivaju peskovi iste facije. Preko facije korita leže razne povodanjske facije (sugline, supeskovi, lesolike gline i dr).

Rečne terase (t1-3)

Odnosi vertikalnih profila rečnih terasa, u svemu identični sa aluvijalnim talozima, pokazuju da se evolucija dolina u ranijim dinamičkim fazama odvijala na isti način kao kod današnjih aluvijalnih ravni. Na stranama rečnih dolina najčešće se zapažaju tri terasna nivoa. U morfološkom pogledu to su tipične rečne terasne zaravni ili eroziono-akumulacionog karaktera.

Proluvijalni talozi (pr)

Bitna razlika proluvijalnih u odnosu na aluvijalne naslage jeste u tome što se kod njih ne zapaža nikakva pravilnost u vertikalnim profilima. Kao i aluvijalni talozi izgrađeni su od istih litoloških članova - supeskova, suglina, lesoidnih glina, peskova i šljunkova. Svi ovi članovi se nepravilno smenjuju bilo u horizontalnom bilo u vertikalnom smislu. Za sve plavinske konuse karakteristična je totalna neslojevitost materijala uz haotičnu i ukrštenu stratafikaciju unutar različitih litoloških članova.

Deluvijum (d) i deluvijum-proluvijum (d-pr)

Deluvijum je dobro zastupljen na svim dolinskim stranama kod kojih je ranije opisana asimetrija (Pusta reka, Drenovački i Crnatovački potok, Jugbogdanovačka i Merošinska reka i dr.). Deluvijalne i mešovite deluvijalno-proluvijalne naslage dobro su razvijene takođe i na delovima kristalastah škriljaca koji su za vreme pliocena bili pokriveni. U okviru deluvijuma na neogenim područjima glavni litološki članovi su sugline i supeskovi dok se na kristalastim škriljcima stvaraju naslage grubozrne naslaga, peskovi i šljunkovi.

4.2.1.4 Tektonika

Istraživana oblast obuhvaćena u celini u srpsko-makedonskoj masi. Istraživano područje je razbijeno u blokove odvojene neogenim rovovima. Na istoku se nalaze blokovi Seličevice i Babičke gore. Između blokova leže neogeni baseni: Toplice, Nišave i Barbeška potolina, dok je kristalin severozapadnog dela terena pokriven potolinom Toplice.

Blok Seličevice sastoji se od antiklinale Seličevice, na koju se i ka severoistoku i ka jugozapadu nadovezuje niz nabornih formi - pre svega sinklinala M. Ibrovice na istoku i bore Malosišta i Korvin Grada na zapadu. Ose svih ovih oblika tonu ka JZ i to pod relativno velikim uglovima: osa antiklinale Seličevice ima elemente pada 156/44. Zapaža se konvergencija osa prema jednom području barbeškog rova, sa smanjenjem ugla tonjenja osa prema zapadu i istoku. Rov Barbeša nije isključivo razlomnog porekla. Seličevica je prema tome poprečni poluhorst, pošto joj je severni obod obeležen razlomnom zonom. Na Bloku Babičke gore se ističe babička antiklinala, srednjim padom krila i tonjenjem ose 288/20

Neogeni baseni i rovovi - Sedimenti neogena su taloženi i sačuvani u krupnim tektonskim potolinama. Centralnu potolinu predstavlja područje J. Morave, od koje se odvajaju rovovi Toplice, Nišave i Barbeša. Rov Toplice predstavlja složenu formu, nastao je spuštanjem terena između Jastrepca, na severu, i Pasjače i Vidojevice, na jugu. Rov Nišave - na severnom obodu Seličenice nalazi se velika transverzalna rasedna zona koja predstavlja južni razlom rova Nišave. Barbeška potolina predstavlja simetričan rov ili polurov sa krupnim razlomom na južnom obodu. Po ovom razlomu je severni blok intermitentno spuštan, te su tako na Babičkoj gori zaostale erozione krpe sedimenata srednjeg miocena.

### Hidrološke i hidrogeološke karakteristike

4.2.2.1 Hidrogeologija

U pogledu zaštite resursa podzemnih voda na koje može da utiče projekat, glavna pažnja treba da se posveti plitkoj izdani koja je formirana u okviru visokopropusnih aluvijalnih sedimenata koji su nataloženi u blizini železničke strukture. Posebno je povezana sa bogatom aluvijalnom izdani koja je formirana u dolini Južne Morave i predstavlja glavni resurs lokalnog vodosnabdevanja za nekoliko naselja u dolini.

U geografskom kontekstu, aluvijalna izdan reke Južne Morave ima različitu geometriju i debljinu. Najvažnije zone u pogledu snabdevanja pijaćom vodom su one u Leskovačkoj dolini.

Ostale izdani nešto niže propusnosti formirane su u okviru nanosa rečne terase koji su formirani na periferiji aluvijalnog pojasa, većinom na desnoj strani doline Južne Morave. Osim toga, neogenski sedimenti predstavljaju srednje do niskopropusne jedinice, u površinskim slojevima se sastoje uglavnom od nepropusne gline i laporca i predstavljaju dobru zaštitu za dublje izdani od peska i kreča.

U pogledu zaštite strukture pruge od uticaja podzemnih voda treba napomenuti da postoji značajan broj malih izvora vode u brdovitim oblastima koji formiraju bujice i uzrokuju procese erozije.

Na istraživanom terenu, generalno mogu se izdvojiti sledeći tipovi izdani:

Uslovno bezvodni delovi terena i formirani u okviru klistalastih škriljaca paleozojske starosti

Slabovodopropusni sedimenti u okviru donjomiocenskog kompleksa

Zbijeni tip izdani manje izdašnosti formiran u okviru mio-pliocenskih i kvartarnih naslaga i

Zbijeni tip izdani veće izdašnosti formiran u okviru aluvijalnih i terasnih naslaga.

Uslovno bezvodni tereni konstatovani su u istočnom delu istraživanog terena u okviru kristalastih škriljaca i najvećim delom predstavljaju barijeru u kretanju podzemnih voda. U intenzivnije tektonski oštećenim zonama i na kontaktu sa drugim formacijama, postoji mogućnost razvijanja lokalne izdani sa izvorima izdašnosti manje od 0,1 l/s. Izuzetak predstavljaju jače pojave podzemnih voda koje izbijaju iz većih partija kvarcita i mermera, tako da ove delove karakteriše lokalno razviće pukotinske izdani.

Slabovodopropusni sedimenti u okviru donjo-miocenskog kompleksa koju čine gline, glinci, konglomerati, tufovi, laporci i peščari, predstavljaju praktično hidrogeološke izolatore. Najpovoljnijim uslovima za formiranje izdanskih voda karakteriše se serija bazalnih konglomerata, posebno u zonama dubokih rasednih struktura i ima lokalni karakteri.

Zbijeni tip izdani manje izdašnosti formiran u mio-pliocenskim tvorevinama zauzima veliko raspostranjenje u basenima Južne Morave i Toplice. Posebno su značajni delovi ove formacije koje se nalaze u podini aluvijalnih i drugih kvartarnih tvorevina. Hidrogeološki uslovi ovog područja uslovljavaju formiranje izdani arteskog odnosno subarterskog karaktera. Rezerve u okviru ove u najvećoj meri uslovljene su debljinom peskovito-šljunkovitih formacija.

Pored navedenog u kvartarnim naslagama (deluvijalnim, proluvijalnim i kombinovanim) javlja se zbijeni tip izdani manje izdašnosti i predstavlja posledicu prisustva glinovite komponente i sitnijih frakcija peskovitih sedimenata, tako da se javljaju manji i povremeni izvori izdašnosti do nekoliko litara u sekundi.

Zbijeni tip izdani veće izdašnosti u aluvijalnim i terasnim naslagama Južne Morave, Toplice, nišave i Puste reke predstavljaju značajan hidrogeološki kolektor, posebno kada su u pitanju šljunkovi. U terasnim šljunkovima formira se zbijena izdani slabog subarteskog karaktera, a posebno su značajne one formirane u nižim terasama. Izdan se prihranjuje na račun atmosferskih padavina i na osnovu hidrauličke veze za rekom. Postoji i mogućnost prihranjivanja iz dublje neogene subarteske izdani u delovima terena sa relativnom propusnom podinom. Dreniranje izdani se vrši veštački (bunarima) i isticanjem u reku u povoljnim hidrološko-hidrogeološkim stanjima.

Hidrogeološke karakteristike aluvijalne izdani razmatrane su i na osnovu litoloških profila, na 11 plitkih bušotina koje se nalaze u okviru kontinuiranog monitoringa RHMZ Srbije.

Peskovito-šljunkovita serija prekrivena je prirodnim materijalnom- humificiranom glinom i glinom, kao i nasutim materijalom, koji predstavljaju hidrogeološki izolator. Debljina izolatorskog dela najčešće iznosi do 1 m, a u izuzetnim slučajevima dostiže debljinu do 3,4 m (na bušotini Doljevac –Selo), odnosno 4.3 m Novo selo- Stara škola. Povlatni sloje izostaje u potpunosti na bušotinu Klisura Selo koja je locirana u neposrednoj blizini Južne Morave (sa druge strane u odnosu na prugu). Prosečna debljina peskovito-šljunkovitih naslaga varira u dijapazonu od 2,7 do više od 7 m. Samo na profilima bušotina Doljevac i Doljevac-Pusta reka debljina peskovito-šljunkovitih naslaga prevazilazi debljinu od 8 m. Podina zbijene izdani u odnosu na nivo terena varira u dijapazonu od 5,1-9,5 m, s tim što na bušotinama, Klisura – Selo, Doljevac i Doljevac – Pusta reka bušotine su nesavršene tako da nije konstatovana podina izdani.

Nivoi podzemnih voda su razmatrani za period od 2008. god, dok su detaljno razmatrani na trodnevnom i petodnevnom nivou u za 2010.

Srednje vrednosti nivoa podzemnih voda variraju u dijapazonu od 177,34 m.n.m (Novo selo – stara škola) do 195,09 m.nm (Pukovac – Selo), sa srednjom vrednosti 186,105 m.n.m. Maksimalni izmereni nivoi podzemnih voda kreću se u rasponu od 178,44 do 194,12 m.n.m, dok se minimalne vrednosti kreću od 176,46 do 194,4 m.n.m. Najveće oscilacije konstatovane su na području Doljevca i iznose 2,92 m.

Analizom oscilacija podzemih voda na profilu Medoševac – selo maksimumi podzemnih voda 185,03 m.n.m. se javljau u martu mesecu, što je najverovatnije posledica otapanja snega, dok se minimalne vrednosti javlja u jesenjim mesecima (septemar-oktobar). Analizom oscilacija podzemih voda na profilu Medoševac – betonjerka maksimumi podzemnih voda 184,53 m.n.m. se javljaju u aprilu, nakon čega nastupa recesija koja traje sve do septembra, što odgovara minimumu (182,97). Na profilu Popovac – selo, merenja oscilacija nivoa podzemnih voda su učestalija i konstatovana su dva perioda maksimuma – maj – 179,25 i septembar 179,31 m.n.m, dok se minimalne vrednosti javljaju u periodu zimskim mesecima novembar-decembar i februar. Analizom oscilacija podzemih voda na profile Novo Selo – stara škola maksimumi podzemnih voda 184,53 m.n.m. se javljaju u periodu april-maj, nakon čega nastupa recesija koja traje sve do septembra, što odgovara minimumu (182,97). Na profilu Klisura – selo maksimumi se javljaju u februaru i dostižu vrednost 189,12 m.n.m., izrazito oscilirajući sve do perioda maj-jun kada nastupa recesija, a period suše traje sve do kraja novembra. Na profilu Doljevac – put za Orljane, maksimumi dostižu vrednost u periodu mart-april kada dostižu vrednost od 187,07 m.n.m., nakon čega nastupa period recesije sa kotama nivoa podzemnih voda ispod 186 m.n.m. Na profilu Doljevac – Klanica maksimumi se javljaju u periodu februar-mart (191,48 – 191,62 m.n.m) kada nastupa postepena recesija koja traje sve do septembra-oktobra. Na profilu Doljevac, kao i u prethodnom slučaju konstatovan je takođe maksimum u februaru – 192,64 m.n.m, nakon čega pored submaksimuma u aprilu nastupa recesija. Na profilu Doljevac – Pusta reka, trend oscilacija je veoma sličan prethodnom sa maksimumom u februaru – 191,81. Na profilu Doljevac – selo maksimumi se javljaju u maju i junu i iznose 194,1, odnosno 194,04 m.n.m, nakon čega nastupa postepena recesija. Na profilu Pukovac-selo nivoi podzemne vode su vrlo visoki i prelaze vrednost od 198,07 m.n.m. što odgovara koti „0“ – usta pijezometra, a indikativni su periodi poplava koji traju sve do maja meseca.

| Stanica | Medoševac (selo) | Medoševac (betonjerka) | Novo Selo (stara škola) | Klisura (selo) | Doljevac (put za Orljane) | Doljevac (klanica) | Doljevac | Pusta Reka Doljevac | Doljevac (selo) | Pukovac (selo) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stanica # | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Reka | Nišava | Nišava | Nišava | J.Morava | Toplica | Toplica | Toplica | Pusta reka | Pusta reka | Pusta reka |
| Udaljenost od reke [km] | 0.37 | 0.21 | 0.71 | 0.03 | 0.04 | 0.13 | 0.03 | 0.01 | 0.61 | 0.02 |
| X [m] | 4798222 | 4797621 | 4797710 | 4786390 | 4785070 | 4784739 | 4784623 | 4783497 | 4789492 | 4780693 |
| Y [m] | 7570526 | 7570375 | 7566412 | 7568570 | 7567947 | 7567757 | 7567948 | 7568847 | 7568199 | 7569984 |
| Visina „0“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [nadmorska visina] | 188.53 | 188.33 | 181.37 | 192.81 | 191.59 | 195.67 | 195.68 | 195.2 | 198.94 | 198.07 |
| Visina terena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [nadmorska visina] | 187.68 | 187.39 | 181.17 | 191.77 | 190.73 | 194.86 | 194.83 | 194.2 | 198.18 | 197.02 |
| Bušotina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| okno [m] | 0.85 | 0.94 | 0.2 | 1.04 | 0.85 | 0.81 | 0.85 | 1 | 0.76 | 1.05 |
| Visina bušotine [m] | 8.55 | 8 | 10 | 8 | 8.86 | 8.71 | 8.85 | 9.5 | 8.76 | 8.55 |
| Dno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzdignuće |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bušotine [nadmorska visina] | 179.98 | 180.33 | 171.37 | 184.81 | 182.73 | 186.96 | 186.83 | 185.7 | 190.18 | 189.52 |
| Dubina [m] | 7.7 | 7.06 | 9.8 | 6.96 | 8.01 | 7.9 | 8 | 8.5 | 8 | 7.5 |
| Učestalost merenja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| */mesec | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 |
| Gornji nivo građevinske osnove |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [metara iznad nivoa mora] | 190.97 | 190.97 | 185.37 | 194.87 | 194.26 | 194.26 | 194.26 | 194.65 | 194.65 | 200.33 |
| Nivo pruge | 192.39 | 192.39 | 186.79 | 196.29 | 195.68 | 195.68 | 195.68 | 196.07 | 196.07 | 201.75 |
| Maks. GWL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [metara iznad nivoa mora] | 184.95 | 184.78 | 178.44 | 189.23 | 187.22 | 193.84 | 192.75 | 191.91 | 194.12 | - |
| srednji GWL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [m.asl] | 183.63 | 183.89 | 177.34 | 187.06 | 186.14 | 190.63 | 190.54 | 190.16 | 192.99 | 195.09 |
| Min. GWL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [m.asl] | 182.81 | 183.02 | 176.73 | dry | 185.58 | 189.78 | 189.83 | 189.54 | 192.34 | 194.4 |
| Opseg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [maks-min] | 2.14 | 1.76 | 1.71 | - | 1.64 | 4.06 | 2.92 | 2.37 | 1.78 | - |
| Temp –voda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [oC] |  | 14.5 | 14.3 |  | 15.6 |  |  |  |  |  |
| Temp. –vazduh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [oC] |  | 22 | 20 |  | 21 |  |  |  |  |  |
| pH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [μS] |  | 879 | 1975 |  | 670 |  |  |  |  |  |
| f-Krulov |  | 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |

U Tabeli 4.2. dati su podaci sa osmatračkih bušotina od 2008.

| Dan | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 184.59 | 184.49 | 185.03 | 184.45 | 184.58 | 184.31 | 184.00 | 183.77 | 183.47 | 183.49 | 183.53 | 183.88 |
| 20 | 184.46 | 184.98 | 184.86 | 184.61 | 184.47 | 184.24 | 183.84 | 183.68 | 183.41 | 183.40 | 183.59 | 183.93 |
| 30 | 184.52 | 184.83 | 184.51 | 184.77 | 184.43 | 184.20 | 183.79 | 183.57 | 183.36 | 183.43 | 183.69 | 184.08 |
|  | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
| Sr.vr. | 184.52 | 184.77 | 184.80 | 184.61 | 184.49 | 184.25 | 183.88 | 183.67 | 183.41 | 183.44 | 183.60 | 183.96 |
| Maks. | 184.59 | 184.98 | 185.03 | 184.77 | 184.58 | 184.31 | 184.00 | 183.77 | 183.47 | 183.49 | 183.69 | 184.08 |
| Min. | 184.46 | 184.49 | 184.51 | 184.45 | 184.43 | 184.20 | 183.79 | 183.57 | 183.36 | 183.40 | 183.53 | 183.88 |

Slika 4.3. / Tabela 4.3. Osmatračka bušotina, lokacija Medoševac – selo 2010. Litološki stub, nivo podzemnih voda u mnm, hidrogram oscilacija podzemnih voda

| Dan | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 188.23 | 184.15 | 184.32 | 184.53 | 184.06 | 184.05 | 183.82 | 183.36 | 183.15 | 182.92 | 182.89 | 183.00 |
| 20 | 188.13 | 184.26 | 184.27 | 184.42 | 184.29 | 184.05 | 183.68 | 183.27 | 183.04 | 182.83 | 182.92 | 183.05 |
| 30 | 188.03 | 184.29 | 184.42 | 184.23 | 184.23 | 183.97 | 183.60 | 183.17 | 182.97 | 182.83 | 183.04 | 183.17 |
|  | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
| Sr. vr. | 188.13 | 184.23 | 184.34 | 184.39 | 184.19 | 184.02 | 183.70 | 183.27 | 183.05 | 182.86 | 182.95 | 183.07 |
| Maks. | 188.23 | 184.29 | 184.42 | 184.53 | 184.29 | 184.05 | 183.82 | 183.36 | 183.15 | 182.92 | 183.04 | 183.17 |
| Min. | 188.03 | 184.15 | 184.27 | 184.23 | 184.06 | 183.97 | 183.60 | 183.17 | 182.97 | 182.83 | 182.89 | 183.00 |

Slika 4.4. / Tabela 4.4. Osmatračka bušotina, lokacija Medoševac – betonjerka 2010. Litološki stub, nivo podzemnih voda u mnm, hidrogram oscilacija podzemnih voda

| Dan | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 181.27 | 177.79 | 178.04 | 178.64 | 178.82 | 178.79 | 178.58 | 178.48 | 178.23 | 178.09 | 178.03 | 177.94 |
| 20 | 181.17 | 177.84 | 178.18 | 178.73 | 178.84 | 178.74 | 178.54 | 178.38 | 178.13 | 178.03 | 178.03 | 177.89 |
| 30 | 181.07 | 177.89 | 178.44 | 178.73 | 178.84 | 178.69 | 178.58 | 178.38 | 178.09 | 177.98 | 177.98 | 177.89 |
|  | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
| Sr.vr | 181.17 | 177.84 | 178.22 | 178.70 | 178.83 | 178.74 | 178.57 | 178.41 | 178.15 | 178.03 | 178.01 | 177.91 |
| Maks. | 181.27 | 177.89 | 178.44 | 178.73 | 178.84 | 178.79 | 178.58 | 178.48 | 178.23 | 178.09 | 178.03 | 177.94 |
| Min. | 181.07 | 177.79 | 178.04 | 178.64 | 178.82 | 178.69 | 178.54 | 178.38 | 178.09 | 177.98 | 177.98 | 177.89 |

Slika 4.5. / Tabela 4.5. Osmatračka bušotina, lokacija Novo Selo – stara škola 2010. Litološki stub, Nivo podzemnih voda u mnm, hidrogram oscilacija podzemnih voda

| Dan | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 187.77 | 187.13 | 188.05 | 187.54 | 187.51 | 186.93 | 187.05 | 186.53 | suv | suv | suv | 187.77 |
| 10 | 187.25 | 187 | 188.44 | 187.45 | 187.23 | 186.89 | 186.82 | suv | suv | suv | suv | 187.52 |
| 15 | 186.85 | 188.53 | 188.65 | 187.63 | 187.65 | 186.83 | 186.75 | suv | suv | suv | suv | 187.45 |
| 20 | 186.75 | 189.12 | 188.49 | 188.63 | 187.81 | 186.73 | 186.7 | suv | suv | suv | suv | 187.42 |
| 25 | 186.63 | 188.93 | 188.63 | 188.73 | 187.75 | 186.79 | 186.55 | suv | suv | suv | 187.19 | 187.72 |
|  | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
| Sr.vr. | 187.05 | 188.14 | 188.45 | 188.00 | 187.59 | 186.83 | 186.77 |  |  |  |  | 187.58 |
| Maks. | 187.77 | 189.12 | 188.65 | 188.73 | 187.81 | 186.93 | 187.05 |  |  |  |  | 187.77 |
| Min. | 186.63 | 187.00 | 188.05 | 187.45 | 187.23 | 186.73 | 186.55 | 186.53 |  |  | 187.19 | 187.42 |

Slika 4.6. / Tabela 4.6. Osmatračka bušotina, lokacija Klisura – selo 2010. Litološki stub, Nivo podzemnih voda u mnm, hidrogram oscilacija podzemnih voda

| Dan | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 191.49 | 186.31 | 186.08 | 186.98 | 186.70 | 186.83 | 186.37 | 186.12 | 185.97 | 185.76 | 185.69 | 185.73 |
| 20 | 191.39 | 186.17 | 186.95 | 187.02 | 187.00 | 186.65 | 186.20 | 186.00 | 185.85 | 185.71 | 185.77 | 185.72 |
| 30 | 191.29 | 186.07 | 187.07 | 187.00 | 187.15 | 186.56 | 186.24 | 185.94 | 185.77 | 185.69 | 185.75 | 185.84 |
|  | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
| Sr.vr | 191.39 | 186.18 | 186.70 | 187.00 | 186.95 | 186.68 | 186.27 | 186.02 | 185.86 | 185.72 | 185.74 | 185.76 |
| Maks. | 191.49 | 186.31 | 187.07 | 187.02 | 187.15 | 186.83 | 186.37 | 186.12 | 185.97 | 185.76 | 185.77 | 185.84 |
| Min. | 191.29 | 186.07 | 186.08 | 186.98 | 186.70 | 186.56 | 186.20 | 185.94 | 185.77 | 185.69 | 185.69 | 185.72 |

Slika 4.7. / Tabela 4.7. Osmatračka bušotina, lokacija Doljevac put za Orljane 2010. Litološki stub, Nivo podzemnih voda u mnm, hidrogram oscilacija podzemnih voda

| Dan | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 190.86 | 190.6 | 192.03 | 191.22 | 191.16 | 190.85 | 190.69 | 190.6 | 190.31 | 190.25 | 190.33 | 190.95 |
| 10 | 191.14 | 190.65 | 191.53 | 191.07 | 191 | 190.72 | 190.56 | 190.49 | 190.3 | 190.27 | 190.33 | 190.65 |
| 15 | 190.88 | 191.15 | 191.7 | 191.1 | 190.91 | 190.63 | 190.5 | 190.4 | 190.27 | 190.29 | 190.33 | 190.55 |
| 20 | 190.73 | 192.4 | 191.56 | 190.87 | 190.91 | 190.6 | 190.5 | 190.35 | 190.24 | 190.38 | 190.31 | 190.52 |
| 25 | 190.61 | 192 | 191.36 | 191.02 | 191.16 | 190.63 | 190.44 | 190.32 | 190.25 | 190.34 | 190.39 | 190.76 |
| 30 | 190.59 | 192.07 | 191.53 | 191.38 | 190.93 | 190.77 | 190.43 | 190.3 | 190.24 | 190.35 | 190.5 | 190.55 |
|  | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
| Sr.vr. | 190.80 | 191.48 | 191.62 | 191.11 | 191.01 | 190.70 | 190.52 | 190.41 | 190.27 | 190.31 | 190.37 | 190.66 |
| Maks. | 191.14 | 192.40 | 192.03 | 191.38 | 191.16 | 190.85 | 190.69 | 190.60 | 190.31 | 190.38 | 190.50 | 190.95 |
| Min. | 190.59 | 190.60 | 191.36 | 190.87 | 190.91 | 190.60 | 190.43 | 190.30 | 190.24 | 190.25 | 190.31 | 190.52 |

Slika 4.8. / Tabela 4.8. Osmatračka bušotina, lokacija Doljevac – klanica 2010. Litološki stub, Nivo podzemnih voda u mnm, hidrogram oscilacija podzemnih voda

| Dan | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 190.74 | 190.52 | 191.58 | 190.94 | 190.83 | 190.64 | 190.56 | 190.67 | 190.24 | 190.16 | 190.26 | 191.21 |
| 10 | 191.16 | 190.58 | 191.08 | 190.81 | 190.71 | 190.49 | 190.41 | 190.37 | 190.22 | 190.19 | 190.26 | 190.57 |
| 15 | 190.74 | 191.14 | 191.37 | 190.96 | 190.73 | 190.41 | 190.36 | 190.3 | 190.21 | 190.26 | 190.27 | 190.44 |
| 20 | 190.6 | 192.64 | 191.31 | 192.05 | 190.68 | 190.42 | 190.37 | 190.25 | 190.17 | 190.35 | 190.24 | 190.45 |
| 25 | 190.48 | 191.71 | 191.07 | 191.54 | 190.97 | 190.46 | 190.31 | 190.23 | 190.19 | 190.26 | 190.34 | 190.72 |
| 30 | 190.5 | 191.73 | 191.31 | 190.97 | 190.7 | 190.64 | 190.28 | 190.22 | 190.18 | 190.28 | 190.51 | 190.45 |
|  | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
| Sr.vr. | 190.70 | 191.39 | 191.29 | 191.21 | 190.77 | 190.51 | 190.38 | 190.34 | 190.20 | 190.25 | 190.31 | 190.64 |
| Maks. | 191.16 | 192.64 | 191.58 | 192.05 | 190.97 | 190.64 | 190.56 | 190.67 | 190.24 | 190.35 | 190.51 | 191.21 |
| Min. | 190.48 | 190.52 | 191.07 | 190.81 | 190.68 | 190.41 | 190.28 | 190.22 | 190.17 | 190.16 | 190.24 | 190.44 |

Slika 4.9. / Tabela 4.9. Osmatračka bušotina, lokacija Doljevac 2010. Litološki stub, Nivo podzemnih voda u mnm, hidrogram oscilacija podzemnih voda

| Dan | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 190.47 | 190.37 | 191.62 | 190.73 | 190.82 | 190.46 | 190.43 | 190.19 | 190.11 | 190.06 | 190.08 | 190.63 |
| 10 | 190.67 | 190.48 | 191.24 | 190.66 | 190.65 | 190.38 | 190.35 | 190.19 | 190.09 | 190.06 | 190.08 | 190.30 |
| 15 | 190.6 | 191.17 | 191.66 | 191.21 | 190.58 | 190.29 | 190.31 | 190.15 | 190.07 | 190.07 | 190.08 | 190.26 |
| 20 | 190.53 | 191.81 | 191.1 | 191.72 | 190.54 | 190.55 | 190.25 | 190.12 | 190.07 | 190.08 | 190.07 | 190.25 |
| 25 | 190.42 | 191.71 | 190.98 | 191.6 | 190.62 | 190.42 | 190.22 | 190.11 | 190.07 | 190.08 | 190.13 | 190.43 |
| 30 | 190.35 | 191.66 | 190.93 | 191.19 | 190.51 | 190.45 | 190.19 | 190.1 | 190.05 | 190.1 | 190.12 | 190.34 |
|  | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
| Sr.vr. | 190.51 | 191.20 | 191.26 | 191.19 | 190.62 | 190.43 | 190.29 | 190.14 | 190.08 | 190.08 | 190.09 | 190.37 |
| Maks. | 190.67 | 191.81 | 191.66 | 191.72 | 190.82 | 190.55 | 190.43 | 190.19 | 190.11 | 190.10 | 190.13 | 190.63 |
| Min. | 190.35 | 190.37 | 190.93 | 190.66 | 190.51 | 190.29 | 190.19 | 190.10 | 190.05 | 190.06 | 190.07 | 190.25 |

Slika 4.10. / Tabela 4.10. Osmatračka bušotina, lokacija Doljevac – Pusta reka 2010. Litološki stub, Nivo podzemnih voda u mnm, hidrogram oscilacija podzemnih voda

| Dan | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 193.03 | 193.10 | 193.49 | 193.76 | 194.10 | 194.05 | 193.98 | 193.83 | 193.66 | 193.52 | 193.49 | 193.50 |
| 20 | 193.06 | 193.16 | 193.65 | 193.84 | 194.08 | 194.03 | 193.93 | 193.76 | 193.61 | 193.51 | 193.47 | 193.49 |
|  | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
| Sr.vr. | 193.05 | 193.13 | 193.57 | 193.80 | 194.09 | 194.04 | 193.96 | 193.80 | 193.64 | 193.52 | 193.48 | 193.50 |
| Maks. | 193.06 | 193.16 | 193.65 | 193.84 | 194.10 | 194.05 | 193.98 | 193.83 | 193.66 | 193.52 | 193.49 | 193.50 |
| Min. | 193.03 | 193.10 | 193.49 | 193.76 | 194.08 | 194.03 | 193.93 | 193.76 | 193.61 | 193.51 | 193.47 | 193.49 |

Slika 4.11. / Tabela 4.11. Osmatračka bušotina, lokacija Doljevac - selo 2010. Litološki stub, Nivo podzemnih voda u mnm, hidrogram oscilacija podzemnih voda

| Dan | Jan | Feb |  | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 195.45 | 195.31 | 196.89 |  | 196.21 | 197.13 | 196.55 | 196.46 | 196.2 | 195.97 | 195.95 | 196.01 | 198.07 |
| 10 | 195.63 | 195.59 | 195.73 |  | 196.15 | 196.63 | 196.51 | 196.41 | 196.18 | 195.98 | 196.01 | 195.97 | 195.83 |
| 15 | 195.67 | pop | 195.77 |  | 195.83 | 196.57 | 196.45 | 196.37 | 196.11 | 195.98 | 195.98 | 195.99 | 195.79 |
| 20 | 195.39 | pop | 196.9 |  | pop | 196.53 | 196.55 | 196.32 | 196.12 | 195.98 | 196.01 | 195.78 | 195.81 |
| 25 | 195.41 | 196.79 | 196.69 |  | 197.12 | 196.63 | 196.47 | 196.21 | 196.1 | 195.95 | 195.98 | 195.87 | 196.11 |
| 30 | 195.35 | 196.91 | 196.65 |  | 196.23 | 196.53 | 196.5 | 196.21 | 196.13 | 195.97 | 196.03 | 195.82 | 195.91 |
|  | Jan | Feb | Mar |  | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
| Sr.vr. | 195.48 |  | 196.44 |  |  | 196.67 | 196.51 | 196.33 | 196.14 | 195.97 | 195.99 | 195.91 | 196.25 |
| Maks. | 195.67 |  | 196.90 |  |  | 197.13 | 196.55 | 196.46 | 196.20 | 195.98 | 196.03 | 196.01 | 198.07 |
| Min. | 195.35 | 195.31 | 195.73 |  | 195.83 | 196.53 | 196.45 | 196.21 | 196.10 | 195.95 | 195.95 | 195.78 | 195.79 |

Slika 4.12. / Tabela 4.12. Osmatračka bušotina, lokacija Pukovac - selo 2010. Litološki stub, nivo podzemnih voda u mnm, hidrogram oscilacija podzemnih voda

Hidrologija

Hidrografska mreža projektnog područja je umereno gusta i razvijena sa relativno visokim prosečnim proticajem. Površinski tokovi u projektnoj oblasti pripadaju slivu Južne Morave i delimično Egejskom slivu.

Dominantna površinska voda u železničkom koridoru je Južna Morava.

Južna Morava je dugačka 295 km i teče uglavnom smerom jug-sever, od makedonskegranice do centralne Srbije, gde se sreće sa Zapadnom Moravom kod Stalaća i stvara Veliku Moravu. Nakon 49 km Binačka Morava se sastaje sa Preševskom Moravicom kod Bujanovca i preostalih 246 km teče kao Južna Morava. Tok Južne Morave predstavlja kompozitnu dolinu. Nju čini naizmenično smenjivanje klisura i kotlina. Na istraživanom terenu registrovane su Brestovačka kotlina, malo Korvingradsko suženje, koje se nastavlja na Nišku kotlinu. Južna Morava ima 157 pritoka.

Na istraživanom terenu važnije leve pritoke Pusta reka i Toplica, a od desnih pritoka Nišava, koja je ujedno i najduža pritoka. Postojeća struktura pruge ima 5 prelaza sa površinskim vodama koji generalno predstavljaju osetljive tačke u pogledu potencijalnog zagađivanja. Druge pritoke su manje reke i potoci, a neke od njih se osuše u periodima sa malo padavina.

Pusta reka je leva pritoka Južne Morave. Izvire ispod vrha planine Radan. Dužina Puste reke je 71 km, površina njenog sliva je 569. Uliva se u Južnu Moravu kod Doljevca.

Toplica je najveća leva pritoka Južne Morave. Izvire na istočnoj strani Kopaonika a uliva se u Južnu Moravu kod Doljevca. Duga je oko 136 km. Toplica od ravnice Dobriča i do ušća ima izgled ravničarske reke sa izrazito vijugavim tokom.

Nišava je reka koja protiče kroz Bugarsku i Srbiju i sa dužinom od 218 km najduža je pritoka Južne Morave.

Trasa železničke pruge ukršta se sa vodotocima Južna Morava, Pusta reka i Toplica. Karakteristične vrednosti velikih voda na profilima ukrštanja sa trasom pruge sračunati su sa statističkom obradom maksimalnih godišnjih proticaja, metodom Log-Pearson III.

Za Južnu Moravu, analizirani su podaci sa stanice Korvingrad za niz od 1948-2011. Karakteristične vrednosti velikih voda prikazane su u tabeli 4.13.

| Reka | Stanica | Qmax,p (m3/s) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | p (%) |  |  |  |  |
|  |  | 0,1 | 1 | 2 | 10 | 50 |
| Južna Morava | Korvingrad | 2410 | 1767 | 1564 | 1070 | 505 |

Tabela 4.13. Karakteristične vrednosti velikih voda za Južnu Moravu vs Korvingrad

Za reprezentativnu stanicu Pukovac za vodotok Pusta reka, analiza je sprovedena za period 1950-2011., a karakteristične vrednosti prikazane su tabeli 4.14.

| Reka | Stanica | Qmax,p (m3/s) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | p (%) |  |  |  |  |
|  |  | 0,1 | 1 | 2 | 10 | 50 |
| Pusta reka | Pukovac | 264 | 189 | 164 | 103 | 38 |

Tabela 4.14. Karakteristične vrednosti velikih voda za Pustu reku, vs Pukovac

Za reku Toplicu, podaci sa hidrološke stanice Doljevac su obrađeni za period 1954-2011., a karakteristične vrednosti prikazane su u tabeli 4.15.

| Reka | Stanica | Qmax,p (m3/s) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | p (%) |  |  |  |  |
|  |  | 0,1 | 1 | 2 | 10 | 50 |
| Toplica | Doljevac | 1214 | 655 | 529 | 294 | 118 |

Tabela 4.15. Karakteristične vrednosti velikih voda za reku Toplicu vs Doljevac

Vrednosti vodostaja i proticaja je razmatrana vodomernim profilima vodotoka koji se ukrštaju sa trasom pruge. Najviše oscilacije vrednosti vodostaja karakterišu Južnu Moravu (profil Korvingrad) gde vrednosti osciliraju u rasponu od 188,46 do 186,13 mnm, sa srednjom vrednošću od 187,16 mnm. U odnosu na nadmorsku visinu naviše vrednosti vodostaja su registrovane vodomernom profilu Pukovac, reka – Pusta reka, koja varira u značajno manjem dijapazonu (195,95-197,18) sa srednjom vrednosti 196,37. Neophodno je naglasiti da u tom delu trasa pruge prolazi vrlo blizu vodotoka Pusta reka i pomenutog profila.

Slika 4.13. Pregled vodostaja na razmatranim vodomernim profilima vodotoka koji presecaju trasu pruge

Stanica 			Niš

Reka				Nišava

kota "0" [m.asl]		187.88

Udaljenost od ušća [km]	17.3

površina sliva [km2]		3870

|  | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Min | 188.71 | 188.72 | 189.16 | 189.11 | 189.04 | 188.74 | 188.57 | 188.45 | 188.41 | 188.41 | 188.45 | 188.62 |
| Maks | 189.58 | 190.09 | 189.82 | 190.60 | 190.16 | 189.28 | 189.04 | 188.78 | 188.68 | 189.02 | 189.08 | 189.80 |
| Sr.vr. | 189.03 | 189.33 | 189.49 | 189.48 | 189.45 | 188.95 | 188.79 | 188.61 | 188.51 | 188.66 | 188.62 | 188.93 |

Stanica			Korvingrad

Reka				Južna Morava

kota "0" [m.asl]		188.09

Udaljenost od ušća [km]	104.9

površina sliva [km2]		9396

|  | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Min. | 186.61 | 186.86 | 187.93 | 187.65 | 187.01 | 186.58 | 186.53 | 186.11 | 186.09 | 186.09 | 186.27 | 186.89 |
| Maks. | 188.02 | 189.85 | 189.33 | 191.34 | 187.87 | 187.20 | 187.21 | 186.65 | 186.25 | 186.53 | 187.89 | 189.29 |
| Sr.vr. | 187.17 | 188.11 | 188.46 | 188.34 | 187.38 | 186.84 | 186.73 | 186.35 | 186.13 | 186.26 | 186.63 | 187.54 |

Stanica			Doljevac

Reka				Toplica

kota "0" [m.asl]		190.41

Udaljenost od usca [km]	2.2

površina sliva [km2]		2052

|  | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Min. | 190.62 | 190.65 | 191.16 | 190.93 | 190.77 | 190.53 | 190.38 | 190.31 | 190.27 | 190.28 | 190.33 | 190.46 |
| Maks. | 191.43 | 192.93 | 192.60 | 193.94 | 191.39 | 190.86 | 190.87 | 190.76 | 190.34 | 190.48 | 190.59 | 191.34 |
| Sr.vr. | 190.91 | 191.44 | 191.48 | 191.45 | 190.92 | 190.67 | 190.54 | 190.42 | 190.31 | 190.36 | 190.39 | 190.70 |

Stanica			Pukovac

Reka				Pusta reka

kota "0" [m.asl]		195.2

Udaljenost od usca [km]	4.8

površina sliva [km2]		561

|  | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Min | 196.21 | 196.12 | 196.52 | 196.21 | 196.16 | 196.00 | 196.00 | 195.95 | 195.94 | 195.94 | 195.98 | 196.05 |
| Maks. | 197.55 | 198.95 | 198.35 | 199.15 | 196.48 | 196.51 | 196.52 | 196.13 | 195.99 | 196.08 | 196.06 | 197.81 |
| Sr.vr. | 196.42 | 197.18 | 197.12 | 196.86 | 196.26 | 196.18 | 196.15 | 196.00 | 195.95 | 195.99 | 196.00 | 196.30 |

Tabela 4.16. Tabelarni prikaz vodostaja na razmatranim hidrološkim profilima u 2010.

Kada je u pitanju režim protoka na razmatranim vodotocima u 2010., najviše vrednosti protoka karakterišu Južnu Moravu i kreću se u rasponu od – 13,85 pa do 213,3 m3/s i srednjom godišnjom vrednosti od 92,29 m3/s, dok su najniže vrednosti protoka karakterišu vodotok – Pusta reka i kreću se u rasponu od 0,56 pa do 4,51 m3/s, sa srednjom vrednosti od 2,15 m3/s. Ono što je karakteristično za razmatrane vodotoke, je činjenica da im je režim u pražnjenja veoma sličan.

Tabela 4.17. Tabelarni prikaz protoka vodotoka na razmatranim vodomernim profilima u 2010.

| Nišava ms. Niš |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV |  | DEC |
| Min. | 19.3 | 20 | 54.7 | 50.2 | 44.1 | 23.9 | 13.5 | 7.59 | 6.11 | 6.11 | 7.59 |  | 16.4 |
| Maks | 104 | 186 | 139 | 311 | 200 | 67 | 45.8 | 26.5 | 20 | 44.2 | 49 |  | 136 |
| Sr.vr. | 44.90 | 81.18 | 92.99 | 95.32 | 92.76 | 39.19 | 27.29 | 15.84 | 10.58 | 19.83 | 17.15 |  | 39.04 |
| Južna Morava ws: Korvingrad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC |  |
| Min. | 39.8 | 57.8 | 150 | 121 | 63.2 | 31 | 28 | 13.1 | 12.5 | 12.5 | 19.1 | 53.5 |  |
| Maks | 162 | 487 | 345 | 763 | 144 | 79.4 | 80.2 | 35.6 | 18.2 | 34.6 | 148 | 337 |  |
| Sr.vr. | 84.62 | 200.02 | 213.19 | 213.30 | 96.42 | 50.36 | 42.41 | 23.17 | 13.85 | 19.23 | 42.58 | 116.78 |  |
| Toplica ms: Doljevac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC |  |
| Min | 7.24 | 7.96 | 23.5 | 15.6 | 11 | 5.4 | 4.44 | 2.1 | 1.82 | 1.89 | 3.84 | 5.65 |  |
| Maks | 33.2 | 118 | 96.3 | 199 | 31.7 | 13.5 | 13.9 | 13 | 2.46 | 5.99 | 8.18 | 33.4 |  |
| Sr.vr. | 15.53 | 39.69 | 36.51 | 38.43 | 15.38 | 8.65 | 7.53 | 3.92 | 2.18 | 3.39 | 4.61 | 11.76 |  |
| Pusta reka ms: Pukovac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC |  |
| Min. | 1.15 | 1.05 | 2.75 | 2.07 | 1.75 | 0.942 | 0.734 | 0.569 | 0.447 | 0.508 | 0.569 | 1.15 |  |
| Maks | 4.9 | 19.6 | 10.4 | 14.6 | 3.59 | 4.9 | 2.24 | 5.18 | 0.734 | 1.3 | 1.75 | 4.9 |  |
| Sr.vr. | 2.73 | 4.51 | 4.27 | 4.02 | 2.34 | 1.46 | 1.08 | 1.05 | 0.56 | 0.73 | 0.85 | 2.19 |  |

Slika 4.14. Pregled unutar-godišnjeg režima proticaja na razmatranim vodotocima u 2010.

### Seizmološke karakteristike

Pruga se nalazi u području Balkanskog poluostrva koji je deo Mediteransko-azijske zone koja predstavlja seizmološki aktivno područje. Prema kategorizaciji seizmičkih regiona, koridor projekta pripada složenim terenima sa mogućim potresima jačine VII, VIII i IX о MCS (Mercalii-Cancan-Sieberg skala).

Inženjersko geološke karakteristike na području Niš-Brestovac predstavljaju direktnu posledicu geoloških i geomorfoloških karakteristika terena i antropogenog uticaja na geološku sredinu, što je uslovilo različite procese.

Na osnovu geoloških odlika terena istraživano područje prema stabilnosti se može podeliti na:

Pretežno stabilne terene u prirodnim uslovima i pri delatnosti čoveka, kao što su kristalasti škriljci i čvrste sedimentne stene (konglomerati, pešćari i dr.),

Pretežno nestabilne stene u prirodnim uslovima, a pri delatnosti čoveka najvećim delom nestabilne formacije, kao što su šljunkovito peskoviti kvartarni sedimenti.

U pogledu nosivosti, pored terena promenljive nosivosti (kristalasti škrljci i dijabazi), najzastupljeniji su tereni male ili bez praktične nosivosti (šljunkovi, peskovi, gline i sl). Upravo na slabo nosivim terenima izvedena su namenska inženjersko-geološka istraživanja - plitke istražne bušotine pored mostova, nadvožnjaka i pružnih prelaza duž razmatrane trase pruge, geofizička istraživanja –geoelektrika. Dobijeni podaci ukazuju da se uglavnom radi o pretežno nestabilnim terenima, gde nakon humificiranog sloja ili nasutog terena, se nalaze glinovito-šljunkovite naslage koje karakteriše mala nosivost.

### Pedološke karakteristika terena

Zemljište koje se nalazi na području urbanih zona opterećeno je ljudskom aktivnošću. Njegova upotreba je dosta ograničena zbog intenzivnih uticaja tehnoloških procesa, primenom prirodnih i tehnoloških supstrata, ispuštanjem nutrijenata i polutanata, iskopavanjem, zbijanjem, zauzimanjem izgradnjom.

Za predmetno područje koridora deonice pruge Niš - Brestovac (od km 244 + 600 do km 267 + 430), pedološki pokrivač je raznovrstan. Na ukupnu strukturu zemljišta uticale su specifične geomorfološke karakteristike područja, heterogeni litološki sastav, klimatološki i hidrološki uslovi i uticaj čoveka. Ovi faktori i uslovi, uticali su da se na području Regiona formiraju aluvijalna zemljišta, smonice, gajnjače, deluvijum i podzolasta zemljišta, kao osnovni pedološki kostur iz koga su se dalje razvili brojni podtipovi zemljišta. Dominiraju zemljišta srednjeg boniteta (od treće do pete bonitetne klase), pogodna za ratarstvo i voćarstvo, dok je visok procenat zemljišta niskog boniteta (od šeste do osme bonitetne klase) sa potpunom nepodesnošću ili veoma ozbiljnim ograničenjima korišćenja za druge namene osim za stočarstvo (livade i pašnjaci) i gajenje šuma.

Pedološki sloj na području koridora Niš - Brestovac ima sledeći sastav:

Aluvijum i černozem su zemljišta sa visokim podzemnim vodama i odgovarajućim drugim edafskim faktorima koja imaju najveći potencijal za rast i negu biljaka, kao i najveće mogućnosti za uzgoj najšireg izbora vrsta. Na najvećem delu prostora sa manje - više normalnim uslovima proizvodne karakteristike imaju visoko kvalitetna svojstva, jer su to uglavnom rastresita zemljišta, a ravan reljef omogućuje potpunu primenu mehanizacije i veoma lako navodnjavanje.

Smonice se javljaju kao karbonatne smonice i smonice u procesu ogajnjačavanja. Karakterišu se srednjom ili nešto boljom potencijalnom plodnošću koja se objašnjava dubokim i akumulativnim horizontom i bogatstvom u pogledu ukupne količine biogenih elemenata.

Gajnjače su zemljišta srednjih proizvodnih mogućnosti. Ovaj tip zemljišta na posmatranom području spada u grupu srednjih kvalitetnih vrednosti sa dobrim mogućnostima za primenu agrotehničkih mera.

Crvenice i podzoli. Crvenica je glinovito - peskovito i skoro neutralno zemljište koje sadrži dosta oksida gvožđa zbog čega je crvene boje. Sadrži malo humusa, a pogodna je za uzgajanje duvana, vinove loze, voća, maslina i drugih kultura. Proizvodna vrednost na ovim siromašnim zemljištima je veoma mala, pa su ove površine skoro uvek pod šumskim pokrivačem.

Skeletna i skeletoidna zemljišta su površine pokrivene peskom, šljunkom, kamenom i stenama. Postanak ovakvih zemljišta se može vezati za antropogene uticaje, posle čega je došlo do degradacije i erozije pa i izbijanja geološke podloge na površinu. Plodnost ovih površina je neznatna i danas se koriste kao pašnjaci.

### Klima

Pruga prolazi kroz dolinu Južne Morave, područje sa umerenom kontinentalnom klimom koju karakterišu četiri različite sezone. Zime su hladne sa velikim količinama padavina, dok su leta blaga. Klima je između polukontinentalne i mediteranske.

Hidrometeorološke karakteristike razmatrane su sa reprezentativne klimatološke stanice Niš 202 m.n.m, lat: 43°20N, long: 21°54Е. Kao reprezentativni period je razmatran 1981-2010.

Srednje godišnje temperature vazduha za razmatrani period na osmatračkoj stanici Niš variraju u dijapazonu od 6,8 do 18,1 oC, sa srednjom vrednosti od 11,9 oC. Srednjemesečne vrednosti temperature vazduha variraju od 0,6 oC (u januaru) do više od 22,5 oC (u avgustu), sa izraženim koeficijentima varijacije posebno u letnim mesecima. Srednjem minimalne vrednosti temperature vazduha za razmatrani period varijaju u dijapazonu od -2,2 do 15,4 oC, a srednje maksimalne vrednosti od 5 do 30 oC, takođe sa istom unutargodišnjom distribucijom vrednosti.

Godišnja vrednost relativne vlažnosti vazduha za višegodišnji period (1981-2010) iznosi 70%, dok vrednosti variraju u dijapazonu od 61%, u julu i avgustu, do 81% koliko je srednja vrednost za decembar mesec.

| Temperatura [oC] | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Oct | Nov | Dec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| srednji maksimum | 5 | 7.5 | 13 | 18.4 | 23.8 | 27.1 | 29.8 | 30.1 | 25 | 19.3 | 11.9 | 6.1 |
| Srednji minimum | -2.2 | -1.4 | 2.3 | 6.4 | 11 | 13.8 | 15.4 | 15.4 | 11.5 | 7.4 | 2.6 | -0.8 |
| Uobičajena vrednost | 0.6 | 2.4 | 7 | 12.2 | 17.1 | 20.4 | 22.5 | 22.3 | 17.4 | 12.3 | 6.4 | 2.1 |
| apsolutni maksimum | 21.7 | 23.5 | 26.5 | 33 | 34.7 | 40.3 | 44.2 | 42.2 | 37.2 | 32.6 | 29 | 22.2 |
| Apsolutni minimum | -23.4 | -19.3 | -12.2 | -5.6 | 0.8 | 4.9 | 4.1 | 4.6 | 2.5 | -6.8 | -14 | -15.8 |
| Relativna vlažnost | 80 | 74 | 66 | 63 | 65 | 65 | 61 | 61 | 69 | 73 | 77 | 81 |

Tabela 4.18. Pregled karakterističnih vrednosti temperature vazduha i relativne vlažnosti za klimatološku stanicu Niš za period 1981-2010.

Srednje godišnje sume padavina za razmatrani period iznose 580,3 mm. Mesec sa najnižim vrednostima srednjemesečnih suma padavina je februar – 38,6 mm, dok je mesec sa najvišim vrednostima srednjemesečnih suma padavina maj iznosi 58 mm. Maksimalne dnevne sume padavina variraju u dijapazonu od 24,2 mm (januar) do 56,8 mm (jun)

| Padavine [mm] | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | sum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mesečna suma | 38.8 | 36.8 | 42.5 | 56.6 | 58 | 57.3 | 44 | 46.7 | 48 | 45.5 | 54.8 | 51.5 | 580.3 |
| Dnevni maks. | 24.2 | 28.8 | 27.9 | 33.2 | 41.5 | 56.8 | 46.7 | 50.6 | 52.6 | 32.8 | 37.4 | 33 | 56.8 |
| Prosek # dana ≥ 0.1 mm | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 9 | 9 | 11 | 14 | 134 |
| prosek # dana ≥ 10 mm | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 17 |
| Pojava |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Snega | 10 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37 |
| Snežnog prekrivača | 13 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 41 |

Tabela 4.19. Pregled srednjemesečnih vrednosti padavina i njihove učestalosti za klimatološku stanicu Niš za period 1981-2010.

Pored prikazanog, korišćeni su nešto detaljniji podaci za istu klimatološku stanicu za godinu 2010.

Suma godišnjih padavina predstavlja nešto višu vrednosti i iznosi 677,7 mm, dok je srednja-godišnja temperatura vazduha 12,74 oC. U pogledu unutar-godišnjeg rasporeda padavina može se konstatovati da je mesec sa najvišim vrednostima februar 88,3 mm, dok je mesec sa najnižim vrednostima padavina oktobar -14,4 mm. Kada su u pitanju snežne padavine, visina snežnog pokrivača ne prelazi 8 cm, i javlja se uglavnom u zimskim mesecima.

Srednje-mesečna vrednost napona vodene pare varira u dijapazonu od 5,6 do 19,6 mb sa srednjom vrednosti od 11,6 mb. U pogledu srednje-mesečnih vrednosti najniže vrednosti napona vodene pare registrovane su tokom zimskih meseci (decembar-februar) dok su najviše vrednosti registrovane u letnjem periodu (jun-avgust).

Vrednosti relativne vlažnosti vazduha variraju u dijapazonu od 65 (avgust) do 79 % (januar, februar i decembar), sa srednjom vrednosti 72,4%

|  | Temp. [oC] | Padavine [mm] | Sneg [cm] | Zasićenost vodenom parom | Relativna vlažnost [%] | Oblačnost [tent] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Januar | 1.2 | 54 | 6 | 5.6 | 79 | 7.5 |
| Februar | 3.5 | 88.3 | 8 | 6.4 | 79 | 8.1 |
| Mart | 7.6 | 48.8 | 7 | 7.2 | 68 | 6.5 |
| April | 12.9 | 79.5 |  | 10.3 | 71 | 6.5 |
| Maj | 17.2 | 68.8 |  | 13.8 | 71 | 6.6 |
| Jun | 21 | 67.4 |  | 17.8 | 72 | 5.2 |
| Jul | 23 | 35.8 |  | 19.6 | 70 | 4.4 |
| Avgust | 23.6 | 29.5 |  | 18.4 | 65 | 2.7 |
| Septembar | 17.9 | 14.4 |  | 13.5 | 67 | 5 |
| Oktobar | 10.1 | 73.7 |  | 9.7 | 77 | 6.6 |
| Novembar | 12.1 | 44.9 |  | 9.8 | 71 | 5.3 |
| Decembar | 2.8 | 72.6 | 4 | 6.5 | 79 | 6.9 |
| Prosek/zbir | 12.7 | 677.7 | 6.3 | 11.6 | 72.4 | 5.9 |
| Maksimum | 23.6 | 88.3 | 8.0 | 19.6 | 79.0 | 8.1 |
| Minimum | 1.2 | 14.4 | 4.0 | 5.6 | 65.0 | 2.7 |

Tabela 4.20. Pregled klimatskih parametara na klimatološkoj stanici Niš za 2010.

Na meteorološkoj stanici Niš periodi tišine su oko 31% u odnosu na pojavu vetra. Na rozeti vetrova mogu se izdvojiti dominantni pravci strujanja vetra a to su severozapadni, severni, severoistočni i istočni, dok ostali pravci gotovo izostaju. Srednja brzina vetra iznosi 1,5 m/s, sa oscilacijama u rasponu od 0,8-2,1 m/s. Maksimum brzine vetra je u pravcu juga, koji nije dominantan pravac kretanja vazdušnih strujanja.

|  | N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | Tišina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| brzina [m/s] | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 2.1 | 0.8 | 1.4 | 1.8 |  |
| učestalost | 146 | 168 | 146 | 38 | 31 | 18 | 31 | 177 | 340 |

Tabela 4.21. Pregled vazdušnih strujanja za period 2010. za klimatološku stanicu Niš

Slika 4.15. Ruža vetrova za stanicu Niš (2010.)

ZAKLJUČNA RAZMATRANJA

U geološkom pogledu trasa pruge prolazi najvećim delom kroz kvartarne naslage ispod koji se nalaze mio-pliocenske formacije, osim u delu Korvingrada, odnosno Klisure, gde se ispod kvartanih formacija nalaze kristalasti škriljci. Tektonski u zoni klisure pruga preseca krupnu rasednu zonu, a od Doljevca do brestovca pruga u gotovo celokupnoj dužini prati krupnu rasednu strukturu.

U hidrogeološkom pogledu trasa pruge prolazi preko zbijene izdani veće izdašnosti u okviru aluvijalnih i terasnih naslaga. Podinu ove izdani predstavljaju miopliocenske peskovite formacije, osim u zoni Korvingrada, gde podinu predstavljaju kristalasti škriljci. U pogledu zaštite izvorišta, posebnu pažnju treba obratiti na delove gde izostaje zaštitni glinoviti sloj iznad peskovito-šljunkovitih sedimenata kvartarnih naslaga. U pogledu izlivanja podzemnih voda, registrovano izlivanje je samo u zoni pijezometra - Pukovac-selo sa srednjim nivoom podzemnih voda 195,09 m.n.m, dok je planirana kota planuma 200,33 m.n.m, odnosno 201,75 m.n.m., tako da najverovatnije ne dolazi do plavljenja gornje kote planuma.

U inženjersko-geološkom pogledu trasa pruge prolazi preko pretežno-nestabilnih i slabo nosivih formacija, kao što su peskovito-šljunkoviti sedimenti. Celokupno područje pripada sedmom, odnosno 8 stepenu seizmičnosti MCS skale.

Kota nivoa površinskih voda na Južnoj Moravi ne prelazi vrednost 189 m.n.m., a apsolutni maksimum iznosi 192,5 mn.m. Najviši registrovani nivoi 197 m.n.m. su registrovani profilu Pukovac -Pusta reka, 4,8 km udaljenoj od ušća.

Prosečne temperatura vazduha iznosi 11,9 oC, dok je vrednost apsolutnog minimuma -23,4 oC, a apsolutni maksimum 44,2 oC.

Srednje godišnje sume padavina iznose 580,3 mm, dok su maksimalne dnevne padavine 56,8 mm. Broj dana sa snegom iznosi 37 godišnje, a snežni pokrivač opstaje 71 dan.

Srednja brzina vetra iznosi 1,5 m/s a maksimalna brzina 2,1 m/s. Dominanti pravci strujanja vazdušnih masa su severozapad, severoistok, sever i istok.

## Opis flore i faune

U pogledu antropogenih ekosistema, prirodna flora je raščišćena kako bi se plodna zemlja u dolini Južne Morave pretvorila u obradivu površinu. Ovo je takođe dovelo do nestanka prirodnih staništa za brojne životinjske vrste. Preovlađuje ratarsko zemljište, dok se vinogradi i voćnjaci smenjuju u manjim parcelama. U okviru poljoprivrednih ekosistema, razlikuju se dve osnovne vrste: kulture žitarica i povrća, kao i kulture voćnjaka i vinograda.

Livadske zajednice u regionu aluvijalnih ravni predstavljaju prirodne ekosisteme i naseljene su vrstama koje su karakteristične za područja sa visokim nivoom površinskih voda. Uzimajući u obzir činjenicu da su livade uglavnom degradirane zbog lošeg upravljanja (a ranije je to bio dobro održavani mešoviti mozaik malih njiva), pojava različitih vrsta korova je značajna. Od svih predstavnika faune sada mogu da se nađu samo oni koji su se prilagodili antropogenim modifikovanim uslovima.

Antropogeni uticaj je dominantni faktor koji je utvrđen sastavom fitokoenoze na ovim mestima. Autohtoni ekosistemi su skoro potpuno uništeni i pretvoreni u poljoprivredno zemljište. Postoje veoma malo ostataka autohtonih ekosistema na sekcijama železničke pruge kojima je teško prići, većinom na obalama postojećih tela vode. Za vreme radova na modernizaciji železnice, trebalo bi minimizovati uticaj na takve preostale delove autohtonih ekosistema. Poljoprivredni ekosistemi koji dominiraju na ovoj železničkoj sekciji, kao i u urbanim ekosistemima, nemaju nikakvu vrednost u pogledu biodiverziteta. Antropogeni uticaj je veoma jak i konstantno je prisutan u ovim ekosistemima i izaziva česte izmene u njihovom sastavu.

Postoji veoma malo drvenastih biljaka u ovom području i vrste koje rastu uglavnom duž železničke pruge su kultivisane ili nekultivisane vrste roda Prunus (šljive) i Juglans regia (orah). Broj drugih vrsta je mnogo manji: bela topola (Populus alba), poljski javor - klen (Acer campestre), vrba (Salix alba), lipa (Tilia sp.). Žbunje je nešto prisutnije od drveća, međutim njihov broj je takođe mali. Žbunje je uglavnom prisutno u obliku uzanih linija duž železničke pruge. Dominantne vrste su bagrem (Robinia pseudoacacia), a zatim belig glog (Crataegus sp.), crni glog (Prunus spinosa) i divlja ruža (Rosa canina). Uprkos činjenici da žbunje raste na malim površinama, i dalje obezbeđuje zaštitu različitim vrstama divljih životinja. Značaj žbunja koje raste duž železničke pruge je veći kada se uzme u obzir da je okruženo poljoprivrednim i urbanim ekosistemima. Kao rezultat konstantnog antropogenog uticaja, sastav zeljastih biljaka se stalno menja, međutim, treba istaći da je ambrozija (Ambrosia artemisiifolia) nađena duž železničke pruge.

## Osnovne karakteristike pejzaža i nepokretna kulturna dobra

Polazeći od Niške preko Leskovačke kotline trasa pruge prolazi oblast široke rečne doline, na nadmorskoj visini od oko 195-210 mnm prateći desnu obalu Južne Morave. Severno od Doljevca trasa tangira planinu Seličevicu i ulazi u drugu značajnu široku niziju - Leskovačku kotlinu. Dominantan izgled predela u najvećem delu predmetnog koridora je otvoreni ravničarski ili blago zatalasani predeo prekriven vegetacijom. Na pojedinim delovima koridora nalaze se ruralni individualni stambeni objekti vizuelno povezani sa prugom. Manji deo koridora se sastoji od dominantno urbanih elemenata u gradu Nišu. Poljoprivredne površine na blago zatalasanom reljefu su česte, ispresecane šumovitim predelima u zoni planina.

Zakon o kulturnim dobrima (“Sl. glasnik RS”, br. 71/94, 52/11 – dr. zakoni i 99/11 – dr. zakon) utvrđuje šta se smatra kulturnim dobrom i određuje kategorije dobara u zavisnosti od njihovog kulturnog značaja. Brojne uredbe i pravilnici detaljnije regulišu način vođenja registara kulturnih dobara i način njihove valorizacije i zaštite.

Na teritoriji opštine Doljevac nalazilo se utvrđenje, a svakako i naselje u njegovoj neposrednoj blizini na obroncima Seličevice prema Južnoj Moravi na lokaciji srednjevekovnog grada Koprijana. O njemu i rimskom putu u moravskoj dolini u knjizi Milutina i Drage Garašanin "Arheološka nalazišta u Srbiji" stoji zapisano: "Kurvin grad, važan strategijski položaj na rimskom putu od Niša ka Skoplju. U ulaz grada ranije je bio zazidan rimski natpis. Grad leži na antičkim osnovama, a bio je obnovljen u srednjem veku."

U neposrednoj blizini, na lokalitetu Donji Rid, u ataru sela Klisure, arheolog Adam Oršić – Slavetić je takođe otkrio ruševine jedne rimske tvrđave. Arheolozi i naučnici Ladek, remerštajn i Vulić su na ovom lokalitetu otkrili jedan rimski nadgrobni spomenik sa natpisom. O boravku Rimljana svedoče materijalni nalazi u ataru susednog sela Malošišta. U blizini mosta na Južnoj Moravi pronađeno je nalazište na kome je otkriveno sedam grobova sa ostacima rimske keramike. U ataru sela Malošišta pronađena je i jedna antička ploča sa natpisom.

Arheološka nalazišta u atarima sela Klisure i Malošišta samo su deo brojnih otkrića iz rimskog perioda u ovom kraju. Arheolozi su pronašli ostatke rimskih utvrđenja i na brdu Kulina kod dobričkog sela Gradišta, desetak kilometara severno od današnjeg Doljevca. Na koridoru pruge Niš-Brestovac, prema dokumentaciji Zavoda za zaštitu spomenika kulture Niš, nalazi se jedno utvrđeno nepokretno kulturno dobro i to arheološko nalazište Bubanj, kod Novog Sela (kod KPD), zaštićeno.

## Naseljenost i demografske karakteristike

Radi sagledavanja mogućih negativnih uticaja rekonstrukcije i modernizacije pruge na stanovništvo analiziranog područja proučena je naseljenost područja. Šire područje analiziranog koridora obuhvata naselja ruralnog tipa, jugozapadno od Niša u dolini Južne Morave do Brestovca. To su sela i naselja koja pripadaju gradu Nišu: naselje Niš Bubanj, Medoševac, Novo Selo, Dođe Međurovo, Gornje Međurovo, opštini Doljevac: Belotinac, Čapljinac, Malošište, Doljevac, Kočane i Pukovac, i opštini Leskovac: Brestovac.

Ukupan broj stanovnika koji naseljavaju ova naselja prema podacima iz poslednjeg popisa 2002. godine iznosi oko 21.260 stanovnika. Dominantna etnička većina su Srbi, dok etničke manjine čine uglavnom albansko i romsko stanovništvo.

U regionu je prisutan trend negativnog razvoja broja stanovnika. Gustina naseljenosti je 118 stanovnika/km2 što je više od srpskog proseka. Ekonomski aktivno stanovništvo predstavlja 65,4% od ukupnog stanovništva. Prirodni uslovi za poljoprivrednu proizvodnju su veoma povoljni (dolina reke), ali se učešće obradive u ukupnoj korišćenoj površini smanjuje što ukazuje i činjenica da je broj stanovnika koji se bavi poljoprivredom u opadanju i sadašnjem periodu iznosi oko 20 %.

|  | Naziv opštine | Naselja | Broj stanovnika |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2002. | 2011. |
| 1. | Niš | Deveti maj (Novo Selo) | 4.305 | 4.863 |
| 2. |  | Donje Međurovo | 1.414 | 1.722 |
| 3. |  | Gornje Međurovo | 1.021 | 1.011 |
| 4. | Doljevac | Belotinac | 1.321 | 1.254 |
| 5. |  | Čapljinac | 1.008 | 918 |
| 6. |  | Malošište | 2.933 | 2.386 |
| 7. |  | Doljevac | 1.625 | 1.657 |
| 8. |  | Kočane | 1.591 | 1.455 |
| 9. |  | Pukovac | 3.956 | 3.852 |
| 10. | Leskovac | Brestovac | 2.086 | 2.063 |
|  |  | UKUPNO | 21.260 | 21.181 |

Tabela 4.22. Uporedni pregled broja stanovnika i domaćinstava

Prema podacima iz tabele može se zaključiti da ukupan broj stanovnika 2011. godine iznosi 21.260 što znači da se broj stanovnika u odnosu na 2002. smanjio za 79 odnosno za 0,4 %, što ukazuje na migraciona kretanja i nešto manji prirodni priraštaj. Može se primetiti opadanje broj stanovnika u svim ruralnim naseljima, dok je povećanje broja stanovnika zabeleženo samo u urbanim centrima Niša (Novo Selo) i Doljevca (Doljevac).

Stanovništvo opštine Doljevac karakteriše povećanje broja stanovnika u periodu posle drugog svetskog rata do 1991. godine. Na porast broja stanovnika pretežno su uticali visoka stopa nataliteta u posleratnom peridu, kao i doseljavanje stanovništva iz drugih manje razvijenih krajeva, kao i migraciona kretanja unutar opštinskih naselja, pre svega u opštinski centar Doljevac, a u manjem obimu u Kočanu, Pukovcu i Malošištu. U periodu od 1991. god. do danas broj stanovnika se smanjio pre svega zbog male stope nataliteta, kao i iseljavanja stanovništva u ekonomski razvijenije krajeve, tj. gradove.

Brestovac u opštini Leskovac više nema status gradske opštine, beleži sve manji broj stanovnika, jer se mladi iseljavaju i odlaze, prema popisu 2011. godine u Brestovcu živi 2.063 stanovnika.

## Privreda i infrastruktura

Prema pokazatelju zaposlenosti prerađivačka industrija je vodeća delatnost u Gradu Nišu. Zaposlenost u javnom sektoru u zdravstvu, socijalnom radu i obrazovanju dominira u Doljevcu.

Industrijsku strukturu ovog područja karakteriše dominacija sektora mašinogradnje i prerade metala, elektronska, prehrambena, duvanska, gumarska, proizvodnja građevinskih materijala, hemijskih proizvoda, plastike, tekstilna, drvna, i dr. Na ovom području u 2007. godini bilo je 11 velikih proizvodnih preduzeća (preko 250 zaposlenih). Od toga 4 preduzeća je u kompleksu mašinogradnje i metaloprerade (Kopeks MIN, Niš, „Nissal“ Niš, „Lokomotiva“ ad Niš, „Jastrebac“ Niš), 2 u proizvodnji prehrambenih proizvoda (DIN Niš, „Žitopek“ Niš), 3 u proizvodnji elektro proizvoda („Pakom“ Niš, „Pakom Distribution System“ Niš, „Jugorendgen“ Niš), 1 u proizvodnji gume i plastike („Vulkan“ Niš), 1 u proizvodnji tekstila („Niteks“ Niš).

Privreda je ušla u recesiju, realni BDP je opao za 3,5 %, a nezaposlenost je dostigla 22 procenta u 2009. godini. U 2010. i 2011. godini prosečna stopa privrednog rasta bila je oko 1,5 posto godišnje. Godišnji BDP je opao sa 32,67 milijardi EUR u 2008. godini na 28,00 milijardi EUR u 2010. godini kao i BDP po glavi stanovnika SA 4.445 EUR na 3.841 EUR u tekućim cenama.

Opština Doljevac spada u red najnerazvijenijih opština u Srbiji, a privredni rast ovog područja u posleratnom period karakerište nedovoljena definisanost osnovnih pravac i razvoja. U privrednoj strukturi opštine, pored poljoprivrede kao vodeće grane, zastupljene sui druge delatnosti - industrija, zanatstvo trgovina i slično.

Po geografsko-klimatskim uslovima šira okolina Doljevca je izrazito poljoprivredni kraj tako da je poljoprivreda osnovna privredna delatnost u opštini. Od 12.126 hektara ukupne površine, pod poljoprivrednim površinama se nalazi blizu 9.300 hektara, ili 76,69 %, a njihovu strukturu čine oranice i bašte sa oko 7.700 hektara, voćnjaci sa blizu 300, vinogradi sa oko 500 i livade sa 200 hektara, to znači da na obradive površine otpada oko 8.700 hektara, a ostatak od oko 570 hektara je pod pašnjacima.Obradive površine su sa oko 98 % u privatnom vlasništvu.

Već u prvim posleratnim godinama, tačnije 1948. godine, u Doljevcu su izgrađeni objekti i formirano preduzeće za preradu konoplja pod nazivom Kudeljarsko preduzeće "Tatko"- Doljevac, pri čemu se polazilo od toga da je ovaj kraj i šire područje južne Srbije bilo poznato po proizvodnji konoplje. Tih godina, takođe u Doljevcu, osnovano je i Mlinsko preduzeće "Crvena Zvezda", koje je obavljalo delatnost u objektima industrijskog mlina braće Dimitrijević. U Belotincu su, neposredno posle Drugog svetskog rata, izgrađeni objekti u kojima je radio Samostalni pogon "Hladnjača"- Belotinac, baveći se klanjem i preradom živine, a zatim sitne i krupne stoke. Tokom sedme i osme decenije prošlog veka, ova poznata klanica bila je u sastavu "Agroeksporta" iz Beograda i bila u funkciji izvozne klanice. Krajem šezdesetih godina XX veka, klanica je preseljena u Doljevac. Ona spada u red najstarijih organizacija u Opštini, koja je funkcionisala do privatizacije pre nekoliko godina i bavila se klanjem krupne i sitne stoke, kao i prodajom mesnih proizvoda i druge robe. U privrednoj strukturi Opštine, pored poljoprivrede kao vodeće grane, zastupljene su i druge delatnosti: industrija, zanatstvo, trgovina, i slično. Njihov razvoj počinje već u prvim godinama posle Drugog svetskog rata, izgradnjom jednog broja privrednih objekata i osnivanjem prvih preduzeća. Neka od njih su, iz raznih razloga, prestala sa radom, dok jedan broj i danas obavlja svoju delatnost, ali valja istaći da su sva na određeni način i u svoje vreme dala određeni doprinos bržem privrednom i društvenom razvoju sredine. Po geografsko - klimatskim uslovima šira okolina Doljevca je izrazito poljoprivredni kraj tako da je poljoprivreda osnovna privredna delatnost u Opštini.

Saobraćajna infrastruktura

Na području su zastupljeni putni, železnički, vodni, vazdušni i biciklistički saobraćaj.

Postojeća mreža putnog saobraćaja ima sledeće karakteristike:

Ukupna dužina državnih puteva I i II reda i opštinskih puteva iznosi oko 3368 km, od čega na puteve I reda otpada 256 km (7,60%), na puteve II reda, 958 km (28,45%) i na opštinske puteve, 2154 km (63,95%): sa savremenim kolovozom su svi putevi I reda, 813 km puteva II reda i 1276 km opštinskih puteva;

Razvijenost državnih puteva I i II reda iskazana gustinom putne mreže je malo iznad proseka, dok je gustina mreže opštinskih puteva ispod republičkog proseka;

Saobraćajno opterećenje ima trend: blagog rasta na pojedinim deonicama, posebno u zonama gradova i većih naselja, kao i na putu I reda br. 1, po prosečnoj godišnjoj stopi od 1.8% (deonica Niš – Doljevac);

U saobraćaju dominiraju putnički automobili sa više od 75% zastupljenosti, dok na sva teretna vozila otpada oko 16%;

Dostupnost sistema javnog linijskog drumskog prevoza putnika je ispod republičkog proseka, i ne može oceniti kao zadovoljavajući, posebno kada je u pitanju mreža lokalnih linija.

Na području oko koridora pruge postoji i sledeća železnička pruga:

jednokolosečna neelektrificirana železnička pruga broj 71: (Niš)-Doljevac- Kastrat-Kosovo polje sa dozvoljenom brzinom do 60km/h.

Vazdušni saobraćaj se odvija se preko aerodroma "Konstantin Veliki" u Nišu. Poletno-sletna staza ukupne dužine 2.500 m i širine 45 m, rutna staza dužine 290 m i širine 25 m, Platforma za parkiranje vazduhoplova dimenzija 275 - 100m sa 4 označene pozicije (ukupan kapacitet aerodroma u vanrednim situacijama je 20 vazduhoplova).

Aerodrom se koristi za redovne, čarter letove i alternativna sletanja. Nalazi se u zoni sa vrlo povoljnim vremenskim uslovima tokom cele godine, sa malim brojem maglovitih i snežnih dana.

Najveći potencijal razvoja saobraćaja predstavlja perspektiva intermodalnog koncipiranja infrastrukturnih sistema na bazi drumskog, železničkog i vazdušnog transporta.

U odnosu na vidove saobraćaja mogu se izdvoji sledeći potencijali: dobar saobraćajno - geografski položaj Regiona, lociranost na ukrštaju dva multimodalna infrastrukturna koridora (koridora X i Xc); koridor X(autoput E-75 Beograd - Niš - Makedonska granica); započeta izgradnja autoputa E-80 (koridor Xc), preko koga se ostvaruje dobra povezanost sa mrežom evropskih puteva; železnički koridor Xc (E-70) - međunarodna magistralna železničkih pruga za koju je započeta elektrifikacija kao i planirana pruga za vozove velikih brzina; železnički koridor X (E-85) - magistralna železnička pruga: Beograd- Mladenovac-Niš-Preševo-Državna granica sa Republikom Makedonijom koja može da se koristi za regionalni saobraćaj; dobra gustina mreže i pristupačnost naselja; modernizacija aerodroma "Konstantin Veliki" u Nišu kojim se može unaprediti saobraćajna dostupnost jugoistočne Srbije u celini, i realizovati turističke i sportsko-rekreativne potrebe.

Vodovodna i kanalizaciona infrastruktura

Većina naselja na području plana snabdeva se vodom iz javnih sistema, pri čemu sedišta opština imaju javni sistem kojim upravljaju komunalna preduzeća, dok ostala naselja koriste seoske sisteme kojima gazduju mesne zajednice. Pirotski i Nišavski okrug odlikuju se bogatstvom izvora kraškog porekla dok je Toplički okrug orijentisan na snabdevanje iz akumulacija i bunara u aluvionu reke Toplice i trenutno funkcioniše na granici postojećeg kapaciteta.

Globalno gledano pokrivenost kanalizacijom na prostoru prostornog plana nije zadovoljavajuća. Kanalizaciona mreža postoji samo u sedištima opština, nema dovoljno magistralnih sabirnih kolektora. koji bi sve otpadne vode sakupili i evakuisali nizvodno, do lokacija budućih postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV), već se pojedini kraci kanalizacionog sistema vode prema najbližoj obali i upuštaju u reke često i u zoni samih naselja. Postojeći kolektori se najčešće koriste i za evakuaciju atmosferskih voda što dovodi do preopterećenja sistema u periodu kiša i do izlivanja otpadnih voda.

Stanje sanitacije seoskih naselja je loše, bez kanalizacionih sistema i sanitarno bezbednih septičkih jama; otpadne vode iz domaćinstava i staja se upuštaju u provizorne septičke jame, preko kojih se uvode u podzemne vode ili usmeravaju prema najbližim vodotocima. U naseljima na planinskom području situacija je nešto bolja zbog malog broja stanovnika i male specifične potrošnje vode, tako da je efluentni pritisak na okolinu mali i ne prekoračuje potencijal samoprečišćavanja vodotoka.

Industrija proizvodi i ispušta otpadne vode u reke. U ovom trenutku mnogi industrijski pogoni ne rade ili rade sa smanjenim kapacitetom. Dakle, istorijski podaci ne odražavaju sadašnju situaciju i nisu reprezentativni za buduća očekivanja. Kad su u pitanju privredni/proizvodni pogoni, ne vrše se merenja količine i kvaliteta otpadnih voda i ne obavlja se predtretman otpadnih voda, pre upuštanja u kanalizacije naselja.

Ovakvo opterećenje zagađenjem vodnih resursa, na području prostornog plana, odražava se na izuzetnu ugroženost ambijentalne životne sredine, zemljišta i vode. Opterećenje vodotoka i postojećih i budućih akumulacija hranljivim materijama (azot i fosfor) može dovesti do niza negativnih efekata, pre svega do pojave eutrofikacije. Povećana koncentracija hranljivih materija takođe može dovesti do promene u vodenoj vegetaciji. Neuravnoteženi ekosistem i promena hemijskog sastava čine da voda sve više postaje neprihvatljiva za piće, a vodna tela nepodobna za rekreativne i druge koristi, kao što su ribarstvo i navodnjavanje poljoprivrednih površina. Glavni izvor azotnog zagađenja je oticanje sa poljoprivrednog zemljišta, dok većina fosfornog zagađenja dolazi iz domaćinstava i industrije.

Povećanje industrijske i poljoprivredne proizvodnje, zajedno sa povećanjem broja stanovnika, koji će se povezati na kanalizacione sisteme će rezultovati povećanim ispuštanjem organskog otpada i hranljivih materija u površinske vode.

Na području Regiona, postoji više stotina vodotoka bujičnog karaktera, sa povremenim i stalnim proticajem i skoro svaki od njih je potencijali uzročnik poplava. Veliki i česti uzročnici poplava su reke: Južna Morava, Nišava, Toplica, koje u periodu velikih kiša ili topljenja snega, predstavljaju opasnost po obradive površine i okolna naselja i infrastrukturu.

Elektroenergetska infrastruktura

U zahvatu regionalnog prostornog plana nalazi se jedno od najvažnijih čvorišta 400kV mreže Srbije trafostanica 400/220/110 kV "Niš 2", koja je povezana sledećim dalekovodima 400kV: DV "Niš 2 - Bor" sa HE "Đerdap", DV "Niš 2 - Kosovo" sa TE Kosovo, DV "Niš 2 - Kragujevac" sa TE "Obrenovac", DB "Niš 2 - Sofija" povezana je sa 400kV mrežom Bugarske. U ovoj trafostanici su istalirani transformatori sledeće snage: na transformaciji 400/220 kV - snage 1 h 400 MVA, na transformaciji 400/110 kV- snage 2 h 300 kV i na transformaciji 220/110 kV snage - 1 h 150 MVA.

Pored ove trafostanice u sistemu prenosne mreže je u pogonu još 13 trafostanica 110/h kV (110/35 i 110/10) sa instalisanom snagom od 725,5 MVA u transformatorima (koje su u vlasništvu "Elektromreža Srbije" i PD za distribuciju električne energije "JUGOISTOK" d.o.o. Niš): "Niš 1", "Niš 3", "Niš 13", "Niš 5", "Niš 10", "Niš 8". U delu distributivne mreže na naponskom nivou 35 kV u pogonu je 67 trafostanica 35/10 kV i 35/6 kV (industrijske) i dalekovodi 35 kV koji povezuju navedene trafostanice 110/35 kV sa trafostanicama 35/10 kV i 35/6 kV.

Područje Nišavskog okruga snabdeva se prirodnim gasom iz pravca severa, tj. Sa primopredajne stanice "Pojate". Od Pojata do Niša je izgrađen magistralni gasovod MG-09 ("Pojate - Niš") preko teritorija opštine Ražanj, opštine Aleksinac i na teritoriji grada Niša do glavnog razdelnog čvora (GRČ) "Niš". Na ovom gasovodu su izgrađene mernoregulacione stanice "Ražanj" (kapaciteta 3.000 Nm3/h) i "Aleksinac" (kapaciteta 10.000 Nm3/h), kao i glavna mernoregulaciona stanica (GMRS) "Niš - 1" kapaciteta 80.000 Nm3/h. Primarna gradska gasovodna mreža izvedena je u i Nišu, sa koje je izvršeno priključivanje pojedinih industrijskih potrošača i započeta izgradnja distributivnih mreža za široku potrošnju.

Na ovom području plana samo Niš ima centralizovan sistem grejanja. U ostalim opštinskim centrima i naseljima pojedini objekti se zagrevaju preko sopstvenih ili lokalnih kotlarnica, uz pomoć različitih energenata (ugalj, mazut, električna energija), a u najvećem broju preko individualnih ložišta.

Telekomunikaciona infrastruktura

Javna fiksna telekomunikaciona mreža obezbeđuje javne govorne usluge, usluge prenosa podataka i iznajmljenih kanala, usluge Interneta, širokopojasne usluge, usluge kablovske distribucije (KDS).

U Nišu u objektu Telekomunikacionog centra "Niš" i u objektu "Krive Livade" instalirane su komutacije ranga tranzitnih centrala koje su optičkim i koaksijalnim kablovima povezana sa međunarodnim centralama "Beograd", "Sofija", "Skoplje" i preko njih se obavlja međunarodni saobraćaj. Pored ovih veza tranzitne centrale "Niš TN1" i "Niš TN2" su sistemima koaksijalnih i optičkih kablova povezane na regionalnom nivou transportnih veza sa centralama ranga glavnih centrala u Srbiji.

U MG "Niš" ima 273.959 telefonskih priključaka.

Opremljenost područja plana telefonskom mrežom iznosi u MG "Niš" -57,00 telefonskih priključaka na 100 stanovnika, što je znatno iznad proseka u Srbiji (oko 38 telefonskih priključaka na 100 stanovnika).

Na teritoriji izvršena je digitalizacija mreže u izuzetnoj meri, tako da je na nivou MG "Niš" procenat digitalizacije je izuzetno veliki i kreće se 92,27 %.

Usluge mobilnih telekomunikacija već danas predstavljaju osnovne lične (personalne) telekomunikacione usluge. Ovo se odnosi na sve širu dostupnost mobilnih usluga uopšte - na velikom delu teritorije, u svako vreme i skoro u svim uslovima. Mobilne telekomunikacije pružaju pre svega govorne interaktivne međukorisničke usluge, kratke poruke, informacione usluge, usluge prenosa podataka, itd.

# OPIS PROJEKTA

Predmet ovog projekta je rekonstrukcija i modernizacija deonice pruge Niš-Brestovac, jednokolosečne pruge Niš - Preševo – državna granica.

Projekat modernizacije železnice obuhvata razvoj, modernizaciju, uvođenje novih tehnologija u postojeće aktivnosti koje već izazivaju određene efekte na životnu sredinu (zagađivanje vazduha, zemljišta, buka, vibracije itd.). Iz perspektive životne sredine, svaka opcija razvoja infrastrukture, koja uključuje kupovinu novog zemljišta, može da ima uticaja na životnu sredinu, međutim unapređenje postojeće železničke pruge je neophodna mera da bi se poboljšali ili u najboljem slučaju izbegli postojeći ekološki problemi.

Na osnovu očekivanog obima saobraćaja u periodu od 10 -15 godina, planova železnica Makedonije, kao i aktuelne izgradnje autoputa na ovom pravcu, potrebe saobraćaja u srednjoročnom periodu može zadovoljiti jednokolosečna pruga. Neophodno je izvršiti rekonstrukciju postojeće pruge.

Planiranim građevinskim i elektrotehničkim radovima na postojećoj pruzi Niš – Preševo - granica Makedonije, postižu se sledeći efekti:

povećanje bezbednosti i pouzdanosti železničkog saobraćaja,

ujednačavanje i podizanje brzine vožnje na 90-120 km/h

skraćenje vremena putovanja,

povećanje propusne moći pruge,

stvaranje uslova za odvijanje kombinovanog prevoza,

smanjenje nivoa buke i vibracija.

Dodatno se mora ispitati pitanje buke, a takođe predložiti mere ublažavanja. Rezultati koji su izneti u ovoj Studiji pružaju pun pregled značaja predviđenih uticaja na životnu sredinu i problema koji se moraju razmotriti pre nego što se započnu radovi.

U nekim slučajevima ova procena nije mogla da se primeni na konkretne vrste organizacije radova pošto još uvek nisu utvrđeni tačno u Studiji opravdanosti za predloženu modernizaciju. Ovo se tiče naročito npr. pojedinosti organizacije gradilišta: lokacija na gradilištu za skladištenje materijala, tehnički pristupni putevi i privremeni pristupni putevi do pruge u toku modernizacije. Uticaj takvih projektnih aspekata na geologiju ili podzemne vode može da bude veći od uticaja same železničke pruge. U takvim situacijama, formulisane su opšte smernice za planiranje građevinskih radova.

Pozicija Srbije u evropskoj železničkoj mreži takva je da čini deo najkraće saobraćajnice između Zapadne i Jugoistočne Evrope. Srpske železničke saobraćajnice su prema tome uključene u osovinu železničkih mreža visoke performanse u Jugoistočnoj Evropi (SEECP sporazum) Panevropskog koridora X. Međutim, visoka performansa tek treba da postane realnost.

Ovaj predlog projekta je direktno povezan sa Master planom saobraćaja u Srbiji. Štaviše, Evropski sporazum o najvažnijim međunarodnim železnicama (AGC), Evropski sporazum o važnim međunarodnim saobraćajnicama za kombinovani transport (AGTC) i SEECP sporazum definišu neophodne međunarodne standarde za infrastrukturu i dogovorene parametre performanse. Kada se uvede planirani sistem za analizu stanja pruge, onda će podaci o mreži Železnica Srbije biti stalno ažurirani i na raspolaganju, što će stvoriti uslove za redovno održavanje i osigurati da parametri budu na odgovarajućem nivou.

Prioritet u razvoju železnica mora se dati racionalizaciji i poboljšanju postojećeg sistema. Panevropski Koridor X je „kičma” infrastrukturnog železničkog sistema Republike Srbije jer se na 25% mreže realizuje preko 50% transportnih aktivnosti. Najveći deo sopstvenog prihoda železnice je iz daljinskog transporta robe i tranzita na ovom pravcu. Najveći izazov, kratkoročno i srednjoročno posmatrano, treba da bude uspostavljanje projektovanih brzina i tehničkih standarda na navedenoj mreži.

Visoki tehnički standardi su uslov koji je EU postavila za Panevropsku železničku mrežu kako bi obezbedila konkurentnost železničkog sektora. Stoga je jedan od glavnih srednjoročnih ciljeva Strategije obnavljanje projektnih parametara i uspostavljanje projektnih brzina i tehničkih standarda na tranzitnom delu te mreže u Republici Srbiji (Koridor X).

## Opis železničke infrastrukture

Želežnička infrastruktura definisana je člnaom 4. Zakonom o železnici (Službeni glasnik RS, br. 41/2018) i obuhvata:

pružni pojas;

kolosek i podloga koloseka, naročito nasip, usek, drenažni kanali i rovovi, zidani rovovi, propusti, obloženi zidovi, zasadi za zaštitu bočnih nagiba itd.; platforme za putnike i robu, uključujući i one u putničkim stanicama i teretnim terminalima; ivična staza i pešačke staze; pregradni zidovi, žive ograde, ograde; protivpožarni pojasevi; aparati za zagrevanje skretnica; prelazi; zastori za zaštitu od snega itd.;

građevinski objekti: mostovi, propusti i drugi nadvožnjaci, tuneli, pokriveni useci i drugi podvožnjaci; potporni zidovi, strukture za zaštitu od lavina, odrona itd.;

putni prelazi, uključujući sredstva za osiguranje putnih prelaza;

gornji stroj, a naročito: šine, užlebljene šine i zaštitne šine; pragovi i podužne veze, kolosečni pričvrsni i spojni pribor, zastor uključujući tucanik i pesak; skretnice, prelazi itd.; okretnice i prenosnice (osim onih rezervisanih isključivo za lokomotive);

prilazi za putnike i robu, uključujući drumski pristup i pristup za putnike koji dolaze ili odlaze peške;

bezbednosne, signalne i telekomunikacione instalacije na otvorenim prugama, u stanicama i ranžirnim stanicama, uključujući postrojenja za stvaranje, transformisanje i distribuciju električne energije za signalizaciju i telekomunikacije; zgrade za takve instalacije ili postrojenja; kolosečne kočnice;

instalacije za osvetljenja za potrebe saobraćaja i bezbednosti;

postrojenje za transformaciju i prenos električne energije za vuču vozova: dvofazni dalekovodi 110 kV, podstanice izuzev razvodnog postrojenja 110 kV u toj podstanici, napojni kablovi između podstanica i kontaktnih vodova, kontaktna mreža i nosači, treća šina sa nosačima;

zgrade koje su u funkciji upravljanja železničkom infrastrukturom, uključujući deo opreme za obračun i naplatu prevoznih cena.

Ukupna dužina železničke mreže Republike Srbije iznosi 3.809 km (3.256 km u javnom saobraćaju, 334 km pod upravom UNMIK, 39 km su industrijske pruge, a 180 km pruga je van upotrebe). Mreža ima 1.770 km magistralnih, 1.225 km regionalnih i 814 km lokalnih pruga. Gustina mreže iznosi 0,044 km/km2 što je u proseku susednih zemalja, ali svi delovi Republike Srbije nisu ravnomerno pokriveni. Od ukupne dužine mreže samo 7,2 % su dvokolosečne pruge, a elektrificirano je 32,7 %. Na mreži pruga ima 749 službenih mesta (aktivno je 697 stanica i stajališta), a prelaz na mrežu pruga susednih železničkih uprava obavlja se u 12 pograničnih stanica. Postojeću mrežu karakteriše starost i dotrajalost pruga i tehnološka zastarelost opreme, kao posledica nedovoljnog ulaganja u održavanje i razvoj, koji utiču na nivo kvaliteta prevozne usluge u pogledu vremena putovanja, pouzdanosti i redovnosti saobraćaja. Maksimalna dozvoljena brzina je na samo 2,6 % mreže veća od 100 km/h, dok je na oko 52 % mreže manja od 60 km/h. Na 38,2 % ukupne dužine pruga nosivost je manja od 200 kN, a postojeći slobodni profil na pojedinim prugama ne omogućava primenu savremenih transportnih tehnologija. Nivo tehničke opremljenosti službenih mesta je nizak i nije usklađen sa njihovom ulogom na mreži.

U velikim železničkim čvorovima nije usklađen razvoj železnice i gradova. Započete su aktivnosti na revitalizaciji, rekonstrukciji i modernizaciji pojedinih kritičnih deonica pruga i objekata, ali je rešavanje problema železničke mreže u početnoj fazi. Vlada je donela odluku o rekonstrukciji i modernizaciji železničkog Koridora X, kao jednom od državnih prioriteta. Vode se aktivnosti na obezbeđivanju sredstava iz međunarodnih kredita za modernizaciju infrastrukture. U toku je i izrada plana reorganizacije A.D. „Infrastruktura železnice Srbije” u skladu sa pravilima EU. Stvaraju se preduslovi za brže i efikasnije rešavanje velike zaostalosti železničkog saobraćaja.

Prva pruga u Srbiji otvorena je za saobraćaj 1884. godine a više od 55 % svih srpskih pruga izgrađeno je u devetnaestom veku. Srpska železnička mreža ima 276 km dvokolosečne pruge, 3.533,2 km jednokolosečne pruge, od čega je 1.247 km elektrificirano, 865 mostova, 3.803 preseka, 311 tunela, 697 stanica i stajališta. Električna i tehnička oprema je iz perioda 1969- 2000. Na 52% dužine pruga brzina je manja od 60 km/h, a samo na 3,2 % je preko 100 km/h; nosivi kapacitet je manji od 18 t na 39 % dužine pruga.

A.D. “Železnice Srbije” izvršilo je kategorizaciju prema važećoj Uredbi o kategorizaciji pruga. Sve pruge u mreži se dele na dve glavne klase: magistralne pruge i ostale. Prvu grupu čine dve podgrupe, glavna i pomoćna, a drugu pruge I i II reda.

Koridor X: Niš-Presevo je deo Pan-evropskog saobraćajnog Koridora X. Ovaj projekat obuhvata rehabilitaciju postojeće jednokolosečne pruge, izgradnju drugog koloseka, njenu modernizaciju za maksimalnu eksploatacionu brzinu od 160 km/h i uvođenje ERTMS. Razmatrana pruga je broj 3 (Beograd-Mladenovac-Niš-Preševo-državna granica (Tabanovci)) od stanice Niš do stanice Preševo. Dužina deonice je 156 km, sa 13 međustanica. Signalni sistem baziran je na centralizovanoj kontroli saobraćaja sa blok signalnim sistemom i uređajem za automatsko zaustavljanje.

Magistralne železničke pruge prolaze kroz sve veće gradove i ukrštaju se u zonama Beograda i Niša. Od ukupne dužine železničke mreže u Republici Srbiji (3.809 km), 1.768 km predstavljaju magistralne pruge, a elektrificirano je 1.247 km (32,7 %). Samo 7 % pruga (276 km) ima dva koloseka. Prosečno zadovoljavajuća gustina mreže na nivou Republike Srbije veoma je neravnomerna i osetno opada ka jugu. Oko 25 % magistralnih pruga železničke mreže u Republici Srbiji nalazi se na Koridoru X i njegovim kracima - Xb i Xc. Samo oko 45 % pruga u Republici Srbiji ima dozvoljeno osovinsko opterećenje od 22,5 t, dok je na 30 % pruga to opterećenje ispod 16 t. Dozvoljena brzina prelazi 100 km/h na svega 3,2 % pruga, a najveći deo (oko 50 %) mreže dozvoljava maksimalnu brzinu do 60 km/h. Sa izuzetkom pojedinih sekcija pruga Beograd-Šid i Velika Plana-Niš, koje su dvokolosečne, elektrificirane i na nekim deonicama dozvoljavaju veće brzine, sve ostale pruge imaju zastarele tehničke i tehnološke parametre. Čak i na nekim sekcijama ovih pruga ima deonica u vrlo lošem stanju tako da se brzina često privremeno ograničava na 20 km/h ili niže.

## Železnička infrastruktura Srbije u odnosu na susedne zemlje

Osnova srpske železničke mreže je deo panevropskog transportnog koridora X (Salcburg-Ljubljana-Zagreb-) Šid-Beograd-Niš-Preševo (-Skopje-Veles-Solun) sa grananjem od Subotice na granici sa Mađarskom (koridor Xb) i od Dimitrovgrada na granici sa Bugarskom (koridor Xc). Ukupno osnova predstavlja dužinu od 872 km, što je 23% srpske mreže.

Železnički koridor X, koji se sastoji od međunarodnih ruta E-70 i E-85 i prolazi kroz Niš, povezuje Pariz sa Istanbulom i Budimpeštu sa Atinom. Zajedno sa koridorom X, njegovi ogranci su uključeni u međunarodne sporazume. Ogranci su: Beograd–Vrbnica (-Bar) [AGC ruta E79], (Budimpešta-) Subotica-Niš-Preševo (-Skopje-Atina) [AGC ruta E85], Subotica-Vrbnica (-Vinkovci-Sarajevo) [AGC ruta E771] i Beograd-Vršac (-Temišvar-Bukurešt) [AGC ruta E66].

## Prednosti železnice

Suštinski potencijal šinskog saobraćajnog podsistema leži u činjenici da se radi o ekološki najprihvatljivijem vidu kopnenog saobraćaja. Isto tako, radi se o infrastrukturi čija izgradnja minimizira površine koje se angažuju za potrebe saobraćaja. Pruge Republike Srbije, kao budući sastavni deo mreže pruga EU, a naročito pruga duž koridora X, biće usaglašene sa zahtevima i potrebama EU (posebno u pogledu interoperabilnosti, načina upravljanja infrastrukturom, kapaciteta i kvaliteta opsluge), što će značajno povećati njihov potencijal. Visok stepen pokrivenosti teritorije Republike mrežom pruga (gustina pruga među najvećim u Regionu), predstavlja osnovu razvoja manje nerazvijenih područja čime se može delovati na sprečavanje njihovog raseljavanja.

Železnički saobraćaj, posmatrano u odnosu na zagađenje vazduha, zauzimanje površina i potrošnju energije, predstavlja najpovoljniji oblik saobraćaja. Imajući na umu tu činjenicu, smatra se da železnica ima zanemarujući udeo u zagađenju životne sredine.

| Gasovi | Železnički saobraćaj | Drumski saobraćaj | Vazdušni saobraćaj | Vodni saobraćaj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ugljen - monoksid | 1 | 98 | 0,3 | 0,2 |
| Oksidi azota | 4 | 90,5 | 0,5 | 5 |
| Ugljovodonici | 1 | 95 | 1 | 3 |
| Ugljen-dioksid | 4 | 80 | 11 | 5 |
| Sumpor- dioksid | 10 | 84 | 2 | 14 |
| Čvrste čestice | 5 | 85 | 3 | 7 |

Tabela 5.1. Udeo emisije štetnih gasova po prometnim granama (%)

Na osnovu poređenja emisije gasova iz drumskog, vazdušnog i vodnog saobraćaja vidi se da su te količine značajno veće od emisije gasova iz železničkog saobraćaja. To je jedan od glavnih argumenata koji ide u prilog železničkom saobraćaju. Najveća postrošnja energije u saobraćaju ostvaruje se u drumskom saobraćaju. U 1998. godini iznosila je 85,9 %, a u 2003. godini 89,5 %, dakle povećala se za 3,6 %. Udeli svih ostalih tipova saobraćaja su smanjeni.

Potrošnja energije je 4 puta veća pri prevozu tereta kamionom, odnosno u drumskom saobraćaju, nego pri prevozu tereta železnicom, a pri prevozu tereta avionom veća je više od 60 puta. Železnica štedi energiju na osnovu velike mase vozova, ređeg zaustavljanja i ređeg menjanja brzine. Najveću prednost železnice u zaštiti životne sredine predstavlja štednja energije. Još jedna od prednosti železnice u odnosu na ostale tipove saobraćaja je to što zauzima malo prostora, odnosno pri izgradnji železničkih pruga potrebno je manje zemljišta nego za izgradnju puteva ili aerodroma.

Još jedna karakteristika za razmatranje je buka. Za razliku od buke u drumskom saobraćaju, koja se pojavljuje bez ikakvih pravila, buka u železničkom saobraćaju uvek je otprilike istog nivoa i istog karaktera. Raznim merama (zidovima za zaštitu od buke) uticaj buke na životnu sredinu može se znatno smanjiti.

## Trasa deonice Niš-Brestovac na pruzi Niš – Preševo - Državna granica

Predmet ovog projekta je deonica Niš - Brestovac čija je dužina 22,83 km. Pruga je jednokolosečna i elektrificirana i pruža se na obe obale doline reke Južne Morave na ravničarskom terenu. Trasa pruge od Niša do Brestovca prolazi kroz grad Niš (opštine Palilula i Crveni krst) i teritorije opština Doljevac i Leskovac.

Slika 5.1. Šema železničke deonice Niš - Brestovac

Geotehnička ispitivanja

Na trasi pruge Niš- Brestovac dužine 23km radi kontrole nasipa železničke pruge urađena su geotehnička i geofizička ispitivanja i izradjen je Geološki elaborat. Ispitivanja su vršena tokom oktobra meseca 2012. godine.

Kontrola zbijenosti nasipa izvršena je aparaturom Dinamička ploča sa padajućim tegom za kontrolu zbijenosti tla I nasutih materijala ZFG 3.0. Opit je izvršen na 25 tačaka duž otvorene trase pruge na ujednačenim rastojanjima od oko 1km. Ispitivanja su vršena između pragova železničke pruge na dubini od 30-40cm ispod kote dna drvenog praga.

Opseg vrednosti je od 47.26-60.42mPa. Prosečna vrednost zbijenosti na 25 mernih tačaka je 49.45mPa.

Geofizička ispitivanja vršena su aparaturom M.A.E. A6000E sa 32 elektode (na pozicijama gde nije bilo moguće postavljeno je 16 elektroda) na rastojanju od 3m na ukupno 11 mernih tačaka.

Na osnovu merenja konstatovana je homogenost materijala u nasipu (horizontalna i vertikalna).

Na osnovu izvedenih geotehničkih i geofizičkih ispitivanja može se konstatovati da je postojeći nasip na otvorenoj pruzi sastavljen od stabilnog materijala ujednačene zbijenosti i da može da izdrži veća opterećenja od postojećih.

Na trasi pruge dužine oko 23km, predvidjeno je da se izvede rekonstrukcija 10 železničkih mostova. Od istražnih radova izvedeno je istražno bušenje i geofizički istražni radovi.

### Situacioni plan

Geometrija trase u situacionom planu u ovom idejnom projektu formirana je na bazi postojeće tehničke dokumentacije za predmetnu prugu.

Projektovana osovina pruge, za zahtevanu brzinu  prilagođena je maksimalno osi postojeće pruge, uz neophodna uklapanja u zoni postojećih stanica.

Zbog racionalnosti i ekonomičnosti rešenja usvojeno je maksimalno zadržavanje postojećeg položaja koloseka u prostoru, uz poštovanje svih tehničkih i bezbednosnih propisa iz ove oblasti. Stoga su pojedini elementi situacionog plana određeni uz poštovanje minimalnog nadvišenja spoljne šine u krivini.

Situacija rekonstrukcije pruge prikazana je na geodetskoj podlozi razmere 1:25000 i na situacionim planovima razmere 1:1000.

Korekcije i usaglašavanje tehničkih elemenata trase pruge  na postojećem trupu, u cilju ukidanja smanjenih brzina i  ujednačavanja brzine na međustaničnim odstojanjima, obrađeni su na taj način što su definisani horizontalni i vertikalni elementi trase tako da je maksimalno ispoštovana granica železničkog zemljišta, odnosno predviđeni radovi na rekonstrukciji ne izlaze van postojećeg železničkog zemljišta, osim izuzetno i na malim dužinama. Predviđene brzine po deonicama su:

od km 244+600 (izlaz Niš) do km 248+300 (ulaz Međurovo) Vmax= 90 km/h;

od km 248+300 (ulaz Međurovo) do km 267+430 (ulaz Brestovac) Vmax= 120 km/h.

### Niveleta pruge

Bitan uslov kod određivanja nivelete pruge, osim potrebe savladavanja prirodnih  i veštačkih prepreka (vodotoci, ostale postojeće saobraćajnice), obzirom da se radi o postojećoj pruzi, je realna mogućnost izvođenja predviđenih radova na rekonstrukciji i modernizaciji.

Niveleta pruge je određena tako da minimalno odstupa od postojeće, tako da su kote novoprojektovanog GIŠ-a uglavnom na visini postojećih. Projektovani nagibi su najčešće između 0%O  i 5,5%O. Na prelomima nivelete su predviđana propisana zaobljenja vertikalnim krivinama.

Na delu pruge uz izlazno grlo stanice Niš i kod ulaza u stanicu Brestovac maksimalno je poštovana niveleta postojećeg GIŠ-a, zbog uklapanja rekonstruisane deonice u postojeću trasu pruge.

Obzirom da je u pitanju rekonstrukcija postojeće pruge, bez odstupanja od postojeće osovine, kota projektovanog GIŠ-a je kota 0.00 tj. niveleta se vodi po GIŠ-u. Kota planuma je -0,72 m' u odnosu na GIŠ i ta vrednost je određena iz uslova da minimalna debljina zastora ispod donje ivice betonskog praga bude 0,30 m'.

### Poprečni profil

Standardni poprečni profil predstavlja rešenje u standardnim prirodnim i standardnim saobraćajnim uslovima. Njime se utvrđuju fizičke razmere pružne konstrukcije, definišu interni odnosi primenjenih elemenata i rešavaju tipski konstruktivni detalji.

Slika 5.2. Usvojeni poprečni profili

U poprečnom profilu pruga, na delu dvokolosečne pruge, je projektovana kao dvokolosečna, sa širinom planuma od b=3,3 m od ose koloseka do ivice planuma, odnosno ukupno b = 2∙3,30+4.2 = 10,80 m' sa poprečnim padom od 4%, usmerenim na krov radi pravilnog i efikasnog odvodnjavanja.

### Konstrukcija donjeg stroja

Osim promene širine postojećeg planuma na b = 2∙3,30 m = 6,60 m, dokumentacijom su predviđeni i ugradnja tampon sloja na pruzi, sanacija slabih mesta na trupu pruge, kao i odvodnjavanje i dreniranje otvorene pruge i staničnih platoa i drugi radovi neophodni za poboljšanje stabilnosti pruge.

Slika 5.3.Konstrukcija dodnjeg sloja

Generalno, predviđeno je da se nakon uklanjanja zastorne prizme vrši iskop gornjeg dela postojećeg trupa do dubine od oko 1,40 m od postojećeg GIŠ-a.

Na mesto iskopanog dela trupa pruge, nakon obrade posteljice - obrazovanja pravilnih geometrijskih nagiba i potrebnih zbijanja, predviđena je izrada 40cm prelaznog sloja za zaštitu od mraza. Završni deo rekonstruisanog nasipa izvodi se kao tampon sloj od šljunkovito peskovitog materijala, minimalne debljine d=30 cm.

Pre nasipanja tampona na pripremljenu podlogu treba ugraditi geotekstil, odnosno geomrežu u kombinaciji sa geotekstilom, na mestima gde to bude potrebno, u skladu sa geotehničkim elaboratom.

Iznad tamponskog sloja formira se nova zastorna prizma sa konstrukcijom koloseka, prema važećim propisima.

Ukoliko se pri izvođenju radova naiđe na lokalne zastorne vreće dublje od projektovanih kota sanacije, iste je potrebno "očistiti" i sanirati ih šljunkovito peskovitim materijalom, uz obavezno obezbeđenje pravilnog dreniranja.

### Odvodnjavanje

Odvodnjavanje pruge predviđeno je podužnim i poprečnim nagibima planuma, kao i izgradnjom novih i pročišćavanjem postojećih kanala. Zahtev za promenu širine postojećeg planuma prema projektnom zadatku na b=2*3,30m=6,60m kao posledicu ima da se postojeći betonski kanali ne mogu zadržati, već se moraju srušiti i izvesti novi. Osim njih, predviđena je i izrada zemljanih kanala, širine dna 0,50 m, koji istovremeno služe kao isparivači.

U svima stanicama (Međurovo, Belotince, Doljevac), odvodnjavanje je predviđeno pomoću podužno postavljenih drenažnih cevi i poprečnih kolektora koji vode do upojnih bunara. Na svakih 50m se planira reviziono okno radi održavanja sistema. Voda sa nadstrešnica se vodi olučnim cevima do revizionih okna i onda preko revizionih okna na koloseku u upojni bunar. Upojni bunari su dubine 4m, prečnika 1m, ispunjeni frakcijom agregata krupnoće preko 60mm. Pre svakog upojnog bunara, tj. pre ulivanja u upojni bunar predviđeno je da se postavi sistem za prečišćavanje drenažne vode (separator za masti i ulja).

Odvodnjavanje svih mostova je predviđeno putem slivnika i podužnih cevi ispod konstrukcije mostova. Voda se iz cevi uvodi u separator, a nakon toga ili u vodotok ili u upojni bunar, u zavisnosti da li je most preko vodotoka ili nije.

U funkciji odvodnjavanja pruge su i objekti otvora do 5 m' (propusti), kojih je na ovom delu trase ukupno 13.

Na otvorenoj trasi planirana je drenaža na 4 lokacije, od 251+730 do 251+980, od 259+564 do 259+747, od 262+495.00 do 262+515.00 i od 256+995.00 do 257+122.00.

Mesto deponovanja materijala od rušenja postojećih betonskih kanala za odvodnjavanje i zamene kolosečne rešetke i tucaničkog zastora nije precizno definisano. Planirano je nekoliko lokacija, a privremena skladišta lomljenog betona će biti formirana u svemu u skladu sa Uputstvom za upravljanje otpadom u AD “Železnice Srbije”, i u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom.

Deonica Niš-Međurovo:

Od stanice Niš do prvog mosta preko puta, na stacionaži km 247+671, odvodnjavanje se vrši preko postojećih kanala na mestima gde se pruga nalazi u nasipu, dok se u usecima i zasecima odvodnjavanje reguliše novoprojektovanim betonskim kanalima, pad kanala prati pad nivelete (min 0,2%). Voda iz kanala se vodi do postojećih propusta, gde se zatim ispušta u postojeće recipijente. Na ovom delu pruge postoje veliki nasipi sa desne strane pruge, na tim mestim voda ide preko tih nasipa u postojeće kanale i recipijente. Na delu pruge sa desne strane voda ide u reku Nišavu, jer se ista nalazi u dnu nasipa.

Od km 245+465 voda ide ka stanici u Nišu i ispušta se kod podvožnjaka na km 244+735. Na km 245+465 je prelom nivelete, a time i prelom betonskih kanala.

Na km 245+330 postoji propust koji je namenjen za prolazak životninja ispod pruge.

Na km 245+599 se nalazi propust, neposredno pre putnog prelaza. Do tog propusta se novoprojektovanim kanalom voda vodi od km 245+465.

Od putnog prelaza na km 245+599 u pravcu Međurova, niveleta pada do propusta na km 245+975, gde se voda ispušta u postojeći recipijent.

Na km 245+975 se nalazi propust. Do tog propusta se novoprojektovanim kanalom voda vodi od km 246+637.

Od km 246+637, u pravcu ka Međurovu, voda se vodi do postojeće šahta za odvodnjavanje na km 247+310, i u njega se upaja betonski kanal. Na tom mestu postoji cev koja iz šahta ispušta vodu u recipijent sa desne strane pruge. Od km 247+310 voda se odvodi do mosta preko puta na km 247+671, gde se ispušta u separator i upojni bunar.

Od mosta preko puta (km 247+672) do stanice Međurovo, pruga se nalazi u nasipu. Na tom delu voda se postojećim zemljanim kanalima vodi do propusta na km 248+417, koji se nalazi ispred stanice Međurovo. Kanali su samoisparavajući.

Deonica Međurovo-Belotince:

Od stanice Međurovo do km 250+145 odvodnjavanje je regulisano novoprojektovanim zemljanim kanalima koji se vode do separatora i ponirućih bunara u stanici.

Na km 250+330 postoji ispust u polje, iz postojećih kanala, do kojeg jednim delom ide voda od km 250+145, a drugim delom od km 251+730. Do tog ispusta odvodnjavanje se vrši postojećim zemljanim kanalima koji se po potrebi produbljuju. Ti kanali su samoisparavajući.

Od km 251+730 zbog postojećeg zemljanog puta, koji služi za prilaz njivama, odvodnjavanje se vrši drenažom koja se nalazi sa desne strane koloseka. Voda se na tom delu vodi ka postojećem propustu na km 252+048. Ka tom propustu se takođe, postojećim kanalima, dovodi voda od km 252+400. Na delu od propusta do pred Belotince postojeći zemljani kanal se koristi kao put za prilaz pruzi i njivama. Pomenuti put se nalazi i sa desne i sa leve strane pruge.

Na km 252+800 i km 253+100 se nalaze ispusti u polje, do kojih se dovodi voda iz postojećih kanala. Kanali su i samoisparavajući.

Deonica Belotince-Doljevac:

Od stanice Belotince do km 254+875 odvodnjavanje je regulisano novoprojektovanim zemljanim kanalima, voda se vodi do stanice Belotince gde zatim odlazi u novoprojektovane separatore i poniruće bunare. Kanal se nalazi sa desne strane, ka njemu je okrenut planum pruge. Sa leve strane pruge se nalazi postojeći asfaltni put.

Od km 254+875, voda prirodnim putem odlazi do Knežičke reke na km 255+380, takođe do reke dolazi i voda iz novoprojektovanih kanala sa km 255+230.

Od km 256+555 voda se vodi zemljanim kanalima koji se produbljuju do propusta kod stajališta Čapljinac na km 255+566, odakle se odvodi do Knežičke reke. Takođe od km 256+555, voda se odvodi i na drugu stranu gde se ispušta iz zemljanog kanala u Malošišku reku.

Od km 257+255 voda se odvodi novoprojektovanim kanalima do Malošiške reke na km 256+611, gde se isšpušta iz kanala.

Propust na km 257+439 je namenjen za prolazak životinja.

Od km 257+255 do km 257+630 odvodnjavanje se vrši prirodnim putem, voda odlazi u polje, gde se kasnije isušuje.

Odvodnjavanje na delu od km 257+630 do km 258+755 se reguliše postojećim kanalima, voda se dovodi do propusta na km 258+200 i ispušta u postojeći recipijent.

Voda na delu od km 258+755 do km 259+575, odlazi prirodnim putevima i postojećim kanalima do reke Južna Morava, gde se ispušta.

Na delu od km 259+575 do stanice Doljevac km 260+950, voda se odvodi do reke Toplica. Na ovom delu postoji i potporni zid sa obe strane pruge u koji je ugrađen betonski kanal.

Deonica Doljevac-Brestovac:

Od stanice Doljevac do km 262+325, voda se novoprojektovanim kanalima sa desne strane pruge vodi do stanice Doljevac, gde se reguliše sa odvodnjavanjem unutar stanice. Kanal sa leve strane je usmeren ka propustu na km 262+765.

Od km 262+235 odvodnjavanje se vrši postojećim kanalima, koji se produbljuju po potrebi. Na tom delu voda se dovodi do propusta na km 262+765. Takođe ka tom propustu se odvodi, postojećim kanalima i prirodnim putem, i voda od km 264+135.

Od stajališta Pukovac na km 265+775 voda se vodi ,postojećim kanalima i prirodnim putem, usled postojećeg pada terena, do propusta na km 265+464 i na km 264+362.

Od putnog prelaza na km 265+866 voda ide ka propustu kod stajališta Pukovac, na km 265+784.

Od putnog prelaza na km 265+866 odvodnjavanje se vrši prirodnim putevima, voda odlazi u polje gde se isušuje ili se vodi do propusta na km 266+252. Ka tom propustu takođe ide i voda od km 266+665.

Od Puste reke na km 266+672 do km 267+170, voda odlazi u polje, gde se prirodnim tokovima isušuje ili dolazi do Puste reke.

Od km 266+170 i od stanice Brestovac, voda odlazi do propusta na km 267+289.

### Gornji stroj

Kao generalni zaključak, na osnovu postojećeg stanja, došlo se do stava da je potrebna izmena kompletne kolosečne rešetke i tucaničkog zastora na celoj pruzi i pojedinim staničnim kolosecima (onim koji se produžuju).

Za rekonstrukciju i modernizaciju gornjeg stroja na otvorenoj pruzi i glavnim prolaznim kolosecima, kao i preticajnim u stanicama, konstrukcija koloseka formiraće se od šina tipa 60E1 na betonskim pragovima 2.6m, sa sistemom elastičnog šinskog pričvršćenja i novim tucaničkim zastorom eruptivnog porekla, propisane debljine i granulacije. Elementi gornjeg stroja treba da ispunjavaju SRPS EN norme - Šine (SRPS EN 13674-1, SRPS EN 13674-2), kvalitet čelika (SRPS EN 13674-1), betonski pragovi (SRPS EN 13230-2), sistem elastičnog šinskog pričvršćenja (SRPS EN 13481-2, SRPS EN 13481-7), tucanik za zastor (SRPS EN 13450).

Sistem pričvrsnog pribora šine mora biti u skladu sa sledećim zahtevima (TSI) u uslovima laboratorijskih ispitivanja:

a) podužna sila potrebna da izazove proklizavanje šine (tj. kretanje koje nije elastično) kroz jedan propisno pritegnut pričvrsni pribor šine mora biti najmanje 7 kN.

b) pričvrsni pribor šine mora da izdrži primenu 3.000.000 ciklusa tipičnog opterećenja primenjenog u oštroj krivini tako da se radne karakteristike pribora u smislu pričvrsne sile i podužne stabilnosti umanjuju najviše za 20% a vertikalna krutost najviše za 25%.

Predviđene skretnice na glavnim prolaznim staničnim kolosecima su tipa 60E1-300-6°, na betonskim pragovima sa sistemom elastičnog šinskog pričvršćenja.

Pre stanice Međurovo između paralelnih koloseka dve pruge, uradiće se kolosečna veza sa koloseka od Niš Ranžirne do Međurova na kolosek Niš Međurovo. Ta veza je predviđena sa dve skretnice tipa 60E1-R760-1:14, i tako je omogućena brzina od 80km/h od Niš Ranžirne na prugu za Brestovac.

Gornji stroj na mostovima je istog tipa kao i na otvorenoj pruzi, konstrukcija koloseka formiraće se od šina tipa 60E1 na betonskim pragovima 2.6m, sa sistemom elastičnog šinskog pričvršćenja i novim tucaničkim zastorom. Debljina zastora od tucanika je na mostovima 35cm, mereno od donje ivice praga. Sigurnosne šine nisu potrebne, obzirom da je u statičkim proračunima mostova uključeno i opterećenje od iskliznuća voza, tako da je zid betonskog korita dimenzionisan i u odnosu na pomenuti parameter. Na slici ispod se može videti poprečni presek mosta.

Slika 5.4 Presek mosta

Za sve koloseke je predviđeno i zavarivanje u dugi šinski trak.

### Rekonstrukcija i modernizacija stanica

Radi bolje preglednosti, radovi predviđeni na rekonstrukciji i modernizaciji stanica biće navedeni posebno za svaku stanicu.

Generalna napomena, koja važi za sve stanice, je da je pri rekonstrukciji vođeno računa o  produženju prijemno-otpremnih staničnih koloseka sa ciljem da se obezbedi korisna dužina od 750 m za saobraćaj vozova u svim stanicama, kao i da koloseci za robni rad ostanu u funkciji (po tehnološkom projektu). Naknadnim pisanim zahtevom Infrastrukture železnice Srbije (1/2018-755 od 21.03.2018) ovaj uslov je izmenjen, tako da nijedan kolosek u stanici Doljevac ne mora da ima korisnu dužinu od 750m. Takođe je predložena izgradnja perona u stanicama i na stajalištima.

Stanica Međurovo km 249+000.00 - km 250+000,00

Stanica je predviđena sa pet koloseka, koliki je njen sadašnji kolosečni kapacitet. Na kolosek br.2 se priključuje pruga iz/za Niš-ranžirne stanice. Stanična zgrada (249+454.88) se nalazi uz kolosek br. 2, sa desne strane. Udaljena je 7.3m od koloseka br. 2, i ima površinu 470m2.

U stanici su predviđeni sledeći radovi:

produženje staničnih koloseka br.4 i br.5 pomeranjem skretnica na ulaznoj liri iz pravca Niša,

izgradnja perona između stanične zgrade i koloseka 2, dužine 220m, visine 0,55m u odnosu na položaj gornje ivice šine najbližeg koloseka, sa nadstrešnicom na peronu

izgradnja drenažnog sistema radi efikasnijeg odvodnjavanja staničnog platoa

kompletna rekonstrukcija koloseka 2,3,4 i 5

izgradnja perona iza koloseka 5, dužine 220m, visine 0,55m u odnosu na položaj gornje ivice šine najbližeg koloseka , sa nadstrešnicom na peronu

izgradnja pothodnika

izgradnja dva lifta radi prelaza osoba sa ograničenim kretanjima

Manipulativni kolosek, tj kolosek br. 1 se ne rekonstruiše i služiće i dalje za lokalni robni rad.

Ukrsnica Belotince na km 253+892,20

Ukrsnica Belotince je predviđena sa 3 koloseka. Stanična zgrada (253+933.31) sa pratećim sadržajima je sa leve strane. Zgrada, površine 247m2, se nalazi uz kolosek br 1, i udaljena je od istog 5.0m. Glavni prolazni kolosek ostaje drugi.

U stanici Belotince predviđeni su sledeći radovi:

izgradnja perona uz postojeći prvi kolosek dužine 220 metara i visine 0,55 metara u odnosu na položaj gornje ivice šine najbližeg koloseka, sa nadstrešnicom na peronu

produženje staničnih koloseka (donji i gornji stroj) br. 1 i 3, izvršeno je i na ulazu i izlazu stanice u cilju povećanja korisne dužine od 750m

izgradnja drenažnog sistema radi efikasnijeg odvodnjavanja staničnog platoa

kompletna rekonstrukcija koloseka 1, 2 i 3

ukidanje koloseka 4 i 5

izgradnja perona između koloseka 2 i 3, dužine 220 metara i visine 0,55 metara u odnosu na položaj gornje ivice šine najbližeg koloseka, sa nadstrešnicom na peronu

izgradnja pothodnika

izgradnja dva lifta radi prelaza osoba sa ograničenim kretanjima

U ukrsnici Belotince ne postoji robni rad, tj tovarna rampa nije u funkciji, i ne planira se uspostavljanje te funkcije po tehnološkom projektu.

Stanica Doljevac na km 261+434

Stanica Doljevac je priključna stanica u kojoj se na prugu Niš-gr. Makedonije priključuje pruga Kosovo Polje-Doljevac.

Ima 6 koloseka, a stanična zgrada (261+452.88) je sa desne strane. Zgrada, površine 590m2, se nalazi uz kolosek br 1, i udaljena je od istog 5.4m. Ispred stanične zgrade na magacinskom koloseku locirana je vaga, a ispred vage pored tog koloseka magacin sa rampom. Iza stanične zgrade pored drugog koloseka  nalazi se još jedan magacin sa rampom. Na osnovu Dopisa Infrastrukture Železnice Srbije pod brojem 1/2018-755 od 21.03.2018, minimalne korisne dužine pojedinih koloseka u stanici Doljevac ne moraju da budu dužine 750m. Ovakvo rešenje u okviru stanice Doljevac je proizašlo radi postojanja putnog prelaza (km 261+780) na izlazu iz stanice. Ako bi se produžili koloseci na 750m, putni prelaz bi bio preko 4 koloseka što nije zakonski dozvoljeno. Projektanti predlažu da se ovaj putni prelaz izmesti ili deniveliše u dogovoru sa lokalnom samoupravom i Železnicom Srbije, i na taj način omogući produžavanje pojedinih koloseka, tako da imaju korisnu dužinu od 750m.

Projektom je predviđeno:

izgradnja perona između stanične zgrade i koloseka 1, dužine 220m, visine 0,55m u odnosu na položaj gornje ivice šine najbližeg koloseka, sa nadstrešnicom na peronu

predviđa se i produženje četvrtog i petog koloseka na izlaznom grlu tj. ka Brestovcu, kako bi se povećale korisne dužine koloseka

izgradnja drenažnog sistema radi efikasnijeg odvodnjavanja staničnog platoa.

kompletna rekonstrukcija koloseka 1,2,3,4 i 5.

ukidanje koloseka M (to je kolosek sa rampom)

izgradnja perona između koloseka 3 i 4, dužine 220 metara i visine 0,55 metara u odnosu na položaj gornje ivice šine najbližeg koloseka, sa nadstrešnicom na peronu

osovinsko izmeštanje koloseka 4 i 5 radi postavljanja srednjeg perona

izgradnja pothodnika

izgradnja dva lifta radi prelaza osoba sa ograničenim kretanjima

Magacini na stacionaži 261+550 i 261+225, uz kolosek br 1, se mogu koristiti za komercijalni sadržaj (po tehnološkom projektu). Zemljana utovarno-istovrna rampa uz kolosek br 5 se takođe ruši zbog osovinskog izmeštanja koloseka br 4 i 5 radi postavljanja srednjeg perona. Po tehnološkom projektu je, u slučaju potrebe za robnim radom, predviđen isti sa zemlje uz kolosek br 5.

### Rekonstrukcija i modernizacija stajališta

U prethodnim delovima teksta navedeno je da je na pruzi funkcionisalo 4 stajališta. Za njih je predloženo uređenje u vidu izgradnje perona, dužine po 120 m, na kojima bi se izvele i nadstrešnice od po 6 m. Prilaz stajalištu je predviđen stepenicama ili rampom za osobe sa ograničenim kretanjima.

Čelična nadstrešnica se postavlja uz peron stajališta. Dužine je 6m, širine 2m. Sa tri strane ima postavljen lim kao zaštitu. Otvorena je samo strana ka peronu. Urađena je od čeličnih profila.

## Putni prelazi u nivou

Postojeća ukrštanja drumskih saobraćajnica sa prugom u nivou, kojih ima 12, ostaju i dalje u funkciji. Četiri prelaza su osigurana branicima, a 8 nisu. Biće urađena neophodna osiguranja putnih prelaza (oni koji su osigurani branicima ostaju osigurani branicima, a oni koji nisu biće osigurani branicima).

Putni prelazi će biti od gumenih panela dimenzionisanih za teško saobraćajno opterećenje.

Putni prelazi se nalaze kako na asfaltnim putevima tako i na zemljanim. Na prilaznim putevima koji nisu od asfalta, radi se putni prilaz od savremene kolovozne konstrukcije na dužini od 20m sa obe strane putnog prelaza. Maksimalno moguće su ispoštovani uslovi iz pravilnika o ukrštanju pruge i puta u delu o oblikovanju prelaza preko pruge. Putni prelazi su na 3m levo i desno od osovine pruge u nivou GIŠ-a. Nakon ta 3 metra put je u nagibu do 3%.

Na putnim prelazima koji se nalaze na zemljanim putevima koji povezuju njive, pored asfaltne kolovozne konstrukcije koja se ugrađuje 10m levo i desno od kolovoza, planira se i kolovozna konstrukcija od kaldrme koja služi kao otresište. Kaldrma se ugrađuje 10m sa leve i desne strane pruge, pre asfaltne konstrukcije. Ukupno asfalt i kaldrma čine 20m puta sa obe strane pruge u gore opisanom slučaju.

Spisak putnih prelaza prikazan je u Tabeli 10.4.

## Objekti u trupu pruge - mostovi i propusti

Rekonstrukcija čeličnih mostova većih od 18 m na pruzi Niš-Brestovac

Nakon obilaska i pregleda svih čeličnih mostova na pruzi, konstatovano je:

Na pruzi ima čeličnih mostova većih od 18 m, ukupno 5 kom.

Na svim mostovima je otvoren kolosek, bez tucaničkog zastora.

Svi mostovi su osovinske širine od 5.000 mm, što ne obezbeđuje UIC-GC saobraćajni profil širine 5.500 mm.

Na svim dužim mostovima ne postoje pešačke staze, već postoje niše.

Stubovi mostova su, vizuelno, u relativno dobrom stanju, ali za njih ne postoji dokumentacija i ne znaju se dimenzije i dubina fundiranja. Potrebna su dopunska terenska istraživanja tih veličina. Realna je pretpostavka da  većinu stubova treba sanirati ili izgraditi nove, zbog promena u niveleti ili uređenju terena ispod mosta.

Uzimajući u obzir stanje navedenih objekata i zahteve koji ti objekti posle rekonstrukcije pruge treba da zadovolje, predlaže se da se rekonstrukcija navedenih mostova obavi uz poštovanje sledećih principa i na sledeći način:

Zbog starosti čeličnih mostovskih konstrukcija, koloseka bez tucaničkog zastora i nedovoljnog gabarita za saobraćajni profil UIC-GC (5 m) kod većih mostova, potrebno je zameniti sve postojeće čelične železničke mostove novim.

Pre izrade projekta novih ili sanacije stubova utvrditi stvarne dimenzije postojećih temeljnih stopa i stubova, kao i kvalitet ugrađenog materijala.

Postojeće čelične mostove raspona preko 18 m (5 kom.) zameniti novim armirano betonskim konstrukcijama, sa kolosekom u tucaničkom zastoru.

Pomenutih 5 mostova su:

Most preko državnog puta IIA-158 na 247+672 raspona 2∙18 m, ukupne dužine 36 m

Most preko Knežičke reke na 255+381 raspona 27,5 m

Most preko Južne Morave na 259+068 raspona 2 x 61,38 + 31,52 m, ukupne dužine 154,3 m

Most preko Toplice na 260+111 raspona 41,8 m

Most preko Puste reke na 266+673 raspona 26,3 m.

Navedena rekonstrukcija koja podrazumeva zamenu svih starih mostova novim bi omogućila u veku trajanja mostova (100 godina) maksimalno ispunjenje svih eksploatacionih zahteva u pogledu nosivosti, gabarita, sigurnosti i bezbednosti. Najveća korist od ovakvog pristupa bi bila u jednostavnom i ekonomičnom održavanju.

Na pruzi Niš - rasputnica most - Niš ranžirna postoji čelični most ukupne dužine od oko 36 m, koji je postavljen uz most na pruzi Niš – Brestovac na km 247+672. Taj most se takođe zamenjuje novim armirano-betonskim mostom.

Most na 247+672 se nalazi u blizini naselja i predviđena je ugradnja elastomernog tepiha za redukciju buke i vibracije.

### Rekonstrukcija čeličnih i betonskih mostova do 18,00 m na pruzi: Niš-Preševo-Državna granica

Na osnovu obilaska i pregleda svih mostova na pruzi, uzimajući u obzir stanje objekata i zahteve koji ti objekti posle rekonstrukcije pruge treba da zadovolje, rekonstrukciju navedenih mostova treba obaviti na sledeći način:

Zbog starosti čeličnih mostovskih konstrukcija, koloseka bez tucaničkog zastora i nedovoljnog gabarita za saobraćajni profil UIC-GC (5 m) kod većih mostova, potrebno je zameniti sve postojeće čelične železničke mostove novim.

Sve postojeće čelične mostove do 18 m (3 kom.) zameniti novim armirano betonskim i prethodno napregnutim betonskim mostovima, kao najekonomičnije rešenje.

Pomenuta 3 mosta su:

Most preko regionalnog puta Niš - Prokuplje na 247 + 927 raspona 7,7 m (za put ispod ovog mosta postoji projekat spuštanja nivelete radi dobijanja potrebnog gabarita);

Most preko Malošiške reke na 256 + 611 raspona 11 m;

Most preko neasfaltiranog lokalnog puta na 258+634 raspona 5,5 m.

Rekonstrukcija pruge će omogućiti veći vek trajanja svih mostova, sa maksimalnim ispunjenjem svih eksploatacionih zahteva u pogledu nosivosti, gabarita, sigurnosti i bezbednosti saobraćaja. Najveća korist ovakvog pristupa bi bila u jednostavnom i ekonomičnom održavanju objekata. Predložen način rekonstrukcije pod saobraćajem je skuplji od standardnog, kada bi se zamena mostova radila u totalnom zatvoru saobraćaja.

Most na 247+927 se nalazi u blizini naselja i predviđena je ugradnja elastomernog tepiha za redukciju buke i vibracije.

| Postojeći mostovi Tehničke karakteristike |  | Novi mostovi Tehničke karakteristike |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Km 247 +928 Nis- Prokuplje opštinski put | dvokolosečni čelični most raspona l=7,7 m čelični nosači sa otvornim kolosekom kolosek bez zastorne prizme | Km 247+928 | Dvokolosečni čelični most sa ortotropnom pločom u skladu sa UIC-Code 773 E Dva nezavisna raspona l = 16,0 m sa ležištima konstruktivna visina 102cm, |
| Km 256 +611 “Malosiska Reka | jednokolosečni čelični most raspona l=11m, kolosek bez zastorne prizme | Km 256+611 | jednokolosečni armirano-betonski most l = 15 m, w = 8.6 m konstruktivna visina 150 cm, |
| Km 258 +633 Nekategorisani put | jednokolosečni betonski most sa rasponom l=5,6m kolosek sa zastornom prizmom | Km 258+633 | jednokolosečni armirano-betonski most l = 12 m, w = 8.6 m konstruktivna visina 120 cm, |

Tabela 5.2. Mostovi dužina manjih od 18m

Postupanje sa otpadnim čelikom  i betonom od zamene mostova mora da bude potpuno u skladu sa Uputstvom o upravljanju otpadom u AD “Infrastruktura železnice Srbije”, i u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom. Otpadni metal će biti odnet na privremeno skladište, koja mora da bude izgradjeno u svemu u skladu sa Uputstvom i Zakonom. Ukoliko su izvodjači radova na železnici potencijalni generator otpada, njihove obaveze u postupanju sa otpadnim materijaloj se regulišu posebnim članom Ugovora i zakonskom regulativom iz oblasti upravljanja otpadom.

Izvodjači radova koji pri održavanju infrastrukture stvaraju otpad, dužni su da nastali otpad razvrstaju, pakuju, obeleže, transportuju i odlože u privremena skladišta vlasnika otpada, tj. “Infrastruktura železnice Srbije”.

Prema Uputstvu, “Sekundarne sirovine koje su dobijene izvodjenjem radova na održavanju železničke infrastructure (stari tucanik, stari drveni pragovi, otrpadno drvo, otpadni limovi i čelik, stare šine, kolosečni pribor i stari skretnički delovi) privremeno se skladište na posebno odredjenim lokacijama za takvu vrstu otpada.”

Privremena skladišta otpada koji se koristi kao sekundarna sirovina, moraju da:

Budu ogradjena metalnom ogradom visine preko 2 m, sa stabilnom i nepropusnom podlogom, sa odgovarajućom zaštitom od atmosferskih uticaja;

Imaju sistem za potpuni kontrolisani prihvat atmosferske vode sa svih manipulativnih površina, sa nivelisanim terenom i prihvatnim kanalima i šahtama;

Poseduju sistem za zaštitu od požara;

Budu u skladu sa posebnim propisima.

### Propusti - mali objekti otvora do 5,0 m

Projektom rekonstrukcije železničke pruge Niš - Brestovac predviđena je i sanacija i rekonstrukcija postojećih malih objekata - propusta na pruzi, kojih ima 13 kom. Ujedno se vrši i proširivanje planuma na 6,60 m. Zato je postojeće propuste od kamena i betona potrebno zameniti ili sanirati uz proširenje na 6,60 m. Propuste raspona manjeg od 1,0 m treba zameniti novim, minimalnog otvora 1,0 m. Za ove - male objekte ne postoji nikakva tehnička dokumentacija.

Postojeće stanje je definisano snimanjem na licu mesta, ali bez uvida u podatke vezane za fundiranje propusta, kao i dimenzije temelja postojećih propusta i krilnih zidova, dubine fundiranja, materijala od kog su fundamenti, njihovog stanja i nosivosti. Takođe, ne postoje nikakavi podaci o nosivosti postojećih propusta bilo da su od kamena ili betona. Većina propusta je nepristupačna, zarasla u korov i šiblje, sa nanetim materijalom i na ulazu i na izlazu. Betonski propusti su pločasti sa kamenim ili betonskim oporcima. Kameni propusti su ili zasvedeni ili pločasti. Kameni propusti, u većoj ili manjoj meri, imaju rastrešen kamen, otvorene i isprane spojnice sa vidnim tragovima procurivanja i vlaženja.

Nijedan propust nema dovoljnu širinu od 6,60 m. Postojeća širina propusta i visina parapeta su nedovoljni za pravilno formiranje zastorne prizme, te se zastor neprestano osipa, prekriva parapet i mestimično zatrpava ulaz i izlaz propusta, a mnogi parapeti su razrušeni.

Sanacija postojećih propusta, raspona većeg od 1,0 m, podrazumeva, prvo, kontrolu nosivosti svih elemenata propusta. Uz to je neophodno uzimanje uzoraka i ispitivanje kvaliteta materijala postojećih nosećih elemenata, raskopavanje temelja da bi se dobio uvid o dimenzijama fundamenata i izvođenje geoloških istražnih bušotina. Nakon toga, treba sanirati otvorene spojnice i prsline koje treba očistiti, produvati vazduhom pod pritiskom i na kraju izvršiti injektiranje pukotina i spojnica injekcionom masom na bazi epoksida, uz torkretiranje, prema potrebi. Projektant je mišljenja da su ovi radovi ekonomski neisplativi obzirom na starost propusta i obim sanacije. Zato se ovom analizom predviđa kompletna zamena svih objekata novim.

Projektom su obrađena četiri tipa pločastih propusta:

Tip1: Sandučasti propust unutrašnjih dimenzija 1.0x1.5m sa debljinom zidova 25cm

Tip2: Sandučasti propust unutrašnjih dimenzija 1.0x2.0m sa debljinom zidova 25cm

Tip3: Sandučasti propust unutrašnjih dimenzija 2.0x2.0m sa debljinom zidova 25cm

Tip4: Sandučasti propust unutrašnjih dimenzija 2.5x2.5m sa debljinom zidova 25cm

Novoprojektovani propusti su pobrojani u tabeli ispod, i date su njihove osnovne karakteristike:

| Br. | STACIONAŽA | širina/visina (bo/ ho) (m) | Dužina L (m) | Namena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 244+735.167 | 2.5/2.5 | 17.5 | Podvožnjak, nekategorisani put |
| 2 | 245+330.066 | 1.0/1.5 | 10.0 | Ekološki |
| 3 | 245+599.518 | 1.0/1.5 | 10.0 |  |
| 4 | 245+974.881 | 1.0/1.5 | 10.0 |  |
| 5 | 248+417.334 | 1.0/1.5 | 10.0 |  |
| 6 | 252+047.836 | 1.0/2.0 | 10.0 |  |
| 7 | 255+566.536 | 1.0/2.0 | 10.0 | Iznad se nalazi peron u stajalištu Čapljinac |
| 8 | 257+438.886 | 1.0/1.5 | 10.0 | Ekološki |
| 9 | 258+199.824 | 1.0/2.0 | 10.0 |  |
| 10 | 262+765.608 | 1.0/1.5 | 10.0 |  |
| 11 | 264+362.064 | 2.0/2.0 | 10.0 |  |
| 12 | 265+464.561 | 2.5/2.5 | 10.0 | Podvožnjak, nekategorisani put |
| 13 | 265+784.341 | 1.0/2.0 | 10.0 | Iznad se nalazi peron u stajalištu Pukovac |
| 14 | 266+252.720 | 2.5/2.5 | 10.0 |  |
| 15 | 267+289.732 | 2.0/2.0 | 10.0 |  |

Tabela 5.3. Novoprojektovani propusti

Po Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu svi propusti su registrovani za migracione rute, i s obzirom da je pruga u funkciji preko 100 godina, fauna se prilagodila istim.

### Podvožnjaci - mali objekti otvora do 5,0 m

Projektom rekonstrukcije železničke pruge Niš – Brestovac biće tretirana i dva mala podvožnjaka na 244+735 i 265+463 otvora 2,5 m, svetlog otvora 2,1 i 2,3 m. Ovi podvožnjaci se koriste za lokalni automobilski saobraćaj na nekategorisanim putevima. Ova dva podvožnjaka biće zamenjeni propustima dimenzija 2.5x2.5m.

### Nadvožnjaci

Projektom rekonstrukcije železničke pruge Niš – Brestovac neće biti tretirana i tri nadvožnjaka na 257+233 262+505, 259+385 i 265+463 otvora od minimum 5,8 m. Novoprojektovanom niveletom neće biti smanjen svetli otvor ispod nadvožnjaka, a samim tim neće biti ugrožen gabarit pruge.

Potporni zid

Pre reke Toplice postoji obostrani potporni zid koji je u lošem stanju, a postoje i betonski kanali u sklopu zida na visini tucanika. Zbog stanja zida, promene širine planuma  i promene nivelete radi se novi obostrani zid sa betonskim kanalima. Zid na levoj strani se nalazi na  stacionaži od 259+564.00 do 259+747.00. Zid na desnoj strani se nalazi na  stacionaži od 259+564.00 do 259+747.00 , kao i od 259+757.00 do 259+783.00.

## Kontaktna mreža i elektroenergetska postrojenja

Postojeća deonica pruge Niš-Brestovac je jednokolosečna pruga elektrifikovana jednofaznim sistemom od 25 kV, 50 Hz, bez značajnih udaljenosti između stanica, a postavljanje datira iz perioda između 1970. i 1974. godine.

### Sadašnji sistem elektrifikacije

Postojeća deonica pruge Niš-Brestovac je jednokolosečna pruga elektrifikovana jednofaznim sistemom od 25 kV, 50 Hz, bez značajnih udaljenosti između stanica, a postavljanje datira iz perioda između 1970. i 1974. godine.

Izgrađena je jedna elektrovučna podstanica (EVP) 110 kV/25kV, 2x7,5 MVA: EVP Niš, uključujući objekte za održavanje sistema napajanja u Nišu. Postrojenja se kontrolišu preko Daljinskog kontrolnog centra u Nišu.

Nadzemna kontaktna mreža obuhvata zaštitni provodnik Bz 65 mm2 Ø10,5 mm i kontaktni provodnik Ri 100 mm2 Ø 11,8 mm. Dvodelne petlje su napravljene od tvrdo vučenog bakra 19,6 mm2 Ø 5 mm.

Sve stanice takođe imaju postrojenja za napajanje strujom koje se koriste da bi napajale stanične zgrade, signalne uređaje i telekomunikacione uređaje, kao i električno osvetljenje.

Sva postrojenja trenutno rade. Neki delovi elemenata i opreme su zamenjeni, kao što sledi: prekidači od 25 kV (3 komada), po dva naponska i strujna transformatora 110 kV, kao i daljinski releji nadzemnog kontaktnog sistema u EVP Niš 2005. godine; takođe su merni uređaji za struju zamenjeni u svim EVP 2007. godine.

Remonti su povremeno sprovedeni na nekim komandnim sistemima.

Kod postrojenja za sekcionisanje voznih vodova kontaktne mreže (PS) i kod neutralne sekcije (PSN).

Sistem nadzemnog kontaktnog voda OCL, 25kV, 50Hz.

### Elektrovučna podstanica (EVP) u Nišu

Nadzemni kontaktni vod jednokolosečne elektrifikovane pruge Niš-Brestovac napaja se naizmeničnim naponom od 25 kV, 50 Hz iz jednofaznih elektrovučnih podstanica (EVP) 110 / 25 kV 2x 7,5 MVA u Nišu.

TS Niš je povezana sa trofaznom 110 kV, 50 Hz mrežom. Dvofazna transformatorska stanica od 110 kV, uključujući transformator od 110/25 kV, nalazi se unutar MS-a (elektrodistribucija). Oni su povezani vazdušnim prenosnim vodom od 25 kV. Nadzemni kontaktni vod je povezan na podstanicu pomoću tri vazdušna voda (napojni vodovi).

Zbog velike buduće potražnje za napajanjem, u skladu sa rezultatima idejnog projekta za napajanje elektrovuče za prugu Niš-Preševo, neophodno je da se unapredi postojeća transformatorska stanica za prugu i da se instalira nova u postojećoj zgradi kao i da se postojeći transformator zameni sa dva nova (2 x 15 MVA), a takođe da se zameni postojeći vazdušni prenosni vod od 25 kV sa dva kabla (2 x 25 kV). Pored zgrade sa postrojenjem od 25 kV u ETS Niš neophodno je da se izgradi i posebna zgrada u kojoj će se smestiti kondenzatorska baterija za kompenzaciju reaktivne struje.

Planirana je kompletna zamena prekidača i diskonektora u strujnim podstanicama (EPSS) i bandera za sekcionisanje. Idejni projekat za rekonstrukciju elektrovučne podstanice, ETS Niš 110/25 kV, 50 Hz, 2x7,5 MVA predstavljaće poseban odvojeni projekat.

| Broj | Uređaj | Postojeće stanje | Početak | Preporuke | Kvota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | prekidači 110 kV(duo) | dotrajalost (oštećenje) | 1974. | Novi uređaj SF6 | 2 |
| 2. | diskonektori 110kV(duo motorni pogon) | Dotrajalost (oštećenje) | 1974. | Novi uređaj | 1 |
| 3. | diskonektori 110kV(duo ručni pogon) | Dotrajalost (oštećenje) | 1974. | Novi uređaj | 8 |
| 4. | Transformator koji meri napon 110kV | Dotrajalost (oštećenje) | 1974. | Novi uređaj | 2 |
| 5. | Transformator koji meri struju 110kV | Dotrajalost (oštećenje) | 1974. | Novi uređaj | 2 |
| 6. | Transformatori 110/25kV 2x7.5 MVA | Normalno stanje | 1974. | Remont | 2 |
| 7. | Gromobran 110 kV 10KA | dotrajalost (oštećenje) | 1974. | Novi uređaj | 4 |
| 8. | Prekidači 25 kV (jednostruki) | dotrajalost (oštećenje) | 1974. | Novi uređaj (vakuum 5) | 5 |
| 9. | Diskonektori 25kV(jednostruki motorni pogon) | dotrajalost (oštećenje) | 1974. | Novi uređaj | 2 |
| 10. | Diskonektori 25kV(dvostruki ručni pogon) | dotrajalost (oštećenje) | 1974. | Novi uređaj | 5 |
| 11. | Gromobran 25 kV 10KA | dotrajalost (oštećenje) | 1974. | Novi uređaj | 5 |
| 12. | Transformator za merenje napona 25kV | dotrajalost (oštećenje) | 1974. | Novi uređaj | 1 |
| 13. | Transformator za merenje struje 25kV | dotrajalost (oštećenje) | 1974. | Novi uređaj | 5 |
| 14. | “kućni transformator” 25/0.22 kV | dotrajalost (oštećenje) | 1974. | Novi uređaj | 1 |
| 15. | Bakarna sabirnica 110kV i 25 kV | dotrajalost (oštećenje) | 1974. | Novi uređaj | komplet |
| 16. | ispravljač 220/110 V | dotrajalost (oštećenje) | 1974. | Novi uređaj | 1 |
| 17. | ispravljač 120/24 V | dotrajalost (oštećenje) | 1974. | Novi uređaj | 1 |
| 18. | akumulator 110V | dotrajalost (oštećenje) | 1974. | Novi uređaj | 1 |
| 19. | akumulator 24V | dotrajalost (oštećenje) | 1974. | Novi uređaj | 1 |
| 20. | Izmenjivač 110/220 V | dotrajalost (oštećenje) | 1974. | Novi uređaj | 1 |

Tabela 5.4. Elektrovučna podstanica 110/25kV, 2x 7,5 MVA (ETF-NIŠ)

### Nadzemni kontaktni vod (NKV) Niš-Brestovac

Na čitavoj dužini želežničke pruge koristi se naizmenična struja (AC) 25 kV 50 Hz za napajanje elektrovuče. Na otvorenoj jednokolosečnoj pruzi koristi se tipični nadzemni kontaktni vod sa individualno zavarenim 2xU profilima, dok u stanicama nadzemnom kontaktnom vodu potporu daju čvrsti portali sa fundamentom od betonskih blokova.

Rešenje za nadzemni kontaktni vod omogućuje brzine vozova do 120 km/h na otvorenoj pruzi i kod prolaženja glavnim kolosekom u stanicama, a do 80 km/h na svim drugim kolosecima u stanici.

Ukupna dužina postojećeg nadzemnog kontaktnog voda na pruzi Niš-Brestovac je 39,758m. Ima sledeće karakteristike:

NKV je potpuno kompenzovani kontaktni vod gde su kontaktni provodnik i noseći provodnik nategnuti koristeći isti (zajednički) automatski fleksibilni uređaj za naprezanje (jednostruko automatsko naprezanje);

Nominalna visina kontaktnog provodnika je 5500 mm;

Kontaktni provodnik je Ri 100 mm2;

Noseći provodnik je Bz 65 mm2;

Visina sistema je 1400 mm.

Osnovna projektantska rešenja (u skladu sa projektom nadzemnog kontaktnog voda za jednofazni sistem elektrovuče 25 kV, 50 Hz) koja su korišćena za postojeći NKV, takođe se koriste kao osnov za projektovanje novog NKV za Niš-Brestovac. Jedina razlika će biti ta što će se kontaktni provodnik i verižni provodnik razdvojeno naprezati.

Zbog rekonstrukcije postojeće pruge Niš-Brestovac i koloseka u stanicama Međurovo, Belotince i Doljevac, potporne strukture (čelikom zavareni 2xU profil i čvrsti portali), fundamenti i sve druge komponente koje služe da drže i kao potpora, ili da ujednače i izoluju kontaktni vod i provodnike biće prilagođeni novoj situaciji nakon rekonstrukcije.

| Stanice | Br. stubova | Br. portala | Dužina nkv (m) | Tip provodnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Niš - Međurovo | 121 | - | 7,500 | Kontaktni provodnik Ri 100 mm2 ф11.8 mm Noseći provodnik Bz65 mm2 ф 10.5 mm |
| Međurovo | 42 | 16 | 6,404 | Kontaktni provodnik Ri 100 mm2 ф11.8 mm Noseći provodnik Bz65 mm2 ф 10.5 mm |
| Međurovo-Belotince | 47 | - | 3,825 | Kontaktni provodnik Ri 100 mm2 ф11.8 mm Noseći provodnik Bz65 mm2 ф 10.5 mm |
| Belotince | 19 | 12 | 3,605 | Kontaktni provodnik Ri 100 mm2 ф11.8 mm Noseći provodnik Bz65 mm2 ф 10.5 mm |
| Belotince-Doljevac | 94 | - | 6,800 | Kontaktni provodnik Ri 100 mm2 ф11.8 mm Noseći provodnik Bz65 mm2 ф 10.5 mm |
| Doljevac | 26 | 15 | 5,824 | Kontaktni provodnik Ri 100 mm2 ф11.8 mm Noseći provodnik Bz65 mm2 ф 10.5 mm |
| Doljevac-Brestovac | 74 | - | 5,800 | Kontaktni provodnik Ri 100 mm2 ф11.8 mm Noseći provodnik Bz65 mm2 ф 10.5 mm |
| UKUPNO | 423 | 43 | 39,758 | - |

Tabela 5.5. Novi sistemi nadzemnih kontaktnih vodova Niš-Brestovac

Dužina postojećih NKV u (m) Niš-Brestovac

Niš-Međurovo otvorena pruga – 7.900 m

Međurovo železnička stanica – 5.400 m

Međurovo-Belotince otvorena pruga – 4.250 m

Belotince železnička stanica – 3.605 m

Belotince – Doljevac otvorena pruga– 7.100 m

Doljevac železnička stanica – 4.156 m

Dolejvac – Brestovac otvorena pruga – 5.800 m.

Idejni projekat za nadzemni kontaktni sistem od 25 kV, 50 Hz sastoji se od: detaljnog projekta, projekta električnih instalacija i projekta za povratni provodnik i uzemljenje. Ovaj projekat će se odnositi na sledeće delove:

- Otvorena pruga Niš – Međurovo

Međurovo

Otvorena pruga Međurovo - Belotince

Belotince stanica

Otvorena pruga Belotince - Doljevac

Doljevac stanica

Otvorena pruga Doljevac - Brestovac

Postrojenje za sekcionisanje koloseka (TSP) 25 kv Doljevac

Rekonstrukcija i modernizacija TPS Doljevac uključujući zamenu i remont sve opreme u postojećem objektu:

Postrojenje za distribuciju 25 kV

Uređaji za napajanje

Unutrašnje električne instalacije za rad, zaštitu, gromobran i uzemljenje.

| Broj | Uređaj | Postojeća situacija | Pušteni u rad | Preporuka | Kvota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Diskonektori 25 kV (dvostruki ručni pogon) | Dotrajalost (oštećenje) | 1974. | Nov uređaj | 1 |
| 2. | Diskonektori 25 kV (jednostruki ručni pogon) | Dotrajalost (oštećenje) | 1974. | Nov uređaj | 1 |
| 3. | Prekidači 25 kV 600A (motorni pogon) | Dotrajalost (oštećenje) | 1974. | Nov uređaj (vacuum) | 1 |
| 4. | Diskonektori 25 kV 600A (motorni pogon) | Dotrajalost (oštećenje) | 1974. | Nov uređaj | 2 |
| 5. | Gromobran 25 kV 10kA | Dotrajalost (oštećenje) | 1974. | Nov uređaj | 3 |
| 6. | Transformator za merenje napona 25 kV | Dotrajalost (oštećenje) | 1974. | Nov uređaj | 1 |
| 7. | Transformator za merenje struje 25 kV | Dotrajalost (oštećenje) | 1974. | Nov uređaj | 1 |
| 8. | Kućni transformator 25/0.22 kV 100kVA | Dotrajalost (oštećenje) | 1974. | Nov uređaj | 1 |
| 9. | Bakarna sabirnica 25 kV | Dotrajalost (oštećenje) | 1974. | Nov uređaj | Komplet |
| 10. | Ispravljači 220/110 V i 220/24 V | Dotrajalost (oštećenje) | 1974. | Nov uređaj | 1+1 |
| 11. | akumulatori 110 i 24 V | Dotrajalost (oštećenje) | 1974. | Nov uređaj | 1+1 |
| 12. | Izmenjivač 110/220 V | Dotrajalost (oštećenje) | 1974. | Nov uređaj | 1 |
| 13. | Pomoćni uređaj | Dotrajalost (oštećenje) | 1974. | Nov uređaj | Komplet |
| 14. | Male građevinske popravke | Dotrajalost (oštećenje) | 1974. | Nov uređaj | Po potrebi |

Tabela 5.6. Postrojenje za sekcionisanje koloseka (TSP) 25 kv Doljevac

Spoljno osvetljenje

Spoljno osvetljenje uključuje obavezno: stanice, stajališta, perone, pokrivene perone, rupe ispod šina, prelaze u istom nivou itd. Idejni projekat će se odnositi na sledeće objekte:

- Stanice Međurovo, Belotince, Doljevac.

- Stajališta Čapljinac, Malošište, Kočane, Pukovac

- Prelazi u istom nivou kojih je deset, Niš-Brestovac

Za stanice neophodno je planirati TS 25/0.24 kV 100 kVA

Za stajališta neophodno je planirati TS 25/0.24 kV 5 kVA

Za prelaze u istom nivou: TS 25/0.24 kV 5 kVA

Potrebna struja oko 370 kVA

Planirano napajanje za osvetljenje uključuje takođe zagrevanje skretnica i pouzdano napajanje signalnih i bezbednosnih postrojenja i telekomunikacionih objekata.

Idejni projekat će se odnositi na sledeće objekte:

- Stanica Međurovo

- Stanica Belotince

- Stanica Doljevac

Svi transformatori za osvetljavanje i signalizaciju, signalne i telekomunikacione uređaje biće povezani na kontaktni vod od 25 kVA.

Sistemi za signalizaciju

Signalno-sigurnosni uređaji

U tački 3.2.6. Idejnog projekta definisani su svi zahtevi za studiju opravdanosti adaptacije postojećih signalno-sigurnosnih uređaja tipa SpDr 64JŽ na rekonstruisanom delu pruge Niš – Brestovac.

Idejnim projektom se zahteva popravka postojećih uređaja i modernizacija jednog dela unutrašnjih i spoljašnih uređaja.

Unutrašnji uređaji na stanicama:

- Popravka postojećih relejnih sigurnosnih i signalnih uređaja i adaptacija za novu strukturu koloseka u stanicama u Međurovu, Belotincu i Doljevcu.

- Zamena komandnog i kontrolnog deska novim MMI uređajem elektronskog tipa u stanicama u Međurovu, Belotincu i Doljevcu.

- Zamena uređaja za napajanje novim uređajem statičkog tipa za neprekidno napajanje staničnih uređaja.

Spoljašnji uređaji na stanicama:

- Zamena električnih kola sistemom brojača osovina za kontrolu zauzeća deonica u stanicama Međurovo, Belotince i Doljevac.

- Zamena svih električnih uređaja za skretnice u stanicama Međurovo, Belotince i Doljevac.

- Popravka ulaznih i izlaznih signala i zamena postojeće optike novom optikom sa LED tehnologijom.

- Postavljanje električnih podstanica za napajanje stanica i zagrevanje skretnica u Međurovu i Belotincu

- Napajanje stanice Doljevac kao i zagrevanje skretnica treba da se vrši iz PS Doljevac.

- Instalacija grejanja za skretnice u stanicama Međurovo, Belotince i Doljevac.

- Zamena čitave kablovske infrastrukture novom, koja treba da se smesti u kanalima za kablove unutar staničnog područja u stanicama Međurovo, Belotince i Doljevac.

- Instalacija eurobalize na svim ulaznim i izlaznim signalima na glavnom tranzicionom koloseku za automatsku kontrolu kretanja vozova, sistem AS.

Oprema između stanica Niš – Međurovo; Međurovo – Belotince, Belotince – Doljevac i Doljevac – Brestovac:

- Popravka postojeće relejne opreme u APB kabini.

- Zamena izolovanih sekcija novim sistemom sa brojačima osovina za APB kontrolu deonice.

- Instalacija eurobalize na svim automatskim sigurnosnim signalima za automatsku kontrolu kretanja vozova, AS sistem.

## Osiguranje pruge i stanica

Tehničkim rešenjem rekonstrukcije signalno-sigurnosnih uređaja predviđa se opremanje stanica Međurovo, Belotince i Doljevac novim signalno-sigurnosnim uređajima izvedenim u tehnici elektronske postavnice, kao i opremanje odgovarajućih međustaničnih rastojanja uređajima centralizovanog elektronskog automatskog pružnog bloka. Na međustaničnom rastojanju Niš Ranžirna-Međurovo predviđa se zadržavanje postojećih uređaja automatskog pružnog bloka sistema Siemens SpDrS-64-JŽ.

U susednim stanicama Niš i Brestovac predviđa se ugradnja odgovarajućih interfejsa između sistema osiguranja Siemens SpDrS-64-JŽ i novih elektronskih signalno-sigurnosnih

uređaja. Upravljanje i regulacija saobraćaja u stanicama i na otvorenoj pruzi vršiće se putem staničnih postavnica realizovanih na bazi komunikacije čovek-mašina (Man Machine Interface - MMI).

Napojni uređaji za napajanje elektronskih signalno-sigurnosnih uređaja će se realizovati prema zahtevima CENELEC standarda za napajanje važnih tehnoloških procesa, uz korišćenje više izvora napajanja (primarni izvor- distributivna mreža, sekundarni izvor-kontaktna mreža 25kV, 50Hz i rezervni izvor– UPS sistem koji čine ispravljači, akumulatorska baterija i pretvarači sa autonomijom rada od 3 sata punog pogona i dodatnih 8 sati napajanja crvene svetiljke na signalima).

U sklopu zamene postojećih signalno-sigurnosnih uređaja izvršiće se demontaža i zamena svih postojećih svetlosnih signala svetlosnim signalima sa LED svetiljkama, kao i svih elektropostavnih sprava a kontrola zauzeća odseka izvešće se putem elektronskih brojača osovina. Položiće se nova kablovska mreža za povezivanje spoljnih elemenata osiguranja.

Predviđa se i ugradnja novih elektronskih uređaja za obezbeđenje saobraćaja na svim putnim prelazima osiguranim sistemom Siemens FuH/60. Na putnom prelazu u km.255+449 zadržava se postojeći uređaj osiguranja tipa AŽD PZZ-EA. Postojeća jednokolosečna pruga Niš - Brestovac za koju se predviđa građevinski remont zahteva zamenu napojnih uređaja sistemima za besprekidno napajanje sa napajanjem iz kontaktne mreže. Postojeće napojne uređaje u stanicama sa obrtnim pretvaračima i pomoćnim dizel agregatima zbog dotrajalosti treba u celosti zameniti UPS sistemom za besprekidno napajanje iz KM i distributivne mreže sa statičkim pretvaračima i pomoćnim napajanjem iz AKU baterije.

## Telekomunikacije

Telekomunikacioni sistem Niš – Brestovac predstavlja deo jedinstvene celine telekomunikacionog sistema „Infrastruktura železnice Srbije“. U tom smislu tema su sistemi veza koji služe za prenos govora, odnosno fiksne i bežične veze. Osnovna namena ovih veza je sporazumevanje radnog osoblja radi regulisanja saobraćaja na pruzi i obavljanja radnih aktivnosti. Idejnim projektom treba predvideti:

Telefonsku mrežu;

Mrežu za prenos podataka;

Opremu za kablovski prenos;

Pružnu kablovske telekomunikaciju;

Dispečerske radio veze;

Lokalne radio mreže;

Stanične telekomunikacije.

U okviru Idejnog rešenja rekonstrukcije telekomunikacionih uređaja predviđena je zamena staničnih telekomunikacionih uređaja (stanične dispečerske centrale, TK pulta, prenosnika, naponskih uređaja i pripadajućih telefona na ulaznim, izlaznim signalima i putnim prelazima) i svih pružnih telefonskih uređaja otvorene pruge novim uređajima elektronskog tipa. Novi uređaji treba u potpunosti da preslikaju rad starih telekomunikacionih uređaja.

U cilju poboljšanja infrastrukture i uvođenja širokopojasnih servisa potrebno je izgraditi optičku mrežu, a za to je potrebno položiti optički kabl. Predviđeno je postavljanje pružnog optičkog kabla čitavom dužinom pruge i to singlmodnog kabla sa 96 optičkih vlakana po standardu G.657A1. U svim stanicama planirano je uvođenje pružnog optičkog kabla u skladu sa potrebama i namenom optičkih vlakana. Za potrebe telekomunikacionih, energetskih, signalnosigurnosnih i drugih sistema u službenim mestima i tačkama duž pruge (putnim prelazima, energetskim objektima, pružnim radio stanicama) u kojima se planira uvođenje optičkog kabla, predviđeno je polaganje lokalnih optičkih kablova sa 12 optičkih vlakana po standardu G.657A1. Lokalni kablovi se položu iz najbliže železničke stanice ili najbližeg nastavka na pružnom optičkom kablu. Lokalni optički kablovi se polažu kroz zasebnu optičku cev u odnosu na pružni optički kablPredmet tehničke dokumentacije je da sagleda resurse i prostorne mogućnosti i ograničenja u domenu modernizacije i rekonstrukcije telekomunikacionih instalacija i opreme. Tehničko rešenje predviđa prelazak na telekomunikacionu mrežu nove generacije koja mora biti kompatibilna sa kompletnom modernizacijom koridora X.

## Implementacija projektnih aktivnosti

Povodom planiranja pripreme projekta i aktivnosti na implementaciji napravljene su sledeće   pretpostavke. One   su  zasnovane   na   informacijama   dobijenim   od „Infrastruktura železnice Srbije“	i na analizi raspoložive projektne dokumentacije.

Aktivnosti na rekonstrukciji počinju 2020. godine

Rekonstruisana infrastruktura biće raspoloživa tokom 2022. godine

Period za analizu je 30 godina.

| Glavne aktivnosti | Početak | Završetak |
| --- | --- | --- |
| Revizija idejnih projekata | mart 2018. | avgust 2018. |
| Tenderska dokumentacija i nabavka | mart 2019. | septembar 2019. |
| Postupak dodele i ugovaranja | oktobar 2019. | decembar 2019. |
| Glavni projekat i postupak odobravanja | januar 2020. | jun 2020. |
| Faza izgradnje | juli 2020. | jun 2022. |
| Nadzor izgradnje | januar 2020. | juli 2022. |
| Početak perioda eksploatacije | avgust 2022 |  |

Tabela 5.7.  Raspored implementacije projektnih aktivnosti

Način izgradnje

Rekonstrukcija linije sa svim projektnim komponentama trebalo bi da bude urađena tokom rada jednosmerne glavne linije. Radovi će biti izvršeni tokom prekida saobraćaja. Očekuje se izgradnja šina dužine 120 m tokom ovog perioda uključujući donju konstrukciju i nasipe.

Periodi izgradnje izračunati su u zavisnosti od dužine i konstrukcije mostova; oni iznose između 6 meseci i 15 do 18 meseci za most na Južnoj Moravi.

Procena mehanizacije koja će biti korišćena

Za otvaranje gradilišta, biće potrebno obezbediti kancelarije za izvodjača radova, parking i kamp za radnike, kao i potrebne radionice i skladišta za materijal i prostor za kran. Ostala mehanizacija koja će biti korišćena je standardna za ovu vrstu radova.

Procena broja ljudstva, opreme, potrošnog materijala i energenata

Prema Idejnom projektu, ukupni investicioni troškovi modernizacije i rekonstrukcije pruge Niš-Brestovac su prikazani u sledećoj tabeli. Troškovi uključuju radove, opremu, materijal i energente.

Procena je da će na radovima na rekonstrukciji pruge biti angažovano oko 200 radnika.

| Br | Projekat rekonstrukcije |  | Cena (EUR) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trasa |  | 17,869,904.86 |
| 2 | Stanica Medjurovo |  | 4,170,387.04 |
| 3 | Stanica Belotince |  | 2,567,800.79 |
| 4 | Stanica Doljevac |  | 4,198,094.13 |
| 5 | Stajalista |  | 240,762.00 |
| 6 | Most 247+672 |  | 1,535,513.03 |
| 7 | Most 247+928 |  | 800,687.43 |
| 8 | Most 255+381 |  | 789,549.38 |
| 9 | Most 256+611 |  | 280,990.06 |
| 10 | Most 258+633 |  | 254,541.45 |
| 11 | Most 259+064 |  | 4,371,941.03 |
| 12 | Most 260+112 |  | 1,203,138.11 |
| 13 | Most 266+656 |  | 888,900.20 |
| 14 | Propusti |  | 1,192,416.58 |
| 15 | PS Doljevac |  | 89,660.00 |
| 16 | EVP Nis |  | 564,180.00 |
| 17 | Kontaktna mreza |  | 3,893,965.40 |
| 18 | SS Medjurovo |  | 1,127,437.00 |
| 19 | SS Belotince |  | 708,720.00 |
| 20 | SS Doljevac |  | 902,594.00 |
| 21 | TT |  | 625,348.00 |
| 22 | Instalacije |  | 632,863.00 |
| 23 | Pothodnik Medjurovo |  | 358,485.07 |
| 24 | Pothodnik Belotince |  | 330,072.65 |
| 25 | Pothodnik Doljevac |  | 339,604.52 |
| 26 | Hidrologija |  | 18,250.00 |
|  |  | SUM | 49,955,805.73 |

Tabela 5.8. Ukupni investicioni troškovi modernizacije i rekonstrukcije pruge Niš-Brestovac

Rezime

Železnička pruga Niš-Preševo-granica Makedonije ima značajnu ulogu u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju Republike Srbije. Širi značaj ove pruge proizilazi iz činjenice da je ona deo magistralne pruge Evrope - E 85 (Budimpešta-Kelebija-Subotica-Beograd-Niš-Preševo-Skoplje-Đevđelija-Solun-Atina), koja je po AGC Sporazumu iz 1985. godine (ratifikovan 1989.) svrstana u najvažnije međunarodne pruge, a po AGTC Sporazumu iz 1991. godine i u najvažnije pruge za međunarodni kombinovani prevoz. Prema odluci iz Helsinkija 1997. pruga Niš-Preševo-granica Makedonije predstavlja deo Prioritetnog panevropskog železničkog Koridora X. Po zaključcima Grupe Jugoistok UIC iz 2001. i Sporazumu zemalja Jugoistočne Evrope iz 2006. (SEECP) pruge Koridora X su prioritetni pravci Jugoistočne Evrope.

Pruga od Niša, preko ranžirne stanice i Međurova do državne granice je 166,6 km duga, jednokolosečna i topografski se može podeliti na tri deonice:

Trupale – Grdelica, 67,3 km, ravan nizak teren;

Grdelica – Suva Morava, 32,3 km, Grdelička klisura reke Južne Morave i

Suva Morava – Preševo – granica Makedonije, 67,0 km, duž rečne doline i nizije.

Predmet ovog projekta je deonica Niš - Brestovac čija je dužina 22,83 km. Pruga je jednokolosečna i elektrificirana i pruža se na obe obale doline reke Južne Morave na ravničarskom terenu.

Planiranim projektom je obuhvaćena modernizacija deonice Niš - Brestovac radi povećanja brzine, zatim rekonstrukcija stajališta, ugradnja novih signalno-sigurnosnih uređaja, rekonstrukcija pa i izgradnja potpuno novih objekata (mostovi, propusti, kanali), osiguranje/uređenje železničko-putnih prelaza, signalizacije i itd. Na osnovu projektnog zadatka definisano je da projektna brzina bude 120 km/h. Zbog izgrađenosti i granica železničkog zemljišta na delu pruge od Niša do Međurova odlučeno je da na toj deonici projektna brzina bude 80 km/h.

Rekonstrukcija deonice Niš-Brestovac izvodiće se u najvećoj meri remontom postojeće pruge. Doći će do proširenja postojećeg donjeg stroja usled širenja postojećeg planuma na 6,60 m. Dokumentacijom su predviđeni i ugradnja tampon sloja na pruzi, sanacija slabih mesta na trupu pruge, kao i odvodnjavanje i dreniranje otvorene pruge i staničnih platoa i drugi radovi neophodni za poboljšanje stabilnosti pruge. Odvodnjavanje pruge predviđeno je podužnim i poprečnim nagibima planuma, kao i izgradnjom novih i pročišćavanjem postojećih kanala. Predlog za promenu širine postojećeg planuma na 6,60 m kao posledicu ima da se postojeći betonski kanali ne mogu zadržati, već se moraju srušiti i izvesti novi. Osim njih, predviđena je i izrada zemljanih kanala, širine dna 0,70 m, koji istovremeno služe kao isparivači. U funkciji odvodnjavanja pruge su i objekti otvora do 5 m (propusti), kojih je na ovom delu trase ukupno 13, koji će takođe biti sanirani i rekonstruisani.

Za rekonstrukciju i modernizaciju gornjeg stroja na otvorenoj pruzi i glavnim prolaznim kolosecima potrebna je izmena kompletne kolosečne rešetke i tucaničkog zastora na celoj pruzi i pojedinim staničnim kolosecima (onim koji se produžuju).

Vršiće se rekonstrukcija i modernizacija stanica: Međurovo, Belotince, Doljevac i 4 stajališta: Čapljinac, Malošište, Pusta reka (Kočane) i Pukovac. Za njih je predloženo uređenje u vidu izgradnje perona, dužine po 120 m, na kojima bi se izvele i nadstrešnice od po 10 m. Takođe je predložena izgradnja perona u stanicama i na stajalištima. Stanični koloseci koji se ne pomeraju ili ne produžuju se ne rekonstruišu.

Postojeća ukrštanja drumskih saobraćajnica sa prugom u nivou, kojih ima 12, ostaju i dalje u funkciji. Biće urađena neophodna osiguranja putnih prelaza.

Postojeća jednokolosečna pruga Niš - Brestovac za koju se predviđa građevinski remont zahteva zamenu napojnih uređaja sistemima za besprekidno napajanje sa napajanjem iz kontaktne mreže.

Izvršiće se rekonstrukcija mostova kojih ima 8 na ovoj deonici pruge. Čelične mostove raspona preko 12 m (5 mostova) potrebno je zameniti novim armirano-betonskim konstrukcijama, sa kolosekom u tucaničkom zastoru. Čelične mostove do 12,0 m (3 mosta) zameniti novim armirano-betonskim i prethodno napregnutim betonskim mostovima, kao najekonomičnije rešenje.

Kontaktna mreža i elektroenergetska postrojenja će biti kompletno zamenjena. Što se tiče modernizacije i rekonstrukcije telekomunikacionih instalacija i opreme, tehničko rešenje predviđa prelazak na telekomunikacionu mrežu nove generacije koja mora biti kompatibilna sa kompletnom modernizacijom koridora X.

Planiranim građevinskim i elektrotehničkim radovima na postojećoj pruzi Niš – Preševo - granica Makedonije, postižu se sledeći efekti:

povećanje bezbednosti i pouzdanosti železničkog saobraćaja,

ujednačavanje i podizanje brzine vožnje,

skraćenje vremena putovanja,

povećanje propusne moći pruge,

stvaranje uslova za odvijanje kombinovanog prevoza,

smanjenje nivoa buke i vibracija.

# opis GLAVNIH alternativa KOJE JE NOSILAC PROJEKTA RAZMATRAO

## Opcije za izbor određenog rešenja

U ovom poglavlju su prikazane glavne alternative koje je nosilac projekta razmatrao sa obrazloženjem glavnih razloga za izbor određenog rešenja i uticaja na životnu sredinu u pogledu izbora trase, metode rada, planova lokacije i nacrta projekata, vrste i izbora materijala, vremenskog rasporeda za izvođenje projekta, funkcionisanja i prestanka funkcionisanja, datuma početka i završetka izgradnje, obima transporta, kontrole zagađenja, uređenja odlaganja otpada, uređenja pristupnih i saobraćajnih puteva, odgovornosti i proceduri za upravljanje životnom sredinom, obuke, monitoringa, planova za vanredne situacije itd.

U Prethodnoj studiji opravdanosti razmotreno je pet alternativa za modernizaciju ovog dela koridora X, pruge Niš-Preševo-državna granica:

Varijanta 1. Intervencija i popravka najgorih tačaka na pruzi;

Varijanta 2. Kapitalni remont cele pruge;

Varijanta 3. Kapitalni remont cele pruge sa unapređenjem pojedinih Deonica;

Varijanta 4. Kapitalni remont cele pruge sa povećanjem maksimalne brzine na 160 km/h;

Varijanta 5. Izgradnja dvokolosečne pruge za vozove velikih brzina.

Takođe je razmotrena varijanta „bez promene“.

Za svaku varijantu bilo je potrebno da se utvrdi:

Uticaj svake varijante na postojeće urbanističke planove,

Predlog tehnologije i organizacije saobraćaja za svaku varijantu,

Višekriterijumska ocena i rangiranje varijanti,

Definisanje optimalne varijante ili optimalne kombinacije varijanti.

Glavne alternative za modernizaciju pruge Niš-Preševo-državna granica razmatrane u okviru Prethodne studije opravdanosti su sledeće:

## Varijanta 1 - Intervencija i popravka najgorih tačaka na pruzi

a) Građevinski deo

Ova opcija predviđa da će popravka dovesti prugu u stanje minimalnog prihvatljivog kvaliteta da bi se zadovoljila zakonska obaveza AD „Infrastruktura železnice Srbije“ za održavanje pruge u funkcionalnom stanju.

Deonice pruge koje zahtevaju hitne intervencije su na mestima gde je kolosek propao do te mere da su morala biti uvedena ograničenja brzine, da bi se obezbedilo bezbedno funkcionisanje železničkog saobraćaja. Lagane vožnje su vremenom prerasle u ograničene brzine i time su neke uvedene u red vožnje. Prepoznata su i dodatna opasna mesta na pruzi.

b) Elektro-energetski deo

Kritična mesta nisu na otvorenoj pruzi već na elemenatima građevinske infrastrukture kao što su mostovi, tuneli, putni prelazi, krivine i sl. U ovim slučajevima neophodno je da primarne radove na trasi prati i glavna revizija kontaktne mreže kao i njen remont i reinstalacija korišćenjem novih materijala.

c) SS i TK deo

Biće izvršena zamena opreme kojoj je istekao životni vek, kao i opravke na objektima u kojima je smeštena SS i TK oprema.

## Varijanta 2 – Kapitalni remont cele pruge

a) Građevinski deo

Cilj ove varijante je dovođenje pruge u njeno projektovano stanje, bez promene trase i nivelete pruge. Ovo će zahtevati celokupnu zamenu koloseka kao i obnovu donjeg stroja.

Neki od putno-pružnih prelaza u nivou će biti zatvoreni, ali ova varijanta ne pretpostavlja nikakve radove na denivelaciji postojećih putno-pružnih prelaza.

b) Elektro-energetski deo

Ova varijanta obuhvata sve radove koji su navedeni u Varijanti 1, plus generalni remont pruge u dužini od 200 km kao i remont opreme stabilnih postrojenja električne vuče u stanicama i duž pruge.

c) SS i TK deo

U svim stanicama, na putno-pružnim prelazima, telefoni na stubovima signala, i ostala oprema, biće uklonjena, remontovana ako je moguće ili ugrađena potpuno nova, ukoliko je to neophodno. Prostorije u kojima se nalazi SS i TK oprema su u veoma lošem stanju. U 10 službenih mesta je neophodno rekonstruisati te objekte.

## Varijanta 3 - Kapitalni remont cele pruge sa unapređenjem pojedinih deonica

a) Građevinski deo

Pretpostavljeno je da će modernizacija uključiti povećanje maksimalne dopuštene brzine vozova za prevoz putnika. Očigledan izbor, uzimajući u obzir položaj i karakteristike trase, je povećanje maksimalne brzine na Deonici 1, između Niša i Grdelice. Na ovoj Deonici, povećanje maksimalne brzina sa sadašnjih 95, 100, 50 i 65 km/h je moguće i ekonomično. Svako povećanje brzine iznad postojećih značajno uvećava opasnost s obzirom na broj pešačkih prelaza u nivou.

b) Elektro-energetski deo

Po ovoj varijanti neophodni su radovi na zameni kontaktnog provodnika i remontu opreme za vešanje na dužini cele trase otvorene pruge. Varijantom 3 obuhvaćena je potpuna zamena prekidača i rastavljača u objektima elektrovučnih podstanica i postrojenjima za sekcionisanje, ugradnja distantne relejne opreme i ugradnja pomoćnih trofaznih transformatora snage do 100 kVA, za sopstvenu potrošnju i motorne pogone, u postrojenja EVP.

Dva postojeća objekta za održavanje KM opremaju se prostorno i funkcionalno za održavanje rekonstruisane KM, uz nabavku savremene opreme za dijagnostiku kontaktne mreže. Pretpostavlja se nabavka vozila za održavanje i popravku kontaktne mreže sa neophodnim alatom i opremom.

c) SS i TK deo

Na delu pruge od Niša do Grdelice, gde je predviđeno povećanje brzine, predlaže se ugradnja elektronskih staničnih postavnica u službenim mestima koja ostaju u upotrebi, ugradnja Eurobaliza duž pruge i primena ETCS-a nivoa 1.

## Varijanta 4 - Kapitalni remont cele pruge sa povećanjem maksimalne brzine na 160 km/h

a) Građevinski deo

Ova varijanta predviđa primenu svih predloženih radova u varijanti 3, uz neophodne radove za omogućavanje povećanja brzine na 160 km/h na preostale dve deonice. Takođe, na svim deonicama gde dolazi do podizanja brzine na 160 km/h, postojeći putno-pružni prelazi u nivou moraju biti denivelisani, tj. moraju se izgraditi podvožnjaci ili nadvožnjaci.

b) Elektro-energetski deo

Ova varijanta obuhvata potpunu rekonstrukciju kontaktne mreže sa dovođenjem na rešenje koje odgovara brzini od 160 km/h i potpunu zamenu prekidača i rastavljača u objektima elektrovučnih podstanica i postrojenjima za sekcionisanje. Ostali radovi predviđaju ugradnju distantne relejne opreme zasnovane na mikroprocesorskoj tehnologiji sa mogućnošću podešenja zone zaštite.

Prema ovoj varijanti centar za daljinsko upravljanje se potpuno rekonstruiše. Sva prekidačka, zaštitna i merna oprema je u upravljačkom smislu integrisana u sistem SKADA (supervisory control and data aquisition system).

Dva postojeća objekta za održavanje KM opremaju se prostorno i funkcionalno za održavanje rekonstruisane KM, uz nabavku savremene opreme za dijagnostiku kontaktne mreže. Dva specijalizovana vozila za održavanje i popravku kontaktne mreže, sa neophodnim alatom i opremom, moraju biti nabavljena.

c) SS i TK deo

Radovi za ovu varijantu su isti kao i kod varijante 3, s tim da se pretpostavlja uvođenje sistema ETCS nivo 2.

Biće neophodno redizajnirati APB prema novim zahtevima trase pruge. Produženje staničnih koloseka i eventualno premeštanje perona će zahtevati promenu mesta staničnih signala.

## Varijanta 5 - Izgradnja dvokolosečne pruge za vozove velikih brzina

a) Građevinski deo

Ova varijanta pretpostavlja izgradnju potpuno nove dvokolosečne pruge za saobraćaj vozova do 200 km/h.

b) Elektro-energetski deo

Ova varijanta predviđa projektovanje i izgradnju potpuno novog elektro-energetskog sistema prema savremenim standardima za pruge za saobraćaj vozova velikih brzina.

c) SS i TK deo

Potpuno nov, savremen SS i TK sistem je neophodan za ovu varijantu, koji bi obezbedio neophodan nivo bezbednosti za saobraćaj vozova velikih brzina.

Varijanta „bez promene“

Ako se izabere varijanta “bez promene”, situacija će ostati ista. Varijanta “bez promene” ne znači samo da neće doći do poboljšanja trenutne situacije, naprotiv, bez investicije će se situacija samo pogoršavati još više u pogledu životne sredine, ali takođe u pogledu železničkog transporta i bezbednosti uopšte. Štaviše, varijanta “bez promene” bi značila da se ignorišu obaveze Republike Srbije kao kandidata za članstvo u EU, a te obaveze podrazumevaju dobru, visokokvalitetnu i integrisanu transportnu mrežu za efektivno povezivanje evropskog tržišta. Iz svih gore navedenih razloga smatra se da izbor ove varijante nije mudar i ona nije razmatrana dalje u izboru varijanata.

## Izbor varijantnog rešenja

Kao konačno, usvojeno je varijantno rešenje Varijante 3, za koju je usvojen Projektni zadatak i koje je primenjeno u Idejnom projektu, odnosno rekonstrukcija i modernizacija ove pruge. Naime, AD „Infrastruktura železnice Srbije“ planira da izvrši modernizaciju deonice Niš – Brestovac, jednokolosečne železničke pruge Niš - Preševo - državna granica od izlaza iz stanice Niš na km 244+600 do ulaza u stanicu Brestovac na km 267+430, tako da se omogući nesmetano odvijanje saobraćaja. Rekonstrukcija i modernizacija ove deonice podrazumeva rekonstrukciju i modernizaciju otvorene pruge Niš - Brestovac, staničnih koloseka i stajališta, kao i putnih prelaza, rekonstrukciju i modernizaciju kontaktne mreže i elektro-energetskog napajanja, rekonstrukciju i modernizaciju SS i TT instalacija, mostova i propusta i drenaže na otvorenoj pruzi i u stanicama.

# PRIKAZ STANJA ŽIVOTNE SREDINE NA LOKACIJI I BLIŽOJ OKOLINI, ODNOSNO OPIS ČINILACA ŽIVOTNE SREDINE KOJI MOGU BITI IZLOŽENI NEGATIVNOM UTICAJU

U ovom poglavlju su opisani činioci životne sredine za koje postoji mogućnost da budu znatno izloženi riziku od zagađenja – degradacije usled rekonstrukcije i eksploatacije deonice pruge Niš - Brestovac.

## Geologija i zemljište

Ruta pruge Niš-Preševo-granica sa Makedonijom u dužini od 157 km prolazi kroz nekoliko slivova i brdovitih oblasti, koje su različite u pogledu pedogenetskih faktora (geologija, reljef, klima, vegetacija i antropogeni uticaj).

Deonica pruge Niš-Brestovac sa dužinom od 23 km prolazi uglavnom kroz ravne predele i ide kroz koluvijume i aluvijume.

Postojeća železnička pruga leži najvećim delom na ravnom zemljištu. Koridor kuda postojeća pruga prolazi pre svega čini poljoprivredno zemljište, a delimično i urbana zona. U pogledu železničkog područja postoje neka mesta u stanicama gde je zemljište kontaminirano uljima, poliaromatičnim ugljovodonicima (PAH) i manjim količinama opasnog otpada (otpadnih ulja i maziva) koji se generišu zbog železničkih aktivnosti održavanja u stanicama, a što bi moglo da kontaminira okolno zemljište.

Slika 7.1. Poljoprivredna zemlja blizu pruge Niš-Brestovac

Uradjena je analiza uzoraka zemljišta, 31.01.2019. godine, na sledećim lokacijama:

Kompozitni uzorak zemljišta na lokaciji izmedju Belotinca i Gornjeg Medjurova uz trup pruge

Kompozitni uzorak zemljišta na lokaciji selo Malošište uz trup pruge

Kompozitni uzorak zemljišta na lokaciji Kocane uz prug pruge izmedju železničke stanice i poljoprivrednog zemljišta.

Rezultati analize pokazali su da izmerene koncentracije parametara ne prelaze remedijacione vrednosti koncentracija opasnih i štetnih materija u zemljištu prema Uredbi o programu sistematskog praćenja kvaliteta zemljišta, indikatorima za occenu rizika od degradacije zemljišta i metodologiji za izradu remedijacionih programa, Prilog 1. (“Sl. Glasnik RS”, br. 30/2018).

Detaljni rezultati analize uzoraka zemljišta dati su u Prilogu II ove Studije.

Glavni negativni uticaji na zemljište vezani su za razdoblje izgradnje, kada dolazi do trajne i privremene prenamene zemljišta. Budući da je ovde reč o rekonstrukciji postojeće pruge, planirani radovi odvijaće se uglavnom na postojećem objektu. Na mestima ispravljanja krivina zbog prilagođavanja pruge za veće brzine doći će i do manjeg zauzimanja novih površina i trajne prenamene. Osim toga, može doći i do privremene prenamene površina uz samu prugu radi pristupa gradilištu. Prilikom izvođenja radova može doći do zagađenja usled nestručnog ili nepažljivog postupanja s opremom i mehanizacijom (npr. gorivo, motorna ulja i sl.), čime bi bile zahvaćene veće površine uz prugu.

Uticaj na zemljište tokom korišćenja buduće pruge može se očekivati jedino u slučaju akcidentnih situacija, na primer prilikom transporta opasnih materija, ili izrazito velikog požara, što se može sprečiti poštovanjem svih propisa i pravila vezanih za sigurnost saobraćaja na železnici.

Generisaće se određene vrste otpada za vreme radova rušenja i zemljanih radova (demontiranje i rušenje postojećih objekata, čina, pragova, tucaničkog zastora, raščićavanje terena itd.). Procenjuje se da će se generisati oko 40.000 pragova, odnosno drvenog otpada i oko 32.000 m3 otpadnog tucaničkog zastora, koji će se ukloniti u skladu sa zakonskim i internim propisima AD “Infrastruktura železnice Srbije”, prema kojima će se takav materijal, nakon sortiranja i odgovarajuće odluke o ponovnoj upotrebi, koristiti ponovo za instaliranje na drugim deonicama ili će se ukloniti kao otpad, odnosno dostaviti licu ovlašćenom za upravljanje otpadom.

Za vreme funkcionisanja i rada železničke pruge, tucanički zastor se obično kontaminira kreozotima i naftnim proizvodima koji se koriste za očuvanje železničkih elemenata.

Održavanje i unapređenje železničke infrastrukture za rezultat takođe može da ima stvaranje neopasnog i opasnog otpada uključujući mazivo od opreme za terensko održavanje i čelik i drvo sa šina i šinskih elemenata. Otpadni akumulatori iz relejnih objekata u stanicama moraju odvojeno da se sakupe i predaju preduzeću koje ima dozvolu za tretman opasnog otpada. Transformatori koji sadrže ulja sa PCB u elektrovučnim podstanicama (EVP) moraju da se zamene, pošto je ulje koje sadrži PCB zabranjeno za dalju upotrebu, u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine (“Službeni glasnik RS”, 135/04, 36/09, 14/16), i moralo je da se zameni do 2015. godine i izveze iz zemlje na tretman.

Otpad od građevinskog rušenja uključuje velike količine drvnog otpada impregnisanog kreozotima (koji su zabranjeni kao karcinogeni, kreozot se sastoji od policikličnih aromatičnih  ugljovodonika (PAH) – a neke od ovih materija, naročito benzo(a)piren, klasifikovane su kao karcinogene), čeličnih koloseka, otpadnog tucaničkog zastora, otpada od šina i kamenja za vreme radova saniranja.

| Slika 7.2. Drveni pragovi koji treba da se zamene betonskim pragovima |  | Slika 7.3. Stanica Međurovo |
| --- | --- | --- |

Dodatno, postoji i otpad od signalnih i telekomunikacionih sistema. CTC sistem se kontroliše iz Niša. Sistem za signalizaciju i kontrolu vozova zasniva se na releju i koristi se više od 40 godina. On mora da se zameni. Telekomunikacioni sistemi duž pruge se zasnivaju na bakarnom kablu koji je stariji od 30 godina i nije pogodan za moderne elektronske signalne sisteme i digitalne tehnologije.

Sakupljanje komunalnog otpada u Nišu pravilno je organizovano, ali ne postoji propisna deponija za komunalni otpad i nedostaje reciklaža kao i drugi vidovi tretmana otpada. Regionalni centar za upravljanje otpadom, uključujući regionalnu deponiju, koja je bila planirana u skladu sa Nacionalnom strategijom za upravljanje otpadom, još uvek nije izgrađen. Ne postoji propisno upravljanje industrijskim i opasnim otpadom.

## Vazduh

Izduvni gasovi (CO, NOx, SO2, ugljovodonici, olovo, kao i čestice u obliku gara) iz motornih vozila u saobraćaju doprinose pogoršanju kvaliteta vazduha u području oko železničkih stanica. Njihov efekat je očigledan u područjima oko puteva. Granične vrednosti emisije ovih gasova regulisane su Uredbom o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh (“Službeni glasnik R”S, br. 71/10, 6/11). Svekupna slika kvaliteta vazduha u gradovima duž železničkog koridora uglavnom je u skladu sa zakonskim zahtevima, odnosno vrednosti zagađujućh materija iz saobraćaja (SO2, NO2) su ispod dozvoljenih graničnih vrednosti. Nema značajnih koncentrovanih izvora zagađivanja vazduha i kapacitet duž transportnog koridora i dalje je dovoljan da podnese emisije od saobraćaja u vazduh. Nijedna značajna industrija nije aktivna u području, prema tome nijedan drugi zagađivač koji je specifičan za neku industriju ne postoji u tom području.

Tokom građenja očekuje se zagađenje vazduha izduvnim gasovima iz mehanizacije koja će se koristiti na gradilištu, kao i povećanim količinama prašine koja će se dizati u atmosferu tokom utovara, transporta i istovara materijala, kretanja kamiona, izvođenjem radova (skidanje postojećeg koloseka, ugradnja tucanika, razastiranje i sl.). Taj uticaj neće biti štetan zbog svog ograničenog delovanja (do 50 m od gradilišta), trajanja i intenziteta koji će prestati čim se završe građevinski radovi. S obzirom na ograničeno vreme izvođenja radova, negativni uticaj prašine i izduvnih gasova na životnu sredinu ocenjen je kao vrlo slab. Postojeće šine, drveni pragovi i ostali elementi koji će se menjati i rekonstruisati, biće utovareni u vagone i transportovani radi dalje demontaže.

## Buka

Buka predstavlja značajan izvor uticaja na životnu sredinu u području. Dominantni izvori buke u životnoj sredini duž železničkog koridora su postojeća pruga Niš - Preševo, regionalni autoput M-1 i regionalni put R-214. Merenja nivoa buke u području nisu rađena u prošlosti. Osetljivi receptori buke koju uzrokuje postojeća pruga su domaćinstva u 10 naselja koja se nalaze u području do linije pruge. Karakteristično za ovu deonicu pruge jeste veliki broj objekata koji je nastao neplanskom gradnjom. Pruga preseca naselja koja su se formirala duž pruge. Objekti za stanovanje se nalaze na malom odstojanju od koloseka. Spisak naselja koja se nalaze blizu pruge prikazan je u tabeli 7.1.

| Br. | Naziv sela /grada | Br. stanovnika | Br. kuća |
| --- | --- | --- | --- |
| Opština Niš |  |  |  |
| 1. | Novo Selo | 4.305 | 1.292 |
| 2. | Donje Međurovo | 1.414 | 393 |
| 3. | Gornje Međurovo | 1.021 | 302 |
| Opština Doljevac |  |  |  |
| 4. | Belotinac | 1.321 | 370 |
| 5. | Čapljinac | 1.008 | 265 |
| 6. | Malošište | 2.933 | 798 |
| 7. | Doljevac | 1.625 | 501 |
| 8. | Kočane | 1.591 | 468 |
| 9. | Pukovac | 3.956 | 1.003 |

Tabela 7.1. Spisak naselja koja preseca pruga – osetljivi receptori buke

Nakon završetka radova, zbog novih šina i novog gornjeg stroja pruge, generalno će se smanjiti emisija buke uzrokovana kotrljanjem točkova po šinama, pri istim brzinama vozova, u odnosu na postojeće stanje. Međutim, usled povećanja brzine i povećanja broja vozova na pruzi, doći će do povećanja nivoa buke u okolnim naseljima.

Zakon o zaštiti od buke (“Sl. glasnik RS”, br. 36/09) je osnovni propis u oblasti buke u životnoj sredini. Uredba o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini (Službeni glasnik RS, br. 75/10) propisuje najviše dozvoljene nivoe buke za naselja. Dozvoljeni nivoi buke van područja centara grada, komercijalne, administrativne zone sa stanovima, zona oko autoputeva je 65 dB (A) danju, a 55 dB (A) noću. Proračunom je utvrđeno da pruga prolazi na takvoj udaljenosti od određenih naseljenih područja, da bi bez postavljene zvučne zaštite, nivo buke prekoračivao dozvoljene vrednosti. Za te objekte se mora izraditi projekat zaštite od buke.

| Akustička zona |  | Dan, maks. dozvoljena buka na otvorenom LAeqD (dB) 6.00-22.00 | Noć, maks. dozvoljena buka na otvorenom, LAeqN (dB) 22.00-6.00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Područja za odmor i rekreaciju, bolničke zone i oporavilišta, kulturno-istorijski lokaliteti, veliki parkovi | 50 | 40 |
| 2. | Turistička područja, mala i seoska naselja, kampovi i školske zone | 50 55 | 45 50 |
| 3. | Čisto stambena područja | 55 | 45 |
| 4. | Poslovno-stambena područja, trgovinsko-stambena područja i dečja igrališta | 60 | 50 |
| 5. | Gradski centar, zanatska, trgovačka, administrativno-upravna zona sa stanovima, zona dužautoputeva i magistralnih saobraćajnica | 65 | 55 |
| 6. | Industrijska, skladišna i servisna područja i transportni terminali bez stambenih zgrada | Na granici ove zone, buka ne sme da prelazi nivoe u zoni sa kojom se graniči |  |

Tabela 7.2. Dozvoljeni nivoi buke u životnoj sredini prema nacionalnim propisima

| Namena prostorija | Nivo buke u dB(A) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Za dan i veče | Za noć |
| Boravišne prostorije (spavaća i dnevna soba) u stambenoj zgradi pri zatvorenim prozorima. | 35 | 30 |
| U javnim i drugim objektima, pri zatvorenim prozorima: Zdravstvene ustanove i privatna praksa, i u njima: |  |  |
| a) bolesničke sobe | 35 | 30 |
| b) ordinacije | 40 | 40 |
| v) operacioni blok bez medicinskih uređaja i opreme | 35 | 35 |
| Prostorije u objektima za odmor dece i učenika, i spavaće sobe domova za boravak starih lica i penzionera | 35 | 30 |
| Prostorije za vaspitno-obrazovni rad (učionice, slušaonice, kabineti i sl.), bioskopske dvorane i čitaonice u bibliotekama | 40 | 40 |
| Pozorišne i koncertne dvorane | 30 | 30 |
| Hotelske sobe | 35 | 30 |

U tabeli 7.3. prikazane su granične vrednosti indikatora buke u zatvorenim prostorijama.

Slika 7.4. Malošište (km 256+700 - km 258+300), Malošište (3.025 stanovnika) prigradsko naselje zbijenog tipa, 9 km severoistočno od Doljevca i 12 km južno od Niša. Prostire se sa obe strane pruge. Objekti spratnosti P, P+1, P+2.

| Slika 7.5. Ilegalni prelaz pruge (Malošište) |  | Slika 7.6. Kuće i put blizu pruge Niš-Brestovac (Malošište) |
| --- | --- | --- |

Slika 7.7. Doljevac (km 260+800 - km 262+500), Doljevac (1.536 stanovnika) centar istoimene opštine u Južnom Pomoravlju, smešten s obe strane železničke pruge.

| Slika 7.8. Kuće i put blizu pruge Niš-Brestovac (Doljevac) |  | Slika 7.9. Kuće na levoj strani pruge |
| --- | --- | --- |

Slika 7.10. Pukovac (km 264+500 - km 266+600), Naselje Pukovac (4.215 stanovnika), seosko naselje zbijenog tipa sa obe strane pruge. Karakteristično za ovo naselje je veliki broj objekata koji se nalaze u blizini pruge, spratnosti P+1 i P+2.

| Slika 7.11. Objekti sa leve strane pruge (Dom zdravlja, Vrtić i Crkva u Pukovcu) |  | Slika 7.12. Kuće pored pruge - Naselje Pukovac |
| --- | --- | --- |

Deonica od 120 km/h bi mogla da generiše izloženost buci iznad dozvoljenih graničnih vrednosti koje su propisane zakonom. Ima mnogo kuća i naselja blizu pruge, zbog čega se moraju sprovesti mere ublažavanja buke.

Tokom rekonstrukcije pruge Niš-Brestovac doći će do emisije dodatne buke u životnu sredinu kao posledice građevinskih radova. Ova buka je privremena i prestaće po završetku izvođenja radova, pa se ne očekuje njen negativan uticaj na naseljena područja. Prilikom remonta pruge, zbog povećanja brzine vozova, doći će i do povećanja niova buke u okolnim naseljima, iako pruga već prolazi kroz ista naseljana mesta.

Nakon završetka radova, emisija buke koju izaziva kotrljanje točkova na šinama će se generalno smanjiti zbog izgradnje novih šina i gornjeg stroja, ako se vozovi budu kretali istim brzinama kao ranije. Međutim, zbog očekivanog povećanja brzine i broja vozova na pruzi, buka se može i povećati u naseljima koja su pored pruge.

Na osnovu kalkulacija je zaključeno da je udaljenost pruge od nekih naselja takva da bi nivoi buke prešli dozvoljene granične vrednosti ukoliko se ne podignu barijere za buku. Za ugrožene objekte obavezno se mora izraditi projekat zaštite od buke u okviru viših faza projektnog rešenja. Takođe su predviđena kontrolna merenja buke koja bi utvrdila stvarno stanje pre i nakon postavljanja zaštitnih barijera, pa će prema tim merenjima biti definisana i faznost izgradnje barijera.

Na osnovu rekognisciranja terena, topografskih karata i ortofoto snimaka (preuzeto sa www.geosrbija.rs) izvršen je proračun buke sa deonica Niš – Brestovac, železničke pruge Niš – Preševo. Proračun je sproveden za red vožnje, tip i kategoriju vozova u 2012. godini. Rezultati proračuna ukazuju da je posmatrano područje opterećeno bukom preko zakonom dozvoljenih graničnih vrednosti. Navedeni objekti se nalaze u 9 naselja koje pruga preseca ili tangira. Uvidom u projektno-plansku dokumentaciju utvrđeno je da su objekti izgrađeni nakon izgradnje pruge.

## Flora i Fauna

### Flora

Posmatrana deonica pruge Niš – Brestovac se nalazi u plodnom ravničarskom predelu koji je ispresecan sa pet vodotokova. Velika međusobna blizina naseljenih mesta, plodno zemljište i povoljni uslovi za poljoprivredu su doveli do toga da su u široj zoni oko pruge dominantno prisutni agroekosistemi. Poljoprivredne površine se uglavnom koriste za uzgajanje ratarskih (kukuruz i pšenica) i povrtarskih (paprika, paradajz) kultura. U manjoj meri poljoprivredne površine su pod voćnjacima. Bavljenje poljoprivredom je veoma ekstenzivno i koristi se svaka slobodna površina tako da, veoma često, različite obradive površine nisu međusobno odvojene međama što dodatno smanjuje ionako mali biodiverzitet ovog područja. Duž same pruge situacija je takođe loša što se tiče biodiverziteta. Smenjuju se naseljena područja, poljoprivredne površine, samonikla žbunasta vegetacija, asfaltni putevi lokalnog karaktera i zemljani putevi kao i ostaci autohtonih ekosistema koji se nalaze u uskoj zoni oko vodotoka Južne Morave, Toplice i Puste reke. Zbog konstantnog antropogenog uticaja sastav zeljaste vegetacije se konstantno menja, ali je bitno napomenuti da je duž pruge utvrđeno prisustvo invazivne vrste ambrozije (Ambrosia artemisiifolia). Velike količine izuzetno alergenog polena koji se prenosi vetrom i brzina kojom se širi ambrozija razlog su zašto je doneta Uredba o merama za suzbijanje i uništavanje korovske biljke Ambrozije (“Službeni glasnik RS”, 69/06) u 2006. godini. S obzirom na to da uslovi koji su stvoreni antropogenim uticajem, koji je u ekstremnoj meri prisutan duž pruge i u njenoj neposrednoj blizini, pogoduju širenju ambrozije, neophodno je sprovesti kontrolu ove korovske biljke i eliminisati ambroziju iz ovih područja.

U naseljenim oblastima površine u blizini pruge su uglavnom neuređene. Površine se redovno kose i/ili spaljuju što onemogućava stvaranje trajnijih fitocenoza. Primarno je zastupljena zeljasta vegetacija uz retko prisustvo voćaka iz roda Prunus (šljive) i oraha (Juglans regia). Po obodu naseljenih mesta su prisutni manji šibljaci bagrema (Robinia pseudoacacia).

| Familija | Vrsta |
| --- | --- |
| APIACE | Anethum graveolens L. |
|  | Torilis arvensis |
| ASTERACEAE | Ambrosia artemisiifolia L. |
|  | Arctium lappa L. |
|  | Artemisia vulgaris L. |
|  | Bellis perennis L. |
|  | Carduus acanthoides L. |
|  | Cichorium intybus L. |
|  | Erigeron annuus L. |
|  | Picris hieracioides L. |
|  | Taraxacum officinale Weber |
| BORAGINACEAE | Echium vulgare L. |
| BRASSICACEAE | Capsella bursa pastoris L. |
|  | Diplotaxis tenuifolia L. |
| CAPRIFOLIACEAE | Arenaria serpyllifolia L. |
|  | Dianthus armeria L. |
|  | Sambucus ebulus L. |
|  | Petrorhagia prolifera L. |
|  | Silene vulgaris Garcke |
| CHENOPODIACEAE | Chenopodium album L. |
|  | Chenopodium murale L. |
| CONVOLVULACEAE | Convolvulus arvensis L. |
| DIPSACACEAE |  |
|  | Dipsacus laciniatus L. |
| EQUISETACEAE | Equisetum arvense L. |
| EUPHORBIACEAE | Euphorbia helioscopia L. |
| FABACEAE | Medicago sativa L. |
|  | Ononis spinosa L. |
|  | Robinia pseudoacacia L. |
|  | Trifolium pretense L. |
| JUNGLANDACEAE | Juglans regia L. |
| LAMIACEAE | Galeopsis angustifolia Miller |
| PLANTAGINACEAE | Plantago media L. |
| POACEAE | Agropyron repens L. |
|  | Dactylis glomerata L. |
|  | Festuca pratensis Host |
|  | Hordeum murinum L. |
|  | Poa annua L. |
|  | Poa trivialis L. |
| SCROPHULARIACEAE | Verbascum nigrum L. |
|  | Veronica persica L. |
| URTICACEAE | Urtica dioica L. |

Tabela 7.4. Vrste zastupljene u naseljenim područjima

Van naseljenih mesta diverzitet na površinama koje se nalaze uz kolosek se donekle povećava. Antropogeni uticaj je i dalje veoma veliki. Često košenje, paljenje i korišćenje herbicida onemogućava formiranje trajnih fitocenoza i olaksava rast pionirskim i ruderalnim vrstama. Povećanje biodiverziteta je moguće zbog sporadičnih širih zona koje se koriste za ispašu ili su u državnom vlasništvu pa se ne koriste u poljoprivredi, kao i uskih zona žbunastog rastinja neposredno uz osnovu koloseka. Drvenaste forme su veoma retke i uglavnom se nalaze bliže naseljenim mestima kao pojedinačna stabla. Primarno su zastupljeni orah i divlje voćke iz roda Prunus (šljive). Zone žbunaste vegetacije su najčešće uske, ne više od nekoliko metara, različite dužine prostiranja uz prugu. Primarno se sastoje od bagrema (Robinia pseudoacacia), gloga (Crataegus sp.), šipka (Rosa canina) i trnjine (Prunus spinosa). Ove zone su bitne kao izvor skloništa i hrane za različite vrste životinja koje naseljavaju oblast oko pruge, pogotovo kada se uzme u obzir da su okolna staništa agrarni ekosistemi i naseljene zone. Broj vrsta zeljastih biljaka je veći nego u naseljenim sredinama.

| Familija | Vrsta |
| --- | --- |
| APIACE | Daucus carota |
| ARISTOLOCHIACEAE | Aristolochia clematitis |
| ASTERACEAE | Achillea millefolium L. |
|  | Anthemis arvensis L. |
|  | Centaurea nigra L. |
|  | Crepis biennis L. |
|  | Hieracium praealtum Vill. |
|  | Lactuca serriola L. |
|  | Matricaria perforate Merat. |
| BORAGINACEAE | Anchusa officinalis L. |
| BRASSICACEAE | Lepidium campestre L. |
| CAPRIFOLIACEAE | Silene vulgaris Garcke |
| CUSCUTACEAE | Cuscuta epithymum L. |
| CYPERACEAE | Carex hirta L. |
| FABACEAE | Coronilla varia L. |
|  | Lathyrus tuberosus L. |
|  | Lotus corniculatus L. |
|  | Melilotus alba Medic. |
| HYPERICACEAE | Hypericum perforatum L. |
| LAMIACEAE | Ajuga genevensis L. |
|  | Ballota nigra L. |
|  | Mentha longifolia L. |
| MALVACEAE | Malva sylvestris L. |
|  | Tilia sp. |
| PAPAVERACEAE | Chelidonium majus L. |
|  | Papaver rhoeas L. |
| PLANTAGINACEAE | Plantago lanceolata L. |
| POACEAE | Agrostis capillaris L. |
|  | Bromus erectus Huds |
|  | Eragrostis minor Host. |
| POLYGONACEAE | Polygonum aviculare L. |
|  | Rumex crispus L. |
| RANUNCULACEAE | Clematis vitalba L. |
|  | Ranunculus bulbosus L. |
| ROSACEAE | Crataegus sp. |
|  | Potentilla reptans L. |
|  | Prunus spinosa L. |
|  | Rosa canina L. |

Tabela 7.5. Vrste koje naseljavaju površine uz prugu van naseljenih mesta

Uz vodotoke Južne Morave, Toplice i Puste reke prisutne su uske zone delimično očuvane autohtone vegetacije. Pošto ove lokacije nisu pogodne za poljoprivredu antropogeni uticaj je manji nego na drugim lokacijama duž pruge. Korišćenje đubriva i herbicida na obližnjim obradivim površinama kao i divlje deponije koje se nalaze na obalama ovih vodotoka utiču na sastav ovih zajednica. Za razliku od ostatka koridora kojim prolazi pruga Niš – Brestovac na kojem više nema autohtone drvenaste vegetacije na ovim lokacijama je ona priustna u vidu stabala topola i vrba. U najboljem stanju su zajednice na obali Južne Morave i Toplice, a u nešto lošijem je zajednica na obalama Puste reke. Treba napomenuti da su u vodi ovih reka ispod mostova prisutni primerci pojedinih vrsta makrofitne vegetacije (Potamogeton natans L., Salvinia natans All, Ceratophyllum demersum L.). Njihovo prisustvo ukazuje na veće koncentracije nutrijenata u vodi kao i razvoj procesa eutrofikacije koji nisu očekivani u vodotocima brdsko-planinskog tipa.

| Familija | Vrsta |
| --- | --- |
| APIACE | Daucus carota |
| ASTERACEAE | Ambrosia artemisiifolia L. |
|  | Bidens tripartita L. |
|  | Cichorium intybus L. |
|  | Tanacetum vulgare L. |
|  | Taraxacum officinale Weber |
| BORAGINACEAE | Anchusa officinalis L. |
| BRASSICACEAE | Capsella bursa pastoris L. |
| CAPRIFOLIACEAE | Sambucus ebulus L. |
|  | Silene vulgaris Garcke |
| CERATOPHYLLACEAE | Ceratophyllum demersum L. |
| CHENOPODIACEAE | Chenopodium album L. |
| CONVOLVULACEAE | Convolvulus arvensis L. |
| DIPSACACEAE | Dipsacus laciniatus L. |
| FABACEAE | Robinia pseudoacacia L. |
| IRIDACEAE | Iris pseudacorus |
| PAPAVERACEAE | Chelidonium majus L. |
| POACEAE | Phragmites australis Cav. |
| POLYGONACEAE | Polygonum hydropiper L. |
| POTAMOGETONACEAE | Potamogeton natans L. |
| RANUNCULACEAE | Clematis vitalba L. |
| SALICACEAE | Populus alba L. |
|  | Salix alba L. |
| SALVINIACEAE | Salvinia natans All |
| SAPINDACEAE | Acer campestre L. |
| URTICACEAE | Urtica dioica L. |

Tabela 7.6. Vrste koje naseljavaju obale Južne Morave, Toplice i Puste reke

Autohtona vegetacija oko i u suvom koritu Malošiške reke u blizini pruge Niš – Brestovac je u potpunosti zamenjena vegetacijom koja je prisutna uz prugu.

Vegetacija koja se nalazi uz most preko Knežićke reke se donekle razlikuje od vegetacije u naseljenim mestima. Najveće površine su pod vegetacijom koja je karakteristična i za druga naseljena mesta sa tom razlikom što se na levoj i desnoj obali reke nizvodno od mosta nalaze manje površine pod topolama, vrbom i bagremom.

Direktan uticaj na floru i vegetaciju tokom rekonstrukcije pruge ogledaće se u smanjenju površina lokalnih biljnih zajednica zbog prilagođavanja trase većoj brzini, oštećivanja okolnog prostora (odlagališta materijala, parkirališta vozila), rekonstrukcije postojećih stanica i stajališta, kao i rekonstrukcije postojećih i izgradnje novih pružnih prelaza. S obzirom na rasprostranjenost biljnih zajednica, degradiranost prirodne vegetacije i potrebne mere opreza, rekonstrukcijom pruge ne očekuju se negativne posledice na sastav biljnih zajednica tokom različitih faza zahvata. Upotreba različitih herbicida prilikom održavanja buduće pruge može predstavljati negativan uticaj za životnu sredinu. Radni pojas i pojas održavanja pruge mogu predstavljati koridor za širenje alohtonih invazivnih vrsta (npr. Ambrosia artemisiifolia), ali pravovremeno uklanjanje ovih vrsta smanjiće njihov negativan uticaj na autohtone biljne vrste.

| Slika 7.13. Malošiški potok nizvodno od mosta |  | Slika 7.14. Most na Knežićkoj reci |
| --- | --- | --- |
| Slika 7.15. Most preko Puste reke kod Pukovca - makrofite |  | Slika 7.16. Most preko Toplice kod Orljana |

Kako se radi o rekonstrukciji postojeće pruge, neće biti značajnijih uticaja na šumske površine. Jedino do čega može doći je zauzimanje šumskog zemljišta uz samu prugu radi pristupa gradilištu.

Negativni uticaji koji se mogu pojaviti tokom izgradnje odnose se na:

zahvatanje površine koja je veća od planirane,

oštećivanje rubova šumskih sastojina teškom mehanizacijom,

udesi koji se mogu pojaviti tijekom gradnje (požari, zagađenja).

Obzirom da se radi o rekonstrukciji već postojeće pruge, preduzimanjem odgovarajućih mera predostrožnosti, ne očekuju se negativne posledice na populacije biljaka tokom različitih faza građevinskih radova. Mogući uticaji tokom rekonstrukcije i korišćenja pruge (ukljanjanje vegetacije, vizuelna izloženost, zauzimanje novih površina i dr.) neće biti znatni, budući da su ili privremenog karaktera ili se radi malim površinama.

### Fauna

Deonica pruge Niš-Brestovac prolazi kroz staništa koja su izložena velikom antropogenom uticaju, a to je izazvalo mnogo izmena u staništima koja sada pružaju uslove za život samo onim članovima grupe kičmenjaka koji su bolje prilagodljivi uslovima u životnoj sredini.

Ribe (Pisces)

Članovi riblje faune (Pisces) postoje u plitkim vodama neposredno ispod ili blizu mostova, u rekama Toplici, Nišavi, Pusti i Južnoj Moravi. Vrste koje su nađene su belica Leucaspius delineatus, bodorka Rutilus rutilus i crvenperka Scardinius erythrophthalmus. Broj jata riba je na nekom srednjem nivou.

| Slika 7.17. Primerak crvenperke Sardinius erythrophthalmus uhvaćen u reci Toplici, oko 50 m uzvodno od železničkog mosta | Slika 7.18. Riblja mlađ u reci Pustoj |
| --- | --- |

Vodozemci (Amphibia)

Amphibians (Amphibia) are found at the same habitats and sites as the fish fauna. Najbrojnije su bile velike zelene žabe Pelophylax ridibundus, kao i zelene žabe Pelophylax kl. esculentus. Većina primeraka su bile imaturne jedinke, koje su samo izuzetno bile brojne na pojedinim priobalnim delovima reka.

Zabeleženo je prisustvo pripadnika 5 vrsta vodozemaca, dok su pripadnici 11 vrsta označeni kao potencijalno prisutni. Pripadnici faune vodozemaca su bili beleženi na istim staništima i lokalitetima kao i fauna riba.

| Red. br. | Vrsta | Prisustvo | Rasprostranjenje | Brojnost | Uticaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Šareni daždevnjak Salamandra salamandra | p | š | n | + |
| 2. | Mali mrmoljak Lissotriton vulgaris | + | š | n | + |
| 3. | Veliki mrmoljak Triturus cristatus | p | š | n | + |
| 4. | Podunavski mrmoljak Triturus dobrogicus | p | š | n | + |
| 5. | Dugonogi mrmoljak Triturus karelinii | p | u | n | + |
| 6. | Crvenotrbi mukač Bombina bombina | p | u | n | + |
| 7. | Žutotrbi mukač Bombina variegata | + | š | s | + |
| 8. | Balkanska češnjarka Pelobates syriacus | p | u | n | + |
| 9. | Velika krastača Bufo bufo | + | š | s | ++ |
| 10. | Zelena krastača Pseudepidalea viridis | p | š | s | ++ |
| 11. | Gatalinka Hyla arborea | p | š | s | + |
| 12. | Zelena žaba Pelophylax kl. Esculentus | + | š | v | + |
| 13. | Velika zelena žaba Pelophylax ridibundus | + | š | v | + |
| 14. | Šumska žaba Rana dalmatina | p | š | s | ++ |
| 15. | Grčka žaba Rana graeca | p | š | n | ++ |
| 16. | Žaba travnjača Rana temporaria | p | š | n | + |

Tabela 7.7. Lista vodozemaca sa označenim sigurno zabeleženim (+) i potencijalno prisutnim (p) vrstama na istraživanom prostoru, tipom rasprostranjenja (š-široko, u-usko), brojnošću (v-visoka, s-srednja, n-niska), procenom uticaja rekonstrukcije pruge (+ - nizak, ++ - srednje visok, +++ - visok).

| Slika 7.19. Imaturni primerak velike zelene žabe Pelophylax ridibundus u reci Jablanici |  |
| --- | --- |

Gmizavci (Reptilia)

Članovi grupe gmizavaca (Reptilia) koji su prisutni na svim mestima duž pruge, posebno na stenama potpornih struktura i zidovima zgrada i mostova, su zidni gušteri Podarcis muralis. U pogledu vrsta zmija, nađene su kože stepskog smuka Coluber jugularis i zmije ribarice Natrix tesselata. Zabeleženo je prisustvo pripadnika 5 vrsta gmizavaca, dok su pripadnici 10 vrsta označeni kao potencijalno prisutni.

| Red. br. | Vrsta | Prisustvo | Rasprostranjenje | Brojnost | Uticaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Barska kornjača Emys orbicularis | p | š | s | + |
| 2. | Šumska kornjača Eurotestudo hermanni | p | š | s | + |
| 3. | Grčka kornjača Testudo graeca | p | u | n | + |
| 4. | Kratkonogi gušter Ablepharus kitaibelii | p | u | n | + |
| 5. | Slepić Anguis fragilis | p | š | s | + |
| 6. | Livadski gušter Lacerta agilis | p | š | n | + |
| 7. | Zelembać Lacerta viridis | + | š | s | + |
| 8. | Zidni gušter Podarcis muralis | + | š | v | +++ |
| 9. | Stepski gušter Podarcis tauricus | p | u | n | + |
| 10. | Smukulja Coronella austriaca | p | š | n | + |
| 11. | Stepski smuk Dolichophis caspius | p |  | n | ++ |
| 12. | Belouška Natrix natrix | + | š | v | +++ |
| 13. | Ribarica Natrix tessellata | + | š | v | +++ |
| 14. | Smuk Zamenis longissimus | + | š | s | ++ |
| 15. | Poskok Vipera ammodytes | p | š | n | + |

Tabela 7.8. Lista gmizavaca sa označenim sigurno zabeleženim (+) i potencijalno prisutnim (p) vrstama na istraživanom prostoru, tipom rasprostranjenja (š-široko, u-usko), brojnošću (v-visoka, s-srednja, n-niska), procenom uticaja rekonstrukcije pruge (+ - nizak, ++ - srednje visok, +++ - visok)

Faunu gmizavaca u prvom redu su sačinjavali zidni gušteri Podarcis muralis, na svim suvim lokalitetima uz prugu, a naročito na potpornom kamenju, zidovima zgrada i mostova gde su uočeni pojedninačni primerci. Zelembać Lacerta viridis bio je malobrojan. Od zmija zabeležene su svučene stare kože vrste običan smuk Zamenis longissimus i ribarice Natrix tessellata, dok je zabeleženo više primeraka belouške Natrix natrix. Zmije su pretežno koristile pukotine betonskih potpornih konstrukcija mostova kao skrovišta. Zbog svega navedenog može se zaključiti da postojanje i rekonstrukcija postojeće železničke infrastrukture ima značajan uticaj na elemente faune gmizavaca, pre svega u pozitivnom smislu.

| Slika 7.20. Zidni gušter Podarcis muralis, najbrojniji predstavnici gmizavaca na istraživanom području, pri čemu pruga ima pozitivan efekat na brojnost populacije | Slika 7.21. Stara koža ostala posle presvlačenja jednog primerka smuka Zamenis longissimus, zaglavljena u pukotini betonske potporne konstrukcije mosta na reci Nišavi |
| --- | --- |

Ptice (Aves)

Prisustvo nekoliko vrsta ptica (Aves) je zabeleženo: čvorak Sturnus vulgaris, bela pastirica Motacilla alba, vrabac pokućar Passer domesticus, poljski vrabac Passer montanus, orao mišar Buteo buteo, vetruška Falco tinnunculus, vrana Corvus cornix, svraka Pica pica, siva muharica Muscicapa striata, obična travarka Saxicola rubetra, jarebica Perdix perdix, nekoliko vrsta golubova itd.

Zabeleženo je prisustvo pripadnika 51 vrste ptica, dok su pripadnici 41 vrste označeni kao potencijalno prisutni.

| Red. br. | Vrsta | Prisustvo | Rasprostranjenje | Brojnost | Uticaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Phalacrocorax carbo | p | š | n | + |
| 2. | Ardea cinerea | + | š | n | + |
| 3. | Ciconia ciconia | + | š | n | + |
| 4. | Circus aeruginosus | p | š | n | + |
| 5. | Circus cyaneus | + | š | n | + |
| 6. | Circus pygargus | p | š | n | + |
| 7. | Accipiter gentilis | + | š | n | + |
| 8. | Accipiter nisus | + | š | n | + |
| 9. | Buteo buteo | + | š | s | ++ |
| 10. | Falco tinnunculus | + | š | s | ++ |
| 11. | Falco vespertinus | p | š | n | + |
| 12. | Falco subbuteo | p | š | n | + |
| 13. | Falco peregrinus | p | š | n | + |
| 14. | Perdix perdix | + | š | s | + |
| 15. | Coturnix coturnix | p | š | s | + |
| 16. | Phasianus colchicus | + | š | s | + |
| 17. | Grus grus | p | š | s | + |
| 18. | Larus ridibundus | + | š | n | + |
| 19. | Larus cachinnans | p | š | n | + |
| 20. | Columba oenas | p | š | n | + |
| 21. | Columba palumbus | + | š | s | + |
| 22. | Streptopelia decaocto | + | š | s | + |
| 23. | Streptopelia turtur | p | š | n | + |
| 24. | Cuculus canorus | p | š | n | + |
| 25. | Tyto alba | + | š | n | ++ |
| 26. | Otus scops | p | š | n | + |
| 27. | Strix aluco | p | š | n | + |
| 28. | Asio otus | + | š | n | ++ |
| 29. | Apus apus | p | š | n | + |
| 30. | Alcedo atthis | p | š | n | + |
| 31. | Merops apiaster | + | š | s | + |
| 32. | Coracias garrulus | p | š | n | + |
| 33. | Upupa epops | p | š | n | + |
| 34. | Jynx torquilla | p | š | n | + |
| 35. | Picus viridis | + | š | n | + |
| 36. | Dendrocopos major | + | š | n | + |
| 37. | Picoides syriacus | + | š | n | + |
| 38. | Picoides minor | p | š | n | + |
| 39. | Galerida cristata | + | š | s | + |
| 40. | Alauda arvensis | + | š | s | + |
| 41. | Riparia riparia | + | š | s | + |
| 42. | Hirundo rustica | + | š | s | + |
| 43. | Delichon urbicum | + | š | s | + |
| 44. | Anthus campestris | + | š | n | + |
| 45. | Motacilla flava | p | š | s | + |
| 46. | Motacilla feldegg | p | š | s | + |
| 47. | Troglodytes troglodytes | + | š | n | + |
| 48. | Erithacus rubecula | + | š | n | + |
| 49. | Luscinia megarhynchos | p | š | n | + |
| 50. | Phoenicurus ochruros | + | š | s | + |
| 51. | Saxicola rubetra | + | š | n | + |
| 52. | Saxicola rubicola | p | š | n | + |
| 53. | Oenanthe oenanthe | + | š | n | + |
| 54. | Turdus merula | + | š | s | + |
| 55. | Turdus pilaris | p | š | s | + |
| 56. | Turdus philomelos | p | š | n | + |
| 57. | Hippolais icterina | p | š | n | + |
| 58. | Sylvia communis | p | š | n | + |
| 59. | Sylvia atricapilla | p | š | n | + |
| 60. | Phylloscopus sibilatrix | p | š | n | + |
| 61. | Phylloscopus collybita | p | š | n | + |
| 62. | Muscicapa striata | + | š | n | + |
| 63. | Aegithalos caudatus | + | š | n | + |
| 63. | Parus palustris | p | š | s | + |
| 65. | Parus caeruleus | + | š | s | + |
| 66. | Parus major | + | š | s | + |
| 67. | Sitta europaea | p | š | n | + |
| 68. | Oriolus oriolus | p | š | n | + |
| 69. | Lanius collurio | + | š | s | + |
| 70. | Lanius minor | p | š | n | + |
| 71. | Garrulus glandarius | + | š | s | + |
| 72. | Pica pica | + | š | s | + |
| 73. | Coloeus monedula | + | š | s | + |
| 74. | Corvus frugilegus | + | š | s | + |
| 75. | Corvus corone/cornix | + | š | s | + |
| 76. | Corvus corax | + | š | s | + |
| 77. | Sturnus vulgaris | + | š | v | + |
| 78. | Passer domesticus | + | š | v | + |
| 79. | Passer montanus | + | š | v | + |
| 80. | Fringilla coelebs | + | š | s | + |
| 81. | Fringilla montifringilla | p | š | n | + |
| 82. | Serinus serinus | + | š | n | + |
| 83. | Carduelis chloris | + | š | n | + |
| 84. | Carduelis carduelis | + | š | s | + |
| 85. | Carduelis spinus | p | š | n | + |
| 86. | Carduelis cannabina | + | š | n | + |
| 87. | Coccothraustes coccothraustes | + | š | s | + |
| 88. | Emberiza citrinella | p | š | n | + |
| 89. | Emberiza hortulana | p | š | n | + |
| 90. | Emberiza schoeniclus | p | š | n | + |
| 91. | Emberiza melanocephala | p | š | n | + |
| 92. | Emberiza calandra | + | š | n | + |

Tabela 7.9. Lista ptica sa označenim sigurno zabeleženim (+) i potencijalno prisutnim (p) vrstama na istraživanom prostoru, tipom rasprostranjenja (š-široko, u-usko), brojnošću (v-visoka, s-srednja, n-niska), procenom uticaja rekonstrukcije pruge (+ - nizak, ++ - srednje visok, +++ - visok)

Procenjeno je da bi ptice bile zastupljene sa ukupno 92 vrste od kojih su na terenu u jesenjem periodu bile karakteristične sledeće: čvorak Sturnus vulgaris, bela pliska Motacilla alba, domaći vrabac Passer domesticus, poljski vrabac Passer montanus, mišar Buteo buteo, vetruške Falco tinnunculus, siva vrana Corvus cornix, svraka Pica pica, siva muharica Muscicapa striata, obična travarka Saxicola rubetra, jarebica Perdix perdix, nekoliko vrsta golubova i mnoge druge. Od toga samo je čvorak bio u većim jatima koja su tokom dana lutala poljima u potrazi za hranom. Sove su bile koncentrisane u naseljima gde su u okolini pruge i drugih železničkih objekata bile privučene velikim brojem svoga plena – sitnih glodara, dok su dnevne grabljivice, a naročito mišari i vetruške bile u većem broju prisutne u poljima, pri čemu su za osmatranje i lov povremeno koristile električne železničke vodove. Posmatranje je vršeno tokom jenjavanja jesenje migracije, zbog čega nije beležena većina gnezdećih migratornih vrsta.

| Slika 7.22. Obična travarica Saxicola rubetra na žbunu uz prugu kod sela Pukovac | Slika 7.23. Jato čvoraka na obližnjim elektrovodovima kod sela Malošište |
| --- | --- |

Sisari (Mammalia)

Sadašnje vrste sisara (Mammalia) su uglavnom glodari (Rodentia). Nađeni su tragovi prisustva i hranjenja vidre Lutra lutra kod vodenih tela, čiji su uzorci sakupljeni sa relevantnih lokacija. Mumifikovani ostaci evropske krtice Talpa europaea nađeni su na obalama Južne Morave. U urbanim naseljima i u njihovoj blizini najprisutnije i najbrojnije su vrste pasa Canis familiaris i vrste mačaka Felis catus, a one se kreću slobodno u staništima. Ostaci mrtvih mačaka i pasa nađeni su na pruzi ili u njenoj neposrednoj blizini, posebno na mestima gde lokalni putevi prolaze blizu pruge.

Zabeleženo je prisustvo pripadnika 23 vrste sisara, dok su pripadnici 23 vrste označeni kao potencijalno prisutni.

| Lipotyphla (bubojedi) [Erinaceimorpha et Soricimorpha] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red.br. | Vrsta | Prisustvo | Rasprostranjenje | Brojnost | Uticaj |
| 1 | Erinaceus roumanicus belogrudi jež | + | š | s | ++ |
| 2 | Neomys fodiens – potočna rovčica | p | š | n | + |
| 3 | Crocidura suaveolens - vrtna rovčica | p | š | n | + |
| 4 | Crocidura leucodon - poljska rovčica | p | š | n | + |
| 5 | Talpa europaea - evropska krtica | + | š | v | ++ |
| Chiroptera (slepi miševi) |  |  |  |  |  |
| Red.br. | Vrsta | Prisustvo | Rasprostranjenje | Brojnost | Uticaj |
| 1 | Rhinolophus ferrumequinum - veliki potkovičar | + | š | n | + |
| 2 | Myotis mystacinus s. l. - mali brkati večernjak | p | š | n | + |
| 3 | Myotis brandtii - veliki brkati večernjak | p | u | n | + |
| 4 | Myotis emarginatus - šiljouhi večernjak | p | š | n | + |
| 5 | Myotis nattereri - resasti večernjak | p | š | n | + |
| 6 | Myotis myotis - veliki mišouhi večernjak | p | š | n | + |
| 7 | Myotis daubentonii - vodeni večernjak | + | š | s | + |
| 8 | Pipistrellus pipistrellus - obični slepi mišić | p | š | s | + |
| 9 | Pipistrellus pygmaeus- patuljasti slepi mišić | p | u | n | + |
| 10 | Pipistrellus kuhlii - belorubi slepi mišić | + | š | v | + |
| 11 | Nyctalus leisleri - mali noćnik | + | š | s | + |
| 12 | Nyctalus noctula - srednji noćnik | + | š | v | + |
| 13 | Eptesicus serotinus - veliki ponoćnjak | + | š | s | + |
| 14 | Plecotus auritus - smeđi dugouhi ljiljak | p | š | n | + |
| 15 | Miniopterus schreibersii - dugokrili ljiljak | p | š | n | + |
| Rodentia (glodari) |  |  |  |  |  |
| Red.br. | Vrsta | Prisustvo | Rasprostranjenje | Brojnost | Uticaj |
| 1 | Sciurus vulgaris – veverica | p | š | n | + |
| 2 | Spalax leucodon - slepo kuče | p | š | n | ++ |
| 4 | Arvicola amphibius - vodena voluharica | + | š | s | + |
| 5 | Ondatra zibethica – ondatra | p | š | n | + |
| 6 | Microtus subterraneus - podzemna voluharica | p | š | s | + |
| 7 | Microtus arvalis - poljska voluharica | + | š | v | + |
| 8 | Apodemus flavicollis - žutogrli miš | + | š | v | + |
| 9 | Apodemus sylvaticus - šumski miš | + | š | v | + |
| 10 | Apodemus agrarius - prugasti miš | + | š | v | + |
| 11 | Rattus norvegicus - sivi pacov | + | š | v | + |
| 12 | Mus musculus - kućni miš | + | š | v | + |
| 13 | Mus spicilegus – miš humkaš | + | š | s | + |
| 14 | Glis glis - obični puh | p | š | n | + |
| Lagomorpha (zečevi) |  |  |  |  |  |
| Red.br. | Vrsta | Prisustvo | Rasprostranjenje | Brojnost | Uticaj |
| 1 | Lepus europaeus - zec | + | š | s | ++ |
| Carnivora (zveri) |  |  |  |  |  |
| Red.br. | Vrsta | Prisustvo | Rasprostranjenje | Brojnost | Uticaj |
| 1 | Canis familiaris – domaći pas | + | š | v | +++ |
| 2 | Canis aureus - šakal | p | š | v | + |
| 3 | Vulpes vulpes - lisica | + | š | v | + |
| 4 | Mustela nivalis - lasica | + | š | n | + |
| 5 | Mustela putorius - mrki tvor | p | š | n | + |
| 6 | Martes foina - kuna belica | p | š | s | + |
| 7 | Meles meles - jazavac | + | š | s | ++ |
| 8 | Lutra lutra - vidra | + | š | n | ++ |
| 9 | Felis silvestris - divlja mačka | p | š | n | + |
| 10 | Felis catus – domaća mačka | + | š | v | ++ |
| Artiodactyla (papkari) |  |  |  |  |  |
| Red.br. | Vrsta | Prisustvo | Rasprostranjenje | Brojnost | Uticaj |
| 1 | Sus scrofa - divlja svinja | p | š | n | + |
| 2 | Capreolus capreolus - srna | p | š | n | ++ |

Tabela 7.10. Lista sisara sa označenim sigurno zabeleženim (+) i potencijalno prisutnim (p) vrstama na istraživanom prostoru, tipom rasprostranjenja (š-široko, u-usko), brojnošću (v-visoka, s-srednja, n-niska), procenom uticaja rekonstrukcije pruge (+ - nizak, ++ - srednje visok, +++ - visok)

Procenjeni ukupan broj vrsta sisara na istraživanom području je 46, među kojima dominiraju vrste iz reda glodara (Rodentia). Uz Južnu Moravu pronađeni su mumificirani ostaci krtice Talpa europaea. Čak 6 vrsta slepih miševa su zabeleženi ultrazvučnim detektorima pre svega iznad naselja i vodotokova tokom lova noćnih insekata. Na vodotocima su pronađeni tragovi prisustva i ishrane vidre Lutra lutra o čemu su prikupljeni uzorci sa njihovih markirnih mesta. U naseljima i oko njih su najuočljiviji i najbrojniji pripadnici pasa Canis familiaris i mačaka Felis catus koji su se slobodno kretali u staništima. Ostaci usmrćenih pripadnika ove dve vrste su nalaženi na pruzi ili njenoj neposrednoj blizini, naročito na mestima gde lokalni putevi prolaze tik uz prugu. Na osnovu posmatranja je utvrđeno da srednje visok uticaj rekonstrukcije pruge i povećanje brzine pružnih vozila može da ima uticaj na fosorijalne vrste krticu i slepo kuče, kao i na ježa, ali i karnivore i papkare srednje veličine zbog njihovog načina života.

Staništa i vegetacija na relevantnoj deonici pruge ne obezbeđuju optimalne životne uslove skoro nijednoj od vrsta kičmenjaka, što je za rezultat imalo smanjivanje broja većine vrsta. Postojeća pruga u funkciji je više od 100 godina, prema tome već su uspostavljene migracione rute za faunu i fauna se već prilagodila. Postoji 15 registrovanih propusta za migratorne vrste. Neki od propusta su urasli u vegetaciju i blokirani su. Rekonstrukcija i obnova postojećih propusta važna je da bi se obezbedio neometani i bezbedan prolaz za sve kopnene vrste. Nove deonice sa većom brzinom izazvaće veće nivoe buke koji mogu da ometaju postojeću faunu. Rizici za ugrožene vrste se moraju ublažiti.

| Slika 7.24. Zapunjen prolaz Kočane | Slika 7.25. Prolaz Pukovac |
| --- | --- |
| Slika 7.26. Ilegalno prelaženje pruge (Ranžirna) |  |

Rekonstrukcija i revitalizacija postojećih podzemnih prolaza od velike je važnosti u smislu omogućavanja nesmetanog i bezbednog prolaza svih terestričnih vrsta.

Nepovoljni uticaj na faunu tokom izvođenja radova ogledaće se kroz povećanje aktivnosti na području oko pruge, što će rezultirati povećanom prisutnošću ljudi i mašina i povećanim nivoom buke. Životinje će privremeno napustiti ovo područje i emigrirati u okolna područja. Ovaj uticaj je privremen i odnosi se na razdoblje trajanja rekonstrukcije, pa se ne smatra značajnim. Na mestima gde se planira izgradnja potpuno novih delova pruge, kao i novih nasipa, ili proširenja krivina, doći će do trajnog zauzimanja staništa. To će direktno negativno uticati na vrste koje svoj život ili jedan deo razvojnog ciklusa provode pri zemljištu ili u zemljištu. Budući da se prvenstveno radi o rekonstrukciji postojećeg objekta, radovi neće imati značajan uticaj na faunu ovog područja.

### Zaštićena prirodna dobra

Postojeća pruga ne prolazi kroz zaštićena prirodna dobra ili dobra međunarodnog značaja (Natura 2000, Ramsar, IBA).

Prema rešenju Zavoda za zaštitu prirode Srbije, 03 broj: 020-279/2 od 18.02.2019. godine, na osnovu zahteva ROP-MSGI-26551-LOC-3/2018 од 28.12.2019. godine, nakon uvida u Centralni registar zaštićenih prirodnih dobara Srbije i dokumentacije Zavoda, u okviru predmetnog područja:

Nema zaštićenih prirodnih dobara, a ni područja međunarodno repoznata (IPA, IBA, PBA, Ramsar), uključujući i prirodna dobra planirana za zaštitu (evidentirana ili ona za koja su otpočete aktivnosti kao što su terenska istraživanja i dr.), ne nalazi se u prostornom obuhvatu ekološke mreže Republike Srbije niti u prostoru evidentiranog prirodnog dobra;

Nema objekata geonasleđa, prema Inventaru objekata geonasleđa Srbije;

Planirani radovi nisu u suprotnosti sa donetim propisima i dokumentima iz oblasti zaštite prirode.

Očuvanje prirode u Srbiji, uključujući režim zaštite i uspostavljanje zaštićenih područja regulisan je Zakonom o zaštiti prirode (“Sl. glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10 – ispravka, 14/16) i pojedinačnim pravilnicima o zaštiti prirodnih dobara. S obzirom da se na području uticaja projekta ne nalaze zakonom zaštićena područja, uticaja nema.

Slika 7.27. Položaj zaštićenih prirodnih područja oko pruge Niš – Brestovac

95 – "Novoselski brest zapis", Spomenik prirode III kategorije, grad Niš KO Novo Selo, katastarska parcela br. 511, ("Službeni list grada Niša", br. 11/2003),

96 – "Dud zapis u Medoševcu", Spomenik prirode III kategorije, KO Medoševac, katastarska parcela 2076, grad Niš, ("Službeni list grada Niša", br. 11/2003),

204 – Kutleški hrast zapis.

## Površinske i podzemne vode

Postoji nekoliko manjih javnih izvora vode u širem području projekta. Na predmetnoj trasi ima 5 čeličnih mostova preko reka sa rasponima od 11 m do 154 m, kao i više zidanih propusta sa otvorom do 5,0 m, od kojih neki služe za prolaz povremenih bujičnih vodotokova. Mostovi su preko:

Knežićke reke, raspona 27,5 m;

Malošiške reke, raspona 11,0 m;

Južne Morave, raspona 154,3 m;

Toplice, raspona 41,8 m;

Puste reke raspona 26,3 m.

| Slika 7.28. Malošiški potok neposredno pre mosta |  | Slika 7.29. Železnički most na Južnoj Moravi |
| --- | --- | --- |

### Stanje površinskih voda

Trasa pruge je na slivu Južne Morave (R.br.313, JMOR_3), Nišave (R.br.383, NIS_1), Toplice (R.br.333, TOP_1) i Puste reke (R.br. 330, PUS_1) koji su i najznačajniji i najveći prirodni vodotoci na ovom području. Sva četiri vodotoka su vodotoci I reda, prema Odluci o utvrđivanju Popisa voda I reda („Sl.glasnik RS“, br. 83/10). Veći vodotoci koji se ukrštaju sa železničkom prugom su: Knežićka reka, (255+300) i Malošiški potok (256+600), a manji vodotok je Lisičiji potok koji prolazi kroz Pukovac.

Južna Morava, Toplica, Pusta reka, Knežićka reka i Malošiški potok su najznačajniji vodotoci predmetnog područja preko kojih prelazi železnička pruga. Svi vodotoci pripadaju slivu Južne odnosno Velike Morave. Osnovni hidrološki podaci o navedenim rekama dobijeni od RHMZ (Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Republička direkcija za vode, oglasila se nenadležnom na osnovu zahteva ROP-MSGI-26551-LOC-3/2018 од 28.12.2019. godine), od značaja za ovu studiju, dati su u narednoj tabeli.

| Vodotok | Merna stanica | Površina Sliva (km2) | Q 0,1% (m3/s) | Q 1% (m3/s) | Q 2% (m3/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Južna Morava | Korvingrad | 9.396 | 3012 | 1.980 | 1.697 |
| Pusta reka | Pukovac | 561 | 425 | 239 | 211 |
| Toplica | Doljevac | 2052 | 1473 | 721 | 567 |
| Knežićka reka | most na pruzi | 23,4 | 56,3 | 36,6 | 31,5 |
| Malošiški potok | most na pruzi | 7,6 | 31,7 | 20,3 | 17,4 |

Tabela 7.11. Podaci o slivu i karakterističnim proticajima

Svi vodotoci su bujičnog karaktera zbog konfiguracije terena i relativno male pošumljenosti sliva. Knežićka reka i Malošiški potok su izrazito bujični vodotoci. Knežićka reka ima 401,5 puta manje slivno područje od Južne Morave, a stogodišnje vode su samo 52,2 puta manje, dok je sliv Malošiškog potoka 1.236,3 puta manji, a proticaj verovatnoće 1 % manji samo 94,1 puta. Malošiški potok i Knežićka reka tokom dugotrajnijeg sušnog perioda u potpunosti presuše.

Po pravilu bujičnost vodotoka na ravnijem terenu ima za posledicu zasipanje korita reke erodiranim materijalom i razvoj vegetacije na nanosu, što dalje smanjuje proticajni profil, čime se povećava mogućnost plavljenja pruge i ugrožavanja konstrukcije mosta, što se najbolje vidi na snimku Malošiškog potoka iz oktobra 2012. godine.

Naravno da u ovakvim slučajevima strada akvatična fauna čiji je potpuni oporavak moguć tek za nekoliko godina.

O bujičnosti Knežićke reke, potencijalnoj opasnosti po konstrukciju mosta, potrebi povećanja proticajnog profila pri rekonstrukciji, dovoljno rečito govore naredne fotografije snimljene maja i oktobra 2012. godine.

| Slika 7.30. Knežićka reka (maj 2012.) |  | Slika 7.31. Knežićka reka (oktobar 2012.) |
| --- | --- | --- |

Evidentno je da u povodnjima, pri ovakvom stanju vodotoka, postoji realna opasnost od oštećenja mosta i dela trase pruge, što povećava rizik od nastanka udesnih situacija u transportu. Krežićka reka je desna pritoka Južne Morave i na mestu ukrštanja sa prugom je regulisana. U zoni postojećeg čeličnog mosta, raspona oko 30 m, regulacija je izvedena betonskim trapeznim profilom, a nizvodno od pruge je prokopan zemljani kanal. Uzvodno od autoputa urađena je vrlo kvalitetna regulacija od KCM sa kaskadama i pragovima. Po novom Zakonu o vodama, održavanje vodotoka II reda je u nadležnosti lokalne samouprave.

Malošiški potok je desna pritoka Južne Morave i na mestu ukrštanja sa prugom je regulisana (uzvodno o nizvodno od železničkog mosta) u vidu trapeznog zemljanog kanala. Svrha uređenja ove bujice je bila zaštita autoputa i železničke pruge.

Južna Morava je na mestu ukrštanja sa prugom neregulisana, ali na osnovu Generalnog projekta uređenja Južne Morave od Grdelice do sastava sa Zapadnom Moravom, most ima potreban proticajni profil, odnosno zazor, a na osnovu prikaza plavnih zona, trup pruge na ovoj deonici nije ugrožen od velikih voda Južne Morave.

Toplica je leva pritoka Južne Morave. Na mestu ukrštanja sa prugom je neregulisana. Od postojećeg železničkog mosta (čelična rešetka raspona oko 40 m) na Toplici do uliva u Južnu Moravu je oko 400 m, pa je zbog produbljenja korita Južne morave i stvaranja depresije korito Toplice nestabilno i obale sklone obrušavanju. U toku su radovi na pobijanju šipova, odnosno izgradnji novog drumskog mosta koji se nalazi oko 150 m uzvodno od železničkog.

Pusta reka u zoni čeličnog mosta nije regulisana. Pusta reka je delimično regulisana nizvodno od mosta kroz naselje Pukovac 1983. godine, odnosno uzvodno i nizvodno od drumskog mosta u selu Pukovac. U toku su radovi na regulaciji Puste reke od Bejli mosta u selu Kočane do pukovca, u dužini oko 2.500 m i sanacija regulsianog korita u zoni uliva u Južnu Koravu u Doljevcu u dužini oko 150 m. Na osnovu hidrauličkog proračuna železnički most uzvodno od Pukovca ima zadovoljavajući proticajni profil. Novim projektom predviđeno je čišćenje korita uzvodno i nizvodno od mosta i izrada stabilizacionog praga od lomjlenog kamena u betonu sa slapištem od roliranog kamena. Prag je predviđen 5 m nizvodno od mosta. Ovim radovima sprečiće se redovna izlivanja i plavljenja nizvodnog dela naselja Pukovac i inundacije između trupa pruge i leve obale Puste reke i priobalja desne obale (izgradnja nasipa).

Uradjena je analiza uzoraka vode, 31.01.2019. godine, na sledećim lokacijama: reka Knežićka, Toplica i Pusta, 31.01.2019. godine. Uporedjujući rezultate ispitivanja sa maksimalno dozvoljenim graničnim vrednostima (GV) propisanim Uredbom o graničnim vrednostima zagadjujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sediment i rokovima za njihovo dostizanje (“Sl. glasnik RS”, br. 50/2012) i Uredbom o graničnoj vrednosti prioritetnih i prioritetnih hazardnih supstanci koje zagadjuju površinske vode i rokove za njihovo dostizanje (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2014), a saglasnom Pravilniku o parametrima ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda i parametrima hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda (“Sl. glasnik RS”, br. 74/2011) zaključeno je sledeće:

Kvalitet uzorka Knežićke reke petežno odgovara kvalitetu površinskih voda klase I, osim za vrednosti parametara ukupni organski ugljenik, nitrati, HPK, BPK5, zasićenje kiseonikom i broj aerobnih heterotrofa koji pripadaju klasi II površinskih voda. A ukupni azot pripada klasi III.

Kvalitet uzorka reke Toplica pretežno odgovara kvalitetu površinaskih voda klase I, osim za vrednosti parametara ukupni organski ugljenik, ukupni azot, nitrati, BPK5, zasićenje kiseonikom, gvoždje, crevne enterokoke i broj aerobnih heterotrofa koje pripadaju klasi II površinskih voda. Mangan pripada klasi III, dok nitrati pripadaju klasi IV.

Kvalitet uzorka reke Pusta prtežno odgovara kvalitetu površinaskih voda klase I, osim za vrednosti parametara ukupni oranski ugljenik, zasićenje kiseonikom, mangan, gvoždje, koliformne bakterije i broj aerobnih heterotrofa koje pripadaju klasi II površinskih voda. A ukupni azot, nitrati i koliformne bakterije fekalnog porekla pripadaju klasi III.

Detaljni rezultati analiza dati su u prilogu ove Studije.

U vodi ispod mostova, čak i Južne Morave, prisutni su primerci pojedinih vrsta makrofitne vegetacije (Potamogeton natans L. Salvinia natans All, Ceratophyllum demersum L), što je znak obilja nutrijenata i razvoja procesa eutrofizacije, koji je potpuno neočekivan u vodotocima brdsko-planinskog tipa.

Slika 7.32. Makrofite i šut u koritu Puste reke

Pored mostova formirane su divlje deponije građevinskog i komunalnog otpada koje reka pri visokim vodostajima spira, zasipa korito i pogoršava kvalitet vode.

Naselja i industrija u slivu ovih reka nemaju uređaje za tretman sanitarnih i tehnoloških otpadnih voda, a malobrojni postojeći ne funkcionišu, pa se one neprečišćene ispuštaju u recipijent. Navedeni vodotoci imaju veoma mali ekološki kapacitet, posebno u malovodnom periodu, pa im je sposobnost samoprečišćavanja veoma ograničena.

U malovodnom periodu i pri visokim temperaturama, količina ispuštenih otpadnih voda zbog sadržaja organskih materija višestruko premašuje ekološki kapacitet recipijenta, pa sporadično dolazi do izrazitog deficita kiseonika i posledičnog pomora riba.

Na opisano stanje vodotoka objekti železnice nemaju nikakvog uticaja.

Tokom radova na rekonstrukciji pruge mogući su eventualni štetni uticaji na „javno vodno dobro” kao posledica neispravnog skladištenja i rukovanja naftnim derivatima i mazivima, povećane količine opasnog otpada prilikom realizacije projekta, kao i nepostojanja adekvatnog sistema odvođenja fekalnih i padavinskih voda sa područja gradilišta. Svojevrsni problem predstavljaju postojeći objekti, naročito manji propusti na kojima je do sada prilikom održavanja postojeće pruge dolazilo do zasipavanja kanala materijalom pruge.

### Stanje podzemnih voda

Trasa pruge leži u aluvionu Južne Morave sa relativno visokim nivoom podzemnih voda. Izdan je u hidrauličkoj vezi sa Južnom Moravom, Toplicom i ostalim rekama. Prihranjivanje ove izdani vrši se delom dreniranjem podzemne vode iz smera padine u zaleđu, delom infiltriranjem atmosferilija (na prostoru koji nije pod urbanizacijom), a delom "gubicima" iz vodovodne i kanalizacione mreže naselja u slivu.

Ne postoje podaci o kvalitetu podzemnih voda u okviru železničkog koridora, jer ispitivanja nisu vršena, ali je moguće da one sadrže fenolne materije zbog višedecenijskog ispiranja impregnacije drvenih pragova, kao i ostatke rezistentnih totalnih herbicida koji se primenjuju za uništavanje korova na trupu pruge.

Prema podacima RHMZ sa kontrolne mreže pijezometara u aluvionu Južne Morave, koji su udaljeni od trase pruge, podzemne vode sadrže povećane koncentracije organskog azota, sulfata i ortofosfata, što je uticaj primene mineralnih đubriva i ispuštanja sanitarnih otpadnih voda u vodopropusne septičke jame i napuštene bunare.

## Društveno–kulturno okruženje

Okolni pejzaž je mešavina urbanog i ruralnog poljoprivrednog zemljišta sa manjim udelom poluprirodnih staništa koja su već pod antropogenim uticajem. Prema tome, ne očekuje se nikakav značajni negativni efekat na pejzaž. Mogu se očekivati uglavnom pozitivni efekti i to kako za lokalno stanovništvo tako i za širu društvenu zajednicu. Rekonstruisana deonica pruge obezbediće brži i bezbedniji transport robe i putnika na analiziranom području.

Očuvanje temelja i materijalne baštine nacionalne kulture i drugih kultura koje su se razvijale na ovim područjima, osnovni su ciljevi zaštite kulturnog nasleđa. Organizovano razvijanje svesti o značaju kulturnog nasleđa za život i rad današnjih i budućih generacija je bitan preduslov za očuvanje nacionalnog identiteta. Nepokretna kulturna dobra štite se integralno sa prostorom u kome se nalaze. U područjima gde su ova dobra u potpunosti integrisana u prirodni prostor štite se zajedno sa očuvanom prirodom. U zoni projekta nalazi se nekoliko kulturnih dobara, uglavnom lokalnog značaja i zaštićenih na osnovu prostornih planova.

Zavod za zaštitu spomenika kulture iz Niša, na osnovu čl. 104. Zakona o kulturnim dobrima ("Sl. glasnik RS", br. 71/94) i člana 131. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik SRJ", br. 33/97 i 31/01) izdao je uslove br. 113/2-02 od 31.01.2019. godine, na osnovu zahteva ROP-MSGI-26551-LOC-3/2018 од 28.12.2018. годиne1155/2 od 18.10.2012. godine. Na trasi pruge Niš-Brestovac, od km 244+600 do km 267+430, prema dokumentaciji Zavoda za zaštitu spomenika kulture Niš, ustanovljeno je da na navedenom prostoru nije izvršena sistematska prospekcija nepokretnih kulturnih dobara i da je potrebno da se ista obezbedi.

Uvidom u Centralni registar nepokretnih kulturnih dobara koji vodi Republički zavod za zaštitu spomenika kulture – Beograd utvrđeno je da na prostoru navedene deonice pruge nema nepokretnih kulturnih dobara od izuzetnog značaja, prema uslovima Repubičkog zavoštitu spomenika kulture – Beograd, broj 1-222/2019 od 29.01.2019. godine.

S obzirom da se radi o rekonstrukciji postojeće pruge, uz pažnju prilikom izvođenja radova, ne očekuju se direktni uticaji na kulturna dobra na trasi ili u njezinoj blizini, kako tokom izgradnje, tako ni tokom korišćenja pruge.

# UTICAJ IMPLEMENTACIJE PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

## Uvod

U ovom poglavlju su opisani značajni uticaji koje će izazvati rekonstrukcija, eksploatacija i održavanje deonice pruge Niš - Brestovac. Dati su kvalitativni i kvantitativni prikazi mogućih promena u životnoj sredini za redovne uslove eksploatacije, kao i za slučaj udesa.

## Uticaji na geologiju i zemljište

Postojeća pruga do Niša prema Bestovcu pruža se pravcem sever-jug. Nalazi se u aluvijalnim dolinama reka Nišava-JužnaMorava-Tolica. Dužina pruge je oko 23 km. Najvećom svojom dužinom pruga prati tok reke Južne Morave. Južna Morava ima složenu dolinu, tj, sastoji se iz nizova klisura i kotlina. U makrogeološkom pogledu, Južna Morava povezuje Egejski i Panonski basen. Područja u južnoj Srbiji kroz koje protiče Južna Morava su skoro potpuno bez šuma što je izazvalo jedan od najtežih slučajeva erozije na Balkanu. Kao posledica ovoga, reka unosi velike količine materijala u Veliku Moravu, puneći i podižući njeno rečno korito, što je potpomoglo velike poplave njene reke-kćerke. Aluvijalna terasa Morave je recentna o čemu svedoče meandri i muljevito-peskovite gredice i predstavlja najniži deo planskog područja.

Za geološku strukturu teritorije od velikog su značaja tektonska zbivanja koja su se manifestovala na različite načine, a naročito rased Južne Morave koji −na kontaktu sa Jastrebačko-Topooničkim rasedom označava granicu različitih geoloških formacija-prekambrijskih gnajseva i jezerskih donjomiocenskih nanosa koji pokrivaju najveći deo planskog područja. U aluvijalnim ravnima Južne Morave, Krajkovačke i Jugbogdanovačke reke javljaju se peščani sprudovi i peskovite gline. Izgradnja postojeće pruge započeta je tokom dvadesetih godina prošlog veka. Teren je krajnje oblikovan aluvijalnim procesima. Postojeći morfološki izgled je pretrpeo antropogene procese.

### Faza izgradnje

Na trasi pruge Niš- Brestovac dužine 23 km radi kontrole nasipa železničke pruge i analize stabilnosti zemljišta urađena su geotehnička i geofizička ispitivanja. Na osnovu merenja konstatovana je homogenost materijala u nasipu (horizontalna i vertikalna). Na osnovu izvedenih geotehničkih i geofizičkih ispitivanja konstatovano je da postojeći nasip sastavljen od stabilnog materijala ujednačene zbijenosti i da može da izdrži veća opterećenja od postojećih.

Na deonici pruge Niš-Brestovac rekonstruiše se 10 mostova. Na osnovu rekognosciranja terena i izvedenih istražnih radova, može se zaključiti da je teren stabilan, nosivost terena je pogodna za direktno oslanjanje objekata na podlogu uz primenu krutih konstruktivnih sistema. Inženjersko-geološka konstrukcija terena i visina nivoa podzemne vode, zahtevaju pri urbanizaciji primenu mera predostrožnosti u cilju očuvanja temeljnog iskopa.

Slika 8.1. Topografska karta 1:50.000 Niš

Potencijalni uticaji na zemljište mogu da se jave samo za vreme građevinskih radova, posebno u oblastima gde će biti dodatne izgradnje. Glavni uticaj na zemljište i površinu za vreme rekonstrukcije može da se izazove iskopavanjima, stvaranjem otpada i slučajnim prosipanjem iz građevinske opreme. Međutim, svi radovi će se sprovoditi na već postojećoj pruzi. Za izgradnju novih mostova preko reka biće potrebno iskopavanje zemlje zbog platformi za izgradnju. Za vreme izvođenja radova doći će do direktnih, ali privremenih nepoželjnih uticaja na prirodnu morfologiju terena koja će biti izmenjena proširenjem planuma postojeće pruge, kao i gradnjom novih nasipa. U tu svrhu doći će do uklanjanja površinskog sloja zemljišta i vegetacije. Osim toga otklon od postojeće pruge, uzrokovaće zauzimanje dela novih površina i njihovu prenamenu, ali te površine su neznatne.

Očekuje se privremena izmena namene zemljišta (parcele za gradilište, radne punktove i privremene pristupne i transportne puteve, iskopane jame, skladište za sloj humusa i iskopane stene koje će se kasnije koristiti za uređivanje pejzaža ili zasipanje, itd.) sa daljim efektima kao što je pogoršanje profila zemljišta.

Glavni negativni uticaj planiranog projekta na zemljište ogleda se pre svega u gubitku poljoprivrednog zemljišta samo na mestima gde će doći do proširenja planuma ili do korekcije trase. Moguć je uticaj na kvalitet zemljišta pod uticajem zagađivača, zbog:

Širenja i infiltracije u zemljište zagađujućih materija kao rezultat nekontrolisanog ili slučajnog ispuštanja ugljovodonika (ulja, maziva, goriva, boje, razređivači) na lokaciji i na javnim putevima od upotrebe i održavanja koloseka i opreme;

Sleganje prašine na zemljište koja je kontaminirana drugim zagađivačima iz vazduha, a što je rezultat zemljanih radova, transporta, utovara i istovara sirovina itd.;

Sleganje na zemljište zagađujućih materija (SO2, NOx) zbog prevoza vozilima;

Infiltracija procednih voda u zemljište od nekontrolisanog taloženja otpada i građevinskog materijala.

Projekat će uzrokovati i direktne, pozitivne promene koje će nastati usled rekonstrukcije stanica i stajališta (gradnja novih perona, nadstrešnica, uređenje parkirališta, postavljanje rasvete).

### Faza eksploatacije

Neće biti negativnih uticaja na geologiju za vreme rada jer će se vršiti na već postojećoj pruzi. Tokom korišćenja pruge nakon rekonstrukcije ne postoji opasnost od sleganja tla usled dodatnog opterećenja od odvijanja saobraćaja.

Pošto pruga Niš-Brestovac već postoji, njena modernizacija će verovatno imati samo manji uticaj na zemljište u njenoj blizini. Neće biti stacionarnih izvora zagađivanja životne sredine za vreme funkcionisanja pruge.

Zagađenje zemljišta u fazi eksploatacije pruge, u uskom pojasu uglavnom je posledica sledećih procesa:

Mogući uzrok zagadjenja zemljišta u koridoru pruge je hemijsko suzbijanje korovske vegetacije radi redovnog održavanja samog terena.

Moguća je degradacija zemljišta duž trase zbog curenja atmosferskih voda na ležište pruge i zbog radova održavanja.

Zagađivanje tla zbog udesa, nezgode i sezonsko zagađivanje zbog širenja i infiltracije u tlo zagađujućih materija od saobraćajnih nesreća ili grešaka (naročito, ali ne samo, transport tečnog tereta), slučajno ispuštanje materija koje se koriste za održavanje koloseka.

Prodor otpada.

U principu, rad modernizovane železnice neće povećati zagađenje životne sredine (u poređenju sa postojećom situacijom); naprotiv, zagađenje će se smanjiti, pošto će modernizacija železnice povećati brzine vozova, stvoriće se preduslovi za puštanje u rad modernijih vozova, a time će se ubrzati vreme prolaženja dugih vozova i vreme stajanja vozova će se smanjiti.

## Uticaji vibracija

Fazu izgradnje, kada su u pitanju vibracije, karakteriše rad mehanizacije i postrojenja lociranih duž pruge. Organizaciju građenja linijskog objekta kao što je pruga karakteriše raspored građevinske mehanizacije na relativno velikom prostoru što često onemogućava intervencije na zaštiti životne sredine od vibracija u ovoj fazi. Izloženost ovim uticajima je vremenski ograničena, privremena i malog intenziteta.

Vibracije će imati uticaja i tokom faze eksploatacije. Stvoriće se vibracije za vreme rada pruge. Primetljive vibracije i zvuk koji nose strukture javljaju se na frekvencijama nižim od 45 Hz. Vibracije koje izazivaju vozovi sa dizel motorima stvaraju uglavnom niskofrekventni zvuk, a ovaj može da se pojača ako dođe do zgrada. Međutim, glavne vibracije koje se prenose u zemlju javljaju se od sila koje deluju između točkova i čvrste strukture.

Uticaji vibracije su potencijalno ozbiljni po ljudski komfor i san, ukoliko su ta pomeranja jasno primetljiva (iznad 3 mm/s). Tipični kriterijumi prihvatljivosti su sledeći:

0,3 - 2,0 mm/s za vibraciju, manje za osetljivu opremu, za objekte treba da postoje mere da se vibracije ograniče na prirodne frekvencije rezonance strukture;

35 - 40 dBA kao maksimalni kućni unutrašnji nivo transformisane i prenete buke za vreme prolaska svakog voza.

Ljudi se često brinu za bezbednost ili integritet zgrada koje ljudi poseduju ili u kojima otkriju vibracije. Ova briga je ponekad neosnovana. Pretpostavlja se da se strukturno oštećenje objekata ne javlja ispod veličine oko 200 puta veće od bilo koje veličine koju ljudsko biće može da primeti (merene kao amplitude na istoj frekvenciji). Nešto arhitektonske štete (površinsko pucanje) može da se dogodi na prodornoj brzini čestica od 5 mm/s.

## Uticaji na kvalitet vazduha i klimu

### Faza izgradnje

Atmosfersko zagađenje moguće je zbog:

Prašine koja je potencijalno kontaminirana drugim zagađujućim materijama iz zemljanih radova, utovara, istovara sirovina, itd.

Emisije zagađujućih materija od transporta i građevinske motorne opreme; uključujući emisije iz dizel motora, NOx, isparljiva organska jedinjenja, ugljenmonoksid i razne druge opasne zagađujuće materije, uključujući benzen.

Emisije zagađujućih materija od korišćenja dizel lokomotiva u vreme kada se kontaktna mreža rekonstruiše, odnosno zamenjuje potpuno novom.

### Faza eksploatacije

Protok vazduha zbog vozova koji se kreću doprinosi širenju prašine duž trase, naročito pri velikoj brzini vozova. Pošto će vozovi biti uglavnom elektrifikovani, zagađenje vazduha će biti minimalno sa minimalnim emisijama u atmosferu ugljenmonoksida, ugljendioksida, azotnih oksida, čvrstih čestica i sumpordioksida. Radi poređenja, kod dizel lokomotiva motor sa unutrašnjim sagorevanjem ispušta mnogo veće količine proizvoda sagorevanja.

Postojeća aktivnost već izaziva određene uticaje na životnu sredinu (zagađivanje vazduha i zemljišta, buka, vibracije itd.), a nakon modernizacije neće se stvoriti dodatni izvori zagađivanja u poređenju sa trenutnom situacijom. Neće biti stacionarnih izvora zagađivanja životne sredine za vreme rada. Planirana ekonomska aktivnost neće povećati zagađivanje životne sredine; naprotiv, zagađenje će se smanjiti, pošto će modernizacija železnice povećati brzine vozova, stvoriće se preduslovi za puštanje u rad modernijih vozova, a time će se ubrzati vreme prolaženja dugih vozova i vreme stajanja vozova će se smanjiti.

Emisije motornih vozila važan su činilac koji doprinosi rastu koncentracija CO2 u atmosferi, a samim tim globalnom zagrevanju. Zato se smatra da će povećani obim železničkog transporta doprineti smanjenju korišćenja motornih vozila, odnosno emisija CO2 na nacionalnom nivou.

## Uticaji na površinske i podzemne vode

Trasa pruge je na slivu Južne Morave (R.br.313, JMOR_3), Nišave (R.br.383, NIS_1), Toplice (R.br.333, TOP_1) i Puste reke (R.br. 330, PUS_1) koji su i najznačajniji i najveći prirodni vodotoci na ovom području. Sva četiri vodotoka su vodotoci I reda, prema Odluci o utvrđivanju Popisa voda I reda („Sl.glasnik RS“, br. 83/10). Veći vodotoci koji se ukrštaju sa železničkom prugom su: Knežićka reka, (255+300) i Malošiški potok (256+600), a manji vodotok je Lisičiji potok koji prolazi kroz Pukovac.

U toku izvođenja radova pri modernizaciji i rekonstrukciji deonice pruge Niš-Brestovac, i njenom kasnijom eksploatacijom, može doći do privremenog zagađivanja površinskih i podzemnih voda. Generalno posmatrano, rekonstrukcija i sanacija infrastrukturnih objekata predstavlja preduslov za značajno poboljšanje stanja životne sredine, mada je u toku pripreme, izvođenja radova i eksploatacije moguće manje ugrožavanje životne sredine.

Samo se u slučajevima udesa, pri transportu nafte i derivata, ulja i opasnih materija u tečnom stanju, može očekivati značajnije zagađenje površinskih i/ili podzemnih voda. Posledice su najčešće ograničenog trajanja i dometa, ali u slučaju nepreduzimanja adekvatnih preventivnih, zaštitnih i sanacionih mera, a posebno u udesnim situacijama mogu imati i ozbiljne dugoročne posledice.

Negativni uticaji na kvalitet površinskih voda najčešće i najlakše se ispoljavaju na mostovima preko pojedinih vodnih tela i propustima za manje, bujične, povremene vodotokove, dok je uticaj na podzemne vode moguć na celoj trasi pruge.

U zoni deonice pruge Niš – Brestovac nisu zabeležene zone sanitarne zaštite, niti su prisutni izgrađeni ribnjaci i sl. Potencijalno ugroženim se mogu smatrati jedino pojedinačni kopani plitki bunari u privatnom vlasništvu.

Ugroženost pruge od velikih voda Južne Morave, Toplice i Puste reke i bujičnih tokova Knežićke reke i Malošiškog potoka na mestima gde se graniči sa inundacijskim pojasom neće biti posebno izražena.

### Faza izgradnje

U fazi pripreme i gradnje mogu se očekivati negativni uticaji na kvalitet površinskih i podzemnih voda zbog: obavljanja različitih radova na uređenju zemljišta, pripremi gradilišta, izgradnji privremenog objekta za smeštaj radnika, demontaži koloseka, mostova i propusta, uklanjanju zastorne prizme, iskopa gornjeg dela trupa i zemlje, odvoza viška materijala, dovoza građevinskog materijala i opreme, kao i formiranja privremenih odlagališta starih pragova, sanacije stubova mosta, čišćenja i uređenja korita reka i dr. Uticaji mogu nastati i usled neispravnog skladištenja naftnih derivata, podmazivanja mašina na području gradilišta, stvaranja otpada, neadekvatnog zbrinjavanja sanitarno-fekalnih voda sa gradilišta.

Važno je istaći da će se radovi na rekonstrukciji pruge odvijati u granicama postojećeg železničkog zemljišta, sa malim proširenjem planuma, što smanjuje prostiranje negativnih uticaja, osim izuzetno, na kraćim deonicama. Pri demontaži mostova, sanaciji stubova i izgradnji novih deo radova odvijaće se u priobalju i samom akvatorijumu, što stvara mogućnost za veći uticaj.

Na gradilištu će biti angažovana značajna građevinska mehanizacija, kao i brojni kamioni za dovoz građevinskog materijala i opreme. Gorivo za ova vozila dopremaće se autocisternama, što predstavlja potencijalnu opasnost od izlivanja derivata nafte i manjih količina uljnih materija u slučaju kvara ili havarije ili neadekvatnog rukovanja.

U montažnom objektu privremenog karaktera na lokaciji biće smešten samo deo osoblja za obezbeđenje gradilišta i izvođenje radova. Za potrebe radnika na trasi biće obezbeđeni hemijski toaleti. Pražnjenje toaleta vršiće po potrebi ovlašćeno javno komunalno preduzeće.

Ne očekuje se da će u ovoj fazi postojati veća potencijalna opasnost od zagađivanja površinskih voda neorganskim i organskim opasnim materijama. Sporadično procurivanje manjih količina derivata nafte i uljnih materija, iz kamiona i građevinskih mašina, dovešće do ograničenog, lokalnog zagađivanja zemljišta i eventualno podzemnih voda, ali se uticaj na kvalitet vode ne očekuje. Tokom demontaže pruge, mostova i propusta, pripreme terena i gradnje objekata, neće biti dugotrajnih uticaja koji će u većoj meri dovoditi do pogoršanja postojećeg stanja vodotokova. Registrovani uticaji biće prolaznog karaktera.

Osetljivost predmetnih vodotokova je ocenjena kao srednja, a verovatnoća nastanka pojedinih napred navedenih situacija je mala, dok su uticaji reverzibilni. S obzirom da će samo pojedini fizičko-hemijski parametri biti povremeno iznad graničnih vrednosti, najčešće suspendovane materije, smatra se da će značaj biti umeren. Negativni uticaj povremeno ili konstantno visoke koncentracije suspendovanih materija na hidrobionte je sledeći:

Povećanje sadržaja čvrstih čestica u površinskim vodama, bez obzira da li je ono posledica hidroloških faktora ili antropogenog uticaja, nepovoljno se odražava na hidrobionte. Brz tok vode, koja nosi velike količine erodiranog materijala, uslovljava redukciju svetlosti u vodenoj sredini i time ograničava opstanak fitoplanktonskih i perifitonskih zajednica algi, a čestice peska, mehanički, oštećuju organe zooplanktonskih organizama. Unesen materijal u vodotok biva kretanjem vode raspoređen duž vodotoka i istaložen zavisno od veličine čestica i brzine toka. Krupne čestice trenutno izazivaju mehaničko oštećenje organizama koji lebde u vodi oštećujući njihove oklope i ljušture, što se pre svega odnosi na predstavnike grupe Rotatoria i niže račiće Cladocera i Copepoda. Na mestima gde je promenjen izgled dna, u dužem vremenskom periodu (do sledeće bujice) dolazi do smene organizama sa primarne podloge organizmima koji naseljavaju novonastalo stanište.

Sve ovo remeti odnose u lancima ishrane i ugrožava akvatični ekosistem u celini. Posledice po biotu mogu biti kratkotrajne ili srednjoročne, što zavisi od dužine izloženosti nepovoljnom delovanju.

Čestice koje sadrže adsorbovane teške metale i druge toksične materije pored efekta akutnog mehaničkog oštećenja imaju i efekat akutnog i hroničnog hemijskog delovanja. Ukoliko je sadržaj teških metala veliki, moguć je i letalni efekat, dok u nižim koncentracijama, pri hroničnom zagađivanju, dolazi do njihove bioakumulacije i biomagnifikacije u tkivima hidrobionata preko lanaca ishrane. Posledice su pojava čitavih populacija oslabljenih organizama podložnih obolevanju i parazitiranosti.

### Faza eksploatacije

Najrealnije je očekivati, s obzirom na broj teretnih kompozicija koje će saobraćati i terete koje će prevoziti u posmatranom planskom periodu, da će pri transportu tečnosti (uglavnom derivata nafte) sporadično dolaziti do manjeg curenja na ventilima koje neće ugroziti podzemne vode. Ukoliko se kompozicija dugo zadržava na stanici ili je parkirana na nekom od sporednih koloseka, a osoblje ne primeti da je došlo do curenja i ne preduzme neophodne mere, moguće je i osetnije zagađivanje koje zahteva intervenciju.

Ova mala curenja na površini vodotoka u slučaju benzina stvaraju tanki film debljine par mikrona, karakteristične boje, ali ne i veće mrlje koje zahtevaju postavljanje plivajuće brane, sakupljanje i intervenciju. Benzin brzo isparava, a preostala količina zadržava se na priobalnoj vegetaciji i postepeno degradira i razgrađuje. Generalno se može reći da se lake frakcije nafte uglavnom rasprostiru po površini (zbog nerastvorljivosti) u obliku mrlje, delom isparavaju (10-75 %), manjim delom se rastvaraju i delom ulaze u hemijske reakcije i/ili podležu biološkoj razgradnji. Kod curenja dizela, s obzirom da se radi o frakciji nešto težoj od benzina, situacija je nešto drugačija, a ponašanje je detaljno opisano u poglavlju o udesnim situacijama.

Diversifikacija voda sa nasipa biće osigurana putem otvorenih odvoda, a voda će se ispustiti u postojeće kanale za odvodnjavanje. Proširenje postojećih propusta je predviđeno u toku proširenja postojeće formacije.

Pretnje površinskim vodama dolaze najpre od mogućnosti da će zagađenje iz zgrada – ili zagađenje koje rezultira iz železničkih nesreća ili sudara sa teretom opasnih materija– prodreti u zemlju i eventualno dospeti do izvora koji su na većoj dubini. Bez obzira na to, može da se prihvati pretpostavka da normalna eksploatacija pruge neće predstavljati pretnju po podzemne vode.

Mogući uzrok zagadjenja podzemnih voda preko zemljišta pored pruge je i hemijsko suzbijanje korovske vegetacije.

## Uticaji buke

Negativni efekti koji su vezani za buku su najvažniji efekti koje generišu železnički projekti. Emisija železničke buke je složeni fenomen. Sastoji se od buke koju emituju železnička vozila, buke koju emituje motor vučne jedinice ili lokomotive i prateća oprema (npr. prateća dizel oprema, električni pogoni, oprema za hlađenje i kompresori) i aerodinamičke buke. U principu preovlađuje buka koju emituju železnička vozila. Glavni faktor zvučnog pritiska je brzina voza. Kada je brzina ispod ~ 60 km/h, preovlađuje buka koju emituje motor vučne jedinice ili lokomotive i prateća oprema. Buka koju emituju železnička vozila (interakcija točkova sa šinama) preovlađuje kada je brzina ~200-300 km/h. Prelazne granice brzine koje su navedene gore zavise od izvora buke. Buka koju emituju železnička vozila, na primer, usko je povezana sa glatkoćom na površini točkova i šina.

Postoji ogroman potencijal za smanjenje emisije buke od železnice. Postoje tehničke mere koje omogućavaju da se buka koja dolazi od teretnih vozova značajno umanji. Međutim, glavni problem je opravdanost uvođenja mera za ublažavanje uticaja.

Nivo buke u životnoj sredini koju prave železnički izvori buke mogu se umanjiti uvođenjem tri glavne vrste mera:

- mere koje se primenjuju na vozove i njihove elemente;

- mere koje se primenjuju na šine;

- mere koje se primenjuju na buku da se spreči putanja širenja buke.

U principu se koriste mere protiv buke na putanji širenja buke. Mogu se izabrati barijere za zaštitu od buke (skupa mera) ili prozori sa poboljšanim svojstvima izolacije protiv buke (ograničeni efekat) na zgradama u blizini.  Delotvornije i ekonomski opravdane mere bile bi one za ograničavanje buke na njenom izvoru. Mere koje se primenjuju za umanjenje buke moraju biti u potpunosti u skladu sa sigurnosnim zahtevima.

|  | Automobil | Autobus | Lako teretno vozilo | Srednje teretno vozilo | Veliko teretno vozilo | Prikolica | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Niš (Prokuplje) - Niš (Prokuplje 1) | 5.783 | 313 | 110 | 227 | 106 | 930 | 7.469 |
| Niš (Prokuplje 1) - Doljevac 1 | 5.507 | 852 | 52 | 116 | 42 | 546 | 7.115 |
| Doljevac 1 – Brestovac | 5.238 | 239 | 78 | 173 | 62 | 815 | 6.606 |

Tabela 8.1. Godišnji prosečni dnevni saobraćaj izmedju Niša i Brestovca, 2012.

| Scenario „sa projektom“ (putnici – teret – vozova/dan) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Godina | Putnici | Putnički vozovi | Teret (tona) | Teretni vozovi | Total |
| 2018. | 4.457 | 30 | 7.083 | 14 | 44 |
| 2023. | 5.031 | 34 | 8.411 | 17 | 50 |
| 2030. | 5.527 | 37 | 9.707 | 19 | 56 |
| 2040. | 5.494 | 37 | 10.414 | 21 | 57 |
| 2047. | 5.087 | 34 | 10.466 | 21 | 55 |

Tabela 8.2. Projekcija broj putničkih i teretnih vozova

### Faza izgradnje

Saobraćaj motornih vozila i građevinske opreme i građevinske aktivnosti će generisati buku koja može da utiče na radnike, stanovništvo i životinje koje žive ili koje se kreću u blizini radnih punktova.

Ova buka je privremena i prestaće po završetku izvođenja radova, pa se uz poštovanje tehnološke discipline ne očekuje njen negativni uticaj na okolna naseljena mesta.

### Faza eksploatacije

Nakon završetka radova, zbog novih šina i gornjeg stroja pruge, generalno će se smanjiti emisija buke prouzrokovana kotrljanjem točkova po šinama u odnosu na postojeće stanje. Međutim, usled povećanja brzine i broj vozova, doći će do povećanja nivoa buke u okolnim naseljima.

Buka koja se stvara kretanjem voza može da predstavlja smetnju ako dopre do naseljenih mesta, posebno u slučaju vozova velikih brzina; buka takođe može da utiče na životinje koje žive u okolnoj sredini. Na osnovu istraživanja utvrđeno je da dnevni ekvivalent nivoa buke >65 dBA i noćni ekvivalent nivoa buke >55 dBA drumskog saobraćaja može da predstavlja značajnu opasnost po ljudsko zdravlje.

U osnovi se emisija buke železničkih vozila utvrđuje interakcijom između točkova i šina. Ova vrsta buke delimično je regulisana Direktivama 96/48/EC i 2001/16/EC. Novi železnički vozni park mora da bude usaglašen sa strožijim zahtevima za dozvoljene nivoe emisije buke, a takođe su date reference za njihovo održavanje. Takođe, upućuje se i na zamenjivanje papučica kočnica.

Mere protiv buke na putanji njenog širenja: po pravilu su barijere za zaštitu od buke mera koja se koristi za umanjenje buke na putanji njenog širenja. Barijere se obično postavljaju na novim i na postojećim prugama. Efektivne barijere bi umanjile nivo buke za ~10 dBA. Visina, dužina, lokacija i apsorpciona svojstva barijera biraju se posebno za svaki pojedinačni slučaj. Najbolji izbor za mesto instaliranja barijere je pored izvora buke ili pored prijemnika (stambene kuće). Projekat treba pažljivo da se uradi kako ove strukture ne bi postale predmet vizuelnog zagađivanja. Delotvornost barijera za zaštitu od buke može da bude ograničena rasporedom šina (npr. kada postoje brojni koloseci na pruzi). Barijere nisu efektivne kada se postave pored blokova višespratnih zgrada.

Proračun emisije buke pri korišćenju pruge napravljen je prema projekciji broj vozova u budućem periodu. Kao kriterijum izloženosti buci posmatran je noćni nivo buke koji prema Pravilniku ne sme prelaziti nivo od 50 dB (A). Proračunom je ustanovljeno da pruga prolazi na takvoj udaljenosti od određenih naseljenih mesta, da bi bez postavljene zaštite, nivo buke kojoj su ti objekti izloženi prelazio dozvoljeni nivo. Za te objekte se mora uraditi projekat zaštite od buke u okviru viših faza projektovanja. Takođe se predviđaju kontrolna merenja buke koja bi utvrdila stvarno stanje pre i posle postavljanja zaštitnih barijera, tako da će prema tim merenjima i biti definisana faznost izgradnje barijera.

Svako prekoračenje dozvoljenih nivoa automatski podrazumeva potrebu za tipološkom analizom i projektovanjem zaštitnih konstrukcija kao i nove postupke optimizacije na njihovom nivou ili odbacivanje predloženog rešenja kao neprihvatljivog sa stanovišta problematike buke. Sam postupak proračuna parametara saobraćajne buke za konkretne planske i prostorne odnose dozvoljava u principu više procedura gde suština problema ostaje uvek ista: odrediti merodavne parametre buke na unapred definisanim pozicijama u funkciji od svih relevantnih činilaca koji karakterišu izvor, prostiranje i prijemnik.

Za procenu ometanja bukom, prema važećoj zakonskoj regulativi, kao osnovni indikatori koriste se:

Lden (indikator buke za dan-veče-noć) - indikator buke koji opisuje ukupno ometanje bukom za vremenski period od 24 časa;

Lday (indikator dnevne buke) - indikator buke koji opisuje ometanje bukom za vremenski period „dan“ od 6 do 18 časova;

Levening (indikator večernje buke) - indikator buke za vremenski period „veče“ od 18 do 22 časa;

Lnight (indikator noćne buke) - indikator buke koja uzrokuje poremećaj sna za vremenski period „noć“ od 22 do 6 časova.

Proračun indikatora buke i generisanje karata urađen je korišćenjem odgovarajućeg softverskog paketa, koji je u skladu sa EU Direktivom 2002/94/EC (Environmental Noise Directive), Uputstvom za korišćenje revidovane Intertrim metode za proračun 2003/613/EC (Guidelines on Revised Interim Computation Methods), Procenom Evropske komisije izloženosti buci (European Commission Assessment of Exposure to Noise - Good Practice Guide), EU Direktivom IPPC 96/61/EEC i softverom Framework for the Verification of Environmental Noise Calculation Software - ACOU107.

Usvojeno je da se za proračun buke železničkog saobraćaja koristi nemačka metoda „SCHALL 03 - Richtlinie zur Berechnung der Schallimmissionen von Schienenwegen“. Metoda je u skladu sa Direktivom 2002/49/EC i Uredbom o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini („Sl. Glasnik RS“, 75/2010) jer daje rezultate koji su uporedivi sa preporučenim metodama proračuna. Emisija buke koju proizvodi železnički saobraćaj se prema metodi SCHALL 03 računa po sledećoj jednačini:

Lm,E=51+DFz+DD+Dl+Dv+DFb+DBr+DBu+DRa

gde je:

Lm,E	- jednosatni LAeq pri prolasku jednog voza na udaljenosti od 25 metara;

51	- „osnovni“ nivo emisije buke koju proizvodi voz dugačak 100 metara pri brzini od 100 km/h opremljen sa disk kočnicama pri normalnom stanju šina;

DFz	- uticaj tipa vozila;

DD	- uticaj kočnica;

Dl	- uticaj dužine voza;

Dv	- uticaj brzine voza;

DFb	- uticaj vrste koloseka;

DBr	- uticaj mostova;

DBu	- uticaj putnih prelaza;

DRa	- uticaj krivina.

Prezentacija izračunatih indikatora buke vrši se korišćenjem karata buke.

Prilikom projektovanja mera za smanjivanje negativnog uticaja buke na životnu sredinu, maksimalna visina konstrukcije za zaštitu od buke ograničena je na 4 m na terenu, dok je na mostovskim konstrukcijama ograničena na 2 m. Konstrukcije za zaštitu od buke prave se korišćenjem apsorbcionih materijala.

Prilikom proračuna posmatran je koridor od 200 m levo i desno u odnosu na osovinu pruge Niš - Preševo - granica Makedonije, deonica Niš - Brestovac. Prilikom analize postojećeg i perspektivnog stanja posmatran je isti koridor kako bi se dobili uporedivi podaci.

Radi mogućnosti ocene dobijenih rezultata, odnosno procene negativnog uticaja buke na životnu sredinu usvojeno je da u datom koridoru pruge granične vrednosti indikatora buke na otvorenom prostoru iznose 65 dB(A) za period dana i večeri, odnosno 55 dB(A) za period noći. Granične vrednosti indikatora buke za spoljnu sredinu usvojene su prema Tabeli 3. Uredbe o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini („Sl. glasnik RS“, br. 75/2010) i činjenice da je predmetna deonica deo magistralne pruge od međunarodnog značaja.

Koristeći opisanu metodologiju proračuna i konkretne lokacijske uslove i karakteristike železničke pruge proračun merodavnih pokazatelja je izvršen za područje obuhvaćeno Idejnim projektom rekonstrukcije železničke pruge.

Podaci koji su dobijeni rađeni su na nivou Idejnog projekta. Obilaskom terena i korišćenjem ortofoto snimaka koji su objavljeni na sajtu Geo Srbije upisani su objekti izgrađeni u neposrednoj blizini pruge. Prilikom izrade Glavnog projekta neophodno je geodetski snimiti širi pojas (170 m levo i desno od osovine pruge) i ucrtati sve postojeće objekte i na osnovu tih podataka izraditi Glavni projekat mera zaštite životne sredine kojim će se definisati elementi neophodni za izgradnju zaštitnih konstrukcija (temelji, materijali, koločine itd.)

Rezultati modelovanja dati su u tabeli 3 u Aneksu, u kojoj su prikazani podaci koji se odnose: na objekte koji se nalaze u neposrednoj blizini koloseka (spratnost i stacionaža), prikazane su granične vrednosti, nivoi (za period dana i noći) buke bez zaštitnih mera, prekoračenja i nivoi buke sa premenjenim zaštitnim konstrukcijama. Navedeni podaci o rezultatima proračuna predstvaljeni su grafički u okviru tematskih karata buke.

Duž pruge je ugroženo mnogo objekata, posebno u urbanim naseljima. Iz toga razloga potrebno je postaviti 24 zaštitne konstrukcije od buke. Ukupna dužina zidova iznosi 10.016 m, a površina 20.080 m2. To je prikazano u Tabeli 10.2.

Na tematskim kartama, datim u Aneksu, prikazano je prostorno rasprostiranje buke (indikatori buke) bez i sa konstrukcijama za zaštitu od buke.

## Uticaji na biološku raznovrsnost

### Uticaji na biljni svet

#### Faza izgradnje

U toku pripremnih radova i gradnje doći će do negativnog uticaja na vegetaciju u blizini pruge. Pripremni radovi na zemljištu, izgradnja privremenih objekata za smeštaj radnika, demontaža postojećeg koloseka i prateće infrastrukture, iskopavanje zemlje, odvoz i dovoz opreme i materijala kao i formiranje privremenih skladišnih površina za materijal potreban za izgradnju odnosno uklonjene delove pruge će dovesti do delimičnog ili potpunog uništenja vegetacije prisutne na tim površinama. Uzimajući u obzir sastav postojeće vegetativne zajednice kao i konstante uticaje kojima je izložena u toku eksploatacije pruge ovaj negativni uticaj, će čak i prilikom potpunog uništenja prisutne vegetacije, biti malog inteziteta i značaja. Osobine vrsta koje sačinjavaju trenutnu zajednicu će dovesti do toga da ubrzo nakon završetka radova i negativnih uticaja koji su povezani sa njima ogoljene površine ponovo poprime trenutni izgled. Lokacije na kojima će intenzitet negativnog uticaja biti nešto veći i duže vidljiv su mostovi preko Južne Morave, Toplice i Puste reke zbog prisustva koliko toliko očuvanih autohtonih fitocenoza. Zeljasta vegetacija će se oporaviti relativno brzo iz neporemećenih zajednica uzvodno i nizvodno od mostova, a negativni uticaji će se duže zadržati u slučaju seče prisutnih stabala topola i vrba. Pošto su ovo vodotoci na kojima svake godine dolazi do plavljenja i pojave bujica, uklanjanje vegetacije na ovim površinama će dovesti do povećane erozije i privremenog pogoršanja u kvalitetu površinskih voda zbog lakšeg spiranja zemlje.

Mesta na kojima će negativni uticaj takođe biti nešto veći i delimično trajnijeg karaktera su zone sa žbunastom vegetacijom. Negativni uticaji će primarno biti usmereni na životinje koje su ove zone koristile kao sklonište i izvor hrane, a u mnogo manjem obimu na diverzitet biljnih vrsta ovog područja.

Njive, voćnjaci, zelene površine u naseljenim mestima kao i ostaci autohtonih fitocenoza u neposrednoj blizini zone izvođenja radova kao i putne mreže koja će se koristiti u toku sanacije pruge biće izloženi povećanom zaprašivanju. Do povećanja koncentracije čestica prašine u vazduhu će doći zbog zbog povećanog intenziteta saobraćaja, pripremnih radova i radova na izgradnji pruge kao i transporta građevinskog materijala i zemlje iskopane u toku izvođenja radova. Uticaj povećanog zaprašivanja na biljke će uglavnom biti malog intenziteta, kratkotrajni i lokalnog karaktera. Do povećanja intenziteta uticaja prašine sa jedne strane može doći u slučaju dužih sušnih perioda. Tada bi došlo do povećanog nagomilavanja prašine na biljkama što bi moglo da dovede do delimičnog smanjenja intenziteta fotosinteze, a samim tim i do sporijeg rasta biljaka i manjeg prinosa na poljoprivrednim površinama. Sa druge strane povećanje intenziteta uticaja prašine se može javiti i prilikom pojave vetrova koji bi prašinu raznosili na veće površine.

Zagađenje zemljišta peskom i drugim materijalom koji se koristi u izgradnji usled spiranja pod uticajem kiše je uglavnom lokalnog karaktera. Površine zahvaćene ovim uticajem kao i njegov intenzitet zavise od vremenskih prilika i preduzetih mera da se obezbede odgovarajući uslovi skladištenja.

Veliki broj mašina koje će se koristiti u procesu sanacije i izgradnje pruge znači i veliku šansu da se iz njih izliju male količine goriva i maziva i zagade zemljište. Male količine koje na ovaj način dospeju u zemljište neće imati skoro nikakvog efekta na prisutne fitocenoze.

#### Faza eksploatacije

Kao i do sada održavanje pruge u vidu uklanjanja vegetacije paljenjem i korišćenjem herbicida će imati negativan uticaj na sastav fitocenoza i stvaraće pogodne uslove za naseljavanje invazivnih vrsta biljaka. Korišćenje herbicida za uništavanje i sprečavanje ponovne pojave biljaka na koloseku u slučaju nepravilnog korišćenja može dovesti do negativnih uticaja na poljoprivredne kulture u blizini pruge kao i na vegetaciju u zoni uz prugu u kojoj je dozvoljen kontrolisani rast biljaka. Radni pojas i pojas održavanja pruge mogu predstavljati koridor za širenje alohtonih invazivnih vrsta (npr. Ambrosia artemisiifolia), ali pravovremeno uklanjanje ovih vrsta smanjiće njihov negativan uticaj na autohtone biljne vrste. Upotreba različitih herbicida prilikom održavanja buduće pruge može predstavljati negativan uticaj za životnu sredinu, ukoliko se ne upotrebljava na pravilan način.

Takođe bi trebalo prekinuti sa praksom paljenja rastinja uz prugu kao merom uklanjanja vegetacije. Kako zbog štetnih efekata na zemljište koje se pali, uništavanje biodiverziteta organizama koji žive pod zemljom a samim tim i remećenje ciklusa kruženja materija, tako i zbog mogućnosti nekontrolisanog širenja vatre na okolne površine.

Direktni efekti obuhvataju: nepovratno uništenje vegetacije na površini novog projekta kao i u područjima pristupnih puteva, gradilišta itd.; izolovano žbunje isečeno ili uklonjeno i drugi nasadi uništeni; potencijalno totalno ili parcijalno uništenje vegetacije na mestu novog koloseka zbog iskopavanja zemljišta, odsecanja vegetacije i raščišćavanja; parcijalno uništenje vegetacije u slučaju projekata za saniranje železnice.

Indirektni efekti zbog: prašine koja se taloži na zemljištu i biljkama, izloženosti NOx nečistoćama, modifikacija kvaliteta zemljišta i/ili podzemnih voda, izmena nivoa podzemnih voda, curenja kontaminanata, prosipanja goriva i ispuštanja izduvnih tokova, nesreća koje mogu eventualno da izazovu uništenje vegetacije oko pruge.

### Uticaj na životinjski svet

#### Faza izgradnje

U toku pripremnih radova i gradnje doći će do negativnog uticaja na faunu u blizini pruge. Pripremni radovi na zemljištu, izgradnja privremenih objekata, demontaža postojećeg koloseka će dovesti do privremenog uticaja na životinjske vrste u blizini, dodatnom bukom i uznemiravanjem. Uzimajući u obzir uticaje kojima je životinjska zajednica već izložena u toku eksploatacije, ovaj negativni uticaj će biti malog inteziteta i značaja.

#### Faza eksploatacije

Glavni negativni uticaj u fazi eksploatacije je uticaj železnice na puteve migracije divljih životinja. Postoje prolazi za životinje ispod pruge. Pošto nisu na raspolaganju podaci o smrtnosti divljih životinja na pruzi, teško je definisati stepen uticaja, zbog čega se koristi isti nivo direktnog uticaja u svim varijantama.

Drugi negativni uticaji uključuju sledeće:

Dalja indirektna degradacija već bitno ugroženih i osiromašenih okolnih životnih staništa sa sledećim efektima: sprečavanje vrsta da se ponovo kolonizuju u područjima gde su lokalno izumrle; ograničavanje pristupa sezonski raspoloživim ili veoma raštrkanim resursima; podela velikih kontinualnih populacija u manje i više izolovane populacije koje time postaju podložnije smanjenju razmnožavanja i kod kojih se time povećava rizik smanjenja i izumiranja populacije.

Nepovratno uništenje nemigratorne faune ili faune koja se slabo kreće u području novog projekta, kao i u područjima pristupnih puteva, gradilišta, mestima rada teške opreme koja se koristi za iskopavanje i izgradnju, terenskih depoa za privremeno skladištenje materijala koji se stvara iskopavanjem itd.

Ometanja zbog opštih aktivnosti, noćnog osvetljenja, buke i vibracija u područjima iskopavanja/gradnje što može da ometa sisare, ptice i gmizavce koji su nastanjeni blizu ovih područja.

Izmena vodenih i/ili kopnenih staništa zbog zagađivanja ili morfoloških efekata.

Povećana smrtnost životinja zbog saobraćaja.

Stres izazvan povećanim nivoima buke i vibracija kojima podležu ptice, slepi miševi i mali sisari koji zbog toga mogu da se presele iz područja železnice.

U prvom redu posebno trpe podzemne forme kao što su krtica i slepo kuče, dve strogo zaštićene vrste fosorijalnih sisara, kao i jež, jer pruga prestavlja barijeru za njihove podzemne i nadzemne migracije i premeštanja. Sporim reptilima kao što su kornjače, svi vodozemci, karnivori i papkari srednje veličine potebni su adekvatni prolazi za zadovoljavanje svog načina života.

U naseljima kroz koja prolazi pruga, ona sama ili prateći železnički objekti čine optimalno skrovište za mnoge vrste guštera, ptica i sisara. Među njima u velikoj meri dominiraju kućni miš, sivi pacov, ali i slobodnoživeći primerci pasa i mačaka. Njihova brojnost je izrazita u naseljima. Na mnogim mestima, naročito na obodima naselja, ali ponekad i pokraj obala reka, pa čak i u samim njihovim koritima lokalno stanovništvo baca otpad različitog porekla. Otpaci od hrane privlače mnoge vrste kičmenjaka radi direktne ili indirektne ishrane, što dodatno povećava njihovu brojnost i koncentraciju oko pruge dovodeći u rizik njihovo preživljavanje, ali i bezbedno odvijanje železničkog saobraćaja (u slučaju krupnijih vrsta sisara).

## Uticaji na pejzaž

Uticaji na fizičku strukturu i estetiku pejzaža zavise od promena razmera i dimenzija, a koje se uvode zbog projektovanih struktura, u odnosu na postojeće karakteristike pejzaža (visina, planske dimenzije i homogenost).

Uticaj na vizuelnu percepciju izgleda pejzaža kod receptora: ljudi koji žive u lokalnom naselju – koji su osetljiviji receptori zbog stalne izloženosti projektu kada bude izgrađen; kao i kod manje osetljivih receptora.

Svaka vrsta uticaja i značaj uticaja mogu da se razlikuju i treba da se procene u različitim sekcijama projekta u odnosu na prvobitne karakteristike pejzaža i verovatnoće prisustva receptora.

Predmetni projekat praniran je na već postojećoj pruzi Niš-Brestovac koja se proteže dolinom Južne Morave. Čitavom dužinom od Niša do Brestovac, pruga se nalazi na skoro zaravnjenom terenu. Izuzetak predstavljaju mostovi preko Knežićke reke, Južne Morave, Topličke reke i Puste reke. Kroz oko 100 godina postojanja, pruga se integrisala u okolni predeo i postala je deo vizuelnog obeležja. Uklapanju pruge u prirodne i ruralne predele doprinosi zelena vegetacija. Trasa je znatno vidljiva jedino na područjima gde prolazi kroz naseljena mesta.

Površina pejzaža je skoro ravna. Projekat će se sprovesti na već postojećoj pruzi i neće dodatno uticati na pejzaž. U principu se svi radovi rade na postojećoj pruzi, dakle, pejzaž se neće izmeniti više nego što je već izmenjen.

### Faza izgradnje

Očekuje se potencijalni uticaj za vreme faze izgradnje izazvan privremenim pomeranjem površinskog dela vegetacije, naslagama materijala, otpadom od radova, privremenim putevima, iskopavanjem, transportnim vozilima, teškim građevinskim mašinama.

### Faza eksploatacije

Ne očekuje se dodatan uticaj na pejzaž jer će se projekat sprovesti na već postojećoj pruzi. Za vreme faze eksploatacije neće biti novog uticaja na pejzaž.

## Upravljanje otpadom

Upravljanje komunalnim otpadom je u potpunosti odgovornost lokalne samouprave. Direktno je povezano sa regionalnim i lokalnim planovima upravljanja otpadom i treba da bude u skladu sa nacionalnim strateškim dokumentima ‐ Nacionalnom strategijom za upravljanje otpadom i drugim povezanim dokumentima. Upravljanje otpadom uključuje generisanje otpada, selekciju različitih vrsta specijalnog otpada, sakupljanje otpada, transport, tretman i konačno odlaganje na deponiji. Propisno upravljanje otpadom u skladu sa nacionalnim i EU standardima umanjiće uticaj otpada na tlo (koje se javlja nekontrolisanim bacanjem otpada), podzemne vode (od direktne kontaminacije zbog nekontrolisanog bacanja otpada) i vazduh. Upravljanje otpadom je jedan od nacionalnih prioriteta i prioritet je i za ovaj železnički projekat, takođe zbog činjenice što će se u toku rekonstrukcije železnice generisati različite vrste otpada za koje treba da se ustanovi odgovarajuća praksa upravljanja.

Upravljanje otpadom u Srbiji definisano je Zakonom o upravljanju otpadom koji je usvojen 2009. godine.

U sledećoj tabeli prikazane su vrste otpada koje se očekuju u fazi izgradnje i eksploatacije pruge, a koje su predstavljene u skladu sa Listom otpada (“Službeni glasnik RS”, br. 56/10).

| 12 OTPADI OD OBLIKOVANJA I FIZIČKE I MEHANIČKE POVRŠINSKE OBRADE METALA I PLASTIKE |  |
| --- | --- |
| 12 01 13 | Otpadi od zavarivanja |
| 13 OTPADI OD ULJA I OSTATAKA TEČNIH GORIVA (OSIM JESTIVIH ULJA I ONIH U POGLAVLJIMA 05, 12 I 19) |  |
| 13 02 | Otpadna motorna ulja, ulje za menjače i podmazivanje |
| 15 OTPAD OD AMBALAŽE, APSORBENTI, KRPE ZA BRISANJE, FILTERSKI MATERIJALI I ZAŠTITNE TKANINE, AKO NIJE DRUGAČIJE SPECIFICIRANO |  |
| 15 01 | Ambalaža (uključujući posebno sakupljenu ambalažu u komunalnom otpadu) |
| 15 02 | Absorbenti, materijali za filtere (uključujući filtere za ulja koji nisu drugačuije specificirani), krpe za brisanje, zaštitan odeća, kontaminirani opasnim supstancama (otpadne zauljene krpe) |
| 17 GRAĐEVINSKI OTPAD I OTPAD OD RUŠENJA (UKLJUČUJUĆI I ISKOPANU ZEMLJU SA KONTAMINIRANIH LOKACIJA) |  |
| 17 01 01 | Beton (lomljeni beton, otpadni betonski pragovi, lomljeni betonski pragovi) |
| 17 02 01 | Drvo (otpaci od tvrdog drveta, otpadna gradja skretnička, otpadna gradja mostovska, otpadni pragovi – hrastovi i bukovi) |
| 17 03 | Bituminozne mešavine, katran i katranski proizvodi *) |
| 17 04 | Metali (uključujući i njihove legure) (otpadne šine, skretnički delovi, koloseci pribor, gvoždje od starih mostova, i razne vrste otpadnog metala itd.) |
| 17 05 04 | Zemlja i kamen (zemlja od iskopavanja) |
| 17 06 04 | Izolacioni materijali |
| 17 09 04 | Mešani otpad od građenja i rušenja (otpadni tucanik) |
| 20 KOMUNALNI OTPADI (KUĆNI OTPAD I SLIČNI KOMERCIJALNI I INDUSTRIJSKI OTPADI), UKLJUČUJUĆI ODVOJENO SAKUPLJENE FRAKCIJE |  |
| 20 01 | Odvojeno sakupljene frakcije *) (električni i elektronski otpad, fluorescentne cevi koje sadrže živu, papir i karton, tekstil, otpadni kablovi) |
| 20 02 01 | Biodegradabilni otpad |
| 20 03 01 | Mešani komunalni otpad |
| 20 03 04 | Muljevi iz septičkih jama |
| 20 03 07 | Kabasti otpad |

Tabela 8.1. Lista otpada

Smernice za upravljanje otpadom koji nastaje u fazi izvodjenja gradjevinskih radova, a kasnije i u toku održavanja buduće pruge, proističu iz zakonske regulative iz oblasti upravljanja otpadom i Uputstva o upravljanju otpadom u AD “Infrastruktura železnice Srbije”.

Uputstvo o upravljanju otpadom u AD “Infrastruktura železnice Srbije” doneto je 2011. godine, i reguliše način upravljanja i sprovodjenje propisanih mera od nastajanja otpada, do njegovog konačnog tretmana ili odlaganja, u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom. (“Sl. glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 14/16). “Infrastruktura železnice Srbije” dužna je da sa otpadom postupaju na način propisan Zakonom o upravljanju otpadom, a bliže propisan ovim Uputstvom. Ukoliko su izvodjači radova na železnici potencijalni generator otpada, njihove obaveze u postupanju sa otpadnim materijaloj se regulišu posebnim članom Ugovora i zakonskom regulativom iz oblasti upravljanja otpadom.

Izvodjači radova koji pri održavanju infrastrukture stvaraju otpad, dužni su da nastali otpad razvrstaju, pakuju, obeleže, transportuju i odlože u privremena skladišta vlasnika otpada, tj. “Infrastruktura železnice Srbije”.

Prema Uputstvu, “Sekundarne sirovine koje su dobijene izvodjenjem radova na održavanju železničke infrastrukture (stari tucanik, stari drveni pragovi, otpadno drvo, otpadni limovi i čelik, stare šine, kolosečni pribor i stari skretnički delovi) privremeno se skladište na posebno odredjenim lokacijama za takvu vrstu otpada.”

Privremena skladišta otpada koji se koristi kao sekundarna sirovina, moraju da:

Budu ogradjena metalnom ogradom visine preko 2 m, sa stabilnom i nepropusnom podlogom, sa odgovarajućom zaštitom od atmosferskih uticaja;

Imaju system za potpuni kontrolisani prihvat atmosferske vode sa svih manipulativnih površina, sa nivelisanim terenom i prihvatnim kanalima i šahtama;

Poseduju system za zaštitu od požara;

Budu u skladu sa posebnim propisima.

Stara čelična strugotina, stari bakar, aluminijum i drugi emtali, kao i stari kablovi, silicijum bakarna žica, stari gus i kočione papuče, odlažu se u kontejnerima ili na posebno odredjenim mestima u privremenim skladištima, koji su odredjeni za odlaganje te vrste otpada uz poštovanje postupaka za odlaganje otpada.

Privremeno skladištenje opasnog otpada se vrši na način kojim se obezbedjuje najmanji rizik ugrožavanja života i zdravlja ljudi, kao i smanjenje rizika po životnu sredinu. Privremeno skladište opasnog otpada mora biti izgradjeno u skladu sa zakonom i podzakonskim propisima kojima se uredjuje planiranje i izgradnja, zakonskom regulativom iz oblasti zaštite životne sredine, kao i sa tehničim zahtevima i standardima.

Skladištenje otpada u tečnom stanju se vrši u posudi za skladištenje sa nepropusnom tankvanom, koja može da primi celokupnu količinu otpada u slučaju udesa (procurivanja).

Skladištenje otpada u praškastom stanju se vrši na način kojim se obezbedjuje zaštita od zaprašivanja okolnog prostora, kao i sprečavanja dejstva atmosferilija.

### Faza izgradnje

Otpad koji će se generisati za vreme izgradnje železnice stvara se od građevinskih aktivnosti. Građevinska oprema koja će se koristiti za izgradnju može da se koristi nekoliko puta, a time se može umanjiti količina otpada od građevinskih aktivnosti.

Frakcije otpada koje će biti generisane kao rezultat građevinskih aktivnosti vezane su za tipove materijala i opreme koji će se koristiti za vreme izgradnje (zemljani i betonski radovi, montaža, električni i mehanički radovi, završni radovi, itd.). Održavanje mehanizacije koja će se koristiti za vreme izgradnje pruge neće se vršiti duž trase pruge, odnosno na samoj lokaciji, već će vršiti u adekvatnim servisnim centrima u obližnjim nastanjenim mestima gde postoje ovlašćeni serviseri. Iz ovih razloga se neće generisati otpad koji je specifičan za ovu vrstu aktivnosti (akumulatori, maziva, masti i ulja, polovne gume, itd.). Inertni otpad koji se generiše iz iskopavanja je prirodni materijal (zemlja ili kamen) koji može ponovo da se upotrebi u izgradnji pruge, za nasipe ili kao branik za postavku pruge. Otpad koji generišu izvođači radova/radnici za vreme izgradnje pruge biće otprilike identičan po sastavu otpadu koji se pravi u domaćinstvima.

#### Projektovani obimi i kategorije otpada

Veći deo količina otpada biće proizveden za vreme radova modernizacije na gornjem stroju od demontaže. Alternative će generisati najveći obim sekundarnih i reciklabilnih materijala pošto ove alternative predviđaju rekonstrukciju koloseka. Prema tome, zameniće se cela struktura, uključujući stari tucanički zastor, pragovi, šine, skretnice.

Određene vrste otpada nastaće izvođenjem pripremnih radova (demontaža i rušenje postojećih objekata, čišćenje terena, skidanje površinskog sloja i dr.) i zemljanih radova. Tokom izvođenja građevinskih radova, koji uključuju i transport i rad mehanizacije, nastaće razne vrste građevinskog otpada i ostalih vrsta otpada (otpadno ulje, ambalaža i dr.).

Otpad koji nastaje prilikom izvođenja pripremnih i građevinskih radova:

- Tucanički zastor kontaminiran uljem i drugim finim materijalima (pesak, glina itd.) (opasan otpad).

Predviđeno je uklanjanje 32.000 t a. Uzimajući u obzir nivo zagađivanja, ovim otpadom mora da se upravlja - ovaj otpad mora da tretira lice ovlašćeno za upravljanje otpadom.

- Drveni pragovi

Predviđeno je da se ukloni određena količina drvenih pragova. Procenjuje se da će oko 40.000 komada otpadnih drvenih pragova, što čini 4.400 m3, odnosno 3.400 tona ukupno, biti uklonjeno u skladu sa zakonom i internim propisima AD “Infrastruktura železnice Srbije”, prema kojima nakon sortiranja i odgovarajućih popravki takav materijal može ili ponovo da se koristi za postavljanje na drugim deonicama ili da se ukloni kao otpad ili da se isporuči licu ovlašćenom za upravljanje otpadom. Pragovi mogu biti kontaminirani materijama i uljem od impregnacije drveta. Ukoliko je to slučaj, moraju se tretirati kao opasan otpad. Neophodno je da se napravi klasifikacija i kategorizacija otpada nakon analize otpada. Određene vrste otpada će biti generisane za vreme terenskih i zemljanih radova (demontaža i rušenje postojećih objekata, čišćenje terena itd.).

- Kolosek

Procenjuje se da će zamenom 23 km šina (svaki metar šina teži oko 55 kg) nastati 1.265 tona otpadnog čelika, koji će svakako biti ponovo iskorišćen.

- Materijali od rušenja

Otpad od rušenja će se formirati u toku radova na modernizaciji železnice potpunom demontažom ili rušenjem građevinskih objekata duž pruge: mostova, propusta, putnih prelaza u istom nivou. Otpad će se sastojati od čelika, armiranog betona, betona, zidova.

Preporučuje se da se bezbedno tretira kontaminirani otpad i da se u najvećoj mogućoj meri ponovo iskoriste sekundarni materijali, šine i drveni pragovi mogu da se koriste za izgradnju sekundarnih koloseka ili da se recikliraju ukoliko je njihova ponovna upotreba dozvoljena u skladu sa nivoom njihove kontaminacije. Prema tome, za svaku upotrebu otpada moraju strogo da se poštuju odredbe Zakona o upravljanju otpadom.

### Faza eksploatacije

Tokom korišćenja pruge nastaće otpad od uobičajenih aktivnosti održavanja, tj. određene vrste opasnog i neopasnog industrijskog otpada, uglavnom u manjim količinama, sa kojima je potrebno postupati na propisan način za svaku pojedinu vrstu otpada.

Dodatno, otpad koji će se napraviti u fazi eksploatacije pruge dolazi od korisnika železničkog transporta i on je komunalne prirode. Vrste otpada koji će nastati uključuju potrošni materijal, rezervne delove i opremu. Dinamika nastajanja ovog otpada zavisi od održavanja i učestalosti putnika.

## Društveno-ekonomski aspekti, populacija na koju se to odnosi

Analiza socijalnih uticaja rekonstrukcije pruge Niš - Brestovac, ukazuje da se u socijalnoj sferi mogu očekivati uglavnom pozitivni efekti i to kako za lokalno stanovništvo tako i za širu društvenu zajednicu. Modernizovana pruga obezbediće brži i bezbedniji transport robe i putnika na analiziranom području.

Ljudi koji žive blizu pruge mogu biti osetljivi na prolazak vozova. Uobičajeni tokovi spoljnih smetnji koje dolaze od prevoznih sistema su buka, strukturne vibracije i zagađivanje atmosfere, a u nekim situacijama se ljudi mogu žaliti čak na vizualne smetnje. Ali mora da se naglasi da pruga postoji već godinama i da su se ljudska bića u principu navikla na situaciju.

Zagađivanje koje je izazvano transportom uglavnom se odnosi na izduvne gasove motora koji sagorevaju fosilna goriva kao npr. dizel lokomotive. Ali na odnosnom železničkom koridoru saobraćaće električni vozovi koji su čistiji za životnu sredinu od vozova koji direktno sagorevaju gorivo.

Električni vozovi ne izazivaju lokalno zagađivanje. Električni vozovi doprinose sa malim udelom u stvaranju NOx; dizel vozovi i autobusi emituju više, ali su glavni izvor NOx jasno automobili i kamioni.

Ometanje i nelagodnost kao i povećani rizik bolesti (respiratornih i alergijskih) koje se prenose vazduhom po stanovništvo i radnike za vreme faze izgradnje i faze eksploatacije, zbog buke i vibracija i zagađivanja vazduha

Pozitivni društveni efekti zbog unapređenja transportnih uslova (smanjivanje vremena provedenog u putovanju, zakrčenja i udesa) koji bi mogli dalje da utiču na ekonomski razvoj zone.

Najbitnija navedena opasnost je buka. Buka voza može da nastane usled:

rada vučnih jedinica; buke usled rada motora i prateće opreme koja beži iz izduvnih ventila ili otvora u kućištu;

kretanja točkova po šinama;

struktura koje vibriraju (najbučnije vibrirajuće strukture su čelični mostovi; povećanje buke za vreme prolaza vozova preko struktura je u opsegu od 1 do 9 dBA).

Fizičko oštećenje ušiju može da se dogodi pri zvučnom pritisku od oko 150 dBA. Takvi nivoi buke nisu povezani sa železničkim saobraćajem. Postoje konačni rizik od invaliditeta na nivoima buke većim od 85 dBA koji traju preko celog radnog dana ili u većem delu radnog dana u periodu od 10 godina. Teško da ikakva iznenadna želežnička buka može da bude dovoljno glasna da ošteti nečiji sluh. Stajanje ili rad na železničkim kolosecima može naravno da bude opasno, ali tišina voza koji prilazi je ono što stvara potrebu za oprezom.

Ukoliko su vrednosti iznad dozvoljenih nivoa buke (u zavisnosti od akustičke zone danju od 50 dBA do 65 dBA, a noću od 45 dBA to 55 dBA), potrebno je sprovesti mere za ublažavanje. Predlaže se da se koristi sledeće za zaštitu stanovništva od buke u toku izvođenja radova na modernizaciji železničke deonice, na lokacijama gde se razvija železnica:

postavljanje barijera za zaštitu od buke (akustičnih zidova). Kada se postave akustični zidovi, zaštitiće se takođe škole i bolnice u odnosnom području sa prevelikom bukom.

obezbediti zamenu postojećih prozora prozorima sa poboljšanom zvučnom izolacijom u najbližim pojedinačnim domaćinstvima.

korišćenje disk kočnica u putničkim vozovima pozitivno je ocenjeno sa akustičke tačke gledišta (značajan pozitivan uticaj).

Nakon implementacije mera za ublažavanje uticaja poboljšali bi se životni uslovi stanovnika u području gde trenutno vlada prevelika buka od železnice.

## Uticaji na kulturno nasleđe

Kao i u slučaju drugih velikih projekata sa zemljanim radovima, postoji rizik otkrivanja arhitektonskog nasleđa koje ranije nije bilo poznato. Zemljani radovi će ovde biti ograničeni, pošto je ovo projekat rekonstrukcije postojećih struktura.

Povećani nivo vibracija može da utiče na izgrađenu životnu sredinu uključujući arhitektonske i arheološke spomenike.

Mora da se uzme u obzir da je jugoistočni deo Srbije bogat istorijom. Kulturno nasleđe je ostatak prošlosti i ono pomaže da se razume današnje društvo. Istorijsko nasleđe je takođe važno za turizam. Time su arheološki i istorijski ostaci krhki i ograničeni resursi kojima se mora pažljivo rukovati i koji se moraju očuvati. Zbog toga su ocenjeni potencijalni uticaji. Kao što je navedeno dole, istorijska i arheološka dobra su skoro samo istorijski objekti (drvene kuće i kuće od cigli poznatih ljudi, crkve, groblja i mesta sahranjivanja, parkovi, vrtovi) i to su istorijska područja koja su označena kao zone očuvanja nasleđa. Direktni uticaj na područja očuvanog nasleđa imaju dalji razvoj, formacije izazvane vremenskim prilikama ili renoviranja. Razvoj javnog sektora kao što su projekti organa vlasti zaduženih za puteve ili projekti komunalnih preduzeća mogu da utiču na ova područja.

Indirektni uticaj na objekte uključuje buku i ometanja zbog obližnjih razvojnih projekata koji vode do gubitka privlačnosti. Zagađivanje vazduha može da dovede do dotrajalosti objekata i može da izazove štetu vegetaciji u baštama i parkovima. Obližnji razvoji mogu da izazovu vizualne smetnje i da izmene prvobitno uređenje pejzaža oko objekata. Međutim, sva navedena istorijska dobra neće biti pogođena ovim jer su locirana daleko od pruge. Zagađivanje vazduha će izazvati manje efekte pošto je doprinos zagađivanju vazduha koje emituje elektrifikovana železnica jako mali. Vibracije i buka će se svesti na najmanju meru zbog zaštitnih granica koje će se postaviti da bi se zaštitilo ljudsko zdravlje.

Prema rešenju Zavoda za zaštitu spomenika iz Niša, koji je izdao je uslove br. 113/2-02 od 31.01.2019. godine, po zahtevu ROP-MSGI-26551-LOC-3/2018 од 28.12.2019. godine, na trasi pruge Niš-Brestovac, od km 244+600 do km 267+430, prema dokumentaciji Zavoda za zaštitu spomenika kulture Niš, nema zaštićenih kulturnih dobara. S obzirom da nije izvršena sistematska prospekcija terena, podaci o nepokretnom kulturnom nasleđu na ovoj trasi su gotovo u potpunosti nepoznati i zahteva se sistematsko rekognosciranje nepokretnog kulturnog nasleđa na predmetnom području.

S obzirom da se radi o rekonstrukciji postojeće pruge, uz pažnju prilikom izvođenja radova, ne očekuju se direktni uticaji na kulturna dobra na trasi ili u njezinoj blizini, kako tokom izgradnje, tako ni tokom korišćenja pruge.

## Uticaj nejonizujućeg zračenja

U okviru projekta će se vršiti rekonstrukcija elektrovučnog postrojenja. Prema Pravilniku o izvorima nejonizujućih zračenja od posebnog interesa, načinu i periodu njihovog ispitivanja (Sl. glasnik RS, br. 104/2009), elektrovučna postrojenja spadaju u stacionarne izvore nejonizujućeg zračenja od posebnog interesa.

Pojava štetnog uticaja magnetnog polja na ljude, iako je bila predmet mnogobrojnih teorijskih razmatranja, do danas nije pouzdani utvrdjena. Postoje i smernice Svetske zdravstvene organizacije o ograničavanju izlaganja ljudi dejstvu naizmeničnog električnog i magnetnog polja 50/60 Hz.

Tabela 8.2. Granice izloženosti električnim i magnetnim poljima 50/60 Hz

| Vrsta izloženosti | Jačina električnog polja (kV/m) | Magnetna indukcija (mT) |
| --- | --- | --- |
| Za profesionalce Ceo radni dan Kratkotrajno Za udove | 10 30 | 0,05 5 25 |
| Za stanovništvo Do 24 sata dnevno Nekoliko časova “dnevno” | 5 10 | 0.1 1 |

Prema proračunima, električno polje na rastojanju od 2 m od provodnika pod naponom (minimalno rastojanje):

E2m = 3.43 kV/m

A vrednost magnetne indukcije:

pri kratkom spoju:		B = 1.1 mT < 5 mT

pri random režimu:	B =0.07 mT < 0.5 mT

Kao što se vidi, jačina električnog polja i magnetne indukcije ni u najkritičnijim tačkama koje bi mogle biti dostupne osoblju ili putnicima ne prelaze dozvoljene vrednosti pa od njihovog delovanja nema štetnog uticaja.

Elektrovučna podstanica (EVP) je transformatorska stanica 110/25kV, 50Hz opremljena sa monofaznim transformatorima transformatorima i ostalom opremom, a čija je namena da napaja kontaktnu mrežu (КМ) električnom energijom.

EVP “NIŠ” locirana je uz TS 110/35kV. Razvod 110kV i transformatori 110/27,5 kV su za spoljašnju montažu, dok je razvod 25kV smešten u zgradi. Pored prostorije za postrojenje 25kV zgrade ima prostoriju za smeštaj komandnih i relejnih uređaja, prostoriju za aku-baterije, pomoćnu prostoriju za povremeno dežurstvo i prostorije za mokri čvor.

EVP ima pristupni put. Razvod 110kV i zgrada EVP smešteni su na platou koji je ograđen žičanom ogradom.

Modernizacija je obuhvatila zamenu postojeće zastarele i dotrajale opreme novom modernijom.

U okviru rekonstrukcije i modernizacije EVP "NIŠ" treba zameniti sledeću opremu:

prekidače 110 kV

dvopolne rastavljače 110kV sa ručnim pogonom

dvopolni rastavljač 110kV sa motornim pogonom

odvodnike prenapona 110 kV

zatezne i ptporne izolatore 110kV, sabirničke vodove i vodove za povezivanje Cu150mm2 ˗ prekostrujne releje za zaštitu transformatora

remont oba energetska transformatora

prekidače 25 kV

jednopolne rastavljače sa motornim pogonom 25kV

dvopolne rastavljače sa ručnim pogonom 25kV

naponske merne transfomatore 25 kV

strujne merne transformatore 25 kV

odvodnike prenapona 25 kV

monofazni transformator 25/0.24kV, 50kVA sa rastavnim osiguračem

sistem za napajanje razvoda 110 V DC, 24 V DC.

Zamena navedene opreme obuhvata i zamenu odgovarajuće prateće opreme kao što su pomoćni releji, kokontaktori i slično. Ovo takođe obuhvata i sve rekonstrukcije nosećih konstrukcija ili rejejnih ormana i ćelija koje treba izvršiti da bi nova oprema bila ugrađena. Takođe obuhvata i demontažu postojeće opreme.

Osim napred navedenog predviđa se ugradnja potrebne opreme za merenje povratne struje vuče. Za to treba ugraditi strujni merni transformator u povratni vod, ampermetar u postrojenje i položiti odgovarajući kabl.

Demontaža opreme

Demontaža opreme koja je bila u funkciji se vrši pažljivo tako da se prilikom demontaže ne ošteti odnosno da se očuva njena funkcionalnost. Demontirana oprema se predaje investitoru ili Železnici Srbije koja će da odluči o njenij daljoj upotrebi. Sa opremom se potupa u skladu sa Uputstvom o upravljanju otpadom u AD “Infrastruktura železnice Srbije”, i sa Zakonom o upravljanju otpadom, kao i Pravilnikom o izvorima nejonizujućih zračenja od posebnog interesa, načinu i period njihovog ispitivanja. Otpad se odvozi na privremeno skladište, u skladu sa zakonom.

## Materijalna dobra

Procena treba da pokrije sve potencijalne negativne efekte osim eksproprijacije, uključujući:

Direktan efekat zbog udesa za vreme izgradnje i za vreme eksploatacije, koji uništavaju ili oštećuju odnosna dobra

Indirektni efekat, na primer: na pojedinačnim izvorima vodosnabdevanja (na koje potencijalno može da utiče promena nivoa ili kvaliteta podzemnih voda); na materijalne resurse za poljoprivrednu aktivnost (umanjenje vodnih resursa, oštećivanje mreže za navodnjavanje) i/ili na useve; na zelene kuće, ako takve postoje, zbog taloženja prašine; na objekte (štete zbog vibracija, propadanje fasada zbog taloženja prašine).

Takođe treba spomenuti pozitivan uticaj, kao što je poboljšanje turizma, ali i transport tereta i drugih dobara.

## Zbirni uticaji

Koncept zbirnih uticaja vezan je za pitanje koordinacije između šema. Širi nivo procene se zahteva da bi se u potpunosti identifikovali, razumeli i procenili uticaji koji nastaju kombinacijom ili zbirnim dejstvom razvoja.

Izmene u životnoj sredini koje izazivaju aktivnosti u kombinaciji sa drugim efektima iz prošlih, sadašnjih ili budućih aktivnosti koje su slične planiranim aktivnostima u istraženom području, nazivaju se zbirni uticaji. Na osnovu ovoga, u vezi sa planiranom prugom, zbirni efekti mogu da se dogode kao rezultat postojećih ili budućih projekata iste vrste duž koridora (autoput, regionalni put).

U području blizu ove trase nalazi se autoput koridora X. Očekivani zbirni efekti uključuju emisije buke i emisije u vazduh. Očekuje se da će do njih doći samo kratkoročno, prema tome može se oceniti da su zanemarljivi.

Negativni uticaj u poređenju sa sadašnjim stanjem će biti minimizovan u pogledu svih komponenata životne sredine osim geologije, gde nisu otkriveni nikakvi uticaji za vreme realizacije predviđenih investicija. Svi predviđeni uticaji pripadaju grupi veoma slabih uticaja ili grupi koja nema opaženih uticaja.

Projekat će pozitivno uticati na ljudsko zdravlje, život i bezbednost, pošto će modernizacija pruge umanjiti nivo buke i vibracija, poboljšaće se izgled pejzaža, a takođe osigurati bezbednost ljudi (putnika, lokalnih stanovnika).

Uzimanje u obzir interakcije između uticaja daje priliku da se razmotre celokupni uticaji neke šeme koji možda nisu odmah vidljivi, posebno kada je procena uticaja na životnu sredinu strukturisana oko više odvojenih tema.

# PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU U SLUČAJU UDESA

U toku odvijanja saobraćaja iz različitih subjektivnih i objektivnih razloga može doći do udesa koji, osim na učesnike mogu izazvati negativne posledice na životnu sredinu. Ovo se posebno odnosi na prenose opasnih tečnih i čvrstih materija koje, usled nekontrolisanog izlivanja, iscurivanja ili isparavanja uzrokovanog udesom, nestručnim rukovanjem ili neispravnostima na vagonima-cisternama, dovode do zagađenja tla, površinskih i podzemnih voda u okolini predmetnog objekta. U cilju kontrole ovakvih incidentnih situacija, neophodno je poznavanje karakteristika opasnih materija, planiranje preventivnih mera, kao i preduzimanje mera za otklanjanje posledica udesa.

## Uticaj na životnu sredinu u fazi izgradnje

Tokom rekonstrukcije moguće su akcidentne situacije vezane uz nepravilnu organizaciju gradilišta koja za posledicu može imati sledeće:

zagađenje tla i voda naftnim derivatima i otpadnim vodama sa gradilišta. U slučaju prosipanja naftnih derivata isti će se vrlo brzo impregnisati u tlo i podzemlje, a postoji i veliki uticaj na kvalitet vazduha i pojačanih emisija zagađujućih materija u vazduh na tom području gde je došlo do izlivanja;

požare na otvorenom;

sudare prilikom ulaza i izlaza vozila i mašina na područje gradilišta;

nesreće uzrokovane višom silom (ekstremno nepovoljni vremenski uslovi i sl.), tehničkim kvarom i/ili ljudskom greškom.

## Uticaj na životnu sredinu u fazi eksploatacije

Moguće je iskustveno proceniti moguće uzroke opasnosti od udesa usled:

neispravnih vagona;

neispravnog utovara u vagone;

nemara, nepažnje ili nebrige pri radu ili nepravilnog rukovanja;

nedostatka kontrole procesa;

oštećenja vagona/cisterni od mehaničkih udaraca;

greške prilikom istakanja i punjenja cisterni sa gorivom ili kvarova na uređajima za pretakanje;

požara;

drugih vanrednih događaja (potresi, diverzije i sl.).

Najveći uticaj na životnu sredinu predstavljaju akcidentne situacije (sudar vozova, prevrtanje cisterne ili vagona s opasnim materijama prilikom transporta, pucanjem cisterne ili vagona ili nekim drugim oštećenjem do čega može doći nepažnjom radnika zbog neznanja ili previda odnosno nemara ili kvarom na opremi i sl.), u slučaju izlivanja štetnih materija (kiselina, nafte i sl.) pri čemu može doći do ekoloških nesreća velikih razmera. Posebnu opasnost predstavljaju raznovrsni, ponekad izuzetno otrovni tečni tereti koji se prevoze vagonima i čijim se dospećem u životnu sredinu kontaminiraju vode, zemljište, vazduh, kao i biljni i životinjski svet.

Udesne situacije su moguće bez obzira na obučenost osoblja, propisane postupke i preduzete tehničke mere prevencije. Rizik od udesa se povećava pri poplavama, zemljotresima i drugim elementarnim nepogodama koje mogu oštetiti kolosek ili konstrukciju mosta. Takođe se ne mogu isključiti ni diverzije ili ratna dejstva.

Najverovatnije udesne situacije koje mogu dovesti do značajnijeg zagađivanja površinskih i podzemnih voda su:

Masovno curenje iz vagon cisterne usled pucanja ventila,

Sudar ili naletanje kompozicija,

Iskliznuće iz šina i prevrtanje vagon cisterne.

Od posebnog značaja su zagađivanja nastala lakim frakcijama (benzini) i srednjim frakcijama (lož ulje i dizel), kao najčešće transportovani materijali, dok su teške frakcije (mazut i bitumen) zbog svojih fizičko-hemijskih karakteristika od malog značaja. Ukoliko u napred navedenim slučajevima dođe do akcidentnog izlivanja naftnih derivata, mogu biti ugroženi zemljište i podzemne vode u neposrednoj, a ređe i široj okolini mesta nastanka udesa.

Derivati nafte pripadaju zagađujućim materijama nehalogenovanog tipa i zagađenja nastala usled njihovog prosipanja na tlo pojavljuju se u nezasićenoj zoni hidrogeološke sredine u sledeće četiri faze:

Gasna faza (isparljiva) predstavlja oko 1 – 2 % od ukupnog zagađenja i prisutna je u porama zemljišta.

Tečna faza (nerastvorljiva u vodi) čini najveći deo zagađenja, uglavnom je zarobljena između čestica stena, dok je manji deo slobodan, mobilan i formira tok.

Tečna faza (rastvorena u vodi) je manja od 1% zagađene mase, jer su derivati nafte nerastvorljivi ili veoma slabo rastvorljivi u vodi.

Čvrsta faza (apsorbovana na česticama) predstavlja veoma značajan deo zagađenja, drugi po veličini zagađene mase.

Sa protokom vremena i prodiranjem zagađenja u dublje slojeve, čvrsta faza se povećava, a smanjuje se tečna faza.

Pored fizičko-hemijskih promena u zemljištu dolazi i do biodegradacije derivata nafte, što je mehanizam samoprečišćavanja. Procesi degradacije koji se dešavaju u zemljištu se globalno mogu podeliti na procese biološke i hemijske degradacije. Derivati nafte podležu biodegradaciji pod uticajem mikroorganizama (bakterije, kvasci i plesni) kroz procese respiratorne razgradnje (aerobne i anaerobne degradacije, fermentacije, oksidacije). Brzina razgradnje zavisi od temperature, prisustva kiseonika i drugih ekoloških faktora.

Vertikalno i horizontalno rasprostiranje zagađenja u zemljištu zavisi najvećim delom od retencionog kapaciteta zemljišta, pa je procena količine zagađenog zemljišta moguća ukoliko je poznata količina i vrsta prolivenog derivata uzimajući u obzir tipične retencione vrednosti zemljišta, prikazane u narednoj tabeli.

| Zemljište | Retencioni kapacitet za naftu (l/m3) |
| --- | --- |
| Kamen, grubi šljunak | 5 |
| Grubi pesak | 8 |
| Grubi i srednji pesak | 15 |
| Srednji i fini pesak | 25 |
| Fini pesak i mulj | 40 |

Tabela 9.1. Vrednosti retencionionog kapaciteta zemljišta

Napomena: Korekcioni faktor za viskozitete derivata nafte je za benzine 0,5, a za dizel goriva 2,0.

Heterogenost površinskog sloja zemljišta i vrsta izlivenog derivata, direktno utiču na put migracije, što je naročito izraženo u pukotinskom terenu i kada derivati migriraju u slabo propusnoj sredini.

Slučaj najgoreg scenarija za površinske vode je prevrtanja cisterne na mostu i izlivanje derivata u vodenu sredinu. Kretanje i koncentraciju zagađenja koje dospeva uvek i isključivo intermitentno u većem ili manjem obimu je teško predvideti. Prirodni procesi koji slede posle izlivanja naftnih derivata, uključuju širenje mrlje i njeno postepeno razlaganje. Važno je napomenuti da ponašanje mrlje zavisi od tipa izlivenog derivata, klimatskih i hidroloških uslova ambijenta, gde je do izlivanja došlo.

Lake frakcije se ponašaju kako je opisano u prethodnom poglavlju, dok se srednje frakcije emulguju i disperguju i duže se nepromenjene zadržavaju u vodi, dok se teške frakcije vezuju za suspendovane materije i polagano padaju na dno (absorpcija i sedimentacija).

Prvi fenomen koji se uočava kada se derivati nafte izliju je tendencija širenja mrlje na površini. Opšte je pravilo da se mrlja širi relativno brzo odmah posle izlivanja. U tom početnom periodu širenja, kada gravitacija igra važnu ulogu, brzina širenja je funkcija količine izlivenog derivata, pri čemu se izlivi lakih frakcija nafte i veći izlivi šire brže nego izlivi teških frakcija i izlivi manjih količina.

Derivat razliven po vodi prolazi kroz seriju promena fizičkih i hemijskih svojstava koja se u kombinaciji nazivaju "starenjem" ili razlaganjem. Taj proces počinje odmah posle izlivanja i nastavlja se brzinom koja varira zavisno o tipu derivata i klimatskim uslovima. Ta brzina nije konstatovana i najveća je u prvih nekoliko sati posle izlivanja.

Glavni procesi, koji doprinose razlaganju derivata, razlivenog po vodi, uključuju: isparavanje, rastvaranje, oksidaciju, emulgovanje i mikrobiološku degradaciju.

Isparavanjem se smanjuje zapremina izlivenog derivata, njegova zapaljivost i toksičnost, ali se povećava viskoznost i gustina ostatka. Rastvaranje u vodi je uglavnom neznatno i ograničeno je na neke od lakših komponenti.

Biološka razgradnja može imati veliki uticaj na razgradnju derivata nafte. Stepen biološke razgradnje zavisi od nekoliko faktora, kao što su sastav derivata, kontaktna površina derivata i vode, prisustvo mikroorganizama, rasprostranjenost derivata, količina organske materije, temperature i rastvorenog kiseonika u vodi. Generalno se može reći da taj proces može da se odvija i godinama.

Taloženje derivata nastaje kao posledica starenja, usled čega dolazi do povećane njegove gustine. Kada gustina derivata postane veća od gustine vode, on će potonuti. Derivat će potonuti i ako se adsorbuje teškim česticama peska, mulja i sl. U toku taloženja i na dnu se nastavljaju procesi razgradnje derivata, ali se drastično usporavaju ako se derivat prekrije muljem i peskom.

U slučaju udesnih situacija efekti na vegetaciju kao i površina koja bi bila zahvaćena negativnim uticajem će zavistiti od vrste udesa i transportovane supstance.

# MERE ZA SPREČAVANJE ILI UBLAŽANJE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

## Mere koje su predviđene zakonom i drugim propisima

Regulacione mere zaštite životne sredine podrazumevaju sintezu svih mera koje se kao "stečene obaveze" moraju primenjivati iz važećih planskih dokumenata. U ovu grupu spadaju mere predviđene zakonom i drugim propisima, normativima, standardima i odgovarajućom regulativom kojima se ova problematika definiše.

Zbog racionalnog upravljanja životnom sredinom potrebno je obezbediti poštovanje zakonske regulative u pogledu graničnih vrednosti pojedinih uticaja na okolinu. Za potrebe ove studije korišćena je i sledeća regulativa:

Zakon o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - dr. zakon, 72/2009 - dr. zakon, 43/2011 - odluka US i 14/2016);

Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS”, br. 135/04, 36/09);

Zakon o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, br. 18/2016);

Zakon o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS”, br. 135/04, 88/10);

Zakon o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/2009, 88/2010, 91/2010 - ispr. i 14/2016);

Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS”, br. 135/2004 i 25/2015);

Zakon o vodama („Službeni glasnik RS”, br. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018, 95/2018 – dr. zakon);

Zakon o zaštiti vazduha („Službeni glasnik RS”, br. 36/2009 i 10/2013);

Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10);

Zakon o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/2009, 88/2010, 91/2010 - ispr. i 14/2016);

Zakon o kulturnim dobrima („Službeni glasnik RS”, br. 71/94, 52/2011 - dr. zakoni i 99/2011 - dr. zakon);

Zakon o transportu opasnog tereta („Službeni glasnik RS”, br. 88/2010 i 104/2016 - dr. zakon);

Zakon o hemikalijama („Službeni glasnik RS”, br. 36/2009, 88/2010, 92/2011, 93/2012 i 25/2015);

Zakon o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS”, br. 36/2009, 88/2010 i 14/2016);

Zakon o zaštiti od jonizujućeg zračenja i o nuklearnoj sigurnosti („Službeni glasnik RS”, br. 36/2009 i 93/2012);

Zakon o zaštiti od nejonizujućeg zračenja („Službeni glasnik RS”, br. 36/09);

Zakon o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013-odluka US, 50/2013-odluka US, 98/2013-odluka US, 132/2014, 145/2014 i 83/18);

Zakon o Prostornom planu Republike Srbije od 2010. do 2020. godine („Službeni glasnik RS”, br. 88/10);

Zakon o potvrđivanju konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine („Službeni glasnik RS”, br. 38/09);

Zakon o radu („Službeni glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 i 13/2017 - odluka US);

Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu („Službeni glasnik RS”, br. 101/2005 i 91/2015);

Zakon o zaštiti od požara („Službeni glasnik RS”, br. 111/2009 i 20/2015);

Uredba o utvrđivanju liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS”, br. 114/08);

Uredba o klasifikaciji voda („Službeni glasnik SRS“, br. 5/68, 33/75);

Uredba o graničnim vrednostima prioritetnih i prioritetnih hazardnih supstanci koje zagađuju površinske vode i rokovima za njihovo dostizanje („Službeni Glasnik RS”, Br. 24/2014);

Uredba o kategorizaciji vodotoka („Službeni glasnik RS”, br. 5/68);

Uredba o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje („Službeni glasnik RS”, br. 67/2011, 48/2012 i 1/2016);

Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha („Službeni glasnik RS”, br. 11/10);

Uredba o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini („Službeni glasnik RS”, br. 75/2010);

Pravilnik o sadržini zahteva o potrebi procene uticaja i sadržini zahteva za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS”, br. 69/05);

Pravilnik o sadržini studije o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS”, br. 135/2004 i 36/2009);

Pravilnik o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada („Službeni glasnik RS”, broj 56/10);

Pravilnik o dozvoljenim količinama opasnih i štetnih materija u zemljištu i vodi za navodnjavanje i metodama njihovog ispitivanja („Službeni glasnik SRS”, br. 23/94);

Pravilnik o sadržini politike prevencije udesa i sadržini i metodologiji izrade izveštaja o bezbednosti i plana zaštite od udesa („Službeni glasnik RS”, br. 41/2010);

Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva („Službeni glasnik RS”, br. 5/2010, 47/2011, 32/2016 i 98/2016);

Pravilnik o sadržini i obrascu zahteva za izdavanje vodnih akata, sadržini mišljenja u postupku izdavanja vodnih uslova i sadržini izveštaja u postupku izdavanja vodne dozvole („Službeni glasnik RS”, br. 72/2017);

Pravilnik o referentnim uslovima za tipove površinskih voda („Službeni glasnik RS”, br. 67/11);

Pravilnik o parametrima ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda i parametrima hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda („Službeni glasnik RS”, br. 74/11);

Pravilnik o opasnim materijama u vodama („Službeni glasnik SR”, br. 31/82);

Pravilnik o načinu i uslovima za merenje količine i ispitivanje kvaliteta otpadnih voda i sadržini izveštaja o izvršenim merenjima („Službeni glasnik RS”, br. 33/2016);

Pravilnik o utvrđivanju vodnih tela površinskih i podzemnih voda („Službeni Glasnik RS”, broj 96/10);

Odluka o određivanju granica vodnih područja („Službeni glasnik RS”, br. 92/2017).

## Mere predviđene u toku izrade projektne dokumentacije

- Pre samog početka izgradnje unapred odrediti mesta za privremeno odlaganje materijala i otpada, kao i površine za kretanje i parkiranje vozila, kako bi se u najvećoj mogućoj meri smanjio negativan uticaj na zemljište, vegetaciju i staništa životinja.

U projektnoj dokumentaciji dati rešenje sistema odvođenja i zaštite od voda. Svi objekti sistema moraju biti projektovanjem osigurani od mogućnosti plavljenja.

Za višak iskopa projektom odrediti mesto, način odlaganja i konačno uređenje deponije.

Tehničko rešenje propusta i objekata izvesti na način da ne dolazi do zasipavanja kanala vodotoka materijalom iz pruge prilikom njenog održavanja.

Predviđeni propusti mogu se iskoristiti kao ekološki koridori: projektima treba dimenzionisati ove prolaze tako da ispune ovaj uslov; profil korita unutar prolaza treba da ima nagib manji od 45o, optimalno je 30o.

Projekti novih saobraćajnica moraju se obavezno uskladiti sa postojećim vodoprivrednim projektima na području.

U sklopu glavnog projekta potrebno je izraditi projekat pejzažnog uređenja prostora uz prugu.

U projekat pejzažnog uređenja uključiti sledeće smernice:

  - osmisliti zaštitni zeleni pojas uz prugu (posebno u blizini stambenih objekata i naselja) na način da se smanji vidljivost pruge sa okolnih područja,

  - za uređenje zaštitnog zelenog pojasa koristiti autohtone biljne vrste koje se javljaju u sastavu vegetacijskih zajednica prisutnih na širem području zahvata,

  - na delovima gde će se zbog pomaka graditi novi nasipi, stare nasipe pruge sanirati uklanjanjem ili ozelenjivanjem uklopiti u okolni pejzaž,

  - osmisliti uređenje stanica i stajališta (sadnjom ukrasnog bilja i drveća).

U višim fazama izrade projektne dokumentacije potrebno je izraditi proračune buke za legalno izgrađene kuće koje se nalaze na lokacijama ugroženim bukom. Za ove lokacije izraditi projekat zaštite od buke, u slučajevima kada buka kojoj je objekat izložen dolazi od železničke pruge i kada izgradnjom barijera ne dolazi do presecanja pešačkih koridora ili drugih komunikacija.

U višim fazama izrade projektne dokumentacije potrebno je ulazne podatke dopuniti geodetskim snimkom terena i postojećih vodotokova, kanala i hidrotehničkih objekata i geomehaničkim analizama granulometrije tla.

Hidrogeodetska merenja treba obaviti na svim lokacijama predviđenim za regulacione radove.

## Predviđene mere u toku izgradnje objekta i u toku eksploatacije

Faza izgradnje

Na osnovu Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu (“Sl. glasnik RS”, br. 101/05), potrebno je predvideti mere zaštite na radu u cilju sprečavanja opasnosti koje se mogu javiti u toku građenja objekta. Investitor je dužan da obezbedi stručni nadzor na izvođenju radova.

U najvećoj mogućoj meri koristiti već postojeću mrežu puteva za transport materijala i opreme, a nove, privremene, formirati samo kada je to neizbežno.

Prilikom izvođenja radova na izgradnji pruge paziti da ne dođe do oštećenja kabla i komunalnih i infrastrukturnih vodova koji su položeni uz prugu ili se ukrštaju ili presecaju. Pre početka izvođenja zemljanih radova na terenu izvršiti sondiranje i označiti trase svih ukrštavanja kabla s kolosekom i objektima uzdužnog odvođenja (drenaže).

Prilikom izvođenja radova na modernizaciji pruge ne sme se ugroziti stabilnost javnih puteva, oštetiti putni objekti i oprema i ugroziti sigurnost putnika u saobraćaju na javnom putu, kao i narušiti postojeći režim odvođenja površinskih, procednih i podzemnih voda.

Oštećene puteve nakon završetka radova sanirati.

Prema Rešenju o uslovima zaštite prirode 03 broj: 020-279/2 od 18.02.2019. godine, prema zahtevu ROP-MSGI-26551-LOC-3/2018 од 28.12.2019. godine, potrebno je sprovesti i sledeće mere zaštite:

Nije dozvoljeno formiranje lokacija za vozila i građevinske mašine, objekte, parkinge, deponije materijala, prolazak mehanizacije i sl., na poljoprivrednom zemljištu. Tu nije dozvoljeno ni deponovanje šuta, zemlje i ostalog otpada tokom i po završetku radovaplanirati otvaranje pozajmišta ili kamenoloma geološkog građevinskog materijala za potrebe radova koji bitno menjaju morfologiju terena,

Pri izvođenju radova na neophodnoj regulaciji i uređenju vodotoka u zoni prelaza pruge, treba za ovu namenu predvideti upotrebu kamena i drugih prirodnih materijala, i u najvećoj mogućoj meri izbeći betoniranje obala i korita vodotoka. Neophodno je maksimalno očuvanje samog korita vodotoka, ali i obala sa postojećom vegetacijom koja predstavljaju uslove najbliže prirodnim za mnogobrojne vrste riba, vodozemaca i gmizavaca, odnosno staništa pogodna za njihovu prirodnu reprodukciju, a ujedno predstavljaju i ekološke koridore kao i enklave autohtone, priobalne vegetacijeEventualna pozajmišta zemlje i kamena planirati i realizovati tek nakon usvojenih planova i mera sanacije, koji uključuju odlaganje pokrivke i njeno vraćanje na mesto odmah po realizaciji pozajmice,

Na predmetnoj lokaciji je dozvoljeno planiranje samo privremenih odlagališta materijala i neophodnih pogonskih goriva, prema potrebama za sedmodnevni rad,

Vodosnabdevanje gradilišta mora se obezbediti cisternama ili zahvatanjem iz vodotoka u količini ne većoj od 10 % proticaja u momentu zahvatanja,

Planirati podizanje kontinualnog ivičnog linearnog zelenila van šumskih zona, ozelenjavanje raskrsnica, razdelnih ostrva i tsl., posebno na deonicama pruge duž naselja, na lokacijama rekonstrukcije, odn. izgradnje novih staničnih zgrada, lokacijama denivelacije i ukrštanjaNije dozvoljeno kaptiranje izvora,

Tokom priprema za izvođenje radova, treba maksimalno iskoristiti postojeću mrežu saobraćajnica i izbegavati planiranje i izgradnju novih puteva za privremeno korišćenjeNije dozvoljeno izvoditi građevinske radove preko vodotoka koji mogu izazivati zamućenje vode u periodu dužem od 5 dana,

Zabranjeno je servisiranje vozila i mašina duž trase pruge, posebno na poljoprivrednom zemljištu. Ukoliko dođe do havarijskog izlivanja goriva, ulja/maziva i drugih štetnih materija obavezna je sanacija površine i vraćanje u prvobitno stanje,Zabranjeno je odlaganja viška materijala u i uz vodotoke, povremene tokove i jaruge, ili izvore,

Tokom izvođenja radova na predmetnom području definisati lokaciju za privremeno deponovanje materijala neophodnog za izvođenje radova. Deponovanje materijala na toj lokaciji je ograničeno isključivo na vreme trajanja radova

Gradilište organizovati na minimalnoj površini potrebnoj za njegovo funkcionisanje, a manipulativne površine prostorno ograničiti kako se ne bi narušavalo prirodno stanje terena više nego što je neophodno;

Predvideti da se sve površine koje su na bilo koji način degradirane građevinskim i drugim radovima moraju što pre nakon završetka radova sanirati;

U toku izvođenja predmetnih radova potrebno je održavati maksimalni nivo komunalne higijene. Sprovesti sistematsko prikupljanja čvrstog otpada koji se javlja u procesu gradnje i boravka radnika u zoni gradilišta;

Nakon završetka radova sav višak materijala, opreme i otpada odmah ukloniti sa lokacijeNije dozvoljeno privremeno deponovanje materijala u plavnoj zoni,

Posebno treba voditi računa o očuvanju postojećih vlažnih staništa, tj. bara i napuštenih šljunkara, pa je potrebno sve zahteve u prostoru vezane za izgradnju deonica planirati van ovih područja,

Zemljište pored saobraćajnice na udaljenosti 50 m od ivice nasipa pruge ne može se koristiti u poljoprivredne svrhe. Iz tog razloga je potrebno u Studiji predvideti zone uticaja i količine zagađivača i na osnovu toga utvrditi mere i preporuke za korišćenje zemljišta, pri čemu se mora izbeći gajenje biljnih kultura koje služe za ishranu ljudi i stoke,

Korito vodotoka treba da zauzima najviše jednu trećinu prolaza.

Faza eksploatacije

Tehničke mere u toku eksploatacije obuhvataju sve aktivnosti vezane za održavanje predmetne deonice i podrazumevaju:

Po završetku svih građevinskih radova obaveza je uspostavljanje biljnog pokrivača na svim ugroženim mestima primenom sadnje adekvatnih, po mogućnosti autohtonih vrsta, čiji bi izbor bio usklađen sa okolnim prostorom i njegovom namenom.

Prateći sadržaj je potrebno snabdeti posebnim kontejnerima za prikupljanje čvrstog otpada na stanicama i stajalištima, kako bi se u toku eksploatacije izbeglo zagađenje tla u zoni pruge. Kontejneri se moraju prazniti od strane nadležnih komunalnih službi i čvrsti otpad skladištiti na uređenu deponiju.

### Mere za ublažavanje uticaja na geologiju i zemljište

Može doći do kontaminacije zemljišta supstancama koje nastaju u toku izgradnje i za vreme skladištenja građevinskog materijala. Najznačajniji uticaj na površinu zemlje ima uništenje vegetacije i trošenje zemlje blizu pruge izazvano izgradnjom nepogonskih sistema napajanja. Važna tačka može biti čišćenje a. Uobičajeni postupak je da se  proseje da se ostave rezidue a blizu železničke pruge. Kontaminacija a može da se izazove curenjem iz vagona i rezervoara ili upotrebom herbicida za uklanjanje biljaka sa pruge. Uglavnom zavisi od vrste tovara i stanja vagona. Periodičan i slab efekat mogu da izazovu radovi izvan granica železničke teritorije, odnosno saobraćaj teške mašinerije za vreme izvođenja građevinskih radova.

Mere za sprečavanje i kontrolu zagađivanja: propisno održavanje transportne i građevinske opreme, propisno rukovanje i transport sirovog i iskopanog materijala, privremeno skladištenje skinutih slojeva humusa i iskopanog kamenja samo u posebno označenim oblastima i u propisanim uslovima, upravljanje ostalim otpadom, poštovanje propisanih ruta za transport u periodu izvođenja građevinskih radova. Predviđene mere zaštite zemljišta od zagađivanja su sledeće:

Prilikom izvođenja zemljanih radova humusni sloj odložiti i nakon završetka radova vratiti kao gornji sloj prilikom uređenja.

Zaštititi zemljište od unošenja štetnih stvari prilikom izvođenja zemljanih radova.

Sprovoditi često i kontrolisano zbrinjavanje građevinskog materijala i otpada na unapred određenim lokacijama, odnosno zabraniti bilo kakvo privremeno ili trajno odlaganje navedenog otpada na okolno zemljište i poljoprivredno zemljište.

Demontirane drvene pragove i  privremeno skladištiti na vodonepropusnom terenu do preuzimanja od strane ovlašćene organizacije. Na odabranu lokaciju pribaviti saglasnost, kao i uslove odlaganja, od nadležnih organa vodoprivrede i zaštite životne sredine.

Tokom radova na uklanjanju postojećih i izgradnji novih objekata dozvoliti servisiranje i popravku građevinske mehanizacije i kamiona, kao i pretakanje naftnih derivata iz autocisterne u rezervoare građevinskih mašina i zamenu ulja, duž trase pruge, samo na prostoru posebno uređenom za ove namene. Mora se izvršiti obuka radnika, izbor i nabavka adekvatnog sorbenta i opreme za intervencije u eventualnim udesnim situacijama.

Prostor mora biti vodonepropusan sa obezbeđenim sredstvima za prikupljanje i odlaganje eventualno prosutih derivata i zagađenog zemljišta.

Ukoliko tokom izvođenja radova na pripremi terena ili gradnji objekata dođe do izlivanja ulja ili goriva iz građevinskih mašina i transportnih sredstava na zemljište, izvođač radova je u obavezi da izvrši sanaciju i remedijaciju zagađenog prostora.

Predvideti adekvatan monitoring zagadjenosti vazduha i zemljišta, u skladu sa zakonskom regulativom.

### Mere za ublažavanje uticaja vibracija

Apsorpcija vibracija na pruzi može da se dostigne tako što se obezbedi potpora za njenu masu na čvrstim federima. U slučajevima u kojima trošak može biti opravdan, kolosek sa “visećom pločom” može da osigura ovu apsorpciju. Manje skupa delimična rešenja su deblji , jastučići za pragove ili umetanje elastičnog otirača ispod a. U slučajevima gde troškovi održavanja ili prostorna ograničenja ne dozvoljavaju upotrebu a, visokovibracioni prenosni kapacitet čvrstih potpornih ploča koloseka može da se ublaži stavljanjem slojeva elastomera. U svim slučajevima vrednost rešenja zavisi od opsega frekvencija u kom je delotvorno.

Brzina vozova i snaga točkova su dva veoma važna faktora koji utiču na nivo površinskih vibracija. Geotehničke karakteristike terena takođe imaju važan efekat na vibracije. U pogledu vrste vozova koji idu preko pruge, možemo da zaključimo da nema značajne razlike između vibracija koje se prave na šinama ispod teretnih i neteretnih vozova kada su vibracije normalizovane za snagu točkova i brzinu voza. Vibracije koje prave teretni vozovi umanjuju se povećanjem razdaljine od ose koloseka na manjoj brzini u poređenju sa neretnim vozovima. Takođe na umanjenje vibracija može da utiče brzina voza.

Vibracija se može umanjiti na izvoru:

Poboljšanim projektovanjem suspenzija i podvozaka železničkih vozila;

Gipkim kolosekom koji apsorbuje vibraciju.

Mere ublažavanja vibracija koje će se koristiti u fazi eksploatacije su, između ostalog, sledeće:

Izbor karakteristika vozila sa redukovanim stvaranjem vibracija i poboljšanim održavanjem točkova.

Sprovođenje strategija održavanja za šine i železnički vozni park u cilju postizanja niske emisije vibracija.

Razmatranje upotrebe potpornih sistema za kolosek kao što su gipki pričvršćivači za šine, ni podupirači, čvorovi sa gipkom potporom, pokretne ploče, izgradnja rovova.

Nivoi vibracije će uticati na različite kuće i objekte duž pruge za vreme njene eksploatacije. Detaljna studija o železničkoj buci biće izrađena za vreme razrade detaljnog projekta za železnički projekat kako bi se identifikovali i ocenili predviđeni nivoi vibracije sa glavnim ciljem da se utvrde specifične i optimalne mere za umanjenje vibracija koje se moraju preduzeti.

### Mere za ublažavanje uticaja na kvalitet vazduha i klimu

#### Vazduh

Predviđene mere za smanjenje uticaja projekta na zagađenje vazduha tokom perioda rekonstrukcije pruge uključuju:

Kontrola podobnosti za saobraćanje teretnih vozila i podobnosti građevinske opreme

Periodično prskanje vodom za vreme transporta iskopanog materijala i pranje vozila radi sprečavanja emisija prašine

Kontrola i raščišćavanje labavog materijala iz vozila i na mestima za skladištenje iskopanog materijala

Kontrola čistoće na putevima koji se koriste.

#### Klima

U železničkom projektu treba obezbediti odgovarajući tip i lokaciju barijera za izolaciju od buke uzimajući u obzir mikrometeorološke elemente kao što su pravci kretanja vetra i temperaturne granice

Instalacija stalnih ili privremenih barijera za sneg

Obezbeđivanje adekvatnog sistema monitoringa i upozoravanja

Priprema adekvatnih planova za vanredne situacije.

### Mere za ublažavanje uticaja na površinske vode i podzemne vode

Mere zaštite životne sredine odnose se na uticaje nastale rekonstrukcijom pruge i njenim daljim korišćenjem na površinske i podzemne vode, ali istovremeno i zaštitom pruge od uticaja atmosferskih, površinskih i podzemnih voda, kako ne bi došlo do oštećenja i povećanja rizika od nastanka udesa tokom transporta.

Predviđene mere zaštite podzemnih i površinskih voda su delom i mere zaštite zemljišta od zagađivanja. Najvažnije su sledeće:

Za sakupljene drenažne vode koje se upuštaju u vodotok mora se obezbediti da ove vode zadovolje odredbe Uredbe o graničnim vrednostima prioritetnih i prioritetnih hazardnih supstanci koje zagađuju površinske vode i rokovima za njihovo dostizanje (“Sl. glasnik RS”, broj 35/2011).

Za vode koje su opterećene uljima i drugim naftnim derivatima (operativno-manipulativne površine, ranžirna stanica i dr.) mora se predvideti izgradnja taložnika i separatora masti i ulja.

U svim stanicama i stajalištima gde nije moguće priključenje fekalnih otpadnih voda iz stacionarnih objekata na kanalizacioni sistem, iste odvoditi u vodonepropusne, višekomorne septičke jame i obezbediti periodično pražnjenje.

Demontirane drvene pragove privremeno skladištiti na vodonepropusnom terenu do preuzimanja od strane ovlašćene organizacije.

Svi postojeći mostovi treba da budu zaštićeni od štetnog dejstva vode (obaloutvrde, stabilizacioni pragovi...). pored većih mostova potrebno je predvideti pristupne puteve za nesmetani prilaz građevinske mehanizacije u cilju održavanja nasipa i čišćenja korita.

Mora se izvršiti obuka radnika, izbor i nabavka adekvatnog sorbenta i opreme za intervencije u eventualnim udesnim situacijama.

Postojeće propuste za bujične vode treba zameniti novim odgovarajućeg promera otvora.

Prirodne vodotoke, kao i drenažne i melioracione kanale, treba očuvati po postojećim trasama i profilima, tako da po svim hidrotehničkim elementima zadovoljavaju potrebe funkcionisanja i odvodnjavanja. Obezbediti uredno funkcionisanje odvodnjavanja trupa pruge u svim fazama rekonstrukcije.

Odvodnjavanje pruge predviđeno je podužnim i poprečnim nagibima planuma, sanacijom postojećih odvodnih kanala i rekonstrukcijom propusta.

Radove na stubovima mostova treba izvoditi u malovodnom periodu kako bi se smanjilo zagađivanje vode.

Mora se zabraniti iskop peska i šljunka iz korita i sa obala reka u blizini mostova kako se ne bi remetila protočnost i ugrožavala konstrukcija mosta.

Rekonstrukcijom trase ne sme se umanjiti propusna moć korita vodotoka, niti uzrokovati njihova erozija.

Osigurati propisno zbrinjavanje sanitarnih otpadnih voda za vreme izgradnje korišćenjem pokretnih sanitarnih čvorova. Za smeštaj radnika na gradilištu obezbediti kontejnere sa sanitarnim prostorijama za održavanje lične higijene i hemijskim mobilnim WC kabinama, u skladu sa brojem angažovanih radnika.

U slučaju neposredne ugroženosti od poplave obustaviti saobraćaj.

Na mestima ukrštanja pruge i manjih vodotoka potrebno onemogućiti prilaz poljoprivrednim mašinama (traktorima i frezama) jer stalno vrše deponovanje otpada u profil mosta (na pr. postavljanjem betonskih barijera kao kod autoputa).

| Vrsta propusta | RD (km) | Dužina– dijametar (m) | Potrebni radovi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 244+735.167 | L = 2.5 m | Zamena postojećeg propusta novim, L=2.5 m |
|  | 245+330.066 | L = 1 m | Zamena postojećeg propusta novim, L=2.5 m |
| Za drenažnu vodu | 245+599.518 | L = 1 m | Zamena postojećeg propusta novim, L=1 m |
| Za drenažnu vodu | 254+974.881 | L = 1 m | Zamena postojećeg propusta novim, L=1 m |
|  | 248+417.334 | L = 0.6 m | Zamena postojećeg propusta novim, L=1 m |
|  | 252+047.836 | L = 1 m | Zamena postojećeg propusta novim, L=1 m |
|  | 255+566.536 | L = 1 m | Zamena postojećeg propusta novim, L=1 m |
|  | 257+438.886 | L = 1 m | Zamena postojećeg propusta novim, L=1 m |
|  | 258+199.824 | L = 1 m | Zamena postojećeg propusta novim, L=1 m |
| Za drenažnu vodu | 262+765.608 | L = 1 m | Zamena postojećeg propusta novim, L=1 m |
|  | 264+362.084 | L = 2 m | Zamena postojećeg propusta novim, L=2 m |
|  | 265+464.561 | L = 2.5 m | Zamena postojećeg propusta novim, L=2.5 m |
|  | 265+784.341 | L = 1 m | Zamena postojećeg propusta novim, L=1 m |
| Za drenažnu vodu | 266+252.720 | L = 2.5 m | Zamena postojećeg propusta novim, L=2.5 m |
| Za drenažnu vodu | 267+289.732 | L = 2 m | Zamena postojećeg propusta novim, L=2 m |

Tabela 10.1. Propusti predviđeni za vodu za odvodnjavanje na deonici

### Mere za ublažavanje uticaja buke

Železnička buka je složena. Buka se emituje od železničkih vozila, motora vučne jedinice, odnosno lokomotive i sporednih uređaja. Buka železničkih vozila je dominantna. Najvažniji problem železnice je buka koju emituju teretni vozovi. Najosetljiviji period dana je noćno vreme.

Najpre, kada se primenjuju mere ublažavanja buke, mora se uvesti čitav niz mera, odnosno mere koje će ograničiti buku na njenim izvorima (za vozove i šine) zajedno sa merama koje se koriste da se spreči širenje buke.

Železnički vozni park je dugovečan. Zato mere treba primeniti na nova vozila, ali i stara vozila koja su u upotrebi. Deo finansija koje su dodeljene za implementaciju sekundarnih mera ublažavanja uticaja buke (akustični zidovi, prozori sa povećanom akustičnom izolacijom) mogao bi da se dodeli za mere za železnička vozila, posebno za modernizaciju voznog parka teretnih vagona.

Mere za umanjenje buke moraju u potpunosti da ispune bezbednosne zahteve. Kada se modernizuju trase železničke deonice Niš-Brestovac, planira se uvođenje većih brzina putničkih vozova (negativni uticaj). Brzina teretnih vozova bi se povećala blago samo na nekim deonicama. Nakon modernizacije železnice, intenzitet saobraćanja vozova bi se povećao (negativni uticaj). Sa akustičke tačke gledišta pozitivno je ocenjena upotreba disk kočnica u putničkim vozovima (značajan pozitivni uticaj). Za zaštitu okolne naseljene sredine od buke u područjima gde je nivo buke ekscesivan, može se predložiti sledeće:

Gusto naseljene oblasti (veći gradovi, manji gradovi, sela) mogle bi se opremiti akustičkim zidovima.

Kod najbližih raštrkanih kuća bilo bi moguće zameniti prozore prozorima sa povećanom akustičkom izolacijom.

Mere za umanjenje uticaja buke uključuju izgradnju barijera za buku (akustičkih zidova). U slučajevima u kojima proračuni napravljeni u projektu zaštite od buke pokažu da je to potrebno, treba postaviti barijere za zaštitu od buke. Barijere za zaštitu od buke se opisuju pomoću tipa (zeleni pojas, zidovi), karakteristika (materijal, debljina, dužina, visina), tačne pozicije postavljanja duž trase, kao i po tome šta je cilj zaštite (uključujući izolovane objekte). Za svaki slučaj moraju posebno da se izračunaju visina, dužina, lokacija postavljanja, karakteristike apsorpcije barijera za zaštitu od buke. Ovo treba detaljno da se utvrdi za fazu izgradnje i za fazu eksploatacije.

Kada se instaliraju akustički zidovi, takođe će biti zaštićene škole i bolnice u odgovarajućem području sa povišenom bukom.

Nakon implementacije mera za ublažavanje uticaja, poboljšaće se životni uslovi za stanovnike koji žive u područjima u kojima trenutno vlada povišeni nivo buke.

Delotvorna brijera za zaštitu od buke može da umanji nivo buke za ~ 10-15 dBA. Visoki objekti i visoki nasipi mogu da umanje nivo buke za maks. ~ 20 dBA. Masa barijere ne sme biti manja od 20 kg/m2. U cilju smanjenja buke za 15 dBA preporučuje se da se poveća masa barijere sa 20 kg/m2 na 30 kg/m2. Barijere za buku mogu da se podignu bilo po strani pruge ili blizu objekata koji su pogođeni bukom. To mogu biti ograde ili deo strukturnih zidova. Njihova delotvornost zavisi od visine, mase i kvaliteta apsorpcije barijere. Mogu se napraviti varijacije oblika i konfiguracije barijere.

Treba ograničiti uticaj buke od saobraćaja u naseljenim teritorijama koje su pored železničke pruge pomoću sledećih mera:

Utvrđivanje i kontrola ograničenja brzine za vozove koji se kreću u blizini naseljenih područja

Sprovođenje kontrolnih merenja nivoa železničke buke kako bi se usvojile mere korekcije za zagađivanje ekscesivnom bukom

Postavljanje novih zidova duž trase železnice u slučajevima u kojima je to potrebno (napomena: geometrija struktura obližnjeg područja menja se vremenom).

Barijere za zaštitu od buke mogu da se izgrade od različitog materijala: drvo sa ispunom, plastika sa ispunom, aluminijum sa ispunom, takođe različite kombinacije ovih materijala.

Cene zidova za zaštitu od buke (akustički zidovi):

- Aluminijum - ~ 148 euro/m2;

- Drvo - ~ 140 euro/m2;

- Transparentni, sa odbijanjem zvuka (plastičan) - ~ 166 euro/m2.

#### Faza izgradnje

U toku izgradnje građevinske mašine, prevoz materijala teškim teretnim vozilima, alati koji se koriste na samom gradilištu predstavljaće dominantne izvore buke.

Predložene mere za smanjenje nivoa buke u toku gradnje su:

vremensko ograničenje izgradnje (08 – 18 h),

korišćenje mašina i alata koji su u skladu sa normama za emisiju buke građevinskih mašina evropske direktive,

u fazi pripremnih radova izvršiti merenja buke na objektima najbližim gradilištu i ukoliko je opterećenje bukom prekomerno predvideti dodatne mere za zaštitu od buke,

vršiti monitoring buke u fazi izvođenja najbučnijih radova.

#### Faza eksploatacije

U cilju smanjenja ostavarenih nivoa buke predlažu se sledeće mere:

Intervencija na objektima ugroženim od saobraćajne buke:

  - primenom pasivnih mera za zaštitu od buke i to uglavnom na višim spratovima pojedinih objekta ugraženih bukom. Efikasnost mere moguće je testirati merenjem buke u toku eksploatacije. Pod pasivnom merama podrazumevaju se prozori sa poboljšanom zvučnom izolacijom.

  - preraspodela namene prostorija unutar samog objekta.

Aktivne mere

  - izgradnja konstrukcija za zaštitu objekata ugroženih saobraćajnom bukom.

Na početku deonice u naselju Ledena Stena od km 244+750 – km 245+575, sa leve strane železničke pruge nalaze se objekti su potencijalno ugroženi, ali zbog konfiguracije terene nemoguće je postaviti zaštitne konstrukcije. Na ovom mestu je neophodno primeniti pasivne mere zaštite.

Na osnovu konfiguracije terena i položaja objekata, proračunom se došlo do zaključka da je nivoi buke na posmatranom području prelaze granične vrednosti. Na osnovu proračuna definisani su položaj, visina i dužina zaštitnih konstrukcija koji su prikazani u tabeli 10.2.

| Br.zida | Pozicija | Stacionaža |  | Dužina (m) | Površina (m2) | Naselje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | početak | kraj |  |  |  |
| 1 | desno | 244+694 | 244+847 | 152 | 294 | Ledena Stena |
| 2 | desno | 244+963 | 245+143 | 180 | 270 | Ledena Stena |
| 3 | levo | 247+685 | 248+076 | 388 | 776 | Novo selo |
| 4 | desno | 247+824 | 248+367 | 548 | 1096 | Novo Selo |
| 5 | levo | 250+085 | 250+185 | 100 | 200 | Međurovo |
| 6 | levo | 252+340 | 253+060 | 720 | 1560 | Donje Međurovo |
| 7 | levo | 254+245 | 254+945 | 700 | 1400 | Belotinac |
| 8 | levo | 255+183 | 255+455 | 272 | 544 | Čapljinac |
| 9 | desno | 255+363 | 255+803 | 440 | 880 | Čapljinac |
| 10 | levo | 256+652 | 256+997 | 344 | 716 | Malošište |
| 11 | desno | 256+787 | 258+350 | 1560 | 3120 | Malošište |
| 12 | levo | 257+118 | 257+241 | 124 | 248 | Malošište |
| 13 | levo | 257+560 | 257+807 | 248 | 496 | Malošište |
| 14 | desno | 260+815 | 261+182 | 368 | 736 | Doljevac |
| 15 | levo | 261+062 | 261+454 | 392 | 784 | Doljevac |
| 16 | desno | 261+567 | 261+861 | 296 | 592 | Doljevac |
| 17 | levo | 261+669 | 262+105 | 436 | 872 | Doljevac |
| 18 | desno | 261+800 | 261+860 | 60 | 120 | Doljevac |
| 19 | desno | 262+120 | 262+180 | 60 | 120 | Doljevac |
| 20 | desno | 263+278 | 263+398 | 120 | 240 | Doljevac |
| 21 | desno | 263+700 | 263+932 | 232 | 464 | Kočane |
| 22 | desno | 264+861 | 265+741 | 880 | 1760 | Kočane |
| 23 | levo | 265+140 | 265+848 | 708 | 1416 | Kočane |
| 24 | desno | 265+862 | 266+550 | 688 | 1376 | Pukovac |

Tabela 10.2. Prostorni položaj barijere za zaštitu od buke duž pruge Niš – Brestovac

Preporučeni zidovi za zaštitu od buke: Na osnovu rezultata koji su prikazani u Tabeli 10.2. može se zaključiti da je na posmatranoj deonici železničke pruge Niš – Brestovac u dužini od 23 km predviđeno postavljanje 24 konstrukcije za zaštitu od buke. Ukupna dužina zidova iznosi 10.016 m, a površina 20.080 m2.

### Mere za smanjenje uticaja na biodiverzitet

#### Flora

Predviđene mere zaštite flore od uticaja projekta su sledeće:

U toku izvođenja radova na izgradnji pruge i prateće infrastrukture potrebno je, prilikom transporta rastresitih materijala, koristiti kamione opremljene zaštitnim ciradama čime će se drastično smanjiti količina prašine koje ove aktivnosti proizvode.

Površine zemljišta koje se koristi prilikom izvođenja radova treba da budu što je moguće manje, posebno na Južnoj Moravi, Toplici i Pustoj reci

Predvideti minimalnu degradaciju i uništavanje preostalih prirodnih i poluprirodnih staništa (naročito šumske vegetacije, šibljaka, živica, zabarenih i zamočvarenih prostora) duž čitave trase, a naročito u urbanim zonama naselja duž prugePotrebno je obezbediti od spiranja mesta na kojima se skladište rastresiti materijali potrebni za izgradnju čime se štiti okolno zemljište, vodotoci i smanjuju troškovi izgradnje.

Prilikom izgradnje potrebno je maksimalno očuvati okolnu vegetaciju, posebno dendrofloru, odnosno stara i kvalitetna stabla i primerke zaštićenih, retkih i u drugom pogledu značajnih vrsta drveća i žbunja;

Stabla u blizini trase obezbediti od oštećenja za vreme manipulacije vozilima i građevinskim mašinama. Prilikom zemljišnih radova korenov sistem mora ostati neoštećen;

Pribaviti saglasnost JP „Srbijašume“, Beograd, odnosno ŠU „Niš“ u Nišu i ŠU „Leskovac“ u Leskovcu za izvođenje radova koji iziskuju eventualnu seču stabala;

Isušivanje i melioracija vlažnih, zabarenih i zamočvarenih staništa duž trase treba svesti na najmanju potrebnu meru

Nakon završetka radova a u skladu sa izvršenim monitoringom napraviti plan košenja i korišćenja herbicida, kako vrste tako i količina, radi što većeg smanjenja antropogenog uticaja na fitocenoze a u cilju formiranja što je moguće stabilnijeg sistema. Ovo bi trebalo da dovede do otežanog širenja invazivnih i alohtonih vrsta a takođe bi smanjilo troškove održavanja jer bi smanjilo potrebu za košenjem i donekle upotrebom herbicida.

Za rekultivaciju koristiti samo autohtone vrste biljaka.

Zbog velikih količina izrazito alergenog polena koji se prenosi vetrom kao i brzine kojom se ova biljka širi u 2006. godini je doneta Uredba o merama za suzbijanje i uništavanje korovske biljke ambrozije (“Sl. glasnik RS” 69/06). Pošto uslovi koji se stvaraju usled antropogenog uticaja, koji je veoma izražen duž pruge kao i u njenoj neposrednoj okolini, odgovaraju ambroziji i njenom širenju potrebno je izvršiti njeno suzbijanje i uništavanje na ovim površinama.

Uklanjanje divljih deponija sa obala vodotoka i površina uz prugu.

Površinski sloj zemljišta, koji će biti izmešten sa predviđenih lokaliteta radi rekonstrukcije pruge treba biti odložen na propisan način i na odgovarajuće mesto koje određuje nadležna komunalna služba opštine i grada. Humusni sloj ukloniti i sačuvati, kako bi se iskoristio za saniranje i ozelenjavanje terena nakon izvedenih radovaOdržavati prostor uz prugu kako se ne bi razvila korovna vegetacija, koja se prilikom varničenja kod redovnog brušenja šina može zapaliti i zahvatiti okolnu vegetaciju i izazvati šumski požar na delovima gde se šuma približava pruzi.

Hitno sprovesti efikasnu eliminaciju potencijalnog širenja opasnih invazivnih vrsta.

#### Fauna

Mere zaštite već su predviđene projektnom dokumentacijom, a odnose se na rekonstrukciju i modifikaciju postojećih podvožnjaka, nadvožnjaka i mostova. Aktuelno stanje ovih objekata na terenu može se okarakterisati kao zapušteno. Neki prolazi su preniski ili preuski, a neki skoro potpuno zapunjeni otpadom i potpornim kamenim materijalom.

Tokom izvođenja predmetnih radova nivo buke održavati u dozvoljenim granicama kako ne bi došlo do uznemiravanja faune ptica, posebno u periodu razmnožavanja ptica od 15. marta do 15. jula;Građevinski radovi treba da počnu pre sezone razmnožavanja životinja i tokom sezone gnežđenja ptica.

Područje izgradnje je u velikoj meri ruralno i agrarno, sa značajno modifikovanim biodiverzitetom, zbog čega je potrebno omogućiti nesmetanu komunikaciju preostalih divljih životinja sa obe strane železničke pruge, naročito vrsta vezanih za vlažna staništa. Sanacija, proširivanje i čišćenje prolaza učiniće ih svrsishodnim u funkciji koridora za kičmenjake, čime bi u velikoj meri bila sprečena njihova kolizija sa pružnim vozilima. Drenažne propuste treba projektovati na način koji omogućava njihovu upotrebu kao zeleni koridor za gmizavce i male sisare u smislu ekoloških prelaza (prolaza) za životinje duž trase, a u skladu sa odredbama Pravilnika o specijalnim tehničko-tehnološkim rešenjima koja omogućavaju nesmetanu i sigurnu komunikaciju divljih životinja („Službeni glasnik RS“, br. 72/2010);;

Delimično ili potpuno postavljanje zaštitne ograde čime bi se rizik od kolizije još više smanjio, a kičmenjaci usmerili da koriste funkcionalne prolaze. Predloženi zahvati rekonstrukcije i unapređenja postojećih pružnih objekata bitno će doprineti optimizaciji postojeće infrastrukture aktuelnom stanju faune kičmenjaka i potrebama smanjenja rizika od negativnih uticaja funkcionisanja pruge. Treba obezbediti zaštitne ograde u sekcijama gde se grade novi mostovi.

Uklanjanje otpada i inicijalnih smetlišta i sprečavanje daljeg deponovanja bitno će smanjiti koncentrisanje sitnih glodara i njihovih predatora i time učinile rizik manjim po pripadnike ovih grupa sisara.

Predvideti sve mere zaštite prirode u akcidentnim situacijama uz obavezu obaveštavanja nadležnih inspekcijskih službi i ustanova

Održavanje ili potpuna eliminacija vegetacije neposredno uz prugu i stvaranje čistina takođe može imati pozitivnan efekat na sprečavanje kolizije sa pružnim vozilima. Favorizovanje vegetacije van zaštitne ograde i pravljenje linearnih vegetacionih/predeonih elemenata koji vode do ponuđenih prolaza pospešili bi njihovo prihvatanje i korišćenje od strane pojedinih vrsta ili grupa kičmenjaka.

Jedna od značajnih posledica postojanja pruge predstavlja fenomen fragmentacije staništa koji u ovom slučaju najviše pogađa vodozemce. Radi očuvanja biodiverziteta i nesmetanog kretanja mogu se izgraditi multifunkcionalni prolazi uz vodotokove, tj. na onim mestima gde je predviđena izgradnja mostova. Stranice obaloutvrda vodotoka unutar prolaza treba da budu grubo hrapave (na primer korišćenjem kamena), kako bi se sprečilo klizanje životinja u vodu i omogućilo lakše izlaženje iz vode. Prolaz ispred i iza prolaza treba da je prekriven istovetnim tipom zemljišta i vegetacijom.

Kao prolaz za vodozemce i neke druge vrste životinja koje preferiraju vlažna staništa i žive u blizini vode, moguće se iskoristiti već projektovane cevi za drenažu. NJiova veličina i položaj u ovom slučaju mogu da ispune tražene uslove u vezi nesmetanog kretanja vodozemaca tokom njihovih sezonskih migracija. Kako na pomenutom području nema predstavnika krupne divljači, ovi prolazi predstavljaju pogodna mesta za prelazak sitne divljačiNa mestima preseka trase pruge i većih i manjih vodotoka gde je predviđena izgradnja mostova i propusta za vodu, neophodno je prostore ispod mostovnih konstrukcija projektovati na način da oni ispune funkciju ekoloških prelaza i koridora, radi nesmetane komunikacije različitih faunističkih elemenata duž vodotoka. Ekološki prelazi duž vodotoka treba da poseduju sledeće karakteristike:

  - vegetacija ispred prelaza treba da bude fizički povezana sa prirodnom vegetacijom okoline pomoću niske žbunaste ili zeljaste vegetacije i

  - prostor ispred ulaza treba da bude pokriven prirodnim tipom zemljišta datog lokaliteta (izbegavati beton, šljunak ili kamen);.

Redovno održavati kanale i propuste u trupu pruge kako bi ih životinje mogle koristiti za migraciju.

S obzirom da se kompletna kontaktna mreža rekonstruiše, elektroenergetsku mrežu izolovati i obezbediti na način siguran za ptice.

| Tip propusta | RD (km) | dužina– prečnik (m) | Potrebni radovi |
| --- | --- | --- | --- |
| Za životinje | 245+330.066 | L = 1 m | Zamena postojećeg propusta novim, L=1 m |
| Za drenažnu vodu | 245+599.518 | L = 1 m | Zamena postojećeg propusta novim, L=1 m |
| Za drenažnu vodu | 254+974.881 | L = 1 m | Zamena postojećeg propusta novim, L=1 m |
|  | 248+417.334 | L = 0.6 m | Zamena postojećeg propusta novim, L=1 m |
|  | 252+047.836 | L = 1 m | Zamena postojećeg propusta novim, L=1 m |
|  | 255+566.536 | L = 1 m | Zamena postojećeg propusta novim, L=1 m |
| Za životinje | 257+438.886 | L = 0.6 m | Zamena postojećeg propusta novim, L=1 m |
|  | 258+199.824 | L = 1 m | Zamena postojećeg propusta novim, L=1 m |
| Za drenažnu vodu | 262+765.608 | L = 1 m | Zamena postojećeg propusta novim, L=1 m |
|  | 264+362.084 | L = 2 m | Zamena postojećeg propusta novim, L=2 m |
|  | 265+784.341 | L = 1 m | Zamena postojećeg propusta novim, L=1 m |
| Za drenažnu vodu | 266+252.720 | L = 2.5 m | Zamena postojećeg propusta novim, L=2.5 m |
| Za drenažnu vodu | 267+289.732 | L = 2 m | Zamena postojećeg propusta novim, L=2 m |

Tabela 10.3. Propusti koji su pogodni za prolazak životinja na deonici

Predviđeni propusti mogu se iskoristiti kao ekološki koridori za prolaz životinja.

### Mere za ublažavanje uticaja na pejzaž

Sve površine gradilišta i ostale zone privremenog uticaja nakon završetka radova treba sanirati prema projektu uređenja pejzaža, pri čemu projekat železnice uključuje razmatranje pejzažnog uređenja; na primer koji se odnosi na zaštitu od buke ili uređenje nagiba i nasipa.

U domen ovih mera zaštite spadaju sve predložene mere zaštite zemljišta i flore, zaštite površinskih i podzemnih voda i sledeće mere:

Stepen očuvanosti šire, pejzažno – dekorativne kompaktnosti prostora je u direktnoj zavisnosti od aplikacije svih predloženih mera zaštite, kojima treba dodati kao predlog obavezu izrade projekta pejzažnog uređivanja i ozelenjavanja u zoni pored pruge.

Zatravljivanje i ozelenjavanje nakon rekonstrukcije odgovarajućom vrstom biološkog pokrivača koja odgovara klimatskim uslovima.

Sprečiti nepotrebno oštećivanje stabala, krošanja i korenskih sistema drvenastih biljaka uz trasu pruge.

Što manje uticati na prostor van pojasa trase pruge i ograničiti kretanje teške mehanizacije, kako bi površina devastirana radovima bila što manja.

### Mere za održivo upravljanje otpadom

U svrhu odgovarajućeg upravljanja otpadom biće neophodno odvajanje otpada radi umanjenja generisanih količina otpada i bezbednog uklanjanja različitih frakcija otpada. Kontejneri za sakupljanje frakcija otpada treba da budu adekvatno obeleženi u zavisnosti od vrste otpada. Otpad treba da se sakuplja na za to označenim mestima i treba da ih uklanjaju ovlašćena lica, odnosno preduzeća koja imaju dozvolu za vršenje javnih usluga u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom. Način sakupljanja, uklanjanja i učestalost uklanjanja otpada treba da se definiše u osnovnom planu za upravljanje otpadom. Investitor treba da pokrije sve aspekte upravljanja otpadom, uključujući implementaciju standarda prakse kao što je smanjenje otpada, ponovna upotreba i reciklaža. Treba tačno da utvrdi konačne rute uklanjanja za sav otpad i da demonstrira usaglašenost sa nacionalnim zakonodavstvom i najboljom praksom u upravljanju otpadom.

Mere pravilnog upravljanja otpadom uključuju sledeće:

Tokom izvođenja radova zabraniti spaljivanje otpada na gradilištu.

Sav upotrebljivi materijal sa pruge koji se uklanja iskoristiti za remont drugih pruga.

Otpad razvrstati na mestu nastanka, odvojeno sakupljati po vrstama i obezbediti uslove skladištenja.

Metalni otpad (ostaci ili žice) koji se očekuje za vreme izgradnje pruge treba da se odvoji od drugih vrsta otpada, kao materijal koji može ponovo da se upotrebi ili reciklira.

Sav nastali građevinski otpad predati ovlašćenom sakupljaču.

Ambalažni otpad odvojeno sakupljati i predati ovlašćenom sakupljaču.

Otpad koji nastaje za vreme raščišćavanja trase ili biodegradabilni otpad za vreme razvoja trase treba da se sakuplja na adekvatan način i da se preveze ovlašćenom licu na rekuperaciju;

Komunalni otpad sakupljati u za to predviđeni kontejner, i sa komunalnim preduzećem ugovoriti transport na deponiju.

Istrošena ulja i masti od mašina i vozila (kao i krpe i druge materijale natopljene uljem i mastima) sakupljati u odgovarajuće obeležene kontejnere i napunjene predavati ovlašćenom sakupljaču otpada.

Otpadne baterije i akumulatore predati ovlašćenom sakupljaču.

Ostali opasni otpad (ambalaža s ostacima opasnih materija i sl.) sakupljati odvojeno po vrstama i predati ovlašćenom sakupljaču.

Za vreme građevinskih radova nastaće otpadne vode od proizvodnje betona (ukoliko je na raspolaganju mobilna baza betona). Takve otpadne vode sadrže velike količine suspendovanih čestica (uglavnom silikat i pesak) i obično im je pH iznad 12. Ove vode moraju da se sakupe, prečiste, odnosno neutralizuju pre ispuštanja.

### Mere za ublažavanje uticaja na stanovništvo

Mere za smanjenje rizika po zdravlje ljudi od uticaja projekta uključuju:

Korišćenje građevinskih mašina i opreme za rad koja je novija i visoko efikasna

Osiguranje putnih prelaza i denivelacija ukrštaja sa prugom;

Mere za smanjenje uticaja buke.

Sigurnost ljudi koji žive blizu železnice treba da se osigura odgovarajućim obeležavanjem i znacima, kako u fazi izgradnje tako i u fazi eksploatacije;

U cilju smanjenja negativnih uticaja od vibracija i uzimajući u obzir da su neke od stambenih struktura/kuća u neposrednoj blizini trase nestabilne, treba preduzeti mere da se ojačaju te kuće u fazi izgradnje;

Zahteva se izgradnja zidova/barijera protiv buke da bi se zaštitili stanovnici u fazi eksploatacije. Ovo će značajno umanjiti negativni uticaj buke, a takođe poboljšati sigurnost stanovnika;

Gubitak potencijalnih prihoda i poslova za pogođene grupe ljudi mora da se nadoknadi na odgovarajući način.

| Stacionaža | Br. | Konstrukcija prelaza | Rang puta | Način osiguranja | Kolovozna konstrukc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 245+612.109 | 1 | gumeni paneli za teško saob. opterećenje | nekateg. neasfaltirani put L=2.6m | Polubranici sa svetlosnim I zvučnim signalima | Fleksibilna |
| 247+068.842 | 2 | gumeni paneli za teško saob. opterećenje | nekategorisani asfaltirani put L=7.1m | Polubranici sa svetlosnim I zvučnim signalima | Fleksibilna |
| 250+066.559 | 3 | gumeni paneli za teško saob. opterećenje | Opštinski asfaltirani put L=6.0m | Polubranici sa svetlosnim I zvučnim signalima | Fleksibilna |
| 252+522.968 | 4 | gumeni paneli za teško saob. opterećenje | Opštinski asfaltirani put L=4.0m | Polubranici sa svetlosnim I zvučnim signalima | Fleksibilna |
| 253+691.161 | 5 | gumeni paneli za teško saob. opterećenje | Opštinski neasfaltirani put L=5.0m | Polubranici sa svetlosnim I zvučnim signalima | Fleksibilna |
| 255+449.793 | 6 | gumeni paneli za teško saob. opterećenje | Lokalni asfaltirani put L=6.0m | Polubranici sa svetlosnim I zvučnim signalima | Fleksibilna |
| 256+054.650 | 7 | gumeni paneli za teško saob. opterećenje | Nekateg. neasfaltirani put L=4.0m | Polubranici sa svetlosnim I zvučnim signalima | Fleksibilna |
| 259+753.29 | 8 | gumeni paneli za teško saob. opterećenje | Nekateg. neasfaltirani put L=4.0m | Polubranici sa svetlosnim I zvučnim signalima | Fleksibilna |
| 261+780.628 | 9 | gumeni paneli za teško saob. opterećenje | Opštinska asfaltir. ulica (Železnička) L=5.0m | Polubranici sa svetlosnim I zvučnim signalima | Fleksibilna |
| 263+273.085 | 10 | gumeni paneli za teško saob. opterećenje | nekateg. neasfaltirani put L=5.0m | Polubranici sa svetlosnim I zvučnim signalima | Fleksibilna |
| 265+866.7 | 11 | gumeni paneli za teško saob. opterećenje | Lokalni asfaltirani put L=6.0m | Polubranici sa svetlosnim I zvučnim signalima | Fleksibilna |
| 267+142.334 | 12 | gumeni paneli za teško saob. opterećenje | Nekateg. neasfaltirani put L=2.6m | Polubranici sa svetlosnim I zvučnim signalima | Fleksibilna |

Tabela 10.4.  Spisak putnih prelaza u nivou na pruzi Niš – Brestovac

### Mere za ublažavanje uticaja na kulturno nasleđe

Moraju da se uključe sve neophodne mere da se osigura zaštita takvih ciljeva u skladu sa zakonskim odredbama.

Investitor je dužan da:

Obezbedi uslove za zaštitna arheološka istraživanja na lokalitetima koji se eventualno registruju prilikom sistematskog rekognosciranja nepokretnog kulturnog nasleđa predmetnog područja.

Pre početka gradnje, obaviti arheološko rekognosciranje terena koje obuhvata pregled terena prikupljanjem površinskih nalaza i po potrebi mrežni iskop na lokacijama utvrđenim nakon pregleda.

### Mere za zaštitu od nejonizujućeg zračenja

U vezi rekonstrukcije elektrovučnog postrojenja i u skladu sa članovima 6. i 7. Pravilnika o izvorima nejonizujućih zračenja od posebnog interesa, načinu i periodu njihovog ispitivanja (Sl. glasnik RS, br. 104/2009), potrebno je pribaviti uslove i mere zaštite životne sredine koje izdaje nadležni organ u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita životne sredine, kao i obavezu procene uticaja na životnu sredinu u postupku koji sprovodi nadležni organ pre izdavanja odobrenja za njihovu izgradnju, odnosno postavljanje i upotrebu u skladu sa propisima kojima se uređuje procena uticaja na životnu sredinu.

Demontaža opreme koja je bila u funkciji se vrši pažljivo tako da se prilikom demontaže ne ošteti odnosno da se očuva njena funkcionalnost. Demontirana oprema se predaje investitoru ili Železnici Srbije koja će da odluči o njenij daljoj upotrebi. Otpad se odvozi na privremeno skladište, u skladu sa zakonom.

Sve otpatke nastale pri izvođenju ovih radova izvođač je dužan da otkloni sa gradilišta na mesto koje odredi nadzorni organ.

Kompletan materijal i oprema koja se ugrađuje mora da odgovara važećim propisima i standardima.

Svi metalni delovi opreme koji nisu u pogonu pod naponom moraju se vezati na zaštitno uzemljenje.

Na svim kablovskim vodovima postaviti natpisne pločice od olovnog lima u vidu obujmica sa oznakom namene, tipa kabla, preseka i napona.

Postrojenje mora biti snabdevena potrebnom opremom za rukovanje i zaštitnom opremom. Ova oprema mora biti atestirana.

Uzemljenje postrojenja treba da se izradi prema tehničkom opisu, proračunu i crtežima. Materijal u zemlji (trake, cevi, zavrtnji) mora da je pocinkovan toplim postupkom.

Svi montažni i ostali radovi moraju se izvesti u skladu sa važećim propisima SRPS.

Pre stavljanja u rad postrojenje se mora staviti pod ispitni napon prema SRPS propisima. Za određenu opremu pribaviti ateste o ispitivanju.

Po završenim radovima a pre stavljanja u rad, brižljivo očistiti postrojenje, očistiti od prašine i nečistoće opremu i postaviti opremu za rukovanje i zaštitnu opremu na mesto predviđeno projektom.

Po završetku radova izvršiti sva potrebna ispitivanja merenja i snimanja stvarno izvedenog stanja i za to izraditi odgovarajuću dokumentaciju koju predati investitoru

Mere obezbedjenja stabilnih postrojenja za električnu vuču, signalno-sigurnosnih uredjaja i telekomunikacionih postrojenja obuhvataju sledeće:

U EVP 110/27,5kV predviđena je zaštita transformatora snage i zaštita izvoda 25kV.

Zaštita transformatora snage. Transformator 7,5MVA, 110/27,5kV opremljen je sledećom opremom za zaštitu od unutrašnjih kvarova:

Buholc zaštita (Bt) sa jednim kontaktom za najavu (Bn) i jednim kontaktom za isključenje (Bi)

Kontaktni termometar (t) sa jednim kontaktom za najavu (tn) i jednim kontaktom za isključenje (ti)

strujni trafo 150/5А za priključak zaštite kućišta (Jz)

uređaj za zaštitu teretnog menjača (Br).

Transformator je od prenapona zaštićen odvodnicima prenapona postavljenim kako sa primarne, tako i sa sekundarne strane transformatora.

Radi zaštite od preopterećenja predviđena je termička prekostrujna zaštita koja se priključuje na strujni trafo 110kV, 200/5/5А. Ova zaštita ima prekostrujnu član koji isključuje transformator sa određenim vremenskim zatezanjem koje omogućava vremenski rele 0-10ѕ. Termički član koji ima karakteristiku zagrevanja sličnu štićenom transformatoru, signalizira pojavu preopterećenja transformatora.

Zaštita kućišta izvedena je vremenski nezavisnim prekostrujnim releom 0,9- 1,8А koji se priključuje na strujni trafo 150/5А ugrađen na transformatoru. Da bi se obezbedilo pravilno dejstvo ove zaštite potrebno je da temelj transformatora ima veliki prelazni otpor u odnosu na zemlju. Isto tako je potrebno u odnosu na transformatorski sud izolovati sve one delove transformatora koji seposebno uzemljuje.

Sve navedene zaštite izvršni deo komande isključenja prenose na odgovarajuće prekidače preko pomoćnih relea koji služe za umnožavanje kontakata.

Sve zaštite transformatora deluju na isključenje prekidača 110kV i 25kV ispred i iza transformatora. Ukoliko je zatvoren jedan ili oba rastavljača u poprečnoj vezi (R5 и R6), zaštita jednog transformatora deluje i na isključenje prekidača ispred i iza drugog transformatora.

Rekonstrukcijom EVP nije predviđena promena sistema zaštite transformatora nego je samo predviđena zamena postojećih relea novim. Za zaštitu svakog transformatora se predviđaju sledeći relei:

Merni rele prekostrujne zaštite transformatora sa vremenskim stepenovanjem u mikroprocesorskoj tehnici za In=5A sa test utičnicama.

Merni rele prekostrujne kazanske zaštite transformatora u mikroprocesorskoj tehnici za In=5A sa test utičnicama.

Relei se priključuju na odgovarajuće strujne merne transformatore i na napon napajanja 110V DC. Montiraju se u relejni stalak.

Zaštita kontaktne mreže – Izvode za napajanje kontaktne mreže opremljene su dvostepenom distantnom zaštitom.

Distantna zaštita za monofaznu kontaktnu mrežu 25kV, 50Hz, priključuje se na strujni trafo 25kV, 2x300/5A i naponski trafo 25/0,1kV. Zaštita ima karakteristiku isključenja sa dva vremenska stepena: kvarovi u prvom stepenu trenutno se isključuje, a vrmensko zatezanje za kvarove u drtugom stepenu može da se podesi između 0,05 i0,5ѕ.

Distantna zaštita deluje direktno na isključenje prekidača i signalizira u CDU proradu zaštite.

Rekonstrukcijom EVP nije predviđena promena sistema zaštite kontaktne mreže kao ni zamena postojećih relea distantne zaštite.

## Predviđene mere u akcidentnim i neželjenim situacijama

Za slučaj udesa, odnosno prekida rada pojedinih elemenata, projektom se moraju predvideti odgovarajuće mere zaštite.

U fazi planiranja i projektovanja objekta treba predvideti mere evakuacije i neutralizacije toksičnih supstanci. U slučaju havarije voza sa opasnim teretom (u praškastom, granularnom ili tečnom stanju), voz obavezno zaustaviti i poslati zahtev specijalizovanoj službi u najbližem mestu ili bazi za održavanje koja treba da obavi operaciju uklanjanja opasnog tereta kao i asanaciju tog dela pruge. U pitanju su sledeće mere zaštite:

ograničiti isticanje opasne materije;

ograničiti izlivenu tečnost na prostor na koji se izlila;

zahvatiti tečnost koja ističe u intervencijske posude ili cisterne;

postaviti pregrade u potocima i kanalima;

sprečiti isticanje zagađujućih materija u kanalizacione cevi;

upotrebiti specijalne sorbense i druga sredstva za dekontaminaciju terena i saniranje posledica na mestu izlivanja opasnih materija.

Posledice hemijskih akcidenata na tlo i podzemne vode zavise od položaja pruge. Izlivanje opasnih materija iz havarisane cisterne u tunelu ili pak useku, je mnogo lakše sanirati uz pravovremenu reakciju nadležnih organa, nego kada se taj isti slučaj desi na delu puta na nasipu, a posebno visokom. U tom slučaju vrlo lako se može desiti da se zagađenje proširi i nekoliko desetina metara, pored svih preduzetih mera zaštite, pa s tim u vezi se mora razmatrati neka od metoda remedijacije (ex situ ili in situ), bilo zemljišta bilo podzemne vode, ukoliko je došlo do kontakta.

Preduzeti mere zaštite stanovništva od udesa. U tom smislu je potrebno razmotriti problem akcidentnih situacija i definisati odgovarajuće postupke i mere za zaštitu ljudi, životne sredine, prevenciju akcidenata i umanjenje negativnih efekata u slučaju da do njih dođe.

S obzirom na karakter i namenu predviđene pruge, u periodu eksploatacije se može očekivati i transport hemijskih otrovnih, zapaljivih, eksplozivnih i na druge načine opasnih ili štetnih materija. Stoga je potrebno razmotriti problem akcidentnih situacija, i definisati odgovarajuće postupke i mere za zaštitu ljudi, životne sredine, prevenciju akcidenata i umanjenje negativnih efekata u slučaju da do njih dođe.

Zaštita od požara mora biti usklađena sa propisima zaštite od požara i zaštite na radu, odnosno izgradnje i održavanja sličnih objekata, a u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara (“Službeni glasnik RS”, br. 111/09). U svrhu zaštite pruge od požara preduzeti sledeće:

osigurati kontrolu trase pruge, čišćenjem pružnog pojasa od otpada, suvog granja i sl.

osigurati dojavnu službu

osigurati prilaz svakom delu pruge (pristup organizovane ekipe ljudi i vozila)

zbog opasnosti od varničenja, visokonaponsku mrežu u blizini trase pruge, treba podići na visinu koja ne ometa saobraćaj, a van dohvata je od varničenja.

Na prelazima bez denivelacije potrebno je iz sigurnosnih razloga preduzeti sledeće:

opremiti sigurnosnim signalnim uređajima sva mesta na pruzi gde postoji opasnost od nesreće

ugraditi sigurnosne ulazne signale, predsignale i grupne izlazne signale.

# PROGRAM PRAĆENJA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

Tokom rekonstrukcije, kao i kasnijeg korišćenja pruge potrebno je pratiti stanje životne sredine, kako bi se mogli utvrditi mogući nepovoljni i neželjeni uticaji.

Pre pripreme gradilišta i početka građevinskih radova, investitor treba da pripremi Plan upravljanja i monitoringa životne sredine (Environmental Management and Monitoring Plan) koji treba da sadrži plan monitoringa, kako faze izgradnje, tako i faze rada postrojenja. Imajući to u vidu predlaže se sprovođenje monitoringa i to za sledeće parametre kvaliteta životne sredine:

vazduh,

flora i fauna,

površinske i podzemne vode i

nivoe buke.

## Monitoring tokom faze izgradnje

Predloženi program monitoring za fazu izgradnje se generalno odnosi na monitoring kvaliteta vazduha i nivoa buke na mestu rada, kao i monitoring površinskih i podzemnih voda.

Monitoring u toku faze izgradnje treba vršiti samo u slučaju pritužbi okolnog staniovništva, a ne tokom cele faze izgradnje. Merenja obavljati samo u slučaju zahteva nadležnih organa.

### Vazduh

Monitoring aerozagađenja u fazi izgradnje saobraćajnice uključuje utvrđivanje uticaja na kvalitet vazduha u trenutku izvođenja građevinskih radova koji se odvijaju u blizini nastanjenih područja.

Kvalitet vazduha može biti lokalno i privremeno ugrožen tokom građevinskih radova:

emisija izduvnih gasova iz kamiona i građevinskih mašina i

emisija prašine zbog zemljanih radova.

Preporučuje se praćenje mogućih izvora zagađenja. Kontrola izduvnih gasova na kamionima može da ograniči nastajanje izduvnih gasova usled korišćenja starih ili loše održavana kamiona. Takođe, striktna primena ograničenja brzine u urbanizovanim sredinama će smanjiti nastajanje izduvnih gasova. Prašina će nastajati na mestu rekonstrukcije. Prašinu će takođe podizati kamioni duž zemljanih puteva i prilikom prolaska kroz stambene oblasti. Za dobrobit zaposlenih i okolnog stanovništva, emisije prašine mora da se svede na minimum u najkritičnijim oblastima. U tu svrhu, redovno kvašenje takvih oblasti je neophodno.

    - Buka

U toku izgradnje dolazi do povećanja nivoa buke usled prevoza tereta teškim teretnim vozilima (odvoženje i dovoženje materijala) i upotrebe građevinske mehanizacije. Ovi izvori buke su privremenog karaktera i traju do završetka građevinskih radova.

Nastajanje buke se mora pratiti na gradilištima (u okviru komponente za bezbednost radnika) i u okolnim stambenim područjima. Monitoring buke se ne odnosi samo merenje, već i na prikupljanje bilo kakvih žalbi obližnjeg stanovništva ili radnika koji pate od buke. Stroga pravila se moraju uspostaviti u vezi sa upotrebom opreme koja ima visok nivo buke u blizini kuća, uključujući kamionski saobraćaj.

U fazi izvođenja radova nivoe buke je potrebno kontrolisati, po potrebi tj. ukoliko se pojave žalbe na prekomerni nivo buke u trenutku izvođenja radova. Uredba o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini definiše metode merenja, izbor mernih mesta i vremenski interval merenja.

U okviru monitoringa buke u toku izvođenja radova obavezno je:

izvršiti merenja nultog stanja,

izvršiti merenja najviših nivoa (pikova) buke u toku građenja,

ukoliko se pri izvođenju radova značajnije prekorače granice dozvoljenih nivoa buke, u dogovoru sa vlasnikom objekta preduzimaju se potrebne mere zaštite.

Za sve posledice koje proisteknu iz povišenog nivoa buke u fazi izvođenja radova odgovoran je izvođač.

Za merenje nivoa buke potrebno je koristi opremu koja može da pruži uvid u kompletne rezultate merenja. Procedura merenja u svemu mora poštovati odredbe Pravilnika. Izveštaj o izvršenom merenju potpisuje odgovorno stručno lice.

    - Površinske i podzemne vode

Pre početka radova neophodno je utvrditi tzv. „nulto stanje“ kako bi se moglo vršiti naknadno poređenje sa rezultatima ispitivanja u toku gradnje, kao i kasnije redovne eksploatacije železničke pruge.

- Površinske vode

Imajući u vidu karakter objekata kontrolu kvaliteta voda navedenih reka potrebno je vršiti samo u periodu izvođenja radova na uklanjanju postojećih mostova i izgradnji novih. Uzorke vode treba uzimati na dva mesta, uzvodno i nizvodno od mostova i kontrolisati sledeće parametre:

pH vrednost,

providnost,

prisustvo plivajućih materija,

sadržaj suspendovanih materija,

suvog ostatka.

U situacijama kad rezultati merenja i analiza ukazuju na povećanje negativnih uticaja, neophodno je uraditi dodatna merenja, utvrditi uzroke pogoršanja stanja i preduzeti potrebne mere zaštite. Do trenutka određivanja uzroka pogoršanja stanja, mogu se odvijati samo oni radovi koji ne utiču na zagađenje površinskih voda.

- Podzemne vode

Radi praćena uticaja železničke pruge na podzemne vode prvog vodonosnog sloja potrebno je izvršiti ugradnju po jednog pijezometara na železničkim stanicama i pored platoa za servisiranje mehanizacije i transportnih sredstava angažovanih na izgradnji pruge. U vodi bi trebalo kontrolisati sledeće parametre: pH vrednost, ukupni ugljovodonici, frakcija C 6-C 14, frakcija C10-C40.

## Monitoring tokom operativne faze

Programi za monitoring životne sredine za ovaj sektor treba da se sprovedu da se obrade sve aktivnosti koje su identifikovane kao nosioci potencijalnih uticaja na životnu sredinu, za vreme normalnog rada železnice, kao i u vanrednim situacijama. Aktivnosti monitoringa železnice treba da budu zasnovane na direktnim ili indirektnim indikatorima emisija, efluenata, kao i upotrebe resursa za odnosni projekat. Učestalost monitoringa treba da bude dovoljna da obezbedi reprezentativne podatke za parametre koji se nadgledaju. Monitoring treba da vrše obučeni pojedinci koji će poštovati postupke monitoringa i vođenja evidencije i koristiti etaloniranu i održavanu opremu. Podaci monitoringa treba da se analiziraju i proveravaju u redovnim intervalima, kao i da se porede sa operativnim standardima kako bi mogle da se preduzmu sve potrebne korektivne radnje. Dodatne smernice o primenjivim metodama uzorkovanja i analize za emisije i efluente iznete su u Opštim smernicama za životnu sredinu, zdravlje i bezbednost.

### Flora i fauna

Voditi evidenciju o životinjama nastradalim prilikom prelaska pruge u roku od jedne godine od puštanja pruge u promet u svrhu utvrđivanja mesta na kojima dolazi do najvećeg stradavanja. Nakon toga, na temelju rezultata praćenja, po potrebi preduzeti dodatne mere zaštite radi smanjenja stradavanja životinja i doneti odluku o potrebi daljeg praćenja. Monitoring faune u principu mogu da vrše ovlašćene organizacije: Prirodnjački muzej, Biološki fakultet, Institut za biološka istraživanja itd.

### Površinske i podzemne vode

Rekonstrukcija pruge od Niša do Brestovca podrazumeva veoma velike radove na uklanjanju postojećih objekata i elemenata, pripremi trase, postavljanju pragova i koloseka, izgradnji mostova, propusta i dr. pa je neophodno uspostaviti monitoring kvaliteta podzemnih i podzemnih voda.

U slučajevima udesa na trasi ili mostovima, zavisno od vrste i količine prolivene materije, mora se sprovesti monitoring uticaja koji će propisati nadležni inspekcijski organi.

- Površinske vode

Monitoring površinskih voda u toku eksploatacije projekta sprovoditi na mestu nizvodno od ulivanja odvodnih kanala u recipijente. Na taj način će se kontrolisati eventualne koncentracije zagađujućih materija u vodama, a samim tim i stanje klase vodotokova u istražnom području.

- Podzemne vode

Ispitivanja zagađenosti podzemne vode na železničkim stanicama i pored platoa pri redovnoj eksploataciji pruge jednom godišnje samo na železničkim stanicama. U vodi bi trebalo kontrolisati sledeće parametre: pH vrednost, ukupni ugljovodonici, frakcija C6-C14, frakcija C10-C40.

### Buka

Praćenje nivoa buke u fazi eksploatacije deonice pruge Niš-Brestovac ima za cilj blagovremeno predviđanje i sprovođenje mera zaštite. Optimalne tehničke mere zaštite od buke moguće je predvideti tek na osnovu serije merenja nivoa buke u fazi eksploatacije predmetne deonice pruge u dužem vremenskom periodu, jer podaci o nivou buke u jednom momentu i jednoj tački ne mogu reprezentovati ni buku na tom mestu ni buku određene komunalne sredine. Osim toga na izbor optimalnih mera zaštite utiču i drugi izvori buke kao i sama struktura objekata koji se nalaze u zoni uticaja, jer bi usled primene parcijalnih rešenja moglo doći do kontraproduktivnih efekata po okolinu (refleksija, superpozicija i sl.)

Za grupe kuća koje se štite od buke potrebno je izvršiti kontrolna merenja buke nakon remonta pruge, u svrhu definisanja trenutka izgradnje barijera za zaštitu od buke, te nakon postavljanja barijera. Za merenje je potrebno izabrati karakteristični objekat i merenje izvršiti na strani objekta koja je najviše izložena buci s pruge, i to u vreme najvećeg očekivanog saobraćaja. Način i učestalost merenja nivoa buke treba da je u skladu sa stručnim saznanjima i postojećom zakonskom regulativom. U slučaju da merenja pokažu kako su nivoi buke iznad Uredbom o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini („Sl. glasnik RS“, br. 75/10) dozvoljenih dnevnih ili noćnih nivoa, koji iznose 65 dB(A), odnosno 50 dB(A), potrebno je izvesti odnosno pojačati mere zaštite od buke, kako bi se buka svela na Uredbom prihvatljiv nivo. Efekat dogradnje mera zaštite od buke treba proveriti ponovljenim merenjima nakon završetka dogradnje. Detalje merenja definisati u okviru glavnog projekta zaštite od buke.

Tokom eksploatacije buku je potrebno kontrolisati u cilju kontrole efikasnosti predviđenih mera zaštite od buke. Merenje nivoa buke obavezno sprovoditi u intervalima od pet godina i u slučajevima žalbi okolnog stanovništva. Mesta koja su izabrana za praćenje nivoa buke u toku eksploatacije su ona na kojima se nalaze najugroženiji objekti na sledećim stacionažama:

km 245+000 – levo u naselju Ledena Stena

km 258+000 – desno u naselju Malošište

km 261+000 – sa obe strane u naselju Doljevac

km 265+600 – sa obe strane u naselju Pukovac.

| Parametar | Lokacija vršenja monitoringa | Parametar monitoringa | Učestalost vršenja monitoringa | Razlog za vršenje monitoringa | Odgovornost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zemljište | U područjima gradnje | Vizuelna inspekcija: - poremećenih područja sa erozijom gornjeg sloja zemljišta | Jednom mesečno u izabranim područjima koja se ispituju nakon velikih kiša u skladu sa diskrecionim pravom menadžera za životnu sredinu | Da se minimizuje gubitak gornjeg sloja zemljišta. | Izvođač |
|  | Područja za skladištenje otpada | Vizuelna inspekcija prosipanja i curenja koja mogu da utiču na kvalitet gornjeg sloja zemljišta (a potencijalno i na podzemne vode) | Jednom mesečno | Da se izbegne kontaminacija zemljišta (i površinskih i podzemnih voda). | Izvođač |
| Površinske vode | U blizini površinskih vodotokova (do 200 m) | Vizuelna provera: - gradilišta, cevi za odvodnjavanje i mostova. - Retencionih bazena ili ozelenjene filter zone. - Hemijska analiza izliva iz sistema za prečišćavanje otpadnih voda iz kojih se voda ispušta u površinske vode. | Na početku aktivnosti koje obuhvataju radove blizu i na samim vodotokovima. | Da se rizik zagađivanja površinskih voda svede na minimum Da se izbegnu rizici po zdravlje stanovništva. Da se štete po priobalsku i vodenu floru i faunu svedu na najmanju moguću meru | Izvođač |
| Podzemne vode | U područjima gradnje gde železnička struktura ide po aluvijalnim i koluvijalnim terenima i kroz zaseke i tunele. | Vizuelna provera ispuštanja podzemnih voda za vreme iskopavanja, radova seče ili konstrukcije tunela kako bi se otkrili izvori kontaminacije i osiguralo efikasno zatvaranje. | Pri iskopavanju radi identifikacije tokova podzemnih voda. | Da se omogući zatvaranje tokova podzemnih voda kako bi se izbeglo oštećivanje obrazaca hidrogeološkog toka. | Izvođač |
|  | Izvori i bunari | Merenje parametara kvaliteta podzemnih voda Vizuelna procena (ili merenje) proticaja izvora | Na početku gradnje, i nakon završetka radova | Procena uticaja na bunare | Izvođač |
| Kvalitet vazduha | U svim područjima gradnje | Vizuelna provera emisija prašine sa gradilišta. Postupci monitoringa vazduha biće sprovedeni kod osetljivih receptora | Za vreme građevinskih radova koji obuhvataju pomeranja zemlje. | Svesti zagađivanje vazduha na minimum. | Izvođač |
| Buka i vibracije | U svim područjima gradnje | Merenje nivoa buke kod oseljtivih receptora | Jednom na početku radova, a potom po pritužbi | Svesti buku od građevinskih aktivnosti na minimum | Izvođač |
| Pejzaž | Područja gradnje | Vizuelna procena i uticaj na pejzaž | Na početku jednom, a potom kvartalno | Da se osigura efektivno upravljanje uređenjem pejzaža i da se privremeni vizuelni uticaji za vreme izgradnje svedu na minimum | Izvođač |
| Fauna | Područja gradnje | Vizualne inspekcije svih osetljivih područja, mesta gneždenja, itd. | Jednom kvartalno | Da se u najvećoj mogućoj meri smanji potencijalni uticaj na i uznemiravanje faune | Izvođač |
| Kulturno nasleđe | Područja gde dolazi do pomeranja zemlje | Vizuelna inspekcija svih identifikovanih lokacija kulturnog nasleđa. | Jednom kvartalno | Očuvanje arheoloških nalazišta | Izvođač |

Tabela 11.1. Plan monitoringa u fazi izgradnje

| Parametar | Lokacija vršenja monitoringa | Parametar monitoringa | Učestalost vršenja monitoringa | Razlog za vršenje monitoringa | Odgovornost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zemljište | Sva područja gradnje | Vizuelna inspekcija koloseka i područja okolo radi provere prosipanja i curenja | Pre početka rada i periodično u fazi eksploatacije: kvartalno u prvoj godini, a potom jednom godišnje | Da se izbegne kontaminacija zemljišta (i površinskih i podzemnih voda) |  |
| Površinske vode | Vodotokovi preko kojih prelazi pruga, uzvodno i nizvodno od prelaza | Hemijska analiza površinskih voda (suspendovane čestice, ugljovodonici, herbicidi) Vizuelna inspekcija priobalskih i vodenih organizama | Pre početka rada pruge i periodično za vreme rada: jednom kvartalno u prvoj godini a potom jednom godišnje | Procena uticaja na hemijski sastav površinskih voda Procena uticaja na priobalske i vodene organizme (flora i fauna) |  |
| Podzemne vode | Bunari | Hemijska analiza podzemnih voda (ugljovodonici, herbicidi) | Pre početka eksploatacije pruge i periodično za vreme eksploatacije: jednom godišnje | Procena uticaja na hemijski sastav bunara |  |
| Kvalitet vazduha | Područja sa osetljivim rezidencijalnim receptorima (samo u fazi 1 rada sa dizel vučom) i u železničkim stanicama | Vizuelna provera emisija gasova dizel lokomotiva i grejnih sistema na stanicama Postupci monitoringa vazduha će se sprovesti na stanicama i duž koloseka kod osetljivih receptora | Pre početka eksploatacije pruge i periodično za vreme eksploatacije: dva puta godišnje u fazi 1 a potom jednom godišnje u fazi 2 | Treba ispuniti standard kvaliteta vazduha i svesti uticaje na putnike i susedne osetljive receptore na najmanju moguću meru |  |
| Buka i vibracija | Oblasti sa osetljivim receptorima | Dnevna i noćna merenja nivoa buke kod osetljivih receptora Merenje vibracije kod osetljivih receptora | Pre početka rada železnice i u intervalima od 5 godina za vreme rada na mestima koja su najugroženija i u slučaju žalbi stanovništva | Ispunjavanje standarda kvaliteta za buku Procena uticaja na zgrade |  |
| Pejzaž | Duž cele pruge, a posebno: Vodotokovi i obale ispod izgrađenih mostova; potporni stubovi mostova; strukturni delovi mostova, stanice; deponije i rov sa iskopanim materijalom | Vizuelna inspekcija za znake erozije, slab vegetacijski pokrivač, slabi uslovi održavanja železničkih elemenata, uključujući zgrade stanica. | Na kraju građevinskih aktivnosti Jednom godišnje u prolećno vreme | Osigurati da se efikasno upravlja pejzažom |  |
| Flora | Duž cele pruge priobalska područja na tačkama ispuštanja drenažnih voda od pruge | Vizuelna inspekcija vegetacije da bi se proverio rast (gustina, diverzitet, pokrivenost) lokalnih (autohtonih) populacija biljaka | Pre početka rada železnice i dva puta godišnje (na proleće i jesen) za vreme rada | Procena uticaja upotrebe herbicida u područjima izvan ciljnih područja tretmana |  |
| Fauna | Duž cele pruge. Prelazi za životinje | Vizuelna inspekcija, brojanje i vođenje evidencije o mrtvim životinjama duž železničkih koloseka. | Pre operativnih aktivnosti Pre početka faze eksploatacije Periodično za vreme Faze eksploatacije: dva puta godišnje (na proleće i jesen) | Procena uticaja na životinjsku populaciju |  |
| Kulturno nasleđe | Arheološke lokacije | Vizuelna inspekcija mesta radi otkrivanja znakova pljačkanja | Pre početka rada železnice Periodično za vreme eksploatacije železnice |  |  |

Tabela 11.2. Plan monitoringa u fazi eksploatacije

# KRAĆI NETEHNIČKI PRIKAZ PODATAKA

Uobičajeni izvori eksternog uznemiravanja od transportnih sistema su buka, strukturne vibracije i atmosfersko zagađenje dok se u nekim situacijama ljudi mogu čak žaliti na vizuelne smetnje. Buka i vibracije vozova mogu takođe da utiču na vrednost imovine, ukoliko zbog predviđenih uznemiravanja dođe do “pada” u prodaji. Vizuelni uticaji vezani su kako za bliska vizuelna ometanja, tako i za šire poglede na pejzažne resurse. Međutim, treba da se napomene da pruga postoji već godinama i da su se građani u okolnim naseljima u principu prilagodili situaciji.

Zagađenje koje je izazvano transportom uglavnom je vezano za izduvne gasove iz motora koji sagorevaju fosilna goriva kao što su dizel lokomotive. Ali na ovom železničkom koridoru saobraćaće električni vozovi koji su čistiji po životnu sredinu od vozova sa dizel lokomotivama.

## Predviđeni uticaji u toku izgradnje

Negativni uticaj može da nastane zbog građevinske opreme koja se koristi za modernizaciju i zbog buke koju izazivaju vozovi. Saobraćanje vozova može da se ograniči, a posebno teretnih vozova, ali to će biti odlučeno u skladu sa vremenskim rasporedom pre radova na modernizaciji.

Saobraćaj će se zaustavljati u najkraćim mogućim periodima. Saobraćaj će biti prekidan samo za izvođenje neophodnih tehnoloških rešenja, odnosno za rekonstrukciju pruge i to kada intenzitet saobraćaja bude nizak. Sprovodiće se sigurnosne mere za vreme izgradnje. One su uključene u troškove izgradnje. Za plan modernizacije će se vremenski raspored utvrditi u skladu sa zahtevima Idejnog projekta i studije o opravdanosti. U fazi izgradnje, uticaj može da izazove i čišćenje i zamena a kao i drvenih pragova.  mora da se pomeri sa koloseka pošto može biti kontaminiran. Kontaminaciju izazivaju vagoni ili rezervoari iz kojih curi ili upotrebljeni herbicidi za uklanjanje biljaka sa koloseka.

Drugi faktori životne sredine, kao što su zemljište, fauna i zaštićene oblasti u istoj su grupi uticaja. Potencijalni uticaji mogu biti mehaničko oštećenje i kontaminacija izvan granica železnice.

Poslednja grupa faktora životne sredine koji su slabo pogođeni projektom su: flora, kvalitet vazduha, kulturna dobra; pejzaži i geologija. Periodični i slab uticaj može biti izazvan radovima izvan granica železničke teritorije, odnosno saobraćajem teških mašina.

12.2 Predviđeni uticaji u fazi eksploatacije

Glavni negativni uticaj u fazi eksploatacije do sada je bilo zagađivanje bukom. To će se rešiti izgradnjom barijera za zaštitu od buke. Uticaj železnica na migracione rute divljih životinja rešiće se rekonstrukcijom i obnovom postojećih propusta. Ovo je izuzetno važno da bi se obezbedio neometani i bezbedni prolaz za sve kopnene vrste. Pošto nikakvi podaci o smrtnosti divljih životinja na pruzi nisu na raspolaganju, teško je definisati stepen uticaja. Uticaji na kulturna dobra, floru, kvalitet vazduha i geologiju nisu vidljivi ili su veoma slabi.

Pozitivan uticaj će biti na ljudsko zdravlje, život i sigurnost pošto će poboljšanje pruge umanjiti vibracije, poboljšati pejzažni izgled, osigurati sigurnost ljudi (putnika, lokalnih stanovnika).

# PODACI O TEHNIČKIM NEDOSTACIMA ILI NEPOSTOJANJU ODGOVARAJUĆIH STRUČNIH ZNANJA I VEŠTINA ILI NEMOGUĆNOSTI DA SE PRIBAVE ODGOVARAJUĆI PODACI

U toku izrade ove Studije, nisu konstatovani tehnički nedostaci zbog kojih bi funkcionisanje Projekta ugrožavalo životnu sredinu. Isto tako nije utvrđeno nepostojanje stručnog znanja i veština za projektovanje i primenu mera zaštite životne sredine.

# ZAKLJUČAK

Sa tačke gledišta životne sredine, projekat modernizacije i rekonstrukcije pruge Niš-Brestovac ne predstavlja nikakvu posebnu pretnju po životnu sredinu i prirodu i ruta je u potpunosti prihvatljiva. Ukoliko se usvoje predložene mere za potencijalno umanjenje i ublažavanje uticaja na životnu sredinu, to će biti dugoročno održivo iz perspektive zaštite životne sredine i kvaliteta života.

Proces pripreme Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat – rekonstrukcija i modernizacija pruge Niš-Brestovac – sproveden je u skladu sa zakonski propisanom metodologijom.

Razmotreni su svi aspekti zaštite životne sredine i prirode, kulturnog nasleđa, kao i društveno-ekonomskog razvoja i blagostanja ljudi.

Gore navedeno učinjeno je da se osigura održivost projekta na dugoročnom nivou.

Preporuke koje polaze od ocenjenih uticaja uključuju sledeće:

Poštovaće se rezultati Studije u pogledu očekivanih uticaja za vreme izgradnje i upotrebe pruge, kao i mere koje su predložene u skladu sa tim rezultatima;

Mere koje su predložene treba da se prevedu u fazna rešenja u Projektu za gradjevinsku dozvolu;

Investitor treba da uspostavi monitoring grupu koja će nadgledati implementaciju predloženih mera u Projektu za gradjevinsku dozvolu, kao i implementaciju istih u praksi za vreme izgradnje i eksploatacije ovog projekta.

AD "Infrastruktura Železnice Srbije" treba da nastave izgradnju kapaciteta u nedavno osnovanom Centru za održivi razvoj u vezi sa aktivnostima zaštite životne sredinu u sklopu modernizacije železničkog transporta u Republici Srbiji.

# REFERENCE

- Prostorni plan Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 88/10)

Regionalni prostorni plan Nišavskog, Topličkog i Pirotskog upravnog okruga ("Službeni glasnik RS", br. 31/10)

Izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Regionalnog prostornog plana Nišavskog, Topličkog i Pirotskog upravnog okruga ("Službeni glasnik RS", br. 31/10)

Prostorni plan infrastrukturnog koridora Niš – Granica Republike Makedonije ("Službeni glasnik RS", br. 77/02)

Prostorni plan područja infrastrukturnog koridora Niš – Granica Bugarske ("Službeni glasnik RS", br. 83/03, 41/06 i 86/09)

Prostorni plan područja posebne namene sliva akumulacije Bovan ("Službeni glasnik RS", br. 14/09)

Prostorni plan područja Parka prirode i turističke regije Stara planina ("Službeni glasnik RS", br. 115/08)

Ostala planska i razvojna dokumenta

Studija izvodljivosti rekonstrukcije i modernizacije pruge Niš – Brestovac, jednokolosečne pruge niš – Preševo – Državna granica

Idejni projekat rekonstrukcije i modernizacije pruge Niš – Brestovac, jednokolosečne pruge niš – Preševo – Državna granica

# USLOVI INSTITUCIJA

- Rešenje o određivanju obima i sadržaja ažurirane Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta modernizacije i rekonstrukcije deonice pruge Niš-Brestovac (br. 353-02-1295/2018-03 od 15.10.2018. godine Ministarstva zaštite životne sredine).

Lokacijski uslovi broj 350-02-01657/2018-14 od 01.03.2019. Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

JKP «Naissus» Niš, broj: 2736/2 od 31.01.2019. godine, broj u sistemu ROP-MSGI-26551-LOC-3-NRAR-8/2019 od 31.01.2019 godine,

JKP «Doljevac» iz Doljevca, broj: 28-02/19 od 29.01.2019. godine, broj u sistemu ROP-MSGI-26551-LOC-3-NRAR-7/201 od 25.09.2019. godine,

Preduzeće za vodosnabdevanje „Brestovac-Bojnik-Doljevac“ Bojnik, broj: 44/1 od 31.01.2019. godine, broj u sistemu ROP-MSGI-26551-LOC-3-NRAR-14/2019 od 01.02.2019. godine.

“Elektromreža Srbije“ a.d. Beograd, br. 130-00-UTD-003-118/2019-003 od 27.02.2019. godine, broj u sistemu ROP-MSGI-26551-LOC-3-NRAR-3/2019 od 27.02.2019. godine,

«EPS Distribucija» d.o.o. Beograd, Ogranak ED Niš, broj: 8P.1.1.0-D.10.23.-30075/3-2019. od 08.02.2019. godine, broj u sistemu ROP-MSGI-26551-LOC-3-NRAR-4/2019 od 08.02.2019. godine.

Telekom Srbija, IJ Niš, br. A334-50013/4-2019 Z.O. od 05.02.2019. godine, broj u sistemu ROP-MSGI-26551-LOC-3-NRAR-19/2019 od 05.02.2019. godine.

JP Srbijagas, Beograd, br. OR036/19 (36/19) od 07.02.2019. godine, broj u sistemu ROP-MSGI-26551-LOC-3-NRAR-12/2019 od 08.02.2019. godine.

JKP „Gradska toplana“ Niš, br. 02-522/2 od 29.01.2019. godine, broj u sistemu ROP-MSGI-26551-LOC-3-NRAR-6/2019 od 04.02.2019. godine.

JP „Putevi Srbije“, Beograd, broj u sistemu ROP-MSGI-26551-LOC-3-NRAR-11/2019 od 07.02.2019. godine.

JKP „Doljevac“, broj 28-02/19 od 29.01.2019. godine, broj u sistemu ROP-MSGI-26551-LOC-3-NRAR-23/2019 od 18.02.2019. godine,

JP Direkcija za izgradnju grada Niša, broj 03-337 od 30.01.2019. godine, broj u sistemu ROP-MSGI-26551-LOC-3-NRAR-9/2019 od 31.01.2019. godine.

Vodni uslovi broj: 325-05-94/2019-07 od 29.01.2019. godine, izdati od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Republička direkcija za vode, broj u sistemu ROP-MSGI-26551-LOC-3-NRAR-16/2019 od 29.01.2019. godine.

Zavod za zaštitu prirode Srbije, Rešenje 03 broj: 020-279/2 od 18.02.2019. godine, broj u sistemu ROP-MSGI-26551-LOC-3-NRAR-15/2019 od 18.02.2019. godine.

Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, broj 1-122/19 od 29.01.2019. godine, broj u sistemu ROP-MSGI-26551-LOC-3-NRAR-17/2019 od 31.01.2019. godine,

Zavod za zaštitu spomenika kulture Niš, broj 113/2-02 od 31.01.2019. godine, broj u sistemu ROP-MSGI-26551-LOC-3-NRAR-5/2019 od 31.01.2019. godine.

Ministarstvo odbrane broj: 2231-5 od 20.02.2019. godine, broj u sistemu ROP-MSGI-26551-LOC-3-NRAR-24/2019 od 20.02.2019. godine.

Ministarstvo unutrašnjih poslova, Sektor za vanredne situacije, Uprave za preventivnu zaštitu, 09/4 broj: 217-145/19 od 01.02.2019. godine, broj u sistemu ROP-MSGI-26551-LOC-3-NRAR-13/2019 od 04.02.2019. godine