На основу члана 3. став 4. Закона о порезу на емисије гасова са ефектом стаклене баште („Службени гласник РС”, број 109/25),

Министар заштите животне средине доноси

П Р А В И Л Н И К

О РЕФЕРЕНТНИМ ВРЕДНОСТИМА ЕМИСИЈА ГАСОВА СА ЕФЕКТОМ СТАКЛЕНЕ БАШТЕ  ЗА ПРОИЗВОДНЕ ПРОЦЕСЕ ОДНОСНО АКТИВНОСТИ У ВЕЗИ СА ПОРЕЗОМ НА ЕМИСИЈЕ ГАСОВА СА ЕФЕКТОМ СТАКЛЕНЕ БАШТЕ

Члан 1.

Овим правилником прописују се референтне вредности емисија гасова са ефектом стаклене баште које су утврђене за одређени производни процес, односно активност као неизбежне упркос употреби најнапредније расположиве технологије (у даљем тексту: референтне вредности).

Члан 2.

Референтне вредности дате су у Прилогу – Листа референтних вредности, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 3.

У случају да за одређени производни процес, односно активност није утврђена референтна вредност у Прилогу из члана 2. овог правилника, примењује се референтна вредност за активност сагоревања горива која износи 46,2000 t CO2eq/TJ.

Члан 4.

За постројење у коме се обавља више производних процеса, референтне вредности примењују се засебно на сваки појединачни производни процес.

Ако производ једног производног процеса представља међупроизвод који се у оквиру истог постројења даље прерађује у други производ обухваћен Прилогом из члана 2. овог правилника, референтна вредност примењује се само на коначни производ, односно последњи производни процес у оквиру постројења, како би се избегло двоструко обрачунавање референтних емисија.

Члан 5.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије.

Број: 2738574 2026 14850 004 013 000 001

У Београду, 2. јула 2026. године

МИНИСТАР

Сара Павков

ПРИЛОГ

ЛИСТА РЕФЕРЕНТНИХ ВРЕДНОСТИ

| Р.бр. | Сектор/индустрија | Производни процес, односно активност | Референтна вредност | Мерна јединица |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вештачка ђубрива и азотна једињења | Генерисање топлоте при раду постројења | 47,300 | t CO2e/TJ |
| 2 | Цементна индустрија | Производња сивог цементног клинкера | 0,6930 | t CO2e/t |
| 3 | Цементна индустрија | Производња белог цементног клинкера | 0,9570 | t CO2e/t |
| 4 | Гвожђе и челик | Производња синтероване железне руде процесом синтеровања ситнозрних железних руда и других сировина | 0,1570 | t CO2e/t |
| 5 | Гвожђе и челик | Производња ливеног гвожђа | 0,2820 | t CO2e/t |
| 6 | Гвожђе и челик | Производња течног сировог гвожђа у високој пећи | 1,2880 | t CO2e/t |
| 7 | Гвожђе и челик | Производња угљеничног челика у електролучној пећи (EAF угљенични челик) | 0,2150 | t CO2e/t |
| 8 | Гвожђе и челик | Производња високолегираног челика у електролучној пећи (EAF високолегирани челик) | 0,2680 | t CO2e/t |
| 9 | Алуминијум | Производња примарног алуминијума | 1,4640 | t CO2e/t |
| 10 | Алуминијум | Производња анода | 0,3120 | t CO2e/t |
| 11 | Енергетика | Производња електричне енергије | - | н/п |